1前言

邵阳东方环保建材有限公司(简称东建公司) 原名为邵阳东方环保建材投资有限公司，2013年公司名称进行了变更（变更文件见附件），该公司位于新邵县经济开发区大陈路和资中路交汇处、宏运纺织厂东南面。2009年，东建公司原计划在新邵县大坪工业园原新华工贸地块征地20000m2，建设一个年产20万m3预拌商品砼搅拌站，以及一条年产7000t墙体保温材料的生产线。2009年3月，东建公司委托邵阳市环境保护研究所对该项目进行了环境影响评价工作，编制了《邵阳市东方环保建材投资有限公司商品搅拌站及墙体保温材料建设项目环境影响报告表》，2009年4月，邵阳市环境保护局以邵市环评[2009]20号对该项目进行了批复。2010年，因开发区调整用地规划，该项目建设地点调整至大陈路和资中路交汇处、宏运纺织厂东南面，由于相关产业政策的调整和市场需求的变化，东建公司决定对该项目的建设内容进行调整，只建设年产20万m3预拌商品砼搅拌站，不再建设年产7000t墙体保温材料生产线。2014年4月，东建公司委托邵阳市环境保护研究所对该环评进行了变更，编制了《邵阳东方环保建材投资有限公司商品砼搅拌站及墙体保温材料建设项目的变更说明》，2014年5月，邵阳市环保局以邵市环评[2014]50号对该项目变更环评进行了批复。该项目于2013年6月开始建设，2014年4月竣工，2014年5月，邵阳市环保局以邵市环函[2014]83号文同意该项目进行试生产。

根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》以及国家环保总局38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测有关问题的通知》和湖南省环境保护局湘环发[2002]80号《关于建设项目管理有关问题的通知》的要求和规定，邵阳市环境保护监测站编制了该项目的验收监测方案，监测方案经邵阳市环保局同意后，我站于2014年8月19 —20日对该项目进行了环境保护验收监测，并在现场调查的基础上编制了本验收监测报告。

2验收监测依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令[1998]第253号；

（2）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行》国家环境保护总局环发[2000]第38号

（3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总局[2001]第13号令；

（4）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）；

（5）《关于建设项目环境管理有关问题的通知》湖南省环保局湘环发[2002]80号；

（6）《邵阳市东方环保建材投资有限公司商品搅拌站及墙体保温材料建设项目环境影响报告表》；邵阳市环境保护研究所

（7）邵市环评[2009]20号《关于邵阳东方环保建材投资有限公司商品砼搅拌站及墙体保温材料建设项目环境影响报告表的批复》邵阳市环境保护局；

（8）《邵阳东方环保建材投资有限公司商品砼搅拌站及墙体保温材料建设项目的变更说明》邵阳市环境保护研究所

（9）邵市环评[2014]50号关于《邵阳东方环保建材投资有限公司商品砼搅拌站及墙体保温材料建设项目环境影响报告表变更内容的批复》

（10）建设项目竣工环保验收监测委托书。

3建设项目概况

3.1基本情况

该项目位于新邵县经济开发区大陈路和资中路交汇处，年产20万m3预拌商品砼，环评设计总投资为1000万元，环保投资110万元，实际总投资为1500万元，环保投资为130万元。共有员工40人，一班制生产，夜间不生产，年工作300天，项目组成情况见表3-1。

表3-1                项目组成情况表

| 项目 | 名称 | 环评设计 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 拌合楼（2台搅拌机） | 400m2 | 400m2 |  |
| 辅助工程 | 综合楼 | 3层（12000 m2） | 3层（11000 m2） |  |
|  | 停车场 | 2000 m2 | 3000 m2 | / |
|  | 食堂 | 100 m2 | 60 m2 | / |
| 储运工程 | 原料库 | 5000 m2 | 2000 m2 | 另一个原料堆棚正在建设 |
|  | 原料堆场 | 6000 m2 | 6000 m2 | / |
| 环保工程 | 冲洗废水沉淀池 | 10 m3 | 5 m3 | / |
|  | 化粪池 | 10 m3 | 10 m3 | / |
|  | 绿化 | 2000m2 | 500m2 | / |
|  | 洗车及废水回用设施 | 40m2 | 40m2 |  |
|  | 原料库喷淋系统 | / | 长度为400米 |  |

3.2项目设备、设施情况

项目搅拌运输车较环评设计增加了12台，其它设备与变更环评设计情况基本一致，具体组成情况见表3-2。

表3-2                项目设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评设计 | 实际建设 |  |
| 1 | 拌合楼 | Z120 | 套 | 1 | 1 | 自带4个布袋除尘器，2个除尘罩 |
| 2 | 50装载机 | ZL50T | 辆 | 1 | 1 |  |
| 3 | 搅拌运输车 | 84KJPG | 辆 | 10 | 22 |  |
| 4 | 洒水车 | ---- | 辆 | 1 | 1 |  |
| 5 | 拖泵 | HBT-60 | 台 | 2 | 2 |  |
| 6 | 泵车 | TBH-50 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 7 | 固液分离系统 | / | 套 | 0 | 1 |  |

3.3 原辅材料及能耗

原环评设计商品砼使用的外加剂主要成分为β－萘磺酸盐，实际为聚羧酸，聚羧酸外观为浅棕褐色液体，气味温和，pH值为2.0－4.0，酯含量≥95%，场内存贮量为10t，用两个铁罐贮存，项目原辅材料年消耗及能耗情况见表3-3。

表3-3            原辅材料年消耗及能耗情况对照表

| 序号 | 项目 | 单位 | 环评设计 | 实际消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石 | t | 157786.2 | 130000 |
| 2 | 沙 | t | 99700 | 35000 |
| 3 | 机制砂 | t | 92000 | 60000 |
| 4 | 水泥 | t | 73450 | 43000 |
| 5 | 粉煤灰 | t | 13.8 | 7200 |
| 6 | 外加剂 （主要成份为聚羧酸） | t | 800 | 960 |
| 7 | 水 | t | 36250 | 19000 |
| 8 | 电 | Kw·h | 400000 | 240000 |

3.4工艺流程

商品砼使用的外加剂为缓凝高效减水剂，固凝剂为葡萄糖酸钠，原环评设计减水剂主要成分为β－萘磺酸盐，实际使用减水剂为聚羧酸，相对于β－萘磺酸盐，使用聚羧酸作为外加剂，会减少水的使用量，提高商品砼强度，且商品砼凝固时间变长，生产工艺流程见图1。

粉料罐

计  量

散装水泥

除尘器

除尘器

搅拌系统

水泥

计  量

泵

溶解罐

外加剂

计  量

皮带运输机

料  场

外购沙石料

收尘装置

成品外运

水

散装水泥

散装水泥

散装水泥

散装水泥

散装水泥

散装水泥

图1         预拌商品砼生产工艺流程图

工艺流程简述：

散装水泥经泵打入粉料罐，计重后送入搅拌系统，沙石料经皮带运输、计量后送入搅拌系统，外加剂（水+10%聚羧酸）经溶解罐溶解及计量后，用泵送进搅拌系统，再加入水混合搅拌，搅拌完成后装入搅拌车外运至工地。常用的为两种配比，一种为散装水泥：沙石料：外加剂：水＝12：80：2.1：5.9；另一种为散装水泥：沙石料：外加剂：水＝10：81：2.1：6.9。

3.5环保投资情况

项目实际总投资1500万元，其中实际环保投资为138万元，项目实际环保投资与环评设计相比较，增加了原料堆棚喷淋设施及固液分离系统，食堂为单灶台，就餐人数一般为30人，具体投资情况见表3-4。

表3-4               环保投资情况表

| 序号 | 项目 |  | 投资金额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评设计 | 实际建设 | 环评设计 | 实际投资 |
| 1 | 化粪池 | 化粪池(3m×3m×1.5m长×宽×高） | 0.5 | 1.0 |
| 2 | 油烟处理设施 | / | 0.5 | / |
| 3 | 清洗废水沉淀池、洗车设施 | 深沉池(5m×4m×2m长×宽×高）、洗车设施 | 4 | 20.0 |
|  |  | 固废分离回用系统 |  | 20.0 |
| 4 | 粉尘治理 | 原料库喷淋设施 | 50 | 28.0 |
|  |  | 布袋除尘器(4个) |  | 1.5 |
|  |  | 除尘罩（2个） |  | 0.5 |
|  |  | 洒水车 |  | 8.0 |
|  |  | 搅拌系统粉尘排放口回收系统 |  | 29.0 |
| 5 | 噪声治理 | 实体围墙高2m，长80m、减震垫等 | 40 | 20.0 |
| 6 | 绿化 | 绿化 | 15 | 10.0 |
| 7 | 总计 |  | 110 | 138.0 |

3.5主要污染源及治理措施

本项目营运期污染物主要有废气、废水、噪声及生活垃圾等。

（1）废气

废气主要污染源：生产粉尘、运输车辆产生的路面扬尘、原料堆场扬尘及食堂油烟。生产粉尘主要来源于：河沙、碎石和机制砂的卸载和厂内运输；河沙、碎石和机制砂在皮带输送带上的输送；散装水泥和粉煤灰卸入粉料罐以及搅拌站进行各种物料的搅拌。

防治措施：

生产粉尘：河沙、碎石和机制砂通过载重货车运入厂内原料库，卸载时，建设方在原料库里安装有自来水喷淋设施用于抑尘；原料库内的河沙、碎石和机制砂采用皮带运输机输送至搅拌系统，建设方在皮带运输机上方加装机罩进行封闭，散装水泥和粉煤灰采用槽罐车运输，通过管道直接输送至搅拌站的粉料罐中备用，搅拌系统排气口上装有4个布袋除尘器和2个除尘罩，粉尘通过除尘器捕集，经机械振动，捕集的粉尘收集回用；粉料罐排放口废气全部集中收集，用引风机引入地面沉降，经自然沉降后的粉尘回用于生产，剩余废气通入水池净化后排放。

项目建设方购有一台洒水车，设专人定期冲洗厂区道路和停车场进行洒水抑尘，同时控制车辆在厂区内的行驶速度；定期对项目原料堆场进行洒水抑尘，同时加强绿化，在原料堆场四周植树绿化，食堂为单灶台，就餐人数一般为30人，油烟经排气扇外排。

(2)废水

废水主要污染源：搅拌运输车清洗废水、搅拌机清洗废水、厂区地面冲洗废水及食堂生活废水。

防治措施：搅拌运输车清洗废水、搅拌机清洗废水及厂区地面冲洗废水集中收集进行渣液分离后废水排至沉淀池，经澄清后排至储水池回用于生产，不外排；生活废水经化粪池处理后排入工业园区市政污水管网，经新邵县污水处理厂处理后排入资江。

（3）噪声

本项目噪声主要是搅拌机、铲车、搅拌运输车、水泵等设备及物料运输、装卸等过程产生的噪声。

防治措施：项目一般夜间不生产，搅拌机采取全封闭式生产，搅拌机周边建有长80m、高2m实体围墙进行隔声降噪，同时加强运输管理，运输车辆进出厂区时禁止鸣笛；水泵等动力设备安装减震垫。

（4）固体废物

项目固废主要来源于废弃的混凝土、固液分离系统产生的固体废物、废水沉淀池产生的沉淀物、除尘设备收集的粉尘及员工产生的生活垃圾。

治理措施：废弃的混凝土用于厂内地面硬化；固液分离系统产生的固体废物、废水沉淀池产生的沉淀物及除尘设备收集的粉尘回用于生产不外排；生活垃圾集中收集于垃圾池，定期由环卫垃圾车外运统一处理。

4环境影响评价意见及环评批复要求

4.1原环境影响评价意见

根据《商品砼搅拌站及墙体保温材料生产线建设工程环境影响报告表》，环评结论摘录如下：

4.1.1环评结论

通过对邵阳东方环保建材投资有限公司的预拌商品砼搅拌站及墙体保温材料项目工程分析，项目建设地周围环境状况调查和项目环境影响分析，得出如下结论：

1、项目拟在新邵县大坪工业园拟建一个年产20万立方预拌商品砼搅拌站和一条年产7500t墙体保温材料生产线，总投资2600万元，环保投资102.7万元。

2、环境现状调查表明：项目拟建地区域环境空气中SO、PM10、NO2均符合GB3095—96《环境空气质量标准》二级标准；区域环境噪声符合GB3096—2008《声环境质量标准》3类标准；项目废水纳污河段水质能满足GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。

3、施工期环境影响分析表明：该项目施工期主要污染物有施工扬尘、施工噪声、施工垃圾和施工废水，建设方进行文明施工，合理布设产生噪声的施工设备，合理安排施工时间，合理安排材料运输时间，采取合适的粉尘、废水和固废防治措施以减轻工程施工对建设地周围环境的影响，随着施工期结束施工期影响将消失，其施工期影响对是短暂的，不会对周围环境产生长期影响。

4、运营期环境影响分析表明：

（1）该项目商品砼生产过程及墙体保温材料生产过程中产的生粉尘对周围环境和环境敏感点有一定的影响，业主应采取除尘器收集粉尘、洒水降尘、封闭产尘点等有效防治措施，减少各工序粉尘产生量，减轻对周围环境空气质量和环境敏感点的影响，使项目建设地环境空气质量符合GB3095—96二级标准。

（2）商品砼使用的外加剂为缓凝高效减水剂，固凝剂为葡萄糖酸钠，减水剂中主要成分为B一萘磺酸盐。由于外加剂用量不大，储罐为密闭罐体，所以在使用过程中产生的异味较少，不会对环境造成不利影响。

（3）墙体保温材料使用的耐高温轻质材料主要成分为CaCO3，电烘炉干燥温度保持在100一120℃，故电烘炉干燥过程中产生的废气主要成分为水蒸气，对周围环境影响不大。

（4）本项目不设实验室，需要检测的全部委托邵阳东方建筑材料有限公司检测中心进行检测。项目产生的清洁废水经沉淀后回用作商品砼的生产用水，不外排，所以该废水对周围环境无影响。生活废水产生量为600t／a，该废水经化粪池生化处理后排入市管网，后于九头岩断面上游约1500米汇入资江，预计COD<100mg／L，达标排放，对受纳水体水质影响较小。从该项目废水的处置、排放情况来看，其对环境的影响不大。

（5）该项目外排噪声经墙体隔音，再经过距离衰减，项目厂界的噪声值为昼间60 dB(A)，夜间52 dB(A)，符合GBl2348—2008《工业企业厂界噪声标准》3类标准。

（6）商品砼搅拌站基本无生产废料产生；墙体保温材料生产线也无废料产生。由搅拌机和混凝土运输车冲洗水夹带的沉淀物62．5t／a，其主要成分为砂石，可回用于生产或晾干后作为填方材料外运处理。员工生活、办公垃圾集中收集后交由环卫部门处理。由于业主加强固体废物的分类收集、回收，并及时清运，该项目固体废物对区内环境影响较小。

综上所述，项目运营中，只要认真落实各项环保治理措施，加强管理，同时采纳本报告提出的对策，保证环境功能目标的实现。从环境角度考虑，只要达到以上要求，本项目的建设是可行的。

4.1.2建议

1、加强管理，搞好清洁文明生产，减少能耗、物耗。

2、根据工程环境影响评价中提出的环境保护措施，落实环境保护经费，并按计划实施环境保护对策措施。定期向行政主管部门汇报污染物处理、排放情况，接受监督检查。

3、项目应加强对员工的环保教育工作，增强员工的环保意意识，开展节水，节能，卫生教育。

4.2变更环境影响评价意见

根据变更环评《邵阳市东方环保建材投资有限公司商品砼搅拌站及墙体保温材料建设项目的变更说明》，变更环评结论摘录如下：

本项目在营运期将对周围环境产生一定影响，主要为噪声影响和粉尘影响。但是，从总体上来说，本项目变更后较之变更前，生产内容减少了，生产设备减少了，外排污染物减少了，其对周围环境的影响较小了。在切实落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，可以实现污染物达标排放，其对周围环境的影响可以接受。

4.3环评批复要求

环评批复邵阳市环境保护局邵市环评 [2009]20号文《关于邵阳东方环保建材投资有限公司商品砼搅拌站及墙体保温材料建设项目环境影响报告表的批复》、及变更环评批复邵阳市环境保护局邵市环评[2014]50号《关于邵阳东方环保建材投资有限公司商品砼搅拌站及墙体保温材料建设项目环境影响报告表变更内容的批复》见附件。

5验收监测执行标准

5.1无组织排放废气

无组织排放颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值，执行标准限值见表5-1。

表5-1           无组织排放废气执行标准限值

| 类别 | 项目 | 标准（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值 |

5.2环境空气

环境空气中环境敏感点PM10执行GB3095－1996《环境空气质量标准》二级标准,执行标准限值见表5-2。

表5-2           环境空气敏感点执行标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 日平均 | 0.15 | GB3095－1996《环境空气质量标准》二级标准 |

5.3噪声

根据环评报告，厂界噪声应执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值，厂界西面、南面为居民区，环境敏感点噪声应执行GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准限值，执行标准限值见表5-3。

表5-3             噪声执行标准限值         单位:dB(A)

| 类别 | 项目 | 昼间限值 | 夜间限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | Leq（A） | 65 | 55 | GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 环境敏感点噪声 |  | 60 | 50 | GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准 |

6验收监测内容

6.1验收监测现场检查与验收监测工况

6.1.1验收监测现场检查

经现场检查，该项目实际建设与环评设计相比较，商品砼搅拌过程中，原环评设计减水剂主要成分为β－萘磺酸盐，实际使用减水剂为聚羧酸；增加了原料库喷淋设施及固液分离系统；项目西面原料堆场有露天堆放的河沙，大风天气，扬尘可能会对周边环境敏感点造成不利影响，项目其它实际建设情况与环评设计基本一致。

6.1.2验收监测工况

该项目设计生产能力为年产20万m3预拌商品砼，年工作300天，验收监测期间两天原材料消耗量分别为：碎石：300.2t、292.5t，沙：92.3t、89.1t，水泥：103t、98t，外加剂：2.6t、2.5t，商品砼产量分别为：546.1m3、535.8m3。取较少值计算，535.8÷（200000÷300）＝80.4%﹥75%，满足验收工况大于75%的要求。

6.2验收监测内容

本项目冲洗废水全部回用于生产，生活废水经化粪池处理后进入工业园区污水管网，经新邵县污水处理厂处理后排入资江，本次验收未对生活废水进行监测。本次验收监测的内容有：无组织排放颗粒物、环境敏感点环境空气、厂界噪声、环境敏感点噪声。监测点位、项目、频次见表6-1、6-2。具体监测布点图见附图1。

| 类别 | 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 项目场界东、南、西、北面场界外1米处 | 颗粒物 | 监测2天， 每天4次 |
| 环境空气 | 项目南面新邵县酿溪镇雷家坳村9组廖田生家阳台 | PM10 | 监测2天，每天连续监测18h |
|  | 项目西面北塔区陈家桥乡万桥村5组谢高开家阳台 |  |  |

表6-1           废气、环境空气监测点位、项目、频次

表6-2           环境噪声、厂界噪声监测点位、项目、频次表

| 类别 | 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东、南、西、北面厂界噪声 | Leq(A) | 监测2天，每天昼间各监测1次 |
| 敏感点噪声 | 厂界西面北塔区陈家桥乡万桥村5组谢进良家前1m处 |  |  |
|  | 厂界南面酿溪镇雷家坳村廖田生家前1m处 |  |  |

7 质量控制及监测分析方法

7.1质量控制和质量保证

（1）合理布设点位、保证每个监测点位布设的科学性和可比性。

（2）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员持证上岗，监测所用仪器都经过计量部门的检定，并在有效期间使用。

（3）现场采样和测试，应按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制。

（4）保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品的采集、运输、保存参考国家标准的技术要求进行。

（5）监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、审核。

7.2监测分析方法

气、噪声监测分析仪器及方法见表7-2、7-3。

表7-1             气监测仪器及分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 监测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | HJ618-2011 | 电子天平BS224S SYSZ-YQ-126 | 0.010 mg/m3 |
| PM10 | 重量法 | HJ618-2011 | 电子天平BS224S SYSZ-YQ-126 | 0.010 mg/m3 |

表7-2              噪声监测仪器及分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 监测仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场界噪声 | 声级计法 | GB22337-2008 | AWA6218B型噪声仪 SYSZ-YQ-040 |
| 敏感点噪声 |  |  |  |

8 监测结果与分析

8.1无组织排放废气监测结果

项目无组织排放废气监测结果统计情况见表8-1。

表8-1           无组织废气监测结果统计情况表         mg/m3

| 由表8-1可知，无组织排放废气中颗粒物监测结果均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。 监测 时间 | 监测地点 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 频次 | 颗粒物 |
| 2014.8.19 | 场界东面围墙外1m处 | 第一次 | 0.096 |
|  |  | 第二次 | 0.115 |
|  |  | 第三次 | 0.097 |
|  |  | 最大值 | 0.115 |
|  | 场界南面围墙外1m处 | 第一次 | 0.172 |
|  |  | 第二次 | 0.038 |
|  |  | 第三次 | 0.058 |
|  |  | 最大值 | 0.172 |
|  | 场界西面围墙外1m处 | 第一次 | 0.038 |
|  |  | 第二次 | 0.077 |
|  |  | 第三次 | 0.154 |
|  |  | 最大值 | 0.154 |
|  | 场界北面围墙外1m处 | 第一次 | 0.134 |
|  |  | 第二次 | 0.115 |
|  |  | 第三次 | 0.116 |
|  |  | 最大值 | 0.134 |
| 2014.8.20 | 场界东面围墙外1m处 | 第一次 | 0.038 |
|  |  | 第二次 | 0.136 |
|  |  | 第三次 | 0.117 |
|  |  | 最大值 | 0.136 |
|  | 场界南面围墙外1m处 | 第一次 | 0.157 |
|  |  | 第二次 | 0.078 |
|  |  | 第三次 | 0.058 |
|  |  | 最大值 | 0.157 |
|  | 场界西面围墙外1m处 | 第一次 | 0.096 |
|  |  | 第二次 | 0.058 |
|  |  | 第三次 | 0.078 |
|  |  | 最大值 | 0.096 |
|  | 场界北面围墙外1m处 | 第一次 | 0.058 |
|  |  | 第二次 | 0.097 |
|  |  | 第三次 | 0.156 |
|  |  | 最大值 | 0.156 |
| 验收执行标准 |  |  | 1.0 |
| 评价结果 |  |  | 达标 |

8.2环境空气

场界周边敏感点环境空气监测结果情况统计见表8-2。

表8-2        环境空气监测结果统计表       单位：mg/m3

| 监测时间 | 监测地点 | PM10监测结果 |
| --- | --- | --- |
| 2014.8.19 | 项目南面新邵县酿溪镇雷家坳村9组廖田生家阳台 | 0.092 |
|  |  | 0.094 |
| 2014.8.20 | 项目西面北塔区陈家桥乡万桥村5组谢高开家阳台 | 0.078 |
|  |  | 0.085 |
| 执行标准 |  | 0.15 |
| 评价结果 |  | 达标 |

由表8-2可知， 环境敏感点PM10监测结果均符合GB3095－1996《环境空气质量标准》二级标准。

8.3噪声监测结果与分析

项目夜间不生产，故此次验收未监测夜间噪声，项目厂界及敏感点噪声监测结果统计情况见表8-3。

表8-3            噪声监测结果统计表      单位：dB(A)

| 监测 点号 | 监测点位 | 监测 时间 | 监测结果 |  | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 执行 标准 |  |
| 1 | 东面场界外1m处 | 2014. 8.19 | 61.8 | 65 | 达标 |
| 2 | 南面场界外1m处 |  | 56.7 | 65 | 达标 |
| 3 | 西面场界外1m处 |  | 62.8 | 65 | 达标 |
| 4 | 北面场界外1m处 |  | 64.2 | 65 | 达标 |
| 5 | 西面北塔区陈家桥乡万桥村5组谢进良家前1m处 |  | 57.1 | 60 | 达标 |
| 6 | 南面新邵县酿溪镇雷家坳村9组廖田生家前1m处 |  | 55.4 | 60 | 达标 |
| 1 | 东面场界外1m处 | 2014. 8.20 | 61.7 | 65 | 达标 |
| 2 | 南面场界外1m处 |  | 56.9 | 65 | 达标 |
| 3 | 西面场界外1m处 |  | 62.7 | 65 | 达标 |
| 4 | 北面场界外1m处 |  | 64.4 | 65 | 达标 |
| 5 | 西面北塔区陈家桥乡万桥村5组谢进良家前1m处 |  | 57.2 | 60 | 达标 |
| 6 | 南面新邵县酿溪镇雷家坳村9组廖田生家前1m处 |  | 55.6 | 60 | 达标 |

由表8-3可知，项目东、南、西、北面场界昼间噪声监测结果均符合GBl2348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准；项目最近敏感点西面北塔区陈家桥乡万桥村5组谢进良家前1m处、南面新邵县酿溪镇雷家坳村9组廖田生家前1m处昼间噪声监测结果均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

9环境管理检查

9.1环保审批手续及“三同时”执行情况

该项目根据国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》以及湖南省环境保护局湘环发[2002]80号《关于建设项目环境管理有关问题的通知》的有关要求，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、设计和试生产期间各项环保审批手续及有关资料齐全。环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。

9.2环保设施完成运行及维护情况

该项目对环境保护工作比较重视，在环境保护、污染治理等方面取得了较好的效果，验收时项目现有主要环保设施与环境评价报告表中的环保设施基本一致，原料堆棚相对于环评设计增加了自来水喷淋设施及固液分离系统，减少了原料装卸过程中扬尘的产生，现场检查结果表明，验收监测期间环保设施运转正常。

9.3环保机构、环境管理规章制度

项目环境保护的管理工作由站长负责，衔接上级环保部门对公司环保监管工作和协调外部环保工作，配备一名环保人员负责公司环保设施管理工作，公司制订了《邵阳东方环保建材有限公司环保设施运行制度》，确保环保工作制度化、规范化。

9.4环评批复要求及实际执行情况

根据现场调查，该项目对环评及环评批复要求的执行情况见表9-1。

表9-1                环保措施实施情况表

| 序号 | 环评及环评批复要求采取的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程粉尘产生点必须采取先进的粉尘收集和除尘设备，生产过程应当封闭，散装水泥运输使用密闭罐车，其他物料运输车辆加盖蓬布，原料堆场用大棚覆盖，严格控制无组织粉尘排放源，确保大气污染物排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。 | 拌合楼采取全封闭式生产，散装水泥使用密闭罐车运输，通过管道直接输送至搅拌站的粉料罐中备用，原料堆场为露天状态，采用洒水车定期洒水抑尘。原料库为钢架堆棚，建有自来水喷淋设施。皮带运输机上方加装机罩进行封闭，搅拌系统排气口安装有4个布袋除尘器及2个除尘罩，搅拌系统粉料罐顶部排气口废气全部集中收集，废气经自然沉降后，粉尘回用于生产，剩余废气通入水池净化后排放。监测结果表明：厂界无组织废气中颗粒物监测结果均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。 |
| 2 | 建设生产冲洗废水处理设施，冲洗废水经处理后循环使用不外排。 | 建有生产冲洗废水处理设施，搅拌运输车、搅拌机冲洗废水进行渣液分离后，废渣及沉淀池沉渣回用于生产，场地冲洗废水集中收集于废水沉淀池，再排至储水池回用于生产不外排。生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，经新邵县污水处理厂处理后排入资江。 |
| 3 | 优化厂区平面布局，选用低噪声设备，采取基础减振、消声隔音降噪措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 | 项目选用低噪声设备，搅拌机采取全封闭式生产，搅拌机周边建有长80m、高2m实体围墙进行隔声降噪，加强运输管理，运输车辆进出厂区时禁止鸣笛，水泵等动力设备安装减震垫。监测结果表明，厂界东、南、西、北面噪声监测结果均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |
| 4 | 固体废物应分类收集和处理。 | 废弃的沙石料返回砂石场，剩余混凝土用于厂区内道路硬化；废水沉淀池产生的沉淀物及除尘设备收集的粉尘回用于生产不外排；建有生活垃圾收集站，生活垃圾集中收集后定期由环卫垃圾车外运统一处理。 |

10结论及建议

10.1结论

邵阳东方环保建材有限公司(简称东建公司) 原名为邵阳东方环保建材投资有限公司，2013年公司名称进行了变更（变更文件见附件），该公司位于新邵县经济开发区大陈路和资中路交汇处、宏运纺织厂东南面。2009年，东建公司原计划在新邵县大坪工业园原新华工贸地块征地20000m2，建设一个年产20万m3预拌商品砼搅拌站，以及一条年产7000t墙体保温材料的生产线。2009年3月，东建公司委托邵阳市环境保护研究所对该项目进行了环境影响评价工作，编制了《邵阳市东方环保建材投资有限公司商品搅拌站及墙体保温材料建设项目环境影响报告表》，2009年4月，邵阳市环境保护局以邵市环评[2009]20号对该项目进行了批复。2010年，因开发区调整用地规划，该项目建设地点调整至大陈路和资中路交汇处、宏运纺织厂东南面，由于相关产业政策的调整和市场需求的变化，东建公司决定对该项目的建设内容进行调整，只建设年产20万m3预拌商品砼搅拌站，不再建设年产7000t墙体保温材料生产线。2014年4月，东建公司委托邵阳市环境保护研究所对该环评进行了变更，编制了《邵阳东方环保建材投资有限公司商品砼搅拌站及墙体保温材料建设项目的变更说明》，2014年5月，邵阳市环保局以邵市环评[2014]50号对该项目变更环评进行了批复。该项目于2013年6月开始建设，2014年4月竣工，2014年5月，邵阳市环保局以邵市环函[2014]83号文同意该项目进行试生产。受该公司委托，我站2014年8月19 —20日对该项目进行了环境保护验收监测。验收监测期间，我站严格按照验收监测的各项技术要求和技术规范对该项目水、声等进行了现场调查和采样分析监测，得出如下综合结论：

（1）该项目基本上能够按照环评报告和环保行政审批的要求进行项目的建设和生产、执行国家环境保护“三同时”制度，污染防治设施基本到位，运转基本正常。

（2）无组织排放废气中颗粒物监测结果均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。

（3）周边环境敏感点项目南面新邵县酿溪镇雷家坳村9组廖田生家阳台、项目西面北塔区陈家桥乡万桥村5组谢高开家阳台PM10监测结果均符合GB3095－1996《环境空气质量标准》二级标准。

（4）场界东、南、西、北面昼、夜间噪声监测结果均符合GBl2348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准；项目西面最近敏感点北塔区陈家桥乡万桥村5组谢进良家前1m处、南面新邵县酿溪镇雷家坳村9组廖田生家前1m处昼、夜间噪声监测结果均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

（5）固废主要来源于废弃的混凝土、固液分离系统产生的固体废物、废水沉淀池产生的沉淀物、除尘设备收集的粉尘及员工产生的生活垃圾。废弃的混凝土用于厂内地面硬化；固液分离系统产生的固体废物、废水沉淀池产生的沉淀物及除尘设备收集的粉尘回用于生产不外排；生活垃圾集中收集于垃圾池，定期由环卫垃圾车外运统一处理。

综上所述：该项目基本能按照环保行政审批的要求进行项目的建设，各项环保设施运转正常，各项监测因子监测结果均符合相应的污染物排放标准和环境质量标准，环评报告及环评批复要求基本落实到位，符合环境保护竣工验收条件。

9.2建议

（1）进一步建立健全和完善各项环境管理制度，提高环境管理和清洁生产水平，加强污染防治设施的运行管理和维护，确保正常生产，做到稳定达标排放。

（2）原料堆场中河沙应全部放入原料库中，防止大风天气造成扬尘污染。

（3）制定应急预案并到新邵县环保局进行备案。