建设项目竣工环境保护

验收监测报告

邵环竣监[2015]第03号

项目名称：永吉纸品有限公司年产3亿个红包和5000万本笔记本生产项目

委托单位：永吉纸品有限公司

邵东县环境保护监测站

二O一五年一月

目录

1、前言	3

2、验收监测依据	5

3、工程概况	6

4、环评意见及环评批复	18

5、验收监测执行标准	22

6、验收监测内容	24

7、监测分析方法和质量保证	26

8、监测结果	28

9、 总量控制分析	32

10、结论与要求、建议	33

附件：

- 建设项目环保验收监测委托书

2、环评批复

3、环境管理制度

附图：

- 建设项目监测布点图

- 项目周边环境、厂区平面布置及监测布点示意图

# 前言

永吉纸品有限公司（原邵东县永吉红包亿森纸品厂）成立于1999年8月，位于邵东县公园路69号（公园路与新辉路交汇处西北角），新建纸品生产线4条，建成后年生产红包3亿个，笔记本5000万本，项目总投资9800万元。该项目委托邵阳市环境保护研究所补做了《永吉纸品有限责任公司年产3亿个红包和5000万本笔记本生产项目环境影响报告表》，邵阳市环境保护局2013年5月以邵市环评〔2013〕71号文批准该项目补办环保审批手续，2015年1月6日邵阳市环境保护局以邵市环函〔2015〕6号文同意该项目进行试生产。

目前该公司所有环保设施已调试正常。依照国家环境保护总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护部38号文《建设项目竣工环境保护验收监测有关问题的通知》，湖南省环境保护局湘环发【2002】80号《关于建设项目管理有关问题的通知》的要求和规定，该公司年产3亿个红包和5000万本笔记本项目应进行竣工环境保护验收。永吉纸品有限公司委托我站承担验收监测工作，我站在现场调查的基础上编制了该建设项目验收监测方案，方案经市环境保护局同意后，我站于2015年1月17日--18日对永吉纸品有限公司年产3亿个红包和5000万本笔记本生产项目进行了验收监测，在综合现场调查和监测结果分析的基础上编制该项目竣工环境保护验收监测报告。

# 2、验收监测依据

2.1 《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国令[1998]第253号；

2.2 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环境保护总局环发[2000]第38号；

2.3《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）

2.4 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总局[2001]第13号令；

2.5《关于建设项目环境管理有关问题的通知》湖南省环保局湘环发[2002]80号。

2.6《永吉纸品有限公司年产3亿个红包和5000万本笔记本项目环境影响报告书》邵阳市环境环保研究所

2.7 《永吉纸品有限公司年产3亿个红包和5000万本笔记本项目环境影响报告书的批复》邵市环评〔2013〕71号

2.8 永吉纸品有限公司年产3亿个红包和5000万本笔记本项目试生产报告及批复（2013年05月16日）

2.9 永吉纸品有限公司年产3亿个红包和5000万本笔记本项目生产项目竣工环保验收监测委托书。

# 3、工程概况

3.1  基本情况

位于邵东县公园路69号（公园路与新辉路交汇处西北角），主要生产红包、笔记本产品，该项目分期建设分期投入生产。该公司红包生产项目设计规模为年产3亿个，5000万本笔记本。2013年5月已达设计生产能力。据现场调查:该生产线共有员工380人，全年生产300天，每天一班，每天工作时间为8h。验收监测期间11月17日红包实际产量为96万个、笔记本实际产量为16.2万本；11 月18日红包实际产量为95万个、笔记本实际产量为16.3万本；11 月18日红包实际产量为96万个、笔记本实际产量为16万本；验收监测期间生产工况为设计规模的90℅以上。

3.2  工艺流程简述

1、红包生产线

（1）工艺流程简述

项目以外购的灰底白板纸为原料，经过染色、干燥、压痕、分切、烫金、模切、封包等工序，经检验合格后包装即得红包成品。

染色、干燥：项目将外购的灰底白板纸放入染色机内，将红色油墨均匀的涂抹在白板纸的水分含量为8%±2%。项目使用的红色油墨为水性油墨，水和油墨的比例为:3:1.干燥工序的热源为燃煤锅炉提供的蒸汽。

压痕：将符合要求的灰底白板纸送人压痕机进行压痕，根据不同产品进行不同花色品种的压痕。

分切：将压好花纹的白板纸送人分切机，分切成一定规格的纸张。

烫金：根据不同档次的产品质量要求，将分切好的白板纸送入不同烫金机进行烫金，即红包上印有的金色字样。

模切：将烫金好的纸张送入模切机，切成不同红包规格的半成品。

封包：利用自动封包机将切好的半成品封成红包成品。

包装：经检验合格后即打包、入库、代售。

红包生产线工艺流程及产污节点见图3-1

图3-1    项目工艺流程及产污节点示意图

（2）产污环节及拟采取的措施

染色和干燥过程中会排放少量的异味。异味经集气罩收集后经专用排气筒与车间楼顶排放。

分切、烫金、模切、封包过程均有一定的固体废弃物产生。项目集中收集后出售。烫金工序会产生一定量的废模具，该模具的主要成分为金属铜，更换的废模具出售给废金属回收企业回收利用。

燃煤锅产生的燃煤废气经麻石水膜除尘脱硫装置处理后，通过30m的烟囱外排；除尘废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；煤渣和沉淀池产生的沉渣集中收集，出售给砖厂作原材料加以利用。风机产生的噪声经减震、隔声处理后外排。

染色机清洗过程中会产生极少量的废水，该废水可回用于配制水性油墨加以利用，不外排。

机械设备运行过程中会产生噪声，经车间阻隔后外排。

3.2 笔记本生产线

（1）工艺流程简述

项目印刷时需要的模板全部外委制作，本项目不制版。

项目将外购的书写纸经过印刷、分切、装册制成笔记本的内页，利用铜版纸为原料，经过裁切，印刷等工序制成笔记本的封面，然后将封面与内页粘合，即得笔记本成品。

内页制作：内页用的胶版全部外委制作并晒干，项目呢不制版、晒版。将外购的书写纸在四色印刷机进行印刷，然后根据产品的大小进行分切，装册。内页印刷用的油墨为黑色水性油墨。

封面制作：封面用的胶版全部外委制作并晒干，项目内部制版、晒版。项目根据产品的大小将外购的铜版纸先裁切，然后在胶印机在进行印刷，合格产品备用。封面印刷用的油墨为胶印油墨，共有四种颜色，分别为红、蓝、黄、绿。

上封面：将制作好的封面与装册的内页进行粘合。

整理包装：经整理后即得产品，进行外包装，入库待售。

笔记本生产线工艺流程及产污节点见图3-2。

图3-2  笔记本生产线工艺流程及产污节点示意图

（2）产污节点及拟采取的措施

印刷使用油墨的过程中会产生少量的异味，异味集中收集后经活性炭吸附后与楼顶排放。

裁切和分切过程会产生少量的固体废弃物，集中收集后出售。生产会产生一定量的次品，次品产生率为1‰。

机械设备运行过程中会产生噪声，经车间阻隔后外排。

3.3原辅材料的性质

(1)水性油墨

水性油墨是由连接料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。本项目使用的水性油墨的连接料为水稀释型，油墨成分为水溶性丙烯酸树脂。水性油墨是由水性高分子乳液、有机颜料、树脂、表面活性剂及相关添加剂经化学过程和物理混合而制得的水基印刷油墨，由于它是用水来代替传统油墨中占30%-70%的有毒有机溶剂，使油墨中不再含有挥发性的有机溶剂，故在印刷过程中对工人的健康无不良影响，对大气环境亦无污染，还消除了工作场合易燃易爆的隐患，提高了安全性。

为提高水性油墨的各项性能需添加各种助剂，常用的水性油墨助剂有以下几种：

消泡剂：用来消除水性油墨中的泡沫，用量一般为1%~2%。

稳定剂：主要防止水墨在贮藏、运输中聚结、发霉，降低水墨粘度和调节水墨的pH值，一般使用氨水或乙醇胺等助剂。

其他助剂：分散剂、防腐剂、流平剂、增滑剂及交联剂组成。

（2）胶印油墨

胶印油墨是树脂亮光快干型油墨，是由色料和连接料组成。

色料（即颜料）的作用：给油墨以颜色；给油墨以一定的稠厚等物理性能；使油墨具有较强的耐久性、在一定程度上影响油墨干燥性。

连结料的作用：给油墨一定的粘度、粘性、流动性和触变性；决定油墨的干燥类型及干燥速度；决定油墨光泽度、牢固性等。

胶印油墨需要使用润版液，其主要成分为松香改性酚醛树脂。

3.4主要建设内容

|  | 建设内容 | 占地面积 （m2） | 层数(层) | 栋数（栋） | 建筑面积 （m2） | 备注 | 建筑结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房 | 1890 | 3 | 1 | 5670 | 笔记本印刷车间 | 砖混结构 |
|  | 2#厂房 | 1890 | 3 | 1 | 5670 | 笔记本连动车间 |  |
|  | 5#厂房 | 1425 | 2 | 1 | 2850 | 红包染色车间 |  |
|  | 6#厂房 | 2040 | 2 | 1 | 4080 | 红包烫金车间 |  |
|  | 7#厂房 | 2040 | 2 | 1 | 4080 | 红包模切车间 |  |
| 辅助工程 | 3#仓库 | 1890 | 3 | 1 | 5670 | 笔记本原料及成品仓库 |  |
|  | 8#仓库 | 2805 | 2 | 1 | 5610 | 红包原料及成品仓库 |  |
|  | 4#综合楼 | 1174.19 | 6 | 1 | 7045.16 |  |  |
|  | 9#员工宿舍 | 1086.64 | 7 | 1 | 7620.48 |  |  |
|  | 10#办公室 | 1026.1 | 4 | 1 | 4101 |  |  |
|  | 锅炉房 | 350 | 1 | 1 | 350 |  | 钢架 |
|  | 配电房 | 160 | 1 | 1 | 160 |  | 砖混 |
|  | 传达室 | 40 | 1 | 1 | 40 |  |  |
|  | 停车坪 | 340 | / | / | / |  |  |
|  | 道路及其它 | 18746.07 | / | / | / |  |  |
| 环保工程 | 化粪池 | / | / | / | / |  |  |
|  | 隔油池 | / | / | / | / | 位于员工宿舍的一楼的食堂内 |  |
|  | 油烟净化设施 | / | / | / | / |  |  |
|  | 麻石水膜脱硫除尘设施 | / | / | / | / | 位于锅炉房内 |  |
|  | 三级沉淀池 | / | / | / | / |  |  |
|  | 绿化 | 9225 | / | / | / | 绿化率20% |  |
|  | 合计 | 46128 | / | / | 52949.64 |  |  |

- 项目组成

本项目占地面积46128㎡（69亩），总建筑面积52949.64㎡，建筑密度18.5%，容积率0.85，绿化面积12000㎡，绿化率19.3%。建设内容为生产车间。原辅材料仓库、成品库、员工宿舍楼、综合楼、办公楼、锅炉房、配电室及厂区道路等，项目具体建设内容见表3-1。

表3-1项目建设内容一览表

（2）建设规模

项目正常运行，年生产“永吉”牌红包3亿个，笔记本5000万本。本项目使用过的原辅材料及消耗量见表3-2，设备清单见表3-3。

表3-2    项目主要原料及水、电用量

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰底白板纸 | t | 7000 | 红包用纸 |
| 2 | 书写纸 | t | 1000 | 笔记本用纸 |
| 3 | 铜版纸 | t | 200 |  |
| 4 | 红色水性油墨 | t | 180 | 红色，红色染色专用，主要为树脂，不含有毒成分 |
| 5 | 黑色水性油墨 | t | 0.3 | 笔记本生产线用 |
| 6 | 胶印油墨 | t | 1.5 |  |
| 7 | 润改版（松香改性酚醛树脂） | t | 0.3 |  |
| 8 | 胶水 | t | 30 |  |
| 9 | 模具 | t | 50 | 铜制品 |
| 10 | 胶版 | 张 | 200 |  |
| 11 | 水 | t | 15687 |  |
| 12 | 电 | 万kW·h | 133 |  |
| 13 | II类烟煤 | t | 480 |  |
| 14 | 酒精 | t | 1 |  |

表3-3   项目主要设备清单

| 生产线 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 笔记本生产线 | 对开电脑切纸机 | 台 | 2 | K130CH | 瑞安 |
|  | 海德堡四色印刷机 | 台 | 1 | HE1DELBRG102V | 德国 |
|  | 对开双色胶印机 | 台 | 2 | J2205 | 北京 |
|  | 分切机 | 台 | 1 | 2WQ1092-1 | / |
|  | 对开单色平板印刷机 | 台 | 1 | J5208D(III) | 北京 |
|  | 笔记本连动生产线 | 条 | 4 | / | / |
|  | 平压压痕切线机 | 台 | 8 | PYQ230-40C | / |
| 红包生产线 | 染色机 | 台 | 6 | / | 河南 |
|  | 全自动烫金机 | 台 | 1 | MK920SS | 天津 |
|  | 全自动烫金机 | 台 | 3 | MK1060YM | 天津 |
|  | 全自动模切机 | 台 | 1 | MK1050 | 天津 |
|  | 全自动模切压痕机 | 台 | 2 | MY1060E/MY1050E | 唐山 |
|  | 微机程控烫金机 | 台 | 5 | TYM640 | 南宁 |
|  | 电脑烫金机 | 台 | 9 | TYMB930*670mm | 远东 |
|  | 包底糊金机 | 台 | 12 | ZH-12000 | 温州 |
|  | 封包机 | 台 | 12 | ZF288 | 瑞安 |
| 合用 | 蒸汽锅炉 | 台 | 1 | DZG3-1-2.5 | 长沙 |

公用工程

给水：项目位于邵东县两市镇公园路与新辉路交汇处西北角，供水由邵东县自来水水厂提供。厂区内生产、生活、采用一个给水系统；消防采用专用给水系统。

排水：该项目排水采取雨污分流制，雨水经厂内雨水沟汇集后排入城市雨水管网；污水经过隔油池、化粪池处理后汇入城市污水管网，经邵东县污水处理厂处理后汇入邵水。

供电：项目所需电力由邵东县两市镇城市电网供应。项目自卑640KW发电机一台，以柴油为能源，停电时才使用。

能源：项目生产过程中设备以电为能源，食堂以生物柴油为燃料，烘干过程以蒸汽锅炉提供热能，锅炉以II类烟煤为燃料。

空调：主电室、各操作室及员工休息室等设分体式空调机各一台，预计20台。

（3）平面布置

项目根据周边环境特点，兼顾生产流程中要求进项布局。厂大门在公园路一侧的中部，厂区分为东、中、西三个地块，其中西侧地块从北到南一次布设1#厂房（笔记本生产线的印刷车间）、2#厂房（笔记本生产线的连动车间），3#仓库（笔记本生产线的原料及成品库），4#综合楼；中部地块从北到南依次为锅炉房、5#厂房（红包生产线的染色车间）、6#厂房（红包生产线的烫金车间）、7#厂房（红包生产线的模切车间）、8#仓库（红包的原料及成品库）；东部地块从北到南依次为9#员工宿舍、10#办公楼；门卫室位于大门北侧。厂区具体布置详见附图2。

3.5工程规模

(1) 投资规模

本项目总投资9800万元，其中企业自筹5300万元，申请银行贷款4500万元。具体投资构成见表3-4.

表3-4    项目投资构成一览表

| 序号 | 投资名称 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用（含环保投资） | 5000 |
| 2 | 土地费用 | 1000 |
| 3 | 设置购置费用 | 2500 |
| 4 | 铺地流动资金 | 1300 |
| 5 | 合计 | 9800 |

项目环保投资为111万元，环保投资占总投资的1.1%，环保投资分项估算见表3-5。

表3-5    环保投资分项估算表

| 项目 | 投资（万元） | 分项占投资比例（万%） |
| --- | --- | --- |
| 化粪池、隔油池 | 2 | 1.8 |
| 油烟净化设施 | 5 | 4.5 |
| 车间异味处理措施（机械强制通风等） | 2 | 1.8 |
| 减震降噪措施 | 5 | 4.5 |
| 麻石水膜除尘脱硫器、30m高烟囱、三级沉淀池 | 45 | 40.6 |
| 绿化 | 52 | 46.8 |
| 总计 | 111 | 100.0 |

3.5、 年产3亿个红包和5000万本笔记本项目竣工后主要污染源及治理措施

3.5.1废水

项目废水主要为锅炉废水、胶印工序需要清洗水；办公室和员工生活、冲厕产生的生活废水。

燃煤锅炉除尘器需要使用的除尘用水通过沉淀池处理后循环使用，不外排。

烫金机需要定期清洗，清洗剂为水，全部返回作水性油墨用水，通过烘干后全部蒸发，无废水外排。

运行期产生生活污水和办公冲厕废水，其中食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，其余废水直接进入化粪池，经过化粪池熟化处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，排入城市污水管网，汇入邵东县污水处理厂经过处理后最终汇入邵水。项目外排废水对周边水体水质影响不大。

3.5.2废气

本项目废气主要是：

（1）燃煤废气

本项目燃煤锅炉产生的燃煤废气经过麻石水膜除尘脱硫器处理后，再通过30m高的烟囱外排，对外环境影响可以接受。

（2）食堂废气

本项目食堂产生的油烟经油烟净化设施处理后，再通过专用烟管道于员工宿舍楼顶排放，对周围环境影响较小。

（3）车间异味

印刷、烫金、压痕、封包等工序均会产生异味，主要为油墨、胶水和酒精的气味。项目在设备上方设置集气罩，充分利用热压，其他区域设壁式轴流风机，在工人操作区设通风机。通过采取自然和机械联合通风方式，车间内的异味通过排气扇及时排出。为减小异味对周边居民的影响，项目印刷车间应设置排气筒，将异味与车间楼顶排放。项目通过沿厂界种植树木，外排的异味通过植物吸收后，厂界异味对周围环境影响不大。根据现场公众参与调查，公众调查９户，参与者反映无异味，支持该项目。

（4）汽车尾气

项目在运送原料和成品时，车辆进出会产生一定量的汽车尾气，以无组织形式直接排放。由于汽车尾气排放量不大，排放时间短，为移动排放源，通过大气扩散后，对环境影响较小。

（5）发电机燃油废气

项目备用一台柴油发电机，只在停电时使用，以轻质柴油为燃料。根据调查，该区域很少停电，项目柴油发电机使用时间很少，轻质柴油为清洁能源，产生的燃油废气量很少，经过大气扩散后对周围环境影响不大。

综上所述，通过采取上述处理措施，项目运营期废气对外环境的影响可以接受。

3.5.3 噪声

项目噪声主要来源于机械设备的使用，印刷机、烫金机、压痕机、分切机、模切机、封包机等设备。项目通过加强管理，选择低噪设备，基础减震，设置密闭厂房，加强绿化，在北面、西面和南面沿厂界种植吸声，吸尘的高大乔灌，形成植物篱，加之项目为白天生产，夜间不生产，设备噪声经过厂房隔声、植物吸声和距离衰减后，对周边环境及村民生活影响不大。

3.5.4 固废

项目生产过程中使用的油墨为水性油墨，不属于危险品。但酒精和柴油为危险品，这些危险品在运输、存储和使用过程中会对环境产生一定影响。

根据项目生产资料统计，项目实际燃煤为500吨/a，炉渣产生量约为80吨/a，集中收集出售给砖厂作为原材料利用。

空胶水桶产生量约为50个，为一般固体废弃物，定期交厂家回收处理。

烫金工序的废模具产生量为50t，为铜制品，集中出售。

用完后的废胶版属于金属类可回收废品，集中收集出售给废品回收站综合利用，年产量约为200张。

空油墨桶年产生量约2.5吨/a，临时集中收集储存，定期送原生产厂家回收。

# 4、环评意见及环评批复

4.1 环评意见

1、按照“雨污分流”原则，建设厂区废水处理设施。锅炉除尘废水经沉淀处理循环使用，印刷烫金机定期清洗水全部返回水性油墨用水，生产废水不外排；食堂餐饮废水先经隔油池处理，连同其它生活污水进入化粪池处理，废水污染物符合相关规定，废水排入城市污水管网入县污水处理厂处理。

2、加强废气污染控制管理。3t/h燃煤锅炉采用优质低含硫煤，烟气通过麻石水膜除尘器进行脱硫除尘，废气污染物符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区II时段限值，废气经30m高烟囱排放；印刷和烫金使用水性油墨，各工序产生少量异味气体须在设备上方设置集气罩，要求废气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；食堂油烟通过油烟净化装置处理，油烟废气符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值，废气高于屋顶排放。

3、车间印刷机、烫金机、压痕机、分切机、模切机、封包机等生产中产生噪声，采取相应减震、消音、隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物按照“无害化、资源化、减量化”的原则实行管理。印刷机清洗渣、空油桶为危险废物，须按照危险管理办法进行贮存管理，交由有危险废物处理资质的单位安全处置。其它一般工业固废实行综合利用，生活垃圾及时收集清运至制定地点，入城市垃圾填埋场处理。

5、加强企业管理，建立健全生产与环境管理制度，实行清洁生产；保持环保设施正常运行，禁止污染物非正常排放。

6、项目污染物排放总量控制指标为：COD排放总量1.79t/a、NH3-N0.24t/a，总量指标纳入县污水处理厂总量控制范围；废气S023.64t/a、NOx0.34t/a，总量指标由邵东县从辖区内“十二五”污染物排放总量指标中调剂解决。

7、 公众调查结果表明：评价区域内公众环保意识较强，能比较全面认识到工程可能对环境造成的污染，被调查者均认为本项目的建设可以带动本区经济笸展，在严格按国家规定控制污染物的排放，确保周边居民正常的生活、生产小受于扰，周边环境不遭受破坏的基础上100％的被调查者支持本项目的建设。

4.2环评批复要求

邵阳市环境保护局邵市环评〔2013〕71号文《永吉纸品有限公司年产3亿个红包和5000万本笔记本项目环境影响报告书的批复》见附件。

4.3环评批复要求的实际执行情况

表4-1         环保措施实施情况表

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环评要求、环评批复采取的措施 | 实际执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 雨水 | pH、BOD5、COD、NH3-N、TP、 SS | 按照“清污分流、雨污分流“的原则，建设厂区给排水系统，全厂只能设置一个规范化得废水排污口。项目运营期废水主要为锅炉废水、胶印工序需要清洗水；办公室和员工生活、冲厕产生的生活废水。 燃煤锅炉除尘器需要使用的除尘用水通过沉淀池处理后循环使用，不外排。烫金机需要定期清洗，清洗剂为水，全部返回作水性油墨用水，通过烘干后全部蒸发，无废水外排。 运行期产生生活污水和办公冲厕废水，其中食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，其余废水直接进入化粪池，经过化粪池熟化处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，排入城市污水管网，汇入邵东县污水处理厂经过处理后最终汇入邵水。 | 按环评要求建设了“清污分流、雨污分流”给排水系统，厂区雨水经雨水沟收集直接汇至厂内总排放口。 |
|  | 生产废水 |  |  | 燃煤锅炉除尘器需要使用的除尘用水通过沉淀池处理后循环使用，不外排。 烫金机需要定期清洗，清洗剂为水，全部返回作水性油墨用水，通过烘干后全部蒸发，无废水外排。 |
|  | 生活 污水 | COD、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池沉淀处理后排入城市污水管网，汇入邵东县污水处理厂经过处理后最终汇入邵水。 | 运行期产生生活污水和办公冲厕废水，其中食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，其余废水直接进入化粪池，经过化粪池熟化处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，排入城市污水管网，汇入邵东县污水处理厂经过处理后最终汇入邵水。 |
|  | 锅炉烟气 | 烟尘、 二氧化硫、林格曼黑度 | 项目燃煤锅炉产生的燃煤废气经过麻石水膜除尘脱硫器处理后。废气中SO2、氮氧化物和烟尘的排放浓度均可达GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》总的二类区II时段的限值要求，再通过30m高的烟囱外排。 | 烟气通过麻石除尘器除尘和石灰水脱硫处理后，通过高约30米高的排气筒排放。 |
| 固废 | 生产、生活 | 废品、纸品 | 按照“无害化、资源化、减量化”的原则管理固体废物，厂内必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）修建危险废物临时贮存库。一般工业废物、泥渣、脚渣、锅炉渣、除尘废水沉渣等实行综合利用或无害化处理；生活垃圾送城镇垃圾处理场卫生填埋。 | 按照“无害化、资源化、减量化”的原则，出售给废品收购站。 |
|  |  | 废胶版 |  |  |
|  |  | 废模具 |  |  |
|  |  | 清洗渣、空油墨瓶装 |  | 由油墨厂家回收利用。 |
|  |  | 废胶水桶 |  | 厂家回收利用。 |
|  |  | 煤渣、沉渣 |  | 出售给砖厂 |
|  | 员工生活 | 办公、生活垃圾 |  | 生活垃圾经收集暂存放垃圾箱，由环卫部门定时运送城镇垃圾填埋场填埋处理。 |
| 噪声 | 印刷机、烫金机、压痕机、分切机、模切机、封包机、锅炉等 | Leq(A) | 应优化厂内平面布局，高噪声设备必须采取隔音消音措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | 设置独立设备房、隔声降噪、选择底噪设备、厂房隔声、减震措施，加强管理，合理布局。 |
| 环境 管理 |  |  | 加强企业环境管理，落实清洁生产措施；建立环境管理机构，配备环保专干和必要的仪器设备。 | 公司设置有环境管理机构和环保专职人员，有环境污染监测分析室和相应的废水主要污染物分析仪器设备；制定了较完善的环境保护管理制度。 |

## 5、验收监测执行标准

5.1废水

排放废水执行GB8978--1996《污水综合排放标准》三级标准。项目执行标准见表5-1。

表5-1        废水验收执行标准限值  单位﹙mg/L﹚

| 类别 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 6-9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 |
|  | BOD5 | 300 |  |
|  | COD | 500 |  |
|  | NH3-N | / |  |
|  | TP | / |  |
|  | SS | 400 |  |

5.2废气

锅炉燃煤产生的锅炉烟气执行GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区II时段标准。

项目执行标准见表5-2。

表5-2         废气验收执行标准限值         单位﹙mg/m3﹚

| 类别 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 烟尘 | 200 | GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》 二类区II时段标准。 |
|  | SO2 | 900 |  |
|  | NOX | / |  |
|  | 林格曼黑度 | 1级 |  |

5.3噪声

东面厂界噪声执行GB12348－2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准限值，其他三面厂界噪声执行GB12348－2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值，居民点噪声执行GB3069—2008《声环境质量标准》2类标准限值，项目执行标准见表5-3。

表5-3           厂界噪声执行标准      单位:dB(A)

| 类别 | 项目 | 标准限值 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | Leq(A) | 昼间：70 夜间: 55 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 4a类标准 |
|  |  | 昼间：60 夜间: 50 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 居民点 | Leq(A) | 昼间：60 夜间: 50 | GB3069-2008《声环境质量标准》 2类标准 |

# 6、验收监测内容

该项目验收监测的内容有：废水、空气、废气、噪声。监测点位、项目、频次见表6-1、6-2、6-3。具体监测布点图见附图1。

表6-1         废水监测点位、项目、频次表

| 采样点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总排废水 | 1# | pH、BOD5、COD、NH3-N、TP、SS | 监测2个周期； 4次/周期 |

表6- 2        厂界噪声监测点位、项目、频次表

| 序号 | 采样点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东面1m 处 | 1#▲ | Leq(A) | 监测2天 每天昼间、夜间各监测1次 |
| 2 | 厂界南面1m 处 | ２#▲ |  |  |
| 3 | 厂界西面1m 处 | 3#▲ |  |  |
| 4 | 厂界北面1m 处 | 4#▲ |  |  |
| 5 | 项目西面100米 居民处 | 5#△ |  |  |
| 6 | 项目西南面150m 居民处 | 6#△ |  |  |

表6-3      空气监测点位、项目、频次表

| 采样 | 采样点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目西面100米居民处 | 1#○ | SO2、NO2、PM10 | 连续监测三天，SO2、NO2日均值每天采样18小时以上，PM10日均值每天采样12小时以上。 |
| 2 | 项目西南面150m居民处 | 2#○ | SO2、NO2、PM10 |  |

表6-4        废气监测点位、项目、频次表

| 采样 | 采样点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉烟囱 | 1#◎ | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、 林格曼黑度 | 监测3天 3次/天 |

# 7、监测分析方法和质量保证

7.1监测分析方法及使用仪器

水、声、烟气监测分析方法及使用仪器见表7-1、7-2、7-3。

表7-1            废水监测仪器及分析方法

| 监测 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 监测仪器及编号 |  | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 仪器 | 编号 |  |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | PHS-3C | SDXZ-YQ-076 | / |
| BOD5 | 稀释接种法 | HJ505-2009 | 生化培养箱LRH-250A | SDXZ-YQ-027 | 0.5mg/L |
| SS | 重量法 | GB11901-1989 | 电子分析天平 BS 224S | SDXZ-YQ-003 | 0.1mg |
| TP | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | 分光光度计7200 | SDXZ-YQ-081 | 0.01mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 分光光度计7200 | SDXZ-YQ-001 | 0.025 mg/L |

表7-2         噪声监测仪器及分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 监测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | 积分平均声计HT105A SDXZ-YQ-084 | / |

表7-3         废气监测仪器及分析方法

| 监测项目 | 采样仪器 | 分析方法 | 监测仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2、 | 崂应3012H | GB/T16157-1996 定点位电解法 | SDXZ-YQ-051 | / |
| 烟尘 | 崂应3012H | 等速过滤计重法 | 天平编号AB204-S | / |
| NOx | 崂应3012H | GB/T16157-1996 定点位电解法 | SDXZ-YQ-051 |  |

7.2质量控制及质量保证

质量控制与质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

7.2.1样品的采集、运输、保存参考国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行。所用玻璃仪器均经校准，分析仪器经过周期性计量检定。

7.2.2噪声测量前后测量仪器均经过校准，前后相差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。

7.2.3监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员均通过国家质量考核，持证上岗。

7.2.4监测数据严格实行三级审核制度。

# 8、监测结果

8.1废水

废水监测结果统计情况见表8-1.污染物排放总量统计情况见表8-2。

表8- 1         废水监测结果统计表

| 采样地点 | 采样时间 |  | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| 项目总排废水 | 2015.1.17 | 第一次 | 6.31 | 61 | 16.9 | 2.33 | 1.66 | 0.040 |
|  |  | 第二次 | 6.30 | 58 | 16.5 | 3.00 | 1.66 | 0.047 |
|  |  | 第三次 | 6.29 | 59.8 | 13.3 | 2.67 | 1.66 | 0.040 |
|  |  | 日均值 | 6.30 | 59.6 | 15.6 | 2.67 | 1.66 | 0.042 |
|  | 2015.1.18 | 第一次 | 6.35 | 65 | 15.7 | 4.00 | 1.58 | 0.061 |
|  | 2015.1.17 | 第二次 | 6.35 | 59.5 | 15.3 | 3.67 | 1.59 | 0.061 |
|  | 2015.1.17 | 第三次 | 6.37 | 61.8 | 14.9 | 4.67 | 1.56 | 0.068 |
|  | 2015.1.17 | 日均值 | 6.36 | 62.1 | 15.3 | 4.11 | 157 | 0.063 |
|  | 2015.1.19 | 第一次 | 6.33 | 62 | 16.8 | 2.33 | 1.71 | 0.068 |
|  |  | 第二次 | 6.31 | 60 | 16.2 | 3.00 | 1.63 | 0.075 |
|  |  | 第三次 | 6.31 | 59.2 | 15.8 | 4.00 | 1.68 | 0.075 |
|  |  | 日均值 | 6.32 | 60.4 | 16.3 | 3.11 | 1.67 | 0.073 |
|  |  | 标准值 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | / | / |

监测结果表明：项目总排口监测项目pH、BOD5、COD、NH3-N、TP、SS监测结果均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。

8.3环境空气

环境空气质量日平均值监测结果             单位：（mg/m3）

| 监测 项目 | 监测时间 | 监测结果及点位（mg/m3） |  | 监测方法 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目西面100米居民处 | 项目西南面150米居民处 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482--2009 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 二级标准 |
| SO2 | 2015.1.17 | 0.079 | 0.073 |  |  |
|  | 2015.1.18 | 0.071 | 0.081 |  |  |
|  | 2015.1.19 | 0.077 | 0.075 |  | 0.15 |
| NO2 | 2015.1.17 | 0.049 | 0.047 | 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ497-2009 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 二级标准 |
|  | 2015.1.18 | 0.052 | 0.055 |  |  |
|  | 2015.1.19 | 0.045 | 0.057 |  | 0.12 |
| PM10 | 2015.1.17 | 0.137 | 0.132 | 环境空气大气飘尘浓度测定法GB/6921-1986 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 二级标准 |
|  | 2015.1.18 | 0.131 | 0.135 |  |  |
|  | 2015.1.19 | 0.134 | 0.133 |  | 0.15 |

监测结果表明：监测期间所测点SO2、NO2、 PM10 、浓度符合GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。

8.4废气

⑴锅炉燃煤烟气监测结果

表8-4      锅炉燃煤烟气监测结果统计表  单位  mg/m3

| 取样监测 点位 | 监测时间 |  | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOx | 林格曼黑度 |
| 1◎锅炉烟囱 （除尘器处理后） | 2015.1.17 | 第一次 | 87 | 389 | 192 | 一级 |
|  |  | 第二次 | 85 | 392 | 191 | 一级 |
|  |  | 第三次 | 83 | 383 | 188 | 一级 |
| 1◎锅炉烟囱 （除尘器处理后） | 2015.1.18 | 第一次 | 89 | 379 | 190 |  |
|  |  | 第二次 | 84 | 382 | 188 |  |
|  |  | 第三次 | 86 | 387 | 188 |  |
| 1◎锅炉烟囱 （除尘器处理后） | 2015.1.19 | 第一次 | 89 | 390 | 191 | 一级 |
|  |  | 第二次 | 83 | 388 | 187 | 一级 |
|  |  | 第三次 | 85 | 381 | 190 | 一级 |
|  | 标准限值 |  | 200 | 900 | / | 一级 |

监测结果表明：锅炉燃煤排放烟气中烟尘、SO2和林格曼黑度监测结果均符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区II时段标准。

8.5厂界噪声

厂界噪声监测结果统计见表8-5。

表8-5            厂界噪声监测结果表          单位：dB(A)

| 监测地点、编号 | 监测时间 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东面厂界外1m处 1#▲ | 2015.1.17 | 65.5 | 54.8 |
|  | 2015.1.18 | 64.7 | 54.3 |
| 标准限值 |  | ７０ | ５５ |
| 南面厂界外1m处 2#▲ | 2015.1.17 | 57.3 | 48.7 |
|  | 2015.1.18 | 57.0 | 48.5 |
| 西面厂界外1m处 3#▲ | 2015.1.17 | 53.8 | 47.5 |
|  | 2015.1.18 | 53.5 | 47.6 |
| 北面厂界外1m处 4#▲ | 2015.1.17 | 54.3 | 48.5 |
|  | 2015.1.18 | 54.7 | 48.4 |
| 标准限值 |  | 60 | 50 |
| 项目西面100米居民处 | 2015.1.17 | 50.3 | 45.7 |
|  | 2015.1.18 | 51.0 | 45.9 |
| 项目西南面150米居民处 | 2015.1.17 | 51.5 | 46.3 |
|  | 2015.1.18 | 51.7 | 46.5 |
| 标准限值 |  | 60 | 50 |

监测结果表明：该项目东面昼、夜间噪声监测值符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准，南面、西面、北面昼、夜间厂界噪声监测值均符合GB12348－2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值；两居民点昼、夜间噪声监测值符合GB3069－2008 《声环境质量标准》2类标准限值。

# 9、 总量控制分析

项目实测废水每天废水排放量为500吨/天，废水排放浓度分别为COD：60.1mg/L，NH3-N：1.71mg/L，年工作日300天，根据现场监测的平均浓度计算，污染物年排放量约为COD：0.36吨/年，NH3-N：0.301吨/年，没有超过环评下达的总量控制要求。

项目实际燃煤约为0.5吨/d，按实际监测数据废气量为625m3/h，污染物浓度为SO2：380mg/m3，NOX：190mg/m3，年工作日300天，每天工作8小时。根据现场监测的平均浓度计算，污染物年排放量约为SO2：0.6吨/年，NOX：0.285吨/年，没有超过环评下达的总量控制要求。

# 10、结论与要求、建议

10.1结论

通过对永吉纸品有限公司年产3亿个红包和5000万本笔记本建设项目环保措施落实情况的现场检查和环保设施运行效果的监测，得出如下结论：

（1）该公司建设项目基本上能够按照环评报告和环保行政审批的要求进行项目的建设和生产、执行国家环境保护“三同时”制度，污染防治设施到位，运转基本正常。

（2）公司设置有环境管理机构和环保专职人员，制定了较完善的环境保护管理制度。

（3）该建设项目设计生产规模为年产3亿个红包和5000万本笔记本，据现场调查，验收监测期间11月17日红包实际产量为96万个、笔记本实际产量为16.2万本；11 月18日红包实际产量为95万个、笔记本实际产量为16.3万本；11 月19日红包实际产量为96万个、笔记本实际产量为16万本；验收监测期间生产工况为设计规模的90℅以上。

（4） 监测期间所测点SO2、NO2、 PM10 、TSP、浓度符合GB3095-1996《环境空气质量标准》Ⅱ级标准。

（5） 公司总排口监测项目pH、BOD5、COD、NH3-N、TP、SS、

监测结果均符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准限值。

（6）锅炉燃煤烟气中烟尘和SO2 及林格曼黑度监测结果符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区II时段标准。

（7）该项目东面噪声符合GB3069－2008 《声环境质量标准》４ａ类标准限值，西面、北面昼间、夜间厂界噪声均符合GB12348－2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值；监测点居民噪声符合GB3096－2008 《声环境质量标准》2类标准限值

综上所述：永吉纸品有限公司年产3亿个红包和5000万本笔记本建设项目能按照环评报告和环保行政审批的要求进行项目的建设，环保设施运转正常，各环境污染物经采取相应的处理措施后均能实现达标排放，该项目符合验收条件。

10.2建议

（1） 采取相应的机械设备降噪措施，确保公司南面厂界夜间噪声达标。

（2）进一步加强污染防治设施的运行管理和维护，确保正常生产，做到稳定达标排放。

（3）定期向当地环境主管部门汇报环境设施运行情况，防止污染事故的发生。