邵市大环评〔2020〕22号

关于湘中职业技术学院建设项目        环境影响报告表的批复

邵阳市国有资产投资经营有限公司：

你单位报送的《湘中职业技术学院建设项目环境影响报告表》等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、邵阳市国有资产投资经营有限公司拟投资126961.49万元在邵阳市大祥区雨溪镇新冲村建设湘中职业技术学院。该项目规划用地面积为325304.22m2，其中总建筑面积237800m2。建设内容包括行政楼、教学实训楼、宿舍楼、图书馆、学生活动中心、食堂、校门等单体建筑及一个400米标准田径运动场、广场、道路、绿化等附属设施，并配备相应的各种教学及管理设备等。

根据邵阳荣泰环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放情况下，同意该项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，应严格执行环保“三同时”制度，确保环保措施落实到位并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。项目在施工过程中应采取有效防治措施，减少废气、废水、噪声、固体废物环境影响。

2、控制废气污染物排放。食堂油烟经油烟净化装置通过专用烟道高于楼顶1.5m排放；锅炉使用天然气做能源，锅炉废气通过8米高的排气筒高空排放。

3、强化废水污染防治。按照雨污分流的原则，完善排水系统和污水处理系统。生活污水经化粪池处理后排入污水管网；餐饮废水经隔油池沉淀后排入污水管网；地面冲洗废水经沉淀池排入污水管网，实验室废水经酸碱中和后进入污水管网。污水管网接入雨溪街道污水处理厂处理，对周边地表水环境影响较小。

4、加强噪声控制管理。项目主要噪声污染源为水泵、电梯主机设备等设备运行时产生的机械噪声、车辆在进出校区内时产生的交通噪声。对设备安装减震垫、消声器等措施后，对周围环境影响较小。

5、固体废物妥善处置。固废按照“无害化、资源化、减量化”原则管理。生活垃圾分类收集后能回收的回收，不能回收的集中由环卫部门清运。食堂泔水及废油脂委托具有餐厨废弃物收运特许经营权的单位统一收运、集中处置。实验室废物及医疗废物收集于危废暂存间后委托有资质的单位进行处置。

6、强化环境安全管理和清洁生产工作，落实环境风险防范措施，确保安全清洁生产。

三、环境报告表经批准后，项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表或变更环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我分局重新审核。

四、本环评批复与城市发展及相关规划调整内容相冲突的，以规划调整要求为准。

五、工程竣工后，应依法开展项目竣工环境保护验收，并接受环境保护行政主管部门的监督检查。

邵阳市生态环境局大祥分局

2020年12月8日

抄送：邵阳荣泰环保科技有限公司