建设项目环境影响报告表

项目名称：邵阳三化南岭民爆工程有限公司绥宁分公司

炸药存储库搬迁扩建项目

建设单位（盖章）：邵阳三化南岭民爆工程有限公司绥宁分公司

编制单位：湖南宝清环境工程股份有限公司

编制日期：二O二O年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	30

八、	项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果	59

九、结论与建议	60

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  绥宁县公安局文件

附件4  绥宁县林业局文件

附件5  质保单

附图1 项目地理位置图

附图2项目监测布点图

附图3 项目环保目标图

附图4 现有工程平面图

附图5 地勘图

附图6 项目平面布置图

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3 建设项目环境风险环境影响评价自查表

附表4 建设项目土壤环境影响评价自查表

附表5 建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳三化南岭民爆工程有限公司绥宁分公司炸药存储库 搬迁扩建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳三化南岭民爆工程有限公司绥宁分公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王少华 |  |  | 联系人 | 王少华 |  |
| 通讯地址 | 湖南省绥宁县长铺镇绿洲大道127号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13908425448 |  | 传 真 | / | 邮政 编码 | 422600 |
| 建设地点 | 绥宁县长铺子苗族侗族乡小水村3组四塘冲内牛头冲（中心经度110.113128571，纬度26.557049124） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 绥宁县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 绥发改投[2020]65号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | G5990其他仓储业 |  |
| 占地面积 （m2） | 1996.78 |  |  | 绿化面积 （m2） | 100 |  |
| 总投资 （万元） | 158 | 其中：环保投资（万元） |  | 18 | 环保投资占总投资比例 | 11.39% |
| 预期投产日期 | 2021年7月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 - 项目的由来 邵阳三化南岭民爆工程有限公司绥宁分公司成立于2012年，为省国资企业邵阳三化南岭民爆工程有限公司的下属公司，绥宁唯一一家爆破施工企业，为绥宁的经济建设作出了重大贡献。根据县政府要求，省重点项目（绥宁220千伏输变电工程）经过该公司炸药存储库上空，根据《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009)和《民用爆炸物品工程设计安全标准》(G5008089-2018)，拟新建的高压线和变电站与存储库之间的安全距离已达不到标准要求。为确保人民生命财产安全，需重新选址建设一存储库。新建库拟选址为绥宁县长铺子苗族侗族乡小水村3组四塘冲内牛头冲，经县政府办、公安局、自然资源局、县林业局现场勘察，新选址符合新建存储库安全要求，新址将建设2栋5吨炸药仓库，1栋2万发雷管库。 按照《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）：“五十三、装卸搬运和仓储业-149“危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的储存；含液化天然气库）”，应编制报告表。受邵阳三化南岭民爆工程有限公司绥宁分公司委托，湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在进行现场踏勘、类比调查和资料收集的基础上，编制本项目环境影响评价报告表。 二、工程内容及规模 2.1现有工程基本情况 1、基本情况 本项目现有仓库建立于2012年，位于绥宁县长铺子苗族侗族乡寨坡村，总占地面积约2亩，设置30㎡一层炸药库一间，储存炸药5t，设置20㎡一层雷管库一间，存储雷管2万发，设置值班室1间，占地面积130㎡，2层。仓库员工3人，均在厂区食宿。运输车租用邵阳市衡达运输有限公司专业危险品运输车。现有工程未编制环评报告。 待搬迁仓库建成后，现有仓库和设施将闲置不再使用，炸药、雷管全部搬迁至新仓库，禁止遗留，现有废水、固废等应全部清理。若现有仓库后期作为他用，应另行办理环保手续。 表1-1 项目具体建设内容一览表 2、储存规模和周转量 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 炸药库; 含发放间，储存工业炸药5t，1层，砖混结构，占地面积30㎡. 雷管库; 含发放间，储存工业雷管2万发，1层，砖混结构，占地面积20㎡. 辅助工程; 进场道路; 200米，水泥路面，宽3米. 值班室; 2层，砖混结构，占地130㎡，包括办公、宿舍、食堂. 防护土堤; 炸药库和雷管库均设有防护土堤，4米×7米×3米，符合《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007）. - 防盗监控系统; - 库区设有视频监控系统和报警系统. - 消防设施; - 库区内设一座15m3的消防水池，并配有消防水泵，消防栓等. - 防雷防静电设施; - 库区按一类防雷建筑设计，采用独立避雷针防直击雷，库房所有金属构件与接地干线可靠接地，库房门、窗均做接地处理，防雷设施经当地防雷部门检测合格；炸药库、雷管库门口设导静电触摸仪，库房内地面铺导静电胶皮，雷管拆零间铺导静电胶皮并接地。. - 储运工程; - 交通运输; - 炸药和雷管由邵阳市衡达运输有限公司专业危险品运输车配送. 公用工程; 给水; 使用当地自来水. 排水; 本项目排水采用分流制，生活污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏做农肥处理，雨水经雨水沟排入周边水体. 供电; 由当地供电管网供给. 电信及通讯系统; 依托当地通讯设施. 环保工程; 废水处理系统; 化粪池（约2m³）、雨水沟. 废气处理系统; 通过限制车速，降低运输扬尘对外环境的影响；食堂油烟在抽烟机收集处理后于楼顶排放。. 噪声治理系统; - 针对外运道路交通噪声，采取车辆限速和禁止鸣笛；人工装卸产生的噪声，通过加强管理，控制声环境影响。. - 固废处置; 项目生活垃圾采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门处置；民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品仓库，定期由生产厂家回收销毁。. 风险; 防护土堤、事故消防废水收集池（4m³）、消防水池. 项目为民用爆破器材仓库，储存物质为工业炸药和工业雷管，其中炸药库最大储量5t、每间雷管库最大储量0.02t（2万发）。具体储存量和年消耗量见下表1-2。 - 表1-2 炸药仓库及其储存量和年消耗表 序号; 库房名称; 储存物品; 储存量（t）; 年周转量（t）; 危险等级; 备注. 1; 1#炸药库; 工业炸药; 5; 500; 1.1; 乳化炸药，固态，主要成分为硝酸铵，含量约为85%，另外含少量水、硝酸盐、尿素、乳化剂等. 2; 雷管库; 工业雷管; 0.02（2万发）; 0.05（5万发）; 1.1; 导爆管和电子雷管，主要成分为50%二硝基重氮酚、50%环三次甲基三硝铵. 3、平面布置 项目库区和生活区分成两部分，值班室位于北面，库区位于值班室南面约50米处。库区包括由西向东依次为消防水池、雷管库、炸药库，雷管库和炸药库直接设置有防护屏障，消防水池北面为犬舍，拆装区。 4、给排水系统 （1）给水系统 使用当地自来水。 （2）排水系统 本项目排水采用分流制，生活污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏做农肥处理，雨水经雨水沟排入周边水体。 5、供电、供热、供气 本项目供电由当地电网供给。 项目使用能源主要为罐装液化石油气，本项目无管道天然气。 6、生活垃圾处理系统 工作人员生活垃圾经当地的可移动带盖垃圾桶收集后，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处理。 7、消防要求 （1） 防雷防静电 每栋库房屋顶益设置了避雷网、引下线等，库房进出口均设置有消防人体静电装置，防雷系统并每半年检查一次，保证正常运行。 （2） 消防 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007-2009）的要求，库区设有消防器材箱（SG28）1个，内置25m消防水带、ф17m水枪各两套；每个库房门口配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器各一套，灭火器置于灭火箱内，值班室设一套灭火箱；消防水池位于库区西面角落，蓄水量为15m3，同时设有1台手抬机动消防机动泵，将消防水池的水泵至仓库灭火。 （3） 视屏监控、报警 库区设置视屏监控、报警系统一套。库区四周砌有密实围墙，围墙高约2米，围墙距离库房外墙不小于5m。经检查，每个仓库设有温湿度计和记录表，温湿度计运行正常，每天都有专人负责登记温度、湿度，并签名。视屏监控、电子围栏报警系统终端设置在办公室（含值班室）。值班室还配置报警电话一部。 8、投资概况 项目总共投资100万元。其中环保投资18万元，环保投资占工程总投资的18%，项目分项投资情况见表1-3，具体环保投资情况见表1-4。 表1-3 项目分项投资表 序号; 投资项目; 投资金额（万元）; 备注. 1; 工程费用; 60. 2; 工程建设其他费用; 30. 3; 预备费用; 10; 含环保投资. 4; 合计; 100. 表1-4 工程环保投资估算表 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资(万元). （一）; 施工期; 13. 1; 施工废水; 隔油沉淀池; 1. 2; 施工噪声; 临时围挡; 1. 3; 施工废气; 防尘帷幕、车辆清洗设施、洒水等; 5. 4; 施工固废; 移动带盖垃圾收集桶; 1. 5; 水土流失; 施工场地排水沟等水土保持措施; 5. （二）; 营运期; 5. 1; 废气; 油烟净化设施; 0.5. 2; 废水; 化粪池、雨水沟; 2. 3; 固体废物; 移动带盖垃圾收集桶、日产日清; 0.5. 4; 风险; 消防废水收集池; 2. 合计; /; /; 18. 9、劳动定员及工作制度 劳动定员：工作人员3人，每班工作8小时，工作实行一班制，年工作300天。 2.2搬迁工程基本情况 1、本项目工程概况 本项目位于绥宁县长铺子苗族侗族乡小水村3组四塘冲内牛头冲，项目总占地面积为1996.78m2，建设2栋5吨炸药仓库，1栋2万发雷管库，值班室1栋，同时建设道路、给排水、供配电等配套设施。本项目建设工程包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，项目工程组成情况见表1-5。 表1-5 项目具体建设内容一览表 2、储存规模和周转量 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#炸药库; 含发放间，储存工业炸药5t，1层，砖混结构，占地面积30.37㎡. 2#炸药库; 含发放间，储存工业炸药5t，1层，砖混结构，占地面积30.37㎡. 雷管库; 含发放间，储存工业雷管2万发，1层，砖混结构，占地面积30.37㎡. 辅助工程; 进场道路; 建设约100米进场道路，水泥路面，宽3米. 值班室; 1层，砖混结构，占地28.57㎡，包括办公、宿舍、食堂. 防护土堤; 各仓库及值班室之间均设有防护土堤，4米×7米×3米，符合《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007）. - 防盗监控系统; - 库区设有视频监控系统和报警系统. - 消防设施; - 库区内设一座15m3的消防水池，并配有消防水泵，消防栓等. - 防雷防静电设施; - 库区按一类防雷建筑设计，采用独立避雷针防直击雷，库房所有金属构件与接地干线可靠接地，库房门、窗均做接地处理，防雷设施经当地防雷部门检测合格；炸药库、雷管库门口设导静电触摸仪，库房内地面铺导静电胶皮，雷管拆零间铺导静电胶皮并接地。. - 储运工程; - 交通运输; - 炸药和雷管由邵阳市衡达运输有限公司专业危险品运输车配送. 公用工程; 给水; 使用山泉水. 排水; 本项目排水采用分流制，生活污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏做农肥处理，雨水经雨水沟排入周边水体. 供电; 由当地供电管网供给. 电信及通讯系统; 依托当地通讯设施. 环保工程; 废水处理系统; 化粪池（约5m³）、雨水沟. 废气处理系统; 通过限制车速，降低运输扬尘对外环境的影响；食堂油烟在抽烟机抽排后于楼顶排放. 噪声治理系统; - 针对外运道路交通噪声，采取车辆限速和禁止鸣笛；人工装卸产生的噪声，通过加强管理，控制声环境影响. - 固废处置; 项目生活垃圾采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门处置；民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品专用仓库（过期变质炸药及包装固废专用仓库位于1#炸药库，过期变质雷管及包装固废专用仓库位于雷管库），定期由生产厂家回收销毁. 生态保护; 落实好水土保持措施，以及对周围破坏植被及景观的恢复，做好项目区域内绿化及植被的养护工作. 风险; 防护土堤、事故消防废水收集池（4m³）、消防水池. 项目为民用爆破器材仓库，储存物质为工业炸药和工业雷管，其中每间炸药库最大储量5t、每间雷管库最大储量0.02t（2万发）。具体储存量和年消耗量见下表1-6。 - 表1-6 炸药仓库及其储存量和年消耗表 序号; 库房名称; 储存物品; 储存量（t）; 年周转量（t）; 危险等级; 备注. 1; 1#炸药库; 工业炸药; 5; 1000; 1.1; 乳化炸药，固态，主要成分为硝酸铵，含量约为85%，另外含少量水、硝酸盐、尿素、乳化剂等. 2; 2#炸药库; 工业炸药; 5; 1.1. 3; 雷管库; 工业雷管; 0.02（2万发）; 0.05（5万发）; 1.1; 导爆管和电子雷管，固态，主要成分为50%二硝基重氮酚、50%环三次甲基三硝铵. 3、平面布置 本项目分为库区和值班室，库区位于西面，与东面值班室通过道路连接。库区为矩形，自西向东依次为2#炸药库、1#炸药库、雷管库，消防水池位于雷管库东面，值班室位于库区东面。1#炸药库和2#炸药库，2#炸药库和雷管库，雷管库和值班室之间均设置有防护土堤。过期变质炸药及包装固废专用仓库位于1#炸药库，过期变质雷管及包装固废专用仓库位于雷管库。 项目具体平面布局见附图。 4、项目用地现状及周围环境概况 项目总占地面积为1996.78m2，占地为林地和水田，林地以常见灌木为主，水田不属于基本农田，主要种植水稻。 项目周边以林地和旱地为主，周边200米范围内无居民居住。 5、给排水系统 （1）给水系统 使用山泉水。周边居民使用地下水。 （2）排水系统 本项目排水采用分流制，生活污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏做农肥处理，雨水经雨水沟排入周边水体。 6、供电、供热、供气 本项目供电由当地电网供给。 项目使用能源主要为罐装液化石油气，本项目无管道天然气。 7、生活垃圾处理系统 工作人员生活垃圾经当地的可移动带盖垃圾桶收集后，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处理。 8、消防要求 （1） 防雷防静电 每栋库房屋顶益设置了避雷网、引下线等，库房进出口均设置有消防人体静电装置，防雷系统并每半年检查一次，保证正常运行。 （2） 消防 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007-2009）的要求，库区设有消防器材箱（SG28）1个，内置25m消防水带、ф17m水枪各两套；每个库房门口配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器各一套，灭火器置于灭火箱内，值班室设一套灭火箱；消防水池位于库区西南北角，蓄水量为15m3，同时设有1台手抬机动消防机动泵，将消防水池的水泵至仓库灭火。 （3） 视屏监控、报警 库区设置视屏监控、报警系统一套。库区四周砌有密实围墙，围墙高约2米，围墙距离库房外墙不小于5m。经检查，每个仓库设有温湿度计和记录表，温湿度计运行正常，每天都有专人负责登记温度、湿度，并签名。视屏监控、电子围栏报警系统终端设置在办公室（含值班室）。值班室还配置报警电话一部。 9、投资概况 项目总共投资158万元。其中环保投资18万元，环保投资占工程总投资的11.39%，项目分项投资情况见表1-7，具体环保投资情况见表1-8。 表1-7 项目分项投资表 序号; 投资项目; 投资金额（万元）; 备注. 1; 工程费用; 90. 2; 工程建设其他费用; 30. 3; 预备费用; 38; 含环保投资. 4; 合计; 158. 表1-8 工程环保投资估算表 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资(万元). （一）; 施工期; 13. 1; 施工废水; 隔油沉淀池; 1. 2; 施工噪声; 临时围挡; 1. 3; 施工废气; 防尘帷幕、车辆清洗设施、洒水等; 5. 4; 施工固废; 移动带盖垃圾收集桶; 1. 5; 水土流失; 施工场地排水沟等水土保持措施; 5. （二）; 营运期; 5. 1; 废气; 油烟净化设施; 0.5. 2; 废水; 化粪池、雨水沟; 2. 3; 固体废物; 移动带盖垃圾收集桶、日产日清; 0.5. 4; 风险; 消防废水收集池; 2. 合计; /; /; 18. 10、征地拆迁安置情况 本项目用地范围内主要为林地，项目不涉及拆迁。 11、土石方平衡 根据业主提供资料，挖高填低产生一定土方，但是项目防护土堤的建设需要大量土方，所以本项目无土方外运，厂内基本土方平衡。 12、劳动定员及工作制度 劳动定员：拟定工作人员3人，每班工作8小时，工作实行一班制，年工作300天。 13、施工进度 本项目预计于2021年2月动工建设，2021年7月建成并使用。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为搬迁扩建项目，搬迁前位于绥宁县长铺子苗族侗族乡寨坡村，总占地面积约2亩，设置30㎡一层炸药库一间，储存炸药5t，设置20㎡一层雷管库一间，存储雷管2万发，设置值班室1间，占地面积130㎡，2层。仓库员工3人，均在厂区食宿。现有工程未编制环评报告。 项目搬迁前主要产生生活污水，食堂油烟，生活垃圾等。 本项目设置员工3人，均在厂区食宿。本项目用水量约为130.5t/a（0.435t/d），生活废水量按80%计，则废水产生量约为104.4t/a（0.348t/d），污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，根据经验数据，污水中主要污染物为：CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L，生活污水经化粪池处理后由农户清掏做农肥处理，不外排。 油烟主要来自食堂产生的油烟，油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目员工3人，每人每天消耗食用油量0.03kg，油烟量按用油量的2.83%计算。本项目用食用油量为0.09kg/d，油烟总产生量为0.002kg/d，1.5kg/a，工作人员油烟废气污染源强较小，通过油烟净化设施处理后于楼顶排放。 项目建成后，车辆的进出会产生交通噪声。机动车辆产生的噪声与汽车类型、行驶速度等有关。项目周边200米范围内无居民居住，项目噪声对周围环境影响较小。 工作人员生活垃圾主要成分是废纸、废包装物、垃圾袋、清扫垃圾、食物残渣等。本项目员工3人，依照《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》，工作人员生活每人每天的垃圾产生量平均为0.54kg，项目的生活垃圾总产生量为1.62kg/d，0.486t/a，经垃圾桶收集后，由环卫部门处理。 根据业主提供资料，爆破器材在收发和分装过程中可能会有包装废品和过期变质的民爆物品产品，其产量分别为：0.5t/a、0.1t/a，临时储存在专门的仓库内，返回厂家集中销毁。根据《民用爆炸物品安全管理条例》（2014年修订版）（中华人民共和国国务院令第466号）中的第43号规定，民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。 待本项目建成后，现有仓库将闲置不再使用，炸药、雷管全部搬迁至新仓库，禁止遗留，现有废水、固废等应全部清理。搬迁后现有仓库不会遗留与本项目有关的环境问题。若现有仓库后期作为他用，应另行办理环保手续。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理环境 绥宁县位于邵阳市境西部边陲，处北纬26°16′～27°8′、东经109°49′～110°32′之间状似北端向东倾斜的平行四边形。位于湖南省南部。2015年，根据绥宁县乡镇行政区划调整方案，绥宁县减少8个乡级建制，现辖水口1个乡，寨市苗族侗族乡（原黄桑坪苗族乡合并在内）、长铺子苗族侗族乡、东山侗族乡、鹅公岭侗族苗族乡、乐安铺苗族侗族乡、关峡苗族乡、麻塘苗族瑶族乡、河口苗族乡8个民族乡，长铺、武阳、李熙桥、红岩、唐家坊、金屋塘、瓦屋塘、黄土矿8个镇，共17个乡镇。 本项目位于绥宁县长铺子苗族侗族乡小水村3组四塘冲内牛头冲，东面进场道路连接当地村道，交通便利。项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 绥宁县区内中部范围地貌类型为低山鸵峰“U”型谷地，海拔高程一般600～800m，相对切深350～550m，地貌形态特征受岩性及构造控制不明显。山顶此起彼伏，形如驼峰。其间“U”型谷发育，局部地段呈“V”型。分布于寨市～绥宁～哨溪口一带；南部与北西部为中山齿峰峡谷地貌，海拔高程一般1000～1200m，相对切深650～850m，地貌形态特征受岩性及构造控制。坚硬岩层形成齿峰，软弱岩层形成“V”型峡谷，地形较陡，沟谷深切。分布于黄双坪～枫香，党坪～枫木团一带；北东部为花岗岩低丘宽谷地貌，海拔高程在450～800m，相对切深100～250m，山坡坡度20～35°。丘顶浑圆，多不相连，无定向排列，水系呈树枝状展布，分布于瓦屋塘～李西桥一带。 该项目所在区域为典型的湘中丘陵地貌，南北两面为低山丘陵，东高西低，植被丰富，多乔木和少量的灌草。厂区内无大断层分布，对地层的连续性基本上没有破坏作用。因此，厂区内地形构造属简单类型。 本项目所在区域地貌为丘陵地带，高程约为383-418m。 3、气候气象 绥宁县属亚热带季风湿润气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨量集中，春季多雨，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。冬季常处于变异性大陆冷气团控制，阴雨天气多，造成雨雪冷霜，气候比较湿冷。夏季和秋初为副热带高压控制，高温湿小。春季和晚秋是冷暖两种气团相互交替的过渡季节，阴湿多雨，气温升降剧烈，天气多变。锋面活动显著, 气旋经过频繁，降水主要集中于4～7月，雨量占全年雨量的52%，年最大暴雨洪水出现在5～7月份, 其中6月份最多, 5月次之。 根据绥宁县气象站1960～2005年共46年实测气象资料统计，多年平均气温16.7°C，历年极端最高气温40.5°C（1971年7月21日），历年极端最低气温-6.8°C（1977年1月30日），多年平均降水量1328.9mm，历年最大日降水量182.7mm（1991年8月17日），多年平均相对湿度82%，多年平均蒸发量1202.6mm，多年平均风速1.6m/s，历年最大风速16.0m/s，最多风向E。 4、水文 绥宁县位于邵阳市境西部边陲，处北纬26°16′～27°8′、东经109°49′～110°32′之间状似北端向东倾斜的平行四边形。南北直线长103.5公里，东西直线宽56公里，总面积占全市总面积14.1%，系全市面积最宽的县。东部由北向南分别与洞口县、武冈市、城步苗族自治县毗邻；西部由北向南分别同怀化地区的黔阳县、会同县、靖州苗族侗族自治县，通道侗族自治县交界。 境内主要河流有蓼水与巫水，遍布县境内乡镇，形如网状，成为良好的河流体系，绥宁县地处衡邵干旱走廊的中心地带，年降雨量偏少，低枯水期偏长，流速缓慢，河流较易受污染。 巫水，又名竹舟江、雄溪，古称熊溪，为长江支流沅水一级支流。源出城步苗族自治县东巫山南麓。自绥宁县竹舟江流经会同县金子岩侗族苗族乡茶溪村，再自南至北流经王家坪、长寨、高椅、若水、黄茅 5 个乡镇，在洪江区注入沅水。全长244公里，流域面积4205平方公里，河流坡降1.81‰，河面宽度约 120 米，总落差 180 米，水能理论蕴藏量 8万千瓦。流域内峰峦重叠，河道蜿蜒于松杉竹林间，为湖南省主要森林地带之一，竹木出产丰饶。主要支流有木栗溪、江抱溪、若水河、大洞溪、车皮溪等。 虾子溪全长34.9km，最终汇入巫水。绥宁县县城第二自来水水厂水源地为巫水虾子溪，取水点位于绥宁县长铺镇，地理坐标为东经110°08'34.15"，北纬26°34'23.73"。一级保护区水域：虾子溪绥宁县第二自来水厂取水口上游 1000m （绥宁县长铺镇小水村）至取水口下游 100m （绥宁县长铺镇）。二级保护区水域：由一级水域保护区水上边界向上游延伸 2000m ，至绥宁县长铺镇小水村五组，向下游延伸 200m ，至绥宁县长铺镇小水村一组。虾子溪其余河段为渔业用水。 本项目距离虾子溪二级保护区约1.7km，距离一级水源保护区约2.8km，距离二水厂取水口约3.4km。 5、动植物 绥宁县境内野生动植物资源丰富。绥宁县有耕地35.22万亩，其中水田31.84万亩；水域5.19万亩；林业用地340.14万亩，占绥宁县土地总面积77.5%。森林覆盖率67.7%，活立林蓄积量1085万立方米，连同人平蓄积量、单位面积蓄积量、年均生长量等5项指标皆占全省首位。有乔木、灌木、木质藤木等森林植物110科343属1040余种，是湖南省树种最多的林区县。 项目建设地主要植被类型为山区高寒区常绿乔木、稀树灌木、草丛等，常见的乔木种类主要有：杉树、松树等；灌木主要有：野牡丹、算盘子等；藤本植物主要有：野葛、牛栓藤等；草本主要有竹子、白茅、蕨类等。主要陆生动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 本项目占地为林地和水田，林地以野牡丹、算盘子为主，水田不属于基本农田，主要种植水稻。 根据现场实际调查，项目周边没有受国家、省、市保护的名胜古迹、风景区、自然保护区。 6、土壤 邵阳地区岗地丘陵区地带，以水稻田、河潮土为主；低山丘陵以红壤为主、黄红壤次之，少量红壤性土。根据调查，项目区域内土壤以红壤为主。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 （1）区域空气质量现状 项目位于绥宁县长铺子苗族侗族乡小水村3组四塘冲内牛头冲，本次引用绥宁县的大气常规监测点2019年1-12月的常规监测数据，常规点位于绥宁县政府办公楼顶（东经：110°09′04″、北纬：26°35′12″），具体监测统计结果详见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.57; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 115; 160; 71.88; 达标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故区域为达标区。 （2）基本污染物环境质量现状 项目引用绥宁县的大气常规监测点2019年1-12月的常规监测数据，常规点位于绥宁县政府办公楼顶（东经：110°09′04″、北纬：26°35′12″），位于项目地东南面7.5km，常规监测因子有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。具体监测统计结果详见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 （单位：ug/Nm3） 点位名称; 监测点位坐标; 污染物; 年平均指标; 评价标准/（ug/m3）; 现状浓度/（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. X; Y. 绥宁县政府办公楼顶; 110°09′04″; 26°35′12″; SO2; 24h平均质量浓度; 150; 5～19; 12.67; 0; 达标. NO2; 24h平均质量浓度; 80; 4～17; 21.25; 0; 达标. PM10; 24h平均质量浓度; 150; 24～61; 40.67; 0; 达标. PM2.5; 24h平均质量浓度; 75; 15～61; 81.33; 0; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 4; 0.8～1.4; 35; 0; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 160; 70～148; 92.5; 0; 达标. 根据表3-2的监测结果，项目区域空气环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目废水不外排，根据邵阳市生态环境局官网公布的邵阳市水环境质量月报，巫水绥宁县段设置花园阁、游家湾、河口镇共3个常规水质监测断面，2019年1月-12月3个断面水质均达到或优于Ⅱ类标准，优良率为100％。 根据邵阳市生态环境局官网公布的邵阳市水环境质量月报，2020年10月绥宁县境内虾子溪水厂断面水质可达到Ⅱ类标准。 表3-3 2020年9月巫水虾子溪地表水水质状况统计表 监测结果表明：2020年9月虾子溪水厂断面水质均达到或优于Ⅱ类标准。 河流名称; 断面名称; 所在市州; 断面所属; 水质类别; 本月超标项目（超标倍数）. 本月; 上月; 上年同期. 巫水虾子溪; 虾子溪水厂; 绥宁县; 省控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 3、地下水环境现状调查与评价 本项目使用山泉水，周边居民使用地下水。本次评价委托湖南中昊检测有限公司对周边地下水进行了现状水质监测。 （1）监测点位 D1：东面600米村民水井 D2：西面1300米村民水井 D3：西北面1000米村民水井 （2）监测因子：PH、氨氮、总大肠菌群、总硬度、铅、镉、高锰酸盐指数、硫酸盐。 （3）监测时间及频次： 2020年11月17日监测1期，采样：1天，每天采样1次。 （4）监测单位：湖南中昊检测有限公司 地下水监测结果统计与评价见表3-4。 表3-4 地下水监测结果统计表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 2020-11-17. 地下水; D1东面600米村民水井; pH; 7.56; 6.5-8.5; 无量纲. 氨氮; 0.036; 0.50; mg/L. 总大肠菌群; 未检出; 3.0; MPN/100mL. 总硬度; 123; 450; mg/L. 铅; 0.001L; 0.01; mg/L. 镉; 0.004L; 0.005; mg/L. 高锰酸盐指数; 0.54; 3.0; mg/L. 硫酸盐; 15.6; 250; mg/L. D2西面1300米村民水井; pH; 7.65; 6.5-8.5; 无量纲. 氨氮; 0.069; 0.50; mg/L. 总大肠菌群; 未检出; 3.0; MPN/100mL. 总硬度; 125; 450; mg/L. 铅; 0.001L; 0.01; mg/L. 镉; 0.004L; 0.005; mg/L. 高锰酸盐指数; 0.36; 3.0; mg/L. 硫酸盐; 16.2; 250; mg/L. D3西北面1000米村民水井; pH; 7.46; 6.5-8.5; 无量纲. 氨氮; 0.068; 0.50; mg/L. 总大肠菌群; 未检出; 3.0; MPN/100mL. 总硬度; 105; 450; mg/L. 铅; 0.001L; 0.01; mg/L. 镉; 0.004L; 0.005; mg/L. 高锰酸盐指数; 0.36; 3.0; mg/L. 硫酸盐; 14.6; 250; mg/L. 备注：参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。. 根据上表可知，项目地地下水环境质量现状均可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 为了解建设项目周围声环境状况，本次评价委托湖南中昊检测有限公司于2020年11月17日~18日对项目建设场地进行了为期两天的声环境现状监测，实测昼、夜环境噪声声级，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行。 本次声环境监测结果详见表3-5。 表3-5 噪声监测值 单位：dB(A) 类别; 检测点位; 检测时段; 检测结果; 参考限值; 单位. 2020-11-17; 2020-11-18. 噪声; N1项目厂界外1m处; 昼间; 51; 50; 55; dB（A）. 夜间; 42; 41; 45; dB（A）. N2项目厂界外1m处; 昼间; 51; 53; 55; dB（A）. 夜间; 43; 41; 45; dB（A）. N3项目厂界外1m处; 昼间; 51; 54; 55; dB（A）. 夜间; 42; 42; 45; dB（A）. N4项目厂界外1m处; 昼间; 53; 51; 55; dB（A）. 夜间; 40; 43; 45; dB（A）. N5值班室项目地中心; 昼间; 50; 54; 55; dB（A）. 夜间; 41; 41; 45; dB（A）. 备注：参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008表1中1类标准限值。. 以上监测结果表明，项目拟建场地周边敏感点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。 5、土壤环境现状调查与评价 湖南中昊检测有限公司于2020年11月17日对项目地及项目外土壤环境进行现状监测，监测结果及统计情况见下表。 （1）监测点位：设6个监测点位；具体布点位置详见下表所示。 T1：场地内柱状点（建设用地） T2：场地内柱状点（建设用地） T3：场地内柱状点（建设用地） T4：场地内表层点（建设用地） T5：场地外西面表层点（农用地） T6：场地外东面表层点（农用地） （2）监测因子： T4监测45项全项及PH T1、T2、T3监测PH、镉、铬、汞、铅、砷、镍、铜 T5 、T6监测PH、镉、铬、汞、铅、砷、镍、铜、锌 （3）监测频次和时间：2020年11月17日，采样一次。 （4）取样方式：表层样点0~20cm。柱状点0-0.5米。 监测结果详见下表所示。 - 表3-6 土壤检测结果表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 2020-11-17. 土壤; T4 场地内表层样; 汞; 0.338; 38; mg/kg. 砷; 17.3; 60; mg/kg. 铅; 92; 800; mg/kg. 铜; 25; 18000; mg/kg. 六价铬; 0.5L; 5.7; mg/kg. 镍; 45; 900; mg/kg. 镉; 1.22; 65; mg/kg. 锌; 87; /; mg/kg. 铬; 194; /; mg/kg. 四氯化碳; 0.03L; 2.8; mg/kg. 氯仿; 0.02L; 0.9; mg/kg. 氯甲烷; 0.02L; 37; mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 0.26; 9; mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 0.01L; 5; mg/kg. 苯; 0.01L; 4; mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 0.01L; 66; mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.008L; 596; mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 0.02L; 54; mg/kg. 二氯甲烷; 0.02L; 616; mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 0.008L; 5; mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 0.02L; 10; mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.02L; 6.8; mg/kg. 四氯乙烯; 0.02L; 53; mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 0.02L; 840; mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 0.02L; 2.8; mg/kg. 三氯乙烯; 0.12; 2.8; mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.02L; 0.5; mg/kg. 氯乙烯; 0.48; 0.43; mg/kg. 氯苯; 0.005L; 270; mg/kg. 1,2-二氯苯; 0.02L; 560; mg/kg. 1,4二氯苯; 0.008L; 20; mg/kg. 乙苯; 0.043; 28; mg/kg. 甲苯; 0.006L; 1200; mg/kg. 间/对二甲苯; 0.009L; 570; mg/kg. 邻二甲苯+苯乙烯; 0.02L; 640; mg/kg. 硝基苯; 0.09L; 76; mg/kg. 苯胺; 0.09L; 260; mg/kg. 2-氯酚; 0.06L; 2256; mg/kg. 苯并[a]蒽; 0.1L; 15; mg/kg. 苯并[a]芘; 0.1L; 1.5; mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 15; mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 151; mg/kg. 二苯并[ah]蒽; 0.1L; 1.5; mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 15; mg/kg. 萘; 0.09L; 70; mg/kg. 䓛; 0.1L; 1293; mg/kg. pH; 7.51; /; 无量纲. T1 场地内柱状点; pH; 7.69; /; 无量纲. 铅; 26; 170; mg/kg. 汞; 0.452; 38; mg/kg. 镍; 52; 900; mg/kg. 铜; 22; 18000; mg/kg. 镉; 0.36; 0.6; mg/kg. 砷; 12.3; 25; mg/kg. 六价铬; 2L; /; mg/kg. T2 场地内柱状点; pH; 7.56; /; 无量纲. 铅; 34; 170; mg/kg. 汞; 0.412; 38; mg/kg. 镍; 40; 900; mg/kg. 铜; 18000; mg/kg. 镉; 0.31; 0.6; mg/kg. 砷; 11.6; 25; mg/kg. 六价铬; 2L; /; mg/kg. T3 场地内柱状点; pH; 7.66; /; 无量纲. 铅; 27; 170; mg/kg. 汞; 0.285; 38; mg/kg. 镍; 43; 900; mg/kg. 铜; 20; 18000; mg/kg. 镉; 0.31; 0.6; mg/kg. 砷; 11.9; 25; mg/kg. 六价铬; 2L; /; mg/kg. T5 场地外西面表层点; pH; 7.85; /; 无量纲. 铅; 24; 170; mg/kg. 汞; 0.369; 3.4; mg/kg. 镍; 44; 190; mg/kg. 铜; 23; 100; mg/kg. 锌; 68; 300; mg/kg. 镉; 0.32; 0.6; mg/kg. 砷; 13.5; 25; mg/kg. 六价铬; 2L; /; mg/kg. T6 场地外东面表层点; pH; 7.62; /; 无量纲. 铅; 38; 170; mg/kg. 汞; 0.288; 3.4; mg/kg. 镍; 47; 190; mg/kg. 铜; 21; 100; mg/kg. 锌; 82; 300; mg/kg. 镉; 0.33; 0.6; mg/kg. 砷; 11.9; 25; mg/kg. 六价铬; 2L; /; mg/kg. 备注： ①T1-T4参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1和表2中第二类标准限值。 ②T5、T6参考《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》（GB 15618-2018）表1标准限值（其他）。. 根据上述监测结果可知，项目地土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1和表2中第二类标准限值，场地外土壤环境质量符合《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》（GB 15618-2018）表1标准限值（其他）。 6、生态环境现状 项目建设地主要植被类型为山区高寒区常绿乔木、稀树灌木、草丛等，常见的乔木种类主要有：杉树、松树等；灌木主要有：野牡丹、算盘子等；藤本植物主要有：野葛、牛栓藤等；草本主要有竹子、白茅、蕨类等。主要陆生动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据现场实际调查，项目周边没有受国家、省、市保护的名胜古迹、风景区、自然保护区。 - 主要环境保护目标： 根据现场勘察，本项目环境保护目标见下表： 表3-7 项目环境保护目标 项目; 保护目标; 坐标; 特征与功能; 相对厂区方位; 相对厂区距离/m; 保护级别. 经度; 纬度. 地表水环境; 虾子溪; 110.119106023; 26.554611699; 渔业用水; 东面; 约600; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 110.127799074; 26.566416555; 二级保护区; 东北面; 约1700. 110.138484994; 26.569103417; 一级保护区; 东北面; 约2800; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 绥宁县县城第二自来水; 110°08'34.15"; 26°34'23.73"; 水厂取水口，一级保护区; 东北面; 约3400. 地下水环境; 周边地下水井; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准. 生态环境; 厂界周围200m范围内生态环境. 土壤环境; 周边200米范围内的的耕地. 项目周边200米范围内无居民居住。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水：项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2、环境空气：项目区域空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 3、声环境：项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 4、地下水环境：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准； 5、土壤环境：土壤评价标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）二类用地的风险筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》（GB 15618-2018）风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： 油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准。 2、水污染物： 生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏做农肥。 3、固废： 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)。 4、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准。 |
| 总量控制指标 | 1、本项目生活污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏做农肥处理，不外排，无需申请总量控制指标。 2、本项目投入营运后，所采用的能源（电、液化石油气）为清洁能源，不使用燃煤等污染型能源，则不需要设置大气污染物总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

项目工艺流程及产污环节简述（图示） 本项目对环境的影响可以分为施工期和营运期两个时段。 施工期主要污染工序见图5-1。 噪声、装修废气、建筑垃圾 噪声、建筑垃圾、废水、废气 扬尘、噪声、废水、废气 基础施工 阶段 结构施工 阶段 装修阶段 投入使用 图5-1 施工期工艺流程及排污节点图 项目营运期主要为采购进货→专车运输(外包)→盘点整理→存储→发货（专车运输外包），本项目为仓储项目，营运期基本无污染物产生，仅产生少量运输扬尘和噪声。 施工期污染源分析 1、废水 项目施工时不设置施工营地，施工人员不在项目地内食宿，施工人员均为周边居民，项目地无生活废水产生。施工过程中产生的废水主要有施工作业废水以及暴雨地表径流。 施工作业废水主要为基坑开挖废水、机械及车辆的冲洗废水等，其污染因子主要为COD、SS、石油类，浓度分别为25~200mg/L、500~4000mg/L、10~30mg/L，施工废水经隔油沉淀后大部分回用于洒水抑尘、车辆冲洗，严禁施工废水未经处理直接外排。在项目出口处设置车辆冲洗平台，车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于洒水降尘和工程养护。 暴雨天气的地面径流水含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物，经施工现场设置的临时沉淀池收集沉淀后用于施工地面和道路的洒水降尘，径流雨水依地势排放。施工过程的废水污染源排放特征见表5-1。 表5-1 施工废水污染源排放特征表 污染源; 排放特性; 产生量; 主要污染物; 产生浓度. 基坑排水; 间歇式排放; 约30~50m3/h; SS; 2000mg/L. pH; 7～10. 机械、车辆冲洗废水; 间歇式排放; 约2 m3/h; 石油类; 30mg/L. 暴雨径流; 偶然性; —; SS; 2000mg/L. 2、废气 项目施工过程中的大气污染源主要有施工扬尘、施工车辆机械排放的尾气以及装修阶段装修材料挥发的有机废气。 ①施工扬尘 施工扬尘主要来自于土方的开挖、基坑开挖、建筑材料的运输和装卸、露天堆放等过程。扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，在有风及车辆经过时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类工程的建筑施工现场的扬尘污染监测数据，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于1.0 mg/m3。 ②施工车辆机械尾气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 ③装修废气 项目装修阶段装修材料挥发出少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气，造成室内环境污染，无组织排放可能造成局部浓度过高，对人体健康产生一定影响。一般每平方建筑面积使用涂料油漆等装修材料的量约为0.03kg，项目总建筑面积为1996.78m2，则项目涂料油漆等装修材料用量约0.06t。目前室内装修涂料主要使用水性环保涂料，其他非水性涂料使用量以40%计。非水性涂料的有机溶剂含量以40％计，则约有为0.036t的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要分散在装修阶段3个月以内，为间歇无组织排放。 3、噪声 本项目施工场地内未设置混凝土拌合站，全部使用商品混凝土。施工噪声主要是机械噪声、材料装卸噪声以及施工车辆噪声。 ①施工期间使用的强噪声机械设备主要有挖掘机、装卸机、液压打桩机、打夯机 等，在不同施工期间和使用工况下，其产生的噪声强度也会不同，难以量化。因此根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，须分析施工机械噪声的影响范围，见表5-2。施工期主要噪声源强见表5-3。 表5-2 施工噪声对环境的影响分析表 施工阶段; 施工噪声源强范围; 标准限值. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 土石方; 85～95dB(A); 70; 55. 基 础; 65～95dB(A). 结构安装; 70～95dB(A). 表5-3 施工期主要噪声源强 声源; 设备; 噪声源强dB(A). 机械噪声; 装卸机; 90. 挖掘机; 84. 打桩机; 100. 打夯机; 95. 钻孔机; 90. 推土机; 86. ②施工车辆的噪声 施工车辆的噪声属于交通噪声。主要产生在机动车辆过往行驶时发动机产生的噪声和车辆行驶引起的气流湍动、地面摩擦等产生的噪声及车辆鸣笛声，均为非稳定态噪声源，声级不稳定，其声源强度为75~85 dB(A)。 4、固废 施工期固体废物主要是施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 厂房施工时产生的建筑垃圾主要有废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的河砂、石子和块石等，本项目总建筑面积280m2，每万m2的建筑面积施工过程中建筑垃圾产生量为500~600t，取600t计，预计产生建筑垃圾1.68吨，能回收的回收，不能回收的交由当地渣土部门处理。 ②生活垃圾 项目建设过程中施工人员按10人计，施工人员生活垃圾排放系数取0.2kg/人·d，最大生活垃圾产生量为2.0kg/d。项目施工人员生活垃圾集中送至垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。 5、施工期生态环境 本项目施工期生态环境影响表现为：施工时将导致地表暂时的大面积裸露，在雨水和地表径流作用下将产生一定程度的水土流失；物料的临时堆放对周围的景观产生暂时不良的影响。 营运期污染源分析 项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 1、废水 本项目设置员工3人，均在厂区食宿。根据有关经验数据及《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），项目营运期给排水情况见表5-4。 表5-4 建设项目营运期给排水情况 名称; 用水标准; 统计基数; 日用水量t/d; 年用水量t/a; 日废水量t/d; 年废水量t/a. 员工; 145L/人·d; 3人; 0.435; 130.5; 0.348; 104.4. 经化粪池处理后由农户清掏做农肥处理 新鲜水 130.5 损耗26.1 104.4 生活用水 图5-2 项目运营期水平衡图（t/a） 由上表可知，本项目用水量约为130.5t/a（0.435t/d），生活废水量按80%计，则废水产生量约为104.4t/a（0.348t/d），污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，根据经验数据，污水中主要污染物为：CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L，生活污水经化粪池处理后由农户清掏做农肥处理，不外排。 2、废气 本项目营运期废气主要为油烟废气和车辆扬尘、尾气。 （1）油烟 油烟主要来自食堂产生的油烟，油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目员工3人，每人每天消耗食用油量0.03kg，油烟量按用油量的2.83%计算。本项目用食用油量为0.09kg/d，油烟总产生量为0.002kg/d，1.5kg/a，工作人员油烟废气污染源强较小，通过油烟净化设施处理后于楼顶排放。 （2）车辆扬尘和尾气 拟建项目原料、成品运输过程中运输车辆进出厂区时轮胎接触路面，使路面积尘扬起，会产生二次扬尘污染。同时运输车辆尾气中主要污染物是THC、NOx等，产生量较少。 3、噪声 项目营运期噪声主要为进出车辆噪声。 项目建成后，车辆的进出会产生交通噪声。机动车辆产生的噪声与汽车类型、行驶速度等有关。根据类比调查，主要进出车辆为小型车。小型机动车辆噪声源强见下表5-5。 表5-5 机动车辆噪声源源强 单位：dB(A) 车 型; 运 行 状 态; 噪 声 值. 小型车; 怠速行驶; 59～76. 正常行驶; 61～70. 4、固体废弃物 营运期项目固体废弃物主要为工作人员生活垃圾以及民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品。 （1）工作人员生活垃圾 工作人员生活垃圾主要成分是废纸、废包装物、垃圾袋、清扫垃圾、食物残渣等。本项目投入使用后员工3人，依照《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》，工作人员生活每人每天的垃圾产生量平均为0.54kg，项目的生活垃圾总产生量为1.62kg/d，0.486t/a，经垃圾桶收集后，由环卫部门处理。 （2）民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品 据业主提供资料，爆破器材在收发和分装过程中可能会有包装废品和过期变质的民爆物品，其产量分别为：0.5t/a、0.1t/a，临时储存在专门的仓库内，返回厂家集中销毁。过期变质炸药及包装固废专用仓库位于1#炸药库，过期变质雷管及包装固废专用仓库位于雷管库。根据《民用爆炸物品安全管理条例》（2014年修订版）（中华人民共和国国务院令第466号）中的第43号规定，民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。 经查阅资料，民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品不属于 《国家危险废物名录》（2021年）规定的危险废物。 5、污染物排放“三本账” 表5-6 污染物排放“三本账” 类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 搬迁工程排放量; “以新带老”削减量; 搬迁后总排放量; 排污增减量. 废气; 食堂油烟; 1.5kg/a; 1.5kg/a; 1.5kg/a; 1.5kg/a; 0kg/a. 废水; 生活 污水; 0; 0; 0; 0; 0. 固废废物; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 包装废品和过期变质的民爆物品产品; 0; 0; 0; 0; 0.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 1.5kg/a | 少量 |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 工作人员生活 | 生活污水 | 104.4t/a | 经化粪池处理后定期清掏做农肥处理，不外排 |
| 固体废弃物 | 工作人员生活 | 生活垃圾 | 0.486t/a | 0 |
|  | 民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品 | 民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品 | 0.6 t/a | 0 |
| 声环境 污染 | 行驶车辆 | 噪声 | 59～76dB(A) |  |
| 主要生态影响： 项目施工期主要生态环境影响为施工期的水土流失，在采取有效的水土流失防治措施后大大减小了水土流失量，本项目对生态环境的影响可以接受。项目运营期随着加强绿化，可以改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期内产生的污染物主要是施工废气、施工废水、施工噪声和施工固体废物等。 1、水环境的影响分析 施工期对水环境的影响主要来自施工作业废水，此外雨季暴雨径流若不经处理直接排放也会对水环境产生一定的影响。本项目工程所需混凝土为商品混凝土，由当地混凝土搅拌站提供。 施工作业废水均为间歇式产生。水中污染因子主要为COD、SS、石油类，浓度分别为25~200mg/L、500~2000mg/L、10~30mg/L，若施工污水直接排放，会对附近地表水产生污染。此外，拟建范围内场地地表裸露，一旦到了雨季，降雨径流冲刷地表裸露土壤可能造成水土流失，污染周边地表水。 为防止施工期废水对环境造成影响，环评要求建设方采取如下措施加以防治： ①施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，利用工地排水管网对施工过程中产生的冲洗废水合理规划收集，施工作业废水和雨季暴雨径流雨水经临时沉淀池处理后回用于施工场地和道路路面的洒水降尘，严禁施工废水未经处理直接外排。 ②施工作业进出场车辆进行集中清洗，对冲洗过程中产生的含泥沙废水及混凝土工程产生的废水，经隔油沉淀池处理后用于洒水降尘和工程养护。 ③设置必要的挡渣设施，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙进入周边水体。 ④禁止废水直接排放，防止污染下游饮用水源。 施工废水采取以上措施后，对环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响主要是由施工扬尘、施工车辆和机械排放的尾气、装修阶段装修材料挥发的少量有机废气产生的。 （1）施工扬尘对大气环境的影响分析及防治措施 施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、基坑开挖、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。由工程分析可知，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类工程的建筑施工现场的扬尘污染监测数据，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于1.0mg/m3。因此，受影响的人群主要为项目地周边300米范围内居民。 为减少施工废气对工程建设地环境空气质量和环保目标的影响，环评要求建设方采取以下防治措施： ①封闭施工，沿项目拟建地四周设置不低于2.5m的防尘帷幕和临时围墙。 ②工程在建设过程中采用商品混凝土，不得在现场进行混凝土拌制。 ③租用洒水车对运输道路及施工场地的起尘点进行洒水抑尘。并及时对运输道路路面和施工场地的降尘、落渣进行清扫。 ④对运输车辆的货箱设置遮拦装置（蓬布），施工垃圾、水泥等应密封，严防散落现象的发生。 ⑤运输车辆进入施工场地时应降低车速；避免沿途撒落；在场界出场处设置洗车平台对车辆驶出场界时进行冲洗，避免将泥土带入城区。 ⑥运输或装载封闭：在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，防尘网或防尘布的高度随施工高度的增加而增加。 ⑦材料仓库和临时材料堆放场地应防止物料散漏。仓库四周应有疏水沟，防止雨水浸湿，防止水流引起物料损失。运输车辆应入库装卸，建筑垃圾等清运时用篷布遮盖。临时堆放场应有遮盖蓬遮蔽，防止粉尘等物料溢出污染环境空气。 ⑧根据《邵阳市“蓝天保卫战”实施方案》，建筑施工场地应严格落实扬尘污染防治“6个100%”。即：建筑工地周边100%围挡；裸露黄土100%覆盖；车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业等。 建设方在采取上述措施后，能减少施工扬尘对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工的结束影响逐渐消失，预计施工扬尘对周围环保目标的影响较小。 （2）施工机械、车辆尾气对大气环境的影响分析及防治措施 施工机械、车辆尾气具有不定时、流动性排放的特征，燃油机械与车辆的尾气排放口一般比较低，为低矮点源无序排放形态。特别是在施工作业的高峰期，对场内大气环境造成一定影响。环评要求建设单位采取以下措施加以防治： ①合理安排施工车辆与机械作业，不使用性能不好的运输车辆和机械设备，平时加强对运输车辆和机械设备的维修与保养。 ②保持进出施工场地车辆道路的通畅，降低尾气的产生。 ③做好施工场地运输车辆的调度工作，避免场内外交通堵塞，减少车辆尾气怠速排放量。 采取以上措施后，施工期产生的车辆尾气对场地外的大气环境质量影响不大，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）施工期装修废气对大气环境的影响分析及防治措施 项目装修阶段装修材料挥发出少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气，造成室内环境污染，无组织排放可能造成局部浓度过高，在装修阶段3个月以内会对人体健康产生一定影响。 为减轻装修废气污染物对室内人员的影响，应首先在源头上进行控制。建设单位应该采用经过质量检查部门认证的材料装饰，选择无毒或低毒的环保产品，加强对施工装饰工程的环保管理，对施工过程中使用油漆和稀释剂及墙体涂料应采用新工艺材料并控制施工时间，使室内空气质量达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）规定的污染物污染浓度限值。装修后的办公楼和标准厂房不宜立即投入使用，保持室内的空气流通，至少要通风换气30天左右，必要时，在建筑物投入使用之前，可委托有资质的监测机构进行室内环境监测，确保室内空气环境质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求后方可投入使用。采取上述措施后，装修废气对周围环境影响较小。 总之，在采取上述措施后项目施工时所产生的废气对周围环境影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。 3、声环境的影响分析 3.1设备噪声 机械设备噪声主要由施工机械设备作业所造成，常用的机械设备为：挖掘机、装卸机、液压打桩机、打夯机等，多为点声源，其噪声源强度大部分在84-100dB(A)。 施工机械设备噪声随距离的加大而逐步衰减，根据声传播衰减模式计算，施工设备噪声随距离的衰减情况见表7-1。 式中： LP——距声源r m处的施工噪声预测值，dB(A)； LP0——距声源r0 m处的参考声级，dB(A)； r0——LP0噪声的测点距离(5m或10m)。 表7-1 施工设备噪声随距离的衰减情况 声源; 声级; 距离(m). 5; 10; 20; 30; 50; 100; 150; 200. 装卸机; 90; 76.0; 70; 64.0; 60.4; 56.0; 50; 46.5; 44.0. 挖掘机; 84; 70.0; 64; 58.0; 54.5; 50.0; 44; 40.5; 40.0. 打桩机; 100; 86.0; 80; 74; 70.4; 66.0; 60.0; 56.4; 54.0. 打夯机; 95; 81; 75; 68.9; 65.4; 61.0; 55; 51.4; 48.9. 钻孔机; 90; 76.0; 70; 64.0; 60.4; 56.0; 50; 46.5; 44.0. 推土机; 86; 72.0; 66; 59.9; 56.4; 52.0; 46; 42.5; 40.0. 根据点声源预测模式，各施工机械经声源叠加后（按照最不利情况，所有施工机械同时在距离厂界5米处施工），距离施工机械5米处噪声源强约88.9dB（A）。由于项目周边200米范围内无居民居住，经距离衰减后，项目施工产生噪声对周围居民影响较小，在可以接受范围内。 为进一步降低施工机械噪声对周围环境的干扰，环评要求建设单位要认真做好以下几项工作： （1）合理安排施工时间：施工方制定施工计划时，应合理安排施工程序，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备应尽量安排在日间作业，夜间（晚上10点至次日早上6点）禁止进行产生高噪声污染的建筑施工作业，同时建议中午12点至14点停止高噪声设备的作业，以免影响周围居民的正常生活。如有特殊情况必须夜间施工，必须提前通知周边居民，并申报环保主管部门，获得批准后方可施工。 （2）尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，对高噪声机械（如电锯、电钻等）应设置在施工工棚内，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态。 （3）项目施工过程应合理布局施工场地。 （4）加强对出入施工场地的施工车辆运行管理，控制汽车数量和行车密度；保持施工场地内作业车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛，尽可能减少堵车现象。 （5）在施工场地边界设置围挡。 因此，本项目经采取上述降噪、隔声以及距离衰减等措施后，项目施工噪声对周围环境影响较小。且施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同。施工结束后，施工噪声也自行消失。 3.2施工车辆的噪声 施工车辆的噪声属于交通噪声。主要产生在机动车辆过往行驶时发动机产生的噪声和车辆行驶引起的气流湍动、地面摩擦等产生的噪声及车辆鸣笛声，均为非稳定态噪声源，声级不稳定，其声源强度为75~85 dB(A)。施工车辆的噪声声级情况见表7-2。 表7-2 运输车辆声级情况表 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级/dB(A). 结构阶段; 钢筋、水泥等建筑材料; 载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75. 环评要求建设单位加强对出入施工场地施工车辆的管理，控制汽车数量和行车密度，避免对周边居民出行造成影响；保持施工区内作业车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛，尽可能的减少堵车现象。采取有效措施后，该项目产生的施工车辆噪声对保护目标影响较小。 综上所述，本项目在采取相应的措施后，施工期对周边居民的影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期固体废物主要是施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾对环境的影响分析及防治措施 本项目总建筑面积280m2，每万m2的建筑面积施工过程中建筑垃圾产生量为500~600t，取600t计，预计该工程建筑垃圾产生量约为1.68t。建设方拟对建筑垃圾中可以回收部分交由废旧材料回收企业回收后综合利用，剩余不能综合利用的建筑垃圾委托渣土部门统一处理，以减少施工建筑垃圾对环境和城市市容的不利影响。 （2）生活垃圾对环境的影响分析及防治措施 项目建设过程中施工人员按10人计，施工人员生活垃圾排放系数取0.2kg/人·d，最大生活垃圾产生量为2.0kg/d。项目施工人员生活垃圾集中送至垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。 项目产生的固体废弃物应及时委托相应的处理单位进行处理，临时堆放场地应在堆土范围之外设置排水沟。土方临时堆放过程中做到随堆随时用塑料薄膜覆盖遮盖，以防引起扬尘污染及雨水引起的水土流失。土堆的四面坡脚均采用装土编织袋挡墙进行临时性防护，对于土堆裸露的顶面和坡面，需要进行压实或拍实处理。 通过严格的管理，落实报告中提出的固废防护措施，施工期固体废物对环境的影响很小。 - 生态环境影响分析 项目施工的生态环境影响表现为：施工时将导致地表暂时的大面积裸露，在雨水和地表径流作用下将产生一定程度的水土流失；物料的临时堆放对周围的景观产生暂时不良的影响。 为使工程建设过程中新增水土流失得到有效控制，保护建设区的生态环境，工程施工过程中必须适时适地采取水土保持的管理措施、工程措施和植物措施，防治水土流失。为此，本报告建议项目采取如下防护措施： （1）采取必要的工程措施，在保证用地稳定性和使用人员安全性的前提下，进行相应的生态恢复工作。 （2）施工单位应及时掌握当地的天气变化，事先了解降雨的时间，以便在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施。 （3）施工过程中，凡在有雨水地面径流线处开挖地表或弃渣土时， 应设置临时性沉淀池（地坑式），其深度一般为0.5m，容积依汇水面积大小而定，位置根据地形地貌、施工方式而定。待工程完毕后，将沉淀池推平。 （4）在临时的小体积土方堆周围及容易发生水土流失的地段，设置必要的挡渣设施，拦截泥沙，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙进入污水管道。 采取上述措施后可较大程度控制水土流失，随着施工期的结束水土流失将消失。 营运期环境影响分析： 本项目营运期内产生的污染物主要是废水、废气、噪声和固体废弃物。为确保该区域的环境质量不受到影响，必须采取有效措施进行防治。 1、对水环境的影响分析 （1）等级判定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，项目产生的废水主要为工作人员生活污水，经化粪池处理后由当地居民清掏做农肥使用，不外排。根据表7-3评价等级判定，项目地表水环境影响评价可不定级，只进行简单分析。 表7-3 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. （2）影响分析与评价 根据工程分析可知，项目生活污水产生量为104.4t/a，主要含有COD、NH3-N和SS、BOD5等污染物，生活污水经化粪池处理后由当地居民清掏做农肥使用，不外排。 化粪池原理：大致可以分四步过程：过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。 一般把一个大的池子分成三格，三格叫三级化粪池。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用，定期由当地居民清掏做农肥，不外排，对周围水环境影响较小。 项目化粪池大小约5m³，生活污水量约0.348t/d，化粪池可以储存14天生活污水量，项目位于农村地区，以林地和耕地为主，完全可以消纳本项目生活污水。 2、对大气环境的影响分析 （1）大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》（HJ2.2-2018）规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-4。 表7-4 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 本项目主要污染物为油烟以及车辆扬尘及废气，产生的废气污染物极少，故本项目大气评价等级直接判定为三级。 （2）影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （3）大气环境影响评价结论与建议 1）食堂废气 食堂油烟是指食物煎、炒、炸、烤等加工过程中挥发出的含油废气。油烟组分比较复杂，动植物油在高温下蒸发出大量油雾和裂解出大量挥发性物质，化学成分复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、酯类、醇类等。油烟被人体吸入后，使人的呼吸道黏膜受损，降低人体免疫功能。 本项目工作人员油烟废气产生量较少，通过油烟净化设施处理后于楼顶排放，由于项目食堂产生的油烟废气量和浓度相对较小，预计可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对周围大气环境影响较小。 2）道路扬尘主要来自行驶机动车辆轮胎接触路面引起二次扬尘，企业修建的入库道路应采用水泥硬化路面，减少车辆在运输过程中产生的沙石和扬尘，起尘的概率降低，同时加强库区道路路面清洁和入库车辆管理，道路扬尘将得到有效控制。 为确保项目大气环境达标，建议拟采取以下大气污染防治措施：项目未设置停车场，汽车停放在库房门口后由人工搬运进仓库储存，应通过加强对机动车量的管理，控制区内交通车辆的数量，保持良好的工作状态，严格按区内行车道路线行驶，严格执行国家有关汽车尾气污染物排放标准，禁止运输车辆超载行驶、定期洒水等措施，可有效控制区内汽车尾气污染；加强厂区绿化，定期洒水抑尘，加强仓库通风，工作人员可佩戴卫生口罩，减少吸入颗粒物，并定时进行体检，确保安全上岗。采取以上措施后，项目营运期产生废气对周围环境影响不大。 3、噪声对周围环境的影响分析 项目所在区域属于1类声环境功能区，项目建成后受影响人口变化不大，项目建设前后评价范围内敏感目标环境噪声增加量小于3dB(A)。根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)5.2.3建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的2类，按二级评价。 营运过程中炸药及雷管装卸过程中全部为人力搬卸，不使用动力设备。因此，本项目营运过程中产生的噪声主要为爆炸物品运输过程中产生的交通噪声，噪声源强约为59-70dB(A)，通过控制车速、使用低音喇叭和围墙阻隔等措施有效减少噪声，可以保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，且厂界周围200米范围内无居民居住，不会对周边环境造成不良影响。 4、固体废物对周围环境的影响分析 （1）工作人员生活垃圾 工作人员生活垃圾主要成分是废纸、废包装物、垃圾袋、清扫垃圾、食物残渣等。本项目投入使用后员工3人，依照《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》，工作人员生活每人每天的垃圾产生量平均为0.54kg，项目的生活垃圾总产生量为1.62kg/d，0.486t/a，经垃圾桶收集后，由环卫部门处理。 （2）民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品 据业主提供资料，爆破器材在收发和分装过程中可能会有包装废品和过期变质的民爆物品，其产量分别为：0.5t/a、0.1t/a，临时储存在专门的仓库内，返回厂家集中销毁。过期变质炸药及包装固废专用仓库位于1#炸药库，过期变质雷管及包装固废专用仓库位于雷管库。根据《民用爆炸物品安全管理条例》（2014年修订版）（中华人民共和国国务院令第466号）中的第43号规定，民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。 经查阅资料，民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品不属于 《国家危险废物名录》（2021年）规定的危险废物。 因此，在采取以上固体废物处置措施后，项目产生的一般工业固废和生活垃圾均得到有效处理或处置，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 ### 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附表A-地下水环境 ### 影响评价行业分类表，本项目为“154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”，编制报告表的项目，为Ⅲ类项目。 表7-5 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区. 不敏感; 上述地区之外的其他地区. 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 本项目周边居民饮用地下水，即周边存在分散式饮用水水源地，地下水敏感程度为较敏感。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价工作等级划分见表7-6。 表7-6 评价工作等级分级表 环境敏感程度项目类别; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 综上分析，依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610-2016），确定本项目地下水评价等级为三级。 本项目正常排放状况下的废水主要为值班人员的生活污水，污染因子较简单，污染程度较轻微，对地下水的影响表现为污水管道的泄露和化粪池渗漏，通过渗透到地下水中造成地下水的轻微污染。 而非正常排放状况主要是发生火灾爆炸事故时产生的消防废水。由于发生火灾爆炸时的特征污染因子主要为含N、S、C的化合物，消防废水主要污染物为含N、S、C的化合物废水。本项目应建设1座容积不小于15m3的事故池，收集池池壁及池底做防腐防渗处理，并配套建设收水管网（污水收集沟做防腐、防渗处理），防止污水渗漏污染地下水，事故池禁止设排放阀，做到消防废水不外排。收集后的消防废水暂时储存后，委托有资质的单位外运处理，对地下水影响较小。 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 据现场调查，项目周边200m内无村庄，周边水井无饮用水功能，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，项目对区域地下水环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 （1）土壤工作等级确定 本项目属于污染影响型。按照导则要求，本项目属于“交通运输仓储邮政业” 中的“危险品仓储”，工业场地及其他场地为Ⅱ类项目，占地面积为1996.78m2，占地在5hm2 以下，项目周边200米范围内存在耕地，土壤环境敏感程度属于敏感，评价等级为二级，见表7-7。 表7-7 场地评价工作等级分级表 环境 敏感程度 项目类别; I 类项目; II 类项目; III 类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三 级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价 （2）评价范围及敏感目标分布 污染影响型项目二级评价以场地外200m为评价范围，根据现场踏勘，项目周边200米范围内无居民，存在耕地。 （3）土壤环境影响评价 本项目污染影响型项目，对土壤的影响途径主要为生活污水污染物垂直入渗影响。根据工程分析，产生地面漫流及垂直入渗影响的主要污染因子为COD、NH3-N。 3.1影响源及影响因子识别 本项目土壤环境影响识别见表7-8。 表7-8 土壤环境影响识别表 序号; 污染源; 污染物; 污染途径; 污染因子; 备注. 1; 废水; COD、NH3-N; 垂直入渗; COD、NH3-N; 连续. 3.2影响途径分析 ①大气沉降 本项目气型污染物主要为油烟以及车辆扬尘及废气，项目拟采取油烟净化设施，同时加强运行管理，加强厂区绿化等措施进行除尘，扬尘污染物排放量小。此外，由于油烟气体属于气态性污染物，易随大气扩散，不易对区域土壤环境造成沉降影响。 ②地面漫流 生活污水通过化粪池处理，化粪池为地下结构，项目废水发生地面漫流可能性不大。 ③垂直入渗 在项目污水管道、污水处理设施破裂等情况下，项目污水出现渗漏，则可能通过垂直下渗对区域土壤环境造成影响，主要污染因子为COD、NH3-N、SS。 （4）影响分析 ①源头控制措施 项目收集处理生活污水，主要污染因子为COD、NH3-N、SS。项目废水污染物均为非持久性污染物，且进水浓度不高。 ②过程控制措施 根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于化粪池进行硬化，加强项目区的绿化建设，种植吸附能力较好的植被。 综上分析，项目在做好污染防控措施及分区防渗措施后，大气沉降、地面漫流和垂直入渗对周边土壤环境影响较小。 7、环境风险分析 （1）评价依据 1）风险调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目环境风险物质主要为炸药、雷管中的硝酸铵、二硝基重氮酚、环三次甲基三硝铵等，本工程危险物质理化性质如下表所示。 表7-9 拟建项目主要危险物质识别表 序号; 物质名称; 存在状态; 危险性; 最大储存量（t）; 分布. 1; 硝酸铵; 固体; 爆炸性物质; 10; 1#炸药库2#炸药库. 2; 二硝基重氮酚; 固体; 爆炸性物质; 0.01; 雷管库. 3; 环三次甲基三硝铵; 固体; 爆炸性物质; 0.01. 按照最不利情况，炸药含硝酸铵100%，雷管含二硝基重氮酚、环三次甲基三硝铵各50%. 表7-10 硝酸铵理化性质一览表 中文名称; 硝酸铵; 英文名称; ammonium nitrate. 别名; 硝酸; CAS NO.; 6484-52-2. 分子量; 80.05; 密度; 相对密度（水=1）：1.72. 外观与性状; 无色无臭的透明结晶或星白色小粒状，有潮解性;. 闪电; 210℃; 沸点; 210℃. 危险标记; 爆炸品; 溶解性; 溶于水、甲醇、乙醇、丙酮和液氨，不溶于醚. 主要用途; 主要用作肥料，也可用作炸药、杀虫剂、冷冻剂. 危险特性; 强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 燃烧(分解)产物:二氧化氮、氨气。. 健康危害; 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虛脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虛脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、错迷，甚至死亡。. 急救措施; 皮肤接触:脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护措施; 呼吸系统防护:可能接触其粉尘时，建议佩戴防尘口罩。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 防护服:穿工作服。 手防护:戴橡皮手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 泄露应急措施; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员过滤口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏:小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。. 表7-11二硝基重氮酚理化性质一览表 中文名称; 二硝基重氮酚; 英文名称; diazodinitrophenol. 别名; 重氮二硝基苯酚; CAS NO.; 87-31-0. 分子量; 210.10; 密度; 相对密度（水=1）：1.63. 外观与性状; 黄色结晶，在阳光下颜色迅速变深. 闪电; 无资料; 沸点; 无意义. 危险标记; 爆炸品; 溶解性; 微溶于水，溶于热乙醇、多数有机溶剂. 主要用途; 用作起爆药。产品对摩擦敏感，运输应加40%的水润湿。. 危险特性; 干燥时，即使数量很少，如接触火焰、火花或受到震动、撞击、摩擦亦会引起分解爆炸。但其撞击感度和摩擦感度低于雷汞、叠氮化铅。火焰感度较敏感，与雷汞近似。含水40%以上时安定性较好。该物质具有腐蚀性. 健康危害; 未见毒理学资料。同时接触环三次甲基三硝基胺(黑索金)粉尘的工人，有消化系统和造血系统障碍的表现。皮肤接触可发生皮炎。. 急救措施; 皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护措施; 呼吸系统防护:可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿紧袖工作服，长简胶鞋。 手防护:戴橡胶手套。 其它:尽可能减少直接接触。工作完毕，淋浴更衣。工作服不准带至非作业场所。 保持良好的卫生习惯。. 泄露应急措施; 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩) , 穿防毒服。不要直接接触泄漏物。避免震动、撞击和摩擦。小量泄漏:使用无火花工具收入塑料桶内。运至空旷处引爆。大量泄漏:用水润湿，然后收集回收或运至废物处理场所处置。. 表7-12 环三次甲基三硝铵理化性质一览表 中文名称; 环三次甲基三硝铵; 英文名称; cyclotrimethylene trinitramine. 别名; 黑索金; CAS NO.; 121-82-4. 分子量; 222.15; 密度; 相对密度（水=1）：1.82. 外观与性状; 白色结晶固体. 闪电; 无资料; 沸点; 无资料. 危险标记; 爆炸品; 溶解性; 不溶于水，微溶于苯、芳烃、乙醚，溶于丙酮。. 主要用途; 用于填装炮弹、导爆索、雷管等。. 危险特性; 受热，接触明火、高热或受到摩擦震动、撞击时可发生爆炸。. 健康危害; 吸入后中毒，可发生癫痫样发作:误服可引起头晕、恶心、呕吐、流涎、多汗，重者发生抽搐。. 急救措施; 皮肤接触:脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 眼睛接触:立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 吸入:脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入:患者清醒时给饮大量温水，催吐，就医。. 防护措施; 呼吸系统防护:作业工人应该佩带防尘口罩。 眼睛防护:可采用安全面罩。 身体防护:穿工作服。 手防护:必要时戴防护手套。 其它:无资料。. 泄露应急措施; 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。冷却，防止震动、撞击和摩擦，避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥净洁有盖的容器中，转移到安全场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如果大量泄漏，与有关技术部门联系，确定清除方法。. 2）风险潜势初判 表7-13 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q; 临界量确定依据. 硝酸铵; 10; 50; 0.2; HJ 169-2018 附录 B. 二硝基重氮酚; 0.01; 10; 0.001; 参照HJ 169-2018 附录 B“健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）”. 环三次甲基三硝; 0.01; 10; 0.001. 合计; 0.202. 由上表分析可知，本项目Q=0.202＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。3）评价等级判定 评价工作等级划分如下表所示。 表7-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 （2）环境敏感目标概况 表7-15项目环境保护目标 （3）环境风险识别 项目; 保护 目标; 坐标; 特征与功能; 相对厂区方位; 相对厂区距离/m; 保护级别. 经度; 纬度. 地表水环境; 虾子溪; 110.119106023; 26.554611699; 渔业用水; 东面; 约600; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 110.127799074; 26.566416555; 二级保护区; 东北面; 约1700. 110.138484994; 26.569103417; 一级保护区; 东北面; 约2800; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 绥宁县县城第二自来水; 110°08'34.15"; 26°34'23.73"; 水厂取水口，一级保护区; 东北面; 约3400. 地下水环境; 周边地下水井; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准. 生态环境; 厂界周围200m范围内生态环境. 土壤环境; 周边200米范围内的的耕地. 民用爆炸物品库具有储量大、安全隐患大等特点，本项目乳化炸药的主要成分是硝酸铵，雷管的主要成分是二硝基重氮酚和环三次甲基三硝铵，乳化炸药和雷管常温下比较稳定，无外界的影响，一般不易发生事故，但一旦发生事故，其爆炸后果是相当严重的，在突遇火灾、撞击、装卸运输中驾驶操作失控遇车祸及自然灾害的情况下，存在着引起爆炸、人员伤亡、毁坏建筑物等严重事故的潜在危险。 ①项目内的3个仓库存储过程中均具有爆炸危险性。贮存物质的化学特性是燃烧、爆炸风险的主要风险因素，影响事故发生的主要因子主要由人为失误、安全管理、气候因素。潜在不安全因素及对应风险见表7-16。 表7-16 潜在不安全因素及对应风险表 因子; 潜在的不安全因素; 潜在风险. 人员; 未执行库区内严禁烟火的规定; 诱发爆炸事故. 未按规定穿防静电服装进入仓库; 诱发爆炸事故. 由于操作失误，致使爆炸品受撞击; 诱发爆炸事故. 闲杂人员进入库区; 炸药流失及爆炸事故. 操作人员违反规定，移动爆炸物; 诱发爆炸事故. 警卫人员擅离职守; 炸药流失及爆炸事故. 司机违反规定将车辆驶入库房; 诱发爆炸事故. 避雷针工作不良; 诱发燃料或爆炸事故. 防护屏障不符合要求; 加剧燃烧或爆炸. 消防系统无法正常工作; 加剧燃烧或爆炸. 通讯、报警设备工作不良; 可能加剧事故的不良后果. 不合格产品; 引起燃烧或爆炸. 环境; 贮存仓库温度、湿度过高或过低; 诱发燃烧、爆炸或使产品失效. 库区内种植针叶林; 诱发燃料或爆炸. 库区外规定范围内有针叶林或竹林; 诱发燃料或爆炸. 山体滑坡; 爆炸品流失. 山林火灾; 诱发燃烧或爆炸. 洪涝灾害; 爆炸品流失、污染水体. 台风、雷电; 爆炸品流失、诱发燃烧或爆炸. ②拟建项目储运物质主要为供货厂家专用运输车从生产厂家运至项目区，由供货厂家负责，项目民爆物品出库专用运输车运送到相应的爆破点。危险品的入库和出库，装卸作业时必不可少的；运输风险是迁移的，需考虑到公路及运输车辆等相关特征，运输过程中可能发生火灾、爆炸，并造成人员伤亡、环境危害等事故。装卸作业和运输过程的危险性分析见表7-17。运输过程的风险特征见表7-18。炸药和雷管的厂外运输由邵阳市衡达运输有限公司专业危险品运输车配送，运输过程的风险由运输公司负责。 表7-17 装卸作业和运输过程的危险性分析表 序号; 名称; 可能发生的危险; 注意事项. 一; 装卸作业. 1; 装卸工具; 摩擦出现火花导致火灾、爆炸; 应该尽量避免使用发火材料制造的装卸工具，在可能出现撞击的部位加设防撞措施. 2; 装卸操作; 撞击、摔落等导致火灾、爆炸; 严格按操作规程进行操作，轻拿轻放. 3; 装卸所经路面; 出现颠簸，使被搬运物品发生撞击、摔落等导致火灾、爆炸; 搬运路面应严格参阅我国相应标准设置，如坡度、路面粗糙度等应符合标准和规范要求. 二; 厂内运输过程. 1; 运输车辆; 由于运输车辆不符合要求导致火灾、爆炸; 使用符合规定的民用爆破运输专业车辆. 2; 运输人员; 人员伤害; 具备相应的资质. 3; 装卸方式; 由于装载方式不符合要求导致火灾、爆炸; 严格按有关规定进行装载. 4; 运输过程; 火灾、爆炸、遗失; 严格按配送制度进行运输，司机和押运员应切实负责对所运输的危险品进行检查，避免遗失和火灾爆炸事故的发生. 表7-18 运输过程的风险特征 风险类型; 运输方式; 危害; 原因简析. 火灾、爆炸; 公路运输; 人员伤亡、环境伤害; 碰撞、翻车：运输车辆着火、驾驶失控；道路、天气不好等客观原因. ③仓库内存在的雷管、炸药均为易燃易爆物质。根据建设单位提供的有关民爆物品灭火要求等相关资料，当炸药着火初期阶段，经过短暂的由弱到强的燃烧，在很短时间内使用灭火器进行灭火，如火势不大，应迅速组织人员将爆炸物品转移至安全地点再用灭火器灭火，如不奏效，果断下令周围人员迅速撤离至安全地带。拟建项目建设1座容积为15m3消防水池，火灾过程中用消防水灭火，因此会产生消防废水，消防废水中基本不含有毒有害物质，基本不会对地表水体造成较大不利影响。由于每个仓库外围均建设有符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)相关规定的防护土堤，如果某个仓库发生爆炸基本不会引发附近仓库的爆炸、连锁反应或火灾，本项目环境风险事故不会引发消防废水等伴生/次生污染问题。 综上，拟建项目主要环境风险源项包括库区内炸药、雷管一旦碰到明火、震动、撞击等作用时发生爆炸，从而可能引起整个库房内炸药、雷管的连锁爆炸，产生冲击波、振动并引起燃烧放出大量烟雾。存储过程燃烧或爆炸造成的大气环境局部污染、热伤害、山林火灾以及对人体和建筑物造成损伤；运输车辆违规操作引发交通运输事故等。 （4）环境风险分析 拟建项目风险事故主要为存储的乳化炸药、工业雷管发生爆炸事故。由于每个仓库外围均建设有符合规范的防护土堤，如果某个仓库发生爆炸基本不会引发附近仓库的爆炸。由于1#炸药库存储工业炸药5t，2#炸药库存储工业炸药5t，雷管库存储2万发雷管，所以本项目最大可信事故为工业炸药库的爆炸。爆炸产生的CO扩散将造成区域大气污染，爆炸产生的爆炸波将对周围环境产生破坏、引发爆炸火球伤害和对周围人体、建筑产生伤害等。 炸药具有较高的机械感度、火焰感度和热感度；在密闭、高温等环境下，极易分解，若通风条件不好，有可能自燃或爆炸的特牲。在突遇火灾、撞击、装卸运输中驾驶操作失控遇车祸及自然灾害的情况下，存在着引起爆炸，人员伤亡、毁坏建筑物等严重事故的潜在危险。爆炸是猝不及防的，可能仅在一秒钟内爆炸过程已经结束，设备损坏、厂房倒塌、人员伤亡等巨大损失也将在瞬间发生。爆炸通常伴随发热、发光、压力上升、真空和电离等现象，具有很大的破坏作用。 主要破坏形式有以下几种： 1、直接破坏作用 库房爆炸后产生许多碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。由于项目库房和防护土堤可挡住部分冲击波，但一般碎片仍可飞散到500m以外，可直接影响到周边村民的生命和财产安全。 2、冲击波破坏 爆炸产生的冲击波传播速度极快，在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备和建筑物产生破坏作用和使人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。 3、发生火灾 爆炸发生后，爆炸气体产物的扩散只发生在极其短促的瞬间，对一般可燃物来说，不足以造成起火燃烧，而且冲击波造成的爆炸风还有灭火作用。但是爆炸时产生的高温高压，建筑物内大量的热或残余火苗，会把从破坏的库房内部不断流出的可燃气体、易燃或可燃液体的蒸气点燃，也可能把其它易燃物点燃引起火灾。 4、发生爆炸后破坏作用分析 一旦发生爆炸事故，无论是产生的冲击波还是之后燃烧造成的大量烟雾都将对环境造成破坏。灭火消防时产生的消防废水如果不经处理排入周围水体也会影响水体水质。 ①冲击波破坏影响分析 发生爆炸事故的冲击波将直接破坏现有植被，冲击波的作用距离按现有条件难以精确计算，但根据现有事故资料，仅70kg炸药爆炸产生的冲击波即可影响到500m以外，因此该项目所储存的炸药（最大存储单元存药量5t）爆炸后产生的冲击波破坏力相当强大，其作用范围可达到1km以上。但项目仓库为防爆库房，仓储区四周设有实体围墙等防护屏障等作为阻挡，炸药爆炸后产生的冲击波对周边的林地、农田破坏较大。由于项目周边200米范围内无居民居住，且居民与项目之间有山林阻隔，所以爆炸冲击波对周边居民影响较小。 ②爆炸废气影响分析 炸药若遇明火、撞击等，容易引发火灾、容易引发火灾、爆炸事故，并且，根据相关资料调查，该项目单个仓库炸药最大存放量为5t，评价考虑炸药发生爆炸事故时，对周边环境造成的影响。根据现有资料，炸药及雷管爆炸瞬时产生的有毒有害气体主要为CO、SO2、氮氧化物、硝基苯及大量烟尘。根据经验分析，小型炸药仓库爆炸废气在20米范围内可能危害人生命安全，爆炸废气在1000米范围内存在环境空气质量超标的情况。本项目周边200米范围内无居民居住，且仓库周边为山林，有大量植被，又环境空气质量超标情况是瞬时的，仅发生在爆炸的瞬间，在较短时间内即可被植物扩散吸收，对周边居民影响较小。 ③爆炸振动影响分析 项目存储炸药发生爆炸时，产生的振动可能对区域周边居民的房屋造成一定的影响。但是由于本项目周边200米范围内无居民居住，且与项目之间间隔有山林，爆炸振动对居民影响较小。 ④事故废水影响分析 爆炸过程会产生一定的消防废水，消防废水中污染物主要为纸品燃烧产生的烟尘及少量火药产生的爆炸物质，主要为硝酸盐、亚硝酸盐、硝基苯等等。本项目建设1个4m3事故消防废水收集池，收集池池壁及池底做防腐防渗处理，并配套建设收水管网（污水收集沟做防腐、防渗处理），防止污水渗漏污染地下水，做到消防废水不外排。一旦有消防废水外漏，应立即投加活性炭进行吸附处理。收集后的消防废水暂时储存后采用罐车运送至绥宁县污水处理厂处理。消防废水经收集后外运处理，不会对地下水及地表水产生影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①工程设计与建设 A、企业应完善该工程建设项目建设的有关批复手续，如征地有关手续。 B、按照公安部有关要求，该项目的设计以《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009)、《 民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)和公安部《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全检查表及编制说明(第二版)》为技术标准。 C、待工程设计全部完成后，企业应组织具有工程施工资质的单位进行施工，并督促施工单位严格按设计文件和设计要求施工。项目建设完成后，由建设单位会同施工单位、设计单位、监理单位共同进行工程竣工验收，出具工程竣工验收报告并到当地政府主管部门完成工程建设备案手续;应委托有关部门、单位完成防雷、防静电、消防、治安防范等单项工程验收并出具验收报告。 D、应进行地质勘探，在地基开挖过程中，企业应及时与设计单位联系，根据地基开挖的实际情况采取合理的建筑基础施工方案，确保基础承载能力，若存在不利地质条件应采取相应安全措施。 E、在建设过程中，有关方应严格安全管理，严格施工质量控制，保证施工安全和质量。 F、在设计与建设过程中应严格落实项目建设安全“三同时”。 ②安全管理 A、在该项目建成后，企业应根据库区的实际情况，明确该项目的安全管理组织机构和库区人员，并层层签订责任书。按照相关法律、法规及库区情况制定安全生产责任制、各项管理制度、安全操作规程，健全企业安全管理体系。 B、建立、健全安全管理机构，配备安全管理人员，按照有关要求对企业负责人、安全管理人员、仓库其他从业人员进行民用爆炸物品有关知识及安全教育培训，做到持证上岗。 C、按照《民用爆炸物品安全管理条例》的要求，爆破员、安全员、保管员和爆破工程技术人员应取得由当地民用爆炸物品主管部门颁发的上岗资格证书，并定期参加复训，保证库区从业人员持证上岗，同时爆破员、安全员、保管员不得兼任。 D、按照《关于进一步加强和改进民用爆炸物品烟花爆竹安全管理工作的通知》(公通字[2012]2号)的相关要求，严格落实民爆物品警示标识、登记标识制度和民爆物品流向登记制度。 E、应按照《企业安全生产风险公告六条规定》(安监总局令第70号)要求，设置、完善危险源、重大事故隐患、较大危险的场所和设备及岗位的安全标识、公告栏、告知卡等，并及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果，及时更新安全生产风险公告内容，建立相关档案。 F、按《企业安全生产应急管理九条规定》的要求，落实安全生产责任，建立安全生产应急管理体系、应急管理工作制度和应急救援预案，设置应急管理机构，配备应急管理人员和必要的应急装备、物资，开展应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，做好安全生产应急管理工作。制定库区火灾、爆炸、抢劫、偷盜、丟失事故的应急救援预案，应急预案应报上级主管部门和公安机关备案，及时总结、修订，并对应急救援预案进行评审，每年应至少组织一次应急演练。 G、为项目涉及的工作人员缴纳工伤保险。 ③库区选址 A、值班室距炸药库距离应符合下列要求:有防护屏障≥65m，无防护屏障>90m。 B、值班室选址应避开炸药库防护屏障开口的无效防护范围，可利用自然屏障或设置防护屏障。 C、值班室距雷管库房的距离应大于20m。 D、库区围墙顶部应设有防攀越措施(插碎玻璃，或设置铁刺网)。 E、应密切关注库区周围环境，严防在库区的外部安全距离内新增建筑、设施。 ④安全设施 A、值班室设防护土堤、钢筋混凝土挡墙时，其高度应超过值班室屋顶高度0.5m，其余符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》( GB50089-2018)的要求。 B、防护土堤挡土墙高度不应小于1.0m (以库房内地面计算)。 C、若利用自然地形设置防护屏障，其高度、顶宽、底宽、边坡及与库房外墙的距离应符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018) 的要求。 D、库房耐火等级不应低于二级。 E、库房可采用砖墙承重，屋盖宜为钢筋混凝土结构。 F、库房应均为双层外开门，外层门为防盗门，内层们为加金属网(网眼（10mmx 10mm）的铁珊门。 G、库房不应设备门槛。 H、储存库门的宽度不宜小于1.5m，高度不宜小于2.0m。 I、储存库的窗应能开启并应配置铁栅栏和金属网，视情可在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅栏和金属网。 J、储存库地面宜采用不发生火花的地面，当以包装箱方式储存且不在储存库内开箱时，储存库地面可采用一般地面。 L、当采用地面建筑时，应采用现浇钢筋混凝士屋面板，墙四角设构造柱，构造柱与墙之间应拉结，朝向库房方向不应有窗户。 M、消防水泵宜为手抬机动消防泵。 N、若设置消防管道，水压应保证用水总量达到且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10m，水压达不到要求时应采取技术措施。 O、消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。 P、若采用电动消防泵，库区消防系统应配备应急电源；安防系统应配不间断备用电源。 Q、库房内不应安装电气设备、敷设电力及照明线路；库房的门灯及安装在外墙外侧的开关、控制按钮、配电箱和电气照明应采用安装在窗外的可燃性粉尘环境用电气设备DIPA22型或PB22 (IP54级)灯具，安装灯具的窗户应为双层玻璃的固定窗；电气线路的保护、线路材质(铜芯绝缘导线或阻燃型金属铠装电缆等)、电线和电缆的额定电压及穿钢管數设应符合民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018) 的要求；危险品总库区不应有或建造无线通信塔(基站)。 R、库区内及周边若设架空线路，其与库房的距离应满足规范要求。 S、当采用移动式照明时，应使用防爆手电筒或手提式防爆灯，并随身携带。 T、防直击雷塔架设置位置距离建筑物应大于3m，接地线连接方式应合格，防雷接地体附近应悬挂警告牌或设遮拦。 U、应为人员配备符合要求的防静电鞋、防静电服或纯棉工作服；雷管库地面和台面应铺设导静电橡胶板并接地。 V、库房门窗等金属部件均应作防静电直接接地;防静电直接接地装置应与防闪电感应、等电位联结等共用同一接地装置。 W、应设手机等移动通讯工具不应带入库区内的管理制度和警告牌。按照规范要求设置库房警示标志牌、库房安全标识牌。 X、若库房不设装卸站台，则宜在库房门前不小于2.5m处划装车线；库房若设装卸站台，应有缓冲件或车辆停车的限位措施，装卸站台宽度不宜小于2.5m。 Y、库房勒脚处通风孔宜设置可开启装置。 ⑤治安防范 应根据《民用爆炸物品储存库治安防范要求》(GA837-2009)，委托有资质单位对库区安全防范系统进行设计、安装，并按有关技术指标要求进行选型和安装，其中应特别注意以下几点： A、报警值班室的门应采用防盗门，窗户应设置防盗铁栅。 B、报警值班室应设置防侵犯设施和自卫器具，室内不应设置床铺。室内应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。 C、监控和报警设备不应安装在民用爆炸物品储存库内。 D、库区内应安装摄像机，且摄像视场角应覆盖目标80%以上(库区大门、库房大门、窗户及对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖)。录像的清晰度不低于(352x288)彩色像素点阵。观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征能明确辨识被摄人员、车辆和其他主要物品标识性特征。 E、库区应设置库房入侵报警装置和库区周界报警系统，且应与110报警服务台或当地派出所联网，或与其他主管部门联网。 F、报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防。应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位。当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。 G、报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像。应能与报警系统联动。当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。 H、宜设置电子巡更系统，且可实现打印功能。 I、报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动。报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换，同时也可任意切换，报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置。报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号，图象记录保存时间不少于30天。 J、报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电。 K、技术防范系统应按国家有关防雷规范的要求设置防雷设施并应经当地气象部门的定期检测。 L、安装在储存库两层门之间、门斗等处的报警线路应采用铜芯绝缘电线穿镀锌焊接钢管明敷，钢管采用螺纹连接，螺扣不小于6扣，线芯截面不小于1.5mm2。值班室引入库区的报警干线应采用铜芯铠装电缆或绝缘导线穿钢管埋地敷设。 M、应按公安部门的相应要求，在库区内喂养2条以上大型看护犬，白天可圈养以防止伤人，夜间应处于巡游状态。 N、应配备符合GA837-2009要求的值守人员，确保每班不少于3人，值守人员应经当地公安部门认定,并经本单位培训考核合格后持证上岗，上岗证应张挂在值班室。值守人员严格值班制度，落实值班责任。 O、治安防范系统安装完成后，应申请当地公安主管部门组织验收并达到合格。 ⑥作业过程 A、储存库的最大储存量不应超过一个月的使用量，且符合GA838表1的规定。 B、库房不需采暖，通风采用自然通风，库房内应放置温度和湿度计，每天检测、记录，合理进行库房的通风调节，以保持库内适宜的储存条件。 C、库房内民用爆炸物品应堆放稳固整齐。堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道，通道宽度不应小于0.6m,堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m。各种民用爆炸物品整箱堆放高度，工业雷管不应超过1.6m，炸药不应超过1.8m。 D、宜在墙面画定高线，地面画定置线。 E、同库储存多品种、规格民用爆炸物品时，应分别堆放，并有明显标志。 F、库房应整洁，应有良好的通风、防潮、防小动物进入、杜绝鼠害和防止阳光直射措施；库房内不应存放无关的工具和杂物。 G、库房内应有标记品种、规格和数量的标识牌。 H、进入库区不应带烟火及其他引火物、不应穿带钉鞋和易产生静电衣服、不应使用能产生火花的工具开启炸药雷管箱。 I、机动车进入库区时应配有防火罩，且在库房门前装卸作业时，车辆应熄火、制动，宜在距库房2.5m以外处进行，不应在装卸现场添加燃料和维修车辆。 J、雷管等起爆器材，不应与炸药同时、同地进行装卸。 K、库房内的温度最高不宜高于30℃，最低不宜低于10℃。库房内的相对湿度宜保持在50%~ 80%。 ⑦为防止消防废水外漏，设置事故水池。 根据《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483- -2009) 规定的计算方法设置事故应急池，应急事故水池容量按下式计算： 式中：(V1+V2+V 雨) max 为应急事故废水最大计算量，m3。 V1一一个最大容量的设备(装置)或贮罐的物料贮存量，m3；拟建项目不设储罐，故此处V1取0； V2一在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) ，2栋工业炸药库、1栋雷管库的室外消防用水量为15L/s，火灾持续时间为1h，经推算，V2=15m3； V雨一发生事故时可能进入该废水收集系统的当地最大降雨量；按照下列公式进行计算： f一必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，项目建筑物均为不燃材料，雨水从棚顶流入周围雨水管网，f取0； q一最大降雨量，根据气象站气象要素统计，此处取38.4mm V3一事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量与事故废水导排管道容量之和，m3。拟建项目不设置其他可以转输到其他储存或处理设施，故此处为0。 经计算，应急事故废水最大量为15m3，根据计算结果，确定拟建项目事故池容积15m3即可满足项目需求。 2)环境风险事故应急预案 根据《突发事件应急预案管理办法》（2015年部令第34号）、《国家突发环境事件应急预案》( 国办发[2014]119号)、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护 部令第34号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)的要求，本项目需要编制突发环境事件应急预案，应急预案的编制内容应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 应急预案应明确企业、园区/区域、地方政府环境风险体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 项目编制应急预案须按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的规定，组织召开预案评审工作，并进行备案，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，面临的环境风险发生重大变化、需要重新进行环境风险评估的、应急管理组织体系与职责发生重大变化的、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化、重要应急资源发生重大变化、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整及其他需要修订的情况下，应急预案需要及时修订。 （6）分析结论 根据上述分析，拟建项目存在一定潜在事故风险，在项目建设运营过程中认真落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。项目环境风险简单分析内容表详见表7-18。 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵阳三化南岭民爆工程有限公司绥宁分公司炸药存储库 搬迁扩建项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （）区; （绥宁）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 110.113128571; 纬度; 26.557049124. 主要危险物质及分布; 炸药、雷管储存库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾、爆炸. 风险防范措施要求; 详见前文分析. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目主要风险事故是火灾爆炸事故。在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目的风险处于可接受水平。. 8、建设项目相符性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于危险品仓储建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类-四十五、民爆产品中的第2类”。因此，本项目属于鼓励类，项目的建设符合国家及地方的产业政策。 （2）规划符合性 本项目属于绥宁县城规划范围外，根据附件可知，本项目已经得到绥宁县林业局和绥宁县公安局的初步同意，项目选址合理。 （3）选址合理性分析 本项目位于绥宁县长铺子苗族侗族乡小水村3组四塘冲内牛头冲，运营期给水、排水、电力、通讯等基础配套设施完善，周边均分布有村道，交通便捷，项目地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。本项目无废水外排，对周围水环境影响较小；项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。 项目库区外部距离与《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009)规定距离符合情况见表7-19。 表7-19 本项目库区外部距离表 单位: ( 实际距离/规定距离) m 库房名称及存药量; 1号炸药库; 2号炸药库; 雷管库. 5t; 5t; 0.02t. 人数大于50人的居民点边缘，企业住宅区建筑物边缘、其他单位围墙; 460/300; 570/300; 540/155. 人数不大于50人的零散住户边缘; 280/180; 250/180; 230/90. 三级公路、通航汽轮的河流航道、铁路支线; 200/170; 190/170; 190/90. 二级（含）以上公路、国家铁路; --/225; --/225; --/120. 高压输电线（500kV）; --/600; --/600; --/232. 高压输电线（330kV）; --/570; --/570; --/186. 高压输电线（220kV）; --/540; --/540; --/155. 高压输电线（110kV）; --/200; --/200; --/105. 高压输电线（35kV）; --/120; --/120; --/60. 人数不大于10万人的城镇规划边缘、国家或省级文物保护区、铁路车站; --/600; --/600; --/310. 人数大于10万人的城镇规划边缘; --/900; --/900; --/465. 根据上表及附件，项目选址已征得绥宁县公安局同意，外部距离符合相关标准要求。 综上所述，该项目选址可行。 （4）平面布置合理性分析 本项目用地为矩形，分为库区和值班室，库区位于西面，与东面值班室通过道路连接。库区自西向东依次为1#炸药库、2#炸药库、雷管库，消防水池位于场地西南角，值班室位于库区东面。1#炸药库和2#炸药库，2#炸药库和雷管库，雷管库和值班室之间均设置有防护土堤。 项目库区内部距离与《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009)、《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）规定距离符合情况见表7-20。 表7-20 本项目库区内部距离表 单位: (实际距离/规定距离) m 库房名称及存药量; 1号炸药库（有防护）5000kg; 雷管库（有防护）20 kg; 值班室（有防护）. 1号炸药库（有防护）5000kg; 20/20; 35/12; 115/65. 2号炸药库（有防护）5000kg; 15/12; 95/65. 雷管库（有防护）20 kg; 70/20. 值班室（有防护）. （5） “三线一单”相符性分析 生态保护红线：项目地不属于绥宁县生态红线范围、自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，不在《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中划定的9条生态保护红线范围内，符合生态红线保护要求。 资源利用上线：本项目运营过程中消耗一定的电能和自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资料利用上限要求。 环境质量底线：项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大，符合环境质量底线要求。 负面清单：本项目位于绥宁县长铺子苗族侗族乡小水村3组四塘冲内牛头冲，根据《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》、《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目为G5990其他仓储业，不属于绥宁县产业准入负面清单，且项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。建设项目符合国家产业政策，总平面布置合理。由此可见，在保证污染物达标排放和避免事故发生的前提下，从环境角度来看，与“三线一单”要求相符。 八、建设项目环境保护设施“三同时”竣工验收一览表 根据工程实际情况，该项目竣工环境保护设施验收见表7-21。 表7-21 建设项目环境保护设施验收内容一览表 序号; 污染 类型; 污染源; 竣工验收; 应达到的标准. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 不外排. 2; 废气; 食堂油烟; 油烟净化设施+排气筒; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 道路扬尘; 绿化吸收、空气稀释; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准. 3; 噪声; 进出车辆; 绿化吸收和距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、日产日清; 妥善处置，不外排. 5; 民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品; 专用暂存间，过期变质炸药及包装固废专用仓库位于1#炸药库，过期变质雷管及包装固废专用仓库位于雷管库; 妥善处置，不外排. 6; 风险; 火灾、爆炸; 防护土堤、事故消防废水收集池、消防水池; 减少风险.

- 项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化设施处理后于楼顶排放 | 对周围环境影响较小 |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 绿化吸收、空气稀释 | 对周围环境影响较小 |
| 水污染物 | 工作人员生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后定期清掏做农肥处理，不外排 | 妥善处理 |
| 固体废弃物 | 工作人员生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾由户主丢至移动带盖垃圾收集桶，再由专门工作人员清运至生活垃圾填埋场处理 | 对周围环境影响较小 |
|  | 民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品 | 民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品 | 厂家集中销毁 | 对周围环境影响较小 |
| 声环境 污染 | 行驶车辆 | 加强管理 |  | 对周围环境影响较小 |
| 主要生态影响： （1）施工期： 主体工程占用土地，改变土地利用性质，使当地植被覆盖率降低；土地开挖破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力；工程活动扰动了自然的生态平衡，对当地生物的生存产生较小影响，采取相应措施后，可大大降低了对生态环境的影响。 （2）营运期： 本项目完成增加了绿化，加强了区域的绿化景观，对区域环境的美化起了促进作用。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、基本情况分析 本项目为邵阳三化南岭民爆工程有限公司绥宁分公司炸药存储库搬迁扩建项目，位于绥宁县长铺子苗族侗族乡小水村3组四塘冲内牛头冲，项目总占地面积为1996.78m2，建设2栋5吨炸药仓库，1栋2万发雷管库，值班室1栋，同时建设道路、给排水、供配电等配套设施。本项目建设工程包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。 2、产业政策及相关符合性结论 1、产业政策符合性分析 本项目属于危险品仓储建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类-四十五、民爆产品中的第2类”。因此，本项目属于鼓励类，项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、规划符合性 本项目属于绥宁县城规划范围外，根据附件可知，本项目已经得到绥宁县林业局和绥宁县公安局的初步同意，项目选址合理。 3、选址合理性分析 本项目位于绥宁县长铺子苗族侗族乡小水村3组四塘冲内牛头冲，运营期给水、排水、电力、通讯等基础配套设施完善，周边均分布有村道，交通便捷，项目地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。本项目无废水外排，对周围水环境影响较小；项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。 根据附件，项目选址已征得绥宁县公安局同意，外部距离符合相关标准要求。 综上所述，该项目选址可行。 4、平面布置合理性分析 本项目分为库区和值班室，库区位于西面，与东面值班室通过道路连接。库区为矩形，自西向东依次为2#炸药库、1#炸药库、雷管库，消防水池位于雷管库东面，值班室位于库区东面。1#炸药库和2#炸药库，2#炸药库和雷管库，雷管库和值班室之间均设置有防护土堤。过期变质炸药及包装固废专用仓库位于1#炸药库，过期变质雷管及包装固废专用仓库位于雷管库。 项目库区内部距离满足《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009)、《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089-2018）相关要求，项目平面布局合理。 3、环境质量状况结论 大气环境：2019年绥宁县的大气常规监测点中的NO2、SO2、CO、O3、 PM2.5和PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 水环境：巫水绥宁县段设置花园阁、游家湾、河口镇共3个常规水质监测断面，2019年1月-12月3个断面水质均达到或优于Ⅱ类标准，优良率为100％。 声环境：项目拟建场地周边敏感点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。 地下水：地下水监测点位各监测因子监测浓度均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。 土壤环境：T1土壤取样点的各监测因子均能达小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中二类用地的风险筛选值；T2、T3土壤取样点的各监测因子均能达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响结论 大气环境影响分析表明：施工期内对大气环境的影响主要是施工扬尘、运输车辆、燃油机械排放的尾气以及装修过程中产生的少量有机废气。施工扬尘与尾气均为为无组织排放，项目施工时应采取洒水抑尘、设置防尘帷幕、临时围墙、防尘网或防尘布、加强对运输车辆和机械设备的维修与保养等措施处置，以及装修过程中采用无毒或低毒的环保产品，在采取上述措施后，项目施工废气对大气环境的影响程度较小。 水环境影响分析表明：施工期对水环境的影响主要来自施工废水。施工废水通过收集，经隔油沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘和工程养护，因而对水环境影响较小。 声环境影响分析表明：施工期产生的噪声主要有机械设备噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，通过采取减振、距离衰减、设置隔声屏、合理安排施工时间等措施后对环境影响较小。 固体废弃物环境影响分析表明：项目施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾中有回用价值的进行回用，不能回用的交由当地渣土部门处理。生活垃圾交由环卫部门处理。 （2）营运期环境影响结论 大气环境影响分析表明：本项目营运期内产生的废气污染物主要是食堂油烟废气和道路扬尘。食堂油烟经油烟净化设施收集处理后于楼顶排放，对周围环境影响较小。道路扬尘主要来自行驶机动车辆轮胎接触路面引起二次扬尘，企业修建的入库道路应采用水泥硬化路面，减少车辆在运输过程中产生的沙石和扬尘，起尘的概率降低，同时加强库区道路路面清洁和入库车辆管理，道路扬尘将得到有效控制。 水环境影响分析表明：本项目营运期的废水主要为生活污水，经化粪池处理由周边农户定期清掏做农肥，不外排。因此，本项目营运期污水对水环境影响较小。 声环境影响分析表明：本项目在营运期所产生的噪声主要是车辆运行噪声。采取距离降噪、绿化降噪等措施后，对周围声环境质量的影响较小。 固体废弃物影响分析：本项目营运期产生的固体废物主要是生活垃圾，经垃圾桶收集后，由环卫部门处理。民爆物品包装固废和过期变质的民爆物品储存在专用暂存间（过期变质炸药及包装固废专用仓库位于1#炸药库，过期变质雷管及包装固废专用仓库位于雷管库），返回厂家集中销毁。项目营运期产生的固体废弃物对环境影响较小。 - 风险防范措施 本项目可能发生的主要风险事故为火灾、爆炸，本环评要求建设单位设置防护土堤、消防水池、消防废水收集池等风险防范措施，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 5、评价结论 综上所述，该项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，项目选址可行，工程布置较为合理。项目认真落实本报告提出的污染防治和生态保护措施，工程环境影响将得到有效控制，污染物可做到达标排放。因此，该项目建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、使用环保绿色建材，使用低甲醛或无甲醛的板材，减小对环境的影响。 2、绿化不可以种植高大乔木，只可以是草本或灌木。

声明： 本人郑重声明：本表以上所填内容全部认可。 项目（企业）法人代表（签章） 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日