建设项目环境影响报告表

项目名称： 活性橡胶粉生产线技术改造项目

建设单位（盖章）： 邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司

邵阳荣泰环保科技有限公司

编制日期：2021 年2 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、	建设项目基本情况	- 1 -

二、	建设项目所在地自然环境简况	- 14 -

三、	环境质量状况	- 17 -

四、	评价适用标准	- 22 -

五、	建设项目工程分析	- 24 -

六、	主要污染物产生及预计排放情况	- 32 -

七、	环境影响分析	- 33 -

八、	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 42 -

九、	结论与建议	- 43 -

附表：

建设项目环评审批基础信息表

大气环境影响评价自查表

附件：

附件1  营业执照

附件2  环评委托书

附件3  原环境影响登记表

附件4  会议纪要

附件5  土地使用证

附件6  经信局批复

附件7  工商变更文件

附件8  监测报告质保单

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  环保目标图

附图4  监测布点图

附图5  现场照片

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 活性橡胶粉生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚宇航 | 联系人 |  |  | 姚宇航 |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市大祥区板桥乡立新村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13517390515 | 传真 | / |  | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市大祥区板桥乡立新村（邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司） 中心坐标：E 111.570839，N 27.191691 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建¨扩建 技改 | 行业类别及代码 |  |  | C2914 再生橡胶制造 |  |  |
| 占地面积（m2） | 15500 | 绿化面积（m2） |  |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） |  | 20 | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价经费（万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2021年3月 |  |  |
| ## 项目内容及规模 ### 项目由来 邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司前身为邵阳市大祥区皮革化工厂，成立于2004年，是一家主要从事硫化油、加脂剂、精细轮胎粉及其制品、皮革涂料、化工原料的私营企业，企业法人为姚宇航。2008年该企业投资约200万元，在邵阳市大祥区板桥乡立新村建设了废旧轮胎回收加工项目，年主要建设生产厂房、办公楼、原料仓库等。企业于2008年11月填报了环境影响登记表，并通过了邵阳市环境保护局大祥分局的审批（登记表见附件），并于同年投入生产。2010年因经营范围发生变化，公司名称变更为邵阳市黑宝石橡胶厂，主要从事精细轮胎粉及其制品的生产销售。2015年11月因响应区政府申报企业规模，再次变更为邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司（详见附件）。 因现有生产设备老旧，部分设备不符合环保要求，邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司计划投资1000万元，淘汰粗磨车间现有老旧设备及不符合要求的环保设施，新增相关生产设备及其附属配套设施，新建符合环保要求的相关配套设施。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中第三十九、废弃资源综合利用业-42：废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外），该项目应编制环境影响报告表。因此，邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司特委托邵阳荣泰环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司环评工作人员在现场踏勘调查和工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目环境影响报告表。 ### 项目原有工程概况 - 原有工程组成及规模 原有工程占地面积15500m2，建筑面积9740m2，主要建设内容包括生产区、办公区、厂内道路、原料库和成品库等，以及相应配套的环保工程。以及供水、供电等配套设施。工程组成见表1- 3-1。 表 1-1 原有工程组成一览表 序号; 项目类型; 内容、规模; 备注. 1; 主体工程; 切割车间; 建筑面积1500m2，设置切割生产线一条; 1F封闭式轻钢结构车间. 粗磨车间; 建筑面积1000m2，设置粗磨胶粉生产线一条; 1F封闭式砖混结构车间. 细磨车间; 建筑面积2600m2，设置细磨胶粉生产线一条; 1F封闭式轻钢结构车间. 钢丝加工车间; 建筑面积1000m2; 1F封闭式轻钢结构车间. 2; 辅助工程; 办公生活区; 建筑面积1200m2，包括办公室、厨房、员工休息室等; 2F砖混结构. 培训区; 建筑面积100m2; 2F砖混结构. 地泵; 占地面积60m2; 办公区南面. 配电间; 建筑面积30m2，位于粗磨车间和细磨车间中间; 砖混结构. 3; 储运工程; 原料仓库; 建筑面积1500m2; 轻钢结构. 成品仓库; 建筑面积750m2; 砖混结构. 厂内道路; 长180m，宽12m; 水泥路面. 4; 环保工程; 废水处理; 雨水沟、化粪池8m3，. 废气处理; 切割粉尘：车间封闭、地面沉降 粗磨车间：车间封闭、密闭罩+布袋除尘器 细磨粉尘：车间封闭、密闭罩+布袋除尘器+2根7m排气筒. 噪声处理; 消声器、减振垫、实体围墙等. 固废处理; 垃圾桶. 5; 公用工程; 供电工程; 专用线路接入，所有生产设备均以电为能源. 给水工程; 乡镇自来水供水. 排水工程; 项目雨水经排水沟沿地势流入东南侧约60m的水塘，生活污水经化粪池处理后用作厂区绿化浇灌及周边农户浇灌. - 原有工程主要设备设施 表 1-1 原有工程设备清单一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 一; 切割车间; 原有工程. 1; 胎圈分离机; 3; 台; /. 2; 轮胎切条机; 3; 台; /. 3; 胶条破碎机; 6; 台; /. 二; 钢丝加工车间. 1; 口圈挤丝机; 6; 台; /. 2; 切丸机; 12; 台; /. 3; 筛分机组; 2; 台; /. 4; 抛丸机; 2; 台; /. 5; 打包机组; 1; 台; /. 6; 空压机; 1; 台; /. 三; 粗磨车间. 1; 粗磨胶粉机组; 7; 组; /. 2; 胶块输送机组; 2; 租; /. 3; 打包机组; 2; /. 四; 细磨车间. 1; 细磨胶粉机组; 12; 组; /. 2; 胶粉输送机组; 2; 组; /. 3; 胶粉混合机组; 1; 组; /. 4; 打包机组; 2; 组; /. 五; 公用设备. 1; 叉车; 1; /. 2; 循环水冷却系统; 1; 冷却. 经查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目生产设备不含目录中的限制类及淘汰类生产设备。 - 原有工程原辅材料消耗 本项目原料为废旧轮胎，主要来自当地汽修厂、汽车4S店和废品回收站等，要求轮胎未经燃烧、无油污、无泥土、表面干净。 表1-3 原辅材料消耗一览表 工程类别; 名称; 数量; 单位; 备注. 一 原辅材料. 原有工程; 废旧轮胎; 30000; t/a; 外购. 柴油; 0.3; t/a; 外购. 二 能源. 原有工程; 水; 1182; t/a; 乡镇自来水. 电; 12×104; kW·h/a; 供电所. - 原有工程产品方案 项目原有工程产品方案具体见表1- 6-4。 表1-2 产品方案一览表 序号; 名称; 数量; 规格. 1; 粗胶粉; 11250t/a; 60目. 2; 细胶粉; 11250/a; 40目. 3; 钢丝; 7500t/a; 1.5-2mm. ### 本项目工程概况 - 项目基本情况 项目名称：活性橡胶粉生产线技术改造项目 建设单位：邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司 建设地点：邵阳市大祥区板桥乡立新村（邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司现有厂区内） 建设性质：技改 项目总投资：1000万元，资金来源为建设单位自筹。 - 工程组成及规模 本项目为技改项目，仅对生产设备和环保设施进行技术改造，不新增用地，不增加产能。 本次技改内容：淘汰原粗磨车间生产线设备，购置粗磨胶粉机组7组、胶粉输送机组2组、打包机组2组及其他附属配套设施，原有的2根排气筒高度为7m，不符合环保要求，整改为1根15m高排气筒。项目的办公楼、培训室等公用设施及辅助设施依托原有工程。项目组成见表1- 3。 表1- 3 项目组成一览表 序号; 项目类型; 内容、规模; 备注. 1; 主体工程; 切割车间; 1F封闭式轻钢结构车间，建筑面积1500m2，设置切割生产线一条; 依托原有. 粗磨车间; 1F封闭式砖混结构车间，建筑面积1000m2; 淘汰原有老旧设备，新增生产设备. 细磨车间; 1F封闭式轻钢结构车间，建筑面积2600m2，设置胶粉生产线一条; 依托原有. 钢丝加工车间; 1F封闭式轻钢结构车间，建筑面积1000m2; 依托原有. 2; 辅助工程; 办公生活区; 2F砖混结构，建筑面积1200m2，包括办公室、厨房、员工休息室等; 依托原有. 培训区; 2F砖混结构，建筑面积100m2; 依托原有. 地泵; 办公区南面，占地面积60m2; 依托原有. 配电间; 建筑面积30m2; 依托原有. 3; 储运工程; 原料仓库; 1F封闭式轻钢结构，建筑面积1500m2; 依托原有. 成品仓库; 1F封闭式砖混结构，建筑面积750m2; 依托原有. 厂内道路; 长180m，宽12m水泥路面; 依托原有. 4; 环保工程; 废水处理; 雨水沟、化粪池8m3; 依托原有. 废气处理; 切割粉尘：车间封闭、地面沉降 粗磨车间：车间封闭、密闭罩+布袋除尘器 细磨粉尘：车间封闭、密闭罩+布袋除尘器+15m排气筒; 新建1根15m排气筒. 噪声处理; 消声器、减振垫、实体围墙等; 依托原有. 固废处理; 垃圾桶; 依托原有. 5; 公用工程; 供电工程; 专用线路接入，所有生产设备均以电为能源; 依托原有. 给水工程; 乡镇自来水供水; 依托原有. 排水工程; 项目雨水经排水沟沿地势流入东南侧约60m的水塘，生活污水经化粪池处理后用作厂区绿化浇灌及周边农户浇灌; 依托原有. - 项目主要设备设施 表 1-4 技改后设备清单一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 一; 切割车间. 1; 胎圈分离机; 3; 台; 依托原有. 2; 轮胎切条机; 3; 台; 依托原有. 3; 胶条破碎机; 6; 台; 依托原有. 二; 钢丝加工车间. 1; 口圈挤丝机; 6; 台; 依托原有. 2; 切丸机; 12; 台; 依托原有. 3; 筛分机组; 2; 台; 依托原有. 4; 抛丸机; 2; 台; 依托原有. 5; 打包机组; 1; 台; 依托原有. 6; 空压机; 1; 台; 依托原有. 三; 粗磨车间. 1; 粗磨胶粉机组; 7; 组; 淘汰原有老旧设备，新增相同数量新设备. 2; 胶块输送机组; 2; 组. 3; 打包机组; 2; 组. 四; 细磨车间. 1; 细磨胶粉机组; 12; 组; 依托原有. 2; 胶粉输送机组; 2; 组; 依托原有. 3; 胶粉混合机组; 1; 组; 依托原有. 4; 打包机组; 2; 组; 依托原有. 五; 公用设备. 1; 叉车; 1; 依托原有. 2; 循环水冷却系统; 1; 依托原有. 经查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目生产设备不含目录中的限制类及淘汰类生产设备。 - 原辅材料消耗 表1- 5项目原辅材料消耗一览表 工程类别; 名称; 数量; 单位; 备注. 一 原辅材料. 原料; 废旧轮胎; 30000; t/a; 外购. 柴油; 0.3; t/a; 外购. 二 能源. 能源; 水; 1182; t/a; 乡镇自来水. 电; 12×104; kW·h/a; 供电所. - 产品方案 表1- 6 产品方案一览表 序号; 名称; 数量; 规格. 1; 粗胶粉; 11250t/a; 60目. 2; 细胶粉; 11250t/a; 40目. 3; 钢丝; 7500t/a; 1.5-2mm. ### 项目投资情况 本次技改工程总投资1000万元，其中环保投资20万元，占总投资的2%，资金来源为企业自筹。项目投资构成见表1- 7，环保投资具体内容见表1-10。 表1- 7 项目投资构成估算一览表 单位：万元 序号; 投资方向; 金额（万元）. 1; 工程建设费用; 50. 2; 设备购买安装费用; 850. 3; 其他费用; 80. 4; 环保投资; 20. 合计; 1000. 表1-10 项目环保投资情况表 污染类型; 序号; 防治措施; 投资额. 营运期; 废气; 1; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 18. 废水; 2; 排水沟、化粪池; 依托原有. 噪声; 3; 基础减震、隔音; 2. 固废; 4; 垃圾桶; 依托原有. /; 小计; 20. ### 项目用地现状及周边环境 用地现状：本项目位于邵阳市大祥区板桥乡立新村，项目厂区总用地面积为15500m2，土地性质为工业用地（见附件），本次技改利用现有厂区内用地，不新增用地。 周边环境：项目位于农村地区，周边多为居民、农田和菜地。居民主要分布在项目西北面、北面和东南面。项目北面约590m处为邵水。项目周边环境见附图3。 ### 总平面布置 本项目整个厂区地块呈不规则的多边形，进场道路位于西北面，连接村道。 厂区以进场道路为起点逆时针方向依次为粗磨车间、细磨车间、成品仓库、切割车间、原料仓库和办公区，钢丝车间和冷却塘位于中部。具体平面布置见附图。 ### 项目公用工程 给水：项目给水水源依托板桥乡自来水。项目用水节点主要为生活用水和循环冷却系统补充水。 ①.生活用水 本项目环评中各项用水定额结合项目实际情况与《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中相关参数，住宿员工生活用水定额按145L/人·d，不住宿员工生活用水定额按45L/人·d，排水按用水量的80%计。则员工生活用水量为577.5t/a，生活污水产生量为462t/a。 ②循环冷却系统补充用水 项目设置一套循环冷却系统，工作过程中冷却水只循环不排放，损失水量约占循环水量的1%，循环水量为240m3/d，则补充水量为2.4m3/d，720m3/a。 项目用排水情况见表 -11。 表 1-11 项目营运期用排水量一览表 用水项目; 用水定额; 用水规模; 用水量 （m3/a）; 废水产生量 （m3/a）. 住宿员工生活用水; 145L/人·d; 8人; 348; 278.4. 不住宿员工生活用水; 45L/人·d; 17人; 229.5; 183.6. 冷却补充水; 2.4m3/d; /; 720; /. 合计; 1182; 462. 排水：本项目排水采用雨污分流制，初期雨水经沉淀池沉淀后沿地势排入东南面水塘。本项目废水主要为生活污水，经隔油化粪池处理后定期清掏用作农肥。 供电：本项目采用邵阳市大祥区板桥乡立新村供电所供电，从附近高压电网T接电源到本项目配电房。项目厨房使用电能作为能源。 ### 项目工作制度 本项目厂内员工总计为25人，8名员工在厂内食宿。项目实行一班制生产，每班8小时，年工作300天。 |
| ## 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 ### 与项目有关的原有污染情况 - 建设单位基本情况 邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司前身为邵阳市大祥区皮革化工厂，成立于2004年，是一家主要从事硫化油、加脂剂、精细轮胎粉及其制品、皮革涂料、化工原料的私营企业，企业法人为姚宇航。该企业投资约200万元，在邵阳市大祥区板桥乡立新村建设了废旧轮胎回收加工项目。企业于2008年11月填报了环境影响登记表，并通过了邵阳市环境保护局大祥分局的审批（登记表见附件），并于同年投入生产。2010年因经营范围发生变化，公司名称变更为邵阳市黑宝石橡胶厂，主要从事精细轮胎粉及其制品的生产销售。2015年11月因响应区政府申报企业规模，再次变更为邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司。本项目建设单位介绍及向周边居民了解，项目建厂以来，未发生过环境投诉和纠纷事件。 - 现有污染物排放情况 本项目之前仅办理了环评登记表，无具体污染物数据，现有污染物情况根据相关产污系数进行估算。 （1）废气 项目废气主要为钢丝抛丸、轮胎切割、粗磨车间和细磨车间产生的粉尘以及厨房油烟。 A、抛丸粉尘 从轮胎中剥离出来的钢丝需要进行切丸、抛丸后方成为副产品。抛丸过程会产生部分金属粉尘。项目设置有2台抛丸机，采用细小的合金钢丸对切丸后的钢丝进行抛丸处理，该工序会产生粉尘。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“42废弃资源综合利用行业”中相关产污系数计算，抛丸粉尘的产生量约为252g/吨原料，钢丝原料为7500t，则抛丸粉尘量为1.89t/a。抛丸过程在密闭抛丸机内进行，每台抛丸机均自带一台布袋除尘设备，除尘效率可达99%以上，则无组织排放量为0.02t/a。 B、轮胎切割粉尘 在解体、切块过程中刀片高速切割废旧轮胎，会产生少量橡胶粉尘。根据类比同类报告及业主的生产经验，该部分粉尘约为0.04kg/吨原料。项目原料使用量3万t/a，则粉尘产生量约为1.2t/a。此部分粉尘粒径较大，绝大部分自然沉降在车间地面，约10%无组织逸散至周边大气环境中，无组织粉尘排放量约为0.12t/a。 C、粗磨粉尘 切块后的原料进行粗磨时会产生部分粉尘，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“42废弃资源综合利用行业”中废旧轮胎破胶+筛选工序产污系数计算，粗磨粉尘的产生量约为194.4g/吨原料，项目剥离钢丝后的原料为22500t/a，则粗磨车间产生的粉尘量为4.37t/a，设置收集效率为90%的集气罩将该部分粉尘收集至处理效率为95%的布袋除尘器。布袋除尘器收尘量为3.74t/a，则无组织粉尘产生量为0.63t/a。 - 细磨粉尘 原料经粗磨后，有一半成为产品直接打包，剩余一半进入细磨车间进行生产，同样根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“42废弃资源综合利用行业”破胶+筛选工序产污系数计算，细磨粉尘的产生量为194.4g/吨原料，项目进入细磨车间的原料为11250t/a，则细磨车间产生的粉尘量为2.19t/a。设置集气罩（收集效率为90%）收集后通过布袋除尘器处理（处理效率为95%）后再经2根7m高排气筒排放。单个集气罩风量为500m3/h，排放浓度为41.67mg/m3，排放速率为0.021kg/h。布袋除尘器的收尘量为1.87t/a，无组织粉尘产生量为0.22t/a。 E、厨房油烟 本项目在厂内用餐人员为8人，每人每日用油以30g/d计，年消耗食用油0.24kg/d，72kg/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次评价挥发量以2.5%计，故其产生量为0.006kg/d、1.8kg/a。厨房设1个灶头，每天烹饪时间为2小时，灶头总排风量为2000m3/h，则油烟的平均产生浓度为1.5mg/m3，低于2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 根据精威检测（湖南）有限公司2019年9月23日的监测报告（精威检字[2019]第264号），厂界颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。监测数据见下表。 表1-12 厂界废气监测结果 单位：mg/m3 监测因子; 监测时间; 监测点位; 监测结果; 无组织排放监控限值; 是否达标. TSP; 2019.9.23; 厂界上风向; 0.453; 1.0; 达标. 厂界下风向; 0.819; 1.0; 达标. （2）废水 项目营运期废水主要为生活污水，无生产废水。 项目现有员工25人，其中8人在厂内食宿，根据业主提供的实际用水量统计，生活污水产生量约360m3/a（3.6m3/d），主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等，经厂内现有化粪池处理后用作农肥。 （3）噪声 项目主要噪声源为胎圈分离机、破碎机、切条机、破胶机、筛分机、风机等产生的噪声，噪声值估计在70～95dB(A)之间，为中等强度噪声源，无明显大功率高噪声设备。各设备均分布于生产车间内。 根据精威检测（湖南）有限公司2019年9月23日的监测报告（精威检字[2019]第264号），监测期间项目正常生产，监测结果见表-13。 表1-13 噪声现状监测结果 单位：dB 监测时间; 监测点位; 昼间. 监测值; 标准值. 9月23日; N1 东面厂界1m处; 52; 60. 9月23日; N2 南面厂界1m处; 51; 60. 9月23日; N3 西面厂界1m处; 57; 60. 9月23日; N4 北面厂界1m处; 53; 60. 根据现场监测可知，在正常生产情况下，四周厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物 项目营运期布袋除尘器的收集尘为5.61t/a，可作为生产原料直接回用。则项目营运期产生的固废主要为废机油、钢丝加工的金属粉尘、磁选工序的废钢丝和职工生活垃圾。 A、生活垃圾 项目员工25人，年工作日300天，按0.5kg/人·d标准核算生活垃圾，则生活垃圾产生量为3.75t/a，收集后由环卫部门统一处理。 B、废机油 项目各设备机组需定期维护保养，会产生少量的废机油等，约为0.1t/a，废机油属于危险废物（HW08），废物代码900-249-08，用专用容器收集后暂存于厂区危废暂存间定期交由有资质单位回收处理。 C、金属粉尘 从轮胎中剥离的钢丝属于副产品，钢丝在抛丸过程中会产生部分金属粉尘，产生量为1.89t/a，此部分金属粉尘经布袋除尘设备和地面沉降收集后外售给废品回收企业。 D、磁选废钢丝 生产车间在磁选工序会产生少量废钢丝，根据业主提供的资料并参考同类型项目，废钢丝产生量约为原料的0.01kg/吨原料.项目进行磁选的原料为22500t/a，则废钢丝产生量为0.225t/a，外售给废品回收企业。 工程固体废物产生及处理方案见表1-14。 表1-14 固体废物产生及排放情况一览表 类型; 污染源名称; 污染物名称; 产生量; 处置方式. 一般固废; 钢丝抛丸; 金属粉尘; 1.89t/a; 外售给废品回收企业. 磁选; 废钢丝; 0.225t/a; 外售给废品回收企业. 危险废物; 生产机组; 废机油; 0.1t/a; 交由有资质单位处理. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 3.75t/a; 环卫部门处置. 原有项目产排污情况见表1-15。 表1-15 原有项目产排污汇总表 单位：t/a 类别; 排放源; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 排放量. 大气污染物; 排气筒; 颗粒物; 0.1; 2根7m排气筒; 0.1. 生产车间; 颗粒物; 0.85; /; 0.85. 水污染物; 生活污水; COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油; 108; 化粪池收集后用作农肥; 0. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 3.75; 交由环卫部门统一处置. 钢丝抛丸; 金属粉尘; 1.89; 外售给废品回收企业. 磁选; 废钢丝; 0.225; 外售给废品回收企业. 设备维护; 废机油; 0.1; 交由有资质单位处理. - 存在的环境问题及整改措施 （1）存在的环境问题 ①厂内未建设危废暂存间，废机油未按照危险废物管理要求进行贮存、转移。 ②排气筒高度未安装规范要求设置。 ③粗磨车间设备老化，粉尘未实现有组织排放。 （2）整改措施 ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）中的要求建设危废暂存间，并规范厂内危废的管理，建立危废管理台账。 ②将原有的未按规范要求设置的2根7m排气筒进行改造，新建一根15m高的排气筒。 ③粗磨车间老化设备淘汰，新增7套生产设备并配套建设相关环保设施，通过管道将粉尘输送至细磨车间合并排放。 ### 区域环境问题 项目所在区域工业企业较少，区域环境质量较好，无区域环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

## 自然环境简况 ### 地理位置 邵阳是湖南省人口最多、面积第二大的城市，地处湖南省西南，踞资江之上游，东临衡阳市、南抵永州市，西南抵广西自治区桂林市，西接怀化市，北达娄底市。邵阳总面积2万余平方公里，全市辖3区1市8县。地形以丘陵为主，南、西部多山地，地势由西南向东北倾斜。主要河流有资江、资江。气候温润，年降水量3657.78～1500毫米。娄邵铁路与湘黔、京广线相接，沪昆高速、320国道横贯东西，二广高速、207国道纵贯南北。邵阳气候舒适，环境优美，人民生活安逸。大祥区地处邵阳市区的西南部，东与邵东县接壤，西、南同邵阳县接壤，北隔资江与北塔区相望、东、北濒邵水与双清区相邻。总面积214.66平方公里，总人口32.32万人，其中城区面积42.4平方公里，非农业人口24.06万人。辖3个乡、2个镇、9个街道：檀江乡、蔡锷乡、板桥乡、雨溪镇、罗市镇、中心路街道、红旗路街道、城北路街道、城西街道、翠园街道、百春园街道、城南街道、火车南站街道、学院路街道。 本项目位于邵阳市大祥区板桥乡立新村（邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司现有厂区内），地理坐标为东经111.570839北纬27.191691，具体位置见附图1。 ### 地形、地貌、地质 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”，东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。 本次技改工程不新增用地，项目用地属于工业用地。 ### 水文 邵阳市境内水系发达，溪河密布，全市有5公里以上的大小河流595条。流经市境内的河流，主要属资江水系，遍及全市九县和市区，流域面积14788.6平方公里，占全市面积的70.8％。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。 项目地北面590m处为邵水河，邵水属资江一级直流，于资江中游汇入，地势东南高西北低，源于邵东县南充，流经邵东县的洪水岸、檀木塘、翔隆市、牛马司，邵阳市的渡头桥及邵阳市区。流域总面积2068km2，河流长度112km，河流坡降为0.79%。本项目采用雨污分流制，雨水沿地势排向东南面60m水塘，生活废水经化粪池处理后用作农灌。 ### 气候气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17. 1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。 1.5地质 本项目位于邵阳市低山丘陵区。主要由砂质页岩和碳酸盐类岩石组成。构造线总体呈南北至北北东向。地层倾角以20-30°为主，区内旋卷构造和旋扭断裂发育，离线路较近的地质构造主要有邵阳市-黄塘压扭性断裂，断裂走向为北东15～45°，断裂两侧有轴线与其近乎平行的次级褶皱，地层产状变化频繁。沿线地段褶皱明显，实测岩层走向为109～325°，倾角为21～53°。 区域内地层产状变化频繁，次级褶皱发育，但是无明显的深大断裂，也未发现有新构造运动的迹象，区域内地震基本烈度为Ⅵ度，区域稳定性较好。 1.6生态环境 邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)、连香树等系全国植物区系之精华。市境内已先后建立绥宁黄桑、武冈云山、新宁舜皇山和紫云、万峰山4个省级自然保护区和一批县级自然保护区。 本项目区域内野生动物分布较少，主要有野鸡、鸡兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、山雀、八哥、黄鼠狼等，但数量不多。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。区内调查未发现野生珍稀濒危动物种类。 ## 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 本项目区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污范围; 否.

# 环境质量状况

## 空气环境质量现状分析 本项目建设地位于邵阳市大祥区板桥乡立新村（邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司现有厂区内），大气环境属二类功能区。 （1）空气质量达标区判定 本次评价引用邵阳市生态环境局平台公布的2019年邵阳市环境空气质量的数据见表3-1。 表3-1 邵阳市2019年大气环境质量一览表 指标; PM2.5(µg/m3); PM10(µg/m3); SO2(µg/m3); CO(mg/m3); NO2(µg/m3); O3(µg/m3). 2019年年均值; 43.25; 59; 14.42; 1.09; 23; 126.58. 标准值; 35.00; 70.00; 60.00; 4.00; 40.00; 160.00. 标准指数; 1.24; 0.84; 0.24; 0.27; 0.58; 0.79. 评价结果; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2019年邵阳市SO2、NO2、CO、O3、PM10年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095 GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5的年平均浓度超过该标准中规定的标准限值，属于超标项，项目所在区域为环境空气不达标区。 补充监测：本次监测委托湖南西南检验检测有限公司于2020年11月30日至12月06日在项目地进行现场大气监测。 ①监测布点：项目所在地（G1）、项目东南侧90m处居民点（G2）。 ②监测因子：TSP。 ③监测频次：连续监测7天，监测期间同步监测风向、风速、气温、气压等气象资料。 ④评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-2 大气环境监测结果 单位：（mg/m3） 检测 项目; 检测 日期; 检测点位; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 项目中部（G1）; 项目东南面90m处居民点（G2）. TSP; 11.30; 0.122; 0.135; 300. 12.01; 0.105; 0.111. 12.02; 0.120; 0.126. 12.03; 0.112; 0.120. 12.04; 0.125; 0.125. 12.05; 0.105; 0.112. 12.06; 0.123; 0.124. ## 地表水环境质量现状分析 1、地表水环境质量现状监测 （1）监测因子：pH、COD、BOD5、石油类。 （2）采样点布设见表3-3。 表3-3 地表水监测点位 编号; 监测点名称. W1; 西面5m无名水塘. （3）监测时间及频率 湖南西南检验检测有限公司2020年11月30日~2020年12月02日对项目西面5m处无名水塘进行监测，监测频次为连续3天，每天1次。 （4）评价标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （5）监测数据统计结果如下表： 表3-4 地表水监测断面水质评价表 （mg/L，pH无量纲 ） 地表水; 监测断面位置; 监测日期; 污染物; 监测结果; 标准值. 水塘; 西面5m; 2020.11.30~2020.12.02; pH值; 7.01-7.25; 6~9. COD; 14-16; ≤20. BOD5; 2.2-2.4; ≤4.0. 氨氮; 0.12-0.16; ≤1.0. 石油类; 0.01L; ≤0.05. 由表3-4可知，评价结果表明在监测时段内各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求。 ## 声环境质量现状分析 本项目位于邵阳市大祥区板桥乡立新村（邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司现有厂区内），本次评价委托湖南西南检验检测有限公司对项目地进行声环境现场监测，监测时间为2020年11月30日~12月01日，监测期间项目正常生产，监测点位及结果具体见表-5。 表3-5 声环境质量现状监测结果 单位：dB 监测时间; 监测点位; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 11月30日; N1 东面厂界1m处; 54.0; 60; 43.0; 50. 12月01日; 52.4; 60; 44.8; 50. 11月30日; N2 南面20m居民处; 52.8; 60; 44.8; 50. 12月01日; 53.5; 60; 43.1; 50. 11月30日; N3 西面厂界1m处; 50.8; 60; 44.5; 50. 12月01日; 55.0; 60; 42.7; 50. 11月30日; N4 北面厂界1m处; 54.3; 60; 42.9; 50. 12月01日; 53.6; 60; 43.6; 50. 11月30日; N5 北面厂界15m居民处; 50.2; 60; 43.7; 50. 12月01日; 51.8; 60; 42.0; 50. 由上表可知，项目生产时，项目地四周厂界昼、夜间监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目北面厂界15m居民处监测点的昼、夜间监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，项目所在区域声环境质量较好。 ## 主要环境保护目标 本项目位于邵阳市大祥区板桥乡立新村（邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司现有厂区内），主要环境保护目标见表-6、表 -7。 （1）大气环境保护目标 表3-6 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界的距离/m. X; Y. 立新村居民; 111.564853; 27.196226; 居民; 76户，304人; 二类区; 西北; 35-590. 立新村居民; 111.566215; 27.195539; 居民; 5户，20人; 二类区; 北; 15-90. 立新村居民; 111.568222; 27.192513; 居民; 20户，80人; 二类区; 东南; 90-575. 立新村居民; 111.565636; 27.197620; 居民; 70户，280人; 二类区; 北; 180-500. 表 3-7地表水、声环境、生态环境保护目标一览表 环境 要素; 保护 目标; 方位; 高差; 与项目厂界距离; 规模; 保护级别. 地表水环境; 邵水; 北; -6m; 590m; 大河; 《地表水环境质量标准》 （G3838-2002）III类. 声环境; 立新村居民; 西北; 0m; 35-200m; 19户; 《声环境质量 标准》 (GB 3096-2008) 2类标准. 立新村居民; 北; 0m; 15-90m; 5户. 立新村居民; 东南; 0m; 90-200m; 2户. 立新村居民; 北; 0m; 180-200m; 2户. 生态; 项目周边500m生态环境; 影响较小.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | ## 环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称; 二级标准值; 标准名称. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准及其修改单. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 24小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 70μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. ## 地表水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH值除外 项目 标准; pH; BOD5; COD; 氨氮; 总磷; 石油类. GB3838-2002 Ⅲ类; 6-9; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. ## 声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表 4-3 声环境质量标准 (GB3096-2008) 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ## 大气污染物排放标准 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放标准。 表4-4大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 排气筒（m）; 二级. 1; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1. 表4-5 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规 模; 小 型; 中 型; 大 型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60; 75; 85. ## 噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表 4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表 4-7 环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 厂界外声功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ## 固废处理处置标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改）。 |
| 总量控制标准 | 废气：本项目废气中无SO2、NOX总量因子产生。 废水：生活废水经化粪池处理后用作农肥不外排。 因此，本项目不设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

## 工艺流程及产污环节 ### 施工期 本项目仅对厂内生产设备和环保设施进行技术改造，不涉及土建工程，施工期主要污染为设备安装产生的机械噪声，对环境的影响属于局部、短暂和可恢复性的，故不对施工期进行分析。 ### 运营期 项目胶粉生产工艺流程及产污环节详见下图： 图1.胶粉生产工艺流程图 胶粉生产工艺流程 去除口圈、口圈挤丝：首先人工将废旧轮胎口圈切除，切好的口圈经挤丝机挤出钢丝。轮胎口圈和轮胎一同进入切割工序，此工序产生粉尘和噪声。 切条切块：原料首先经过切条机切成胶条，再利用破碎机将胶条破碎成胶块（约3cm×4cm）后进入下一道工序。此工序主要污染物为设备噪声和大粒径粉尘。 胶块破碎：胶块由铲车运至进料斗经传送带送至破胶机进行粉碎，破胶机为两个带齿的对辊辊筒，在破胶机辊筒挤压研磨作用下碾压成胶粉。此工序产生粉尘和噪声。 粗磨：将破碎后的胶粉经密闭皮带输送机进入振动筛进行筛分，得到40目的粗颗粒，大于40目的颗粒返回胶块破碎机再次进行粉碎。合格的胶粉经皮带输送机运至磁选机进行磁选（非磁性的橡胶颗粒不受磁力作用，落入料斗，钢丝则被全磁滚筒带走，由输送带输出）。此部分胶粉一半作为成品打包外售，一半再进行二级筛分破碎。此工序主要污染物为粉尘及磁选产生的废钢丝。 细磨：经一级筛分后的胶粉再次经过振动筛筛分得到60目的细颗粒，大于60目的返回破碎机进行二次破碎。合格的胶粉经皮带输送至磁选机进行二次磁选，磁选出的废钢丝被磁滚筒带走，胶粉经输送带输送至胶粉料仓打包后作为产品外售。此工序主要污染物为粉尘及磁选产生的废钢丝。 项目钢丝加工工艺流程及产污环节详见下图： 图2.钢丝生产工艺流程图 钢丝生产工艺流程： 切丸：将钢丝剪切成1.5-2mm左右的长度。本工序使用的设备主要为切丸机组；本工序产生的污染物主要为设备噪声。 抛丸：剪切好的钢丝进入抛丸机进行抛光除锈，此工序产生的主要污染物为金属粉尘和噪声。 打包：将钢丸打包成25kg/袋的规格后作为成品外售给相关企业。 ## 2运营期污染物产排情况 ### 2.1废气 项目营运期产生的废气主要为钢丝抛丸、轮胎切割、粗磨车间和细磨车间产生的粉尘以及厨房油烟。 - 厨房油烟 本项目技改后不新增员工，在厂内用餐人员为8人。每人每日用油以30g/d计，年消耗食用油0.24kg/d，72kg/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次评价挥发量以2.5%计，故其产生量为0.006kg/d、1.8kg/a。厨房设1个灶头，每天烹饪时间为2小时，灶头总排风量为2000m3/h，则油烟的平均产生浓度为1.5mg/m3，低于2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，经油烟净化设备处理后于屋顶排放。 B、抛丸粉尘 从轮胎中剥离出来的钢丝需要进行切丸、抛丸后方成为产品。抛丸过程会产生部分金属粉尘。项目设置有2台抛丸机，采用细小的合金钢丸对切丸后的钢丝进行抛丸处理，该工序会产生粉尘。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“42废弃资源综合利用行业”中相关产污系数计算，抛丸粉尘的产生量约为252g/吨原料，钢丝原料为7500t，则抛丸粉尘量为1.89t/a。抛丸过程在密闭抛丸机内进行，每台抛丸机均自带一台布袋除尘设备，除尘效率可达99%以上，则无组织排放量为0.02t/a。金属粉尘体重较大，自然沉降在车间地面。 C、轮胎切条切块粉尘 在解体、切块过程中刀片高速切割废旧轮胎，会产生少量橡胶粉尘。根据类比同类报告及业主的生产经验，该部分粉尘约为0.04kg/吨原料。项目原料使用量3万t/a，则粉尘产生量约为1.2t/a。此部分粉尘粒径较大，绝大部分自然沉降在车间地面，约10%无组织逸散至周边大气环境中，无组织粉尘排放量约为0.12t/a。 D、粗磨粉尘 切块后的原料进行粗磨时会产生部分粉尘，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“42废弃资源综合利用行业”中废旧轮胎破胶+筛选工序产污系数计算，粗磨粉尘的产生量约为194.4g/吨原料，项目剥离钢丝后的原料为22500t/a，则粗磨车间产生的粉尘量为4.37t/a，设置收集效率为90%的集气罩将该部分粉尘收集至处理效率为95%的布袋除尘器后经密闭管道和细磨粉尘一起经15m高排气筒排放。布袋除尘器收尘量为3.74t/a，有组织排放量为0.2t/a，则无组织粉尘产生量为0.43t/a。在产尘点安装软帘对无组织粉尘进行封闭，则80%自然沉降在产尘点地面，约20%通过门窗飘散在大气环境中，则无组织粉尘产生量约为0.086t/a。 - 细磨粉尘 原料经粗磨后，有一半成为产品直接打包，剩余一半进入细磨车间进行生产，同样根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“42废弃资源综合利用行业”破胶+筛选工序产污系数计算，细磨粉尘的产生量为194.4g/吨原料，项目进入细磨车间的原料为11250t/a，则细磨车间产生的粉尘量为2.19t/a，设置收集效率为90%的集气罩将该部分粉尘收集至处理效率为95%的布袋除尘器处理后和粗磨粉尘一起经密闭管道引至15m高排气筒排放。集气罩总风量为3000m3/h，排放浓度为41.67mg/m3，排放速率为0.125kg/h。布袋除尘器收尘量为1.87t/a，则无组织粉尘产生量为0.22t/a。在产尘点安装软帘对无组织粉尘进行封闭，其中80%自然沉降在车间内，约20%通过门窗飘散在大气环境中，则无组织粉尘产生量约为0.044t/a。 - 项目粉尘产排污情况见下表： - 表5-1 粉尘废气产排污计算结果表 污染物; 单位; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 治理 措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 切条切块粉尘; t; 1.2; /; 自然沉降; 0.12; 0.05; /. 抛丸粉尘; t; 1.89; /; 布袋除尘设施; /; /; /. 粗磨粉尘 （无组织）; t; 0.43; /; 软帘封闭; 0.086; 0.036; /. 细磨粉尘 （无组织）; t; 0.22; /; 软帘封闭; 0.044; 0.018; /. 粉磨粉尘 （有组织）; t; 5.90; 820; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 0.3; 0.125; 41.67. ### 废水 本项目为废旧轮胎回收项目，营运期废水主要为员工生活污水，无生产废水产生。项目中粉磨设备运行过程中需用水进行冷却，设备冷却水仅每日补充消耗蒸发水量，循环使用不外排。 项目不新增人员，现有员工25人，其中8人在厂内食宿，生活废水产生量为462m3/a（1.54m3/d）。生活污水水质较为简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油，其浓度分别约为250mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L、30mg/L，经隔油化粪池处理后用作农肥。 项目营运期生活污水水污染物产生情况见表-1。 表5-1营运期废水污染物产生情况一览表 污水类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 生活废水 (462m3/a）; 产生浓度(mg/L); 250; 150; 200; 25; 30. 产生量(t/a); 0.116; 0.069; 0.092; 0.012; 0.014. ### 噪声 项目主要噪声源为胎圈分离机、破碎机、切条机、破胶机、筛分机、风机等产生的噪声，噪声值估计在70～95dB(A)之间，为中等强度噪声源，无明显大功率高噪声设备。工程主要噪声源噪声值见表5-2。 表5-2 主要设备噪声强度 设备名称; 持续时间; 距离声源5（m）处A声级（dB(A)）. 胎圈分离机; 连续; 70～80. 破碎机; 连续; 80～85. 切条机; 连续; 70～80. 粉碎机; 连续; 75～85. 筛分机; 连续; 80～85. 抛丸机; 连续; 85～90. 风机; 连续; 90～95. ### 固体废物 项目营运期布袋除尘器的收集尘为5.61t/a，封闭车间内人工清扫方式收集的沉淀粉尘为0.52t/a，合计为6.13t/a，可作为生产原料直接回用。故项目营运期产生的固废主要为废机油、钢丝加工的金属粉尘和职工生活垃圾。 - 员工生活垃圾 项目技改后不新增人员，员工为25人，年工作日300天，按0.5kg/人·d标准核算生活垃圾，则生活垃圾产生量为3.75t/a，收集后由环卫部门统一处理。 - 金属粉尘 从轮胎中剥离的钢丝属于副产品，钢丝在抛丸过程中会产生部分金属粉尘，产生量为1.89t/a，此部分金属粉尘经布袋除尘设备和地面沉降收集后外售给废品回收企业。 - 废机油 项目各设备机组需定期维护保养，会产生少量的废机油等，约为0.1t/a，废机油属于危险废物（HW08），废物代码900-249-08，用专用容器收集后暂存于厂区危废暂存间定期交由有资质单位回收处理。危险废物不能与生活垃圾混装，应在危险废物暂存区内妥善存放，并及时交由有危险废物处理资质的单位处置，保证危险废物的完全、及时处理。 - 磁选废钢丝 磁选工序会产生少量废钢丝，产生量为0.225t/a。定期收集后外售给废品回收企业。 项目营运期固体废物产生情况及属性判别具体见-3。 表5-3 营运期固体废物产生情况及属性判别表 序号; 污染物名称; 产生量; 属性判别; 危险废物类别; 废物代码. 1; 生活垃圾; 3.75t/a; 生活垃圾; /; /. 2; 金属粉尘; 1.89t/a; 一般固废; /; /. 3; 废钢丝; 0.225t/a; 一般固废; /; /. 4; 废机油; 0.1t/a; 危险固废; HW08; 900-249-08. ### 项目技改前后污染物排放“三本账” 本项目技改前后污染物排放“三本账”见表-4。 表5-4 技改前后污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 污染物名称; 技改前排放量; “以新带老”削减量; 技改增加量; 技改后排放量; 技改前后排放增减量. 大气污染物; 厨房油烟废气; 1.8kg/a; 0; 0; 1.8kg/a; 0. 有组织粉尘; 0.1; 0; 0.2; 0.3; +0.2. 无组织粉尘; 0.85; 0.6; 0; 0.25; -0.6. 水污染物; 生活污水量; 0; 0; 0; 0; 0. 污染物; COD; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 动植物油; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 生活垃圾; 3.75; 0; 0; 3.75; 0. 金属粉尘; 1.89; 0; 0; 1.89; 0. 废钢丝; 0.225; 0; 0; 0; 0. 废机油; 0.1; 0; 0; 0.1; 0.

# 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 厨房 | 油烟废气 | 72kg/a，1.5mg/m3 | 72kg/a，1.5mg/m3 |
|  | 排气筒 | 有组织粉尘 | 6.56t/a，1822.22mg/m3 | 0.3t/a，41.67mg/m3 |
|  | 生产车间 | 无组织粉尘 | 0.85t/a | 0.13t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 462 m3/a | COD | 250mg/L，0.116t/a | 经化粪池处理后用作农肥不外排 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.069t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.012t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.092t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L，0.014t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 70~95dB(A) | 影响较小 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 收集后交环卫部门清运 |
|  | 钢丝抛丸 | 金属粉尘 | 1.89t/a | 外售给废品回收企业 |
|  | 磁选 | 废钢丝 | 0.225t/a |  |
|  | 设备检修/更换 | 废机油、 | 0.1t/a | 设专用容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目为技改项目，位于现有厂区内，不新增用地，对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 - 本项目为技改项目，仅对厂内生产设备和环保设施进行技术改造，不需进行平整场地、厂房建设等大规模的土建施工，项目施工不存在打桩、土建、结构施工等阶段，项目施工安装工作量小，报告着重营运期环境影响分析。 ## 营运期环境影响分析 ### 环境空气影响分析 项目营运期产生的废气主要为钢丝抛丸、轮胎切割、粗磨车间和细磨车间产生的粉尘以及厨房油烟。 （1）无组织粉尘 项目无组织粉尘排放源主要包括切条切块粉尘、粗磨车间粉尘和细磨车间粉尘。跟据工程分析，切条切块粉尘产生量约为1.2t/a，此部分粉尘粒径较大，绝大部分自然沉降在车间地面，约10%无组织逸散至周边大气环境中，无组织粉尘排放量约为0.12t/a。粗磨车间粉尘产生量为0.43t/a。在产尘点安装软帘对无组织粉尘进行封闭，则80%自然沉降在产尘点地面，约20%通过门窗飘散在大气环境中，则无组织粉尘产生量约为0.086t/a。细磨车间无组织粉尘产生量为0.22t/a。在产尘点安装软帘对无组织粉尘进行封闭，其中80%自然沉降在车间内，约20%通过门窗飘散在大气环境中，则无组织粉尘产生量约为0.044t/a。则整个项目营运期无组织粉尘共计0.25t/a。 此部分粉尘会对区域环境空气产生一定影响，特别是干燥、大风天气，扬尘影响显得更为突出，建议企业采取以下相应的措施： ①车间地面沉降粉尘定期安排人清扫，以免粉尘堆积。 ②加强厂房周边及厂界处的绿化作业，利用植被吸附减少粉尘的排放量。 （2）有组织废气 项目有组织废气经集气罩+布袋除尘器处理后经15m排气筒排放的粉尘。根据工程分析，排放浓度为41.67mg/m3，能满足,《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值（120mg/m3）。 综上所述，本项目的营运期的大气污染物排放对当地空气环境的影响较小。 1、评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi。其中，Pi 定义如下： Pi—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， μg/m3； COi—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判别见下表7-1。 - 表 7-1 大气评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 本项目生产过程中产生的废气排放设1根排气筒，项目排放的主要废气污染物为颗粒物，项目估算模型计算参数见表7-2、污染物评价标准见表7-3，项目面源排放源参数见表7-4，项目点源排放源参数见表7-5。 - 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度; 39.4℃. 最低环境温度; -4.8℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. - 表 7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值（ug/m3）; 标准来源. PM10; 450（小时平均标准为150 ug/m3，取平均3倍，即450ug/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. - 表 7-4 项目面源排放源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 厂区; 556021; 3008190; 232; 188; 135; 3; 正常; 颗粒物; 0.01. - 表 7-5 项目点源排放源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. G1; 15m排气筒; 555995; 3008167; 233; 0.4; 25; 正常工况; 0.125. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐模型中的AERSCREEN计算，计算结果详见下表7-6。 - 表 7-6 正常工况估算模式预测结果表 排放方式; 排放源; 污染物; Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 评价等级. 无组织 排放; 厂区; PM10; 0.0105; 2.34; 二级. 有组织 排放; 排气筒; PM10; 0.0047; 1.04; 二级. 由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为2.34%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评级项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ②污染物排放量核算 i：根据工程分析，正常工况下，项目大气污染物有组织排放量核算见表7-7。 - 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; G1（15m高排气筒）; PM10; 0.125; 0.3. ii：根据工程分析，正常工况下，项目大气污染物无组织排放量核算见表7-8。 - 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 无; 生产; 颗粒物; 封闭车间、洒水、绿化; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.25. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.25. ③项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算结果如下： - 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 颗粒物; 0.55. （5）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物能够做到达标排放，项目有组织和无组织排放废气排放源下风向一次浓度预测值均不超标，颗粒物最大落地浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，排放厂界不存在一次浓度超标现象，因此本项目不需设置大气防护距离。 综上，项目营运期废气能做到达标排放，对周边环境影响较小。 大气环境影响评价自查表见附表2。 - 排气筒高度合理性分析 本项目拟设置1根排气筒，高度15m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：排气筒高度除须遵守表2中排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 地表水环境影响分析项目位于农村环境，排气筒周边半径200m范围内最高建筑为生产车间厂房，高度约为9m。项目排气筒高15m，高出周围半径200m范围内最高建筑6m以上，故项目排气筒的高度设置是合理的。 ### 水环境影响分析 （1）等级判定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-10。 表7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）， 计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排放水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 项目营运期无生产废水外排，生活污水经厂区隔油化粪池处理后用作农肥，本项目地表水评价等级为三级B。 （2）废水污染物及防治措施分析 项目营运期废水主要为厂区员工产生的生活污水。 根据工程分析可知，项目生活污水产生量为1.54m3/d，462m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油等，其浓度一般分别约为250mg/L、150mg/L、25mg/L、200mg/L和30mg/L。设化粪池处理后作农肥。根据现场调查，项目厂址周边均有大面积农田及菜地分布，本项目污水水量小，水质简单，周边农田、菜地等可消纳本项目污水。若在雨季或非灌溉的季节，项目生活污水无法及时消纳处理，废水可在化粪池内进行暂存。项目化粪池容积约为15m3，可暂存项目10天的生活污水不外排。 因此，项目营运期废水可以得到合理处置，对周边环境影响较小。 ### 噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目采用先进的低噪设备，噪声主要来源于生产车间各设备运行产生的噪声，噪声值在70~95dB(A)之间。为使项目运营期噪声达标排放，且为减小噪声对周边环境的影响，建设单位应采取以下措施：①满工艺性能条件下，选用低噪声、振动小的设备；②设备安装合理布局，对高噪声设备安装减震基座；③充分利用车间厂房进行隔声；④加强厂区绿化，厂界四周设置绿化带，以降低噪声的传播和干扰；⑤对于经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员应加强个体防护，佩戴耳塞、耳罩等劳保用品。通过采取以上措施，预计可降噪15-20dB（A）左右。 参考同类工程，项目主要噪声设备采取降噪措施后，项目设备噪声源强见表7-11。 表7-11 生产设备噪声源强一览表 （距离声源1m处） 噪声源位置; 设备名称; 声源强度dB(A); 降噪措施; 采取措施后噪声源强dB（A）. 切条车间; 胎圈分离机; 70-80; 基座减振、车间封闭; 65. 切条机; 70-80; 65. 破碎机; 80-85; 70. 钢丝车间; 切丸机; 70-75; 基座减振、车间封闭; 60. 抛丸机; 85-90; 70. 粗磨车间; 粉碎机; 75-85; 基座减振、车间封闭; 70. 筛分机; 80-85; 70. 风机; 90-95; 75. 细磨车间; 粉碎机; 75-85; 基座减振、车间封闭; 70. 筛分机; 80-85; 基座减振、车间封闭; 70. 风机; 90-95; 基座减振、车间封闭; 75. - （2）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 生产设备噪声多为点源，点源衰减模式： LA(r)= LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）——声源在预测点产生的A声级，dB，r为预测点与声源距离； LA（r0）——参考位置处引起的A声级，r0为参考位置与声源距离； r——关心点距离噪声源距离，m； r0——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 噪声叠加模式： 式中：L——预测点噪声叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的声压级，dB（A）； r——关心点距离噪声源距离，m。 （3）预测结果与评价 项目噪声设备距四面厂界和处距离见表7-12。 - 表7-12 项目噪声设备距四面厂界距离一览表 序号; 生产设备; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 切条车间生产设备. 1; 胎圈分离机; 30; 70; 110; 10. 2; 切条机; 20; 70; 83; 10. 3; 破碎机; 25; 70; 90; 10. 钢丝车间生产设备. 1; 切丸机; 30; 70; 88; 75. 2; 抛丸机; 38; 65; 85; 80. 粗磨车间. 1; 粉碎机; 75; 103; 15; 30. 2; 筛分机; 75; 103; 20; 30. 3; 风机; 70; 100; 20; 40. 细磨车间. 1; 粉碎机; 95; 36; 35; 100. 2; 筛分机; 95; 30; 40; 100. 3; 风机; 100; 30; 35; 95. 结合项目主要高噪声源分布情况，采用上述预测模式计算得到项目建成投入运营后主要高噪声设备，对厂界各预测点产生的噪声预测值见表7-13。 - 表7-13 环境噪声影响预测及评价结果（昼间） 单位：dB（A） 项目; 设备; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准值. 昼间. 贡献值; 胎圈分离机; 35.46; 28.10; 24.17; 45; 60. 切条机; 38.98; 28.10; 26.62; 45. 破碎机; 42.04; 33.10; 30.92; 50. 切丸机; 30.46; 23.10; 21.11; 22.50. 抛丸机; 38.40; 33.74; 31.41; 31.94. 粉碎机; 32.50; 29.74; 46.48; 40.46. 筛分机; 32.50; 29.74; 43.98; 40.46. 风机; 38.10; 35; 48.98; 42.96. 粉碎机; 30.44; 38.87; 39.12; 30. 筛分机; 30.44; 40.46; 37.96; 30. 风机; 35; 45.46; 42.96; 35. /; 47.66; 48.8; 54.36; 53.67. 贡献值; /; 53.6; 53.6; 54.3; 53.7. 现状值; /; 54.0; 53.5; 55.0; 54.3. 预测值; /; 56.81; 56.56; 57.67; 57.02. 由上表可知，项目在采取相应的减震、隔声、措施后，东、南、西、北厂界处昼间噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间）。 为进一步降低项目营运期噪声对周边环境及敏感目标的影响，环评建议： （1）充分应用噪声的自然衰减特性，采取合理布设高噪声设备及利用建筑物屏蔽等措施减少噪声； （2）加强隔音措施：在设备周围设围障，如罩棚、挡板等； （3）对设备采取降噪措施或将其设置于坚硬的基础上、加装减振垫子减少噪声； （4）控制高噪声设备的使用时间，尽量避开人群休息时间； （5）加强机械设备的日常维护，生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；对设备定期进行检查和维修； （6）在较强噪声环境工作人员，都必须佩戴耳塞、耳罩等个人防护用品，业主应加强对工人使用劳动防护用品的监理，并进行培训教育，让工人养成自觉防护的习惯； （7）在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等。 经这些措施处理后，可有效降低噪声对外的影响。 ### 固体废物环境影响分析 布袋除尘器收尘渣和封闭车间内人工清扫方式收集的地面沉降粉尘能作为生产原料回用，故项目营运期产生的固废主要为、废机油、钢丝加工的金属粉尘、磁选工序产生的废钢丝和职工生活垃圾。 金属粉尘和废钢丝收集后外售给废品回收企业，设备维修保养产生的废机油在危险废物暂存间内妥善存放，并及时交由有危险废物处理资质的单位处置。 综上，本项目营运期固废均能得到妥善处理，对环境影响较小。 ### 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为废旧轮胎回收利用项目，属于污染影响型项目。 ①占地规模 根据《环境影响评价 土壤环境》可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目总占地面积为13000m2，属于小型规模。 ②敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-14。 表7-14污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的. 较敏感; 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 经现场勘察，本项目周边为农田和菜地，根据上表可知，本项目敏感程度为较敏感。 ③项目类别 根据《环境影响评价 土壤环境》附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于废旧资源加工、再生利用，为Ⅲ类项目。 ④评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地柜面与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-15。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感程度 评价工作等级 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地规模为小型，敏感程度为较敏感，根据上表可知，评价工作等级低于三级评价，无需展开土壤环境影响评价工作。 ### 环境管理与监测 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 A、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作； （3）领导并组织营运期环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； （4）在营运期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度； （5）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物达到国家排放标准。 B、项目营运期的环境保护管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）由分管环保的厂区领导负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；负责对施工单位职工和项目内住户进行环保宣传教育工作。 （3）定期对车间废气排气筒进行监测。 C、环境监测计划 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足轻重的作用。根据本项目产污特征，结合项目周围环境实际情况，制定出本项目环境监测计划详见表7-16。 表7-16 环境监测计划表 监测项目; 指标; 频次; 监测点; 执行标准. 有组织废气; 颗粒物; 每月一次; 排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二. 无组织废气; 颗粒物; 每季度一次; 项目厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限制. 噪声; Leq(A); 每季度一次; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. ## 建设项目环境保护措施一览表 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目环境保护措施一览表见表7-17。 表7-17 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名 称; 防治措施; 验收标准. 营运期; 大气污染物; 生产车间; 粉尘; 封闭车间、及时清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准. 排气筒; 颗粒物; 布袋除尘+15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 水污染物; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 隔油化粪池; 用作农肥. 噪声; 噪声; Leq; 高噪声设备安装减震基座、风机出口安装消音（声）器、厂房隔声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类. 钢丝抛丸; 金属粉尘; 外售给废品回收企业; 合理处置. 磁选; 废钢丝; 外售给废品回收企业. 生活区; 生活垃圾; 设垃圾桶收集后由环卫部门清运. 生产车间; 废机油; 暂存于危废暂存间; 交由资质单位处置. ## 项目产业政策符合性分析 本项目为废旧轮胎回收项目，依据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于目录中的禁止类和淘汰类；另外，项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业〔2010〕第122 号）所列的工艺装备和产品。因此，项目建设符合国家产业政策。 ## 项目选址及可行性分析 项目为技改项目，建设地点位于邵阳市大祥区板桥乡立新村邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司现有厂区内，不新增用地。项目地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区。营运期产生的废气、废水、噪声、固废等在采取现有环保措施及环评报告中提出的相应防治措施后，对周边环境的影响较小。 因此，本项目选址可行。 ## 规划符合性分析 本项目位于邵阳市大祥区板桥乡立新村，厂区总用地面积为15500m2，土地性质为工业用地。本次技改利用现有厂区内用地，不新增用地。根据《邵阳市城市总体规划2012-2030》，项目不在邵阳市整体规划范围内，考虑到未来邵阳市发展规划的不确定性，建设单位届时应服从邵阳市城市总体发展规划另行选址。 ## 平面布置及其合理性分析 本项目整个厂区地块呈不规则的多边形，进场道路位于西北面，连接村道。厂区以进场道路为起点逆时针方向依次为粗磨车间、细磨车间、成品仓库、切割车间、原料仓库和办公区，钢丝车间和冷却塘位于中部。 本项目平面布局功能分区明确，所有生产设备均位于车间内，且切条车间靠东北布置，细磨车间位于厂区南部，粗磨车间位于厂区西部，尽量降低高噪声设备对居民保护目标的影响。办公生活区位于厂区北侧，距离生产区较远。因此，本项目平面布置基本合理。 ## “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线：项目地不属于邵阳市生态红线范围、自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，符合生态红线保护要求。 （2）资源利用上线：本项目运营过程中消耗一定的电源和水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线：本项目所在区域地表水环境、声环境均能满足相应的标准要求。2019年邵阳市PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准值，但在严格按照蓝天保卫战的大气污染防治要求落实各项防治措施后，大气环境将逐步变好。 （4）环境准入负面清单：本项目位于邵阳市大祥区板桥乡立新村，该区域暂未公布环境准入负面清单。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气 污染物 | 厨房 | 厨房油烟 | 经油烟净化设施处理后于室外排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  |  | 排气筒 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2要求 |
|  |  | 车间 | 粉尘 | 车间封闭、定期清扫 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织浓度限值 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 经隔油化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
|  | 固体废物 | 厂内 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门定期清运 | 合理处置 |
|  |  | 钢丝车间 | 金属粉尘 | 定期外售给废品回收企业 | 合理处置 |
|  |  | 磁选工序 | 废钢丝 | 定期外售给废品回收企业 | 合理处置 |
|  |  | 生产车间 | 粉尘 | 集中收集后回用于生产 | 回收利用 |
|  | 危险废物 | 设备维修保养 | 废机油 | 收集后，暂存于危废暂存间，定期有资质单位处置 | 达到（GB18597-2001）（2013年修改）相关要求 |
|  | 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、围墙阻隔、距离衰减、加强管理等 | 影响较小 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目不新增用地，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

## 结论 ### 项目概况 邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司前身为邵阳市大祥区皮革化工厂，成立于2004年，是一家主要从事硫化油、加脂剂、精细轮胎粉及其制品、皮革涂料、化工原料的私营企业，企业法人为姚宇航。该企业投资约200万元，在邵阳市大祥区板桥乡立新村建设了废旧轮胎回收加工项目。企业于2008年11月填报了环境影响登记表，并通过了邵阳市环境保护局大祥分局的审批（登记表见附件），并于同年投入生产。2010年因经营范围发生变化，公司名称变更为邵阳市黑宝石橡胶厂，主要从事精细轮胎粉及其制品的生产销售。2015年11月因响应区政府申报企业规模，再次变更为邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司。 邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司计划投资1000万元，对粗磨车间现有老旧设备进行淘汰，购置粗磨胶粉机组7组、胶粉输送机组2组、打包机组2组及其他附属配套设施，原有的2根排气筒高度为7m，不符合环保要求，整改为1根15m高排气筒。 ### 产业政策符合性分析 本项目为废旧轮胎综合利用项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目，为国家允许建设项目，符合产业政策要求。 ### 项目选址可行性分析 项目为技改项目，建设地点位于邵阳市大祥区板桥乡立新村邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司现有厂区内，不新增用地。项目地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区。营运期产生的废气、废水、噪声、生活垃圾等，在采取现有环保措施及环评报告中提出的相应防治措施后，对周边环境的影响较小。 因此，本项目选址可行。 ### 规划符合性分析 本项目位于邵阳市大祥区板桥乡立新村，厂区总用地面积为15500m2，土地性质为工业用地。根据《邵阳市城市总体规划2012-2030》要求，项目目前不在邵阳市整体规划范围内，考虑到未来邵阳市发展规划的不确定性，建设单位届时应服从邵阳市城市总体发展规划另行选址。 ### “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线：本项目位于邵阳市大祥区板桥乡立新村（邵阳市黑宝石橡胶科技有限公司现有厂区内），不在邵阳市生态红线范围。 （2）资源利用上线：本项目运营过程中消耗一定的电源和水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线：本项目所在区域地表水环境、声环境均能满足相应的标准要求。2019年邵阳市PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准值，但在严格按照蓝天保卫战的大气污染防治要求落实各项防治措施后，大气环境将逐步变好。 （4）环境准入负面清单：本项目位于邵阳市大祥区板桥乡立新村，该区域暂未公布环境准入负面清单。 因此，项目符合“三线一单”要求。 ### 平面布置及其合理性分析 本项目整个厂区地块呈不规则的多边形，进场道路位于西北面，连接村道。厂区以进场道路为起点逆时针方向依次为粗磨车间、细磨车间、成品仓库、切割车间、原料仓库和办公区，钢丝车间和冷却塘位于中部。 本项目平面布局功能分区明确，所有生产设备均位于车间内，且切条车间靠东北布置，细磨车间位于厂区南部，粗磨车间位于厂区西部，尽量降低高噪声设备对居民保护目标的影响。办公生活区位于厂区北侧，距离生产区较远。因此，本项目平面布置基本合理。 ### 区域环境质量现状调查结论 （1）环境空气 根据邵阳市生态环境局平台公布的2019年邵阳市环境空气质量常规监测数据，PM2.5的年平均浓度超过该标准中规定的标准限值，属于超标项，项目所在区域为环境空气不达标区。 （2）地表水 项目东面水塘符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水环境质量较好。 （3）声环境 项目厂区边界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目所在地的声环境质量较好。 ### 环境影响评价结论 - 施工期 本项目仅对厂内生产设备和环保设施进行技术改造，不涉及土建工程，施工期主要污染为设备安装产生的机械噪声，对环境的影响属于局部、短暂和可恢复性的，故不对施工期进行分析。 - 营运期 （1）大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要为钢丝抛丸、轮胎切割、粗磨车间和细磨车间产生的粉尘以及厨房油烟。 厨房油烟经油烟净化设施处理后引至室外排放，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，对周边环境空气影响较小。钢丝抛丸产生的金属粉尘收集后外售给废品回收企业。生产车间的有组织粉尘经集气罩+布袋除尘器收集处理后经15m排气筒达标排放，无组织粉尘经车间封闭、软帘封闭后绝大部分沉降于车间地面，对外环境空气影响很小。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，经隔油化粪池处理后用作农肥不外排，对周边地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目营运期噪声主要为生产设备噪声，经基础减震、厂房隔声、围墙隔声、距离衰减等措施后，四周厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，噪声对周边居民影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 项目营运期产生的固废主要为布袋除尘器收尘渣和封闭车间内人工清扫方式收集的地面沉降粉尘、废机油、钢丝加工的金属粉尘、磁选废钢丝和职工生活垃圾。 布袋除尘渣和地面沉降粉尘回用于生产；金属粉尘和废钢丝定期外售给废品回收企业；废机油设专用容器收集暂存于危废暂存间，定期交有危险废物处理资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一处置。 综上，本项目固废均能得到妥善处理，对环境影响较小。 ### 综合结论 本项目符合国家产业政策，符合地方规划，选址可行，平面布置合理，各污染防治措施合理有效，对环境影响较小。建设方在认真落实本环评报告表提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，项目可行。 ## 建议与要求 1、加强企业管理，搞好清洁文明生产，减少能耗、物耗。 2、增强环保意识，定期向环保行政主管部门汇报污染物处置情况，接受监督检查。 3、按规范建设危废暂存间，建立危废管理台账。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日