邵市大环评〔2021〕3号

关于年产50吨绿原酸生产线项目环境影响报告表的批复

湖南凯耀生物科技有限公司：

你单位报送的《年产50吨绿原酸生产线项目环境影响报告表》等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、随着近年来我国金银花提取绿原酸行业的蓬勃发展，湖南凯耀生物科技有限公司拟在湖南省邵阳市大祥区罗市桥湘商产业园内建设年产50吨绿原酸生产线项目。项目总用地面积4000m2，具体建设内容包括：由主体工程、辅助工程、给排水工程、供电工程和供汽工程等，主体工程为主要1#、2#楼的建设内容（1#、2#楼是租赁邵阳市好家伙农业科技有限公司的已建空置厂房，各区域均已划分），辅助工程包括门房、锅炉房，公用工程包括给排水工程、供电工程和供汽工程（给排水、供电均依托邵阳市好家伙农业科技有限公司原有，供汽为项目自建锅炉房）等。

根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的环境影响报告表分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放情况下，同意该项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，应严格执行环保“三同时”制度，确保环保措施落实到位并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。项目在施工过程中应采取有效防治措施，减少废气、废水、噪声、固体废物环境影响。

2、控制废气污染物排放。本项目产生的废气主要是锅炉燃料废气、包装粉尘和食堂油烟。项目锅炉废气采用“布袋除尘器+22m排气筒”处理后达标排放，对周围环境影响不大。本项目喷雾干燥工序尾粉，经旋风分离器捕集到收料桶，且项目生产在车间内进行，不会影响外环境。包装过程粉尘产生量为0.04t/a，呈无组织排放，包装过程在包装间进行，不会扩散到厂区外，影响外环境。食堂油烟经油烟净化器处理和大气扩散稀释后对周围环境影响较小。

3、强化废水污染防治。本项目设备清洗废水、地面清洗废水经沉淀池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）的三级排放标准要求经农业科技园联合污水处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入檀江。蒸汽冷凝水通过设备管线进入提取罐，回用于现有生产线。生活污水经过隔油池、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）的三级排放标准要求经农业科技园联合污水处理站处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入檀江。项目运营期废水经过妥善处理后均能达标排放，对周围环境的影响不大。

4、加强噪声控制管理。本项目产生的噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，主要有喷雾干燥机、离心机、真空泵、锅炉等，单台设备噪声值为70~85dB（A），主要通过采取减振、消声和阻隔等措施。根据预测分析，本项目昼间生产时厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A））标准要求，噪声可达标排放。

5、固体废物妥善处置。一般工业固废包括残渣、炉渣、锅炉废气处理设施收集的烟尘。根据《国家危险废物名录》（2016），项目经提取后的残渣不属于危险废物，属于一般废物，自然晾干后，委托环卫部门处置。炉渣为一般固废，委托环卫部门处置。布袋除尘器收集的烟尘为一般固废，委托环卫部门处置。生活垃圾，厂内设垃圾桶收集后统一由当地环卫部门处理。本项目营运期固废均能得到妥善处理，对环境影响较小。

6、须严格按照经市排污交易平台交易获得的主要污染物总量指标排放。

7、强化环境安全管理和清洁生产工作，落实环境风险防范措施，确保安全清洁生产。

三、环境报告表经批准后，项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表或变更环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我分局重新审核。

四、本环评批复与城市发展及相关规划调整内容相冲突的，以规划调整要求为准。

五、工程竣工后，应依法开展项目竣工环境保护验收，并接受环境保护行政主管部门的监督检查。

邵阳市生态环境局大祥分局

2021年3月2日

抄送：湖南绿鸿环境科技有限责任公司