- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产20万平方米铝合金门窗项目

建设单位（盖章）：邵东市航伟贸易有限公司

编制日期：           2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	24

4.1施工期环境影响分析：	24

4.2营运期环境影响分析：	31

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	46

附表	49

建设项目污染物排放量汇总表	49

修改说明

| 序号 | 修改意见 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确项目建设性质，补充湖南省邵东市黑田铺印刷产业园规划环评情况，补充项目与湖南省邵东市黑田铺印刷产业园产业定位、用地规划、产业布局、排水规划等相符性分析；补充邵东经济开发区托管湖南省邵东市黑田铺印刷产业园的相关文件，完善项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办函[2018]15号）的符合性分析 | 明确了项目建设性质为新建项目，补充湖南省邵东市黑田铺印刷产业园规划环评情况，补充项目与湖南省邵东市黑田铺印刷产业园产业定位、用地规划、产业布局、排水规划等相符性分析；补充了《邵东市人民政府常务会议纪要》（2020第20次）作为邵东经济开发区托管湖南省邵东市黑田铺印刷产业园的相关文件，完善项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办函[2018]15号）的符合性分析 | 详见P4-7；及附件 |
| 2 | 细化项目建设内容，完善项目组成一览表。核实生产设备，细化产品方案 | 细化了项目建设内容，完善了项目组成一览表。核实生产设备，细化产品方案 | 详见p8表2-1、P9表2-3、P10表2-4 |
| 3 | 补充湖南省邵东市黑田铺印刷产业园排水规划、市政污水管网建设情况。完善环境质量现状监测与评价。核实环保目标 | 补充了湖南省邵东市黑田铺印刷产业园排水规划、市政污水管网建设情况。完善环境质量现状监测与评价。核实环保目标 | 详见P5、P17-19、P20 |
| 4 | 完善工艺流程。核实断桥铝门窗生产工艺；细化隔热条与铝型材组装工艺，说明各工序操作条件、工艺方法等，核实排污节点。核实玻璃贴片、封胶工序VOCs产污系数、产生量、废气收集方案、废气处理措施、排放方式，补充断桥铝门窗穿条、滚压工序VOCs污染源分析，明确各工序有组织、无组织VOCs产生情况、处理效率及排放情况，说明排气筒设置情况，补充排放口基本情况及监测要求。说明VOCs污染防治措施是否为污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术，分析污染防治措施的可行性。明确食堂油烟废气量，核实油烟产生浓度、油烟去除效率及油烟排放情况 | 完善了工艺流程。核实了断桥铝门窗生产工艺；细化隔热条与铝型材组装工艺，说明各工序操作条件、工艺方法等，核实排污节点。核实了本项目生产过程中的VOCs产污系数、产生量、废气收集方案、废气处理措施、排放方式。明确各工序有组织、无组织VOCs产生情况、处理效率及排放情况，说明排气筒设置情况，补充排放口基本情况及监测要求。说明了VOCs污染防治措施为污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术，分析污染防治措施的可行性。明确食堂油烟废气量，核实油烟产生浓度、油烟去除效率及油烟排放情况 | 详见P14、P31-33、P34、P36-37 |
| 5 | 核实住宿人员、非住宿人员用水定额、生活用水量、生活污水量、污染物产排情况，完善地表水环境影响分析 | 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）核实了住宿人员、非住宿人员用水定额、生活用水量、生活污水量、污染物产排情况，完善地表水环境影响分析， | 详见P11、P15、P34 附表 |
| 6 | 完善废气处理措施的可行性分析。核实固废种类、属性、暂存处置措施及去向。说明噪声源设备分布情况，核实噪声预测方法、预测结果 | 完善了废气处理措施的可行性分析。核实固废种类、属性、暂存处置措施及去向。说明噪声源设备分布情况，核实噪声预测方法、预测结果 | 详见P9、P16 、P31-33、P36附表 |
| 7 | 核实环境监测计划。完善环境保护措施监督检查清单，补充附图附件 | 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017)以及《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027—2019）的要求核实了环境监测计划。完善环境保护措施监督检查清单 | 详见P42-44，及附图附件 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20万平方米铝合金门窗项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 禹再钧 | 联系方式 | 13789194418 |
| 建设地点 | 邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园（原黑田铺印刷产业园） |  |  |
| 地理坐标 | 东经 111 度 46分 6 秒，北纬 27 度 18分 40 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3312金属门窗制造 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业 33”中“66结构性金属制品制造 331”中的其它类 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 12 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5714.68 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 邵东县金华湘包装印刷产业园开发有限公司于2018年委托湖南景玺环保科技有限公司编制了《邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园规划环境影响报告书》，邵阳市生态环境局邵东分局（原邵东县环境保护局）于2018年6月22日以邵环评函[2018]02号函对该规划下达了审查意见。该园区位于邵东县黑田铺镇玉京、团结、莲中三个村结合部，规划范围为北至华红路，南至谭邵高速，东至东湘路，西至西湘路，总占地面积为166.41 hm2，除居住用地、公共设施用地、道路广场用地、工程设施用地外，其余为二类工业用地。园区以包装印刷、塑料制品、新材料为主导产业，污染物排放量须符合以下条件：水污染排放量小且符合污水处理厂接纳标准的项目；大气污染物排放量小、防护距离小，以液化石油气、天然气、电力等清洁能源为燃料的项目。园区引进项目名录如下： 表1-1 园区引进项目名录一览表 项 目; 一类工业; 二类工业. 鼓励类; 标准厂房、现代生产性服务业、仓储物流业、科技服务业、环境科技咨询机构、与园区主导产业相关联的下游产业（如包装业）、商务商贸服务业等。; 包装印刷产业；塑料制品；新材料. 允许类; /; /. 限制类; /; 高能耗、高水耗，污水排放量较大行业. 禁止类; /; 排放邵东城污水处理厂不能处理的污水的企业；使用燃煤锅炉的；虽然符合园区产业定位，但污染排放高于二类工业的企业。. |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园规划环境影响报告书》以及邵阳市生态环境局邵东分局（原邵东县环境保护局）《关于邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园规划环境影响报告书审查意见的函》（邵环评函[2018]02号）本项目属于金属门窗制造业，不属于园区引进项目名录中的鼓励类、限制类、禁止类，属于允许类，符合邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园的产业定位。本项目为金属制品业，不涉及电镀及热镀锌等表面处理，因此用地为一类工业用地，符合原邵东县包装印刷、塑料制品、新材料工业园用地规划。本项目无生产废水排放，排放的生活污水水质简单、水量较小，且园区污水管网较为完善，生活污水排放至邵东市城污水处理厂处理可行，符合园区排水规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1.1 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，非机械生产的中空玻璃、双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗为落后产品，本项目产品为机械化生产的铝合金门窗。本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，视为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。 1.2 项目与 《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号）符合性分析 根据《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号），本项目不属于《限制目录》和《禁止目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 1.3 项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办函[2018]15号）的符合性分析 按照湘政办函[2018]15号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，按规定新建工业项目和补办工业项目环评手续的，均不能受理审批。根据《邵东市人民政府常务会议纪要》（2020第20次），邵东市人民政府同意以邵东经济开发区为依托将仙槎桥镇五金工业园、廉桥镇医药科技园、黑田铺镇印刷产业园进行整合。本项目位于邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园产业园内，符合省级园区“1+N”模式，因此符合湘政办函[2018]15号文件要求。 1.4项目与“三线一单”的符合性分析 根据《十三五环境影响评价改革实施方案》，本项目位于湖南省邵东市黑田铺印刷产业园 ，周边无自然保护区，饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求；项目运营过程中消耗一定的电、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求；本项目附近大气环境、地表水、地下水、声环境均能满足相应标准，本项目废气处理后对周围环境影响很小，符合环境质量底线的要求；根据《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目不属于禁止准入类和限制准入类。 综上所述，本项目的建设符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中关于落实“三线一单”的要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1项目名称、性质、地点及规模 项目名称：年产20万平方米铝合金门窗项目 建设单位：邵东市航伟贸易有限公司 建设性质：新建 建设规模：20万平方米铝合金门窗。 总投资：总投资6000万元，全部为企业自筹。 建设地点：位于湖南省邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园（原黑田铺印刷产业园），其地理坐标为东经111度46分6秒，北纬27度18分 40秒），厂区四邻关系：西面为湖南惠康电器有限公司厂房，其他三面均为空地。 地理位置详见附图1。 ## 2.2建设工程内容和规模 本项目主要建设内容和规模见表2-1。建设项目主要经济技术指标见表2。 表2-1项目主要建设内容和规模 工程类别; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 四层，钢结构，建筑面积13320m2; 新建. 辅助工程; 综合楼; 一座，六层，建筑面积1620m2; 新建. 公用工程; 供水; 邵东市自来水公司提供; 依托园区. 排水; 生活污水先经化粪池、隔油池预处理后进入邵东市城市污水处理厂; 依托园区污水管网. 供电; 邵东市供电公司提供，自建配电房15m2; 依托园区. 供暖; 空调供暖; 新建. 环保工程; 废气; 玻璃合片、打胶工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）高空排放，食堂油烟经油烟净化器处理后，通过楼顶专用排气筒（DA002）排放，其他废气加强车间通风无组织排放。; 新建. 废水; 雨污分流，雨水经厂区汇流，进入雨水管道；本项目生产过程中不产生废水；生活污水经化粪池、隔油池预处理后进入邵东市城市污水处理厂深度处理。; 新建. 噪声; 厂房隔声、距离衰减、设备基础减震降噪等措施; 新建. 固废; 生产过程中产生的废铝材、玻璃下脚料统一收集后外售处置；生产过程中产生的废胶水桶、废胶水、废活性炭在危废暂存间内存放，定期由有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。; 新建. 风险防范措施; 胶水原料区、危废暂存间防渗，根据国家环保部相关文件要求，企业应制定环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。; 新建. 表2-2主要经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 总建筑面积; 平方米; 15760. 其中计容建筑面积; 平方米; 14940. 1.1; 生产车间; 平方米; 13320. 1.2; 综合楼; 平方米; 1620. 2; 生产规模. 2.1; 断桥铝窗; ㎡/年; 30000. 2.2; 玻璃门窗; ㎡/年; 170000. 3; 劳动定员; 人; 47. 4; 生产天数; 天; 320. 5; 项目总投资; 万元; 6000. 6; 环保投资; 万元; 30. ## 2.3、平面布置合理性分析 本项目厂区布局符合工艺流程中的物料的走向，减少了物流的运输时间和成本。总体而言，此布局功能区相对独立设置，增加了厂内物流的连续性，缩短了运输时间，生产联系紧密，便于生产和管理。项目平面布置详见附图2。 ## 2.4、主要生产设备、原材料消耗和产品方案 （一）主要生产设备 本项目主要设备见表2-3。 表2-3主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 切割机; --; 2. 2; 铣床; --; 2. 3; 铝门窗压力机; --; 2. 4; 玻璃自动合片机; 2. 5; 玻璃压片机; 2. 6; 开齿穿条机; 2. 7; 合计; /; 10. 项目处于筹建阶段，设备型号尚未确定，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，切割机、铣床、铝门窗压力机等均不属于淘汰落后生产工艺装备。 （二）产品方案 主要产品方案见表2-4。 表2-4产品一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量（㎡）. 1; 断桥铝门窗; 35系列、38系列、40系列、60系列、70系列、90系列等。门窗洞口尺寸符合GB/T 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定; 30000. 2; 玻璃门窗; 170000. （三）主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-5主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 铝材; t; 2000; 外购. 2; 隔热条; t; 15; 外购. 3; 丁基密封胶; t; 4; 桶装（液态）. 4; 硅酮胶; t; 4; 桶装（液态）. 5; 五金件; 套; 50000; 外购. 6; 玻璃; ㎡; 200000; 外购. 部分原辅材料理化性质 表2-6部分原辅材料理化性质 序号; 原辅材料名称; 理化特性. 1; 隔热条; 隔热胶的主要成分为聚氨酯，主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物。英文缩写PU。由异氰酸酯(单体)与羟基化合物聚合而成。由于含强极性的氨基甲酸酯基，不溶于非极性溶剂，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同原料可制得适应较宽温度范围(-50～150℃)的材料，包括弹性体、热塑性树脂和热固性树脂。高温下不耐水解，亦不耐碱性介质。常温下不会产生挥发性有机物。. 2; 丁基密封胶; 系以异丁烯类聚合物为主体材料的密封胶，具有优异的耐天候老化、耐热、耐酸碱性能及优良的气密性和电绝缘性能，单组分、使用方便，在-40℃~120℃的温度范围内具有良好的稳定性，不固化，对金属、镀膜玻璃、混凝土、大理石、花岗岩等材料无腐蚀性，能承受一定的型变有可塑性。. 3; 硅酮胶; 硅酮胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要分为脱醋酸型，脱醇型，脱氨型，脱丙型。硅酮胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。单组份硅酮玻璃胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。主要成分是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅等组成。硅酮结构中硅和氧构成双键的碳被硅代替。. # 2.5公用工程 2.5.1给排水 （1）给水 本项目供水水源来自于园区的自来水供水管网，能满足本项目正常生产、生活需要。 （2）用水 生活用水：本项目职工人数为47人，其中住宿人员25人。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿人员单位用水量参照小城镇居民用水，为145L/人•d，非住宿人员单位用水量参照办公楼用水（带食堂）为80L/人•d，则用水量为5.38m3/d。 （3）排水 生活污水经化粪池、隔油池处理后排入园区污水管网，进入邵东市城市污水处理厂进一步处理。 1.076 化粪池 4.304 4.304 污水处理厂 5.38 新鲜水 生活用水 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2.5.2 供电 本次新建项目用电引自邵东市黑田铺变电站，厂内配电柜。 2.5.3 供暖 本次新建项目完成后，生产车间不供暖，办公室电采暖。 # 2.6生产制度及劳动定员 本次新建项目员工人数为47人，其中管理技术人员7人，工人40人，年工作日为320天，实行一班制生产，每班工作8小时，厂区设食堂、宿舍，其中住宿人员25人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一）工艺流程 1施工期施工流程及产污环节 图2-2 施工期工艺流程图 主要污染工序： 施工期的环境影响主要表现为厂房建设、场地平整及设备安装过程产生的废气、废水、噪声、固体废物。 # 2营运期施工流程及产污环节 本项目营运期工艺流程及产排污环节见图2-3、图2-4。 颗粒物 铝材 断料铣型 型材组装 五金组装 包装入库 开齿、穿条、滾压 隔热条 图2-3 断桥铝门窗生产流程及产污环节图 原片玻璃 切割 颗粒物 铝材 合片 非甲烷总烃 颗粒物 打胶 非甲烷总烃 切割 组装 玻璃成品 非甲烷总烃 打胶 包装入库 图2-4 玻璃门窗生产流程及产污环节图 工艺流程简介： 1、断桥铝门窗 （1）断料铣型：将外购的铝材使用切割机、铣床等设备对原材料进行断料、铣型处理，加工成设计的尺寸规格； （2）穿条：当今上的两种隔热铝型材是使用聚氨酯隔热胶的注胶型和使用尼龙玻璃纤维隔热条的螺纹穿条型。注胶式的原理是在门窗上设计一个隔热槽，然后将双组分聚氨酯隔热胶注入隔热槽中。保温胶快速反应生成牢固的聚合物后，保温胶将型材分为内外两个部分，达到阻断热交换的目的。本项目采用穿条型。 穿条型隔热铝型材就是将两支预先挤出的铝材和隔热条厂家提供的隔热条，通过复合加工将三者组合成一体的复合型材。组合工艺是由开齿、穿条、滚压和检测四道工序通过专用的开齿穿条件来完成； （3）型材组装：将加工好的型材组装在一起； （4）五金组装：使用五金配件将组装好的门窗进行固定，包装后入库外售。 2、玻璃门窗 （1）铝材加工：首先将外购的铝型材进行切割加工处理，加工成设计要求尺寸； （2）玻璃加工：玻璃原片经过切割后，进行合片，合片过程使用双组份硅酮密封胶进行密封，合片完成后进入打胶工序，将丁基胶加入密封条与玻璃之间，完成后即为玻璃成品； （3）组装：加工后的铝材与经过切割加工好的的玻璃成品进行组装固定，将组装好的铝合金门窗进行打胶，完成后包装入库外售。 二）主要污染工序 根据项目的工程概况和工艺特点，主要污染源和污染物如下所示。 1、废气 本项目营运期产生的废气主要为铝材切割、断料铣型等机加工工序产生的颗粒物，玻璃合片、打胶工序产生的非甲烷总烃废气，以及食堂油烟。 2、废水 本项目无生产废水产生。项目废水主要为职工生活污水。 该项目生活用水量约为1721.6m³/a，产污系数按80%计，则污水产生量约为1377.3m³/a。生活污水全部经化粪池预处理后经化粪池、隔油池处理后排入园区污水管网，进入邵东市城市污水处理厂进一步处理。 3、噪声 该项目的主要噪声源为生产设备，主要有切割机、铣床等，声压级约为70～90dB(A)。 表2-7 项目生产设备噪声源强一览表 序号; 名称; 数量; 噪声级dB（A）. 1; 切割机; 2; 80～90. 2; 铣床; 2; 75～85. 3; 铝门窗压力机; 2; 75～85. 4; 玻璃自动合片机; 2; 70～80. 5; 玻璃压片机; 2; 75～85. 6; 穿条机; 2; 75～85. 4、固废 本项目固废包括废铝材、玻璃下脚料、废胶水桶、废胶水、有机废气处理过程中产生的废活性炭和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目所在地环境质量现状采用“引用+现场实测”的方式进行评价，地表水现状和环境空气质量现状为引用已有监测数据进行评价，声环境质量采用现场实测方式进行评价。 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2020年1月~2020年12月的监测数据，监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（北纬27.173565°、东经111.718413°），该监测点位于邵东市，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，本项目厂界距离该监测站点约5km，并且与评价范围地理位置很近，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状和评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34.0µg/m3; 35µg/m3; 97.1; 达标. PM10; 47.7µg/m3; 70µg/m3; 68.1; 达标. SO2; 12.8µg/m3; 60µg/m3; 21.3; 达标. NO2; 18.3µg/m3; 40µg/m3; 45.8; 达标. CO; 日均值; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时平均值; 71.8mg/m3; 160mg/m3; 44.9; 达标. 根据统计数据结果可知，邵东市2020年1月~2020年12月二氧化硫、二氧化氮和PM10、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日最大8小时浓度平均值限值。 2、地表水环境质量现状 本项目位于邵水河流域，下游为渡头桥镇光辉村断面，上游有邵水梅子坝断面及桐江兴隆断面。根据邵东市环境监测站2020年的监测数据，邵东市地表水总体情况数据见下表3-2： 表3-2 2020年邵东市地表水水质状况 断面; pH值（无量纲）; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类. 邵水梅子坝断面; 浓度范围; 7⁓8; 5.5⁓9.2; 1.7⁓3.8; 10⁓15; 0.8⁓2.5; 0.12⁓0.29; 0.03⁓0.08; 0.01L. 平均值; 7.9; 6.65; 2.79; 11.3; 1.02; 0.22; 0.066; 0.01L. 水质指数; 0.45; 0.58; 0.45; 0.56; 0.30; 0.22; 0.31; 0. 桐江兴隆断面; 浓度范围; 7⁓8; 5.1⁓8.9; 1.7-4.5; 8-18; 0.8-2.4; 0.18-0.46; 0.04-0.05; 0.01L. 平均值; 7.8; 6.06; 3.26; 12.5; 1.14; 0.329; 0.044; 0.01L. 水质指数; 0.40; 0.73; 0.52; 0.63; 0.32; 0.31; 0.22; 0. 渡头桥镇光辉村断面; 浓度范围; 7⁓8; 5.5⁓9.2; 2.0-4.4; 9-18; 1.0-1.5; 0.19-0.51; 0.06-0.10; 0.01L. 平均值; 7.9; 6.78; 3.78; 11.6; 1.29; 0.31; 0.085; 0.01L. 水质指数; 0.45; 0.54; 0.61; 0.58; 0.32; 0.33; 0.41; 0. 地表水质量标准; 标准值; 0.45; 5; 6; 20; 4; 1; 0.2; 0.05. 2020年，邵东市监测地表水断面渡头桥镇光辉村、桐江兴隆和邵水梅子坝断面中水质符合地表水环境质量Ⅲ类水质标准，水质状况为良好。 3、声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，建设单位特委托湖南中额环保科技有限公司对项目所在地声环境质量现状进行监测。 （1）声环境监测布点：在项目东、南、西、北四面场界外1m处共布设4个监测点； （2）监测项目：连续等效A声级； （3）监测时间及频次：2021年3月28日至2021年3月29日，对各个噪声监测点进行昼间和夜间监测。 （4）监测结果：噪声现状监测统计与评价结果详见下表，监测点位选取详见附图3，监测数据及结果详如下表所示。 表3-3 项目建设地声环境监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测值; 《声环境质量标准》（GB3096--2008）3类标准. 昼间; 夜间. 项目所在地 东面界外1米处; 2021.3.28; 55; 43; 65; 55. 2021.3.29; 55; 43. 项目所在地 南面界外1米处; 2021.3.28; 57; 45. 2021.3.29; 57; 44. 项目所在地 西面界外1米处; 2021.3.28; 60; 47. 2021.3.29; 60; 46. 项目所在地 北面界外1米处; 2021.3.28; 56; 44. 2021.3.29; 57; 44. 由上表可知，项目所在区域厂界四周的环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。声环境质量较好。 4、生态环境质量 项目所在地属于中亚热带常绿阔叶林带,由于多年人工垦殖，已无原生植被,现仅存极少量次生植被和人工植被,以灌草丛和农业作物为主，有松、杉、竹等植物，区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。项目区域内自然资源赋存较少。 据现场踏勘，项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主，项目区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，评价区域内无国家重点及省级风景区、历史文化遗迹等保护区（地），属于农村地区，无特殊环境空气敏感因素，距最近村庄为三益村，因此本次评价确定评价区域内的村庄、河流、农田为环境保护目标。主要环境保护目标保护级别见下表。 表3-4 环境保护目标及级别 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经; 北纬. 环境空气; 111.772908°; 27.310610°; 龙园村; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 二类功能区; E; 400. 111.770010°; 27.309211°; 玉京村; S; 190. 111.766303°; 27.311272°; 莲中村莲塘片; W; 140. 111.768168°; 27.314445°; 莲中村莲塘片; N; 390. 111.772093°; 27.313714°; 邵东市职业中学; NE; 475. 声环境; 厂区四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 3 类功能区; /; /. 地表水; 邵水河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; Ⅲ类功能区; W; 8500. 地下水; 本项目周边浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; Ⅲ类功能区; /; /. 生态环境; 周围生态系统; 生态系统良性循环; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 非甲烷总烃执行《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）标准限值的要求；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。具体标准值见表3-5。 表3-5大气污染物排放标准 类别; 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m³）; 最高允许排放 速率（kg/h）; 执行标准. 有组织排放废气; 非甲烷总烃; 2.0mg/m³; 8.0kg/h; 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）表1标准限值要求. 无组织排放废气; 颗粒物; 1.0mg/m³; --; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 非甲烷总烃; 2.0mg/m³; --; 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）表2无组织排放监控浓度限值要求. 项目运营期大气污染物主要为食堂油烟，本项目食堂为小型食堂。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)油烟最高允许排放浓度为2mg/m3，净化设施去除效率≥60%。详见表3-6。 表3-6 饮食业油烟排放标准 规模 项目; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); /; 2.0; /. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、废水 本项目无生产废水，生活污水由化粪池预处理后进入邵东市城市污水处理厂，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 表3-7水污染物排放标准 序号; 污染物; 单位; 限值; 执行标准. 1; pH值; --; 6.5~9.5; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 2; COD; mg/L; 500. 3; BOD; mg/L; 300. 4; SS; mg/L; 400. 5; 氨氮; mg/L; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B等级. 2、噪声 施工期：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的标准，具体取值见下表。 表3-8 建筑施工场界噪声限值 时段; 昼间; 夜间. 噪声级[dB(A)]; 70; 55. 运行期：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。具体取值见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 标准; 65; 55. 3、固体废物 运营期产生的固体废物的一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号），运营期产生的固体废物的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | # 4.1施工期环境影响分析： 4.1.1、废气 本项目施工过程中废气主要来源为车辆运输材料过程中产生的运输扬尘、原料堆放过程中产生的风力扬尘、运输车辆及工程机械废气，均为无组织排放。 本项目施工期人员不在厂区内食宿，故无食堂油烟废气产生。 （1）燃油废气 各类燃油动力机械（运输车辆、挖掘机、推土机等）在场地开挖、场地平整、建筑施工、物料运输、装卸等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、THC等有害污染物，项目施工场地开阔，废气易挥发开，对周边大气环境不会产生明显影响。环评建议施工单位选择优质设备和燃油，提高各类燃油机械的使用效率，加强机械设备和运输车辆的检修维护，尽量减少工程对周围环境的影响。 （2）施工扬尘 施工扬尘主要来自土石方开挖、装卸、混凝土作业，运输等，主要污染物为TSP。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。 ①风力扬尘 施工期扬尘的一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 由上述公式可知，起尘量与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径((m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径((m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径((m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 根据邵东市气象资料，项目所在地常年主导方向为E风。冬季（1 月）以 ENE 风为主；春季（4 月）以E风为主；夏季（7 月）以SE 风为主；秋季（十月）以 NNE 风为主。项目的施工建设会对其产生一定的不良影响。因此，本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，做好扬尘防护管理工作，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境和施工人员的影响。 ②动力扬尘 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-2是一辆载重5t的卡车通过一段长度为500m的路面时在不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表4-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘（单位：kg/km·辆） P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘的产生量减少80%左右。表7-3施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表4-3施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限制行驶车速及保持路面清洁，同时适当洒水，可有效减少汽车扬尘对周围环境敏感点的影响。 为了减少施工扬尘的影响，根据《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》,本环评建议施工方采取以下措施： ①建筑工地场界应设置高度1.8米以上的围挡，施工现场应封闭施工。 ②施工现场土方必须进行覆盖防尘布或防尘网等措施，其他裸露的地面必须采取绿化、洒水、临时遮盖等防尘措施。 ③建筑施工现场要设置喷水降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。 ④施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土污染沿线道路。 ⑤施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。水泥、石灰等易产生扬尘的材料必须入库入罐存放。 ⑥易产生粉尘的机械设备必须搭设安全防护棚，使用密目网进行有效围挡，最大限度地减少粉尘污染。 ⑦施工垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 ⑧风力在5级以上的大风天气应暂停从事平整场地、清运施工垃圾和渣土等施工作业。 ⑨运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用物料苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。 ⑩根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。 严格采取以上防护措施后，施工扬尘可以得到有效控制，对施工人员、周围敏感点和运输道路附近居民影响可控制在允许范围内。 采取以上措施后,施工期废气对当地环境影响不大。 2、废水 本项目施工期废水主要为地表开挖遇暴雨引发的地表径流、建筑施工废水及施工人员的生活污水。 地表开挖遇暴雨引发的地表径流及施工作业废水主要包括部分装修材料需用水混合、养护（如混凝土等），其废水中含有一定量的泥沙。因此，若未经处理随意排放，则易导致场地周边排水管道悬浮物增加，导致排水不畅。项目施工废水经施工场地简单沉淀后用于洒水降尘，不外排。 由工程分析可知项目施工期施工人员生活污水排放总量为691.2m3，生活污水经临时化粪池处理后作农肥，不外排。 采取以上措施后,施工期废水对当地环境影响不大。 3、噪声 项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要为施工机械产生，如推土机、挖掘机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。 本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。 施工机械噪声的衰减情况采用公式1、2进行模拟计算，公式如下： Lr2=Lr1－20Lg（r2/r1） [dB(A)] （1） 式中：Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A)； r1——测定源强时的距离，m； r2——源强至预测点的距离，m； 多个声压级的平均值用下式计算： Lp=10Lg（100.1Lp1+100.1Lp2+……+100.1LpN）－10LgN （2） 不考虑施工围墙(屏障)对施工噪声的衰减，只靠几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减、其他多方面引起的衰减时，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测。考虑施工围墙(屏障)对施工噪声的衰减，取衰减量Abar=10dB(A)，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表4-4。 表4-4施工机械噪声随距离衰减情况 单位：dB(A) 噪声源; 噪声源强; 标准限值; 距离声源不同距离时的噪声预测值（m）. 昼间; 夜间; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 推土机; 98; 70; 55; 84; 78; 72; 66; 60; 54; 48. 挖掘机; 89; 70; 55; 75; 69; 63; 57; 51; 45; 39. 运输车; 88; 70; 55; 74; 68; 62; 56; 50; 44; 38. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界40m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准（施工噪声＜70dB（A））。但在实际施工中，在距离场界40m范围内施工仍是不可避免的，此范围内的施工场界噪声将超过《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准（施工噪声≤70dB（A））。 本项目东面最近居民点，施工噪声对居民有影响。为减轻噪声影响，建议采取以下措施： （1）尽量采用低噪声设备，加强检查、维护和保养； （2）避免大量高噪声设备同时施工； （3）对施工现场进行合理布局，避免在同一地点安排大量高噪声施工设备，必要时对高噪声设备设局部围挡，同时噪声较高的设备应尽量远离敏感点； （4）施工场界设置施工围挡。. 采取上述措施后，施工期噪声可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1昼间标准（施工噪声≤70dB（A）），对周边环境影响较小。 4、固体废物 本项目施工期主要包括施工垃圾、施工人员生活垃圾。 （1）施工垃圾 施工垃圾主要为基坑开挖产生的土石方及施工垃圾。施工垃圾主要为基坑开挖产生的基础土石方及施工中砖、水泥、木材、钢材，类比同类项目，产生量一般在0.1t/m2左右。项目总建筑面积约为15760m2，整个工程产生施工垃圾最大量约为1576t，施工垃圾可回收的回收利用，不可回收的交当地渣土部门处理。 （2）施工人员生活垃圾 由工程分析可知，本项目施工期生活垃圾总排放量为720kg。生活垃圾统一收集后交当地环卫部门处理。 采取上述措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 基础开挖使地表遭到破坏，从而使局部生态结构发生一定的变化，裸露地表被雨水冲刷后易造成水土流失，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。工程施工会对施工范围及周边区域的植被、野生动物生境产生影响。 建议施工后加强厂区绿化，有效的改善和提高厂区内生态环境质量。 ## 4.1.5环境管理简要分析 由于施工期对环境的影响会随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。为最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。施工期非道路移动源的环境管理要求见表4-5。 表4-5 施工期非道路移动源的环境管理要求 序号; 管理要求. １; 严禁在高排放非道路移动机械禁用区使用不符合国家排放要求的非道路移动机械和油品。. 2; 严禁使用不符合国六标准的车用汽柴油。. 3; 不合格车辆应到具备资质的维修单位进行维修治理. 4; 渣土车辆100%密闭运输. 5; 工地出入车辆100%冲洗. 6; 禁止夜间施工；合理安排各类施工机械的工作时间，加强运输车辆的管理。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 4.2营运期环境影响分析： ## 4.2.1环境空气影响分析 4.2.1.1本项目营运期产生的废气主要为铝材切割断料铣型等机加工工序产生的颗粒物，玻璃合片、打胶工序产生的非甲烷总烃废气，以及食堂油烟废气。穿条型隔热铝型材就是将两支预先挤出的铝材和隔热条厂家提供的隔热条，通过复合加工将三者组合成一体的复合型材。组合工艺是由开齿、穿条、滚压和检测四道工序通过专用的开齿穿条件来完成；由于该工序不使用聚氨酯隔热胶，因此不产生有机废气。 G1：机加工工序产生的颗粒物 项目铝材在切割、机加工工序会产生颗粒物废气，类比同类企业，弥散在车间的颗粒物量约占原材料的千分之一，本项目年用量约为2000t/a，则颗粒物产生量为2t/a，颗粒物比重较大，粒径较大，绝大部分颗粒物沉降在工位附近，无组织排放颗粒物约为0.2t/a。企业通过排气扇加强车间通风，本项目颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。 G2：玻璃合片、打胶工序产生的非甲烷总烃废气 本项目玻璃门窗在合片、打胶过程中会产生非甲烷总烃废气产生。根据《全国第二次污染源普查工业源系数手册（试用版）》中《21-家具制造系数手册》， 其他家具制造行业施胶过程中产生的挥发性有机物产污系数为4.70克/m2-产品。本项目铝合金门窗设计产量为20万m2。则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.94t/a。 本项目采用集气罩收集，收集效率为90%，配套3000m3/h的风机进行抽风，每年生产时间2560h，则废气产生浓度为110.0mg/m3。 根据《家具制造工业污染防治可行技术指南》（征求意见稿），吸附/脱附技术为可行技术。该技术利用利用吸附材料在固定床吸附装置中选择性吸附废气中的VOCs以达到净化废气的目的。该技术常用的吸附材料为活性炭，当吸附饱和或废气出口浓度不能满足排放要求时需要对活性炭吸附材料进行更换或再生。被更换的吸附材料需送有资质的危废处置单位处置。该技术VOCs去除效率可达90%以上，本项目去除效率取80%。则本项目有组织排放非甲烷总烃的量为0.169t/a，排放浓度为22.0mg/m3；无组织排放甲烷总烃的量为0.094t/a。经活性炭吸附装置处理后，本项目非甲烷总烃有组织排放浓度满足《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）表1浓度限值要求（非甲烷总烃≤40mg/m3）；企业通过排气扇加强车间通风，废气无组织排放，预计本项目非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）表2无组织排放监控浓度限值要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027—2019）的要求，活性炭吸附污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术。 大气排放口基本情况如下： 表4-6 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 1; DA001; 有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 15; 0.4; 25. G3：食堂油烟废气 本项目职工食堂炒菜时会产生一定量的油烟，主要成份是动植物油遇热挥发、裂解的产物及气味、水蒸气等。厨房烹调油用量按照每人每天25g计，其中约2.85％成为油烟排放。本项目用餐人数为47人，用餐天数320天，因此动植物油用量为376kg/a，油烟产生量为10.7kg/a，采用2000m3/h的风机进行抽风，每天按3h计，则油烟的产生浓度为5.57mg/m3。油烟废气均经过油烟净化器处理，油烟去除效率按80%计。本项目食用油消耗和油烟废气排放情况见表4-7。 表4-7 食堂油烟废气产生排放情况 类型; 废气量 （万m3/a）; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 油烟; 192; 0.0107; 5.57; 0.002; 1.11. 本项目的食堂规模较小，产生的油烟采用油烟净化处理。 油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。静电式油烟净化器特点：1、静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率；2、电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护方便等特点；3、设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低；4、安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，静电式油烟净化器的电源是采用直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要；5、净化效率高，经检测，油烟净化率高于90%，并能去除大部分气味。 项目食堂油烟经处理达标后，通过楼顶排气筒排放，对项目周边的大气环境影响很小，处理措施可行。 表4-8 本项目大气污染源排放情况汇总表 工程; 工序; 污染物; 运行时间h; 排放量t/a. 本项目; G1：机加工工序产生的颗粒物; 无组织排放颗粒物; 2560; 0.2. G2：玻璃合片、打胶工序产生的非甲烷总烃废气; 有组织非甲烷总烃; 2560; 0.169. 无组织非甲烷总烃; 2560; 0.094. G3：食堂油烟废气; 油烟; 960; 0.002. ## 4.2.2地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ 2.3—2018）中的相关规定，本项目运营期间产生无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后排入园区管网，进入邵东市城市污水处理厂进一步处理。所以评价等级为三级 B。因此主要分析生活污水排入邵东市城市污水处理厂进一步处理的可行性。 本次项目定员47人，用水量为5.38m3/d。生活污水量4.304m3/d，1377.3m3/a。 表4-9 拟建项目污水产生及排放情况一览表 废水性质; 废水量（t/a）; COD; BOD; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水; 产生浓度(mg/L); 1377.3; 300; 180; 200; 30; 50. 产生量（t/a）; 0.413; 0.248; 0.275; 0.041; 0.069. 排放浓度(mg/L); 255; 164; 140; 29.1; 20. 排放量（t/a）; 0.351; 0.226; 0.193; 0.040; 0.028. 污水综合排放标准 （三级）; 浓度(mg/L); 500; 300; 400; --; 100. 污水处理厂接管标准; 浓度(mg/L); 500; 300; 400; 45; --. 污水处理厂达标排放; 浓度(mg/L); 50; 10; 10; 5; 5. 排放量（t/a）; 0.069; 0.014; 0.014; 0.007; 0.007. 废水接管可行性分析： 邵东市城市生活污水处理厂位于邵东市西南的软塘村，设计处理能力为日处理污水8万m3。位于本项目西南面7.7km处。邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园（原邵东市黑田铺印刷产业园）的污水经园区至宋家塘的主管，通过宋家塘的污水泵站将污水排放至邵东市城市污水处理厂进行处理。 根据工程分析，本项目的废水主要为员工的如厕、洗手等生活废水等，该项目排放的废水是典型的城市生活污水，废水的主要污染物是CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等，污染物成分简单，无有毒有害物质。项目污水量约为4.304m3/d，占邵东市城市生活污水处理厂处理水量的0.0054%，所占比例很小，其经化粪池、隔油池预处理后可达到邵东县污水处理厂进水水质要求。因此，项目外排的生活污水对邵东市城市生活污水处理厂的进水量不会产生冲击影响，污水纳入该城污水处理厂处理不会超过污水处理厂的处理负荷。项目区的生活污水经过化粪池、隔油池预处理后接市政污水管网进入邵东市城市生活污水处理厂，经污水处理厂处理达标后外排。项目废水经污水处理厂处理后外排的主要污染物量为COD：0.069t/a；BOD：0.014 t/a；SS：0.014 t/a；NH3-N：0.007 t/a。本项目外排的污水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，对项目区水环境影响较小。 因此项目生活污水经化粪池、隔油池处理后排入园区管网，进入邵东市城市污水处理厂进一步处理是可行的。 ## 4.2.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ 610-2016）附件A中的相关规定，本项目属于“I金属制品”中的“53、金属制品业-其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，依据地下水导则Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 ## 4.2.4固体废物环境影响分析 本项目固废包括废铝材、玻璃下脚料、废胶水桶、废胶水、废活性炭和生活垃圾。 - 生活垃圾 生活垃圾产生量非住宿人员按0.5kg/人·d计，住宿人员按1.0kg/人·d计，项目定员47人，其中住宿人员25人。年运行320天，经计算，项目运营期职工生活垃圾产生量为11.7t/a，统一收集由环卫部门定期清运处理。 （2）一般固体废物 1）废铝材：铝材加工过程产生部分的废铝材，废铝材产生量按原材料使用量的3%计，则废铝材产生量为60t/a，集中收集后外售处理。 2）玻璃下脚料：玻璃加工过程产生部分玻璃下脚料，玻璃下脚料产生量按原材料使用量的5%计，本项目使用玻璃200000m2，约合1000t。则玻璃下脚料产生量为50t/a，集中收集后外售处理。 （3）危险废物 1）废胶水桶：本项目在使用丁基密封胶、硅酮胶的过程中产生废胶水桶，废胶水桶产生量约为0.1t/a。危险废物类别为HW49其他废物、代码为900-041-49。 2）废胶水：本项目在使用丁基密封胶、硅酮胶的过程中产生废胶水，废产生量约为0.1t/a。危险废物类别为HW13有机树脂类废物、代码为900-014-13。 3）废活性炭：本项目在处理有机废气的过程中产生废活性炭，有机废气去除量为0.676t/a。活性炭的吸附容量约为0.3kg/kg活性炭，因此产生的废活性炭约为2.26t/a。危险废物类别为HW49其他废物、代码为900-039-49。 4）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7），判定项目产生的废油属于危险废物。 表4-10 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废胶水桶; HW49 其他废物 900-041-49; 0.1t/a; 玻璃合片、打胶工序; 固态; 废弃的粘合剂和密封剂; 有机树脂 类; －; I（有毒）; 设一座危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 2; 废胶水; HW13 有机树脂 类废物900-014-13; 0.1t/a; 玻璃合片、打胶工序; 固态; 废弃的粘合剂和密封剂; 有机树脂 类; －; I（有毒）. 3; 废活性炭; HW49 其他废物 900-039-49; 2.26t/a; 有机废气处理; 固态; VOCs 治理过程产生的废活性炭; 有机 类; －; I（有毒）. 2）污染防治措施 ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单），结合区域环境条件，企业在厂区修建了废物暂存间。 ②厂区危险废物为项目生产过程中产生的废胶水桶、废胶水、废气处理过程中产生的废活性炭。评价要求：项目产生的危废在危废暂存间内存放，定期由有资质单位回收。危废暂存间外要设立危险废物标志，地面按相关标准进行防渗处理，设置消防设备，安排专人管理；危险废物的收集、储存、转运必须根据国家《危险废物污染防治技术政策》的规定执行。 ③危险废物管理 危险废物转运严格执行转移联单制度，转移联单制度，又称之为废物流向报告单制度，是指在进行危险废物转移时，其转移者、运输者和接受者，不论各环节涉及者数量多寡，均应按国家规定的统一格式、条件和要求，对所交接、运输的危险废物如实进行转移报告单的填报登记，并按程序和期限向有关环境保护部门报告。实施转移联单制度的目的是为了控制废物流向，掌握危险废物的动态变化，监督转移活动，控制危险废物污染的扩散。 危险废物收集、贮存、运输符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)》等相关要求。 综上所述，固体废物在采取有效防治措施后，对区域环境影响较小。 ## 4.2.5噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目噪声污染主要来源于切割机、铣床、压力机、合片机、压片机等设备运行噪声，设备噪声声压级约为80-95dB（A）。主要噪声源噪声级见表4-11。 表4-11 主要噪声源噪声级 序号; 场所/设备; 台数; 噪声值dB(A); 位置. 1; 切割机; 2台; 95; 车间内. 2; 铣床; 2台; 80. 3; 压力计; 2条; 80. 4; 合片机; 2条; 80. 5; 压片机; 2台; 80. 6; 开齿穿条机; 2台; 80. 评价提出如下噪声治理措施： 噪声治理视不同情况采取设备降噪、传播途径阻隔及受声者保护三方面措施。在设备选型中尽量选择低噪声设备，从根本上减少声源，对于产生噪声较大的生产设备置于厂房中，以减轻对周围环境及操作人员的影响。 ①本项目生产设备选用低噪声设备，环评要求生产设备均置于车间内，合理布局，基础减振，厂房门窗采取隔声措施等；墙体采用吸声材料。高噪设备在布置上尽量远离生活营地与外环境噪声敏感点。 ②生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生。 ③加强员工个人防护。从噪声接受点上控制噪声，以降低个人对噪声的感觉。此外，厂内员工应当有意识地减少在噪声环境中的暴露时间以减少噪声对人体造成的危害。 通过以上措施后，噪声消减20~30dB(A)，具体噪声级及控制措施见表4-12。 表4-12 主要噪声源噪声控制措施 序号; 噪声源; 台数; 噪声值dB(A); 控制措施; 消减值dB(A); 治理后的噪声级dB(A). 1; 切割机; 2台; 95; 置于车间内，基础减震; 20; 75. 2; 铣床; 2台; 80; 置于车间内，基础减震; 20; 60. 3; 压力计; 2条; 80; 置于车间内，基础减震; 20; 60. 4; 合片机; 2条; 80; 置于车间内，基础减震; 20; 60. 5; 压片机; 2台; 80; 置于车间内，基础减震; 20; 60. 6; 开齿穿条机; 2台; 80; 置于车间内，基础减震; 20; 60. （2）噪声预测 ①预测模型 本次环境噪声影响预测主要是针对本项目主要噪声源对厂界的影响。预测计算中，影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 厂界噪声采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)推荐的噪声传播衰减方法进行预测。 预测公式如下： 点源传播衰减模式： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL 式中: Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB（A）。 多声源在某一点的影响叠加模式： L＝10lg(10L1/10＋10L2/10＋……10Ln/10) 式中: Li—i点处的声压级，dB（A）； 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减对单个点声源的几何衰减。 项目声环境现状监测时未生产。将各声源简化成一个声源后其声压级为98.5dB（A），经采取有效的措施后，声压级为78.5dB（A）。由于厂区面积较大，机械设备离厂界的距离均大于10m以上，项目运营期间，本项目厂界噪声预测结果见表4-13。 表4-13 项目运营期噪声预测结果 单位：Leq，dB(A) 测点位置; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值; 是否达标. 1#厂界东侧; 58.5; 65; /; 55; 达标. 2#厂界南侧; 58.5; 65; /; 55. 3#厂界西侧; 58.5; 65; /; 55. 4#厂界北侧; 58.5; 65; /; 55. 本项目夜间不生产，从表4-13可知，在运行期厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。因此，运营期噪声对周边声环境影响较小。 ## 4.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中《土壤环境影响评价类别》（附录A），本项目属于“金属制品”中的“其他”类项目，项目类别为Ⅲ类，本项目占地面积约5714.68m2，属于小型规模；土壤属于不敏感类型，因此本项目可不进行土壤环境评价。 ## 4.2.7环境风险评价 （1）环境风险评价等级判定 根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ169—2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-14确定环境风险潜势。 表 4-14 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 本项目为黑色金属冶炼，根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ169—2018）表C1知，分值为5，为M4。危废涉及到废机油。该危废未列入附录B（资料性附录）重点关注的危险物质。根据表C.2危险物质及工艺系统危险性等级判断（P），属于轻度危害P4，根据附录D环境敏感程度（E）的分级，环境敏感程度为环境低度敏感区E3，故根据表7-25判断，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ。 根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ169—2018），评价工作等级划分见表4-15所示。 表4-15 评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录 A。. 根据表7-22环境风险评价等级划分，本项目属于评级工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别 物质风险识别的范围包括：主要原辅材料、中间产品、产品及生产过程排放的“三废” 污染物等。 本项目生产过程中会使用少量废胶水桶、废胶水、废活性炭，属于危险废物。废胶水桶产生量为0.1t/a、废胶水产生量为0.1t/a、废活性炭产生量为2.26t/a。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和危险化学品重大危险源辨识GB18218-2018，环境风险评价因子为危险废物，属于有害物质，临界量为50t，危险废物最大暂存量为2.46t/a。为非重大危险源。 （3）环境风险分析以及防范措施及应急要求 企业在生产车间内设一座20m2危险废物临时贮存场所，若在运输或暂存过程中导致泄漏事故，导致污染物进入地下水系统。为避免危险废物泄露污染地下水和土壤，项目应按规定对库区地面进行防渗处理。 临时贮存场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，应设防渗、防淋、防起尘。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 根据国家环保部相关文件要求，企业应制定环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。应设立厂内急救指挥小组，并和当地有关应急救援部门建立正常的定期联系。 4.2.8自行监测计划 根据行业特点，上级环保部门有关法规条例，结合本工程的实际情况，企业应对常规项目及特征污染物进行日常监测，特征污染物企业需具备自主监测能力。在不具备监测条件的情况下，可委托具有监测能力的当地环境监测站及相关机构进行监测。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017)以及《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业》（HJ1027—2019）的要求，参照家具制造业简化管理要求，针对拟建项目所排污染物情况，项目监测计划见下表。 表4-16 拟建项目监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有机废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. 废水; 总排放口; pH、COD、BOD、氨氮、SS; 每年一次. 噪声; 厂界; Leq; 每年一次. 固废; 统计各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每季度统计一次. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001：有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集、活性炭吸附、15m高排气筒高空排放 | 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）表1浓度限值 |
|  | DA002：食堂油烟排气筒 | 油烟 | 油烟净化器 | 饮食业油烟排放标准（试行）(GB18483-2001) |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）表2中无组织排放周界外排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池、隔油池处理后排入园区管网，进入邵东市城市污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
| 声环境 | 切割机、铣床、压力机、合片机、压片机等机械设备 | 噪声 | 基础减震、隔音、消音等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3类限值 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生产过程中产生的废铝材、玻璃下脚料统一收集后外售处置；废胶水桶、废胶水、废活性炭暂存于危废间，定期交由资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强周边绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 临时贮存场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，应设防渗、防淋、防起尘。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。根据国家环保部相关文件要求，企业应制定环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的监测单位负责对全厂主要污染源监测。同时对建设单位提出向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 按要求设置规范化排污口 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）相关要求，本公司为铸件项目，为实施一般管理的行业，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）申请排污许可，依证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

6.1.1建设项目概况 邵东市航伟贸易有限公司年产20万平方米铝合金门窗项目地处位于湖南省邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园（原黑田铺印刷产业园），其地理坐标为东经111度46分6秒，北纬27度18分40秒。本厂占地面积约为5714.68m2。厂区四邻关系：西面为湖南惠康电器有限公司厂房，其他三面均为空地。本项目主要建设内容：生产车间、综合楼，同时配备环保、水电、安全、消防、绿化等设施，设计年产20万平方米铝合金门窗。 6.1.2产业政策 根据2019年11月06日国家发展改革委第29号令《产业结构凋整指导目录》（2019年本），本项目不属于产业结构调整调整指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，不违背《产业结构凋整指导目录》（2019年本）。按照湘政办函[2018]15号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，按规定新建工业项目和补办工业项目环评手续的，均不能受理审批。根据《邵东市人民政府常务会议纪要》（2020第20次），邵东市人民政府同意以邵东经济开发区为依托将仙槎桥镇五金工业园、廉桥镇医药科技园、黑田铺镇印刷产业园进行整合。本项目位于邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园产业园内，符合省级园区“1+N”模式，因此符合湘政办函[2018]15号文件要求。本项目属于新建项目，位于湖南省邵东市包装印刷、塑料制品、新材料工业园（原黑田铺印刷产业园）内，属于省级园区“1+N”范围以内。因此符合湘政办函[2018]15号文件要求。因此本项目符合国家的产业政策。 6.1.3环境质量现状 （1）环境空气 评价引用2020年邵东市环境空气质量例行监测数据，监测指标包括SO2、NO2、PM10和PM2.5的年平均浓度以及O3的8小时平均浓度和CO的24小时平均浓度，各污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水 本项目排水去向所在区域地表水体为邵水河，邵水河位于本项目西侧8500m处，邵东市地表水邵水河的2020年，邵东市监测地表水断面中渡头桥镇光辉村、桐江兴隆和邵水梅子坝断面中水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，水质状况为良好。 （3）声环境质量 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，对四周厂界进行了声环境质量现状监测，厂区四周各监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的要求。表明评价区域声环境质量现状较好。 （4）区域环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目周边植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 6.1.4主要环境影响 6.1.4.1环境空气 本项目生产过程中产生少量的颗粒物、非甲烷总烃。非甲烷总烃经集气罩收集，活性炭吸附装置处理后，通过15m高的排气筒（DA001）高空排放。有组织非甲烷总烃能达到《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1限值的要求。并通过加强车间通风措施后，无组织排放颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，无组织非甲烷总烃能达到《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2中无组织排放周界外排放浓度限值的要求。食堂油烟经油烟净化器处理后，通过食堂专用排气筒（DA002）排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准。对周边环境影响较小。 6.1.4.2地表水 本项目生产过程中无生产废水排放，生活污水经化粪池、隔油池处理后排入园区污水管网，再排入邵水市生活污水处理厂进一步处理。本项目废水对环境的影响较小。 6.1.4.3声环境 本项目产噪设备主要为切割机、铣床、压力机等生产设备。选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施。厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，且项目周边主要为工业企业。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。 6.1.4.4固废 生产过程中产生的废铝材、玻璃下脚料统一收集后外售处置；废胶水桶、废胶水、废活性炭暂存于危废间，定期交由资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。项目各类固体废物可得到妥善的处置，基本不会对周围环境产生影响。 6.1.5环境管理 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的监测单位负责对全厂主要污染源监测。同时对建设单位提出向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 9.1.6、评价结论 综上所述，年产20万平方米铝合金门窗项目的建设符合国家产业政策，厂址选择不涉及环境敏感区；在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.263 |  | 0.263 | +0.263 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.351 |  | 0.351 | +0.351 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 | +0.04 |
| 一般工业 固体废物 | 废铝材 |  |  |  | 60 |  | 60 | +60 |
|  | 玻璃下脚料 |  |  |  | 50 |  | 50 | +50 |
| 危险废物 | 废胶水桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废胶水 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.26 |  | 2.26 | +2.26 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①