- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产300万片手机钢化膜生产项目

建设单位（盖章）：    湖南茂昇科技有限公司

编制日期：                 2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	36

附表	37

附

图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目环境保护目标分布图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 项目场地租赁合同

附件3 项目营业执照

附件4 园区规划环评批复

附件5 隆回华皮匠鞋业有限公司环评批复

附件6 专家评审意见

附件7 专家复核意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产300万片手机钢化膜生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 卿前桥 | 联系方式 |  | 13873988889 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市隆回高新技术产业开发区 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 3 分 11.820 秒， 27 度 6 分 16.650 秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3042 特种玻璃制造 |  | 建设项目 行业类别 | 27-057 玻璃制造；玻璃制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200.00 |  | 环保投资（万元） | 12.00 |
| 环保投资占比（%） | 6.00 |  | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  | 用地面积（m2） | 940.00 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于湖南省邵阳市隆回高新技术产业开发区，即隆回工业集中区。 隆回县工业园成立于2005年8月，2012年11月获批准为“省级工业集中区”，自此更名为隆回工业集中区。隆回工业集中区位于隆回县城东南面，紧邻县城中心区。规划范围为伏龙江以东、赧水河（资江）以北、隆回大道以南、外环东路以西，计划分三期实施。 隆回工业集中区一期位于伏龙江以东、资江以北、桃塘公路两厢之间的用地，用地范围涉及桃洪镇江湾村、集材村、南山村，规划总用地面积3.41平方公里。《隆回县工业园一期开发环境影响报告书》于2007年通过省环保局审批。一期产业定位是以电子、服装加工、纺织、工艺品制造、农副产品加工等为主的一、二类工业企业，并辅以精细化工、造纸（不制浆）、仓储等。 《隆回工业集中区扩区规划环境影响报告书》于2018年8月9日通过湖南省环境保护厅审批。二期主导产业为农副食品加工业、并辅以发展皮革、毛皮、羽毛及其制品业和制鞋业、计算机、通信和其他电子设备制造业等。 2018 年隆回工业集中区成功转型升级成为省级高新技术产业开发区。隆回高新区产业定位为：以电子、服装加工、纺织、工艺品制造等轻工制造业和以金银花为主的富硒农产品加工为主一、二类工业企业，并以精细化工、生物质能源、特种纸、仓储物流等为辅助产业。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《隆回县工业园一期开发环境影响报告书》、《隆回县工业集中区扩区规划环境影响报告书》； 审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：湖南省环境保护厅关于隆回县工业园一期开发环境影响报告书的批复，湘环评〔2007〕164号；湖南省环境保护厅关于隆回县工业集中区扩区规划环境影响报告书的批复，湘评函〔2018〕14号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与规划的相符性分析 本项目位于湖南省邵阳市隆回高新技术产业开发区，隆回高新区产业定位为：以电子、服装加工、纺织、工艺品制造等轻工制造业和以金银花为主的富硒农产品加工为主一、二类工业企业，并以精细化工、生物质能源、特种纸、仓储物流等为辅助产业。本项目为手机钢化膜的生产，属于电子产品的周边产业，且项目为二类工业企业，因此与隆回高新技术产业开发区的规划相符。 2、项目与规划环评的相符性分析 表1-1 与《隆回工业集中区扩区规划环境影响报告书审查意见》符合性分析 隆回工业集中区扩区规划环境影响报告书审查意见; 本项目情况; 相符性. （一）集中区应严格按照后续经核准的规划范围开展建设，进一步优化园区规划功能布局，处理好园区内部各功能组团及园区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，减少相互干扰。按规划环评建议取消扩区工业组团二西侧外50m处的规划中学，对扩区地块中因避免民族矛盾保留的规划居住区紧邻的工业用地调整为对居住环境干扰小的仓储用地，设置一定的防护隔离地带，并通过路网优化设计进一步减少物流噪声影响。; 本项目不涉及; 符合. （二）严格执行扩区规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时须充分考虑环评提出的环境制约因素和准入限制、禁止要求，结合正在开展的“三线一单” 划定工作，进一步明确隆回县工业集中区环境负面准入清单。扩园区不设三类工业用地，不得引进排水涉一类污染物的项目，地方环保管理部门和园区管理机构应按照环评要求做好项目准入把 关，督促入园企业全面执行环评制度并落实“三同时”监管要求；加强对现有企业的环境监管，保障企业达标排放和园区总量控制要求落实。; 本项目不属于园区限制类和禁止类；项目选址符合园区总体发展规划、土地利用规划、环保规划及园区主导产业定位要求，项目选址不属于三类工业用地。; 符合. （三）规划区排水必须实行雨污分流，加快隆回县工业污水处理厂的建设，规划区内工业废水、生活污水在企业内部经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水厂的进水水质指标后送隆回县工业污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002 ) 一级A标准后排往赧水；在工业污水处理厂建成并实现接管运营前，园区应暂缓涉水项目引入及新建涉水项目投入生产。加强污水处理厂运营风险防范，制定有效的突发环境事件应急预案，降低对周边水体的环境风险。; 厂区执行雨污分流，项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入隆回县工业污水处理厂。; 符合. （四）按报告书要求落实园区大气污染控制措施。园区应加快清洁能源推广，严禁新建燃煤锅炉，对以生物质为燃料的企业必须要求燃用成型生物质，减少气型污染。建立园区清洁生产考核机制，加强企业管理，对各企业工艺废气污染源，应配置废气收集与处理净化装置，做到稳定达标排放；加强物流企业的扬尘 控制，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )中的二级标准；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间、工业用地与居住用地、其他配套服务用地间设置合 理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目不涉及燃煤锅炉，生产过程无废气产生。; 符合. （五）做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运菅管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按 国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目严格执行工业固体废物和生 活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。; 符合. （六）加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管 理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范 措施、应急预案，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力， 严防环境风险事故发生。; 项目投产后，根 据相关要求编制环境风险应急预案，并落实相关风险防范措施。; 符合. （七）按园区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移 民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。具体项目建设应先期按环评要求完成环保拆迁后方可正式投产。; 本项目不涉及; 符合. （八）做好建设期的生态保护和水土保持工作。注意保护好 周围农田、河流及自然景观，落实生态环境的保护、恢复和补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。; 本项目不涉及; 符合. 综上，本项目与隆回高新技术产业开发区规划环评是相符的。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性符合性分析 项目主要从事玻璃制品的生产，行业类别为 C3042 特种玻璃制造，根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制及淘汰类产业项目，可以视为允许类项目，因此，本项目符合国家有关产业政策规定。 二、选址合理性分析 本项目租用隆回华皮匠鞋业有限公司位于隆回高新技术产业开发区的2楼空置厂房进行生产。项目地位于隆回高新技术产业开发区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目选址地周围无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目建设运营产生的各类污染在在实施环评报告提出的防治措施后对周围环境影响不大。项目所在地交通便利，利于产品和原料的运输。 综上所述，项目选址合理。 三、与“三线一单”符合性分析 ①生态红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20 号），本项目位于隆回高新技术产业开发区，不属于生态保护红线范围内。对照2020年11月湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》及邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见，项目所在地属于重点管控单元。因此项目建设符合生态红线要求，与生态环境分区管控的要求相符合。 ②环境质量底线 项目产生的污染物经采取相应的治理措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目生产所需资源没有突破资源利用上线要求。因此，项目资源利用满足要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于隆回高新技术产业开发区，根据《湖南省“ 三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，隆回高新技术产业开发区环境准入负面清单见下表。 表1-2 隆回高新技术产业开发区环境准入负面清单 单元分类; 主导产业; 是否符合. 重点管控单元; 湘环评函〔2018〕14 号：以电子、服装加工、纺织、工艺品制造、农副产品加工等为主的一、二类工业企业，辅以精细化工、造纸（不制浆）、仓储等； 湘科发[2019]124 号：加大对造纸、建材、皮革、服饰等传统产业技术改造力度，重点培育智能制造、电子信息、新能源和生物医药等新兴产业； 湘发改函[2020]36 号：农副食品加工、轻工制造； 六部委公告 2018 年第 4 号：农副食品、皮革制品、电子设备。; 本项目为二类工业企业，符合. 管控维度; 管控要求; /. 空间布局约束; （1.1）禁止建设制浆造纸等废水、废气、噪声排放量大的工业企业。在上瑞高速公路一定范围内不得设置工业企业。 （1.2）扩园区不设三类工业用地、不得引进排水涉一类污染物的项目。 （1.3）合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间、工业用地与居住用地、其他配套服务用地间设置合理的间隔距离，防止互相干扰。; 不属于禁止类、限制类行业. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）加快配套截污管网建设，实现污水处理设施正常运行，实行雨污分流。工业废水、生活废水经预处理后送隆回县工业污水处理厂处理达标后排入赧水。 （2.1.2）在工业污水处理厂建成并实现接管运营前，园区应暂缓涉水项目引入及新建涉水项目投入生产。 （2.1.3）园区存在污染地块，应实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 （2.2）废气： （2.2.1）对各企业工艺废气污染源，配置废气收集与处置净化装置，做到稳定达标排放，达到排放标准要求；采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。重污染天气预警期间大气排放重点企业执行《隆回县重污染天气应急预案》中限产限排要求。 （2.2.2）加强医药化工等排放挥发性有机污染物企业的环境监管，对 VOCs 不能达标排放的一律责令停产整治。对工业大气无组织排放进行摸底调查，建立无组织排放企业清单；对未达标排放的企业，一律依法停产整治。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。工业企业产生固体废物按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目均符合且按要求执行： - 本项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入隆回县工业污水处理厂。 2、本项目生产过程无废气产生。 3、固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系，危险废物的堆存严格执行相关标准，收集后交由有资质单位处置。. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《隆回工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：开展建设用地调查评估，对拟收回土地使用权的化工等行业企业用地，以及用途拟变更为居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的上述企业用地的土壤环境状况进行调查评估。加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复的监管。 （3.4）农用地土壤风险管控：未利用地拟开发为农用地的，要开展土壤环境质量状况评估。加强涉重金属行业污染防控，加大涉重金属企业治污设施升级与清洁生产改造力度，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与无组织堆存堆放固体废物、物料， 稳步推进重金属减排。 （3.5）园区污染地块禁止任何导致污染扩散的开发利用。; 本项目均符合且按要求执行. 资源开发效率要求; （4.1）能源：严禁新建燃煤锅炉，工业园区淘汰燃煤小锅炉；加快清洁能源推广，建立园区清洁生产考核机制，加强企业管理。预测集南片区 2020 年综合能源消费量等价值为 71153.92 吨标煤，单位 GDP 能耗为 0.33 吨标煤/万元；2025 年综合能源消费量等价值为 284213.49 吨标煤，单位 GDP 能耗为 0.22 吨标煤/万元。 （4.2）水资源：开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。到 2020 年，隆回县万元工业增加值用水量不高于 64 立方米/万元（2010 年不变价），用水总量低于 3.71 亿立方米。 （4.3）土地资源： （4.3.1）坚持集约节约用地，实施农用地分类管理。以耕地为重点，按受污染程度将农用地划为优先保护类、安全利用类、严格管 控类三个类别；开展建设用地环境调查和分用途管理。 （4.3.2）省级产业园区应争取单位面积土地投资强度不低于 200 万元/亩，单位面积土地税收产出强度不低于 27 万元/亩。; 本项目均符合且按要求执行. 综上分析：本项目不在生态保护红线范围内，资源使用没有超过资源利用上线，所在区域各环境质量现状均能达到相应标准，且项目不在功能区负面清单内。因此，本项目符合“三线一单”要求，选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 湖南茂昇科技有限公司年产300万片手机钢化膜生产项目（以下简称“本项目”）租用隆回华皮匠鞋业有限公司位于隆回高新技术产业开发区的空置厂房进行生产，项目中心地理位置坐标为北纬27.10455358°，东经111.05336666°。项目总投资200万元，总建筑面积约为940m2，主要从事玻璃制品的生产，年产手机钢化膜300万片。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要履行环境影响评价制度，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“57 玻璃制造；玻璃制品制造—特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”，项目应编制环境影响报告表。为此，湖南茂昇科技有限公司委托贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：年产300万片手机钢化膜生产项目 建设单位：湖南茂昇科技有限公司 建设性质：新建 建设地点：隆回高新技术产业开发区（隆回华皮匠鞋业有限公司2楼空置厂房） 建筑面积：940m2 总投资：项目总投资200万元人民币 3、建设内容 本项目租用隆回华皮匠鞋业有限公司的部分空置厂房进行生产，租用厂房总建筑面积为940m2，本项目建设内容主要包括1栋生产车间以及配套的废水处理设施、危废暂存间等，生产车间内布置生产线、原料堆存区、产品堆存区和办公区，项目工程组成见表2-1。 表2-1 拟建项目组成一览表 主要建设内容; 建筑面积 （单位：m2）; 备注. 主体工程; 开料区; 100; 位于车间内西南侧，布置1台开料机. CNC加工区; 300; 位于车间内西侧中部，布置8台CNC精雕机. 扫光区; 200; 位于车间内南侧，布置3台扫光机. 钢化车间; 100; 位于扫光区北侧，布置1台钢化炉. 超声波清洗区; 50; 布置2套超声波清洗设备，1套超声波清洗机，将半成品玻璃进行扫光后，直接进行清洗；另1套超声波清洗机，将扫光后半成品玻璃进入钢化室内进行钢化，钢化后的半成品再次进行清洗. 覆膜车间; 30; 位于车间中部北侧，将加工后的半成品钢化膜进行覆膜. 仓库; 120; 位于厂房内，用于原材料及成品仓储. 公用辅助工程; 办公区; 40; 位于厂房内东北侧. 供水; 市政供水管网; 市政供水. 排水; 生活污水、生产废水处理后排入园区污水管网，送隆回县工业污水处理厂处理; 新建. 供电; 市政电网; 市政供电. 环保工程; 废水处理措施; 生活污水：化粪池处理后排入园区污水管网，送污水厂处理。; 新建，项目废水处理设施位于1楼外侧西北面的空地上。. 生产废水：经混合气浮处理后排入园区污水管网，送污水厂处理。. 噪声防治措施; 基础减震，厂房围护隔声; 新建. 固废防治措施; 危险废物在危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；一般固废回用或者外售；生活垃圾经垃圾桶收集，交由环卫部门处理。; 新建. 4、平面布置 本项目开料区位于车间内西南侧，CNC加工区位于车间内西侧中部，扫光区位于车间内南侧，钢化车间位于扫光区北侧，超声波清洗区位于车间西北侧，覆膜车间位于车间中部北侧。项目布置分区符合功能要求和生产走向，生产区内的总体布置保证了工艺流程的顺畅紧凑，提高生产效率，最大限度地节省占地、减少物料输送流程。本项目总平面布局合理。具体厂房内布置情况见附图2。 5、周边环境概况 根据现场调查，项目位于隆回高新技术产业开发区内的隆回华皮匠鞋业有限公司2楼空置厂房。经调查，项目周边均为工业企业厂房，以服装业为主。 6、产品方案及生产规模 本项目产品方案及生产规模见表2-2。 表2-2 项目产品方案及规模 序号; 工程名称 （车间或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 手机钢化膜生产线; 手机钢化膜，规格根据厂家要求制定; 300万片/年; 2400h. 7、设备清单 本项目主要设备配备情况如表2-3： 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量 （台/套）; 工序. 1; 开料机; /; 1; 开料. 2; CNC; /; 8; 精雕. 3; 扫光机; /; 3; 抛光. 4; 钢化炉; /; 1; 钢化. 5; 贴合机; /; 2; 贴膜. 6; 超声波清洗机; /; 2; 清洗. 7; 纯水机; 纯水制备率70%; 1套; 纯水制备. 注：项目设备均使用电能，经与建设单位核实，生产工艺中不含丝印。 由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 8、主要原辅材料 项目建成后主要原辅材料消耗情况见表2-4： 表2-4 建设项目主要原辅材料表 序号; 原料名称; 年用量; 最大储存量; 状态. 1; 玻璃; 15000 平方米; 2000 平方米; 固态. 2; 玻璃水基清洗剂; 2.4 吨; 0.2 吨; 液态. 3; 抛光粉; 2.0 吨; 0.2 吨; 粉状. 4; 硝酸钾; 8 吨; 0.8 吨; 粉状. 5; 贴膜; 300 万片; 30 万片; 固态. 6; 包装材料; 1.2 吨; 0.1 吨; 固态. 7; 切削液; 1 吨; 0.1 吨; 液态. 9; 离子交换树脂; 0.5吨; 0.5吨; 固态. 项目原辅材料理化性质见表2-5。 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 物料名称; 理化性质. 玻璃水基清洗剂; 主要成分为碳酸钾 22.5%、柠檬酸钠 18.5%、五水偏硅酸钠 3.64%、葡萄糖酸钠 10%和水 45.36%；. 抛光粉; 白色粉体，无气味，可溶于水不易挥发，主要成分为氧化铈 65%、氧化镧 31%和氟4%；. 硝酸钾; 是指钾的硝酸盐，组分可看作含氮 13.8%、氧化钾 46.6%。俗称火硝或土硝。相对分子质量为 101.10。为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小，不易结块。相对密度为 2.019（16°C），熔点为 334°C，易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增大。能溶于液氨和甘油，不溶于无水乙醇和乙醚；. 切削液; 微黄可流动液体，与水溶解性较好。物质成分包括：二元酸、烷基醇胺、阴离子活性剂、抗模剂、渗透剂、水。不易燃、不易爆，适用于各类玻璃制品、光学玻璃切削、磨削加工处理。. 9、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生产用水及生活用水，用水来源主要为城市自来水。 ①生产用水 本项目生产用水主要包括纯水机制备用水、扫光工序用水以及超声波清洗用水。 1）纯水机制备用水 项目纯水机纯水制备率为70%，项目纯水用量为20.5t/a，则纯水制备用水量为30t/a。 2）扫光工序用水 项目扫光工序采用湿法加工，加工过程中将抛光粉与自来水按1:20 的比例混合后使用，项目扫光工序抛光粉用量为 2.0t/a，则用水量为40t/a。 3）超声波清洗用水 项目扫光加工后的玻璃以及钢化后的半成品玻璃均需放置于超声波清洗机中进行清洗，清洗用水来自纯水机制备的纯水。 ②生活用水 项目拟设员工20人，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量取80L/d·人计算，则项目生活用水量为1.6m3/d，工作时间以300天/年计算，生活用水量则为480m3/a，生活污水排污系数按0.8计算，则生活污水排放量约为1.28m3/a（384 m3/d）。根据类比，生活污水中主要污染物：COD：350mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：5mg/L、TN：50mg/L。项目产生的生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，再入隆回县工业污水处理厂，处理达标后排入赧水。 - 排水 - 项目排水采用雨污分流制。项目雨水通过厂区雨水管道排入市政雨水管网；项目纯水制备产生的废水排入市政污水管网；项目扫光废水、超声波清洗产生的废水收集后经混凝气浮处理后排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，再入隆回县工业污水处理厂，处理达标后排入赧水。 - 供电 - 本项目供电采用当地电网电源。 10、劳动定员及工作制度 劳动定员20人，不在本厂区内食宿，年工作300天，每天8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期工艺流程 项目营运期工艺流程及产污节点见下图： 图2-1 本项目工艺流程及产污节点图 经与建设单位核实，本项目不含丝印工序，本项目工艺概述如下： （1）开料：使用开料机在玻璃上划痕进行开料，玻璃按照所需尺寸进行划痕后，工人在工作台上按照痕迹将玻璃掰开。开料机刀轮的材质为钨钢合金，比玻璃的硬度要大，可轻易把玻璃划开，因此此工序不会产生粉尘，只有噪声和固体废物产生。 - （2）CNC加工：使用CNC精雕机把开料后的玻璃片进行雕刻，按照手机型号所需要的形状雕刻玻璃表面，CNC精雕机需添加切削液和水进行润滑冷却以及吸附玻璃碎屑，故加工过程无粉尘产生，有部分玻璃碎屑直接进入切削液中，项目将该部分的玻璃切削液用自带过滤斗直接分离切削液和玻璃碎屑，分离出来的切削液回用于生产。切削液混合液循环使用，定期外排，一个月清理并排放一次。此工序会产生废切削液、玻璃碎屑。 - （3）扫光：通过精雕工序的玻璃片，缺口并未光滑，需要用扫光机进行玻璃片扫光（项目采用湿法作业），以磨平玻璃表面，使玻璃光滑平滑。抛光粉加入水形成溶液（抛光粉与水的配比为1:20），该溶液与玻璃片一起进入扫光机进行不断来回振动，以达到玻璃清扫的效果。该抛光粉的水溶液在使用过程中经项目设备自带的循环沉淀装置处理后回用于扫光工序，但须定期更换用水。此工序有噪声和废水产生。 （4）超声波清洗：使用超声波清洗机对扫光后的工件进行清洗，该清洗过程中使用纯水加玻璃水基清洗剂。此工序有废水产生。 （5）钢化：将半成品玻璃放入钢化炉，钢化原理为：高温（电能加热，钢化炉内温度为350℃～390℃）将硝酸钾进行熔融成液体状，半成品玻璃浸泡在硝酸钾溶液内，硝酸钾的作用是增强半成品玻璃的硬度，由此便产生高强度的钢化膜。钢化后的玻璃片自然冷却至室温。此过程会产生硝酸钾废料。 （6）超声波清洗：使用超声波清洗机对半成品进行清洗，该清洗过程中使用纯水加玻璃水基清洗剂。此工序有废水产生。 （7）贴合：在贴合机中将丝印好的玻璃反面贴一层外购的贴膜成品。 （8）包装：将成品在自动贴标机和自动装袋机用包装材料进行包装。 纯水制备：项目采用离子交换法制备纯水，拟设1 套设备，当水分别流过阳离子和阴离子离子交换树脂时，阳离子和阴离子交换树脂分别将水中的杂质阳离子和阴离子交换为H＋和 OH－离子，通过脱碳器去除水中游离的 CO2（当鼓风机将生成的 CO2不断吹出时，使 HCO3-和 CO32-不断向生成CO2的方向移动，利于CO2不断从水中解析排除），然后再流过阴阳离子混合交换柱，以使水进一步纯化。使用一段时间后，离子交换树脂的交换能力下降，可以分别用 5～10％的 HCl 和 NaOH 溶液处理阳离子和阴离子交换树脂，再生离子交换树脂，使其恢复离子交换能力。纯水制备过程中会产生少量再生树脂废水、再生树脂清洗废水和废离子交换树脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于隆回高新技术产业开发区，租用隆回华皮匠鞋业有限公司位于隆回高新技术产业开发区的空置厂房（2楼）进行生产。根据调查，隆回华皮匠鞋业有限公司年产各类时装皮鞋200万双项目已于2013年5月办理了环评手续（隆环评函[2013]60号），其生产期间各污染物可做到达标排放。 本项目租用的是其厂房的2楼，原为鞋厂的仓库，本次项目租用时厂房为空置，根据现场踏勘情况，项目场地无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目引用隆回县2020年度的常规监测数据进行评价。 表3-1 隆回县2020年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34.36; 35; 98.17; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 41.09; 70; 58.7; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7.45; 60; 12.42; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11.91; 40; 29.78; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 850; 4000; 21.25; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 92.27; 160; 57.67; 达标. 由上表可知，2020年，项目所在区域的PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均浓度，CO的日均值第95百分位浓度均值，O3的日最大8小时平均第90百分位浓度均值都符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地表水环境现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目废水经预处理达标后经工业园污水管网进入隆回县工业污水处理厂。为了解区域地表水郝水的环境质量现状，本项目引用 《湖南金港服饰有限公司年产36000件貂皮大衣建设项目》 委托湖南谱实检测技术有限公司于2019年7月1-3日对赧水进行现场监测的监测数据。 （1）资料收集与采样点布设 地表水（赧水）监测采样点设置2个： W1：隆回县工业污水处理厂排污口上游500m； W2：隆回县工业污水处理厂排污口下游500m。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 水质现状评价结果见表3-2。 表3-2 水质监测断面的监测结果 单位：mg/L（注明除外） 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 超标率 （％）; 最大超 标倍数; 标准指数; 评价 标准. W1; pH; 6.53～6.60; 0; 0; /; 6～9. SS; 4～6; /; /; /; /. COD; 8～9; 0; 0; 0.14~0.45; ≤20. BOD5; 2.0～2.1; 0; 0; 0.5; ≤4. 氨氮; 0.165～0.181; 0; 0; 0.174; ≤1.0. 总磷; 0.01～0.03; 0; 0; 0.1; ≤0.2. W2; pH; 6.36～6.42; 0; 0; /; 6～9. SS; 5～8; /; /; /; /. COD; 11～12; 0; 0; 0.585; ≤20. BOD5; 2.6～2.8; 0; 0; 0.675; ≤4. 氨氮; 0.181～0.189; 0; 0; 0.186; ≤1.0. 总磷; 0.03～0.05; 0; 0; 0.2; ≤0.2. 由表可知，赧水监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境 本项目位于隆回高新技术产业开发区内，厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本环评不再对声环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于隆回高新技术产业开发区，根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况，其主要环境保护目标见表3-3，项目周边环境保护目标图详见附图3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 方位、距离; 功能、规模; 保护级别. X; Y. 大气环境; 石塘院子; 111.05289459; 27.10111499; 西南侧，350m; 居住区，约50户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 新屋里; 111.04993880; 27.10132957; 西南侧，470m; 居住区，约100户. 集材村; 111.04881763; 27.10365772; 西侧，480m; 居住区，约10户. 集材村; 111.05241179; 27.10598588; 西北侧，150m; 居住区，约20户. 南山村; 111.05687499; 27.10570693; 东侧，280m; 居住区，约60户. 水环境; 滩头河; /; /; 西北，448m; 灌溉用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 郝水; /; /; 西，1650m; 渔业用水. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气： 根据与建设单位核实，本项目生产工艺中不含丝印工序，其他工序在项目营运期无废气产生，不会对厂内及周边环境造成明显影响，但作为生产车间，要加强车间内通风，保持清洁。 - 2、废水：本项目废水排入园区污水管道，进入隆回县工业污水处理厂后处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的表1一级A标准后外排入赧水。具体标准如下： 表3-4 《污水综合排放标准》 （单位：mg/L，pH除外） - 序号; - 项目; - 排放标准; - 执行标准. - 1; - CODcr; - ≤500mg/L; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. - 2; - SS; - ≤400mg/L. - 3; - 动植物油; - ≤100mg/L. - 4; - BOD5; - ≤300mg/L. - 5; - 氨氮; - ≤45mg/L. 备注：氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级规定。 表3-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （单位：mg/L） - 序号; - 项目名称; - 一级A标准. - 1; - 悬浮物; - 10. - 2; - 生化需氧量（BOD5）; - 10. - 3; - 化学需氧量（COD）; - 50. - 4; - 氨氮①; - 5（8）. - 5; - 动植物油; - 1. ①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 表3-6 噪声执行标准 类别; 标准限值; 标准限值来源. 昼间; 夜间. 施工期噪声; 70dB（A）; 55dB（A）; （GB 12523-2011）表1标准. 营运期噪声; 65dB（A）; 55dB（A）; （GB 12348-2008）3类标准. 4、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的相关标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间国家实行主要污染物总量控制的指标有5项，其中气态污染物3项（VOCs、SO2、NOX），水污染物2项（COD、NH3-N）。 本项目营运期废水量为441.9t/a，经项目自建的废水处理设施预处理后经园区污水管道流入隆回县工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入赧水。进入城市污水管网中的COD排放量0.09t/a，氨氮排放量0.007t/a。 根据《隆回县工业园一期开发环境影响报告书的批复》（湘环评〔2007〕164号），工业园区企业实行排污总量控制。工业污水经管网全部收集入工业污水处理厂进行处理，单个企业在项目入园时环评只核算排放量，不单独给出排污指标，全部指标汇入工业污水处理厂，纳入县里统一控制。 综上，本项目不再单独设置总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目是利用现有已建成厂房，主要构筑物已建成。根据现场调查，仅需进行设备安放，注意轻拿轻放可有效降低对外环境带来的影响。因此，本评价对施工期的环境影响不再进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 一、污水来源及特征 本项目污水主要包括生产废水和生活污水。 （一）废水量分析 - （1）扫光工序产生的扫光废水 项目扫光工序采用湿法加工，加工过程中将抛光粉与自来水按 1:20 的比例混合后使用，项目扫光工序抛光粉用量为2.0t/a，则水用量为40t/a，扫光工序共有3台扫光机，每台扫光机配备1个储存桶，扫光废水经沉淀后循环使用，但须定期更换用水。考虑到用水过程中的自然损耗，废水产生量按用水量的0.8计，则废水产生量为32t/a。 - （2）超声波清洗废水 - 项目扫光加工后的玻璃放置于超声波清洗机①中进行清洗；钢化后的半成品玻璃放置于超声波清洗机②中进行清洗。每台超声波清洗机均各设置了9个清洗槽，单个有效容积约0.134m3，其中 1#、2#和3#槽盛装清洗液（由玻璃水基清洗剂与纯水配比而成，项目每槽每次玻璃水基清洗剂的用量为0.033t/a，纯水量为0.101t/a）；4#～9#槽，使用纯水进行清洗，无添加清洗剂（项目每槽每次纯水量为 0.134t/a）。超声波清洗液循环使用，每两个月更换一次，2台超声波清洗机 1#、2#和 3#槽每次更换量合计为0.804m3（即4.824t/a）；2台超声波清洗机4#～9#槽每次更换量合计为1.608m3（即9.648t/a）。则2台超声波清洗机每年的更换水量合计约为14.5m3，由于在清洗的过程中会有损耗，因此，每 5 天需补充一次纯水，每次补充纯水的量合计为0.1m3（即6m3/a），则过程中需要用到的纯水量为20.5m3/a。考虑到用水过程中的自然损耗，废水产生量按用水量的0.8计，则超声波清洗废水产生量为16.4t/a。该清洗废水收集后经自建的废水处理系统处理后排入园区市政管网。 - （3）纯水制备产生的浓盐水 - 根据建设单位提供的资料，项目纯水机纯水制备率为70%，项目纯水用量为 20.5t/a，则项目纯水制备用水量为30t/a。项目采用离子交换法制备纯水，纯水制备过程中会产生少量再生树脂废水，产生量约9.5t/a。 - （4）生活污水 项目有员工20人，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量取80L/d·人计算，则项目生活用水量为1.6m3/d，工作时间以300天/年计算，生活用水量则为480m3/a，生活污水排污系数按0.8计算，则生活污水排放量约为1.28m3/a（384 m3/d）。根据类比，生活污水中主要污染物：COD：350mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：5mg/L、TN：50mg/L。项目产生的生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，再入隆回县工业污水处理厂，处理达标后排入赧水。 - 综上，建设项目用水和排水情况详见下表及图。 表4-1 拟建项目用水和排水情况一览表 序号; 名称; 新鲜用水量（t/a）; 排水量（t/a）. 1; 扫光机清扫废水; 40; 32. 2; 超声波清洗废水; /; 16.4. 3; 纯水制备废弃水; 30; 9.5. 4; 职工生活废水; 480; 384. 合计; 550; 441.9. 图4-1 项目供、排水量平衡图（单位：m3/a） 项目废水产生及处理措施情况详见下表。 表4-2 项目废水产生及排放情况一览表 废水名称; 污水产生量m3/a; 污染物名称; 产生状况; 处理 措施; 排放状况; 排水去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活 污水; 384; COD; 350; 0.134; 化粪池; 298; 0.114; 进入隆回县工业污水处理厂处理后外排. BOD5; 200; 0.077; 182; 0.070. NH3-N; 30; 0.012; 29; 0.011. SS; 200; 0.077; 140; 0.054. TP; 5; 0.002; 5; 0.002. TN; 50; 0.019; 50; 0.019. 纯水制备废弃水; 9.5; COD; 100; 0.001; /; 100; 0.001. SS; 300; 0.003; 300; 0.003. 扫光机清扫废水; 32; SS; 400; 0.013; 混凝 气浮; 80; 0.003. 超声波清洗废水; 16.4; SS; 500; 0.008; 100; 0.002. LAS; 50; 0.0008; 20; 0.0003. 混合废水; 441.9; COD; 208; 0.092; /; 203; 0.09; 进入隆回县工业污水处理厂处理后外排. BOD5; 68; 0.03; 68; 0.03. SS; 320; 0.141; 165; 0.073. 氨氮; 16; 0.007; 16; 0.007. TP; 5; 0.002; 5; 0.002. TN; 50; 0.022; 50; 0.022. LAS; 18; 0.008; 7; 0.003. （二）废水水质分析 本项目实施后产生的废水主要为扫光机清扫废水、超声波清洗废水、纯水制备废弃水以及职工生活污水，生产废水（扫光机清扫废水、超声波清洗废水）经厂区混凝气浮预处理，生活污水经化粪池预处理后与纯水制备废弃水一起经市政污水管网排入隆回县工业污水处理厂处理，达标尾水排入郝水。 1）生产废水 项目生产废水主要为扫光机清扫废水、超声波清洗废水。主要污染物为COD、SS、LAS等。项目拟采用混凝气浮处理工艺处理，废水经处理后，可达到隆回县工业污水处理厂接管标准，然后汇同生活污水、纯水制备废弃水一起排入市政污水管网排入隆回县工业污水处理厂处理，达标尾水排入郝水，对地表水环境影响较小。 项目生产废水处理系统设计处理工艺见下图： 图4-2 生产废水处理工艺流程图 废水处理措施可行性分析： 本项目生产废水先经过格栅去除大颗粒的悬浮物，然后进入调节池，经水泵提升至混凝气浮装置处理达标后排入市政管网。混凝气浮法分为加药反应和气浮两个部分，加药反应通过添加合适的混凝剂和絮凝剂以形成较大的絮体，再通入气浮分离设备后与大量密集的细气泡相互粘附，形成比重小于水的絮体，依靠浮力上浮到水面，从而完成固液分离。该工艺可降低污水的浊度、色度，除去多种高分子物质、有机物、某些重金属毒物和放射性物质。气浮产生的浮渣进入污泥浓缩池进一步浓缩，上清液回流至调节池，污泥经板框压滤机脱水后定期外运。生产废水采用上述处理措施处理后，可满足隆回县工业污水处理厂接管标准。 2）生活污水 项目员工产生的生活污水，排放量为384m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。生活污水经化粪池处理后接入市政管网，然后排入隆回县工业污水处理厂进一步处理达标后，排入郝水。 二、废水纳管可行性分析 （1）水量 隆回县工业污水处理厂位于隆回县城东南工业园（桃洪镇寺山村），总设计规模为3万t/d，分两期建设，一期处理规模为1.5万t/d，远期达到3万t/d。目前已经建成运营，实际处理量约0.45万t/d，纳污范围为工业园区寺山片区、集南片区、以及城东生活片区。隆回县工业污水处理厂采用“曝气沉砂+水解酸化+A2/O+气浮过滤”工艺，排放水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理达标后排入赧水。 根据隆回县工业污水处理厂规划，本项目属于其纳污范围内，该污水处理厂已投入运营。污水处理厂的处理规模为1.5万t/d。目前实际处理量0.45万t/d，污水处厂的处理能力能满足本项目污水的要求。 （2）水质 本项目的废水经预处理后，厂区总排口排放的水污染物浓度满足污水处理厂接管标准，故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 项目所在地配套污水管网已经建成，故项目废水排入隆回县工业污水处理厂是合理可行的。 综上所述，从水质、水量以及污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入隆回县工业污水处理厂是可行可靠的。项目污水经上述处理后，对周边环境影响很小。 三、建设项目污染物排放信息表 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; CODCr SS NH3-N TP TN; 进入隆回县工业污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 污水处理系统; 化粪池、气浮处理系统; DW001; 是  否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. （2）废水排放口基本情况表 表4-4 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 111.05316818; 27.10483789; 0.04419; 进入城市 污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 09:00-17:00; 隆回县工业污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. （3）废水污染物排放信息表 4-5 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.000077; 0.022. 氨氮; 5（8）; 0.000007; 0.002. SS; 10; 0.000017; 0.004. TP; 0.5; 0.0000007; 0.0002. TN; 15; 0.000023; 0.007. 全厂排放口合计; COD; 0.022. 氨氮; 0.002. SS; 0.004. TP; 0.0002. TN; 0.007. （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中的相关要求，本项目营运期废水污染源监测计划见表4-6。 表4-6 建设项目完成后全厂运营期环境监控计划一览表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 备注. 运 营 期; 废水; 企业总排水口; COD、SS、氨氮、TP、TN; 每季一次; 委托环境检测单位实施监测. 2、废气 根据与建设单位核实，本项目生产工艺中不含丝印工序，其他工序在项目营运期无废气产生，不会对厂内及周边环境造成明显影响，但作为生产车间，要加强车间内通风，保持清洁。 3、噪声 本项目营运期噪声来源于生产设备运行时产生的噪声，项目内各类机械1m处噪声声级范围见下表。 表4-7 项目噪声源强情况一览表 序号; 设备名称; 产生源强; 排放方式; 防治措施. 1; 开料机; 65-70; 连续; 减振、隔声. 2; CNC; 75-80; 连续; 减振、隔声. 3; 扫光机; 70-75; 连续; 减振、隔声. 4; 钢化炉; 65-70; 连续; 减振、隔声. 5; 贴合机; 70-75; 连续; 减振、隔声. 6; 超声波清洗机; 70-75; 连续; 减振、隔声. 7; 纯水机; 70-75; 连续; 减振、隔声. 本项目夜间不进行生产，主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，噪声级范围在 65～80dB（A）之间，经采取基础减震，厂房围护隔声等措施降噪后源强为 55~70dB(A)。 （1）噪声预测模式 根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoctbar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3 Aoctatm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lwcot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R 式中： r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i) c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lwoct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （2）预测结果 经预测，项目四周厂界噪声叠加值结果见下表4-8。 表4-8 各厂界的噪声叠加值（单位：dB(A)） 离散点信息; 昼间; 标准值; 达标情况. 序号; 离散点名称; 预测值. 1; 北厂界; 52.6; 65; 达标. 2; 东厂界; 54.8; 65; 达标. 3; 南厂界; 54.6; 65; 达标. 4; 西厂界; 53.2; 65; 达标. 从预测结果可以看出，本项目产生噪声经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，即昼间≤65dB（A）的要求，故本项目对周围声环境影响较小。 为使厂界噪声能稳定达标，减轻项目运营期对周围环境的噪声污染，必须重视对噪声的治理，采取切实有效的降噪措施： a.设计时应选用低噪声设备，合理布局； b.对于高声源设备车间设计时必须考虑隔音措施，如选用隔声性能好的材料，增加隔声量，减少噪声污染。 表4-9 噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测时间 及频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 连续等效 A声级; 一季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）3 类标准. 4、固体废物 本项目产生的固废可分为一般固废、危险废物和生活垃圾。 ①一般固废 - （1）玻璃碎屑 - 项目生产过程中，开料、CNC精雕工序会产生少量玻璃碎屑，产生量约为0.5t/a，外售综合利用。 （2）废包装材料 根据企业提供的资料，本项目废包装材料产生量约为0.5t/a，需统一收集后外售相关单位综合利用。 ②危险废物 （1）废切削液 CNC精雕过程使用切削液，切削液需配水使用，水与切削液配比为10:1，使用自来水，项目切削液年使用量约为1t/a，则切削液配水用量约为10m3/a，CNC精雕过程温度会升高，水分约90%在使用中挥发及被工件带走（9m3/a），约10%进入废切削液（1m3/a），则本项目产生废切削液2t/a。 根据《国家危险废物名录（2020版）》，废切削液属于“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”代码 900-006-09，经收集后交由有危险废物回收处理资质的单位回收处理。 （2）硝酸钾废料 项目在钢化过程中使用硝酸钾，增强玻璃片的硬度。本项目年使用硝酸钾8吨，每次使用过程中会因为反应、分解而逐渐失效，需定期更换，根据同类工程实际生产情况，约每半年更换一次，则产生的硝酸钾废料量约为8t/a，经查《国家危险废物名录》（2020年版），废硝酸钾属于HW49其他废物（900-999-49），在危废暂存间收集后交有资质单位处置。 （3）废原料桶 本项目切削液等原材料使用后会产生废原料包装桶，产生量约为0.5t/a。经查《国家危险废物名录》（2020年版），废原料桶危废类别为HW49其他废物（900-041-49），收集后委托给有资质单位进行处置。 ③生活垃圾 项目共有员工20 人，年工作 300 天，人均生活垃圾排放量以 0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为10kg/d、3t/a，统一收集后交由当地环卫部门处理。 固废产生量具体见表4-10。 表4-10 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 副产物 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(吨/年); 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 玻璃碎屑; 一般工业 固废; 开料、CNC; 固态; 玻璃; 0.5; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》和《国家危险废物名录》（2020）. 2; 废包装材料; 一般工业 固废; 包装; 固态; 塑料、 纸等; 0.5; √; /. 3; 废切削液; 危险固废; CNC; 液态; 油; 2.0; √; /. 4; 硝酸钾废料; 危险固废; 钢化; 固态; 硝酸钾; 8.0; √; /. 5; 废原料桶; 危险固废; 原料; 固态; 切削液; 0.5; √; /. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 3.0; √; /. *注：种类判断，在相应类别下打钩。 表4-11 建设项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 玻璃碎屑; 一般工业 固废; 开料CNC; 固态; 玻璃; 《固体废物鉴别导则》和《国家危险废物名录》（2020）; /; 生产过程中产生的残余物; /; 0.5. 2; 废包装材料; 一般工业固废; 包装; 固态; 塑料、 纸等; /; 生产过程中产生的残余物; /; 0.5. 3; 废切削液; 危险固废; CNC; 液态; 油; T; HW08; 900-006-09; 2.0. 4; 硝酸钾废料; 危险固废; 钢化; 固态; 硝酸钾; T; HW49; 900-999-49; 8.0. 5; 废原料桶; 危险固废; 原料; 固态; 切削液; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; 生活产生的 残余物; /; 3.0. 备注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity,T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。 固体废物处理措施： 项目员工生活产生的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，每日经收集后交环卫部门清运处理。 生产过程中产生的玻璃碎屑和废包装材料等一般固体废物，经分类收集后尽量回收利用，不能回用的委托相关再生资源回收单位进行回收利用。一般工业固废临时存放区实施分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，同时保持分类收集容器完好整洁和正常使用。 项目CNC 加工过程中产生的废切削液、钢化过程中产生的硝酸钾废料以及废原料桶等危险废物，经收集后交由有危险废物回收处理资质的单位回收处理。厂区需要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定对危险废物使用专门额容器收集、盛装。装运危险废物的容器能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，建设单位需设立危险废物暂存点，分类贮存各类危废，储存到一定量后交由有危险废物处置资质单位处理。 ①厂内暂堆场影响 危险废物和一般固废分类贮存。本项目生活垃圾每日清运，建设项目在车间原料仓库内设置一般工业固废暂存场5m2，定期外售处置；设置5m2危险废物仓库。 危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期交由有资质公司处理处置，禁止长期存放。 一般固废堆场地地面有完善的防渗措施，且雨水不会径流进入堆场内，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)建设要求。 ②转移运输影响分析 项目一般固体废物和危险废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。 危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 ③签订委托处置协议 建设单位营运过程中应当加强管理，建立危险废物管理（产生、转移、利用、处置）和识别台帐，依法向当地环保部门如实申报。配置专用盛装容器收集后暂存，并加贴标签、注明种类、数量、存放日期等，遵守《危险废物转移联单管理办法》，交由有关资质的单位进行处置，办理转移手续。 综合上述，项目各项固体废物均能得到经妥善处理，对当地环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 本项目属于手机钢化膜生产项目，依据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A“表A.1土壤环境影响评价项目类别”中制造业中的Ⅲ类建设项目。项目占地共940m2，属于小型，且项目土壤环境敏感程度属于不敏感，因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 运营过程中污水处理站需做好防渗防漏防腐处理，正常情况下，本项目对土壤环境影响很小。 6、地下水环境影响分析 本项目为手机钢化膜生产项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令2017第44号)，本项目环评类别为报告表，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于IV类项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中4.1一般性原则“IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。故本次环评不对地下水环境影响详细分析。 7、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-12 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中风险调查、风险潜势初判确定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，按下列公式进行计算。 式中： q1、q2、qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为： （1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目在生产过程中所使用的原辅材料，生产的产品、中间产品，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B-表 B.1 所列的风险物质，所用切削油等属于“381-油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油类）”，属于可燃固体，易发生火灾。项目在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 临界量参照导则表 B.2 序号 1，经计算项目风险物质Q＜1， 表4-13 突发环境事件风险物质及临界量 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废硝酸钾; 8.0; 1000; 0.008. 2; 废切削液; 2.0; 5000; 0.0004. 3; 废原料桶; 0.5; 5000; 0.0001. 4; 硝酸钾; 0.8; 1000; 0.0008. 5; 切削液; 0.1; 5000; 0.00002. 项目Q值Σ; 0.00932. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目Q＜1，故项目环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险评价等级为简单分析，只需在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 表4-14 主要风险物质理化性质一览表 物料名称; 理化性质. 硝酸钾; 是指钾的硝酸盐，组分可看作含氮 13.8%、氧化钾 46.6%。俗称火硝或土硝。相对分子质量为 101.10。为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小，不易结块。相对密度为 2.019（16°C），熔点为 334°C，易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增大。能溶于液氨和甘油，不溶于无水乙醇和乙醚；. 切削液; 微黄可流动液体，与水溶解性较好。物质成分包括：二元酸、烷基醇胺、阴离子活性剂、抗模剂、渗透剂、水。不易燃、不易爆，适用于各类玻璃制品、光学玻璃切削、磨削加工处理。. （2）环境风险分析 1）大气环境风险分析 项目涉及的风险物质中切削液、硝酸钾具有易燃特性。若由于员工操作不当，包装桶破损等原因发生原辅料泄漏事故，泄漏的物质将挥发至大气环境中造成大气环境污染事故，泄漏物质一旦遇到明火，将发生火灾、爆炸事故。 2）地表水环境风险分析 项目涉及的风险物质中切削液、硝酸钾具有低毒性。若由于员工操作不当，包装桶破损等原因发生原辅料泄漏事故，若没有采取相应的截流、收集措施，泄漏的物质将通过地面径流至附近地表水体中造成地表水环境污染事故。泄漏物质一旦遇到明火，将发生火灾、爆炸事故，火灾事故产生的消防废水以及受污染的初期雨水若没有设置应急储存设施将通过地面径流至附近地标水体中造成地表水环境污染事故。 3）地下水环境风险分析 项目涉及的风险物质中切削液、硝酸钾具有低毒性。若由于员工操作不当，包装桶破损等原因发生原辅料泄漏事故，若没有采取相应的防渗措施，泄漏的物质将可能通过地面渗入地下水体造成地下水环境污染事故。 （3）环境风险防范措施及应急要求 “预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作： 1）原料仓库泄漏环境风险防范措施 ①制定相应的规范制度，设施专门的人员对仓库进行管理，定期对仓库进行检查，防止未能及时发现事故。 ②仓库地面采用至少至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。防止泄漏对地下水产生影响。 ③原料贮存的量不易过多，防止出现变质挥发或者熔化的问题。 ④化学品洒落地面、车板上应及时清除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。 2）其他环境风险防范措施 ①生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格把好工程设计、施工关；提高认识，完善制度，严格检查； 加强技术培训，提高安全意识；提高应急处理的能力。 ②在运输中应特别小心谨慎、确保安全。合理地规划运输路线及时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外采取应急处理并报环保、公安等部门。 ③贮存过程中的风险防范措施。危险化学品不得露天堆放，须存放于危险品仓库，并张贴明显标注，管理人员必须经过专业培训，持证上岗；出入库必须检查验收登记；遵守储存相关法律法规；做好四防措施。 ④环境风险监控对策。设置风险监控系统，做好应急人员培训。 ⑤管理对策措施。加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；针对环境风险事故，编制环境突发事件应急预案；加强环保措施日常管理。 （4）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 （5）建设项目环境风险简单分析 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产300万片手机钢化膜生产项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 隆回县; 隆回高新技术产业开发区. 地理坐标; 经度; E111.05336666°; 纬度; N27.10455358°. 主要危险物质及分布; 含有《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B-表 B.1 所列的风险物质 中 381-油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油类）：切削油，存放于各车间内原料贮存区。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 项目可能存在的风险主要为生产车间、仓库、危废仓库发生火灾后产生的二次污染物对周围大气的影响、原料泄漏对土壤、地表水及地表水的影响。. 风险防范措施要求; - ①定期检查、维护生产设备及环保设备，确保生产设备以及环保设备正常运转。 - ②建设单位加强安全管理工作，专人管理、专人负责、做到安全生产。 - ③建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规律和安全操作，并由专人负责；定期对员工进行安全方面知识培训和教育。 - ④配备必要的消防设备，安全防护设备，厂区严禁明火，杜绝火灾事故的发生。 - ⑤加强原辅材料的贮存的管理，不随意堆放物料，配备活性炭、帆布等吸附材料，发生泄漏时及时将物料清除。 - ⑥危险废物堆放在专用的危险品仓库中，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置中心处理。危废临时堆场地面做好防渗、防腐蚀措施，地面无裂隙，且做好防风、防雨及防晒措施，设置危废标识。满足《危险废物贮存污染控制标准》相关要求。 - ⑦定期开展应急演练，定期检查更新消防器材；建立专门的应急事故小组，定期培训，避免事故发生时因拖延导致的事态扩大。 - ⑧严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应灭火装置和设施，并保持完好。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1、B.2，项目Q＜1，故项目环境风险潜势为I，企业在采取必要的风险防范措施的前提下，项目环境风险水平是可接受的，对外环境影响较小。. 7、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资估算为12万元，占总投资的6%。环保投资分项估算见表4-15。 表4-15 项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 污染源; 主要环保措施; 投资金额（万元）. 1; 水污染物; 生活污水; 经化粪池处理后进市政管网; 1. 生产废水; 混凝气浮处理后进市政管网; 6. 2; 固体废物; 办公垃圾; 环卫部门处理; 0.5. 一般固体废物; 交由物资回收公司回收; 1. 危险废物; 危废暂存间暂存后交由有资质的公司处置; 3. 3; 噪声; 隔音、减振等降噪措施; 0.5. 合计; 12. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水（CODcr、BOD5、氨氮、SS） | 经化粪池处理后进市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 扫光废水、超声波清洗废水（LAS、SS） | 经混凝气浮处理后进市政管网 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 对设备噪声进行隔、吸声和减振处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固废 | 危险废物 | 铁桶储存，危废暂存间暂存，交资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 一般固废 | 袋装，综合利用，合理处置、达到环保要求 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) |
|  |  | 生活垃圾 | 袋装，由环卫部门定期统一处理 | 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不涉及土壤及地下水污染 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 储存、管理安全防范措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策和相关规划要求，选址可行，总平面布置合理，在采取本环评提出的各项污染防治措施后，本项目污染物能达到达标排放，对周围环境影响较小，项目不存在环境制约因素。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（吨/年）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（吨/年）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量（万吨/年） | / | / | / | 0.04419 | / | 0.04419 | / |
|  | COD | / | / | / | 0.09 | / | 0.09 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.073 | / | 0.073 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
|  | TN | / | / | / | 0.022 | / | 0.022 | / |
|  | LAS | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | / | 3 | / |
|  | 玻璃碎屑 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
| 危险废物 | 废硝酸钾 | / | / | / | 8.0 | / | 8.0 | / |
|  | 废切削液 | / | / | / | 2.0 | / | 2.0 | / |
|  | 废原料桶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①