- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：邵东市领先工具厂年产200万把扳手建设项目

建设单位（盖章）：邵东市领先工具厂

编制日期：    二零二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵东市领先工具厂年产200万把扳手建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄建文 | 联系方式 |  | 13378996891 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）邵阳市 邵东市两市塘街道石桥村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 42 分 42.843 秒， 27 度 12 分 34.401 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3322手工具制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 66金属工具制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 |  | 环保投资（万元） | 5.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.75 |  | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目于2009年已建成运营，属于未批先建。但根据《环办环评[2018]18号》文， “未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1）生态红线 项目位于邵东市两市塘街道石桥村，租赁石桥村村民委员会空地，不涉及生态红线，符合邵东市生态保护红线要求。 2）环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目对产生的废水、废气治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 3）资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的资源，项目资源消耗相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4）环境负面清单 建设项目严格执行建设项目环境影响评价制度。禁止严重破坏生态环境、危机劳动者生命安全和人民健康或国家、地方明令禁止、淘汰、限值的落后生产企业、工艺和设备进入。项目为金属制品业，生产废水不涉及持久性污染物、重金属，且循环使用不外排，工艺废气不含有毒有害物质，生产工艺中不需冶炼，只进行简单机加工，属《产业结构指导目录（2019年本）》中允许类，不在负面清单中。 综上，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于负面清单内建设项目。 （2）产业政策符合性分析 本项目为金属制品业，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类、淘汰类项目。属于允许类项目，因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （3）平面布置合理性分析 根据建设单位提供的平面布置图，项目位于邵东市两市塘街道石桥村村道东侧，租赁场地原有2栋1F构筑物，分别位于场地北部、西南部，建设单位在依托原有建筑物基础上新建一栋1F钢棚车间，厂区南部钢棚车间由西向东布置为精加工车间、冲压车间、焊接车间、钻铣车间、研磨车间、下料车间、原料仓库；北部1F建筑物作为项目包装车间、成品仓库及办公区；西南部1F建筑物作为一般固废暂存间与危险废物暂存间；厂区大门布设租赁场地西侧。 高噪声设备均布置在厂房中部，尽量远离周边居民点，根据噪声预测可知项目厂界四周噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；项目无废气污染物产生，不需设置大气防护距离，因此对周边大气环境影响很小。 整个厂区功能分区明确，布置合理，物流线路段。厂区出入口经厂区道路可以直接到达生产厂房，方便物流及产品运输。平面布置详见附图2。 （4）选址合理性分析 1）用地合理性分析 项目位于邵东市两市塘街道石桥村，租赁石桥村村民委员会空地，不涉及生态红线，项目用地地处乡村，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，项目用地范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物。运营期间通过采取相应的污染防治措施以减少各污染物的排放，在实现各污染物达标排放的前提下，产生的影响可控制在周围环境可接受的程度内。 2）环境容量 环境现状质量监测结果表明：项目所在地环境空气质量属于达标区；项目厂界、敏感点噪声值均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类标准；槎江各指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。故项目所在地环境质量现状较好，有一定环境容量承载本项目。 3）对环境的影响 项目废气、废水、固废得到合理处置；选用低噪声风机设备，噪声可达到排放要求。项目采取相应的措施后对周围环境影响较小，不会突破环境质量底线。 4）配套设施 本项目所在区域内供水、供电充足，道路等配套设施基本完善，对项目生产制约较少。 综上所述，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 五金工具包括各种手动、电动、气动、切割工具、汽保工具、农用工具、起重工具、测量工具、工具机械、切削工具、工夹具、刀具、模具、刃具、砂轮、钻头、抛光机、工具配件、量具刃具、磨具磨料等。我国五金工具行业的品牌竞争还比较弱，除了史丹利和世达处于领导地位外，其他品牌的排名还不稳定，整个行业的品牌竞争比较混乱，这将为五金工具企业提供发展品牌的大好机会。邵东五金市场已发展成为湖南地区规模较大、品种齐全、价格优惠批发市场，近十多年以来邵东五金市场发展迅速，其产品从内销逐步转向外销，并在国内外有较好的市场声誉和产销基础。 邵东市领先工具厂成立于2009年1月12日，租赁邵东市两市塘街道石桥村空地进行扳手生产，项目投资200万元，占地面积1200m2，年产扳手200万把。本项目于2009年已建成运营，属于未批先建，根据《环办环评[2018]18号》文，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号2017年7月16日修订）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的要求，本项目属于“三十、金属制品业，金属工具制造，其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，故需编制环境影响报告表。受邵东市领先工具厂委托，贵州树涛环保咨询有限公司承担邵东市领先工具厂年产200万把扳手建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 ## 1、项目组成 本项目租赁邵东市两市塘街道石桥村村委会空地进行扳手生产，租赁面积1200m2，总建筑面积为500m2，厂区设精加工车间、冲压车间、焊接车间、钻铣车间、研磨车间、下料车间、原料仓库、包装车间及成品仓库。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目组成情况见表1-1。 表1-1 项目组成情况一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主 体 工 程; 下料车间; 建筑面积为40m2。; 位于地块南部. 研磨车间; 建筑面积为30m2。; 位于地块南部. 钻铣车间; 建筑面积为70m2。; 位于地块南部. 冲压车间; 建筑面积为50m2。; 位于地块南部. 焊接车间; 建筑面积为37m2。; 位于地块南部. 精加工车间; 建筑面积为40m2。; 位于地块南部. 储 运 工 程; 原料仓库; 建筑面积为40m2。; 位于地块北部. 包装车间; 建筑面积为40m2。; 位于地块北部. 成品仓库; 建筑面积为30m2。; 位于地块北部. 公用 工程; 配电房; 面积为20m2。; 位于地块西南部. 给水管网; /; 依托租赁场地. 排水管网; 无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥。; 依托租赁场地. 生活及办公区; 办公区; 建筑面积为30m2。; 位于场地北面1F建筑物西部. 环 保 工 程; 雨水管网; /; 依托租赁场地. 化粪池; /; 依托租赁场地. 隔油池; 1个，0.2m3; 设于研磨车间. 循环水池; 1个，2m3; 设于研磨车间. 基础减振、隔声间; /; /. 一般工业固废暂存间; 建筑面积为20m2。; 位于地块西南部. 危险废物暂存间; 建筑面积为10m2。; 位于地块西南部. ## 2、项目四至情况及总平面布置图 （1）项目四周情况 ## 根据环评现场勘察，项目位于邵东市两市塘街道石桥村，为建设用地。项目拟建地东面临灌木林地；南面为有零星石桥村居民点（约3户居民）；临村道，北面西面为荒地、灌木地、草地；北面为石桥村服务中心及零星石桥村居民点（约有居民2户）。项目周边情况见附图3。 （2）总平面布局 根据建设单位提供的平面布置图，项目位于邵东市两市塘街道石桥村村道东侧，租赁场地原有2栋1F构筑物，分别位于场地北部、西南部，建设单位在依托原有建筑物基础上新建一栋1F钢棚车间，厂区南部钢棚车间由西向东布置为冲压车间、精加工车间、焊接车间、钻铣车间、研磨车间、下料车间、原料仓库；北部1F建筑物作为项目包装车间、成品仓库及办公区；西南部1F建筑物作为一般固废暂存间与危险废物暂存间；厂区大门布设租赁场地西侧。 ### 整个厂区功能分区明确，布置合理，物流线路段。厂区出入口经厂区道路可以直接到达生产厂房，方便物流及产品运输。平面布置详见附图2。 3、主要生产设备 项目生产设备见下表。 表1-2 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 下料机; /; 2台. 2; 研磨机; /; 1台. 3; 碰焊机; /; 2台. 4; 车床; /; 3台. 5; 冲床; /; 5台. 6; 铣床; /; 2台. 7; 钻床; /; 3台. 8; 弯头机; /; 1台. 9; 打字机; /; 1台. 10; 模具; /; 10套. 4、产品及产量 本项目产品及产量见下表。 表1-3 主要产品及年产量 序号; 名称; 年产量; 规格. 1; 套筒扳手; 5万把; 6#. 2; 8万把; 7#. 3; 8万把; 8#. 4; 8万把; 9#. 5; 10万把; 10#. 6; 10万把; 11#. 7; 10万把; 12#. 8; 10万把; 13#. 9; 10万把; 14#. 10; 10万把; 15#. 11; 15万把; 16#. 12; 20万把; 17#. 13; 12万把; 18#. 14; 12万把; 19#. 15; 12万把; 20#. 16; 10万把; 21#. 17; 10万把; 22#. 18; 10万把; 23#. 19; 10万把; 24#. 5、原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料年消耗估算量见下表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 圆钢; t/a; 100; 外购，半成品料，不需打磨抛光. 2; 石头; t/a; 5; 外购，用于研磨. 3; 液压油; t/a; 0.1; 外购，用于冲床、钻床. 4; 润滑油; t/a; 1.0; 外购，用于机加工设备维保. 5; 去油剂; t/a; 0.8; 外购，主要成分为十二烷基磺酸钠、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺、油酸三乙醇胺皂、聚醚改性硅油. 6; 研磨液; t/a; 0.4; 外购，水剂型，由水及各种皂剂配制而成. 7; 水; m3/a; 390; 生活用水、生产用水来自市政自来水. 8; 电; 度/年; 20万; 来自市政电网. ## 6、给排水及水平衡 （1）给水 项目总用水量约490m3/a，为员工生活用水、生产车间研磨用水。生活用水来源于市政自来水管网。 （2）排水 本项目采用雨污分流制。雨水进入村道旁水沟，生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，生产废水经隔油沉淀处理后回用于研磨工序。项目水平衡见图1-1。 生活用水 研磨用水 190 300 补充新鲜水490 图1-1 水平衡图（单位：m3/a） 152 损耗38 用于周边植被绿化用肥 循环使用 隔油沉淀 7、劳动定员及工作制度 本项目预计员工5人，8小时工作制，年生产300天。项目内不设员工食堂和宿舍，依托周边租赁民房。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1.工艺流程 ### 项目运营期工艺流程及主要污染源见图2-1。 噪声、废水 固废、噪声 噪声 噪声、固废 噪声 噪声、固废 下料研磨 碰焊 车铣 打字 弯折 冲孔 电镀（外协） 包装入库 图2-1 套筒扳手生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）下料研磨：利用研磨机和磨料颗粒或其他介质对工件表面进行的修饰加工。研磨不能提高工件的尺寸精度或几何形状精度，而是以得到光滑表面或镜面光泽为目的，有时也用以消除光泽(消光)。本项目使石头和购买的半成品扳手钢材在研磨液溶液（研磨液、去油剂、润滑油以及水按照一定比例配制而成）中经旋转摩擦，将毛刺依附在石头上，使扳手表面粗糙度降低，变得光亮。该工序会产生研磨废水，该部分水经过隔油沉淀处理后回用，不外排。 （2）碰焊：碰焊机实为电阻焊机，其焊接原理，是利用焊接区本身的电阻热和大量塑性变形能量，使两个分离表现的金属原子之间接近到晶格距离形成金属键，在结合面上产生足够量的共同晶粒而得到焊点、焊缝或对接接头。将半成品钢材用碰焊机进行焊接组装，此焊接工程中不需使用焊条，故无焊接烟尘产生。 （3）车铣：车铣是在车床上进行，切掉碰焊工件接口处多余的边角料，此过程会产生废金属边角料和噪声。 （4）弯折：用弯折机将工件折成模具设计外形，得到扳手毛坯，此过程会产生噪声。 （5）打字：用打字机在工件制定位置进行刻字，此工序会产生噪声及少量固废。 ### （6）冲孔：用钻床在工件设计位置开孔，此过程会产生废金属边角料和噪声。 （7）电镀：此工序不在本项目内进行，委托邵东电镀工业园企业进行电镀。 ### （8）包装入库：将电镀后的成品扳手进行包装入库，此工序会产生废包装材料。 ## 2.产污环节分析 ### 表2-1 项目产污环节汇总表 污染类型; 污染物名称; 产生环节; 主要污染物. 废水; 生活污水; 日常生活办公; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 生产废水; 研磨工序; pH、COD、SS、石油类油. 噪声; 噪声; 生产车间冲床、钻床、研磨机、打字机、弯折机、水泵等机加工设备; 等效连续A声级. 固体 废弃物; 废金属边角料; 车铣、打字、冲孔; 废金属边角料. 不合格产品; 机加工生产车间; 不合格产品. 废石头; 研磨车间; 废石头. 废油渣; 研磨车间隔油池; 废油渣. 废液压油; 机加工生产车间; 废液压油. 废润滑油; 机加工生产车间; 废润滑油. 含油废手套; 机加工生产车间; 含油废手套. 废包装桶; 机加工生产车间; 废包装桶（润滑油、液压油、研磨液、去油剂包装桶）. 生活垃圾; 日常办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场踏勘，项目已运营，运行以来未受到周边居民投诉。 根据现场勘查，现有工程营运期污染物产生、治理及排放情况如下所述： 1、废气 本项目不需抛光，仅进行研磨，研磨采用湿法研磨，故无废气污染物产生。 2、废水 本项目不产生生产废水，研磨废水经隔油沉淀处理后回用；生活污水经化粪池处理后用于周围植被绿化农肥，不外排。 3、噪声 本项目现有工程营运期噪声主要来源为机械设备噪声。根据现场调查，本项目选用先进、噪声相对较小的生产设备，高噪声设备采用隔声、减震、降噪等措施，同时加强管理，厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 4、固废 本项目现有工程固废主要为废金属边角料、废石头、废油渣、废液压油、废润滑油、含油废手套、废包装桶、废包装材料以及生活垃圾。 项目需采取的治理措施：含油废手套混入生活垃圾送村垃圾收集点；废金属边角料、废包装材料外售给废品站；废油渣、废液压油、废润滑油、废包装桶集中收集至厂区的危废暂存场所，然后交由有资质的单位处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域空气环境质量现状 本项目所在区域大气环境质量现状监测数据引用邵东市空气自动监测站常规监测点监测数据（2020年1月至2020年12月）。 （1）监测因子：SO2 、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2020年1月~2020年12月。 （3）监测结果 根据邵东市监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 13; 60; 21.67; 0; 达标. NO2; 年均值; 18; 40; 45.0; 0; 达标. PM10; 年均值; 48; 70; 68.57; 0; 超标. PM2.5; 年均值; 34; 35; 97.14; 0; 超标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 112; 160; 70.0; 0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.50; 0; 达标. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。因此，项目所在区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 为了解项目东侧槎江的水环境质量现状，本环评引用了《邵东市仙槎桥镇黄小明五金工具制造厂年产10000吨钳子生产线建设项目环境影响报告表》中郴州市立方检测技术股份有限公司于2018年11月2日~4 日的监测数据。 （1）监测时间：2018 年 11 月 2~4 日。 （2）监测点位：W1项目地西侧槎江上游500m；W2项目地西侧槎江下游1000m。 （3）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果见表 3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测点; 监测因子; 监测值; 标准限值; 最大超标倍数; 超标率（%）; 达标情况. W1活动扳手厂项目地东侧槎江上游500m; pH; 7.01-7.45; 6~9; 0; 0; 达标. CODcr; 8.410.2; ≤20; 0; 0; 达标. BOD5; 2.5-3.1; ≤4.0; 0; 0; 达标. NH3-N; 0.052-0.084; ≤1.0; 0; 0; 达标. SS; 8-10; /; 0; 0; 达标. 石油类; 0.03-0.04; ≤0.05; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 230-430; ≤10000; 0; 0; 达标. W2活动扳手厂项目地东侧槎江下游1000m; pH; 6.95-7.41; 6~9; 0; 0; 达标. CODcr; 7.3-9.9; ≤20; 0; 0; 达标. BOD5; 2.2-3.0; ≤4.0; 0; 0; 达标. NH3-N; 0.058-0.081; ≤1.0; 0; 0; 达标. SS; 6-10; /; 0; 0; 达标. 石油类; 0.02-0.04; ≤0.05; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 270-330; ≤10000; 0; 0; 达标. 监测结果表明，监测期间槎江监测断面中监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求。 3、声环境质量现状 项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准适用区，执行2类标准；项目南面石桥村最近居民点、北面石桥村服务中心为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准适用区，执行2类标准。本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2021年6月21~22日进行现场监测，项目拟建地声环境质量现状监测数据见表3-3。 （1）监测点位：在在项目厂界四周及敏感点各设置1个监测点，分别为N1、N2、N3、N4、N5、N6； N1：东厂界外1m处； N2：南厂界外1m处； N3：西厂界外1m处； N4：北厂界外1m处； N5：项目南面石桥村最近居民楼1m处； N6：项目北面石桥村服务中心外1m处。 （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后标准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。 表3-3 噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值. 2021.6.21; 2021.6.22. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东厂界外1m处; 53.2; 45.3; 52.9; 42.6; 60; 50. N2; 项目南厂界外1m处; 52.3; 43.5; 53.5; 43.4; 60; 50. N3; 项目西厂界外1m处; 55.2; 45.1; 52.8; 43.2; 60; 50. N4; 项目北厂界外1m处; 52.5; 42.2; 51.6; 42.5; 60; 50. N5; 项目南面石桥村最近居民楼1m处; 53.9; 42.6; 52.5; 41.8; 60; 50. N6; 项目北面石桥村服务中心外1m处; 52.5; 41.5; 54.1; 42.3; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目厂界四周及敏感点噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为石桥村零星居住点，具体情况详见表4-1。 表4-1 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 石桥村居民点; 111.42427804; 27.123197; 居民; 35户（10人）; 二类; S; 40-500m. 石桥村居民点; 111.423569; 27.123199; 居民; 8户（28人）; 二类; SW; 200-500m. 石桥村服务中心; 111.424351; 27.123543; 办公人员; 约10人; 二类; N; 5m. 石桥村居民点; 111.424404; 27.123580; 居民; 20户（70人）; 二类; N; 20-500m. （2）声环境 ### 本项目厂界外50 米范围内声环境保护目标见下表4-2。 表4-2 声保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 石桥村居民点; 111.42427804; 27.123197; 居民; 4户（14人）; 2类区; S; 40-50m. 石桥村服务中心; 111.424351; 27.123543; 办公人员; 约10人; 2类区; N; 5m. 石桥村居民点; 111.424404; 27.123580; 居民; 2户（7人）; 2类区; NE; 20-50m. ### 地下水环境 ### 本项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 ### 项目主要废水为生活污水和研磨废水。研磨废水经隔油、沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边植被绿化用肥，不外排。 - 废气 施工期： 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中≤1.0mg/m3； 运营期： ### 本项目通过采购半成品原材料进行加工，加工工艺简单，无废气污染物产生。 ### 噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 ### 运营期项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 ### 固废 ### 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物共5项，其中空气污染物3项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2项（COD、NH3-N）。 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物、VOCs产生，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用做周边植被绿化用肥。故本项目不涉及污染物总量控制指标，无需单独申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成运营，施工期影响已结束。项目属于补办环评手续，故不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目营运期采购半成品原料进行加工，经研磨、碰焊、车铣、弯折、打字、钻孔、外委电镀后即为成品。研磨采用湿法生产，无废气污染物产生；碰焊机实为电阻焊机，其焊接原理，是利用焊接区本身的电阻热和大量塑性变形能量，使两个分离表现的金属原子之间接近到晶格距离形成金属键，在结合面上产生足够量的共同晶粒而得到焊点、焊缝或对接接头，将半成品钢材用碰焊机进行焊接组装，此焊接工程中不需使用焊条，故无焊接烟尘产生；打字工序是用打字机在工件制定位置进行刻字，产生少量金属边角料。 综上所述项目运营期无废气污染物产生。 二、废水 1、废水源强 本项目用水为生产用水和生活用水。 生产用水为研磨工序研磨用水，用水量为300m3/a计，将水、去油剂、研磨液、润滑油按照一定比例配制而成，用于去除半成品工件原料的油污，该工序废水经隔油沉淀处理后循环使用不外排。 项目员工人数约5人，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）城镇居民生活用水定额中等城市居民生活用水量（通用值），生活用水量按38m3/人·a计，员工生活用水量约为190m3/a，排污系数取0.8，项目生活污水产生量为152m3/a，生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。 项目生活污水主要污染因子经处理前后的产生和排放情况见表6-1，水平衡见图6-1。 表6-1 项目生活污水主要污染物产生及排放情况一览表 废水种类; 处理量（m3/a）; 污染物; 处理前; 处理后. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活污水; 152; pH; 6-9; 6-9. COD; 0.06; 350; 0; 0. BOD5; 0.03; 200; 0; 0. SS; 0.03; 200; 0; 0. 动植物油; 0.003; 20; 0; 0. 氨氮; 0.006; 35; 0; 0. 生活用水 研磨用水 190 300 补充新鲜水490 图6-1 水平衡图（单位：m3/a） 152 损耗38 用于周边植被绿化用肥 循环使用 隔油沉淀 评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，运营期生产废水经隔油沉淀处理后循环使用不外排，生活废水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。根据表6-2评价等级判定，项目地表水环境影响评价可不定级，只进行简单分析。 表6-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 水环境影响分析与评价 根据工程分析，项目废水为研磨废水、生活污水。 研磨废水经隔油沉淀处理后循环使用不外排，在生产废水首先进入隔油池，去除研磨废水中油类物质，再经沉淀去除少量金属渣，经隔油沉淀后的生产废水基本为澄清状态，最后进入循环水池（2m3）。循环水池中的水通过水泵打入研磨车间，研磨废水产生量约为1m3/d，循环水池容积为2m3，能够满足生产需求。 生活污水通过化粪池处理后用于周边植被绿化用肥。项目生活污水产生量为152t/a，项目东面紧临灌木林地，且厂区周边60m处大量耕地、菜地，完全能够消纳项目生活污水。 综上所述，项目废水均能得到妥善处置，对周围地表水环境影响较小。 三、噪声 本项目营运期本项目噪声主要来源于下料机、碰焊机、研磨机、车床、冲床、铣床等设备运行产生的噪声，其噪声值在80~85dB(A)之间。由于项目下料机、碰焊机、研磨机、车床、冲床、铣床等高噪声设备均布置在生产厂房内。项目选用环保低噪声设备、建设封闭式厂房，且租赁场地周边有围墙隔声，再经过距离衰减后噪声将大幅下降，降噪效果在20dB(A)不等。声源源强详见表6-3。 表6-3 项目噪声排放情况一览表 噪声源; 源强dB（A）; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声值dB（A）; 备注. 下料机; 88; 2台; 厂房隔声、距离衰减; 68; 连续. 研磨机; 80; 1台; 厂房隔声、距离衰减; 60; 连续. 碰焊机; 83（叠加后）; 2台; 厂房隔声、距离衰减; 63; 连续. 车床; 89.8（叠加后）; 3台; 厂房隔声、距离衰减; 69.8; 连续. 冲床; 87（叠加后）; 5台; 厂房隔声、距离衰减; 67; 连续. 铣床; 88（叠加后）; 2台; 厂房隔声、距离衰减; 68; 连续. 钻床; 89.8（叠加后）; 3台; 厂房隔声、距离衰减; 69.8; 连续. 弯头机; 80; 1台; 厂房隔声、距离衰减; 60; 连续. 打字机; 85; 1台; 厂房隔声、距离衰减; 65; 连续. 水泵; 85; 1台; 厂房隔声、距离衰减; 65; 连续. 根据上表，项目设备降噪后贡献值约为76.7dB（A）。 噪声影响预测 - 预测模式 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 室外声源：计算某个声源在预测点的声压级，计算公式如下： Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m； r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 项目各设备噪声经减震、隔声、距离衰减等措施后，项目厂界噪声预测结果见下表6-4。 表6-4 项目厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间标准值; 达标情况. 东厂界外1m处; 8; 58.6; /; 58.6; 60; 达标. 南厂界外1m处; 5; 62.7; /; 62.7; 60; 超标. 西厂界外1m处; 10; 56.7; /; 56.7; 60; 达标. 北厂界外1m处; 20; 50.7; /; 50.7; 60; 达标. 南面石桥村最近居民楼; 40m，有围墙隔阻; 44.7; 53.9; 54.4; 60; 达标. 北面石桥村服务中心; 20m，有围墙隔阻; 50.7; 54.1; 55.7; 60; 达标. 注：本项目夜间不生产. 根据上表预测可知，在采取相应噪声防治措施和距离衰减后，项目南厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，根据现场调查，项目南面紧临石桥村居民楼，居民楼预测值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，超标2.7dB（A），但该居民楼已闲置，无人居住，故本项目生产噪声对环境敏感点影响较小。 为避免项目生产对周边声环境造成不良影响，实现厂界噪声达标，环评要求加大设施防噪治理力度，优化生产设备平面布置，同时要求建设方认真采取和落实以下噪声防治措施： ①选用功能好、噪音低的先进生产设备； ②建设封闭式钢结构生产厂房和厂棚，将破碎机、搅拌机、筛分机等高噪声设备均布置在封闭式厂房内，合理优化设备布局，将高噪声设备布置在场地偏中心位置； ③在下料机、碰焊机、研磨机、车床、冲床、铣床等设备下方加垫弹簧片或橡胶垫，进行基础减震和防振； ④及时对设备进行维护检修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，保证工程各设备噪声防治措施的有效性。 ⑤加强管理，尽量避免机加工设备非正常工作而产生不必要的噪声。 ### 通过进一步采取这些措施后，可确保厂界噪声达标，对周边声环境影响不大。 ### 四、固体废物 项目产生的固体废物主要有废金属边角料、不合格产品、废石头、废液压油、废润滑油、废油渣、废包装桶、含油废手套以及员工的生活垃圾。 （1）废金属边角料 本项目在车铣、打字、钻孔过程中会产生废金属边角料，产生量为原料的5%，即为5t/a，属于一般固体废物，暂存在厂区的一般工业固体废物暂存间，定期回外售至废品站。 （2）不合格产品 本项目在机加工过程中会产生不合格产品，产生量为原料的0.1%，即为0.1t/a，属于一般固体废物，暂存在厂区的一般工业固体废物暂存间，定期回外售至废品站。 ### （3）废石头 本项目研磨采用石头和扳手经旋转摩擦，将毛刺依附在石头上，使扳手表面粗糙度降低，变得光亮。本项目在研磨过程中废石头的产生量为5t/a，收集后暂存在厂区的一般工业固体废物暂存间，定期回外售至制砂场制砂。 （4）废润滑油 本项目设备在日常保养维护中需使用润滑油，故有废润滑油产生，产生量约0.02t/a，属于危险废物，危废代码是900-217-08（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （5）废液压油 本项目机加工设备液压油需定期更换，故有废液压油产生，产生量约0.1t/a，属于危险废物，危废代码是900-218-08（液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油），暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （6）废油渣 本项目研磨废水在隔油沉淀过程中，隔油池隔板有废油渣产生，产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危废代码是900-210-08（含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）），用包装桶收集后暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （7）废包装桶 本项目润滑油、液压油、研磨液、去油剂使用过程中会产生废润滑油桶，约30个/a，属于危险废物，，危废代码是900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （8）含油废手套 本项目在设备维保过程中会产生含油废手套，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，但根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油废手套未分类收集可豁免管理，全过程不按危险废物管理，废含油手套混入生活垃圾项目委托环卫部门清运。 （9）生活垃圾 项目运营期间产生的生活垃圾，垃圾产生量按每人0.2kg/d计算，项目定员5人，则产生量约为0.t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，对环境影响不大。 项目固体废物产排情况见表6-5。 表6-5 固体废物产排情况 名称; 数量（t/a）; 废物属性; 贮存方式; 去向. 废金属边角料; 5; 一般固废; 一般固废暂存间; 收集后外售至废品站. 不合格产品; 0.1; 一般固废暂存间; 收集后外售至废品站. 废石头; 5; 一般固废暂存间; 收集后外售给制砂场. 含油废手套; 0.01; 一般固废暂存间; 收集后委托环卫部门清运处置. 生活垃圾; 0.3; 一般固废暂存间; 收集后委托环卫部门清运处置. 废润滑油; 0.02; 危险废物; 收集后采用桶装密闭暂存; 收集后交由有资质的单位处置. 废液压油; 0.1; 收集后采用桶装密闭暂存; 收集后交由有资质的单位处置. 废油渣; 0.1; 收集后采用桶装密闭暂存; 收集后交由有资质的单位处置. 废包装桶; 30个; 收集后采用桶装密闭暂存; 收集后交由有资质的单位处置. 项目一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）贮存处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）贮存处置，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 综上，本项目固体废物经采取以上措施后均能得到综合利用和妥善处理，对周围环境影响较小。。 ### 五、地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价项目类别，本项目属于“I金属制品”中的“金属制品加工制造”，编制报告表，属于为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 ### 六、环境风险分析 （1）评价依据 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。拟建项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、生产辅助设施、工业卫生和消防等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 表6-6 项目化学品原料储存一览表 序号; 种类; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4h）mg/L. 1; 有毒 物质; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 1; 易燃物质; 可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物，其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体:闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体:闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引发重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质主要为机油、废机油等。 表6-7 危险物质数量与临界量比值（Q）判定表 序号; 功能单元; 危险化学品; 最大储存量q（t）; 临界量*Q（t）; q/Q; 是否重大危险源. 1; 生产车间; 润滑油; 0.5; 2500; 0.0002; 否. 液压油; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 危废暂存间; 废润滑油; 0.02; 2500; 0.000008. 废液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 废油渣; 0.1; 2500; 0.00004. 废包装桶; 0.3; 50; 0.00012. 总计（Σqn/Qn）; 0.000488. ②风险潜势初判 通过表6-7可知，项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，项目的风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分可知，项目环境风险潜势为Ⅰ，对应的评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 见表4-1、表4-2。 （3）环境风险识别 项目可能存在的风险为油类物质的泄漏。 （4）环境风险分析 项目润滑油、液压油等液体包装破裂、地面防渗不到位造成泄漏和危险废物（废油）的泄漏，通过定期检查、加强地面防渗、设置三级防控措施可减少泄露的可能，避免污染物扩散对地下水、土壤造成影响。 （5）环境风险防范措施 ①液体原料泄漏防范措施 1）化学品原料应根据其性质分类存放。危险品仓的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；危险品分类存放在塑料托盘上；一般情况下，危险品仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设置围堰以防止液体物料直接流入车间地面。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，经液体物料周边设置围堰围堵（液体原料区四周设置围堰及收集沟，围堰及收集沟均采取防渗防腐处理措施），将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 ②危险废物泄漏的防治措施 - 危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施； 2）在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。并定期交由有危险废物处理资质的单位处理； 3）危废间安排专人管理。 采取（5）中措施后，事故几率降至最低，项目风险可控。 表6-8 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称; 邵东市领先工具厂年产200万把扳手建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵东）市; （两市塘）街道; （/）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 111度42分42.843秒; 纬度; 27度12分34.401秒. 主要危险物质及分布; 危险废物暂存间、原料仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目润滑油、液压油等液体包装破裂、地面防渗不到位造成泄露和危险废物的泄漏，通过污染物的扩散对地下水、土壤造成影响。. 风险防范措施要求; 1）原料应根据其性质分类存放。危险品仓的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；危险品分类存放在塑料托盘上；一般情况下，危险品仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设置围堰以防止液体物料直接流入车间地面。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，经液体物料周边设置围堰围堵（液体原料区四周设置围堰及收集沟，围堰及收集沟均采取防渗防腐处理措施），将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 5） 危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施； 6）在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。并定期交由有危险废物处理资质的单位处理； 7）危废间安排专人管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。. ### 七、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目建成后，本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。建立环境管理制度，加强员工环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作，确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。 污染处理设施管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，并定期报地方环保主管部门备案和审核。 项目竣工运行后须按国家有关规定，及时组织项目竣工环境保护自主验收。 （2）环境监测 1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测专业机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地生态环境行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 3）建设单位应切实加强场区“三废”达标排放、场区及周边敏感点环境质量的监控。 营运期污染源自行监测计划见表6-9。 表6-9 项目环境自行监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界四周外1m处; 每季度一次，每次监测2天，昼间、夜间各一次. /; 等效A声级; 北面石桥村服务中心前1m处. 八、竣工环保验收 项目建成正式投入生产前，将成立环保机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，严格落实环保验收制度，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。本项目总投资200万元人民币，环保投资估算约5.5万元人民币，环保投资占工程总投资的2.75%，本项目环保投资一览表见表6-10。 表6-10 环保投资情况一览表 阶段; 项目; 排放源; 处理措施; 投资额 （万元）; 备注; 治理效果. 营运期; 废水; 职工生活; 生活污水; 化粪池; 0; 依托; 生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。. 研磨车间; 研磨废水; 隔油沉淀池; 0.5; 新建; 生产废水经隔油沉淀处理后循环使用不外排. 噪声; 生产设备; 隔声、减震; 2; 新建; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 废金属边角料; 一般固废间暂存后外售; 0.5; 新建; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求. 不合格产品. 废石头. 废润滑油; 危废暂存间，做好四防：防风、防雨、防晒、防渗漏，定期委托有资质单位处置; 2.5; 新建; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求. 废液压油. 废油渣. 废包装桶. 生活垃圾、含油废手套; 若干垃圾桶，收集后委托环卫部门处理; 0.2; /; 卫生填埋. /; 环保总投资; 5.5; 环保投资所占比例2.75%. 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目环保设施验收一览表见表6-11。 表6-11 项目环保设施验收一览表 验收主体; 污染 类型; 排放源; 验收项目; 验收内容; 治理效果. 企业; 废水; 职工生活; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 化粪池; /. 生产; COD、SS、石油类; 隔油沉淀池. 噪声; 生产设备; dB(A); 隔声、减震; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 生态环境部门; 固体 废物; 废金属边角料; 一般工业固废; 一般固废暂存间; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求. 不合格产品. 废石头. 废润滑油; 危险废物; 危废暂存间，做好四防：防风、防雨、防晒、防渗漏，与有危废处理资质单位签订委托协议; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求. 废液压油. 废油渣. 废包装桶. 生活垃圾、含油废手套; /; 若干垃圾桶，收集后委托环卫部门处理; 卫生填埋. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池 | 生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。 |
|  | / | COD、SS、石油类 | 隔油沉淀池 | 生产废水经隔油沉淀处理后循环使用不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A声级 | 采取隔声、减震措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物主要有废金属边角料、不合格产品、废石头、废液压油、废润滑油、废油渣、废包装桶、含油废手套以及员工的生活垃圾。废金属边角料、不合格产品、废石头属于一般工业固废，收集后外售；废液压油、废润滑油、废油渣、废包装桶属于危险废物，收集后暂存与危废暂存间，定期交有资质单位处置；含油废手套以及生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）原料应根据其性质分类存放。危险品仓的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；危险品分类存放在塑料托盘上；一般情况下，危险品仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设置围堰以防止液体物料直接流入车间地面。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，经液体物料周边设置围堰围堵（液体原料区四周设置围堰及收集沟，围堰及收集沟均采取防渗防腐处理措施），将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 5） 危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施； 6）在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。并定期交由有危险废物处理资质的单位处理； 7）危废间安排专人管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  | 含油废手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 废金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | 5t/a |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废石头 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | 5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废油渣 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 30个 | 0 | 30个 | 30个 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①