- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产300万套取暖器配件生产线建设项目

建设单位（盖章）： 邵东市界岭镇鑫成电器厂

编制日期：   2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产300万套取暖器配件生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 肖振锋 | 联系方式 | 13874408758 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵东市界岭镇金仙铺村11组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 54 分 46.54 秒， 27 度 20 分 44.33 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2035木制容器制造 C2927日用塑料制品制造 C3360金属表面处理及热加工处理 | 建设项目 行业类别 | 十七、33木制品制造中“年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的” 二十六、53塑料制品业中的“其他” 三十、67金属表面处理及热加工处理中的“其他” |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 31.25 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）生态保护红线相符性 项目位于邵东市界岭镇金仙铺村，项目建设场地租用邵东县齐心烟花爆竹制造有限责任公司生产厂房，占地类型为工业用地，对照《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》邵阳市政发〔2020〕10号文件，界岭镇的主体功能定位为省级层面重点开发区，属于环境管控单元中的一般管控单元，本项目的建设满足文件要求中的空间布局约束条件、污染物排放管控条件、环境风险防控条件与资源效率开发要求，符合文件要求。 （2）环境质量底线相符性 ①项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据邵东市环境空气质量常规点的监测数据，PM2.5、PM10、SO2、O3、CO和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。本项目大气污染物主要为挥发性有机物、苯系物和颗粒物，会对区域大气环境质量底线造成一定的冲击，项目建设方应严格落实本环评中提出的各项污染物防治措施，确保污染物达标排放，减少对区域大气环境的影响。 ②根据地表水引用监测结果表明：本项目引用所在区域地表水省控监测断面水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状较好，具有一定的环境容量。 ③根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》相应标准。 项目对产生的废气治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置，噪声经隔声、减震后能满足质量标准。采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 因此，项目的建设符合区域环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目位于邵东市界岭镇金仙铺村，市政电网、自来水均已接通，项目所使用的资源都能得到满足，区域资源较为充足，故项目的实施在资源利用线上方面没有制约因素，也不会对区域资源造成冲击。 因此，项目的建设符合区域资源利用上线的要求。 （4）选址合理性析 本项目建设场地租用邵东县齐心烟花爆竹制造有限责任公司生产厂房，原邵东县齐心烟花爆竹制造有限责任公司现已停产，场内生产设备现已完全拆除整理完毕，厂区内没有相关固废遗留，不存在历史遗留环境问题。项目周边环境200m范围内以林叶植被为主，且项目所在区域未发现重点保护的野生、珍稀濒危动物和重点保护的古树名木，生态环境较好。 综上所述，本项目选址合理。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 邵东市界岭镇鑫成电器厂厂址位于湖南省邵东市界岭镇金仙铺村11组，经营产品为取暖器配件的生产。2019年5月投产，但没有办理相关的环评审批手续，因此本项目属于未批先建项目，2020年12月7日邵阳市生态环境局邵东分局对本项目现场进行检查，发现本项目存在违法行为，违反《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正本）第十六条第二款，第二十二条第一款、第二十五条的规定，并对其进行行政处罚，责令建设单位改正环境违法行为，办理相关环评审批手续。为完善相关环评手续，建设单位积极补办环评手续，并报送环保部门审查，同时应尽快完成建设项目竣工环保验收。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号 2021版），项目属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中第33条“木制品制造”、“二十六、橡胶与塑料制品业”中第53条“塑料制品业”、“三十、金属制品业”中第67条“金属表面处理及热处理加工”，本项目有注塑、喷塑、植绒、刷漆等工艺，应编制环境影响报告表。 受邵东市界岭镇鑫成电器厂委托，湖南景诚环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作详见附件1，我司环评技术人员在实地踏勘和资料收集的基础上，编制了项目环境影响报告表。 （1）建设内容 邵东市界岭镇鑫成电器厂年产300万套取暖器配件生产线建设项目的占地面积为5000㎡，总建筑面积约3000㎡。项目主要工程概况见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 规模. 主体工程; 生产区; 网罩生产线; 网罩生产车间：1F，建筑面积1000m2，布置15台点焊机、5台碰焊机、10台焊接机、其它机器15台、1间植绒间、1间喷塑间以及1间烘烤间，钢架结构和砖混结构；. 塑料配件生产线; 塑料配件生产车间：1F，建筑面积600m2，布置8台注塑机，，钢架结构；. 木质配件生产线; 木质配件生产车间：1F，建筑面积600m2，布置下料机5台、压刨机3台、印花机2台、其他机器8台以及刷漆房1间，钢架结构. 储运工程; 存储区; 原料仓库; 占地面积约100m2，砖混结构和钢架结构. 成品堆放区; 占地面积约500m2，砖混结构和钢架结构. 运输; 项目原料由原料厂家负责运输至厂内，产品委托快递公司负责运输. 辅助工程; 生活设施; 本项目设置宿舍、不设置食堂。办公区建筑面积20m2. 公用工程; 给水; 市政给水管网给水，用水量为808.5t/a. 排水; 生活污水经化粪池处理后用作农肥，用于厂区周边森林绿化. 供电; 市政电网提供，年用电量60万kWh/a. 烘烤间; 本项目喷塑和植绒后产品的固化采用加热管烘烤加热固化. 环保工程; 废气处理; - 挥发性有机物：喷塑、植绒网罩烘烤加热固化产生的挥发性有机物由集气罩收集后经UV光解+活性炭一体机处理后通过一个15米高的1#排气筒高于屋顶排放；塑料配件注塑工序产生的挥发性有机物经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后通过不低于15m高的2#排气筒排放；木质配件刷漆工序产生的挥发性有机物经集气罩收集后由UV光解+活性炭一体机处理后通过不低于15m高的3#排气筒排放。 #### 粉尘颗粒物：独立喷塑间自带滤芯回收装置无法捕集的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，然后通过1#排气筒排放；独立植绒间自带绒毛回收装置无法捕集的绒毛由于产生量极少直接无组织排放；铁丝切割、焊接过程中产生的切割粉尘和焊接烟尘加强厂区通风直接无组织排放；木质配件切割、压刨过程中产生的粉尘以及刷漆后木质配件的打磨粉尘由布袋除尘器处理，然后通过3#排气筒排放；塑料原料搅拌工序产生的粉尘加强通风直接无组织排放。. 废水处理; - 生活污水经化粪池处理后用作农肥，用于厂区周边的森林和园地。. 噪声处理; 选用低噪声设备、采用隔声、降噪、减震、夜间不生产等措施。. 固废处理; 危废暂存间; 砖混结构，占地面积20 m2. 一般固废暂存间; 砖混结构，占地面积30 m2. 1、金属废物料、金属粉尘、木屑、包装废弃物：外售给废品回收单位 2、塑料废物料：直接回用 3、生活垃圾：交由环卫部门统一清运 4、废胶水桶和废油漆桶：交由资质单位处置 5、废紫外灯光：交由资质单位处置 6、废活性炭：交由资质单位处置 7、布袋收集塑粉：直接回用于喷塑工序 8、废液压油：交由资质单位进行处置 9、废润滑油和废润滑油桶：交由资质单位处置. （2）产品方案及规模 表2-1 产品方案和规模 产品名称; 规模. 铁丝网罩; 40万只. 喷塑网罩; 130万只. 喷粉网罩; 130万只. 塑料底座; 180万只. 印花木质烤火盆; 1万只. 刷漆木质烤火盆; 1万只. （3）主要原辅材及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 - 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 类别; 序号; 名称; 年耗量; 储存方式; 来源; 备注. 原料; 1; 钢材; 200t/a; 原料间; 外购; /. 2; 绒毛; 3t/a; 袋装，原料间; 外购; /. 3; 静电植绒胶; 3t/a; 罐装，原料间; 外购; /. 4; 塑粉; 5t/a; 袋装，原料间; 外购; /. 5; 聚丙烯; 100t/a; 袋装，原料间; 外购; /. 6; 色粉; 1t/a; 袋装，原料间; 外购; 塑料配件添加. 7; 杉木; 120方; 木质配件生产车间; 外购; 2*0.02*0.75（m3）. 8; 685聚氨酯树脂漆; 1.8t; 桶装，原料间; 外购; 由甲、乙两组分构成，两组分按比例混合使用. 9; 润滑油; 0.05t/a; 桶装，原料间; 外购; /. 10; 模具; 30套/a; 生产车间; 外购; /. 11; 气钉; 0.05t/a; 原料间; 外购; /. 12; 液压油; 0.01t/a; 桶装，原料间; 外购; /. 能源; 13; 电; 40kWh; /; 电网; /. 水; 14; 水; 876.1 t; /; 自来水; /. 部分原料理化性质： #### 静电植绒胶：丙烯酸酯高分子聚合乳液，外观呈乳白色液体，不属于易燃、易爆炸化学品，对绒毛有优良的黏接力。 塑粉:具有耐腐蚀性和坚韧性的热固性树脂粉末，不燃、不爆、无毒、无害，由环氧树脂、聚酯树脂、颜填料、蜡片和助剂组成，分解温度在260~440℃之间，在150~180℃下15分钟即可固化。 #### 聚丙烯：是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。 685聚氨酯树脂漆：主要由聚氨酯树脂、有机溶剂、助剂等研磨配制而成。具有成膜丰满光亮、坚硬耐磨、附着力强、且耐湿、耐潮、耐化学腐蚀等特点。本项目使用的聚氨酯漆由甲乙两组分组成，分装比例为1:1，甲组为基漆，乙组为稀释剂，使用时需根据用量进行配比，两组分混合均匀，静置10~20分钟即可使用。配漆和涂装过程中严禁与水、醇、氨等物质接触。 （4）主要设备 本项目主要生产设备见表2-4： 表2-4 主要设备清单 序号; 名称; 型号; 数量; 所用工序. 1; 点焊机; DQDH2-8; 15台; 电焊. 2; 焊接机; /; 15台; 成型. 3; 油压机; YQ-32-100T; 4台; 成型. 4; 植绒箱; /; 1台; 植绒. 5; 喷塑间; /; 1台; 喷塑. 6; 搅拌机; /; 3台; 搅拌. 7; 注塑机; SK81003-571; 8台; 注塑. 8; 下料机; MJ6128ZG; 5台; 切割. 9; 压刨机; MB203AM; 3台; 压刨、打磨. 10; 印花机; /; 2台; 印花. 11; 电加热管; /; 1台; 烘烤、加热. 12; 打磨机; /; 1台; 打磨. ### （5）厂区平面布置 本项目位于邵东市界岭镇金仙铺村11组，项目建设用地租用邵东县齐心烟花爆竹制造有限责任公司生产厂房，总建筑面积约3000㎡，本项目建设内容包括3栋生产厂房（网罩生产车间、塑料配件生产车间、木质配件生产车间），1栋办公楼，1栋宿舍，每栋生产厂房只有一层。项目木质配件生产车间位于厂区中部（主要进行木方原料的切割压刨、木质配件的组装、木质配件的刷漆与印花处理等），塑料配件生产车间（主要进行塑料配件的生产）位于厂区东北侧，网罩生产车间（主要进行铁丝的切割、焊接和成型、网罩的喷塑植绒等，车间平面布置从东到西依次是铁丝加工成型区、植绒间、烘烤间、喷塑间）位于厂区东侧，项目主出入口位于厂区西面，厂区内有足够的面积停靠交通工具，为生产操作管理提供更加舒适的环境，总的来说，厂区总体布局较为简明。厂房内工位布置依照生产工艺依次排序，从而减少人员的交叉走动，厂房内工位布置合理，项目总体布局比较合理。 ### （6）场地现状及周边环境 ### 本项目建设场地租用邵东县齐心烟花爆竹制造有限责任公司生产厂房，原邵东县齐心烟花爆竹制造有限责任公司现已停产，场内生产设备现已完全拆除整理完毕，生产厂房全数保留，厂区内没有相关固废遗留，不存在历史遗留环境问题。现厂区四周均为林地，距最近居民点的距离约160m。 （7）公用工程 1）给水 ### 生活用水：本项目劳动定员30人，其中有8人在厂区住宿，厂区内设置宿舍不设置食堂，根据湖南省地方标准用水定额 （DB 43/T388-2020)，在厂区住宿员工用水量按集中式供水（水源供水能力≤200m³）100L/人•d计算，不在厂区住宿的员工用水量按38L/人•d计算，则生活用水量为1.636m3/d、539.88t/a。生活污水按生活用水的80%计算，故生活污水的日产生量为1.31 m3/d、年产生量为431.9t/a 循环冷却水：本项目冷却成型采用水间接冷却方式，冷却废水不外排，循环利用，全部为蒸发损失，本项目塑料配件生产车间循环冷却水水池体积约15m³，循环冷却水量为10m³/d，蒸发损耗量按10%计算，则每日需补充新鲜水量1m³/d，年补充新鲜水量330m³/a。 图2-1 建设项目水平衡图（t/a） （8）劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员30人，厂区设置宿舍，不设置食堂。 工作制度：项目工作每天9小时，年工作时间330天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程图： N：噪声 S：固废 G：废气 图2-3 塑料配件生产工艺流程 N：噪声 S：固废 G：废气 图2-3 木质配件生产工艺流程 简述工艺流程： ### 1、网罩生产工艺流程 （1）切割 将购置来的钢丝切割成大小合适的钢丝段，此过程会得到制作产品的材料，此工序会产生废物料和噪声。 （2）焊接 将切割完成后的铁丝按照产品规格要求利用点焊机焊接，无需使用焊材，此过程在点焊机上完成，会产生焊接烟尘和噪声。 （3）成型 成型是指利油压机将焊接好的半成品压制成型。在此过程中产生废物料、和噪声。 #### （4）焊接固定 将压制成型的半成品金属网罩利用焊接机进行最后的焊接定型。在该过程中会产生噪声以及焊接烟尘。 #### （5）打磨 将焊接定型后的产品利用打磨机进行表面处理，此步骤的目的是为了去除铁丝网罩表面的铁锈和污渍，为接下来的喷塑、植绒工序做准备，在此过程中会产生粉尘颗粒物和噪声。 （6）喷塑 部分产品表面采用喷塑处理，本项目采用静电吸附技术，即利用喷塑机将塑粉喷涂至工件表面，在静电左右下塑粉会均匀的吸附在工件表面，形成粉状涂层，本项目设置有1处喷塑间，该工序会产生少量喷塑粉尘和噪声。 （7）植绒 部分产品表面采用植绒处理，先将半成品需要植绒部分人工上胶，上胶后放入植绒箱中，再将绒毛放置在箱中，接通电源，这样植绒箱内形成了一个高压电场，被植绒产品从植绒箱一端送入箱内，经三到五秒的时间，植绒完毕后从箱体另一端移出，此过程会产生绒毛粉尘和噪声。 （8）烘烤、加热 喷塑、植绒后的产品需要烘烤、加热固化，本项目设置有一间烘烤间，采用电加热管作为加热热源，喷塑完成之后的半成品利用链条运输至烘烤间内，利用电加热管加热，在150℃左右的高温下加热15分钟，待工件表面的塑粉在高温下流平固化即可；植绒完成后的半成品利用链条运输至烘烤间，利用电加热管在80℃左右的温度下加热3分钟左右即可，烘烤间半封闭设置，该过程会产生有机废气。 （9）产品检验 烘烤加热后的产品利用链条运输至烘烤间外，待工件上温度自然冷却下来便可进行检验，合格则进入下一步工序，不合格则作为废物料料处理，集中收集至一般固体废物堆积场。 （10）打包、入库 最后将成品包装好后堆放至仓库，此过程会产生噪声。 ### 2、塑料配件生产车间 （1）搅拌 #### 将外购的聚丙烯（PP）颗粒物和色粉按比例倒入搅拌机中进行混合搅拌，该过程会产生极少量的的搅拌粉尘。 - （2）加热 将搅拌均匀的原料加入注塑机投料口处，然后原料进入注塑机的加热料筒，在注塑机内部的加热装置下加热熔融，使塑料颗粒均匀的塑化成熔融状态。 #### （3）冷却成型 熔融状态下的物料经过注塑机施压注射形成产品的形状，注塑成型的产品经注塑机自带的循环冷却水管网冷固化后即可得到最终产品，该过程会产生有机废气以及少量的废物料。 #### （4）检验 将注塑产品进行检验，合格品打包入库，不合格品直接回用。 3、木质配件生产车间 （1）下料 将外购的一定规格的杉木方依次放至下料机中进行切割。 （2）切割、打磨 将外购的杉木方通过下料机切割成规定的长度和厚度的木板，并对木板的边缘进行打磨，去除木板边缘的木刺，该过程会产生木屑以及噪声。 #### （3）组装 将切割打磨的后的木板按照一定的要求组装成一定规格大小的木质取暖器配件并用气钉固定。 （4）刷漆 组装好的木质取暖器配件一部分运输至刷漆房使用聚氨酯清漆进行刷漆处理，刷漆处理后的木质取暖器配件放置在刷漆房静置晾干，每个木制品配件需进行两次刷漆处理，对于部分有瑕疵的刷漆处理后的木质配件，需用磨砂纸进行打磨，对于该过程会产生有机废气和少量打磨粉尘。 （5）印花 将组装好的一部分木质取暖器配件进行印花处理，本项目采用的印花处理是将组装好的木质配件放入印花机中，通过印花机在320℃高温下加热在木质配件生成印花。最后将印花处理的木质配件组装成一定规格的木质取暖器，该过程只对木质配件进行高温加热处理。 （6）打包入库 将晾干的刷漆木质取暖器配件和印花处理的木质取暖器配件收集打包入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经现场踏勘，本项目已建成运营。 1、工艺流程 本项目工艺流程具体详见“工艺流程和产排污环节”章节。 2、现有工程营运期污染物产生、治理及排放情况 根据现场勘查可知： 2.1废气 本项目产生的废气主要是挥发性有机物、苯系物以及颗粒物以及燃煤锅炉运行过程中产生的废气。 （1）项目已采取的治理措施 经现场勘查，本项目现状产生的废气均未采取任何处理措施，直接排放。 （2）存在的问题 项目产生的废气未采取任何处理措施直接排放。 （3）需采取的治理措施 燃煤锅炉废气：本项目之前使用燃煤锅炉为项目生产加工提供热源，由于本项目之前使用的燃煤锅炉属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类的内容，现已停止使用并准备拆除燃煤锅炉，更换成电加热管为本项目的生产加工提供热源，故无需对燃煤锅炉废气采取治理措施。 挥发性有机物：喷塑、植绒网罩烘烤加热固化产生的挥发性有机物由集气罩收集后经UV光解+活性炭一体机处理后通过一个15米高的1#排气筒高于屋顶排放；塑料配件注塑工序产生的挥发性有机物经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后通过不低于15m高的2#排气筒排放；木质配件刷漆工序产生的挥发性有机物经集气罩收集后由UV光解+活性炭一体机处理后通过不低于15m高的3#排气筒排放。 #### 颗粒物：喷塑间滤芯回收装置无法捕集的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，然后通过1#排气筒排放；植绒间绒毛回收装置无法捕集的绒毛由于产生量极少直接无组织排放；铁丝切割、焊接过程中产生的切割粉尘和焊接烟尘，由于产生量少、粒径大、易沉降，通过加强厂房通风换气直接无组织排放；木质配件切割、压刨过程中产生的粉尘以及刷漆后木质配件的打磨粉尘经集气罩收集由布袋除尘器处理，然后通过3#排气筒排放；塑料原料搅拌工序产生的粉尘加强通风无组织排放。 2.2废水 本项目注塑工序产生的冷却废水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池处理后用作农肥。 2.3噪声 本项目现有工程营运期噪声主要来源于机械设备噪声、机动车噪声。 （1）项目已采取的治理措施 根据现场调查，本项目选用噪声相对较小的生产设备。 （2）存在的问题 根据现场踏勘，环评介入时，该项目处于停产状态，根据现状监测数据表明，该项目区域声环境质量良好。 - （3）需采取的治理措施 高噪声设备采用隔声、减震、降噪等措施，同时加强管理，确保项目运营后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 2.4固废 本项目现有工程固废主要为金属废物料、塑料废物料、木屑、废包装材料、布袋收集粉尘、生活垃圾、废胶水桶、废油漆桶、废润滑油、废润滑油桶以及废气处理设备产生的废活性炭和废紫外灯管。 （1）项目已采取的治理措施 - 现阶段本项目环保设备未安装，产生的主要固体废弃物为：金属废物料、塑料废物料、木屑、废包装材料、废胶水桶、废油漆桶、废润滑油、废润滑油桶。 - 项目现产生的金属废物料、木屑、废包装材料外售给废品站；塑料废物料直接回用。废胶水桶、废油漆桶、废润滑油、废润滑油桶直接堆存在车间角落，不对其进行处理。 生活固废：项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目劳动定员为30人，则生活垃圾产生量为15kg/d (4.95t/a)；生活垃圾经集中收集后统一由当地的环卫部门统一处理，做到日产日清，不会对周边产生不良影响。 - （2）需采取的治理措施 废绒毛收集后交由环卫部门统一清运；布袋收集塑粉直接回用于喷塑工序；废胶水桶、废油漆桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废紫外灯管集中收集至厂区的危废暂存场所，然后交由有资质的单位进行处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，因此，本项目大气环境质量现状摘取邵东市的常规监测点2020年1月~2020年12月的年均浓度统计情况来判断区域是否达标。根据邵东市政府大气常规监测点（地理坐标：经度111°44′07″，纬度27°15′41″）2020年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ### 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; - 12.8; 60; 21.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; - 18.3; 40; 45.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; - 47.7; 70; 68.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; - 34.0; 35; 97.1; 达标. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; - 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; - 71.8; 160; 44.9; 达标. 根据统计数据结果可知，邵东市2020年全年二氧化硫、二氧化氮、PM2.5和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准8小时平均浓度。因此项目所在区域为达标区。 特征因子监测 本项目生产过程中会产生特征性污染物挥发性有机物，为了解项目所在地挥发性有机物环境质量现状，本项目委托湖南中石检测有限公司对项目所在地的环境质量现状进行现状监测，项目进行现状监测时厂房已停产。 （1）监测点位信息 G1：项目厂区中央，厂房下风向； - （2）监测因子：PM2.5、挥发性有机物、总悬浮颗粒物 - （3）监测时间：2021年4月21日-23日 - （4）监测结果： - 表3-2 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 监测点位坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准µg/m3; 监测浓度范围µg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1; 111.905736; 27.349731; PM2.5; 24h平均; 75; 50-54; 72; 0; 达标. 挥发性有机物; 8h平均; 600; 5×10-4L; /; 0; 达标. 总悬浮颗粒物; 24h平均; 300; 124-128; 42.67; 0; 达标. 注：当检测结果小于检出方法检出限时，用检出限加“L”表示。 根据上表监测结果可知，监测点监测因子挥发性有机物浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值标准，PM2.5和总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目区域环境空气现状质量良好，能符合功能区划要求。 ### 2、地表水环境质量现状 ### 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥；项目东侧220m处有一条无名小溪，主要用于当地居民的农业灌溉用水，西南侧1km处有一个水库，项目所在地居民日常用水为自来水厂集中供水，本次环评根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域水环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的邵东市桐江兴隆水厂省控断面2020年的水质情况，兴隆水厂省控断面所在河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质监测数据详见表3-3。 表3-3 水质监测数据引用基本情况 断面; pH值（无量纲）; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类. 桐江兴隆断面; 浓度范围; 7⁓8; 5.1⁓8.9; 1.7-4.5; 8-18; 0.8-2.4; 0.18-0.46; 0.04-0.05; 0.01L. 平均值; 7.8; 6.06; 3.26; 12.5; 1.14; 0.329; 0.044; 0.01L. 水质指数; 0.40; 0.73; 0.52; 0.63; 0.32; 0.31; 0.22; 0. 地表水质量标准; 标准值; 0.45; 5; 6; 20; 4; 1; 0.2; 0.05. 由上表引用的监测数据可知，2020年桐江兴隆省控断面水质监测因子可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水水质良好。 ### 3、土壤和地下水环境质量现状 本项目生产的产品为取暖器配件，主要生产工艺为切割、焊接、植绒、喷塑、注塑等工序，生产过程不涉及重金属使用，产生的生产废水为冷却废水，循环使用不外排。且本项目采取严格的防渗措施，在重点区域防渗后基本不会发生泄露事故，对土壤和地下水影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021版）要求分析，本项目不存在土壤和地下水污染途径的，原则上可不开展环境质量现状调查。 ### 4、噪声环境质量现状 环评介入时，项目已停产，为了解项目周边噪声环境质量现状，本项目委托湖南中石检测有限公司对项目所在地进行声环境质量现状监测，监测时间为2021年4月21日~22日，在项目厂界四周设4个监测点，现状监测布点见附图4。监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测时间; 监测结果. 2021.4.21; 2021.04.22. 监测点位; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1北侧厂界; 52.0; 42.0; 52.3; 42.3. N2东侧厂界; 48.1; 40.3; 48.5; 39.8. N3南侧厂界; 49.3; 40.8; 50.0; 41.2. N4西侧厂界; 48.6; 38.7; 49.3; 38.4. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准; 60; 50; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表噪声监测数据可知，厂界东、南、西、北侧均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域周边的声环境质量现状良好。 5、生态环境质量现状 本项目租用“邵东县齐心烟花爆竹制造有限责任公司”生产厂房，生产建设区域内植物种类单一，主要有樟树、桂花等，并伴有少量野生杉、桃等。现场调查时，项目所在区域未发现重点保护的野生、珍稀濒危动物和重点保护的古树名木，生态环境较好。项目部分场地裸露，部分区域长有杂草，区域内无名木古树和国家保护动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及级别）： ### 本项目厂界500m评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。本项目位于邵东县界岭镇金仙铺村，项目大气环境保护目标见表3-5，声环境、地下水环境、生态环境保护目标见表3-6： 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气 环境; 963; 561; 金旗村居民点; 约80户，320人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准，二类区; 东南; 833. 0; -504; 胡家冲居民点; 约70户，280人; 南; 504. 566; 0; 王马冲居民点; 约15户，60人; 东; 566. -284; 173; 茅地岭居民点; 约8户，32人; 西北; 292. -515; 280; 王家岭居民点; 约110户，440人; 西北; 537. -312; 344; 栗山屋堂居民点; 约7户，28人; 西北; 446. 160; 0; 散户居民; 1户，2人; 西; 160. 表3-6 声环境、地下水环境、生态环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别. 地表水环境; 无名小溪; /; E; 220; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准. 生态环境; 项目厂址内及周边200m的范围内的生态环境以灌木、林叶植被为主; 保护生态系统的完整性，防止水土流失，保持区域生态环境的原貌. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 喷塑有机废气有组织废气执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1规定限值（VOCs：50mg/m3）； 油漆有机废气有组织排放执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中规定排放限值（VOCs：50mg/m3；苯系物：25mg/m3）； 注塑废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值（VOCs：100mg/m3）； 有组织粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值（颗粒物：120mg/m3）； 有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表1中排放限值（VOCs：10mg/m3）； ### 无组织粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1mg/m3）； ### 2、废水排放标准 本项目产生的冷却水循环使用不外排，全部为蒸发损失；生活污水经化粪池处理后用作农肥。 3、噪声排放标准 项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表4.6： 表4.6 环境噪声排放执行标准 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、固废排放标准： 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）及2013年修改单相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）中规定的标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，除了对COD、NH3-N、SO2、NOx主要污染物实行排放总量控制计划管理，新增的工业烟粉尘、总氮、总磷及总挥发性有机物在重点区域和重点行业分别实施。 根据本项目特征，废气主要为挥发性有机物、苯系物和粉尘颗粒物，各车间产生的废气，经集气罩收集至各处理装置处理后经15m高排气筒排放；项目不属于重点区域和重点行业，因此无需考虑粉尘颗粒物与挥发性有机物总量控制问题。 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 因此，本项目无需购买总量控制。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 环评介入时本项目已建成，故不对本项目的施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为挥发性有机物和粉尘，分别为注塑工序、烘烤加热工序产生的挥发性有机物、刷漆工序产生的油漆废气以及喷塑工序、植绒工序、铁丝切割焊接、打磨、木材切割压刨工序产生的粉尘。 ### 废气产排情况分析： （1）挥发性有机物 根据市场需求，本项目对部分网罩进行喷塑处理，喷塑网罩须进行烘烤固化，该工序会产生挥发性有机物。根据建设单位提供的资料，项目年使用塑粉5.0t，成分为热固性环氧树酯，不含甲苯及二甲苯。根据《上海市工业企业挥发性有机物排放通用计算方法》中，VOCs产生系数为2.553kg/t（产品），项目使用原料铁丝中含有少量挥发性有机物，但由于喷塑工件固化温度远低于金属铁丝的熔融温度，故铁丝产生的挥发性有机物的量可忽略不计，本项目进行喷塑的原材料钢材使用量约为90t/a，则VOCs产生量为0.23t/a。 根据市场需求，本项目对部分网罩进行植绒处理，植绒网罩须进行加热烘干。根据建设单位提供的资料，项目胶水使用量为 3t/a，主要成分为丙烯酸酯类。根据《上海市工业企业挥发性有机物排放通用计算方法》中，VOCs产生系数为0.174kg/t（产品），本项目进行植绒的原材料钢材使用量为90t/a，则VOCs产生量为0.0157t/a。 #### 本次环评要求企业在烘烤间上方安装集气罩，有机废气收集后经UV光解+活性炭吸附一体机处理系统处理后通过不低于15m高的1#排气筒排放，集气罩集气率按90％计，处理效率按40％计，风机总风量3000m3/h，则烘烤间VOCs有组织排放量为0.133t/a，排放速率为0.045kg/h，排放浓度为15mg/m3。本项目安装设施后，VOCs的排放速率和排放浓度都可以满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1规定限值，另外项目VOCs无组织排放量为0.024t/a（0.0081 kg/h），建议建设单位必须保持车间通，确保车间内环境满足相关标准要求。 ### 注塑废气 ### 本项目塑料配件生产采用注塑工艺，原材料为聚丙烯（PP）颗粒，本项目使用的聚丙烯颗粒100t/a，参考美国环保局推荐的产污排放数据0.35kgNMHC/t（原料），则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.035t/a 。 本次环评要求企业在每一台注塑机上方安装集气罩，集气罩收集后的注塑废气经活性炭吸附装置处理后通过不低于15m高的2#排气筒排放，集气罩集气率按90％计，活性炭吸附装置处理效率按20％计，风机总风量3000m3/h，则项目挥发性有机物有组织排放量为0.0252t/a，排放速率为0.0085kg/h，排放浓度为2.83mg/m3。项目设施安装完善投入运营后，挥发性有机物的排放速率和排放浓度都可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值（100mg/m3）要求，本项目年使用聚丙烯量100t，产生的废气量较少，经过集气罩收集，活性炭吸附装置处理后排放可满足行业排放限值要求，处理工艺切实可行。另外项目挥发性有机物无组织排放量为0.0035t/a，建设单位必须加强车间通风，确保车间内环境满足相关标准要求。 油漆废气 本项目部分木质配件采用刷漆工艺，本项目使用的聚氨酯树脂清漆由甲、乙两组分构成，甲组分为清漆主要成分是聚氨酯树脂，含量约45%~55%，乙组分是稀释剂主要成分为二甲苯和环己酮，含量分别为25%，甲、乙两组分按照1:1的比例混合使用，本项目年使用聚氨酯树脂清漆甲乙两组分各0.9 t/a,本项目使用油漆中含有的挥发性有机物含量按50%进行计算，故本项目刷漆生产过程中产生挥发性有机物约0.0.675t/a，苯系物约0.225t/a。本次环评要求企业在刷漆房上方安装集气罩，收集后经UV光解+活性炭一体机处理后通过不低于15m高的3#排气筒排放，集气罩集气率按90％计，UV光解+活性炭一体机处理效率按40％计，风机总风量3000m3/h，则项目挥发性有机物有组织排放量为0.3645t/a，排放速率为123kg/h，排放浓度为40.97mg/m3，苯系物有组织排放量为0.1215t/a，排放速率为0.041kg/h，排放浓度为13.67mg/m3。项目设施安装完善投入运营后，挥发性有机物的排放速率和排放浓度都可以满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中规定排放限制（VOCs：50mg/m3；苯系物：25mg/m3），另外项目挥发性有机物无组织排放量为0.0675t/a，苯系物无组织排放量为0.0225t/a，建设单位须加强车间通风，确保车间内环境满足相关标准要求。 ### 综上所述，本项目VOCs产生量为0.9557t/a，有组织排放量为0.0.5227t/a，无组织排放量为0.0956t/a，苯系物产生量为0.225t/a，有组织排放量为0.1215t/a，无组织排放量为0.0225t/a。 ### （2）粉尘 本项目金属网罩在喷塑工序和植绒工序会产生粉尘颗粒物，类比同类型其他项目，喷塑和植绒的上粉率为80%。项目年使用塑粉5t,则喷塑过程中产生喷塑粉尘约1t/a，而喷塑箱都配套有滤芯回收系统，用于回收喷塑过程中未被吸附利用的塑粉，滤芯回收器的收尘效率约为90%，即可直接回收利用的粉尘为0.9t/a，返回喷塑工序使用。而未被滤芯回收器收集的粉尘，则通过集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15米高的1#排气筒高于屋顶排放，集气罩集气率按90％计，布袋除尘器的处理效率按90%计，风机风量 为3000m3/h，则经过布袋除尘器处理后排放的粉尘为0.009t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度限值（颗粒物：120mg/m3）；另外无组织排放的喷塑粉尘量为0.01t/a，建设单位须加强车间通风，确保车间内环境满足相关标准要求。 本项目年使用绒毛3t/a，绒毛的上粉率为80%，则植绒过程中产生的植绒粉尘约0.6t/a，植绒箱配套有绒毛回收系统，用于回收植绒过程中未被吸附利用的的绒毛，绒毛回收系统的收尘效率为90%，即可直接回收利用的粉尘为0.54t/a，未被绒毛回收系统捕集的绒毛约0.06t/a，植绒间单独封闭设置，封闭房间可拦截约50%的无组织排放绒毛，故从植绒间逸散出来的绒毛量约0.03t/a，排放速率为0.01kg/h，直接无组织排放。 本项目金属网罩在切割焊接的过程中会产生切割粉尘和焊接烟尘，根据《金属结构制造业产排污系数表》，切割粉尘和焊接烟尘产生系数为1.523kg/t（产品），根据建设项目提供资料。产品约为198t/a，则项目产生的切割粉尘和焊接烟尘的总量为0.303t/a。其中由于切割粉尘颗粒大在原料切割过程中直接沉降不会产生废气，故本项目产生的切割粉尘全部自然沉降，项目切割粉尘的量约占总量的50%，所以项目产生的切割粉尘的量为0.1515t/a，切割粉尘收集后可外售给相关单位。项目产生的焊接烟尘的量为0.1515t/a，排放速率为0.51kg/h，直接无组织排放。 #### 本项目金属网罩在喷塑、植绒前需进行打磨处理，目的是为了去除金属网罩表面的铁锈和污渍，项目原材料铁丝在保存条件良好的情况下仅会产生少量铁锈，故在打磨工序仅产生少量金属粉尘，类比同类型其他项目打磨工序产生的粉尘量约为产品量的0.1%，则项目打磨工序产生的粉尘量约为0.198t/a，由于该工序产生的金属粉尘大部分为大颗粒且密度较大，无组织排放的大部分金属粉尘会降落在加工区域5m，范围内的车间地面，沉降率按70%计，则短时间内沉降到地面的金属粉尘量约为0.139t/a，则金属粉尘无组织排放的量为0.059t/a。 本项目木质配件在切割下料、压刨、打磨等加工工序过程中会产生一定量的木屑与粉尘，该木屑与粉尘不同于一般的颗粒粉尘，其具有粒径大、自然沉降性能好等特点，一般不会产生高浓度的含尘废气。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）可知，锯材加工粉尘产生量约为0.321kg/m³产品。根据企业提供资料，本项目使用木材120m³，则粉尘产生量为0.039t/a。刷漆后的木质配件部分有瑕疵的木质品配件需要用磨砂纸进行打磨，会产生少量的打磨粉尘，根据同类型其他报告的经验数据，打磨粉尘的产生量约为漆膜的1%，本项目年使用油漆1.8t/a，则打磨粉尘的产生量为0.018t/a.。环评建议在下料机、压刨机以及打磨间的上方安装集气罩，集气罩收集的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高的3#排气筒排放，集气罩集气率按90％计，布袋除尘器的处理效率按90%计，风机风量 为3000m3/h，则经过布袋除尘器处理后排放的粉尘为0.005t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.67mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度限值（颗粒物：120mg/m3）；另外无组织排放的粉尘量为0.0057t/a，建设单位须加强车间通风，确保车间内环境满足相关标准要求。 本项目塑料配件生产过程中原料添加工序会产生少量粉尘，但由于原料添加过程是瞬时的、不连续的、间断的过程，故本项目只对塑料配件生产投料过程中产生的粉尘进行定性分析，不做定量分析。 综上，本项目粉尘产生总量约为0.718t/a。 （4） 废气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，本项目环境监测计划如下： 有组织监测： 本项目运行过程中有组织排放的废气主要为挥发性有机物。 监测点：排气筒排放口 监测因子：挥发性有机物、颗粒物、苯系物 监测频次：半年一次(非重点排污单位)。 表4-1 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒; 挥发性有机物、粉尘颗粒物; 半年一次; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1规定限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值. 2#排气筒; 挥发性有机物; 半年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值. 3#排气筒; 挥发性有机物、苯系物、颗粒物; 半年一次; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中规定排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值. 无组织监测： 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，本项目存在废气无组织排放源，需要设置无组织排放监测点；钢铁、水泥、焦化、石油加工、有色金属冶炼、采矿业等无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。本项目属于“其他涉无组织废气排放的污染源”，监测频次定为一年一次。 监测点：厂房外厂界内（共四个监测点，其中3个监控点，1个参照点） 监测因子：挥发性有机物、苯系物和颗粒物 监测频次：一年一次 表4-2 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界处; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂房外厂界内; 挥发性有机物、苯系物; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）. 2、废水 本项目产生的废水主要为生活污水和循环冷却水。 ## 废水产排情况分析 ## （1）循环冷却水 本项目产生的废水主要是注塑冷却成型工序产生的冷却废水不外排、循环利用、定期补充，产生的损耗皆为蒸发损失，不会对环境造成影响。 ## （2）生活污水 本项目员工30人，其中有8人在厂区住宿，厂区内设置宿舍，不设置食堂，根据湖南省地方标准用水定额 （DB 43/T388-2020)，在厂区住宿员工用水量按集中式供水（水源供水能力≤200m³）100L/人•d计算，不在厂区住宿的员工用水量按38L/人•d计算，本项目年工作330天，则本项目生活用水约539.88m3/a（1.636m3/d），年污水排放按生活用水量的80%计，则项目运营期的排放污水量431.9m3/a（1.31m3/d）。根据《给水排水设计手册》（第5册）中典型生活污水水质分析，污水中各种污染物浓度分别为COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤300 mg/L、氨氮≤40mg/L、动植物油≤50mg/L、TN≤35 mg/L、TP≤4mg/L。 本项目生活污水污染物浓度取值为COD400mg/L、生化需氧量(BOD5)220mg/L 、SS 300mg/L、氨氮 40mg/L、总氮40mg/L、总磷4mg/L。 根据有关资料，一般化粪池对SS的去除率为50%，COD去除率为15~25%，本项目以20%计，氨氮的去除率为15%，生化需氧量(BOD5)的去除效率为25%、总氮去除效率15%、总磷去除效率25%。 参考其他项目一般生活污水各污染物产生浓度，确定本项目生活污水处理系统进水浓度；生活污水经化粪池处理后用作农肥，处理效果如下表： ### 表4-3 项目生活污水处理效率一览表（单位mg/L） 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 化粪池处理效率（%）; 20; 25; 50; 15; 15; 25. 生活污水; 化粪池处理前浓度; 400; 220; 300; 40; 40; 4. 化粪池处理后浓度; 320; 165; 150; 34; 34; 3. 产生量（t/a）; 0.138; 0.071; 0.065; 0.015; 0.015; 0.001. （3）生活废水处理可行性分析 ### 本项目生活污水的产生量为431.9t/a，污水主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP，经化粪池处理后用作农肥，本项目周边存在近千亩的林地植被，足够消纳本项目产生的生活污水，因此本项目的生活污水经化粪池处理后用作农肥是可行的。 （4）废水监测计划 本项目的生产废水和生活污水均不外排，故无需制定废水监测计划。 综上，本项目营运期，冷却废水循环使用，生活废水通过化粪池处理后用作农肥，项目污水均得到有效处置，对周边地表水环境影响较小。 3、噪声 项目运营期主要生产设备源强见表 4-16。 表4-4 项目主要噪声源强一览表 噪声源位置; 噪声源; 数量（台）; 噪声强度; 叠加后车间噪声; 治理措施. 降噪前; 降噪后. 网罩生产车间; 点焊机; 15; 80; 65; 72.3; 隔声、消声、减振. 碰焊机; 5; 85; 70. 焊接机; 10; 80; 65. 植绒箱; 1; 70; 55. 打磨机; 1; 80; 65. 喷塑间; 1; 70; 55. 塑料配件生产车间; 搅拌机; 3; 70; 55; 64.7. 注塑机; 8; 75; 60. 木质配件生产车间; 下料机; 5; 85; 70; 73.2. 压刨机; 3; 85; 70. 印花机; 2; 70; 55. 本项目噪声主要为点焊机、碰焊机、焊接机、打磨机、植绒箱、喷塑间、注塑机、下料机、压刨机等生产设备运行时产生的噪声，类比同行业，项目设备的噪声值在 70~85dB（A），为防止噪声污染，项目采取隔声、消声、减振等降噪措施，隔声量15dB，本次评价先分别对网罩生产车间、塑料配件生产车间以及木质配件生产车间进行声源预测，然后再对每个车间对厂界的噪声进行预测。 （1）预测模式 根据环境保护部《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009），本次评价采用等效室内声功率级法进行预测，其基本思路是将整个生产区或车间视为一个特大整体声源。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （2） 厂界预测结果 项目工作时长9小时，夜间不工作，故只对项目昼间噪声进行预测，项目主要噪声源来源于网罩生产车间、塑料配件生产车间以及木质配件生产车间的设备运行噪声，网罩生产厂房包含切割、焊接、喷塑、植绒等工作区，塑料配件生产车间包含注塑区，木质配件生产车间包含切割、压刨等工作区。生产厂房内的设备噪声声级约为75～95 dB（A），本项目共有3栋生产厂房，各生产厂房距离各厂界的距离见表4-5。项目高噪声设备（点焊机、碰焊机、焊接机、下料机、压刨机等）加装减振装置，同时，生产厂房墙体具有一定的隔声、降噪效果，上述措施预计可消减15 dB的噪声，利用上述的预测评价数学模型，将每个车间噪声源强分别作为一个整体考虑，源强与厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声时最不利情况下的厂界噪声（生产厂房取距厂界最近距离），各车间噪声对厂界的贡献值的预测结果以及厂界处各车间噪声贡献值的叠加结果见表4-6、7、8、9： 表4-5 三个车间到各厂界的距离 车间名称; 距厂界东（m）; 距厂界南（m）; 距厂界西（m）; 距厂界北（m）. 网罩生产车间; 5.8; 104.5; 241; 75.2. 塑料配件生产车间; 18.6; 160; 260; 22.7. 木质配件生产车间; 103.7; 86; 140; 78.2. 表4-6 网罩生产车间噪声（昼间）对厂界的影响值及预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声源强; 厂界距离; 厂界预测点贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 超标情况. 昼; m; 昼; 昼; 昼; 昼. 厂界东; 72.3; 5.8; 57.0; 52.3; 58.3; 60; 达标. 厂界南; 104.5; 31.9; 48.5; 48.59; 60; 达标. 厂界西; 241; 24.6; 50.0; 50.1; 60; 达标. 厂界北; 75.2; 34.8; 49.3; 49.4; 60; 达标. 表4-6 塑料配件生产车间噪声（昼间）对厂界的影响值及预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声源强; 厂界距离; 厂界预测点贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 超标情况. 昼; m; 昼; 昼; 昼; 昼. 厂界东; 64.7; 18.6; 39.3; 52.3; 52.5; 60; 达标. 厂界南; 160; 20.6; 48.5; 48.6; 60; 达标. 厂界西; 260; 16.4; 50.0; 50; 60; 达标. 厂界北; 22.7; 37.6; 49.3; 49.6; 60; 达标. 表4-6 木质配件生产车间噪声（昼间）对厂界的影响值及预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声源强; 厂界距离; 厂界预测点贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 超标情况. 昼; m; 昼; 昼; 昼; 昼. 厂界东; 73.2; 103.7; 32.9; 52.3; 52.6; 60; 达标. 厂界南; 86; 34.5; 48.5; 48.7; 60; 达标. 厂界西; 140; 30.3; 50.0; 50.1; 60; 达标. 厂界北; 78.2; 35.3; 49.3; 49.5; 60; 达标. 表4-6 厂界处各车间噪声贡献值的叠加结果 单位：dB(A) 预测点; 网罩车间噪声贡献值; 塑料配件车间噪声贡献值; 木质配件车间噪声贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 超标情况. 厂界东; 57.0; 39.3; 32.9; 52.3; 58.3; 60; 达标. 厂界南; 31.9; 20.6; 34.5; 48.5; 48.8; 60; 达标. 厂界西; 24.6; 16.4; 30.3; 50.0; 50.1; 60; 达标. 厂界北; 34.8; 37.6; 35.3; 49.3; 49.9; 60; 达标. ### 由上表预测结果可知，项目运营期，各生产设备采取相应措施后，昼间东、南、西、北面厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，由于本项目夜间不工作，故不对项目夜间噪声进行预测。 （3）敏感点噪声预测 ### 本项目厂界外50m范围内无噪声敏感点的存在，故不需要进行敏感点噪声预测。 综上所述，项目运营期各生产设备采取相应措施后，厂界昼、夜间噪声值均能达到相应标准要求，项目的运营对周围声环境的影响不大。 为确保企业正式投产后，企业厂界噪声稳定达标，本评价要求企业还应采取以下噪声防止措施： ①加强设备检修、保养。平时生产时加强对机械设备的维修与保养，并注意对各设备的主要磨损部位进行保养，避免老化引起的噪声，必要时应及时更换相关部件。 ②合理安排生产时间。 ③高噪声生产设备需安装在车间内，通过厂房墙体进行隔声，确保夜间生产噪声达标排放。 采取上述措施后，项目厂界噪声对周边影响较小。 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。本项目仅昼间生产，夜间不生产，因此厂界环境噪声每季度至少开展一次昼间噪声监测。 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：昼间连续等效A声级。 监测频率：每季度1次。 表4-6 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m处; 昼间连续等效A声级; 每季度一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. ### 4、固废 本项目产生的固废主要是废包装材料，金属废物料、布袋收集塑粉、废胶水桶、塑料废物料、木屑、布袋收集粉尘、金属切割粉尘、废油漆桶、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废紫外灯管、废活性炭以及员工生活垃圾。 ### （1）废包装材料 根据企业提供的资料信息，类比同行业生产情况，包装废弃物主要是原材料的包装袋及产品包装过程中产生的废包装袋、废纸箱，产生量约为0.1t/a。 ### （2）金属废物料 项目网罩生产过程中会产生不合格产品以及废金属铁丝废料，产生量较少，约2t/a。 ### （3）木屑 木屑主要产生于木质配件生产车间，产生量约为0.01t/a。 ### （4）布袋收集塑粉 ### 根据数据计算可知，本项目布袋除尘器收集处理的塑粉量为0.09t/a，布袋收集的塑粉可直接回用于喷塑工序。 ### （5）塑料废物料 本项目在生产过程中产生的塑料废物料主要包括不合格品、挤出头废料以及储运过程中受损的塑料配件，根据业主提供资料以及类比其它同类型项目，注塑过程中产生的塑料废物料约占原料的1%，本项目年使用聚丙烯100t/a，则本项目塑料废物料的产生量为1t/a。 ### （6）废胶水桶和废油漆桶 ### 本项目年使用胶水6t/a，油漆1.8t/a，产生的废胶水桶约 0.24t/a，产生废油漆桶约 0.18t/a。 （7）废紫外灯管和废活性炭 ### 根据厂家提供的技术参数，紫外灯光使用寿命很长，即使需要更换，旧灯管也可由厂家带回，产生量约为0.002 t/a；根据环境工程方面的经验数据，活性炭吸附有机废气的能力大概为自身单位重量的 1/5，由前述分析结果可知，VOCs的总削减量为0.4184t/a，可计算得活性炭用量为2.09t/a。 （8）生活垃圾 ### 本项目劳动定员30人，年工作330天，生活垃圾按 0.5kg/人·天计算，则项目生活垃圾产生量为 4.95t/a，生活垃圾经收集后交由环卫部门统一进行清运。 （9）废润滑油和废润滑油桶 本项目年使用润滑油约0.05t/a，废润滑油的产生量约为使用量的80%，即年产生废润滑油0.04t/a，年产生废润滑油桶约0.005t/a收集后交由资质单位进行处置。 #### （10）金属粉尘 本项目原料铁丝在生产过程中要进行切割，在切割、打磨过程中会产生金属粉尘，根据计算可知，本项目金属切割粉尘的产生量为0.2905t/a。 （11）废液压油 本项目使用油压机对金属网罩进行压制定型，根据业主提供资料，项目年使用液压油0.01t，每年更换一次液压机中的液压油，每年约产生0.005t的废液压油。 （12）布袋收集粉尘 本项目在木材切割、压刨以及刷漆木质配件打磨工序会产生粉尘，该粉尘通过布袋除尘器进行收集处理，通过计算可知布袋收集的粉尘量为0.052t/a。 固体废物属性判定：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准通则》进行属性判定。具体详见下表： 固废环境影响分析 本项目产生的一般固废主要为废包装材料，金属铁丝废料、布袋收集塑粉、废胶水桶、废塑料边角料、木屑、废油漆桶、废润滑油、废润滑油桶、废紫外灯管、废活性炭以及员工生活垃圾。 金属铁丝废料、废包装材料、木屑经收集后外售；塑料废物料直接回用；布袋收集塑粉直接回用于喷塑工序；项目生产过程中产生的废胶水桶、废油漆桶、废润滑油、废润滑油桶、以及废气处理设备更换下来的废活性炭和废紫外灯管属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置，固废具体产排情况见下表。 表4-7 项目固体废物排放量统计表 序号; 类别; 产生源; 产生收集量; 废物性质; 固废代码; 收集位置; 暂存方式; 处置去向. 1; 生活垃圾; 员工生活; 4.95t/a; /; /; 厂内垃圾桶; 桶装; 收集后交由环卫部门统一清运处理. 2; 木屑; 木材切割; 0.01t/a; 一般固废; 203-004-03; 场内收集; 袋装; 外售. 3; 废包装材料; 打包; 0.1t/a; 一般固废; 203-004-07; 场内收集; 堆存; 外售. 292-007-07. 336-001-07. 4; 金属铁丝废料、金属粉尘; 切割、焊接、打磨; 2.29t/a; 一般固废; 336-001-09; 场内收集; 堆存; 外售. 5; 塑料废物料; 注塑; 1t/a; 一般固废; 292-007-06; 场内收集; /; 回用. 6; 废胶水桶; 喷粉; 0.24t/a; 危险废物; 900-041-49; 场内收集; 堆存; 交由资质单位进行处置. 7; 废油漆桶; 刷漆; 0.18t/a; 危险废物; 900-041-49; 场内收集; 堆存; 交由资质单位进行处置. 8; 废紫外灯管; 废气处理; 0.002t/a; 危险废物; HW29 900-023-29; 场内收集; 暂时存储在危废暂存间; 交由资质单位进行处置. 9; 废活性炭; 废气处理; 1.687t/a; 危险废物; HW49 900-039-49; 场内收集; 暂时存储在危废暂存间; 交由资质单位进行处置. 10; 布袋收集塑粉; 喷塑; 0.09t/a; 一般废物; 336-007-66; 布袋除尘器收集; 袋装; 回用于喷塑工序. 11; 废润滑油; 机械维修; 0.04t; 危险废物; 900-214-08; 场内收集; 暂时存储在危废暂存间; 交由资质单位进行处置. 12; 废润滑油桶; 机械维修; 0.005t; 危险废物; 900-041-49; 场内收集; 暂时存储在危废暂存间; 交由资质单位进行处置. 13; 废液压油; 网罩定型; 0.005t/a; 危险废物; 900-218-08; 场内收集; 暂时存储在危废暂存间; 交由资质单位进行处置. 14; 布袋收集粉尘; 切割、压刨、打磨; 0.052t/a; 一般固废; 203-004-66; 布袋除尘器收集; 袋装; 由环卫部门统一收集处理. （1）建设项目一般工业固废暂存场所分析 项目设有一般固废暂存处占地面积约20㎡，可回收固废及时收集、暂存后外售， 不可回收的固废与生活垃圾由环卫部门统一运送至镇政府指定站点，固废暂存处位于车间内部，大小能够满足存储要求，生活垃圾能够做到日产日清。 （2）建设项目危险固废暂存场所分析 本项目拟设置一座面积为30m2的危废暂存间，用于储存厂区内的危险废物。本项目产生的危险废物主要是废胶水桶、废油漆桶、废润滑油、废活性炭和废紫外灯管，本项目设置的30m2危险仓库可以满足场内危险废物贮存的要求，项目暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，设置“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)，危废采用具有防腐、防渗功能的塑料袋和密闭桶收集堆放于危废库暂存，库区地面做防渗，渗透系数小于10-10cm/s，库区设置相应的警示标识。 （3）固废管理要求 一般固废建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场所应满足如下要求： a. 地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b. 要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求，项目设置1个危废固废暂存间，面积约30m2。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 综上所述，项目运营期固体废物经过妥善处理后对周围环境的影响较小 5、地下水和土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 地下水可能的污染来源为生活污水跑冒滴漏。本项目主要废水为生活污水和循环冷却水，循环冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，生活污水和循环冷却水基本不会发生泄漏，对地下水不会造成污染。 （2）土壤环境影响分析 本项目污水主要为生活污水，水质简单，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，在通过化粪池处理后用作农肥，化粪池处理污水基本不会发生泄漏事故，几乎不会对厂区土壤造成不良影响。本项目产生的金属铁丝废料、废包装材料等一般工业固废暂存于厂内一般固废堆场内，危险废物暂存于厂区危废暂存间内，一般固废堆场、危废暂存间均采取了严格的防渗措施，几乎不会发生固废渗滤液污染土壤的情况。 （3）分区防控要求 根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水和土壤造成污染的途径主要有：生活污水处理设施、固废暂存区等污水下渗对地下水和土壤造成的污染。 为防止土壤和地下水污染，建设项目拟采取的污染防治措施如下： ①生产厂房及其它辅助生产装置必须铺设防渗水泥，有效防止物料和废水下渗； ②加强生活污水处理设施的防渗设计； ③对厂区实行地面硬化(防渗水泥)和外围的绿化隔离措施，其中还应设置合理的截水、集水、导排水系统； ④危废堆场等应进行防腐防渗处理，以免对土壤和地下水造成污染。 综上可知，本项目在采取相关的防渗措施后，对项目场地土壤的环境影响很小。 6、生态环境影响分析 项目建设落实对各种污染物的有效处理措施后，各污染物均能达标排放，可减少对周围生态环境造成影响且项目厂区内绿化面积充足，可在一定程度上减少项目对周边环境的影响。 7、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2005〕152号]的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群、生物的健康和生命安全。本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 （1）危险化学品辨识 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中那些物质属于应该进行危险评价以及有毒物质危害程度的分级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）等规范性文件，本项目所涉及的危险化学品辨识结果见下表： 表4-8 本项目原辅料危险化学品辨识结果 序号; 名称; 是否属于危险化学品; 危险化学品类别; 火险类别; 危害（险）特性. 1; 聚氨酯树脂清漆; 是; 闪点小于23℃，初沸点大于35℃，类别2; 甲类; 蒸汽对眼睛、呼吸系统有刺激性，吸入高浓度蒸汽可引起麻醉症状；易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。. 2; 聚氨酯漆稀释剂; 是; 甲类; 吸入高浓度蒸汽可引起麻醉症状；遇明火、高热易燃烧。. （2）项目生产过程中的环境风险分析 ①原辅料的运输过程中的风险分析 本项目的原辅材料采用汽车运输，项目使用的危险化学品的运输必须委托有运输资质的第三方公司进行运输，如未委托有危险化学品运输资质的单位进行运输或者是运输人员没有相应证件等均可能造成事故发生。另外因为厂区的平面布置、厂区道路的设计、和安全标志的设置等方面的缺陷，均可引起场内运输伤害事故。 ②原辅料储存过程中的环境风险分析 储存危险化学品的仓库建筑条件差，建筑设施不适合所储存危险化学品的的要求也会导致事故（如火灾、爆炸）的发生。如通风不良、阳光直射、不采取隔热、降温措施等，使物品受热造成仓库内温度过高从而造成火灾发生。 ③生产过程中的环境风险分析 项目生产过程中使用危险化学品是要注意操作技术规范，在操作过程中，要尽量避免危险化学品的的泄露，对周边环境造成影响，也要避免在生产过程中使用明火，从而引发火灾或爆炸事故的发生，对周边环境以及员工造成事故伤害。 通过上述分析，并结合项目实际情况，确定本项目的主要风险源，见下表： 表4-9： 项目主要风险源辨识 危险源; 危险、有害因素; 可能造成的后果. 生产车间; 聚氨酯树脂漆、聚氨酯漆稀释剂; 火灾、爆炸、泄露污染环境、中毒事故、财产损失、人员伤亡. 原料仓库; 聚氨酯树脂漆、聚氨酯漆稀释剂、润滑油、木材; 火灾、爆炸、泄露污染环境、中毒事故、财产损失、人员伤亡. （3）环境风险潜势初判和风险评价等级划分 根据《建设项目情环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，进而确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 1）环境风险潜势划分 环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，本环评根据拟建建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。 表4-8 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中毒危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中毒敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 本环评通过分析建设项目生产、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录 B 重点关注的危险物质及临界量”确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按导则“附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级”对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录C危险物质与工艺系统危险性（P）的分级”，风险物质数量与临界量比值Q的计算公式如下： 式中：1q，2q，…，nq——每种风险物质的最大存在总量，t； 1Q，2Q，…，nQ——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10、10≤Q＜100、Q≥100。 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录 B 重点关注的危险物质及临界量”，和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），本项目废润滑油，临界量为2500t，二甲苯临界量为10t，环己酮临界量为10t。 表4-9 物质危险性判别一览表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量q/t; 临界量Q/t; Q值. 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 0.05; 2500; 0.000016. 二甲苯; 1330-20-7; 0.225; 10; 0.0225. 环己酮; 108-94-1; 0.225; 10; 0.0225. 聚氨酯树脂清漆; /; 0.9; 5000; 0.0002. 项目 Q 值∑; 0.45. 综上，本项目风险物质 Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 2）环境风险评价等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据拟建项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-9确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-10 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 综上，确定本项目环境风险评价等级为Ⅰ，可开展简单分析。 3）危险废物泄露及防范措施 ①危险废物泄漏环境影响分析 本项目要求设置危废暂存间，暂存物质均为危险废物，主要危险特性为毒性和易燃性。危险废物贮存过程存在发生风险事故的可能，导致危险废物发生泄露，引起的土壤和地下水污染。本项目将采用专用密闭容器贮存危险废物，危废间采用防渗地面，并设置围堰。泄漏事故状态下，泄漏的危险废物会首先被收集在贮存区的围堰内，进入水体、土壤和装置外环境的可能性很小，风险可控。 ②环境风险防范措施和应急措施 环境事故的发生会给周围环境带来严重的不利影响，也会给人体的健康造成一定的伤害。为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动安全管理卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 在生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故特别是仓库火灾等重大事故将对事故现场人员的健康和生命造成严重危害，此外还将造成直接、间接的巨大经济损失以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好灾发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力，对企业具有更重要的意义。管理，加强事故预防措施和应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、 安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故危害的重要保障。建议项目上马后企业做好以下几个方面的工作: 1提高认识、完善制度、严格检查 领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全环保科，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度。并列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单。 2加强技术培训、提高安全意识 企业应加强技术人员的引进，对生产操作工人进行上岗前的专业技术培训，严格管理、提高安全意识，尽最大限度地降低事故发生的可能性，以避免发生恶性事故，进而造成事故性环境污染。 3运输、装卸和储存过程的防范措施 对于项目的危险化学品的运输、装卸和储存必须安全可靠，厂区内的转运和装卸需要注意安全，定期检查储存仓库的消防等设置。仓库储存时，配备应急处理设备、消防器材以及防化服等应急物资。 贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识。贮存的危险化学品必须设有明显的标准。危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度;装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 4生产运行中的防范措施 项目在生产过程中使用具有一定的危险风险的原料时，要求员工经过正规的培训方可上岗作业，避免出现因操作不当引起的易燃液体火灾、爆炸以及危化品的泄漏等事故。 6火灾防范措施 项目的危险化学品原料在使用以及仓库储存时，因操作不当或者管理不到位有可能引发火灾，易燃液体遇明火会发生燃烧以及爆炸，具有一定的危险性。要求企业做好仓库管理工作以及生产过程中注意易燃易爆材料的使用，减小火灾产生的可能。同时企业做好车间内消防器材的设置、严禁烟火厂区内堆放沙子，用于灭火。 7危险废物储存注意事项及应急措施 项目危险废物主要有废润滑油、废液压油、废活性炭、废胶水桶、废油漆桶等。要求企业设置危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）要求建设危废暂存间，暂存间应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置围堰及渗出液收集设施，搬运时防止包装容器损坏，仓库温度不宜超过30℃，防止阳光直射保持容器密封；按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设立危险废物标示牌，采用专用密闭容器贮存危险废物，容器上必须粘贴符合标准的标签；定期将危险废物交由有资质单位处置，不私自非法处置。 8生产过程中的安全防范措施 生产过程中，必须加强安全管理提高事故防范措施。因此做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力，对该企业具有更重要的意义。 针对项目的特点，本报告建议在将来的运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生: I:厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够 的安全间距，并按要求设置消防通道 II：采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施; III：按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。 IV：在生产岗位设置事故柜和急救器材、防护面罩、护眼镜、胶皮手套等防护、急救用品。 4）环境风险事故应急预案 通过对事故的风险评价，建设单位应加强生产管理，制定突发环境事故发生应急预案，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。 应急预案的内容应包括以下内容。 表4-11 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危废暂存间、生产车间、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （2）环境风险分析结论 本项目在落实环境风险有关规定，采取有针对性的风险防范措施及应急措施，并严格接受主管部门监管的前提下可将风险事故降至可控范围之内，项目拟采取的风险防范措施是切实、可行的。 8、环境管理与监测 （1）环境管理 加强企业管理是控制环境污染的必要手段。项目建设完成后，建设单位内部应设立环境保护科室和环保监测机构，负责和协调日常的环保管理及主要污染源、三废治理设施运行工况的监测工作。保证在各项环保设施经验收达标后投入营运，保证各类设施的正常运转和各类污染物的达标排放，同时配合各级环保管理和监督部门实施对项目的环保情况进行监督管理。 其基本职能有以下三个方面：① 组织编制环境计划（包括规划）；② 组织环境保护工作的协调；③ 实施企业环境监督。 主要工作职责： ① 拟订本单位环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本单位污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则。 ② 对工作人员进行培训。 ③ 负责组织污染源调查，填写环保报表。 ④ 组织推动本单位在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作。 ⑤ 加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境监测，制定环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。 ⑥ 监督环境保护设施的运行与污染物的排放。负责组织污染事故的调查与处理。 （2）排污单位自行监测计划 建设单位根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，制定监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的环境监测机构进行代其开展自行监测。 新建排污单位应当在投入生产或者使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 监测内容：污染物排放监测；周边环境质量影响监测；关键工艺参数监测；污染治理设施处理效果监测。 表4-12 环境监测计划表 监测时期; 监测项目; 监测因子; 监测点; 监测频次. 运营期; 有组织废气; 挥发性有机物、颗粒物、苯系物; 1#排气筒、2#排气筒、3#排气筒; 半年一次. 无组织废气; 挥发性有机物、颗粒物、苯系物; 上风向一个点，下风向两个点; 每年监测一次. 厂界噪声; 噪声; 厂区四周边界1m处; 每季度监测一次，昼间监测一次. 9、环保投资 本项目总投资80万元，其中环保投资25万元，占总投资的31.25%，建设项目环保投资一览表，详见表4-32。 表4-32 建设项目环保投资一览表 10、项目环保竣工验收清单 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 集气罩+UV光解+活性炭一体机+排气筒； 集气罩+活性炭吸附装置+排气筒； 集气罩+UV光解+活性炭一体机+排气筒； 集气罩+布袋除尘器（2套）; 20. 2; 废水; 化粪池; 1. 3; 噪声; 基础减振、使用低噪声设备、定期进行维护和维修; 1. 4; 一般固废; 一般固废暂存间; 1. 5; 危废; 危险废物暂存间. 6; 地下水、土壤; 分区防渗; 1. 7; 环境风险; 各项环境风险防范措施; 1. 合计; 25. 项目环保竣工后，由建设单位进行自主验收。本项目环保竣工验收清单如下： 表4-33 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染物; 拟采取的治理措施; 验收标准及要求. 废气; 网罩生产车间挥发性有机物; 经集气罩收集至UV光解+活性炭一体机处理后通过15m高1#排气筒排放; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1规定限值. 喷塑工序颗粒物; 经集气罩收集至布袋除尘器处理后通过15m高1#排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度限值. 塑料配件生产车间挥发性有机物; 经集气罩收集至活性炭吸附装置处理后后通过15m高2#排气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值. 木质配件生产车间挥发性有机物、苯系物; 经集气罩收集至UV光解+活性炭一体机处理后后通过15m3#高排气筒排放; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中规定排放限制. 木质配件生产车间颗粒物; 经集气罩收集至布袋除尘器处理后通过15m高3#排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度限值. 无组织挥发性有机物; 加强厂区通风换气; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表1中排放限值. 无组织苯系物; 加强厂区通风换气; 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2中规定排放限制. 无组织颗粒物; 加强厂区通风换气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放浓度限值. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后用作农肥; /. 噪声; 噪声; 基础减振、使用低噪声设备、定期进行维护和维修; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 金属废物料; 经收集后外售; 合理堆放，妥善处置. 废包装材料. 木屑. 塑料废物料; 回用. 布袋收集塑粉. 生活垃圾; 收集后交由当地环卫部门统一处理. 布袋收集粉尘. 危废; 废油漆桶; 收集后暂存于危废间，定期由有资质的单位进行处理. 废胶水桶. 废润滑油. 废润滑油桶. 废活性炭. 废紫外灯管. 废液压油. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 挥发性有机物、颗粒物 | 经集气罩收集至UV光解+活性炭一体机处理后后通过15m高排气筒排放 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1规定限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值 |
|  | 2#排气筒 | 挥发性有机物 | 经集气罩收集至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4有组织排放限值 |
|  | 3#排气筒 | 挥发性有机物、苯系物、颗粒物 | 经集气罩收集至UV光解+活性炭一体机处理后后通过15m高排气筒排放 | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中规定排放限制；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值 |
|  | 无组织挥发性有机物 | 挥发性有机物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 无组织颗粒物 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 无组织苯系物 | 苯系物 | 加强车间通风 | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2中规定排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | BOD、COD、氨氮等 | 经化粪池处理后用作农肥 | / |
|  | 循环冷却水 | / | 循环使用 | / |
| 声环境 | 机器运作噪声 | 噪声 | 基础减振、使用低噪声设备、定期进行维护和维修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 金属废物料、金属粉尘、废包装材料、木屑经收集后外售；塑料废物料场内收集后直接回用；布袋收集塑粉直接回用于喷塑工序；生活垃圾和布袋收集粉尘经收集后交由当地环卫部门统一进行清运；废胶水桶、废油漆桶、废润滑油、废润滑油桶、废液压油以及废活性炭和废紫外灯管收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 加强厂区分区防渗、防泄漏 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目厂区现有绿化较为丰富，只需要加强厂区污染防治措施即可。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材；落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停车，待排除故障后方可恢复运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

总结论： 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，项目在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现污染物达标排放，对环境的污染影响较小。从环境保护的角度出发，该项目建设可行。 建议： 严格执行环保“三同时”制度，落实各项污染治理措施，确保环保资金的投入，真正做到污染物稳定达标排放；选用低噪声设备、加装消声装置、种植树木等措施，使企业厂界噪声达标；做好分区防渗，防止地下水和土壤受污染。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 |  |  |  | 0.9557t/a |  |  |  |
|  | 苯系物 |  |  |  | 0.225t/a |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.718t/a |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 431.9t/a |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.1t/a |  |  |  |
|  | 金属废物料 |  |  |  | 2t/a |  |  |  |
|  | 木屑 |  |  |  | 0.01t/a |  |  |  |
|  | 布袋收集塑粉 |  |  |  | 0.09t/a |  |  |  |
|  | 塑料废物料 |  |  |  | 1t/a |  |  |  |
|  | 布袋收集粉尘 |  |  |  | 0.052t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废紫外灯管 |  |  |  | 0.002t/a |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.09t/a |  |  |  |
|  | 废胶水桶 |  |  |  | 0.24t/a |  |  |  |
|  | 废油漆桶 |  |  |  | 0.18t/a |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.04t/a |  |  |  |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.005t/a |  |  |  |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.005t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①