建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

(报批稿）

项目名称：年加工120万把活动扳手生产线建设项目

建设单位（盖章）：邵东远丰五金工具有限公司

编制日期：        二零二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	71

六、结论	73

附表	74

建设项目污染物排放量汇总表	74

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照.

附件3：入园协议及土地购买收据

附件4：园区环评批复

附件5：监测报告及质保单

附件6：罚款单

附件7：专家修改意见及签到表

附件7：专家复核意见

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境敏感点示意图

附图3：项目区域环境监测布点图

附图4：车间平面布置图

附图5：项目四周环境现状照片

附图6：园区排水规划图

附图7：园区土地利用规划图

附表：

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工120万把活动扳手生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李强 | 联系方式 | 13973934048 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）邵阳市邵东市（区）仙槎桥镇（街道）五金科技创新产业园（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 42 分44.25秒， 27 度 10 分14.43秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3322手工具制造 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业”中“66.金属工具制造332 ”中的“其他” |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨（改建 ¨（扩建 ¨（技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 19.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ¨否 þ是： 本项目已于2018年10月开始运营至今，未办理环评手续，现主动完善环评手续，邵阳市生态环境局邵东分局对建设单位处陆仟元罚款 | 用地（用海） 面积（m2） | 5333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 邵东五金科技创新产业园规划范围总面积1000亩，整个产业园位于邵仙公路以东、学苑路以南、仙灵路以西、金城路以北地块，园区规划为机加工、锻压区、物流仓储区、商业服务区、总部办公区、配套生活区等六个功能区，规划总建筑面积400000m2。一期规划用地面积为0.27km2（合400亩），规划建筑面积200000m2，为起步区，完成全部场地平整，达到“七通一平”基础设施建设，并先期建设部分厂房、职工宿舍、办公用房、锻压中心、商务服务中心建构筑物及配套设施（一期规划至2018年）；二期规划用地0.4km2，规划建筑面积为200000m2，为发展区，完善规划待建的厂房、职工宿舍、办公用房、仓储、商务服务中心及其他配套设施（二期规划至2020年）。 产业园的产区定位是以五金工具的制造与销售，兼具生活及商品配套设施的建设，不涉及电镀和电泳等工艺。 产业布局：1、机加区：位于场地西南向，主要进行五金件的简单加工；2、锻压区：位于场地的中心位置，主要是五金件的锻压成型加工；3、物流仓储区：位于场地东南角，为园区提供原材料的采购运输及成品外运；4、商务服务区：位于场地北侧地块内，为园区提供商业、商务、行政、文体、娱乐等综合性服务；5、总部办公区：位于场地西北角，为后期入驻的各企业提供办公场所；6、配套生活区：位于场地西北侧，为企业职工提供生活服务。 园区土地利用规划见下表： 表1-1 产业园园区土地利用规划一览表 序号; 用地代码; 用地性质; 面积（m2）; 比例（%）. 1; R; 居住用地; 46800.2; 7.02. 一类居住用地; 0.00; 0.00. 二类居住用地; 46800.2; 7.02. 2; A; 公共设施用地; 107867.2; 16.18. 行政管理用地; 8133.37; 1.22. 教育机构用地; 46333.57; 6.95. 文化科技用地; 6266.70; 0.94. 医疗保险用地; 3666.69; 0.55. 商业金融用地; 38266.86; 5.74. 集贸市场用地; 5200.03; 0.78. 3; M; 生产设施用地; 128734; 19.31. 一类工业用地; 107334; 16.10. 二类工业用地; 173134.2; 25.97. 三类工业用地; 0.00; 0.00. 农业服务设施用地; 0.00; 0.00. 4; W; 仓储用地; 40066.87; 6.01. 普通仓储用地; 40066.87; 6.01. 危险品仓储用地; 0.00; 0.00. 5; T; 对外交通用地; 3400.02; 0.51. 公路交通用地; 3400.02; 0.51. 其他交通用地; 0.00; 0.00. 6; S; 道路广场用地; 120133.9; 18.02. 道路用地; 111533.9; 16.73. 广场用地; 8600.04; 1.29. 7; U; 工程设施用地; 8000.04; 1.20. 公用工程用地; 5666.70; 0.85. 环卫设施用地; 600.00; 0.09. 防灾设施用地; 1733.34; 0.26. 8; G; 绿地; 66600.33; 9.99. 公共绿地; 55200.28; 8.28. 防护绿地; 11400.06; 1.71. 总计; 总用地; 666670; 100. 湖南省邵东市仙槎桥五金特色小镇发展定位：以工具类五金产品生产特色产业为主导，扩展精密类五金和创意类五金生产，打造全国工具类生产基地、高附加值五金产业创新基地、五金文化展示窗口，建设宜业、宜居、宜游的五金特色工业小镇。 湖南省邵东市仙槎桥五金特色小镇规划范围及布局：五金小镇总体规划位于邵东市仙槎桥镇，具体范围东至仙灵路、丰实路，南至供销社北侧规划道路，西至邵仙公路、电镀厂，北至衡邵高速南侧规划道路，规划面积为3.22平方公里（其中核心区建筑面积为1.05平方公里）；总体形成“两心三轴五组团”的空间布局，即新城中心、老城中心、城镇发展轴、产业发展轴、综合服务轴、三个产业组团和两个生活配套服务组团。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《关于邵东县五金科技创新产业园开发有限公司邵东五金科技创新产业园园区总体规划环境影响报告书》的规划环评已完成，并于于2017年8月24日获邵阳市生态环境局邵东分局（原邵东县环保局）批准，批文号为（邵环评[2017]20号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 工业园区所有入区产业和招商项目必须符合国家产业政策和有关规定，在此基础上，根据对制约社会经济的主要环境要素的识别，从可持续发展的高度，对入区产业进行宏观控制。分为鼓励类、限制类及禁止类三个类别。 表1-2 入园产业宏观类别 控制类别; 界定范围和划分标准说明. 鼓励类; 园区重点引进五金件生产、加工及销售企业，并且符合区域产业发展方向、社会、经济和环境综合效益好的产业应鼓励发展。 例如： 五金件生产业：扳手、钳子、刀具等五金件制造 五金件加工业：对于毛坯五金件的精加工，但不涉及深加工。 销售业：销售产业园区生产、加工的五金件，努力向自产自销模式推进。. 限制类; 对于能源、资源消耗和环境污染较严重，但是有可行的办法并经努力后可以减轻，并且确实对区域经济发展和劳动就业具有较大意义的产业可以慎重发展。. 禁止类; 对于可能对区域环境和其它产业造成恶劣影响的产业必须禁止。 ◆禁止耗水量大、水污染物产生及排放量大的企业入驻。 ◆禁止引进排放含有持久性有机污染物、重金属废水的项目。 ◆禁止引进工艺尾气未经处理直接排放的且含有难处理的、有毒有害物质的项目（“三致”、恶臭物质）。 ◆禁止引进冶炼、污染严重的化工、造纸、印染、电镀、喷漆、农药、制革、炼油的废气、废水、噪声排放量大的项目。 ◆禁止引进落后生产工艺、生产设备的与国家现行的产业政策相违背的项目。 ◆禁止新上小于10吨的小型燃煤锅炉，降低SO2及烟尘对区域环境空气的影响。. 本项目属于活动扳手制造，属于鼓励类项目，因此本项目符合邵东五金科技创新产业园的园区规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 1.1 生态红线 本项目位于本项目位于湖南省邵阳市邵东县仙槎桥镇五金科技创新产业园，对照《邵东市生态红线图》，项目不在邵东市生态保护红线范围。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 1.2 环境质量底线 根据本次环境影响评价进行的现状监测数据，本项目选址区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，即区域尚有一定的环境容量，在采取相应的措施后，项目运营期废气对周围环境影响较小；项目地表水监测因子质量均达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，即区域尚有一定的环境容量；场址所在地声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即区域尚有一定的环境容量，采取严格的降噪措施后，项目噪声对区域声环境影响不大； 根据工程及环境影响分析，项目实施后通过采取相关污染防治措施，可确保污染物达标排放。项目建设不会对区域环境功能要求产生明显影响。 1.3 资源利用上线 本项目运营过程中所使用的能源主要为电能、水资源，电能消耗量为10万度/年（1229标准煤/年），水资源消耗量为675m3/a（25.71标准煤/年）、能源消费总量为11.406标准煤/吨，能耗水平较低，本项目选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，节省了能源。项目用地为租赁现有厂房，总建筑面积为4000m2，项目位于湖南省邵阳市邵东县仙槎桥镇五金科技创新产业园，用地性质为工业用地，项目不占用基本农田、林地等，不会突破区域的资源利用上线。 1.4 生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。对照《国家发展改革委商务部关于印发〈市场准入负面清单（2020年版）〉的通知》中的产业准入负面清单以及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972号）中的产业准入负面清单，本项目不属于负面清单限制产业，符合负面清单要求相关要求。 对照《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（邵阳市政发[2020]10号），项目与其相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与本市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 空间布局约束; （1.1）城镇规划区内禁止新建砖瓦炉窑，禁止新建10蒸吨及以下燃煤锅炉；严格限制在生态脆弱区或环境敏感区建设“两高”行业，完成建成区内重点污染企业搬迁改造，淘汰落后产能。 （1.2）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/大气环境弱扩散重点管控区/农用地优先保护区。 （1.3）集中整治煤炭生产经营加工企业，严格取缔非法洗煤、非法煤炭（球）生产经营加工单位，加大城乡结合部土小燃煤锅炉综合整治力度。 （1.4）加强城区内裸露土地的绿化或铺装，减少道路扬尘污染。 （1.5）对超标严重，不适宜耕种的土地调整使用功能。; （1.1）本项目不涉及锅炉，且项目不属于“两高”行业 （1.2）项目拟建地不涉及生态红线、大气环境弱扩散重点管控区、农用地优先保护区。 （1.3）不涉及 （1.4）项目所在地为五金科技产业园 （1.5）项目用地为购买工业园用地，不新建用地。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。 （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注大气环境高排放重点管控区。 （2.6）加快淘汰挥发性有机化合物含量高的油漆、建筑涂料等产品，减少溶剂型油墨、稀释剂、粘胶剂等的使用。; （2.1）项目废气、废水、噪声可达标排放。 （2.2）不涉及 （2.3）项目厂内废水经无达标处理后达标排放； （2.4）项目生活污水处理后达标排放；生活垃圾由环卫部门处置。 （2.5）项目污染物排放按市级管控要求执行。 （2.6）不涉及; 符合. 环境风险防控; （3.1）在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目。 （3.2）加强企业危险废物监管。 （3.3）加强污染地块的整治。 （3.4）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区。 （3.5）制定全县土壤综合利用规划，重金属、有机毒物、非金属无机毒物和生物对土壤污染的防治和修复技术、政策措施和方案制定。; （3.1）本项目不涉及 （3.2）项目在厂内建设危废暂存间，暂存于危废间，并委托有资质的单位进行处理 （3.3）、（3.4）本项目不涉及 （3.5）本项目已进行场地全部进行硬化，废水经达标处理后外排，对土壤基本无影响。危废经危废间暂存后，统一交由有资质的单位进行处置。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。降低煤炭低耗消耗量。 （4.2）执行市级资源开发效率相关要求。 （4.3）鼓励开发清洁能源，合理开发小水电。 （4.4）通过集中供应天然气和使用电及其他清洁能源，全面淘汰城区内机关、企事业单位、饮食服务业燃煤小炉灶。 （4.5）加快开发以农作物秸秆为主要原料的生物质燃料等。 （4.6）促进企业技术改造升级，重点工业企业强制性实行清洁生产。; 项目不涉及; 符合. 本项目与《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符合。 综上所述，项目符合“三线一单”要求。 2、与生态红线区域保护规划的相符性 根据《湖南省人民政府关于印发湖南省生态保护红线的通知》（湘政发〔2018〕20号），全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于湖南省邵阳市邵东县仙槎桥镇五金科技创新产业园，用地性质为工业用地，不占用划定的生态红线区域，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。 3、产业政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C3322手工具制造”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类产业。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 4、规划及选址合理性分析 项目位于湖南省邵阳市邵东县仙槎桥镇五金科技创新产业园，根据邵东县五金创新科技产业园控制性详细规划（附图7），本项目用地性质为工业用地，符合园区相关土地利用规划。 邵东县五金科技创新产业园是邵东县委县政府主导创建的特色县域经济(金属工具制造)重点项目，属于县级工业园。根据按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，目前邵东五金科技创新产业园已纳入邵东经开区园区范围。邵东经济开发区于1994年3月经省政府批准为省级经济开发区（湘政发【1994】5号）为省级园区，符合要求。 项目近距离范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条中第（一）、（二）、（三）条列明的环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等环境敏感保护区。 项目生产过程中不产生生产废水，生活废水经依托园区的化粪池处理后排往仙槎桥镇污水处理厂，对生产过程中产生的有机废气经采取相关措施后能达标排放，项目产生的危废经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。项目生产过程中通过采取相应措施后不会造成二次污染。 本项目不属于禁止引进的项目，属于允许类项目，选址符合基地总体发展规划、环保规划及基地产业定位要求，不属于禁止引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、污染环境严重、不符合产业政策的建设项目。 项目选址在园区内部道路北侧，邻近X019县道，交通便利。根据环境影响分析，本项目对周边环境影响较小，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 随着现代科技成果在行业中的不断应用，五金行业的竞争也越来越激烈。无论想在五金行业的哪一个领域站稳脚跟，都要充分了解市场的发展动态。五金工具包括各种手动、电动、气动、切割工具、汽保工具、农用工具、起重工具、测量工具、工具机械、切削工具、工夹具、刀具、模具、刃具、砂轮、钻头、抛光机、工具配件、量具刃具、磨具磨料等。我国五金工具行业的品牌竞争还比较弱，除了史丹利和世达处于领导地位外，其他品牌的排名还不稳定，整个行业的品牌竞争比较混乱，这将为五金工具企业提供发展品牌的大好机会。 邵东县仙槎桥镇是我国著名的“五金之乡”，几十家小五金生产企业遍布整个乡镇，全镇出现了家喻户晓的“锤子村”、“扳手村”，其中不乏有一定规模的专业生产厂家。根据调查，仙槎桥镇拥有大大小小的各类五金工具生产、销售企业上百家，其中规模以上五金工具生产企业32家，但其分布较为零散。虽然仙槎桥镇五金工具生产、销售企业具有一定的产业规模，但无法突破规模化瓶颈，主要是由于零散分布，不利于专业化整合、不利于产业链的延伸及规模的扩大，同时也不利于环境管理。 为此，邵东县人民政府结合当地特色产业发展态势，建设专业化产业园；同时，在工业企业“退城入园”等国家大的环保产业政策前提下，邵东县县委、县政府积极招商引资，建设邵东五金科技创新产业园。该园区由邵东县县委、县政府组织，本项目积极响应政府的号召入驻园区。 邵东县五金科技创新产业园于2017年1月委托重庆九天环境影响评价有限公司编制《邵东县五金科技创新产业园园区总体规划环境影响报告书》，于2017年8月24日取得了环评批复（邵环评[2017]20号）具体详见附件4。 邵东远丰五金工具有限公司于2017年10月购买邵东县五金科技创新产业园闲置土地，建设标准厂房用作扳手加工，项目投资500万元，占地面积5333m2，建筑面积3000m2，公摊面积2333m2（公摊面积包含马路与人行道路）。项目于2018年10月建设完毕并申办营业执照，由于未办理环评手续，现主动完善环评手续；因本项目产生的固体废物未建设贮存的设施、场所安全分类存放，也未采取无害化处置措施，造成工业固体废物对环境的污染，违反了 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条之规定，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第二项之规定，按照《湖南省环境保护行政处罚裁量权基准》要求，邵阳市生态环境局邵东分局对建设单位处陆仟元罚款。目前该建设单位已向邵阳市生态环境局邵东分局足额缴纳罚款。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的其它有关法律、法规及文件的要求，受邵东远丰五金工具有限公司的委托，我公司(湖南中昇环境科技有限公司)承担了年加工120万把活动扳手生产线建设项目的环境影响评价工作。本项目产品工艺不涉及电镀、喷漆等工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中的规定，本项目需编制环境影响报告表。我公司按照《环境影响评价技术导则》及相关规范要求，编制完成《年加工120万把活动扳手生产线建设项目环境影响报告表》，现报审批。 - 2、建设规模及建设内容 - （1）项目名称、性质、规模 项目名称：年加工120万把活动扳手生产线建设项目； 建设单位： 邵东远丰五金工具有限公司； 建设地点：邵东五金科技创新产业园（东经111.712290484，北纬27.170674822）； 建设性质：新建（补办环评手续）； 占地面积：5333m2； 项目投资：300万元； 建设规模：年加工120万把活动扳手生产线建设项目。 （2）项目建设内容 项目总占地面积为5333m2，其中公摊面积2333m2，项目用地3000m2。工程内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程的建设。本项目工程建设内容详见下表。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 购买土地建设标准厂房，建筑面积2000m2、其中包含加工车间; 已有. 储运工程; 原料车间; 用于存放原辅材料，建筑面积500m2; 已有. 包装车间; 用于包装，与办公室仓库为同一栋厂房，占地面积500m2，一楼为包装车间，二楼为仓库，三楼为办公区; 已有. 仓库; 用于存放成品，与办公室、包装车间为同一栋厂房，占地面积500m2，一楼为包装车间，二楼为仓库，三楼为办公区。; 已有. 辅助工程; 办公室; 与包装车间、仓库为同一栋厂房，占地面积500m2，一楼为包装车间，二楼为仓库，三楼为办公区; 已有. 公 用工程; 1; 供水; 当地自来水管网，PP-R给水管; 已有. 2; 供电; 当地电网提供，380/220V; 已有. 3; 道路; 厂内道路硬化400m2; 已有. 环保工程; 1; 废水治理; 项目区采用雨污分流制。雨水直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入仙槎桥处理厂。; 已有. 废气治理; 打磨、去毛刺及抛丸粉尘：打磨粉尘（设置3个工位）、去毛刺粉尘（设置2个工资）设定固定工位后经集气罩收集和抛丸工序产生粉尘经密封收集后+引至1套布袋除尘+15m排气筒排放（DA001）; 环评要求补建. 砂轮重造工序; VOCs厂区内加强车间通风后无组织排放; 已有. NH3厂区内加强车间通风后无组织排放; 已有. 2; 噪声措施; 隔声、减振措施; 已有. 3; 生活垃圾; 生活垃圾交由环卫部门处理; 已有. 生产固废; 在原料车间（位于厂区东面）设置一个20m2的固废暂存间，布袋收集粉尘、废物料、废棕刚玉经收集后暂存于一般固废间，定期外售至废品站。; 环评要求补建. 危险废物; 在原料车间（位于厂区东面）设置一个5m2的危废暂存间。废液压油、废乳化液由建设方集中收集至危废暂存场所，交由有资质的单位处置。废液压油桶集中收集送至供应商处回收利用。; 环评要求补建. 依托工程; 供水; 依托园区; 已有. 供电; 依托园区; 已有. 道路; 依托园区; 已有. 垃圾收集点; 依托园区; 已有. 项目的主要经济技术指标见下表。 表2-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 5333. 2; 建筑物占地面积; m2; 3000. 3; 总建筑面积; m2; 4000. 4; 总投资; 万元; 300. 5; 环保投资; 万元; 10. 6; 劳动定员; 人; 50. 7; 绿化面积; m2; /. 8; 绿化率; %; /. 9; 公摊面积; m2; 2333. （3）产品方案及产能 本项目产品方案及产能详见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 备注. 1; 8#活动扳手; 30; 单把重量0.25kg. 2; 10#活动扳手; 30; 单把重量0.45kg. 3; 12#活动扳手; 40; 单把重量0.65kg. 4; 15#活动扳手; 20; 单把重量1.4kg. （4）项目主要设备及原辅材料消耗 根据建设单位提供资料，本项目生产设备情况见表2-4，原辅材料消耗见表2-5。 表2-4 主要生产设施一览表 序号; 车间名称; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 生产车间; 铣床; --; 台; 12. 2; 钻床; --; 台; 16. 3; 台钻; --; 台; 12. 4; 插钻; --; 台; 8. 5; 拉床; --; 台; 4. 6; 小台钻; --; 台; 8. 7; 喷砂机; --; 台; 2. 8; 磨光机; --; 台; 3. 9; 抛光机; --; 台; 2. 10; 自动去毛刺机; --; 台; 2. 11; 砂带机; --; 台; 6. 12; 液压机; 300t; 台; 1. 13; 铣齿机; --; 台; 12. 15; 激光打印机; --; 台; 1. 本项目为新建项目（补办环评手续），其原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-5 主要原辅材料一览表 序号; 项目材料; 单位; 用量; 储存量; 来源; 备注. 1; 扳体毛坯; 万把/a; 120; 5; 外购; /. 2; 刀具、钻花; 万支/a; 200; 2; 外购; 加工使用. 3; 砂带; 条/a; 400; 10; 外购; 加工使用. 4; 砂子; m3/a; 4; 2; 外购; 抛丸过程使用. 5; 砂轮; 个/a; 100; 20; 外购; 抛丸过程使用. 6; 玻璃水; 桶/a; 120; 4桶; 外购; 15公斤/桶，砂轮高温烘干过程使用. 7; 棕刚玉; t/a; 7; 1; 外购; /. 9; 皮带; 条/a; 200; 20; 外购; 机械使用. 10; 液压油; 桶/a; 10; 2桶; 外购; 50公斤/桶，机械使用. 11; 乳化液; t/a; 0.12; 0.05; 外购; /. 12; 水; m3/a; 675; /; /; 市政供水. 13; 电; 万度/年; 10; /; /; 市政供电. ①玻璃水：水的状态除了气态、液态、固态外，还有玻璃态。它是由液态水急速冷却到165K时形成的。当过冷水继续过冷，若其温度达到-110℃，它就变成了一种极端粘滞的固体，这就是玻璃水。玻璃水中丙二醇甲醚含8%，28%氨水含1.5%，液体聚醇（分子量14000）0.1%，水90.4%。 ②棕刚玉：俗名又称金刚砂，是用矾土、碳素材料、铁屑三种原料在电弧炉中经过融化还原而制得的棕褐色人造刚玉，故为此名。棕刚玉主要化学成份是 Al2O3，其含量在95.00%-97.00%，另含有少量的Fe，Si，Ti等。棕刚玉是最基本的磨料，因其磨削性能好，适用范围广，价格便宜，被广泛应用。 - 厂区平面布置 - 本项目选址位于邵东五金科技创新产业园。场地呈矩形，厂内出入口正对产业园园区道路；由西往东是生产区、原料区、包装、仓库、办公区。具体平面布置详见附图4。 - 4、公用工程 （1）给水工程 本项目给水由市政给水管网接入。 ①生活用水：根据湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）居民生活用水定额指标，项目劳动定员为50人，年工作300天，项目不提供食宿，综合考虑，生活用水量按45L/d·人计算，则生活用水量约为2.25m3/d（675m3/a）。 表2-6 用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或数量; 日用水量 （m³/d）; 年用水量 （m³/a）. 1; 生活用水; 45L/d·人; 50人; 2.25; 675（以300天计）. 合计; -; -; 2.25; 675（以300天计）. （2）排水工程 本项目采用雨污分流，雨水经园区的雨水管道汇集，然后进入市政雨水排放系统。 本项目生产过程中无生产废水产生，仅有生活污水。生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.8m3/d（540m3/a）；生活污水汇入厂区化粪池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入位于园区西北角的仙槎桥镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后由园区西北向排入槎江。园区排水规划图详见附图6。 水平衡：本项目无生产用水，主要用水是生活用水项目水平衡情况详见下图。 图2-1 项目水平衡图（m3/a） （3）供电系统 市政供电，由园区企业自行修建供电室，供电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿；变压器高压端采用负荷开关加熔断器保护。 5、劳动定员及工作制度 本项目工程设计定员50人，均不在厂内食宿，全年生产300天，三班制，每天工作24小时，年工作7200小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目的实施主要分为施工期、运营期两个阶段。由于本项目于2018年10月已经建成，所以不对施工期进行分析。本次环评只对项目运营期进行分析。 - 2、营运期主要生产工艺 （一）工艺流程及产污节点图 说明G：废气；S：固废N：噪声； 电镀：委托邵东县和天电镀工业中心电镀。 图2-2 活动扳手加工生产工艺流程及产污环节图 图2-3砂轮重造生产工艺流程及产污环节图 （二）工艺流程简述 （1）扳体工艺流程简述 ①粗铣 将外购扳体毛坯首先进行粗铣，粗铣是指利用粗铣机将外购的扳体毛坯去除表面毛刺。该部分会产生废物料和噪声。 ②钻大孔、扩孔、方孔 经过粗铣后的工件要在钻床上进行钻孔（其间首先钻大孔，再扩孔，最后钻方孔），此孔是活动扳手调度轮的孔，在钻孔的过程中会产生废物料和噪声。 ③精铣 对扳体进行过钻大孔、扩孔、方孔等工序后，对扳体进行精铣，该部分会有部分固废及噪声产生。 ④钻小孔 对精铣后的毛坯扳体进行钻小孔，该部分会有部分固废及噪声产生。 ⑤中槽、插槽 对钻小孔后的扳体毛坯进行中槽、插槽，该部分会有一般固废和噪声产生。 ⑥去毛刺 对进行过中槽、插槽加工的扳体会存在部分毛刺，该工序就是去除毛刺。利用超强的电磁力，传导细小的研磨不锈钢针，产生高速流动，调头等动作，在工件内孔，表面摩擦。促使工件毛刺高效的去除，还有清洗抛光的效果。去除毛刺后扳体加工就完成了，在去除毛刺的过程中会有部分粉尘和噪声产生。 ⑦抛磨 抛磨即抛光，抛光是指利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法。是利用抛光工具和磨料颗粒（本项目采用棕刚玉）或其他抛光介质对工件表面进行的修饰加工。抛光不能提高工件的尺寸精度或几何形状精度，而是以得到光滑表面或镜面光泽为目的，有时也用以消除光泽(消光)。通常以抛光轮作为抛光工具。抛光轮一般用多层帆布、毛毡或皮革叠制而成，两侧用金属圆板夹紧，其轮缘涂敷由微粉磨料和油脂等均匀混合而成的抛光剂。 将成型的钳子用抛光机抛光，使其表面光滑。在此过程中产生金属粉尘和噪声。 （2）扳舌工艺流程简述 将外购的扳舌首先进行整平，确保扳舌的平整性。整品后的扳舌即将对平面、台肩、两弯、斜肩，齿等进行铣，该类工序会产生一定量固废及噪声。 （3）扳手工艺流程 将加工好的扳体和扳舌进行组装加工，将组合好的扳手进行打磨（该部分会有部分粉尘废气及噪声产生），对打磨后的扳手外委进行沾火工序，对外委沾火完的扳手运回厂内，进行下一步加工抛丸，将沾火完的扳手投入抛丸机中进行抛丸，作用是除去扳手表面的氧化皮，此过程会产生废物料、金属粉尘和噪声。对抛丸后的扳手进行电镀（委托有资质单位处理），电镀完回来的扳手进行激光印字（本项目采用激光印字，该部分不涉及油墨，故无废气产生），激光印字完的扳手即可包装外售。 （4）砂轮重造流程 本项目砂轮重造过程中使用的型砂为硅砂，硅砂中加入少量玻璃水进行充分混合后装入砂轮磨具中压制成型，再经高温烘烤固定成型，高温烘干过程玻璃水中有机脂受热分解产生的有机废气。 外委沾火工艺： 工艺流程： 图2-4 沾火工艺流程 将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间，随即浸入淬冷介质中快速冷却的金属热处理工艺。常用的淬冷介质有盐水、水、矿物油、空气等。淬火可以提高金属工件的硬度及耐磨性。通过沾火与不同温度的回火配合，可以大幅度提高金属的强度、韧性及疲劳强度，并可获得这些性能之间的配合(综合机械性能)以满足不同的使用要求。另外沾火可使一些特殊性能的钢获得一定的物理化学性能，如沾火使永磁钢增强其铁磁性、不锈钢提高其耐蚀性等。淬火工艺主要用于钢件。常用的钢在加热到临界温度以上时，原有在室温下的组织将全部或大部转变为奥氏体。随后将钢浸入水或油中快速冷却，奥氏体即转变为马氏体。与钢中其他组织相比，马氏体硬度最高。沾火时的快速冷却会使工件内部产生内应力，当其大到一定程度时工件便会发生扭曲变形甚至开裂。为此必须选择合适的冷却方法。根据冷却方法，淬火工艺分为单液沾火、双介质沾火、马氏体分级沾火和贝氏体等温沾火4类。 沾火的目的：使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变，得到马氏体或贝氏体组织，然后配合以不同温度的回火，以大幅提高刚的刚性、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等，从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。 （三）营运期污染分析 表2-7 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 生产废气; 去毛刺、抛丸、打磨; 粉尘. 玻璃水蘸取砂工序废气; 有机废气、NH3. 废水; 生活污水; 职工生活; CODCr、BOD5、NH3-N、SS等. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 生产固废; 打磨、钻孔、粗铣、精铣、扩孔、方孔、中槽、插槽、去毛刺、铣平面、铣台肩、铣两弯、铣斜肩。; 废物料、废乳化液. 设备运转、液压油的使用; 废液压油、液压油桶. 噪声; 设备噪声; 打磨、钻孔、粗铣、精铣、扩孔、方孔、中槽、插槽、去毛刺、铣平面、铣台肩、铣两弯、铣斜肩; 连续等效A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程建设前未进行环境影响评价，无相关环保手续。项目已建设完毕投入运营，无遗留环境污染问题。本项目已于2018年10月建设完毕并申办营业执照，成立至今尚未收到相关的环保投诉。项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、濒危珍稀野生动植物。根据现场勘查，项目目前主要的环境问题如下。 （1）本项目存在的主要环境问题如下： 根据现场勘查，项目目前主要的环境问题、已采取的防治措施及整改措施见下表。 表2-8项目已采取的污染防治措施、主要环境问题及整改措施 污染物; 已采取的防治措施; 主要环境问题; 整改措施. 废气; 打磨粉尘; 无处理措施，原有产生的粉尘在车间内呈无组织形式外排; 未安装处理设施; 所有产生粉尘环节都经集气罩收集后经移动式布袋处理，再在厂区内无组织排放. 抛丸粉尘; 未安装处理设施. 去毛刺粉尘; 未安装处理设施. 砂轮高温烘干过程产生的废气; 项目产生的有机废气及氨气产生量较少，加强通风，有机废气及氨气在厂区内无组织排放。; 根据检测报告可知，项目无组织废气（非甲烷总烃、氨气）可达标排放，颗粒物浓度最大值为0.327mg/m3不能达标排放; 无需整改. 废水; 生活污水; 生活污水经依托园区的化粪池处理后排往仙槎桥镇污水处理厂; 根据检测报告可知，项目废水可达标排放; 无需整改. 固废; 一般工业固废; 项目无一般固废暂存间，一般固体废物（包含废物料、废棕刚玉）未能集中收集统一处置，随意堆放于厂区; 无一般固废暂存间; 在仓库设置不小于20m2的一般固废暂存间，生产过程产生的废料、移动式布袋收集的粉尘及废棕刚玉集中收集暂存于一般固废暂存间，定期外售至废品站. 生活垃圾; 生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 无环境问题; 无需整改. 危险废物; 废液压油桶经收集送至供应商回用，废液压油、废乳化油、液压油桶及、废乳化油桶未规范按照危险废物处置。; 未设置危废暂存间，未按要求进行处置; 设置不小于5m2的危险暂存间，并要求和有资质处置单位签订协议，经收集后暂存于危废暂存间，废液压油、废乳化油桶定期交有资质单位处理，废液压油桶、废乳化油桶送至供应商回用. 噪声; 设备运行噪声; 房间隔声、基础减振; 根据检测报告可知，项目噪声可达标排放; 无需整改. 根据表2-8可知，项目目前存在的问题及建议： ①问题： 1.无相关环保手续； 2.废液压油、废乳化油未按要求进行处置； 3.一般固体废物（包含废物料、废棕刚玉）未能集中收集统一处置，随意堆放于厂区。 4.打磨工序、抛丸工序、去毛刺工序产生粉尘在车间内呈无组织形式外排，未集中收集处理。 ②建议： - 1.完成环评验收及排污许可证填报工作； 2.设置危废暂存间，面积不低于5m2，并要求和有资质处置单位签订协议； 3.设置一般固废暂存间，面积不低于20m2； 4.为了保证废气的达标排放及减少环境的污染，环评建议将项目所有产生粉尘环节都经集气罩收集，收集后经移动式布袋处理。 （2）项目污染源监测 为了解本项目现状排污情况，本次环评委托湖南中昊检测有限公司对项目厂界废气、废水总排口、厂界四周噪声进行了监测。污染源监测结果如下： - 废气监测结果 评价期间对厂界废气进行了为期2天的监测，根据对厂界上风向及厂界下方向污染物浓度实测数据，本项目废气排放情况详见下表： 表2-9 无组织废气监测结果 监测点位; 监测因子; 监测结果（mg/m³）; 标准限值（mg/m3）. 2020-11-13; 2020-11-14. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. G1：厂界上风向; 非甲烷总烃; 0.31; 0.37; 0.36; 0.32; 0.29; 0.35; 4.0. G2：厂界下风向; 0.51; 0.55; 0.54; 0.61; 0.58; 0.59. G3：厂界下风向; 0.69; 0.72; 0.67; 0.65; 0.70; 0.68. G1：厂界上风向; 颗粒物; 0.117; 0.120; 0.119; 0.123; 0.125; 0.124; 1.0. G2：厂界下风向; 0.271; 0.270; 0.268; 0.274; 0.280; 0.277. G3：厂界下风向; 0.312; 0.309; 0.311; 0.318; 0.327; 0.322. G1：厂界上风向; 氨; 0.02; 0.03; 0.02; 0.03; 0.04; 0.02; 1.5. G2：厂界下风向; 0.08; 0.12; 0.10; 0.09; 0.11; 0.08. G3：厂界下风向; 0.09; 0.14; 0.13; 0.10; 0.13; 0.14. 厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2中无组织排放标准，氨参考《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表1二级标准. 上述监测结果表明，本项目厂界废气非甲烷总烃监测浓度远远低于《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2中无组织排放标准，氨气浓度远低于《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，颗粒物厂界下风向浓度最大值为0.327mg/m3，超出《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2中无组织排放标准（颗粒物：1.0mg/m3），因此，项目无组织废气颗粒物将对周边环境影响将产生一定影响。 根据现场勘察，项目所有产生粉尘环节均无相关粉尘处理措施，产生的粉尘在车间内呈无组织形式外排。本环节要求建设单位在打磨工序、抛丸工序、去毛刺工序设置集气罩，经集气罩收集后经移动式布袋处理，再在厂区内无组织排放。 - 2）废水监测结果 - 为了解项目废水排放情况，本项目于2020年11月13日至14日委托湖南中昊检测有限公司进行了废水总排口进行了监测。 表2-10 无组织废气监测结果 - 检测点位; - 检测项目; - 监测结果; - 参考限值（mg/L）. - 2020-11-13; - 2020-11-14. - 第1次; - 第2次; - 第3次; - 第1次; - 第2次; - 第3次. - S1化粪池排口; - pH; - 7.75; - 7.81; - 7.79; - 7.82; - 7.90; - 7.76; - 6-9（无量纲）. - 悬浮物; - 119; - 130; - 217; - 151; - 160; - 148; - 400. - 化学需氧量; - 175; - 182; - 176; - 180; - 176; - 184; - 500. - 五日生化需氧量; - 38.2; - 32.25; - 38.2; - 38.5; - 32.25; - 38.0; - 300. - 氨氮; - 11.2; - 12.8; - 13.1; - 14.0; - 13.7; - 14.3; - /. - 粪大肠菌群; - 3500; - 3200; - 3500; - 2800; - 3200; - 3200; - /. - 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 根据表2-9监测结果可知，本项目废水排放口均可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，因此项目运营期产生的废水对周边声环境影响较小。 3）噪声监测结果 本项目噪声主要为生产过程中设备运行产生的噪声，评价期间，对项目厂界噪声进行了监测，检测结果如下： 表2-11 厂界声环境监测结果 单位：dB（A） 测点点号; 测点位置; 检测时段; Leq（A）监测结果; 执行标准dB（A）. 2020-11-13; 2020-11-14. N1; 厂界东侧边界1m处; 昼间; 60.0; 61.0; 65. 夜间; 46.0; 45.0; 55. N2; 厂界南侧边界1m处; 昼间; 62.0; 63.0; 65. 夜间; 48.0; 46.0; 55. N3; 厂界西侧边界1m处; 昼间; 62.0; 60.0; 65. 夜间; 44.0; 45.0; 55. N4; 厂界北侧边界1m处; 昼间; 59.0; 60.0; 65. 夜间; 45.0; 45.0; 55. 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008执行3类排放标准. 根据表2-10监测结果可知，本项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准 》（GB 12348-2008）中的3类标准，因此项目运营期产生的噪声对周边声环境影响较小。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，因此，本项目大气环境质量现状摘取邵东市的常规监测点2020年1月~2020年12月的统计数据来判断区域是否达标。根据邵东市政府大气常规监测点（地理坐标：经度111°44′07″，纬度27°15′41″）2020年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 1.2; 4; 0.3; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 112; 160; 70; 达标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。. 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中各污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故项目区域属于达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 为了说明区域环境空气质量，本项目于2020年11月13日至19日委托湖南中昊检测有限公司对项目区域特征因子进行了监测。该监测点位于项目东南侧20m。监测结果详见下表3-2. 表3-2大气环境质量现状监测结果表单位。 类别; 监测日期; 监测点位; 监测结果; 单位. 总挥发性有机物; 氨. 环境空气; 2020-11-13; 1#：厂区东南侧安置小区; 0.088; 0.03; （mg/m3）. 2020-11-14; 0.090; 0.04. 2020-11-15; 0.087; 0.05. 2020-11-16; 0.089; 0.02. 2020-11-17; 0.094; 0.02. 2020-11-18; 0.091; 0.04. 2020-11-19; 0.091; 0.05. 参考限值; 600（ug/m3）; 200（ug/m3）; ug/m3. 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值. 由表3-2监测结果可知，项目所在区域总挥发性有机物、氨均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值，项目所在地大气环境质量良好。 2、地表水环境质量现状 为了解项目西侧槎江的水环境质量现状，本环评引用了《邵东县仙槎桥镇黄小明五金工具制造厂年产10000吨钳子生产线建设项目环境影响报告表》中郴州市立方检测技术股份有限公司于2018年11月2日~4日的监测数据。该监测断面位于仙槎桥镇污水处理厂排污口下游南面950m处，监测时间为2018年11月2日~4日，监测后区域污染总量不变，因此，监测数据在3年内，数据具有代表新与有效性。 （1）监测时间：2018年11月2~4日。 （2）监测点位：W1项目地东侧槎江上游500m；W2项目地东侧槎江下游1000m。 （3）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-3。 表3-3 水质断面监测结果 监测点; 监测因子; 监测值; 标准限值; 最大超标倍数; 超标率（％）. W1项目地东侧槎江上游500m; pH; 7.01-7.45; 6~9; 0; 0. CODcr; 8; ≤20; 0; 0. BOD5; 2.5-3.1; ≤4.0; 0; 0. NH3-N; 0.052-0.084; ≤1.0; 0; 0. SS; 8-10; /; 0; 0. 石油类; 0.03-0.04; ≤0.05; 0; 0. 粪大肠菌群; 230-430; ≤10000; 0; 0. W2项目地东侧槎江下游1000m; pH; 6.95-7.41; 6~9; 0; 0. CODcr; 7-10; ≤20; 0; 0. BOD5; 2.2-3.0; ≤4.0; 0; 0. NH3-N; 0.058-0.081; ≤1.0; 0; 0. SS; 6-10; /; 0; 0. 石油类; 0.02-0.04; ≤0.05; 0; 0. 粪大肠菌群; 270-330; ≤10000; 0; 0. 监测结果表明，区域污染源排放无明显变化，监测数据具有代表性。项目地项目东侧槎江各监测因子浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，槎江为地表水达标区。 3、环境噪声现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要监测厂界外周边50米范围内存在的声环境保护目标，本项目位于湖南省邵阳市邵东县仙槎桥镇邵东五金科技创新产业园，根据现场勘察，本项目东南侧10m处为居民点，为了解此处声环境，本环评委托湖南中昊检测有限公司于2020年11月13日~14日对项目东南侧10m处为居民点进行监测。 （1）监测时间：2020年11月13日~14日。 （2）监测点位：N5厂区东南侧居民点。 （3）监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 （4）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （5）监测结果分析：具体声环境监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状检测结果 测点点号; 测点位置; 检测时段; Leq（A）监测结果; 执行标准. 2020-11-13; 2020-11-14. N5; 厂区东南侧居民点; 昼间; 59; 60; 65. 夜间; 45; 45; 55. 根据监测结果，厂区东南侧居民点监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目所在地声环境质量现状较好。 4、土壤现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”。本项目位于湖南省邵阳市邵东五金科技创新产业园，生产过程中不产生生产废水，产生的废气主要为打磨、抛丸、去毛刺工序产生的粉尘及砂轮高温烘干过程产生的废气，对于危险废物（废液压油、废乳化油）厂区经设置的废暂存间收集，危废暂存间做防渗防漏处理。项目场地地面已硬化，不涉及土壤、地下水环境的污染途径，故可不开展现状调查。 5、地下水现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“I金属制品中的53金属制品加工制造”，判断类别为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 6、生态环境质量现状 邵东县域处亚热带季风区气候温和，四季分明。春多阴雨，夏暑期长，秋多干旱，冬寒期短。主要植被类型有：常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。城区植被以公园、河岸与道路绿化为主。 邵东县境内已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。 根据现场踏勘，项目所在地区域内无野生动物，有山鸡、田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 环境空气 根据现场调查，项目评价区域内没有风景名胜区和珍稀野生动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点为主要大气环境保护目标；槎江为地表水环境保护目标，本项目的主要环境保护目标见下表。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护级别; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 谭家新院子居民点; 111°43'14.07"; 27°09'53.95"; 居住区; 居民，约200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SE; 557-580m. 仙槎桥镇第二完全小学; 111°42'59.04"; 27°10'09.08"; 学校; 学校，约300人; NW; 201-260m. 邵东县第十一中学; 111°42'58.83"; 27°10'11.81"; 学校; 居民，约600人; WN; 275-284m. 产业园安置区1居民点; 111°43'05.91"; 27°09'59.59"; 居住区; 居民，约1000人; ES; 50-150m. 产业园安置区2居民点; 111°42'57.33"; 27°10'13.50"; 居住区; 居民，约1300人; WN; 473-500m. 丰实村居民点; 111°43'20.97"; 27°09'43.67"; 居住区; 居民，约190人; ES; 490-677m. 仙槎桥镇中心中学; 111°42'58.61"; 27°10'22.94"; 学校; 居民，约210人; WN; 500-608m. 产业园安置小区3居民点; 111°43'18.81"; 27°10'18.90"; 居住区; 居民，约1200人; WN; 480-621m. - 地表水环境 表3-6 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标; 功能及规模; 保护级别; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 槎江; 111°42'35.28"; 27°10'03.95"; 渔业用水，中河; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002的Ⅲ类标准; W; 748m. - 声环境 表3-7 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护级别; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 产业园安置区; 111°43'05.91"; 27°09'59.59"; 居住区; 二类居住区; 《声环境质量标准》GB3096-2008的3类; ES; 50m. 4、地下水环境 根据实地勘察，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目是位于湖南省邵阳市邵东县仙槎桥镇五金科技创新产业园，项目为已建项目不新开发土地，对生态环境影响没有影响。项目区域周边常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。所在区域无珍稀动植物和文物保护区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气： 本项目所产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，项目无组织排放的有机废气（以非甲烷总烃计）厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值，厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值，氨气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关排放限值。 - 表3-8大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 150; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 有机废气（以非甲烷总烃计）; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 表 3-9 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度值; 标准. 监控点; 浓度（mg/Nm3）. NMHC; 在厂房外设置监控点; 10（监控点处1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中厂区内无组织排放限值. 30（监控点处任意一次浓度值）. 表3-10 恶臭污染物标准 单位：mg/m3 污染物; 厂界排放浓度（mg/m3）. 氨; 1.5. - 2、废水：本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，进入仙槎桥镇污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，外排。 表3-11 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 污染因子; 指标; 污染因子; 指标. pH; 6~9; SS; ≦400mg/L. CODCr; ≤500mg/L; 氨氮; /. BOD5; ≤300mg/L; 粪大肠菌群（个/100ml）; /. LAS; ≤20mg/L; 石油类; ≤30mg/L. 表3-12 污水处理厂进水水质标准 污染因子; 指标; 污染因子; 指标. pH; 6~9; SS; ≦400mg/L. CODCr; ≤500mg/L; 氨氮; /. BOD5; ≤100mg/L; 粪大肠菌群（个/100ml）; /. LAS; /; 石油类; /. - 3、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB GB3096-2008）3类标准，见表3-9。 表3-9 声环境执行标准 类别; 标准限值; 标准限值来源. 昼间; 夜间. 营运期噪声; 65dB（A）; 55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改单中要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2019）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物共5 项，其中空气污染物3 项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2 项（CODcr、NH3-N）。 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物产生。本项目生活污水经化粪池达标处理后，一并排入仙槎桥镇污水处理厂。本项目生活污水中COD（0.027tt/a）、NH3-N（0.0027t/a）总量指标纳入仙槎桥镇污水处理厂的指标中。故建议本项目申请水总量指标为生产废水中COD、NH3-N。生产废水中COD、NH3-N排放总量为：0.027t/a、0.0027t/a。废气总量控制指标为VOCs：0.144t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由于本项目于2018年10月已经建成投产，施工期产生的污染现已消除，不会对环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、大气环境影响分析 （1）源强计算过程 ①打磨粉尘 本项目打磨工序用抛光机进行打磨（3台），在打磨过程中会产生粉尘。打磨粉尘产生量根据《金属结构制造业产排污系数表》，金属粉尘产生系数为1.523kg/t（产品），项目年加工活动扳手总重750t/a，则打磨过程产生的金属粉尘量为1.1424t/a，排放速率为0.1586kg/h。 本环评要求打磨工序设置固定打磨工位（3个工位），分别在3个工位上分别安装集气罩，打磨工序产生的打磨粉尘经集气罩收集后由风机（风机风量为3000m3/h）引至1套布袋除尘器后经15m排气筒排放（DA001），集气罩对粉尘的有效收集效率按照90%计，处理效率按95%计算，则经处理后打磨粉尘有组织排放量为0.0514t/a，排放速率为0.00714kg/h，排放浓度为2.3797mg/m3，布袋收集的粉尘量为0.9766t/a，无组织排放量为0.1142t/a（0.0158kg/h），通过加强车间通风，减少对环境的影响。 ②抛丸粉尘 抛丸的作用是去氧化皮，本项目抛丸机共有2台，抛丸过程中使用棕刚玉作为抛丸机用砂，棕刚玉使用量约为7t/a。根据美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编制的《逸散性工业粉尘控制技术》喷砂逸散排放因子为0.775kg/t（进料），因此，项目砂粉尘产生量约为0.0054t/a，排放速率为0.00075kg/h。 抛丸过程采用密封式抛丸，抛丸后的粉尘经管道收集后和打磨粉尘、去毛刺粉尘共用一套布袋除尘设备，经布袋处理后的粉尘经一根15m高排气筒排放（DA001），项目采用封闭式生产收集效率为98%，处理效率按95%计算，则经处理后抛丸粉尘排放量为0.0008t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.03692mg/m3，布袋收集的粉尘量为0.00452t/a，无组织排放量为0.0001t/a（0.00002kg/h），通过加强车间通风，减少对环境的影响。 ③去毛刺粉尘 本项目去毛刺是对全厂产品进行无毛刺，该工段会产生少量的金属粉尘，根据类比同行业类别，去毛刺产生的粉尘量约占原料总量的0.01%，项目年加工活动扳手总重750t/a，则去毛刺工序产生的金属粉尘量为0.075t/a，排放速率为0.0104kg/h。 本项目自动去毛刺机为2台， 本环评要求在毛刺工序设置固定2个工位，分别在2个工位上分别安装集气罩，去毛刺工序产生的粉尘经集气罩收集后和抛丸工序、磨光工序共用一套环保设备，由风机（风机风量为3000m3/h）引至1套布袋除尘器后经15m排气筒排放（DA001），集气罩对粉尘的有效收集效率按照90%计，处理效率按95%计算，则经处理后去毛刺粉尘有组织排放量为0.0034t/a，排放速率为0.00047kg/h，排放浓度为0.1563mg/m3，布袋收集的粉尘量为0.0641t/a，无组织排放量为0.0075t/a（0.0010kg/h），通过加强车间通风，减少对环境的影响。 项目粉尘防治措施： 根据业主提供资料，原有产生的粉尘在车间内呈无组织形式外排，未集中收集处理，为了保证废气的达标排放及减少环境的污染，环评建议将项目打磨粉尘、去毛刺粉尘设定固定工位，在工位上设置集气罩收集后和抛丸工序产生粉尘经密封收集后，一同经1套布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放（DA001）。本项目经布袋收集的粉尘为1.0453t/a，有组织排放量为0.0556t/a，排放速率为0.0077kg/h，排放浓度为2.5729mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织二级排放标准（颗粒物：150mg/m3）。 未被收集的粉尘量为0.1218t/a，排放速率为0.0169kg/h。项目排放的无组织金属粉尘颗粒物质量较大，自然沉降速率较快；一少部分颗粒物随着机械的运动在空气中停留短暂时间后会沉降地面，加之有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，影响范围主要集中在机械设备附件，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，基本上全部集中在车间内排放，对周边环境影响较小。 ④砂轮高温烘干过程产生的废气 本项目在砂轮重造过程中使用的型砂为硅砂，硅砂加入少量玻璃水成型，项目在浇铸过程中，高温金属液取代其空余位置，会使得砂型腔内有玻璃水少量分解，浇铸过程玻璃水中有机脂受热分解产生的有机废气。 本项目在砂轮高温烘干时使用的玻璃水1.8t/a，其中丙二醇甲醚含8%，28%氨水含1.5%，液体聚醇（分子量14000）0.1%，水90.4%，本次环评按丙二醇甲醚全部挥发（以VOCs计），则本项目砂轮高温烘干时VOCs产生量为0.144t/a，排放速率为0.02kg/h。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中第“10.3.2 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%”。项目VOCs排放速率为0.02kg/h，远低于2kg/h，可通过将加强车间通风等措施，减少对周边环境的影响。 常温常压下，氨水饱和浓度为35%，本项目氨水浓度为28%，挥发量较小，按0.1%挥发计；则本项目氨气产生量为0.000027t/a，排放速率为0.000004kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关排放限值，且产生量很小，不会对周边环境产生影响。 由于本项目有机废气及氨气产生量较少，故本环评要求加强通风，有机废气及氨气在厂区内无组织排放。 根据工程分析可知，项目生产过程产生的废气主要为打磨粉尘、抛丸粉尘及砂轮高温烘干过程产生的废气，具体如下表： 表4-1 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生 情况; 排放形式; 主要污染治理设施; 污染物排放速率; 排放口编号; 排放标准. 产生量（t/a）; 产生速率kg/h; 治理 措施; 处理 能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）. 打磨; 颗粒物; 1.1424; 0.1586; 有组织; 打磨粉尘、去毛刺粉尘设定固定工位经集气罩收集和抛丸工序产生粉尘经密封收集后+引至1套布袋除尘+15m排气筒排放（DA001）; 3000; 90; 90; 是; 0.0556; 0.0077; 2.5729; /; 120. 抛丸; 颗粒物; 0.0054; 0.00075; 98. 去毛刺; 颗粒物; 0.075; 0.0104; 90. 打磨、抛丸、去毛刺未被收集粉尘; 颗粒物; /; /; 无组织; 加强车间通风; /; /; /; /; 0.1218; 0.0169; /; /; 1.0. 砂轮高温烘干; VOCs; 0.144; 0.02; 无组织; 加强通风; /; /; /; /; 0.144; 0.02; /; /; 10. 氨气; 0.000027; 0.000004; 加强通风; /; /; /; 0.000027; 0.000004; /; /; 1.5. （2）废气污染防治技术可行性 ①去毛刺、打磨及抛丸过程的粉尘 根据业主提供资料，原有产生的粉尘在车间内呈无组织形式外排，未集中收集处理，为了保证废气的达标排放及减少环境的污染，环评建议将项目打磨粉尘、去毛刺粉尘设定固定工位，在工位上设置集气罩收集后和抛丸工序产生粉尘经密封收集后，一同经1套布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放（DA001）。本项目经布袋收集的粉尘为1.0453t/a，有组织排放量为0.0556t/a，排放速率为0.0077kg/h，排放浓度为2.5729mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织二级排放标准（颗粒物：150mg/m3）。 未被收集的粉尘量为0.1218t/a，排放速率为0.0169kg/h。项目排放的无组织金属粉尘颗粒物质量较大，自然沉降速率较快；一少部分颗粒物随着机械的运动在空气中停留短暂时间后会沉降地面，加之有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，影响范围主要集中在机械设备附件，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，基本上全部集中在车间内排放，对周边环境影响较小。 ②抛丸浇铸过程产生的废气 - 根据现场调查，本项目在砂轮重造过程中会产生一定量的VOCs和NH3，项目现有砂轮重造过程中未采取一定的环保措施，由工程分析可知项目砂轮高温烘干时VOCs产生量为0.144t/a，排放速率为0.02kg/h，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中厂房内1小时平均浓度值限值10mg/m3，对周边环境影响较小。 - 本项目在砂轮重造过程中NH3产生量为0.000027t/a，排放速率为0.000004kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关排放限值，对周边环境影响较小。 （3）废气评价 - ①污染源强核算 项目废气污染源强核算结果见表4-2。 表4-2 大气污染物污染源强核算表 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算 方法; 废气产生量 t/a; 产生 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 工艺; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 核算 方法; 废气排放量t/a; 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 打磨; 有组织; 颗粒物; 系数法; 1.1424; /; 0.1586; 打磨粉尘、去毛刺粉尘设定固定工位经集气罩收集和抛丸工序产生粉尘经密封收集后+引至1套布袋除尘+15m排气筒排放（DA001）; 90; 90; /; 0.0556; 2.5729; 0.0077; 7200. 打磨; 颗粒物; 系数法; 0.0054; /; 0.00075; 98. 去毛刺; 颗粒物; 经验法; 0.075; /; 0.0104; 90. 打磨、打磨、去毛刺未被收集的粉尘; 无组织; 颗粒物; /; /; /; /; 加强车间通风; /; /; /; 0.1218; /; 0.0169; 7200. 砂轮高温烘干; 无组织; VOCs; 系数法; 0.144; /; 0.02; 加强车间通风; /; /; /; 0.144; /; 0.02; 7200. 氨气; 系数法; 0.000027; /; 0.000004; /; 0.000027; /; 0.000004; 7200. - ②有组织排放量核算 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口类别; 排放口编号及名称; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 一般排放口; DA001 废气排放口; 颗粒物; 2.5729; 0.0077; 0.0556. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0556. - ③无组织排放量核算 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m³）. 1; A1; 生产区; TSP; 打磨粉尘、去毛刺粉尘设定固定工位经集气罩收集和抛丸工序产生粉尘经密封收集后+引至1套布袋除尘+15m排气筒排放（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放; 1.0; 0.1218. 2; VOCs; 加强通风换气; 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值; 4.0; 0.144. 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值; 10（监控点处1h平均浓度值）. 3; NH3; 加强通风换气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关排放限值; 1.5; 0.000027. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP; 0.1218. VOCs; 0.144. NH3; 0.000027. - ④项目大气污染物年排放量核算 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1774. 2; VOCs; 0.144. 3; NH3; 0.000027. - ⑤非正常工况 本项目以废气处理设施失效导致的非正常排放为例分析事故状态下大气污染物的排放情况，本项目的废气处理设施主要为打磨、抛丸、去毛刺粉尘，都经集气罩收集后经移动式布袋处理。一般可在出现故障后当天内发现，并在24h内进行维护或更换，本环评中非正常排放的单次持续时间按8h计。 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 打磨、抛丸、去毛刺粉尘; 除尘设施故障; 颗粒物; 56.6053; 0.1698; 8h; /; 做好粉尘废气处理设施的检修和维护，保持设备的正常运行，减少非正常工况下事故排放，减少废气排放对周边环境的影响. 在处理设施失效等非正常工况下，项目产生的颗粒物均不能做到达标排放，因此，在非正常工况下，项目产生废气会对场地周围大气环境产生不利影响，因此项目建设单位应做好废气处理设施的检修和维护，确保处理设施的正常运行，减少非正常工况下事故排放，减少废气排放对周边环境的影响。 - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表4-8 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排污口编号; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 坐标; 类型; 限值（mg/m3）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; 15; 0.3; 25; 111.712291667， 27.170589169; 一般排放口; 120; 废气排放口; 颗粒物; 一次/年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 1.0; 厂界上下风向; 颗粒物; 一次/年. 1.5; 氨气; 一次/年. 10; VOCs; 一次/年. 2、地表水环境影响分析 （1）废水产生及排放情况 本项目废水主要为生活污水，生活污水中的主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油；生活污水经厂区的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，排入位于产业园区西北的仙槎桥镇污水处理厂，由污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后排入槎江。 ①生活污水 本项目员工50人，均不在厂内食宿。根据湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）居民生活用水定额指标，项目劳动定员为50人，年工作300天，项目不提供食宿，综合考虑，生活用水量按45L/d·人计算，则生活用水量约为2.25m3/d（675m3/a）。生活污水排放按生活用水量的80%计，则项目运营期的排放污水量1.8m3/d（540m3/a）。本项目产生的生活污水，经厂区的化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，排入位于产业园区西北的仙槎桥镇污水处理厂，由污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准后排入槎江。 表4-7 项目废水排放情况表 污染源; 废水产生量; 污染物名称; 产生浓度 mg/L; 年产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 年排放量 t/a. 生活污水; 540m3/a; COD; 300; 0.162; 50; 0.027. BOD5; 150; 0.081; 10; 0.0054. 氨氮; 35; 0.0189; 5; 0.0027. SS; 150; 0.081; 10; 0.0054. - （2）废水处理措施可行性分析 ①生活污水依托粪池处理可行性分析： - 本项目生活污水产生量为540m3/a，员工生活污水排往化粪池处理，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5 在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。故本项目依托的废水处理措施可行。 - ②进入污水处理厂可行性分析： - 本项目位于邵东五金科技产业园，五金产业园属于仙槎桥镇建设污水处理厂纳污范围，园区内污水排入污水管网后进入仙槎桥镇建设污水处理厂进行处理，达标处理后排入槎江。 - 仙槎桥镇建设污水处理厂选址于邵东县仙槎桥镇清江村，收纳污水范围为邵东县五金科技创新产业园及仙槎桥镇建制镇范围内的生活污水，污水管道铺设在邵东县五金科技创新产业园及仙槎桥镇规划道路两侧、绿化带以及人行道内，不穿越河流。占地面积约20亩，设计处理规模2万m3/d，该厂采用A/O法处理，是一种活性污泥法的处理方法，即在好氧生物处理前加厌氧水解酸化工艺，使难以降解的有机物水解为高于生物降解的物质，CODcr去除一般在15~20%左右。好氧部分CODcr去除率一般在50~60%之间，BOD5去除率达到85%以上，生化出水再进行加药混凝沉淀处理至达标排放。进水水质要求：工业废水的CODcr应为500mg/L，BOD5100mg/L，SS400mg/L；生活污水可直接进入。处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即出水水质为CODCr≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L。 - 本项目生活废水量为1.8m3/d，占仙槎桥镇污水处理厂日污水处理量的0.009%，仙槎桥镇污水处理厂可完全接纳。因此，本项目生活废水对地表水环境的影响不大。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; þ是 ☐否; þ企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放口. 表4-10 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 经度; 名称; 污染物种类; 标准浓度限值. DW001; 111.712290484; 27.170674822; 1.8m3/d; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 仙槎桥镇污水处理厂; PH; 6~9. CODcr; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. 石油类; 1. 表4-11 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; PH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6~9. CODcr; 500. BOD5; 300. NH3-N; /. SS; 400. 石油类; 20. 表4-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; CODcr; 50; 0.00009; 0.027. 2; BOD5; 10; 0.000018; 0.0054. 3; NH3-N; 5; 0.000009; 0.0027. 4; SS; 10; 0.000018; 0.0054. 全年排放口合计; CODcr; 0.027. BOD5; 0.0054. NH3-N; 0.0027. SS; 0.0054. （3）排水口设置情况及监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)制定本项目废水监测计划如下： 表4-14 建设项目废水监测计划 监测点位; 排污口编号; 坐标; 监测因子; 类型; 监测频次. 废水总排口; DW001; 111.711991260,27.170610627; COD、BOD5、NH3-N、SS、; 一般排放口; 1次/年. 根据湖南中昊检测有限公司于2020年11月13日~11月14日对生活污水进行检测数据（附件5监测报告及质保单）可知，各监测因子达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值。本项目生活废水达标排放。 综上，本项目营运期废水能达标外排，对地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 3.1 项目噪声源强及降噪措施 本项目营运期项目噪声主要是铣床、钻床、台钻、插钻、拉床、喷砂机、磨光机、抛光机、自动去毛刺机液压机、铣齿机、铣床等设备在运行时产生的噪声。本项目生产设备均布置在车间内，通过合理布局，减振隔声和距离衰减等措施，可有效降低噪声对周边环境的影响。 本次评价噪声预测模式如下： 1）噪声在空气中的理论衰减公式为： Lp=L0−20lgrr0 式中：Lp——距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0——距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0——测定声源时距离，m； r——衰减距离，m； α——空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 L=10lgi=1n10Li10 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Li——第i个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： L=Lp+10lgN 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Lp——单个噪声值，dB(A)； N——相同噪声值的个数。 本项目厂区内噪声源为生产设备产生的噪声，噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。通过设置隔声、减振及距离衰减等降噪措施后一般可降低15-25dB，本次评价以20dB计。项目夜间不生产，预测结果见表4-15、4-16、4-17。 表4-15 本项目噪声源强及降噪措施汇总表 单位：dB（A） 序号; 主要产噪设备; 噪声强度（dB(A)）; 运行工况; 数量(台); 防治措施; 降噪后声压级（dB（A））; 总叠加值. 1; 铣床; 85; 间歇; 12; 基座减震，厂房隔声，优化布局; 75.791; 80.162. 2; 钻床; 85; 间歇; 16; 77.04. 3; 台钻; 75; 间歇; 12; 65.79. 4; 插钻; 75; 间歇; 8; 64.03. 5; 拉床; 75; 间歇; 4; 61.02. 6; 小台钻; 70; 间歇; 8; 59.03. 7; 喷砂机; 70; 间歇; 2; 53.01. 8; 磨光机; 70; 间歇; 3; 54.77. 9; 抛光机; 70; 间歇; 2; 53.01. 10; 自动去毛刺机; 70; 间歇; 2; 53.01. 11; 砂带机; 75; 间歇; 6; 62.78. 12; 液压机; 75; 间歇; 1; 55. 13; 铣齿机; 75; 间歇; 12; 65.79. 本项目生产设备均布置在车间内，针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备置于室内，对有振动设备防振支座，以减振降噪。各噪声源经减振处理后叠加结果为80.162dB（A）。 表4-16 噪声源距离厂界及敏感点的距离 声源来源; 设备叠加后噪声源强dB(A); 声源到厂界及敏感点的距离 （m）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东南侧50m产业园安置区. 生产车间; 80.162; 45m; 45m; 30m; 30m; 50m. 表4-17 厂界及敏感点噪声预测结果一览表单位：dB（A） 声源设备; 设备叠加后噪声源强dB(A); 厂界及敏感点噪声值 dB(A). 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 东南侧50m产业园安置区. 生产车间; 80.162; 47.09; 47.09; 50.61; 50.61; 46.18. （GB12348-2008）标准的昼间值; 60; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上述预测结果可以看出，项目厂界东、南、西、北侧均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目东南侧50m居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2018）中2类标准。通过采取减振措施后，对周边环境影响较小。项目噪声经厂房隔声、基础减振及距离衰减，可减轻一部分影响，本评价要求建设单位采取以下措施减小噪声影响： ①充分应用噪声的自然衰减特性，采取合理布设高噪声设备及利用建筑物屏蔽等措施减少噪声； ②加强隔音措施：在设备周围设围障，如罩棚、挡板等； ③对设备采取降噪措施或将其设置于坚硬的基础上、加装减振垫子减少噪声； ④控制高噪声设备的使用时间，尽量避开人群休息时间，减少夜间作业； ⑤加强机械设备的日常维护，生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；对设备定期进行检查和维修； ⑥在较强噪声环境工作人员，都必须佩戴耳塞、耳罩等个人防护用品，业主应加强对工人使用劳动防护用品的监理，并进行培训教育，让工人养成自觉防护的习惯； ⑦在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等。 ⑧强噪声设备应设置在厂区远离东南侧面居民的地方。 ⑨在生产线设备区建隔离房，起到隔离设备，降低噪声的作用。 经这些措施处理后，可有效降低噪声对外环境的影响。 4、固体废物污染分析 4.1 固体废物产生源及产生量 本项目营运期过程中产生的固废主要是生产过程产生的移动式布袋收集的粉尘、生产过程产生的废物料、废液压油、废液压油桶、废棕刚玉及生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自于员工生活及办公过程，本项目劳动定员50人，年工作300天，根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，主要包括塑料盒、纸张、废弃瓶罐等，则生活垃圾产生量为25kg/d（2.25t/a）。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①布袋收集粉尘 本项目在打磨工序、抛丸工序、去毛刺工序经布袋收集的粉尘为1.0453t/a，该类粉尘为一般工业固体废物，定期外售。 ②废物料 根据项目单位提供的资料，生产过程中，废物料的产生量为原料的10%，本项目会产生的废物料的环节是：粗（精）铣、钻孔、扩孔、方孔、中槽、插槽、去毛刺、铣平面、铣台肩、铣两弯、铣斜肩、拉台肩、打磨、抛丸等工序，因此本项目所产生的废物料为75t/a。均为一般固体废物，堆放在厂区一般固体废物堆积场定期外售至废品站。 ③废棕刚玉 根据建设单位提供资料，本项目在抛丸的过程中会产生废棕刚玉，废棕刚玉的产生量为7t/a。因此属于一般工业固体废物，收集后送至废品站。 （3）危险固废 ①废液压油、废液压油桶 本项目使用液压油时会有部分废油产生，废液压油的量约为0.1t/a。且产生废液压油桶10个/a，根据业主资料提供资料可知单个废液压油桶为30kg，故废液压油桶总重量为0.3t/a。废液压油与废液压油桶均属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2021 年版），废机油属于 HW08 废矿物油， 废物代码 900-218-08，废液压油桶属于HW49其他废物，废物代码900-041-49。废液压油由建设方集中收集至危废暂存场所，交由有资质的单位处置。废液压油桶集中收集送至供应商处回收利用。 ②废乳化液 乳化液是由基础油加入适量的防锈剂、乳化剂而制得的一种产品。油基外观在常温下为棕黄色至浅褐色半透明均匀油体。适用于金属加工的黑色、有色金属工件进行多工位加工和常用机床的车、钻、镗、铰、功丝、压延的工序的高速、高精度切削、并能提高刃具耐用度和切削效率。 因此，在机床运转的时候，就会产生废乳化液，本项目废乳化液的产生量为0.08t/a，废乳化液属于危险废物。建设方需集中收集至厂区的危废暂存场所，然后定期交由有资质的单位处置。 表4-14 项目固废产生情况表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 类别代码; 去向. 1; 布袋收集粉尘; 1.0453t/a; 一般固废; 900-999-66; 送至废品站. 2; 废物料; 75t/a; 一般固废; 900-999-99; 送至废品站. 3; 废棕刚玉; 7t/a; 一般固废; 900-999-99; 送至废品站. 4; 废液压油; 0.1t/a; 危险废物; HW08 900-218-08; 交有资质单位处理. 5; 废液压油桶; 0.3t/a; 危险废物; HW49 900-041-49; 送至供应商回收利用. 6; 废乳化液; 0.08t/a; 危险废物; HW09 900-006-09; 交有资质单位处理. 7; 生活垃圾; 2.25t/a; 生活垃圾; ——; 环卫部门. 表4-15 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特征; 处理处置方式. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1t/a; 设备维修; 液态; 废矿物油; 油类; 每天; T，I; 设置危废暂存，定期交由资质单位处理. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.08t/a; 机加工; 液态; 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; 油类; 每天; T. 废液压油桶; HW49; 900-041-49; 0.3t/a; 设备维修; 固态; 废矿物油; 油类; 每月; T/Tn; 废液压油桶集中收集送至供应商处回收利用. 根据现场调查，项目在生产过程中，未规范处置一般固体废物及危险废物，一般固体废物（包含废物料、废棕刚玉）未能集中收集统一处置，随意堆放于厂区，废液压油桶、废乳化油桶经收集送至供应商回用，废液压油、废乳化油未规范按照危险废物处置。故本环评建议生产过程产生的废料、移动式布袋收集的粉尘及废棕刚玉集中收集暂存于一般固废暂存间（20m2，位于原料车间），定期外售至废品站；废液压油、废乳化油、废乳化油桶及废液压油桶集中收集，暂存于危险废物暂存间（5m2，位于原料车间），废液压油、废乳化油交由有资质单位处理，废液压油桶、废乳化油桶送至供应商回用。各暂存间设施详见附图。 4.2固体废物管理要求 一般工业固体废物：本环评要求在仓库建立一间不低于20m2的一般工业固废暂存场，且所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（2013年）要求建设，具体要求如下所示： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别 一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，应设置导流渠。 ④为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2设置环境保护图形标志。 ⑤进行员工培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固 体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 通过采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善的处理，对区域环境影响较小。 危险废物暂存间：危废暂存间对环境的影响主要为贮存容器选用不当或者容器强度不符合要求导致危险废物泄漏，引起贮存场所土壤、地下水和周边大气污染。本环评要求建设单位建设一间面积不低于5m2的危废暂存间。为防止危险废物随处堆放和保证危险废物能够及时得到合理外运处置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）要求，本评价对危险废物暂存点提出如下要求： （1）建设要求 ①危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。 ③危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道； ④设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 （2）标牌标识要求 贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。 （3）日常管理 ①须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危险废物管理记录需保留5年。 ②加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制废渣转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。 ③定期对危险废物暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。 ④危险废物暂存间必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ⑤危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。 ⑥、加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 综上所述，本项目固体废物处理处置在采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、土壤环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响技术评价导则 土壤环境》（HJ964-2018）导则中附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目属于C3322手工具制造，属于附录A土壤环境影响评价行业分类表中制造业中金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品的其他行业，判断类别为III类项目，本项目占地较小，且属于较敏感区，根据导则6.2.2.3，可不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“I金属制品中的53金属制品加工制造”，判断类别为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 7、环境风险分析及防范措施 项目在营运过程中，由于自然或人为因素出现的造成突发性和非突发性事故。风险分析及评价的目的就是分析潜在事故发生的诱发因素，通过控制这些事故因素出现的条件，将综合风险降到尽可能低的水平，并有针对性地提出相应的事故应急措施，从而尽可能地减少事故造成的损失。 本项目环境风险评价内容包括液压油泄露导致火灾爆炸环境风险及玻璃水发生泄露环境风险。 7.1风险调查 1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。 本项目涉及的环境风险源主要是危险废物车间、砂轮重造间，危险废物车间内存放废液压油，砂轮重造间主要为砂轮重造过程中使用的玻璃水，其中丙二醇甲醚含8%，28%氨水含1.5%，液体聚醇（分子量14000）0.1%，水90.4%。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录并且根据危险物质理化性质分析可知，本建设项目风险物质主要为液压油、废液压油、乳化液、废乳化液，液压油最大储存总量为0.1t/a，废液压油产生量为0.1t/a，乳化液最大储存总量为0.05t/a，废乳化液产生量为0.08t/a，临界量为2500t。玻璃水最大储存量为0.06t/a。 2）生产工艺特点 本项目属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中附录C“表C.1”中“其他”行业，M=5，表示为M4。生产工艺为金属加工，设备工作行为常温常压。 3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。 计算建设项目所涉及每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中对应的临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，按公式（1）计算物质总量与其临界量的比值，即为（Q）； 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录并且根据危险物质理化性质分析可知，本建设项目风险物质主要为液压油、废液压油，储存量分别为2t/a、0.1t/a，临界量为2500t。计算可知项目 Q=0.00084＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 表4-16 本项目Q值计算结果 序号; 物料名称; 临界值Qn（t）; 最大存在量qn（t）; qn/Qn. 1; 液压油; 2500; 0.1; 0.00004. 2; 废液压油; 2500; 0.1; 0.00004. 3; 乳化液; 2500; 0.05; 0.00002. 4; 废乳化液; 2500; 0.08; 0.000032. 5; 玻璃水; /; 0.06; /. 小计; 0.000132. 经计算，项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.000132<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C“险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，项目风险潜势为I。本项目的环境风险评价可开展简要分析。 4）评价等级 根据项目风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险按评价仅需简单分析。 表4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 7.2环境敏感目标概括 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感区的规定，环境敏感区是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：（一）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；（二）基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；（三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。 根据本项目所在区域自然环境和社会环境情况，本项目所在地区为农村，不属于环境敏感地区。本次评价仅对项目周围进行调查。 7.3环境风险识别及源项分析 1）风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B，本项目原辅材料玻璃水在运输、仓储和使用过程，如管理操作不当或发生意外事故，存在着泄漏而造成的环境等风险事故，一旦发生，将对周围环境产生一定程度的污染影响。可燃物质有各种矿物油类，各种矿物油发生泄露引起厂区整体火灾 2）环境风险分析 1、风险事故类型 风险事故类型分为火灾事故、运输事故、污染物处理设施故障事故和泄露事故等。 本项目风险事故类型主要为火灾事故。本项目涉及的原料和产品中，基本没有易燃易爆物质，自身不会引发火灾爆炸的风险，但液压油、乳化液、废液压油、废乳化液在遇明火的条件下，可能燃烧分解。发生火灾事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素。物质因素是事故发生的内在因素，主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达标到一定的规模。直接的诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，仪器环境因素、认为因素和管理因素等。本项目发生火灾的主要原因见下表 表4-18 火灾事故原因分析 序号; 事故发生原因. 1; 明火; 生产过程中的动火作业、现场吸烟、机动车喷烟排火等。导致火 灾最常见最直接的原因。. 2; 违章作业; 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松散等行为 是导致火灾事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾占全 部事故的 60%以上。. 3; 静电、放电; 物料在装卸、运输过程中，由于流动和被搅动、冲击，易产生和 集聚静电，人体携带静电。. 4; 雷击及散杂电流; 建筑物的防雷设施不齐全或防雷接触地措施不足，杂散电流窜入 作业场所。. 5; 其他原因; /. 火灾事故随着企业运行管理水平的提高，以及采取有效的防火措施，发生概率很低。 ①运输过程事故风险 危险废物在运输、装卸、处置过程中操作不当等原因所造成的运输车辆风险。交通运输单位不按规定申办准运手续，驾驶员、押运员未经专门培训，运输车辆达不到规定的技术标准，超限超载、混装混运，不按规定路线、时段运行，甚至违章驾驶等等，都可能引起交通运输事故而导致危险废物泄漏。据统计，近几年在运输过程中发生的危化品泄漏事故约占总次数的 30%。 由统计分析和类比调查得到导致污染事故因素顺序为：人为过失＞装置缺陷＞自然因素。最主要的因素是人为操作失误，因为违反操作规程造成事故；其次是设备故障。 ②贮存、生产过程中物料泄露事故风险 A、项目在砂轮重造过程中需使用到玻璃水，其中丙二醇甲醚含8%，28%氨水含1.5%，液体聚醇（分子量14000）0.1%，水90.4%，在贮存、生产程中存在操作不当等原因发生泄露。 B、危废暂存间储存的危废，如废机油、等危险废物，泄露至地面，可能引发地下水或土壤污染事故，产生不利环境影响。 ③废气事故性排放事故风险 项目除尘器发生故障，不能有效捕捉粉尘，除尘器内部压力低于除尘器配套的压力表、压差计设计值时，会联动警报器发出警报。工作人员听到警报后立即关闭生产线电源开关总闸，可立即停止生产线运行，避免粉尘事故排放，待故障解除后恢复生产，不会对物料产生影响。从发出警报到停止生产线生产的相应时间很短，通常不超出5分钟，因此，本项目能最大程度的避免废气事故排放。 ④废水事故性排放事故风险 本项目不产生生产废水，仅为生活废水，生活废水经依托的化粪池处理后排污仙槎桥镇污水处理厂。 - 7.4环境风险防范措施及应急要求 - A、厂区进行分区防渗处理，其中危险废物暂存间、及砂轮重造房采取重点防渗处理（防渗混凝土+环氧树脂地坪漆进行防渗处理）；一般固废暂存点池采取一般防渗处理；办公区和厂区道路采取简单防渗处理。 - B、液态原辅料及危废采用专用容器盛装，液态危废容器下方设置防渗托盘；危废暂存间设置高防渗裙脚，设置空桶作备用收容设施；危废暂存场所除采取防渗漏措施外，并设置标识标牌，采取防风、防雨和防晒措施。每年签订各项危险废物处置协议，危险废物堆存时间最长不超过一年，待贮存至一定数量并取得危险废物转移联单后，通知危废单位进行清运；危废运输单位具备危险废物运输的条件及相关资质。 - C、生产过程中若出现废气处理设施事故性排放，停车检修；设置专人定期对废气治理设施进行日常检修、维护和管理；定期委托有监测资质的第三方公司对厂内废气、废水进行监督性监测，确保废气达标排放。 - D、对于火灾事故，厂区内应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）等要求，设置消防水池；在生产装置四周的消防给水管网上设置室外消火栓，并在危废暂存间、仓库、生产车间等区域按规范配置各型灭火器，其配置类型、数量满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求；厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，吸烟点应远离防火重点区域，并设置防火标示牌。 - E、其他：①加强安全生产管理、制订严格的操作规程，对操作人员实施定期安全操作的强化教育； 完善检查制度，做好班前、班中和班后的检查。②从生产过程中加强对从业人员管理，严格考核。各岗位工人，经过培训合格且取得作业 许可证后方能上岗。③对上岗人员进行“三级”环境安全教育，并将操作规程和环境安全规程上墙。④：已制定环境风险应急预案，并配置相关人员建立应急组织体系，配备应急物资及器材，专人管理；对环境污染应急处理及安全、预警设施、设备，已建立巡查制度，保证上述设施、设备始终处于良好的运行状态。 2.25厂区应急预案 应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织。有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。 应急预案主要内容应根据表4-19详细编制，经过修订完善后，由企业负责人负责实施。 表4-19 应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数后果进行评估，对指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、救援措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清楚污染措施及相关设施. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区，受事故影响的区域人员及公众对度物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 7.6分析结论 综上，在采取相应管理及防治措施后，液压油泄露造成环境污染的风险在可以接受的范围之内。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵东远丰五金工具有限公司年加工120万把活动扳手生产线建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （/）区; （邵东）市; （仙槎桥）镇. 地理坐标; 经度; 11.712290484; 纬度; 27.170674822. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为液压油、废液压油、废液压油桶、乳化液、废乳化液，储存于厂房危废暂存间及玻璃水储存在砂轮重造间. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 本项目主要风险为火灾对周边仙槎桥镇居民的影响. 风险防范措施要求; - A、厂区进行分区防渗处理，其中危险废物暂存间、及砂轮重造房采取重点防渗处理（防渗混凝土+环氧树脂地坪漆进行防渗处理）；一般固废暂存点池采取一般防渗处理；办公区和厂区道路采取简单防渗处理。 - B、液态原辅料及危废采用专用容器盛装，液态危废容器下方设置防渗托盘；危废暂存间设置高防渗裙脚，设置空桶作备用收容设施；危废暂存场所除采取防渗漏措施外，并设置标识标牌，采取防风、防雨和防晒措施。每年签订各项危险废物处置协议，危险废物堆存时间最长不超过一年，待贮存至一定数量并取得危险废物转移联单后，通知危废单位进行清运；危废运输单位具备危险废物运输的条件及相关资质。 - C、生产过程中若出现废气处理设施事故性排放，停车检修；设置专人定期对废气治理设施进行日常检修、维护和管理；定期委托有监测资质的第三方公司对厂内废气、废水进行监督性监测，确保废气达标排放。 - D、对于火灾事故，厂区内应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）等要求，设置消防水池；在生产装置四周的消防给水管网上设置室外消火栓，并在危废暂存间、仓库、生产车间等区域按规范配置各型灭火器，其配置类型、数量满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求；厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，吸烟点应远离防火重点区域，并设置防火标示牌。 - E、其他：①加强安全生产管理、制订严格的操作规程，对操作人员实施定期安全操作的强化教育； 完善检查制度，做好班前、班中和班后的检查。②从生产过程中加强对从业人员管理，严格考核。各岗位工人，经过培训合格且取得作业 许可证后方能上岗。③对上岗人员进行“三级”环境安全教育，并将操作规程和环境安全规程上墙。④：已制定环境风险应急预案，并配置相关人员建立应急组织体系，配备应急物资及器材，专人管理；对环境污染应急处理及安全、预警设施、设备，已建立巡查制度，保证上述设施、设备始终处于良好的运行状态。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169-2018》，项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析，项目环境风险主要为液压油泄露引起的火灾风险。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，储运过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制度和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门领导，共同协商同意部署，将环境风险事故降低最小。. 8、生态环境影响分析及污染防治措施 本项目为补办项目，周边生态环境已经趋于平衡。本环评要求建设方加强环保设施的维护，使污染物稳定达标排放。加强固体废物管理。避免对周边生态产生不利影响。 - 环境管理与监测 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，建议企业制定环境管理措施： （1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全生产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识，企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作，制定常见环境问题的处理措施及流程。 （2）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 （3）每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表，每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 （4）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保局汇报。 （5）认证听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 项目环境监测计划见下表： 表4-21环境监测计划 监测时期; 监测项目; 排放口编号; 排放口类型; 污染物; 频次; 监测点. 营运期; 有组织废气; DA001; 一般排放口; 颗粒物; 一次/年; 废气排放口. 无组织废气; /; /; 颗粒物、VOCs、NH3; 一次/年; 项目所在地厂界外10m上风向一个点位及下风向两个点位. 噪声监测; /; /; 等效连续A声级; 一次/年（昼夜）; 东、南、西、北厂界. 废水监测; DW001; 一般排放口; pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油; 一次/年; 废水排污口（企业总排放口）. 10、建设项目环境保护“三同时”验收及环保投资估算 （1）环保投资概算 本项目用于环保的费用合计约19.5万元，项目总投资额为300万元，环保投资占总投资额的6.5%，概算见下表。 表4-22 项目环保投资情况一览表 序号; 污染源; 已有环保设施及处理规模; 已投资费用（万元）; 新增环保设施; 费用（万元）; 备注. 1; 生活废水; 依托园区化粪池; 1.0; /; /. 2; 打磨、抛光、去毛刺粉尘; 无组织排放，设置通风设置; 2.0; 打磨粉尘（3个工位）、去毛刺粉尘（2个工资）设定固定工位后经集气罩收集和抛丸工序产生粉尘经密封收集后+引至1套布袋除尘+15m排气筒排放（DA001）; 10.0. 3; 砂轮重造废气（NH3、VOCS）; 产生量很少，无组织排放，加强车间通风; 2.0; /; /. 4; 一般固体废物; 无; /; 1个20 m2的一般固体废物暂存间; 1.0. 5; 生活垃圾; 垃圾桶收集; 0.5; /; /. 6; 危险废物; 无; /; 1个5m2的危险废物暂存间+危废协议; 2.0. 7; 噪声; 减振、隔声、吸声措施; 2.0; /; /. 8; 合计; 6.5; 13. （2）建设项目竣工环境保护验收 表4-23 项目环境保护“三同时”验收表 项目; 污染物名称; 污染源及治理措施; 治理效果. 废水处理; 生活污水; 经依托园区化粪池处理后排入市政管网进入污水处理厂处理; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. 废气处理; VOCs; 产生量很少，无组织排放，加强车间通风; 无组织VOCs厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值，厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值. 打磨、去毛刺及抛丸颗粒物; 打磨粉尘（3个工位）、去毛刺粉尘（2个工资）设定固定工位后经集气罩收集和抛丸工序产生粉尘经密封收集后+引至1套布袋除尘+15m排气筒排放（DA001）; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织二级排放标准. 氨气; 无组织排放; 氨气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关排放限值。. 噪声 治理; 噪声; 减振垫隔音窗; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 固废治理; 废液压油、废乳化液; 危废暂存间暂存，废液压油定期委托有资质的单位处理；废液压油桶集中收集送至供应商回用; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求. 废液压油桶. 废料、布袋收集粉尘; 集中收集外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求. 废棕刚玉. 生活垃圾; 员工生活垃圾经收集后交由环卫部门处理; 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2019）. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 打磨粉尘（3个工位）、去毛刺粉尘（2个工资）设定固定工位后经集气罩收集和抛丸工序产生粉尘经密封收集后+引至1套布袋除尘+15m排气筒排放（DA001） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织二级排放标准 |
|  |  | VOCs | 产生量很少，无组织排放，加强车间通风 | 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值，厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值 |
|  |  | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关排放限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水（DW001） | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 依托园区化粪池 | 《污水综合排放标准》三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 采用低噪音设备，设置减震垫、墙体隔音等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2019） |
|  | 一般固废 | 收集粉尘 | 外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2021） |
|  |  | 废物料 | 外售 |  |
|  |  | 废棕刚玉 | 外售 |  |
|  | 危险废物 | 废液压油、废乳化液 | 交由有危废处置资质的单位进行处理 | 达到《危险废物贮存污染控制控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  |  | 废液压油桶 | 集中收集，送至供应商回用 | 达到环保要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 环评要求项目业主必须做好厂区地面硬化措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于湖南省邵阳市邵东县仙槎桥镇五金科技工业园内，为已建厂房，不新开发土地，对生态环境影响没有影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - A、厂区进行分区防渗处理，其中危险废物暂存间、及砂轮重造房采取重点防渗处理（防渗混凝土+环氧树脂地坪漆进行防渗处理）；一般固废暂存点池采取一般防渗处理；办公区和厂区道路采取简单防渗处理。 - B、液态原辅料及危废采用专用容器盛装，液态危废容器下方设置防渗托盘；危废暂存间设置高防渗裙脚，设置空桶作备用收容设施；危废暂存场所除采取防渗漏措施外，并设置标识标牌，采取防风、防雨和防晒措施。每年签订各项危险废物处置协议，危险废物堆存时间最长不超过一年，待贮存至一定数量并取得危险废物转移联单后，通知危废单位进行清运；危废运输单位具备危险废物运输的条件及相关资质。 - C、生产过程中若出现废气处理设施事故性排放，停车检修；设置专人定期对废气治理设施进行日常检修、维护和管理；定期委托有监测资质的第三方公司对厂内废气、废水进行监督性监测，确保废气达标排放。 - D、对于火灾事故，厂区内应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）等要求，设置消防水池；在生产装置四周的消防给水管网上设置室外消火栓，并在危废暂存间、仓库、生产车间等区域按规范配置各型灭火器，其配置类型、数量满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求；厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，吸烟点应远离防火重点区域，并设置防火标示牌。 - E、其他：①加强安全生产管理、制订严格的操作规程，对操作人员实施定期安全操作的强化教育； 完善检查制度，做好班前、班中和班后的检查。②从生产过程中加强对从业人员管理，严格考核。各岗位工人，经过培训合格且取得作业 许可证后方能上岗。③对上岗人员进行“三级”环境安全教育，并将操作规程和环境安全规程上墙。④：已制定环境风险应急预案，并配置相关人员建立应急组织体系，配备应急物资及器材，专人管理；对环境污染应急处理及安全、预警设施、设备，已建立巡查制度，保证上述设施、设备始终处于良好的运行状态。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强对工程环保设施的管理，并定期对各废气处理设施、废水处理设施 进行检查、维护，避免事故排放； 2、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；加强生产 管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 3、严格按照建设项目竣工环境保护验收制度，项目建成后尽快履行环保验 收手续。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 “年加工120万把活动扳手生产线建设项目”符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取环评提出的污染控制措施的基础上，项目对环境的影响较小。本项目从环境保护的角度分析是可行的。 建设单位应严格按照环评提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行建设项目竣工环境保护验收，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS | 0 | 0 | 0 | 0.144t/a | 0 | 0.144t/a | +0.144t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.1774t/a | 0 | 0.1774t/a | +0.1774t/a |
|  | 氨气 | 0 | 0 | 0 | 0.000027t/a | 0 | 0.000027t/a | +0.000027t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.027t/a | 0 | 0.027/a | +0.027/a |
|  | NH3-H | 0 | 0 | 0 | 0.0027t/a | 0 | 0.0027t/a | +0.0027t/a |
| 一般工业 固体废物 | 布袋收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.0453t/a | 0 | 1.0453t/a | +1.0453t/a |
|  | 废物料 | 0 | 0 | 0 | 75t/a | 0 | 75t/a | +75t/a |
|  | 废棕刚玉 | 0 | 0 | 0 | 7t/a | 0 | 7t/a | +7t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废乳化液 | 0 | 0 | 0 | 0.08t/a | 0 | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废液压油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①