- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：矿山机械配件生产线技术改造项目

建设单位（盖章）：邵东市火厂坪镇金莲铸造厂

编制日期：         2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 矿山机械配件生产线技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 龙金莲 | 联系方式 | 13507393393 |
| 建设地点 | 湖南省邵东市火厂坪镇百龙村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 111 度 54分 14.04 秒，北纬 27 度 11 分 7.94 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3391 黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业 33”中“68铸造及其他金属制品制造 339”中的其它类 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） | 13 | 施工工期 | 10 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1.1 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，视为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。 1.2 项目与 《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号）符合性分析 根据《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号），本项目用地属于工业用地（见附件），不属于《限制目录》和《禁止目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 1.3 项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办函[2018]15号）的符合性分析 按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，按规定新建工业项目未进入省级及以上园区的，不能受理审批。本项目属于技改项目，因此符合湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件要求。 ## 1.4铸造企业规范条件相符性分析 根据《工业和信息化部公告》（2019年第19号），《铸造行业准入条件》（2013年第26号）于2019年6月3日废止，而中国铸造协会于2019年9月11日发布《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019），本次环评不再评价项目与《铸造行业准入条件》（2013年第26号）的符合性，仅评价项目与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）的符合性。根据《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019），本项目符合性见表1-1。 表1-1 铸造企业规范条件相符性分析情况表 序号; 铸造企业规范条件指标; 本项目指标; 符合性. 1; 建设条件和布局. 1.1; 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规和产业政策，符合各地方政府有关铸造业和装备制造业的总体规划; 本项目的建设符合国家相关法律法规和产业政策，符合当地的规划，也符合我省装备制造业发展依据; 符合. 1.2; 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质; 在现有厂区内进行建设，项目的建设未改变土地利用性质; 符合. 1.3; 环保重点区域新建或改造升级铸造项目建设应严格执行工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅和生态环境部办公厅联合发布的《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》; 本项目位于邵东市，不属于重点区域；且项目为技改项目，仅对生产设备进行技术改造，不新增产能; 符合. 2; 企业规模. 2.1; 新改扩建项目生产规模≥8000吨/年。; 项目投入运营后，生产规模可达到8000吨/年。; 符合. 3; 生产工艺. 3.1; 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺; 本次技改工程采用钢模浇注，为低能耗、经济高效的铸造工艺，在采取环评要求的措施后可实现低污染、低排放; 符合. 3.2; 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；水玻璃熔模精密铸造模壳硬化不得采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金、镁合金、铜合金熔化除渣除气工序不得采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂; 本次技改工程采用钢模浇注，不属于淘汰的生产工艺; 符合. 3.3; 采用粘土批量生产件的现有生产企业不得采用手工造型; 本次技改工程不使用粘土; 符合. 3.4; 新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺; 本次技改工程不涉及此工艺; 符合. 4; 生产装备. 4.1; （1）企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25 吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。（2）现有企业的冲天炉熔化率不应小于5吨/小时（环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于5吨/小时）。（3）新建企业不应采用燃油加热熔化炉；非环保重点区域新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于7吨/小时; 本次技改工程设有2台2t/h的中频电炉； 现有工程中的冲天炉，本次“以新带老”措施要求淘汰; 符合. 4.2; （1）企业应配备与生产能力相匹配的熔化、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。（2）熔化、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。（3）大批量连续生产钢件的企业宜采用外热送风水冷长炉龄大吨位（10吨/小时以上）冲天炉; 1）本次技改工程配备1台2t/h的中频电炉，能满足生产能力； 2）本项目中频电炉配有炉前检验工序; 符合. 4.3; 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、冷/热芯盒制芯机（中心）、制芯中心、快速成型设备等; 本次技改工程配备与产品及生产能力相匹配的钢模浇注; 符合. 4.4; 采用砂型铸造工艺的企业应配备完善的砂处理设备和旧砂处理设备，各种旧砂的回用; 应达到：水玻璃砂（再生）≥60 ，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%；鼓励采用砂型铸造工艺的大型铸造企业或砂型铸造企业较为集中的地区建立废砂再生集中处理中心 本次技改工程不使用砂; 符合. 4.5; 企业或所在产业集群、工业园区应具备与其产能和质量保证体系相匹配的试验室和必要的检测设备; 所在产业集群（火厂坪良臣工业园）具备必要的检测设备; 符合. 5; 环境保护. 5.1; 企业应遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证; 企业将按照相关环保要求进行建设、管理; 符合. 5.2; 企业应配置完善的环保处理装置，各类污染物（大气污染物、废水、噪声、固体废弃物、危险废弃物等）排放标准与处置措施均应符合国家和当地环保标准的规定; 本项目生产过程中产生粉尘、烟尘的部位均配置了收集及净化装置，废气排放符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中标准限值; 符合. 5.3; 企业应按照《环境管理体系要求及应用指南》（GB/T24001）标准建立环境管理体系。; 企业将按照相关环保要求进行建设、管理; 符合. 综上，项目符合《铸造企业规范条件》的要求，符合当地的规划，也符合我省装备制造业发展规划。 ## 1.5 三线一单符合性分析 “三线一单”主要指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 （1）生态保护红线 项目位于邵东市火厂坪镇百龙村，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据区域环境空气质量现状调查，邵东市2020年全年二氧化硫、二氧化氮、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日最大8小时平均浓度限值。但PM2.5接近超标数值，原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，通过开展建筑工地专项整治、渣土运输专项整治、道路扬尘专项整治、工业污染专项整治、城区烟花爆竹燃放等专项整治、垃圾、秸秆焚烧及烧山专项整治、机动车污染专项整治、禁燃区内燃煤专项整治等行动，邵东地区的大气环境有了明显改善。拟建项目对周围环境影响不大，不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中所使用的能源主要为电能，能耗水平较低，本项目选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，节省了能源。综上，本项目的建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 2016年8月，湖南省发展和改革委员会发布关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（湘发改规划[2016]659号），2018年8月，印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（湘发改规划〔2018〕972号）。根据上述文件，目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，且项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，因此，本项目符合生态环境准入清单要求。 综上所述，项目符合“三线一单”管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1技改工程基本情况 项目名称：矿山机械配件生产线技术改造项目 建设单位：邵东市火厂坪镇金莲铸造厂 建设性质：技改 建设规模：年产8000吨铸件，产品方案仍为钢球8000吨/年。 总投资：总投资200万元，全部为企业自筹。 建设地点：位于湖南省邵东市火厂坪镇百龙村，其地理坐标为E：111.90390°，N：27.18554°，厂区四邻关系：南面紧靠S336、西面为厂房，东、北面为空地。 地理位置详见附图1。 建设内容：本次技改项目在原厂区进行，主要建设内容：淘汰原有冲天炉等所有生产设备及原有人工落后生产工艺，改造升级为中频炉熔化及自动化流水生产线，使用环保型的水溶性淬火液，拆除现有的1个生产车间550m2（含原料、成品仓库150m2），然后重新建设，生产车间为钢结构，同时配备环保、水电、安全、消防、绿化等设施，保持年产8000吨钢球的生产能力不变。 技改工程与现有工程衔接情况一览表见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 原有工程; 技改工程; 与原有工程的关系. 主体工程; 中频炉区; 400m2，主要在车间内完成熔化、浇注工序; 设2t/h中频电炉2台; 拆除现有的生产车间，新建1F，400m2钢结构，改造冲天炉为中频电炉，其它生产设备也新建. 浇注区; 在浇注线上设定点浇注工位. 辅助工程; 办公用房; 砖混结构，300m2; /; 人员不新增，办公区依托原有. 储运工程; 原料仓库; 在生产车间内，占地面积100m2; /; 拆除，新建. 成品仓库; 在生产车间内，占地面积50m2; /; 拆除，新建. 公用工程; 给水系统; 由火厂坪镇自来水供给; 由火厂坪镇自来水供给; 生产场所不变，供水工程可依托原有. 排水系统; 经旱厕处理后用作农肥; 生活污水经化粪池处理后，用于当地农肥; 改造. 供电系统; 供电由火厂坪镇变电所110kV电网供给; 1台1000KVA变压器; 新增. 环保工程; 废气; G1：中频电炉; 设一套水浴除尘装置，废气经1根15m高排气筒排放; 在中频炉电炉口上方设置上部集气罩，通过管道收集至1台布袋除尘器，处理后经15米高排气筒（DA001）排放; 拆除，新建. G2：浇注; 无组织排放，车间遮挡等措施; 本项目浇注过程中会产生烟尘，在浇注工位分别安装侧吸罩，由集气罩上方连接的管道引至1台脉冲式布袋除尘器，废气经处理后由15m高的排气筒（DA002）高空排放; 新增. 废水; 生活废水; 经旱厕处理后用作农肥; 生活污水经化粪池处理后，用于当地农肥; 依托 原有设施. 生产废水; 中频电炉冷却水循环使用; 中频电炉冷却水循环使用. 固废; 除尘灰; 外售废品回收店; 暂存于库房固废区，与其他物料分区堆存，定期外售废品回收店; 依托 原有设施. 中频炉炉渣; 外售. 淬火液、除渣剂等废包装物; /; 由厂家定期回收利用. 不合格产品; 回用; 回用. 生活垃圾; 在厂区办公区定点设置垃圾箱，集中收集后送至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理; ——; 依托 原有设施. 危废; 废机油、废机油桶; ——; 在成品库内设置1座占地10㎡危险废物暂存库，并在地面做防渗处理，定期委托有相应处置资质的危废处置单位进行处理; 新增. 噪声; 各生产工部噪声污染源采用低噪声设备、加装减震垫、消音器、建筑隔声等设施; 各生产工部噪声污染源采用低噪声设备、加装减震垫、消音器、建筑隔声等设施; 新增. ## 2.2生产规模及产品方案 本次技改项目完成后，产能不变，规格型号不变，主要产品为钢球，年产量为8000吨。产品方案见表2-2。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 总重量（吨）; 规格. 1; 钢球; 8000; 圆形，直径80mm. ## 2.3原辅材料及能源消耗表 本项目技改后主要原辅材料不变，仍然为废铁屑、废钢屑等。具体原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗汇总 序号; 名称; 消耗量; 来源. 1; 废铁屑、废钢屑; 8500t/a; 外购，来自于周边废品回收公司. 2; 除渣剂; 10t/a; 外购. 3; 水溶性淬火液; 1t/a; 外购. 4; 机油; 1t/a; 外购. 5; 水; 自来水. 6; 电; 400万KWh/a; 当地供电所供电. （1）水溶性淬火液 水溶性淬火液是一种液态的有机聚合物和腐蚀抑制剂组成的水溶性溶液，主要成分为聚丙烯酸钠、羟乙基纤维素、氯化钙，主要用于各类碳素钢、低合金钢、弹簧钢、轴承钢制工件做增体浸淬和感应加热淬火。传统的淬火油，使用过程会产生烟雾等污染物，本项目使用水溶性淬火液 ，属于环保型产品，可取代矿物油，作淬火介质，不产生含非甲烷总烃等烟雾。 （2）除渣剂 除渣剂是一种中性物质，包含的成分为Al、Al2O3、CaO、SiO2等（不含氨、氯、氟），除渣剂在钢铁冶炼及铸造中使用正是由于其在1200℃以上的高温作业下熔融，具有粘结性，能有效聚集和吸附金属溶液表面的浮渣和夹渣，并且其化学性质稳定，不会对金属熔液产生二次污染，并与铁水接触反应平稳、不飞溅、无毒无味、不产生烟尘、不影响人体健康。 本项目所用到的所有材料都不得含有橡胶（轮胎钢丝）和油类的废旧材料。 2.4 生产能力分析及规模 项目年工作时330天，每天8小时，夜间不生产。每台（共2台）中频炉化铁能力为2t/h。项目年生产能力可达到10560t/a，因此从目前装备配罝、生产能力和工作制等方面来看，可满足年产8000吨铸造产品的需求。本项目产能分析见表2-4： 表2-4 生产能力分析及规模 设备; 规格; 熔化时间（h）; 日熔化量（t）; 年工作天（d）; 年产量（t）. 中频炉; 2t; 8; 32; 330; 10560. ## 2.5主要生产设备 本次技改工程主要生产设备见表2-5，原有工程生产设备全部淘汰。 表2-5 主要生产设备及利旧情况 序号; 主要生产设备; 型号及参数; 台（套）数; 技改项目; 现有项目. 1; 中频电炉; 2t/h; 2台; 新增; 冲天炉1台，拟淘汰. 2; 铁水包; 200kg; 2台; 新增; 铁水包1台，拟淘汰. 3; 钢模; /; 100个; 新增; 钢模80个，已报废，拟淘汰. 4; 除尘风机; /; 2台; 新增; /. 5; 热处理炉; /; 2台; 新增; 热处理炉2台，拟淘汰. 6; 斗提机; /; 1台; 新增; 斗提机1台，拟淘汰. 7; 炉前快速检测仪; /; 1台; 新增; /. 8; 循环水塔; /; 1台; 新增; /. # 2.6公用工程 2.6.1给排水 （1）给水 本项目供水水源来自于火厂坪镇的自来水供水管网，能满足本项目正常生产、生活需要。 （2）用水 ①生活废水 本项目员工30人，均来自附近居民，均不在厂内食宿，年工作330天。根据现场调查及业主提供资料可知，本项目生活用水约3m3/d（990m3/a），污水排放按生活用水量的80%计，则项目运营期的排放污水量2.4m3/d（792m3/a）。本项目产生的生活污水经化粪池收集，用作周边农田农肥。 ②循坏用水 根据业主提供资料可知，循环水塔容纳23m3水量，中频电炉冷却水循环水在水塔内自然降温后循环使用，不外排。由于蒸发损耗（蒸发量按水量的5%计），则循环水系统补充水量约为1.15m3/d（379.5m3/a）。 水平衡：本项目用水主要为生活用水和循环用水，主要用水是生活用水项目水平衡情况详见下图。 198 990 792 792 用做周边农田农肥 化粪池 生活用水 新鲜水 379.5 冷却水 1369.5 379.5 循环水23 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 2.6.2 供电 本次技改项目用电引自邵东市火厂坪变电站，厂内设变压器。 2.6.3 供暖 本次技改项目完成后，生产制度为年生产330天，生产车间不供暖，办公室电采暖。 # 2.7生产制度及劳动定员 本次技改项目不新增员工，员工人数仍为30人，其中管理技术人员4人，工人26人，年工作日为330天，实行一班制生产，每班工作8小时，因员工均为厂区附近的火厂坪镇村民，离家较近，故厂区不设食宿。 # 2.8平面布置 本次技改项目将原有生产车间拆除新建，面积不变。 本次技改完成后本项目厂区整体分为二块，南侧为办公区，北侧为铸造车间（含原料、成品仓库）。 生产车间根据物料流向布置工艺设备，运输路线短，工序间联系紧密，且节约用地。厂区出入口紧靠S336，使生产线原料进厂和成品出厂便利。具体平面布置图见附图。 # 2.9环保投资 表2-5 污染治理投资估算 序号; 项目; 污染源; 环保设施及处理规模; 费用（万元）; 备注. 1; 废气; 熔化废气; 经布袋除尘器后15米排气筒高空排放; 10; 新建. 浇注废气; 经布袋除尘器后15米排气筒高空排放; 10; 新建. 2; 废水; 生活废水; 配备一座化粪池; /; 依托原有. 生产废水; 循环水池（23m3）; 1; 新建. 3; 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存间（20m2）; 1; 新建. 危险废物; 危险废物暂存间（10m2）; 2; 新建. 4; 噪声; 生产过程生产设备; 减振、隔声、吸声措施; 2; 新建. 技改环保投资合计; /; 26; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 # 施工期 本次技改项目主要建设内容包括改建现有生产车间，因此，本次技改项目施工期需要拆除现有的厂房，然后重新建设，生产车间为钢结构，施工过程产生的污染主要为扬尘、建筑垃圾、噪声等。施工期工艺流程见下图。 拆除原有厂房 主体结构施工 设备安装 噪声、建筑垃圾、扬尘 噪声、建筑垃圾、扬尘 噪声 图2-2 施工期工艺流程图 营运期 本项目营运期工艺流程及产排污环节见图2-3。 图中G表示废气；S表示固废；N表示噪声 图2-3 技改项目铸造工艺流程及产污环节图 工艺流程简述 1、熔化 本项目年产8000吨铸件，配套2台2t/h中频电炉，可满足生产需要，炉前设置快速检测仪器调整铁水成分，保证铁水质量。该部分会产生中频炉废气G1，主要污染物为烟尘；此工段还产生废炉渣（电炉除渣过程）。 2、浇注 本工段由铁水包内的铁水进行浇注，由浇注口倒入钢模（造型）内成型，该部分主要产生浇注废气G2，主要污染物为烟尘。 3、热处理工序（热处理炉2台） 一般是指将钢加热到临界温度亚共析钢或过共析钢以上的温度，保温一段时间使之全部或部分奥氏体化，然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下进行马氏体转变的热处理工艺。淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变，得到马氏体或贝氏体组织，然后配合以不同温度的回火，以大幅提高刚的刚性、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等，从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。传统的淬火油，使用过程会产生烟雾等污染物，本项目使用水溶性淬火液 ，属于环保型产品，可取代矿物油，作淬火介质，不产生含非甲烷总烃等烟雾。 4、检验、入库 - 经检验合格后入库待售。 根据该项目的工程概况和工艺特点，营运期主要污染源与污染因子见表2-6： 表2-6 污染源与污染因子识别表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 生产废气; 熔化、浇注; 颗粒物. 废水; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N等. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 生产固废; 熔炼、除尘; 炉渣、除尘灰等. 噪声; 设备噪声; 熔炼、热处理、堆放入库; 连续等效A声级. 产污环节： # 1、施工期 施工期将拆除原有的生产车间，同时新购置设备满足生产需要，因此，施工期的环境影响主要表现为厂房建设、场地平整及设备安装过程产生的废气、废水、噪声、固体废物。 ## 1.1施工期大气污染物产生环节 施工期废气污染物主要为施工扬尘、运输车辆及作业机械尾气。其中施工扬尘主要为开挖土石方、建筑材料运输及修建场地扬尘等。 （1）施工扬尘 施工扬尘按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。其中风力扬尘主要是由于天气干燥及大风造成的；而动力扬尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 Q′p=Qp·L·Q/M 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2 表2-7为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表2-7 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 车速; 0.5; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.8. 5（km/h）; 0.0303579; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715. 10（km/h）; 0.060159; 0.102112; 0.171701; 0.232764; 0.28815; 0.341431. 15（km/h）; 0.0910738; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146. 25（km/h）; 0.1517897; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.85357. 结合上述公式和表中数据分析，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是堆场扬尘。废砖、废砂等露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w 式中： Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，% 从公式可以看出，起尘量与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度列于下面表2-8中。 表2-8 不同粒径的尘粒的沉降速度 粒径，mm; 0.010; 0.020; 0.030; 0.040; 0.050; 0.060; 0.070. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，mm; 0.080; 0.090; 0.100; 0.150; 0.200; 0.250; 0.350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.84; 1.05; 1.829. 粒径，mm; 0.450; 0.550; 0.650; 0.750; 0.850; 0.950; 1.050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表2-8可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为0.25mm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于0.25mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。施工过程中产生的扬尘，属无组织排放，在小风、静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时，污染较大。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 ## 1.2废水 施工废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 根据同类项目调查，预计本项目施工高峰期进场人员为15人，本次评价按照最大人数考虑。由于项目场地的限制，项目场地不设施工营地，施工人员人均生活用水量按35L/d计，日用水量为0.525m3/d；产污系数以0.80 计，生活污水产生量为0.42m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS。 （2）施工废水： 技改工程铸造车间采用钢结构，施工过程中产生施工废水很少。 ## 1.3噪声 施工噪声主要可为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声是主要施工机械造成，如打桩机械等，多属点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多属瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中，声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械设备的噪声见表2-9。 表2-9 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级[dB(A)]; 测量距离（m）. 1; 打桩机; 76; 10. 2; 铲车; 74; 10. 3; 装载机; 80; 10. 多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。叠加之后的噪声增值3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 ## 1.4固体废物 （1）建筑垃圾（S1） 建筑垃圾主要为建设过程中的废材料等。 （2）生活垃圾（S2） 在项目的建设施工期，施工人员平均每人排放生活垃圾0.5kg/d，施工期最大施工人数按15人计算，生活垃圾产生量7.5kg/d。 （3）拆除的冲天炉 将拆除的冲天炉等废生产机械设备作为废品外售废品回收店。 评价要求采取以下治理措施： （1）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，送当地环卫部门指定地点集中处置。 （2）施工固废 ① 施工期产生的可回收废料，如钢筋、废木板等，应由施工单位回收。 ② 废建筑材料按照环境保护规范要求统一收集后，运往当地环卫部门指定地点处置。 综上所述，项目施工期施工人员产生的生活垃圾，施工过程中产生的建筑垃圾均能得到合理的处置和利用，不会对周围环境造成明显不良影响。 # 2、运营期 ## 2.1废气 G1：中频电炉烟尘； G2：浇注产生的烟尘； ## 2.2水污染源 本项目技改工程的生产废水主要来源于中频炉冷却水，本次技改不新增人员，不新增生活污水的产生量。 ## 2.3噪声 本项目的噪声源主要为引风机、水泵等产生的噪声。主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声，噪声源强一般在80-95dB(A)之间。 ## 2.4固体废物 本次技改工程产生的固废主要有中频炉炉渣、布袋除尘器除尘灰、生产过程产生的不合格品、淬火液、除渣剂等废包装物以及废机油、废机油桶等危险废物。 （1）一般固废 1）中频炉炉渣 中频炉炉渣主要成分为SiO2、钙盐等，属一般废物，产生量约100t/a，收集后外售废品回收店。 2）布袋除尘器产生的除尘灰 本项目布袋除尘器除尘灰主要包括：中频炉布袋集尘、浇注布袋集尘。由大气环境影响分析章节可知，本项目布袋集尘量为：18.5612t/a，集中收集后外售废品回收店。 3）生产过程中产生的不合格品 本项目不合格品产生量约800t/a，收集后回炉熔化作为原料，不外排。 #### 4）淬火液、除渣剂等废包装物 本项目产生的淬火液、除渣剂等废包装物为0.05t/a （2）危险废物 本项目废机油的产生量约为0.1t/a；；废机油桶0.02t/a。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目业主于2002年在火厂坪镇百龙村（属于自己土地，属于工业用地），以废旧钢铁为原料，采用冲天炉铸造工艺，生产钢球，于2003年3月正式投产，厂房占地面积2000余平方米，设计产能达到8000t/a以上。且从2003年运营至今本项目生产规模、地点、性质、产品都没有发生改变。本次邵东市火厂坪镇金莲铸造厂为了适应新时代的发展需求，拟对厂区内生产设备进行升级改造，由原来的落后的冲天炉升级改成中频电炉，形成年产8000吨钢球生产规模。由于企业建设建成投产时间在《环境影响评价法》实施以前，因此无环评及验收手续。原有土地手续已遗失，未入电脑，但有火厂坪镇政府证明，现正在补办土地手续。 由于本项目的冲天炉已经年久失修，不能满足重新开炉监测的要求，因此根据《第二次全国工业污染源产排污系数手册》（试行）钢铁铸件制造业产排污系数表以及同类企业类比，本项目污染物排放情况见表2-10。 表2-10 现有工程污染物排放情况表 污染源; 污染物; 产生量 （t/a）; 治理措施; 排放量 （t/a）. 大气污染物; 熔化 工序; 烟尘; 有组织; 52; 设一套水浴除尘装置，废气经1根15m高排气筒排放; 5.2. 浇注; 粉尘; 无组织; 156; 对于无组织排放颗粒物，车间遮挡等措施; 15.6. 淬火; 非甲烷总烃; 无组织; 0.015; /; 0.015. 水污 染物; 生活污水; COD; 0.74; 经旱厕处理后用作农肥; 0. BOD5; 0.62. SS; 0.62. 氨氮; 0.062. 固体 废物; 生产过程; 炉渣; 100; 外售废品回收店; 0. 除尘灰; 51.5. 不合格品; 812; 回收用于熔化工序. 生活垃圾; 生活垃圾; 4.5; 统一收集后送至指定垃圾堆放点处理. 维修工序; 废机油; 0.1; 建设10m2危险废物暂存间，交由有资质单位处理; 0. 根据现场勘探，现有工程存在的问题及解决措施： （1）根据《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中的要求，加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉，冲天炉应配备高效除尘和脱硫设施，中频感应电炉应配备高效除尘设施。本次技改工程将拆除现有的5.0t/h冲天炉，改为2台2t/h的中频电炉，中频炉电炉口上方设置上部伞形集气罩，通过1台脉冲布袋除尘器，处理后经15米高排气筒（DA001）排放。 （2）现有工程浇注产生的废气未收集，属于无组织排放，污染较大，不满足现行环保政策。本次技改工程在浇注工位分别安装侧吸罩，由集气罩上方连接的管道引至1台脉冲式布袋除尘器，废气经处理后由15m高的排气筒（DA002）高空排放。 （3）原有工程未设置危险废物间，技改工程需按有关环保要求建设好危险废物间。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本次评价收集了邵东市人民政府网上由邵东市环境保护监测站发布的2020年邵东市环境空气质量年报数据，其达标分析结果统计见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9.45; 60; 15.75; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15.00; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38.82; 70; 55.46; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27.00; 35; 77.14; 达标. CO; 百分位数（95%） 日平均质量浓度; 850; 4000; 21.25; 达标. O3; 百分位数（90%） 8h平均质量浓度; 82.91; 160; 51.82; 达标. 从表3-1可知，2020年邵东市PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为38.82μg/m3、27μg/m3、9.45μg/m3、15.00μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.85mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为82.91μg/m3。根据邵东市监测数据显示未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此项目所在区域为达标区。另外PM2.5接近超标数值，原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，通过开展建筑工地专项整治、渣土运输专项整治、道路扬尘专项整治、工业污染专项整治、城区烟花爆竹燃放等专项整治、垃圾、秸秆焚烧及烧山专项整治、机动车污染专项整治、禁燃区内燃煤专项整治等行动，邵东地区的大气环境有了明显改善。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地水系为桐江，本项目位于桐江东侧，最近距离为5km，为了解桐江河的水环境质量现状，本环评引用了《湖南省邵阳市邵水二期 (邵东段)治理工程建设项目环境影响报告表》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2020年4月13日～15日的监测数据。 （1）监测时间：2020年4月13日～15日。 （2）监测点位：桐江段桩号74+500.00（起点）上游200m处（位于项目西侧5.4km处）；桐江段桩号81+550.00（终点）下游200m处（位于项目西侧5.6km处）。 （3）监测因子：pH、COD、SS、溶解氧、石油类、NH3-N、总磷、总氮。 （4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 （5）监测结果分析：具体水质监测结果详见下表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 监测点; 监测因子; 监测值; 超标率; 标准值. 桐江段桩号74+500.00（起点）上游200m处; pH; 7.86; 7.90; 7.85; 0; 6-9. COD; 13; 13; 15; 0; 15. SS; 16; 16; 14; 0; /. NH3-N; 0.54; 0.46; 0.51; 66.7%; 0.5. 石油类; 0.04; 0.04; 0.04; 0; 0.05. 总磷; 0.13; 0.12; 0.11; 0; 0.1. 总氮; 1.68; 1.63; 1.79; 100%; 0.5. 溶解氧; 8.2; 8.1; 8.3; 0; ≥6. 桐江段桩号81+550.00（终点）下游200m处; pH; 7.69; 7.92; 7.85; 0; 6-9. COD; 15; 15; 16; 33.3%; 15. SS; 17; 18; 18; 0; /. NH3-N; 0.48; 0.43; 0.45; 0; 0.5. 石油类; 0.03; 0.03; 0.03; 0; 0.05. 总磷; 0.10; 0.09; 0.09; 0; 0.1. 总氮; 1.66; 1.55; 1.63; 100%; 0.5. 溶解氧; 7.9; 7.8; 8.0; 0; ≥6. 监测结果表明，桐江河各监测因子（除总氮、氨氮、化学需氧量）外各浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。TN超标原因为周边养殖散户使用农肥致使水体富营养化， COD、氨氮超标原因为桐江段周边居民生活污水未经处理直排河流导致。但通过湖南省邵阳市邵水二期 (邵东段)治理工程的实施，污染可以得到进一步控制，本项目废水不外排，所以对周边水体不会造成明显影响。 3、声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，建设单位特委托湖南中额环保科技有限公司对项目所在地声环境质量现状进行监测。 （1）声环境监测布点：在项目东、南、西、北四面场界外1m处、最近居民点（南侧）共布设5个监测点； （2）监测项目：连续等效A声级； （3）监测时间及频次：2021年7月19日至2021年7月20日，对各个噪声监测点进行昼间和夜间监测。 （4）监测结果：噪声现状监测统计与评价结果详见下表，监测点位选取详见附图，监测数据及结果详如下表所示。 表3-3 项目建设地声环境监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测值; 《声环境质量标准》（GB3096--2008）2、4类标准. 昼间; 夜间. 项目所在地 东面界外1米处; 2021.7.19; 55.7; 48.6; 60; 50. 2021.7.20; 54.6; 48.4. 项目所在地 南面界外1米处; 2021.7.19; 59.6; 52.9; 70; 55. 2021.7.20; 60.5; 53.2. 项目所在地 西面界外1米处; 2021.7.19; 54.7; 48.7; 60; 50. 2021.7.20; 55.2; 49.1. 项目所在地 北面界外1米处; 2021.7.19; 52.7; 45.9; 60; 50. 2021.7.20; 53.1; 46.5. 最近居民点（南侧，紧靠S336）; 2021.7.19; 57.6; 48.9; 70; 55. 2021.7.20; 56.8; 47.7. 由上表可知，项目所在区域厂界东、西、北的环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求；最近居民点（南侧，紧靠S336）、南面环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准要求。声环境质量较好。 4、生态环境质量 项目所在地属于中亚热带常绿阔叶林带,由于多年人工垦殖，已无原生植被,现仅存极少量次生植被和人工植被,以灌草丛和农业作物为主，有松、杉、竹等植物，区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。项目区域内自然资源赋存较少。 据现场踏勘，项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主，项目区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，评价区域内无国家重点及省级风景区、历史文化遗迹等保护区（地），属于农村地区，无特殊环境空气敏感因素，距最近村庄为百龙村，因此本次评价确定评价区域内的村庄、河流、农田为环境保护目标。主要环境保护目标保护级别见下表。 表3-4 环境保护目标及级别 名称; 坐标/m; 保护对象; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 环境空气; 111.90062°; 27.18588°; 火厂坪镇、百龙村; 住宅60户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 二类功能区; W; 80-600. 111.90610°; 27.18412°; 百龙村; 住宅18户; E; 100-600. 111.90354°; 27.18461°; 百龙村; 住宅10户; S; 20-150. 声环境; 111.90062°; 27.18588°; 火厂坪镇、百龙村; 住宅12户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4类标准; 2、4类功能区（道路35m范围内为4类）; W; 80-200. 111.90610°; 27.18412°; 百龙村; 住宅8户; E; 100-200. 111.90354°; 27.18461°; 百龙村; 住宅10户; S; 20-150. 地表水; 附近水塘; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; Ⅲ类水; N; 80. 地下水; 本项目周边浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; Ⅲ类水; /; /. 生态环境; 周围生态系统; 生态系统良性循环; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期排放的污染物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中标准限值和附录A标准限值。具体标准值见下表。 表3-5 铸造工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 生产过程; 颗粒物; 监控位置. 金属熔化; 感应电炉; 30; 车间或生产设施排气筒. 浇注; 浇注区; 30. 表3-6 无组织排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 无组织排放检测点; 排放浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 在厂房外设置监控点; 监控点处1 h平均浓度值5.0. 2、噪声 施工期：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的标准，具体取值见下表。 表3-7 建筑施工场界噪声限值 时段; 昼间; 夜间. 噪声级[dB(A)]; 70; 55. 运行期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准。具体取值见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 时段; 昼间; 夜间; 备注. 标准; 60; 50; 东、西、北侧. 标准; 70; 55; 南侧（S336侧）. 3、固体废物 运营期产生的一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）；危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | # 4.1施工期环境影响分析： 施工现场不设施工营地，施工人员均为附近村民。本项目施工期对环境影响主要表现在施工扬尘、施工噪声、施工期固体废弃物、施工废水及生态环境影响等方面。由于本项目施工作业主要在原厂区范围内进行，所以施工期噪声、施工废弃物、扬尘的影响在时空的作用上均很有限。施工结束后，此类影响随即消失。故施工期的环境影响是短期的、轻微的和小范围的。 ## 4.1.1环境空气影响分析 为减轻扬尘污染，评价要求项目应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)的要求的污染防治措施对施工扬尘进行防治。施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。 ## 4.1.2水环境影响分析 （1）施工废水 技改工程铸造车间的建设主要采用钢型结构，施工过程中基本不会产生施工废水，影响较少。 （2）施工人员生活污水 本项目预计施工高峰期进场人员为15人，本次评价按照最大人数考虑。生活污水产生量为0.42m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS。 厂内设有旱厕，生活污水水质简单，用于当地农肥。 因此，施工期对周围环境及地表水环境不会造成影响。 ## 4.1.3噪声环境影响分析 本项目施工期各施工设备产噪情况见表4-1。 考虑此工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离时经距离衰减之后的噪声，并对声源的贡献值进行分析。 噪声值计算模式： LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r） ——距声源r处的A声级，dB（A）； LAref（ro）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv ——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），Adiv=20lg（r/r0）； Abar ——遮挡物引起的A声级衰减量dB(A)，取值0； Aatm ——空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），； Aatm=α(r/r0)/100，查表取α1.142； Aexc ——附加A声级衰减量dB（A），Aexc=5lg(r/r0)。 施工场地噪声预测结果见表4-1。 表4-1 距声源不同距离处的噪声值 dB（A） 名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 80m; 160m; 320m. 打桩机; 76; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 铲车; 74; 68; 62; 56; 48; 42; 36. 装载机; 80; 74; 68; 62; 56; 50; 42. 根据《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）标准，昼间的噪声限值70dB(A)、夜间55dB(A)。 ## 根据表4-1数据，昼间施工机械产生的噪声距离施工地点20m之外满足70dB(A)噪声限值要求，夜间施工机械产生的噪声距离施工地点160m之外满足55dB(A)噪声限值要求，施工机械产生的噪声夜间的影响更严重。本项目噪声对附近居民有一定的影响。但施工单位还应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间施工，降低对噪声对周边环境的影响。 ## 4.1.4固体废物环境影响分析 本项目施工期固废主要为厂房建设产生的废料、设备安装阶段产生的包装废弃物、拆除的冲天炉等废旧生产设备、场地清理阶段产生的垃圾和施工人员生活垃圾。 废型钢材料及拆除的冲天炉等废旧生产设备统一收集外售给废品回收公司；设备安装完成后，废包装材料将统一收集外售给废品回收公司；场地清理阶段产生的垃圾和生活垃圾集中收集由环卫部门拉走处理。 因此，在采取相应综合利用及处置措施后，项目施工期产生的少量固体废物对周围环境基本无影响。 ## 4.1.5环境管理简要分析 由于施工期对环境的影响会随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。为最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。施工期非道路移动源的环境管理要求见表4-2。 表4-2 施工期非道路移动源的环境管理要求 序号; 管理要求. １; 严禁在高排放非道路移动机械禁用区使用不符合国家排放要求的非道路移动机械和油品。. 2; 严禁使用不符合国六标准的车用汽柴油。. 3; 不合格车辆应到具备资质的维修单位进行维修治理. 4; 渣土车辆100%密闭运输. 5; 工地出入车辆100%冲洗. 6; 禁止夜间施工；合理安排各类施工机械的工作时间，加强运输车辆的管理。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 4.2营运期环境影响分析： ## 4.2.1环境空气影响分析 4.2.1.1大气污染源 G1：中频电炉烟尘（DA001） 本项目熔化区安装2台2t/h的带盖中频电炉，运行过程中会产生烟尘，根据《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）钢铁铸件制造业产排污系数表。中频电炉熔化颗粒物产污系数为0.479kg/t-产品，废气量产污系数为7483m3/t-产品，项目产品产量为8000t/a，则项目熔化产生的废气量为5986.4万m3/a、烟尘量为3.976t/a。 环评要求分别在中频炉电炉口上方设置上部伞形集尘罩，集尘效率95%，通过管道收集至1台布袋除尘器，布袋除尘器的除尘效率为99%，处理后经15米排气筒（DA001）排放。采取上述措施后，烟尘排放浓度为0.63mg/m3，烟尘排放量为0.038t/a，烟尘无组织排放量为0.199t/a。 G2：浇注产生的颗粒物（DA002） 本项目浇注过程中会产生颗粒物，根据《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）钢铁铸件制造业产排污系数表。浇注过程中产生的粉尘产污系数为1.97kg/t-产品，废气量产污系数为3649m3/t-产品，项目产品产量为8000t/a，则项目浇注产生的废气量为2919.2万m3/a、烟尘量为15.76t/a。 环评要求在浇注点上方各设置1个顶吸式集气罩，集气效率按95%计；集气罩收集的废气在引风机作用下由集气罩上方连接的管道引至1套“布袋除尘器”系统处理。布袋除尘器处理效率为99%；废气经处理后由1根15m高的排气筒（DA002）高空排放。采取上述措施后，粉尘排放浓度为5.1mg/m3，粉尘排放量为0.150t/a，无组织粉尘产生量为0.788t/a，由于铸造粉尘粒径较大、比重大，且铸造车间封闭，因此绝大部分粉尘沉降在铸造车间内，降尘效率90%，粉尘无组织排放量为0.079t/a。 表4-3 本项目大气污染源有组织排放情况汇总表 工程; 工序; 污染物; 风量m3/h; 运行时间h; 排气筒; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 本次工程; G1：中频电炉烟尘; 烟尘; 22676; 2640; DA 001; 0.0144; 0.63; 0.038. G2：浇注; 烟尘; 11058; 2640; DA 002; 0.0568; 5.1; 0.15. 表4-4 本项目大气污染源无组织排放情况汇总表 工程; 工序; 污染物; 运行时间h; 排放量t/a. 本次工程; G1：中频电炉烟尘; 烟尘; 2640; 0.199. G2：浇注; 烟尘; 2640; 0.079. 合计; 全厂; 烟尘; 7200; 0.278. 项目大气污染物年排放量核算详见4-5。 表4-5 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.466. ## 4.2.2地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ 2.3—2018）中的相关规定，本项目运营期间产生的废水主要不外排，所以评价等级为三级 B。因此主要分析不外排的可行性。 （1）生产废水 本项目的生产废水主要来源于中频炉冷却水，定期补充，循环使用，不外排。 （2）生活污水 本次项目未新增人员，故不新增生活污水产生量，生活污水经化粪池处理后，用于当地农肥用于当地农肥。 综上所述，全厂无外排水，对环境影响很小。 ## 4.2.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ 610-2016）附件A中的相关规定，本项目属于“I金属制品”中的“52、金属铸件-其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，依据地下水导则Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 ## 4.2.4固体废物环境影响分析 本次技改工程产生的固废主要有中频炉炉渣、布袋除尘器除尘灰、生产过程产生的不合格品、淬火液、除渣剂等废包装物以及废机油、废机油桶等危险废物。 （1）一般固废 1）中频炉炉渣 中频炉炉渣主要成分为SiO2、钙盐等，属一般废物，产生量约100t/a，收集后外售废品回收店。 2）布袋除尘器产生的除尘灰 本项目布袋除尘器除尘灰主要包括：中频炉布袋集尘、浇注布袋集尘。由大气环境影响分析章节可知，本项目布袋集尘量为：18.5612t/a，集中收集后外售废品回收店。 3）生产过程中产生的不合格品 本项目不合格品产生量约800t/a，收集后回炉熔化作为原料，不外排。 #### 4）淬火液、除渣剂等废包装物 本项目产生的淬火液、除渣剂等废包装物为0.05t/a，由厂家回收利用。 （2）危险废物 本项目废机油的产生量约为0.1t/a；；废机油桶0.02t/a。送有资质单位处置。 1）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7），判定项目产生的废机油、废机油桶属于危险废物。 表4-6 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废机油; HW08 900-214-08; 0.1t/a; 维修 设备; 液体; 油; －; －; 易燃; 设一座危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 2; 废机油桶; HW08 900-214-08; 0.02 t/a; 维修 设备; 固体; 油; －; －; 易燃; 设一座危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 2）污染防治措施 ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单），结合区域环境条件，企业在厂区修建了废物暂存间，布置在易燃易爆罐区外，危险废物贮存场选址可行。 ②厂区危险废物为项目维修机械时产生的废机油。评价要求：项目产生的危废在危废暂存间内存放，定期由有资质单位回收。危废暂存间外要设立危险废物标志，地面按相关标准进行防渗处理，设置消防设备，安排专人管理；危险废物的收集、储存、转运必须根据国家《危险废物污染防治技术政策》的规定执行。 ③危险废物管理 危险废物转运严格执行转移联单制度，转移联单制度，又称之为废物流向报告单制度，是指在进行危险废物转移时，其转移者、运输者和接受者，不论各环节涉及者数量多寡，均应按国家规定的统一格式、条件和要求，对所交接、运输的危险废物如实进行转移报告单的填报登记，并按程序和期限向有关环境保护部门报告。实施转移联单制度的目的是为了控制废物流向，掌握危险废物的动态变化，监督转移活动，控制危险废物污染的扩散。 危险废物收集、贮存、运输符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)》等相关要求。 综上所述，本项目技改完成后，固体废物在采取有效防治措施后，对区域环境影响较小。 ## 4.2.5噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目噪声污染主要来源于中频电炉、斗提机、风机等设备运行噪声，设备噪声声压级约为80-95dB（A）。主要噪声源噪声级见表4-7。 表4-7 主要噪声源噪声级 序号; 场所/设备; 台数; 噪声值dB(A); 位置. 1; 中频电炉; 2台; 95; 车间内. 2; 斗提机; 1台; 90. 3; 除尘风机; 2台; 90. 4; 热处理炉; 2台; 80. 评价提出如下噪声治理措施： 噪声治理视不同情况采取设备降噪、传播途径阻隔及受声者保护三方面措施。在设备选型中尽量选择低噪声设备，从根本上减少声源，对于产生噪声较大的生产设备置于厂房中，以减轻对周围环境及操作人员的影响。 ①本项目生产设备选用低噪声设备，环评要求生产设备均置于车间内，合理布局，基础减振，厂房门窗采取隔声措施等；墙体采用吸声材料。高噪设备在布置上尽量远离生活营地与外环境噪声敏感点。 ②生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生。 ③加强员工个人防护。从噪声接受点上控制噪声，以降低个人对噪声的感觉。此外，厂内员工应当有意识地减少在噪声环境中的暴露时间以减少噪声对人体造成的危害。 通过以上措施后，噪声消减20~30dB(A)，具体噪声级及控制措施见表4-8。 表4-8 主要噪声源噪声控制措施 序号; 噪声源; 台数; 噪声值dB(A); 控制措施; 消减值dB(A); 治理后的噪声级dB(A). 1; 中频电炉; 2台; 95; 置于车间内，基础减震; 20~30; 65~75. 2; 斗提机; 1台; 90; 置于车间内，基础减震; 20~30; 60~70. 3; 除尘风机; 2台; 90; 置于车间内，基础减震; 20~30; 60~70. 4; 热处理炉; 2台; 80; 置于车间内，基础减震; 20~30; 50~60. （2）噪声预测 预测模型 本次环境噪声影响预测主要是针对本项目主要噪声源对厂界的影响。预测计算中，影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 厂界噪声采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)推荐的噪声传播衰减方法进行预测。 预测公式如下： 点源传播衰减模式： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL 式中: Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB（A）。 多声源在某一点的影响叠加模式： L＝10lg(10L1/10＋10L2/10＋……10Ln/10) 式中: Li—i点处的声压级，dB（A）； 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减对单个点声源的几何衰减。 项目声环境现状监测时未生产。将各声源简化成一个声源后其声压级为104.5dB（A），经采取有效的措施后，声压级为74.5dB（A）。项目运营期间，本项目厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 项目运营期噪声预测结果 单位：Leq，dB(A) 测点位置; 昼间; 夜间. 预测值; 标准值; 预测值; 标准值; 是否达标. 1#厂界东侧; 56.2; 60; 48.9; 50; 达标. 2#厂界南侧; 61.1; 70; 53.3; 55. 3#厂界西侧; 55.6; 60; 49.1; 50. 4#厂界北侧; 53.4; 60; 47.0; 50. 最近居民点（南侧，紧靠S336）; 57.9; 70; 48.7; 55. 从表4-9可知，在运行期东、西、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求；南厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求；最近居民点（南侧，紧靠S336）环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4类区标准要求。因此，运营期噪声对周边声环境影响不大。 ## 4.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ 964—2018）中《土壤环境影响评价类别》（附录A），本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”类项目，项目类别为Ⅲ类，本项目占地面积约2000m2，属于小型规模；土壤属于较敏感类型，因此本项目可不进行土壤环境评价。 ## 4.2.7环境风险评价 （1）环境风险评价等级判定 根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169—2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-10确定环境风险潜势。 表 4-10 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 本项目为黑色金属冶炼，根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169—2018）表C1知，分值为5，为M4。危废涉及到废机油。该危废未列入附录 B（资料性附录） 重点关注的危险物质。根据表 C.2 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P），属于轻度危害P4，根据附录D 环境敏感程度（E）的分级，环境敏感程度为环境低度敏感区E3，故根据表7-25判断，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ。 根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169—2018），评价工作等级划分见表4-11所示。 表4-11 评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录 A。. 根据表4-13环境风险评价等级划分，本项目属于评级工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别 物质风险识别的范围包括：主要原辅材料、中间产品、产品及生产过程排放的“三废” 污染物等。 本项目维修设备过程中会使用少量废机油，属于危险废物（编号：HW08）。废机油产生量为0.1t/a。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018 ）附录 B 和危险化学品重大危险源辨识GB18218-2018，环境风险评价因子为废机油，属于易燃液体，临界量为5000t，废机油储量为0.1t/a。为非重大危险源。 （3）环境风险分析以及防范措施及应急要求 企业在铸造车间仓库内设一座10m2危险废物临时贮存场所，若储存装置破裂会导致泄漏事故，导致污染物可能进入外环境，为避免废机油泄露污染地下水和土壤，项目应按规定对库区地面进行防渗处理。 临时贮存场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，应设防渗、防淋、防起尘。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 根据国家环保部相关文件要求，该企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。应设立厂内急救指挥小组，并和当地有关应急救援部门建立正常的定期联系。 4.2.8“三本帐”分析 本次技改工程完成后，各污染物排放增减量见表4-12。 表4-12 技改工程完成后污染物排放增减量表 项目; 现有工程 排放量; 技改项目 排放量; 以新带老削减量; 技改完成后 总排放量; 排放 增减量. 废气; 粉尘; 20.8t/a; 0.466t/a; 20.8t/a; 0.466t/a; -20.334t/a. 非甲烷总烃; 0.015t/a; 0; 0.015t/a; 0; -0.015t/a. 废水; 生产废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. 生活污水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 生产垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 4.2.9自行监测计划 根据行业特点，上级环保部门有关法规条例，结合本工程的实际情况，企业应对常规项目及特征污染物进行日常监测，在不具备监测条件的情况下，可委托具有监测能力的当地环境监测站或第三方监测机构进行监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017)的要求，针对拟建项目所排污染物情况，项目监测计划见下表。 表4-13 拟建项目监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001：中频电炉废气排气筒; 颗粒物; 每年一次. DA002：浇注废气排气筒; 颗粒物; 每年一次. 厂房外（无组织）; 颗粒物; 每年一次. 噪声; 厂界; Leq; 每年一次. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001：中频电炉废气排气筒 | 颗粒物 | 集气罩收集、布袋除尘器处理 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中标准限值 |
|  | DA002：浇注废气排气筒 | 颗粒物 | 集气罩收集、布袋除尘器处理 |  |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 加强设备密闭措施 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 周边农户清运用于农肥 | 不外排 |
|  | 中频电炉冷却水 | SS | 循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 中频电炉、斗提机、除尘风机等机械设备 | 噪声 | 基础减震、隔音、消音等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 、4类限值（南面执行4类） |
| 固体废物 | 收集的除尘灰、中频炉炉渣集中收集后暂存于库房固废区，与其他物料分区堆存，定期外售废品回收店；不合格产品作为原料回炉铸造；淬火液、除渣剂等废包装物由厂家回收利用；废机油、废机油桶暂存于危废间，定期交由资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强周边绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018 ）附录 B 和危险化学品重大危险源辨识GB18218-2018，环境风险评价因子为废机油，属于易燃液体，临界量为5000t，废机油储量为0.1t/a。为非重大危险源。 环境风险分析以及防范措施及应急要求 企业在铸造车间内设一座10m2危险废物临时贮存场所，若储存装置破裂会导致泄漏事故，导致污染物进入水系统，为避免废机油泄露污染地下水和土壤，项目应按规定对库区地面进行防渗处理。临时贮存场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，应设防渗、防淋、防起尘。危废由专人负责收集，收集过程中按危废类别分类收集，收集容器采用危废专用收集容器，并及时送交有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的监测单位负责对全厂主要污染源监测。同时对建设单位提出向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 按要求设置规范化排污口 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）相关要求，本公司为铸件项目，为实施一般管理的行业，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）申请排污许可。项目建设技改完成后，全厂排污须依照名录要求办理排污许可证，依证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

6.1.1建设项目概况 邵东市火厂坪镇金莲铸造厂矿山机械配件生产线技术改造项目 地处位于湖南省邵东市火厂坪镇百龙村，其地理坐标为E：111.90390°，N：27.18554°。本厂占地面积约为2000 m2。本次技改项目在原厂区进行，主要建设内容：淘汰原有冲天炉等所有生产设备及原有人工落后生产工艺，改造升级为中频炉熔化及自动化流水生产线，使用环保型的水溶性淬火液，拆除现有的1个生产车间550m2（含原料、成品仓库150m2），然后重新建设，生产车间为钢结构，同时配备环保、水电、安全、消防、绿化等设施，保持年产8000吨钢球的生产能力不变。 6.1.2产业政策 根据2019年11月06日国家发展改革委第29号令《产业结构凋整指导目录》（2019年本），本项目不属于产业结构调整调整指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，不违背《产业结构凋整指导目录》（2019年本）。按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，按规定新建工业项目未进入省级及以上园区的，不能受理审批。本项目属于技改项目，因此符合湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件要求。本项目符合《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）要求。因此本项目符合国家产业政策。 6.1.3环境质量现状 （1）环境空气 评价引用2020年邵东市环境空气质量例行监测数据，监测指标包括SO2、NO2、PM10和PM2.5的年平均浓度以及O3的8小时平均浓度和CO的24小时平均浓度，各污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水 本项目所在区域地表水体为桐江河，地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。本项目生产无废水外排，不会对河流水质造成影响。 （3）声环境质量 为了解该项目所在区域的声环境质量现状，对四周厂界及最近居民进行了声环境质量现状监测，项目所在区域厂界东、西、北的环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求；最近居民点（南侧，紧靠S336）、南面环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准要求。声环境质量较好。 表明评价区域声环境质量现状较好。 （4）区域环境现状 根据项目周围的调查情况可知，项目四周植被类型比较单一，主要植被为人工种植的粮食、经济作物及树木等，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无特殊需要保护的动植物资源。 6.1.3污染物排放情况 本项目为黑色金属铸造项目，生产车间进行封闭建设、地面硬化；颗粒物设集尘罩收集，经布袋除尘器处理后由15m高的排气筒达标排放。厂区设旱厕，生活废水经化粪池处理后由周边农户清运用于农肥；生产用水循环利用，不外排。固体废物可以合理处置。噪声主要为生产设备产生的噪声，对生产中产噪设备加强治理后，确保厂界噪声达标排放。 6.1.4主要环境影响 6.1.4.1环境空气 本项目排放的大气污染物主要为烟尘、粉尘等颗粒物。颗粒物设集气罩收集，采用布袋除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放，使用环保型的水溶性淬火液，相比改造前，减少了颗粒物、非甲烷总烃的排放。因此本项目的实施对周边环境影响不大。 6.1.4.2地表水 生产废水：冷却废水循环利用，不外排。 生活污水：技改项目不新增职工人数，不新增生活污水产生量，生活污水经化粪池处理后，用于当地农肥用于农肥。本项目废水对环境的影响较小。 6.1.4.3声环境 本项目噪声污染主要来源于中频电炉、斗提机、风机等设备运行噪声。选择低噪声设备、合理布局、封闭厂房，减震基础，厂房门窗隔声等措施。本项目运营后，对关心点影响不大。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。 6.1.4.4固废 收集的除尘灰、中频炉炉渣集中收集后暂存于库房固废区，与其他物料分区堆存，定期外售废品回收店；不合格产品作为原料回炉铸造；淬火液、除渣剂等废包装物由厂家回收利用；废机油、废机油桶暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 项目各类固体废物均可得到妥善处置，基本不会对周围环境产生影响。 6.1.4.5土壤环境 经分析，项目产生的各类污染物均能得到有效控制，对土壤环境产生影响较小。 6.1.5环境管理 公司应建立完善的环境管理和监测机构，本次工程建成后，应抓好环境保护措施、项目施工、安装、调试、验收工作的正常运行，健全环境保护机构、环境管理档案，健全企业环境管理的各项规章制度，完善环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，培训环保设施的操作人员，以保证投产后顺利开展环境保护工作，委托有资质的监测单位负责对全厂主要污染源监测。同时对建设单位提出向公众公开企业环境保护相关信息及排污口信息管理等相关要求。 9.1.6、评价结论 综上所述，矿山机械配件生产线技术改造项目 的建设符合国家产业政策，厂址选择不涉及环境敏感区；在采取环评报告规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评报告规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 20.8 |  |  | 0.466 | 20.8 | 0.466 | -20.334 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.015 |  |  | 0 | 0.015 | 0 | -0.015 |
| 废水 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 危险废物 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①