- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）报批稿

项目名称：邵东市顺诚矿业有限公司年产30万吨硅砂建设项目

建设单位（盖章）：邵东市顺诚矿业有限公司

编制日期：    二零二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵东市顺诚矿业有限公司年产30万吨硅砂建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 庄炎兴 | 联系方式 |  | 15200466809 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）邵阳市邵东市流光岭镇甘棠垣村鸡婆坳组2号附3号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （111度54分25.406秒，27度13分14.872秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | C1019粘土及其他土砂石开采(包含天然砂、硅砂、石英砂等)；C3099其他非金属矿物制品制造 | 用地面积（m2）/长度（km） | 147500m2 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 7000 | 环保投资（万元） | 595.2 |  |
| 环保投资占比（%） | 8.50 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 1）生态红线 本项目位于邵东市流光岭镇甘棠垣村鸡婆坳，为露天开采硅砂矿及硅砂加工项目，矿区范围由14拐点圈定组成，矿区面积为0.1355km2，开采深度为310～386.8m，根据湖南省地球物理地球化学勘查院出具的《湖南省邵东市流光岭硅砂矿区铸型用砂岩矿调查评价简报》，本项目划定矿区范围批复的矿区范围未占用基本农田、生态公益林，未涉及生态保护红线。详见（附图4：项目采区定界范围图） 2）环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目对产生的废水、废气治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 3）资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的资源，项目资源消耗相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4）环境负面清单 建设项目严格执行建设项目环境影响评价制度。禁止严重破坏生态环境、危机劳动者生命安全和人民健康或国家、地方明令禁止、淘汰、限值的落后生产企业、工艺和设备进入。项目为土砂石硅砂开采加工，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类及淘汰类。 综上，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于负面清单内建设项目。 （2）产业政策符合性分析 本项目为非金属矿采选业中硅砂开采及硅砂加工项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类及淘汰类；项目矿石开采加工均为机械化生产，所用工艺设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中设备。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （3）与《湖南省人民政府办公厅区关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）符合性分析 ### “引导工业项目向园区集聚，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区，严禁擅自改变土地用途和工业用地变相用于商业性房地产开发。鼓励园区外的工业项目通过土地置换等方式搬迁入园”。项目为露天开采硅砂矿及硅砂加工，属于矿产资源开发项目，可以不在当地省级及以上园区，故符合《湖南省人民政府办公厅区关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》。 - （4）与《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》相关内容的符合性分析 - 本项目矿区功能分区布局合理，矿区按开采区、生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）要求（见平面布置图）；砂石原料开采、生产、运输、贮存等规范有序，边开采边绿化；开采中和开采后建立、健全长效管护与监测机制，对土地复垦区稳定性与质量进行有效管护与动态监测；采用自上而下水平分层开采法，贯彻“采剥并举，剥离先行”的方针，矿山采掘机电、运输、通风、排水等生产系统符合施工设计要求，矿石回采率达到开发利用方案要求；开采过程中需进行爆破，采用深孔微差爆破技术，委托专业爆破公司进行爆破；退役后将矿区恢复为林地、草地，绿化率与采前一致；排土场地质条件稳定，撒播草籽绿化，并设挡土墙，周边设撇洪沟，防止水土流失，保证堆放安全，避开采区，避免占压可采矿量，并方便未来矿区进行环境恢复治理、土地复垦时取用；矿山道路设计符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22）的有关规定，主要运矿道路采用硬化路面，矿区内设车辆冲洗处，车辆驶离矿区前应冲洗，做到车辆不带泥上路、途中物料不撒落；剥离表土（风化层）后，固体废弃物均得到妥善处置，满足环保安全、监测等相关要。 - 综上，项目建设符合《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》。 - （5）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求，列表对比分析了本工程符合性，详见表 1-1。 表1-1 符合性分析对比一览表 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关要点; 本工程; 综合结论. 选址规定; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 工程不涉及饮用水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。不属于地质灾害危险区。; 符合. 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 本项目位于邵东市流光岭镇甘棠垣村鸡婆坳，距S226省道约1300m，不在省道、国道、铁路直观可视范围之内。; 符合. 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源; 本项目已进行地质勘探，所在区域地质稳定，不属于地质灾害危险区。; 符合. 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目; 矿山露天开采后全部复垦，生态影响较小。; 符合. 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。; 本项目符合国家产业政策及邵东市矿产资源总体规划。; 符合. 矿产资源开发 、设计、开采; 矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。; 矿山基建依托现有项目，矿山终采后复垦。; 符合. 矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用; 矿山淋滤水、采场涌水、洗砂废水回用于生产洗砂工序，不外排。; 符合. 应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术; 项目洗砂废水经沉淀处理后循环使用，不外排；剥离废土石用于土地垦。; 符合. 推广应用充填采矿工艺技术，提倡废石不出井，利用尾砂、废石充填采空区; 本项目为矿山露天开采项目，不涉及此问题。; 符合. 对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。; 本项目采用剥离—排土—造地—复垦一体化技术。; 符合. 矿坑水的综合利用和废水、废 气的处理; 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用; 本项目矿坑废水经截留沟、排洪渠引入沉淀池沉淀处理后回用于洗砂。; 符合. 宜采取灌浆等工程措施，避免和减少采矿活动破坏地下水均衡系统; 本项目已进行地质勘探，采区未发现地下含水层，开采标高高于地下水水位，不会破坏地下水系统; 符合. 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。; 本项目采取湿式作业、洒水车洒水、喷雾降尘、封闭式加工生产等措施防治粉尘污染问题。; 符合. 固体废物贮存 和综合利用; 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋滤水污染地表水和地下水。; 采矿活动中产生的剥离表土，集中堆放在排土场，排土场区建有重力式浆砌片石挡土墙。要求定期对排土场进行安全排查，避免灾害性水土流失发生，及时完善排土场周边的截排水设施和拦挡措施。; 符合. 废弃地复垦; 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等 永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。; 矿山营运期间将在矿界四周有植树条件的场地进行植树绿化，进行生态补偿建设；矿山开采完成后在采场平台上筑堤填土，撒播草籽、栽植攀援植物，以实现最终平台及边坡的绿化。; 符合. 由表1-1 可知，本工程满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关要求。 （6）与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》符合性分析 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013），项目与其符合性分析情况见表1-2。 表1-2 符合性分析对比一览表 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》的相关要点; 本项目设计要点; 相符性. 一般要求; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本项目矿区不涉及主要生态保护地和禁采区，采区不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目可视范围内。; 符合. 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求。; 项目符合当地的生态功能规划、环境功能规划。; 符合. 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 通过分析，项目对周边生态环境影响较小，通过实施土地复垦，区域整体生态功能得到保护和恢复。; 符合. 露天采场生态恢复; 边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。; 项目对露天采场进行植被恢复，边坡保持稳定。; 符合. 位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。; 项目不在交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围内，采取撒播草籽进行生态恢复。; 符合. 矿区运输道路生态恢复; 矿区专用道路取弃土工程结束后，取排土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。; 项目退役后将对矿区、排土场、运输道路进行生态恢复。; 符合. 工业广场生态恢复; 矿山工业广场不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。; 项目设计服务期满后对建筑物及硬化路面进行拆除，并覆盖表土进行植被恢复。; 符合. 本矿山水土保持方案、矿山地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案等报告现已委托相关单位编制，对矿山服务期满后的生态环境保护与恢复治理做出相应的设计要求，符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(行)(HJ651-2013)的相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于湖南省邵阳市邵东市流光岭镇甘棠垣村鸡婆坳组，中心坐标为111度54分25.406秒，27度13分14.872秒。地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 硅砂，又名二氧化硅或石英砂。是以石英为主要矿物成分、粒径在0.020mm-3.350mm 的耐火颗粒物，根据开采和加工方法的不同分为人工硅砂及水洗砂、擦洗砂、精选（浮选）砂等天然硅砂。硅砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，硅砂的颜色为乳白色或无色半透明状，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，硅砂有较高的耐火性能。天然硅砂分为水洗砂、擦洗砂、精选（浮选）砂等，水洗砂主要用于铸造业，擦洗砂主要用于建筑级玻璃和玻璃容器的生产，浮选砂是生产浮法玻璃的原料。硅砂是重要的工业矿物原料，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。 邵东县流光岭镇硅砂矿成立于1979年，2000年进行改制，成立至改制期间一直为小规模间断开采，于2018年建设了《年洗砂10万吨生产线建设项目环境影响评价报告表》，并于2018年12月6号取得了原邵东县环境保护局下发的批复意见（见附件：邵环评[2018]125号）；于2019年11月编制了《邵东县流光岭镇硅砂矿年洗砂10万吨生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并送邵阳市生态环境局邵东分局备案，2019年底，企业改制重组由邵东市顺诚矿业有限公司接手，在现有铸造砂生产线的基础上，扩建玻璃砂生产线，查询《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），硅砂矿属于土砂石矿，项目建成后年开采加工硅砂30万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号2017年7月16日修订）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的要求，本项目属于“八、非金属矿采选业”：11土砂石开采 101（不含河道采砂项目），不涉及环境敏感区的；“二十七、非金属矿物制品业”60石墨及其他非金属矿物制品制造309，应编制环境影响报告表。受邵东市顺诚矿业有限公司委托，湖南应画环保科技有限公司承担邵东市顺诚矿业有限公司年产30万吨硅砂建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 本工程基本组成情况见表2-1。 表2-1项目基本组成内容一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主 体 工 程; 露天采场; 项目矿区开采区面积约0.1355km2，开采深度395m至310m。根据矿区地形条件和矿体赋存条件，矿山开采方式选用露天开采。开采顺序为自上而下分台阶进行开采，最终台阶高度10m，台阶边坡角≤60°，安全平台宽度3m，清扫平台宽度5m（每隔3个开采平台设置一个清扫平台），最终边坡角≤50°。首采台阶设置在395m，采用深孔爆破落矿采矿方法。; 新建。. 破碎筛分（铸造砂）车间; 1F钢棚，位于办公生活区西侧105m处，占地面积约1500m2，主要设有破碎机、筛分机、输送皮带、烘干机等，用于加工项目采场开采硅砂。; 依托现有项目。. 玻璃砂生产车间; 1F钢棚，位于破碎筛分车间北面30m处，面积约2000m2。; 新建。. 洗砂车间; 1F钢棚，紧邻破碎筛分车间南面，面积约2000m2。; 依托现有项目。. 储 运 工 程; 硅砂矿堆场; 紧邻洗砂车间西面，面积约1200m2，采用喷淋设施抑制扬尘。; 新建。. 铸造砂（烘干砂）成品仓库; 1F钢棚，紧邻破碎筛分车间东面，面积约800m2。; 新建。. 铸造砂（非烘干砂）成品堆场; 紧邻破碎筛分车间东面，面积约1000m2，堆场未采用三面封闭钢棚，该铸造砂为湿品，采用围挡加喷淋设施抑制扬尘。; 新建。. 玻璃砂成品堆场; 紧邻铸造砂（非烘干砂）成品堆场北面，面积约2500m2，考虑安全生产，堆场未采用三面封闭钢棚，玻璃砂为湿品，采用围挡加喷淋设施抑制扬尘。; 新建。. 压滤泥饼堆场; 位于办公生活区西北面200m处，面积约12000m2。堆场应设撇洪沟、挡土墙，防止滑坡及水土流失。; 新建。. 排土场; 占地面积1800m2，堆高6m，其东侧、南侧设置拦渣坝，位于矿区北部的缓坡地带，用于堆放项目区产生的剥离表土，用于后期矿山封场绿化覆土使用。排土场应设撇洪沟、挡土墙，同时撒播草籽、植被绿化防止滑坡及水土流失。; 新建。. 废石场; 占地面积500m2，堆高2m，主要用于堆放开采产生的废石，废石可用于矿区道路铺设。; 新建。. 公用 工程; 配电房; 位于破碎筛分车间南面，面积约60m2。; 新建。. 给水管网; 生产用水从东面自打水井抽至厂区高位储水罐（1100m3），用于供给厂区各用水单元；生活用水为自来水。; 依托现有项目。. 排水管网; 实行雨污分流；项目运营期采场、成品堆场、表土堆场及临时弃渣场等堆场淋滤水，破碎筛分区、办公生活区及矿山道路初期雨水和员工生活污水等。其中项目采场及各堆场淋滤水经淋滤水沉淀池收集沉淀回用于洗砂工序，不外排；破碎筛分区、办公生活区及矿山道路产生的初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，回用于项目区非雨天洒水降尘等；员工生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥。; 依托现有项目。. 生活及办公区; 办公区; 位于矿区东侧160m处，共两栋，1栋2F员工宿舍，1栋2F办公用房，钢混结构，总占地面积约260m2，建筑面积为520m2，包含矿山员工宿舍、厨房、办公室等。; 依托租赁民房。. 环 保 工 程; 废水; 截排水沟，项目矿区南、西、北三侧设截洪沟，约1300m，尺寸为上宽0.5m、底宽0.6m。在废石场台阶靠内侧设置台阶排水沟，设计尺寸为上宽0.6m、底宽0.2m、深0.2m的矩形断面。; 新建。. 采区初期雨水收集池依托加工车间三级沉淀池。; 依托现有项目。. 三级沉淀池（3000m3），用于处理洗砂废水、排土场淋滤水、采场涌水。; 依托现有项目。. 沉淀池（1000m3），用于处理泥饼堆场淋滤水。; 新建。. 清水池，5000m3; 依托现有项目。. 化粪池。; 依托租赁民房。. 废气; 洒水喷淋装置（洒水车、洒水管）、封闭式筛分车间、封闭式打包车间。; 新建。. 通排风系统（设在烘干铸造砂生产车间）。; 新建。. 配套设置洒水喷淋设施，如洒水车、洒水软管等，用于对项目采场、破碎筛分区、各堆场、运输道路等处进行洒水降尘。; 新建。. 噪声; 基础减振、隔声间。; /. 固废; 压滤车间，面积为300m2，位于破碎筛分车间北面，内设一般工业固废暂存间，面积为200m2。; 新建。. 危险废物暂存间，面积为10m2，紧邻压滤车间西面。; 新建。. 生态; 矿区退役后进行绿化恢复，绿化面积约 135500m2，将矿区恢复为林地、灌草地。; 新建。. 水土流失治理，严格按照土地复垦方案要求，进行终场后恢复。排土场、压滤泥饼堆场周边设撇洪沟、挡土墙，压滤泥饼及时外运，防止滑坡，排土场撒播草籽绿化防止水土流失。; 新建。. - 1、矿区范围界定 整合重组后的矿区范围委托湖南省地球物理地球化学勘查院进行了勘查，在现有矿区开采范围内拟扩区，矿区范围由现有4个拐点增加至14个拐点圈定，具体见表2-2。 表2-2 项目矿权范围一览表 扩建项目; 拐点号; 国家2000坐标系. X坐标; Y坐标. 1; 3012244.05; 37589031.58. 2; 3012353.82; 37589176.79. 3; 3012470.49; 37589214.28. 4; 3012467.17; 37589359.69. 5; 3012554.77; 37589567.18. 6; 3012554.77; 37589567.18. 7; 3012537.02; 37589597.26. 8; 3012450.14; 37589562.16. 9; 3012306.11; 37589618.26. 10; 3012192.22; 37589578.83. 11; 3012206.85; 37589513.02. 12; 3012180.29; 37589422.67. 13; 3012274.13; 37589272.98. 14; 3012103.48; 37589173.89. 面积：0.1335km2；拟采标高：310m～386.8m。. 现有项目; 1; 3012471.16; 37589511.74. 2; 3012453.16; 37589545.74. 3; 3012365.16; 37589503.74. 4; 3012385.16; 37589465.74. 面积：0.004km2；准采标高：+395m～+320m。. - 2、矿区资源储量情况及服务年限 根据湖南省地球物理地球化学勘查院于2020年10月编制的《湖南省邵东市流光岭硅砂矿区铸型用砂岩矿调查评价简报》以及邵阳市自然资源局以邵国土资储矿备字［2016］035号可知，整合矿区后申请划定矿区范围内：累计查明硅砂岩矿保有资源储量522.9万t（332万m3）。 根据项目开发利用方案，项目设计利用资源储量522.9万t（332万m3），回采率90%，设计可采储量470.61万t（298.8万m3），采矿贫化率0%，服务年限为15.68a。 - 3、矿床、矿石特征及其成分 - （1）矿床特征 - 矿区天然石英砂为灰、灰白色中层石英砂岩、泥质粉砂岩、砂质页岩。富含植物化石、产腕足类。主要组分为石英，次为少量粘土质矿物，多为细粒结构，厚层状构造。矿界范围内，该层厚度约70m。局部夹薄层泥质粉砂岩及砂质页岩，通过螺旋分级机将夹薄层泥质粉砂岩及砂质页岩分离开。 - 矿石矿物成分为石英，粒径在0.020mm-3.350mm的耐火颗粒物，夹有少量泥质成分，颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色。 - 普通硅砂二氧化硅含量90%-99%之间，氧化铁含量小于0.02%；当杂质含量较多时，硅砂会呈现褐红色，浅棕色等颜色。其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于除氢氟酸以外的酸，微溶于氢氧化钾溶液，熔点1750摄氏度，具有良好的化学稳定性、电绝缘性、耐磨性等特点。 - （2）矿体特征 - 矿区范围内地址构造简单，为一向北倾斜的单斜构造，地层倾向多为290o-312o，倾角30o-57o，平均51o。矿界范围内，断裂构造不发育，未发现明显的断层，节理裂隙也不发育，但存在一些风化裂隙，从开采边坡观测，局部地段存在原始裂隙，裂隙面多倾向北西，倾角多在60o以上，裂隙宽度多在0.3-0.5cm之间，并充填泥质物，裂隙率约1条/m。从现有露天开采情况分析，这些节理裂隙对开采影响较轻。矿区范围内未见岩浆岩出露。 - （3）矿石成分 - SiO2≥98%，Al2O3：0.25-1.25%，Fe2O3：0.05-0.13%，CaO：0.1-0.13%，MgO：0.1-0.19%，K2O：0.09-0.17%，Na2O：0.2-0.3%，TiO2：0.02-0.08%。 - 4、生产线及产品方案 - （1）生产线 - 本项目共设置1条破碎筛分生产线，年生产加工硅砂30万t/a。 - （2）产品方案 矿山建设规模为年产矿石30万t，以年生产300天计，预计日产矿石量1000t。矿山开采的最终产品为优质石英砂原矿，是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。本项目产品主要用于玻璃制造以及铸造业，产品及产量见下表。 表2-3 主要产品及年产量 名称; 年产量; 规格; 备注. 玻璃砂; 20万吨; 20-100目; /. 铸造用砂; 6万吨; 1-2mm; 烘干砂. 4万吨; 1-2mm; 非烘干砂. - 5、主要原辅材料 - 项目主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 项目原辅材料使用情况一览表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 硅砂矿; t/a; 30万; 自采。. 乌洛托品; t/a; 0.6; 外购，用于烘干铸造砂生产。. 硬脂酸钙; t/a; 0.6; 外购，用于烘干铸造砂生产。. 酚醛树脂; t/a; 0.72; 外购，用于烘干铸造砂生产。. 柴油; t/a; 5; 矿区不设加油区及储罐，由附近加油站补给。. 絮凝沉淀剂; t/a; 50; 外购，主要成分是聚合氯化铝（PAC）用于生产废水絮凝沉淀处理。. 水; t/a; 318764.14; 生产用水从东面自打水井抽至厂区高位储水罐，用于供给厂区各用水单元；生活用水为自来水。. 电; kw·h/a; 60万; 村电网. 雷管; 发/年; 5000; 爆破作业由业主委托有资质的爆破公司承担，故矿山不设爆破器材库。. 胺油炸药; t/a; 3. - 聚合氯化铝：聚合氯化铝，英文名称为Poly Aluminium Chloride，CAS号为1327-41-9，分子式为Al2Cln(OH)6-n，聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，易溶于水，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。 - 酚醛树脂：酚醛树脂，是一种合成塑料，无色或黄褐色透明固体，因电气设备使用较多，也俗称电木。耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良，耐酸性较好，耐碱性差，机械和电气性能良好，易于切割，分为热固性塑料和热塑性塑料两类。合成时加入不同组分，可获得功能各异的改性酚醛树脂，具有不同的优良特性，如耐碱性、耐磨性、耐油性、耐腐蚀性等。 - 乌洛托品：别名六亚甲基四胺或六次甲基四胺，白色吸湿性结晶粉末或无色有光泽的菱形结晶体，可燃。熔点263℃，如超过此熔点即升华并分解，但不熔融。CAS No. 100-97-0。性质稳定，溶于水、乙醇、氯仿，不溶于四氯化碳、1，2-二氯乙烷、乙醚、石油醚、芳烃。健康危害:生产条件下，主要引起皮炎和湿疹。皮疹多为多形性，奇痒，初起局限于接触部位，以后可蔓延，甚至遍及全身。 硬脂酸钙：白色粉末，不溶于水，冷的乙醇和乙醚，溶于热苯、苯和松节油等有机溶剂，微溶于热的乙醇和乙醚。加热至400℃时缓缓分解，可燃，遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐，有吸湿性。CAS号：1592-23-0；分子式：C18H35CaO2；分子量：323.5468；常温常压下稳定，避免强氧化剂接触，遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐；在空气中有吸水性，不耐解脂微生物，高温分解生成硬脂酮和烃；本品可视为无毒。 - 铵油炸药：指由硝酸铵和燃料组成的一种粉状或粒状爆炸性混合物，主要适用于露天及无沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程。 - 6、主要生产设备 - 本项目主要生产设备见表2-5。 - 表2-5 主要生产设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 浅孔钻机; KQY90; 2台; 由于原邵东县流光岭镇硅砂矿停产时间过长，设备老化，已不能正常使用，故本项目生产设备全部新购。. 颚式破碎机; PE-600×900; 1台. 反击式破碎机; PF1315; 1台. 振动筛; /; 4台. 振动给料机; /; 1台. 球磨机; /; 1台. 圆锥破碎机; /; 1台. 磁选机; /; 1台. 螺旋分级机; /; 1台. 混砂机; /; 1台. 电加热炉; /; 1台. 喂料机; ZSW490-110; 1台. 输送带; /; 7条. 自卸汽车; 10t; 6台. 挖掘机; 卡特330型; 1台. 烘干机; /; 1台. 装载机; ZL40B; 2台. 空压机; /; 2台. 水泵; /; 2台. 板框式压滤机; /; 1台. 洒水车; /; 1辆. 螺旋式洗砂机; /; 1台. 叶轮洗砂机; /; 1台. 细砂回收机; /; 1台. 打包机; /; 1台. - 7、项目经济技术指标 本项目主要技术经济指标见表2-6。 表2-6 项目主要技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 指标; 备注. 一; 资源储量及开采技术条件; /; /; /. 1; 资源储量; 万吨; 522.9; 332万m3. 2; 设计利用资源量; 万吨; 470.61; 298.8万m3. 二; 采矿; /; /; /. 1; 矿种; /; 硅砂; /. 2; 开采方式; /; 露天开采; /. 3; 采剥总量; 万m3; 298.8; /. 4; 矿山生产能力; 万吨/a; 30; /. 5; 矿山服务年限; a; 15.68; /. 6; 剥采比; m3/m3; 0.09; /. 7; 采剥工艺; /; 分台阶开采; /. 8; 运输方式; 直进式公路开拓 -汽车运输方式; /. 9; 回采率; %; 90; /. 10; 工作制度; 天/年; 300; 1班/天. 三; 劳动及劳动生产率; /; /; /. 1; 职工人数; 人; 20; /. 4; 年生产天数; 天; 300; /. 5; 日产量; 吨; 333; /. 6; 采区个数; 个; 1; /. 四; 投资与资金来源; /; 自筹; /. 1; 总投资; 万元; 7000; /. - 8、开采范围、方式及顺序 - （1）开采范围 - 根据《湖南省邵东市流光岭硅砂矿区铸型用砂岩矿调查评价简报》，矿区开采范围为 14个拐点坐标确定的矿区范围，面积为0.1355km2，开采标高395m至310m，开采深度85m。设计的可持续生产服务年限为15.68年，生产规模按30万t/a 计，采矿回收率为90%。 - （2）开采方式及顺序 - 1）开采方式 - 根据矿体的赋存条件及矿山的地形地貌条件，设计矿山开采方式为露天开采。 - 2）采矿方法 - 根据矿山地形地貌、矿体特征，开发方案设计采用自上而下、分台阶开采，开采台阶高10m，工作面整体推进方向为沿矿体北—南方向推进，工作线垂直于工作面，采用缓帮采剥的开采方法。 - 3）开采顺序 - 在满足采剥工艺基本要求及开拓、备采矿量的前提下、又能保持持续增产的条件下，由项目决定基建时在矿量开始大量出露的部位布置基建工程，综合考虑矿山实际情况，设计基建部位选择在约395m标高开始。 - 9、露天采场开采方案 - 1）露天采场最终边帮构成要素的确定 - 根据开采矿段矿岩的物理力学性质及矿岩的结构、构造，结合现场边坡的稳定情况，并参照同类矿山的实际经验，设计确定的采剥工作面构成要求如下： - 生产台阶高度：10m； - 工作台阶坡面角：≤60°； - 最小工作平台宽度：10m； - 最小工作线长度：150m。 - 设计确定的最终边坡参数如下： - 安全平台宽度：3m； - 清扫平台宽度：每隔3个开采平台设置一个清扫平台，清扫平台宽度5m； - 运输平台最小宽度：5m； - 最终边坡角：≤60°。 - 2）露天境界的确定 - 露天开采境界圈定遵守以下原则： - ①开采境界不超过矿区范围边界； - ②露天采场具有安全稳定的最终边坡； - ③在安全条件下尽可能多利用资源。 - 2）露天境界的确定 - 为了确保露天开采境界的上口在矿区范围内，同时尽可能多回收矿产资源，设计采用自上而下，按确定的采场构成要素，采用平面图与剖面图相结合的方法圈定露天开采境界，圈定境界时充分考虑地表约束条件。 - 3）经济合理剥采比的确定 - 矿石覆盖物较少，剥采比约0.09。 - 4）底部最小宽度的确定 - 根据《湖南省邵东市流光岭硅砂矿区铸型用砂岩矿调查评价简报》，采场底部最小宽度：20m。 - 10、公用工程 - 1）供水：本项目员工生活用水为自来水，生产用水来自自打水井井水； 2）排水：实行雨污分流。项目采场涌水及各堆场淋滤水经淋滤水沉淀池收集沉淀回用于洗砂工序，不外排；破碎筛分区、办公生活区及矿山道路产生的初期雨水经沉淀后回用于项目区非雨天洒水降尘等；员工生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目总占地面积为147500m2。项目主要组成分为露天采区、破碎筛分（铸造砂）车间、玻璃砂车间、洗砂车间、压滤车间、排土场、废石场、原料堆场、产品堆场、办公楼以及运输道路。采区位于项目西部，矿区主要运输道路由西向东布置，可到达各生产区域，运输道路分布便捷，场区出入口直通外部道路。 高位水池布置于矿区中部上游高处，办公生活区位于东部，破碎筛分（铸造砂）车间位于办公生活区西侧105m处，玻璃砂车间位于破碎筛分（铸造砂）车间北侧30m处，洗砂车间紧邻破碎筛分（铸造砂）车间南侧，压滤车间紧邻破碎筛分车间北侧，排土场位于项目东北面100m处租赁荒山，废石场位于项目西北部，原料堆场紧邻破碎筛分（铸造砂）车间南面，产品堆场紧邻破碎筛分（铸造砂）车间东面。具体布置情况见附图。 项目平面布局分区明确，不同区域可分流运输，物料运输方便，且场区内运输路线合流于场区出入口，可统一监督管理并进行洒水抑尘，从工艺及环保角度出发，本项目平面布置情况较为合理。 |
| 施工方案 | 本项目工业场地依托现有项目，拟扩建玻璃砂加工车间。 （1）施工人员 施工人员约为10人。 （2）施工道路 施工道路依托现有厂区道路。 （3）施工材料 本工程施工所用砂石、土料不自行开采，全部在具有开采资格的采场购买；工程所需的其他建筑材料就近购买。 （4）施工生产和生活区 指挥部：项目的指挥部设置在现有项目办公楼，完工后将钢架拆除回收，基本没有建筑垃圾产生。 施工生产区：本工程不设置砼搅拌站，自专门的砼生产厂家购入，随购随用，施工生产区均设置在项目区内，不需要新增占地。 施工生活区：经调查，施工生活区依托附近租赁民房。 （5）施工用电、用水 施工用电、用水依托现有项目。 （6）施工排水 本项目施工期不设置施工营地，施工人员及施工管理人员依托项目内办公楼生活设施，在施工过程中，产生少量的生活污水，经化粪池池预处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。 （7）施工工艺 本工程施工序为：场地平整→基坑开挖→车间主体施工→道路施工、管线埋设→场地清理→竣工。 （8）施工进度 扩建项目计划2021年11月开工，2022年1月完工，建设周期2个月。 （9）土石方平衡及流向 本工程场地平整会产生土石方，根据项目特点及工程区地形地貌等条件，工程建设开挖土石方中有部分回填到原基础位置，其余的回填到项目区内部，土石方基本用于内部平衡利用，不产生永久废弃土石方。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 生态环境现状调查 ## 1、项目所在区域生态功能及敏感性 本项目所在地位于湖南省水土流失重点防治区，主要防治水土流失，目前主要生态环境问题是防护林比例偏小，中幼林比例偏大，结构失调，土壤保持功能降低。有些地区和农田水土流失较重。 生态环境敏感性：综合评价为中度敏感，中度敏感区域面积较大。土壤侵蚀高度、中度敏感，中度敏感区域面积大。 生态服务功能重要性：综合评价为一般。土壤保持一般。 保护措施与发展方向：调整森林结构，提高防护林比例，增强森林生态系统的土壤保持功能。搞好采区的水保建设，服务期满后实行退地还林。既要抓住城市建设与产业布局调整的契机，发展经济，同时又要做好环境保护工作。对项目运营实施有效管理，注重生态恢复及污染治理，防止项目对其产生影响。 ## 2、区域土地利用现状 项目所在区域土地利用现状为荒山以及灌木地、林林、耕地为主，从整个评价区范围看，该区域受人为干扰活动比较明显。 现有矿区面积约0.1355km2，土地利用类型以灌木地、林地、建设用地为主。灌木地、林地总面积约125500m2，占项目用地总面积的92.62%，工业场地面积约为10000m2。其中林地面积约为85000m2，灌木地面积分别为40500m2。评价区土地利用现状详见表3-1。 表3-1 矿区土地利用现状 土地利用类型; 占地面积（m2）; 面积百分比（%）. 灌木地; 85000; 62.73. 林地; 40500; 29.89. 工业场地建设用地; 10000; 7.38. 合计; 135500; 100. 3、野生动植物资源 植物 经遥感影像解译知，项目占地区域内土地利用类型以灌木地、林地、建设用地为主。灌木地、林地总面积约0.1255km2，占评价区总面积的92.62%，林地面积约为85000m2，灌木地面积分别为40500m2。无植被区域（工业场地）约10000m2，占总面积的7.38%。 （1）杉木林 杉木在项目区分布广泛，以评价区山地为主要分布地，是该区常绿阔叶林破坏后育植的人工针叶林，是评价区的主要植被类型。其立木疏密不一，纯林结构整齐，层次分明，一般高度2～12米，胸径4～10厘米，乔木层多仅一层，较少其他树种；林地多有马尾松、灌丛混生，常见灌丛混生种有：化香属(platycarya)、苦楝、檵木(Loropstalum、Chinense)、山胡椒、甘橿(Lindera membranacea)、细齿叶梣(Eurya nitida)、细枝梣(Eloquaiana)、盐肤木、胡枝子、野桐(Mallotus apelta)、狗骨柴(Tricalysia dubia)及多种蔷薇和悬钩子(Rubus spp)等；草本层植物多蕨类和禾草，常见的有狗脊(Woodwardia japoica)、芒萁、乌蕨(Blechnum ouieutale)、鳞毛蕨(Dryopteris spp )以及白茅、淡叶竹、蔓生莠竹等。 （2）马尾松林 项目区成小片状分布，以评价区山地为主要分布地，其林冠较为疏散、郁闭度在0.4～0.8左右，林象成翠绿色，群落结构简单，层次分明，乔木层一般高4～10m，胸径6～10cm。灌木层一般高1～2米，种类组成有：檵木（Loropetalum chinense）、全缘火棘、山胡椒（Lindeve）、木姜子属(Litsea)、柃木(Eurya stenophylla)、山茶属(camellia)、小果蔷薇 (Rosa banksiata)、绣线菊(Spiraea)、马桑(Coriaria sinica)、长叶冻绿（Rhamnus wenata）、冬青(Ilex)、荚蒾(Viournm)、以及紫金牛科、茜草科、大戟科、桃金娘科、梧桐科、野牡丹科、五加科等科的种类。草本层高30～50厘米，以禾草及蕨类植物为主，主要的禾草有白茅属（Imperata）、芒属（Miscanthus）、油芒属（Spodiopogon）、野古草属(Arundinella)、香茅属(Cymbopogon)、鸭嘴草属（Ischaemum）、菅属(Themeda)；蕨类有:芒萁属(cymdopogon)、狗脊属（Woodwardia）、金星蕨属（Parathelypteris）、石松属（Lycopodium）等。 （3）灌草丛 灌草丛是区域分布广泛的植被类型，在项目的山坡成片面较大，为人为历史采伐干扰、或因坡地土层浅薄，致使多种阳性落叶灌木和草本植物迅速繁生，形成的比较稳定的次生植被类型。灌丛一般只有灌木和草本二层，其群落外貌呈深绿色，冬季枯黄现象明显，植株高矮不一，高1～2米。植物种类以柃木、厚皮香、山柳、尖叶山茶、山桂花、檵木、乌饭树，映山红、火棘（Pyraeantha forluneana）、油茶（Camellia oleifera）、黄瑞木（Adinamdra millettii）、细齿叶柃（Eurya nitida）、野桐（Mallotus lenu-ifolius）、黄栀子（Gardenia jasminoides）、白檀(Symplocos paniculata)和多种冬青（Ilex spp ）以及落叶灌木，如盐肤木（Rhus chinensis）、山胡椒（Lindera spp）、乌药（L.strychnifolia）、算盘子（Glochidion puberum），油桐、漆树、蔷薇、肉花 茅、荨麻等。 动物 经对项目区实地勘查和访问，区域陆生脊椎动物类别有两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类四大类。 两栖类以中华蟾蜍、泽蛙、沼水蛙的数量相对较多，栖息地主要为林地、灌木地、山塘及附近的山坡草丛。 爬行类以蛇、蜥蜴为主，主要种类要有灰鼠蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、草蜥等。 鸟类主要有田鸡、麻雀、燕子等，无珍稀保护鸟类动物。哺乳动物主要分布于山区的深谷密林中，项目区域兽类动物主要有野兔、松鼠、黄鼠狼等，无国家级保护兽类动物。 - 4、水土保持现状 （1）水土流失现状 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀强度分类分级标准，在全国土壤侵蚀类型区划中，本项目所在地属于以水力侵蚀为主的类型区中的南方红壤丘陵区，其土壤容许流失量为500t/km2·a。项目区水土流失侵蚀形态以轻度水力侵蚀为主，水蚀又以面蚀为主，沟蚀次之。水土流失成因主要是人为不合理的地表扰动活动与气候特性、土壤质地、植被等自然因素的相互作用。 本项目所在区域内的现有植被由自然植物群落和人工植物群落组成，项目工业厂区、部分采区无植被等，项目地现状主要以东北松、茶树、低矮灌木及杂草为主。目前，由于项目区居民居住较为分散，且周围无其它采选等工矿活动，人类活动对区域生态环境影响较小，因此区域植被覆盖率较高，植被对水土的保持能力较好，水土流失量较小。 根据现场调查，本项目的采场边坡、工业场地、矿山道路均为新建设施，采场边坡内的坡面拟设计为石质边坡，平台上覆盖了较薄的一层松散土石方，加上采区道路未硬化，这些区域存在一定的水土流失，这些区域水土流失情况较为明显。新建露天采场目前还是原始占地类型，场地内的有灌木林植被覆盖上，水土流失情况不明显。 本次调查采用遥感技术，通过对评价区的地形、植被类型及覆盖度等因素分析后，将植被类型和地形坡度进行图形叠加处理后，根据植被盖度、坡度等指标，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中的土壤侵蚀强度分级标准对本评价区土壤侵蚀进行分类评价，并对原生地面土壤侵蚀量进行估算，将各类区域面积及土壤侵蚀代入土壤侵蚀现状评价模式，计算出评价区土壤侵蚀量和土壤侵蚀总量。 土壤侵蚀现状评价模式为： 项目所在区域微度侵蚀区面积最大，约占区域总面积的16%，侵蚀模数为431.61t/km2·a，侵蚀量约9.36t/a；其次为轻度侵蚀区，占区域总面积的10%，侵蚀模数为1196.7t/km2·a，侵蚀量约为16.22t/a；无强烈侵蚀。无侵蚀区域有植被覆盖或地面硬化，面积约100270m2。区域每年总侵蚀量约为25.58t。 （2）水土保持现状 经现场调查核实，项目采区原为邵东县流光岭镇硅砂矿，成立于1979年，2000年进行改制，成立至改制期间一直为小规模间断开采，除少部分露天采场外，其他区域未有扰动现象，水土流失区域面积一般，建设单位已在采区周围种植植被、撒播草籽等绿化措施来减轻水土流失。但排土场、泥饼堆场周边未设撇洪沟、挡土墙。 5、环境空气质量现状 （1）区域空气环境质量现状 本项目所在区域大气环境质量现状监测数据引用邵东市空气自动监测站常规监测点监测数据（2020年1月至2020年12月）。 （1）监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2020年1月~2020年12月。 （3）监测结果 根据邵东市监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表3-2 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均值; 13; 60; 21.67; 0; 达标. NO2; 年均值; 18; 40; 45.0; 0; 达标. PM10; 年均值; 48; 70; 68.57; 0; 超标. PM2.5; 年均值; 34; 35; 97.14; 0; 超标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 112; 160; 70.0; 0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.50; 0; 达标. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。因此，项目所在区域为达标区。 - 6、地表水环境质量现状 项目周边仅有几口山塘，评价范围内无河流、湖泊。项目运营期采场涌水及各堆场淋滤水经淋滤水沉淀池收集沉淀回用于洗砂工序，不外排；破碎筛分区、办公生活区及矿山道路产生的初期雨水经沉淀后回用于项目区非雨天洒水降尘等；员工生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥。运营期无废水排放，故未对地表水进行环境质量现状监测。 7、声环境质量现状 项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准适用区，执行2类标准。本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2021年8月10~11日进行现场监测，项目拟建地声环境质量现状监测数据见表3-3。 （1）监测点位：在厂界四周、泥饼堆场（排土场）四周各设置1个监测点，分别为N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7、N8； N1：项目东厂界外1m处； N2：项目南厂界外1m处； N3：项目西厂界外1m处； N4：项目北厂界外1m处； N5：泥饼堆场东厂界外1m处； N6：泥饼堆场南厂界外1m处； N7：泥饼堆场西厂界外1m处； N8：泥饼堆场北厂界外1m处。 （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后标准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。 表3-3 噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值. 2021.8.11; 2021.8.12. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东厂界外1m处; 58.3; 49.4; 58.7; 48.6; 60; 50. N2; 项目南厂界外1m处; 59.2; 48.3; 58.4; 48.8; 60; 50. N3; 项目西厂界外1m处; 58.5; 42.6; 58.8; 46.3; 60; 50. N4; 项目北厂界外1m处; 54.3; 45.3; 55.3; 45.8; 60; 50. N5; 泥饼堆场东厂界外1m处; 53.9; 41.2; 54.7; 42.6; 60; 50. N6; 泥饼堆场南厂界外1m处; 57.2; 42.5; 55.2; 44.3; 60; 50. N7; 泥饼堆场西厂界外1m处; 54.7; 45.4; 54.8; 45.4; 60; 50. N8; 泥饼堆场北厂界外1m处; 54.3; 48.1; 52.2; 46.8; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目各监测点位噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、企业现状 邵东县流光岭镇硅砂矿成立于1979年，2000年进行改制，成立至改制期间一直为小规模间断开采，于2018年建设了《年洗砂10万吨生产线建设项目环境影响评价报告表》，并于2018年12月6号取得了原邵东县环境保护局下发的批复意见（见附件：邵环评[2018]125号）；于2019年11月编制了《邵东县流光岭镇硅砂矿年洗砂10万吨生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并送邵阳市生态环境局邵东分局备案，2019年底，企业改制重组由邵东市顺诚矿业有限公司接手。现有项目占地面积4000m2，总建筑面积约2500m2，建有原料堆场、破碎筛分车间、洗砂车间、产品堆场等，年洗砂10万吨。建设项目现状组成详见下表。 表4-1 现有项目组成一览表 工程名称; 基本情况; 备注. 主体工程; 铸造砂生产车间; 建筑面积1500m2，建设一条生产线，布设制砂机、破碎机、滚动筛、振动筛、洗砂机、皮带输送机。; 生产车间为全封闭钢结构厂房，位于办公生活区西侧105m处。. 辅助工程; 办公生活区; 位于矿区东侧160m处，共两栋，1栋2F员工宿舍，1栋2F办公用房，钢混结构，总占地面积约260m2，建筑面积为520m2，包含矿山员工宿舍、厨房、办公室等。; 砖混结构，位于厂区东部，租赁周边民房。. 配电房; 面积约60m2。; 位于破碎筛分车间南面。. 洗车平台; 占地面积50m2，用于运载车辆清洗。; 位于厂区东南部出入口处。. 储运工程; 原料堆场; 占地面积1200m2，堆放硅砂矿。; 紧邻洗砂车间西面。. 成品堆置区; 占地面积为3500m2，堆放已清洗硅砂矿。; 紧邻破碎筛分车间东面。. 压滤泥饼临时堆放场地; 占地面积为3500m2。; 位于破碎筛分车间北面。. 公用工程; 供水; 生产用水从东面自打水井抽至厂区高位储水罐，用于供给厂区各用水单元；生活用水为自来水。; /. 排水; 实行雨污分流；项目运营期破碎筛分区、办公生活区及矿山道路初期雨水、洗砂废水和员工生活污水等。其中破碎筛分区、办公生活区及矿山道路产生的初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，回用于项目区非雨天洒水降尘等；洗砂废水沉淀后循环使用；员工生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥。; /. 供电; 依托村电网。; /. 环保工程; 废水; 生产废水; 三级沉淀池、雨水收集池。; /. 洗车废水; 经沉淀池沉淀处理后回用于洗车。; /. 生活废水; 依托民房化粪池; /. 废气; 扬尘; 洒水、喷淋设施、全封闭厂房（料仓）、道路硬化等。; /. 噪声; 设备噪声; 采用隔声屏障、减震垫、厂房封闭等。; /. 固废; 污泥; 压滤机压滤后堆置于厂房空地，定期外售砖厂做原料。; /. 生活垃圾; 垃圾收集桶。; /. 危废; 废机油等，在生产厂房内设置一个10m2危废暂存间。; 按危废存储有关要求建设. - 2、现有项目产品方案 现有项目产品主要用于铸造业，产品及产量见下表。 表4-2 主要产品及年产量 名称; 年产量; 规格; 备注. 硅砂; 10万吨; 1-5mm; 铸造用砂，非烘干砂. 3、现有项目公用工程 ①供水：现有项目员工生活用水为自来水，生产用水一部分为收集雨水，一部分来自自掘水井。 ②排水：现有项目破碎筛分区、办公生活区及矿山道路产生的初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，回用于项目区非雨天洒水降尘等；洗砂废水沉淀后循环使用；员工生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥。 4、现有项目生产工艺 噪声 噪声、粉尘 粉尘、噪声 噪声、废水 矿石进场 破碎 筛分 制砂 筛上物 洗砂 产品 图2-2 铸造砂生产工艺流程及产污节点图 本项目以硅矿石为原料进一步加工成铸造砂。加工生产工艺简述如下： 1）破碎：将原材料破碎，分为粗碎和细碎。首先进行粗碎，即将外购的原料经铲车投入鄂式破碎机，使物料破碎成0-7cm的碎石；碎石通过提升机进入离心式冲击破碎机进行细碎，然后进入制砂机。此过程有粉尘、设备噪声产生。 2）制砂：经细碎后的石块通过皮带机送至制砂生产线进行细碎制砂，该工序对原辅材料进行喷淋增湿处理，故该工序基本没有粉尘产生，主要产生噪声。 3）洗砂：细砂经皮带输送至洗砂机，洗砂控制砂水比例约为1:0.5（本项目为湿法作业，加上破碎、制砂等喷淋作业用水，整个制砂工艺生产用水约为1:1），洗出的砂即为符合要求的铸造砂，通过筛分后由传送带送入产品堆场待售。该工序产生成品铸造砂、产品泥饼、噪声和洗砂废水，喷淋生产作业用水被物料吸收，洗砂废水进入三级沉淀池，沉淀后回用于生产，不外排；产品泥饼收集后外售用于制砖原料。 4）筛分：清洗后的机制砂经皮带机送入振动筛进行粗细分离，筛分出两种规格的硅砂料，筛上是≥5mm的物料，筛下是＜5mm的物料。筛上物料（未符合尺寸要求物料）进入鄂式破碎机进行二次破碎，筛下物料进入细砂洗砂机。由于筛分工序中物料已含有水分，筛分工序基本没有粉尘产生，主要产生噪声和未符合尺寸要求物料，未符合尺寸要求物料经收集后回用于生产。此工序主要产生废水、噪声，粉尘产生量小。 5、现有项目污染排放情况及治理措施运行情况 （1）废气：现有项目在运输、筛分、破碎等过程中会产生扬尘，均使用洒水抑尘和喷淋设备进行控制。根据《邵东县流光岭镇硅砂矿年洗砂10万吨生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，现有项目颗粒物有组织排放速率为0.071kg/h，排放量则为0.17t/a；颗粒物无组织排放厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）表2要求。 （2）废水：根据企业提供信息，现有项目生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排；生产过程中无废水产生。 （3）噪声：根据《邵东县流光岭镇硅砂矿年洗砂10万吨生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，现有项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 （4）固废：本项目所产生的固废主要为压滤泥饼，沉淀池沉淀渣，员工生活垃圾。压滤泥饼、沉淀池沉淀渣定期外售给砖厂做制砖原料，生活垃圾由当地环卫部门定期清运，对环境无影响。 6、现有项目存在的环境问题及整改措施 存在的环境问题： 1）现有项目开采多年的采空区未进行绿化，不符合停采后采空区需进行绿化复垦的环保要求。 2）厂区现无危险废物暂存间，本次新建危险废物暂存间，项目运行中产生的废机油在危废间内暂存后委托有资质单位进行处理。 3）原项目矿山开采不规范，台阶设置不合理，部分台阶坡面较陡，极易产生滚石、掉块灾害。 4）原项目原料堆场、成品堆场未进行封闭，干燥季节起风产生扬尘较大，对区域大气环境影响较大。 5）邵东县流光岭镇硅砂矿成立于1979年，属于老集体企业，现有采区未进行环境影响评价。 整改措施： 1）拟对开采多年的采空区进行撒播草籽。 2）拟在厂区增设危险废物暂存间，地面必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位，要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 3）原项目矿山开采台阶进行边坡防护，避免产生滚石、掉块造成人员伤亡。 4）原项目原料堆场、成品堆场应进行封闭，防止扬尘污染。 5）现有采区应补办环境影响评价手续。 |
| 环境敏感目标 | （1）大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区，具体情况详见表4-1。 表4-1 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 标高m; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 甘棠垣村居民点; 111度54分30.879秒; 27度13分4.406秒; 居民; 8户（28人）; 二类; 286; S; 300-500m. 甘棠垣村居民点; 111度54分37.020秒; 27度13分9.755秒; 居民; 6户（21人）; 二类; 263; SE; 240-500m. 甘棠垣村居民点; 111度54分3.023秒; 27度13分22.799秒; 居民; 16户（56人）; 二类; 290; W; 320-500m. （2）声环境保护目标 ### 本项目厂界外50 米范围内声环境保护目标见下表4-2。 表4-2 声保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 一; 一; 一; 一; 一; 一; 一; 一. （3）水环境敏感目标 本项目评价范围内无河流、水库，无乡镇级“千吨万人”集中式饮用水水源保护区。 ### （4）生态环境 周边500m范围内动植物、农田，根据现场调查，本项目区域范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无天然分布的珍稀濒危植物种类以及古树名木。 |
| 评价 标准 | 环境质量标准 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表5-1 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值（ug/m3）. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 75. 24小时平均; 35. CO; 1小时平均; 4000. 24小时平均; 10000. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. 2、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见下表。 表5-2 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 污染物排放标准 1、废气排放标准 施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表2颗粒物（其它）无组织排放限值要求（≤1mg/m3）；项目无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值（≤1mg/m3）；无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值（≤4mg/m3）；厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内NMHC无组织排放限值（监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3）。 2、废水排放标准 项目生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排；生产废水经沉淀处理后循环使用，无生产废水外排。 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4. 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 其他 | 总量控制指标 建设项目建成后需要进行污染物总量控制的指标： 根据环保部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）的要求，以化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物为主要污染物总量控制指标。 本项目不涉及化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物产生及排放，因此本项目不申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期环境影响分析 | 施工期产污环节分析 扩建项目拟在破碎筛分车间北面新建玻璃砂生产车间，并对各物料堆场进行封闭，故扩建项目施工期土建施工、设备安装等过程中会产生扬尘、噪声、废水、固体废物以及生态影响。 1、废气 施工期环境大气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘。为减轻施工期大气污染物的污染程度和影响范围，环评建议采取如下防治措施： （1）车辆尾气 施工机械主要有挖土机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。据类似工程监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、NOx1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备，并对消烟除尘装置进行定期检测，检测项目包括CO、NOx、CmHn等。 （2）扬尘 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。 为减少施工扬尘对周围环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ①在施工现场四周设置围栏，减少影响距离； ②对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ⑥加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的现场施工人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。 ⑦尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 ⑧根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 ⑨在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 ### 2、废水 本项目施工期废水主要来自于基坑废水、构筑物养护废水、车辆冲洗水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类等。施工人员少，排放的生活污水主要污染因子为CODcr、BOD5和SS等，生活污水依托周边民房化粪池处理后用于周边耕地浇灌用肥；工建、构筑物的养护等废水大部分被土壤吸收或者蒸发，剩余部分经施工场地内布置的导流沟收集至场地内设置的沉淀池沉淀后用于构筑物养护或洒水抑尘；施工机械、车辆冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为600mg/L、20mg/L，经冲洗平台旁的截留沟收集至洗车沉淀池进行沉淀处理后回用于洗车。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。环评要求建设单位在施工期采取以下措拖： （1）车辆进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水及混凝土工程水应建沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后循环使用。 （2）建设方对施工场地设置必要的挡渣设施和初期雨水收集池，初期雨水依托现有项目雨水池沉淀后用于洒水抑尘或洗砂，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙直接流入周边水体。 （3）场地内设置截留管沟和沉淀池（根据场地地形条件均匀布置）收集处理各类施工生产废水，经收集处理后回用于施工生产或用作场地洒水降尘。 （4）施工人员生活污水主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD、氨氮，生活污水依托周边民房化粪池处理后用于周边耕地浇灌用肥。 ### 通过上述措施，施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 3、噪声 施工噪声主要来源于装载机、挖掘机、吊车等施工机具和原材料、渣土运输车辆。施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级见表6-1。 表6-1 施工期各阶段噪声源强单位：dB(A) 施工阶段; 噪声源; 测距r0 （m）; 等效声级; 距离. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 70m. 基础工程; 挖掘机; 5; 79; 73; 67; 63; 61; 58; 57; 56. 装载机; 5; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57. 结构工程; 吊车; 8; 75; 73; 67; 64; 61; 60; 57; 56. 振捣棒; 5; 78; 72; 66; 62; 60; 58; 56; 55. 混凝土输送泵; 2; 80; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 49. 备注：①在基础和结构工程预测时未考虑任何遮挡衰减； ②填充处数值为各施工阶段噪声最短达标距离所对应的噪声值。. 多台机械设备同时运行的噪声衰减情况见表6-2。 表6-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声初始值; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 105; 91; 85; 79; 74; 71; 65; 61.5; 59; 55.5; 53.0. 由表6-1、表6-2可知，项目施工时，施工范围50m以内场界噪声难以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准（昼间70dB（A），夜间55 dB（A）），在150m内难以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据环评现场勘察了解，施工区150m范围内无敏感点，为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，如采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。并在施工场界设置围挡。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在 l00m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）项目全部使用商品混凝土，不设置搅拌站。 （5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （8）项目施工期加强管理，合理安排施工时间，尽量将高噪声设备放置在场地中央。 在采取上述措施后，施工期噪声对周边敏感点及环境的影响降到最低。 4、固体废物 本项目基础阶段产生的弃土用于绿化覆土，故项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 本项目施工期土方开挖量少，约500m3，主要用于拟建地块内部场地平整；项目施工建筑垃圾包括砂石、废砖块、废木料、废钢筋等，根据同类项目工程类比，施工期建筑垃圾产生系数按55kg/m2（建筑面积）计，本项目总建筑面积为7200m2，建筑垃圾产生量为396t，建筑垃圾可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置；施工期施工人员产生的生活垃圾，按每人每日0.5kg计，施工人员20人，施工期为3个月，则产生生活垃圾共计0.9t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门统一进行处理。为防止建筑垃圾、生活垃圾等污染环境，环评建议采取如下措施： （1）施工活动开始前，施工单位要向建设部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到建设部门指定地点合理处置，禁止偷倒、乱倒。 （2）对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填；项目产生的弃渣应及时委托相关单位进行清运，以免产生扬尘和造成水土流失。 （3）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 （4）建设单位在施工过程中，及时清除积土、废物；增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱）收集施工人员产生的生活垃圾，派专人定时打扫清理、清运。 （5）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、并固定地点分类暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （6）根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 采取上述措施治理后，项目施工期固体废物有较为妥善的处置方式，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目运营期开采方式为露天开采，矿山开发生产过程对生态环境的影响因素与途径是： ①土地利用格局发生改变； ②短期矿山型水土流失，局部土壤资源处于不平衡状况； ③改变地面生物生存环境； ④生态景观发生改变。 ## 本项目服务期满后对生态环境的影响因素与途径：矿山服务期满后对周围生态环境将不再有新的不利影响产生，主要是服务期满后的采区、排土场、废石场、生活办公场地等景观格局的改变，其次是水土流失，但随着土地复垦及其植被的恢复，生态环境将处于良性方向发展，并趋予稳定。 ## （1）区域土地利用现状 项目所在区域土地利用现状为荒山、灌木地、林林为主，永久性占地将使被占用土地改变并丧失了原有的功能，损坏现有的地形地貌及景观，减弱了现有景观的生态效应，同时对整体的土地生产力产生一定的影响。但工程占地提高了土地利用价值，不会对区域周边的整体农业、林业生产带来明显影响。 （2）对地形地貌影响分析 开采活动中开采、表土堆存、矿石堆存等，将导致矿区整体形态发生改变，从而直接影响矿区的地形地貌。 本次开采活动为露天开采，矿体位于矿山山坡之上，在矿体开采过程和开采结束后，矿山山体原有的表面形态将从丘陵状矿体形态转变为整体区域平坦，矿体区域下陷的一个形态，新建的排土场位于低山丘陵地带，随着表土、岩石堆积量的增加，其占地区域内的地形地貌发生将发生改变，当达到堆积最终标高后，排土场占地范围内的山坡地将被逐渐填充而形成顶部平坦的丘陵，其堆积形成的边坡坡度较陡，对区域地貌的改变较为明显。 （3）野生动植物资源 植物 经遥感影像解译知，项目占地区域内土地利用类型以灌木地、林地、建设用地为主。灌木地、林地总面积约0.1255km2，占评价区总面积的92.62%，林地面积约为85000m2，灌木地面积分别为40500m2。无植被区域（工业场地）约10000m2，占总面积的7.38%。 项目地面工程的建设将使采场附近、排土场、矿山道路等区域内的植被受到不同程度的占压和破坏，这些施工活动过程均要进行清除植被、开挖地表和地面，造成施工区域内表植被完全破坏，区域一定范围的植被也会遭到一定程度的破坏；车辆运输、机械开挖、人员践踏、临时占地等也会使植被也会遭到不同程度的破坏。根据植被受损量的计算，矿区面积0.1355km2，这种破坏可视为可逆影响，可通过人工绿化等手段恢复植被。 本项目运营期地表植被破坏将造成的生物量损失约810.6t，随着矿石的开采，植被损害的过程也是逐步推进的，初期影响相对较小，后期累积影响较大，对当地生物生产力带来一定的损失，但对周边群落的正常生长不会造成直接影响。但服务期满后随着生态恢复措施的实施，将会使受破坏的生物量及生态功能逐步得到补偿使之演替到原有水平，并最终发展到更高的水平。矿山闭坑后，将对工程占地区进行表土回填，占地区人工生态系统的建设将取代原有的自然生态系统，区域内植被状况开始向良好的方向发展，如植被覆盖度、生物量、种类等均会大幅度增加。虽然在种植初期，植树、种草前的挖坑、整地使土壤变得疏松，易发生土壤侵蚀，但这种影响是短暂的，随着人工种植植物的发育生长和植被覆盖度的提高，作业区的植物生存环境逐渐变好，从而使原来被影响或被破坏的植被逐渐得到恢复，并有可能超过原来的长势，使生态系统按照演替规律正向演替。矿区陆生植被以马尾松、杉树以及草灌丛为主，物种和植被均属一般常见种，周边分布广泛，生长能力强，因此本项目对区域内植物物种的繁衍和保存均无明显影响。 由于本项目服务年限短(15.68a)，即生物损失量影响较小，且影响局限在占地范围内，对于周边生态系统的稳定性不会构成影响；再加之服务期满后生态植被恢复措施的实施，因此，植被损失量的影响可以接受。 （4）动物 经现场踏勘和资料调查，矿区所处区域人类活动较频繁，周边山坡均为马尾松林及灌草丛，致使大型野生动物迁移至海拔较高、植被较好的生境处，常见动物以人工养殖的牛、羊为主，野生动物主要为麻雀、蛇、蛤蟆等常见物种，评价区内野生动物均为常见物种，无固定的迁徙路线及栖息环境，也未见珍稀动植物，多以啮齿类出现频繁。 矿区运营期间各种施工机械的噪声及工作人员的活动干扰，都将使原来栖息在工程区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移至别处安身。矿区相对于当地野生动物的栖息地范围来说所占比例很小，因此对于野生动物的栖息地不会产生大的影响，也不会导致某类野生动物因为丧失了栖息地而濒临灭绝。 营运期对陆生脊椎动物的影响包括： 1）矿区道路交通产生很多干扰因子（噪声污染、视觉污染、污染物的排放），其中噪声污染影响显著，动物选择生境和建立巢区时通常会回避和远离道路； 2）矿区采矿、运输、加工等机械运行噪声，对动物的栖息和觅食有一定的影响； 3）工程兴建后，由于人为活动影响加剧，尤其是车辆的增加，将不利于陆生脊椎动物的生存和繁衍。除鸟类适应能力较强外，其他陆生脊椎动物的栖息领域将在一定程度上被压缩，但因这些动物的生境在评价范围内及周边地区均有很大的分布，故它们可能会迁至这些区域，从而不会对其种群生存、繁衍造成不利影响。 营运期对两栖、爬行类的影响：营运期间，工程产生的噪音可能会对沿线两栖和爬行类造成一定干扰，会迫矿区附近两栖和爬行动物远离矿区。因此营运期对两栖和爬行类的影响很小。 营运期对鸟类的影响：鸟类在受到人为活动惊扰时，它们便快速地离去或潜入密林中，对栖息于灌草丛及疏林鸟类，营运期对它们的影响主要是噪声，但影响较小。 总之，项目范围内随着动物生境的丧失，动物被迫寻找新的生境。这样便会加剧种群之间的竞争，生境片段化对生物的影响是缓慢而严重的。深部开采过程中，各类机械产生的噪声和人员的活动将干扰和影响到野生动物的正常生活，还可对项目附近野生动物的交配、产卵、孵化、妊娠或产仔等具有一定的干扰作用，但影响程度较小。由于新的边界的出现，森林中的动物进入开阔地时可能受到天敌的捕杀，一旦动物的扩散受到限制，依赖动物传播种子的植物也不可避免的受到影响。 对于爬行动物、两栖动物、小型兽类和鸟类的而言，由于原分布区生境被破坏，以及工程占地面积的逐渐扩大导致这些动物的活动区域外移，但它们都有一定的迁移能力，食物来源也呈多样化趋势，因此它们向外迁移的距离不会太大，也不会对新迁入地的野生动物种类和数量产生明显影响，更不会改变新迁入地的野生动物生存环境和食物链结构。随着废石场、排土场和矿山服务期满，将陆续有野生动物迁回本地。 项目区域周边可栖息地范围较广，生境连贯，野生动物在施工期间已规避至良好生境处，并适应新的环境，在新的环境中活动生存。故项目的运营对区内的动物不会产生明显影响。。 - （5）景观影响 矿山的开发建设将原来的低山丘陵地带景观变为开采作业区、运输道路甚至是采坑、坍塌等，使原地表形态、地层层序等发生直接的破坏，将使施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏；使局部地区由单纯的荒漠生态景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为工矿景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。生产期采矿错动带的形成，将使矿区范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，进而对地表造成影响和破坏，使评价区的景观属性发生变化。 在矿山开采过程中由于地表扰动使区域内原有的自然景观受到影响，在项目实施过程中，必须采取措施使原有的自然景观得到一定的恢复或改善。根据本矿山建设特点，要求在矿山服务后期，拆除所有建筑物、构筑物等，对地表进行清理，实施复垦方案，对危险地带设置围栏等保护措施，保护区域自然景观。 矿山开发利用在很大程度上改变了矿区的自然景观，使原有地表形态发生变化。采矿剥离使原有连通性较好的自然景观出现斑块；开采闭矿后，原有的丘陵被削平，原有矿区自然景观被改变。 本项目的开采活动，对原生的地貌景观影响和破坏程度较小。矿山及其影响范围内无各类自然保护区、人文景观、风景旅游区，远离市区和主要交通干道，开采结束后可通过绿化恢复的建设，减缓矿区运营对外界的不良视觉影响，使矿山内部的景观更为优美，减轻矿区生产活动对保护区内动植物的影响。 （6）水土流失影响分析 本项目采场的水土流失主要集中在营运期。矿山开采弃渣的堆存将破坏地表结构，随着开采深度的加大，将破坏矿山天然稳定的褶皱、岩层性质，部分地质条件差、稳定性差的裸露边坡如遇暴雨天气，可能产生坍塌、滑坡等严重水土流失危害，影响矿山的正常开采；另外，矿山开采产生的粉尘泥沙易产生水土流失。 本项目的水土流失呈点状和面状分布，主要表现在以下几方面： ①矿山开采损坏区域具有水保功能的林草植被。工程建设及矿山开采活动改变了原有地形地貌、破坏植被，施工区容易受降雨和地表径流冲刷产生水土流失。 ②矿山开采破坏地表土壤结构。工程施工需破坏原有具有水保功能的地面，大量的扰动使土壤结构改变，抗蚀力显著降低，在降雨和径流等自然因素作用下极易产生土壤流失。 ③项目露天开采过程中产生大量易于流失的松散土方，为水土流失的发生提供了物源。 ④施工中形成易受降雨径流冲刷的边坡。施工过程中的临时堆土和采场裸露边坡，将加剧水土流失的进程。 本项目运营过程中，所产生的水土流失类型以水力侵蚀为主，包括溅蚀、面蚀、片蚀、沟蚀等；其次是重力侵蚀，包括散落、崩塌、滑坡等侵蚀形式。具体表现在以下几方面： ①水力作用造成的水土流失。施工及矿山开采过程中扰动地表，土壤结构变得疏松、孔隙度增大，在雨滴的打击和水流的冲刷下产生水土流失，分布在开采区域。 ②重力作用造成的水土流失。主要为临时堆土的边坡和矿山开采产生的开挖边坡，土壤结构松散，在重力作用下边坡容易失稳，有可能产生坍落、滑塌等破坏，产生水土流失。主要发生在采区。 ③水力和重力共同作用下的水土流失。施工和矿山开采过程中产生的土石，因其质地疏松、孔隙度大，在雨后吸水饱和的状态下，破坏了原来的平衡，地形变化较大，极易造成滑坡、坍塌等灾害，危及下游农田、道路及水利工程。 本项目排土场未设置挡土墙、道路未硬化，存在水土流失现象，水土流失防治责任范围总面积0.1255km2，开采活动将扰动地表面积0.1255km2，损毁水土保持设施面积为0.1255km2，水土流失预测总量为1184t。水土保持措施可通过工程措施和植物措施来预防。业主已委托有资质的单位对项目编制了水土保持方案报告书，通过一系列防治措施来降低项目运营对水土流失的不良影响。 综上所述，项目区地表受到扰动后，为了避免水土流失对环境造成影响，因此必须加强水土保持工作。 |
| --- | --- |
| 运行期环境影响分析 | 一、运行期工艺流程简述 1、扩建项目采区开采工艺流程图见图7-1。 进入破碎筛分车间 - 图7-1 扩建项目采区开采工艺流程图 工艺流程简述： （1）剥离表土 根据拟设采矿权范围、矿体赋存条件及地形地貌特征，设计采用露天方式自上而下分台阶顺序开采。因剥离物为第四系浮土，无需爆破，故剥离作业采用挖掘机挖掘铲装为主，人工为辅的剥离作业方式。在保证露天开采安全的前提下，由于受矿区范围的限制，露天开采边坡不能越界，同时也应该满足作业条件的要求。此工序产生粉尘、噪声、固废。 （2）凿岩钻孔 采用潜孔钻机（KQY90）凿岩，钻孔直径80~100mm，钻孔深度≥20m。此工序产生粉尘、噪声、固废。 （3）装药爆破 对剥离表土之后的矿山进行爆破钻孔，委托专业爆破公司，项目内不设炸药仓库，不设置任何爆破器材储存设施。按设计要求穿孔完毕后，其他作业包括爆破设计、爆破飞石防护措施、地震波控制措施、安全教育及警戒措施等均受专业爆破公司专业爆破人员统一考虑，同时炸药的管理、运输、装药、连线、起爆、安全等也由爆破公司负责。 采用中深孔爆破方法，起爆方式为非电雷管毫秒延期分段起爆，采用导爆管传爆，该方法具有降低爆破地震效应、改善破碎质量、降低炸药单耗、减小后冲、爆堆比较集中等优点。 （4）矿区打破 露天采场出矿块度控制在50cm以下，大于50cm大块需进行二次破碎，采用挖掘机配液压碎石锤，对工作面大块矿石进行二次破碎。 （5）装车运送 挖掘机、装载机铲装上车，同时清理爆堆，平整采场。 （6）直接运至项目加工作业区 项目所采矿石经自卸汽车将碎石直接运至工业场地上加工成铸造砂或玻璃砂，堆放于项目成品堆场待售。 2、扩建项目铸造砂生产工艺 噪声 噪声 噪声、粉尘 噪声 噪声、废水 矿石进场 一次破碎 筛分 洗砂 振动给料 二次破碎 硬脂酸钙、酚醛树脂、乌洛托品 筛上物 废气 粉尘 烘干 堆放沥干 混砂 自然冷却 打包入库 成品非烘干砂 成品烘干砂 图7-2 铸造砂生产工艺流程及产污节点图 本项目以自采硅矿石为原料进一步加工成铸造砂。加工生产工艺简述如下： 1）振动给料：用铲车将开采的硅砂矿石推入加料料斗中，同时在料斗中加水（硅砂矿：水=1：2.5），防止破碎工序粉尘产生。此过程有粉尘、设备噪声产生。 2）破碎：原硅砂矿破碎分为粗碎和细碎。首先将料斗中的含水矿石投入鄂式破碎机进行粗碎，破碎成5-10cm的碎石；粗破后的碎石通过提升机进入圆锥破碎机进行二次破碎，破碎成1-2m的碎石。此工序有设备噪声产生。 3）洗砂：破碎后硅砂经皮带输送至螺旋分级机，再加水清洗去除硅砂矿中少量泥土及其他杂质，洗砂控制砂水比例约为1：0.5。该工序产生泥浆、噪声和洗砂废水，洗砂废水进入三级沉淀池，沉淀后回用于生产，不外排；泥浆经压滤机压滤干化后外售用于制砖原料。 4）筛分：清洗后的硅砂经皮带机送入振动筛进行粗细分离，筛分出两种规格的硅砂料，筛上是≥100目的物料，筛下是＜100目的物料，筛上物料（未符合尺寸要求物料）进入球磨机进行二次细碎，筛下物料进入下一步工序。此此工序有设备噪声产生。 5）堆放沥干：将湿砂（成品非烘干铸造砂）堆放于仓库中自然沥干，堆放过程中产生少量废水。 6）烘干 将筛分后的铸造湿砂通过提升机进入电烘干机中进行干燥，干燥温度为120oC。 7）混砂 将烘干后的铸造干砂通过提升机进入混砂机中，再依次加入酚醛树脂（干砂重量的1.2%）、硬脂酸钙（干砂重量的1%）、乌洛托品（干砂重量的1%），在158oC（混砂机自带加热器，加热方式为电加热）下混合均匀，混料时间约5分钟。此工序会产生少量加料粉尘、非甲烷总烃。 8）自然冷却 将混砂均匀的成品铸造砂通过提升机转入料仓中自然冷却，冷却时间约3h。 9）打包入库 将冷却成品铸造烘干砂通过密闭输送方式灌入吨袋入库待售，此工序会产生少量打包粉尘。 3、扩建项目玻璃砂生产工艺 噪声 噪声、粉尘 噪声 噪声、废水 噪声 矿石进场 一次破碎 细碎 洗砂 振动给料 二次破碎 噪声 筛上物 噪声、固废 废水 筛分 磁选 堆放沥干 图7-3 玻璃砂生产工艺流程及产污节点图 本项目以硅矿石为原料进一步加工成玻璃砂。加工生产工艺简述如下： 1）振动给料：用铲车将开采的硅砂矿石推入加料料斗中，同时在料斗中加水（硅砂矿：水=1：2.5），防止破碎工序粉尘产生。此过程有粉尘、设备噪声产生。 2）破碎：原硅砂矿破碎分为粗碎和细碎。首先将料斗中的含水矿石投入鄂式破碎机进行粗碎，破碎成5-10cm的碎石；粗破后的碎石通过提升机进入圆锥破碎机进行二次破碎，破碎成1-2m的碎石。此工序有设备噪声产生。 3）细碎：经二次破碎后的砂石通过皮带机送至球磨机进行细碎制砂，使硅砂矿细碎成20-100目的细砂，该工序为湿式作业，基本没有粉尘产生，主要产生噪声。 4）洗砂：细砂经皮带输送至螺旋分级机，再加水清洗去除硅砂矿中少量泥土及其他杂质，洗砂控制砂水比例约为1：0.5。该工序产生泥浆、噪声和洗砂废水，洗砂废水进入三级沉淀池，沉淀后回用于生产，不外排；泥浆经压滤机压滤干化后外售用于制砖原料。 5）筛分：清洗后的硅砂经皮带机送入振动筛进行粗细分离，筛分出两种规格的硅砂料，筛上是≥100目的物料，筛下是＜100目的物料，筛上物料（未符合尺寸要求物料）进入球磨机进行二次细碎，筛下物料进入下一步工序。此此工序有设备噪声产生。 6）磁选：将筛分后的细砂通过皮带输送至磁选机进行除铁。由于硅砂矿石中含有少量三氧化二铁，而玻璃砂成品不能含铁，故应进行磁选除铁。此工序主要产生铁屑、噪声。 7）堆放沥干：将湿砂堆放于仓库中自然沥干，堆放过程中产生少量废水。 二、运行期污染源分析 项目污染物产生环节，见表7-1所示。 表7-1 项目产物环节一览表 阶段; 污染类别; 产生节点; 污染物名称; 主要污染因子; 产生特征; 处理方式及排放去向. 施 工 期; 废气; 新建玻璃砂加工车间; 粉尘; 颗粒物; 间歇; 洒水降尘；呈无组织排放. 开拓矿区道路; 粉尘; 颗粒物; 间歇. 植被及表土清除; 粉尘; 颗粒物; 间歇. 施工区; 粉尘、机械尾气; 碳氢化合 物、CO、颗粒物、NO2; 间歇; 无组织排放. 废水; 施工区; 施工废水; SS、石油类; 间歇; 设置临时沉淀池，经沉淀池沉淀后，全部回用于施工场地洒 水降尘，不外排. 施工区; 生活污水; COD、BOD5、 SS、NH3-N等; 间歇; 依托租赁民房. 噪声; 施工机械设备; 噪声; 等效A声级; 间歇; 夜间不施工，采用低噪声设备. 固废; 施工区; 建筑垃圾; /; 间歇; 能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托有资质的单位清运至当地相关部门指定地点处置. 场地平整; 废弃土石方; /; 间歇; 内部利用. 施工人员; 生活垃圾; /; 间歇; 清运至村生活垃圾收集点处置. 生态; 采区、排土场、废石场; 植物、动物生物量损失，水土流失。; 间歇; 边开采，边植被回复。. 运 营 期; 废气; 生产区; 剥离表土; 粉尘; 间歇; 无组织排放. 凿岩钻孔; 粉尘; 间歇; 设置喷淋洒水设施降尘，无组织排放. 装药爆破; 粉尘、CO、NOx; 间歇; 水泡泥封孔、爆堆 洒水、加强管理。. 矿区打破; 粉尘; 间歇; 设置喷淋洒水设 施，无组织排放。. 装车运送; 粉尘; 间歇. 表土堆场; 粉尘; 连续. 给料工段; 粉尘; 连续. 破碎筛分; 粉尘; 连续; 封闭式生产，设置喷淋洒水设施降尘，无组织排放。. 混砂; 粉尘、非甲烷总烃; 连续; 密闭加料，车间通排风系统。. 包装; 粉尘; 连续; 封闭式打包。. 成品堆场; 粉尘; 连续; 洒水降尘；无组织排放。. 废水; 生活区; 生活污水; pH、COD、 BOD5、SS、 氨氮、总氮、动植物油; 间歇; 生活污水经化粪 池处理后，委托当地农户清掏后用于周边林地及村庄耕地施肥. 成品堆场; 淋滤水; SS; 间歇; 淋滤水、采场涌水经淋滤水沉淀池收集沉淀后，回用于洗砂，不外排。. 采场区; 淋滤水、采场涌水; SS; 间歇. 破碎筛分区、排土场、矿区道路; 初期雨水; SS; 间歇; 沉淀池收集沉淀 后回用于洗砂，不外排。. 泥饼堆场; 初期雨水; SS; 间歇; 通过撇洪沟导入工业场地沉淀池沉淀后回用于洗砂，不外排。. 洗砂车间; 洗砂废水; SS; 连续; 沉淀池收集沉淀 后循环使用，不外排。. 噪声; 生产区; 噪声; 等效A声级; 连续; 采用低噪声设备，距离衰减，合理操作机械设备等. 固废; 采矿区; 废弃土方; 一般工业固体废物; /; 表土堆放于项目区表土堆场用于后期绿化覆土，不外排。. 废石块; /; 废石用于矿区道路铺设。. 加工车间; 铁屑; /; 收集后外售。. 加工车间; 沉降粉尘; /; 经收集后，混入产品中外售。. 沉淀池; 废沉淀渣; /; 收集晾干后，用 于铺筑厂区道路低洼处。. 设备维修; 废机油; 危险废物; /; 暂存于危险废物 暂存间内，委托有资质的单位处置。. 办公生活区; 生活垃圾; /; /; 清运至村生活垃圾收集点处置。. 1、废气 本项目运营期废气主要包括采区粉尘（覆盖层剥离、凿岩钻孔、爆破、矿区打破铲装、装卸、运输、堆场等产生的无组织粉尘），加工车间破碎筛分粉尘，爆破废气，混砂粉尘及非甲烷总烃，机械及运输汽车尾气，成品仓库堆场扬尘，产品打包粉尘，成品运输扬尘。 （1）采区粉尘（覆盖层剥离、凿岩钻孔、爆破、矿区打破铲装、装卸、运输、堆场等产生的无组织粉尘） 根据第二次全国污染源普查工业污染源普查范围中1019粘土及其他土砂石开采行业-硅砂原矿露天开采颗粒物产污系数为0.082千克/吨-产品，项目预计年开采硅砂原矿30万吨，故采场颗粒物产生量为24.6t/a，开采过程中产生的粉尘成分主要是矿石末颗粒，容重较大，起尘后通过重力作用，在短时间、小范围内沉降至地面，沉降率约80%，对于未沉降的采挖粉尘，用洒水抑尘的方式控制采剥工作面粉尘排放，除尘效率可达到70%，本项目粉尘产生源强为4.92t/a，排放量为1.476t/a，排放速率为0.205kg/h，以无组织方式排放。 （2）加工车间破碎筛分粉尘 参照第二次全国污染源普查工业污染源普查范围中3039其他建筑材料制造行业-砂石骨料（岩石、矿石、建筑固体废弃物、尾矿等）破碎、筛分颗粒物产污系数1.89千克/吨产品，项目年产硅砂30万吨，则破碎筛分车间颗粒物产生量为567t/a，才用湿式作业（破碎前加水混合），除尘效率可达到90%，经洒水抑尘后颗粒物产生量为56.7t/a，破碎筛分车间为全封闭厂房，参照第二次全国污染源普查工业污染源普查范围附表2-固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中附录5：堆场类型控制效率，密闭式厂房粉尘控制效率可达99%，故项目粉尘排放量为0.567t/a，排放速率为0.079kg/h（每天工作8h计），以无组织方式排放。 （3）爆破粉尘及其废气 本项目采矿爆破过程中产生的大气污染物主要有CO、NOx 和粉尘。爆破粉尘产排放量计入采区粉尘，不再核算。矿山爆破采用乳化炸药，爆炸产生的气体主要有：CO、NOx、粉尘等，其中主要有毒气体为CO、NOx。炸药爆炸生成的有毒气体量，不仅与炸药的组份有关，而且还受炸药的物理状态和爆破条件的影响。一般每次爆破时间不足1min，有害气体一般是爆炸瞬时产生。根据《排污申报登记实用手册》（中国环境科学出版社，北京，2004），乳化炸药爆炸产生的CO量为34.0kg/t，NOx为8.0kg/t。本项目炸药年使用量约为3t/a，则的CO产生量为0.102t/a，NOx为0.024t/a，产生量少，直接以无组织方式排放。 （4）混砂粉尘及非甲烷总烃 项目烘干铸造砂在混砂过程中，需添加酚醛树脂、乌洛托品、硬脂酸钙，添加剂使用量少，采用密闭加料方式，加料过程中无粉尘产生；混砂过程中需在158oC（混砂机自带加热器，加热方式为电加热）下搅拌均匀，搅拌时间短（约5分钟），在升温搅拌过程中，酚醛树脂、乌洛托品会有少量挥发性有机物（非甲烷总烃）产生，酚醛树脂（0.72t/a）、乌洛托品（0.6t/a）使用量少，且属于低挥发性有机物（见表2-4，物料理化性质），故产生的非甲烷总烃极少，可忽略不计，通过生产车间通排风系统以无组织方式排放。 （5）机械、汽车尾气 项目挖掘机、运输车辆等产生的尾气，也是影响空气环境的污染物之一。机械、汽车使用柴油作能源，燃油排放的废气中含有CO、NOx、HC等污染物，燃油废气通过施工机械自带三元过滤催化装置处理后排放，排放量较小，为间歇性无组织排放。 （6）堆场扬尘 玻璃砂、非烘干铸造砂为水洗湿料，含水率约6-10%，玻璃砂、非烘干铸造砂堆场基本不起尘，烘干砂通过打包机装入吨袋，无扬尘产生。故堆场扬尘主要为开采硅砂原料堆场，在风力作用下会产生一定的扬尘，属无组织排放。堆场起尘主要与物料粒径、起动风速、含水率等因素相关。 ### 本项目开采硅砂粒径一般在5cm-20cm之间，粒径较大，起尘量小，故存放在地上露天堆场内，堆场地面进行了硬化，堆场扬尘通过洒水喷淋降尘。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》颗粒物产生量核算方法：工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： ### 𝑃= 𝑍𝐶𝑦+𝐹𝐶𝑦 = {𝑁𝐶×𝐷× (𝑎⁄𝑏) + 2×E𝑓×𝑆}×10−3 ### 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ### ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； ### FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； ### Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目运输量为300000吨，运载车次为10000车次； ### D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取30t/车； ### (𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数（湖南省取0.0008），b指物料含水率概化系数（参照石灰岩0.0001）； ### Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），参照石灰岩8.5848； ### S指堆场占地面积（单位：2000平方米）。 ### 经计算后，项目原硅砂矿堆场扬尘产生量为2.43t/a，堆场为露天堆场，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4：堆场类型控制效率，洒水抑尘粉尘控制效率为74%，则原硅砂矿堆场扬尘排放量约为0.63t/a，以无组织方式排放。 （7）打包粉尘 烘干铸造砂生产车间需采用吨袋对成品进行打包，打包采用密闭操作，通过料仓放料口以密闭输送方式直接打入吨袋，且打包车间为三面封闭厂房，故打包工序产生量极少，可忽略不计。 （8）道路运输扬尘 在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算汽车行驶时扬尘产生系数： Q=0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘产生系数，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h，本项目取20； W：汽车载重量，吨，硅砂运输车载重量按30t计； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本项目取0.1。 根据计算，硅砂运输车单辆汽车行驶扬尘辆为0.52kg/km，项目内运输行驶长度约300m。本项目运输量为300000吨，运载车次为10000车次，物料运输扬尘产生量为1.56t/a，运输路线通过洒水车洒水降尘，除尘效率约80%，故运输扬尘排放量为0.312t/a，以无组织方式排放。 项目原料、产品出厂途经村道至城市道路道中会产生扬尘，在运输过程中建设单位采取对运输物料进行加盖帆布并限制车速、禁止超载等措施减少道路运输扬尘对临路居民的影响。 综上所述，项目粉尘产排情况详见下表7-2。 表7-2 项目大气污染物产排情况一览表 产污工序; 产生量; 处理措施; 排放量; 排放速率; 排放方式. 开采粉尘; 24.6t/a; 大气沉降、洒水抑尘; 1.476t/a; 0.205kg/h; 无组织排放. 破碎筛分粉尘; 567t/a; 全封闭厂房、洒水抑尘; 0.567t/a; 0.079kg/h; 无组织排放. 混砂粉尘; /; 封闭式加料; /; /; 无组织排放. 打包粉尘; /; 密闭打包，封闭式生产; /; /; 无组织排放. 堆场扬尘; 2.43t/a; 半封闭式堆场; 0.63t/a; 0.087kg/h; 无组织排放. 道路运输扬尘; 1.56t/a; 洒水抑尘; 0.312t/a; 0.048kg/h; 无组织排放. 合计; 595.59t/a; /; 2.985t/a; 0.419kg/h; 无组织排放. 爆破废气（CO）; 0.102t/a; /; 0.102t/a; 0.014kg/h; 无组织排放. 爆破废气（NOx）; 0.024t/a; /; 0.024t/a; 0.003kg/h; 无组织排放. 混砂（非甲烷总烃）; /; 车间通排风系统; /; /; 无组织排放. 2、废水 项目运营期水污染源主要为采场涌水，成品堆场、表土堆场及临时弃渣场等堆场淋滤水，采区、堆场及矿山道路初期雨水，破碎抑尘用水，洗砂废水和员工生活污水。 降尘用水 （1）采场降尘用水 项目采场使用湿式开采，需对采掘部分进行洒水抑以降低粉尘排放，本矿山裸露的采掘面很大，本项目工作平台面积按4000m2计算，旱季需要进行洒水抑尘，按1L/m2、每天2次计（天气炎热干燥季节，适当增加洒水频次），则旱季每天洒水量为8m3/d，本项目工作日为300天，非雨天按220天计，则全年用水量约为1760m3，该部分水全部蒸发，无废水产生。 （2）钻孔用水 项目矿区开采工程中的潜孔钻机凿岩打孔用水，每台潜孔钻机每天用水按200kg计，项目内设1台钻孔机轮流作业，则每次用水量为0.4m3。每10天仅进行1次爆破，则打孔用水平均用量为0.04m3/d，12m3/a，钻孔用水不添加任何化学试剂，钻孔用水在使用后为大部分岩石所吸收，其余部分在自然蒸发，无废水产生。 （3）爆破用水 项目矿区每次爆破封孔的水炮泥用水0.1m3/次，每次爆堆用水量为4.1m3/次，则每次爆破用水量为4.2m3/次，本项目每10天爆破一次，年工作日为300天，用水量为126m3/a，水分最终去向为自然蒸发和矿石吸附。 （4）各堆场降尘用水 本项目堆场包括废石场和排土场，占地面积约为4300m2。用水量按1L/m2计，旱季洒水每天2次，抑尘用水量约为8.6m3/d、1892m3/a，此部分用水主要被地表吸收或蒸发，没有外排废水，水分最终去向为自然蒸发和地面吸附。 （5）运输道路降尘用水 建设单位拟配备1辆洒水车，在非雨天对矿区内运输道路进行洒水抑尘，最终全部自然蒸发损耗。项目区内的运输道路300m，宽5m，占地面积约为1500m2，旱季需要进行洒水抑尘，按1L/m2，每天2次计（天气炎热干燥季节，适当增加洒水频次），则旱季每天洒水量为3m3/d、660m3/a，被地表吸收或蒸发，没有废水外排。 （6）破碎降尘用水 本项目硅砂矿石在破碎作业为湿式作业，在料斗中加入水（硅砂矿：水=1：2.5）抑制破碎工序粉尘产生。年破碎硅砂矿30万吨，则破碎降尘用水量为2500m3/d、750000m3/a，降尘用水循环使用不外排，损耗率以15%计（损耗部分进入产品或蒸发），则破碎降尘用水损耗量为375m3/d、112500m3/a，则需要补充水为375m3/d、112500m3/a。 （7）洗砂用水 本项目硅砂年产量为30万吨，生产中需要清洗，故产生清洗废水。参照《砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》3039其他建筑材料制造行业中关于“砂石骨料”，水洗过程中产尘系数按2.16吨/吨-产品计，硅砂清洗用水量约为2160m3/d、648000m3/a。其中产品含水率约6%（60m3/d、18000m3/a），泥渣含水率约50%（泥渣产生量约为24000t/a，则泥渣中水量为40m3/d、12000m3/a），整体蒸发量约10%（216m3/d、64800m3/a），则项目硅砂加工预计清洗废水损耗量为94800m3/a。 硅砂清洗废水采用泥浆自动分离脱水一体机和三级沉淀池（3000m3）处理，再收集到三级沉淀池经絮凝沉淀处理后循环利用。 泥浆分离脱水处理一体机的处理原理：泥浆脱水机也称橡胶带式真空过滤机，设备采用了固定真空盒，胶带在真空盒上移动，真空盒与胶带间构成运动密封的结构型式；生产过程的过滤、洗涤、卸渣、滤布清洗随胶带的运行可依次完成；泥浆脱水机真空盒和胶带间设计一环形磨擦带并以水密封，密封水既可作密封装置的润滑剂又可作为形成一个非常的真空密封；在胶带的支承方式上采用气垫式支承或水膜支承，胶带漂浮在气垫上或者液膜上，可以减小胶带运行的摩擦阻力。泥浆水通过布料器把泥浆均匀的布在网带上进入重力脱水，刮泥装置把网带上的泥浆刮出一条条小道，泥浆中水往低处流，重力脱水段就能滤掉泥浆中大部分的水；然后把泥浆送至机器压滤段，通过压滤功能把泥浆中的水挤压出来，最终就排出含水率低的泥饼和清水。泥饼含水率约50%，可直接打包外运不滴水，泥饼收集后外售给页岩砖厂制砖；设备压出来的清水即可循环利用。 硅砂清洗废水处理一体机的处理规模建议为300m3/h。整个工艺过程中产生的生产废水经处理后回收至清水池（5000m3）循环使用，硅砂清洗废水不外排是可行的。整个生产工序的废水回用80%，另外损耗的20%需要补充新鲜水，则需要补充水（含新鲜水、初期雨水）为110271.2m3/a（368.8m3/d），硅砂清洗用水来源于自掘井水。废水处理工艺流程见图7-4。 生产废水 循环利用不外排 泥浆分离脱水处理一体机 三级沉淀池 清水池 压滤后干化泥饼 泥饼外运处置 初期雨水 图7-4 废水处理工艺流程图 （8）采场涌水及各堆场淋滤水 项目采场、成品堆场、排土场及废石场等周围设置截排水沟，对场区内淋滤水进行收集。 1）采场涌水 采场淋滤水计算采用公式：20年一遇最大1小时降雨量×最大汇水面积×径流系数÷2÷1000计算（收集前30min），根据气象资料，邵东市20年一遇最大1小时降雨量为57.80mm，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），采场地面为非铺砌土路面，考虑0.3的径流系数，本项目采场分台阶分区开采，最大汇水面积约4000m2，根据计算，项目采场量为34.68m3（考虑前30min）、2774.4m3/a，项目拟设置截排水沟，将采场淋滤水导入三级沉淀池对其进行收集处理，沉淀后回用作项目区洗砂工序，不外排。 2）排土场、废石场淋滤水 排土场及废石场淋滤水计算采用公式：多年平均降雨量×最大汇水面积×径流系数÷全年降雨天数×占全年降雨量÷1000计算，根据气象资料，邵东市多年平均降雨量为918.9mm，多集中在3～10月，全年雨天80天，占全年降雨量的33%，本项目排土场、废石场均位于矿区北部，且相距较近，最大汇水面积约4300m2，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），地面为非铺砌土路面及级配碎石路面，由于考虑的为淋滤水，综合考虑0.5的径流系数，根据计算，雨季日平均降雨量为8.156m3、652m3/a，项目拟设置截排水沟，将排土场、废石场淋滤水导入三级沉淀池对其进行收集处理，沉淀后回用作项目区洗砂工序，不外排。 3）成品堆场淋滤水 项目成品堆场淋滤水计算采用公式：多年平均降雨量×最大汇水面积×径流系数÷全年降雨天数×占全年降雨量÷1000计算，根据气象资料，邵东市多年平均降雨量为918.9mm，多集中在3～10月，全年雨天80天，占全年降雨量的33%，本项目成品位于矿区中部，且相距较近，最大汇水面积约3500m2，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），地面为非铺砌土路面及级配碎石路面，由于考虑的为淋滤水，综合考虑0.5的径流系数，根据计算，雨季日平均降雨量为6.63m3、530.66m3/a，项目拟设置截排水沟，将成品库房淋滤水导入三级沉淀池对其进行收集处理，沉淀后回用作项目区洗砂工序，不外排。 综上所述，采场及各堆场淋滤水产生量为3957.06m3/a，淋滤水经截排水沟导入三级沉淀池对其进行收集处理，沉淀后回用于洗砂工序，不外排。 （9）生活用水 项目职工为20人，食堂、宿舍依托周边租赁民房，用水参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），职工人用水量按38m3/人•a计，则生活用水量为760m3/a。项目生活污水产生系数按照0.8核算，则废水产生量为608t/a，生活污水污染因子主要为COD、NH3-N等。项目生活废水经生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。 生活用水 采场降尘用水 760 1760 补充新鲜水318764.14 图7-5 水平衡图（单位：m3/a） 自然蒸发 钻孔用水 爆破用水 运输道路降尘用水 600 126 12 自然蒸发或矿石吸附 堆场降尘用水 损耗152 1892 化粪池 201114.14 3957.06 用于周边植被绿化用肥，不外排 泥浆脱水分离一体机、三级沉淀池 采场涌水、淋滤水 洗砂用水 自然蒸发或矿石吸附 循环水量551356 自然蒸发或地面吸附 自然蒸发或地面吸收 破碎加料用水 112500 循环水池 循环水量637500 为了避免暴雨径流对下游农田、农灌渠水质产生不利影响，建设单位在采区、排土场、泥饼堆场周边建撇洪沟，排土场、泥饼堆场周围设挡土墙，将采场涌水、排土场、泥饼堆场淋滤水导入工业场地沉淀池（采场涌水、排土场淋滤水导入硅砂加工车间三级沉淀池，泥饼堆场淋滤水导入工业场地东北面沉淀池），及时将采场用水、堆场淋滤水沉淀处理后用于洗砂，避免水土流失现象。本项目无废水外排，不需监测。 3、噪声 本项目营运期本项目噪声主要来源于破碎机、筛分机、浅孔钻机、装载机、空压机、洗砂机、水泵、运输车辆等设备运行产生的噪声，其噪声值在75~95dB(A)之间。由于项目破碎机、筛分机、、空压机、洗砂机、水泵等高噪声设备均布置在生产厂房内，项目选用环保低噪声设备、建设封闭式厂房，通过建筑物隔声后各环节噪声将大幅下降，降噪效果在15-25dB(A)不等，本次评价取15dB(A)。声源源强详见表7-3。 表7-3 项目主要设备噪声源一览表 噪声源; 数量; 源强dB(A); 排放特征; 位置; 防治措施; 治理后源强. 浅孔钻机; 2台; 93（叠加后）; 间歇; 采区; 选用低噪声设备、距离衰减; 78. 挖掘机; 1台; 85; 连续; 采区; 70. 装载机; 2台; 88（叠加后）; 连续; 采区; 73. 颚式破碎机; 1台; 85; 连续; 工业场地; 隔声墙、基础减振、距离衰减等; 70. 反击式破碎机; 1台; 85; 连续; 工业场地; 70. 打包机; 1台; 75; 连续; 工业场地; 60. 振动筛; 4台; 91（叠加后）; 连续; 工业场地; 76. 振动给料机; 1台; 80; 连续; 工业场地; 65. 球磨机; 1台; 85; 连续; 工业场地; 70. 圆锥破碎机; 1台; 85; 连续; 工业场地; 70. 磁选机; 1台; 75; 连续; 工业场地; 60. 螺旋分级机; 1台; 75; 连续; 工业场地; 60. 混砂机; 1台; 75; 连续; 工业场地; 60. 电加热炉; 1台; 70; 连续; 工业场地; 55. 喂料机; 1台; 80; 连续; 工业场地; 65. 烘干机; 1台; 75; 连续; 工业场地; 60. 空压机; 2台; 90; 连续; 工业场地; 75. 水泵; 2台; 88（叠加后）; 连续; 工业场地; 73. 板框式压滤机; 1台; 80; 间歇; 工业场地; 65. 螺旋式洗砂机; 1台; 85; 连续; 工业场地; 70. 叶轮洗砂机; 1台; 85; 连续; 工业场地; 70. 细砂回收机; 1台; 85; 连续; 工业场地; 70. 自卸汽车; 6台; 82.8（叠加后）; 间歇; 项目矿石运输道路沿线; 减速慢行、禁止鸣笛; 67.8. 爆破噪声影响分析 爆破工序往往伴随着巨大的能量释放，这些能量对岩石作功外，还可产生多种危害，如冲击波、振动、飞石以及扬尘等。它对附近的人、畜、建筑物、生态环境可产生较大的影响，因此必须给以足够的重视。矿山开采工作面每10天爆破1次，白天进行，炸药消耗量3t/a。在采取合理爆破参数、微差间隔时间措施后，爆破噪声源强约100dB（A），对周围村庄居民产生一定影响。矿区周围最近的甘棠垣村距离爆破点距离为400m，采用点声源几何发散衰减公式（只考虑距离衰减）计算得项目爆破噪声对400m处的噪声贡献值为48.0dB（A），未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间限值，而且项目矿区与周边敏感点间均有山体、植被树林相隔，爆破是短时间行为，其噪声属于突发噪声，影响不具长期污染性。因此，爆破时产生的噪声影响可为环境接受。 爆破噪声等将会矿区及周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，使其群落组成和数量发生一定变化。但这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，工程结束这种影响亦结束，因而不会使评价区野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生明显变化。 综上，项目运营期噪声对周边声环境影响不大。 4、固体废物 项目营运期固体废物主要为剥离表土，废石，三级沉淀池沉淀渣，地面沉积粉尘，铁屑，压滤泥饼，机械维修的废机油，机械维修产生的含油抹布，生活垃圾。 （1）废土石、剥离表土 根据《湖南省邵东市流光岭硅砂矿区铸型用砂岩矿调查评价简报》可知，项目矿山运营期共产生废土石2.36万m3，集中堆放在项目北部废石场内，用于采区边坡防护或作浆砌挡土墙用料；剥离的表土0.42万m3，集中堆放在项目原采空区设置的表土堆场内，用于后期矿山封场绿化覆土利用。 （2）沉淀渣 本项目采场及各堆场淋滤水产生量为3957.06m3/a，淋滤水中SS的浓度约为1000mg/L，则淋滤水处理后产生的泥沙量约为3.96t/a；三级沉淀池中的SS的浓度约为2000mg/L，沉淀池循环废水总量为1188856m3/a，则年产沉渣量为2377.7t/a；因此沉淀池沉渣产生量共为2381.66t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售建筑材料公司作砂石骨料原料。 （3）地面沉积粉尘 本项目将车间采用喷淋洒水降尘，故厂区地面有沉积粉尘，沉积粉尘量为566t/a，其成分为硅砂，属于一般工业固体废物，收集后掺入产品外售。 （4）压滤泥饼 硅砂矿石在开采过程中会不可避免地夹带泥土，含泥量约8%，本项目年开采30万吨/a，则废泥沙产生量为24000t/a，泥沙属于一般工业固废，先经泥浆水分离脱水处理一体机分离后再经压滤机压滤后形成泥饼进入堆场，泥饼堆场靠坡一面应设挡土墙，堆场应撒播草籽，防止暴雨径流滑坡损毁下游农田。泥饼自然干化后（泥饼中的水如未完全干化，成块状亦符合页岩砖厂要求，泥饼堆场每月清理一次，暂存期约为1周）定期外售给页岩砖厂制砖，项目泥渣含水率约为50%，在堆放过程中蒸发量约20%，故外运泥渣含水率约为30%，泥渣堆放过程中基本不起尘。 （5）铁屑 本项目玻璃硅砂车间磁选工序会产生铁屑（矿石中含三氧化二铁），磁选工艺产生的废铁屑占磁选总质量的0.03%，本项目玻璃硅砂产量为20万t/a，故铁屑产生量约60t/a，属于一般工业固体废物，收集后外售。 （6）废机油、废含油抹布 本项目机械设备维护、检修的过程中部分拆装部件需放入液压油或润滑油中浸泡，使设备部件充分润滑，部件从浸泡油桶中取出需进行滤油，滤油后部件表面仍会沾染少量润滑油或液压油，故使用抹布搽去部件表面油品。此维护保养过程中将产生废机油、废含油抹布，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，危险类别为HW08，废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），项目废机油产生量约0.5t/a。项目设置危险废物暂存间（破碎筛分车间北面），需定期委托有危险废物处置资质的单位定期处置，暂存过程按危险废物的有关规定和要求进行环境监管，危废暂存于危废暂存间，暂存周期不得超过一年。 废含油抹布危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-041-49，废弃的含油抹布、劳保用品，产生量约0.03t/a，未分类收集，根据《国家危险废物名录》（2021年版），可进行豁免管理，含油废抹布混入生活垃圾由环卫部门清运。 （7）生活垃圾 本项目定员20人，约在厂区内食宿，员工生活垃圾产生量按0.52kg/人·天计，经计算项目生活垃圾产生量约为10.4kg/d，3.12t/a。生活垃圾集中收集后送至村垃圾收集点，由环卫部门定期清运处理。 5、生态影响 扩建项目属于采掘类项目，生态环境的破坏及影响是该项目的主要污染特征，矿山开采过程将不可避免地导致生态环境的破坏和变化。本次评价主要从工程占地、动植物资源的破坏、景观影响、水土流失等方面分析矿山开采对生态环境的影响。 （1）工程占地影响分析 扩建项目工程占地包括露天采区、工业场地区、办公生活区、矿山运输道路区、泥饼堆场、排土场等，总占地面积约为0.1355km2。原始占地类型主要为林地和草地、建设用地，矿山建设及生产未占用基本农田，工业场地区、办公生活区、矿山运输道路区依托现有项目。扩建项目矿山开发结束后将对以上用地进行复垦和恢复，不会改变当地土地利用格局。 （2）对植被、动物的影响 扩建项目无疑会导致区内植被的减少，表土剥离，地表植被将全部清除，改变了原有的用途和功能，将造成植被数量的减少。矿区主要的植被类型为常绿阔叶林、稀树灌木草丛为主，均为当地常见植被类型。项目的实施对全市植被覆盖率影响不大。且项目内植物均为区内常见种，无珍稀物种，因此项目建设对植被影响不大。 扩建项目植被破坏的同时，也破坏了原有生态环境中小型野生动物的栖息环境，加上施工机械噪声、人员活动产生的影响，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活收到威胁而迁徙，远离矿山周围。在直接影响区，动物将不复存在。但项目区占地面积较小，且项目区环境状况与周围相似，因此，项目实施后，项目内动物将迁徙到附近生境，但其生态环境、气候等与项目区类似，迁徙动物能很快适应新的生存环境。因此，项目建设对评价区小型野生动物的类型及数量会产生一定负面影响，但影响不大。 环评提出项目建设单位加强工作人员的教育及管理，加强对动物保护的学习和宣传，在项目开采结束后，对露天采区、工业场地区、办公生活区、矿山运输道路区、泥饼堆场、排土场等进行植被恢复以修复生态环境，绿化面积为0.1355km2，恢复为林地、灌草地。 （3）对土壤资源影响 矿山的开采将使得原地貌、土壤和植被受到扰动和破坏，造成疏松裸露地表和堆填挖损边坡，在降雨作用下，容易造成水土流失。根椐施工特点，在土建工程施工过程中将造成对原地表扰动，使地表植物遭到破坏，失去原有固土和防冲能力，特别是基础开挖和回填过程中，土料需要在场区临时堆存，受大气蒸发影响表层土易形成松散粉状土，且受堆放坡度影响，在大风和暴雨天气条件下，易造成较大的水土流失量。项目区自然条件较好，雨量充沛，湿度相对较大。林草种植后，一般经过半年的养护基本可以成活生长，但因该时期植物固土保水能力不完善，尚存在少量的水土流失现像。 （4）对土地利用的影响分析 矿山基础设施建设占用土地，对原地形地貌、植被产生了破坏。项目对土地的主要损毁方式为压占及挖损，涉及土地类型主要为林地、灌草地，不涉及基本农田和公益林。项目用地主要包括堆场占地、露天采场、工业场地、内部运输道路等。待矿山服务期满，将对开采范围内的土地进行生态恢复，一般2～3年（对于草地）或3～4年（对于灌丛林地）内基本上可恢复原有的土地利用功能。生产期对局部地区土地利用类型产生一定影响，随着土地整治相关措施的实施，这种影响会不断弱化，对土地利用整体影响较轻。 （5）水土流失的影响 1）影响分析 扩建项目的水土流失主要集中在开采期。矿山剥离表土和矿石的采掘将破坏地表结构，随着开采深度的加大，将破坏矿山天然稳定的褶皱、岩层性质，部分地质条件差、稳定性差的裸露边坡如遇暴雨天气，可能产生坍塌、滑坡等严重水土流失危害，影响矿山的正常开采；另外，矿山开采易产生水土流失。项目矿石开采将破坏地表原有的植被和地表土壤结构，使土壤结构松散，抗侵蚀能力减弱，有可能造成新的水土流失。因此，在项目建设过程中，如不采取有效的水土保持措施，将进一步引起新的水土流失，影响安全。 2）可能造成的水土流失的成因及类型 水土流失主要成因 项目的水土流失呈点状和面状分布，主要表现在以下几方面： ①矿山开采损坏区域具有水保功能的林草植被。项目建设及矿山开采活动改变了原有地形地貌、破坏植被、破坏原有水系，裸露区域容易受降雨和地表径流冲刷产生水土流失； ②矿山开采破坏地表土壤结构。露天开采需破坏原有具有水保功能的地面，大量的扰动使土壤结构改变，抗蚀力显著降低，在降雨和径流等自然因素作用下极易产生土壤流失。 ③项目露天开采，土石方量开发量较大。特别是矿山开采过程中产生大量易于流失的松散土方，为水土流失的发生提供了物源。 ④开采中形成易受降雨径流冲刷的边坡，将加剧水土流失的进程。 2）水土流失类型 扩建项目开采过程中，所产生的水土流失类型以水力侵蚀为主，包括溅蚀、面蚀、片蚀、沟蚀等；其次是重力侵蚀，包括散落、崩塌、滑坡等侵蚀形式。具体表现在以下几方面： ①水力作用造成的水土流失。矿山开采过程中扰动地表，土壤结构变得疏松、孔隙度增大，在雨滴的打击和水流的冲刷下产生水土流失，分布在各个工作面。 ②重力作用造成的水土流失。主要为矿山开采产生的开挖边坡，土壤结构松散，在重力作用下边坡容易失稳，有可能产生坍落、滑塌等破坏，产生水土流失。 ③水力和重力共同作用下的水土流失。矿山开采过程中产生的土石，因其质地疏松、孔隙度大，在雨后吸水饱和的状态下，破坏了原来的平衡，地形变化较大，极易造成滑坡、坍塌等灾害。 6、项目改扩建前后“三本帐“及“以新带老”措施 6.1“三本帐” 该扩建项目运营后，与现有项目相比，污染物排放情况发生了相应的变化，具体变化情况见表7-4。 表7-4 扩建项目“三本帐”核算一览表 类别; 污染物; 现有工程排放量; 扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 项目运营后排放总量; 增减变化 量. 废气; 颗粒物; 0.17t/a; 2.985t/a; 0; 3.155t/a; +2.985t/a. `爆破废气; CO; /; 0.102t/a; 0; 0.102t/a; +0.102t/a. NOx; /; 0.024t/a; 0; 0.024t/a; +0.024t/a. 非甲烷总烃; /; /; /; /; /. 机械、汽车尾气; /; /; /; /; /. 废水; 生活污水; 0; 0; 0; 0; 0. 采场涌水及各堆场淋滤水; 0; 0; 0; 0; 0. 工业场区、采区及矿山道路初期雨水; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 采场废石; 0; 2.36万m3/a; 0; 2.36万m3/a; +2.36万m3/a. 剥离表土; 0; 0.42万m3/a; 0; 0.42万m3/a; +0.42万m3/a. 沉淀渣; 368t/a; 738.56t/a; 0; 1106.56t/a; +738.56t/a. 地面沉积粉尘; 188t/a; 378t/a; 0; 566t/a; +378t/a. 铁屑; 0; 60t/a; 0; 60t/a; +60t/a. 压滤泥饼; 8000t/a; 16000t/a; 0; 24000t/a; +16000t/a. 废机油; 0.2t/a; 0.3t/a; 0; 0.5t/a; +0.3t/a. 废含油抹布; 0.02t/a; 0.01t/a; 0; 0.03t/a; +0.01t/a. 生活垃圾; 3.12t/a; 0; 0; 3.12t/a; 0. 生态; 损毁植被; 0; 135500m2; 0; 135500m2; +135500m2. 6.2“以新带老”措施 根据现场勘查，针对原有存在的环境问题，提出以下“以新带老”措施： 1）拟对开采多年的采空区进行撒播草籽。 2）拟在厂区增设危险废物暂存间，地面必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位，要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 3）原项目矿山开采台阶进行边坡防护，避免产生滚石、掉块造成人员伤亡。 4）原项目原料堆场、成品堆场应进行封闭，防止扬尘污染。 5）本项目改扩建完成后，建设方需严格修建并执行本环评报告提出的各项污染防治措施。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于邵东市流光岭镇甘棠垣村鸡婆坳组2号附3号，坐标为东经：111度54分25.406秒，北纬：27度13分14.872秒。本项目距离S226省道约1500m，满足《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）中的要求，即“禁止在国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动”。 另根据《矿山环境生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中的要求“禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿，禁止在重要公路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采”。本项目用地不处于《邵东市普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》中的限制和禁止开采区范围内，不占用自然保护区（核心区、缓冲区、实验区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域境地，周边无航道。本项目与周边最近的重要公路S226省道约1500m，周围无可视本项目的重要公路。 根据周边环境勘查结果可知，与本项目最近的环境敏感目标为甘棠垣村居民点，位于本项目采区南面280m处，项目设计矿山爆破危险距离设为200m，根据敏感目标与本项目爆破区位置关系，本项目选址满足要求。 扩建项目采区均为林地（不占公益林）、灌草地，项目周边无河流、湖泊，仅有2口山塘，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目用地不属于限制用地和禁止用地范围；本项目不属于邵东市生态保护红线范围内。 本项目排土场位于现有采区北部，排土场周边设撇洪沟，堆场表土撒播草籽、种植茶树（本地灌木）防止水土流失，靠山坡居民一侧修建浆砌挡土墙，防止滑坡对居民生命安全构成威胁。 本项目泥饼堆场位于现有采区对面荒山（租赁甘棠垣村荒山），距离采区约300m，泥饼压滤后由建设单位通过汽车运输至泥饼堆场，自然干化后（泥饼中的水如未完全干化，成块状亦符合页岩砖厂要求）定期外售给页岩砖厂制砖，泥饼堆场每月清理一次，暂存期约为2周，由附近砖厂自行运输至砖厂做制砖原料。泥饼堆场周边设撇洪沟，堆场靠山坡一面设浆砌挡土墙，防止水土流失、滑坡对下游耕地、林地产生不利影响。 综上所述，本项目符合地区规划，选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期噪声防治措施 为减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位采取如下施工期噪声防治措施： （1）文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 （2）应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。 （3）依法限制夜间施工，如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定提前取得区县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并向附近居民公告，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备，并禁止夜间打桩作业。 2、施工扬尘防治措施 （1）施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 （2）施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 （3）车辆运输输电线路施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 （4）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 （5）线路塔基施工时，先设置拦挡设施。 （6）线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 （7）施工场地严格执行施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 3、施工期废水污染防治措施 （1）在施工区域布设临时污水处理设施，对施工过程中产生的施工废水进行处理。 （2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业。 （3）输电线路施工人员临时租用附近村庄民房，不设置施工营地，生活污水利用租用民房内的化粪池进行处理，不会对地表水产生影响。 （4）落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。 （5）施工期间施工场地要划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工临时道路要尽量利用已有道路。 （6）尽可能采用商品混凝土，如在施工现场拌和混凝土，应对砂、石料冲洗废水进行处置和循环使用。 （7）合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工。 （8）跨越或邻近水域、湿地的线路施工，应严格控制施工废水、堆土弃渣的处理处置情况，确保不对水体造成污染。 4、施工期固体废物污染防治措施 （1）对施工过程产生的余土，应在指定处堆放，顶层与底层均铺设隔水布。 （2）基础开挖产生的少量余土尽量在施工结束后于加工车间范围内进行平整，并在表面进行植被恢复。 （3）明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施（防雨、防飞扬等）。 （4）施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类处理，并收集到指定地点，集中运出。 5、施工期生态保护措施 （1）土地占用 在施工过程中严格控制开挖范围及开挖量，站内施工时基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置；施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。 （2）植被破坏 项目施工场地、车间占地为空地，无地表植被，故施工期不损毁植被。 （3）野生动物保护措施 严格控制施工临时占地区域，严禁破坏施工区外动物生境。 （4）水土流失保护措施 水土流失缓解措施：施工时期雨量充沛，因此，施工过程中雨季水土保持工作显得相当重要。雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工实施计划加以明确和强调。该计划应包括以下一些重点： 1）施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施。 2）当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等进行覆盖，同时设置沉沙池，这两项措施同时实施的效果较好。 3）建设原料堆棚，设土工布围栏，以减少建材随雨水流失造成的环境影响。 4）地面开挖后尽可能降低地面坡度，除去易于侵蚀的土垄背。 5）合理安排工期，尽量避开雨季弃土。降雨时，对裸露地面覆盖薄膜，避免雨水对地面的直接冲刷。 6）做到文明施工，施工前应结合建设工程弃土量进行施工，预先将选址区域表层植被、表土剥离，合理处置表层植被，表土进行压实处理. 7）施工过程中，保证工程质量和落实设计的重要内容，把水土保持作为单项工程监理的一项重要内容，保证水土保持施工质量。 8）在场地内设置导流明渠，防止场地四周冲刷沟的产生，将雨水收集沉淀处理，严禁废水排入周边地表水体。 |
| --- | --- |
| 运营期环境保护措施 | 1、大气环境影响分析 评价等级判定方法依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响。 根据AERSCREEN估算模式，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为7.08%，D10%距离为0m。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据工程分析，项目大气污染物无组织排放量核算表见表8-1。 表8-1 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值 （ug/m3）. 1; 无; 开采粉尘; TSP; 大气沉降、洒水抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值; 1000; 1.476. 2; 无; 破碎筛分粉尘; TSP; 全封闭厂房、洒水抑尘; 0.567. 3; 无; 堆场扬尘; TSP; 半封闭式堆场; 0.63. 4; 无; 道路运输扬尘; TSP; 洒水抑尘; 0.312. 5; 无; 爆破; NOx; /; 120; 0.024. 合计; TSP; 2.682. NOx; 0.024. 正常工况下，根据工程分析，项目大气主要污染物年排放量核算表见表8-2。 表8-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 粉尘; 开采粉尘; 1.476. 破碎筛分粉尘; 0.567. 堆场扬尘; 0.63. 道路运输扬尘; 0.312. 2; NOx; 爆破废气; 0.024. 合计; 颗粒物; 2.985. NOx; 0.024. 大气环境防护距离 为防止企业粉尘无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的大气环境防护距离。大气环境防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不应有长期居住的人群。本项目无组织排放的废气为颗粒物、氮氧化物。 项目大气环境影响评价等级为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，本项目正常排放情况下无组织排放粉尘厂界外不存在一次浓度超标现象，故本项目不需设置大气防护距离。 综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理、有效的控制措施后，对周围空气环境质量影响较小。 2、地表水环境影响 水环境影响分析与评价 （1）水环境影响分析与评价 根据工程分析，项目废水主要为生活污水和初期雨水。 项目生产过程中用水主要为项目运营期水污染源主要为采场涌水、成品堆场、表土堆场及临时弃渣场等堆场淋滤水，破碎筛分区、办公生活区及矿山道路初期雨水、洗砂废水和员工生活污水。采场降尘用水全部蒸发，无废水产生；钻孔用水、爆破用水自然蒸发或矿石吸附，无废水产生；各堆场降尘用水、运输道路降尘用水全部蒸发或风干；采场涌水及各堆场淋滤水通过导流渠进入三级沉淀池絮凝沉淀后回用于洗砂；破碎抑尘废水、洗砂废水通过三级沉淀池絮凝沉淀后回用于洗砂。 生活污水经经化粪池处理后回用于用于周边植被绿化用肥，不外排。项目生活污水产生量为608t/a，采区周边有大量林地、耕地，完全能够消纳项目生活污水。 通过水平衡图，初期雨水产生量远远小于硅砂清洗用水量，初期雨水回用生产方案切实可行。 综上所述，项目废水均能得到妥善处置，对周围地表水环境影响较小。 - 为确保本项目废水不对周边环境造成影响，本环评特别要求：要求建设方在项目厂界四周修建废水截流沟，并对截流沟做好防渗防漏措施，生产废水统一收集到本项目废水收集处理池中，确保废水不外流，防止水环境风险亊故的发生。 3、地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造—54.土砂石开采”，为IV类项目，不开展地下水环境影响评价。 4、声环境影响 本项目营运期本项目噪声主要来源于破碎机、筛分机、喂料机、装载机、空压机、水泵、运输车辆等设备运行产生的噪声以及爆破噪声，其噪声值在75~100dB(A)之间。由于项目破碎机、筛分机、喂料机、空压机等高噪声设备均布置在生产厂房内。项目选用环保低噪声设备、安装减震垫、建设封闭式厂房，通过建筑物隔声后各环节噪声将大幅下降，降噪效果在15-25dB(A)不等，本次评价取15dB(A)。根据表7-3，项目设备降噪后贡献值约为 83.7dB（A）。 噪声影响预测 - 预测模式 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 室外声源：计算某个声源在预测点的声压级，计算公式如下： Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m； r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 项目各设备噪声经隔声、距离衰减等措施后，项目厂界噪声预测结果见下表8-3。 表8-3 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间标准值; 达标情况. 东厂界外1m处; 60; 48.2; /; 48.2; 60; 达标. 南厂界外1m处; 70; 46.8; /; 46.8; 60; 达标. 西厂界外1m处; 30; 54.2; /; 54.2; 60; 达标. 北厂界外1m处; 20; 57.7; /; 57.7; 60; 达标. 注：本项目夜间不生产. 根据上表预测可知，在采取相应噪声防治措施和距离衰减后，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，本项目生产噪声影响较小。 为避免项目生产对周边声环境造成不良影响，实现厂界噪声达标，环评要求加大设施防噪治理力度，优化生产设备平面布置，同时要求建设方认真采取和落实以下噪声防治措施： ①选用功能好、噪音低的先进生产设备； ②建设封闭式钢结构生产厂房和厂棚，将破碎机、筛分机、喂料机、空压机、水泵等高噪声设备均布置在封闭式厂房内，合理优化设备布局，将高噪声设备布置在场地偏中心位置，既可降噪又可降尘； ③在破碎机、筛分机、空压机等设备下方加垫弹簧片或橡胶垫，进行基础减震和防振； ④及时对设备进行维护检修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，保证工程各设备噪声防治措施的有效性。 ⑤项目砂石原料及产品运输过程中，在经过居民等敏感保护目标时，应控制车速，减速慢行、减少鸣笛；本项目夜间不生产，禁止晚间从事运输作业，避免对沿途环保目标的声环境造成影响。。 爆破噪声影响分析 爆破工序往往伴随着巨大的能量释放，这些能量对岩石作功外，还可产生多种危害，如冲击波、振动、飞石以及扬尘等。它对附近的人、畜、建筑物、生态环境可产生较大的影响，因此必须给以足够的重视。矿山开采工作面每10天爆破1次，白天进行，炸药消耗量3t/a。在采取合理爆破参数、微差间隔时间措施后，爆破噪声源强约100dB（A），对周围村庄居民产生一定影响。矿区周围最近的甘棠垣村距离爆破点距离为400m，采用点声源几何发散衰减公式（只考虑距离衰减）计算得项目爆破噪声对400m处的噪声贡献值为48.0dB（A），未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间限值，而且项目矿区与周边敏感点间均有山体、植被树林相隔，爆破是短时间行为，其噪声属于突发噪声，影响不具长期污染性。因此，爆破时产生的噪声影响可为环境接受。 爆破噪声等将会矿区及周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，使其群落组成和数量发生一定变化。但这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，工程结束这种影响亦结束，因而不会使评价区野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生明显变化。 综上，项目运营期噪声对周边声环境影响不大。 4、固体废物污染防治措施 项目营运期固体废物主要为剥离表土，废石，三级沉淀池沉淀渣，铁屑，地面沉积粉尘，压滤泥饼，机械维修的废机油，机械维修产生的含油抹布，生活垃圾。 废石用于采区边坡防护或作浆砌挡土墙用料，剥离的表土集中堆放在项目原采空区设置的表土堆场内，用于后期矿山封场绿化覆土利用；三级沉淀池中沉渣产生量属于一般工业固体废物，收集后外售建筑材料公司作砂石骨料原料；铁屑属于一般工业固体废物；收集后外售给废品公司；地面沉积粉尘属于一般工业固体废物，收集后掺入产品外售；压滤泥饼属于一般工业固废，定期外售给页岩砖厂制砖，泥饼堆场靠坡一面应设挡土墙，堆场应撒播草籽，防止暴雨径流滑坡损毁下游农田；废机油属于危险废物，放置危险废物暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位定期处置，暂存过程按危险废物的有关规定和要求进行环境监管，危废暂存于危废暂存间，暂存周期不得超过一年；废含油抹布属于危险废物，未分类收集，根据《国家危险废物名录》（2021年版），可进行豁免管理，含油废抹布混入生活垃圾由环卫部门清运；生活垃圾集中收集后送至村垃圾收集点，由环卫部门定期清运处理。 项目一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定： a.按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 综上，项目产生的固体废物最终都得到妥善处理和处置，不直接进入周围环境，对周围环境影响较小。 5、生态环境保护措施 扩建项目属于采掘类项目，生态环境的破坏及影响是该项目的主要污染特征，矿山开采过程将不可避免地导致生态环境的破坏和变化。本次评价主要从工程占地、动植物资源的破坏、景观影响、水土流失等方面分析矿山开采对生态环境的影响。 拟采取的减缓生态影响对策措施： （1）对策措施 1）采场、泥饼堆场、排土场等边坡治理为了维护边坡的稳定，泥饼堆场、排土场边坡设浆砌石拦挡墙，边坡撒播草籽，防止坍塌滑坡，采区分区开采，边开采边绿化恢复，根据具体情况合理设计开采要素，并严格按照设计进行施工和生产。采取各种措施提高边坡的稳定性，建立边坡监测网，定期进行边坡监测及稳定分析和评价，积极预防崩塌、滑坡、泥石流等灾害的产生。加强采场、临时弃渣场、表土堆场排水系统的管理，防止径流对其冲刷和侵蚀。 2）进行矿区复垦、保护生态环境 根据《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》要求，项目在生产期间边开采边复垦，以恢复和造就新的生态环境。需复垦的场地有采区、泥饼堆场、排土场、矿区道路，根据项目土地复垦方案，采区边坡复垦为草地、上部平台复垦为灌木林地、底部平台复垦为水浇地，顶部排水沟不复垦；矿区道路和泥饼堆场、排土场等复垦为林地。按照“适地适树，适地适草”的原则，结合立地条件及植物特点进行绿化树种选择，树种选用当地长势良好的松树、茶树进行绿化植被种类选择，灌草植被选用当地长势良好的灌草如狗牙根、落叶松，重新营造防止水土流失的生态林。 3）土地复垦要求 在土地复垦和防治水土流失方面，首先搞好临时弃渣场、表土堆场覆土复垦工作，在开采设计的同时编制复垦设计，使复垦和采矿组成一个完整的工艺体系，这样既能经济有效的发展生产，同时也提高了复垦的效果，利于恢复和改善环境。为保证矿区生态环境的可持续性，建设单位应采取以下措施： ①复垦工作是一项常年工作，对于复垦区，要做到采完一片，及时复垦处理一片。不允许复垦区裸地暴露时间超过一年。 ②根据复垦区的立地条件，选择当地适生性强的种植种类分批计划种植。在复垦前期，可考虑种植一些易成活的种类，能迅速生长的先锋植物，利用它们能较快固土保水，熟化土壤，种植成本低的特性为首期选择种植的种类。经过1～3年后，考虑实施后期复垦，应考虑适生性强、耐污性好的乔木种植。 ③林带方向要沿等高线布设，并且要集中连片造林。根据地形地势，宜林则林、宜灌则灌、宜草则草。建设以乔、灌、草结合，片、带、网结合，长期效益与短期效益结合的人工生态体系。 ④在整个复垦区，可将生物措施与工程措施结合起来实施。造林与水土流失治理相结合，使之加快发挥生态效益。 （2）绿化方案的建议 矿区进行绿化的主要目的在于充分发挥植物对于环境生态系统的平衡调节功能。迄今为止，加强绿化造林措施是在场址范围内净化空气、降低噪声、调节生态系统最为有效的环境生物学措施。所以，搞好建设项目区域内的绿化工作，充分发挥植物绿化、净化、美化环境的作用，实为减缓环境污染对策的重要手段。做好矿区整体绿化工作，建立绿化保护体系，合理规划行道树、防护林带，以达到净化空气、防风固土、增加收入等目的。 - 6、闭矿后环境影响分析 - 项目工业场地位于项目区中部，占地为林地、灌草地；矿山露天开采区主要为林地、灌草地，建设中对环境造成不同程度的影响，矿山关闭时，若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要有： - （1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害以及采矿活动易造成地表开裂。 - （2）采场、排土场、泥饼堆场裸露，地表疏松，在地表径流和降雨影响下，易形成水土流失，且水土流失程度较开采前大大加重。 矿山服务期满后，按有关规定进行生态治理，植物资源、自然景观将得到部分恢复。主要是对采场、排土场的生态治理，且矿山生态治理资金应从工程营运开始时就要有所规划，安排落实措施，在收益中逐年留取适当资金作为矿山服务期满后的生态治理资金。 按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。矿山采区退役后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，受破坏的地表尽量恢复原貌等工作。在采矿场营运期已进行了一些生态恢复的基础工作，闭矿后要做的主要工作就是全场修整、表土覆盖等。 首先，对形成的采坑进行调整边坡角、削坡处理、开采境界外修建截水沟等方式，保证采场边坡的稳定性。对可能出现的滑坡、崩塌、泥石流相应的位置设置有多种文字的警示标志和围栏，防止人、畜误入。拆除矿山生产、生活设施，全场整理，恢复地表原貌。加固边坡稳定性，防止滑塌伤害人、畜或野生动物。 预留矿山复垦费用，建设单位必须留有足够的资金用以矿山开采期满后的生态工程建设工作，使被挖损的和堆填的土地尽量恢复其本来功能，使矿山开发对区域生态的影响控制在可接受的范围内，保持区域生态环境的平衡。 对于排土场，可将露天开采松散、剥离的表土直接用于种植当地植被；废石可外运用于道路的维修或在上面铺放表土及一定厚度的泥土，再进行植树绿化。 矿山服务期满后，建设单位还应对废弃的办公生活用房及其它地面建筑进行拆除，并进行相应的植被恢复工作，恢复所占土地植被。 ①总体要求：对露天开采的矿体要在开采活动结束前向主管部门提出关闭矿山申请和地质报告，按照批准的关闭矿山报告，完成有关的水土保持、土地复垦或缴清土地复垦和环境保护的有关费用，确实落实工程环境影响报告表和水土保持方案中的工程措施和生物措施，及时恢复适宜地方生长的农作物及经济林，控制泥石流、滑坡等不利因素发生，减少因工程占地给农业、林业生产带来的经济损失。 ②开采区：按设计要求进行绿化和种植经济林。该矿区可种植适宜当地生长的经济林。 ③矿山运输道路：以人工恢复为主，辅以自然恢复。行道树应以人工恢复为主，边坡植被以自然恢复为主。 ④加强矿山的管理：矿山的生态恢复是采掘行业环境保护工作的重要内容之一，企业领导一定要将矿山的生态恢复工作落到实处。 ⑤矿山复垦费用：《土地复垦规定》第十六条指出：基本建设过程中破坏的土地，土地复垦费用和土地损失补偿费从基本建设投资中列支；生产过程中破坏的土地，土地复垦费用从企业更新改造资金和生产发展基金中列支。 - 复垦可行性分析 通过对矿山开采对土地的破坏类型、破坏程度的调查预测，结合矿山所在区域的地质环境条件，矿山属地上丘陵。周边没有农用地和特殊用地的复垦方向，本次矿山开采破坏土地复垦方向为恢复原有土地功能和原有地貌景观。 矿山占用土地类型为灌木林地。因此，本矿山对破坏的土地资源复垦为林地、灌木地的复垦方向基本可行。根据矿山开采实际情况，复垦措施主要针对矿山采区、排土场、生活办公区及矿山运输道路破坏的土地。 - 复垦措施过程中注意事项：针对露天采场崩塌灾害，首先要严格按设计要求对边坡进行放坡，对采坑边缘的危石和浮石进行及时清除；其次，对可能发生崩塌的范围边界设立警示牌及埋设铁丝围栏，及警示牌，围栏采用在木桩上绕三箍铁丝进行设置，木桩高1m；警示牌规格为0.5m×0.4m，使用铁质材料，警示牌上写“危险，严禁进入”字样，严禁人员进入。 #### 工程技术措施 露天采坑的工程技术措施：采矿结束后，考虑到采坑底部还存在矿石，若不继续向下开采，采用堆存在废石堆场的废石对露天采坑进行回填。其工作量和强度有一定的困难。因此可以保持原状，对采坑进行削坡处理同时在露天采坑外围设置铁丝围栏和警示牌，以防止人畜坠入产生伤害。削坡产生的废石直接堆放在采坑内，并采取压实、整平处理措施，用以减少废石场占地和潜在的环境风险问题。 办公生活区等工程技术措施：闭坑后对生活设施和建筑物予以拆除，将建筑垃圾运至露天采坑进行回填，将土地用整平、压实等方法进行处理，基本恢复原始地形地貌。 - 矿山道路沿地形起伏布设，保持原有破坏后地形地貌格局，留待后用。 - 环评要求矿山服务期满后，建设方按照应按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行复垦。闭矿封场进行生态恢复，种植绿化植物后，景观影响、水土流失等逐步减少，最终消失。 - 7、环境风险分析 - 根据对本项目所涉及的原辅料及产品分析，本项目所涉及到的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质为废机油，厂区内最大贮存量为0.5t。附录B中序号381的油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等），临界量为2500t。因此，本项目Q=0.0002＜1。 - 综上，本项目对爆破、开采等工艺过程及废机油贮存过程中会产生的环境风险进行简单分析。 - （1）环境风险识别 - ①本项目采矿过程中主要为爆破炸开矿石，使用的炸药、雷管均为易燃易爆危险品。因此该类危险品的储存、使用都存在风险隐患。考虑到当地对于矿山爆破必须委托有相关资质的单位进行的规定，本项目爆破所需的炸药均由其自行携带，厂区不存在炸药、雷管等存储不当引起库区火灾或爆炸事件。所以本项目营运期主要风险为：凿岩钻孔、爆破时对周围环境的影响。 - ②项目位于山体之上，进行台阶式露天开采硅砂矿石，植被覆盖率低，采矿产生的废土石如随意堆放可能存在泥石流灾害，如建设方未严格按照设计建设排土场、泥饼堆场，排渣作业不符合要求及排水设施不健全等，容易造成边坡失稳，进而引发滑坡，产生泥石流灾害。 - ③项目因危废间防渗措施老化腐蚀等原因造成废机油泄漏，会污染水环境和土壤环境。地下水一旦遭到油性物质的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，导致地下水无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油污，不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的油污还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水区域导致污染。 - （2）环境风险分析 - 1）爆破事故影响分析 - 采剥过程中的爆破工序往往伴随着巨大的能量释放，这些能量对岩石作功外，还可产生多种危害，如冲击波、振动、飞石以及扬尘等。它对附近的人、畜、建筑物、生态环境可产生较大的影响，因此必须给以足够的重视。 - 2）排土场事故影响分析 - 排土场滑坡是因松散土石大规模错动、滑移对环境造成的破坏性危害，影响排土场稳定的因素主要为边坡角、土的松散性等。 - 扩建项目排土场（占地面积约1800m2）、泥饼堆场（占地面积约10000m2）委托资质部门设计，堆积角度为自然休止角。由现场调查可知，该区域内无断层等不良地质构造，项目排土场、泥饼堆场下游无敏感点，故本项目排土场、泥饼堆场滑坡对周边敏感点影响较小。同时在要求建设方排土场、泥饼堆场周边设撇洪沟，靠坡一面设浆砌拦挡墙，排土场撒播草籽绿化，泥饼及时外运，同时做好安全作业、检查、排水设施，在实施严格的安全管理前提下，排土场、泥饼堆场滑坡的发生频率较低。 - 3）危废间泄漏事故影响分析 - 废机油其危险特性见下表。 - 表8-4 风险物质理化性质和生态学特征 - 序号; - 风险物质名称; - 理化特性; - 危害特征; - 扩散途径. - 1; - 废机油; - 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；相对密度(水=1)：0.89(纯品)；沸点：260℃；闪点：76℃； - 自燃点；248℃。; - 对水环境、土壤 - 环境造成侵害; - 泄漏. - 本项目废机油均贮存于危废间中，定期委托有资质单位进行转移，转移频次为1次/年。本项目危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，按要求设置危废标识。危废间设有堵截泄漏的裙角，地面和裙角采用厚度为15cm水泥防渗，渗透系数≤10-10cm/s，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的危险废物标签。危险废物在厂区内转运过程需要根据实际情况确定转运路线，避 - 开办公区和生活区，转运结束后对转运路线进行检查清理，确保无危险废物遗失在转运路线上；危险废物外部运输至有资质单位进行处理，运输由持有危险废物经营许可证的的单位负责实施，承担危险废物运输的单位当获得交通运输部颁发的危险货物运输资质。上述措施实施后，废机油泄漏产生环境污染可能性较低。 - （3）环境风险防范措施及应急要求 - 1）防范措施：爆破过程中安全防治措施主要以下几个途径： - ①冲击波的强度是由装药量决定的，因此在爆破时根据敏感点分布情况确定合适的装药量； - ②确定合理的爆破参数，以促使爆炸能充分用于破碎岩石，减少形成空气冲击波的条件； - ③保证有足够的充填长度，提高充填质量，必要时可采取分段装药反向起爆，以防止产生冲天炮； - ④禁止采用裸露药包破碎大块岩石； - ⑤选择合理的最小抵抗线，保护充分破碎岩石，消除夹制爆破条件，防止大量爆炸气体从顶部集中送出； - ⑥爆破前应通知附近的居民、单位，并选择影响最小的时段进行爆破，爆破时间确定后不要任意变更； - ⑦在地面洒水，减少地面扬尘； - ⑧加强现场的管理，现场操作及管理严格按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》要求运行；加强汛前、汛期、安全工作的领导，安全防汛制度，落实安全责任。 - 废机油泄漏防治措施：立即进行泄漏口封堵。封堵完成后，将泄漏的废机油及时转移至应急桶内，收集后交由有资部门进行无害化处理与处置。制止事故成功后，应对泄漏装置内的残液实施输转作业，以避免造成二次泄漏。并将破损的容器一并交由资质单位处置。 - 2）应急要求 - 本次评价根据爆破事故分析，制定应急预案，建设单位及管理部门参考，事故应急预案应在安全管理中具体化和进一步完善。本项目最主要是事故爆炸及泄漏事故影响的周边地区的建筑、道路等。 - ①企业的应急救援指挥部应由公司总经理任总指挥，各部门领导出任副总指挥； - ②制定事故应急救援预案； - ③组成应急救援专业队伍，监督检查和做好各项救援准备工作； - ④发布和解除应急救援令，指挥应急队伍，实施应急行动； - ⑤向上级汇报并向社会救援组织通报事故情况； - ⑥组织调查事故原因，总结应急救援工作的经验教训，并做好善后工作； - ⑦总指挥：发布和解除应急救援令，指挥应急队伍和应急救援行动； - ⑧副总指挥：协助总指挥协调应急救援行动，负责事故报警与日报告，报救援情况及事故处理工作的协调工作； - ⑨并设有专人负责事故报警、报告及事故处理工作；协助领导做好事故处理及布置安全、环保防范措施，落实事故现场环境监测工作；组织成立抢险、抢修队，负责现场抢险、抢险工作；负责治安、警戒、疏散人群和现场保卫工作；负责现场医疗救护，受伤人员抢救及护送工作。企业在发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报上级环保主管部门。 - 本项目炸药使用及废机油贮存虽存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照要求严格操作，并认真执行评价所提出的各项风险防范措施，可把事故发生的概率降至最低，采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围。 - 表8-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵阳市顺诚矿业有限公司建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （邵东）市; 流光岭镇甘棠垣村鸡婆坳组2号附3号. 地理坐标; 经度; 东经：111度54分25.406秒; 纬度; 北纬：27度13分14.872秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为废机油，主要分布于危废暂存间，硝酸铵由爆破公司负责运输、使用，不在项目内储存。. 环境影响途径及危害后果; 炸药爆炸后产生的有害气体及粉尘主要对大气环境产生影响，由于本项目使用炸药量较小，爆炸产生的有害气体影响有限，由于是瞬间产生，随时间及空气传播，很快对周围环境影响消失。 废机油泄漏，会污染水环境和土壤环境。由于本项目废机油贮存于危废间中，危废间按照要求进行建设，泄漏可能性极小；且泄漏后按要求进行紧急处理，对周围环境影响较小。. 风险防范措施要求; ①炸药运输及装卸期间，工业场地严禁烟火，防治炸药遇到明火后发生事故； ②严禁作业人员穿化纤衣服； ③搬运和储存火工品必须符合有关规定并严禁撞击，摔打火工品； ④事故状态下，安排专员进行疏散通道，并进行安置； ⑤炸药运输及装卸前，采用洒水车定期湿润地面，并安排洒水车在工业场地待命。 ⑥废机油一旦泄露，立刻封堵泄漏口，将泄漏的废机油及时转移至应急桶内，收集后交由有资部门进行无害化处理与处置。 ⑦建设方在排土场、泥饼堆场周边设撇洪沟，靠坡一面设浆砌拦挡墙，排土场撒播草籽绿化，泥饼及时外运，同时做好安全作业、检查、排水设施。. 填表说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。. |
| 其他 | 项目环境监测 营运期项目环境监测计划见表9-1。 表9-1 项目环境自行监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 废气; 整个厂区; 颗粒物; 厂界外上风向5m处; 每年一次，每次监测2天. 颗粒物; 厂界外下风向5m处. 颗粒物; 厂界外侧风向5m处. 混砂车间; 非甲烷总烃; 厂界四周. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界四周外1m处; 每季度一次，每次监测2天，昼间、夜间各一次. |
| 环保投资 | 本工程环保投资估算情况参见表10-1。 表10-1 本工程环保投资估算一览 阶段; 项目; 排放源; 处理措施; 投资额 （万元）; 备注; 治理效果. 施工期; 废气; 施工堆场; 防尘网/布; 1; 新建; 堆场扬尘、运输扬尘、施工粉尘厂界浓度达标。. 运输道路; 洒水喷淋; 1; 新建. 废水; 施工厂区; 隔油沉淀池; 1; 新建; 冲洗废水经隔油沉淀处理后用于洒水抑尘或养护用水。. 雨水收集池及雨水沟; 0; 依托; 收集后用于洒水抑尘或养护用水。. 噪声; 施工厂区; 距离衰减; 0; /; 厂界施工噪声达标排放。. 固废; 施工厂区; 临时堆放棚; 1; 新建; 建筑垃圾堆放场地. 生态; 施工厂区; 临时弃土堆放场（含挡土墙、排洪沟）; 3; 新建; 避免水土流失。. 营运期; 废水; 职工生活; 生活污水; 化粪池; 0; 依托; 生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。. 厂区（含堆场）; 初期雨水、淋滤水; 截排水沟，泥浆自动分离脱水一体机，三级沉淀池（3000m3），清水池（5000m3）。; 130; 新建; 初期雨水、淋滤水、采场涌水经沉淀处理后回用于洗砂工序；洗砂废水经泥水分离、絮凝沉淀处理后回用于洗砂工序。. 采区; 采场涌水. 破碎筛分车间; 洗砂废水. 噪声; 生产设备; 隔声、减震、合理布局; 3; 新建; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废气; 采区、运输道路; 喷淋洒水装置、洒水车; 8; 新建; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 铸造砂（烘干砂）; 车间通风设施; 1. 硅砂矿堆场; 喷淋设施; 2; 新建. 铸造砂（非烘干砂）成品堆场、玻璃砂成品堆场; 围挡加喷淋设施; 20; 新建. 铸造砂（烘干砂）成品仓库、玻璃砂生产车间、洗砂车间; 三面封闭钢棚车间; 80; 新建. 固废; 沉淀池沉淀渣; 一般固废暂存间。; 1; 新建; 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第Ⅰ类一般工业固体废物要求. 铁屑. 地面沉积粉尘. 剥离表土; 排土场; 12; 新建. 废石; 废石场; 10; 新建. 压滤泥饼; 压滤机、泥饼堆场; 40; 新建. 废润滑油、含油废抹布; 危废暂存间，做好四防：防风、防雨、防晒、防渗漏。; 1; 新建; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求. 生活垃圾; 若干垃圾桶; 0.2; /; 卫生填埋. 生态; 采区恢复植被，排土场、废石场、泥饼堆场、工业场地等恢复植被; 100; 新建; /. 采区边坡防护、排土场、泥饼堆场、废石场挡渣墙; 180; 新建; /. /; 环保总投资; 595.2; 环保投资所占比例7.56%. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 严格执行矿山地质环境恢复治理方案，土地复垦、植被恢复。 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）在施工区域布设临时污水处理设施，对施工过程中产生的施工废水进行处理。 （2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业。 （3）施工人员依托附近村庄民房，不设置施工营地，生活污水生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。 | 落实是施工期废水环境保护措施 | ①生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排； ②采场涌水、场区初期雨水、淋滤水、洗砂废水经三级沉淀池絮凝沉淀处理后回用于生产。 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 隔声、合理布局。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 合理布局、选用低噪声设备、高噪声设备减震处理、定时爆破、 夜间不运行等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类 |
| 大气环境 | 防尘网、喷淋洒水装置、洒水车 | 落实施工扬尘防治措施 | 喷淋洒水装置、洒水车、三面封闭式加工车间（含通排风设施）、堆场采用围挡加喷淋设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固体废物 | / | 落实施工期固废废物污染防治措施 | 废石场、排土场、一般工业固废暂存间、危废暂存间、压滤机、泥饼堆场。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第Ⅰ类一般工业固体废物要求、 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 防止废机油泄漏，实 行分区防渗；排土场、压滤泥饼堆场周边设撇洪沟、挡土墙，压滤泥饼及时外运，防止滑坡，排土场撒播草籽绿化防止水土流失。 | / |
| 环境监测 | / | / | 参照表9-1进行。 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

1、项目概况 邵东市顺诚矿业有限公司年产30万吨硅砂建设项目占地面积为0.1355km2。主要建设内容包括露天采场、废石场、排土场、矿山道路、高位水池、截水沟、挡土墙等生产区及生活办公区，将开采的硅砂矿加工为铸造砂及玻璃砂，年生产硅砂30万t。项目总投资7000万元，其中环保投资595.2万元。 2、产业政策符合性分析 本项目为非金属矿采选业中硅砂开采及硅砂加工项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类及淘汰类；项目工艺设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中设备。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 3、环境质量现状 3.1环境空气质量现状 项目所在区域大气环境质量现状监测数据引用邵东市空气自动监测站常规监测点监测数据（2020年1月至2020年12月）。区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。因此，项目所在区域为达标区。 3.2声环境质量现状 根据湖南昌旭环保科技有限公司对项目项目厂界四周、泥饼堆场四周的声环境进行了现场监测，现状噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 4.环境影响评价主要结论 4.1大气环境影响评价结论 本项目运营期废气主要包括采区粉尘（覆盖层剥离、凿岩钻孔、爆破、矿区打破铲装、装卸、运输、堆场等产生的无组织粉尘），加工车间破碎筛分粉尘，爆破废气，机械及运输汽车尾气，成品仓库堆场扬尘，成品运输扬尘。采区粉尘、运输扬尘通过洒水抑尘以无组织方式排放；爆破废气、机械及运输汽车尾气经大气稀释以无组织方式排放；加工车间破碎筛分粉尘、成品仓库堆场扬尘通过三面封闭式厂房、湿式作业、洒水抑尘后以无组织方式排放。根据AERSCREEN估算模式估算结果，项目正常排放情况下无组织排放粉尘厂界外不存在一次浓度超标现象，不需设置大气防护距离，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值，对周围空气环境质量影响较小。 4.2声环境影响评价结论 项目运营期间选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、安装减震垫、绿化阻隔等措施，根据预测结果，项目噪声贡献值能够达标排放，运营期噪声对周围环境不会产生大的影响。。 4.3地表水环境影响评价结论 - 项目生产过程中用水主要为项目运营期水污染源主要为采场涌水、成品堆场、表土堆场及临时弃渣场等堆场淋滤水，破碎筛分区、办公生活区及矿山道路初期雨水、洗砂废水和员工生活污水。采场降尘用水全部蒸发，无废水产生；钻孔用水、爆破用水自然蒸发或矿石吸附，无废水产生；各堆场降尘用水、运输道路降尘用水全部蒸发或风干；采场涌水及各堆场淋滤水通过导流渠进入三级沉淀池絮凝沉淀后回用于洗砂；洗砂废水通过三级沉淀池絮凝沉淀后回用于洗砂。项目废水均能得到妥善处置，不会对附近水环境产生影响。 4.4固体废物环境影响评价结论 项目营运期固体废物主要为剥离表土，废石，三级沉淀池沉淀渣，地面沉积粉尘，铁屑，压滤泥饼，机械维修的废机油，机械维修产生的含油抹布，生活垃圾。废石用于采区边坡防护或作浆砌挡土墙用料，剥离的表土集中堆放在项目原采空区设置的表土堆场内，用于后期矿山封场绿化覆土利用；三级沉淀池中沉渣产生量属于一般工业固体废物，收集后外售建筑材料公司作砂石骨料原料；地面沉积粉尘属于一般工业固体废物，收集后掺入产品外售；铁屑属于一般工业固废，收集后外售给废品公司；压滤泥饼属于一般工业固废，定期外售给页岩砖厂制砖；废机油属于危险废物，放置危险废物暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位定期处置。固体废物最终都得到妥善处理和处置，对周围环境影响较小。 4.5生态环境影响评价结论 项目矿山开采为露天开采，对生态环境造成的影响主要是破坏景观，对占地区域内植物造成破坏，降低区域植物量，加剧水土流失，对区域自然景观和生态环境产生不利影响，同时矿山开采还会对区域内动物产生一定的惊扰。矿山服务期满后，对矿区进行综合治理，对受扰动的区域采取全面的整治、植被恢复和复垦措施，项目建设对区域生态影响不大。 4.6闭矿期环境影响预测结论 矿山服务期满的主要生态问题为区域生态环境的恢复治理工作，具体包括：开采区和工业场地生态恢复；运矿道路的土地修复及植被恢复等。经过水土保持、土地修复、植被恢复等措施的逐步实施，矿区生态环境会得到逐步改善。矿山闭矿期没有外排水，对地表水环境没有影响；大气污染源不复存在，环境空气污染也随之消失；环境噪声较运行期将有所降低，并逐渐恢复到本底值。 4.7环境风险评价影响分析结论 本项目采剥过程中的爆破作业委托有资质的爆破单位进行，不自建炸药库房。企业日常加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本项目存在的环境风险是可接受的。。 5.综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策的要求，选址合理。建设单位应严格按照国家的有关法规及标准进行设计和运行管理，严格执行国家的有关环保法规，全面落实本报告提出的各项环保措施，切实做到“三同时”，并在运营期内加强管理，确保污染物的达标排放。从环境保护角度分析，本项目是可行的。