- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：邵阳茶油科技产业园项目

建设单位（盖章）：湖南好茶山科技有限公司

编制日期： 2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	54

附表	55

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵阳茶油科技产业园项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-430502-04-05-463451 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐九玲 | 联系方式 | 18692905920 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市双清区邵阳经济技术开发区D-16-3地块 （东盟产业园3A、3B栋） |  |  |
| 地理坐标 | 东经111°32′30.64″，北纬27°14′42.50″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1331 食用植物油加工、C2681肥皂及洗涤剂制造、C2682 化妆品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 16植物油加工 133*：“除单纯分装、调和外的”；单纯混合或分装的洗涤产品、化妆品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 邵经开审批（产）发[2021]122号 |
| 总投资（万元） | 14000 | 环保投资（万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） | 0.31 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4352 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划 审批机关：邵阳市人民政府 审批文件名称及文号：邵阳市人民政府关于《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划》的批复；市政函〔2016〕70号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 一、邵阳市宝庆科技工业园规划环评情况（后更名为邵阳市宝庆工业集中区）： 规划环境影响评价文件名称：邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书的批复》湘环评〔2007〕178号 二、扩区后邵阳经济开发区规划环评情况 规划环境影响评价文件名称：邵阳经济开发区规划环境影响报告书 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》湘环评函〔2017〕18号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划》相符性分析 根据《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划—土地用地规划图》可知，本项目所处地块D-16-3属于二类工业用地，因此本项目符合用地规划。 2、与规划环评结论符合性分析 根据《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》，其主要结论如下： （1）宝工区二期应结合《邵阳市市区土地利用总体规划（2006～2020年）（2015年修订版）》进行扩区范围规划，调整后的扩区面积为7.177km2，包括工业区及生活配套区。其中，工业区四至范围为东至高家冲、长塘、公管岭，南至姜家院子、芹菜村，西至长林村、砂子塘，北抵白马大道；生活配套区为高崇山镇临320国道以南片区。 （2）宝工区二期规划经调整后，主导产业为先进装备制造，辅助产业为农产品加工、轻工和医药。 本项目为植物油制造，所用设备多为数控智能设备，属于农产品加工，符合园区的产业定位。根据园区土地利用规划，项目所在地规划为工业工地，符合用地要求。故本项目与规划环评主要结论相符。 3、本项目与邵阳经济开发区审查意见的相符性： 本项目与规划环评审查意见的相符性见表1-1。 表1-1 与规划环评审查意见相符性分析 序号; 与项目相关的审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 落实规划环评产业准入条件清单。按环评建议要求，经开区应加快产业转型升级，调整产业定位向先进装备制造业为主的特色主导产业发展。管委会应按照环评提出的产业准入条件严格实行新建项目准入控制，禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。加强对现有企业的监管，确保满足达标排放、污染物总量控制及一类污染物车间排口达标要求。; 本项目主要为植物油加工，项目不属于电镀企业及重污染企业，使用的工艺技术先进，产生的污染物经相应处理后均能达标排放。; 符合. 2; 重点解决经开区排水制约因素，邵阳经开区位于资江晒谷滩电站上游，宝工区区域自然排污由红旗渠汇入邵水再进入资江，目前直接纳污水体红旗河已无环境容量。经开区应严格按照规划环评要求切实加快区域管网、污水处理厂等环保公建基础设施建设，按政府承诺在2017年年底前完成进站路污水处理厂的建设并投入使用，污水处理厂尾水设专管排入资江；在污水处理厂建成接管运营前，不得新建新增排放废水污染物的项目。; 项目为植物油加工，项目废水经处理达到相应标准后再通过市政管网排入邵阳市进站路污水处理厂处理达到一级A标准后通过专管外排至资江。; 符合. 3; 按国家《大气污染防治行动计划》和邵阳市地方大气污染防控政策落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源；做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 项目使用天然气，为清洁能源；项目施工期产生的工业固体废物得到有效处置。; 符合. 通过与规划环评审查意见对比分析，项目产业及规划用地性质符合邵阳经济技术开发区规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为植物油加工及化妆品混配，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类和禁止类的范畴。项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，因此，项目符合国家现行的产业政策的要求。 2、平面布局符合性分析 本项目为植物油加工及化妆品混配，本项目购买邵阳经开区东盟科技产业园3A、3B栋现有2栋标准厂房，3B栋1层包括锅炉房、固废暂存间、前处理车间、原料仓库、茶粕仓库，精炼车间，3A栋2层主要为其他仓库及配套设施，3A栋1层包括产品仓库、灌装打包车间、实验室、办公区、茶油产业文化展示区、产品展示厅，3B栋2层为护肤产品混装生产线。厂区功能分区明细，按照生产工艺流水线布局，生产线整齐集中，便于管理，能保证物流和人流畅通，污染源分布相对集中，占用空间小，高噪声设备位于厂区中部。综合来看，本项目总平面布置在满足需求的前提下，功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 生态红线：重点保护的生态空间主要包括：禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区等。本项目位于邵阳市经济技术开发区D-16-3地块，不在邵阳市生态红线范围内。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量常规点的监测数据，O3、PM10、SO2、CO和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5超标，项目排放的主要废气污染物为颗粒物，项目通过封闭厂房、除尘设施等，可实现达标排放，尚有容量进行项目建设，本项目建成后废气排放量不会对环境空气质量造成较大影响。 2）根据地表水监测结果表明：本项目生产废水、生活废水由化粪池处理后排入市政管网，最终由进站路污水处理厂处理后外排至资江，根据监测断面基本满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中相应标准。 3）根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 本项目为植物油加工及化妆品混配，资源利用主要为电能，水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。项目无生产废水外排，提高了水资源的使用率，实现了资源的合理利用。 （4）环境准入清单 对照《湖南省“ 三线一单” 生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目位于邵阳经济技术开发区D-16-3地块东盟产业园，属于国家级重点开发区，环境管控单元编码为ZH43050220002，本项目位于工业用地，本项目相关符合性情况见下表。 表1-2 与湖南省“三线一单” 生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1.1）在城规调整未落实前，不得引进三类工业企业。 （1.2）禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。; 项目为食用植物油制造，项目使用天然气，不属于生态保护区和脆弱区。项目产生污染物均得到有效处置，不属于重污染企业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实行雨污分流。北塔园区污水经江北污水处理厂排入枫江溪，双清园区污水经进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。 （2.2）废气： 推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废 物特别是危险废物综合利用或妥善处置，严防二次污染。; ①本项目雨污分流，生产废水、生活废水排入污水处理厂。②本项目产生的颗粒物在落实相关的污染防治措施的情况下，可达标排放。③本项目产生的固体废物分类处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）建立健全环境风险防控体系，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险 废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目在生产过程中严格按照安全生产制度营运，提高固体废物和生活垃圾的处理能力，排除环境隐患，建立防范环境风险的长效机制。; 符合. 本项目符合湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单” 生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》。 7、选址符合性分析 本项目位于经济技术开发区东盟产业园内，项目区供水、供电、通讯等设施均已接入，较为方便；项目拟建地处有场区道路连通，交通便利；场址周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹，不属于生态保护区和脆弱区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目采取有效的污染防治措施后，项目产生的废水、固废得到有效处置，废气、和噪声均能达标排放，对周围环境影响较小，因此，项目选址合理。 - 与《挥发性有机物污染防治技术政策》相符性分析 - 根据《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年第31号）：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化，净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目茶油精炼废气采用冷凝装置处理后通过楼顶24m排气筒排放，符合《挥发性有机物污染防治技术政策》要求。 9、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》：加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 本项目茶油精炼废气采用冷凝装置处理后通过楼顶24m排气筒排放，护肤产品仅为混配，护肤产品原辅料VOCs含量（质量比）低于10%，项目采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，严格控制无组织排放，故本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目的由来 茶油，是油茶籽油俗称，又名山茶油、山茶籽油，是从山茶科山茶属植物的普通油茶成熟种子中提取的纯天然高级食用植物油，色泽金黄或浅黄，品质纯净，澄清透明，气味清香，味道纯正。 油茶是我国特有的木本油料树种，我国油茶主产区分布较广，包括湖南、江西、广西、浙江、福建和陕西等14个省的642个县。其中，茶油产量所占份额最高的是湖南，占比接近48%。而油茶产出的茶籽油是一种高档保健食用油，具有极高的营养和保健价值，被誉为“油王之王”。茶籽油作为一种高品味的食用油已备受消费者的青睐，市场供不应求，价格不断攀升。 在如此背景下，邵阳茶油科技产业园项目拟在邵阳市邵阳经济技术开发区D-16-3地块东盟产业园3A、3B栋建设邵阳茶油科技产业园项目。本项目于2021年2月4日取得了邵阳市生态环境局关于《邵阳茶油科技产业园环境影响报告表》告知承诺审批表（邵市环审（13）[2021]4号），年产250吨茶油及500吨茶粕。目前，本项目未投入生产，根据企业发展需求，拟将茶油产品产量提升至1000吨，同时新增1条茶油护肤产品混配生产线，根据生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）可知，本项目实际生产能力超过审批30%，同时增加一条油茶护肤产品混配生产线，属于重大变动，故重新报批环保手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，该项目化妆品生产属于购买成品原料单纯混合或分装，不进行皂化、水解等化学反应，茶油生产属于十、农副食品加工业 16植物油加工 133*：“除单纯分装、调和外的”，故本项目编制环境影响报告表。受湖南好茶山科技有限公司委托，湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、类比调查及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 二、项目内容及规模 - 1、工程概况 - 1）本项目与邵阳市东盟科技产业园的依托关系： 邵阳市东盟科技产业园项目计划总投资10亿元，将以“工业地产”模式展开建设，重点引进电子信息、生物科技和传统特色三大产业。占地200余亩，建设50万平米的标准化厂房，将打造年产值超百亿的工业制造基地和高新科技创新园区，建成后可引进电子信息、生物科技、智能箱包等企业约100余家。已配套建设绿化、给排水管网、供电系统、化粪池、办公楼、宿舍楼等。 - 邵阳市东盟科技产业园共建设标准厂房37栋，办公楼1栋，宿舍2栋，总用地面积166009.32m2，总建筑面积292637.11m2，标准厂房建筑面积267266.11m2，宿舍建筑面积16883.8m2，办公楼建筑面积8177.2m2。 - 邵阳市东盟科技产业园已于2019年按标准厂房进行环评登记表备案，该园区位于邵阳经开开发区内，属于园中园，不在湘商产业园内。 - 邵阳市东盟科技产业园现正在不断招商中，本项目为产业园引进的第一批项目。湖南好茶山科技有限公司购买邵阳经开区东盟科技产业园3A、3B栋两栋4层标准厂房建设本项目，项目供电依托产业园配套的供电设施；供水由园区供水管网供水；排水为雨污分流制，雨水经雨水沟收集后排入红旗河；项目员工生活废水由化粪池处理，处理后经污水管网排入进站路污水处理厂，生活废水经进站路污水处理厂处理后排入资江，燃气及污水管网等基础设施已建设完成。 - 项目员工食宿均依托产业园配套的食堂和宿舍。 - 表2-1 与邵阳市东盟科技产业园的依托关系 序号; 名称; 邵阳市东盟科技产业园; 本工程与其依托关系; 依托关系可行性分析. 1; 标准厂房; 3A、3B栋两栋4层标准厂房; 购买; 工业用地，厂房正在建设中，已签订购买合同，依托可行. 2; 废水处理设施; 化粪池，若干; 依托; 主要处理办公废水，依托可行. 3; 食堂和宿舍; 食堂可供1000人，宿舍可满足500人要求; 依托; 员工食宿依托产业园食堂宿舍，依托可行. 4; 供电、供、排水设施; 市政设施; 产业园提供; 供配电及给排水管网完善，依托可行. - 2）项目情况： - 本项目投资14000万元，购买邵阳经开区东盟科技产业园3A、3B栋两栋4层标准厂房，建设邵阳茶油科技产业园项目。本次建设仅占用3A栋一层、二层和3B栋一层、二层，3A栋3-4层现阶段闲置和3B 栋3-4层现阶段闲置，用于后期扩建。3A栋占地面积2176m2，一层规划为精炼成品茶籽油灌装打包区、办公区及油茶文化展示区等，二层规划为茶油护肤产品生产线。3B栋占地面积2176m2，一层、二层规划为油茶油加工生产、辅助生产设施区、仓库等。主要建设内容包括：生产车间、原料仓库、产品仓库、锅炉房、办公楼、油茶文化展示区等。具体建设内容见表2-2。 表2-2 建设项目组成情况表 工程名称; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主体工程; 前处理车间; 位于3B栋1层，单层高5米，建筑面积600m2，包括清理除杂、烘干、压榨、过滤工序以及固废暂存间; 新建，砖混. 精炼车间; 位于3B栋1层，单层高5米，建筑面积930m2，包括精炼生产线1条. 灌装打包车间; 位于3A栋1层，单层高5米，建筑面积300m2，包括产品灌装包装生产线1条. 护肤产品车间; 位于3B栋2层，单层高5米，建筑面积600m2，包括护肤产品生产线1条. 辅助工程; 办公区; 位于3A栋1层，建筑面积约240m2. 产品展示区; 位于3A栋1层，建筑面积60m2. 实验室; 位于3A栋1层，建筑面积60m2，检测油品色泽、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值等；实验方法以重量法、比色法、滴定法为主。; 对产品进行抽检. 锅炉房; 位于3B栋1层，建筑面积116m2，设置2t/h燃气锅炉1台. 公厕; 每层各设置2个公厕. 油茶产业文化展示区; 位于3A栋1层，建筑面积480m2. 储运工程; 产品仓库; 位于3A栋1层，建筑面积600m2. 护肤产品仓库; 位于3A栋2层，建筑面积200m2. 茶粕仓库; 位于3B栋1层，建筑面积155m2. 原料仓库; 位于3B栋1层，建筑面积350m2. 其他仓库; 位于3A栋2层，建筑面积2176m2. 护肤产品原料仓库; 位于3B栋2层，建筑面积200m2. 环保工程; 废水处理; 生活污水：化粪池 生产废水：隔油池、混凝沉淀池+化粪池; 地埋式，厂房北面. 废气处理; 清理除杂粉尘：密闭车间 锅炉车间：24m排气筒 精炼车间：冷凝+24m排气筒. 噪声处理; 安装隔声降噪设施、隔振垫. 固废处理; 固废暂存间（位于3B栋1层前处理车间，50平方米，含废脱色剂暂存区）. 风险; 润滑油、实验室储存区设置防渗托盘，储油罐设置围堰，厂区防渗防腐措施. 2、项目用地现状及周围环境概况 本项目位于邵阳经开区东盟科技产业园3A、3B栋标准化厂房进行生产，进厂道路位于出入口北面，北面为爱莲池路。本项目西面240m为拓浦精工。项目地200m范围内无居民居住。 3、项目规模 ①项目设备情况表 表2-2.1 茶油生产线主要设备一览表 序号; 设 备 名 称; 数量（台件套）; 备注. 一; 压榨. 1; 组合清理筛; 1台; 用于清理山茶籽的杂质. 2; 烘干调直锅; 1台; 将原料调整最佳入榨水份. 3; 剥壳; 1套; 除去茶仁外壳70％至75％壳. 4; 茶籽压榨机; 1台; 用于山茶籽压榨出原油. 5; 过滤机; 2台; 使压榨后过油残渣分离更干净. 二; 精炼. 1; 水洗碱炼; 1套; 用于脱毛油中的胶、酸、杂. 2; 脱色; 1套; 用于碱炼油中的色红、色黄、苯丙芘等. 3; 脱臭; 1套; 将脱色油加温提油的烟点，除去油中过氧化值、油中的微量金属离子等. 4; 冬化脱（脂、蜡）; 1套; 将脱臭油中的脂蜡分离出来. 三; 成品油. 1; 储油罐（20t）; 4个; 存储成品油. 四; 包装. 1; 自动灌装包装机; 1条生产线; 灌装、包装产品. 2; 仓库; 商品. 五; 燃气导热油炉. 1; 导热油炉; 1套; 用于工艺加热（中）. 2; 蒸汽发生器; 1套; 用于工艺加热（高）. 表2-2.2 护肤产品生产线主要设备一览表 序号; 仪器仪表名称; 型号规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 空压机; 7.5KW; 1台. 2; 螺杆式空气压缩机; 1台. 3; 冷冻式干燥机; 1台; 烘干. 4; 储气罐; 1个. 5; 中央空调; 3台. 6; 乳化机; 300L; 1台; 乳化. 7; 不锈钢射流式自吸泵; 1台. 8; 面膜罐装机; HLT-M06; 1台; 罐装面膜. 9; 半自动膏液两用灌装机; 100-1000ml; 1台; 罐装、搅拌. 10; 恒温灌装机; 1台; 罐装. 11; 半自动膏液两用灌装机; 25-250ml; 1台; 罐装、搅拌. 12; 卧式灌装机; 1台; 罐装. 13; 升球胶袋封口机; 1台; 封口. 14; 升球胶袋封口机; 1台; 封口. 15; KGKD喷码机; 1个. 16; 输送带; 8米; 2条. 17; 电加热收缩包装机; GS-SSPE50-302617L; 1个. 18; 蒸汽过膜机; 10KW; 1个. 19; 热收缩包装机; GS-25A; 1台. 20; 热收缩膜机; GS-SSG5030L; 1台. 21; 臭氧机; SOZ-YOB-30G; 1台. 22; 烟包机; 1台. 23; 3*0.75米流水线; 1条. 表2-2.3 实验室主要设备一览表 序号; 仪器仪表名称; 型号规格; 数量（台/套）; 用途. 1; pH计; pHS-25; 3; 检测pH值. 2; 阿贝折射仪; ZWAJ; 1; 折光率. 3; 阿贝折射仪; BM-ZWAJ; 1; 折光率. 4; 比较测色仪; WSL-I; 1; 比色. 5; 便携式高压灭菌锅; XFS-280A; 1; 微生物检测灭菌. 6; 超级恒温水浴; HH-501; 1. 7; 电导率仪; DDS-11A; 1; 电导率. 8; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9143S-III; 1; 水分测定等. 9; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9143S-III; 1; 烘干. 10; 电热恒温培养箱; DNP-9082BS-III; 1; 细菌培养. 11; 高速分散均质机; FJ-200; 1. 12; 电热鼓风恒温干燥箱; 101-A型; 1. 13; 生化培养箱; SPX-80BSH-II; 1; 细菌培养. 14; 双人净化工作台; SW-CJ-2D型; 1; 微检操作. 15; 生物显微镜; XSP-1C; 1. 16; 数字式粘度计; NDJ-5S; 1; 粘度测试. 17; 水分快速测定仪; SH10A; 1; 测水分. 18; 台式离心机; ·80-2; 1; 离心测验. 19; 指针式电热恒温水浴箱; WM2K-72; 1. 20; 数字熔点仪; WRS-1B; 1; 熔点测定. 21; 罗氏泡沫仪; 1; 泡沫高度. 22; 冰箱; NEWLi(BCD-112V）; 1; 耐寒. 23; 强力电动搅拌机; JB300-D型; 1. 24; 电子天平秤; JJ1000; 1; 称量. 25; 电子天平称; JJ1000; 1; 称量. 26; 电子天平称; FA2104N; 1; 称量. 27; 电子秤; XCC-20002; 1; 称量. 29; 电磁炉; 1; 加热. 30; 万用电炉; DL-1; 1; 加热. 32; 加热套; 1; 加热. 33; 中央空调+臭氧发生器; 1; 降温及消毒用. ②原辅材料及能源 项目原辅材料及能源情况详见表2-3。 表2-3.1 茶油生产线原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 存储量; 备注. 1; 山茶籽; 4000t; 1000t; 外购，已剥最外面一层壳. 2; 活性炭; 20t; 10t; 用于脱色. 3; 活性白土; 12 t; 3t; 用于脱色. 4; 食品级NaOH; 4t; 1t; 用于脱酸. 5; 润滑油; 0.5t; 0.1t; 作设备润滑使用. 6; 茶油瓶; 250000个; 10000个; 盛装. 7; 包装箱; 25000个; 5000个; 包装. 8; 水; 600吨/年; /; 水. 9; 电; 5万度; /; 电. 10; 天然气; 45万m3/a; /; 天然气. 注：茶油果去最外部硬壳后为山茶籽，山茶籽需再去一层壳才可进行压榨 表2-3.2 茶油护肤品生产线原辅材料一览表 序号; 产品名称; 产品产量; 原料名称; 年消耗量t. 1; 山茶粉洗碗包; 12; 山茶粉; 10.08. 木质粉; 1.8. 其他植物粉料; 0.12. 2; 山茶花保湿面膜; 1; 纯水; 0.8. 1，2-丁二醇; 0.05. 羟乙基脱乙酰壳多糖; 0.005. 胶原氨基酸类; 0.003. 北美金缕梅提取物; 0.002. 山茶花提取物; 0.005. 金黄洋甘菊提取物; 0.005. 卡波姆; 0.02. 透明质酸钠; 0.02. 尿囊素; 0.035. 甲基异噻唑啉酮; 0.025. 泛醇; 0.025. 香精; 0.005. 3; 山茶保湿精华液; 1; 透明质酸钠; 0.002. 山茶花提取物; 0.01. PHL防腐剂; 0.004. 甘油; 0.006. 氯化钠; 0.003. 磷酸氢二钠; 0.003. 磷酸二氢钠; 0.002. 纯水; 0.97. 4; 婴儿护肤山茶油; 2; 纯水; 1.48. 甘油; 0.08. 卡波姆; 0.004. EDTA 二钠; 0.002. 生育酚（维生素E）; 0.01. 鲸蜡硬脂醇; 0.08. 矿油; 0.12. 棕榈酸乙基己酯; 0.04. 山茶籽油; 0.06. PEG-100 硬脂酸酯，甘油硬脂酸酯; 0.05. 聚二甲基硅氧烷; 0.04. 泛醇; 0.008. 1，2-己二醇; 0.014. 苯氧乙醇，乙基己基甘油; 0.006. 香精; 0.004. 氢氧化钠; 0.002. 5; 山茶柔和洗衣液; 12; 茶花提取物; 0.24. 烷基苯磺酸钠; 1.2. 椰油酸二乙醇酰胺; 1.2. AES; 1.2. 柠檬酸钠; 0.12. 氯化钠; 0.36. 香精; 0.12. 纯水; 7.56. 6; 山茶洗发水; 7; 纯水; 4.3. 月桂酰胺丙基甜菜碱; 0.2. 月桂酰肌氨酸钠; 0.45. 甲基椰油酰基牛磺酸钠; 0.14. 椰油酰胺 MIPA; 0.07. 甘油; 0.7. 山茶籽饼提取物; 0.035. 聚季铵盐-73; 0.21. 香精; 0.07. 山茶花提取物; 0.035. EDTA 二钠; 0.25. 柠檬酸; 0.1. 蒜提取物; 0.035. 栀子果提取物; 0.035. 泛醇; 0.32. 苯甲酸钠; 0.07. 苯氧乙醇; 0.007. 乙基己基甘油; 0.07. 7; 山茶沐浴露; 7; 纯水; 4.56. 月桂酸; 0.35. 月桂酰两性基乙酸钠; 0.25. 氢氧化钾; 0.07. 甲基椰油酰基牛磺酸钠; 0.07. 椰油酰胺 DEA; 0.35. 甘油; 0.035. 肉豆蔻酸; 0.21. 丙二醇; 0.07. 氢化淀粉水解物; 0.32. 香精; 0.035. PEG-150 二硬脂酸酯; 0.13. 山茶籽饼提取物; 0.035. 羟苯甲酯; 0.035. EDTA 二钠; 0.32. 泛醇; 0.07. 苯甲酸钠; 0.007. 苯氧乙醇; 0.07. 乙基己基甘油; 0.035. 8; 山茶花保湿喷雾; 4; 纯水; 3.41. 甘油; 0.16. 丁二醇; 0.2. 金黄洋甘菊提取物; 0.02. 山茶花提取物; 0.02. 苯氧乙醇; 0.04. 氢化蓖麻油; 0.02. 香精; 0.02. EDTA 二钠; 0.01. 乙酰化透明质酸钠; 0.08. 生育酚乙酸酯; 0.02. 表2-3.3 实验室原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量/瓶; 最大存储量/瓶; 备注. 1; 异丙醇; 3; 1; 500mL瓶装. 2; 乙醇; 4; 2; 500mL瓶装. 3; 石油醚; 3; 1; 500mL瓶装. 4; 冰乙酸; 2; 1; 500mL瓶装. 5; 碘化钾; 3; 1; 500mL瓶装. 6; 硫代硫酸钠; 2; 1; 500mL瓶装. 7; 重铬酸钾; 2; 1; 500mL瓶装. 8; 可溶性淀粉; 2袋; 1袋; 25kg袋装. 表2-3.4 护肤产品原辅材料情况表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 最大存储量（t/a）; 存储方式; 包装规格; 性状; 来源. 1; 纯水; 22.68; /; /; /; 液体; 自制. 2; 山茶粉; 10.08; 2.52; 袋装; 25 kg/包; 粉状固体; 外购. 3; 木质粉; 1.8; 0.45; 袋装; 25 kg/包; 粉状固体; 外购. 4; 其他植物粉料; 0.12; 0.03; 袋装; 20 kg/包; 粉状固体; 外购. 5; 甘油; 0.981; 0.24; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 6; EDTA二钠; 0.576; 0.14; 袋装; 25 kg/包; 晶体; 外购. 7; 月桂酸; 0.35; 0.08; 袋装; 25 kg/包; 晶体; 外购. 8; 椰油酰胺 DEA; 0.35; 0.08; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 9; 氢化淀粉水解物; 0.32; 0.08; 桶装; 100kg/桶; 液体; 外购. 10; 泛醇; 0.423; 0.1; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 11; 月桂酰两性基乙酸钠; 0.25; 0.06; 桶装; 100kg/桶; 液体; 外购. 12; 月桂酰肌氨酸钠; 0.45; 0.1; 桶装; 100kg/桶; 液体; 外购. 13; 肉豆蔻酸; 0.21; 0.05; 袋装; 25 kg/包; 粉状固体; 外购. 14; 甲基椰油酰基牛磺酸钠; 0.21; 0.05; 桶装; 200kg/桶; 膏体; 外购. 15; PEG-150 二硬脂酸酯; 0.13; 0.03; 袋装; 25 kg/包; 固体; 外购. 16; 聚二甲基硅氧烷; 0.04; 0.01; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 17; 苯氧乙醇; 0.123; 0.03; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 18; 乙基己基甘油; 0.105; 0.02; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 19; 月桂酰胺丙基甜菜碱; 0.2; 0.2; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 20; 聚季铵盐-73; 0.21; 0.05; 袋装; 25 kg/包; 粉状固体; 外购. 21; 矿油; 0.12; 0.12; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 22; 香精; 0.254; 0.254; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 23; 氢氧化钾; 0.07; 0.07; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 24; 丙二醇; 0.07; 0.07; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 25; 1，2-丁二醇; 0.25; 0.25; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 26; 鲸蜡硬脂醇; 0.08; 0.08; 袋装; 25 kg/包; 粉状固体; 外购. 27; 甘油硬脂酸酯; 0.05; 0.05; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 28; 柠檬酸; 0.1; 0.025; 袋装; 25 kg/包; 粉状固体; 外购. 29; 山茶籽饼提取物; 0.07; 0.07; 袋装; 25 kg/包; 固体; 外购. 30; 尿囊素; 0.035; 0.035; 袋装; 25 kg/包; 晶体; 外购. 31; 山茶籽油; 0.06; 0.06; 桶装; 200kg/桶; 液体; 外购. 32; 羟苯甲酯; 0.035; 0.035; 袋装; 25 kg/包; 晶体; 外购. 33; 苯甲酸钠; 0.077; 0.05; 袋装; 25 kg/包; 晶体; 外购. 34; 椰油酰胺 MIPA; 0.07; 0.07; 桶装; 100kg/桶; 液体; 外购. 35; 甲基异噻唑啉酮; 0.025; 0.025; 桶装; 100kg/桶; 液体; 外购. 36; 卡波姆; 0.024; 0.024; 袋装; 25 kg/包; 粉状固体; 外购. 37; 棕榈酸乙基己酯; 0.04; 0.04; 桶装; 50kg/桶; 液体; 外购. 38; 透明质酸钠; 0.102; 0.05; 袋装; 25 kg/包; 粉状固体; 外购. 39; 山茶花提取物; 0.31; 0.31; 袋装; 50 kg/包; 粉状固体; 外购. 40; 羟乙基脱乙酰壳多糖; 0.005; 0.005; 袋装; 50 kg/包; 粉状固体; 外购. 41; 蒜提取物; 0.035; 0.035; 袋装; 50 kg/包; 粉状固体; 外购. 42; 栀子果提取物; 0.035; 0.035; 袋装; 50 kg/包; 粉状固体; 外购. 43; 1，2-己二醇; 0.014; 0.014; 桶装; 50kg/桶; 液体; 外购. 44; 羟苯甲酯; 0.035; 0.035; 桶装; 50kg/桶; 液体; 外购. 45; 生育酚（维生素E）; 0.03; 0.03; 桶装; 50kg/桶; 液体; 外购. 46; 羟乙基脱乙酰壳多糖; 0.005; 0.005; 桶装; 50kg/桶; 液体; 外购. 47; 金黄洋甘菊提取物; 0.025; 0.025; 袋装; 50 kg/包; 粉状固体; 外购. 48; 胶原氨基酸类; 0.003; 0.003; 桶装; 50kg/桶; 液体; 外购. 49; 北美金缕梅提取物; 0.002; 0.002; 袋装; 50kg/包; 粉状固体; 外购. 50; 烷基苯磺酸钠; 1.2; 0.3; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 51; 椰油酸二乙醇酰胺; 1.2; 0.3; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 52; AES; 1.2; 0.3; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 53; 柠檬酸钠; 0.12; 0.12; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 54; 氯化钠; 0.36; 0.2; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 57; 氢氧化钠; 0.002; 0.002; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 58; PHL防腐剂; 0.004; 0.004; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 59; 氯化钠; 0.003; 0.003; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 60; 磷酸氢二钠; 0.003; 0.003; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 61; 磷酸二氢钠; 0.002; 0.002; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 62; 氢化蓖麻油; 0.02; 0.02; 袋装; 25kg/包; 固体; 外购. 表2-3.5 茶油生产线主要原辅材料的理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 山茶籽; 山茶籽亦称山茶籽，油茶树上结的果实，其油料的营养成份极为丰富，超过橄榄油 20个百分点，是目前世界上最好的食用油。山茶籽原料像板栗形状与大小。山茶籽经剥壳、压榨后，产油率为 25%左右。. 2; 活性炭; 是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。活性炭中除碳元素外，还包含两类掺和物：一类是化学结合的元素，主要是氧和氢，这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中，或者在活化过程中，外来的非碳元素与活性炭表面化学结合；另一类掺和物是灰分，它是活性炭的无机部分，灰分在活性碳中易造成二次污染。活性炭由于具有较强的吸附性，广泛应用于生产、生活中。. 3; 活性白土; 以白色和粉红色为主，无臭无味，无毒，活性较好，吸附性强。主要成分是硅藻土，其本身就已有活性。活性白土的化学组成为 SiO2 :(50～70)w %；Al2O3：(10～16)w%；Fe2O3：(2～4)w%；MgO：(1～6 )w%等。活性白土的化学组成随所用原料粘土和活化条件不同而有很大差别，但一般认为吸附能力和化学组成关系不大。主要用于润滑油及动植物油脂的脱色精制，石油馏分的脱色或脱水及溶剂的精制等。. 4; NaOH; 化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、 沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。. 表2-3.6 护肤产品生产线部分原辅材料的理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 甘油; 无色味甜澄明黏稠液体。无臭，有暖甜味。能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。相对密度1.26362。熔点17.8℃。沸点290.0℃（分解）。折光率1.4746。闪点（开杯）176℃。. 2; EDTA二钠; 为无味无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末，溶于水，不溶于乙醇、乙醚，熔点：252℃，是一种重要络合剂，用于络合金属离子和分离金属。. 3; 月桂酸; 又称为十二烷酸，是一种饱和脂肪酸。主要用于生产醇酸树脂、湿润剂、洗涤剂、杀虫剂、表面活性剂、食品添加剂和化妆品的原料。. 4; 椰油酰胺DEA; 中文全称叫椰子油二乙醇酰胺，也叫椰子油酸二乙醇胺，还有个通俗简称叫6501。它是一种表面活性剂，可用做乳化，洗涤方面的原料。. 5; 泛醇; 泛醇又称泛酞醇，维生素几原。为透明、勃性、稍红吸潮性的液体，略带特殊气味。泛醇的作用有很多，经常添加到洗发水和护发素中。. 6; 月桂酰两性基乙酸钠; 无色或浅黄色透明液体，是一种两性表面活性剂，即带有正电荷基团又带有负电荷基团，在矸性条件下表现为阴离子表面活性剂性质，在酸性条件下表现为阳离子表面活性剂性质。. 7; 月桂酰肌氨酸钠; 白色至淡黄色液体，有特殊气味。溶于水、乙醇或甘油等醇水溶液中。在通常条件下，对热、酸、碱都比较稳定。. 8; 肉豆蔻酸; 又称为十四烷酸，是一种饱和脂肪酸。广泛应用于化妆品中，可以起到保湿和滋润皮肤的作用，皮肤对本品的吸收性较好，能在皮层内与毛囊有效接触，渗入皮层深处，并将化妆品中的活性组分带入，充分发挥有效成分的作用。作为化妆品溶剂及皮肤保湿剂，渗透剂。. 9; 甲基椰油酰基牛磺酸钠; 是一种新的氨基酸型表面活性剂。由天然来源的脂肪酸与甲基牛磺酸钠缩合而成，它在宽广的PH值条件下使泡沫丰富、细腻、稳定，含亲水氨基酸结构对皮肤刺激性非常，常常用于各种高档化妆品、婴幼产品等的配制中。. 10; PEG-150 二硬脂酸酯; 在化妆品、纺织、塑料等行业用作增稠剂、增溶剂、乳化剂。. 11; 聚二甲基硅氧烷; 无色或浅黄色液体，无味，透明度高，具有耐热性、耐寒性、黏度随温度变化小、防水性、表面张力小、导热性等特点，也称为二甲基硅油，是一种疏水类的有机硅物料。在药品、日化用品、食品、建筑等各领域均有应用，它的衍生物已达数百种，常用的聚硅氧烷主要有：聚二甲基硅氧烷，环甲基硅氧烷，氨基硅氧烷，聚甲基苯基硅氧烷，聚醚聚硅氧烷共聚物。其中环聚二甲基硅氧烷就为常用的聚硅氧烷一种。. 12; 苯氧乙醇; 又叫二苯氧基乙醇、苯氧基乙醇等，分子式为：C8H10O2，苯氧乙醇属有机合成物，为无色稍带粘性液体，微香，味涩，略溶于水，是化妆品中常见的防腐剂，属于相对比较安全的防腐剂之一，苯氧基乙醇在化妆品中的限定使用浓度最高为1%。溶液剂为0.1%-2%（其中加乙醇10%）。. 13; 乙基己基甘油; 是一种涂抹性能适中的润肤剂、保湿剂及润湿剂。它能够在提高配方滋润效果的同时又具有柔滑的肤感。加入在某些膏霜体系中，能解决膏霜吸收慢，发粘及涂白等肤感上的缺点。其不受水解、温度和 pH值影响，与所有的常用化妆品原料相容。. 14; 月桂酰胺丙基甜菜碱; 属烷基丙基甜菜碱产品系列中的一种，具有优良的性能，极低刺激性的两性表面活性剂，可广泛与阳离子、阴离子、非离子表面活性剂配伍，具有理想的洗涤、调理、抗静电和杀菌作用，有优良的柔软性，对皮肤作用温和，泡沫丰富而稳定，并且有良好的粘度调节作用。. 15; 聚季铵盐-73; 淡黄色粉末，可应用于皮肤护理方面，能保持肌肤湿润，防止皮肤冻裂，令肌肤光滑柔润。用于头发，亲和力强，修护头发开叉，在头发上形成透明、连续的薄膜。提供极佳的保湿性能，改善受损发质，用于皮肤，极佳的用后感，提高皮肤抗紫外线能力，优良的保湿滋润性能。. 16; 矿油; 通过物理蒸馏方法从石头中提炼出的基础油称为矿物油，也叫白油，可以作为发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油。化妆级白油在护肤品中具有高保湿能力，主要作用就是用来保湿锁水，形成光滑的皮肤表面。由于矿物油惰性高反应性低且具有低致敏性及不错的封闭性，有阻隔皮肤的水分蒸发的作用，所以常在婴儿油、乳液或乳霜中当作顺滑保湿剂来使用。此外由于它具有良好的油溶性质，所以也会在出现在卸妆油或卸妆乳中做卸妆用。. 17; 香精; 是赋予化妆品以一定香气的原料，它是制造过程中的关键原料之一。香精选用得当，不仅受消费者的喜爱,而且还能掩盖产品介质中某些不良气味。香精是由多种香料调配混合而成,且带有一定类型的香气,即香型。化妆品在加香时，除了选择合适的香型外,还要考虑到所选用的香精对产品质量及使用效果有无影响。因此不同制品对加香要求不同。. 18; 氢氧化钾; （化学式：KOH，式量：56.1）白色粉末或片状固体。熔点380℃，沸点1324℃，相对密度2.04g/cm3，折射率n20/D1.421，蒸汽压1mmHg（719℃）。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。. 19; 丙二醇; 无色粘稠稳定的吸水性液体，几乎无味无臭，与水、乙醇及多种有机溶剂混溶，沸点214℃，闪点80℃，引燃温度421.1℃，爆炸下限2.6%。遇明火、高热可燃，与氧化剂可发生反应。在化妆品、牙膏和香皂中可与甘油或山梨醇配合用作润湿剂。. 20; 1，2-丁二醇; 具有二元醇的反应性、无臭、低毒、水溶性好等特点，主要用于湿润剂和柔软剂，表面活性剂，溶剂，食品添加及香味剂。无色、粘稠液体，熔点<-50℃，沸点207.5℃，相对密度（水=1）：1.01，相对蒸气密度（空气=1）：3.2，饱和蒸气压（kPa）0.008（20℃），燃烧热595.0kJ/mol，闪点121℃，引燃温度393.9℃，爆炸下限（V/V）1.9%，微溶于乙醚，易溶于水，易溶于乙醇。主要用于制备聚酯树脂、聚氨基甲酸酯树脂、增塑剂等，也用作纺织品、纸张和烟草的增湿剂和软化剂等。. 21; 鲸蜡硬脂醇; 商品名称为十六十八醇鲸蜡硬脂醇，白色固体结晶，颗粒或蜡块状，有香味。相对密度d4500.8176，折射率nD391.4283熔点48～50℃，沸点344℃。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿和矿物油。与浓硫酸起磺化反应，遇强碱不起化学作用。具有抑制油腻感，降低蜡类原料黏性，稳定化妆品乳胶体等作用。. 22; 甘油硬脂酸酯; 纯品是白色蜡状固体。有乳化作用。在热水中搅拌，冷却后即成极细的膏状，俗称雪花膏。用于家用化学制品，是雪花膏、冷霜等的理想原料。也用于医药制品，是配制中性药膏的原料。在制冰淇淋等食品中用作乳化剂。. 23; 透明质酸钠; 又名玻尿酸，是一种由D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺组成的双糖，其主要功能为：1、具有改善关节功能，2、是天然的保湿润滑剂，3、能有效防止动脉硬化、脉搏紊乱和脑萎缩等病症的发生。. 24; 生育酚（维生素E）; 维生素E的水解产物，透明粘稠液体，微黄绿色，是最主要的抗氧化剂之一。在化妆品中应用，可有效对抗自由基，抑制过氧化脂质生成，祛除黄褐斑；抑制酪氨酸酶的活性，从而减少黑色素生成。. 25; 尿囊素; 尿囊素纯品是一种无毒、无味、无刺激性、无过敏性的白色晶体，水中结晶为单棱柱体或无色结晶性粉末。能溶于热水、热醇和稀氢氧化钠溶液。微溶于常温的水和醇，难溶于乙醚和氯仿等有机溶剂；其饱和水溶液 ( 浓度为0.6% ) 呈微酸性，pH为5.5，在pH值为 4-9 的水溶液中稳定，在非水溶剂和干燥空气中亦稳定；在强碱性溶液中煮沸及日光曝晒下可分解。. 26; 卡波姆; 为白色疏松状粉末，是以季戊四醇等与丙烯酸交联得到的丙烯酸交联树脂，是一类非常重要的流变调节剂，中和后的卡波是优秀的凝胶基质，有增稠、悬浮等重要用途，工艺简单，稳定性好，广泛应用于乳液、膏霜、凝胶中。. 27; 甲基异噻唑啉酮; 淡黄色或无色透明液体，是一种高效杀菌剂，耐热之水性防腐剂，对于抑制微生物的生长有很好的作用，可以抑制细菌、真菌、霉菌及霉菌的生长，该产品可以直接加入个人护理用品、化妆品、涂料、纸浆等领域。. ③产品方案 项目产品方案详见表2-4。 表2-4.1 茶油产品方案表 产品名称; 单位; 产量; 备注. 主产品; 精制山茶油; 吨; 1000; 桶装，含5L、1L等规格. 副产品; 茶粕; 吨; 2900; 袋装. 表2-4.2 茶油护肤产品方案表 序号; 类别; 名称; 产量（t/a）; 包装规格; 备注. 1; 粉类; 山茶粉洗碗包; 12; 500g/袋; 袋装. 2; 面膜; 山茶花保湿面膜; 1; 125g/袋; 袋装. 3; 膏霜乳液; 山茶保湿精华液; 1; 30mL/瓶; 瓶装. 4; 婴儿护肤山茶油; 2; 100mL/瓶; 瓶装. 5; 山茶柔和洗衣液; 12; 2kg/袋、瓶; 袋装、瓶装. 6; 山茶洗发水; 7; 358mL/瓶; 瓶装. 7; 山茶沐浴露; 7; 358mL/瓶; 瓶装. 8; 山茶花保湿喷雾; 4; 150mL/瓶; 瓶装. 精制山茶油：精制山茶油为主产品，产品质量达到《山茶籽油》（GB/T 11765-2018）一级质量标准要求。 茶粕：茶粕饼为副产品，含茶皂素 12-18%、残油＜2%、蛋白质 12-16%、淀粉和糖类 30-50%、纤维 10-12%、水份＜12%、杂质＜2%，细度 20-50目。 护肤产品：按《护肤乳液》（GB/T 29665-2013）、《面膜》（GB/T 2872-2017）、《洗涤用品安全技术规范》（GB/T 26396-2011）标准要求。 三、总平面布置 - 本项目购买邵阳经开区东盟科技产业园3A、3B栋现有2栋标准厂房，3B栋1层包括锅炉房、固废暂存间、前处理车间、原料仓库、茶粕仓库，精炼车间，3A栋2层主要为其他仓库及配套设施，3A栋1层包括产品仓库、灌装打包车间、实验室、办公区、茶油产业文化展示区、产品展示区，3B栋2层为护肤产品生产线，整体呈流线布置。项目具体平面布置见附图2。 四、公用工程 1、给水 本项目用水由市政管网供给。主要为生活用水和生产用水。 2、排水 项目采用雨污分流排水系统，雨水通过专用的雨水管道收集，排入红旗河。项目废水经预处理达标后，经进站路污水处理厂处理后排入资江。 3、供电 从市政供电设施引入。 五、劳动定员及工作时间 项目总人数为30人，实行一班制，均不在厂区内食宿，依托产业园食堂和宿舍，夜间不生产，茶油生产时间一般集中在每年茶籽产出季节，年生产200天，护肤产品无限制，年生产天数为300天。 六、投资规模 项目总投资14000万元，其中环保投资为43万元，环保投资占总投资的0.31%，项目分项投资情况见表2-6。 表2-6 项目分项投资表 序号; 投资名称; 投资额（万元）. 1; 固定资产投资; 11000. 其中; 厂房购置费; 5339. 设备购置费用（含环保投资）; 3000. 其他费用; 2661. 2; 辅助流动资金; 3000. 3; 合计; 14000. 表2-7 环保投资估算表 序号; 污染源名称; 处理处置方案; 环保投资（万元）. 1; 废水; 化粪池; 依托园区设施. 隔油池+混凝沉淀; 10. 2; 废气; 锅炉24m排气筒，精炼工序冷凝+24m排气筒; 30. 3; 噪声; 厂房密闭，隔声减振处置; 1. 4; 固废; 生活垃圾处置; 2. 废料暂存区. 合计; 43. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目工艺流程及产污环节简述（图示） - 营运期工艺流程及产污节点图 图2-1 营运期茶油工艺流程及产污节点图 - 营运期工艺流程说明 茶油生产工艺流程简介： 山茶籽：山茶籽外购。 清理除杂及脱茶籽壳：通过组合清理筛去除小石头和杂质，山茶籽外部带有一层壳，需利用剥壳设备进行处理。本工序主要产生粉尘、小石子等杂物和噪声。 烘干：使用平板烘干炉，通过锅炉的蒸汽间接供热，将原料过多的水分进行低温烘干（30-50℃），烘干后原料含水率约为6%-8%。此过程会产生水蒸汽，由于烘干温度较低，基本无粉尘和异味产生。 压榨：将烘干的籽仁用专用双螺杆冷榨机、单螺旋榨油机进行冷榨，无需加热。冷榨环节产生少量异味和茶粕。产生茶粕作为副产品外卖。 过滤：将冷榨后的茶籽油用过滤机过滤，从而形成茶籽毛油。茶籽毛油通过精炼工序得到精制山茶油。 图2-2 精炼工序生产工艺流程及产污节点图 过滤后的毛油通过一整套的精炼设备及锅炉产生的热蒸汽进行脱胶、脱色、脱酸、脱水、脱臭等精炼处理为成品油。精炼过程如下： 脱胶：向毛油中加水使磷脂和能水化的物质水化，使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀，然后进离心机分离出水和杂质。脱胶后对设备进行水洗，清洗水经静置沉淀分离。该过程主要产生废水和磷脂（胶状）。 脱酸：按茶油量加入一定比例的火碱溶液（10%的 NaOH），并加热至 80℃，搅拌后静置沉淀分层，通过搅拌罐底部阀门放出下层的皂脚（胶状，主要成分为氢氧化钠和油生成的脂肪酸钠）。脱酸后对设备进行水洗，清洗水经静置沉淀分离。该过程主要产生设备清洗废水和皂角。氢氧化钠全部和原料中的酸中和生产脂肪酸钠，不会进入废水。 脱水：盛装毛油的设备自带加热盘和加热装置，直接通电加热脱水。该过程会产生一定的水蒸气和异味。 脱色：加入活性炭和活性白土，降低油脂的色泽，获得浅色或天然的油脂。 过滤：脱色后的油料进行过滤，此工序会产生一定量的废活性炭和废活性白土，废活性炭和废活性白土为一次性使用，不重复使用。 脱臭：为脱除有气味的黄色物质，如游离脂肪酸、醛、酮和葡萄糖芥苷分解的含硫化合物，应在高温(240~270℃)和加压(5.07千帕的绝对压力)的精炼罐中采用燃气锅炉产生的蒸汽进行蒸馏脱臭。该过程会产生少量的异味。该过程不会产生固废。脱臭原理：脱臭就是利用甘三脂与影响油脂气味，色泽以及稳定性的臭味物质之间挥发度(气化分压)存在很大差异，在高温，高真空条件下，借助水蒸气蒸馏原理加以脱除的工艺过程。从本质上讲，脱臭是一种传质过程，要求在低于油脂分解温度的条件下，从油中脱除所有臭味物质。采取的主要技术措施与脱臭过程包括原料油脱气预热，保障有效脱臭时间，真空冷却交换以及溜出物捕集和回收等方面。 冬化：精炼后的油料通过精炼设备中的冬化装置进行冬化(工序温度在10度以下)处理，去除固体脂肪，经分离机分离固体脂肪。此过程会产生固体脂肪。 入库：成品灌装、入库。 护肤产品生产工艺： 本项目主要生产洗碗包、面膜、护肤液、洗发水、沐浴露、精华液、洗衣液和保湿喷雾等洗护用品，膏霜乳液（护肤液、沐浴露、精华液）和面膜的生产工艺基本一致，不同产品的搅拌乳化工序（配方、加料顺序、加热温度、搅拌时间等）略有不同，草本植物洗发水、洗衣液和保湿喷雾则不涉及乳化工序。项目所用瓶罐经过纯水清洗后，经烘干（电加热）、臭氧消毒后即可用于罐装线。 本项目生产过程中皆无化学反应，主要以混合、搅拌为主，无精华液提取工艺，本项目生产产量不大，护肤产品共1条生产线，共用一套设施生产。具体生产工艺如下： 1、膏霜乳液和面膜生产工艺流程及产污环节 图2-3 膏霜乳液生产工艺流程 膏霜乳液和面膜生产工艺流程说明： ①投料：先将油、脂、乳化剂和其他油溶性成分通过人工投料（倾倒）的方式加入乳化机的油锅内，投料完成后关闭投料口；再将纯水加入乳化机的水锅中，然后将水溶性成分如甘油、丙二醇等保湿剂、碱类、水溶性乳化剂等通过人工投料（倾倒）的方式加入，投料完成后关闭投料口。投加过程中的粉末原辅料（透明质酸钠、卡波姆、聚季铵盐-27等）会产生少量投料粉尘，有机液体原辅料（甘油、1，2-丁二醇、丙二醇、甲基椰油酰基牛磺酸钠、月桂酰两性基乙酸钠、聚二甲基硅氧烷、椰油酰胺MEA、甲基异噻唑啉酮、月桂酰肌氨酸钠等）会产生少量进料有机废气。 ②预乳化：投料完成后，在不断搅拌条件下加热至70~75℃，使其充分熔化或溶解均匀，待用；在搅拌下加热至90~100℃，维持20min灭菌，然后冷却至70～80℃待用。由于设备在此过程处于密闭状态，不会逸散出有机废气。 ③加热乳化：乳化是利用高速旋转的叶轮产生很大的剪切力将一种液体分散到第二种不相溶的液体中去的过程，为物理变化，不发生化学反应。在预乳化完成后，加热至温度为80~85℃，搅拌速度为10~20转/分钟，搅拌20min。此过程会产生少量乳化有机废气，两用灌装机在此过程中处于密闭状态，不会逸散出有机废气。 ④冷却：加热乳化后将冷却水通入两用灌装机的夹套内，边搅拌，边冷却至45~50℃，冷却水循环使用。当温度降至45℃左右时，往两用灌装机中投加苯氧乙醇、生育酚等（此过程不产生投料粉尘），继续搅拌至溶解。投料过程中，苯氧乙醇会产生极少量进料有机废气，同时乳化工序产生的乳化有机废气也会从投料口逸散出来。 ⑤静置：半成品静置4天，静置的目的是为了使半成品自然消泡，达到稳定形态。 ⑥灌装：半成品经检验合格后，用半自动灌装机把膏霜乳液半成品灌装于相应的容器中，此过程会产生少量灌装有机废气。 ⑦包装：把产品用纸盒包装起来，在纸盒表面喷印上生产批次、日期等信息然后覆膜，即成成品。此工序会产生废包装物。 2、洗发水、洗衣液和保湿喷雾工艺流程说明： 图2-4 洗发水、洗衣液和保湿喷雾生产工艺流程 各个产品的原材料按比例投放入两用灌装机中，通过搅拌使其充分混合，于混合的溶液中添加香精、色素，将调好颜色、香味的溶液静置，自然冷却后，由灌装机进行灌装，最后经质量检测合格，包装后即为成品。 3、洗碗包生产工艺流程及产污环节 图2-5 洗碗包生产工艺及产污环节 洗碗包生产工艺流程说明： ①配比：将外购的植物细粉按照一定的配方用电子秤称量配料，该工序中产生的污染物主要为粉尘和噪声。 ②混合：将配料好的物料通过人工倾倒的方式在吸尘式灌装机中进行混合，该工序中产生的污染物主要为粉尘和噪声。 ③灌粉：混合好的半成品经检验合格后，用吸尘式自动灌装机把半成品灌装于相应的容器中，设备在生产过程中处于密闭状态，且自带吸尘设备，运行状态无逸散粉尘产生。该工序中产生的污染物主要为噪声。 ④包装：把产品用袋包装起来，表面喷印上生产批次、日期等信息然后覆膜，即成成品。此工序会产生废包装物。 注：①本工艺生产设备在生产时均为密闭状态，运行状态下无粉尘逸散。 ②本工艺主要生产粉状产品，生产设备基本无需清洁，必要时采用刷子扫去设备上的粉尘。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在区域环境质量现状（环境空气、地表水、声环境）： 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。本环评选择2020年为评价基准年，收集邵阳市生态环境局官方网站公布的市化工厂常规监测点2020年1月~2020年12月的监测数据表征区域环境质量达标情况。本项目位于经济技术开发区，距离最近的城区环境空气质量自动站监测点为：市化工厂，位于经开区办公楼楼顶，监测点位于本项目的西面，距离约1.2km，考虑到相关地形因素的影响，空气监测站与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近，监测数据有效性符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）规定，区域环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准ug/m3; 现状浓度ug/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 14; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 23; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 58; 82.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 42; 120; 超标. CO; 第95百分位数年平均质量浓度; 4（mg/m3）; 1.1（mg/m3）; 27.5; 达标. O3; 第90百分位日最大8h平均质量浓度; 160; 131; 81.8; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域的PM2.5 2020年年平均值均出现超标情况，故本项目所在区域属于不达标区，PM2.5超标原因可能是由于城区的基建、道路扬尘产生，建议相关部门对市区道路进行定期洒水，对基建项目进行严格管理。 （2）其它污染物环境质量现状 项目排放废气特征污染因子为TSP，TVOC，根据实地勘察结果，结合当地地形、气象条件及敏感点的分布情况，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，故本项目引用三一专用汽车有限责任公司《三一生态智能产业园及试验场项目（三一生态智能产业园）》（监测点位位于本项目东南面2.7km）及邵阳市渔歌渔具有限公司《年产300万条饵鱼及相关渔具产品建设项目》（监测点位位于本项目东北面2.5km）大气环境质量现状监测数据，监测单位分别为湖南博测检测技术有限公司、湖南谱实检测技术有限公司，监测点位与本项目周边环境类似。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段. X; Y. G1; 27.2356196; 111.5668742; TSP; 2021.3.7-3.13. G2; 111.33079; 27.16023; TVOC; 2021.1.24-1.30. G3; 111.32596; 27.15511. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1; 27.2356196; 111.5668742; TSP; 24h; 300; 99-138; 46; 0; 达标. G2; 111.33079; 27.16023; TVOC; 8h平均; 600; 109-126; 21; 0; 达标. G3; 111.32596; 27.15511; 108-121; 20.1; 0; 达标. 根据现状监测结果可以看出，评价区域TSP、TVOC可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （二）水环境质量现状 本次评价从邵阳市生态环境局官方网站上收集了邵阳市2020年7月-2021年6月的环境质量月报，选择邵阳市资江设有的2个常规监测断面的水质情况来反映本项目地表水环境质量现状。 表3-4 邵阳市资江各监测断面水质情况 （单位:mg/L） 河流; 资江干流. 断面; 粕树; 超标项目（超标倍数）; 工业街水厂; 超标项目（超标倍数）. 断面属性; 省控; 省控. 水质类别; 2020.8; II; -; II; -. 2020.9; II; -; II; -. 2020.10; II; -; II; -. 2020.11; II; -; II; -. 2020.12; II; -; II; -. 2021.1; II; -; II; -. 2021.2; II; -; II; -. 2021.3; II; -; II; -. 2021.4; II; -; II; -. 2021.5; III; -; II; -. 2021.6; II; -; II. 2021.7; III; -; II; -. 标准（GB3838-2002）; III; -; III; -. 根据表内容可知，2020.8月-2021.7月资江2个常规监控断面及月份水质均达到相应水质标准。 （三）声环境质量现状 邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2020年9月16～17日对项目所在地的声环境质量进行了现场监测，项目周边50m范围无居民，监测数据见表3-5： 噪声监测期间场地未进行施工。 表3-5 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 采样点位; 9月16日; 9月17日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间≤65 夜间≤55. N1拟建地东面场界外1m处; 48.6; 38.1; 48.4; 37.4. N2拟建地南面场界外1m处; 49.2; 39.1; 48.7; 37.9. N3拟建地西面场界外1m处; 47.9; 38.8; 48.1; 38.3. N4拟建地北面场界外1m处; 47.7; 37.7; 47.3; 38.4. 备注：昼间时间6:00~22:00，其余为夜间。. 由上表可知，拟建地区域噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。 （四）生态环境现状 评价范围内主要植物为樟树、马尾松及观赏花草，主要动物为鸟类、鼠类、鱼类等。乡镇植物物种主要为松、杉、樟、橘、继木、狗尾草、蒲公英等，主要动物为家禽、青蛙、田鼠、蛇等。经现场勘查，项目周围500m范围内未发现珍稀植物物种和古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，拟建地1km范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 项目50m范围内无居民居住，主要环境保护目标见下表： 表3-5 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护要求; 相对厂区方位; 相对场址距离/m; 相对场址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. X; Y. 地表水; 111.545545329; 27.248692179; 红旗河; Ⅲ类; 东北面; 500; -20; /. 111.486171950; 27.259077693; 资江; Ⅲ类; 东面; 5600; -32; /. 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 博文小学; 553150.46; 3013601.60; 居民; 约200人; 二类; 西北; 450-500. 表3-7 生态环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护目标; 方位; 厂界距离; 环境功能. 生态环境; 植被; 场地周边; 200m范围内; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物： 锅炉产生的废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气标准要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，其余废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 表3-8 废气排放标准值要求 排气筒; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度 限值. 排气筒 高度（m）; 标准值; 监控点; 浓度mg/m3. 锅炉废气排气筒DA001; SO2; 50; -; -; 厂界; -. NOX; 200; -; -; -. 颗粒物; 20; -; -; 1.0. 烟气黑度; ≤1; -; -; -. 精炼排气筒DA002; 非甲烷总烃（VOCs）; 120; 24; 37.2; 4.0. /; 臭气浓度; -; 24; 5600（无量纲）; 20（无量纲）. 2、水污染物： 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准；氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 表3-9 废水排放标准 mg/L 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; LAS; pH. 《污水综合排放标准》三级标准; 500; 300; 400; 45; 20; 6~9. 3、噪声： 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物： 一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020），生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 废水总量控制指标：本项目工程废水污染物排放总量控制指标COD0.02t/a，氨氮0.01t/a。 废气总量控制指标：根据国家对“十三五”期间对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，建议本项目废气污染物排放总量控制指标SO20.02t/a，NOX0.42t/a、VOCs 0.91t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境影响和保护措施： 本项目所用厂房已建成，故施工期只进行简单的装修以及设备安装，施工期主要环境影响为施工设备噪声等。 装修及设备安装期间使用的建筑机械设备多，噪声声级在75- 105dB(A)之间， 噪声声级强，因此必须合理安排各类施工机械的工作时间，并按《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-2011)进行噪声控制。合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民。如有其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民。如有其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 施工期的装修与设备安装产生的噪声是暂时的，随着施工期的结束，噪声影响即消除，本项目施工期较短，周边50m范围内无敏感点，施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、营运期环境影响和保护措施 1、大气环境影响和保护措施 ①锅炉废气 本项目采用2t/h的燃气锅炉作为项目供热，采用天然气作为燃料，根据锅炉厂家提供资料，2t的锅炉燃气量约为200Nm3/h，项目锅炉房每天使用时间为7.5小时，因此天然气消耗量为45万m3/a，根据《天然气》（GB 17820-2018）规范要求，长输管道的天然气应满足一类气的要求，即总硫量为20mg/m3。根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》中表F.1燃气工业锅炉的产排污系数表的数据可知。 表4-1 项目锅炉废气产生情况一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 产污系数; 产生量 （kg/a）. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 107753标立方米/万立方米-原料; 4.85×106m3/a. 颗粒物; 2.86千克/万立方米-原料; 128.7. 二氧化硫; 0.02S千克/万立方米-原料; 18. 氮氧化物; 9.36千克/万立方米-原料; 421.2. 注：产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 根据上表可知，颗粒物、SO2、NOX排放量分别为0.12t/a、0.02t/a、0.42t/a，颗粒物、SO2、NOX排放浓度26.5mg/m3、3.7mg/m3、86.84mg/m3，颗粒物、SO2、NOX排放速率分别为0.05kg/h，0.008kg/h，0.187kg/h，本项目锅炉采用低氮燃烧的工艺，产生的废气经24米高排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。 茶油生产车间产排污： ②清理除杂、剥壳粉尘 由于本项目采购的山茶籽为去壳山茶仁，通过组合清理筛去除小石头和杂质，起尘量极少，去除杂质产生粉尘量约原料的0.01%，则粉尘产生量约0.4t/a，根据调查同类型企业的生产情况，本项目茶籽壳的产生量为80t/a，清理、脱壳粉尘的产生量占茶籽壳的0.2%，则脱壳工序粉尘的产生量为0.04t/a。项目设备密闭性较好，且为密闭车间，逸散的粉尘量较少。 - ③压榨过滤、脱水、脱色工序中产生的异味 - 本项目在精炼茶油在冷榨、脱水和脱臭工序中均会有少量的香味，无毒无害，本次评价以恶臭及VOCs（非甲烷总烃）进行分析评价。臭气浓度类比《贵州绿色农业开发有限公司年产1000吨山茶油生产线》（报批稿，2020年），本项目植物油精炼工艺、原料、产品与年产1000吨山茶油生产线项目基本相同，该项目年产山茶油1000吨，臭气浓度为50（无量纲），则本项目臭气浓度为50。参考《1331 食用植物油加工行业系数手册》大豆精制油废气VOCs产污系数为2.231kg/t-原料，本项目压榨后的毛油为1020t/a，则VOCs（非甲烷总烃）产生量为2.27t/a，本项目对精炼工序产生的废气经废气收集系统收集，通过冷凝处理后由24m排气筒排放，处理效率约60%，则VOCs排放量约0.91t/a。 护肤品车间产排污： ④投料、配比、混合粉尘 根据工程分析，项目在洗碗包生产过程中，设备处于处于密闭状态，基本上不会发生粉尘逸散，仅在人工转换工序的过程中，原辅材料投放产生少量粉尘，粉尘废气按原辅材料使用量的0.1%计算，本项目洗碗包生产原辅材料使用量约为12t/a，则粉尘的产生量约为0.012t/a，建设单位将生产车间设置为密闭区域，生产过程中的粉尘不会逸散出投料区域外。由于本项目的原辅材料为植物粉料，不属于有毒有害物质，因此粉尘可经建设单位收集后回用。 ⑤有机废气 项目各类醇类、脂类等有机液体（甘油、1，2-丁二醇、丙二醇、甲基椰油酰基牛磺酸钠、月桂酰两性基乙酸钠、聚二甲基硅氧烷、椰油酰胺MEA、甲基异噻唑啉酮、月桂酰肌氨酸钠等）在生产时会挥发出少量有机废气，主要产生于进料、乳化和罐装工序。由于乳化工序反应釜为密闭状态，乳化过程产生的有机废气只在进料和罐装时逸散出来。有机废气源强核算根据产品分类计算，保湿喷雾、精华液、护肤液、面膜参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》表2682化妆品制造行业中的产排污系数表有机废气产污系数110g/t（产品）进行物料衡算，沐浴露、洗发水、洗衣液参照《广州市工业挥发性有机物排放特征研究》（环境污染与防治，第34卷第2期，2012年2月）表1中合成洗涤剂行业有机废气产污系数0.025kg/t（产品）进行物料衡算，本项目产品产量为化妆品8t（保湿喷雾4t，精华液1t，护肤液2t，面膜1t），洗涤剂26t（洗发水7t，沐浴露7t，洗衣液12t），则有机废气产生量为1.53kg/a，在车间无组织排放，排放速率为0.0006kg/h。 根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本项目排污许可植物油加工实行简化管理，复配化妆品实行登记管理。由于本项目化妆品仅混配，无化学工艺，设备密闭性较好且较为分散，物料挥发性有机废气产生量较少，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》：使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。故本项目护肤产品产生的有机废气呈无组织排放。 建设单位拟在生产车间设置中央空调抽排风系统，进料、乳化、灌装等工序产生的有机废气的无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃无组织排放限值要求，对周围环境影响不大。 表4-2 有组织废气排放情况一览表 排放源; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 是否为可行技术; 去除率; 污染物排放速率kg/h; 排放标准. 燃气锅炉; 颗粒物; 有组织; 低氮燃烧; 是; /; 0.05; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准. SO2; 0.008. NOX; 0.187. 精炼废气; 非甲烷总烃; 有组织; 冷凝; 是; 60%; 0.57; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准. 表4-3 项目排放口基本信息表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标（m）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). X; Y. DA001; 锅炉房排气筒; 111.541697172; 27.245034603; 254; 24; 0.2; 25; 正常; 颗粒物; 0.02. SO2; 0.006. NOX; 0.25. DA002; 精炼排气筒; 111.541697172; 27.245034603; 254; 24; 0.2; 25; 正常; 非甲烷总烃; 0.57. 臭气浓度; 20（无量纲）. 表4-4 无组织废气排放情况一览表 排放源; 污染物种类; 排放形式; 治理设施; 是否为可行技术; 去除率; 污染物排放速率; 排放标准. 除杂; 颗粒物; 无组织; 密闭车间; /; /; 0.44t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 投料、混料; 0.012t/a. 复配; 有机废气; 无组织; 密闭车间; /; /; 0.0006kg/h. 精炼; 臭气浓度; 无组织; 密闭车间+中央空调净化系统; /; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废气治理措施可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》附录C中废气污染防治可行技术参考表，除非甲烷总烃及除臭可行性技术为冷冻法（冷凝法）。建设单位利用脂肪酸和水的露点不同，采用真空冷凝装置回收液体脂肪酸，气态脂肪酸经捕集器收集后经真空冷凝处理后其中99.5%转化为液体脂肪酸（作为高附加值的副产品外卖），冷凝装置除臭率为60%。未凝结的未凝气仍有少量脂肪酸气体及臭气。本项目采用冷凝处理精炼废气，项目技术可行。 排气筒高度合理性分析：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃气锅炉烟囱不低于8米，同时，新建锅炉房烟囱周围半径200米内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上。本项目周边200米范围内的东盟科技产业园宿舍和办公楼均为21米，则本项目锅炉排气筒高度至少应设置24米。 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 0.44t/a. 2; SO2; 0.02t/a. 3; NOX; 0.42t/a. 4; VOCs; 0.91t/a. 建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： ①从源头上控制大气污染物的无组织排放。建设单位在生产过程中应加强对生产车间的监控力度，最大可能的实现封闭式作业，杜绝敞开式作业，避免生产过程中无组织排放量增大，大气污染物过度无组织排放。 ②加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏。 ③加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 ④合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 采用上述措施后可减少本项目的无组织气体的排放。 本项目主要生产车间位于厂区中部，最近居民点距离450m，且有植被、树木阻挡，排放浓度满足相应标准要求。本环评要求建设方加强对设备的检修，规范操作工艺流程，防止非正常工况的废气大量泄漏。综上，本项目废气对周边环境影响较小。 4-6 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; SO2; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准. NOX. 颗粒物. 烟气黑度. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准. 表4-7 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准. 2、水环境影响和保护措施 （1）地表水 根据配比，该项目生产中纯水全部进入产品，不外排。项目废水主要设备冲洗废水、精炼废水、地面冲洗废水、实验室废水、生活废水。蒸汽锅炉用于生产过程提供蒸汽，根据建设单位提供资料，项目蒸汽锅炉用水为2t/d，用水循环使用，部分损耗，定期添加用水约0.1t/d，则锅炉年补充用水量为30t。同时制纯水过程会产生少量废水6.6t/a，水质未被污染，为清净下水可直接排入市政管网。 - ①精炼废水 项目精炼废水主要有脱胶、脱酸和过滤等工序产生的废水及设备的清洁水，本项目设备清洗频率为每5天清洗一次，则设备全年清洗次数为40次/年，设备清洗用水量约为1.25t/次，排放系数按0.9计算，则废水产生量约为45m3/a，主要污染物为COD，2000mg/L；NH3-N，35mg/L；SS，500mg/L；动植物油，300mg/L。经隔油+混凝沉淀+化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，再进入进站路污水处理厂。 ②设备冲洗废水 为保证产品的质量，需对护肤品生产车间设备（乳化机和罐装等）进行清洗，根据建设单位资料，本项目设备清洗频率为每5天清洗一次，则设备全年清洗次数为60次/年，本项目设乳化机（300L）、恒温罐装机（120mL）、面膜灌装机（1000mL）、卧式灌装机（5000mL）、膏液灌装机2台（250mL、1000mL），设备清洗用水量按设备容量进行估算，则设备清洗用水量约为0.6t/次，年用水量约为24t/a。设备清洗废水排放系数按0.9计算，则清洗废水量约为21.6t/a，该类污水主要污染物及浓度为：COD，1600mg/L；BOD5，600mg/L；NH3-N，15mg/L；动植物油，200mg/L，SS，250mg/L和LAS，30mg/L。设备清洗废水依托隔油+混凝沉淀+化粪池处理后排入市政污水管网。 ③地面拖洗废水 项目进行地面清洁过程中产生污水，其清洗过程仅适用布类洁具作业，不会用清水直接进行地面冲洗，主要对生产区进行清洁，茶油生产车间建筑面积约1500m2，护肤生产车间建筑面积约600m2。由于仅拖地清洁，用水量按0.08L/ m2计算，则车间地面清洁用水量约为38.4t/a。污水排放系数取0.9，则地面清洁废水排放量约30t/a，该类污水主要污染物为：COD，300mg/L；BOD5，200mg/L；NH3-N，25mg/L；SS，300mg/L；动植物油，200mg/L。地面清洁废水依托隔油+混凝沉淀+化粪池设施处理后排入市政污水管网。 ④实验室废水 本项目为保证产品质量，研发中心每天抽样部分产品对其物性及微生物等指标进行检验，检验过程主要产生实验室仪器清洗废水。实验室仪器清洗时，先用自来水冲洗一遍，再使用纯水冲洗一遍。项目每天样品检验自来水和纯水用量分别按0.01t/d计算，每天送检样品以50g计，则项目实验室用水量为6t/a（自来水3t/a，纯水3t/a），排污系数按0.9计，实验室清洗废水排放量为5.4t/a，依托隔油+混凝沉淀+化粪池设施处理后排入市政污水管网。 ④生活废水 生活废水：根据湖南省用水定额2020（DB43/T388-2020），用水量取15t/人·年（不含浴室、食堂、绿化和锅炉等），员工30人，则生活废水产生量为360t/a。生活污水中污染物的浓度为：COD，300mg/L；BOD5，160mg/L；NH3-N，25mg/L；SS，150mg/L，动植物油，15mg/L。生活废水经化粪池处理后排入市政管网。 表4-8 工程用水情况一览表 项目; 用水标准; 用水规模; 用水量; 废水量. 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日废水量（m3/d）; 年废水量（m3/a）. 生活用水; 15t/人·a; 30人; 1.5; 450; 1.2; 360. 实验室用水; 0.02t/d; 300d; 0.02; 6; 0.018; 5.4. 设备清洗用水; 0.6t/次; 40次/年; 0.08; 24; 0.072; 21.6. 车间拖洗用水; 0.08L/m2; /; 0.11; 33.6; 0.1; 30. 精炼用水; 0.05m3/吨-产品; 1000; 0.25; 50; 0.225; 45. 合计; －; －; 1.96; 563.6; 1.615; 462. 项目水平衡图如下： 图4 项目水平衡图 项目生产废水经过隔油池+混凝沉淀处理后，连同生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进站路污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后尾水排放至资江。 表4-9 项目废水污染物综合废水浓度表 废水类别; 废水量; COD; NH3-N; SS; 动植物油. 生活废水; 360; 300; 25; 150; 15. 精炼废水; 45; 2000; 35; 500; 300. 设备冲洗废水/实验室废水; 27; 1600; 15; 250; 200. 地面冲洗废水; 30; 300; 25; 300; 200. 综合废水浓度; 462; 541.55; 25.38; 199.67; 65.58. 废水类别、污染物及污染治理设施信息如下 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水+生产废水; COD、NH3-N、SS、动植物油; 进站路污水处理厂; 间断排放; 1#; 污水处理系统; 隔油池+混凝沉淀+化粪池; DW001; 符合; 企业总排口. 表4-11 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A. 1#; 废水总排放口DW001; 111.541463171; 27.245245497; 456.6; 进站路污水处理厂; 间断排放; 全天; 进站路污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 动植物油; 1. NH3-N; 5（8）. 表4-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.02. NH3-N; 5; 0.002. 全厂排放口合计; COD; 0.02. NH3-N; 0.002. 生产废水、生活废水处理可行性分析： ①茶油生产车间：项目主要原料为山茶籽、食品级氢氧化钠和水，氢氧化钠全部用于中和毛油中的脂肪酸，不会进入废水。车间地面拖洗废水、化验室废水、精炼废水中主要污染因子为动植物油，根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110—2020）附录B废水污染防治措施可行性技术参考如下表： 附录B 废水污染防治可行技术参考表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染物排放监控位置; 可行技术. 厂内综合污水处理 站的综合污水 （生产废水、 生活污水等）; pH、SS、BOD5、COD、氨氮、磷酸盐（总磷）、动植物油、色度; 直接排放; 排污单位废水总排放口（综合污水处理站排放口）; 1）预处理：粗（细）格栅；沉淀。 2）生化处理：活性污泥法及改进的活性污泥法；生物膜法；厌氧法。 3）除磷处理：化学除磷；生物除磷；生物与化学组合除磷。. 间接排放; 1）预处理：粗（细）格栅；气浮；隔油池、沉淀。 2）生化处理：活性污泥法及改进的活性污泥法；生物膜法；厌氧法。. 生活污水（仅单独排放时填报）; pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、磷酸盐（总磷）; 直接排放; 生活污水排放口; 1）预处理：粗（细）格栅；沉淀。 2）生化处理：活性污泥法及改进的活性污泥法；生物膜法；厌氧法。 3）除磷处理：化学除磷；生物除磷；生物与化学组合除磷。. 由附录B可知，间接排放情况下，茶油生产废水处理可行性技术可采取隔油池+厌氧法处理：废水中动植物油产生浓度约为200mg/L，隔油池是利用油与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水处理构筑物。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，隔油池对动植物油的处理效率可以达到80%。项目茶油生产车间废水经隔油池+混凝沉淀+化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准。生活污水经化粪池处理可以达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准。 ②护肤生产车间：本项目护肤产品主要包括洗涤剂及保湿、护理类化妆品，涉及的污染物pH、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、动植物油，根据《排污许可证申请与核发技术规范 日用化学产品制造工业》（HJ 1104—2020）附录A废水污染防治措施可行性技术参考： 附录A.1 废水污染防治可行技术参考表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 污染物排放监控位置; 可行技术. 厂内综合污水处理 站的综合污水 （生产废水、 生活污水等）; pH、悬浮物、BOD5、COD、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、动植物油; 直接排放; 排污单位废水总排放口（综合污水处理站排放口）; 1）预处理：粗（细）格栅；沉淀池、混凝沉淀；气浮。 2）生化法处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC 反应器或水解酸化技术；厌氧滤池（AF）；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）；膜生物反应器（MBR）法。 3）除磷处理：化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷；其他。 4）表面活性剂处理：预处理（絮凝、气浮、高级氧化、吸附）+一级生化；其他。. 间接排放; 1）预处理：粗（细）格栅；沉淀池、混凝沉淀；气浮。 2）生化法处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC 反应器或水解酸化技术；厌氧滤池（AF）；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺。 3）除磷处理：化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷；其他。 4）表面活性剂处理：预处理（絮凝、气浮、高级氧化、吸附）+一级生化；其他。. 生活污水（仅单独排放时填报）; pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷; 直接排放; 生活污水排放口; 1）预处理：粗（细）格栅；沉淀。 2）生化处理 3）除磷处理. 间接排放情况下生产废水处理可行性技术可采用混凝沉淀+化粪池厌氧生化处理。混凝沉淀原理：混凝沉淀主要去除水中细小的SS、胶体物质、油类物质等，在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去的水处理法。混凝沉淀法在水处理中的应用是非常广泛的，它既可以降低原水的浊度、色度等水质的感观指标，又可以去除多种有毒有害污染物。化粪池：利用沉淀和厌氧发酵原理去除污水中悬浮性有机物的处理设备。高效波纹玻璃钢化粪器内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整下罐体分成三部分；一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有“MDS专用特型填料”。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积，大大提高了反应效率。本项目生产废水较少，主要为办公生活废水，生产废水经过预处理后同生活废水由化粪池处理排入市政管网。经上所述，本项目采用隔油+混凝沉淀+化粪池处理生产废水措施可行。 废水入进站路污水处理厂的环境可行性：进站路污水处理厂自2017年正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理规模为2万t/d，水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 排放标准，纳污范围为整个经开区规划范围和高崇山镇区。 本项目位于进站路污水处理厂纳污范围，项目废水量占污水处理厂处理规模0.01%，项目废水经过隔油+混凝沉淀+化粪池等废水处理设施预处理后可达到进水水质标准，因此本项目废水不会对进站路污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入进站路污水处理厂深度处理措施可行。 综上，本项目对地表水环境影响可接受。 表4-13 废水污染源监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测 设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; 手工; /; /; /; /; 3个瞬时样; 1次/半年; 重铬酸盐法. 动植物油; 红外分光光度计法. NH3-N; 纳氏试剂分光光度法. SS; 重量法. （2）地下水： 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（试行）》（HJ610-2016）附表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于：86日用化学品制造“单纯混合或分装的”，95、植物油加工，地下水环境影响评价均为IV类项目，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目采取雨污废分流排水体系；对厂区地面进行硬化；项目生产废水经过预处理后由市政管网进入进站路污水处理厂处理后外排至资江。因此，不会对所在地的地下水水质造成影响。 3、声环境影响和保护措施 项目的噪声主要来源于设备噪声。项目的噪声污染源强见表4-13。 表4-14 项目噪声污染源强及处理方式情况表 噪声来源; 噪声类型; 名称; 源强dB(A); 拟采取的处理措施. 厂房; 设备噪声; 压榨机、风机; 90; 消声、基础减震、厂房隔声. 罐装机、乳化机; 85; 基础减震、厂房隔声. 营运期本项目车间内各设备可视为噪声点源，其噪声经发散、空气吸收及距离衰减后可降低一定的影响，噪声的具体衰减情况如表4-8所示。 表4-15 本项目机械设备噪声预测一览表 （单位，dB(A)，除特别说明外） 噪声来源; 设备名称; 噪声最大源强; 距离源强不同距离(m)时的噪声预测值; 标准值. 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200. 厂房; 压榨机; 90; 76; 70; 64; 60; 56; 50; 44; 昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A)。. 罐装机; 85; 71; 65; 59; 55.5; 51; 45; 39. 本项目仅在白天生产，夜间不生产，由表4-14可知，在不采取措施的情况下，各设备同时运行时，只有当设备与厂界的距离30m以上时，项目厂界噪声才能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准。因此，本环评要求项目方对封口机、空压机采取基础减震的措施。 在不采取任何防护措施的情况下，各设备同时运行时，项目周边30m处的噪声值约为60dB(A)，无法达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准[昼间：60dB(A)]。因此，为降低项目的声环境影响，本环评建议项目方采取以下措施： ①项目厂房正门朝向应尽量避开敏感点，使敏感点与厂房之间有厂房阻隔； ②对高噪声源设备加装消声器，同时采取基础减震措施；同时优化平面布置，生产车间等主要设备设置在厂区中部远离居民点及厂界，在厂房内部总体布置上利用堆放物或对厂房加隔声层来阻隔声波的传播； ③建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障造成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 ④运输车辆在经过沿线敏感点时，应限速行驶，并禁止鸣笛。 项目最近敏感点距离为450m，通过采取上述措施后，营运期噪声对外周边敏感点的影响较小，预计周边敏感点的噪声可达到相关标准。 4-16 噪声污染源监测计划及记录信息表 污染源名称; 监测指标; 监测点位置; 监测频率. 厂界噪声. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界四周外1m; 一年一次. 4、固体废弃物环境影响和保护措施 - （1）员工的生活垃圾 - 项目职工拟定员30人，年工作日以300天计，根据我国生活污染排放系数，生活垃圾按每人每天产生0.2kg计算，则生活垃圾产生量约为2.7t/a，由环卫部门统一收集并处置。 - （2）清理除杂工序产生的杂质及茶仁壳 - 清理除杂工序产生的杂质主要为大杂质、石子等，约占原料的0.01%，年产生量为0.4t，茶仁壳占原料的20%，产生约80t，壳渣是化工、肥料、轻工、食品、饲料工业产品等的原料，袋装后出售做燃料。 （3）茶粕 压榨、过滤工序产生的茶粕，类比同类型项目，本项目使用的为油茶籽，其产生量约为原料的72.5%，2900t/a，作为副产品外卖。 （4）磷脂、皂角 精炼工序产生的磷脂产生量约为8t/a，皂脚约为10t/a。不属于危险废物，用储罐储存，在厂区一般废物暂存间暂存后，可以作为化工原料外卖。 - （5）废活性炭、废白土 - 脱色工序会用活性白土和活性炭对茶油进行脱色处理，废白土产生量约为12t/a，废活性炭年产生量约为20t/a，均使用袋子袋装。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版）中相关规定，确定该环节产生的废活性炭、废白土不属于危险废物，属于一般固废，经收集后交环卫部门统一处理。 - （6）废包装材料 - 根据业主提供资料，茶籽包装袋基本循环利用。本项目废包装材料主要为活性炭和活性白土包装袋，产生量约为100kg/a，由环卫部门统一处理。 - （7）污水处理设施污泥及沉渣（含隔油池油渣） - 污水处理设施产生的污泥及沉渣0.01t/d委托环卫部门清运处理； （8）固体脂肪 项目冬化过程会产生固体脂肪，约为10t/a。不属于危险废物，用储罐储存，在厂区一般废物暂存间暂存后，可以作为化工原料外卖。 （9）化验室废物 - 化验室运行过程会产生少量化学品包装废物，约0.01t/a，该部分废物定期交由原有厂家回收利用。 综上，本项目固废均得到有效处置，对环境影响较小。 表4-17 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 类别; 数量（t/a）; 废物类别/代码; 废物属性; 处理方式. 1; 清理除杂工序杂质、石子; 0.4; 66; 一般固废; 环卫部门清运. 2; 果仁壳; 80; 66; 一般固废; 外售. 3; 废包装材料; 0.1; 07; 一般固废; 外售. 4; 废活性炭; 20; 39; 一般固废; 环卫部门清运. 5; 废白土; 12; 39; 一般固废. 6; 固体脂肪; 10; 34; 一般固废; 外售. 7; 磷脂、皂脚; 18; 34; 一般固废; 外售. 8; 污泥及沉渣; 0.01; 62; 一般固废; 环卫部门清运. 9; 生活垃圾; 2.7; /; /; 环卫部门清运. 表4-18 茶油生产物料平衡 投入; 产出. 物料名称; 物料量 t; 物料名称; 物料量 t. 山茶籽; 4000; 茶油; 1000. 活性炭; 20; 清理除杂工序粉尘等; 0.04. 活性白土; 12; 清理除杂工序杂质等; 0.4. 食品级NaOH溶液; 40（含水36t，氢氧化钠4t）; 茶粕; 2900. 水（脱胶用）; 20; 茶仁壳; 80. 磷脂; 8. 皂脚; 10. 废白土; 12. 废活性炭; 20. 除尘器收集粉尘; 0.76. 固体脂肪; 10. 水蒸气; 50.8. 合计; 4092; 合计; 4092. 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为日用化学品制造“单纯混合或分装的”和植物油加工，根据导则可知，注 1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类。故本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响分析。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧+24m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 冷凝+24m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  |  | 臭气浓度 | 密闭车间+中央空调净化系统 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活区 | 生活废水 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准；氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  | 生产区 | 生产废水 | 隔油池+混凝沉淀+化粪池 |  |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 合理布置，密闭厂房，消声、基础减震等措施 | GB12348-2008的3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目主要固体废物有一般工业固废和生活垃圾。一般工业固废可回收利用的回收利用，不可回收利用的外售；生活垃圾经垃圾收集桶收集后由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目采取雨污废分流排水体系；在建设时对全部地面进行硬化；站内场地平整，不滞留渍水；厂房内地面及化粪池全部进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目的建设施工应尽量避开雨季；施工场地设置临时沉淀池及配套的雨水沟；场地及时硬化或绿化处理 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本工程原辅材料主要为山茶籽以及护肤品原料，产品主要为护肤品及植物茶油，均不属于风险物质，环境风险物质主要为润滑油以及实验室内的化学品，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表5-1 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质名称; 最大储存量; 临界量（t）; Q; 临界量确定依据. 润滑油（油类物质）; 0.02t; 2500; 0.000008; HJ 169-2018 附录 B. 异丙醇; 0.39kg（1瓶）; 10; 0.000039. 乙醇; 1瓶; /; /. 石油醚; 0.66kg（2瓶）; 10; 0.000066. 冰乙酸; 0.51kg（1瓶）; 10; 0.000051. 碘化钾; 1瓶; /. 硫代硫酸钠; 1瓶; /. 重铬酸钾; 1瓶; /. 氢氧化钠; 1t; /; /. 由上表分析可知，本项目Q＜1，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 本项目环境风险生产设施识别范围主要包括以下单元： ①生产单元：主要包括生产设备，可能发生物料泄漏以及火灾爆炸等风险事故； ②贮运单元：主要集中在原料间和润滑油油暂存点，可能发生物料泄漏以及火灾爆炸等风险事故；毛油和成品油泄漏事故；实验室泄漏事故； ③环保单元：主要包括废气处理设施、废水处理设施、危废暂存间等防治设施，可能导致泄漏，不达标排放等，产生污染事故。 为了减小事故的概率以及产生的影响。本项目将提出以下防范措施： 1）原料间润滑油贮存和运输泄漏、火灾事故防范措施 润滑油、实验室储存区应设置防渗托盘，托盘容积约0.2m³，定期检查润滑油桶是否发生破损，发现破损及时更换。同时必须加强仓库及车间内易燃物品的存放管理以及风险防范措施，特别注意其储存设施不良或管理失职造成的火灾风险。 2）废气事故排放防范措施 ①加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 ②加强对废气处理设施技术人员和操作人员的培训，熟练掌握废气处理设施工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 ③一旦废气处理设施发生故障，应立即停止生产，并叫厂家上门维修。 2）废水事故排放防范措施 ①加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 ②加强对污水处理设施技术人员和操作人员的培训，熟练掌握污水处理设施工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 3）毛油和成品油等储油罐泄漏防范措施 ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故； ②在车间和原料间的明显位置张贴禁用明火的告示，并在存储间地面铺设防渗防腐材料，存储罐区设置围堰及截流设施，围堰容积不小于单个最大成品油罐体（20t）的容积，防止油泄漏出厂区外； ③车间和原料间内应设置机械排风装置，加强车间通风，防止可燃气体的累积； ④原料间和车间内应设置移动式泡沫灭火器，原料间外设置消防沙箱； ⑤氢氧化钠等物料均为固体物料，袋装密闭，存储间铺设防渗防腐材料，其他储存辅助材料的铁桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ⑥搬运和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击； ⑦仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置空调设备，防止仓库温度过高； ⑧仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏。 采取上述措施后，可有效应对项目的环境风险事故，将本项目的环境风险降至最低，对周边影响较小。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）、环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）、环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥加强各生产车间、工段的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设及运营期不可避免会对周围环境产生一定的影响，但只要严格按照本评价要求，加强环境监督和环境管理工作，严格按照环保竣工验收制度的要求，按照设计和环评建议采取有效措施对项目各项污染物进行治理，废气能够做到达标排放，废水、固体废物能够得到有效处置，把项目对环境的影响降到最低程度，本项目从环保角度上来看是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | NOX |  |  |  | 0.42t/a | / | 0.42t/a | +0.42t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 一般工业 固体废物 | 杂质及果皮 |  |  |  | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 果仁壳 |  |  |  | 80t/a |  | 80t/a | +80t/a |
|  | 磷脂、皂角 |  |  |  | 10t/a | / | 10t/a | +10t/a |
|  | 废活性炭、废白土 |  |  |  | 20t/a |  | 20t/a | +20t/a |
|  | 固体脂肪 |  |  |  | 10t/a | / | 10t/a | +10t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①