- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：邵阳佰龙竹木有限责任公司技术改造项目

建设单位（盖章）：邵阳佰龙竹木有限责任公司

编制日期：           2022.1

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵阳佰龙竹木有限责任公司技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 龙开学 | 联系方式 | 13908425798 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 邵阳 市 绥宁 县（区） 长铺 乡（街道） 工业集中区楠竹产业园 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 9 分 44.823 秒， 26 度 36 分 26.850 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2041竹制品制造 | 建设项目行业类别 | 17-35竹、藤、棕、草等制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200.00 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 51003.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2012年12月省发改委批复《绥宁工业集中区发展规划（2011-2020）》（湘发改地区[2012]2039 号），纳入《湖南省省级及以上产业园区名录》（湘政办函[2014]66 号），核准面积309公顷，定位为楠竹产业园，主导产业为竹木加工。 2018年3月，湖南省政府办公厅以湘政办发[2018]19号印发《湖南省开发区调区扩区和退出管理办法》，绥宁县工业集中区调区扩区后规划形成“一区二园”，分为楠竹产业园片区和湘商产业园片区两部分，园区用地面积274.37公顷。其中，楠竹片区北临新水冲，南临车站路，东至袁家团，西靠大寨村，总规划面积约113.28公顷；湘商片区（发展方向区）东至环园东路，南至教场路，西至环园西路，北至省道S221，总规划面积约161.09公顷。 根据《绥宁县土地利用总体规划（2006-2020年）》可知，本项目所在地为二类工业用地。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《绥宁工业集中区调区扩区规划环境影响报告书》由中国航空规划设计研究总院有限公司编制，于2020年4月14日取得湖南省生态环境厅关于《绥宁工业集中区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2020]8号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 绥宁工业集中区楠竹产业园片区，主要发展竹木加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业，禁止引进三类工业、涉重金属和持久性有机物排放的企业入驻。 本项目为竹制品加工建设项目，符合园区行业准入要求，不属于园区限制类和禁止类项目，且用地属于二类工业用地，符合《绥宁县工业集中区调区扩区规划环境影响报告书》中的规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目属于C2041竹制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中“限制类”和“淘汰类”，项目生产工艺、设备及产品等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号），对项目进行“三线一单”符合性判定，项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1-1 三线一单符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 项目用地属于工业用地，生产区不涉及生态红线; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源等，项目电源和水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求; 符合. 环境质量底线; 项目区域大气环境和水环境能满足相应的质量标准，属于达标区。本项目建成后产生的废水、废气和噪声经处理后对周边环境影响较小; 符合. 负面清单; 项目位于绥宁县工业集中区，根据国家发展和改革委员会商务部《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于市场禁止准入类、不违反市场准入相关的禁止性规定；项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本），不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别; 符合. - 与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 项目位于绥宁县工业集中区，符合园区产业定位，项目空间布局合理，符合污染物排放管控要求，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关要求。 - 与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号）符合性分析 根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号），除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。本项目生产区位于绥宁县长铺乡袁家团工业园区内，符合《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号）要求。 - 与绥宁县工业集中区规划环境影响评价的符合性 - 根据湖南省生态环境厅关于《绥宁工业集中区调区扩区规划环境影响报告书》以及审查意见，本项目所在的绥宁县工业集中区楠竹产业园污染物排放管控及环境风险防控要求如下表。 表1-2 园区污染物排放及风险防控要求 摘录 管控纬度; 管控要求; 符合性分析. 污染物排放管 控; 1）废水： 楠竹产业园：现有造纸企业废水自行处理达相应行业标准或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准后排放，不接入污水处理厂；其余企业废水及生活污水经收集后，经绥宁县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A类标准排入白岩水。现有造纸企业关停后，园区所有企业废水统一经绥宁县污水处理厂处理后排放，不得新增排污口。 2）废气： 要求入园企业各生产装置排放的废气经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔按合企业项目环评要求，设置环境防护距离，并进行规划控制。对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气处置与净化装置，确保达标排放。加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。 园区内禁止新建燃煤企业。对集中区内使用生物质能源的企业，应切实督促落实烟气除尘净化措施，实现局地环境质量改善。; 本项目生产废水不外排，生活废水经处理达标后均通过园区污水管网进入经绥宁县污水处理厂；废气经处理后均能实现达标排放，同时通过集气系统减少了废气的无组织排放；项目设置的生物质锅炉均配套了布袋除尘器，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 3.1禁止引入导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、贮存等项目；禁止引入以排放重金属、持久性有机物等有毒有害污染物为主的企业。 3.2储存危险化学品的企事业单位应当采取措施，防止在处理安全生产事故过程中产生可能的严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 3.3紧邻居民区、科教、医院等环境敏感目标的工业用地禁止新建环境风险潜势大于III 的建设项目，限制易燃易爆危险化学品的使用。; 项目不涉及导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、贮存；不涉及重金属或持久性有毒有害污染物的排放；项目风险潜势为I，且不涉及易燃易爆危险化学品的使用，符合环境风险防控要求。. - 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 - 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》：含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。项目浸胶、烘干、刷漆工序产生的有机废气采用活性炭吸附进行处理，收集效率为90%，处理效率为80%，根据工程分析，废气均能实现达标排放。因此，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。 - 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出以下VOCs管控要求：“一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率”。本项目为竹制品制造，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放行业。本项目使用的含VOCs物料主要为胶水、清漆，项目浸胶、烘干、刷漆工序产生的有机废气采用活性炭吸附进行处理，收集效率为90%，处理效率为80%，根据工程分析，废气均能实现达标排放。 - 项目选址合理性分析 根据现场调查，项目位于绥宁县工业集中区楠竹产业园（主区），项目地周边城市道路，区域基础设施完善。项目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。项目无需设置大气防护距离，项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后对周围环境影响较小。楠竹产业园（主区）主导产业为竹木加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业。本项目为竹制品制造建设项目，位于原厂区内，综上所述，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目建设背景及由来 邵阳佰龙竹木有限责任公司成立于2005年3月，座落在绥宁县袁家团工业园区，是一家“公司基地+农户”林工体化民营企业和省级“林业产业化和农业产业化龙头企业”。2010年前，公司主要产品是集成板材和建筑模板等，因年总产值低，每年消耗木材量大，产品科技含量低，创造的附加值非常有限，企业利润更少，为改变这种毁林不利已的现状，以实现永续性发展，企业在发展加工能力的同时，特别注重技术创新，致力于开发新产品、新技术，实现企业产品能适应市场需求变化、提质升级和提高竟争力的目标。于2016年10月更改为年产2万立方米集装箱竹木复合地板生产线建设项目并通过环境保护竣工验收。因项目生产需要，部分生产设备逐渐老化，效能下降，为了满足园区规划要求，降低生产活动对环境的影响，邵阳佰龙竹木有限责任公司于2021年10月委托湖南朗誉环保科技有限公司进行环境影响评价工作，通过对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目应划分为“35竹、藤、棕、草等制品制造-采用胶合工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”，应编制环境影响报告表。在此背景下，我单位编制了《邵阳佰龙竹木有限责任公司技术改造项目环境影响报告表（污染影响类）》。 2、现有工程概况 2.1现有工程环保手续履行情况 邵阳佰龙竹木有限责任公司位于绥宁县长铺乡袁家团工业园区内（经度110°9'44.823"，纬度26°36'26.850"），2015年10月委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司编制了《燃煤锅炉改造与污染物治理工程建设项目环境影响报告表》，2015年12月由湖南省绥宁县环境保护局以绥环评函[2015]45号文予以批复，2016年10月12日通过了绥宁县安全生产和环境保护局的环保验收（绥安环验[2016]12号），2020年4月4日取得了排污登记表（登记编号：914305277722559861001Z）。 2.2现有工程项目组成 现有工程总占地面积为51003.6m2，主要建设内容包括2栋压机生产车间、2栋排版车间、2栋锅炉车间、2栋竹帘生产车间、1栋单板存放车间、1栋单板烘烤车间、1栋生产胶存放车间、1栋竹帘烘烤车间、1栋胶帘存放车间、1栋干竹帘存放车间、1栋胶帘烘干车间、1栋胶帘烘烤车间、1栋竹帘存放车间、1栋成品存放车间、1栋燃料房、原材料堆场和其他配套工程。现有工程主要建设内容见下表2-1。 表2-1 工程组成情况一览表（现有工程） 分类; 建设内容; 建筑面积及设备配置. 主体 工程; 厂区一; 压机生产车间; 单层混合结构，占地面积约1200 m2. 排版车间; 单层混合结构，占地面积约900m2. 单板存放车间; 单层混合结构，占地面积约1150m2. 单板烘烤车间; 单层混合结构，占地面积约980m2，设有1座3m×3m×30m隧道烤房设施设备. 锅炉车间; 单层混合结构，占地面积约370m2，设有2台4t/h的生物质蒸汽锅炉（一备一用）. 竹帘烘烤车间; 单层混合结构，占地面积约1600m2，设有3座90m×5m×2.5m隧道烤房设施设备，4座立式烤房设施设备. 厂区二; 压机生产车间; 单层混合结构，占地面积约1200m2. 胶帘存放车间; 单层混合结构，占地面积约800m2. 干竹帘存放车间; 单层混合结构，占地面积约500m2. 排版车间; 单层混合结构，占地面积约1200m2. 锅炉车间; 单层混合结构，占地面积约450m2，设有1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，1台4t/h的生物质蒸汽锅炉. 竹帘生产车间1; 单层混合结构，占地面积约850m2. 胶帘烘干车间; 单层混合结构，占地面积约200m2. 竹帘存放车间; 单层混合结构，占地面积约1000m2. 胶帘烘烤车间; 单层混合结构，占地面积约650m2. 竹帘生产车间2; 单层混合结构，占地面积约650m2. 储运 工程; 原材料堆场; 占地面积约4300m2，位于厂区二内. 成品存放车间; 单层混合结构，占地面积约3100m2，位于厂区二内. 燃料房; 占地面积约1500m2，堆放生物质燃料，位于厂区二内. 清漆、生产胶存放车间; 单层混合结构，占地面积约1000m2，位于厂区一内. 辅助工程; 办公楼; 3F，砖混结构，占地面积约220m2，位于厂区二内. 宿舍楼; 3F，砖混结构，占地面积约280m2，位于厂区二内. 门卫室; 占地面积约80m2，位于厂区二内. 配电房; 占地面积约100m2，位于厂区二内. 机修房; 占地面积约170m2，位于厂区二内. 公用 工程; 供水; 生产用水、生活用水均为自来水，由园区市政自来水管网提供. 供电; 由当地供电电网供给，配电房. 供汽; 1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，3台4t/h的生物质蒸汽锅炉. 排水; 生产废水循环使用不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网. 环保 工程; 废水处理; 锅炉除尘废水沉淀池，热压冷却水循环池，蒸汽冷凝水储存罐；隔油池、化粪池. 废气处理; 2套水膜除尘器+35m高排气筒. 噪声处理; 隔声、减震. 固废处理; 固废临时堆场；危废暂存间；垃圾桶. 风险防范措施; 危险废物暂存间地面防渗，地面设有围堰等防渗漏措施；清漆、生产胶存放车间地面防渗，储存容器均保持密闭. 2.3现有工程产品方案及主要原辅材料 （1）产品方案 现有工程的生产规模为年产2万立方米集装箱竹木复合地板，主要产品方案和规格见表2-2。 表2-2 主要产品方案（现有工程） 序号; 名称; 产品规格; 产品年产量. 1; 集装箱竹木复合地板; 28×1160×1388 / 28×636×1626; 20000m³. （2）原辅材料 现有工程主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3主要原辅材料及能源消耗情况表（现有工程） 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 原辅材料; 楠竹; 6300t; 外购/干储. 2; 复合胶; 2150t; 外购/桶装，最大存在量为10t. 3; 桉木单板; 2750m3; 外购/干储. 4; 橡胶单板; 850m3; 外购/干储. 5; 杨木板; 3230m3; 外购/干储. 6; 竹帘; 2743410床; 外购/干储. 7; 面膜纸; 277170张; 外购/干储. 8; 面粉; 2925t; 外购/干储. 9; 清漆; 9845kg; 外购/桶装，最大存在量为200kg. 10; 能源; 生物质燃料; 9450t; 外购/干储. 11; 水; 75896t/a; 当地供水管网. 12; 电; 134万（kw·h）/a; 当地供电网. 清漆：又名凡立水，是由树脂为主要成膜物质再加上溶剂组成的涂料。由于涂料和涂膜都是透明的，因而也称透明涂料。涂在物体表面，干燥后形成光滑薄膜，显出物面原有的纹理。 2.4现有工程主要设备 现有工程使用的主要设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表（现有工程） 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 位置; 备注. 1; 全自动1200T 15层压机; 2.4m×1.4m; 1台; 厂区一; 过渡期使用. 2; 全自动800T 12层压机; 2m×1.5m; 1台; 厂区一; 过渡期使用. 3; 涂胶机; /; 1台; 厂区一; 保留. 4; 调胶机; /; 1台; 厂区一; 保留. 5; 打包机; /; 1台; 厂区一; 保留. 6; 隧道烤房设施设备; 90m×5m×2.5m; 3座; 厂区一; 拆除. 7; 立式烤房设施设备; /; 4座; 厂区一; 拆除. 8; 旋机2.4m无卡旋机; /; 1台; 厂区一; 保留. 9; 1吨航吊机; 1t; 2台; 厂区一; 保留. 10; 隧道烤房设施设备; 3m×3m×30m; 1座; 厂区一; 保留. 11; 600T 预压机; 2.4m×1.4m; 2台; 厂区一; 保留. 12; 模板调胶机; /; 1台; 厂区一; 保留. 13; 空气压缩机; /; 2台; 厂区一; 保留. 14; 供水设备; /; 1套; 厂区一; 保留. 15; 1吨自动升降台; 1t; 4台; 厂区一; 保留. 16; 4吨锅炉全套; 4t/h; 2台; 厂区一; 过渡期使用. 17; 80吨全电子地磅; 3m×11m; 1台; 厂区二; 保留. 18; 立式烤房; 5m×10m×4m; 6座; 厂区二; 保留. 19; 2吨航吊机; 2t; 2台; 厂区二; 保留. 20; 循环式链条烘烤机全套; 3m×30m; 1套; 厂区二; 保留. 21; 全自动刷光机; 1m; 1台; 厂区二; 保留. 22; 立式烤房设施设备; 3m×6m×3m; 22座; 厂区二; 保留. 23; 6吨锅炉全套; 6t/h; 1台; 厂区二; 保留. 24; 4吨锅炉全套; 4t/h; 1台; 厂区二; 保留. 25; 7ZL-51型抓木机; /; 1台; 厂区二; 保留. 26; 全自动2000T 15层压机; 2.7m×1.5m; 1台; 厂区二; 过渡期使用. 27; 全自动1200T 17层压机; 2.65m×1.48m; 1台; 厂区二; 过渡期使用. 28; 1200T 压机12层; 2.6m×1.45m; 1台; 厂区二; 保留. 29; 600T 预压机; 2.6m×1.4m; 3台; 厂区二; 保留. 30; 涂胶机; /; 8台; 厂区二; 保留. 31; 600T 线上预压机; 2.6m×1.5m; 2台; 厂区二; 保留. 32; 热水泵; 5.5kw，13m3/h; 2台; 厂区二; 保留. 33; 空气压缩机; 7.5kw; 3台; 厂区二; 保留. 34; 空气干燥机; /; 1台; 厂区二; 保留. 35; 空气储存罐; /; 1台; 厂区二; 保留. 36; 纵向锯边机; 2.4m×1.2m; 1台; 厂区二; 保留. 37; 横向锯边机; 2.4m×1.2m; 1台; 厂区二; 保留. 38; 自制锯边机; 2.4m×2m; 1台; 厂区二; 保留. 39; M9320抽条机; /; 2台; 厂区二; 保留. 40; 刷光机; /; 1台; 厂区二; 保留. 41; 复合板开榫机; /; 2台; 厂区二; 保留. 42; 1T升降台; 1.2m×2m; 5台; 厂区二; 保留. 43; 地板条生产设备全套; /; 1套; 厂区二; 保留. 44; 自制锯边机; 2.4m×1.2m; 2台; 厂区二; 保留. 45; 小型圆锯床; /; 3台; 厂区二; 保留. 46; 刀片磨床; /; 1台; 厂区二; 保留. 47; 磨刀机; /; 1台; 厂区二; 保留. 48; 调胶机; /; 2台; 厂区二; 保留. 49; 地板条竹片抽条机; /; 2台; 厂区二; 保留. 50; 手动叉车5吨; 5t; 4台; 厂区二; 保留. 51; 手动叉车3吨; 3t; 6台; 厂区二; 保留. 52; 机动四轮叉车3吨; 3t; 4台; 厂区二; 保留. 53; 机动四轮叉车5吨; 5t; 1台; 厂区二; 保留. 54; 供水设备全套; /; 1套; 厂区二; 保留. 55; 配电站全套; /; 1套; 厂区二; 保留. - 3、技改项目概况 3.1技改项目基本情况 （1）项目名称：邵阳佰龙竹木有限责任公司技术改造项目； （2）建设单位：邵阳佰龙竹木有限责任公司； （3）建设性质：技术改造； （4）建设地点：绥宁县长铺乡袁家团工业园区（经度110°9'44.823"，纬度26°36'26.850"）； （5）总投资：1200万，其中，环保投资10万，占总投资的0.83%。 - 3.2技改项目组成 本项目技术改造内容包括：对原厂区一锅炉车间进行原地扩建，拆除原有的两台锅炉，并新增一台10t/h的生物质锅炉，同时配套建设1套布袋除尘设施，将烟囱高度由原来的35m加高至40m；对原厂区一的竹帘烘烤车间进行改造，拆除原有的隧道式烤房和立式烤房，改造成全封闭烤房；将原厂区二锅炉车间锅炉废气处理设施由水膜除尘改造为布袋除尘；将厂区一现有的全自动层压机全部改为全自动热压机；新增有机废气收集处理设施和裁边粉尘收集处理设施。项目主要建设内容见表2-5。 表2-5 项目主要建设内容 分类; 建设内容; 建筑面积及设备配置; 备注. 主体 工程; 锅炉车间; 对原厂区一锅炉车间进行原地扩建，拆除原有的两台锅炉，并新建一台10t/h的生物质锅炉，占地面积约2000m2; 扩建. 竹帘烘烤车间; 对原厂区一的竹帘烘烤车间进行改造，拆除原有的隧道式烤房和立式烤房，改造成全封闭烤房; 改建. 环保 工程; 废气处理; 厂区一锅炉废气; 布袋除尘器+40m高排气筒; 新建. 厂区二锅炉废气; 布袋除尘器+35m高排气筒; 新建. 有机废气; 2套活性炭吸附装置+15m高排气筒; 新建. 裁边粉尘; 布袋除尘器; 新建. - 3.3技改项目主要产品方案及原辅材料 ①产品方案：本项目技术改造后，产品产量、规格均保持不变，生产规模为年产2万立方米集装箱竹木复合地板。 ②原辅材料：本项目技术改造后，原有工程保留厂区二的1台4t/h（备用）和1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，厂区一的2台4t/h的生物质蒸汽锅炉立即停用，新增1台10t/h锅炉为节能型生物质蒸汽锅炉，燃料用量保持不变，因此本项目主要原辅材料及能源消耗量基本保持不变。 3.4技改项目主要生产设备 本项目技术改造后，新增的主要生产设备见表2-6。 表2-6 项目新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 位置. 1; 环保生物质10T锅炉; SZL10-1.25-BMF; 1台; 厂区一. 2; 封闭式烘干房; 5380mm×4300mm×4000mmm; 1座; 厂区一. 3; 全自化3000T热压机; /; 1台; 厂区一. 4; 布袋除尘器; DMC-727; 1套; 厂区一. 5; 布袋除尘器; DMC-727; 1套; 厂区二. 6; 布袋除尘器; /; 1套; 厂区二. 7; 活性炭吸附装置; /; 2套; 厂区二. 4、公用工程 （1）供电：由当地电网供给，依托现有工程供电设施。 （2）供热：项目所在地尚未接通天然气管网，本项目技改后，采用1台4t/h（备用）、1台6t/h和1台10t/h的生物质蒸汽锅炉提供生产所需蒸汽，其燃料为生物质燃料。 （3）供水：由当地供水管网供给，本项目不新增员工，不增加生活用水，生活用水量为4276m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为3420.8m3/a；生产用水主要为锅炉用水和热压工序冷却用水，项目原有锅炉总计蒸发量为14t/h，技改后锅炉总计蒸发量为16t/h，锅炉用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中表28热力生产和供应行业通用值1.5m3/t计，锅炉用水量为24m3/h，115200m3/a，其中回用水量为46080m3/a，新鲜用水量为69120m3/a。热压工序冷却用水量约为2500m3/a。 （4）排水：项目采用雨污分流制，雨水排入雨水收集管网，生产废水主要为锅炉蒸汽冷凝水和热压工序冷却水，蒸汽冷凝水收集至储存罐后用于补充锅炉用水不外排，热压工序冷却水经2个冷却水循环池处理后循环使用不外排；生活污水依托现有工程隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网，进入绥宁县污水处理厂。 绥宁县污水处理厂规划县城中心区范围为北起神滩公园、南到枫香曾子口村；西邻西外环3线，东至田心村，包含万家坪片区、长铺片区、大公坪片区、大寨片区、袁家团片区、平溪片区、穿石片区、枫香片区、田心片区生活污水及非造纸化工企业等工业废水，规划总用地面积10km2，处理总规模为2.0×104m3/d，设计出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入白岩水，排污口下游约100m白岩水汇入巫水河。 自来水 75896 生活用水 隔油池化粪池 绥宁县污水处理厂 损耗855.2 3420.8 3420.8 4276 锅炉用水 烘干房 蒸汽冷凝水储存罐 69120 46080 46080 损耗69120 冷却用水 2500 冷却水循环池 2375 损耗125 图2-1 水量平衡图（单位m3/a） 5、劳动定员和工作制度 项目劳动定员为185人，厂区设有食堂和宿舍，部分员工在厂内食宿，每天工作16小时，两班倒工作制，项目年运行时间300天。 - 6、总平面布置及四至情况 本项目技术改造工程在现有工程厂区范围内进行技改，技改完成后项目总占地面积保持不变，为51003.6m2，项目主出入口设置于厂区西面，连接工业园区内道路。总平面布置大致分成两个区域：厂区一和厂区二。厂区一包括压机生产车间、排版车间、单板存放车间、单板烘烤车间、生产胶存放车间、竹帘烘烤车间和锅炉车间； 厂区二包括原材料堆场、竹帘生产车间、竹帘存放车间、胶帘烘烤车间、胶帘烘干车间、成品存放车间、压机生产车间、胶帘存放车间、干竹帘存放车间、排版车间、锅炉车间、燃料房、办公楼和宿舍楼。厂区内功能分区明确，便于生产管理。项目生产区东面和南面为山地，西面为园区道路，北面为X082县道。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺与原有工程一致，生产工艺流程及产污节点见下图2-2。 图2-2 营运期工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污节点简述： 将外购的竹帘、单板（含水量≤30%）在烘烤车间通过锅炉蒸汽加热进行干燥，烘干一段时间（含水量≤10%），然后将竹帘、单板通过涂胶机进行涂胶后放置烘烤车间通过锅炉蒸汽加热进行干燥，将涂胶后的竹帘、单板按不同的产品要求纵横组坯，组胚完成后进行冷压处理，再送入热压机中经高温高压压成毛板，最后冷却至40℃以下卸压出板。出板后按尺寸进行裁边加工后再进行分类、检验，需修补的进行修补，检验合格后的产品进行开榫、组包，最后在成品涂一层清漆，自然晾干后打包入库。 封闭式烘干房的工作原理： 利用生物质蒸汽锅炉散发的热量，采用风机循环送风方式，将放置于密闭的烘干房的产品通过进行了热风循环，经过不断新风补充从进风口进入烘干房，然后不断从排湿口排出，达到除湿干燥的目的。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 邵阳佰龙竹木有限责任公司位于绥宁县长铺乡袁家团工业园区内，现有工程营运期产生的污染主要有废气、废水、噪声、固废。为了解本项目废气污染源现状情况，邵阳佰龙竹木有限责任公司委托湖南索奥检测技术有限公司于2021年8月5日对项目地现状废水、废气污染源进行了监测，湖南谱实检测技术有限公司于2021年11月16日~17日对项目地现状噪声污染源进行了监测，监测取样时段内，企业的主要环保设施运行正常，各生产工序均处于正常生产状态。 现有工程废水主要为锅炉除尘废水、锅炉蒸汽冷凝水、间接冷却水和生活污水。锅炉除尘废水经2个沉淀池沉淀后循环使用；锅炉蒸汽冷凝水收集至储存罐后用于补充锅炉用水；热压工序间接冷却水经2个循环水池处理后循环使用；生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网，进入绥宁县污水处理厂。废水监测结果如下： - 表2-7 废水监测结果一览表 单位：mg/L 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果. 2021年8月5日; 除尘废水循环池; pH值（无量纲）; 7.89. 悬浮物; 158. COD; 547. 氨氮; 75.4. 备注：该废水循环使用不外排。. 现有工程废气主要为有机废气和锅炉废气。挥发性有机物经过厂房阻拦，加强通风后无组织排放；锅炉废气经过水膜除尘器处理后于35m排气筒高空排放。有组织废气监测结果如下： - 表2-8 有组织排放废气监测结果一览表 单位：mg/m3 采样日期; 采样 点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标 情况. 标干流量(m3/h); 含氧量(%); 排放速率(kg/h); 排放浓度; 折算浓度. 2021年8月5日; 厂区二锅炉废气排气筒; 颗粒物; 11978; 15.4; 7.80; 651; 1395; 80; 超标. 二氧化硫; 0.192; 16; 34; 400; 达标. 氮氧化物; 1.33; 111; 238; 400; 达标. 林格曼黑度; /; 1级; /; ≤1; 达标. 备注; 排气筒高度：35m，管道尺寸ϕ：0.65m，燃料：生物质； 烟气流量：16883m3/h，平均烟温：81.3℃，含湿量：3.4%，平均流速：14.1m/s。. 由表2-8中内容可知，监测期间，项目有组织排放废气中二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉燃煤锅炉排放限值；颗粒物浓度超标，超标原因为废气处理设施水膜除尘器处理效率较低。 - 现有工程无组织废气监测结果如下： - 表2-9 无组织排放废气监测结果一览表 单位：mg/m3 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2021年8月5日; 浸胶车间废气无组织排放上风向参照点1#; 挥发性有机物; 0.0832; 10; 达标. 浸胶车间废气无组织排放下风向监控点2#; 0.207; 达标. 浸胶车间废气无组织排放下风向监控点3#; 0.264; 达标. 由表2-9中内容可知，监测期间，项目无组织废气厂界下风向各监控点挥发性有机物浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中无组织排放限值。 - 现有工程噪声监测结果如下： 表2-10 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果; 标准 限值; 达标情况. 2021年11月17日; 2021年11月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1 厂界东侧外1m处; 52; 46; 52; 45; 昼间：65夜间：55; 达标. N2 厂界南侧外1m处; 53; 42; 53; 42; 达标. N3 厂界西侧外1m处; 52; 46; 51; 46; 达标. N4 厂界北侧外1m处; 62; 48; 60; 47; 昼间：70夜间：55; 达标. 由表2-10中内容可知，项目厂界东面和南面、西面的昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，厂界北面紧邻X082县道，昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准。 现有工程固废主要有废边角料、锅炉燃烧灰渣、沉淀池沉渣、废空桶、废包装袋、废漆刷及手套、废胶渣、废机油、废漆渣和生活垃圾。其中废边角料、锅炉燃烧灰渣和沉淀池沉渣收集后暂存固废暂存间，交由当地环卫部门处理；废空桶、废包装袋、废刷及手套、废胶渣、废机油和废漆渣均属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间内再交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理。固体废物均得到了妥善处置和资源化利用。 现有工程环评及批复文件中污染防治措施的落实情况详见表2-11。 表2-11 环评及批复文件中污染防治措施的落实情况 序号; 环评及批复内容; 实际建设内容; 落实 情况. 1; 锅炉烟气经二级水膜除尘器处理后经35米烟囱达标排放；炉渣设临时储存间暂存，并定期清运，对锅炉产生的噪声加强管理，确保达标排放。; 项目锅炉烟气经二级水膜除尘器处理后经35米烟囱排放；炉渣收集后暂存固废暂存间，交由当地环卫部门处理；锅炉产生的噪声通过加强管理，厂界噪声均达标排放。; 已落实. 2; 对固体型生物质燃料的采购要严把质量关，其形态含硫量、含氮量、含水率要符合相关产品标准。; 项目锅炉使用固体型生物质燃料，经布袋除尘器处理后排放的废气《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉标准。; 已落实. 3; 定期对锅炉及其配套水膜除尘器进行检修，防止设备故障，导致污染物事故排放，造成环境污染事件。; 项目定期对锅炉及其配套水膜除尘器进行检修，防止设备故障。; 已落实. 4; 利用厂区闲置空地种植花草树木，美化厂容厂貌。; 项目厂区闲置空地已种植花草树木，美化厂容厂貌。; 已落实. 污染源监测期间，各污染治理设施均正常运营，项目现主要存在以下环境问题：（1）锅炉废气现有处理设施为水膜除尘器+35m高排气筒，不能保证污染物稳定达标排放；（2）挥发性有机物无处理措施，呈无组织排放；（3）裁边产生的粉尘无处理措施，呈无组织排放。 - 针对以上问题本次环评要求建设单位采取“以新带老”措施：（1）由于水膜除尘处理效率偏低，不能保证污染物稳定达标排放，因此将水膜除尘改为布袋除尘；（2）新增VOCs废气收集、处理系统，排气筒高度不低于15m；（3）新增布袋除尘器，裁边工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 环境空气质量现状 1.1区域大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于绥宁县长铺乡袁家团工业园区，绥宁县设有1个自动大气监测站，监测点位为绥宁县环境保护监测站，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用2020年度绥宁县常规监测点位空气质量公告，具体情况见表3-1。 表3-1 绥宁县2020年度环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 88.57; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 64.29; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 22.5; 达标. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 1200; 4000; 32.5; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 98; 160; 71.88; 达标. 根据统计数据结果可知，绥宁县 2020 年大气监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 1.2项目所在地大气环境质量 为了解项目所在区域周边环境空气质量情况，本次评价引用《绥宁工业集中区调区扩区环境影响报告书》对区域的大气环境现状监测资料，该引用项目监测时间为2019年3月25日～31日，为近三年以内的有效数据，且监测点位位于本项目西南面10m处（评价范围内），且同为本项目特征因子，符合大气导则数据引用要求，数据引用合理。监测情况如下： （1）监测点位信息 表3-2 监测点布设 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 相对本项目方向; 相对本项目距离. X; Y. G1园区内; 110.157951; 26.611785; TVOC; 西南面; 10m. - （2）监测结果 - 表3-3 环境空气质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. G1; TVOC; 8h平均; 0.6; 0.0015L; /; /; 达标. 备注：低于方法检出限用“检出限+L”表示。. 根据上表监测结果可知，项目所在地TVOC浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值标准。 2、声环境质量现状 本项目位于绥宁县长铺乡袁家团工业园区，为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司对项目所在地声环境进行了现状监测。 - 监测点位：项目东、南、西、北侧边界外1m，项目南侧最近敏感点； - （2）监测时间：2021年11月17日-18日，监测频次：昼夜监测，连续两天； （3）监测因子：Leq（A）； （4）监测单位：湖南谱实检测技术有限公司。 表3-4 声环境现状监测统计结果表 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB（A）]. 昼间; 夜间. N1 厂界东侧外1m处; 2021.11.17; 52; 46. 55.2; 2021.11.18; 52; 45. N2 厂界南侧外1m处; 2021.11.17; 53; 42. 2021.11.18; 53; 42. N3 厂界西侧外1m处; 2021.11.17; 52; 46. 2021.11.18; 51; 46. N5 项目南侧最近敏感点; 2021.11.17; 47; 40. 2021.11.18; 47; 40. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 65; 55. 超标率（%）; 0; 0. N4 厂界北侧外1m处; 2021.11.17; 62; 48. 2021.11.18; 60; 47. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准; 70; 55. 超标率（%）; 0; 0. 由表3-4监测结果可知，项目所在地厂界东面、南面、西面及项目南侧最近敏感点声环境质量现状监测均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，北面声环境质量现状监测均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 3、地表水环境质量现状 本项目地处沅江水系范围内，位于巫水游家湾省控断面上游、巫水花园阁省控断面下游，根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，本项目收集了邵阳市生态环境局公布的巫水花园阁省控断面和巫水游家湾省控断面2020年全年的水质情况，详见表3-5。 表3-5 水质监测数据引用基本情况 河流名称; 断面名称; 时间; 水质类别; 标准值. 沅江巫水; 花园阁省控断面; 2020.1; Ⅱ; Ⅲ. 2020.2; Ⅰ; Ⅲ. 2020.3; Ⅱ; Ⅲ. 2020.4; Ⅱ; Ⅲ. 2020.5; Ⅱ; Ⅲ. 2020.6; Ⅱ; Ⅲ. 2020.7; Ⅱ; Ⅲ. 2020.8; Ⅱ; Ⅲ. 2020.9; Ⅱ; Ⅲ. 2020.10; Ⅱ; Ⅲ. 2020.11; Ⅱ; Ⅲ. 2020.12; Ⅱ; Ⅲ. 游家湾省控断面; 2020.1; Ⅱ; Ⅲ. 2020.2; Ⅰ; Ⅲ. 2020.3; Ⅱ; Ⅲ. 2020.4; Ⅱ; Ⅲ. 2020.5; Ⅱ; Ⅲ. 2020.6; Ⅱ; Ⅲ. 2020.7; Ⅱ; Ⅲ. 2020.8; Ⅱ; Ⅲ. 2020.9; Ⅱ; Ⅲ. 2020.10; Ⅱ; Ⅲ. 2020.11; Ⅱ; Ⅲ. 2020.12; Ⅱ; Ⅲ. 根据表3-5可知，巫水花园阁省控断面和巫水游家湾省控断面2020年全年水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，属于达标区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-6 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界位置/m. X(东正西负); Y(北正南负). 环境 空气; 上团村居民点; 20; 120; 人群; 50户，约200人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准; 东北; 160-300. 袁家团村居民点; 0; -50; 人群; 4户，约16人; 南; 50-240. 声环境; 袁家团村居民点; 0; -50; 人群; 1户，约4人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类; 南; 50. 地表水环境; 白岩水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准; 北; 100. 巫水; 西南; 500. 生态环境; 项目所在地及周边200m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：本项目新建锅炉采用生物质作为燃料，项目锅炉废气污染物排放限值及排气筒最低允许高度参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉标准；有组织有机废气排放参照执行湖南省地方标准《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中的排放限值；无组织有机废气排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中无组织排放限值；无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；具体标准限值详见表3-7、3-8。 表3-7 大气污染物排放标准 执行标准; 污染物; 标准限值; 排放速率. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 颗粒物; 50mg/m3; /. SO2; 300mg/m3; /. NOX; 300mg/m3; /. 《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）; 挥发性有机物（有组织）; 50mg/m3; 10.0kg/h. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 挥发性有机物（无组织）; 10mg/m3; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物（无组织）; 1.0mg/m3; /. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 2.0mg/m3; /. 表3-8 排气筒最低允许高度 执行标准; 锅炉房装机总容量; 排气筒最低允许高度. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 4~<10t/h; 35m. 10~<20t/h; 40m. 《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）; /; 15m. 2、噪声：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4类标准。具体标准限值见表3-9。 表3-9 噪声排放标准 排放标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70dB（A）; 55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4类; 70dB（A）; 55dB（A）. 3、固体废物：项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）；工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析可知，本项目总废水排放量为3420.8m3/a，经市政污水管网汇入绥宁县污水处理厂处理，根据绥宁县污水处理厂出水水质COD50mg/L，氨氮5mg/L，本项目废水总量控制建议指标为COD：0.2t，氨氮：0.1t；生活污水中污染物总量为COD、NH3-N纳入绥宁县污水处理厂总量指标内，不另行申购生活污水总量。 废气总量控制建议指标为SO2：3.3t，NOx：9.7t，VOCs：1.1t/a。建设单位污染物排放总量如下： 表3-10 项目总量控制指标 污染物类别; 总量控制因子; 项目现有总量控制指标(t/a); 技术改造完成后项目总量控制建议指标(t/a). 废气; SO2; 27; 3.3. NOx; 10.2; 9.7. 项目技术改造完成后污染物总量未超过现有排污权指标，本项目无需在排污权交易平台另购买总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 邵阳佰龙竹木有限责任公司位于绥宁县长铺乡袁家团工业园区内，本项目为技术改造，项目基础设施和主要生产设备保持不变。施工工艺简单，主要是少量的土建施工和设备安装工作，整改施工期预计为3个月，平均每天施工人数5人，施工过程中会产生少量施工废气、施工废水、施工人员生活污水、施工噪声和建筑垃圾。 施工期废气主要为焊接废气和施工扬尘，设备安装会产生的少量的焊接烟气，土建施工会产生的少量的施工扬尘，废气经自然扩散后对外环境影响极小。施工废水和施工人员生活污水依托现有的污水处理设施处理后排入市政污水管网处置方式可行。施工和设备安装过程中产生施工噪声的噪声源强在70~85dB（A）之间，均为间歇性噪声源，且项目距离周边敏感目标有一定的距离，造成的影响较小。建筑垃圾分类收集，能回收的尽量回收利用，不能回收的由施工方运至城建部门指定地点堆放；拆除的废弃设备交由废品公司回收利用；生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处理。 总体而言，本项目施工期工程对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废水 项目营运期废水主要为锅炉蒸汽冷凝水、间接冷却水和生活污水。本次技改完成后无锅炉除尘废水产生，锅炉蒸汽用量不增加，所以蒸汽冷凝水也不增加，部分自然蒸发逸散，部分仍收集至储存罐后用于补充锅炉用水；热压工序间接冷却水经2个循环水池处理后循环使用不外排；本次技改项目不新增员工，生活污水依托现有的隔油池+化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网接入绥宁县污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入白岩水，经白岩水汇入巫水河，对地表水环境影响较小。本项目废水处理措施可行。生活污水产排情况见表4-1。 表4-1 项目生活污水及污染物产排情况一览表 类别; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水产生量（3420.8m3/a）; COD; 350; 1.197. BOD5; 200; 0.6842. SS; 220; 0.7526. 氨氮; 35; 0.1197. 动植物油; 70; 0.2395. 类别; 污染物; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水经隔油池+化粪池处理后（3420.8m3/a）; COD; 240; 0.8010. BOD5; 140; 0.4789. SS; 160; 0.5473. 氨氮; 20; 0.0684. 动植物油; 40; 0.1368. 2、废气 项目营运期产生的废气主要为裁边工序产生的粉尘、有机废气、锅炉废气和食堂油烟。 （1）粉尘 项目生产过程的裁边工序有粉尘产生，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“204竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册”可知，竹材下料颗粒物产污系数为0.44kg/m3-产品，项目产品年产量为20000m3，则项目生产过程中裁边工序粉尘产生量为8.8t/a，环评建议设置集气罩，采用布袋除尘器进行处理，收集效率按90%计，除尘效率按99%计，则布袋除尘器收集的粉尘量为7.841t/a，无组织排放量为0.959t/a，排放量较小，通过大气扩散和绿化阻拦后，对周边环境影响较小，因此项目裁边工序产生的粉尘处置措施可行。 - 有机废气 - ①浸胶、烘干、热压过程产生的有机废气 - 项目在浸胶、烘干、热压过程中会产生有机废气，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“204竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册”可知，浸胶工序挥发性有机物产污系数为2.25g/m3-产品，烘干工序挥发性有机物产污系数为2.58g/m3-产品，热压胶合工序挥发性有机物产污系数为0.24g/m3-产品，项目产品年产量为20000m3，则项目浸胶过程中挥发性有机物产生量为0.045t/a，烘干过程中挥发性有机物产生量为0.0516t/a，热压过程中挥发性有机物产生量为0.0048t/a。 - 项目在热压过程中挥发性有机物产生量较少，建设单位通过在车间安装排气扇，强制通风后无组织排放。浸胶和烘干工序产生的有机废气经风管收集后采用活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（1#）排放，处理设施风机风量为8000m3/h，收集效率按90%计，有机废气处理效率按80%计，则有组织有机废气VOCs产生量为0.0966t/a，产生速率为0.0201kg/h，产生浓度为2.52mg/m3，排放量为0.0174t/a，排放速率为0.0036kg/h，排放浓度为0.45mg/m3。无组织废气VOCs排放量为0.0145t/a。满足湖南省地方标准《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中的排放限值，对周围大气环境的影响较小，有机废气处理工艺可行。 ②刷漆过程产生的有机废气 项目在刷漆过程中会产生有机废气，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“204竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册”可知，涂漆工序挥发性有机物产污系数为273g/m3-产品，项目产品年产量为20000m3，则项目刷漆过程中挥发性有机物产生量为5.46t/a，刷漆工序产生的有机废气经风管收集后采用活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（2#）排放，处理设施风机风量为40000m3/h，收集效率按90%计，有机废气处理效率按80%计，则有组织有机废气VOCs产生速率为1.138kg/h，产生浓度为28.45mg/m3，排放量为0.9828t/a，排放速率为0.2048kg/h，排放浓度为5.12mg/m3。无组织废气VOCs排放量为0.546t/a。满足湖南省地方标准《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中的排放限值，对周围大气环境的影响较小，有机废气处理工艺可行。 （3）锅炉废气 项目生物质蒸汽锅炉共设有3台，每天运行10h，年工作300天。根据建设单位提供资料，生物质燃料总用量约为9450t/a，其中厂区一新增的1台10t/h的锅炉为节能型生物质蒸汽锅炉，燃料用量约为5400t/a；厂区二保留原有工程的1台4t/h（备用）和1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，燃料用量约为4050t/a。根据发布的《应用能源技术》2015年第2期中《生物质燃料调查报告》及《应用能源技术》2010年第5期中《国产生物质锅炉现状调查报告》中的相关资料，生物质燃料燃烧过程中将产生锅炉烟气，生物质灰分含量一般为3~6%（本次评价取5%），含硫率为0.02%。烟气中污染物产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中生物质锅炉来计算，污染物产生系数见下表： 表4-2 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/ 其他; 生物质燃料（散烧）; 所有规模; SO2; kg/t-原料; 0.34. 烟尘（颗粒物）; kg/t-原料; 37.6. NOx; kg/t-原料; 1.02. 根据计算，项目厂区一锅炉废气SO2总产生量为1.836t/a、产生速率0.612kg/h、产生浓度20.4mg/m3，颗粒物总产生量为203t/a、产生速率67.68kg/h、产生浓度2256mg/m3，NOx总产生量为5.508t/a、产生速率1.836kg/h、产生浓度61.2mg/m3。建设单位拟采用布袋除尘器处理后通过40m高排气筒（3#）排放，风机风量为30000m3/h，年工作时间3000h，颗粒物处理效率约99%，则锅炉燃烧废气中SO2排放量为1.836t/a、排放速率0.612kg/h、排放浓度20.4mg/m3，颗粒物排放量为2.03t/a、排放速率0.6768kg/h、排放浓度22.56mg/m3，NOx排放量为5.508t/a、排放速率1.836kg/h、排放浓度61.2mg/m3。 项目厂区二锅炉废气SO2总产生量为1.377t/a、产生速率0.459kg/h、产生浓度22.95mg/m3，颗粒物总产生量为152.3t/a、产生速率50.76kg/h、产生浓度2538mg/m3，NOx总产生量为4.131t/a、产生速率1.377kg/h、产生浓度68.85mg/m3。建设单位拟采用布袋除尘器处理后通过35m高排气筒（4#）排放，风机风量为20000m3/h，年工作时间3000h，颗粒物处理效率约99%，则锅炉燃烧废气中SO2排放量为1.377t/a、排放速率0.459kg/h、排放浓度22.95mg/m3，颗粒物排放量为1.523t/a、排放速率0.5076kg/h、排放浓度25.38mg/m3，NOx排放量为4.131t/a、排放速率1.377kg/h、排放浓度68.85mg/m3。 颗粒物、SO2和NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉标准限值；排气筒高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）烟囱最低允许高度要求，对周围大气环境的影响较小，锅炉废气处理工艺可行。 - （4）食堂油烟 - 项目宿舍楼设有食堂，厂区共有员工185人，其中110人在食堂用餐，一般食堂的食用油耗油系数为12g/人·d，则本项目一天的食用油的用量约为1.32kg，油烟和油的挥发量以2％计，则油烟的产生量约为26.4g/d，7.92kg/a，食堂拟设置灶头数2个，灶头上方设置集烟罩，通过排烟管道集中进入油烟净化装置，净化后的烟气由专用烟道排出，油烟去除率为90%，总风量6000m3/h，食堂工作时间按2h/d计，项目油烟产生量为0.0079t/a，产生浓度2.2mg/m3，排放量为0.00008t/a，排放浓度0.22mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。油烟废气通过大气扩散和绿化阻拦后，对周边环境影响较小，因此项目食堂油烟废气防治措施可行。 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 厂区一有机废气排气筒（1#）; VOCs; 0.4528; 0.0036; 0.0174. 2; 厂区一有机废气排气筒（2#）; VOCs; 25.59; 0.2048; 0.9828. 3; 厂区一锅炉废气排气筒（3#）; 颗粒物; 22.56; 0.6768; 2.03. SO2; 20.40; 0.6120; 1.836. NOX; 61.20; 1.836; 5.508. 4; 厂区二锅炉废气排气筒（4#）; 颗粒物; 25.38; 0.5076; 1.523. SO2; 22.95; 0.459; 1.377. NOX; 68.85; 1.377; 4.131. 5; 油烟管道; 油烟; 0.22; 0.0001; 0.00008. 主要排放口合计; VOCs; 1.0002. 颗粒物; 3.553. SO2; 3.213. NOX; 9.639. 油烟; 0.00008. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 1.0002. 颗粒物; 3.553. SO2; 3.213. NOX; 9.639. 油烟; 0.00008. 表4-4 废气排气筒基本情况 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). 厂区一有机废气排气筒（1#）; 110.15872; 26.611231; 303.00; 15.00; 0.50; 25.00. 厂区一有机废气排气筒（2#）; 110.157915; 26.611144; 297.00; 15.00; 0.50; 25.00. 厂区一锅炉废气排气筒（3#）; 110.160297; 26.611379; 321.0000; 40.00; 0.65; 80.00. 厂区二锅炉废气排气筒（4#）; 110.157631; 26.610108; 313.0000; 35.00; 0.65; 80.00. 油烟管道; 110.157349; 26.610143; 313.0000; /; /; 25.00. 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 裁边; 颗粒物; 布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.9592. 2; 浸胶、烘干、热压、刷漆; VOCs; 通风; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 10; 0.5605. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.2447. VOCs; 0.5605. 表4-6 废气监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂区一有机废气排气筒（1#）; VOCs; 每年一次; 《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1中的排放限值. 厂区一有机废气排气筒（2#）. 厂区一排气筒（3#）; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 每月一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值. 厂区二排气筒（4#）. 油烟管道; 油烟; 每年一次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 厂界; 颗粒物; 每季度一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 厂区内车间外; VOCs; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中无组织排放限值. 3、噪声 本次技改项目营运期新增的噪声主要为生物质蒸汽锅炉和烘干房等设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在80dB(A)之间。各类设备噪声经减振和厂房隔声，对周边环境影响较小。噪声源强及降噪措施见表4-7。 表4-7 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 位置; 数量; 噪声源; 治理措施; 治理后源强. 1; 环保生物质10T锅炉; 厂区一; 1台; 80; 隔声、减振; 70. 2; 封闭式烘干房; 1座; 80; 隔声、减振; 70. 3; 全自化3000T热压机; 1台; 85; 隔声、减振; 75. 4; 涂胶机; 1台; 70; 隔声、减振; 60. 5; 调胶机; 1台; 70; 隔声、减振; 60. 6; 600T 预压机; 2台; 75; 隔声、减振; 65. 7; 空气压缩机; 2台; 75; 隔声、减振; 65. 8; 6吨锅炉; 厂区二; 1台; 80; 隔声、减振; 70. 9; 全自动2000T 15层压机; 1台; 85; 隔声、减振; 75. 10; 600T 预压机; 3台; 75; 隔声、减振; 65. 11; 涂胶机; 8台; 70; 隔声、减振; 60. 12; 调胶机; 2台; 70; 隔声、减振; 60. 13; 空气压缩机; 3台; 75; 隔声、减振; 65. 14; 空气干燥机; 1台; 75; 隔声、减振; 65. 15; 纵向锯边机; 1台; 80; 隔声、减振; 70. 16; 横向锯边机; 1台; 80; 隔声、减振; 70. 17; 自制锯边机; 1台; 80; 隔声、减振; 70. 18; 小型圆锯床; 3台; 80; 隔声、减振; 70. 19; 刀片磨床; 1台; 80; 隔声、减振; 70. 20; 磨刀机; 1台; 80; 隔声、减振; 70. 表4-8 项目噪声源源强 单位：dB(A) 序号; 源强; 噪声源; 统计量; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 77.77; 厂区一; 距离（m）; 10; 10; 220; 10. 贡献值; 57.77; 57.77; 30.92; 57.77. 2; 80.54; 厂区二; 距离（m）; 180; 10; 15; 20. 贡献值; 35.43; 60.54; 57.20; 54.52. 昼间现状值; 52; 53; 52; 62. 各噪声源至厂界噪声贡献值; 58.81; 62.86; 58.35; 63.92. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准（6:00-22:00）; 65; 65; 65; /. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间标准（6:00-22:00）; /; /; /; 70. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 根据预测结果可知，项目东面、西面和南面厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准要求；北面厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼间标准要求。 表4-9 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 东面、西面和南面厂界; Leq(A); 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准. 北面厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准. 4、固废 营运期固体废物主要为废边角料、锅炉燃烧灰渣、布袋除尘器收集的粉尘、废空桶、废包装袋、废漆刷及手套、废胶渣、废漆渣、废机油、废活性炭和生活垃圾。 （1）废边角料 项目在裁边、开榫等工序都会产生废边角料，根据业主提供资料，产生量约为10t/a，收集后外售综合利用。 （2）锅炉燃烧灰渣 项目锅炉使用生物质燃料，根据发布的《应用能源技术》2015年第2期中《生物质燃料调查报告》及《应用能源技术》2010年第5期中《国产生物质锅炉现状调查报告》中的相关资料，生物质燃料燃烧过程中将产生锅炉烟气，生物质灰分含量一般为3~6%（本次评价取5%），则灰渣产生量约472.5t/a，收集后外售综合利用。 （3）布袋除尘器收集的粉尘 根据工程分析，项目通过移动式布袋除尘器收集的粉尘量约为358.9t/a，收集后外售综合利用 （4）废空桶、废包装袋、废漆刷及手套、废胶渣、废漆渣、废机油 项目在使用胶水、清漆会产生危险废物，包括废空桶、废包装袋、废漆刷及手套、废胶渣、废漆渣；项目生产设备需要定期进行保养维护，会有一定的废机油产生。根据业主提供资料，总产生量约为1t/a。其中废空桶、废包装袋、废漆刷及手套属于危险废物中HW49 其他废物，危险废物代码 900-041-49；废漆渣属于危险废物中HW12染料、涂料废物，危险废物代码 900-252-12；废机油属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-217-08。危险废物收集后暂存于危废暂存间内再交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置。 （5）废活性炭 本项目有机废气处理设施内的活性炭需定期更换，活性炭处理废气的能力按3kg活性炭处理1kg废气污染物估算，本项目有组织VOCs去除量为4.0007t/a，则活性炭使用量为12t/a，取富余系数1.2，则项目年使用活性炭量为14.4t，有机废气处理装置废活性炭产生量为18.4t/a，属于危险废物HW49其他废物，危险废物代码为900-039-49。收集后暂存于危废暂存间内再交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置。 （6）员工生活垃圾 项目劳动定员185人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为27.75t/a。生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理。 表4-10 项目技术改造前后“三本账”情况一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 原项目排放量; 技术改造项目排放量; “以新带老”削减量; 技术改造后总排放量; 排放增减量. 废气; 粉尘（颗粒物）; 8.8; 0; 7.8408; 0.9592; -7.8408. 烟尘（颗粒物）; 53.3; 0; 49.75t/a; 3.553; -49.75. 二氧化硫; 3.213; 0; 0; 3.213; 0. 氮氧化物; 9.639; 0; 0; 9.639; 0. 挥发性有机物 （有组织）; 0; 1.0002; 0; 1.0002; +1.0002. 挥发性有机物 （无组织）; 5.561; 0; 5.0005; 0.5605; -5.0005. 固体 废物; 废边角料; 10; 0; 0; 10; 0. 锅炉灰渣; 472.5; 0; 0; 472.5; 0. 水膜除尘器沉渣; 302; 0; 302; 0; -302. 布袋除尘器粉尘; 0; 351.7; 0; 351.7; +351.7. 生活垃圾; 27.75; 0; 0; 27.75; 0. 危险废物（废空桶、废包装袋、废漆刷及手套、废胶渣、废机油、废漆渣）; 1; 0; 0; 1; 0. 危险废物（废活性炭）; 0; 18.4; 0; 18.4; +18.4. 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）对本项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。 （1）环境风险调查 本项目涉及的环境风险物质主要为清漆和复合胶，其理化性质和危险特性如下： 表4-11 主要化学风险物质的理化性质 序号; 物质名称; 性状; 危险特性. 1; 清漆; 液体; 具有刺激性，对人体有一定毒性，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。. 2; 复合胶; 液体; 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解放出有毒气体。误服、吸入能引起中毒。. （2）风险潜势和评价等级判定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，按照下表确定环境风险潜势。 ###### 表4-12 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. 由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定。 本项目P的分级确定如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。本项目的环境风险物质和临界量比值计算见表4-13。清漆和复合胶临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。 表4-13 环境风险物质及其临界量比值Q计算 风险物质; 最大储存量t; 临界量t; 储存量/临界量. 清漆; 0.2; 50; 0.004. 复合胶; 10; 50; 0.2. 合计; 0.204. 根据上述可知，本项目Q<1，风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分： 表4-14 评价等级判别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等级划分依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）风险事故分析 项目在复合胶、清漆贮存及使用过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着泄漏和火灾等事故风险，发生泄漏时，对皮肤具有轻度刺激作用。若遇明火或高热会发生火灾，如不能及时扑灭，会通过辐射热量的方式影响环境，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，更强烈的热辐射还可能导致人员伤亡等，发生火灾时，厂区应急组织应立即通知附近工厂的职工进行撤离，防止火灾给附近企业带来影响，同时若发生火灾产生燃烧废气，对周围环境空气产生一定影响，影响局部环境空气质量，同时消防废水污染物浓度高，经市政管网进入绥宁县污水处理厂，对污水处理厂造成冲击。 （4）风险防范措施 ①化学品原料根据性质分类存放，贮存在阴凉通风处，容器必须密封，远离火种、热源，并设置台账登记原料使用情况等相关信息。 ②在车间内配置好消防栓，灭火器材等，分区专人管理，严格划分防火区。 ③进行安全化管理来改善设备、工艺和操作的安全性；完善标准及操作规程，加强运行期间的日常监督和管理，定期进行安全检查。 ④加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全生产意识和风险防范意识，规范操作，将安全隐患降到最低。 （5）突发环境事件应急预案要求 ①建设单位应根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《邵阳市突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规，结合本单位实际情况，制定突发环境事件应急预案。 ②应急预案每三年内至少修订、更新一次。 ③企业应将最新版本应急预案自签发之日起30天内报当地生态环境局备案，并做好备案文件的存档工作。 ④设立应急组织体系，定期组织预案的演练和培训。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵阳佰龙竹木有限责任公司技术改造项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 绥宁县; 长铺乡袁家团工业园区内. 地理坐标; 经度; 110°9'44.823"; 纬度; 26°36'26.850". 主要危险物质及分布; 清漆、复合胶；清漆、生产胶存放车间. 环境影响途径及危害结果; 泄露、火灾导致次生污染. 风险防范措施要求; - 车间应挂有安全标识牌，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造。厂区配备相应品种和数量的防毒面积、消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源。 2、厂界设置围墙与周边树木隔离，避免火势蔓延。. 填表说明; 只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目的风险事故水平是可以接受的。. - 从环境保护角度来说，建设单位在落实本环评提出的各项风险防范措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按照要求和规范操作，杜绝人为操作而引起的事故发生，本项目的环境风险是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 裁边粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
|  | 厂区一锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 布袋除尘器+40m高排气筒（3#） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值 |
|  | 厂区二锅炉废气 |  | 布袋除尘器+35m高排气筒（4#） |  |
|  | 浸胶、烘干、热压工序产生的有机废气 | VOCs | 活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#） | 《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1排放限值 |
|  | 刷漆工序产生的有机废气 |  | 活性炭吸附装置+15m高排气筒（2#） |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+排烟管道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4类标准 |
| 固体废物 | 固废临时堆场，危废暂存间，垃圾桶 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 地面硬化、车间设置消防设施（灭火器、消防栓等）。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立健全生产与环境管理制度，设专人负责企业环境保护工作；加大环保投入，确保各项污染防治措施落实到位；拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放；项目建成投产排污前，应办理排污许可证；项目建成试运行后，应及时进行环保竣工验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设选址可行，符合产业政策要求，项目的运行具有较好的经济效益。建设方在采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 ## 建议： 1、加强企业管理，搞好清洁文明生产，减少能耗、物耗。 2、提高环保意识、定期向环保行政主管部门汇报环境设施运转和污染物排放情况，自觉接受监督检查。 3、加强环境意识教育，指定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防治污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 4、建设单位必须严格落实竣工验收制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经自主验收后方能投入运行。并严格接受环保主管部门对环境保护工作的日常监督。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘（颗粒物） | 8.8t/a |  |  | 0t/a | 7.8408t/a | 0.9592t/a | -7.8408t/a |
|  | 烟尘（颗粒物） | 53.3t/a |  |  | 0t/a | 49.75t/a | 3.553t/a | -49.75t/a |
|  | SO2 | 3.213t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 3.213t/a | 0t/a |
|  | NOx | 9.639t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 9.639t/a | 0t/a |
|  | 挥发性有机物 （有组织） | 0t/a |  |  | 1.0002t/a | 0t/a | 1.0002t/a | +1.0002t/a |
|  | 挥发性有机物 （无组织） | 5.561t/a |  |  | 0t/a | 5.0005t/a | 0.5605t/a | -5.0005t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 10t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 10t/a | 0t/a |
|  | 锅炉灰渣 | 472.t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 472.5t/a | 0t/a |
|  | 水膜除尘器沉渣 | 302t/a |  |  | 0t/a | 302t/a | 0t/a | -302t/a |
|  | 布袋除尘器粉尘 | 0t/a |  |  | 351.7t/a | 0t/a | 351.7t/a | +351.7t/a |
|  | 生活垃圾 | 27.75t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 27.75t/a | 0t/a |
|  | 危险废物（废空桶、废包装袋、废漆刷及手套、废胶渣、废机油、废漆渣） | 1t/a |  |  | 0t/a | 0t/a | 1t/a | 0t/a |
|  | 危险废物（废活性炭） | 0t/a |  |  | 18.4t/a | 0t/a | 18.4t/a | +18.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①