- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南荣成木业有限公司饰面纸工板及定制家具生产线建设项目

建设单位（盖章）：湖南荣成木业有限公司

编制日期：      2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 16 -

四、主要环境影响和保护措施	- 22 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 37 -

六、结论	- 42 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 43 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南荣成木业有限公司饰面纸工板及定制家具生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘勇为 | 联系方式 | 18673979186 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市洞口县洞口经济开发区机场路6号 |  |  |
| 地理坐标 | 中心位置（E110.595662815，N27.042306524） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 人造板制造 202 、 木质家具制造 211* | 建设项目 行业类别 | “十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20”中“人造板制造 202 ；其他”；“十八、家具制造业 21 ”中“木质家具制造 211*；其他” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 14 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 4102 |
| 专项评价设置情况 | 无，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 2016年7月，湖南省发展与改革委员会以湘发改函[2016]230号《关于湖南洞口经济开发区调区扩区的函》，同意对湖南洞口经济开发区进行调区扩区，调区扩区方案为到2020年，原四至范围内用地整体调出，规划面积由原380.92公顷调整至229.75公顷，调区扩区后四至范围南至沪昆高速，西至蔡锷路、半江河东岸，北至平溪南路以南约150m，东至民丰路。新扩区域布局发展农副食品加工业、电气机械等产业。其中380.92公顷为1992年原省体改委批准的高沙经济开发区的核准面积，由于园区2004年从高沙镇逐步搬迁至县城南部，故2016年省发改委根据县城城规和土规内容将原核准面积核减至229.75公顷。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 于2013年1月委托长沙市环境科学研究所编制完成《湖南洞口经济开发区环境影响报告书》；并于2013年2月5日获得原湖南省环境保护厅的批复，文号为湘环评【2013】26号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目位于洞口经济开发区机场路6号。所在用地性质为洞口县经济开发区二类工业用地。项目为人造板制造 、木质家具制造，符合工业用地要求。 - 表1-1.1 洞口经开区企业投资项目管理负面清单 序号; 门类（代码）; 大类（代码）; 中类（代码）; 小类（代码）; 产业存在状况; 管控要求; 备注. 限制类. 1; A农、林、牧、渔业; 02林业; 024木材和竹材采运; 0241木材采运; 现有一般产业; 1、限制木材采伐量；2、核心景区及自然保护区内实行禁伐; 属于《指导目录》中的“鼓励类”. 2; A农、林、牧、渔业; 02林业; 024木材和竹材采运; 0242竹材采运; 现有一般产业; 1、限制木材采伐量；2、核心景区及自然保护区内实行禁伐; 属于《指导目录》中的“鼓励类”. 3; A农、林、牧、渔业; 02林业; 025林产品采集; 0251木竹材林产品采集; 现有一般产业; 限制天然林、生态林、古树名木的采集; 属于《指导目录》中的“鼓励类”. 4; C制造业; 13农副食品加工业; 139其他农副食品加工; 1392豆制品制造; 现有一般产业; 1、必须进入工业集中区；2、单位产品能耗、水耗、清洁生产水平必须达到国家先进水平以上; 属于《指导目录》中的“限制类”. 5; C制造业; 14食品制造业; 145罐头食品制造; 1453蔬菜、水果罐头制造; 规划发展产业; 1、必须进入工业集中区；2、单位产品能耗、水耗、清洁生产水平必须达到国家先进水平以上; 属于《指导目录》中的“限制类”. 禁止类. 1; C制造业; 24文教、工美、体育和娱乐用品制造业; 243工艺美术品制造; 2431雕塑工艺品制造; 现有一般产业; 1、禁止珍稀植物的根雕制造业；2、三年内对现有企业予以关闭。; 属于《指导目录》中的“限制类”，《清单草案》中的“禁止准入类”. 2; C制造业; 30非金属矿物制品业; 301水泥、石灰和石膏制造; 3011水泥制造; 现有一般产业; 1、新建、改扩建企业其规模和工艺应优于产业结构调整指导目录；2、清洁生产达国内先进水平以上；3、三年内对现有企业予以关闭。; 属于《指导目录》中的“限制类”，《清单草案》中的“禁止准入类”. 3; C制造业; 30非金属矿物制品业; 302石膏、水泥制品及类似制品制造; 3022砼结构构件制造; 现有一般产业; 1、禁止新建10万立方米/年以下的加气混凝土生产线；2、三年内对现有企业予以关闭。; 属于《指导目录》中的“限制类”. 4; C制造业; 30非金属矿物制品业; 303砖瓦、石材等建筑材料制造; 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造; 现有一般产业; 1、禁止新建3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线；2、三年内对现有企业予以关闭。; 属于《指导目录》中的“限制类”. 5; C制造业; 30非金属矿物制品业; 303砖瓦、石材等建筑材料制造; 3033建筑用石加工; 现有一般产业; 1、新建、改扩建企业其规模和工艺应优于产业结构调整指导目录；2、清洁生产达国内先进水平以上；3、三年内对现有企业予以关闭。; 属于《指导目录》中的“鼓励类”. 6; C制造业; 31黑色金属冶炼和压延加工业; 315铁合金冶炼; 3150铁合金冶炼; 现有一般产业; 1、禁止新建；2、三年内对现有企业予以关闭。; 属于《指导目录》中的“限制类”. - 表1-1.2 开发区生态环境准入及产业准入负面清单 总体要求; 1、属于“《环境保护综合名录》中的‘高污染、高环境风险’产品或者重污染工艺”（名录以环保部最新版本为准）。 2、属于国家经贸委《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰的产品及工艺。 3、属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的禁止项目与工艺。 4、属于国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的高风险产品（含生产装置，或以其为原料的工艺）。 5、属于国家、湖南省认定为产能过剩、重复建设的项目与产品。 6、燃用煤、水煤浆、重油、油渣等高污染燃料的工业和生活锅炉和设备。 7、新建、改建、扩建增加区域重金属污染物排放总量或环境负荷的建设项目. 主导产业; 农产品加工; 1、白酒、酒精、味精生产线；糖精等化学合成甜味剂生产项目与产品。 2、聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜、塑料购物袋生产项目。 3、油料、淀粉等加工生产规模、工艺不满足国家产业准入条件的加工项目。 4、超过单位产品基准排水量的工艺项目与产品。 5、牲畜屠宰项目。 6、原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物食品生产项目与产品。 7、生产工艺、物耗能耗、污染物产排未达到清洁生产国内先进水平的项目。. 非金属矿物制品; 1、水泥干法中空窑（生产高铝水泥、硫铝酸盐水泥等特种水泥除外）、立波尔窑、湿法窑。 2、直径3米以下水泥粉磨设备。 3、2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线，60万吨/年以下水泥粉磨站。 4、平拉工艺平板玻璃生产线（含格法）、普通浮法玻璃生产线。 5、150万平方米/年以下的建筑陶瓷砖、20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线。 6、3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线。 7、500万平方米/年以下的改性沥青类防水卷材生产线；500万平方米/年以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线；100万卷/年以下沥青纸胎油毡生产线。 8、无碱、中碱玻璃球生产线、铂金坩埚球法拉丝玻璃纤维生产线。 9、粘土空心砖和粘土实心砖生产线。 10、15万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线。 11、3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线。 12、10000吨/年以下岩（矿）棉制品生产线和8000吨/年以下玻璃棉制品生产线。 13、60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线。 14、10万立方米/年以下的加气混凝土生产线。 15、100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线。 16、预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）生产线：PCCP-L型：年设计生产能力≤50千米，PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米。 17、人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺。 18、非机械生产中空玻璃，双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗。. 木材加工; 1、单线5万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板生81产装置 2、单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产装置 3、以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目 4、1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线 5、湿法纤维板生产工艺 6、以木材、伐根为主要原料的土法活性炭生产. 根据《湖南洞口经济开发区环境影响报告书》，洞口经开区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，严格控制耗水量大的企业、气型污染严重企业及重水型污染项目进入，禁止三类工业项目入园，项目为饰面板及家具制造项目，不属于以上禁止类项目。因此，项目符合洞口县经济开发区规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，特制定本项目的“三线一单”具体要求。 根据《湖南省“三线一单”生态环境中体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（环境管控单元编码ZH43052520003），本项目三线一单符合性分析详见下表。 表1-1.3 与《湖南省“三线一单”生态环境中体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（环境管控单元编码ZH43052520003）符合性一览表 管控纬度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）严格控制耗水量大的企业、气型污染严重企业及重水型污染项目进入，禁止三类工业入园。 （1.2）严格控制在优先保护类耕地集中区域新建化工、制革等行业企业，已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。; 项目为饰面板及家具制造项目，符合园区规划; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：排水实施“雨污分流”，完善污水管网建设，污水管网覆盖率达100％。园区内污水纳入洞口工业园区污水处理厂，处理达标后排入平溪江。 （2.2）废气： （2.2.1）工业园区20蒸吨以上燃煤锅炉要限期实施除尘、低氮改造，并安装在线监测设备。未安装烟气在线监控设备或未达到相关排放要求的一律依法停产整治。对全县锅炉、窑炉烟气不能达标排放和具备煤改气条件而不进行煤改气的企业一律限期整改，逾期未完成整改的一律关停；对已改用生物质锅炉但仍使用燃煤和非成型生物质燃料的从严处罚。 （2.2.2）加强企业无组织排放监管。对涉煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰及废渣、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉尘、粒状物料及燃料储存、运输的企业，必须完善大气污染物防控措施。对未落实无组织排放控制要求、超标排放的企业，一律关停。 （2.2.3）全市省级工业园区完成网格化监测微型站建设，建成大气污染网格化综合监管平台，加强特征污染物和环境质量监测。 （2.3）园区内化工、纺织等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固废：做好集中区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.5）鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。2020年重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降10%。; 项目主要废水为生活废水，经化粪池处理后进入园区污水管网排入洞口工业园区污水处理厂。项目能源为电能及天然气；项目运营后固废均综合化无害化进行处置，符合管控要求。天然气燃烧废气排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应严格按照《湖南洞口经济开发区突发环境事件应急预案》中相关要求执行，严防突发环境事件发生。 （3.2）对石化生产存贮销售企业和工业园区等区域进行必要的防渗处理。 （3.3）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案。 （3.4）建设用地土壤风险防控：根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。园区污染地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 （3.5）农用地土壤风险防控：根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定实施受污染耕地安全利用方案，降低农产品重金属超标风险。实施风险管控与应急处置。; 项目运营后严格按照《湖南洞口经济开发区突发环境事件应急预案》中相关要求执行，严防突发环境事件发生; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：开展工业园区以及产业聚集地区燃煤锅炉取代工作，推进工业园区集中供热中心及其配套管网建设，淘汰分散燃煤锅炉，采用、改用天然气和电等清洁能源。到2020年，工业园区淘汰燃煤小锅炉。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案。按《湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发工程建设项目区域评估工作实施方案的通知》中相关要求，尽快开展区域节能评估工作。 （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。到2020年，洞口县万元工业增加值用水量不高于63立方米/万（2010年不变价），用水总量不高于3.55亿立方米。 （4.3）土地资源： （4.3.1）坚持集约节约用地，县国土部门要加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。 （4.3.2）省级产业园区应争取单位面积土地投资强度不低于200万元/亩，单位面积土地税收产出强度不低于27万元/亩。; 项目能源为电能及天然气; 符合. 经过与《湖南省“三线一单”生态环境中体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中空间布局约束、污染物排放管控进行对照，本项目基本满足管控要求。 综上所述，本项目符合国家及地方国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求，符合地方规划及环境功能区划，满足“落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线’约束”的要求，满足环境准入负面清单要求。 1、产业政策符合性分析 根据第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目生产设备无落后生产工艺、装备或落后产品，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，视为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。 根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020] 27号）、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发[2018]15号）要求：积极引导园区外工业项目向园区集聚发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。 项目位于洞口经济开发区内，洞口经济开发区属于省级园区，本项目的建设符合《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020] 27号）、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发[2018]15号）要求。 3、选址合理性分析 项目场地位于湖南省邵阳市洞口县洞口经济开发区，项目用地性质及产业政策符合要求。通过对项目周边主要环境保护目标及环境质量现状调查，结合本环评环境影响分析，本项目对周边环境影响较小，区域环境质量满足相关标准。 4、平面布置合理性分析 本项目生产区按照生产工艺流程合理布置，项目总图布置在满足项目的工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，合理利用土地、功能分区明确、组织协作良好，方便联系和管理，避免人流、物流相互干扰，确保生产运输和安全。项目将产物节点与排气筒设置在远离周边环境敏感点的一侧，减少了其对周边环境敏感点的影响。从环境保护的角度分析，项目总平面布局合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概述 随着中国经济的蓬勃发展和居民生活水平的日益提高，市场对各种板材的消耗越来越大，尤其是装饰面板及其家具制造的市场发展前景十分可观，具有良好的市场前景和环境效益，为了抓住市场机遇，湖南荣成木业有限公司拟投资200万元在洞口县洞口经济开发区机场路6号建设湖南荣成木业有限公司饰面纸工板及定制家具生产线建设项目。项目对促进区域就业和增加税收具有重大作用，项目将会创造良好的社会效益和经济效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，湖南荣成木业有限公司委托深圳市富云海环保科技有限公司（以下称我单位）承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20”中“人造板制造 202 ；其他”；“十八、家具制造业 21 ”中“木质家具制造 211*；其他”，须编制环境影响报告表。我单位接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本项目环境特点和工程特征，依据《环境影响评价技术导则》等有关规范、标准要求，编制完成了《湖南荣成木业有限公司饰面纸工板及定制家具生产线建设项目环境影响报告表》。 2、工程建设 （1）项目概况： 项目名称：湖南荣成木业有限公司饰面纸工板及定制家具生产线建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：湖南荣成木业有限公司； 建设地点：湖南省邵阳市洞口县洞口经济开发区机场路6号； 总投资：200万元。 （2）建设内容： 项目位于洞口县洞口经济开发区机场路6号，占地面积约4102m2，主要建设内容包括生产车间、办公区、原料储存区、成品储存区及配套环保设施等，建设内容见表2.2-1。 表2.2-1 项目主要工程内容一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 家具生产线车间; 标准化厂房，H=8.0m，面积约为2000m2，主要进行饰面纸工板家具生产; 依托已建成生产厂房. 饰面纸工板生产线车间; 标准化厂房，H=8.0m，面积约为2100m2，主要进行饰面纸工板生产; 依托已建成生产厂房. 辅助工程; 办公区; 面积约为20m2，位于厂区内西南角; 依托已建成生产厂房. 储运工程; 原料储存区; 面积约为500m2，位于厂区东侧; 依托已建成生产厂房. 成品储存区; 面积约为500m2，位于厂区南侧; 依托已建成生产厂房. 公用工程; 供水; 市政管网，水量可满足项目用水需求; /. 供电; 市政供电电网，可满足项目用电需求; /. 环保工程; 污水处理设施; 化粪池; /. 废气处理设施; 粉尘采取“脉冲布袋除尘设备”收集处理后通过15m排气筒排放；有机废气经集气罩、引风机引至“两级活性炭吸附废气处理设备”处理后通过15m排气筒排放；天然气燃烧废气集中收集经不低于8米高排气筒排放; /. 固废处理设施; 一般工业固废暂存间、危险废物暂存间、生活垃圾垃圾桶; /. 噪声处理设施; 采用厂房屏蔽、距离衰减及增设减震基础等措施，降低本项目噪声影响; /. 3、设备清单 本项目主要设备配备情况如表2.3-1： 表2.3-1项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 热压机; RY-MF001; 1. 2; 预压机; YY-MF002; 1. 3; 锯边机; JB-MF003; 1. 4; 砂光机; SG-MF004; 1. 5; 涂胶机; TJ-MF005; 1. 6; 模温机; MW-MF006; 1. 7; 自动开料机; KL-MF007; 1. 8; 封边机; FB-MF008; 1. 9; 六面钻; Z6-MF009; 1. 10; 天然气加热器; /; 1. 11; 废气处理设施; /; 1. 4、主要原辅材料及产品规格 项目所用主要原料及能源年耗量见表2.4-1： 表2.4-1 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原辅材料. 1; 杉木齿板芯; 立方米/年; 12145; 外购. 2; 面基板; 立方米/年; 8294; 外购. 3; 脲醛树脂胶; 吨/年; 60; 脲醛树脂胶为水溶性树脂，较易固化，固化后的树脂无毒、无色、耐光性好，长期使用不变色，热成型时也不变色，可加入各种着色剂以制备各种色泽鲜艳的制品。 脲醛树脂坚硬，耐刮伤，耐弱酸弱碱及油脂等介质，价格便宜，具有一定的韧性，但它易于吸水，因而耐水性和电性能较差，耐热性也不高。棕黄色透明或乳白色粘液，热固性树脂类通用胶，主要含有乙烯醇，尿素，氯化铵、氢氧化钠、甲醛等，粘度0.25~0.4Pa.s，游离甲醛含量小于0.05，耐弱酸弱碱及油脂。脲醛树脂较易固化，固化后的树脂无毒、无色、耐光性好，长期使用不变色，热成型时也不变色，可加入各种着色剂以制备各种色泽鲜艳的制品，主要用于竹木材质的胶接. 4; 封边胶; 吨/年; 0.5; 外购. 5; 五金组装配件; 套/年; 1万; 外购. 能源. 1; 水; m3/a; 540; 市政供水. 2; 电; 万KWh/a; 50; 市政供电. 3; 天然气; 万m³/a; 15; 园区供气管网提供. 本项目其产品方案见下表。 表2.4-2 产品规格一览表 产品名称; 单位; 数量; 备注. 饰面纸工板; 张/a; 17.6万; 约10500m³，规格为122cm*244cm*2cm. 饰面纸工板家具（床、电视柜、餐桌、餐椅等）; ㎡/a; 1万; 定制家具，无固定型号. 5、总平面布置 本项目位于洞口县洞口经济开发区机场路6号，场区内主要分为办公区、生产区、原料堆放区、成品堆放区。项目出入口位于厂区北侧，生产区位于厂区南侧，其生产线自北向南合理分布，项目总平面布置见附图。 6、公用工程 （1）给水 项目区用水主要为生活用水。项目用水为自来水。 本项目劳动定员50人，年工作300天，均不在厂内食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），不在厂区食宿工作人员用水量按45L/人•d计，则项目员工生活用水量为675m3/a。 本项目用水量如下表所示2-6.1。 表2-6.1项目用水量统计表 项目; 用水量标准; 用水单位数; 用水量; 排放系数; 废水产生量. 员工生活用水; 45L/人·d; 50人; 675m3/a; 0.85; 573.75m3/a. - 排水：本项目雨水、污水排水采用分流制。生活污水经化粪池处理后，经市政管网进入经开区污水处理厂深度处理。 新鲜水 675 573.75 员工生活用水 101.25 经市政管网进入经开区污水处理厂深度处理 化粪池 图2.6-1项目用水平衡图 单位m3/a （3）供电系统 由市政供电。 7、劳动定员 本项目有工作人员50人，工作时间为8小时，每天一班制，年生产约300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 9、营运期工艺流程简述 图2.9-1饰面纸工板工艺流程及产污环节 饰面纸工板工艺流程简述： ①抛光：将板坯进入砂光机内对表面进行单面砂光，使其表面光滑。 ②涂胶贴合：对坯板进行双面涂胶，进而预压及热压，项目所用胶采用的为脲醛树脂胶，然后贴合在一起。 ③预压：通过预压机对组坯压实粘合，经过预压后的胶合板便于热压不易错位。 ④热压：修整涂胶后的木板利用，模温机提供的热量进行热压（加热温度约为110℃，采用天然气燃料加热），使胶合板粘为一体，增加产品质量。 ⑤锯边：对板坯使用锯边机进行规格锯边，使木板光滑无毛刺。 ⑥质检：专业技术人员对成品进行技术检验后入库。 图2.9-2家具生产工艺流程及产污环节 家具生产工艺流程简述： （1）开料 用开料机把大板切割成所需尺寸。 （2）封边 用胶水将边皮进行四周封边，确保外形美观。 （3）钻孔开槽 用六面钻将封边好的板材进行打孔开槽，方便使用扣件安装。 （4）组装、质检 外购五金件将开好孔的板材组装起来，专业技术人员对再整体质检。 营运期产排污环节分析： ①废水：生活污水； ②废气：抛光、锯边、开料、钻孔产生的粉尘；涂胶、热压、封边产生的有机废气；天然气燃烧加热过程产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物； ③噪声：设备噪声； ④固废：生活垃圾、废包装材料、废胶渣、桶、收集的木屑粉尘、废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于洞口县洞口经济开发区机场路6号，属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境质量标准 ### （1）环境空气质量标准 ### 环境空气质量评价：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ### （2）地表水环境质量评价 地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境质量 声环境评价：厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 3、大气环境现状调查与评价 根据邵阳市生态环境局发布的2020年1~12 月环境质量公报中（https://www.shaoyang.gov.cn/syhbj/hjzlzk/lvlist.shtml）环境空气质量监测状况，洞口县1~12 月份环境空气指标除PM10、PM2.5其余均达到国家标准。环境空气质量监测详见表3-2.1。 表3-2.1环境空气质量现状 月份; PM2.5(µg/m3); PM10(µg/m3); SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); CO(mg/m3); O3(µg/m3). 洞口县1月; 53; 59; 7; 14; 1.6; 83. 洞口县2月; 43; 41; 8; 8; 1.5; 89. 洞口县3月; 34; 44; 6; 13; 1.3; 100. 洞口县4月; 30; 46; 6; 8; 1.2; 131. 洞口县5月; 15; 39; 5; 8; 1.3; 127. 洞口县6月; 12; 26; 4; 9; 0.8; 62. 洞口县7月; 17; 25; 5; 6; 1.0; 71. 洞口县8月; 22; 28; 5; 6; 0.8; 119. 洞口县9月; 26; 33; 5; 6; 1.1; 89. 洞口县10月; 30; 52; 6; 8; 1.1; 112. 洞口县11月; 33; 57; 6; 12; 1.4; 124. 洞口县12月; 49; 81; 14; 18; 1.4; 80. 国家标准年均值; 35; 70; 60; 40; 4(日均值); 160(日均值). 年平均值; 30; 44; 6; 9; 1.2; 98. 根据环境质量公报统计数据可知，洞口县2020年除12月份PM10、PM2.5及1月、2月PM2.5超标外，其他月份环境空气指标均为达标。 本次特征污染因子Tvoc引用湖南中雁环保科技有限公司于2021年7月1日-3日对项目2km处大气环境质量监测数据。监测情况如下： 监测项目：Tvoc； 监测定位：项目上风向居民点G1、项目下风向居民点G2、项目下风向居民点G3； 监测时间和频次：连续监测3天，每天监测1次； 评价方法：采用单因子指数法进行评价，本次环境空气监测统计及评价结果详见表3-2。 表3-2 环境空气监测结果统计表 监测时间; 监测点位; 检测结果（mg/m3）. 总挥发性有机物（8小时均值）. 2021.7.1; G1项目上风向居民点; 0.0005L. 2021.7.2; 0.0005L. 2021.7.3; 0.0005L. 2021.7.1; G2项目下风向居民点; 0.0005L. 2021.7.2; 0.0005L. 2021.7.3; 0.0005L. 2021.7.1; G3项目下风向居民点; 0.0005L. 2021.7.2; 0.0005L. 2021.7.3; 0.0005L. 标准限值; /. 备注：1、标准限值依据《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准； 2、“L”表示该项目的检测结果低于该方法的检出限。. 根据监测结果可知，项目所在区域TVOCs参照满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）“附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值”。 4、水环境现状调查与评价 本项目所在水系为平溪江，根据邵阳市《2021年2月县（市）环境质量监测状况》中洞口县监测数据，洞口县地表水总体情况数据见下表3.4-1： 表3.4-1 2021年2月洞口县地表水水质状况 与上年同期相比，威溪水库、洞口县双江口、木瓜桥、南岳庙、渡头桥镇光辉村5个断面水质由Ⅲ类上升为Ⅱ类，说明所在地水域水质不断改善中，本项目最近水系断面为平溪江木瓜桥断面，地表水环境质量良好。 5、声环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“3.声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。由于厂区周边50米范围内无声环境保护目标。因此不进一步进行声环境质量监测及评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 6、环境保护目标 项目建设于湖南省邵阳市洞口县洞口经济开发区机场路6号，项目环境敏感点分布情况具体见表3-6.1。 表3-6.1项目水环境及声环境等保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 方位距离; 距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 花古街道花古村居民住宅; E110.597202403,N27.040977088; 东南; 70m-340m; 35户，约150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 花古街道花古村居民住宅; E110.594477279,N27.039405314; 西南; 328m-500m; 20户，约64人. 花古街道花古村居民住宅; E110.593173725,N27.044619528; 西北; 307m-500m; 60户，约200人. 花古街道花古村居民住宅; E110.599793417,N27.042479125; 东北; 489m-500m; 50户，约160人. 花古小学; E110.593940837,N27.036454884; 西南; 576m; 约500人. 声环境; /; 厂区周边50米范围内无声环境保护目标; 声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. 水环境; 平溪江; /; 北面; 400m; 全长100余km，流域面积2300km2，河流坡降2.59‰，河口处年均流量76m3/s; 评价段执行GB3838-2002中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 7、污染物排放控制标准 （1）项目生活污水经化粪池处理后经市政管网进入经开区污水处理厂深度处理。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。详见表3-7.1。 表3-7.1 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） （单位：mg/L） 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 标准值（三级标准）; 500; 300; 25; 400; 100. （2）大气污染物排放标准：颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，有机废气执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》DB43/1355-2017中相关标准限值要求，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)重点地区表3大气污染物特别排放限值。 表3.7-2废气排放标准 单位：mg/m³ 污染物; 排气筒高度; 排放限值; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 15; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 非甲烷总烃; 15; 40; 8.0; 2.0; 湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》DB43/1355-2017表1标准. 颗粒物; /; /; /; 20; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)重点地区表3大气污染物特别排放限值. 二氧化硫; /; /; /; 50. 氮氧化物; /; /; /; 200. 林格曼黑度; /; /; /; ≤1. （3）噪声控制标准：营运期噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表3.7-2。 表3.7-2工业企业厂界环境噪声标准LAeq：dB 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. （4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物；根据生态环境主管部门对总量管理的规定，生活污水单独收集单独处理排放的项目可不申请水污染总量指标。 本项目涉及的总量控制指标主要为二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，因此本项目总量指标建议：二氧化硫 0.018t/a，氮氧化物 0.046t/a，挥发性有机物0.121t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期污染源分析及环境保护措施 项目租用现成的生产厂房，无土建施工等，施工期环境影响较小，且随着施工期结束而结束，施工期环境影响随着施工结束而逐渐结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本项目主要为生活废水，项目劳动定员50人，年工作300天，均不在厂内食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），不在厂区食宿工作人员用水量按45L/人•d计，则项目员工生活用水量为675m3/a。产污系数按85%计，则生活废水产生量为573.75m3/a。 生活污水污染物浓度约为CODCr：300mg/L，BOD5：180mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：20mg/L，动植物油：20mg/L。经化粪池处理后各污染物排放浓度约为CODCr：100mg/L，BOD5：20mg/L，SS：70mg/L，NH3-N：15mg/L，动植物油：10mg/L。生活污水经化粪池处理后，经市政管网进入经开区污水处理厂深度处理。 项目所在地市政污水管网已联通洞口经开区污水处理厂，洞口经开区污水处理厂一期建设规模1.5万m3/d，实际处理规模约为1万m3/d，服务范围为湖南洞口经济开发区，污水处理厂排放处理水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(BG8918-2002)一级标准A标准，再排入平溪江，向东流入资江。 项目废水监测计划见表4-1.1： 表4-1.1废水监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废水监测; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 生活污水排放口; 一次/年. 2、废气 本项目废气主要为主要为锯边、砂光、钻孔过程中产生的粉尘、涂胶、热压废气产生的有机废气。 （1）挥发性有机废气 ①涂胶、热压废气 本项目生产过程中使用脲醛树脂胶作为粘合剂，项目所使用的脲醛树脂胶符合《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2006）中要求，即游离挥发性有机物（包含甲醛等，甲醛占比小于0.05，所占比例极小，不做定量分析）含量小于0.3%，本次环评以非甲烷总烃来进行表征。 本项目脲醛树脂年使用量为60t/a，本环评按最不利计算，脲醛树脂中游离挥发性有机物全部在生产过程中挥发，则涂胶过程中非甲烷总烃挥发量为0.18t/a。热压是对铺装成型后的板坯加热同时加压制成具有一定机械强度和耐水性能的纤维板材的工艺过程。板材都要经过热压才能成为板材半成品，根据《人造板饰面专用纸》（GB/T28995-2012）标准要求，热压过程中非甲烷总烃挥发量按50%计，则热压过程非甲烷总烃挥发量为0.09t/a；半成品涂胶和基板、热压过程中非甲烷总烃挥发总量为0.27t/a。 本项目拟在废气产生工序上方采用密封罩设计，密封罩上方安装管道集气，通过管道集中收集后接入“两级活性炭吸附废气处理设备”对废气进行治理达标后由15m高排气筒排放，集气罩集气效率约为85%，抽排风机风量约为20000m3/h，根据同类型有机废气处理装置，该项目有组织废气非甲烷总烃去除率为65%。 综上，本项目非甲烷总烃有组织废气产生量为0.27t/a，产生浓度为5.625mg/m3，经集气罩+两级活性炭吸附废气处理设备+15m排气筒后，排放量为0.08t/a，排放浓度为1.666mg/m3。15%未收集到的非甲烷总烃约为0.0405t/a，以无组织的形式排放。 ②封边涂胶废气 项目封边机自动喷胶将封边条粘结在板材边缘，封边作业温度约 180℃左右，在作业过程中可能会产生极少量有机废气，以非甲烷总烃计。项目封边胶用量为 0.5t/a，参 照《工业污染源挥发性有机化合物（VOCs）排放与治理现状研究》、《废气VOCs排放总量核算方法的初步探讨》，木质家具行业有机废气排放系数中粘胶剂使用过程中有机废气排污系数为5%，则本项目有机废气产生总量为 0.025t/a（0.0104kg/h）。项目封边胶用量小，产生的废气量小，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h 时，应配置VOCs处理设施，本项目有机废气初始产生量为0.0104kg/h，综上，本项目封边涂胶废气拟通过厂区无组织排放。 （2）锯边及抛光工序产生的粉尘 项目在锯边及抛光工序会产生一定的粉尘，其中锯边及抛光工序产生的粉尘比重较大，容易在车间沉降，便于收集，重点对锯边及抛光工序产生的粉尘做定量分析。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（胶合板制造业产排污系数表，在胶合板生产过程中砂光工序产生的粉尘为1.71千克/立方米-产品。本项目年产约10500m3板材，则粉尘产生量为17.955t/a。粉尘经收集装置收集后采用脉冲布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（2#）排放，并设置有收尘室，在当前脉冲布袋除尘器用于处理工业粉尘的技术比较成熟，在设计参数合理的情况下，收集率为90%，脉冲布袋除尘器对粉尘的去除率可达95%以上，风机风量为20000m3/h，年运行300天，每天8小时，未收集到的粉尘在封闭车间内无组织排放，针对无组织废气本环评要砂光工序采取密闭措施，防止粉尘扩散至外环境，并加强厂内通风换气。 则颗粒物有组织废气产生量为0.807975t/a，排放浓度为16.83mg/m³，无组织废气排放量为1.7955t/a。 （3）天然气燃烧废气 项目每天工作8小时，年工作300天，根据建设单位提供资料，项目天然气用量约为15万m3/a。天然气含硫量取60mg/m3。 本次评价参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中热力生产和供应行业中产排污系数对锅炉废气污染源强进行核算，系数选取情况具体如下： 表4-1.2项目锅炉废气产排污系数情况 污染物指标; 单位; 系数; 处理措施; 处理效率（%）. 烟气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753; /; 0. 烟尘; 千克/万立方米-原料; 2.4; /; 0. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S（S为收到基含硫量=60）; /; 0. NOx; 千克/万立方米-原料; 3.03; /; 0. 本项目天然气燃烧污染物排放情况详下表。 表4-1.3燃料废气及其污染物排放量 原料; 污染物指标; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度. 天然气（15万m3/a）; 烟气量; 161.6295万m3/a; /; 161.6295万m3/a; /. 烟尘; 0.036t/a; 22.27mg/m3; 0.036t/a; 22.27mg/m3. SO2; 0.018t/a; 11.14mg/m3; 0.018t/a; 11.14mg/m3. NOX; 0.04545t/a; 28.12mg/m3; 0.04545t/a; 28.12mg/m3. 锅炉废气中颗粒物、二氧化硫需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值燃气大气排放标准要求。天然气燃烧废气经不低于8米高排气筒排放。 项目治理设施、污染物排放浓度（速率）、污染物排放量详见表4-1.4。 表4-1.4废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算 方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 收集效率%; 工艺; 去除效率%; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 涂胶、热压; 非甲烷总烃; 系数法; 20000; 5.625; 0.27; 85; 集气罩+两级活性炭吸附废气处理设备+15m排气筒; 65; 20000; 1.666; 0.08; 2400. 锯边及抛光; 颗粒物; 系数法; 20000; 71.25; 17.955; 90; 脉冲布袋除尘器+15m排气筒; 95; 20000; 3.2; 0.807975; 2400. 天然气燃烧加热器; 烟尘; 系数法; 673.45625; 22.27; 0.036; /; 8m排气筒; /; 673.45625; 22.27; 0.036; 2400. SO2; 系数法; 673.45625; 11.14; 0.018; /; /; 673.45625; 11.14; 0.018. NOX; 系数法; 673.45625; 28.12; 0.04545; /; /; 673.45625; 28.12; 0.04545. 项目废气排放形式（有组织、无组织）、排放口基本情况（高度、排气筒内径、温度、编号及名称、类型、地理坐标）、排放标准详见表4.1-2、表4.1-3。 表4.1-2 本项目有组织废气污染源强一览表 废气编号; 名称; 坐标/m; 排气 筒高度/m; 排气筒 出口内径/m; 风量; 烟气 温度/ ℃; 年排放 小时数 /h; 排放工况; 污染物名称; 排放速率（t/a）. X; Y. G1; 集气罩+两级活性炭吸附废气处理设备+15m排气筒; 110.596124155; 27.041958777; 15; 1.2; 20000m3/h; 20; 2400; 正常; 非甲烷总烃; 0.08. G2; 布袋除尘器+15m排气筒; 110.596328003; 27.041712014; 15; 0.5; 20000m3/h; 20; 2400; 正常; 颗粒物; 0.807975. G3; 天然气燃烧加热器燃烧废气排气筒; 110.596123280; 27.041957120; 8; 0.3; 673.45625m3/h; 50; 2400; 正常; 烟尘; 0.036. SO2; 0.018. NOX; 0.04545. 表4.1-3 本项目无组织废气污染源强一览表 编号; 名称; 面源海 拔高度 /m; 面源 长度 /m; 面源宽度/m）; 面源有 效排放高度/m; 年排放小时数 /h; 排放工况; 污染物名称; 排放速 率（t/a）. G1; 生产车间; 308; 100; 41; 8; 2400; 正常; 非甲烷总烃; 0.0405. 颗粒物; 1.7955. 二、废气处理设施可行性分析 （1）有机废气处理工艺技术经济有效性分析 有机废气经过1级活性炭吸附后再通过第2级活性炭吸附，当吸附饱和后，吸附容量明显下降，则需要更换活性炭。此时应注意废活性炭属于危险废物，不能随意弃置，应集中收集后由有危废处理资质的处理处置。 该工艺适用范围广，净化效率高，尤其适用于多组分恶臭、有机废气等，设备占地面积小；吸附效率高，吸附容量大，适用面广；能力强；操作简易、安全；运行费用低；适合处理大风量低浓度的废气，一次性投资费用不高，性价比高。维护方便，无技术要求；活性炭使用一段时间后，吸附了大量的吸附质，逐步趋向饱和，丧失了工作能力，严重时将穿透滤层，因此应进行活性炭的更换，活性炭具有来源广泛价格低廉等特点；因此维护成本不高。经济环保，高效安全。 采取措施后非甲烷总烃排放可达到湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中标准限制要求，在配备专职的环保管理人员，确保工艺废气处理设施正常运营、废气达标排放的前提下，不会对周边环境敏感目标及周围大气环境造成影响。 （2）排气筒高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》，排气筒应高出周围半径200m范围内建筑物5m以上，不能达到这个要求时，排放速率应严格50%。新污染源排气筒一般不应低于15m。若新污染源的排气筒低于15m时，其排放速率标准值应外推以后再严格50%。本项目厂房高约8米，周边200米范围内基本为单层建筑厂房，因此有机废气排气筒高度设为15米较为合理。 表4-1.4废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 废气产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 涂胶、热压; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+两级活性炭吸附废气处理设备+15m排气筒; 是R 否□; 一般排放口. 锯边及抛光; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器+15m排气筒; 是R 否□; 一般排放口. 天然气燃烧加热器; NOx、SO2、烟尘; /; 8m排气筒; 是R 否□; 一般排放口. 三、废气监测计划 项目废气监测计划见表4.1-5： 表4.1-5废气监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气监测; 非甲烷总烃; 排气筒1#; 每1年一次. 颗粒物; 排气筒2#; 每1年一次. NOx、SO2、烟尘、烟气黑度; 排气筒3#; 每1年一次. 非甲烷总烃、颗粒物; 厂界; 每1年一次. 3、声环境影响分析 本项目主要噪声设备为热压机、锯边机、涂胶机、砂光机等等，其产生的噪声值大约 75~90dB(A)左右。 ①单声源声压级的预测 将噪声源视为点源，以球面波传播，预测计算式为： 式中 Lr—距声源r米处的声压级，dB(A)； Lr0—距声源r0处的声压级，dB(A)；（r0取1米）； r —距声源的距离，米；TL —墙壁隔声量，13dB(A)。 ②多声源声压级的预测 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值迭加之和。 计算式： 式中 —某预测点迭加后的总声压级，分贝(A)； —i声源对某预测点的贡献声压级，分贝(A)。 ③厂界噪声衰减扩散预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ/T2.4-2009推荐的噪声户外传播衰减计算的替代方法，即用A声级计算，其计算公式如下： 式中： —距声源r处的A声级，dB； —参考位置r0处的A声级，dB；当r0=1m时， 即为源强；本项目各车间的综合噪声源强。 —声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； —遮挡物引起的A声级衰减量，dB，车间墙体遮挡衰减取13dB； —空气吸收引起的A声级衰减量，dB； —附加A声级衰减量，dB。 为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略和。 - 主要噪声源强及治理措施一览表 设备名称; 噪声值dB（A）; 治理措施; 降噪效果. 热压机; 80; 减震、隔声; 15. 锯边机; 80; 减震、隔声; 15. 涂胶机; 80; 减震、隔声; 15. 砂光机; 90; 减震、隔声; 15. 风机; 90; 减震、隔声; 15. 天然气燃烧器; 80; 减震、隔声; 15. ⑵预测结果分析 ①厂界噪声排放预测结果与评价 厂界噪声排放预测结果详见表4.3-1所示： 表4.3-1 噪声源强及预测值一览表 噪声源; 降噪后源强; 厂界东; 厂界西; 厂界南; 厂界北. 热压机; 65; 50.98; 41.44; 55.1; 57.5. 锯边机; 65; 44.96; 47.46; 54.6; 55.8. 涂胶机; 65; 44.76; 44.96; 57.5; 56.0. 砂光机; 75; 41.44; 50.98; 55.7; 55.5. 风机; 75; 42.43; 49.73; 56.1; 55.1. 天然气燃烧器; 65; 41.23; 50.76; 55.5; 55.7. 厂界贡献值; 48.76; 50.16; 57.01; 57.08. 项目投入运营后，通过选用低噪声设备，加强设备维修，对各种机械设备运行噪声采取相应的消声、隔声、减振等防护措施。项目夜间不生产，且设备均设置于室内，经室内墙壁屏蔽和吸声处理后，厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值类标准（昼间≤65dB（A））,因此项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 （2）噪声监测计划 项目噪声监测计划见表4.3-4： 表4.3-4噪声监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 噪声监测; dB(A); 东、南、西、北厂界外1m; 每季度一次. 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物包括生活垃圾、废包装材料、废胶渣、桶、收集的木屑粉尘、废活性炭。 本项目废包装材料产生量约1t/a，属于一般固废，有回收价值，经收集后外卖处置；项目收集的木屑粉尘量约15.3515t/a，属于一般固废，有经济利用价值，经收集后外售；本项目员工人数50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•天计，则生活垃圾产生量25kg/d，7.5t/a，交环卫部门处理。 项目涂胶机清理产生的废胶渣为危险废物，属于《国家危险废物名录》中的危险废物，类别为HW13、代码为900-014-13，根据建设单位提供资料，废胶渣产生量为0.06t/a，暂存于危废暂存间中，定期交有资质单位进行处置。项目生产过程产生的废胶桶，根据《国家危险废物名录》，废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-041-49，根据建设方提供资料，废胶桶年产生量约0.5t/a，废胶桶收集至危废暂存间暂存后委托有危废处理资质单位统一处理。 活性炭吸附效率按1kg活性炭吸附200g有机废气计算，项目年吸附有机废气0.15t/a，因此活性炭使用量约为0.75t/a，废活性炭产生量约为0.9t/a，经查找《国家危险废物名录》（2021本），属于“HW49-非特定行业”中“危废代码：900-039-49 ，烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，交有资质单位处理。 根据相关规定，危险固废需集中收集，交有危险废物处理资质单位处理，不得自行处置，厂内暂存期间，贮存应符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关要求，危险固废在厂区暂存期间应存放于危险废物暂存库，建设单位应建设危险废物暂存库，暂存库“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）设计，专人看管，并设置明显标识，不同类别的危险固废应分开独立存放，不得混放，不能混合，暂存库周边设置围堰，底部和四周应采用防渗水泥。 表4.4-1 本项目固废产生情况一览表 名称; 类别; 产生量（t/a）; 形态. 废活性炭; HW49; 0.75; 固态. 废胶渣; HW13; 0.06; 固态. 废胶桶; HW49; 0.5; 固态. 收集的木屑粉尘; 一般固废; 15.3515; 固态. 废包装材料; 一般固废; 1; 固态. 生活垃圾; 一般固废; 7.5; 固态. 5、地下水和土壤 为避免对地下水和土壤的污染，项目应做好分区防渗。根据建设项目可能渗漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为一般污染防治区和非污染防治区。 一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，在生产过程中，污染物对地下水影响一般，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。 简单防渗区：简单防渗区涉及的区域为厂区道路及空闲场地等基本不涉及污染的区域，该类区域只需做一般地面硬化即可。根据项目特点，将全厂划分为简单防渗区和一般防渗区，各防治区范围简述如下： （1）简单防渗区 防渗技术要求为“一般地面硬化”，包括包装物等一般固废暂存间地面。 （2）一般防渗区 防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行”，包括危废暂存间和原料暂存点。通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗目的。 6、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价就是建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范与减缓措施。其根本目的是通过预测分析和风险防范措施及应急预案，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1环境风险防范措施及应急要求 （1）总图布置和建筑安全措施 ①厂区总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）等相关规定。生产区车间、物料储存车间等建、构筑物的设计火灾类别相应的防火对策措施，建筑耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并通过消防、安全验收。 ②厂内道路布置应满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。 ③各功能区之间设有联系通道，有利于安全疏散和消防。分区内部和相互之间保持一定的通到和安全距离。厂区内应有应急救援设施和救援通道。 ④按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）的要求对建、构筑物采取防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的措施。 ⑤属于火灾爆炸危险场所的设计必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《爆炸危险场所安全规定》的相关规定。 （2）项目危废暂存间、化学品仓库应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行地面防渗设计。采用50cm厚粘土层加2mm的HDPE土工膜进行人工防渗，保证防渗层的渗透系数≤1.0×10-10cm/s，防止事故废液泄露污染地下水和土壤，保证项目液态物质泄露对地表水、地下水、土壤的影响可控制在厂区范围内。 （3）环境风险事故应急要求企业应当依据《国家突发环境事件应急预案》、《湖南省突发环境事件应急预案》等相关要求编制环境应急预案和建立环境应急体系，以下应急预案框架供建设单位参考： 1）应急计划区：对厂区平面布置进行介绍，对项目生产、使用、贮存和运输化学危险品的数量、危险性质及可能引起重大事故进行初步分析，详细说明厂区危险化学品的数量及分布，确定应急计划区并给出分布图。 2）指挥机构及人员：主要包括指挥人员的名单、职责、临时替代者，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。 3）预案分级响应条件：根据工程特征，规定预案的级别及分级响应程序。 4）应急救援保障：规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。 5）报警、通讯联络方式：主要包括事故报警电话、通讯、联络方式、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。 6）应急措施：包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援和控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。 采取以上环境风险防范和应急措施后能有效减少环境风险发生概率及减轻事故发生后的环境影响，措施有效可行。 表4.6-3 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南荣成木业有限公司饰面纸工板及定制家具生产线建设项目. 建设地点; 湖南省邵阳市洞口县洞口经济开发区机场路6号. 地理坐标; E110.595662815，N27.042306524. 主要危险物质及分布; 胶水、危废泄漏. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①危险废物在储存、装卸过程造成泄漏风险事故； ②火灾爆炸造成的次生环境风险事件； ③胶水泄漏造成的环境风险事件。. 风险防范措施要求; （1）贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识； （2）开展全面、全员、全过程的系统安全管理，从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作； （3）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （4）做好危废暂存间防渗防腐错事，发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源。 （5）完善天然气泄漏报警装置、胶水储存、危险废物暂存间防泄漏截流措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），并参考《危险化学品目录》 (2018版)、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等资料，本项目涉及原料、产品及中间品危险性较小，因此可以使得∑q/Q<1，当 Q小于1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。按照HJ/T169-2018要求，本次评价只进行风险识别、对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。. （2）风险识别 根据本项目特点，通过物质风险识别、生产过程潜在危险识别、贮存设施危险性识别、环保工程潜在危险性风险识别。本项目营运期的厂区环境风险主要考虑厂区胶水、危废泄漏风险情景。 （3）事故危害分析 本项目当由于人为管理不当，厂区胶水、危废泄漏进入周边自然水体中会导致周边自然水体环境污染。 （4）环境风险防范措施 ①贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识； ②开展全面、全员、全过程的系统安全管理，从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④做好危废暂存间防渗防腐错事，发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，并尽快封堵泄漏源。 （5）环境风险评价结论 本项目生产过程中，不涉及《环境风险评价技术导则》（HJT169-2018） 附录中有毒有害、易燃、易爆物质，厂区内胶水、危废泄漏情景通过采取相应的环境风险防范措施，可在一定程度上避免或减少对周围环境的影响，综上所述，通过采取本环评提出的风险防范措施并制定相关管理制度后，本项目的环境风险可以控制在能接受的水平，本项目风险防范措施是可行的。 事故应急预案：建设项目应急预案主要内容见表4.6-4。 表4.6-4 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 厂区. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 建设单位应按上表编制详尽的事故应急预案并进行演练，制定的环境应急预案，应当在建设项目投入生产或者使用前，向建设项目所在地受理部门备案。 本评价对本项目的环境风险提出相应的应急措施及计划，为建设单位提供参考，建设单位应根据生产中的实际情况按照上表认真落实。 7、环保投资及竣工验收 本工程总投资200万元，其中环保投资约为28万元，约占总投资的14％，具体环境保护投资估算见表4.7-1。 表4.7-1环保投资估算表 工程阶段; 项目; 防治措施; 预计投资（万元）. 营运期; 生活污水; 经化粪池预处理后接入市政污水管网，排至洞口经开区污水处理厂进行深度处理后达标排放; 1. 涂胶、热压废气; 经集气罩+两级活性炭吸附废气处理设备处理后通过15m排气筒排放; 17. 天然气燃烧废气; 收集装置+8m排气筒; 1. 砂光粉尘; 经布袋除尘器收集处理后经15m排气筒排放; 6. 噪声治理; 设置减震垫、墙体隔音等降噪措施; 3. 一般固废; 生活垃圾收集桶，分类管理、一般固废暂存间. 危险固废; 设危废暂存间收集. 合计; 28. 8、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）第十七条相关内容，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设项目建成后，及时进行环保验收。根据环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目环保设施竣工验收一览表。 表4.8-1建设项目竣工环境保护验收一览表 类别; 污染源; 治理措施; 监测项目; 验收标准及要求. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后接入市政污水管网，排至洞口经开区污水处理厂进行深度处理后达标排放; COD、BOD5、NH3-N、SS; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 废气; 涂胶、热压废气; 经集气罩+两级活性炭吸附废气处理设备处理后通过15m排气筒排放; 非甲烷总烃; 执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》DB43/1355-2017表1标准要求. 锯边、砂光粉尘; 经布袋除尘器收集处理后经15m排气筒排放; 颗粒物; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 天然气燃烧器; 8m排气筒; NOx、SO2、烟尘; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)重点地区表3大气污染物特别排放限值. 噪声; 项目生产设备; 选用低噪声高效设备、减振、距离衰减、建筑隔声。; 等效连续A声级; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固体废物; 一般工业固废; 收集至一般固废暂存间定期交由物资回收部门回收处理; /; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），满足环评提出的相应要求和措施. 生活垃圾; 由当地环卫系统清运; /; 执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16899-2008）的标准要求. 危险废物; 1、分类收集、收集的危险废物分类转入相应容器或包装袋内，在危废暂存库分区堆放，并粘贴危险废物标签，做好相应的记录；2、新建危废暂存间，其总面积为5m2，对危险废物暂存间地面及库房四周截流沟增加防腐防渗措施，其防渗层按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设；3、危险废物委托有资质的单位处理; /; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置临时贮存点和配备贮存容器；检查统计表（详细记录）及危废转移五联单记录，实现厂区危险废物100%交由有资质的单位进行处理，落实项目外委的危险废物处置单位，以及环评报告提出的其他要求. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 涂胶、热压 | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭吸附废气处理设备+15m排气筒 | 执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》DB43/1355-2017表1标准要求 |
|  | 锯边、砂光 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 天然气燃烧器 | NOx、SO2、烟尘 | 8m排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)重点地区表3大气污染物特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池预处理后接入市政污水管网，排至洞口经开区污水处理厂进行深度处理后达标排放 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 选择低噪声设备，采取建筑隔声、加减振垫、风机安装消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、环境保护措施 本项目固体废弃物主要为生活垃圾和一般工业固废、危险废物；生活垃圾集中收集置于垃圾桶中，定期交由环卫部门统一处置；一般固废收集至一般固体废物暂存间，定期交由物资回收部门回收处理；危险废物分类收集暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理，采取以上措施后，固废均能无害化处置，达到环保要求。 2、执行标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB26889-2008）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 为确保本区域土壤、地下水不致受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施： 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。生活垃圾由环卫部门负责定期、及时收集和委托清运，避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染；一般工业固废在厂区内均设有专业收集设施，综合利用，不得露天堆放；生活垃圾、一般工业固废不得混存，且须做好防淋防渗措施；危险废物收集暂存后，交有危废资质单位处置。 污染区防渗措施：生产区路面、库房、办公生活区、原料仓、危废间等采用粘土铺底，再在上面铺10-15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可适当一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地类型为工业用地。项目区内无自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位，区内未见濒危珍稀野生动植物。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）火灾风险防范措施 a、加强电气防火安全管理，消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 b、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对厂区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 c、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 d、为了减轻万一发生火灾事故造成的损失，工厂还应该制定火灾应急预案，并报上级主管部门批准，并定期演练。 （2）泄漏防范措施 运营期除定期检查胶水、危废是否发生泄露外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是截流沟和地坑。应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 （3）建立事故救援应急机制为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司需成立事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）建立排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）规定，本项目排污许可管理类别见下表。 排污许可管理类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 34; 十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20木材加工 201，木质制品制造 203，竹、 藤、棕、草等制品制造 204; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他﹡. 本项目属于木质制品制造 203，从上表可知，本项目应执行排污许可登记管理。 （2）环境管理的基本任务 本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。 （3）环境管理机构设置 根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：配备专职环保管理人员1-2名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下： ①宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作； ②编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作； ③领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态； ④建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施； ⑤为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性； ⑥检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。 （4）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运营期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④负责对该厂职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各科室环保制度的执行情况； ⑤在现有规章制度的基础上，建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境管理及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 |

- 六、结论

综合各方面评价分析，本项目选址合理，项目符合国家产业政策，具有较好的经济和社会效益。项目产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境污染影响较小。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | / | / | / | 0.808t/a | / | 0.808t/a | 0.808t/a |
|  | 无组织颗粒物 | / | / | / | 1.796t/a | / | 1.796t/a | 1.796t/a |
|  | 有组织挥发性有机物 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | 0.08t/a |
|  | 无组织挥发性有机物 | / | / | / | 0.041t/a | / | 0.0405t/a | 0.041t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | 0.018t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.046t/a | / | 0.046t/a | 0.046t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 573.75t/a | / | 573.75t/a | 573.75t/a |
| 一般工业 固体废物 | 收集的木屑粉尘 | / | / | / | 15.352t/a | / | 15.352t/a | 15.352t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | 1t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | 7.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.75t/a | / | 0.75t/a | 0.75t/a |
|  | 废胶渣 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  | 废胶桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①