- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）报批稿

项目名称：   年喷涂12吨打火机风罩建设项目

建设单位（盖章）：邵东市流泽镇鸿华打火机配件厂

编制日期：             2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	42

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：质保单

附件4：用地手续

附件5：厂房租赁合同

附件6：投产时间证明

附件7：邵东市人民政府会议纪要（【2020】第20次）

附件8：处罚票据

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目厂区平面布置图项目监测布点图

附图3：项目周边环保目标图

附图4：项目平面布置图

附图5：项目现场踏勘图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年喷涂12吨打火机风罩建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张岳华 | 联系方式 | 15873348999 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵东市流泽镇杨梅村11组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 东111 度 56分 2.98 秒，北 27 度 17 分 37.03 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C292塑料制品业；C33金属制品业 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29：53、塑料制品业 292其他；三十、金属制品业——第 67条金属表面处理及热处理加工 其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 23.5 |
| 环保投资占比（%） | 23.5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目于2019年10月已建成运营，属于未批先建，已处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 200 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表》编制技术指南（污染影响类），本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目为年喷涂12吨打火机风罩建设项目 。根据《产业结构调整指导目录（2021本）》，本项目属于其中的“C292塑料制品业、C33金属制品业”，无落后生产工艺装备及落后产品，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类产业。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 1.2选址合理性分析 本项目位于邵东市流泽镇杨梅村11组，已于2019年10月租赁邵东县雄风打火机厂厂房进行打火机年喷涂12吨打火机风罩建设项目生产，项目选址邻近县乡道，交通便利。项目租赁用地性质为工业用地（见附件），符合相关土地利用规划。 2020年12月3日，邵东市人民政府组织召开了政府常务会议，研究了环评审批问题，决定新办工业项目要在省级园区内布设，已在2020年12月3日前开工建成的项目，可不做入园要求予以受理审批。本项目已于2019年10月已建成运营，属于未批先建，已由当地环保部门处罚（见附件），可不入省级园区内布设。 项目在采取有效的污染防治措施的前提下，项目产生的废气和噪声均能达标排放，固废能得到妥善处置，废水不外排，对周围环境和周边居民影响较小，且四周没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标，在落实各项污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 1.3 项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办函[2018]15号）的符合性分析 按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，按规定新建工业项目未进入省级及以上园区的，不能受理审批。 2020年12月3日，邵东市人民政府组织召开了政府常务会议，研究了环评审批问题，决定新办工业项目要在省级园区内布设，已在2020年12月3日前开工建成的项目，可不做入园要求予以受理审批。本项目已于2019年10月已建成运营，属于未批先建，已由当地环保部门处罚（见附件），可不入省级园区内布设。 1.4 项目与 《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号）符合性分析 根据《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号），本项目用地属于工业用地（见附件），不属于《限制目录》和《禁止目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 1.5“三线一单”符合性分析 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，特制定本项目的“三线一单”具体要求。 （1）生态红线 重点保护的生态空间主要包括：禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区等。本项目位于邵东市流泽镇杨梅村11组，周边无重点保护的生态空间。 （2）环境质量底线 根据环境质量监测数据，项目所在地的大气、声环境质量现状良好，项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中会消耗一定量电能、水资源，占用土地资源，水、电消耗量较区域总量来说，占比很小；项目不占用基本农田、林地等，不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单主要来源于： ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《外商投资产业目录》（2015年修订）中禁止类的建设项目。 ②企业废水中含有持久性有机污染物、重金属等物质的项目。 ③预处理水质达不到污水处理厂接管要求的项目。 ④工艺尾气未经处理直接排放的且含有难处理的、有毒有害物质（致癌、致畸、致突变、恶臭物质）的项目。 ⑤冶炼、污染严重的化工、造纸、印染、电镀、喷漆、农药、制革、炼油等废水、废气、噪声排放量大的项目。 ⑥生产落后淘汰五金产品的企业。 ⑦冲天炉等落后、污染大的生产设备。 本项目既不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止类，也不属于《外商投资产业目录》（2015年修订）中禁止类的建设项目。本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥。因此本项目不在环境准入负面清单内。因此本项目符合“三线一单”要求。 本项目与《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号）中的邵东市流泽镇管控单元（属于一般管控单元，环境管控单元编码ZH43052130001）相符性见表1-1。 表1-1 项目与邵阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 产业布局; 农业种植、休闲农业、畜禽养殖、农副产品加工、食品加工、电子信息、打火机生产、五金、铸造、铝制品加工、铝压延加工、竹木加工、机电设备制造、制鞋、服装加工、建筑材料制造、废旧资源利用、中药饮片加工、打火机制造、橡胶制品、塑料制品、家具制造、康养产业、教育产业; 本项目为年喷涂12吨打火机风罩建设项目 ，属于C292塑料制品业、C33金属制品业; 符合. 空间布局约束; （1.1）建制镇区域内10蒸吨/小时以下的工业锅炉必须要求使用清洁能源。当城市燃气供应不能满足需求时，可以过渡使用生物质成型燃料、柴油等非高污染燃料； （1.2）经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发； （1.3）在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外的区域，在满足区域环境质量要求、污染物实现达标排放以及不超总量的前提下，可开发符合国家产业政策的项目。 （1.4）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/大气环境受体敏感重点管控区。 （1.5）①严禁渣土车带泥上路和抛撒漏，划定渣土车禁行路线，设立禁行标志，加强对环境敏感目标的保护。②严禁建成区以外工地渣土车进入城内道路。③严禁民用车辆（非渣土公司车辆）装运渣土。④渣土车离开工地前必须将轮胎、车身冲洗干净，渣土必须密封或覆盖运输。; （1.1）本项目不涉及锅炉，且项目不属于“两高”行业。 （1.2）本项目建设地不涉及。 （1.3）本项目所在地位于邵东市流泽镇杨梅村11组，在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外的区域，区域满足环境质量要求，本项目能达标排放，不涉及总量。 （1.4）执行市级空间布局约束相关要求。本项目在生态保护红线区域等保护区以外，在采取相关废气处理措施下，污染物能达标排放。 （1.5）本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。 （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注大气环境高排放重点管控区。 （2.6）城区20蒸吨以上燃煤锅炉要限期实施除尘、低氮改造，并安装在线监测设备。未安装烟气在线监测设备或未达到相关排放要求的一律依法停产整治。对城区工业企业锅炉、窑炉烟气不能达标排放和具备煤改气条件而不进行煤改气的企业一律限期整改，逾期未完成整改的停产；对已改用生物质锅炉但仍然偷偷使用燃煤和非成型生物质燃料的从严处罚。 （2.7）根据全市大气环境质量状况，统筹安排区域内水泥行业等涉气企业错峰生产。水泥、砖瓦窑、岩棉、石膏板等建材行业特护期停产50天以上；冶炼、化工等重点企业采取错峰生产、限产措施减少污染物排放20%以上，鼓励企业在此期间进行停产检修。同时建立巡查制度，确保错峰生产落实到位。 （2.8）加大对砖瓦和其他严重污染大气的企业环境监管力度，严格执行大气污染物排放总量控制，未取得排污指标和排污许可证的砖瓦企业一律不准生产。凡污染治理设施不完善和虽有处理设施但烟气不能达标排放的，一律停产整治并处罚；对擅自停运烟气治理设施及偷排行为顶格处罚；所有砖瓦窑企业必须限期安装烟气在线监测设备，逾期未安装在线监测设备和不能达标排放的一律不准生产。; （2.1）本项目营运期采取水喷淋+活性炭吸附措施，有机废气达标排放。 （2.2）、（2.3）不涉及 （2.4）项目生活垃圾委托环卫部门集中处置，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥； （2.5）按市级污染物排放管控相关要求执行 （2.6）不涉及 （2.7）本项目根据需要，实行错峰生产（2.8）定期检查废气处理设施，确保废气长期稳定达标排放; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强企业危险废物监管。 （3.2）加快推进历史遗留煤矿综合治理、工业污染地块整治。 （3.3）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区/土壤污染风险一般管控区。 （3.4）城区在禁炮区范围内，任何单位和个人不得经营、储存、运输和燃放烟花爆竹。; （3.1）本项目危险废物送有资质处置单位处置 （3.2）不涉及（3.3）执行市级环境风险防控相关要求、（3.4）不涉及; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。 （4.2）推动污染地块的整治及合理开发。 （4.3）执行市级资源开发效率相关要求，重点关注。; 项目用水量少，项目仅使用电能，符合要求; 符合. 综上所述，本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》管控要求。 与生态红线区域保护规划的相符性 根据《湖南省人民政府关于印发湖南省生态保护红线的通知》（湘政发〔2018〕20号），全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于湖南省邵阳市邵东市流泽镇杨梅村11组，用地性质为工业用地，不占用划定的生态红线区域，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。 1.6 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求， “大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。” 本项目使用的是。根据建设方提供的资料（见原辅材料）可知，本项目使用的是低有机溶剂油漆，VOCs含量低，这与“从源头减少VOCs产生”相符合；且本项目选用的喷漆设施是封闭型的，通过引风机+管道收集喷漆和烘干废气，因此喷漆设施处于负压状态，喷漆设施内无组织废气基本上不会逸出，这与“全面加强无组织排放控制”相符合。 本项目喷漆和烘干废气集中收集后经水喷淋+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒达标外排。 综上所述，本项目采用了低VOCs物料，VOCs产生工序均按要求设置了废气收集处理设施。因此本项目采取的措施符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 1.7 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求，含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 本项目挥发性有机物来源于喷漆、烘干工序，喷漆、烘干工序均在喷漆设施内，本项目选用的喷漆设施是封闭型的，通过引风机+管道收集喷漆和烘干废气，因此喷漆设施处于负压状态，喷漆设施内无组织废气基本上不会逸出。 本项目喷漆和烘干废气集中收集后经水喷淋+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒达标外排。 综上所述，项目采取的措施符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。 1.8 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据建设方提供的资料（见原辅材料）可知，本项目使用的是低含量有机溶剂油漆；本项目挥发性有机物来源于喷漆、烘干工序，喷漆、烘干工序均在喷漆设施内，本项目选用的喷漆设施是封闭型的，通过引风机+管道收集喷漆和烘干废气，因此喷漆设施处于负压状态，喷漆设施内无组织废气基本上不会逸出。 本项目喷漆和烘干废气集中收集后经水喷淋+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒达标外排。 ### 综上所述，本项目已从源头出发，通过使用低VOCs含量原料，减少了VOCs的排放；并按相关要求设置了合理的废气收集以及治理设施，强化了其无组织排放的控制。因此本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 ### 1.9 与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中挥发性有机物污染防治政策符合性分析 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中挥发性有机物污染防治政策：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 本项目为年喷涂12吨打火机风罩建设项目 ，属于C292塑料制品业、C33金属制品业，年用漆量0.5吨，本项目使用的是低有机溶剂油漆，VOCs含量低，与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中挥发性有机物污染防治政策相符合。本项目选用的喷漆设施是封闭型的，通过引风机+管道收集喷漆和烘干废气，因此喷漆设施处于负压状态，喷漆设施内无组织废气基本上不会逸出。与“推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放”相符合。 ### 综上所述，本项目已从源头出发，通过使用低VOCs含量原料，减少了VOCs的排放；并按相关要求设置了合理的废气收集以及治理设施，强化了其无组织排放的控制。因此本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中挥发性有机物污染防治政策的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 邵东市流泽镇鸿华打火机配件厂为满足市场需求，租赁邵东县雄风打火机厂房（位于邵东市流泽镇杨梅村11组）进行年喷涂12吨打火机风罩建设项目生产，项目投资100万元，占地面积200m2，年喷涂打火机风罩12吨。邵东县雄风打火机厂已于2014年5月建成运营，于2019年6月关闭。本项目租赁邵东县雄风打火机厂厂房，于2019年10月已建成运营，属于未批先建，邵阳市生态环境局邵东分局，已依法给予行政处罚。 2020年12月3日，邵东市人民政府组织召开了政府常务会议，研究了环评审批问题，决定新办工业项目要在省级园区内布设，己在2020年12月3日前开工建成的项目，可不做入园要求予以受理审批。本项目已于2019年10月已建成运营，可不入省级园区内布设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号2017年7月16日修订）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的要求，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29：53、塑料制品业 292其他”，故需编制环境影响报告表。受邵东市流泽镇鸿华打火机配件厂委托，湖南应画环保科技有限公司承担邵东市流泽镇鸿华打火机配件厂年喷涂12吨打火机风罩建设项目的环境影响评价工作，环评技术人员按照技术导则所规定原则、方法、内容和要求，通过现场踏勘，收集资料，走访调查，分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制完成了“年喷涂12吨打火机风罩建设项目 环境影响报告表”。 2、项目概况 项目名称：年喷涂12吨打火机风罩建设项目 建设单位：邵东市流泽镇鸿华打火机配件厂 建设地点：湖南省邵阳市邵东市流泽镇杨梅村11组 地理坐标：东111 度 56分 2.98 秒，北 27 度 17 分 37.03 秒 建设性质：新建 项目投资：总投资100万元，其中环保投资23.5万元。资金来源自筹。 占地面积：200m2 周边环境现状：项目位于邵东市流泽镇杨梅村11组，周边东、西、北临近居民，南面临山地。 3、项目建设内容及规模 （1）产品方案和规模 表2-1 产品方案和规模 序号; 产品规格/名称、规模; 备注. 1; 喷涂打火机风罩12吨; 其中塑料风罩10吨，金属风罩2吨. （2）建设内容 邵东市流泽镇鸿华打火机配件厂租赁邵东县雄风打火机厂厂房，建设年喷涂12吨打火机风罩项目，建筑总用地面积200m2，厂区设加工车间及来料、产品仓库、办公区。本项目主要由主体工程，辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目内部不设食堂、宿舍，建成后年喷涂打火机风罩12吨，项目主要工程概况见表2-2。 与邵东县雄风打火机厂依托关系：邵东县雄风打火机厂，占地面积3000m2，车间3个，建筑面积600m2，已于2014年5月建成运营，于2019年6月关闭，原有环保设施和机械设备已全部拆除，本项目只是租赁邵东县雄风打火机厂厂房。 表2-2 项目组成一览表 项目组成; 内容; 备注. 主体 工程; 加工车间; 1F，年喷涂12吨打火机风罩建设项目生产线，140m2。不建设喷漆房，有7个滚喷机。; 已有. 表面处理间; 金属风罩喷漆前预处理，20m2; 已有. 储运工程; 来料、产品仓库; 位于加工车间内，1F，40m2; 已有. 辅助 工程; 办公区; 1F，办公室、10 m2; 已有. 公用 工程; 供水; 井水; 已有. 排水; 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥。; 已有. 配电房; 配电房10 m2。当地电网提供，380/220V; 已有. 供热、制冷; 办公室采用分体式空调; 已有. 环保 工程; 废水处理设施; 生活污水经化粪池处理后用于周边农肥；; 环评要求新增危险废物处置合同. 去油废水作为危险废物送有资质单位处置，不外排；. 废气处理设施（间）; 喷漆和烘干废气：收集管道+水喷淋+活性炭吸附处理+20m高排气筒；1F，20m2; 已有. 噪声处理设施; 优先选用低噪设备，安装减振基座、厂房隔声; 已有. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾交由环卫部门处理; 已有. 一般固废; 设置一般固废暂存间; 已有. 危险废物; 设置危险废物暂存间（15m2），且去油废水暂存处周围设置围堰。位于加工车间内东南侧; 新增. 环境风险; 油漆储存区、危险废物间、去油工序区设置围堰，以免去油废水、油漆、危险废物泄漏外溢; 新增. 表2-3 项目主要经济技术指标一览表 名称; 单位; 数量. 总占地面积; m2; 200. 其中; 办公建筑面积（办公室，1F，砖混结构）; m2; 10. 加工车间（喷漆、烘干）; m2; 140. 表面处理间; m2; 20. 废气处理设施（间）; m2; 20. 来料、产品仓库（位于加工车间内）; m2; 40. 配电房（配电，1F，砖混结构）; m2; 10. 合计建筑面积; m2; 200. （3）主要原辅材及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 打火机风罩; 12; t/a; 来源于邵东市，数量约800万个. 2; 油漆; 0.5; t/a; 油性漆，外购后直接使用，不需要稀释. 3; 除油灵（正益品牌）; 0.01; t/a; 适用于金属风罩前处理. 3; 活性炭; 0.5; t/a; 外购. 4; 水; 105.3; t/a; 井水. 5; 电; 4万; KWh/a; 邵东电力局供电. 续表2-4 油漆成分一览表 备注：环氧树脂、环氧高含量树脂为油漆固体份，正丁酯、乙二醇单丁醚属于有机溶剂， 为油漆挥发份，原色浆作用为调节油漆颜料成分，分散助剂为油漆辅助料。 4、主要设备 本项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 主要设备清单 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 滚喷机（含电加热装置）; 益能; 套; 7. 2; 空压机; BMVF; 台; 1. 3; 水喷淋塔+活性炭吸附设施; 套; 1. 4; 废气处理风机; 个; 2. 5、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：劳动定员约5人，厂区内不设食堂及住宿。 （2）工作制度：项目工作制度为八小时一班制，一天一班制，一班八小时，夜间不生产，年工作时间300天。 6、总平面布置 根据建设单位提供的平面布置图，本项目选址位于湖南省邵阳市邵东市流泽镇杨梅村11组，县乡道公路南侧。由于工序简单，加工车间位于厂区东侧，喷漆烘干位于车间内南侧，来料、产品仓库位于车间内北侧，危险废物间位于加工车间内东南侧。 车间内功能分区较明确，布置合理，厂区出入口与道路相连，方便物流及产品运输。平面布置详见附图4。 7、公用工程： （1）给水工程 本项目给水为井水。用水主要为生活用水、生产用水；根据现场调查的实际用水情况，生活用水量为3.0m³/d，详细用水量见下表。 表2-6 用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 人数或数量; 日用水量 （m³/d）; 年用水量 （m³/a）. 1; 生活用水; 3.0; 90. 2; 除油用水; 0.3. 3; 废气喷淋用水; 0.1; 30. 合计; 120.3. （2）排水工程 本项目生产过程中用水为除油用水、喷淋塔除尘用水，除油废水作为危险废物送有资质单位处置，喷淋废水重复使用，无生产废水外排；生活污水产生量按用水量80%计，则年废水量为72m3，用于周边农肥。 项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图（单位：m³/a） （3）供电系统 市政供电，自配变压器高压端采用负荷开关加熔断器保护。 8、环保投资 项目总投资100万元，其中环保投资23.5万元，占总投资的23.5%。项目环保投资分项估算见下表2-7。 表2-7 环保投资情况表 类别; 主要污染源; 主要措施; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 0.3. 喷淋废水; 喷淋废水循环池（沉淀池）; 2. 废气; 喷漆、烘干; 收集管道+水喷淋+活性炭吸附处理+20m高排气筒; 13. 噪声; 喷漆、风机; 采取厂房隔声、减震等降噪措施; 2. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 0.2. 一般固废; 一般固废暂存间10m2; 1. 危险废物间; 危险废物暂存间（15m2）; 2. 环境 风险; 油漆储存区、危险废物间、去油工序区泄漏截流设施; 3. 合计; 23.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目运营期工艺流程图如下： 图列： G表示废气；S表示固废； N表示噪声； 图2 打火机塑料风罩喷涂生产工艺流程及产污环节图 图3 打火机金属风罩喷涂生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 塑料风罩与金属风罩相比，塑料风罩不需要前处理除油工序，其它工序都一样。 除油：先配置好除油剂，即用除油灵加少量水配制（1kg除油灵加30kg水，可以重复使用，一个月换一次），把金属风罩放入配制好的除油剂中，再用少量的水清洗自然晾干后可以用于喷涂。这个工序产生少量废水，作为危险废物，送有资质单位处置，不外排。 喷漆、烘干：把风罩放入滚喷机转盘内，开启滚喷机后，喷漆嘴（固定的）对着转盘喷漆，同时电加热装置对风罩进行烘干，烘干温度为40-50度（塑料风罩），烘干温度为80度左右（金属风罩）。这个工序产生漆雾（颗粒物）和有机废气非甲烷总烃，经收集管道+水喷淋+活性炭吸附处理+20m高排气筒，达标排放，还产生很少量的漆渣。 产污环节分析 - 表2-7 项目产污环节汇总表 污染类型; 污染物名称; 产生环节; 主要污染物. 废水; 生活污水; 日常生活办公; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 喷淋废水; 废气处理; pH、COD、SS. 除油废水; 前处理; 油类. 废气; 有机废气; 喷漆烘干工序; 颗粒物、非甲烷总烃. 噪声; 噪声; 滚喷机、风机等设备; 等效连续A声级. 固体 废弃物; 漆渣; 喷漆、水喷淋; 有毒. 废油漆桶; 原料使用; 有毒. 废活性炭; 废气处理; 有毒. 废机油; 机修; 有毒、易燃. 生活垃圾; 日常办公; 生活垃圾. 废包装袋; 包装; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、工艺流程 现有工程工艺流程详见工程分析。 2、现有工程营运期污染物产生、治理及排放情况，根据现场勘查可知： 2.1废气 本项目产生的废气主要是喷漆、烘干产生的废气。 （1）项目已采取的治理措施 经现场勘查，喷漆、烘干产生的废气：收集管道+水喷淋+活性炭吸附处理+20m高排气筒，滚喷机封闭，减少无组织废气逸出。根据湖南科博检测技术有限公司于2022年5月21-22日对有机废气处理设施的出口监测报告，本项目有机废气经水喷淋+活性炭吸附处理后达标排放。 2.2废水 （1）项目已采取的治理措施 本项目生产过程中产生的除油废水，县场看到的是除油废水用储罐盛放，无废水处理设施，也没有危险废物暂存间，也没有签订危险废物处置合同。 2.3噪声 本项目现有工程营运期噪声主要来源于机械设备噪声。 （1）项目已采取的治理措施 根据现场调查，本项目选用先进、噪声相对较小的生产设备。根据湖南科博检测技术有限公司在2022年5月21日~5月22日对厂界噪声监测报告，噪声排放达标。 2.4固废 本项目固废主要为废油漆桶、漆渣、废活性炭、废机油、废包装袋、生活垃圾。 （1）项目已采取的治理措施 生活固废：项目生活垃圾产生量按0.3kg/人·d计，本项目劳动定员为5人，则生活垃圾产生量为1.5kg/d (0.3t/a)；生活垃圾经集中收集后统一运至当地垃圾填埋场进行安全填埋，做到日产日清，不会对周边产生不良影响，废包装袋外售废品店。 项目已采取的污染防治措施及存在的环境问题见表2-8。 表2-8 现有工程污染防治措施及存在的环境问题一览表 内容 类型; 排放源(编号); 污染物名称; 防治措施; 主要环境问题; 整改措施. 大气污 染物; 加工车间; 喷漆烘干工序; 收集管道+水喷淋+活性炭吸附处理+20m高排气筒; 无环境问题; 无需整改. 水 污 染 物; 生活污水; 生活污水; 经化粪池处理后用于周边农肥; 无环境问题; 无需整改. 生产废水; 喷淋废水; 循环使用，定期补充，不外排; 无环境问题; 无需整改. 生产废水; 除油废水; /; 有环境问题; 作为危险废物送有资质单位处置，不外排. 固 体 废 物; 一般固废暂存间; 一般工业固废; 堆放于厂区一角; 无环境问题; 无需整改. 员工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一 清运; 无环境问题; 无需整改. 危险废物; 危险废物; /; 有环境问题; 设置危险废物暂存间（15m2）. 环境 风险; /; 有环境风险隐患; 油漆储存区、危险废物间、去油工序区设置围堰. 噪声; 采取隔声降噪措施后达标排放，对周围环境影响较小; 无需整改. 根据表2-8可知，项目目前存在的问题及整改措施： ①存在问题： 1、无相关环保手续； 2、除油废水无处理措施； 3、危险废物无妥善处置； 4、存在环境风险隐患； ②整改措施： 1、完成环评、验收及排污许可填报工作； 2、除油废水作为危险废物送有资质单位处置，不外排； 3、按有关危险废物技术规范设置危险废物暂存间，签订危险废物处置合同； 4、油漆储存区、危险废物间、去油工序区设置围堰，以免去油废水、油漆、危险废物泄漏外溢； |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （一）区域达标性判定 本项目位于邵东市流泽镇杨梅村11组。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2021年1月~2021年12月的监测数据，监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（东经111°44′12.3″，北纬27°15′41.7″），该监测点位于邵阳市邵东市，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，本项目厂界距离该监测站点约19km（直线距离），并且与评价范围地理位置很近，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。 评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）监测因子：SO2 、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2021年1月~2021年12月。 （3）监测结果 根据邵东市监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表3-1 2021年邵东市环境空气污染物浓度情况 月份; PM2.5(µg/m3); PM10(µg/m3); SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); CO(mg/m3); O3(µg/m3). 1; 40; 48; 7; 20; 1.1; 61. 2; 36; 48; 6; 19; 1.1; 98. 3; 19; 32; 14; 9; 1.1; 108. 4; 11; 19; 13; 7; 1.0; 95. 5; 22; 37; 9; 15; 0.8; 122. 6; 25; 39; 13; 13; 0.8; 139. 7; 19; 32; 13; 12; 0.6; 105. 8; 22; 36; 11; 13; 0.7; 117. 9; 31; 47; 13; 15; 0.8; 132. 10; 29; 43; 10; 19; 0.9; 119. 11; 39; 62; 17; 26; 0.9; 95. 12; 58; 77; 15; 32; 1.1; 107. 年均值; 29.25; 43.33; 11.75; 16.67; 0.91; 108.17. 国家标准年均值; 35; 70; 60; 40; 4(日均值); 160(日均值). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。因此，项目所在区域为达标区。 （二）特征污染因子监测 为了解本项目特征污染因子现状，本环评委托湖南科博检测技术有限公司对环境现状非甲烷总烃进行检测。 （1）监测时间：2022年5月21日~5月22日。每天3次。 （2）监测点位：厂址下风向居民处（2个点）。 （3）监测因子：非甲烷总烃，监测1小时均值。 （4）评价标准：执行《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3）。 （5）监测结果分析：具体监测结果见表3-2： 表3-2 环境空气监测结果 监测点位; 检测时间; 检测项目; 检测结果范围mg/m3; 超标率; 参考限值. 厂址下风向居民处（2个点）; 5.21-5.22; 非甲烷总烃; 0.34-0.45; 0%; 2.0mg/m3. 备注：1、参考执行《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3）2、监测时，属于生产状态。. 根据表3-2监测结果可知，厂区附近大气中非甲烷总烃监测因子小时浓度均值可达到《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3），环境质量状况较好。 2、地表水环境质量现状 #### 本项目无废水外排，可不进行地表水环境质量现状监测。 3、声环境质量现状 为了解区域声环境质量，本次评价委托湖南科博检测技术有限公司在2022年5月21日~5月22日在现场踏勘时进行了现场监测，监测时间共2天，白天监测1次（夜间不生产）。监测期间企业处于生产状态（根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目最近居民距离厂界30m。本项目噪声监测时生产，场界处噪声实际为排放噪声，但居民处噪声属于声环境噪声），噪声监测结果见表3-2： （1）监测点位：在项目厂界四周各设置1个监测点，分别为N1、N2、N3、N4； N1：东厂界外1m处； N2：南厂界外1m处； N3：西厂界外1m处； N4：北厂界外1m处； N5：最近居民楼前1m处东北面（30米处）； （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）监测1次。参照相关环境监测技术规范进行。 表3-2 噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq A（dB）. 昼间. N1场界东侧1m处; 2022.5.21; 58.2. 2022.5.22; 57.7. N2场界南侧1m处; 2022.5.21; 58.4. 2022.5.22; 58.1. N3场界西侧1m处; 2022.5.21; 59.0. 2022.5.22; 58.8. N4场界北侧1m处; 2022.5.21; 59.4. 2022.5.22; 59.2. 最近居民楼前1m处N5东北面; 2022.5.21; 58.1. 2022.5.22; 57.9. （GB3096-2008）中的2类标准; 昼≤60dB. 由上表可知：本项目附近敏感点声环境可达到 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在地的声环境质量现状良好。 4、生态环境质量 根据现场踏勘，项目所在地区域内无野生动物，有山鸡、田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；该区域野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）大气环境 本项目大气环境保护目标，具体情况详见表3-3。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 杨梅村居民; -140; 500; 居民; 约60人; 二类; 北; 32-800m. 杨梅村居民; 400; 0; 居民区; 约20人; 二类; 东; 30-750m. 杨梅村居民; -450; -100; 居民区; 约60人; 二类; 西; 50-780m. （2）声环境 - 本项目厂界外200 米范围内声环境保护目标见下表3-4。 表3-4 声保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 杨梅村居民; -140; 500; 居民; 约25人; 2类; 北; 32-200m. 杨梅村居民; 400; 0; 居民区; 约15人; 2类; 东; 30-200m. 杨梅村居民; -450; -100; 居民区; 约10人; 2类; 西; 50-200m. - （3）地表水环境 本项目附近800m范围内无地表水环境保护目标。 地下水环境 根据实地勘察，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 本项目位于湖南省邵阳市邵东市流泽镇杨梅村11组，项目为已建项目，不新开发土地，对生态环境影响没有影响。项目区域周边为常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。所在区域无珍稀动植物和文物保护区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排。 2、噪声排放标准： 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的标准值 （单位：dB(A)） 类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、大气排放标准： 营运期排放的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）。具体见下表。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物; 大气污染物有组织排放限值; 大气污染物无组织排放浓度限值. 监控点; 浓 度 mg/Nm3; 排放速率kg/h; 监控点; 浓 度 （mg/Nm3）. 1; 非甲烷总烃; 车间或生产设施排气筒; 120; 53; 周界外浓度最高点; 4.0. 2; 颗粒物; 车间或生产设施排气筒; 120; 23; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-8 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） 序号; 污染物; 厂区内无组织排放浓度限值. 监控点; 浓 度 （mg/Nm3）; 限值含义. 1; 非甲烷总烃; 厂房外浓度最高点; 10; 监控点处1小时平均浓度. 非甲烷总烃; 厂房外浓度最高点; 30; 监控点处任意一次浓度值. 4、固废排放标准： 一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物共5 项，其中空气污染物3 项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2 项（CODcr、NH3-N）。 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物，VOCs0.0096t/a（以非甲烷总烃计）。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，废水不外排。本项目VOCs需要申请总量控制指标，总量控制：VOCs0.0096t/a，最终由环保部门核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成运营，施工期影响已结束。项目属于补办环评手续，故不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析及污染防治 废水源强 本项目用水为生产用水和生活用水。 本项目生产过程中用水为除油用水、喷淋塔除尘用水，除油废水作为危险废物送有资质单位处置，喷淋废水重复使用，无生产废水外排；生活污水产生量按用水量80%计，则年废水量为72m3，用于周边农肥。 项目生活污水主要污染因子经处理前后的产生和排放情况见表4-1。 表4-1 项目生活污水主要污染物产生及排放情况一览表 废水 种类; 处理量（m3/a）; 污染物; 处理前; 处理后. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活 污水; 72; pH; 6-9; 6-9. COD; 0.0252; 350; 0; 0. BOD5; 0.0144; 200; 0; 0. SS; 0.0144; 200; 0; 0. 动植物油; 0.00144; 20; 0; 0. 氨氮; 0.00252; 35; 0; 0. 水环境影响分析与评价 根据工程分析，本项目用水为生产用水和生活用水。 本项目生产过程中用水为除油用水、喷淋塔除尘用水，除油废水作为危险废物送有资质单位处置，喷淋废水重复使用，无生产废水外排；生活污水产生量按用水量80%计，则年废水量为72m3，用于周边农肥。 生活污水通过化粪池处理后用于周边农肥。项目生活污水产生量为72t/a，项目周边有大量耕地、菜地、林地，完全能够消纳项目生活污水。 本项目生产过程中除油废水产生量0.24t/a，作为危险废物送有资质单位处置，喷淋废水经废水循环池（沉淀池）沉淀后重复使用，无生产废水外排。 综上所述，项目废水均能得到妥善处置，对周围地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析及污染防治 本项目运营期大气污染源主要是喷漆烘干工序产生的有机废气。 根据建设方提供的资料及续表2-4，正丁酯、乙二醇单丁醚属于有机溶剂，为油漆挥发份,其中正丁酯、乙二醇单丁醚分别占2%、6%，合计8%，固体份占92%。固体份中的70%附着在产品上，30%为漆雾（颗粒物）；油漆挥发份以非甲烷总烃排放。油漆用量0.5t/a，则有机废气中非甲烷总烃、颗粒物产生量分别为0.04t/a、0.138t/a。产生的有机废气经水喷淋+活性炭吸附+20m高排气筒（DA001）（已有）排放，为评价达标情况，委托湖南科博检测技术有限公司开展监测，根据2022年5月21日-5月22日的有机废气监测报告（见附件），本项目有机废气中非甲烷总烃、颗粒物经水喷淋+活性炭吸附处理后排放浓度分别为约0.31mg/m3、小于20mg/m3，有机废气排放达标。滚喷机封闭，收集效率达95%，经管道及风机（风量4000m³/h）引至废气处理设施（水喷淋+活性炭吸附）处理，非甲烷总烃、颗粒物去除率分别为80.0%、90%。则有组织非甲烷总烃排放浓度为0.8mg /m3、排放量0.0076t/a、排放速率为0.0032kg/h，可见有组织非甲烷总烃排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值（非甲烷总烃排放浓度120mg /m3，20m高排气筒排放速率17kg/h）要求；有组织颗粒物排放浓度为1.4mg /m3、排放量0.013t/a、排放速率为0.0055kg/h，可见有组织颗粒物排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值（颗粒物排放浓度120mg /m3，20m高排气筒排放速率5.9kg/h）要求。本项目非甲烷总烃、颗粒物无组织排放量分别为0.002t/a、0.007t/a。 综合以上，本项目有组织非甲烷总烃、颗粒物排放速率及排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；项目非甲烷总烃、颗粒物无组织排放量分别为0.002t/a、0.007t/a，厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准限值，对大气环境影响较小。 废气污染防治技术可行性 1、水喷淋 喷淋是使特定容器内含水率增加并改变气流方向、降低气流速度，让其与含尘气体充分混合，使尘的比重增加并粘附，水尘由空气中脱离出来的一种除尘装置。当其有一定进气速度的含尘气体经进气管进入后，冲击水层并改变了气体的运动方向，而尘粒由于惯性则继续按原方向运动，其中大部分尘粒与水粘附后便停留在水中，在冲击水浴后，有一部分尘粒随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，在主体内进一步充分混合作用，此时含尘气体中的尘粒便被水捕集，尘水径离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。 本项目采取水喷淋方式对有机废气进行预处理，可降低废气温度，以避免未经降温直接进入后续的活性炭吸附装置，影响其处理效果。 喷淋设施定期添加循环水，运行维护方便可靠，适用于本项目废气治理。 2、活性炭吸附 吸附现象是发生在两个不同相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程。吸附可分为物理吸附和化学吸附，但在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下可能发生物理吸附，而在较高温度下往往是化学吸附。 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。 综上所述，针对非甲烷总烃、颗粒物污染物，配套组合型“集气+水喷淋+活性炭吸附”废气治理设施能够实现其有效处理，活性炭吸附确保废气达标排放，根据湖南科博检测技术有限公司2022年5月21-22日的有机废气监测报告，有机废气排放达标。废气处理措施可行。 污染源强核算 根据工程分析可知，项目生产过程产生的废气主要是喷漆烘干工序产生的有机废气，具体如下表： 表4-3 喷漆、烘干废气产排放情况表 收集处理 方式; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织排放情况; 无组织排放量 （t/a）. 排气筒; 废气量（m3/h）; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 集气收集+水喷淋+活性炭吸附+20m高排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 0.04; DA001; 4000; 0.0076; 0.0032; 0.8; 0.002. 漆雾（颗粒物）; 0.138; DA001; 4000; 0.013; 0.0055; 1.4; 0.007. 表4-4 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年产生量/（t/a）; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.04; 0.0096. 2; 漆雾（颗粒物）; 0.138; 0.02. 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表 4-5 废气监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值. 废气; 有组织排气筒; 颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值. 3、声环境影响分析及污染防治 项目营运时的主要噪声源为设备噪声，主要有滚喷机、风机等，根据同行业类比分析，其产生的噪声源强约在85~90dB(A)，项目噪声源强见表4-6。 表4-6 噪声源强一览表 主要噪声源; 数量; 声源声级dB(A); 治理措施; 备注. 滚喷机; 7; 85（叠加后）; 基础减振、隔声围挡、厂房隔离; 连续. 风机; 1; 90; 基础减振、隔声围挡、厂房隔离; 连续. 噪声对环境的影响预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测计算。 ①户外声传播衰减计算，其衰减公式为： LA(r)=LA(r0)−15lg(rr0) 式中：LA（r）—距离声源r米处的声级值，dB(A)； LA(r0) — 距离声源r0米处的声级值，dB(A)； r— 距离声源的距离，s； ②叠加计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A) Legb—预测点的背景值，dB(A)； 建设项目高噪声设备尽量选用低噪声设备，同时安装减震垫，隔声罩，设计隔声15~25dB（A），本次环评按20dB（A）计，对于运输车辆对沿线居民所产生的声环境的影响，建议采取运输途中禁止鸣笛或匀速行驶的措施。由于本项目属于未批先建，项目已经运营，为评价厂界噪声达标及对附近居民影响情况，本次评价委托湖南科博检测技术有限公司在2022年5月21日~5月22日进行了现场监测，监测时间共2天，白天监测1次（夜间不生产）。监测期间企业处于生产状态，噪声监测结果见表4-7： 表4-7厂界噪声及附近居民噪声统计表 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq A（dB）. 昼间. N1场界东侧1m处; 2022.5.21; 58.2. 2022.5.22; 57.7. N2场界南侧1m处; 2022.5.21; 58.4. 2022.5.22; 58.1. N3场界西侧1m处; 2022.5.21; 59.0. 2022.5.22; 58.8. N4场界北侧1m处; 2022.5.21; 59.4. 2022.5.22; 59.2. 最近居民楼前1m处N5东北面; 2022.5.21; 58.1. 2022.5.22; 57.9. 根据上表监测结果，厂界噪声（昼）能够满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准限值要求；最近居民噪声（昼）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 本项目已采取的噪声控制措施：本项目选用先进、噪声相对较小的生产设备，厂房隔声、基础减震。 经这些措施处理后，可有效降低噪声对外环境的影响。 4、固体废弃物影响分析及污染防治 项目产生的固体废物主要包括打火机风罩的废包装袋（纸）、废油漆桶、漆渣、废活性炭、机修过程产生的废机油以及员工产生的生活垃圾。其中废油漆桶、漆渣、废活性炭、废机油为危险废物，废包装袋（纸）、生活垃圾为一般固体废物。 - 一般工业固体废物 废包装袋（纸） 本项目废包装袋（纸），产生量约为0.1t/a，经收集后外售废品店。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾产生量按0.3kg/人·d计，本项目劳动定员为5人，则生活垃圾产生量为1.5kg/d (0.3t/a)，车间以及办公室内设置垃圾桶收集生活垃圾，委托环卫部门清运处理。 （3）危险废物 ①废机油 本项目运营过程中会产生少量的废机油（0.01 t/a），废机油属于危险废物（废物代码HW08-900-214-08），废机油采用废油桶收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位收集处置。 ②废油漆桶 本项目运营过程中会产生废油漆桶0.02t/a，属于危险废物中 HW49 其他废物（废物代码HW49-900-041-49），经收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ③废活性炭 项目非甲烷总烃采用活性炭进行吸附，活性炭需要定期进行更换，活性炭更换周期约为3月，则废活性炭的产生量为0.5t/a，因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49其他类危险废物（废物代码HW49-900-039-49），应收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ④漆渣 本项目喷漆和废气处理过程中会产生少量漆渣0.02t/a，属于危险废物中 HW12涂料废物（废物代码HW12-900-250-12），经收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ⑤除油废水 本项目生产过程中除油废水产生量0.24t/a，属于危险废物中HW17表面处理废物（废物代码HW17-336-064-17），经收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-8 固体废物产生及处置情况表 序号; 固废名称; #### 年产生量（t/a）; #### 属性; #### 危废代码; #### 处理处置措施. #### 1; 废包装袋（纸）; #### 0.1; - 一般固废; - /; #### 外售废品店. #### 2; #### 生活垃圾; #### 3.24; #### 一般固废; #### /; #### 集中收集，委托环卫部门清运处理. #### 3; 废机油; #### 0.01; #### 危险废物; #### HW08-900-214-08; #### 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置. #### 4; 废油漆桶; #### 0.02; #### 危险废物; #### HW49-900-041-49. #### 5; 废活性炭; #### 0.5; #### 危险废物; #### HW49-900-039-49. #### 6; 漆渣; #### 0.02; #### 危险废物; #### HW12-900-250-12. #### 7; 除油废水; #### 0.24; #### 危险废物; #### HW17-336-064-17. （4）污染防治措施 项目一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）贮存处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）贮存处置，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 综上，本项目固体废物经采取以上措施后均能得到综合利用和妥善处理，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析及污染防治措施 根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29：53、塑料制品业 292其他”，判断类别为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 ### 6、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线运输运输）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的风险评价。 为全面落实国家环保总局环发[2005]152号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保项目周边的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。本评价按照上述文件及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求进行环境风险评价。 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元，为危险化学品重大危险源。根据建设方提供的资料和现场查看，本项目涉及的原辅料主要为油漆、机油。本项目风险物质为机油、油漆、除油废水。识别如下。 表4-9 项目风险识别一览表 风险物质; 最大储存量q（t/a）; 临界量Q; q/Q. #### 机油（含废机油）; #### 0.01; #### 2500（油类物质）; #### 0.000004. #### 油漆; #### 0.5; #### 200; #### 0.0025. #### 除油废水; #### 0.024; #### 2500; #### 0.0000096. #### 合计（约等于）; #### 0.002504. 备注：除油废水中含油类物质以10%计算。 风险潜势初判 根据上述可知，本项目 Q<1，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分： ### 表 4-10 评价等级判别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等级划分依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 见表3-3。 （3）环境风险识别 项目可能存在的风险为油漆、机油（含废机油）泄漏。 （4）环境风险分析 项目油漆、机油（含废机油）等液体包装破裂、地面防渗不到位造成泄漏，通过定期检查、加强地面防渗、设置三级防控措施可减少泄露的可能，避免污染物扩散对地下水、土壤、地表水造成影响。 （5）环境风险防范措施 ①液体原料泄漏防范措施 1）化学品原料应根据其性质分类存放。危险品仓的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；危险品分类存放在塑料托盘上；一般情况下，危险品仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设置围堰以防止液体物料直接流入车间地面。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，经液体物料周边设置围堰围堵（液体原料区四周设置围堰及收集沟，围堰及收集沟均采取防渗防腐处理措施），将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 采取（5）中措施后，事故几率降至最低，项目风险可控。 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年喷涂12吨打火机风罩建设项目. 建设地点; 邵阳市; 邵东市; 流泽镇; 杨梅村. 地理坐标; 经度; 111 度 56分 2.98 秒; 纬度; 27 度 17 分 37.03 秒. 主要危险物质及分布; 油漆、机油（含废机油）. 环境影响途径及危害后果; 项目胶水等液体包装破裂、地面防渗不到位造成泄漏，通过污染物的扩散对地表水、地下水、土壤造成影响。. 风险防范措施要求; - 液态原辅料及危废采用专用容器盛装，液态危废容器下方设置防渗托盘；油漆储存区、危险废物间、去油工序区设置围堰，以免去油废水、油漆、危险废物泄漏外溢。 - B、生产过程中若出现废气处理设施事故性排放，停车检修；设置专人定期对废气治理设施进行日常检修、维护和管理；定期委托有监测资质的第三方公司对厂内废气进行监督性监测，确保废气达标排放。 C、对于火灾事故，厂区内应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）等要求，设置消防水池；在生产装置四周的消防给水管网上设置室外消火栓，并在仓库、生产车间等区域按规范配置各型灭火器，其配置类型、数量满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求；厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，吸烟点应远离防火重点区域，并设置防火标示牌。 D、其他：①加强安全生产管理、制订严格的操作规程，对操作人员实施定期安全操作的强化教育； 完善检查制度，做好班前、班中和班后的检查。②从生产过程中加强对从业人员管理，严格考核。各岗位工人，经过培训合格且取得作业许可证后方能上岗。③对上岗人员进行“三级”环境安全教育，并将操作规程和环境安全规程上墙。. 填表说明; 只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目的风险事故水平是可以接受的。. - 从环境保护角度来说，建设单位在落实本环评提出的各项风险防范措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按照要求和规范操作，杜绝人为操作而引起的事故发生，本项目的环境风险是可以接受的。 7、 自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表 4-12 废气监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值. 废气; 有组织排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值. 噪声; 厂界四周; Leq; 一次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 附近居民; Leq; 一次/年; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. - 8、环境保护竣工验收监测内容 - 根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目“三同时”环保设施竣工验收一览表。 - 表 4-13 项目“三同时”验收一览表 内容 要素; 排放源; 污染因子; 环境保护措施; 验收标准. 废水; 除油废水; 油类; 属于危险废物，送有资质处置单位处置; 妥善处置，不外排. 大气环境; 喷漆烘干工序; 非甲烷总烃、颗粒物; 集气收集+水喷淋+活性炭吸附+20m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 -1996）表2中有关标准、挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）. 地表水环境; 生活 废水; pH、CODCr、NH3-N、BOD5; 经化粪池处理后用于农肥; 不外排. 喷淋 废水; SS、CODCr; 循环使用，定期补充新水，不外排; 不外排. 声环境; 厂界 四周; 等效A声级; 厂房隔声、减振降噪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 固体废物; 员工 生活; 生活垃圾; 设垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 危险废物; 废机油 废油漆桶 废活性炭 漆渣; 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）要求. 一般 固废; 废包装袋; 外售废品店; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2021)要求. 环境风险; - 油漆储存区、危险废物间、去油工序区设置围堰，以免去油废水、油漆、危险废物泄漏外溢。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆烘干工序 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 集气收集+水喷淋+活性炭吸附+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 -1996）表2中有关标准、挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活废水 | pH、CODCr、NH3-N、BOD5 | 经化粪池处理后用于农肥 | 不外排 |
|  | 喷淋塔 | SS、CODCr | 定期补充新水，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 四周 | 等效A声级 | 厂房隔声、减振降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工 生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 危险废物 | 废机油 废油漆桶 废活性炭 漆渣 | 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）要求 |
|  | 一般 固废 | 废包装袋 | 外售废品店 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2021)要求 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于湖南省邵阳市邵东县流泽镇杨梅村11组，为已建厂房，不新开发土地，对生态环境影响没有影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 液态原辅料及危废采用专用容器盛装，液态危废容器下方设置防渗托盘；油漆储存区、危险废物间、去油工序区设置围堰，以免去油废水、油漆、危险废物泄漏外溢。 - B、生产过程中若出现废气处理设施事故性排放，停车检修；设置专人定期对废气治理设施进行日常检修、维护和管理；定期委托有监测资质的第三方公司对厂内废气进行监督性监测，确保废气达标排放。 C、对于火灾事故，厂区内应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）等要求，设置消防水池；在生产装置四周的消防给水管网上设置室外消火栓，并在仓库、生产车间等区域按规范配置各型灭火器，其配置类型、数量满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求；厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度，吸烟点应远离防火重点区域，并设置防火标示牌。 D、其他：①加强安全生产管理、制订严格的操作规程，对操作人员实施定期安全操作的强化教育； 完善检查制度，做好班前、班中和班后的检查。②从生产过程中加强对从业人员管理，严格考核。各岗位工人，经过培训合格且取得作业许可证后方能上岗。③对上岗人员进行“三级”环境安全教育，并将操作规程和环境安全规程上墙。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强对工程环保设施的管理，并定期对各废气处理设施进行检查、维护，避免事故排放； 2、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；加强生产 管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 3、严格按照建设项目竣工环境保护验收制度，项目建成后尽快履行环保验 收手续。 |  |  |  |

- 六、结论

总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，只要该项目认真贯彻执行好国家现行的各项环境保护法律、法规、标准，严格落实切实有效的污染防治生态保护措施，保证各污染治理设施稳定高效运行，确保各污染物长期稳定达标排放，确保工程对各环境保护目标不造成干扰，则在此基础上该项目建设在环境保护方面是可行的。 其他要求 - 加强环保设施的维护和管理，确保有机废气长期稳定达标排放，以免影响周边居民； 2、选用低噪声设备、加装减振装置等措施，确保企业厂界噪声达标，防止噪声扰民。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | / | / | 0.0096t/a | 0 | 0.0096t/a | 0.0096t/a |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0 | / | / | 0.1t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油t/a | 0 | / | / | #### 0.01 | 0 | #### 0.01 | #### 0.01 |
|  | 废油漆桶t/a | 0 | / | / | #### 0.02 | 0 | #### 0.02 | #### 0.02 |
|  | 废活性炭t/a | 0 | / | / | #### 0.5 | 0 | #### 0.5 | #### 0.5 |
|  | 漆渣t/a | 0 | / | / | #### 0.02 | 0 | #### 0.02 | #### 0.02 |
|  | 除油废水 | 0 | / | / | #### 0.24 | 0 | #### 0.24 | #### 0.24 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①