- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）报批稿

项目名称：湖南省荣博光电有限公司年产2000万片手机钢化玻璃膜生产线项目

建设单位（盖章）：湖南省荣博光电有限公司

编制日期：二零二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省荣博光电有限公司年产2000万片手机钢化玻璃膜生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-430500-04-05-896580 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘涛 | 联系方式 | 13008878886 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：111°31′51.22″，北纬：27°14′24.53″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3059其他玻璃制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-57、玻璃制品制造305-玻璃制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5500 | 环保投资（万元） | 45.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.83 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4743 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 邵阳经济技术开发区是邵阳市本级唯一的经开区，2016年11月经湖南省政府同意，整合原湖南邵阳经开区与宝庆工业集中区两个园区组建成现在的经济开发区，采取“一区两园”模式管理。其中，江北原邵阳经开区成立于1996年，宝庆工业集中区成立于2006年。“十三五”期间，邵阳经济技术开发区将以创建国家级经开区为总揽，力争建成千亿园区，2019 年9月邵阳经济开发区对规划进行二次调整，湖南省人民政府以“湘政函【2020】84 号”文件审批通过，2021年被评为国家级经济开发区。 经济技术开发区一期规划面积16.68平方公里（江北区域6平方公里、双清区域10.68平方公里），二期规划面积18平方公里，远期规划面积达到60平方公里以上。目前“四横五纵”的路网格局基本成型，实现通车总里程60公里以上。水、电、气、污水处理等配套已基本完善。 产业集聚发展才能催生源源不断的动力，邵阳经济技术开发区重点发展主导产业食品、纺织、医药三大主导产业。北塔片区：主要发展农产品加工；双清片区：主要发展先进装备制造、生物医药、电子信息、轻工、新材料。 ### 供水规划：依托市政自来水管网 排水规划：园区企业废水预处理达到进站路污水处理厂进水水质要求后进入进站路污水处理厂，在污水处理厂处理达标后的污水排入 ### 资江。 规划名称：邵阳经济开发区规划环境影响报告书； ### 审批机关：湖南省生态环境厅； 审批文件名称及文号：《关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评【2017】18号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》； ### 召集审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评【2017】18号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划结论符合性分析： 根据《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》，其主要结论如下： （1）本次规划邵阳经济开发区（双清园区）位于邵阳市东南部，西至昭阳路和大兴路，北达集仙路和宝庆东路，东到宝庆东路和衡邵高速，南至衡邵怀铁路。规划总用地面积2918.20公顷，其中邵阳经济开发区（双清园区）主区面积1464.05公顷。 （2）主导产业：主导产业为先进装备制造、生物医药、电子信息、轻工、新材料、农产品加工。 ### 本项目位于湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋1F、2F，属于双清片区。项目为玻璃制品制造，属于轻工，符合区域规划产业定位。 2、本项目与邵阳经济开发区规划环境影响评价结论与审查意见的相符性 相符性见下表1-1. 表1-1 与规划环评审查意见相符性分析 与项目相关的审查意见; 项目情况; 相符性. 落实规划环评产业准入条件清单。按环评建议要求，经开区应加快产业转型升级，调整产业定位向先进装备制造业为主的特色主导产业发展。管委会应按照环评提出的产业准入条件严格实行新建项目准入控制，禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的防止产品制造业等重污染企业。加强对现有企业的监管，确保满足达标排放、污染物总量控制及一类污染物车间排口达标要求。; 本项目为玻璃制品制造，不属于禁止引入企业，使用的工艺技术先进，产生的污染物经相应处理后均能达标排放。; 符合. 重点解决经开区排水制约因素，邵阳经开区位于资江晒谷滩电站上游，宝工区区域自然排污由红旗渠汇入邵水再进入资江，目前直接纳污水体红旗河已无环境容量。经开区应严格按照规划环评要求切实加快区域管网、污水处理厂等环保公建基础设施建设，按政府承诺在2017年年底前完成进站路污水处理厂的建设并投入使用，污水处理厂尾水设专管排入资江；在污水处理厂建成接管运营前，不得新建新增排放废水污染物的项目; 本项目生活污水经化粪池预处理后排入园区市污水管网；生产废水经自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入园区市污水管网。项目废水通过污水管网进入邵阳市进站路污水处理厂，处理达到一级A标准后通过专管外排至资江。; 符合. 按国家《大气污染防治行动计划》和邵阳市地方大气污染防控政策落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源；做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物吹措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 项目用能为水、电，为清洁能源；项目产生一般固体废物和危险废物均妥善处置，并建立统一的固废运营管理体系。; 符合. 通过与规划环评审查意见对比分析，本项目符合邵阳经济技术开发区引入项目要求，不属于禁止引入行业，项目产业及污染物排放均符合邵阳经济开发区规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”符合性分析 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，邵阳经济开发区（环境管控单元编码：ZH43050220002），属于重点管控单元，定位为省级重点开发区域。本项目其符合性分析见下表。 表1-2 “三线一单”生态环境总体管控符合性分析 管控内容; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 污染物排放管控; 废水：园区排水实行雨污分流。北塔园区污水经江北污水处理厂排入枫江溪，双清园区污水经进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。; 本项目雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产废水、生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入园区污水管网。; 符合. 废气：推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。; 本项目产生的VOCs在落实相关的污染防治措施的情况下，可达标排放。; 符合. 固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目各类固体废物分类处置，一般工业固体废物和危险废物均妥善处置，并建立统一的固废运营管理体系，不会对周边环境造成影响。; 符合. 空间布局约束; （1.1）在城规调整未落实前，不得引进三类工业企业。 （1.2）禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。; 本项目为玻璃制品制造，不属于三类工业企业，不涉及电镀、制浆等重污染工艺。; 符合. 环境风险 防控; （3.1）建立健全环境风险防控体系，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。; 本项目原料仓库、危废暂存间设接液盘，防止包装桶破裂液体物料泄漏，生产过程中严格按照安全生产制度营运，后续办理相关应急预案等内容。; 符合. （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 不涉及。; 符合. （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。严格建设用地准入管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。强化未利用地环境管理。; 不涉及。; 符合. （3.4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，建立分类清单。优先保护未污染和轻微污染耕地，安全利用中轻度污染耕地，严格管控重度污染耕地。; 不涉及农用地。; 符合. 1）生态红线 项目位于邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋，为一类工业用地，不涉及生态红线，符合邵阳市生态保护红线要求。 2）环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 项目产生的废水、废气治理后能达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 3）资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的资源，项目资源消耗相对区域资料利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4）环境负面清单 建设项目严格执行建设项目环境影响评价制度。禁止严重破坏生态环境、危机劳动者生命安全和人民健康或国家、地方明令禁止、淘汰、限值的落后生产企业、工艺和设备进入。项目为安全用金属制品制造，对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，项目不在负面清单中。 综上，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于负面清单内建设项目。 （2）产业政策符合性分析 本项目为玻璃制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于限制类和淘汰类，符合产业政策。 （3）《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》(湘环发[2020]27号)”的符合性分析 结合湘环发[2020]27号文件规定，“除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在有产业定位的省级及以上工业园区”，本项目位于邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋，邵阳市经济技术开发区属于国家级工业园。废气经处理后能够达标排放，生产废水、生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入园区污水管网，一般工业固体废物、危险废物均得到了合理处置。 （4）项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办函[2018]15号）的符合性分析 按照湘政办函[2018]15号文件规定，引导工业项目向园区集聚，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区，严禁擅自改变土地用途和工业用地变相用于商业性房地产开发。项目拟建地属于邵阳市经济技术开发区，为国家级经济开发区，与实施意见相符。 （5）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；②含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目丝印油墨采用水性油墨，水性油墨属于低VOCs原料，从源头减少VOCs产生，能减少排放量；丝印、洗版、乙醇擦拭等工序产生的有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后通过20m排气筒达标排放，符合其政策。 （6）与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中（二）深入打好蓝天保卫战：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。 本项目丝印油墨采用水性油墨，水性油墨属于低VOCs原料，从源头减少VOCs产生，能减少排放量；丝印、洗版、乙醇擦拭等工序产生的有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后通过20m排气筒达标排放，符合其政策。 （7）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析 “大力推进源头替代，有效减少VOCs产生”： 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料； “全面落实标准要求，强化无组织排放控制”：各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 建设单位对原辅材料进行台账管理，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。本项目丝印工序采用水性油墨，水性油墨属于低挥发性产品，添加少量稀释剂丙酮；喷涂放指纹油属于不易挥发物质，含1%挥发性溶剂，在密闭设备内进行喷涂，烘干产生VOCs也有收集设施；的源头减少了VOCs产生量。丝印、烘干、洗版、乙醇擦拭产生的VOCs经活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放；盛装过VOCs物料的包装桶、废吸附剂等加盖、封装等方式密闭，妥善存放，定期交有资质的单位处置；加强管理，定期更换吸附饱和的活性炭，确保VOCs达标排放。故项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关要求。 （8）与《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）符合性分析 根据《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）中3.加大工业涂装VOCs治理力度，加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目使用的油墨丝印和烘干设置在密封的房间，废气的收集效率达到85%左右（满足[2017]121号中有机废气收集效率不低于80%）。本项目废气经活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放。能实现达标排放。 （9）平面布置合理性分析 本项目位于邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋1F、2F，总建筑面积4743m2。其中1F建筑面积2372m2，由西向东布置为包装区（成品仓库）、精雕区、扫光区、开料区（开料区含玻璃原材堆放区）、一般工业固废暂存间、前段清洗烘干区、钢化区；2F建筑面积2371m2，西部为生活办公区，北部为贴合区、丝印区（含烘干区），南部为检验区、原料仓库，东南部为切膜区、危废暂存间，东北部为纯水制备区、后段清洗烘干区。污水处理设施位于紧邻厂房西北面。 本项目是按照生产工艺特点合理布局，厂区分区简单明了，方便生产管理，布局科学合理，项目平面布置图见附图2。 （10）选址合理性分析 1）用地合理性分析 本项目位于邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋1F、2F，根据建设单位提供资料，项目拟建地为为二类工业用地，用地性质符合要求。 2）环境容量 项目所在地PM2.5超标，环境空气质量属于不达标区；项目厂界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中3类标准；资江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。为切实改善邵阳市环境空气质量，致力绿色低碳循环发展，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，邵阳市人民政府办公室下达了关于印发《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》的通知，明确了“十四五”规划具体指标，空气环境质量持续改善，县级及以上城市PM2.5年平均浓度持续下降，基本消除重度及以上污染天数，到2025年地级及以上城市PM2.5年均浓度达到35，实现六项空气质量指标稳定达标。根据项目采用湿式作业，基本无粉尘产生，对区域环境影响不大，不会恶化区域大气环境质量。 3）对环境的影响 项目废气、废水、固废得到合理处置；选用低噪声设备，噪声可达到排放要求。项目采取相应的措施后对周围环境影响较小，不会突破环境质量底线。 4）配套设施 本项目所在区域内供水、供电充足，道路等配套设施基本完善，对项目生产制约较少。 综上所述，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 近年来，触摸屏智能手机爆发性增长和电容式触摸屏供应商重点扩产电容式触摸屏，导致中小尺寸电容式触摸屏供给也大幅度增长，同时也引爆了小尺寸电容式触摸屏保护配件（手机钢化玻璃膜）的市场需求。为更好满足市场与公司自身发展，湖南省荣博光电有限公司在邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋1F、2F新建年产2000万片手机钢化玻璃膜生产线项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号2017年7月16日修订）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业，57玻璃 制品制造305，玻璃制品制造（电加热的除外； 仅切割、打磨、成型的除外”，需编制环境影响报告表。受湖南省荣博光电有限公司委托，长沙坤腾环保科技有限公司承担湖南省荣博光电有限公司年产2000万片手机钢化玻璃膜生产线项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 ## 1、项目组成 本项目购买邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋1F、2F作为生产场地，总建筑面积4743m2，厂房内布置有开料区、精雕区、扫光区、清洗区、钢化区、原料仓库、丝印区、模切区、检验区、贴合区、包装区（成品仓库）以及生活办公区。项目内不设食堂、宿舍，依托园区基础设施（该基础设施位于厂房西南面200m处），项目建成后年产2000万片手机钢化玻璃膜，组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主 体 工 程; 开料区; 建筑面积为200m2。; 位于厂房1F东部。. 精雕区; 建筑面积为300m2。; 位于厂房1F西部。. 扫光区; 建筑面积为300m2。; 位于厂房1F中部。. 前段清洗烘干区; 建筑面积为100m2。; 位于厂房1F东部。. 钢化区; 建筑面积为200m2。; 位于厂房1F东部。. 贴合区; 建筑面积为200m2。; 位于厂房2F北部。. 丝印区（含烘干区）; 建筑面积为350m2。; 位于厂房2F北部。. 模切区; 建筑面积为200m2。; 位于厂房2F东南部。. 后段清洗烘干区; 建筑面积为100m2，电烤箱中进行烘干（烘箱能源为电能）。; 位于厂房2F东北部。. 辅助工程; 检验区; 建筑面积为100m2。; 位于厂房2F西南部。. 纯水制备区; 建筑面积为200m2。; 位于厂房2F东北部。. 储 运 工 程; 原料仓库; 建筑面积为450m2。; 位于厂房2F南部。. 包装区（成品仓库）; 建筑面积为300m2。; 位于厂房1F西部。. 公用 工程; 供电; 园区电网; /. 给水管网; 园区自来水管网。; /. 排水管网; 园区污水管网，本项目生产废水经自建污水处理设施处理后排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。; /. 生活及办公区; 办公区; 建筑面积为500m2。; 位于厂房2F西部。. 环 保 工 程; 废水; 雨水管网。; 依托标准化厂房。. 化粪池。; 依托标准化厂房。. 自建污水处理设施（压滤+三级沉淀30m3+气浮+AO厌氧氧化+接触氧化+沉淀）; 地埋式，位于厂房西北面，紧邻厂房。. 噪声; 基础减振、厂房隔声。; /. 废气; 活性炭吸附装置+ 20m高排气筒（P1）。; 设于丝印烘干区。. 车间通风排气扇。; 设于厂房1F两侧、2F洁净厂房。. 固废; 一般工业固废暂存间，建筑面积为30m2。; 位于厂房1F东南部。. 危险废物暂存间，建筑面积为30m2。; 位于厂房2F东南部。. 环境风险; 液态原料仓库做好地面防渗、防渗接液盘，并配备相应的应急物资；危废暂存间做好地面防渗，配备防渗接液盘；污水处理设施设应急池（18m3）。; /. ## 2、项目四至情况及总平面布置图 （1）项目四周情况 ## 根据环评现场勘察，项目位于邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋1F、2F，3F、4F为湖南荣兴光电科技有限公司（生产手机钢化玻璃膜），周边为标准化厂房。项目拟建地东面为湖南鸿展电子科技有限公司（生产电子元器件），南、西面为湖南中康电子科技有限公司（手机钢化玻璃膜研发及生产），北面为湖南省祥发电子科技有限公司（生产柔性线路板）。项目周边情况见附图3。 （2）总平面布局 本项目位于邵阳市邵阳经济技术开发区东盟科技产业园13A栋1F、2F，总建筑面积4743m2。其中1F建筑面积2372m2，由西向东布置为包装区（成品仓库）、精雕区、扫光区、开料区（开料区含玻璃原材堆放区）、一般工业固废暂存间、前段清洗烘干区、钢化区；2F建筑面积2371m2，西部为生活办公区，北部为贴合区、丝印区（含烘干区），南部为检验区、原料仓库，东南部为切膜区、危废暂存间，东北部为纯水制备区、后段清洗烘干区。污水处理设施位于紧邻厂房西北面。 ### 本项目是按照生产工艺特点合理布局，厂区分区简单明了，方便生产管理，布局科学合理，项目平面布置图见附图2。 3、主要生产设备 对照《产业结构指导调整目录（2019年本）》（2021年修订），项目生产设备不属于限制类、淘汰类生产设备，生产设备见下表。 表2-2 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台、套）. 1; 开料机; /; 2. 2; 精雕机; /; 17. 3; 扫光机; /; 5. 4; 钢化炉; /; 2. 5; 工业纯水制备机; /; 1. 6; 全自动超声清洗设备; /; 2. 7; 全自动丝印机; /; 4. 8; 膜切机; /; 1. 9; 全自动等离子涂油机; /; 1. 10; 半自动贴合机; /; 5. 11; 全自动贴合机; /; 6. 12; 烤盘贴胶机; /; 6. 13; 空压机; M-175A; 2. 14; 空气净化系统; /; 1. 15; 烘箱; /; 5. 16; 板框式压滤机; /; 1. 17; AF喷涂机; /; 1. 18; 活性炭吸附装置; /; 1. 4、产品及产量 本项目产品及产量见下表。 表2-3 主要产品及年产量 名称; 年产量; 规格. 手机钢化玻璃膜; 200万片; 4寸. 500万片; 4.7寸. 700万片; 5寸. 600万片; 5.5寸. 5、原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料年消耗估算量见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 储存位置; 最大储存量; 备注. 1; 玻璃基材; 500t/a; 开料区; 50t/a; 外购，用于开料。. 2; 玻璃清洗剂; 12t/a; 原料仓库; 2t/a; 外购，用于清洗。. 3; 扫光粉; 12t/a; 原料仓库; 2t/a; 外购，用于扫光。. 4; 硝酸钾; 10t/a; 钢化区; 1t/a; 外购，用于钢化。. 5; 切削液; 6t/a; 原料仓库; 1t/a; 外购，用于雕刻。. 6; 水性油墨; 1t/a; 原料仓库; 0.2t/a; 外购，用于丝印。. 7; 丙酮; 1t/a; 原料仓库; 0.2t/a; 外购，用于丝印稀释剂。. 8; 乙醇（95%）; 1t/a; 原料仓库; 0.2t/a; 外购，用于擦拭玻璃膜。. 9; 防指纹油; 2t/a; 原料仓库; 0.5t/a; 外购，用于模切镀膜。. 10; BOPP薄膜; 3t/a; 原料仓库; 0.5t/a; 外购，用于贴合。. 11; 活性炭; 7.42t/a; /; /; 外购，由厂家上门更换。. 12; 树脂; 5kg/a; /; /; 外购，由厂家上门更换。. 13; 反渗透膜; 5kg/a; /; /; 外购，由厂家上门更换。. 14; 尿素; 0.2t/a; 原料仓库; 0.1t/a; 外购，用于自建污水处理设施厌氧菌培养。. 15; 洗网水; 1t/a; 原料仓库; 0.2t/a; 外购，用于丝印洗版。. 16; 印刷版; 3000块/年; 丝印车间; 300块; 委托方提供。. 17; 润滑油; 0.2t/a; 原料仓库; 0.05t/a; 外购，用于设备维护。. 18; 自来水; m3/a; 9695; /; 来自园区自来水供水管网。. 19; 电; 度/年; 50万; /; 来自园区电网. 原材料理化性质 油墨：用于包装材料印刷的重要材料，主要成分为环氧树脂，所含易挥发有机溶剂的比例为10%。 乙醇：结构简式CH3CH2OH，无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。在30℃时，乙醇饱和蒸气压为10532.438Pa。易燃，具刺激性。酸性很弱，但是电离平衡的存在足以使它与重水之间的同位素交换迅速进行。具有还原性，可以被氧化成为乙醛。可以与乙酸在浓硫酸的催化并加热的情况下发生酯化作用，生成乙酸乙酯。可以燃烧，发出淡蓝色火焰，生成二氧化碳和水（蒸气），并放出大量的热，不完全燃烧时还生成一氧化碳，有黄色火焰，放出热量。可以在浓硫酸和高温的催化发生脱水反应，随着温度的不同生成物也不同。 丙酮：分子式为CH3COCH3。又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。熔点为-94.9°C，易溶于水，闪点为-20°C，沸点为-56.5°C，CAS号为67-64-21。在30℃时，丙酮饱和蒸气压为37800Pa。本项目丙酮用作油墨稀释剂。 抛光粉：主要成分为氧化铈。淡黄或黄褐色助粉末。密度7.13g/cm3。熔点2397℃。不溶于水和碱，微溶于酸。在2000℃温度和15MPa压力下，可用氢还原氧化铈得到三氧化二铈，温度游离在2000℃间，压力游离在5MPa压力时，氧化铈呈微黄略带红色，还有粉红色，其性能是做抛光材料、催化剂、催化剂载体（助剂）、紫外线吸收剂、燃料电池电解质、汽车尾气吸收剂、电子陶瓷等。有毒，半数致死量(大鼠，经口)约1g/kg。 ### 切削液：主要成分为羧酸型腐蚀抑制剂（＜15%）、离子型乳化剂（＜5%）、三乙醇胺（＜3%）、合成酯类润滑剂 （＜30%）以及水。 ### 清洗剂：主要成分为阴离子表面活性剂（10~25%）、碱性助剂（5-20%）、缓蚀剂（1-5%）以及水。 ### 防指纹油：无色或浅黄色透明液体，由特殊结构的氟硅树脂配置而成的涂料，主要成分为十七氟葵基三乙氧基硅烷。具有防水防油防污、防潮、绝缘、防指纹等性能。主要应用在手机、照相机、触屏电脑等高端数码产品的保护玻璃。 ### 硝酸钾：俗称火硝或土硝，相对分子质量为101.10，为无色透明斜方晶体或菱形晶体或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感。在空气中吸湿微小，不易结块，相对密度为2.019（16°C），熔点为334°C，易溶于水，溶解度随温度升高而迅速增大，能溶于液氨和甘油，不溶于无水乙醇和乙醚。急性毒性：LD50：3750 mg/kg（大鼠经口），本项目主要用于玻璃钢化工艺。 ## 6、给排水及水平衡 （1）给水 项目总用水量约9695m3/a，为生产用水、员工生活用水，来源于园区自来水管网。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水直接排入雨水管道。根据现场调查，项目所在地区为进站路污水处理厂的纳污范围。项目生产废水经自建污水处理设施处理后排入园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网，再进入进站路污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入资江。项目水平衡见图2-1。 损耗760 生活用水 化粪池 3800 园区污水管网 图2-1 水平衡图（单位：m3/a） 3040 5625 纯水制备 （浓水）沉淀后用于地面拖洗或钢化冷却工序 纯水 1125 4500 自建污水处理设施 4050 园区政污水管网 1012.5 超声清洗用水 精雕用水 150 新鲜水9695 扫光用水 140 120 自然蒸发 板框压滤 7、劳动定员及工作制度 本项目预计员工100人，8小时工作制，年生产300天。项目内不设员工食堂和宿舍，依托园区生活基础设施。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1.工艺流程 ### 手机钢化玻璃膜工艺流程及主要污染源见图2-2。 CNC 清洗 开料 扫光 S1、N S1、N、W 烘干 冷却 清洗 外观检验 N W、N 玻璃基材 检验 钢化 丝印 喷涂 贴保护膜 包装入库 N W、N N G1、S2、N G1、S1 S1 S1、N W 烘干 烘干 G1 烘干 S1 G1 图2-2 手机钢化玻璃膜生产工艺流程及产污节点图 备注：G1为VOCs，W为废水，S1为一般工业固废，S2为危险废物，N为噪声。 工艺流程简述：项目对玻璃基材进行尺寸加工，不进行厚薄加工，不使用氢氟酸。 开料：使用切割机将玻璃基材切割成所需的规格大小。该工序会产生玻璃边角料、噪声。 CNC（精雕）：使用CNC（精雕）机对玻璃片材进行机制加工，将其加工成型。该工序会产生玻璃粉末、噪声、切削废水。切削废水每季度更换一次，更换后的切削废水进入废水处理设施，处理达标后排放。 扫光：使用扫光机、扫边机对玻璃片材进行扫光处理，使其表面光亮扫光过程为湿式作业，不产生粉尘。该过程加稀土抛光粉和少量自来水混合形成抛光液，用以提高抛光效率，抛光液通过抛光机自带的水泵抽到抛光平台上，再将玻璃放在抛光平台固定点，将盖板盖上，抛光机上的海绵刷与玻璃上的抛光液摩擦，使玻璃在该工序中形成钝化氧化膜和氧化膜不断溶解，玻璃表面及边缘经抛光后变得平滑光亮，抛光液经抛光机底部的集水池收集后，再存放于抛光机的水槽中循环利用，部分含抛光粉残液遗留在玻璃表面上该工序会产生噪声。 清洗：使用超声波清洗机对玻璃片材进行清洗处理，去除其表面的杂质，清洗机共5个槽，前2个槽添加清洗剂。后3个为清水槽，清水槽清洗后废水排入自建污水处理设施。该工序清洗废水每天更换，故产生清洗废水、噪声。 烘干：使用电烤箱对玻璃片进行烘干处理，出去其表面的水份，烘烤温度为120oC。 检验：通过人工对玻璃片外观进行检验，确定其外观是否存在裂痕，该工序会产生少量不合格产品。 钢化：使用钢化炉对玻璃片材进行钢化处理，增强其强韧度。首先将玻璃片材放入预热炉（钢化炉自带）内进行预热，然后将其浸入到硬化炉（钢化炉自带）内的熔融硝酸钾（温度380-420℃）中，恒温浸泡5小时后，将玻璃中钙离子置换为钾离子，使玻璃表面形成一层强化层，达到钢化的目的。该工序产生噪声。 冷却：用吊兰将钢化炉中的钢化玻璃取出自然冷却10-15min，再放入水槽中直接冷却，同时洗去玻璃片上少量残留硝酸钾，水槽体积约3m3，水槽中水每天更换，冷却水排入自建污水处理设施。该工序会产生冷却废水。 清洗：使用超声波清洗机对钢化玻璃片材进行清洗处理，去除其表面的杂质，清洗机共5个槽，前2个槽添加清洗剂。后3个为清水槽，清水槽清洗后废水排入自建污水处理设施。该工序清洗废水每天更换，故产生清洗废水、噪声。 ### 烘干：使用电烤箱对玻璃片进行烘干处理，出去其表面的水份，烘烤温度为120oC。 丝印：使用CCD左多工位印刷机、CCD右多工位印刷机对钢化玻璃片进行丝印，在其表面印制图案、编码等内容，得到玻璃盖板成品。该工序会产生VOCs、废油墨罐、废稀释剂（丙酮）桶、废洗网水（洗网水用于清洗印刷版）、废印刷版、噪声。丝印印刷版由委托方提供，废印刷版厂家回收。 ### 烘干：随后放在隧道炉中，通过三道隧道炉，使用电加热的方式（温度150℃）烘干，使油墨附着在玻璃表面从而实现成品要求的外观效果。该工序会产生有机废气、噪声。 ### 贴保护膜：贴膜前需对购置的保护膜按照规定尺寸进行裁切，再使用自动贴膜机、卷对卷覆膜机在玻璃盖板成品贴上一层保护膜，防止其受到损伤。该工序会产生保护膜边角料、噪声。 ### 喷涂：使用喷涂机在钢化玻璃表面喷涂防指纹油。该工序会产生噪声。 ### 烘干：使用电烤箱对喷涂后钢化玻璃片进行烘干，出去其表面残余防指纹油，同时消除贴膜上的少量气泡，烘烤温度为45oC。该工序会产生少量VOCs。 ### 检验：人工使用乙醇（95%）擦拭成品，对钢化玻璃膜外观进行检验，确定其外观是否存在瑕疵或裂痕，该工序会产生少量不合格产品、废乙醇、废抹布、有机废气。 ### 成品入库：将检验合格后的成品包装入库待售。 2、净化车间净化原理 气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→高效（超高效）净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化。 项目净化车间初效净化、中效净化、高效（超高效）净化分别采用初效净化器、中效净化器、高效（超高效）净化器。初效净化器主要用于过滤5μm 以上尘埃粒子，中效过滤器主要用于捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物，高效（超高效）过滤器主要用于捕集1um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。项目净化车间空气净化器滤料为超细玻璃纤维。 净化：项目净化车间净化级别为按国际标准为5、6、7级（对应百级、千级、万级），百级洁净厂房每立方米空气中大于等于0.5μm的悬浮粒子最大允许数在3520个以内，大于等于5μm的悬浮粒子最大允许数在29个以内；千级洁净厂房每立方米空气中大于等于0.5μm的悬浮粒子最大允许数在35200个以内，大于等于5μm的悬浮粒子最大允许数在293个以内；万级洁净厂房每立方米空气中大于等于0.5μm的悬浮粒子最大允许数在352000个以内，大于等于5μm的悬浮粒子最大允许数在2930个以内。项目生产车间全部设置为洁净厂房，如精雕工序净化级别需达到7级、贴片需达到6级、丝印需达到5级。 3、纯水生产 1）石英砂过滤：利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下将自来水通过石英砂过滤，截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、部分金属离子以及分子大于500um的有机物。 2）活性炭过滤器：利用活性炭过滤器去除水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯。 3）精密滤芯过滤：通过精密滤芯过滤（树脂过滤器）去除水中的钙、镁离子，降低水质硬度。 4）反渗透：利用反渗透膜的选择性透过原理进行精滤，即通过设备的高压泵对经过反渗透膜的原水施加一定压力，在压力作用下原水中的水分子可以透过膜而渗析出来，而其他无机盐、微生物等却由于反渗透膜对这些物质的截留特性而不能透过膜，从而可以获得含菌量极低纯水。处理后的生产用纯水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 根据建设单位生产实际情况，树脂和反渗透膜每年更换量均为5kg/a，活性炭每年更换量为20kg/a。 ## 超纯水制备采用EDI技术，EDI又称连续电除盐技术。它通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用，在电场的作用下实现水中离子的定向迁移，从而达到水的深度净化除盐，并同时通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生。该技术既利用了离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底，同时又利用电渗析极化而发生水电离产生H和OH离子实现树脂自再生来克服树脂失效后必须通过化学药剂再生的缺陷，是水处理技术的一次革命性的进步。此设备在使用过程中，对环境没有任何污染，所排放的废水主要污染因子为SS。 ## 项目纯水制造过程中将产生浓缩水，纯水与浓缩水比例为4:1，项目纯水用量为15t/d，制纯水过程中产生浓缩水，其比例为4:1，故制纯水需水量18.75t/d，产生浓缩水3.75t/d，浓缩水水质与中水水质接近，一般用于地面拖洗和钢化冷却。 ## 2.产污环节分析 ### 表2-5 项目产污环节汇总表 污染类型; 污染物名称; 产生环节; 主要污染物. 废水; 生活污水; 日常生活办公; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 生产废水; 纯水制备; pH、COD、SS. 清洗工序; pH、COD、SS、LAS. CNC（精雕工序）; pH、COD、SS. 钢化冷却; pH、全盐量. 地面拖洗; pH、COD、SS. 噪声; 噪声; 生产车间生产设备; 等效连续A声级. 废气; 挥发性有机物; 丝印、烘干（油墨、防指纹油烘干）、洗版、乙醇擦拭; TVOC. 固体 废弃物; 一般工业固废; 开料; 废玻璃边角料. CNC（精雕）、沉淀池、板框式压滤机; 废玻璃渣. 切膜、贴膜; 废保护膜边角料. 原料拆封; 废包装材料. 检验; 不合格产品. 钢化; 废硝酸钾. 纯水制备; 废活性炭、废树脂、废反渗透膜. 危险废物; 乙醇擦拭; 废抹布、废乙醇包装桶. 丝印; 废洗版液、废印刷版、废油墨桶、废稀释剂桶、废洗版液、废洗版液桶. 喷涂; 废防指纹油桶. 精雕; 废切削液桶. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 设备维保; 废润滑油桶. 生活垃圾; 日常办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场踏勘，项目拟建地为新建空置厂房，未发现遗留环境污染问题，无原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域空气环境质量现状 本项目引用邵阳市化工厂（经开区办公楼上）空气自动站数据（2021年1-12月），项目拟建地位于该自动站东北面1.4km，具体监测统计结果详见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 监测 点位; 统计指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO mg/m3; O3. 邵阳 经济 开发 区办 公楼 上（市 化工 厂）; 浓度范围值; 8-20; 12-36; 35-100; 21-81; 0.8-1.4; 94-154. 年平均质量浓度; 12.17; 20.25; 54.33; 37.42; 1.02; 115. 年平均值标准; 60; 40; 70; 35; 4（日均值）; 160（日最大8小时平均）. 最大浓度占标率; 22.2%; 50.6%; 77.62%; 106.9%; 25.62%; 71.87%. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0.069; 0; 0. 超标率; 0; 0; 41.7%; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标. 根据上表3-1可知，2021年常规监测点邵阳经济开发区办公楼上（市化工厂）环境空气中的PM10、SO2、CO、O3和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，仅PM2.5出现超标情况，PM2.5最大浓度占标率为127.4%， 超标率为66.7%。根据调查，导致邵阳市PM2.5超标的主要原因为工地建设施工、机动车保有量增加及工业企业废气，随着邵阳市蓝天保卫战方案的实施，邵阳市环境空气质量将逐年变好。 为切实改善邵阳市环境空气质量，致力绿色低碳循环发展，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，邵阳市人民政府办公室下达了关于印发《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》的通知，明确了“十四五”规划具体指标，空气环境质量持续改善，县级及以上城市PM2.5年平均浓度持续下降，基本消除重度及以上污染天数，到2025年地级及以上城市PM2.5年均浓度达到35，实现六项空气质量指标稳定达标。 （2）其他污染物环境质量现状 本次评价引用《力为实业有限公司智能家具生产线建设项目》委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年5月21日~5月27日的历史监测数据，该监测点位位于本项目东北面3200m，引用数据真实、有效。 ##### 监测因子：TVOC、苯系物； 监测结果见表3-2。 表3-2 其他污染物环境空气质量监测结果一览表 监测点位; 污染物; 浓度范围（ug/m3）; 平均值（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）; 达标情况. G1; TVOC; 201～246; 220.3; 600; 0; 0; 达标. 苯系物; ND; 一; 一; 一; 一; 达标. 由上表可知，项目所在区域未检出苯系物，TVOC监测浓度达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）空气质量浓度参考限值。 2、地表水环境质量现状 项目营运期产生的废水经化粪池处理后进入园区污水管网，园区污水管网汇入进站路污水处理厂进一步处理。 本项目引用《年产2000万条发条项目》水质检测数据，监测断面为资江：进站路污水处理厂排放口上游500m、进站路污水处理厂排放口下游1000m；监测时间为2021年7月23日~2021年7月25日，监测因子为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、LAS。 监测数据见下表。 表3-3 资江水环境质量现状监测情况 单位：pH值无量纲，其他均为mg/L 监测 点位; 监测因子; 浓度范围; 平均值; 标准值; 最大超标倍数; 超标率（%）. S1; pH; 7.1-7.2; 7.1; 6-9; 0; 0. SS; 4L; 4L; /; 0; 0. COD; 10-14; 12; 20; 0; 0. BOD5; 0.5-0.8; 0.7; 4; 0; 0. NH3-N; 0.254-0.383; 0.31; 1.0; 0; 0. TP; 0.07-0.08; 0.07; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0; 0. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.2; 0; 0. S2; pH; 7.1-7.3; 7.2; 6-9; 0; 0. SS; 4L; 4L; /; 0; 0. COD; 14-18; 16; 20; 0; 0. BOD5; 1.0-1.2; 1.13; 4; 0; 0. NH3-N; 0.524-0.824; 0.69; 1.0; 0; 0. TP; 0.09-0.10; 0.09; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.05; 0; 0. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.2; 0; 0. 由上表可知，进站路污水处理厂排放口上下游资江河段各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目拟建地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准适用区，执行3类标准。本项目委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年5月14日进行现场监测，项目拟建地声环境质量现状监测数据见表3-3。 （1）监测点位：在项目厂界四周各设置1个监测点，分别为N1、N2、N3、N4； N1：东厂界外1m处； N2：南厂界外1m处； N3：西厂界外1m处； N4：北厂界外1m处。 （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测1天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后标准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。 表3-4 噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值. 2022.5.14. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东厂界外1m处; 51; 43; 65; 55. N2; 项目南厂界外1m处; 52; 42; 65; 55. N3; 项目西厂界外1m处; 52; 41; 65; 55. N4; 项目北厂界外1m处; 51; 42; 65; 55. 由上表监测结果可知，项目厂界四周噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居民区，具体情况详见表3-5。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. -; -; -; -; -; -; -; -. （2）声环境 ### 本项目厂界外50 米范围内声环境保护目标见下表3-6。 表3-6 声保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. -; -; -; -; -; -; -; -. ### （3）地表水环境 ### 本项目地表水环境保护目标见下表3-7。 表3-7 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 资江; 111°29′34.31″; 27°15′26.83″; 大河; 渔业用水; Ⅲ类; W; 5600. ### （4）地下水环境 ### 本项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 项目生产废水、生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准，排放标准见表3-8。 表3-8 废水排放标准 单位：mg/L 污染物; 标准值(mg/L); 依据. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准. BOD5; 300. SS; 400. pH; 6~9. LAS; 0.2. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. - 废气 运营期： ### 挥发性有机物执行《湖南印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中的标准限值，见表3-9；厂内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，见表3-10。 表3-9 湖南印刷业挥发性有机物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排气筒高度（m）; 排放速率 （kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织监控点浓度限值. 厂界; 厂区. 挥发性有机物; 15; 2.0; 100; 4.0; 10.0. 表3-10 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 ### 污染物项目; ### 排放限值; ### 限值含义; ### 无组织排放监控位置. ### NMHC; ### 10; ### 监控点处1h平均浓度值; ### 在厂房外设置监控点. ### 30; ### 监控点处任意一次浓度值. ### 噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 ### 运营期项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 ### 固废 ### 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物共4项，其中空气污染物2项（NOx、SO2），水污染物2项（COD、NH3-N）。 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物，有挥发性有机物（VOCs）排放，建议污染物总量控制指标为挥发性有机物（VOCs）：0.84t/a，根据“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物，挥发性有机物（VOCs）不需申请购买。 项目生产废水经自建污水处理设施处理后排入园区污水管网，生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网，再进入进站路污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入资江。COD排放量为1.91t/a、NH3-N排放量为0.10t/a，生活污水污染因子COD（0.76t/a）、NH3-N（0.10t/a）总量指标纳入进站路污水处理厂的指标中，不需申请购买；生产废水污染因子COD需申请购买总量控制指标，由工程分析可知，COD排放量为1.15t/a，由建设单位通过排污权交易平台进行购买。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，厂房已建成，施工期内容为设备购进安装，在设备安装过程中会产生搬运噪声和包装固废。故本环评对施工期环境影响影响进行简要说明。环评建议在设备运进安装过程中采取轻拿轻放，避免碰撞发出异常噪声，合理安排作业时间，避免在夜间及附近居住人员休息期间作业，同时，应将设备外包装固废及时收集作废品外卖。采取上述措施后，项目施工期噪声可达标排放，固废可得到妥善处置，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目开料工序无粉尘产生，精雕、扫光采用湿式作业，无粉尘产生。营运期废气主要是丝印、洗版、烘干、乙醇擦拭、防指纹油喷涂工序中产生挥发性有机物。 （1）丝印、洗版、烘干挥发性有机物 项目印刷、烘干、洗版工序使用的水性油墨、洗网水、丙酮，丙酮做水性油墨稀释剂，洗网水用于洗版。在油墨调配、洗版、烘干工序过程中会产生挥发性有机废气，挥发性有机废气以VOCs计，连续排放。项目喷涂、印刷、洗版工序所用原料为水性油墨（1t/a）、丙酮（1t/a）、洗网水（1t/a），参照《湖南省包装印刷行业VOCs排放量测算技术指南》表1中，水性油墨挥发性有机物含量约为45%，丙酮挥发性有机物含量为100%，洗版所用溶剂（洗网水）挥发性有机物含量按17%计算，则项目喷涂、印刷、洗版工序产生的VOCs约为1.62t/a。项目每天工作8小时，年工作300天，风机设计风量取值3000m3/h，丝印区为洁净封闭厂房，废气收集效率按85%计，则收集的VOCs约1.377t/a，的产生速率为0.57kg/h，产生浓度为191.25mg/m3。项目产污工序均位于厂房洁净车间内，工艺废气经活性炭吸附装置后的废气通过20m高排气筒排放，活性炭吸附装置对工艺废气处理效率约80%，经处理后VOCs有组织排放量为0.275t/a，排放浓度38.25mg/m3。未收集到无组织排放量为0.243t/a。丝印、洗版、烘干工序挥发性有机废气（以VOCs计）有组织、无组织排放总量为0.518t/a。 （2）乙醇擦拭挥发性有机物 ### 本项目成品检验过程中需使用乙醇擦拭，乙醇擦拭过程中产生挥发性有机废气，以VOCs计，乙醇（95%）使用量1t/a，挥发性有机物含量为95%，产生的VOCs约为0.95t/a。项目检验区为洁净封闭厂房，废气收集效率按85%计，每天工作8小时，年工作300天，风机设计风量取值2000m3/h，则收集的VOCs约0.81t/a，产生速率为0.338kg/h，产生浓度为168.75mg/m3，产污工序均位于厂房洁净车间内，工艺废气经活性炭吸附装置后的废气经20m高排气筒排放，活性炭吸附装置对工艺废气处理效率约80%，经处理后VOCs有组织排放量为0.162t/a，排放浓度33.75mg/m3。未收集到无组织排放量为0.14t/a。乙醇擦拭工序挥发性有机废气（以VOCs计）有组织、无组织排放总量为0.302t/a。 （3）防指纹油喷涂烘干挥发性有机物 项目产品在加工过程中需进行喷涂防指纹油，喷涂后在45oC温度下烘烤。喷涂烘干会产生少量挥发性有机废气（以VOCs计），防指纹油为无色或浅黄色透明液体，由特殊结构的氟硅树脂配置而成的涂料，主要成分为十七氟葵基三乙氧基硅烷，还含有1%的稀释剂，稀释剂成分为全氟己烷（沸点为58-60oC），属于易挥发有机试剂，本项目防指纹油使用量为2t/a，则产生VOCs约为0.02t/a，产生速率为0.008kg/h，风机设计风量取值1500m3/h，产生浓度为5.55mg/m3。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3.2规定：对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家低VOCs含量产品规定的除外。本项目使用的防指纹油符合国家低VOCs含量产品要求，同时经核算项目防指纹油产生的VOCs初始排放速率为0.008kg/h，小于2kg/h，且喷涂、烘干在密闭设备中进行，废气收集效率按100%计，因此，该工序VOCs可不上处理设施，经收集后通过20m高排气筒排放。VOCs排放量为0.02t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为5.55mg/m3。 综上，本项目废气产生及排放情况见表4-1。 表4-1 项目废气产生和排放情况一览表 污染物; 产生情况; 治理措施; 处理效率; 排放情况; 排放方式. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. VOCs（丝印、洗版、烘干）; 191.25; 0.57; 1.377; 活性炭吸附装置+20m高排气筒; 80%; 38.25; 0.114; 0.275; 有组织. VOCs（乙醇擦拭）; 168.75; 0.338; 0.81; 33.75; 0.0676; 0.162; 有组织. VOCs（防指纹油喷涂、烘干）; 5.55; 0.008; 0.02; 排风系统; 0; 5.55; 0.008; 0.02; 有组织. VOCs（未收集）; /; 0.159; 0.383; 排风系统; 0; /; 0.159; 0.383; 无组织. ### 项目主要废气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 项目废气排放口基本情况一览表 排放口名称及编号; 坐标; 污染物; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气出口温度（℃）; 类型. X; Y. 排气筒P1; 111.5475; 27.2401; VOCs; 18; 0.4; 25; 点源，一般排放口. 项目废气治理措施可行性分析 ### 达标排放可行性分析 ### 活性炭吸附装置：有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入活性炭吸附器，废气与具有大表面的多孔性的活性炭接触，废气中的有机废气被吸附，使其与气体混合物分离而起到净化作用，净化气体高空达标排放。 查询相关资料，“活性炭装置”治理丝印、烘干挥发性有机物为成熟工艺，能够达标排放，充分故活性炭吸附对挥发性有机物的治理具有可行性。 排气筒高度可行性分析 项目挥发性有机物经处理后通过20m排气筒（厂房高度约18m，200m范围内最高建筑物高度为18m）排放，排气筒尺寸为Φ0.4m、H20m。根据湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中的最低15m高度要求，项目排气筒高度满足要求。 大气环境影响分析 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。本项目大气污染物有组织排放量核算无组织排放量核算分别见表4-3、表4-4，项目大气污染物年排放量核算表见表4-5。 表4-3 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; P1; VOCs; 77.55; 0.1896; 0.457. 一般排放口合计 （有组织排放总计）; VOCs; 0.457. 表4-4 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; /; 丝印、烘干、洗版、检测; VOCs; 排风系统; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）; 10; 0.383. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.383. 表4-5 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; VOCs; 0.84. 大气环境监测计划 项目大气环境监测计划详见表4-6。 ### 表4-6 项目大气环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; P1排气筒出口处; VOCs; 1次/半年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. 无组织废气; 厂房外; VOCs; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 二、废水 废水源强 项目营运期废水可分为生产废水和生活污水，扫光工序为湿式作业，通过稀土水溶液对玻璃片进行打磨抛光，水在打磨抛光过程中自然蒸发，故扫光工序无废水产生。 生产废水 （1）纯水制备废水 项目玻璃片精雕、清洗工序采用纯水进行超声波清洗，根据建设方提供的资料，项目生产需耗纯水15t/d，制纯水过程中产生浓缩水，其比例为4:1，故制纯水需水量18.75t/d，产生浓缩水3.75t/d，浓缩水不直接排放，沉淀后用于车间地面清洁或钢化玻璃片冷却工序，再利用后进入自建污水处理设施。 （2）超声波清洗废水 玻璃钢化后需使用超声波清洗机对钢化玻璃进行清洗处理，去除其表面的杂质、污垢。清洗机共5个槽，前2个槽添加清洗剂，后3个为清水槽，超声波清洗用水均为纯化水，用水量为15t/d，每天更换，故清洗废水产生量为4500t/a，清洗废水主要污染因子为COD、SS、LAS。清洗废水经自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准后排入园区污水管网，排污系数取0.9，则超声波清洗废水排放量为4050t/a。 （3）冷却废水 玻璃片在高温（380-420℃）钢化后，先自然冷却至120-150℃，在放入水中直接冷却，同时清洗玻璃片上残留硝酸钾，该冷却水为纯化水制备产生的浓水，用水量3t/d，冷却废水每天更换，冷却废水产生量为900t/a，冷却废水主要污染因子为SS、全盐量，进入自建污水处理设施。冷却废水经自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准后排入园区污水管网，排污系数取0.9，则冷却废水排放量为810t/a。 （4）地面拖洗废水 项目场地仅对生产区进行拖洗，拖洗废水产生量约0.75t/d，故拖洗废水产生量为225t/a，清洗废水主要污染因子为COD、SS。拖洗废水经自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准后排入园区污水管网，排污系数取0.9，则地面拖洗废水排放量为202.t/a。 （5）精雕废水 根据业主提供资料，该工段用水为自来水，自来水与切削液按25：1配置。循环系统的水槽总容积约为3m3，在精雕工序中会遗留部分水在玻璃表面损耗，每季度清理一次，水池内的水全部排放后再重新倒入水溶性切削液（自配），切削废水产生量为156t/a。类比同类项目，该废水主要污染因子为COD、SS。切削废水先进行板框式压滤机压滤，再经自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准后排入园区污水管网，排污系数取0.9，则精雕废水排放量为140t/a。 生活污水 项目投入使用后，预计有100名员工，不在厂区食宿，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）城镇居民生活用水定额中等城市居民生活用水量（通用值），生活用水量按38m3/人·a计，员工生活用水量约为3800m3/a，排污系数取0.8，项目生活污水产生量为3040m3/a。 综上所述，项目生产总用水量为9695t/a，则项目废水排放量为8242.5t/a。建设单位生产废水集中收集至自建废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准后进入园区污水管网，生活污水经厂房化粪池处理后排入园区污水管网。生产废水、生活污水通过园区污水管网进入进站路污水处理厂，在进站路污水处理厂处理达标后排入资江。 混合液回流 生产废水（精雕废水除外） 三级沉淀 气浮池 厌氧氧化 接触氧化 沉淀池 清水池 沉淀渣外运 园区污水管网 精雕废水 压滤 沉淀渣外运 图4-1 自建污水处理站处理工艺流程图 类比《武冈市隆源光电科技有限公司年产50万片手机玻璃钢化膜建设项目》生产废水（污水处理设施进水口）水质，类比项目生产工艺一致，污染物种类相同，根据类比项目竣工环境保护验收报告表监测报告。项目生产废水污染物产排情况见下表。 表4-7 生产废水污染物产排情况一览表 污水种类; 污染物 名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 生产废水 5202.5m3/a; pH; 8.81; /; /; 8.81; /. CODcr; 1483; 7.72; 6.57; 220; 1.15. SS; 1884; 9.81; 9.716; 18; 0.094. LAS; 20.4; 0.106; 0.1518; 1.92; 0.01. 项目生活污水经处理前后的产生和排放情况见表4-8。 表4-8 项目生活污水产排情况一览表 废水种类; 排放量（m3/a）; 污染物; 处理前; 处理后. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活污水; 3040; pH; 6-9; 6-9. COD; 0.912; 300; 0.76; 250. BOD5; 0.608; 200; 0.546; 180. SS; 0.608; 200; 0.456; 150. 氨氮; 0.106; 35; 0.10; 30. 水平衡见图4-2。 损耗760 生活用水 化粪池 3800 园区污水管网 图4-2 水平衡图（单位：m3/a） 3040 5625 纯水制备 （浓水）用于地面拖洗或钢化冷却工序 纯水 1125 4500 自建污水处理设施 4050 园区政污水管网 1012.5 超声清洗用水 精雕用水 150 新鲜水9695 扫光用水 140 120 自然蒸发 板框压滤 5202.5 评价等级判定 项目生产废水、生活污水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，进入进站路污水处理厂，在污水处理厂处理达准后排入资江。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水排放属于间接排放。故项目地表水环境影响评价等级可定为三级B。 水环境影响分析与评价 废水达标排放可行性分析 自建污水处理站处理工艺：压滤、三级沉淀去除切削废水、清洗废水中玻璃粉；气浮可进一步分离清洗废水中少量絮状物，使固液分离更彻底；厌氧氧化、接触氧化去除切削废水、清洗废水清洗液中COD。确保生产废水预处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准相关浓度限值要求。 生活污水经化粪池处理后的污水中相关污染物因子浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准相关浓度限值要求。 生产废水、生活污水水质较简单，预处理后水质能够满足进站路污水处理厂的接纳标准。故本项目废水排入进站路污水处理站处理的措施是可行的。 项目污水排入进站路污水处理厂可行性分析 进站路污水处理厂总占地面积为81858.98m2，近期工程占地面积为56512.55m2，污水处理规模为4万m3/d；预留远期建设场地为25346.43m2，远期工程增加污水处理规模为4万m3/d。近期工程纳污范围为邵阳经济开发区（一期）绝大部分，污水厂总纳污范围为邵阳经济开发区（一期、二期），东至320国道、林枫路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至320国道、集仙路。进站路污水处理厂处理后的废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，尾水排入资江。本项目在进站路污水处理厂纳污范围内，运营排放的污水量能够被污水处理厂容纳，进站路污水处理厂采用A/A/O工艺，设计废水处理规模4万m3/d，目前尚有足够余量。本项目营运期进入污水处理厂的废水主要为生活污水、生产废水，水质简单，污染物浓度较低，产生量约为22.4m3/d，仅占进站路污水处理厂日处理规模的0.056%，对其运行负荷影响很小。 因此，本项目外排废水对周围地表水环境影响较小。 废水管理相关信息 项目废水排放管理见表4-9至表4-12。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水、生活污水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、LAS; 进站路污水处理厂; 间断 排放， 排放 期间 流量 不稳 定; TW001、 TW002; 化粪池、自建污水处理设施; 生化处理、压滤+三级沉淀+气浮+AO厌氧氧化+接触氧化+沉淀; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间 处理设施排放. 表4-10 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODcr; 231.06; 0.0064; 1.91. 氨氮; 30; 0.000152; 0.0912. 全厂排放口合计; CODcr; 1.91. NH3-N; 0.0912. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 坐标; 废水排 放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放标准. X; Y. DW001; 111.5475; 27.2401; 0.8242; 进站路污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 表4-12 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）; 手工测定方法（c）. 1; DW001; COD; □自动 手工; /; /; 否; /; 2个混合样; 1次/半年; 重铬酸钾法. 氨氮; 水杨酸分光光度法. a 指污染物采样方法，如 “混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。. 三、噪声 本项目营运期本项目噪声主要来源于开料机、精雕机、扫光机、模切机、空压机、风机等设备运行产生的噪声，其噪声值在70~90dB(A)之间。项目生产设备均布置在生产厂房内。项目选用环保低噪声设备，且封闭式厂房有围墙隔声，再经过距离衰减后噪声将大幅下降，降噪效果在15-20dB(A)，本次评价取15dB(A)。本项目营运期声源源强详见表4-13。 表4-13 项目噪声排放情况一览表 噪声源; 源强dB（A）; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声值dB（A）; 位置; 备注. 开料机; 75; 2台; 厂房隔声; 60; 1F东部; 连续. 精雕机; 75; 17台; 厂房隔声; 60; 1F西部; 连续. 扫光机; 75; 5台; 厂房隔声; 60; 1F中部; 连续. 钢化炉; 65; 2台; 厂房隔声; 50; 1F东部; 连续. 工业纯水制备机; 70; 1台; 厂房隔声; 55; 2F东部; 连续. 全自动超声清洗设备; 75; 2台; 厂房隔声; 60; 1F东部、2F东部各一台; 连续. 全自动丝印机; 70; 4台; 厂房隔声; 55; 2F北部; 连续. 膜切机; 70; 1台; 厂房隔声; 55; 2F东南部; 连续. 全自动等离子涂油机; 70; 1台; 厂房隔声; 55; 2F北部; 连续. 半自动贴合机; 70; 5台; 厂房隔声; 55; 2F西北部; 连续. 全自动贴合机; 70; 6台; 厂房隔声; 55; 2F西北部; 连续. 烤盘贴胶机; 70; 6台; 厂房隔声; 55; 2F西北部; 连续. 风机; 85; 2台; 厂房隔声; 70; 厂房顶部; 连续. 烘箱; 65; 5台; 厂房隔声; 50; 1F东部、2F东部各2台，2F北部1台; 连续. 空压机; 85; 1台; 厂房隔声、基础减振; 70; 2F西部; 连续. 板框式压滤机; 70; 1台; 厂房隔声; 55; 1F北部; 连续. 根据上表，项目设备降噪后贡献值叠加后约为74.2dB（A）。 噪声影响预测 - 预测模式 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 室外声源：计算某个声源在预测点的声压级，计算公式如下： Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m； r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 项目各设备噪声经减震、隔声、距离衰减等措施后，项目厂界噪声预测结果见下表4-14。 表4-14 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间标准值; 达标情况. 东厂界外1m处; 8; 56.1; /; 56.1; 65; 达标. 南厂界外1m处; 6; 58.6; /; 58.6; 65; 达标. 西厂界外1m处; 10; 54.2; /; 57.8; 65; 达标. 北厂界外1m处; 6; 58.6; /; 58.6; 65; 达标. 注：本项目夜间不生产. 根据上表预测可知，在采取相应噪声防治措施和距离衰减后，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，根据现场调查，项目周边无敏感点，对区域环境影响较小。 为避免项目生产对周边声环境造成不良影响，实现厂界噪声达标，环评要求加大设施防噪治理力度，优化生产设备平面布置，同时要求建设方认真采取和落实以下噪声防治措施： ①选用功能好、噪音低的先进生产设备； ②生产厂房为封闭式厂房，将开料机、精雕机、扫光机、模切机、空压机、风机等高噪声设备合理布局，将高噪声设备布置在场地偏中心位置； ③可在空压机、风机等设备下方加垫弹簧片或橡胶垫，进行基础减震和防振； ④及时对设备进行维护检修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，保证工程各设备噪声防治措施的有效性。 ⑤加强管理，尽量避免机加工设备非正常工作而产生不必要的噪声。 ### 通过进一步采取这些措施后，可确保厂界噪声达标，对周边声环境影响不大。 噪声监测计划 项目噪声监测计划详见表4-15。 ### 表4-15 项目噪声环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; LAeq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. ### 四、固体废物 项目产生的固体废物主要有废玻璃边角料、废玻璃渣、废保护膜边角料、废包装材料、不合格产品、纯水制备废过滤介质（废活性炭、废反渗透膜、废过滤棉）、废活性炭（有机废气活性炭吸附装置）、废印刷版、废包装桶（废油墨桶、废切削液桶、废防指纹油桶、废稀释剂桶、废洗版液桶、废乙醇包装桶、废润滑油桶）、废洗版液、废抹布（含油、含乙醇）、废硝酸钾、生活垃圾。 （1）废玻璃边角料 项目开料切割会产生废玻璃边角料，产生量约2t/a，属于Ⅰ类一般工业固体废物，收集后卖玻璃加工厂作原料。 （2）废玻璃渣 ### 项目精雕、扫光工序、板框压滤、沉淀池有废玻璃渣产生，属于Ⅰ类一般工业固体废物，产生量约20t/a，收集后卖玻璃加工厂作原料。 （3）废保护膜边角料 ### 项目切膜、贴合工序会产生废保护膜边角料，属于Ⅰ类一般工业固体废物，产生量约0.1t/a，废保护膜边角料收集后委托环卫部门清运。 （4）废包装材料 ### 原料仓库原材料拆封过程中会产生的废包装材料（纸箱、塑料袋），属于Ⅰ类一般工业固体废物，产生量约为1.0t/a，收集后卖废品公司。 （5）纯水制备废过滤介质（废活性炭、废反渗透膜、废树脂） 本项目在制备纯水时会使用到过滤棉、活性炭和反渗透膜等过滤介质。结合实际生产经验，活性炭3月1换，过滤棉1月1换，反渗透膜3年1换，每年产生的废活性炭为20kg/a，废树脂5kg/a，反渗透膜5kg/a，属于Ⅰ类一般工业固体废物，过滤介质返还给厂家回收处置。 （6）不合格产品 项目检验工序会产生不合格产品，产生量约0.05t/a，属于Ⅰ类一般工业固体废物，收集后卖玻璃加工厂作原料。 （7）废硝酸钾 产品钢化过程中会产生废硝酸钾，产生量约为0.1t/a，属于Ⅰ类一般工业固体废物，收集后存放至一般工业固废暂存间，定期返还给厂家回收处置。 （8）废活性炭（有机废气活性炭吸附装置） 项目废气处理设施会产生废活性炭，产生量约为7.4t/a，废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码为900-039-49，烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，收集后存放至危废暂存间，定期返还给厂家回收处置。 （9）废包装桶（废油墨桶、废切削液桶、废防指纹油桶、废稀释剂桶、废洗版液桶、废乙醇包装桶、废润滑油桶） 项目精雕、丝印、洗版、喷涂、检验、设备维护过程中使用油墨、稀释剂、润滑油、乙醇等，使用过程中会产生废包装桶（废油墨桶、废切削液桶、废防指纹油桶、废稀释剂桶、废洗版液桶、废乙醇包装桶、废润滑油桶），产生量约2t/a，废包装桶属于危险废物，危废类别为HW49其他废物中非特定行业，危废代码为900-041-49，含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物），收集后存放至危废暂存间，定期交生产商回收处理后回用于原用途。 （10）废洗版液 产品在丝印工序中有需用洗网水对印刷版进行洗版，故有废洗版液产生，废洗版液产生量约1t/a。属于危险废物，危废类别为HW12染料、涂料废物中非特定行业，危废代码为900-253-12，使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物，收集后存放至危废暂存间，定期交有资质单位处置。 （11）废印刷版 产品在丝印工序中需更换印刷版，故由废印刷版产生，产生量约3000块/a，属于危险废物，进行洗版，危废类别为HW12染料、涂料废物中非特定行业，危废代码为900-253-12，使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物，收集后存放至危废暂存间，定期交生产商回收处理。 （12）废抹布（含油、含乙醇） 本项目在设备保养、钢化玻璃膜乙醇擦拭过程中会产生废抹布，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），含油废抹布属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，属于非特定行业中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集至危废暂存间，定期交有资质的单位处置。 （13）生活垃圾 项目运营期间产生的生活垃圾，垃圾产生量按每人0.2kg/d计算，项目定员100人，则产生量约为6t/a，由环卫部门统一清运。 项目一般工业固体废物产排情况见表4-16，危险废物产品情况见表4-17。 表4-16 一般工业固体废物产排情况一览表 废物名称; 产生环节; 形态; 废物 属性; 有毒有害物质名称; 危险特性; 产生量; 贮存方式; 去向. 废玻璃边角料; 开料; 固态; 一般工业固废; /; /; 2t/a; 一般固废暂存间; 外售玻璃加工厂. 不合格产品; 检验; 固态; /; /; 2t/a. 废玻璃渣; 精雕、扫光工序、板框压滤、沉淀池; 固态; /; /; 20t/a. 废保护膜边角料; 切膜、贴合; 固态; /; /; 0.1t/a; 委托环卫部门清运. 废包装材料（纸箱、塑料袋）; 原材料拆封; 固态; /; /; 1.0t/a; 卖废品公司. 废硝酸钾; 钢化; 固态; /; /; 0.1t/a; 厂家回收处置. 废过滤介质; 纯水制备; 固态; /; /; 0.03t/a. 表4-17 危险废物产排情况一览表 废物名称; 产生环节; 形态; 废物 属性; 有毒有害物质名称; 危险特性; 产生量; 贮存方式; 去向. 废活性炭; 有机废气活性炭吸附装置; 固态; 危险废物; 挥发性有机物; T/In; 7.4t/a; 桶装密闭暂存危废暂存间; 返还给厂家回收处置. 废印刷版; 丝印; 固态; 沾染油墨、丙酮; T，I; 3000块/a; 危废暂存间; 返还给厂家回收处置. 废包装桶; 精雕、丝印、检验、设备维护; 固态; 挥发性有机物; T/In; 2t/a; 危废暂存间; 返还给厂家回收处置. 废抹布; 擦拭、设备维护; 固态; 废润滑油、乙醇; T/In; 0.05t/a; 桶装密闭暂存危废暂存间; 交有资质的单位处置. 废洗版液; 洗版; 液态; 油墨、丙酮; T，I; 1t/a. 项目一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）贮存处置，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危废暂存间设计原则： 1）按危险废物贮存设施（仓库式）的要求进行设计； 2）存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 4）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 5）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 6）设施内要有安全照明设施和观察窗口； 7）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； 8）危废暂存间上设置危险废物警示标志。 B、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 C、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定： a.按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层（1m厚粘土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯材料或其他材料，渗透系数≤10-12cm/s），地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 D、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 E、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 综上，本项目固体废物经采取以上措施后均能得到综合利用和妥善处理，对周围环境影响较小。 ### 五、地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价项目类别，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造”-“65、玻璃及玻璃制品-报告表（其他）”，为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 ### 六、土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为玻璃制品制造，不需开展土壤环境影响评价工作。 ### 七、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目环境风险评价是对项目运行期间的可预测的突发事或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃、易爆等物质泄露，或突发事件产生新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出预防、应急与减缓措施。 （1）评价依据 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。拟建项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、生产辅助设施、工业卫生和消防等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质主要为切削液、玻璃清洗剂、水性油墨、丙酮、乙醇、防指纹油、洗网水、润滑油、废洗版液。 表4-18 危险物质数量与临界量比值（Q）判定表 序号; 功能单元; 危险化学品; 最大储存量q（t）; 临界量*Q（t）; q/Q; 是否重大危险源. 1; 原料仓库; 润滑油; 0.05; 2500; 0.00002; 否. 2; 原料仓库; 玻璃清洗剂; 2; 50; 0.04. 3; 原料仓库; 切削液; 1; 50; 0.02. 4; 原料仓库; 水性油墨; 0.2; 50; 0.004. 5; 原料仓库; 丙酮; 0.2; 10; 0.02. 6; 原料仓库; 乙醇; 0.2; 500; 0.0004. 7; 原料仓库; 防指纹油; 0.5; 2500; 0.0002. 8; 原料仓库; 洗网水; 0.2; 50; 0.004. 9; 危废暂存间; 废洗版液; 1; 50; 0.02. 总计（Σqn/Qn）; 0.10862. ②风险潜势初判 通过表4-17可知，项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，项目的风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分可知，项目环境风险潜势为Ⅰ，对应的评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 项目拟建地东面30m湖南鸿展电子科技有限公司（生产电子元器件），南、西面30m湖南中康电子科技有限公司（手机钢化玻璃膜研发及生产），北面30m湖南省祥发电子科技有限公司（生产柔性线路板），项目厂房3F、4F湖南荣兴电子科技有限公司。 （3）环境风险识别 项目可能存在的风险为风险物质（切削液、玻璃清洗剂、水性油墨、丙酮、乙醇、防指纹油、洗网水、润滑油、废洗版液）泄漏污染区域大气环境、地表水体、土壤；风险物质（丙酮、乙醇、防指纹油、润滑油、废洗版液）发生火灾产生的次生/伴生污染物CO、挥发性有机物污染区域环境空气；污水处理设施故障，生产废水超标排放影响进展路污水处理厂运行，恶化纳污水体资江水质。 （4）环境风险防范措施 ①液体原料泄漏防范措施 1）化学品原料（切削液、玻璃清洗剂、水性油墨、丙酮、乙醇、防指纹油、洗网水、润滑油）应根据其性质分类存放。化学品仓库的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；切削液、玻璃清洗剂、水性油墨、丙酮、乙醇、防指纹油、洗网水、润滑油存放在塑料防渗接液盘上；一般情况下，仓库应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料包装桶桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入，堆放区周边可设置围堰，防止包装桶破裂发生地面漫流。 ②危废暂存间危险废物泄漏的防治措施 1）危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施； 2）危险废物（废洗版液）在危废暂存间存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。并定期交由有处理资质的单位处置； 3）危废间安排专人管理。 ③运输过程的环境风险防范 ### 项目所用的废洗版液包装后采用箱式货车运输，运输过程过程风险事故发生概率较小，要求在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，遵守交通规则，最大程度减少交通事导致的起火，同时输送车辆要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。运输时要合理选择行驶时间、路线、停车地点，同时要避开上、下班等的交通高峰期，降低运输过程中的交通事故发生的可能。装卸作业由专人负责安全监督。 ④储存过程的环境风险防范 项目对储存过程采取了一系列的风险管理措施，具体包括： 1）严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等； 2）原料贮存场所、加工车间、成品仓库的布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求；贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬； 3）在生产车间、原料仓库、危废暂存间中配备足量的 ABC干粉灭火器，由于丙酮、乙醇等化学品引起的火灾不能利用消防水进行灭火，只能用 ABC干粉等来灭火，用水降温。 本环评建议： 1）对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制； 2）对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改； 3）贮存场所，实行安全责任制。 ⑤污水处理设施故障生产废水超标排放环境风险防范 1）为避免企业废水处理系统事故排放，污水处理间设应急事故池，容积为18m3，综合考虑企业生产现状及可能出现的污水处理设施风险事故的前提下，环评建议本项目应急池容积应满足项目正常生产时的1天的废水产生量（约17m3）。 2）定期对废水处理系统沉淀池进行清理，防止玻璃粉淤积堵塞沉淀池进出口，保证足够的容积空间。确保废水不外流，防止水环境风险亊故的发生。 ⑥其他风险管理 本项目设计和建设过程中严格按照了《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）的规定进行设计、施工；考虑到了建筑物的总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，并采取了消防栓、灭火器等措施；但还存在相关的风险管理问题。 本环评建议： 1）化学品原料贮存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（灌）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少静电产生。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 2）易燃危险物品仓库电气线路必须按照防爆的要求进行敷设，仓库内不得设置移动照明、配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得在堆垛上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。对生产区和仓储区及其他需要配置的地方，安装事故应急照明和疏散指示标志。 3）加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。 4）加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，仓库的安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 5）要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。仓库的各项消防安全规章制挂在墙上明显处，警醒员工，规章制度同时要落到实处；加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。 ### （5）风险评价结论 ### 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。 ### 因此，本项目落实上述风险防范措施，其发生概率很低，环境风险可控的。 建设项目环境风险简单分析内容表见表4-19。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南省荣博光电有限公司年生产2000万片手机钢化玻璃膜生产线项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （邵阳经济技术开发）区; （/）县; （东盟科技产业园13A栋1、2F）. 地理坐标; 经度; 111°3151.22″; 纬度; 27°14′24.53″. 主要危险物质及分布; 危险废物暂存间、原料仓库、生产车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目切削液、玻璃清洗剂、水性油墨、丙酮、乙醇、防指纹油、洗网水、润滑油等包装桶破裂泄漏通过污染物的扩散对大气环境、地表水、地下水、土壤造成影响；丙酮、乙醇、防指纹油、润滑油、废洗版液着火产生的次生/伴生污染物CO、挥发性有机物对区域大气环境、人群健康造成影响；污水处理设施故障，生产废水超标排放影响进展路污水处理厂运行，恶化纳污水体资江水质。. 风险防范措施要求; 祥见上述风险防范措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 针对风险，落实风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（排气筒） | VOCs | 活性炭吸附装置+20m排气筒 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） |
|  | 厂区 | VOCs | 通风排气系统 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019） |
| 地表水环境 | DW001 | pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、LAS | 化粪池、自建污水处理设施 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A声级 | 采取基础减震、隔声等 措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物主要有废玻璃边角料、废玻璃渣、废保护膜边角料、废包装材料、不合格产品、纯水制备废过滤介质（废活性炭、废反渗透膜、废过滤棉）、废活性炭（有机废气活性炭吸附装置）、废包装桶（废油墨桶、废切削液桶、废防指纹油桶、废稀释剂桶、废洗版液桶、废乙醇包装桶、废润滑油桶）、废印刷版、废洗版液、废抹布（含油、含乙醇）、生活垃圾。项目设一般工业固废暂存间、危废暂存间。废玻璃边角料、废玻璃渣、不合格产品外售玻璃加工厂；废包装材料外售废品公司；纯水制备废过滤介质（废活性炭、废反渗透膜、废过滤棉）、废包装桶（废油墨桶、废稀释剂桶、废乙醇包装桶、废润滑油桶）、废活性炭（有机废气活性炭吸附装置）、废印刷版、废硝酸钾厂家回收处置；废洗版液、废抹布（含油、含乙醇）暂存于危废暂存间，交有资质单位处置；废保护膜边角料、生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）原料应根据其性质分类存放。化学品仓库的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；化学品仓库分类存放在塑料接液盘上；一般情况下，化学品仓库应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）原料仓库、生产车间、危废暂存间要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入，液体物料包装桶应放置在接液盘上。 5）危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施。 6）在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签，并定期交有危险废物处理资质的单位处理。 7）危废间安排专人管理。 8）为避免企业废水处理系统事故排放，污水处理间设应急事故池，容积为18m3。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）项目运行期设置环境保护专门机构，建立环境管理制度，定员2～3人，实行主要领导负责制。 ### 2）为切实搞好废水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行监测。 3）根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 4）对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，厂址位于邵阳市经济技术开发区用地范围内，所在地为二类工业用地，符合邵阳经济开发区土地利用规划，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 | 0 | 0 | 0 | 0.84t/a | 0 | 0.84t/a | 0 |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 1.91t/a | 0 | 1.91t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.10t/a | 0 | 0.10t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废玻璃边角料 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 0 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 0 |
|  | 废玻璃渣 | 0 | 0 | 0 | 20t/a | 0 | 20t/a | 0 |
|  | 废保护膜边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废包装材料（纸箱、塑料袋） | 0 | 0 | 0 | 1.0t/a | 0 | 1.0t/a | 0 |
|  | 废硝酸钾 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废过滤介质 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭（活性炭吸附装置） | 0 | 0 | 0 | 7.4t/a | 0 | 7.4t/a | 0 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 0 |
|  | 废印刷版 | 0 | 0 | 0 | 3000块/a | 0 | 3000块/a | 0 |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0 |
|  | 废洗版液 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①