- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10000吨铸造件生产线建设项目

建设单位（盖章）：  湖南华模智造科技有限公司

编制日期：             2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10000吨铸造件生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周金刚 | 联系方式 | 19189591550 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵东市牛马司镇三槐村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 40 分 44.721 秒， 27 度 16 分 23.577 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3391 黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业-68铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200.00 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 8.33 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目已于2020年5月建成， 属于未批先建，邵阳市生态环境局于2022年3月18日下发了行政处罚决定书，建设单位已缴纳罚款依法处罚到位，同时拟依法申请对项目进行环境影响评价。 | 用地（用海） 面积（m2） | 8500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目为铸造项目，不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，视为允许类项目。同时本项目生产设备及生产工艺不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订）中规定的限制类和淘汰类设备和工艺，因此，本项目的建设符合国家产业政策。项目产业政策相符性分析见下表。 表1-1 产业政策相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 是否符合. 限制类; 使用淘汰类和限制类设备及工艺生产的铸件、锻件；不采用自动化造型设备的粘土砂型铸造项目、水玻璃熔模精密铸造项目; 不属于，本项目的产品采用覆膜砂铸造和消失模铸造造型工艺; 符合. 淘汰类; 无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉; 不属于，本项目使用1t/h中频电炉和2t/h中频电炉; 符合. 无芯工频感应电炉. - 2、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号），对项目进行“三线一单”相符性判定，项目“三线一单”相符性分析见下表。 表1-2 三线一单相符性分析 内容; 相符性分析; 是否符合. 生态保护红线; 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》 （湘政发〔2018〕20号），本项目位于湖南省邵阳市邵东市牛马司镇三槐村，选址不在生态保护红线范围内。; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源等，消耗量相对区域资源利用总量较少，不会使区域能源、水、土地等资源消耗突破资源的“天花板”。符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目区域大气环境、水环境和声环境能满足相应的质量标准，属于达标区。营运期产生的污染物在采取相关措施后对环境影响较小，项目建设不会改变区域环境质量。; 符合. 负面清单; 根据国家发展和改革委员会商务部《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于市场禁止准入类、不违反市场准入相关的禁止性规定；项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。; 符合. 根据《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号），项目位于邵阳市邵东市牛马司镇，单元编码：ZH43052120003，属于重点管控单元，项目建设与邵阳市邵东市牛马司镇生态环境准入清单的相符性分析见下表。 - 表1-3 环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求（部分）; 相符性 分析; 是否符合. 空间布局约束; (1.1)城区内10蒸吨/小时以下的工业锅炉、高污染燃料禁燃区内的工业锅炉必须要求使用清洁能源。当城市燃气供应不能满足需求时，可以过渡使用生物质成型燃料、柴油等非高污染燃料； (1.2)经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发； (1.3)禁止在重金属污染重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目； (1.4)执行市级空间布局约束相关要求，重点关注大气环境受体敏感重点管控区。 (1.5)①严禁渣土车带泥上路和抛撒漏，划定渣土车禁行路线，设立禁行标志，加强对环境敏感目标的保护。②严禁建成区以外工地渣土车进入城内道路。③严禁民用车辆（非渣土公司车辆）装运渣土。④渣土车离开工地前必须将轮胎、车身冲洗干净，渣土必须密封或覆盖运输。 (1.6)禁止在城市规划区域内新改扩建燃煤型锅炉、砖瓦炉窑等设施。城市周边区域严格控制审批新的涉气污染企业。; (1.1)本项目不涉及锅炉，且项目不属于“两高”行业； (1.2)、(1.3)本项目不涉及； (1.4)项目所在地位于邵东市牛马司镇三槐村，在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外的区域，区域满足环境质量要求，本项目污染物能达标排放； (1.5)项目无土建工程；(1.6)本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)加强企业监管，确保污染物达标排放。 (2.2)推进农村综合环境整治，改善人居环境。 (2.3)加快推进养殖业粪污综合利用。 (2.4)提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 (2.5)执行市级污染物排放管控相关要求。 (2.6)城区20蒸吨以上燃煤锅炉要限期实施除尘、低氮改造，并安装在线监测设备。未安装烟气在线监测设备或未达到相关排放要求的一律依法停产整治。对城区工业企业锅炉、窑炉烟气不能达标排放和具备煤改气条件而不进行煤改气的企业一律限期整改，逾期未完成整改的停产；对已改用生物质锅炉但仍然偷偷使用燃煤和非成型生物质燃料的从严处罚。 (2.7)根据全市大气环境质量状况，统筹安排区域内水泥行业等涉气企业错峰生产。水泥、砖瓦窑、岩棉、石膏板等建材行业特护期停产50天以上；冶炼、化工等重点企业采取错峰生产、限产措施减少污染物排放20%以上，鼓励企业在此期间进行停产检修。同时建立巡查制度，确保错峰生产落实到位。 (2.8)加大对砖瓦和其他严重污染大气的企业环境监管力度，严格执行大气污染物排放总量控制，未取得排污指标和排污许可证的砖瓦企业一律不准生产。凡污染治理设施不完善和虽有处理设施但烟气不能达标排放的，一律停产整治并处罚；对擅自停运烟气治理设施及偷排行为顶格处罚；所有砖瓦窑企业必须限期安装烟气在线监测设备，逾期未安装在线监测设备和不能达标排放的一律不准生产。; (2.1)项目废气、废水、噪声均可达标排放； (2.2)、(2.3)不涉及； (2.4)项目生活垃圾委托环卫部门集中处置，生活污水经化粪池处理后用作农肥； (2.5)按市级污染物排放管控相关要求执行； (2.6)、（2.7)、(2.8)本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; (3.1)加强企业危险废物监管。 (3.2)加快推进历史遗留煤矿综合治理、工业污染地块整治。 (3.3)加强饮用水水源保护区监管，确保居民用水安全。 (3.4)执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区/土壤污染风险一般管控区。 (3.5)城区在禁炮区范围内，任何单位和个人不得经营、储存、运输和燃放烟花爆竹。; (3.1)项目实施后，将按危险废物监管要求，加强危险废物监管； (3.2)、(3.3)、(3.4)、(3.5)、(3.6)本项目不涉及; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)鼓励企业提高废水、余热利用效率。 (4.2)推动污染地块的整治及合理开发。 (4.3)推动锰矿矿渣、企业固体废物综合利用。 (4.4)执行市级资源开发效率相关要求。; (4.1)项目生产废水可重复利用，提高废水利用效率； (4.2)、(4.3)、(4.4)本项目不涉及。; 符合. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号）中“三线一单”的相关要求。 3、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号）相符性分析 根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号），除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。2020年12月3日，邵东市人民政府组织召开了政府常务会议，研究了环评审批问题，决定新办工业项目要在省级园区内布设，己在2020年12月3日前开工建成的项目，可不做入园要求予以受理审批。本项目于2020年5月已建成运营，属于2020年12月3日前建设项目，可不入省级园区内布设。 4、与铸造企业规范条件相符性分析 根据《工业和信息化部公告》（2019年第19号），《铸造行业准入条件》（2013年第26号）于2019年6月3日废止，而中国铸造协会于2019年9月11日发布《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019），本次环评不再分析项目与《铸造行业准入条件》（2013年第26号）的符合性，仅分析项目与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）的符合性。本项目与铸造企业规范条件相符性分析见下表。 表1-4 铸造企业规范条件相符性分析 序号; 铸造企业规范条件指标; 相符性分析; 是否符合. 1; 建设条件和布局. 1.1; 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规和产业政策，符合各地方政府有关铸造业和装备制造业的总体规划; 项目建设符合国家相关法律法规和产业政策，符合当地的规划，符合我省装备制造业发展规划; 符合. 1.2; 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质; 项目已取得土地使用权; 符合. 1.3; 环保重点区域新建或改造升级铸造项目建设应严格执行工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅和生态环境部办公厅联合发布的《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》; 项目位于邵东市，不属于重点区域; 符合. 2; 企业规模. 2.1; 新改扩建项目生产规模≥10000吨/年; 项目属于铸铁生产项目，生产规模可达到10000吨/年; 符合. 3; 生产工艺. 3.1; 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺; 项目为低能耗、经济高效的铸造工艺，在采取环评要求的措施后可实现低污染、低排放; 符合. 3.2; 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；水玻璃熔模精密铸造模壳硬化不得采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金、镁合金、铜合金熔化除渣除气工序不得采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂; 项目采用覆膜砂铸造工艺和消失模铸造工艺，不属于淘汰的生产工艺; 符合. 3.3; 采用粘土批量生产件的现有生产企业不得采用手工造型; 项目不采用粘土生产工艺; 符合. 3.4; 新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺; 项目采用覆膜砂铸造工艺和消失模铸造工艺; 符合. 4; 生产装备. 4.1; （1）企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25 吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。（2）现有企业的冲天炉熔化率不应小于5吨/小时（环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于5吨/小时）。（3）新建企业不应采用燃油加热熔化炉；非环保重点区域新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于7吨/小时; 项目设有2台1t/h的中频电炉、2台2t/h的中频电炉; 符合. 4.2; （1）企业应配备与生产能力相匹配的熔化、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。（2）熔化、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。（3）大批量连续生产钢件的企业宜采用外热送风水冷长炉龄大吨位（10吨/小时以上）冲天炉; 项目设有2台1t/h的中频电炉、2台2t/h的中频电炉，能满足生产能力；并配有炉前检验工序; 符合. 4.3; 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、冷/热芯盒制芯机（中心）、制芯中心、快速成型设备等; 项目配备与产品及生产能力相匹配的造型设备; 符合. 4.4; 采用砂型铸造工艺的企业应配备完善的砂处理设备和旧砂处理设备，各种旧砂的回用; 应达到：水玻璃砂（再生）≥60 ，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%；鼓励采用砂型铸造工艺的大型铸造企业或砂型铸造企业较为集中的地区建立废砂再生集中处理中心 本项目配套有砂处理设备，旧砂的回用率可达95%以上; 符合. 4.5; 企业或所在产业集群、工业园区应具备与其产能和质量保证体系相匹配的试验室和必要的检测设备; 所在产业集群具备必要的检测设备; 符合. 5; 环境保护. 5.1; 企业应遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证; 企业将按照相关环保要求进行建设、管理; 符合. 5.2; 企业应配置完善的环保处理装置，各类污染物（大气污染物、废水、噪声、固体废弃物、危险废弃物等）排放标准与处置措施均应符合国家和当地环保标准的规定; 本项目生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均配置了收集及净化装置，废气排放符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准限值; 符合. 5.3; 企业应按照《环境管理体系要求及应用指南》（GB/T24001）标准建立环境管理体系。; 企业将按照相关环保要求进行建设、管理; 符合. 综上所诉，本项目符合《铸造企业规范条件》的相关要求。 5、其他相关法律法规政策要求相符性 （1）与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》相符性分析 项目所在地邵阳市不属于《计划》重点地区，项目为金属铸造项目不属于《计划》重点行业，项目所产生的 VOCs属于《计划》重点控制污染物。项目有机废气经负压收集通过活性炭吸附处理后于16m 高排气筒达标排放。符合《计划》的相关要求。 （2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 项目为金属铸造项目不属于《方案》重点行业，项目所使用的涂料均为低VOCs含量的原辅材料，生产过程中有机废气经负压收集通过活性炭吸附处理后于16m高排气筒达标排放，采取了有效的收集、处置、排放措施。符合《方案》的相关要求。 （3）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》：涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。项目使用消失模专用涂料属于低VOCs含量水基型涂料，生产过程中有机废气经负压收集通过活性炭吸附处理后于16m 高排气筒达标排放放。符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求。 （4）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 表1-4 《重点行业挥发性有机物治理方案》相关要求的相符性分析 政策要求; 符合性分析; 是否符合. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOC含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用消失模专用涂料属于低VOCs含量水基型涂料，从源头减少VOCs产生。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目使用含VOCs物料密封储存和转移，生产过程中有机废气经负压收集通过活性炭吸附处理后于16m 高排气筒达标排放。严格控制VOCs废气无组织排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工艺等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工艺等，采用活性炭吸附装置处理，提高VOCs处理效率。; 符合. 深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善要求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。; 本项目有机废气采用活性炭吸附装置处理后通过16m高排气筒达标排放。本项目能够有效控制VOCs物质排放，项目建成后企业将进一步建立健全环境管理制度，建立管理台账。; 符合. 综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 5、项目选址合理性分析 项目位于湖南省邵阳市邵东市牛马司镇三槐村。项目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，项目范围内无古树名木和国家保护动植物。根据环境质量现状分析章节可知，大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境各监测因子监测期间均能满足相应的环境功能。根据项目工程分析及污染物排放影响分析，项目废气、噪声经妥善治理后，能够做到达标排放，固废可实现有效处置，废水经处理后可实现回用于生产，外排污染物对周边环境影响不大。综上所述，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目组成 湖南华模智造科技有限公司位于湖南省邵阳市邵东市牛马司镇三槐村，项目租赁湖南黑金时代牛马司矿业有限公司部分场地建设年产10000吨铸造件生产线建设项目，总占地面积约为8500m2。主要建设内容包括覆膜砂制芯区、铸件打磨区、热处理区、熔炼区、覆膜砂再生区、EPS制模区、质检区、成品区和相关的环保设施以及公用工程。项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 工程类别; 建筑内容; 备注. 主体工程; 覆膜砂制芯区; 占地面积为1753m2，设有空压机、射芯机等; 已建. 铸件打磨区; 占地面积为850m2，设有抛丸机、打磨机等; 已建. 热处理区; 占地面积为850m2，设有热处理炉等; 已建. 熔炼区; 占地面积为1950m2，设有中频炉、浇铸区等; 已建. 覆膜砂再生区; 占地面积为500m2，设有废砂在线磁选除铁设备、机械搅拌浇设备、电加热炉等; 待建. EPS制模区; 占地面积为630m2，共2层，其中1层包括EPS涂料间、烘干房，2层包括办公室、EPS制作车间、EPS组装车间; 已建. 质检区; 占地面积为270m2; 已建. 成品区; 占地面积为730m2，分为铸铁成品区和铸钢成品区; 已建. 公用工程; 供电; 由当地供电电网供给; 已建. 给水; 由当地自来水管网提供; 已建. 生活设施; 厕所; 1楼，位于厂房南面; 已建. 环保工程; 废水处理; 化粪池；冷却塔；储水桶; 已建. 废气处理; 消失模浇注废气以及覆膜砂浇注废气经喷淋除尘罐+活性炭吸附装置处理后同熔炼废气、落砂处理工序产生的粉尘一起经布袋除尘器处理后通过16m高排气筒（1#）排放; 已建，新增活性炭吸附装置. 覆膜砂处理工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过16m高排气筒（2#）排放; 已建. 打磨、抛丸工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过16m高排气筒（3#）排放; 已建. 覆膜砂再生工序产生的粉尘通过移动式除尘设备处理无组织排放; 待建. 噪声处理; 选用低噪声设备、隔声、基座减振; 已建. 固废处理; 危废暂存间，位于厂房南面，4m2; 待建. 2、项目主要产品方案及原辅材料 ①项目产品方案 本项目生产规模为年产10000吨铸造件。项目主要产品规格见表2-2。 表2-2 项目主要产品规格 序号; 名称; 产量; 合计. 1; 汽车配件类; 钢材质; 3600t/a; 5700t/a. 铁材质; 2100t/a. 2; 工业阀门类; 钢材质; 2800t/a; 4300t/a. 铁材质; 1500t/a. ②项目原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3，原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 项目主要原辅材料及能源 序号; 类别; 名称; 年用量; 备注. 1; 原辅材料; 废钢; 10120t; 外购. 2; 锰铁; 50t; 外购. 3; 硅铁; 25t; 外购. 4; 增碳剂; 5t; 外购. 5; 钢丸; 60t; 外购，可重复使用. 6; 覆膜砂; 1500t; 外购，可重复使用. 7; 酚醛树脂; 24t; 外购. 8; 乌洛托品; 3t; 外购. 9; EPS泡沫板; 50t; 外购. 10; 消失模专用涂料; 120t; 外购. 11; 橄榄石沙; 100t; 外购，可重复使用. 12; 宝珠砂; 80t; 外购，可重复使用. 13; 能源; 水; 851.3t; 当地自来水管网. 14; 电; 50万KW*h; 当地供电电网. 表2-4 原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 酚醛树脂; 又名电木，原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，呈颗粒或粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。由苯酚醛或其衍生物缩聚而得. 2; 乌洛托品; 也称六亚甲基四胺，分子式为C6H12N4，是一种有机化合物。白色结晶性粉末，沸点：263℃（升华），密度：1.33g/cm3，闪点：250℃，溶于水、乙醇、氯仿、四氯化碳，不溶于乙醚、石油醚、芳烃，该品易燃，具有腐蚀性. 3; EPS泡沫板; 又名聚苯乙烯泡沫板、EPS板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点等. 4; 消失模专用涂料; 水基涂料，主要成分为耐火材料（75%Al2O3、10%SiO2、2%Fe3O2）、水和少量粘结剂（约占3%），具有防止铸件产生机械粘砂和热化学粘砂、提高泡沫塑料模型的刚度，防止埋型时变形、有助于消失模模样热分解气体的迅速排出等功效. 3、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格型号; 备注. 1; 中频炉; 2; 台; 1t/h; 现有. 2; 冷却滚筒; 2; 台; /; 现有. 3; 提升机; 2; 台; 6t/2t; 现有. 4; 三维振动平台; 2; 台; zp1500*1500; 现有. 5; 水环真空泵; 1; 台; 2BE-253; 现有. 6; 变压器; 2; 台; ZSS11-800; 现有. 7; 空压机; 1; 台; 7.5KW; 现有. 8; 电力变压器; 1; 台; S15-M-315KVA; 现有. 9; 水平式射芯机A; 14; 台; /; 现有（10台备用）. 10; 卧式射芯机A（双）; 2; 台; /; 现有. 11; 履带式抛丸机; 1; 台; /; 现有. 12; 环形通过式抛丸机; 1; 台; /; 现有. 13; 热处理炉; 2; 台; /; 现有. 14; 电热烘干器; 6; 台; /; 现有. 15; 自动切割机; 1; 台; /; 现有. 16; 自动打磨机; 1; 台; /; 现有. 17; 冷却塔; 1; 台; /; 现有. 18; 布袋除尘器; 3; 套; 30Kw; 现有. 19; 中频炉; 2; 台; 2t/h; 新增. 20; 废砂在线磁选除铁设备; 1; 套; /; 新增. 21; 机械搅拌再生砂生产设备; 1; 套; /; 新增. 22; 覆膜砂提升机; 1; 台; /; 新增. 23; 覆膜砂输送机; 1; 台; /; 新增. 24; 电加热炉; 1; 台; /; 新增. - 4、水平衡 本项目用水主要为冷却用水、涂料用水和生活用水，由当地自来水管网提供。中频炉设备冷却用水量约为1000m3/a，使用冷却塔冷却循环使用不外排，只需要补充蒸发损耗量，补充量约为100m3/a；涂料使用消失模专用涂料加水按比例0.35：0.65混合，用水量约为222.9m3/a，附在EPS模型送入烘干房烘干，烘干房水蒸气通过管道收集至储水桶内后用于补充涂料用水不外排，只需要补充蒸发损耗量，补充量约为22.3m3/a；项目共有员工54人，不设食堂和宿舍，员工生活用水量按45L/人·天计，年用水量为729m3，生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为583.2m3/a，员工生活 污水通过化粪池处理后交由周边农户做农肥使用。 自来水 生活用水 化粪池 农肥 损耗145.8 583.2 583.2 729 冷却用水 100 851.3 冷却塔 循环使用900 涂料用水 烘干房 储水桶 循环使用200.6 22.3 损耗22.3 损耗100 图2-1 水量平衡图 单位m3/a - 物料平衡 项目生产所需物料平衡见图2-2。 废钢、锰铁、硅铁、增碳剂（10200t/a） 成品10000t/a 固废148t/a 返回生产 粉尘52t/a 图2-2 物料平衡图 6、劳动定员和工作制度 项目劳动定员为54人，每天工作8小时，项目年运行时间300天。 - 7、总平面布置 项目总占地面积为8500m2，厂房内按照工艺流程进行分区，出入口设置在场地北面，厂区西面由北向南依次为覆膜砂组壳区、铸件打磨区、热处理区、熔炼区、覆膜砂 再生区、卫生间和澡堂；厂区东面由北向南依次为成品区和质检区、EPS制模车间，其中EPS制模车间共2层，1层包括EPS涂料间、烘干房，2层包括办公室、EPS制作车间、EPS组装车间。总平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 根据现场调查，本项目已建成运营，施工期包括基础工程、主体工程、装修和设备安装调试等阶段，施工期会产生扬尘、施工噪声、建筑垃圾、施工废水及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等，施工期工艺流程及产污节点见图2-3。 主体施工阶段 装修阶段 设备安装 基础施工阶段 扬尘、噪声、废水 扬尘、建筑垃圾、噪声、废水 废气、废水、噪声、固废 噪声、固废 图2-3 施工期工艺流程及产污节点示意图 运营期： 钢丸埋箱 金属熔炼 铸件打磨、抛丸 浇铸 覆膜砂回收 覆膜砂制芯 落砂 钢丸回收 热处理 检验 再生 图例： 废气G 噪声N 废水W 固废S G、W G、S G、N G、S G、S G、S、N 图2-4 覆膜砂铸造生产工艺流程及产污节点示意图 覆膜砂铸造生产流程与产污环节简述： （1）覆膜砂制芯：通过射芯机把覆膜砂射入模具中，并加热（电加热）到200℃，使覆膜砂硬化制成一定形状的模型。将制好的覆膜砂模型放入砂箱内，砂箱内放入钢丸固定模型。该过程产生有机废气、噪声。 （2）金属熔炼：根据产品要求将金属原料按不同比例投入中频炉内，在1700℃中通电高温熔炼1小时，将中频炉熔炼好的金属液注入砂箱中，其中铁产品通过在熔炼过程中加入增碳剂制成。该过程产生废气、废水。 （3）落砂：待金属液冷却后，从模具中取出浇注产品，覆膜砂自然落入砂箱内。该过程产生废气、固废。 （4）铸件打磨、抛丸：利用打磨机进行打磨去除铸件表面边缘毛刺或倒角，再利用抛丸机对铸件表面进行处理，使铸件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度。该过程产生废气、固废、噪声。 （5）热处理：铸件进入热处理炉淬火，提高铸件的耐磨耗性、耐蚀性、韧性及物理特性。淬火温度约880℃，淬火时间0.3小时，热处理炉采用电加热。 ### （6）检验：对铸件产品进行全方位检验，待检验合格后入库。 ### （7）覆膜砂再生：覆膜砂经破碎回收后进行除铁，将砂预热（电加热）到170℃左右后分别与酚醛树脂（粘结剂）、乌洛托品（固化剂）混合搅拌，经冷却、筛分而成。该过程产生废气、固废。 橄榄石沙/宝珠砂埋箱 金属熔炼 铸件打磨、抛丸 浇铸 浇冒口切割 EPS制模 落砂 橄榄石沙/宝珠砂回收 热处理 检验 G、W G、S G、S G、S、N G、W G、S 图例： 废气G 噪声N 废水W 固废S 图2-5 消失模铸造生产工艺流程及产污节点示意图 消失模铸造生产工艺流程与产污环节简述： （1）EPS制模：将EPS泡沫板切割成规定尺寸的模具，表面需附上一层耐火涂料，涂料使用消失模专用涂料加水混合，将EPS模型浸入涂料内，再送入烘干房55℃烘干水分，重复三次。将制好的EPS模型放入砂箱内，砂箱内加入橄榄石沙或宝珠砂（铸铁使用橄榄石砂，铸钢使用宝珠砂）固定模型至整箱装满，用塑料薄膜覆盖，在浇口位置放入浇冒，抽真空形成负压使砂紧实。烘干房采用电热烘干器加热。该过程产生有机废气、废水。 （2）金属熔炼：根据产品要求将金属原料按不同比例投入中频炉内，在1700℃中通电高温熔炼1小时，将中频炉熔炼好的金属液注入砂箱浇冒口中，其中铁产品通过在熔炼过程中加入增碳剂制成。该过程产生废气、废水。 （3）浇铸：EPS模型一般80℃左右软化，420~480℃时分解。在金属液的热作用下，EPS模型发生热解气化，金属液注入后占据EPS模型位置形成铸件。该过程产生废气。 （4）落砂：待金属液冷却后，从模具中取出浇注产品，铸件与砂自然分离。该过程产生废气、固废。 （5）铸件打磨、抛丸：利用打磨机进行打磨去除铸件表面边缘毛刺或倒角，再利用抛丸机对铸件表面进行处理，使铸件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度。该过程产生废气、固废、噪声。 （6）热处理：铸件进入热处理炉淬火，提高铸件的耐磨耗性、耐蚀性、韧性及物理特性。淬火温度约880℃，淬火时间0.3小时，热处理炉采用电加热。 （7）检验：对铸件产品进行全方位检验，待检验合格后入库。 （8）浇冒口切割：利用切割机切割金属铸件浇冒口，废浇冒口直接回炉重熔。该过程产生废气、固废。 ### （9）砂回收：橄榄石沙/宝珠砂冷却后可直接回收重复使用。 覆膜砂铸造产品（工业阀门类）; 消失模铸造产品（汽车配件类）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于湖南省邵阳市邵东市牛马司镇三槐村。项目已于2020年5月建成， 属于未批先建。根据现场调查，为了解本项目废气、噪声污染源现状情况，湖南华模智造科技有限公司委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年5月24日~5月25日对项目地现状废气、噪声污染源进行了监测，根据《湖南华模智造科技有限公司废气、噪声检测报告》的污染源监测数据，项目污染物排放情况如下： 1、废气 本项目有组织废气监测结果如下： - 表2-6 有组织排放废气监测结果一览表 单位：mg/m3 采样日期; 检测项目; 检测结果. G7排气筒; G8排气筒; G9排气筒. 2022年5月24日; 颗粒物; 标况流量（m3/h）; 6792; 5090; 12717. 排放速率（kg/h）; 0.0265; 0.0220; 0.0382. 排放浓度; 3.9; 7.3; 3.0. 标准限值; 30; 30; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 检测参数; 备注：G7 断面尺寸：ф=0.8m，排气筒高度 16m； G8断面尺寸：ф=0.6m，排气筒高度 16m； G9断面尺寸：ф=0.8m，排气筒高度 16m。. 由表2-6中内容可知，监测期间，项目有组织排放废气中颗粒物浓度均符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准限值。 - 本项目无组织废气监测结果如下： - 表2-7 无组织排放废气监测结果一览表（颗粒物） 单位：mg/m3 采样日期; 检测 项目; 检测结果; 标准限值; 达标 情况. G2厂界东北外3m处（上风向）; G3厂界西侧外3m处（下风向）; G4厂界西南侧外3m处（下风向）; G5厂界南侧外3m处（下风向）. 2022年5月24日; 颗粒物; 0.144; 0.180; 0.162; 0.215; 5.0; 达标. - 表2-8 无组织排放废气监测结果一览表（有机废气） 单位：mg/m3 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. G6 厂界下风向浓度最高点. 2022年5月24日; 非甲烷总烃; 0.53; 4.0; 达标. 甲苯; 3.92×10-3; 0.8; 达标. 由表2-7、2-8中内容可知，监测期间，项目无组织废气厂界下风向各监控点颗粒物符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准限值；厂界下风向浓度最高点非甲烷总烃、甲苯浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中排放限值。 - 2、噪声 - 本项目噪声监测结果如下： 表2-9 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2022年5月24日; 2022年5月25日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1#厂界东面1m处; 51; 42; 51; 42; 昼间：60夜间：50; 达标. N2#厂界南面1m处; 52; 43; 52; 42; 达标. N3#厂界西面1m处; 54; 43; 53; 42; 达标. N4#厂界北面1m处; 52; 42; 53; 42; 达标. 由表2-9中内容可知，项目厂界东面和南面、西面、北面的昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 3、现有工程存在的主要环境问题 根据现场调查，项目目前存在的问题及整改措施如下： （1）问题： ①无相关环保手续； ②覆膜砂浇注、消失模浇注未配套挥发性有机物污染防治设施； ③未建危废暂存间，未按要求处置危险废物。 （2）整改措施： ①完成环评手续； ②对覆膜砂和消失模浇注工序产生的废气新增活性炭吸附装置。覆膜砂和消失模浇注工序产生的废气经喷淋除尘罐+活性炭吸附装置处理后再与熔炼废气、砂处理工序产生的粉尘一起经布袋除尘器处理后通过16m高排气筒（1#）高空排放，处理设施风机更换为风量20000m3/h风机； ③根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单设置危废暂存间，危险废物送有资质单位处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、环境空气质量现状 1.1区域大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于湖南省邵阳市邵东市牛马司镇三槐村，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用了邵阳市生态环境局公布的邵东市环境空气自动监测站2021年年度常规监测数据，邵东市设有1个自动大气监测站，监测点位为邵东市政府，该监测点位于本项目东南面约6km处，具体情况见表3-1。 表3-1 2021年度邵东市环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11.75; 60; 19.6; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43.33; 70; 61.9; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16.67; 40; 41.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29.25; 35; 83.6; 达标. CO; 日平均值第95百分位质量浓度; 0.91mg/m3; 4mg/m3; 22.7; 达标. O3; 8小时平均值第90百分位质量浓度; 108.17; 160; 67.6; 达标. 由表3-1监测结果可知，项目所在地的PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域环境空气质量为达标区。 1.2项目所在地大气环境质量 为了解项目所在区域周边环境空气质量情况，建设单位委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年5月24日～5月30日对项目所在地大气环境质量进行了现状监测。 （1）监测点位信息：设1个监测点位，具体监测点位信息详见下表。 表3-2 监测点基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 相对本项目方向; 相对本项目距离. X; Y. G1#厂界东南面50m居民处; 111°40′47.548″; 27°16′20.878″; TVOC、苯乙烯、甲苯; 东南; 50m. - （2）监测结果： - 表3-3 大气环境现状监测统计结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准µg/m3; 监测浓度范围µg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. G1; TVOC; 8h平均; 600; 36.0-73.3; 12.2; 0; 达标. 苯乙烯; 1h平均; 10; 1.5L; /; 0; 达标. 甲苯; 1h平均; 200; 1.5L; /; 0; 达标. 备注：“检出限+L”表示检测结果低于检出限。. 由表3-3监测结果可知，项目所在地环境空气TVOC、苯乙烯、甲苯浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值标准。 2、水环境质量现状 本项目位于邵水河流域，下游为渡头桥镇光辉村断面，上游有桐江兴隆断面和邵水梅子坝断面，根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，本项目收集了邵阳市生态环境局公布的桐江兴隆断面、邵水梅子坝断面和渡头桥镇光辉村断面2021年全年的水质情况，详见表3-4。 表3-4 水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况. 邵水梅子坝省控断面; 执行标准; 桐江兴隆省控断面; 执行标准; 渡头桥镇光省控辉村断面; 执行标准. 2021.01; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.02; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2021.03; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.04; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2021.05; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.06; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.07; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.08; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.09; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2021.10; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.11; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.12; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 由表3-4可监测结果知，本项目所在区域桐江兴隆断面、邵水梅子坝断面和渡头桥镇光辉村断面2021年全年水质均满足水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量达标。 ### 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年5月24日～5月25日对项目所在地声环境进行了现状监测。 - 监测点位：项目东、南、西、北侧外1m；厂界东南面50m居民处； - （2）监测频次：昼夜监测一次，连续两天； （3）监测因子：Leq（A）。 （4）监测结果： 表3-5 声环境现状监测统计结果表 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB（A）]. 昼间; 夜间. N1#厂界东面1m处; 2022.5.24; 51; 42. 55.2; 2022.5.25; 51; 42. N2#厂界南面1m处; 2022.5.24; 52; 43. 2022.5.25; 52; 42. N3#厂界西面1m处; 2022.5.24; 54; 43. 2022.5.25; 53; 42. N4#厂界北面1m处; 2022.5.24; 52; 42. 2022.5.25; 53; 42. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 超标率（%）; 0; 0. N5#厂界东南面50m居民处; 2022.5.24; 50; 41. 2022.5.25; 51; 40. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 超标率（%）; 0; 0. ### 由表3-5监测结果可知，项目所在地厂界四周声环境质量现状监测均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目东南面东南面50m居民处声环境质量现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤环境质量现状 为了解项目所在地的土壤环境质量现状，建设单位委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年5月24日对项目所在地土壤环境进行了现状监测。 （1）监测点位：设2个监测点位，具体监测点位信息详见下表。 表3-6 监测点基本信息 编号; 监测点名称; 采样类型; 采样深度; 功能. T1; 项目厂界北面25m处; 表层样; 0-0.2m取样; 农用地. T2; 项目厂界东面25m处; 表层样; 0-0.2m取样; 农用地. 备注：项目场地均采用水泥硬化，厂区内部无绿化，因此占地范围内无法取样，占地范围内不进行土壤监测，采取占地范围外两个表层样进行监测。. （2）监测频次：监测一次，连续一天。 （3）监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 （4）监测结果： 表3-7 土壤环境现状监测统计结果表 单位：mg/kg 采样时间; 监测项目; 监测结果. T1（E：111°41′6.9″，N：27°16′11.99″）; T2（E：111°41′6.83″，N：27°16′11.95″）; 筛选值; 评价 结果. 2022年5月24日; pH; 6.89; 7.12; 6.5~7.5; /. 镉; 0.26; 0.28; 0.3; 达标. 汞; 0.057; 0.052; 2.4; 达标. 砷; 12.0; 11.8; 30; 达标. 铅; 24.6; 27.1; 120; 达标. 铬; 52; 70; 200; 达标. 铜; 26; 42; 100; 达标. 镍; 32; 48; 100; 达标. 锌; 115; 130; 250; 达标. 由表3-7监测结果可知，T1、T2土壤取样点的各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值。 5、生态环境 根据现场踏勘结果表明：本项目地块无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场实地踏勘结果，确定本项目环境保护目标见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标/m; 保护 对象; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界位置/m. X(东正西负); Y(北正南负). 大气环境; 三槐村居民; -40; 10; 人群，约500人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准; 西北; 150-500. 三槐村居民; 50; -50; 人群，约16人; 东南; 50-120. 三槐村居民; 0; -200; 人群，约500人; 南; 200-500. 卢家屋场居民; 240; 260; 人群，约100人; 东北; 350-500. 声环境; 三槐村居民; 50; -50; 人群，约4人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准; 东南; 50. 地表水环境; 邵水; 0; -1700; 渔业用水区; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准; 南; 1700. 生态环境; 项目所在地及周边200m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：运营期废气污染物中的颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准限值；其他有机废气污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4、表9中排放限值。具体如下： 表3-9 废气排放标准 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度. GB39726-2020; 颗粒物; 30mg/m3; 5mg/m3. GB 31572-2015; 非甲烷总烃; 100mg/m3; 4.0mg/m3. 苯乙烯; 50mg/m3; /. 甲苯; 15mg/m3; 0.8mg/m3. 2、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体如下： 表3-10 噪声排放标准 单位：dB（A） 时期; 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 营运期; GB12348-2008; 2类区; 60; 50. - 3、废水：员工生活污水通过化粪池处理后交由周边农户做农肥使用；生产废水循环使用不外排。 - 4、固体废物： - （1）生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； （2）工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排。 本项目营运期废气有组织颗粒物排放量为0.4863t/a，非甲烷总烃排放量为4.035t/a，苯乙烯排放量为0.0088t/a，甲苯排放量为0.0015t/a，环评建议项目总量控制指标为VOCs：4.04t。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，本项目已建成运营，项目属于补办环评手续，项目施工期产生的污染物主要为废气、废水、噪声、固废等。 施工废水：主要为施工人员产生的生活污水，污染物以BOD5、COD、SS、NH3-N为主，经化粪池处理后用于周边农户做农肥使用。 施工废气：主要为施工扬尘和焊接废气。项目生产设备安装过程中会有少量的焊接烟气产生，项目施工量不大，产生量较小；施工过程中会产生少量施工扬尘，通过定期洒水抑尘减轻对环境的影响。 施工噪声：项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。通过合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午和夜间施工，避免在同一时间集中使用高噪声的机械设备。通过采取以上措施，可降低噪声对周围环境的影响。 施工固体废物：施工建筑垃圾经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目营运期产生的污染有废水、废气、噪声和固废。 1、废水 本项目营运期废水为冷却废水、涂料废水和员工生活污水。冷却废水采用1台冷却塔冷却循环使用，不外排；涂料使用消失模专用涂料加水按比例0.35：0.65混合，附在EPS模型送入烘干房烘干，烘干房水蒸气通过管道收集至储水桶内后用于补充涂料用水不外排；本项目共有员工54人，不设食堂和宿舍，员工生活用水量按45L/人·天计，年用水量为729m3，生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为583.2m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水通过化粪池处理后交由周边农户做农肥使用。生活污水产排情况见表4-1。 表4-1 项目生活污水及污染物产排情况一览表 类别; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水产量（583.2m3/a）; COD; 350; 0.2041. BOD5; 200; 0.1166. SS; 240; 0.14. 氨氮; 25; 0.0146. 类别; 污染物; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水经化粪池处理后（583.2m3/a）; COD; 240; 0.14. BOD5; 140; 0.0816. SS; 160; 0.0933. 氨氮; 20; 0.0117. 2、废气 2.1废气产排及达标情况 本项目运营期大气污染物主要来源为主要是熔炼、砂处理、浇注、打磨、抛丸等工序产生的颗粒物；使用覆膜砂及EPS泡沫浇注另产生有机废气。 （1）熔炼废气、消失模浇注废气、覆膜砂浇注废气、消失模落砂处理工序粉尘——1#排气筒 ①废气产生情况 熔炼废气：本项目熔炼区设有4台中频电炉，运行过程中会产生颗粒物，根据《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）金属制品业行业系数表中铸造工段，中频电炉熔炼颗粒物产污系数为0.479kg/t-产品，项目产品产量为10000t/a，则项目熔炼废气颗粒物产生量为4.79t/a。 消失模浇注废气：本项目消失模铸造工艺中使用EPS泡沫板在浇注过程中会产生颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯等有害气体。参照《EPS铸造行业浇注过程有机废气产生量估算及处置措施》（李英、郭志明，山西煤炭管理干部学院学报，2012年5月），“EPS在高温裂解后的主要产物为小分子的碳氢化合物及炭黑等有机可燃物”，根据表2.2-1各种温度下EPS热解产生物的组成，聚苯乙烯受热后分子链断裂，气化形成的废气主要成分为炭黑——质量分数为57.0%、小分子碳氢化合物（本次环评以非甲烷总烃计）——质量分数为17.33%、苯乙烯——质量分数为0.06%、甲苯——质量分数约0.01%、其余废气16.5%（主要为CO、H2等）。另外，涂料中的粘结剂受热挥发，非甲烷总烃产生量按涂料年用量的3%计。项目EPS泡沫板用量为50t/a，涂料用量为120t/a，则项目消失模铸造工艺中的炭黑产生量为28.5t/a、非甲烷总烃产生量为12.27t/a、苯乙烯产生量为0.03t/a、甲苯产生量为0.005t/a。 覆膜砂浇注废气：覆膜砂含酚醛树脂，250℃以上会发生分解反应，废气污染物以非甲烷总烃计。使用覆膜砂在浇注过程中会产生颗粒物和非甲烷总烃，根据《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）金属制品业行业系数表中铸造工段，覆膜砂造型、浇注颗粒物产污系数为0.367kg/t-产品，非甲烷总烃产污系数为0.250kg/t-产品，项目覆膜砂铸造工艺生产的产品产量为6000t/a，则项目覆膜砂浇注颗粒物产生量为2.202t/a，非甲烷总烃产生量为1.5t/a。 消失模落砂处理工序粉尘：本项目砂处理运行过程中会产生颗粒物，根据美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编制的《逸散性工业粉尘控制技术》中砂型回收的逸散粉尘排放因子产生系数1.0kg/t（砂量），项目橄榄石沙处理量为100t/a，宝珠砂处理量为80t/a，则项目落砂处理工序颗粒物产生量为0.18t/a。 ②废气排放情况 项目消失模浇注废气通过负压收集系统（收集效率98%）、覆膜砂浇注废气通过集气管道收集（收集效率95%）至喷淋除尘罐+活性炭吸附装置处理，除尘效率为85%，有机废气处理效率为70%，再同熔炼废气、消失模落砂处理工序产生的粉尘一起经布袋除尘器（处理效率为99%）处理后通过16m高排气筒（1#）排放。其中熔炼废气通过在中频炉电炉口上方设置集气管道进行收集，消失模落砂处理工序设置在封闭式车间内，其产生的粉尘通过引风机进行收集，收集效率均为95%，废气处理设施风机风量为20000m3/h，则1#排气筒颗粒物有组织产生量为34.74t/a、产生速率为14.48kg/h、产生浓度为724mg/m3，排放量为0.0922t/a、排放速率为0.0384kg/h、排放浓度为1.92mg/m3；非甲烷总烃有组织产生量为13.45t/a、产生速率为5.604kg/h、产生浓度为280.2mg/m3，排放量为4.035t/a、排放速率为1.681kg/h、排放浓度为84.05mg/m3；苯乙烯有组织产生量为0.0294t/a、产生速率为0.0126kg/h、产生浓度为0.63mg/m3，排放量为0.0088t/a、排放速率为0.0037kg/h、排放浓度为0.185mg/m3；甲苯有组织产生量为0.0049t/a、产生速率为0.002kg/h、产生浓度为0.1mg/m3，排放量为0.0015t/a、排放速率为0.0006kg/h、排放浓度为0.03mg/m3。颗粒物排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中标准限值，有机废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值。 项目熔炼废气颗粒物无组织产生量为0.2395t/a，这些金属尘一方面因为其质量较大，沉降较快，另一方面，有车间阻挡，基本自然沉降车间内，有少部分（10%）以无组织状态散逸到周围空气中，则无组织排放量为0.024t/a、排放速率为0.01kg/h；项目消失模浇注废气颗粒物无组织排放量为0.57t/a、排放速率为0.2375kg/h，非甲烷总烃无组织排放量为0.2454t/a、排放速率为0.1023kg/h，甲苯无组织排放量为0.0001t/a、排放速率为0.0001kg/h；项目覆膜砂浇注废气颗粒物无组织排放量为0.1101t/a、排放速率为0.0459kg/h，非甲烷总烃无组织排放量为0.075t/a、排放速率为0.0313kg/h；项目消失模落砂处理工序颗粒物无组织排放量为0.009t/a、排放速率为0.0038kg/h。 （2）覆膜砂制芯产生的废气 覆膜砂含酚醛树脂，250℃以上会发生分解反应，本项目覆膜砂在制芯过程中射芯机加热固化温度约为200℃，未达到其分解温度，产生的有机废气极少，在车间内无组织排放，经过厂房阻拦、自然扩散后对周围环境影响较小。 （3）覆膜砂处理工序产生的颗粒物——2#排气筒 本项目砂处理运行过程中会产生颗粒物，根据美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编制的《逸散性工业粉尘控制技术》中砂型回收的逸散粉尘排放因子产生系数1.0kg/t（砂量）。 根据企业提供资料，本项目覆膜砂处理量为1500t/a，则项目覆膜砂处理工序颗粒物产生量为1.5t/a，产生速率为0.625kg/h、产生浓度为62.5mg/m3。建设单位设置封闭式车间，收集效率为95%，通过引风机收集至1套布袋除尘器处理，处理效率为99%，处理后经16m排气筒（2#）排放。处理设施风机风量为10000m3/h，则有组织颗粒物排放量为0.0143t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.6mg/m3，达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中标准限值（30mg/m3）。颗粒物无组织排放量为0.075t/a，排放速率为0.0312kg/h。 （4）打磨废气、抛丸废气——3#排气筒 ①废气产生情况 打磨废气：本项目铸件在打磨的过程中会产生金属颗粒物，根据《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）金属制品业行业系数表中预处理工段，金属颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料，项目原料用量为10200t/a，则项目打磨产生的金属颗粒物产生量为22.34t/a。 抛丸废气：本项目铸件抛丸过程中会产生金属颗粒物，根据《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）金属制品业行业系数表中预处理工段，金属颗粒物产生系数为2.19kg/t-原料，项目原料用量为10200t/a，则项目抛丸产生的金属颗粒物产生量为22.34t/a。 ②废气排放情况 建设单位在打磨区、抛丸区设置集气管道，收集效率为85%，通过引风机收集至1套布袋除尘器处理，处理效率为99%，处理后经16m排气筒（3#）排放。处理设施风机风量为20000m3/h，则3#排气筒有组织废气颗粒物产生量为37.98t/a、产生速率为15.83kg/h、产生浓度为791.5mg/m3，排放量为0.3798t/a、排放速率为0.1583kg/h、排放浓度为7.92mg/m3，达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中标准限值（30mg/m3）。颗粒物无组织排放量6.702t/a，这些金属尘一方面因为其质量较大，沉降较快，另一方面，有车间阻挡，基本自然沉降车间内，有少部分（10%）以无组织状态散逸到周围空气中，则无组织排放量0.6702t/a，排放速率为0.2793kg/h。 （5）覆膜砂再生产生的颗粒物 本项目覆膜砂再生过程中除铁、搅拌、筛分等工序会产生颗粒物，根据类比调查，该过程产生的粉尘量约为原料使用量的0.02%，项目覆膜砂用量为1500t、酚醛树脂用量为24t、乌洛托品用量为3t，原料总用量为1527t/a，则颗粒物产生量为0.3054t/a。 环评建议设置封闭式车间，采取移动式除尘设备吸收净化后车间内无组织排放，收集效率可以达到90%以上，处理效率99%，因此，移动式除尘器收集的粉尘量为0.2721t/a，颗粒物无组织排放量为0.0333t/a。 表4-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 1.92; 0.0384; 0.0922. 非甲烷总烃; 84.05; 1.681; 4.035. 苯乙烯; 0.185; 0.0037; 0.0088. 甲苯; 0.03; 0.0006; 0.0015. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 0.6; 0.006; 0.0143. 3; 3#排气筒; 颗粒物; 7.92; 0.1583; 0.3798. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.4863. 非甲烷总烃; 4.035. 苯乙烯; 0.0088. 甲苯; 0.0015. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.4863. 非甲烷总烃; 4.035. 苯乙烯; 0.0088. 甲苯; 0.0015. 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值. 1; 生产车间; 颗粒物; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）; 5.0mg/m3; 1.4916. 2; 非甲烷总烃; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）; 4.0mg/m3; 0.3204. 3; 甲苯; /; 0.8mg/m3; 0.0001. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.4916. 非甲烷总烃; 0.3204. 甲苯; 0.0001. 参照《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ 1251-2022）要求，制定本项目营运期废气污染源监测计划，废气监测项目内容见表4-4。 表4-4 废气监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 1#排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中排放限值. 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值. 2#排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中排放限值. 3#排气筒; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A排放限值. 非甲烷总烃、甲苯; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中排放限值. 2.2废气治理措施 （1）治理措施可行性分析 本项目废气治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）可行性分析见表4-5。 表4-5 废气治理措施可行性分析 类别; 污染物; 可行技术; 本项目建设情况; 是否为可行技术. 熔炼 工序; 颗粒物; 设置集气罩，连接袋式除尘器进行除尘; 在中频炉电炉口上方设置集气管道收集通过布袋除尘器进行处理; 可行. 落砂 工序; 颗粒物; 采用效率80 %左右的集气罩，连接袋式除尘器; 消失模落砂处理工序和覆膜砂处理工序分别设置在封闭式车间内，采用引风机进行收集通过布袋除尘器进行处理; 可行. 浇注 工序; 颗粒物; 在浇注工位上方设置集气罩连接除尘器进行除尘; 通过负压收集系统收集至喷淋除尘罐+活性炭吸附装置+布袋除尘器进行处理; 可行. 非甲烷总烃; 在浇注工位进行集气，连接净化装置; 可行. 铸件 抛丸 清理; 颗粒物; 抛丸工序应密闭; 设置集气管道收集通过布袋除尘器进行处理; 可行. 打磨 工序; 颗粒物; 采用集气罩，经除尘器处理后排放; 设置集气管道收集通过布袋除尘器进行处理; 可行. 旧砂 再生; 颗粒物; 旧砂再生工序应密闭，连接袋式除尘器; 设置封闭式车间通过移动式除尘设备进行处理; 可行. 综上所述，本项目废气治理措施可行。 - 排气筒高度合理性分析 - 本项目排气筒高度与《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）合理性分析见表4-6。 表4-6 排气筒高度合理性分析 类别; 要求; 本项目建设情况; 是否合理. 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）; 除移动式除尘设备外，其他车间或生产设施排气筒高度不低于15 m; 排气筒高度均为16m; 合理. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 不低于15m; 合理. 综上所述，本项目排气筒高度设置合理。 2.3大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。 （1）污染源参数 表4-7 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 甲苯; NMHC; 苯乙烯; TSP. 1#排气筒; 111.67881; 27.272925; 259.00; 16.00; 0.80; 25.00; 0.001; 1.681; 0.004; 0.038. 2#排气筒; 111.678655; 27.273197; 259.00; 16.00; 0.60; 25.00; -; -; -; 0.006. 3#排气筒; 111.67866; 27.273526; 262.00; 16.00; 0.80; 25.00; -; -; -; 0.158. 表4-8 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); 甲苯; NMHC; TSP. 矩形面源; 111.678537; 27.273617; 257.00; 85.00; 100.00; 15.00; 0.0001; 0.134; 0.622. （2）主要污染源估算模型计算结果 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表4-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax(%); D10%(m); Pmax出现距离. 1#排气筒; TSP; 900.0; 2.963; 0.329; /; 226.0. NMHC; 2000.0; 129.713; 6.486; /; 226.0. 苯乙烯; 10.0; 0.286; 2.855; /; 226.0. 甲苯; 200.0; 0.046; 0.023; /; 226.0. 2#排气筒; TSP; 900.0; 0.463; 0.051; /; 226.0. 3#排气筒; TSP; 900.0; 12.211; 1.357; /; 226.0. 矩形面源; TSP; 900.0; 72.379; 8.042; /; 88.0. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 15.547; 0.777; /; 88.0. 矩形面源; 甲苯; 200.0; 0.012; 0.006; /; 88.0. 由预测结果表可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为8.042%，Cmax为72.379μg/m3，以上大气污染物贡献浓度较小，均低于环境质量浓度限值，不会对项目周围环境空气质量产生明显不利影响。 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)对于项目厂界满足大气污染物浓度限值的，且厂界外大气污染物短期贡献浓度低于环境质量浓度限值的，不需设置大气环境防护距离。因此项目无需设置大气环境防护距离。 3、噪声 项目噪声主要来源于生产过程中各生产设备运行时产生的噪声，本次新增的主要噪声设备有机械搅拌再生砂生产设备、覆膜砂提升机、覆膜砂输送机、中频电炉等，各类生产设备经基座减振和厂房隔声后，噪声值可降低10dB（A），项目噪声源强见表4-10。 表4-10 项目噪声源强 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 位置; 噪声源强; 治理措施; 治理后噪声. 1; 机械搅拌再生砂生产设备; 1台; 生产车间; 80; 选用低噪声设备、隔声、基座减振; 70. 2; 覆膜砂提升机; 1台; 70; 60. 3; 覆膜砂输送机; 1台; 70; 60. 4; 中频电炉; 2台; 80; 70. 项目各噪声源的叠加值对场界的贡献值详见表4-11。 表4-11 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 源强; 统计量; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 73.4; 距离（m）; 10; 15; 10; 15. 贡献值; 53.4; 49.9; 53.4; 49.9. 厂界昼间现状值; 51; 52; 54; 52. 厂界噪声预测值（贡献值叠加现状值）; 55.4; 54.1; 56.7; 54.1. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准（6:00-22:00）; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 从噪声预测结果可知，项目营运期设备噪声通过选用低噪声设备、隔声、基座减振等措施后，各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境的影响较小。 表4-12 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 4、固废 本项目营运期固废主要为废渣、废浇冒口、布袋除尘器收集的粉尘、除尘罐沉渣、废磁性物质、废活性炭以及员工生活垃圾。 （1）中频炉炉渣及浇铸废渣：主要为金属熔化及浇铸后的废渣，产生量约为原料的1%，即100t/a，收集后回炉重熔。 （2）废浇冒口：根据企业提供资料，产生量约为48t/a，收集后回炉重熔。 （3）粉尘：主要为中频炉烟熔炼、抛丸打磨及砂处理等工序布袋除尘器收集的粉尘，根据工程分析，本项目收集的粉尘量约为48.42t/a，经收集后外售综合利用。 （4）废磁性物质：覆膜砂再生磁选除铁会产生废磁性物质，根据企业提供资料，废磁性物质产生量约为0.05t/a，经收集后外售综合利用。 （5）除尘罐沉渣：主要为EPS泡沫板浇注以及覆膜砂浇注工序产生的颗粒物，根据工程分析，产生量约为25.52t/a，经收集后外售综合利用。 （6）废活性炭：废气处理过程中产生废活性炭，活性炭处理废气的能力按3kg活性炭处理1kg废气污染物估算，本项目有机废气去除量为9.415t/a，则活性炭使用量为28.25t/a，取富余系数1.2，则项目年使用活性炭量约为33.9t，有机废气处理装置废活性炭产生量约为43.32t/a，属于危险废物中HW49其他废物，危险废物代码为900-039-49，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处置。 （7）生活垃圾：项目劳动定员为54人，垃圾产生系数按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为8.1t/a，由当地环卫部门及时清运处置。 表4-13 项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 废物识别; 废物类别; 废物代码; 处置措施. 1; 中频炉炉渣及浇铸废渣; 100t/a; 一般废物; 废钢铁; 09; 收集后回炉重熔. 2; 废浇冒口; 48t/a; 一般废物; 废钢铁; 09. 3; 布袋除尘器收集粉尘; 48.42t/a; 一般废物; 工业粉尘; 66; 收集后外售综合利用. 4; 废磁性物质; 0.05t/a; 一般废物; 其他废物; 99. 5; 除尘罐沉渣; 25.52t/a; 一般废物; 工业粉尘; 66. 6; 废活性炭; 43.32t/a; 危险废物; HW49; 900-039-49; 经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处置. 7; 生活垃圾; 8.1t/a; 生活垃圾; /; /; 由环卫部门及时清运处置. 建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关要求建设危险废物暂存间、堆放危险废物、运行和管理危险废物暂存间。 - 危险废物暂存间的建设 - 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 - 设施内要有安全照明设施和观察窗口。 - 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 - 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。 - 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 - 危险废物的堆放 - 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 - 衬里放在一个基础或底座上。 - 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 - 衬里材料与堆放危险废物相容。 - 危险废物堆要防风、防雨、防晒。 - 不相容的危险废物不能堆放在一起。 - 总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 - 危险废物暂存间的运行与管理 - 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 - 每个堆间应留有搬运通道。 - 不得将不相容的废物混合或合并存放。 - 须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 - 危险废物的记录和货单应保留3a。 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5、土壤环境影响分析 （1）污染类型 本项目土壤污染途径主要为乌洛托品储存泄漏以及生产过程中排放的废气污染物可能会污染土壤，污染途径为垂直入渗、大气沉降，本项目针对可能造成土壤污染的环节采取了有针对性的污染防治措施，不会对区域土壤环境产生直接影响。 （2）影响分析 ①泄漏对土壤影响分析 项目厂房内地面全部硬化处理，化学品仓库按要求做好防渗漏措施，化学品储存容器均保持密封；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规范设计，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，做好四防（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，产生的危险废物也均得到了合理安全处置。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患。针对可能造成土壤污染的环节采取了有针对性的污染防治措施，不会对区域土壤环境产生直接影响。 ②废气沉降对土壤的影响分析 项目排放的废气污染物主要是熔炼、砂处理、打磨、抛丸、覆膜砂再生过程中产生的颗粒物，EPS泡沫板造型、浇注过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯，覆膜砂造型、浇注过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃等，均设有末端废气治理措施，经处理后可全部达标排放，不会对区域土壤环境产生直接影响。 5、环境风险分析 （1）环境风险调查 本项目涉及的环境风险物质主要为乌洛托品，其理化性质和危险特性如下： 表4-14 主要环境风险物质 序号; 物质名称; 性状; 理化性质及危险特性. 1; - 乌洛托品; 固态; - 也称六亚甲基四胺，分子式为C6H12N4，是一种有机化合物。白色结晶性粉末，沸点：263℃（升华），密度：1.33g/cm3，闪点：250℃，溶于水、乙醇、氯仿、四氯化碳，不溶于乙醚、石油醚、芳烃，该品易燃，具有腐蚀性. （2）风险潜势和评价等级判定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，按照下表确定环境风险潜势。 ###### 表4-15 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. 由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定。 本项目P的分级根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）判断。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。本项目的环境风险物质和临界量比值计算见表4-16。乌洛托品临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量。 表4-16 环境风险物质及其临界量比值Q计算 风险物质; 最大储存量/t; 临界量/t; 储存量/临界量. - 乌洛托品; 3; 50; 0.06. 合计; 0.06. 根据上述可知，本项目Q<1，风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分： 表4-17 评价等级判别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等级划分依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）风险事故分析 项目化学试剂中乌洛托品主要风险为泄漏、产生燃烧或爆炸，且具有腐蚀性。操作不当、容器损坏引起泄露；遇明火有引起燃烧的危险，受热分解放出有毒的氧化氮烟气。皮肤接触可致人体灼伤，引起皮炎，奇痒。 （4）风险防范措施 风险防范措施与风险管理的关键是要避免发生事故，因而必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。 本项目要求采取的风险防范措施如下： ①化学试剂储存于阴凉、通风的库房，保持容器密封。远离火种、热源，防止阳光直射,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②当发生泄漏，隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源，建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服，不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。 ③当发生火灾，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、砂土。 ④皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医；食入：饮足量温水，催吐。就医。 ⑤加强员工岗位培训，规范操作，进行经常性的安全、环保知识教育；防止不正当操作引起事故发生。对事故易发处定时巡检，发现问题及早解决，确保装置运转正常。 （5）突发环境事件应急预案要求 ①建设单位应根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《邵阳市突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》等相关法律、法规，结合本单位实际情况，制定突发环境事件应急预案。 ②应急预案每三年内至少修订、更新一次。 ③企业应将最新版本应急预案自签发之日起30天内报当地区级生态环境局备案，并做好备案文件的存档工作。 ④设立应急组织体系，定期组织预案的演练和培训。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10000吨铸造件生产线建设项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 邵东市; 牛马司镇三槐村. 地理坐标; 经度; 111°40′44.721″; 纬度; 27°16′23.577″. 主要危险物质及分布; 乌洛托品；化学品仓库. 环境影响途径及危害结果; 化学品原料一旦泄漏，可能危害周围环境及人身健康. 风险防范措施要求; - 化学品储存于阴凉、通风的库房，保持容器密封； - 危废暂存间门口上锁并挂有标识牌，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造； - 厂区配备相应品种和数量的防毒面具、消防器材等，预留必要的安全间距，远离火种和热源。. 填表说明; 只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目的风险事故水平是可以接受的。. - 从环境保护角度来说，建设单位在落实本环评提出的各项风险防范措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按照要求和规范操作，杜绝人为操作而引起的事故发生， - 本项目的环境风险是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔炼废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+16m排气筒（1#） | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  | 消失模落砂处理废气 | 颗粒物 |  |  |
|  | EPS泡沫板造型、浇注废气 | 颗粒物 | 经喷淋除尘罐+活性炭吸附装置处理后同熔炼废气、消失模落砂处理工序产生的粉尘一起经布袋除尘器处理于16m高排气筒（1#）排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  |  | 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 覆膜砂造型、浇注废气 | 颗粒物 |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 覆膜砂处理废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+16m排气筒（2#） | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  | 打磨、抛丸废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+16m排气筒（3#） |  |
|  | 覆膜砂再生废气 | 颗粒物 | 移动式除尘设备 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废渣、废浇冒口、粉尘、废磁性物质、除尘罐沉渣经收集后外售综合利用；废活性炭交由有危废处理资质的单位进行处置；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1、化学品储存于阴凉、通风的库房，保持容器密封； - 2、危废暂存间门口上锁并挂有标识牌，地面裙角采用坚固、防渗的材料建造； - 3、厂区配备相应品种和数量的防毒面具、消防器材等，预留必要的安全间距，远离火种和热源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 建立健全生产与环境管理制度，设专人负责企业环境保护工作；加大环保投入，确保各项污染防治措施落实到位；拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放。 - 办理排污许可证，并落实自行监测和台账记录。 - 依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作，做到相关信息及时公开，接受社会监督。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合地方产业政策，工程选址与平面布置较合理。在建设单位认真落实好本环评报告提出的各项污染防治措施前提下，污染物可实现达标排放，固废能得到妥善处置。从环境保护角度分析，本项目建设在环境保护方面是可行的。 ## 建议： 1、加强企业管理，搞好清洁文明生产，减少能耗、物耗。 2、提高环保意识、定期向环保行政主管部门汇报环境设施运转和污染物排放情况，自觉接受监督检查。 3、加强环境意识教育，指定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防治污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.4863t/a |  | 0.4863t/a | +0.4863t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 4.035t/a |  | 4.035t/a | +4.035t/a |
|  | 苯乙烯 |  |  |  | 0.0088t/a |  | 0.0088t/a | +0.0088t/a |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.0015t/a |  | 0.0015t/a | +0.0015t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 583.2t/a |  | 583.2t/a | +583.2t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废渣 |  |  |  | 100t/a |  | 100t/a | +100t/a |
|  | 废浇冒口 |  |  |  | 48t/a |  | 48t/a | +48t/a |
|  | 粉尘 |  |  |  | 48.42t/a |  | 48.42t/a | +48.42t/a |
|  | 废磁性物质 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 除尘罐沉渣 |  |  |  | 25.52t/a |  | 25.52t/a | +25.52t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 8.1t/a |  | 8.1t/a | +8.1t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 43.32t/a |  | 43.32t/a | +43.32t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①