邵市环评（1）〔2022〕36号

关于邵东新鲁班原木定制家具建设项目环境影响报告表的批复

邵东新鲁班原木定制家具有限公司：

你单位报送的《邵东新鲁班原木定制家具建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位拟投资150万元在湖南省邵东市大禾塘镇街道龙石社区租赁邵东市众旺化纤有限公司现有工业厂房建设邵东新鲁班原木定制家具项目，项目租赁厂房建筑面积1300m2，主要建设内容：木工车间、油漆车间、产品库房、展厅及办公区等，同时配套设置环保设施，员工食宿、给排水、用电等公辅设施依托厂区现有配套设施。根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》,该项目符合国家产业政策要求。根据广东临风企业服务咨询有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照环评报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。定期向喷漆房喷淋废水中投加漆雾凝聚剂，以破坏废水中的油漆粘性，使漆雾凝聚成较大颗粒，漂浮于水面形成漆渣，定期清理，使废水满足喷淋要求后循环使用，不外排。生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，进入污水处理厂进一步处理。

2、强化废气污染防治。喷漆过程须在密闭水帘式喷漆房中进行,喷漆废气经水喷淋处理后，胶合废气经集气罩收集后，经引风收集进入UV光解活性炭一体化设备处理，由不低于15m高的排气筒排放，有组织排放的颗粒物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs、苯系物浓度须须达到《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）；木料加工设备产尘部位加装吸风管，通过风机作用，将粉尘吸入管道经移动袋式除尘器处理后在车间内排放，打磨粉尘由同步一体化的吸尘系统处理后在车间内排放；厂界无组织排放的颗粒物浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，无组织排放的VOCs、苯系物浓度须达到《家具制造业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织排放的VOCs浓度须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37422-2019）中附录A厂区内无组织排放限值。

3、加强噪声控制管理。选用低噪声设备，优化布局，对设备采取减震、隔声等措施，并加强设备维修保养，保证其处于低噪声状态下运转，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废物妥善处置。固废按照“无害化、资源化、 减量化”原则管理，生活垃圾收集后交由环卫部门处置；除尘器收集粉尘、废边角料及残次品、包装废料及废布袋等定期外卖给相关单位综合利用；漆渣、废油漆桶、废胶水桶、废砂光纸、废UV灯管、废机油及废活性炭收集后暂存入危险废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处置。危废收集、暂存、运送须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修改单）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《环境保护图形标志固体贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求管理。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、落实排污许可管理制度。项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须完成排污许可信息登记。

- 四、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营，并接受环境保护行政主管部门的监督检查。

邵阳市生态环境局

2022年8月2日