- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：邵东市荣兴五金有限公司年产350万把扳手建设项目

建设单位（盖章）：邵东市荣兴五金有限公司

编制日期：    二零二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	30

六、结论	31

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：质保单

附件4：用地手续

附件5：土地出让证明

附件6：邵东市人民政府会议纪要（【2020】第20次）

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目监测布点图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目周边环保目标图

附图5：项目现场踏勘图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵东市荣兴五金有限公司年产350万把扳手建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘云飞 | 联系方式 |  | 19918108707 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市 邵东市九龙岭镇黄金村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 42 分 42.843 秒， 27 度 12 分 34.401 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3322手工具制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 66手工具制造 3322 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 |  | 环保投资（万元） | 21.2 |
| 环保投资占比（%） | 10.6 |  | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目已于1998年建成运营，属于2003年前建设的项目 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 3860 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1.1 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，视为允许类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力，也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中落后生产工艺装备或落后产品。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 1.2 项目与 《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号）符合性分析 根据《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发【2012】98号），本项目用地属于工业用地（见附件），不属于《限制目录》和《禁止目录》中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围。 1.3 项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办函[2018]15号）的符合性分析 按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，按规定新建工业项目未进入省级及以上园区的，不能受理审批。2020年12月3日，邵东市人民政府组织召开了政府常务会议，研究了环评审批问题，决定新办工业项目要在省级园区内布设，已在2020年12月3日前开工建成的项目，可不做入园要求予以受理审批。邵东市荣兴五金有限公司的前身为原槎江乡农机厂，已于1998年12月投产，于2004年体制改革，土地出让给刘云飞（见附件5），于2007年变更为邵东县荣兴五金工具厂，于2021年8月变更为邵东市荣兴五金有限公司（法人代表为刘云飞儿子刘容喜）。本项目于1998年已建成运营，可不入省级园区内布设。经环保部门同意，不进行处罚。 ## 1.4 三线一单符合性分析 “三线一单”主要指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 （1）生态保护红线 项目位于邵东市九龙岭镇黄金村，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据环境影响评价本项目污染物均达标排放，本次报批环评文件，对企业环境保护措施提出了要求和建议，本项目为技改环评，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求。改建项目对周围环境影响不大，不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中所使用的能源主要为电能，能耗水平较低，本项目选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，节省了能源。综上，本项目的建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 2016年8月，湖南省发展和改革委员会发布关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（湘发改规划[2016]659号），2018年8月，印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（湘发改规划〔2018〕972号）。根据上述文件，目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，且项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，因此，本项目符合生态环境准入清单要求。 本项目与《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号）中的邵东市九龙岭镇管控单元（属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH43052120002）相符性见表1-1。 表1-1 项目与邵阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 产业布局; 农业种植、休息农业、畜禽养殖、农副产品加工、食品加工、锰矿开采加工、机电设备制造、制鞋、服装加工、建筑材料制造、废旧资源利用、电子信息、五金、塑料制品、康养产业、教育产业、生物制药、商贸物流; 本项目为金属制品业，属于金属工具制造; 符合. 空间布局约束; （1.1）建制镇区域内10蒸吨/小时以下的工业锅炉必须要求使用清洁能源。当城市燃气供应不能满足需求时，可以过渡使用生物质成型燃料、柴油等非高污染燃料。 （1.2）经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发。 （1.3）禁止在重金属污染重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 （1.4）在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外的区域，在满足区域环境质量要求、污染物实现达标排放以及不超总量的前提下，可开发符合国家产业政策的项目。 （1.5）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/饮用水水源保护区/水环境优先保护区。 （1.6）①严禁渣土车带泥上路和抛撒漏，划定渣土车禁行路线，设立禁行标志，加强对环境敏感目标的保护。②严禁建成区以外工地渣土车进入城内道路。③严禁民用车辆（非渣土公司车辆）装运渣土。④渣土车离开工地前必须将轮胎、车身冲洗干净，渣土必须密封或覆盖运输。; （1.1）本项目不涉及锅炉，且项目不属于“两高”行业。 （1.2）本项目建设地不涉及。 （1.3）本项目不涉及 （1.4）本项目在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外，在采取相关环保措施下，污染物能达标排放。 （1.5）不涉及 （1.6）本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。 （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求。 （2.6）城区20蒸吨以上燃煤锅炉要限期实施除尘、低氮改造，并安装在线监测设备。未安装烟气在线监测设备或未达到相关排放要求的一律依法停产整治。对城区工业企业锅炉、窑炉烟气不能达标排放和具备煤改气条件而不进行煤改气的企业一律限期整改，逾期未完成整改的停产；对已改用生物质锅炉但仍然偷偷使用燃煤和非成型生物质燃料的从严处罚。 （2.7）根据全市大气环境质量状况，统筹安排区域内水泥行业等涉气企业错峰生产。水泥、砖瓦窑、岩棉、石膏板等建材行业特护期停产50天以上；冶炼、化工等重点企业采取错峰生产、限产措施减少污染物排放20%以上，鼓励企业在此期间进行停产检修。同时建立巡查制度，确保错峰生产落实到位。 （2.8）加大对砖瓦和其他严重污染大气的企业环境监管力度，严格执行大气污染物排放总量控制，未取得排污指标和排污许可证的砖瓦企业一律不准生产。凡污染治理设施不完善和虽有处理设施但烟气不能达标排放的，一律停产整治并处罚；对擅自停运烟气治理设施及偷排行为顶格处罚；所有砖瓦窑企业必须限期安装烟气在线监测设备，逾期未安装在线监测设备和不能达标排放的一律不准生产。; （2.1）本项目营运期生产废水、废气经处理后能达标排放。 （2.2）、（2.3）不涉及 （2.4）项目生活垃圾委托环卫部门集中处置； （2.5）按市级污染物排放管控相关要求执行 （2.6）不涉及 （2.7）本项目年工作时间为300天，可以错峰生产。 （2.8）不涉及; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强企业危险废物监管。 （3.2）加强在产采矿企业监管、工业污染地块整治。 （3.3）加强饮用水水源保护区监管。 （3.4）加快推进历史遗留煤矿综合治理、工业污染地块整治。 （3.5）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注建设用地污染风险重点管控区/其他土壤重点管控区。 （3.6）城区在禁炮区范围内，任何单位和个人不得经营、储存、运输和燃放烟花爆竹。; （3.1）本项目为金属制品业，属于金属工具制造，危险废物送有资质单位处置。 （3.2）不涉及（3.3）本项目在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外（3.4）、（3.5）、（3.6）不涉及; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。 （4.2）推动污染地块的整治及合理开发。 （4.3）推动锰矿矿渣、企业固体废物综合利用。 （4.4）执行市级资源开发效率相关要求。; 项目用水量少，项目仅使用电能，符合要求; 符合. 综上所述，本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》管控要求。 ## 1.5 项目选址合理性分析 （1）本项目为金属工具制造项目，位于湖南省邵阳市邵东市九龙岭镇黄金村，本项目用地属于工业用地（见附件4）。按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，按规定新建工业项目未进入省级及以上园区的，不能受理审批。本项目已于1998年建成运营，可不入省级园区内布设，因此符合湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件要求。 （2）项目建设地与外界相通，交通方便，地理位置好。 （3）项目在采取有效的污染防治措施的前提下，项目产生的废气、和噪声均能达标排放，废水不外排，固废妥善处置不外排，对周围环境和周边居民影响较小，项目选址合可行 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 五金工具包括各种手动、电动、气动、切割工具、汽保工具、农用工具、起重工具、测量工具、工具机械、切削工具、工夹具、刀具、模具、刃具、砂轮、钻头、抛光机、工具配件、量具刃具、磨具磨料等。我国五金工具行业的品牌竞争还比较弱，除了史丹利和世达处于领导地位外，其他品牌的排名还不稳定，整个行业的品牌竞争比较混乱，这将为五金工具企业提供发展品牌的大好机会。邵东五金市场已发展成为湖南地区规模较大、品种齐全、价格优惠批发市场，近十多年以来邵东五金市场发展迅速，其产品从内销逐步转向外销，并在国内外有较好的市场声誉和产销基础。 邵东市荣兴五金有限公司的前身为原槎江乡农机厂，已于1998年12月投产，于2004年体制改革，土地出让给刘云飞（见附件5），于2007年变更为邵东县荣兴五金工具厂，于2021年8月变更为邵东市荣兴五金有限公司（法人代表为刘云飞儿子刘容喜），年产扳手350万把。项目投资200万元，占地面积3860m2，本项目于1998年已建成运营，属于2003年前建设的项目，依法不予行政处罚。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号2017年7月16日修订）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的要求，本项目属于“三十、金属制品业，金属工具制造，其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，故需编制环境影响报告表。受邵东市荣兴五金有限公司委托，长沙则中环保技术有限公司承担邵东市荣兴五金有限公司年产350万把扳手建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 ## 1、项目组成 本项目位于邵东市九龙岭镇黄金村，占地面积3860m2，总建筑面积为1060m2，厂区设生产车间1#、生产车间2#、研磨车间、下料车间、原料仓库、成品仓库。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目组成情况见表1-1。 表1-1 项目组成情况一览表 内容; 建筑物名称; 基本情况; 备注. 主 体 工 程; 下料车间; 1F、建筑面积为20m2。; 已建. 生产车间1#; 1F、建筑面积为400m2。4条生产线; 已建. 生产车间2#; 1F、建筑面积为400m2。4条生产线; 已建. 研磨车间; 1F、建筑面积为30m2。; 已建. 储 运 工 程; 原料仓库; 1F、建筑面积为120m2。; 已建. 成品仓库; 1F、建筑面积为30m2。; 已建. 公用 工程; 配电房; 1F、面积为10m2。; 已建. 给水管网; /; 已建. 排水管网; 无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥。; 已建. 生活及办公区; 办公区; 1F、建筑面积为20m2。; 已建. 环保工程; 废气; 抛丸产生的颗粒物经抛丸机自带的布袋除尘处理后排放; 已建. 化粪池; /; 已建. 循环水池; 1个，6m3; 已建. 噪声治理; 基础减振、隔声间; 已建. 一般工业固废暂存间; 建筑面积为20m2。; 已建，位于生产车间南侧. 危险废物暂存间; 建筑面积为10m2。; 位于厂东部，新建. 风险防范措施; 机油、防锈油等储存区、危险废物间设置截流沟+应急池; 新建. ## 2、项目四至情况及总平面布置图 （1）项目四周情况 ## 根据环评现场勘察，项目位于邵东市九龙岭镇黄金村，为工业用地。项目拟建地东、南面为有黄金村居民点；南紧临乡道，西北面为农田。项目周边情况见附图。 （2）总平面布局 根据建设单位提供的平面布置图，项目位于邵东市九龙岭镇黄金村村道东侧，生产车间1、2#位于厂区北部，原料库和下料车间位于厂区西部，研磨车间位于厂区南部，成品库位于厂区东部，一般固废暂存间紧邻生产车间，危险废物暂存间位于厂东部，厂区大门布设场地南侧，紧邻乡道。 ### 整个厂区功能分区明确，布置合理，物流线路段。厂区出入口经厂区道路可以直接到达生产厂房，方便物流及产品运输。平面布置详见附图。 3、主要生产设备 项目生产设备见下表。 表1-2 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 下料机; X21-50; 3台; 两用扳手、双头开口扳手，少部分产品使用抛丸工序. 2; 研磨机; YMJ-2000; 2台. 3; 电频感应炉; 5KW; 4台. 4; 滚轧机; G25-17; 4台. 5; 成型机; T53-160\300\400; 4台. 6; 切边机; T23-40A; 4台. 7; 冲孔机; J23-25; 4台. 8; 抛丸机; PWJ2015; 1台. 9; 冷冲机; T23-15; 3台; 仅用于两用扳手. 10; 铰边机（钻床）; T55-36; 2台. 11; 铣床; M7230; 2台. 12; 磨床; M7235; 1台. 4、产品及产量 本项目产品及产量见下表。 表1-3 主要产品及年产量 序号; 名称; 年产量; 规格. 1; 两用扳手; 14万把; 6#. 2; 14万把; 7#. 3; 14万把; 8#. 4; 14万把; 9#. 5; 14万把; 10#. 6; 15万把; 11#. 7; 15万把; 12#. 8; 15万把; 13#. 9; 14万把; 14#. 10; 14万把; 15#. 11; 14万把; 16#. 12; 14万把; 17#. 13; 14万把; 18#. 14; 13万把; 19#. 15; 14万把; 21#. 16; 13万把; 22#. 17; 13万把; 24#. 18; 双头开口扳手; 15万把; 8x10. 19; 14万把; 101x2. 20; 14万把; 12x14. 21; 14万把; 14x17. 22; 14万把; 17x19. 23; 14万把; 19x22. 24; 14万把; 22x24. 25; 13万把; 24x27. 备注：根据市场需要，各产品产量有调整，但总量不会超过350万把扳手。 5、原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料年消耗估算量见下表1-4。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 螺纹钢; t/a; 7000; 规格：Ф12-22mm，外购. 2; 防锈油; t/a; 0.05; 外购，用于部分产品研磨. 3; 机油; t/a; 0.1; 外购，用于机加工设备维保. 4; 黄油; t/a; 0.2; 外购，用于机加工设备维保. 5; 模具; 个; 90. 6; 水; m3/a; 600; 生活用水来自市政自来水，冷却水来自井水. 7; 电; 度/年; 450万; 来自市政电网. ## 6、给排水及水平衡 （1）给水 根据建设方提供的资料，本项目生活用水量为450m3/a。冷却水用量为1500t/a，冷却水蒸发损失按10%计算，即蒸发损失量为150t/a，冷却水循环使用，定期补充，故增加新水150t/a。生活用水来自市政自来水，冷却水来自井水。 （2）排水 本项目生产过程中生产废水循环使用，无生产废水外排，生活污水产生量按用水量80%计，则年废水量为360m3，用于周边农肥。项目水平衡见图1。 图1 项目水平衡图（单位：m³/a） 7、劳动定员及工作制度 本项目预计员工15人，8小时工作制，年生产300天。项目内不设员工食堂和宿舍，来自周边附近居民。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1.工艺流程 ### 项目运营期工艺流程及主要污染源见图2-1、2-2。 噪声 噪声 噪声、固废 噪声 噪声、固废 下料 加热 滚轧 切边 成型 冲孔 电镀（外委） 包装入库 抛丸（少部分产品使用） 研磨 图2-1 双头开口扳手生产工艺流程及产污节点图 噪声 噪声 噪声、固废 噪声 噪声、固废 下料 加热 滚轧 切边 成型 冲孔 冷冲 铰边 抛丸（少部分产品使用） 研磨 电镀（外委） 包装入库 图2-2 两用扳手生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 两用扳手、双头开口扳手原料均来自螺纹钢，双头开口扳手不需要冷冲和铰边。 （1）下料：将外购的螺纹钢置于下料机中，根据相应的产品，把螺纹钢截成相应长度。此过程下料机会产生噪声。 （2）加热：剪断后的钢材放入加热炉中，将其软化，温度设置不宜过高，为600~700℃。 （3）滚轧：在滚轧机上进行，目的是让其长度变长，此过程会产生噪声。 （4）成型：用成型机将工件折成模具设计外形，此过程会产生噪声。 （5）切边：切边是在切边机上进行，切除多余的边角料，得到扳手毛坯，此过程会产生废金属边角料和噪声。 ### （6）冲孔：对于两用扳手用冲孔机在工件特定位置开梅花孔，对于双头开口扳手，是开二个开口孔。此过程会产生废金属边角料和噪声。 （7）冷冲：用冷冲机将两用扳手另一头开个开口孔，此过程会产生废金属边角料和噪声。 ### （8）铰边：用铰边机将两用扳手的梅花孔铰边，使其光滑，不刺手。此过程会产生废金属边角料和噪声。 （9）抛丸：抛丸是利用抛丸机等机械作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法，此过程会产生颗粒物。 （10）研磨：把成品放入研磨机中，倒入防锈油，进行研磨，使其表面充分涂上防锈油，本工序不需要加热。 （11）电镀：此工序不在本项目内进行，委托邵东和天电镀厂进行电镀。 ### （12）包装入库：将电镀后的成品扳手进行包装入库，此工序会产生废包装材料。 ## 2.产污环节分析 ### 表2-1 项目产污环节汇总表 污染类型; 污染物名称; 产生环节; 主要污染物. 废气; 无组织废气; 抛丸; 颗粒物. 废水; 生活污水; 日常生活办公; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 噪声; 噪声; 下料、滚轧、成型、切边、冲孔、冷冲、铰边、研磨等机加工设备、水泵; 等效连续A声级. 固体 废弃物; 废金属边角料; 切边、冲孔、冷冲、铰边; 废金属边角料. 不合格产品; 检验; 不合格产品. 废成品包装材料; 包装; 废成品包装材料. 生活垃圾; 日常办公; 生活垃圾. 废防锈油; 研磨; 废防锈油. 废机油; 生产车间; 废机油. 废黄油; 生产车间; 废黄油. 含油废手套; 生产车间; 含油废手套. 废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）; 生产车间; 废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场踏勘，项目已运营，运行以来未受到周边居民投诉。 根据现场勘查，本项目环评时，已停产。现有工程营运期污染物产生、治理及排放情况如下所述： 1、废气 本项目电频感应炉加热温度为500-600℃，铁熔化温度1500度左右，基本上无烟尘产生，本项目产生的废气主要为抛丸产生的颗粒物，经抛丸机自带的布袋除尘（已有）处理后无组织排放。铰边产生的颗粒物较少，由于颗粒物为金属颗粒物，容易沉降，故铰边产生的颗粒物，不做定量分析。 2、废水 本项目冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围植被绿化农肥，不外排。 3、噪声 本项目现有工程营运期噪声主要来源为机械设备噪声。根据现场调查，本项目选用先进、噪声相对较小的生产设备，高噪声设备采用隔声、减震、降噪等措施，同时加强管理，厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 4、固废 本项目现有工程固废主要为废金属边角料、不合格产品、废成品包装材料、生活垃圾、废防锈油、废机油、废黄油、含油废手套、废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）。 废金属边角料、不合格产品、废成品包装材料暂存于一般固废间（位于生产车间南侧，已建），外售废品店；生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废防锈油、废机油、废黄油、废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）属于危险废物，暂存于危险废物间（位于厂东部），送有资质单位处置；废含油手套委托环卫部门清运。 项目已采取的污染防治措施及存在的环境问题见表2-2。 表2-2 现有工程污染防治措施及存在的环境问题一览表 内容 类型; 排放源(编号); 污染物名称; 已有防治措施; 主要环境问题; 整改措施. 大气污 染物; 生产车间; 抛丸粉尘; 布袋除尘; 无环境问题; 无需整改. 水 污 染 物; 生活污水; 生活污水; 经化粪池处理后用于周边农肥; 无环境问题; 无需整改. 生产废水; 冷却水; 冷却水循环利用，定期补加新鲜水，不外排; 无环境问题; 无需整改. 固 体 废 物; 一般固废暂存间; 一般工业固废; 一般固废间（位于生产车间南侧）; 无环境问题; 无需整改. 危废暂存间; 危险废物; 废防锈油、废机油、废黄油、废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）未规范按照危险废物处置。; 未设置危废暂存间，未按要求签订合同; 设置不小于10m2的危险暂存间，并要求和有资质处置单位签订协议，废防锈油、废机油、废黄油、废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 员工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一 清运; 无环境问题; 无需整改. 噪声; 采取隔声降噪措施后达标排放，对周围环境影响较小; 无需整改. 风险 防范; 机油、防锈油等储存区、危险废物间未设置截流沟+应急池; 机油、防锈油等储存区、危险废物间设置截流沟+应急池. 根据表2-2 ，存在的问题及整改措施如下： 根据现场踏勘，环评介入时，1、本项目未建设危废暂存间，未与有资质的单位签订危险废物处置合同。2、机油、防锈油等储存区、危险废物间未设置截流沟+应急池。 整改措施：1、本项目要求建设危废暂存间，与有资质的单位签订危险废物处置合同。2、机油、防锈油等储存区、危险废物间设置截流沟+应急池。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 区域达标性判定 本项目位于邵东市九龙岭镇黄金村。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2021年1月~2021年12月的监测数据，监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（东经111°44′12.3″，北纬27°15′41.7″），该监测点位于邵阳市邵东市，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，本项目厂界距离该监测站点约8km（直线距离），并且与评价范围地理位置很近，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。 评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）监测因子：SO2 、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2021年1月~2021年12月。 （3）监测结果 根据邵东市监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表3-1 2021年邵东市环境空气污染物浓度情况 月份; PM2.5(µg/m3); PM10(µg/m3); SO2(µg/m3); NO2(µg/m3); CO(mg/m3); O3(µg/m3). 1; 40; 48; 7; 20; 1.1; 61. 2; 36; 48; 6; 19; 1.1; 98. 3; 19; 32; 14; 9; 1.1; 108. 4; 11; 19; 13; 7; 1.0; 95. 5; 22; 37; 9; 15; 0.8; 122. 6; 25; 39; 13; 13; 0.8; 139. 7; 19; 32; 13; 12; 0.6; 105. 8; 22; 36; 11; 13; 0.7; 117. 9; 31; 47; 13; 15; 0.8; 132. 10; 29; 43; 10; 19; 0.9; 119. 11; 39; 62; 17; 26; 0.9; 95. 12; 58; 77; 15; 32; 1.1; 107. 年均值; 29.25; 43.33; 11.75; 16.67; 0.91; 108.17. 国家标准年均值; 35; 70; 60; 40; 4(日均值); 160(日均值). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。因此，项目所在区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水排放，可不监测附近地表水环境质量现状。 3、声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，建设单位特委托湖南中额环保科技有限公司对项目所在地声环境质量现状进行监测。 （1）声环境监测布点：根据环境影响评价技术导则 声环境HJ2.4-2021,在项目南侧、东侧最近居民点共布设2个监测点； （2）监测项目：连续等效A声级； （3）监测时间及频次：2022年6月21日，对各个噪声监测点进行昼间和夜间监测一次。 （4）监测结果：噪声现状监测统计与评价结果详见下表，监测点位选取详见附图，监测数据及结果详如下表所示。 表3-6 项目建设地声环境监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测值; 《声环境质量标准》（GB3096--2008）2类标准. 昼间; 夜间. 项目南侧20m最近居民点处（紧邻乡道）; 2022.6.21; 57.5; 47.0; 60; 50. 东侧30m最近居民点处; 2022.6.21; 54.1; 45.2; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目所在区域噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为附近居住点，具体情况详见表3-7。 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 黄金村居民点; 111.63623; 27.11975; 居民; 20户（80人）; 二类; E; 30-250m. 黄金村居民点; 111.63490; 27.11899; 居民; 14户（60人）; 二类; S; 20-200m. 黄金村服务中心; 111.63306; 27.11617; 居民; 50户（202人）; 二类; SW; 200-620m. 黄金村居民点; 111.62805; 27.11852; 居民; 20户（70人）; 二类; W; 500-800m. 黄金村居民点; 111.63146; 27.12096; 居民; 8户（35人）; 二类; NW; 350-530m. 黄金村居民点; 111.63547; 27.12375; 居民; 23户（70人）; 二类; N; 370-700m. （2）声环境 ### 本项目厂界外200 米范围内声环境保护目标见下表3-8。 表3-8 声保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 黄金村居民点; 111.63623; 27.11975; 居民; 12户（45人）; 二类; E; 30-200m. 黄金村居民点; 111.63490; 27.11899; 居民; 14户（60人）; 二类; S; 20-200m. ### 地下水环境 ### 本项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 ### 本项目冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围植被绿化农肥，不外排。 - 废气 运营期： ### 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ### 噪声 ### 运营期项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 ### 固废 ### 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物共5项，其中空气污染物3项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2项（COD、NH3-N）。 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物、VOCs产生，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用做周边植被绿化用肥。故本项目不涉及污染物总量控制指标，无需单独申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成运营，施工期影响已结束。项目属于补办环评手续，故不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目电频感应炉加热温度为500-600℃，铁熔化温度1500度左右，基本上无烟尘产生，本项目产生的废气主要为抛丸产生的颗粒物，经抛丸机自带的布袋除尘（已有）处理后无组织排放。铰边产生的颗粒物较少，由于颗粒物为金属颗粒物，容易沉降，故铰边产生的颗粒物，不做定量分析。 抛丸产生的颗粒物 本项目抛丸过程中会产生金属颗粒物，根据《金属结构制造业产排污系数表》，金属颗粒物产生系数为1.523kg/t（产品），根据建设项目提供资料。项目产品产量为7000t/a，则项目产生的金属颗粒物量为10.661t/a，经自带的布袋除尘器处理后无组织排放量为0.01t/a（处理效率为99.9%）。采取上述措施后，本项目颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 表4-1 本项目大气污染源无组织排放情况汇总表 工程; 工序; 污染物; 运行时间h; 排放量t/a. 本次工程; 抛丸; 颗粒物; 2400; 0.01. 合计; 全厂; 颗粒物; 2400; 0.01. 项目大气污染物年排放量核算详见4-2。 表4-2 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.01. 二、废水 本项目冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围植被绿化农肥，不外排。 水环境影响分析与评价 根据工程分析， 本项目冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围植被绿化农肥，不外排。 冷却水用于冷却后，最后进入循环水池（5m3）。循环水池中的水通过水泵打入生产车间，能够满足生产需求，不会外排。 生活污水通过化粪池处理后用于周边植被绿化用肥。项目生活污水产生量为360t/a，厂区周边有大量耕地、菜地，完全能够消纳项目生活污水。 综上所述，项目废水均能得到妥善处置，对周围地表水环境影响较小。 三、噪声 本项目营运期噪声主要来源于下料、滚轧、成型、切边、冲孔、冷冲、铰边、研磨等机加工设备、水泵运行产生的噪声，其噪声值在80~85dB(A)之间。由于项目下料、滚轧、成型、切边、冲孔、冷冲、铰边等机加工设备均布置在生产厂房内。项目选用环保低噪声设备、建设封闭式厂房，再经过距离衰减后噪声将大幅下降，降噪效果在20dB(A)不等。声源源强详见表4-4。 表4-4 项目噪声排放情况一览表 噪声源; 源强dB（A）; 数量; 降噪措施; 降噪后噪声值dB（A）; 备注. 下料机; 88（叠加后）; 3台; 隔声、减震; 68; 连续. 滚轧机; 87（叠加后）; 2台; 隔声、减震; 67; 连续. 成型机; 89（叠加后）; 4台; 隔声、减震; 69; 连续. 切边机; 89（叠加后）; 4台; 隔声、减震; 69; 连续. 冲孔机; 88（叠加后）; 4台; 隔声、减震; 68; 连续. 冷冲机; 86（叠加后）; 3台; 隔声、减震; 66; 连续. 铰边机; 84（叠加后）; 2台; 隔声、减震; 64; 连续. 研磨机; 70（叠加后）; 2台; 隔声、减震; 55; 连续. 抛丸机; 86; 1台; 隔声、减震; 66; 连续. 铣床; 85（叠加后）; 2台; 隔声、减震; 65; 连续. 磨床; 86; 1台; 隔声、减震; 66; 连续. 水泵; 85; 1台; 隔声、减震; 65; 连续. 根据上表，项目设备降噪后贡献值约为66.7dB（A）。 噪声影响预测 - 预测模式 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 室外声源：计算某个声源在预测点的声压级，计算公式如下： Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m； r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 项目各设备噪声经减震、隔声、距离衰减等措施后，项目厂界噪声预测结果见下表4-5。 表4-5 项目厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间标准值; 达标情况. 东厂界外1m处; 56.6; /; 56.6; 60; 达标. 南厂界外1m处; 57.9; /; 57.9; 60; 超标. 西厂界外1m处; 57.7; /; 57.7; 60; 达标. 北厂界外1m处; 58.7; /; 58.7; 60; 达标. 项目南侧20m最近居民点处（紧邻乡道）; 50.8; 57.5; 58.4; 60; 达标. 东侧30m最近居民点处; 44.7; 54.1; 55.2; 60; 达标. 注：本项目夜间不生产，环评期间，已停产。. 根据上表预测可知，运营期东、南、西、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。因此，运营期噪声对周边声环境影响不大。 为避免项目生产对周边声环境造成不良影响，实现厂界噪声达标，环评要求加大设施防噪治理力度，优化生产设备平面布置，同时要求建设方认真采取和落实以下噪声防治措施： ①选用功能好、噪音低的先进生产设备； ②将下料、滚轧、成型、切边、冲孔、冷冲、铰边等高噪声设备均布置在封闭式厂房内； ③在下料、滚轧、成型、切边、冲孔、冷冲、铰边等高噪声设备下方加垫弹簧片或橡胶垫，进行基础减震和防振； ④及时对设备进行维护检修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，保证工程各设备噪声防治措施的有效性。 ⑤加强管理，尽量避免机加工设备非正常工作而产生不必要的噪声。 ### 通过进一步采取这些措施后，可确保厂界噪声达标，对周边声环境影响不大。 ### 四、固体废物 项目产生的固体废物主要有废金属边角料、不合格产品、废成品包装材料、生活垃圾、废防锈油、废机油、废黄油、含油废手套、废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）。 （1）废金属边角料 本项目在切边、冲孔、冷冲、铰边过程中会产生废金属边角料，产生量为原料的5%，即为350t/a，属于一般固体废物，暂存在厂区的一般工业固体废物暂存间，定期回收外售至废品站。 （2）不合格产品 本项目在机加工过程中会产生不合格产品，产生量为原料的0.01%，即为0.7t/a，属于一般固体废物，暂存在厂区的一般工业固体废物暂存间，定期外售至废品站。 ### （3）废成品包装材料 本项目废成品包装材料的产生量为0.01t/a，收集后暂存在厂区的一般工业固体废物暂存间，定期外售至废品站。 （4）废机油 本项目设备在日常保养维护中需使用机油，产生量约0.02t/a，属于危险废物，危废代码是900-217-08，暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （5）废黄油 本项目设备在日常保养维护中需使用机油，产生量约0.03t/a，属于危险废物，危废代码是900-217-08，暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （6）废防锈油 本项目废防锈油产生量约0.01t/a，属于危险废物，危废代码是900-200-08，暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （7）废包装桶 本项目废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶），约0.02t/a，属于危险废物，，危废代码是900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 （8）含油废手套 本项目在设备维保过程中会产生含油废手套，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，但根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油废手套未分类收集可豁免管理，全过程不按危险废物管理，废含油手套混入生活垃圾项目委托环卫部门清运。 （9）生活垃圾 项目运营期间产生的生活垃圾，垃圾产生量按每人0.2kg/d计算，项目定员15人，则产生量约为0.9t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，对环境影响不大。 表4-6 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.02t/a; 设备运转; 液态; 废机油; 废机油; 一年; 易燃有毒; 委托有资质的单位处置. 2; 废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）; HW49; 900-041-49; 0.02t/a; 防锈油、机油、黄油的使用; 固态; 含有或沾有染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 废防锈油、机油、黄油; 一年; 有毒. 3; 废黄油; HW08; 900-217-08; 0.03t/a; 设备运转; 半固态; 废黄油; 废黄油; 一年; 易燃有毒. 4; 废防锈油; HW08; 900-200-08; 0.01t/a; 研磨; 液态; 废防锈油; 废防锈油; 一年; 易燃有毒. 项目一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）贮存处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）贮存处置，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 综上，本项目固体废物经采取以上措施后均能得到综合利用和妥善处理，对周围环境影响较小。。 ### 五、地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价项目类别，本项目属于金属制品加工制造，编制报告表，属于为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 ### 六、环境风险分析 （1）评价依据 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。拟建项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、生产辅助设施、工业卫生和消防等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 表4-7 项目化学品原料储存一览表 序号; 种类; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4h）mg/L. 1; 有毒 物质; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 1; 易燃物质; 可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物，其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体:闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体:闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引发重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质主要为机油、黄油、防锈油以及危险废物等。 表4-8 危险物质数量与临界量比值（Q）判定表 序号; 功能单元; 危险化学品; 最大储存量q（t）; 临界量*Q（t）; q/Q; 是否重大危险源. 1; 生产车间; 黄油; 0.2; 2500; 0.00008; 否. 机油; 0.1; 2500; 0.00004. 防锈油; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 危废暂存间; 废黄油; 0.03; 2500; 0.000012. 废机油; 0.02; 2500; 0.000008. 废防锈油; 0.01; 2500; 0.000004. 废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）; 0.02; 2500; 0.000008. 总计（Σqn/Qn）; 0.000172. ②风险潜势初判 通过表4-6可知，项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，项目的风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分可知，项目环境风险潜势为Ⅰ，对应的评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 见表3-7 。 （3）环境风险识别 项目可能存在的风险为油类物质的泄漏以及遇明火或高温发生火灾。 （4）环境风险分析 项目机油、防锈油等液体包装破裂、地面防渗不到位造成泄漏和危险废物（废油）的泄漏，通过定期检查、加强地面防渗、设置三级防控措施可减少泄露的可能，避免污染物扩散对地下水、土壤造成影响。 （5）环境风险防范措施 ①液体原料泄漏防范措施 1）化学品原料应根据其性质分类存放。危险品仓的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；危险品分类存放在塑料托盘上；一般情况下，危险品仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设置围堰以防止液体物料直接流入车间地面。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，经液体物料周边设置应急池（液体原料区四周设置截流沟，截流沟及应急池均采取防渗防腐处理措施），将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 ②危险废物泄漏的防治措施 - 1）危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施； 2）在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。并定期交由有危险废物处理资质的单位处理； 3）危废间安排专人管理。 采取（5）中措施后，事故几率降至最低，项目风险可控。 表4-9 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称; 邵东市荣兴五金有限公司年产350万把扳手建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵东）市; 九龙岭镇; （/）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 111度38分5.0秒; 纬度; 27度7.0分8.0秒. 主要危险物质及分布; 危险废物暂存间、原料仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目机油、防锈油等液体包装破裂、地面防渗不到位造成泄露和危险废物的泄漏，通过污染物的扩散对地下水、土壤造成影响。. 风险防范措施要求; 1）原料应根据其性质分类存放。危险品仓的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；危险品分类存放在塑料托盘上；一般情况下，危险品仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设置围堰以防止液体物料直接流入车间地面。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，经液体物料周边设置应急池（液体原料区四周设置截流沟，截流沟及应急池均采取防渗防腐处理措施），将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 5） 危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施； 6）在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。并定期交由有危险废物处理资质的单位处理； 7）危废间安排专人管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。. ### 七、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目建成后，本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。建立环境管理制度，加强员工环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作，确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。 污染处理设施管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，并定期报地方环保主管部门备案和审核。 项目竣工运行后须按国家有关规定，及时组织项目竣工环境保护自主验收。 （2）环境监测 1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测专业机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地生态环境行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 3）建设单位应切实加强场区“三废”达标排放、场区及周边敏感点环境质量的监控。 营运期污染源自行监测计划见表4-10。 表4-10 项目环境自行监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 废气; 颗粒物; 厂界; 每年一次. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界四周外1m处; 每季度一次， 昼间、夜间各一次. /; 等效A声级; 东、南面居民敏感点处. 八、竣工环保验收 项目建成正式投入生产前，将成立环保机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，严格落实环保验收制度，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。本项目总投资200万元人民币，环保投资估算约21.2万元人民币，环保投资占工程总投资的10.6%，本项目环保投资一览表见表4-11。 表4-11 环保投资情况一览表 阶段; 项目; 污染源; 处理措施; 投资额 （万元）; 备注; 治理效果. 营运期; 废气; 抛丸; 经抛丸机自带的布袋除尘器处理; 5; 已建; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准值. 废水; 生活污水; 化粪池; 0.5; 已建; 生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。. 冷却水; 循环池; 5; 已建; 冷却水循环使用不外排. 噪声; 生产设备; 隔声、减震; 2; 已建; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 废金属边角料; 一般固废间暂存后外售; 1; 已建; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）. 不合格产品. 废成品包装袋. 废机油; 危废暂存间，做好四防：防风、防雨、防晒、防渗漏，定期委托有资质单位处置; 2.5; 新建; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求. 废黄油. 废防锈油. 废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）. 生活垃圾、含油废手套; 若干垃圾桶，收集后委托环卫部门处理; 0.2; 已有; 卫生填埋. 风险防范措施; 机油、防锈油等储存区、危险废物间设置截流沟+应急池; 5; 新建; 风险可控. /; 环保总投资; 21.2; 环保投资所占比例10.6%. 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目环保设施验收一览表见表4-12。 表4-12 项目环保设施验收一览表 污染 类型; 污染源; 验收项目; 验收内容; 治理效果. 废气; 抛丸; 颗粒物; 经抛丸机自带的布袋除尘器处理; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值. 废水; 职工生活; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 化粪池; 不外排. 冷却水; 循环池. 噪声; 生产设备; dB(A); 隔声、减震; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体 废物; 废金属边角料; 一般工业固废; 一般固废暂存间; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 不合格产品. 废成品包装袋. 废机油; 危险废物; 危废暂存间，做好四防：防风、防雨、防晒、防渗漏，与有危废处理资质单位签订委托协议; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求. 废黄油. 废防锈油. 废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）. 生活垃圾、含油废手套; /; 若干垃圾桶，收集后委托环卫部门处理; 卫生填埋. 风险防范措施; 机油、防锈油等储存区、危险废物间设置截流沟+应急池; 风险可控. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抛丸 | 颗粒物 | 经抛丸机自带的布袋除尘器处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值 |
| 地表水环境 | / | pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池 | 生活污水经化粪池处理后用于周边植被绿化用肥，不外排。 |
|  | / | 冷却水 | 循环池 | 冷却水循环使用不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A声级 | 采取隔声、减震措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物主要有废金属边角料、不合格产品、废成品包装袋、废机油、废黄油、废防锈油、废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）、含油废手套以及员工的生活垃圾。废金属边角料、不合格产品、废成品包装袋属于一般工业固废，收集后外售；废机油、废黄油、废防锈油、废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶）属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；含油废手套以及生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）原料应根据其性质分类存放。危险品仓的设计要求为：地面铺设防渗防漏层；危险品分类存放在塑料托盘上；一般情况下，危险品仓应上锁，并设有台账登记原料出入库的相关信息。 2）原料储存容器的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。建设单位应每日检查原料桶外部，及时发现破损和漏处，如有破损应做出应对措施。 3）在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设置围堰以防止液体物料直接流入车间地面。 4）当发现液态物料泄漏后，应立即采取措施处理，合理通风，严格限制出入。物料泄漏至地面，经液体物料周边设置应急池（液体原料区四周设置截流沟，截流沟及应急池均采取防渗防腐处理措施），将泄漏物料回收处理后，还需对地面进行洗消。泄漏容器要妥善处理，修复、检验后使用。 5） 危险废物暂存场所做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施； 6）在厂内存放期间，应使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。并定期交由有危险废物处理资质的单位处理； 7）危废间安排专人管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，只要该项目认真贯彻执行好国家现行的各项环境保护法律、法规、标准，严格落实切实有效的污染防治生态保护措施，保证各污染治理设施稳定高效运行，确保各污染物长期稳定达标排放，确保工程对各环境保护目标不造成干扰，则在此基础上该项目建设在环境保护方面是可行的。 其他要求 - 加强环保设施的维护和管理，确保废水不外排，以免影响周边水环境； 2、选用低噪声设备、加装减振装置等措施，确保企业厂界噪声达标，防止噪声扰民。

- 附表                       建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥t/a | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | — | — | — | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |
|  | 含油废手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 废金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |
|  | 废成品包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 危险废物 | 废黄油 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 废防锈油 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 废包装桶（防锈油、机油、黄油包装桶） | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①