- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10000吨五金工具生产线技改项目

建设单位（盖章）： 邵东县恒旺工具有限公司

编制日期：      2022.01

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10000吨五金工具生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢俊睆 | 联系方式 | 15197990699 |
| 建设地点 | 湖南省邵东市黑田铺镇双泉铺村 |  |  |
| 地理坐标 | （111 度42分37.220秒，27度 19 分 15.491秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3391 黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | “三十、金属制品业 33”中“68铸造及其他金属制品制造 339”中的其它类 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5446.8 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不排放有毒有害废气污染物，因此不设大气专项评价；本项目无废水外排，因此不设地表水专项评价，本项目不涉及环境风险物质，因此,不设环境风险专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目新增用地原为双泉铺村食品站用地，用地规划为综合用地，本项目将其用作原料、成品仓库和中频炉设备间，符合用地规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》 （湘政发〔2018〕20号）和《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》邵市政发[2020]10号要求，本项目选址不在生态保护红线范围内，符合邵阳市生态保护红线要求。 ②环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量常规点的监测数据，环境空气中项目所在地的PM10、SO2、NO2、O3、CO、PM2.5年平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域TVOC浓度可达《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值标准，区域环境空气质量为达标区。项目所在区域桐江兴隆断面和断面2021年全年水质均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准，本项目建成后采取相应措施后噪声对周围环境产生的影响较小。 本项目为金属铸造项目，营运期产生的污染主要为废气、噪声，污染物在采取相关措施后对环境影响较小，项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”：地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目位于邵东市黑田铺镇双泉铺村，区域电力和自来水已接通，本项目为金属铸造项目，运营过程会消耗电能和少量水资源，但不会使区域能源、水、土地等资源消耗突破资源的“天花板”。因此，项目资源利用满足要求。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据国家发展和改革委员会商务部《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于市场禁止准入类、不违反市场准入相关的禁止性规定，不属于限值准入类别。因此，本项目不属于国家、地方禁止或限制投资的建设项目。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”的相关要求。 本项目位于邵东市黑田铺镇双泉铺村，根据2020年12月25日《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发[2020]10号）中邵阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，邵东市黑田铺镇环境管控单元编码为ZH43052120003，单元分类属于重点管控单元，管控要求如下： ①空间布局约束 （1.1）城区内10蒸吨/小时以下的工业锅炉、高污染燃料禁燃区内的工业锅炉必须要求使用清洁能源。当城市燃气供应不能满足需求时，可以过渡使用生物质成型燃料、柴油等非高污染燃料； （1.2）经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发； （1.3）禁止在重金属污染重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目； （1.4）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注大气环境受体敏感重点管控区。 （1.5）①严禁渣土车带泥上路和抛撒漏，划定渣土车禁行路线，设立禁行标志，加强对环境敏感目标的保护。②严禁建成区以外工地渣土车进入城内道路。③严禁民用车辆（非渣土公司车辆）装运渣土。④渣土车离开工地前必须将轮胎、车身冲洗干净，渣土必须密封或覆盖运输。 （1.6）禁止在城市规划区域内新改扩建燃煤型锅炉、砖瓦炉窑等设施。城市周边区域严格控制审批新的涉气污染企业。 本次技改项目将淘汰原有5t/h燃焦炭的冲天炉，改为中频电炉，符合空间布局要求。 ②污染物排放管控 （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。 （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求。 （2.6）城区20蒸吨以上燃煤锅炉要限期实施除尘、低氮改造，并安装在线监测设备。未安装烟气在线监测设备或未达到相关排放要求的一律依法停产整治。对城区工业企业锅炉、窑炉烟气不能达标排放和具备煤改气条件而不进行煤改气的企业一律限期整改，逾期未完成整改的停产；对已改用生物质锅炉但仍然偷偷使用燃煤和非成型生物质燃料的从严处罚。 （2.7）根据全市大气环境质量状况，统筹安排区域内水泥行业等涉气企业错峰生产。水泥、砖瓦窑、岩棉、石膏板等建材行业特护期停产50天以上；冶炼、化工等重点企业采取错峰生产、限产措施减少污染物排放20%以上，鼓励企业在此期间进行停产检修。同时建立巡查制度，确保错峰生产落实到位。 （2.8）加大对砖瓦和其他严重污染大气的企业环境监管力度，严格执行大气污染物排放总量控制，未取得排污指标和排污许可证的砖瓦企业一律不准生产。凡污染治理设施不完善和虽有处理设施但烟气不能达标排放的，一律停产整治并处罚；对擅自停运烟气治理设施及偷排行为顶格处罚；所有砖瓦窑企业必须限期安装烟气在线监测设备，逾期未安装在线监测设备和不能达标排放的一律不准生产。 根据《邵东县恒旺工具有限公司年产10000吨五金工具生产线建设项目环境保护验收监测报告》，原有工程污染物均能达标排放，固废均妥善处置，本次技改项目将淘汰原有5t/h燃焦炭的冲天炉，改为中频电炉，符合污染物排放管控要求。 ③环境风险防控 （3.1）加强企业危险废物监管。 （3.2）加快推进历史遗留煤矿综合治理、工业污染地块整治。 （3.3）加强饮用水水源保护区监管，确保居民用水安全。 （3.4）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区/土壤污染风险一般管控区。 （3.5）城区在禁炮区范围内，任何单位和个人不得经营、储存、运输和燃放烟花爆竹。 本项目设置危险废物暂存间，危废收集后交由资质单位处理，不涉及饮用水水源保护区和污染地块，符合环境风险防控要求。 ④资源开发效率要求 （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。 （4.2）推动污染地块的整治及合理开发。 （4.3）推动锰矿矿渣、企业固体废物综合利用。 （4.4）执行市级资源开发效率相关要求。 本次技改项目中频炉冷却软化水制备过程产生的废水回用于厂区洒水抑尘，覆膜砂交由厂家回收利用，符合资源开发效率要求。 综上，本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发[2020]10号）中的管控要求，符合《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环评[2016]95号）“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）”的管控要求。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目为铸铁项目，不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，视为允许类项目。同时本项目生产设备及生产工艺不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订）中规定的限制类和淘汰类设备和工艺，因此，本项目的建设符合国家产业政策。项目产业政策相符性分析见下表。 表1-1 产业政策相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 是否符合. 限制类; 使用淘汰类和限制类设备及工艺生产的铸件、锻件；不采用自动化造型设备的粘土砂型铸造项目、水玻璃熔模精密铸造项目; 不属于，本项目的产品采用覆膜砂铸造型工艺; 符合. 淘汰类; 无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉; 不属于，本项目使用1.5t/h中频电炉; 符合. 无芯工频感应电炉. 3、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号）相符性分析 根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号），除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。2020年12月3日，邵东市人民政府组织召开了政府常务会议，研究了环评审批问题，决定新办工业项目要在省级园区内布设，己在2020年12月3日前开工建成的项目，可不做入园要求予以受理审批。项目现有工程于2019年3月建成投产，并完成环保竣工验收，本次为技术改造，可不入省级园区内布设。 4、与铸造企业规范条件相符性分析 根据《工业和信息化部公告》（2019年第19号），《铸造行业准入条件》（2013年第26号）于2019年6月3日废止，而中国铸造协会于2019年9月11日发布《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019），本次环评不再分析项目与《铸造行业准入条件》（2013年第26号）的符合性，仅分析项目与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）的符合性。本项目与铸造企业规范条件相符性分析见下表。 表1-2 铸造企业规范条件相符性分析 序号; 铸造企业规范条件指标; 相符性分析; 是否符合. 1; 建设条件和布局. 1.1; 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规和产业政策，符合各地方政府有关铸造业和装备制造业的总体规划; 项目建设符合国家相关法律法规和产业政策，符合当地的规划，符合我省装备制造业发展规划; 符合. 1.2; 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质; 项目已取得土地使用权; 符合. 1.3; 环保重点区域新建或改造升级铸造项目建设应严格执行工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅和生态环境部办公厅联合发布的《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》; 项目位于邵东市，不属于重点区域; 符合. 2; 企业规模. 2.1; 新改扩建项目生产规模≥10000吨/年; 项目属于铸铁生产项目，生产规模可达到10000吨/年; 符合. 3; 生产工艺. 3.1; 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺; 项目为低能耗、经济高效的铸造工艺，在采取环评要求的措施后可实现低污染、低排放; 符合. 3.2; 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型，不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；水玻璃熔模精密铸造模壳硬化不得采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金、镁合金、铜合金熔化除渣除气工序不得采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂; 项目采用覆膜砂铸造工艺，不属于淘汰的生产工艺; 符合. 3.3; 采用粘土批量生产件的现有生产企业不得采用手工造型; 项目不采用粘土生产工艺; 符合. 3.4; 新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺; 项目采用覆膜砂铸造工艺; 符合. 4; 生产装备. 4.1; （1）企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25 吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。（2）现有企业的冲天炉熔化率不应小于5吨/小时（环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于5吨/小时）。（3）新建企业不应采用燃油加热熔化炉；非环保重点区域新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于7吨/小时; 项目设1台1.5t/h的中频电炉; 符合. 4.2; （1）企业应配备与生产能力相匹配的熔化、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。（2）熔化、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。（3）大批量连续生产钢件的企业宜采用外热送风水冷长炉龄大吨位（10吨/小时以上）冲天炉; 项目设有1台1.5t/h的中频电炉，能满足生产能力；并配有炉前检验工序; 符合. 4.3; 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、冷/热芯盒制芯机（中心）、制芯中心、快速成型设备等; 项目配备与产品及生产能力相匹配的造型设备; 符合. 4.4; 采用砂型铸造工艺的企业应配备完善的砂处理设备和旧砂处理设备，各种旧砂的回用; 应达到：水玻璃砂（再生）≥60 ，呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%，碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥70%，粘土砂≥95%；鼓励采用砂型铸造工艺的大型铸造企业或砂型铸造企业较为集中的地区建立废砂再生集中处理中心 本项目配套有砂处理设备，旧砂的回用率可达95%以上; 符合. 4.5; 企业或所在产业集群、工业园区应具备与其产能和质量保证体系相匹配的试验室和必要的检测设备; 所在产业集群具备必要的检测设备; 符合. 5; 环境保护. 5.1; 企业应遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证; 企业将按照相关环保要求进行建设、管理; 符合. 5.2; 企业应配置完善的环保处理装置，各类污染物（大气污染物、废水、噪声、固体废弃物、危险废弃物等）排放标准与处置措施均应符合国家和当地环保标准的规定; 本项目生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均配置了收集及净化装置，废气排放符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）标准限值; 符合. 5.3; 企业应按照《环境管理体系要求及应用指南》（GB/T24001）标准建立环境管理体系。; 企业将按照相关环保要求进行建设、管理; 符合. 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 项目为金属铸造项目，不属于《方案》重点行业，项目不使用涂料，使用覆膜砂过程中有机废气经收集通过活性炭吸附处理后于15m高排气筒达标排放，采取了有效的收集、处置、排放措施。符合《方案》的相关要求。 6、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》：涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。不使用涂料，使用覆膜砂过程中有机废气经收集通过活性炭吸附处理后于15m 高排气筒达标排放放。符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关要求。 7、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 表1-3 《重点行业挥发性有机物治理方案》相关要求的相符性分析 政策要求; 符合性分析; 是否符合. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOC含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 项目不使用涂料; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目使用覆膜砂过程中有机废气经收集通过活性炭吸附处理后于15m 高排气筒达标排放。严格控制VOCs废气无组织排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工艺等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工艺等，采用活性炭吸附装置处理。; 符合. 深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善要求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。; 本项目有机废气采用活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒达标排放。本项目能够有效控制VOCs物质排放，项目建成后企业将进一步建立健全环境管理制度，建立管理台账。; 符合. 综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 8、项目选址合理性分析 项目位于湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇双泉铺村。项目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，项目范围内无古树名木和国家保护动植物。根据环境质量现状分析章节可知，大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境各监测因子监测期间均能满足相应的环境功能。根据项目工程分析及污染物排放影响分析，项目废气、噪声经妥善治理后，能够做到达标排放，固废可实现有效处置，废水经处理后可实现回用于生产，外排污染物对周边环境影响不大。综上所述，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 为落实《中华人民共和国大气污染防治行动计划》，减轻燃煤污染，切实履行《邵阳市“蓝天保卫战”实施方案》，邵东县恒旺工具有限公司拟投资200万对现有生产线进行技术改造，停用现有5t/h的燃焦炭冲天炉，改为一台中频电炉，新购买2646.8m2的厂房，用于放置中频炉加料平台、配电柜、成品、原料，同时为了提高生产线自动化和产品品质，增加覆膜砂造型工艺，增加8台铸造机，增加行吊浇铸，其余工艺不变，产能不变。 表2-1 工程一览表 工程类别; 建设内容; 备注. 主体工程; 铸造生产线; 建筑面积2800m2，主要在车间内完成熔化、造型、浇铸、开箱、清理工序；新增中频电炉1台；新增覆膜砂造型线，设8台铸造机，增加一台行吊设备; 依托现有厂房，冲天炉停用，改为中频炉，新增8台铸造机，新增行吊设备. 辅助工程; 办公用房; 砖混结构，180m2; 依托现有. 储运工程; 原料成品仓库; 2646.8m2; 新增. 公用工程; 给水系统; 由黑田铺镇自来水公司供给; 依托现有. 排水系统; 生活污水排入旱厕，定期清掏外运; 依托现有. 供电系统; 1台1250KVA变压器; 新增. 环保工程; 废气; 中频电炉; 在中频炉电炉口、铸造机和浇铸工位上方0.5m处设置顶吸式集气罩，由集气罩上方连接的管道引至水浴除尘处理后通过活性炭吸附装置再通过15m高排气筒排放; 新增集气罩和活性炭吸附装置，水浴除尘和排气筒依托现有. 造型. 浇铸. 抛光; 抛光机自带布袋除尘器; 依托现有. 废水; 生活废水; 生活污水排入化粪池，定期清掏外运用作农肥; 依托现有. 生产废水; 用于厂区洒水抑尘，不外排. 固废; 除尘灰; 暂存于库房固废区，与其他物料分区堆存，定期外售; 依托现有. 废砂; 厂家回收，集中再生利用. 废浇冒头; 回炉使用. 废钢屑. 不合格产品、边角废料. 生活垃圾; 在厂区办公区定点设置垃圾箱，集中收集后送至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理; 依托现有. 废含油抹布; 危废暂存间; 新增. 噪声; 各生产工部噪声污染源采用低噪声设备、加装减震垫、消音器、建筑隔声等设施; 新增. 环境风险; 润滑油储存区地面防渗，设置围堰、消防器材等; 新增. 3.2产品方案表 本次技改不改变产品方案和产能，产品方案见下表： 表2-3 工程产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 规格. 1; 五金工具（钳子、扳手等）; t/a; 10000; 4.5寸、5寸、6寸、7寸、8寸、9.5寸等，具体根据市场需求进行调节. 3.3原辅材料 项目原辅材料使用量如下： 表2-5 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 原项目年用量; 技改后年用量. 1; 废钢、铁; t/a; 10021; 10028.46. 2; 石灰石; t/a; 300; 0. 3; 焦炭; t/a; 1000; 0. 4; 铸造砂; t/a; 16700; 360. 5; 硅质耐火材料; t/a; 30; 30. 6; 除渣剂; t/a; 10; 10. 7; 覆膜砂; t/a; 0; 2000. 8; 润滑油; t/a; 0.5; 0.5. 9; 水; t/a; 986; 7845. 10; 电; KW·h/a; 50; 400万. 原辅材料理化性质： 除渣剂是一种中性物质，包含的成分为Al、Al2O3、CaO、SiO2等（不含氨、氯、氟），除渣剂在钢铁冶炼及铸造中使用正是由于其在1200℃以上的高温作业下熔融，具有粘结性，能有效聚集和吸附金属溶液表面的浮渣和夹渣，并且其化学性质稳定，不会对金属熔液产生二次污染，并与铁水接触反应平稳、不飞溅、无毒无味、不产生烟尘、不影响人体健康。 覆膜砂：由石英砂、热塑性酚醛树脂、乌洛托品和硬脂酸钙组成，不加有关添加剂。（由生产厂家调配好，使用后交厂家进行砂回收） 铸造砂：主要成分为SiO2，含量在90%以上，可重复使用。 废钢、铁10028.46t/a 分拣 10t杂质 熔化 4.79t颗粒物 浇铸 3.67t颗粒物 出件 抛光 1000t废冒浇头、残次品 10t颗粒物 五金工具10000t/a 图2-1物料平衡图 3.4 项目主要设备 本次技改后主要生产设备如下： 表2-5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 铸造机; /; 台; 8; 新增. 2; 中频电炉; 1.5t/h; 台; 1; 新增. 3; 行吊设备; /; 台; 1; 新增. 4; 钢制模具; 30-140mm; 套; 500; 现有. 5; 搅拌机; /; 台; 1; 现有. 6; 抛光机; /; 台; 1; 现有. 7; 变压器; 1250KVA; 台; 1; 现有. 4、公用工程 （1）供电 由当地乡镇电网供给，本项目设单独的配电柜。 - 供水 由当地乡镇供水管网供给，本次技改不新增员工，新增用水主要为中频电炉冷却用水。 中频炉冷却用水使用软化水，软化水制备时反冲洗废水大约占总产水量1%~5%之间，本项目取5%。根据中频电炉的使用说明，本项目中频电炉循环软水量为35m3/h，循环补充水量按照循环软水量的3%进行计算，故本项目循环补充软水量为1.05m3/h，25.2m3/d，7560m3/a，（原水量为26.5m3/d），则废水产生量为1.3m3/d，390m3/a。 （3）排水 中频电炉软化水制备产生的含盐废水用于厂区洒水抑尘不外排。 5、劳动定员及工作制度 本次技改不新增员工，原有员工15人，年工作300天，三班制，每班8h。 6、总平面布置 本项目总占地面积5446.8m2，厂房内按照工艺流程进行分区，进出口位于厂房东南部，入口西面为办公生活楼、原料成品仓库、中频炉设备间，往东为原料、成品间，厂区西北部为造型车间、浇铸车间和抛光车间。项目总平面布置图见下图。 图2-1 总平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工方案： 建设项目是租用现有厂房进行建设，施工期仅是进行仓库的装修及设备安装，建设项目施工建设流程及产污环节见下图2-3： 图2-2施工期工艺流程及产污环节图 2、施工期工艺流程说明 集中转运点施工期场地先进行进一步的硬化、防渗，再建设本项目需设置的车间内配套收集池等构筑物。待构筑物建设完成后安装本项目有关的设备，施工期即完成。本项目施工期产生污染物包括废气、废水、噪声以及固体废物。 3、主要污染工序及产排污节点分析 （1）废气：运输过程产生的扬尘及施工设备和运输设备产生的尾气，尾气主要污染物为 CO、NOX、THC 等。 （2）废水：主要为施工期人员产生的生活污水。主要污染物有 COD、BOD5、氨氮、SS。 （3）噪声：来源于各种施工设备的运行噪声、设备安装及运输车辆产生的噪声， 噪声值约为 80～100dB（A）。 （4）固体废物：主要为施工过程中产生的建筑垃圾，包括一些包装袋、碎木块等； 此外，还有少量的施工人员生活垃圾。 项目营运期主要生产工艺流程及产污节点见下图2-6。 废钢、铁 分拣 中频炉熔化 浇铸 覆膜砂 铸造机造型 出件 抛光 外委热处理 成品外售 S G、W G、N G G、S G、S、N 废气G 噪声N 废水W 固废S 铸造砂 造型箱压实 G 图2-4 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、分拣：本项目的废钢、铁来源于邵东市五金加工企业的边角废料，在入炉前进行人工分拣，避免含氯的油脂、油漆、涂料等物质和可能混入的铜、含锌的废料及包装带入炉中，该过程产生的污染物主要为分拣出的固废。 2、熔化：将分拣后的废钢、铁投入中频炉，中频电炉利用中频电源建立中频磁场，使投入的材料内部产生感应涡流并发热直至熔化，中频炉内温度在800-900℃，该过程会产生金属烟尘。人工浇铸将金属放置在高压容器内，利用炉膛上方热量熔融。 3、造型：覆膜砂通过铸造机加热固化成砂型，该过程产生的污染物主要为非甲烷总烃，人工浇铸采用铸造砂造型，铸造砂通过人工铲置到造型箱内，采用造型箱盖压实。 - 浇铸：设定点浇铸工位，利用行吊将铁水注入砂型中，该过程产生的污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃。人工浇铸将容器内的铁水由人工搬运，浇入砂型中。 - 出件：待冷却结束后，铸型开箱，人工使用锄头、锤子等工具将铸件上的浇口、冒口、毛边和废型砂进行清除并分类。由于覆膜砂型已固化，开箱过程中产生的颗粒物极少，另外采用人工将浇口、冒口、毛边清理过程中产生少量的颗粒物，由于比重较大，颗粒物沉降在工位附近，该过程还会产生废砂，由厂家回收。 ### 抛光：采用抛光机对铸件表面进行打磨抛光，该过程产生的污染主要为噪声、固废、废气，废气主要为金属颗粒物。 ### 外委热处理：外委进行淬火、回火处理。 - 加工后的工件检验合格后入库待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 邵东县恒旺工具有限公司于2004年办理了五金工具生产建设项目环境影响登记表，年产200吨五金工具，2018年委托苏州合巨环保技术有限公司完成了《年产10000吨五金工具生产线建设项目环境影响报告表》，邵东县环境保护局于2018年以邵环评[2018]137号文予以批复，项目于2019年3月建成投产，并完成环保竣工验收，企业现有环保手续见下表： ### 表2-8 企业现有环评手续一览表 ### 序号; ### 环评手续; ### 环保竣工验收. ### 1; ### 五金工具生产环境影响登记表; ### /. ### 2; ### 《年产10000吨五金工具生产线建设项目环境影响报告表》批文号：邵环评[2018]137号; ### 2019年4月完成环保竣工验收. ### 3; ### 排污权证号：（邵）排污权证（2018）第62号. ### 4; ### 排污许可证正在办理当中. 现有工程产品方案见下表： 表2-9 现有工程产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 规格. 1; 五金工具（钳子、扳手等）; t/a; 10000; 4.5寸、5寸、6寸、7寸、8寸、9.5寸等，具体根据市场需求进行调节. 现有工程原辅材料使用量和主要生产设备如下： 表2-10 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 项目年用量. 1; 废钢、铁; t/a; 10021. 2; 石灰石; t/a; 300. 3; 焦炭; t/a; 1000. 4; 铸造砂; t/a; 16700. 5; 硅质耐火材料; t/a; 30. 6; 除渣剂; t/a; 10. 7; 覆膜砂; t/a; 0. 8; 机油; t/a; 0.5. 9; 水; t/a; 986. 10; 电; KW·h/a; 50. 表2-11 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 冲天炉; 5t/h; 台; 1. 2; 钢制模具; 30-140mm; 套; 500. 3; 搅拌机; /; 台; 1. 4; 抛光机; /; 台; 1. 5; 变压器; 250KVA; 台; 1. 表2-16 原有项目环保工程情况一览表 类别; 建设内容; 备注. 废气; 浇铸废气; 集气罩+水浴除尘+15m高排气筒; /. 抛光粉尘; 抛光机自带布袋除尘器; /. 废水; 生活污水; 化粪池; /. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; /. 一般工业固废; 一般工业固废暂存区; /. 噪声; 减震、降噪、隔声; /. 现有工程营运期产生的污染主要有废气、废水、噪声、固废。现有工程污染源分析主要依照《邵东县恒旺工具有限公司年产10000吨五金工具生产线建设项目环境影响报告表》和《邵东县恒旺工具有限公司年产10000吨五金工具生产线建设项目环境保护验收监测报告》中污染源监测结果，监测结果如下： （1）废气 原项目排放的废气主要有冲天炉废气和出件、抛光、混砂产生的无组织颗粒物，浇铸产生的烟尘。根据《报告表》中计算结果，项目抛光无组织颗粒物产生量约10t/a，经布袋除尘器处理后排放量为0.1t/a；浇铸产生的烟尘量为1t/a，收集后通过水浴除尘，排放量约0.1t/a；混砂、松砂、出件产生的颗粒物约14.7t/a，90%沉降在工位附近，排放量约1.47t/a；冲天炉燃料为焦炭，冲天炉燃烧废气经脱硫除尘处理后通过15m高排气筒排放。废气污染物监测结果引用自《邵东县恒旺工具有限公司年产10000吨五金工具生产线建设项目环境保护验收监测报告》，监测单位为湖南中石检测有限公司，监测时间为2019年3月10日至3月11日。 废气排放监测结果如下： 表2-9无组织废气监测结果一览表 单位mg/m3 监测点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准值. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 厂界上风向10m处; 2019.03.10; 颗粒物; 0.252; 0.234; 0.307; 0.755; 1.0. 2019.03.11; 颗粒物; 0.347; 0.284; 0.286. 厂界下风向10m处; 2019.03.10; 颗粒物; 0.665; 0.445; 0.542. 2019.03.11; 颗粒物; 0.578; 0.545; 0.644. 厂界下风向10m处; 2019.03.10; 颗粒物; 0.504; 0.609; 0.755. 2019.03.11; 颗粒物; 0.578; 0.498; 0.453. 表2-11 有组织废气监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 冲天炉15m高排气筒出口; 2019.03.10; 标况风量m3/h; 2210; 2168; 2034; 2137; /. 实测含氧量%; 1.5; 1.3; 1.5; 1.4; /. 过量空气系数%; 1.7; 1.7; 1.7; 1.7; /. 烟气流速m/s; 5.9; 5.8; 5.5; 5.7; /. 含湿量%; 3.2; 3.1; 3.1; 3.1; /. 烟气温度℃; 39; 40; 42; 40; /. 二氧化硫; 实测浓度mg/m3; 29; 23; 39; 30; 850. 折算浓度mg/m3; 18.4; 14.4; 24.7; 19.2; /. 排放速率kg/h; 0.064; 0.50; 0.079; 0.064; /. 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 110; 105; 118; 111; 240. 折算浓度mg/m3; 69.7; 65.8; 74.8; 70.1; /. 排放速率kg/h; 0.243; 0.228; 0.240; 0.237; /. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 51.3; 58.6; 59.7; 56.5; 150. 折算浓度mg/m3; 32.5; 36.7; 37.8; 35.7; /. 排放速率kg/h; 0.113; 0.127; 0.121; 0.120; /. 冲天炉15m高排气筒出口; 2019.03.11; 标况风量m3/h; 2128; 2205; 2237; 2190; /. 实测含氧量%; 1.8; 1.4; 1.6; 1.6; /. 过量空气系数%; 1.7; 1.7; 1.7; 1.7; /. 烟气流速m/s; 5.7; 5.9; 6.0; 5.9; /. 含湿量%; 2.9; 2.8; 3.0; 2.9; /. 烟气温度℃; 41; 42; 43; 42; /. 二氧化硫; 实测浓度mg/m3; 39; 35; 30; 35; 850. 折算浓度mg/m3; 25.1; 22.1; 19.1; 22.1; /. 排放速率kg/h; 0.083; 0.077; 0.067; 0.076; /. 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 108; 111; 105; 108; 240. 折算浓度mg/m3; 69.5; 70.0; 66.9; 68.8; /. 排放速率kg/h; 0.230; 0.245; 0.235; 0.237; /. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 78.3; 74.4; 69.6; 74.1; 150. 折算浓度mg/m3; 50.4; 46.9; 44.3; 47.2; /. 排放速率kg/h; 0.167; 0.164; 0.156; 0.162; /. 根据监测结果可知，原有项目无组织排放颗粒物可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，冲天炉燃烧废气中二氧化硫和颗粒物可达《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996）二级标准，氮氧化物可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准二级标准。冲天炉年工作时间800h，可算得本项目冲天炉排放的二氧化硫量为0.056t/a，氮氧化物0.1896t/a，根据排污权证可知本项目二氧化硫许可排放量为1.55t/a，氮氧化物0.9t/a，本项目实际排放量未超许可排放量。 （2）废水 原有项目排放的废水为生活污水、脱硫除尘用水、铸造用水。 潮砂铸造造型过程用水量约500t/a，全部经铸件蒸发损失不外排；冲天炉烟气脱硫除尘用水循环使用，补充水量216t/a，全部蒸发损耗；项目劳动定员15人，生活污水产生量为216t/a，经化粪池处理后由周边农户清运用作农肥。 （3）噪声 项目厂界噪声监测结果如下： 表2-15 厂界噪声监测结果一览表 单位;dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测值; 标准值. 昼间; 昼间. N1项目东面场界1m处; 2019.03.10; 56.9; 60. 2019.03.11; 55.7. N2项目南面场界1m处; 2019.03.10; 57.3; 60. 2019.03.11; 57.8. N3项目西面厂界1m处; 2019.03.10; 56.8; 60. 2019.03.11; 56.7. N4项目北面厂界1m处; 2019.03.10; 52.7; 60. 2019.03.11; 51.8. 根据厂界噪声监测结果可知，项目厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求. （4）固体废物 原有项目产生的固体废物主要为生活垃圾、炉渣、废铸造砂、废浇冒头、残次品、分拣废物、脱硫渣，生活垃圾产生量为2.3t/a，收集后交由环卫部门处理，炉渣产生量100t/a，脱硫渣产生量约60t/a，废铸造砂产生量320t/a，均收集外售用于制砖或铺路，废浇冒头、残次品产生量约1000t/a，回用于生产，分拣废物产生量约10t/a，收集后外售。 表2-16 原有项目污染物排放情况一览表 类别; 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 冲天炉; 颗粒物; /; 0.1128. 二氧化硫; /; 0.056. 氮氧化物; /; 0.1896. 松砂、出件、混砂、砂回收; 颗粒物; 14.7; 1.47. 抛光; 颗粒物; 10; 0.1. 浇铸; 颗粒物; 1; 0.1. 废水; 厂区; 生活污水; 216; 0. 固体废物; 生产区; 炉渣; 100; 0. 脱硫渣; 60; 0. 废铸造砂; 16700; 0. 废浇冒头、残次品; 1000; 0. 分拣废物; 10; 0. 废含油抹布; 0.1; 0. 员工生活; 生活垃圾; 2.3; 0. 噪声; 60-85dB（A）. 表2-17 项目现有环保设施情况表 序号; 类型; 防治措施. 1; 固废; 生活垃圾桶，车间固废暂存间. 2; 废气; 冲天炉脱硫除尘设施+15m高排气筒，浇铸烟气集气罩+水浴除尘+15m高排气筒. 3; 噪声; 隔声、减震. 4; 废水; 化粪池. 合计. 污染源监测期间，本项目各污染治理设施均正常运营，废气和噪声均可达标排放，废气污染物排放总量在总量控制指标内，未超标排放。 - （5）项目现有环境问题 - 无危废暂存间，危险废物处置不当。润滑油储存区地面无防渗、围堰。 - “以新带老”措施 - 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）新建危废暂存间，废含油抹布收集至危废暂存间，定期交由危废处理资质单位。润滑油储存区地面防渗、设围堰。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 环境空气质量现状 ### （1）区域环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东市的常规监测点2021年1月~2021年12月的监测数据，监测点位于邵东市兴和大道的空气质量自动监测点（北纬27.173565°、东经111.718413°）。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 表3-1 邵东市2021年环境空气质量现状和评价结果 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; - 12; 60; 20; 是. NO2; 年平均质量浓度; - 20; 40; 50; 是. PM10; 年平均质量浓度; - 49; 70; 70; 是. PM2.5; 年平均质量浓度; - 34.0; 35; 97.1; 是. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; - 1.1; 4; 27.5; 是. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; - 116; 160; 72.5; 是. 根据统计数据结果可知，邵东市2021年1月~2021年12月大气各项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 （2）特征因子监测 为了解项目所在区域周边环境情况，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年1月8日至2022年1月13日对项目所在地大气环境质量现状进行监测，监测情况如下： （1）监测点位信息 表3-2 监测点布设 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离. X; Y. G1厂界东南面10m双泉铺居民处; 111.71079; 27.32079; TVOC; 2022.01.8-2022.01.13; 东南面; 10m. G2厂界东面500m处; 111.71591; 27.32074; 东面; 500m. - （2）监测结果 - 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 监测点位坐标; 污染物; 平均时间; 评价标µg/m3; 监测浓度范围µg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1; 111.71079; 27.32079; TVOC; 8h平均; 600; 117-136; 22.67; 0; 达标. G2; 111.71591; 27.32074; 101-110; 21.67; 0; 达标. 根据上表监测结果可知，项目所在地TVOC浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值标准。 2、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司对项目所在地声环境进行了现状监测。 监测时间：2022年1月8日至9日。 监测频次：连续两天，每天昼夜各监测一次。 监测统计结果见表3-4。 表3-4 声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 2022.01.08; 2022.01.09; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#场界东面1m处; 56; 45; 55; 44; 60; 50. 2#场界南面1m处; 55; 44; 54; 45; 60; 50. 3#场界西面1m处; 53; 42; 53; 43; 60; 50. 4#场界北面1m处; 52; 42; 53; 44; 60; 50. 5#厂界东南面10m双泉铺居民处; 53; 43; 52; 44; 60; 50. 根据监测结果可知，项目拟建地东面厂界昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 3、地表水环境质量现状 本项目地主要河流为邵水，本次环评根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的邵水梅子坝和兴隆断面2021年的水质情况，总体情况数据见下表3-5： 表3-5 2020年邵东市桐江地表水水质状况 单位：mg/L 时间; 断面水质情况. 梅子坝断面; 执行标准; 兴隆断面; 执行标准. 2021.01; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2021.02; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.03; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2021.04; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.05; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.06; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.07; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.08; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.09; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.10; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.11; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.12; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021年，邵东市桐江地表水兴隆断面和邵水梅子坝断面中水质符合地表水环境质量Ⅲ类水质标准，水质状况为良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-6 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标/; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界位置/m. X; Y. 环境 空气; 双泉铺村居民; 40; 15; 居民; 约100户，300人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准; 东北; 15-500. 双泉铺村居民; 40; 10; 居民; 约20户，60人; 东; 15-250. 双泉铺村居民; 0; -30; 居民; 约100户，300人; 东南; 10-500. 双泉铺村居民; -180; -50; 居民; 约5户，15人; 西南; 200. 声环境; 双泉铺村居民; 40; 15; 居民; 约10户，30人; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类; 东北; 15-50. 双泉铺村居民; 40; 10; 居民; 约5户，15人; 东; 15-50. 双泉铺村居民; 0; -30; 居民; 约10户，30人; 东南; 10-50. 地表水; 落水河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 西; 340. 生态环境; 项目所在地及周边200m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）运营期排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织排放监控浓度限值，有组织排放非甲烷总烃排放速率按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准严格50%执行，颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中标准限值，具体标准值见下表。 表3-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h). 排气筒(m); 二级. 非甲烷总烃; 120; 15; 10（严格50%执行，按照5kg/h执行）. 颗粒物; 30（车间或生产设施排气筒）; /; /. 表3-8 无组织排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 无组织排放检测点; 排放浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 厂界; 4. 颗粒物; 厂界; 5.0. （2）废水：中频炉软化水制备产生的废水用于厂区洒水抑尘不外排。 （3）噪声：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准限值见表3-10。 表3-10 噪声排放标准 单位：dB（A） 排放标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. （4）固体废物：项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目金属熔化使用中频炉，项目无废水外排，本项目营运期有组织非甲烷总烃排放量为0.36t/a，环评建议项目总量控制指标为VOCs 0.36t。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要为厂房内部改造装修、设备安装等，施工期约1个月，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、废水、噪声以及固体废弃物等。 施工废水：本项目施工期人员约6人，不在项目内食宿，施工人员用水量按20L每人每天计，排污系数取0.9，施工人员生活污水产生量为3.24m3。污染物以 BOD5、COD、SS、NH3-N为主，生活污水经现有化粪池处理后由周边农户清运做农肥。 施工废气：主要为施工扬尘、焊接废气和装修废气。施工过程中会有少量施工扬尘产生；各设备安装过程中采用电焊进行密封牢固，电焊采用手工电弧焊的焊接方式，主要对各设备接口进行焊接密封，焊条使用量少，会有少量的焊接烟气产生；厂房装修改造过程中会有少量装修废气产生。项目施工量不大，施工废气经大气扩散后对周边环境影响较小。 施工噪声：合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用高噪声的机械设备；严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用；施工平面进行合理布局，尽量使高噪声机械设备远离附近的环境噪声敏感点。通过采取以上措施，可降低噪声对周围环境的影响。 施工固体废物：施工建筑垃圾经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本次技改项目产生的废水主要为中频炉冷却水所使用的的软化水制备过程产生的含盐废水，产生量为390m3/a，收集后用于厂区洒水抑尘不外排，对周边环境影响较小。 2、废气 本次技改工程废气主要为覆膜砂造型废气、中频炉熔化废气、覆膜砂浇铸废气。 （1）覆膜砂造型制芯废气 由于覆膜砂含树脂，因此在造型制芯过程中会产生的有机废气和颗粒物，根据《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）钢铁铸件制造业产排污系数表。覆膜砂在造型制芯过程中非甲烷总烃产污系数为0.05kg/t-产品，颗粒物为0.33kg/t-产品，项目产品产量为10000t/a，则覆膜砂造型制芯工序产生的非甲烷总烃量为0.5t/a，颗粒物为3.3t/a。 （2）金属熔化、浇铸废气 本项目设一台中频电炉，运行过程中会产生烟尘，根据《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）钢铁铸件制造业产排污系数表。中频电炉熔化颗粒物产污系数为0.479kg/t-产品，浇铸过程颗粒物为0.367kg/t-产品，非甲烷总烃产污系数为0.25kg/t-产品，项目产品产量为10000t/a，则项目金属熔化和浇铸产生的烟尘量为8.46t/a，非甲烷总烃量为2.5t/a。 （3）废气产排情况 本项目拟在每台铸造机上方设置集气罩，中频炉电炉口上方和浇筑工位设置上部伞形集尘罩，废气收集效率按80%计，覆膜砂造型制芯废气和金属熔化、浇铸废气通过管道收集至水浴除尘器后通过活性炭吸附装置，颗粒物处理效率参照《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）为85%，非甲烷总烃处理效率参照《第二次全国污染源普査工业污染源排污系数手册》（试用版）为85%，风机总风量按8000m3/h计，处理后经15米排气筒排放。 计算得本项目覆膜砂造型制芯、熔融和浇铸时无组织排放的颗粒物量为2.352t/a，有组织颗粒物产生量为9.408t/a，产生速率1.307kg/h，产生浓度163.375mg/m3，有组织颗粒物排放量为1.4112t/a，排放速率0.196kg/h，排放浓度24.5mg/m3，可达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中标准限值（30mg/m3）；覆膜砂造型制芯、熔融和浇铸时无组织排放非甲烷总烃量为0.6t/a，有组织非甲烷总烃产生量为2.4t/a，产生速率0.333kg/h，产生浓度41.667mg/m3，有组织非甲烷总烃排放量为0.36t/a，排放速率0.05kg/h，排放浓度6.25mg/m3，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（120mg/m3，5kg/h）。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新建污染源排气筒一般不低于15m，还应高出周边200m半径范围的建筑5m以上，根据现场勘查，本项目周边200m半径范围内最高建筑物高度均约15m，项目厂房高度约6m，处于安全考虑项目排气筒无法到达25m，因此按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，项目有组织排放非甲烷总烃排放速率严格50%执行。 （4）铸造砂松砂、出件、混砂、再生产生的颗粒物 项目技改后，铸造砂用量减少，铸造砂松砂、出件、混砂、再生产生的颗粒物相应减少，参照原环评计算系数，铸造砂松砂、出件产生的颗粒物按照1kg/t产品计，混砂、再生产生的颗粒物参照原环评按照0.9kg/t砂计算，技改后铸造砂松砂、出件、混砂、再生产生的颗粒物量为10.324，由于铸造砂比重较大，其中约90%沉降在车间内，无组织排放量约1.0324t/a。 （5）废气产排情况及预测情况 技改项目废气排放量算情况见表4-1，4-2，4-3。 表4-1 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间; 造型、熔化、浇铸; 非甲烷总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4; 600. 2; 车间; 颗粒物; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）; 30; 2352. 表4-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 1; 非甲烷总烃; 6.25; 0.05; 0.36. 2; 1; 颗粒物; 24.5; 0.196; 1.4112. 主要排放口合计; 非甲烷总烃; 0.36. 颗粒物; 1.4112. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.96. 2; 颗粒物; 3.7632. 表4-4 废气监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 排气筒出口; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次; 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中估算模式AERSCREEN进行计算，结果如下： 表4-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 111.709868; 27.321045; 278.00; 95.00; 55.00; 10.00; TSP; 0.327; kg/h. 非甲烷总烃; 0.125. 表4-6 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 排气筒; 111.710104; 27.320974; 278.00; 15.00; 0.30; 25.00; 19.00; TSP; 0.327; kg/h. 非甲烷总烃; 0.125. 表4-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 400000. 最高环境温度; 39.3 °C. 最低环境温度; -12.1 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表4-8 估算模式预测结果表（面源） 下风向距离(m); 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 50.0; 60.025; 6.669; 22.945; 1.147. 56.0; 60.456; 6.717; 23.110; 1.156. 100.0; 47.135; 5.237; 18.018; 0.901. 200.0; 22.100; 2.456; 8.448; 0.422. 300.0; 13.205; 1.467; 5.048; 0.252. 400.0; 9.049; 1.005; 3.459; 0.173. 500.0; 6.729; 0.748; 2.572; 0.129. 600.0; 5.265; 0.585; 2.013; 0.101. 700.0; 4.276; 0.475; 1.634; 0.082. 800.0; 3.569; 0.397; 1.364; 0.068. 900.0; 3.043; 0.338; 1.163; 0.058. 1000.0; 2.644; 0.294; 1.011; 0.051. 1200.0; 2.064; 0.229; 0.789; 0.039. 1400.0; 1.673; 0.186; 0.640; 0.032. 1600.0; 1.395; 0.155; 0.533; 0.027. 1800.0; 1.188; 0.132; 0.454; 0.023. 2000.0; 1.030; 0.114; 0.394; 0.020. 2500.0; 0.759; 0.084; 0.290; 0.015. 下风向最大浓度和占标率; 60.456; 6.717; 23.110; 1.156. 下风向最大浓度和占标率出现距离; 56.0; 56.0; 56.0; 56.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表4-9 估算模式预测结果表（点源） 下风向距离(m); 排气筒. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 44.0; 10.920; 1.213; 3.566; 0.178. 50.0; 9.170; 1.019; 2.994; 0.150. 100.0; 10.721; 1.191; 3.501; 0.175. 200.0; 6.624; 0.736; 2.163; 0.108. 300.0; 4.250; 0.472; 1.388; 0.069. 400.0; 3.110; 0.346; 1.015; 0.051. 500.0; 2.389; 0.265; 0.780; 0.039. 600.0; 1.907; 0.212; 0.623; 0.031. 700.0; 1.568; 0.174; 0.512; 0.026. 800.0; 1.373; 0.153; 0.448; 0.022. 900.0; 1.214; 0.135; 0.396; 0.020. 1000.0; 1.082; 0.120; 0.353; 0.018. 1200.0; 0.879; 0.098; 0.287; 0.014. 1400.0; 0.732; 0.081; 0.239; 0.012. 1600.0; 0.622; 0.069; 0.203; 0.010. 1800.0; 0.537; 0.060; 0.175; 0.009. 2000.0; 0.470; 0.052; 0.154; 0.008. 2500.0; 0.353; 0.039; 0.115; 0.006. 下风向最大浓度和占标率; 10.920; 1.213; 3.566; 0.178. 下风向最大浓度和占标率出现距离; 44.0; 44.0; 44.0; 44.0. D10%最远距离; /; /. 根据预测结果可知，本项目有组织和无组织排放颗粒物的最大落地浓度分别为10.92ug/m3和60.456ug/m3，可达《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中标准限值（有组织30mg/m3，无组织5.0mg/m3），有组织和无组织排放非甲烷总烃的最大落地浓度分别为3.566ug/m3和23.110ug/m3，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织排放监控浓度限值（有组织120mg/m3，无组织4.0mg/m3），项目有组织和无组织排放的颗粒物和非甲烷总烃均达标排放，对周边环境影响较小。 （6）治理措施可行性分析 本项目废气治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）可行性分析见表4-10。 表4-10 废气治理措施可行性分析 类别; 污染物; 可行技术; 本项目建设情况; 是否为可行技术. 熔炼 工序; 颗粒物; 设置集气罩，连接袋式除尘器进行除尘; 在中频炉电炉口上方设置集气管道收集通过水浴除尘进行处理; 根据污染物排放核酸和预测及预测可知，熔炼工序颗粒物经收集处理后，可达标排放，对周边环境影响较小，因此治理措施可行. 浇注 工序; 颗粒物; 在浇注工位上方设置集气罩连接除尘器进行除尘; 通过负压收集系统收集至水浴除尘+活性炭吸附处理; 可行. 非甲烷总烃; 在浇注工位进行集气，连接净化装置; 可行. 打磨 工序; 颗粒物; 采用集气罩，经除尘器处理后排放; 设置集气管道收集通过布袋除尘器进行处理; 可行. 综上所述，本项目废气治理措施可行。 3、噪声 本次技改项目新增噪声源为8台铸造机和1台中频电炉，噪声源强见表4-11。 表4-11 噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量; 源强（dB(A)）; 安装位置/降噪措施; 治理后源强. 1; 铸造机; 8; 80; 隔声、减震; 60. 2; 中频电炉; 1; 80; 隔声、减震; 60. 表4-12 项目噪声源源强 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 各厂界的距离（m）; 对厂界噪声的贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 铸造车间; 70; 50; 10; 10; 31; 35; 49; 49. 2; 中频炉设备间; 70; 15; 10; 55; 23; 36; 40; 25. 贡献值; 32; 39; 50; 49. 昼间现状值; 56; 55; 53; 53. 叠加后; 56; 55; 55; 54. GB12348-2008昼间 标准; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 夜间现状值; 45; 45; 43; 44. 叠加后; 45; 46; 51; 50. GB12348-2008夜间 标准; 50; 50; 50; 50. 是否达标; 是; 是; 否; 是. 对东南面10m处敏感点贡献值; 20; /; /. 由上表可知，项目设备噪声经隔声减震后，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，夜间西面厂界噪声超标，超标量较小，在进一步采取厂房增加吸声材料、增加西厂界绿化等措施后，厂界夜间噪声可达标排放，对环境影响较小。 表4-13 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; Leq(A); 每年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准. 4、固废 技改项目产生的固废主要为废覆膜砂，产生量为2000t/a，收集后交由厂家回收；废含油抹布产生量约0.1t/a。技改前后固废产生情况见下表： 表4-14 固体废物产生情况一览表 排放源; 污染物名称; 技改前产生量（t/a）; 技改后产生量（t/a）; 固废属性; 处置措施. 生产区; 炉渣; 100; 0; /; /. 脱硫渣; 60; 0; /; /. 废铸造砂; 16700; 360; 一般工业固废; 交由厂家回收. 废浇冒头、残次品; 1000; 1000; 一般工业固废; 回用于生产. 分拣废物; 10; 10; 一般工业固废; 外售回收利用. 废覆膜砂; 0; 2000; 一般工业固废; 交由厂家回收. 废含油抹布; 0.1; 0.2; 危险废物HW49 900-041-49; 收集后交由危废处理资质单位. 员工生活; 生活垃圾; 2.3; 2.3; 一般固废; 收集后交由环卫部门处置. 5、环境风险分析 （1）环境风险调查 本项目涉及的环境风险物质主要为润滑油，其理化性质和危险特性如下： 表4-15 主要化学风险物质的理化性质 序号; 物质名称; 性状; 理化性质及危险特性. 1; 润滑油; 液体; 淡黄色，主要成分为矿物油，可燃，主要用于设备润滑保养. （2）风险潜势和评价等级判定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，按照下表确定环境风险潜势。 ###### 表4-16 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. 由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定。 本项目P的分级根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）判断。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量比值计算如下。 表4-17 环境风险物质及其临界量比值Q计算 风险物质; 最大储存量/t; 临界量/t; 储存量/临界量. 润滑油; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; 0.0002. 根据上述可知，本项目Q<1，风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分： 表4-18 评价等级判别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等级划分依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）风险事故分析 本项目原辅材料中润滑油为可燃物，项目存在的环境风险主要为润滑油泄漏事故和火灾事故。润滑油储存间发生泄漏事故时，泄漏的油品部分可能流出储存间，污染周边土壤，如遇雨天，泄漏油品会随雨水进入雨水管，污染周边水体。当泄漏的油品遇到明火和高热可能会发生火灾事故，本项目若发生火灾事故时，其主要燃烧方式为池火，池火通过辐射热的方式对外界发生影响，处于燃烧范围内的人员会受到不同程度的伤亡，建筑物和各种易燃、可燃物品也有可能被引燃，油品燃烧会产生CO、SO2、NOX和烟尘，会大大影响周围的空气质量而造成大气环境污染，其中，燃烧产生的一氧化碳对周围空气质量影响最大，造成大气环境污染最严重，一旦发生火灾，产生的消防废水可能流入雨水管，对周边水体和土壤造成污染。 （4）风险防范措施 风险防范措施与风险管理的关键是要避免发生事故，因而必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。 针对本项目的特点，本项目要求采取的风险防范措施如下： - 应严格按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87 等标准规范建设润滑油储存间。 - （2）润滑油储存间旁边禁止有热源和明火，禁止员工在厂内吸烟。 （3）润滑油储存间的消防设施、地面防渗、设围堰、围堰容积需满足最大储存量0.5t，用电设施等必须符合国家规定的安全要求，采用冷光源及防爆灯具。 （4）项目雨水截洪沟设置封闭阀，防止被污染的消防废水通过雨水管进入周边地表水。设置事故池，当仓库发生火灾时，开启事故池，使消防废水全部进入事故池。 （5）突发环境事件应急预案要求 ①建设单位应根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《邵阳市突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》等相关法律、法规，结合本单位实际情况，在项目建成投产排污前，制定突发环境事件应急预案。 ②应急预案每三年内至少修订、更新一次。 ③企业应将最新版本应急预案自签发之日起30天内报当地区级生态环境局备案，并做好备案文件的存档工作。 ④设立应急组织体系，定期组织预案的演练和培训。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10000吨五金工具生产线技改项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 邵东市; 黑田铺镇双泉铺村. 地理坐标; 经度; 111°42′37.220″; 纬度; 27°19′15.491″. 主要危险物质及分布; 润滑油，润滑油储存间. 环境影响途径及危害结果; 润滑油泄漏进入周边环境后，对周边土壤、地表水环境造成影响，润滑油泄漏引起火灾，造成人员伤亡和财产损失，燃烧废气、消防废水对周边环境造成影响. 风险防范措施要求; - 润滑油储存区地面防渗、设置围堰，远离热源，禁止火源。； - 厂区配备相应品种和数量的防毒面具、消防器材等，预留必要的安全间距。. 填表说明; 只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目的风险事故水平是可以接受的。. - 从环境保护角度来说，建设单位在落实本环评提出的各项风险防范措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按照要求和规范操作，杜绝人为操作而引起的事故发生，本项目的环境风险是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 集气罩+水浴除尘+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | / |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | 含盐废水 | 回用厂区洒水抑尘不外排 | / |
| 声环境 | 场内设备 | 噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 固体废物 | 垃圾桶、固废暂存间、危废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 润滑油储存区地面防渗，设置围堰 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 各污染物达标排放，固废妥善处置。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 润滑油储存区地面防渗，设置围堰、消防器材，远离热源，禁止火源进入。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应变更排污许可证。 2、建设单位必须严格落实竣工验收制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经自主验收后方能投入运行。并接受环保主管部门对环境保护工作的日常监督。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设选址可行，符合产业政策要求。建设方在采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 ## 建议： 1、增强环境保护意识，提倡清洁生产，从废铅蓄电池收集至转移全过程全方位着手采取有效措施，减少污染物的排放。 2、确保各类环保设施的正常运行，定期对环保设备进行检查、维护，防止事故性排放发生。 3、建设单位必须严格落实竣工验收制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经自主验收后方能投入运行。并严格接受环保主管部门对环境保护工作的日常监督。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.056t/a | 1.55t/a |  | 0 | 0.056t/a | 0 | -0.056t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.1896t/a | 0.9t/a |  | 0 | 0.1896t/a | 0 | -0.1896t/a |
|  | 颗粒物（冲天炉） | 0.1128t/a |  |  | 0 | 0.1128t/a | 0 | -0.1128t/a |
|  | 颗粒物（无组织） | 1.67t/a |  |  | 2.352t/a | 0.4376t/a | 3.5844t/a | +1.9144t/a |
|  | 颗粒物（有组织） | 0 |  |  | 1.4112t/a | 0 | 1.4112t/a | +1.4112t/a |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 0 |  |  | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 非甲烷总烃（有组织） | 0 |  |  | 0.36t/a | 0 | 0.36t/a | +0.36t/a |
| 废水 | / | 0 |  |  | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣 | 100t/a |  |  | 0 | 100t/a | 0 | -100t/a |
|  | 脱硫渣 | 60t/a |  |  | 0 | 60t/a | 0 | -60t/a |
|  | 废铸造砂 | 16700t/a |  |  | 0 | 16340t/a | 360t/a | -16340t/a |
|  | 废浇冒头、残次品 | 1000t/a |  |  | 0 | 0 | 1000t/a | 0 |
|  | 分拣废物 | 10t/a |  |  | 0 | 0 | 10t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 2.3t/a |  |  | 0 | 0 | 2.3t/a | 0 |
| 危险废物 | 费含有抹布 | 0.1t/a |  |  | 0.1t/a | 0 | 0.2t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①