邵市环评（1）[2022]52号

关于邵东县环兴打火机制造有限公司年产6亿只打火机生产线技改项目环境影响报告表的批复

邵东县环兴打火机制造有限公司：

你单位报送的《邵东县环兴打火机制造有限公司年产6亿只打火机生产线技改项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资810万元在湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇金玉亭村（E111°44′38.976″， N27°17′23.834″）建设年产6亿只打火机生产线技改项目，主要建设内容是淘汰现有工程部分生产设备，更换为自动化程度高的生产设备，并对注塑工序有机废气新建集气罩收集+UV光解+活性炭吸附一体机处理系统处理，同时配套建设润滑油存放区围堰等环保设施。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目符合国家产业政策要求。根据长沙则中环保技术有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施实施该项目。

- 二、在项目的实施过程中，重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥；冷却水循环使用，不外排。

2、强化废气污染防治。项目所有生产工序都位于密闭车间内，注塑有机废气经“集气罩+UV光氧+活性炭吸附一体机”处理后通过20米高的排气筒排放，外排非甲烷总烃须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4浓度限值，未经收集的有机废气采取加强车间通风的措施，外排非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值；破碎设备选用封闭式破碎机，破碎、焊接、冲气工序废气采取加强车间通风的措施后无组织排放，车间外（厂区内）外排非甲烷总烃须达到《合成树脂工业污染物排放标准》，厂界处外排非甲烷总烃、颗粒物须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放浓度限值；食堂油烟经油烟净化机处理后，通过专管于屋顶排放，外排油烟须符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。

- 3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消音、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固

- 体废物。边角料及不合格机身破碎后回用于生产；废原料包装袋、次品配件、废模具统一收集后暂存与一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运填埋；废活性炭、废润滑油、废UV灯管、废润滑油桶收集于危废暂存间，定期交有资质的单位处理，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

- 加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

- 三、项目污染物排放总量控制指标：VOCs：2.098t/a

- 四、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前须完成排污许可信息登记。

- 五、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

- 邵阳市生态环境局

- 2022年 10月 08日

- 抄送：黑田铺镇人民政府  长沙则中环保技术有限公司