邵市环评（2）[2022]12号

关于《废旧机动车回收拆解改、扩建项目环境影响报告表》的批复

湖南赢家报废机动车回收拆解利用有限公司：

由你单位报送的《废旧机动车回收拆解改、扩建项目环境影响报告表》和申请批复报告等材料收悉，经审查，现批复如下：

一、湖南赢家报废机动车回收拆解利用有限公司《废旧机动车回收拆解（迁建）项目环境影响报告书》于2017年9月14日由新邵县环境保护局下达批复（新环评字[2017]35号），于2018年12月完成竣工环保验收。由于园区征地拆迁等原因，规划中拟出让给本项目的建设用地暂未挂牌出让，湖南赢家报废机动车回收拆解利用有限公司再次向邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会提出在现有厂房再过度两年的申请，并取得邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会同意；为适应市场发展变化需要，拟增加租赁1号厂房进行改扩建，调整生产结构，削减摩托车拆解量2千台，增加新能源汽车的拆解量2千台。项目建设符合有关政策和规定要求，根据湖南朗誉环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度，原则同意你单位此项目按所拟地址和规模进行项目建设。

二、要求你单位在项目设计、建设、运营管理过程中，必须严格遵守环保“三同时”的规定，认真按照此环评报告表中所提出的各项污染防治措施落实到位，确保外排污染物的达标排放，不得对当地环境造成污染和破坏。具体重点要求如下：

- 1、加强施工期间环境管理。本项目租用邵阳桑德再生资源产业园标准化厂房三栋（第1、第3、第5栋），园内基础设施完善，没有土石方及基建施工，项目施工期工程内容主要为搬迁、安装设备及厂房内部改造。施工过程中妥善处理施工废水、废气、固废，严禁晚22:00-次日6:00有产生高噪声的施工。

- 2、实行雨污分流，污污分流。取消项目原有的涉水工艺，项目无生产废水产生；修建好隔油池、化粪池等，食堂废水先经隔油池处理后连同生活污水经化粪处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入污水管网，进入邵阳雀塘再生资源产业园污水处理厂处理。

3、控制废气污染物排放。取消原有的机械破碎工艺，采用人工拆解；项目拆解下的安全气囊统一送至封闭式安全气囊引爆工位进行引爆；切割车间的气割是利用乙炔与氧气混合燃烧的火焰切割，气割废气工采用移动式焊烟净化器处理后达标排放；制冷剂采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，应根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）中的要求，依照《中国受控消耗臭氧层物质清单》，对收集的废制冷剂进行识别，涉及该清单中包含的制冷剂应按国家相关规定进行管理，交由专业单位进行无害化处理，不得自行利用、排放、销毁；食堂产生的油烟经油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒排放；禁止采用露天焚烧或简易焚烧的方式处理报废机动车拆解中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。

- 4、加强噪声控制管理。合理安排作息时间，合理布局设备；采用低噪声设备，举升机、抽油机、金属打包机和空压机等设备采取隔声、减振等措施，安全气囊引爆装置布置在密闭房间，确保场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、固体废物妥善处理。固废按照“无害化、资源化、减量化”原则管理，对涉油地面进行硬化并做好防腐、防渗漏处理，合理布局一般固废和危险废物暂存库，危废暂存库设置标志牌，地面与裙脚均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，危险废物暂存场所做到防风、防雨、防晒、防腐及防渗，符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求；汽车拆解产生的铅酸电池、镉镍电池、氧化汞电池和多氯联苯电容器，涉《中国受控消耗臭氧层物质清单》中包含的制冷剂以及废弃印刷线路板等交由有资质的单位处置，汽车拆解产生的液态危废，包括汽油、柴油、液压油、机油和废制冷剂等均采用专用的设备抽取到专用的密闭容器中暂存，各液态危废（废油液、废制冷剂及少量废蓄电池泄漏出的电解液）的暂存间的地面在环氧地坪漆上敷设玻璃钢，并粘贴危险废物标签，避免混合、混放，并设置围堰和应急收集沟、收集池，交由有资质单位处理；在危险废物转移时，其运输和转运应符合《危险废物转移联单管理方法》规定，签订危险废物转移单，并需得到环境行政主管部门的批准，委托由资质的危险废物运输单位运输，防止危险废物在贮存及转移过程中产生二次污染。一般固废能回收利用的回收利用外卖，不能利用的连同生活垃圾交由环卫部门处理。

6、汽车拆解材料及危废管理措施：所有原辅材料不得露天堆放，运营期拆解内容需按环评报告表规定进行，不得擅自进行深度拆解，汽车拆解产生有明确去向的可利用材料和固废定期出售或委托处置,在场区临时存储期周期一般为3个月，已确定处理单位的危废（蓄电池、废油液、电容器、尾气净化装置等）存储期一般为2个月，最长不得超过半年，尚未确定处理单位的危废（氟利昂制冷剂、废油）按1年的最大产生量设置存储设施。建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产。

7、企业不得收购、储存、处置除项目自身产生外的危险废物。

8、制定环境应急预案，完善各项规章制度。

三、项目须按规定变更办理排污许可证和环保竣工验收手续。

邵阳市生态环境局

二0二二年十一月四日