建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：       邵东火厂坪康恩医院建设项目

建设单位（盖章）：邵东火厂坪康恩医院有限公司

编制日期：       2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	55

附表	56

建设项目污染物排放量汇总表	56

附件

附件一：环评委托书

附件二：房屋租赁合同

附件三：营业执照

附件四：火厂坪康恩医院建设项目噪声检测

附件五：评审、考核意见及签字表

附件六：专家个人意见

附件七：修改清单

附件八：专家复核意见

附图

附图一：项目地理位置图

附图二：平面布置图

附图三：项目监测布点图

附图四：项目周边保护目标图

附图五：项目周边水系图

附图六：项目周边照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵东火厂坪康恩医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐格意 | 联系方式 | 18890231999 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦） |  |  |
| 地理坐标 | （111度53分45秒，27度10分51秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108专科疾病防治院（所、站）8432； |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 1.4% | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 120m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与产业政策相符性。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），本项目属于鼓励类第三十七项卫生健康中第5条医疗卫生服务设施建设，项目无限制和淘汰生产工艺、设备。因此，项目符合国家产业政策 - 目与“三线一单”符合性分析 - 生态红线 项目坐落于湖南省邵阳市邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦），本项目不涉及生态红线，符合邵东市生态保护红线要求。 - 环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源，项目所用电能由市政供电管网提供，项目用水由市政供水管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 - 环境负面清单 建设项目严格执行建设项目环境影响评价制度。禁止严重破坏生态环境、危机劳动者生命安全和人民健康或国家、地方明令禁止、淘汰、限制的落后生产企业、工艺和设备进入。 综上，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于负面清单内建设项目。 本项目位于邵阳市邵东市火厂坪镇，根据《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号）内容，项目所在区域环境管控单元编码为ZH43052130001，单元分类为一般管控单元。符合性分析情况见表1-1。 表1-1项目与邵阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目实际情况; 是否 相符. 空间布局约束; （1.1）建制镇区域内10蒸吨/小时以下的工业锅炉必须要求使用清洁能源。当城市燃气供应不能满足需求时，可以过渡使用生物质成型燃料、柴油等非高污染燃料；; 本项目为医院建设项目不使用锅炉；; 符合. （1.2）经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发；; 本项目场地不涉及. （1.3）在生态保护红线区域、饮用水源保护区等保护区以外的区域，在满足区域环境质量要求、污染物实现达标排放以及不超总量的前提下，可开发符合国家产业政策的项目。; 本项目位于火厂坪镇，根据邵阳市“三线一单”内容可知，为一般管控单元，指除优先保护单元（主要包括各类自然保护区、饮用水源保护区等各级各类保护地和生态用地）和重点管控单元（主要包括中心城区、城镇开发区、省级及以上产业园区等人为开发强度比较大的区域）之外的其他区域。. （1.4）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/大气环境受体敏感重点管控区。; 项目不涉及大气环境受体敏感重点管控区。. （1.5）①严禁渣土车带泥上路和抛撒漏，划定渣土车禁行路线，设立禁行标志，加强对环境敏感目标的保护。②严禁建成区以外工地渣土车进入城内道路。③严禁民用车辆（非渣土公司车辆）装运渣土。④渣土车离开工地前必须将轮胎、车身冲洗干净，渣土必须密封或覆盖运输。; 项目主体工程已施工完成，仅需装修改造。. （1.6）火厂坪镇拟以打火机为主导产业建设特色小镇，应根据有关要求推动申报，促进发展。; 本项目为医院建设目。. 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。; 本项目运营过程产生污染物，经相应环保设施处理后达标排放。; 符合. （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。; 本项目不涉及. （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。; 本项目不涉及. （2.4）提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。; 本项目生活污水经污水处理系统处理后纳管排放至污水处理厂。生活垃圾由环卫部门统一清运；. （2.5）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注大气环境高排放重点管控区。; 项目污染物排放按市级管控要求执行. （2.6）城区20蒸吨以上燃煤锅炉要限期实施除尘、低氮改造，并安装在线监测设备。未安装烟气在线监测设备或未达到相关排放要求的一律依法停产整治。对城区工业企业锅炉、窑炉烟气不能达标排放和具备煤改气条件而不进行煤改气的企业一律限期整改，逾期未完成整改的停产；对已改用生物质锅炉但仍然偷偷使用燃煤和非成型生物质燃料的从严处罚。; 本项目不使用20蒸吨以上燃煤锅炉。. （2.7）根据全市大气环境质量状况，统筹安排区域内水泥行业等涉气企业错峰生产。水泥、砖瓦窑、岩棉、石膏板等建材行业特护期停产50天以上；冶炼、化工等重点企业采取错峰生产、限产措施减少污染物排放20%以上，鼓励企业在此期间进行停产检修。同时建立巡查制度，确保错峰生产落实到位。; 本项目不属于水泥、砖瓦窑、岩棉、石膏板等建材行业。. （2.8）加大对砖瓦和其他严重污染大气的企业环境监管力度，严格执行大气污染物排放总量控制，未取得排污指标和排污许可证的砖瓦企业一律不准生产。凡污染治理设施不完善和虽有处理设施但烟气不能达标排放的，一律停产整治并处罚；对擅自停运烟气治理设施及偷排行为顶格处罚；所有砖瓦窑企业必须限期安装烟气在线监测设备，逾期未安装在线监测设备和不能达标排放的一律不准生产。; 本项目不属于砖瓦和其他严重污染大气的企业。. 环境风险防控; （3.1）加强企业危险废物监管。; 本项目产生的危险废物暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置。; 符合. （3.2）加快推进历史遗留煤矿综合治理、工业污染地块整治。; 项目不涉及. （3.3）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区/土壤污染风险一般管控区。; 项目不涉及。. （3.4）城区在禁炮区范围内，任何单位和个人不得经营、储存、运输和燃放烟花爆竹。; 项目不涉及. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。; 本项目生活污水与医疗废水混合于污水处理间处理后纳管达标排放。; 符合. （4.2）推动污染地块的整治及合理开发。; 本项目位于邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦），不属于污染地块；. （4.3）执行市级资源开发效率相关要求，重点关注。; 项目主要能源为电能，用水量较少不属于高耗水行业。. 根据上述内容，本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号）相关要求。 - 选址合理性分析 本项目租用于邵阳市邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦）1层及5至9层，为商业用地。项目东临S226省道，西有红星路，南可通过小路与X020相连，交通便利；周边给排水、供电、通讯等基础设施较为完善，各方面的建设条件优越；附近无同类医疗机构，无行业类竞争。项目建设地的空气质量现状较好，声环境较好，项目废水可排入城镇污水处理厂，周边有几家小型的工业企业，产生的污染小，对项目影响小。项目周边500m范围内有两所幼儿园，分别位于项目的西南面330m处的福娃实验幼儿园和项目西北面340m处的启航（国际）幼儿园，本项目的患者主要为尿毒症状患者，项目运营期产生的医疗废水经污水处理系统处理到达医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2中的预处理标准排放限值后排入邵东市火厂坪镇污水处理厂，产生医疗废物和一般固废暂存于院区内相应的库房，交由相应的资质单位来处理，噪声经相应的降噪措施处理后厂界排放的噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096 2008)中2类标准，因此本项目对附近两所幼儿园的影响较小。 - 外环境对本项目的环境影响 本项目为医院建设项目，医院作为特殊的社会建筑类型，需要给医护人员、病患等提供安静、和谐的诊疗及就医环境、修养环境，一般将其本身视为敏感建筑，对周边环境要求较高。项目位于湖南省邵阳市邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦），周围保护目标以居民住宅居多。根据环评调查，项目周围500m范围内不存在重大污染的工业企业。项目周边外环境对本项目的影响主要为交通噪声、社会人群噪声。 项目其他楼层的影响。本项目租赁了1F以及5F-9F作为营业场地，项目共用14层，除4F为培训机构外，其余楼层均为闲置楼层。该培训机构的主要影响为人群噪声。 综上所述在通过采取隔声，减噪防护措施后，周边外环境对本项目的影响可以接受。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 项目名称：邵东火厂坪康恩医院建设项目 建设单位：邵东火厂坪康恩医院有限公司 建设性质：新建项目 建设地点：本项目位于湖南省邵阳市邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦，租赁1F以及5F-9F），建筑面积为3773m2。 编制依据：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录2021年版）》（生态环境部部令第16号本项目属于“四十九、卫生84-- 8432专科疾病防治院（所、站）；”中“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 - 建设内容 （1）租赁楼层概况 本项目坐落于邵阳市邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦），租赁其中1F以及5F-9F作为营业场地，项目共用14层，建筑高度为51m，除4F为培训机构外，其余楼层均为闲置楼层。本项目主要以患有肾病、尿毒症等患者进行血液透析治疗服务。项目内设有内科，肾内科，血液透析科，检验科，急诊科医学影像科，放射科，影像科等科室，另外配套建设一套污水处理系统。本项目拟配制39台血液透析机、10台血液透析滤过机以及128张病床其中住院病床79床，血液透析治疗病床49床。预计最大门诊接待人数为150人/d。 项目主要建设内容如下表2-1： 2-1项目主要建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 1F; 门诊大厅，急诊室，内科门诊，药房，挂号收费室，B超室，心电图室，DR检查室，值班室，控制室，涉及建筑面积107m2. 5F; 阳性血透大厅（12床），阳性候诊区，医疗废物暂存间，处置室，前室，治疗室，护士工作台，卫生间，医生护士办公室，更衣室，阴性血透大厅(37床)，阴性候诊区，涉及建筑面积为678m2. 6F; 抢救室，病房，卫生间，医生办公室，医生值班室，护士值班室，治疗室，处置室，洁净库房，开水配餐，涉及建筑面积660m2. 7F; 抢救室，病房，卫生间，医生办公室，医生值班室，护士值班室，护士站，治疗室，处置室，洁净库房，开水配餐，涉及建筑面积697m2. 8F; 抢救室，病房，卫生间，医生办公室，医生值班室，护士值班室，治疗室，处置室，洁净库房，开水配餐，宣传教育室，腹部透析室，手术室，缓冲区，涉及建筑面积为697m2. 9F; 办公室，体检，值班室，档案室，会议室，生化（检验科）涉及建筑面积670m2. 辅助工程; 水处理间; 设于6F放置纯水水处理设备，进行纯水的制备。建筑面积为37.8m2. 储运工程; 干库房; 位于5F，主要用于存放透析器，透析管路，注射器，透析B粉等建筑面积为6.3m2. 湿库房; 位于5F，主要用于存储透析A液，生理盐水等建筑面积4m2. 药品库房; 位于1F，9F用于存放常规药品建筑面积41m2. 物品库房; 位于9F，用于存放需要更换的设备零件以及一些杂。物建筑面积为17.1m2. 公用工程; 供水; 自来水依托市政供水管网，治疗过程的纯水由水处理间提供。. 排水系统; 水处理间产生的废水作为清洁下水排放，接入市政雨水管网。生活污水与医疗废水混合后经过污水处理系统处理达标后进入邵东火厂坪镇污水处理厂。医疗废水：阳性血透区废水经预消毒后与其他医疗废水经污水处理系统处理后排入市政污水管网。 雨水：雨污分流，雨水排入周边雨水沟后进入市政雨水管网。. 供电; 依托市政电网供电，配1台备用柴油发电机。. 消毒系统; 透析机表面使用84消毒液擦拭，透析机内部消毒采用柠檬酸和热水进行消毒，废水消毒采用臭氧进行消毒，透析区、接诊室等采用空气消毒机消毒，地面采用84消毒剂消毒。. 空调系统; 中央空调. 环保工程; 废气处理; 污水处理间恶臭：污水处理设施加盖密封，定期喷洒除臭剂。. 柴油发电机废气：采用轻质柴油，机械通风，加强绿化。. 废水处理; 医疗废水：阳性血透区废水经预消毒后与其他医疗废水一同进入采用“一级强化处理+消毒工艺”处理工艺的污水处理系统，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准后纳入市政污水管网，最终排向邵东市火厂坪镇污水处理厂。 生活污水：与医疗废水混合后一同排入项目污水处理系统。作为医疗废水处理。达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准后纳入市政污水管网，最终排向邵东市火厂坪镇污水处理厂。 检验室废水：经预消毒池消毒中和处理后与医疗废水一同排入项目污水处理系统。作为医疗废水处理。达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准后纳入市政污水管网，最终排向邵东市火厂坪镇污水处理厂。. 水处理间的浓水作为清洁下水：经管道收集后，接入市政污水管网. 噪声处理; 设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；采取基础减震、建筑隔声；同时污水处理间安装隔音板或隔音棉等措施。冷却塔采用百叶隔声。. 固废; 固废处理设施; 污物库房：位于本项目的7F，8F主要用于分类收集、中转存放辖区收到污染物品，包括使用后的医疗废物、生活垃圾。 医疗废物暂存间：位于5F用于暂时存放项目产生医疗废弃物占地面积12m2。 一般固废间：位于项目的1F主要用于暂时存放未被病人血液、体液、排泄物污染的医院使用的各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）。. 固废处理; 医疗废物：分类收集封装后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。. 污泥：消毒后由吸污车进行收集后，委托有资质的单位处理。. 生活垃圾：经收集后由环卫部门运走处理. 一次性输液瓶（袋）（未被病人污染）：收集后存于一般固废间。交由有资质单位处理。. 风险防范措施; 酒精，碘伏，柠檬酸，稀释剂剂，清洗剂泄漏事故防范措施：酒精，碘伏，柠檬酸，稀释剂剂，清洗剂等液体物质的存储均配制相应的接液体托盘。. 依托工程; 主体、辅助工程; 租赁申志辉名下1F，5F，6F，7F，8F，9F房屋作为营业场地. 公用工程; 依托火厂坪镇给水、供电系统. 各个楼层布置情况如下表2-2。 2-2各个楼层布置情况表 楼层; 工程内容及规模; 备注. 1F; 门诊大厅，急诊室，内科门诊，药房，挂号收费室，B超室，心电图室，DR检查室，值班室，控制室，污水处理间，柴油发电机; /. 5F; 阳性血透大厅（12床），阳性候诊区，医疗废物暂存间，处置室，前室，治疗室，护士工作台，卫生间，医生护士办公室，更衣室，干库房，湿库房，物品库房，阴性血透大厅(37床)，阴性候诊区; 血透区. 6F; 水处理（纯水制备），抢救室，病房，卫生间，医生办公室，医生值班室，护士值班室，治疗室，处置室，洁净库房，开水配餐，污物库房; /. 7F; 抢救室，病房，卫生间，医生办公室，医生值班室，护士值班室，护士站，治疗室，处置室，洁净库房，开水配餐，污物库房; /. 8F; 抢救室，病房，卫生间，医生办公室，医生值班室，护士值班室，治疗室，处置室，洁净库房，开水配餐，污物库房，宣传教育室，腹部透析室，手术室，缓冲区; /. 9F; 办公室，体检，值班室，档案室，会议室，药品库房，物品库房，生化（检验科）; /. 楼顶（14F）; 中央空调机房和冷却塔. - 主要设备 本项目主要设备如下表2-3。 2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 血液透析机; 台; 39; 透析区. 2; 水处理设备; 台; 1; 水处理间. 3; DR; 台; 1; DR检查室. 4; B超; 台; 1; B超室. 5; 血液透析滤过机; 台; 10; 透析区. 6; 病床; 张; 128; 透析区、各个病房. 7; 空气消毒机; 台; 20; 院区各处. 8; 中央空调; 台; 2; 院区. 9; 电视机; 台; 30; 院区. 10; 柴油发电机; 台; 1; 1楼. 11; 心电监护; 台; 5; 急救设备. 12; 除颤仪; 台; 2. 13; 简易呼吸器; 台; 1. 14; 抢救车; 台; 1. 15; 氧气瓶（40L）; 瓶; 40; 1楼. 血液透析机：血液透析（HD）是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液（透析液）在一根根空心纤维内外，通过弥散、超滤、吸附和对流原理进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡；同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析。 血液透析滤过机：血液透析滤过（HDF）是在血液透析的基础上，采用高通透性的透析滤过膜，提高超滤率，从血中滤出大量毒素的体液，同时输入等量置换液的一种血液净化方法以对流的方式滤过清除血液中的水分和毒症物质。 - 主要原辅材料和能耗 项目主要原辅材料和能耗如下表2-4，2-5，2-6。 2-4 项目主要药品一览表 序号; 材料名称; 单位; 用量; 最大存储量. 1; 透析A液; 份; 30000; 5000. 2; 透析B粉; 份; 30000; 5000. 3; 柠檬酸溶液; 瓶; 3000; 1000. 4; 生理盐水 （500ml）; 瓶; 90000; 10000. 5; 抗凝剂; 支; 10000; 1000. 6; 84消毒泡腾片（100g）; 瓶; 2000; 1000. 7; 腹透液; 袋; 100000; 10000. 8; 酒精 （500ml）; 瓶; 10000; 2000. 9; 碘伏 （100ml）; 瓶; 3000; 1000. 10; 稀释剂 （500ml）; 瓶; 24; 6. 11; 清洗液 （2L）; 瓶; 12; 3. 2-5 项目主要器材一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 最大存储量. 1; 血液透析管路; 套; 30000; 5000. 2; 护理包; 个; 30000; 5000. 3; 一次性手套; 双; 100000; 20000. 4; 一次性注射器; 个; 100000; 10000. 5; 透析器; 支; 30000; 50000. 6; 穿刺针; 支; 90000; 30000. 7; 换药包; 个; 20000; 5000. 8; 医用棉签; 件; 300; 50. 9; 医用纱布块; 件; 100; 20. 10; 长期导管; 套; 50; 50. 11; 临时导管; 套; 100; 100. 12; 腹膜透析管; 套; 500; 500. 表 2-6 项目主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 水; t; 15028.8. 2; 电; Kwh; 240000. 3; 柴油; t; 1.566; 不存储柴油. 注：项目不设置柴油存储设施，柴油发电机本身油箱最大存储量约0.672t。. - 工作制度及劳动定员 本项目劳动定员共100人。本项目全年工作300天，工作制度为一天3班制，每班5小时。 - 公用工程 （1）给水 本项目用水来自当地的市政供水管网，满足项目用水需求。项目在运营期中，需新鲜自来水量为50.096m3/d，主要用水为住院病人用水7.9m3/d，医护人员生活用水8m3/d，接诊病人用水1.5m3/d，检验科室用水量为1m3/d，纯水处理设备用水24.15m3/d，地面清洁用水7.546m3/d等。透析用水（该水来源于纯水处理设备的产生的纯水）16.095m3/d。 （2）排水 项目排水采取的是雨污分流，雨水排入周边的雨水沟后进入市政雨水管网。 本项目在运营过程中的废水有生活废水、医疗废水、检验室废水以及纯水设备产生的浓水（清洁下水）。因生活废水与医疗废水混合处理因此生活污水亦视医疗废水，同时因检验科使用的药剂不涉及重金属，因此经预消毒池后按医疗废水处理。项目运营期污水排放量为40.263m3/d，则医疗废水包括医护人员生活废水排放量为6.8m3/d，接诊病人生活废水排放量为1.225m3/d，住院病人的生活废水排放量为6.715m3/d，透析治疗预冲洗废水排放量为0.132m3/d，透析治疗废水排放量为17.64m3/d等，超滤废水排放量为0.441m3/d，地面清洗废水排放量为6.41m3/d以及检验科室废水排放量为0.85m3/d，其中阳性血透区废水经预消毒后与其他医疗废水一同进入采用“一级强化处理+消毒工艺”处理工艺的污水处理系统，处理达标后纳入市政污水管网，最终排向邵东市火厂坪镇污水处理。而纯水处理设备产生的浓水则是直接排入市政污水管网。 （4）供电 本项目的用电是依托市政电网提供，同时在一楼配备了一台400KW的柴油发电机。 （5）消毒 本项目空气消毒采用空气消毒机消毒；透析设备内部经自带的加热装置和柠檬酸进行消毒处理，外部采用84消毒进行消毒处理；医疗废水处理系统采用臭氧进行消毒；项目地面消毒采取加入84泡腾片的清洁水清洗拖把后进行地面清洁和消毒。 - 水平衡 项目的水平衡如下图2-1 图2-1 项目水平衡图（t/d） - 项目用地及总平面布置 本项目坐落于邵阳市邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦），租赁其中1F以及5F-9F作为营业场地。占地面积120m2,建筑面积为3773m2。 邵东火厂坪康恩医院建设项目严格依据二级肾病医院标准，血液透析区（中心）应遵循环境卫生学和感染控制的原则，做到布局合理、分区明确、标识清楚、功能流程合理，满足工作需要；区域划分应符合医疗机构相关感染控制要求。其中1F面积120m2，设置门诊大厅、急诊室、内科门诊、药房、挂号收费室、B超室、心电图室、DR检查室、控制室、污水处理间；5F面积714.6m2，为血液透析治疗区主要由阳性血透大厅（12床），阳性候诊区，医疗废物暂存间，处置室，治疗室，护士工作台，卫生间，医生护士办公室，更衣室，干库房，湿库房，物品库房，阴性血透大厅（37床），阴性候诊区；6F面积为714.6m2，设水处理（纯水制备），抢救室，病房，医生办公室，医生和护士值班室，治疗室，洁净库房，污物库房；7F面积714.6m2，设抢救室，病房，卫生间，医生办公室，医生和护士值班室，护士站，治疗室，洁净库房，污物库房；8F面积714.6m2，抢救室，病房，医生办公室，医生和护士值班室，治疗室，洁净库房，污物库房，宣传教育室，腹部透析室，手术室。9F面积为714.6m2，主要由办公室，体检，生化室，值班室，档案室，会议室和药品库房组成，各层平面布局示意图详见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、血液透析 血液透析（HD）是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液（透析液）在一根根空心纤维内外，通过弥散、超滤、吸附和对流原理进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡；同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程。 - 工艺流程 项目主要工艺流程及产污环节如下图2-2 图2-2 工艺流程及污染节点图 2.1工艺流程概述 - 挂号诊断。对所有在本透析中心初次透析治疗的患者应进行相关检查，医师根据已确诊肾病患者检验报告进行病情评估，由接诊室医生进一步诊断肾功能不全的类型后提出治疗方案。若需要进行手术的才能进行治疗的，则去手术室进行手术后住院等待治疗。可直接进行透析治疗的则直接去透析区进行血液透析治疗。 - 透析预冲洗 管路安装。检查血液透析器及透析管路有无破损，外包装是否完好；查看有效日期、型号；按照无菌原则进行操作；管路安装顺序应按照体外循环的血流方向依次安装，该过程不产生废物。 1）启动透析机血泵，用生理盐水先排净透析管路和透析器血室（膜内）气体。生理盐水流向为动脉端→透析器→静脉端，不得逆向预冲。 2）将泵速调至200-300ml/min，连接透析液接头与透析器旁路，排净透析器透析液室（膜外）气体。 3）生理盐水预冲量应严格按照透析器说明书中的要求通常为1L；若需要进行闭式循环或肝素生理盐水预冲，应在生理盐水预冲量达到后再进行。 4）预冲生理盐水直接流入废液收集袋中，并且废液收集袋放于机器液体架上，不得低于操作者腰部以下；不建议预冲生理盐水直接流入开放式废液桶中。 5）冲洗完毕后根据医嘱设置治疗参数。该过程的废物为废生理盐水和生理盐水瓶。 - 动静脉穿刺 预冲洗完成后，根据血管粗细和血流量要求选择穿刺针和穿刺点，用碘伏消毒穿刺部位，穿刺的顺序为先穿刺静脉，再穿刺动脉。整个过程中不产生废物。 - 血液透析 患者透析开始时，将患者的血液通过血路管引出形成体外循环，血液和透析液借助于透析器的半透膜进行物质交换，交换后产生的透析液作为医疗废水进入项目的污水处理间进行处理，而被“净化”后的血液经过静脉管道重新输入患者体内，全过程无血液流失。病人透析全过程通常为4小时，整个过程透析液流动速为500ml/min，透析过程会产生透析废水。 - 回血下机 完成透析治疗过程后，需用500ml生理盐水全程回血，在用生理盐水回血过程中当管路及透析器血液颜色变清时，关闭血泵。回血结束后，拔出穿刺针（先拔动脉针再拔静脉针），患者下机离开。还原A、B液，完成排液，按自动消毒键，封堵透析器、撤动静脉管路和透析器放入黄色医疗垃圾袋中，扎好封紧放入医疗垃圾桶内。此过程会产生医疗废物。 - 消毒 每次透析治疗结束后都会对机器表面进行一个消毒处理，使用浸泡了500mg/L含氯消毒液的抹布擦拭机器。此过程会产生医疗废物。 - 运营期主要污染工序 根据工艺流程分析，项目运营期主要产污节点如下。 表2-7 运营期产污节点汇总表 类别; 污染源; 产生工序; 主要污染物. 废气; 污水处理间; 污水处理; 氨、硫化氢、臭 气浓度. 柴油发电机; 发电; 碳氢化合物、二 氧化硫、氮氧化 物、烟尘. 废水; 水处理间; 纯水制备; /. 生活污水; 医护日 常生活和办公; COD、BOD5、NH3-N、SS. 医疗废水; 透析治疗，病人日常生活，检验室; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群. 地面清洁水; 日常保洁; SS. 噪声; 工作设备; 日常运行; Leq（A）. 固废; 污水处理间; 污水处理; 污泥. 院区; 医护、病人日 常生活; 生活垃圾. 透析区; 透析治疗; 医疗固废. 一次性输液瓶（未被病人污染的）; 透析治疗; 一般固废. 门诊，病房; 诊断，治疗; 医疗固废. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目坐落于邵阳市邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦），租赁其中1F以及5F-9F作为营业场地，为闲置楼层，无原有污染源。区域主要环境问题为道路行驶车辆产生的交通噪声、汽车尾气。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本项目大气环境质量现状引用邵阳市生态环境局公布的2021年1月-2021年12月县（市）环境质量状况统计数据中邵东市的监测数据来判断区域是否达标。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准。环境空气质量现状监测统计及评价结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34.0; 35; 97.1; 达标. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 116; 160; 72.5; 达标. 从以上监测数据结果分析，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO和O3监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO和O3，6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”来判定，即本项目所在区域环境质量属于达标区。 - 地表水环境质量现状 本项目附近主要河流为桐江河支流。项目产生的废水主要医疗废水，通过污水处理系统处理后，排入污水管网最终流向火厂坪镇污水处理厂。 本次环评根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域水环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的邵阳市环境质量月报(2021年1-12月)，邵东市地表水总体情况数据见下表3-2。 表3-2 2021年邵东市地表水环境状况表 断面名称; 属性; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 桐江兴隆; 省控; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 邵水梅子坝; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 渡头桥镇光辉村; Ⅲ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅱ类. 2021年，邵东市地表水监测断面桐江兴隆、邵水梅子坝、渡头桥镇光辉村的水质符合地表水环境质量Ⅲ类标准，水质状况为良好。其中，桐江兴隆、邵水梅子坝、渡头桥镇光辉村属于资江邵水。 - 声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司在2022年10月19日-2022年10月20日进行了现场声环境质量监测，监测期间生产设备正常生产。监测时间共2天，昼间及夜间各监测1次，噪声监测结果见下表3-3。 （1）监测点位 在项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界分别设置1个监测点，N1：厂界东面外1m处；N2：厂界南面外1m处；N3：厂界西面外1m处；N4：厂界北面外1m处。 （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00-22:00）、夜间（22:00-次日6:00）各监测1次。 表3-3 声环境现状监测统计结果表 点位名称; 检测内容; 检测结果dB(A). 2022.10.19; 2022.10.20. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东面1m处N1; 声环境噪声; 57; 48; 58; 47. 厂界南面1m处N2; 56; 47; 56; 47. 厂界西面1m处N3; 55; 47; 55; 46. 厂界北面1m处N4; 56; 46; 57; 46. 建议参考标准限值; 60; 50; 60; 50. 标准限值来源：《声环境质量标准》(GB3096 2008)中2类标准. 由表3-3监测结果表明，本项目区域声环境均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，区域声环境现状良好。 - 生态环境质量现状 根据现场踏勘，项目所在区域内主要以鸡、鸭、鹅等常见家禽家畜、常见植被以及市政绿化植被为主，无珍稀动植物；区域内无自然保护区和重点文物保护单位。 - 电磁辐射 本项目中设有DR会产生一定辐射，应另行辐射专项评价，辐射评价不在本次评价范围内。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区，具体情况详见表3-4。 3-4 项目大气环境保护目标情况 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 空气环境功能区; 位置; 距离/m. 火厂坪镇居民点（红星路）; E111.895532，N27.182173; 居住区 384户，约1536人; 环境 空气; 二类区; 北; 62~294. 华中村居民; E111.895633，N27.184014; 居住区 360户，约1440人; 北; 273~485. 火厂坪镇居民点（红星路）; E111.893384，N27.181485; 居住区 330户，约1320人; 西; 190~373. 火厂坪镇居民点（星火路）; E111.892115，N27.181416; 居住区 230户，约920人; 西; 330~465. 火厂坪镇居民点（新华路）; E111.893306，N27.183075; 居住区 220户，约880人; 西北; 325~500. 火厂坪社区居民点; E111.892235，N27.179794; 居住区 250户，约1000人; 西南; 410~500. 龙环村居民; E111.896584，N27.180913; 居住区 20户，约80人; 东南; 52-240. 火厂坪镇居民点（星火路）; E111.894524，N27.177466; 居住区 25户，约100人; 东南; 340-500. - 地表水保护目标 本项目附近的主要河流为桐江，具体详情见下表 表3-5 地表水保护目标情况 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 位置; 距离. 桐江; E111.851506，N27.195289; /; /; GB3838 -2002 Ⅱ类标准; 西北; 4.67km. - 声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 项目位于湖南省邵阳市邵东市火厂坪镇华中村、龙环村（华龙大厦），无新增用地，无新增用地范围内生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项目营运期污水处理装置周边恶臭污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度标准要求如下表3-5； 表3-6 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 执行标准; 污染物名称; 标准限值. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3; 臭气浓度; 污水处理站周边最高允许排放浓度：10（无量纲）. 硫化氢; 污水处理站周边最高允许排放浓度：0.03mg/m3. 氨; 污水处理站周边最高允许排放浓 度：1.0mg/m3. 氯气; 污水处理站周边最高允许排放浓 度：0.1mg/m3. 甲烷; 指处理站内最高体积百分数：1%. 本项目厂界废气污染物质排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放限值中无组织排放监控浓度值要求如下表3-6。 表3-7 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 1; NOx; 0.12. 2; SO2; 0.4. 3; 烟尘; 1. - 废水 本项目废水主要包括生活废水和医疗废水。因生活废水和医疗废水合流，因此作为医疗废水处理，即医疗废水按《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2中的预处理标准排放限值要求执行。见下表3-8 表3-8 项目医疗废水排放标准 污染物; 排放限值(mg/L); 依据. COD; 250; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005）表2预处理标准. BOD5; 100. SS; 60. pH; 6~9. 氨氮; 25. 粪大肠菌群; 5000（个/L）. 余氯（接触池出口）; 2-8. 氯化物; 800. 肠道致病菌; --. 肠道病毒. 阴离子表面活性剂; 10. 3、噪声 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。如下表3-9和表3-10 表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区类别; 执行标准; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 2类; GB12348-2008; 60; 50. 4、固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准，污水处理产生的污泥执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)及《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中医疗机构污泥控制标准如表3-11；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 表3-11 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物共5项，其中空气污染物3项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2项（CODcr、NH3-N）。 医院主要使用电能作为院内供暖、供热，不需设置SO2和NOX大气污染物总量控制指标； 本项目产生的废水，经项目污水处理系统处理后排入邵东市火厂坪镇污水处理厂，本项目水环境总量控制指标为CODCr：2.42t/a，NH3-N：0.97t/a，总量计入邵东火厂坪镇污水处理厂总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期主要建设内容 本项目主体建筑物已建成，为闲置楼层，仅需进行装修改造及污水管布设，施工期环境影响主要为装修产生废气、墙体、池体及管道修整布设产生的固废、装修噪声。随着施工期的结束，对外环境的影响因素也随之消失。 本项目施工期主要的施工内容包括以下： ①墙体及吊顶防护施工及装修； ②污水处理设备的安装； ③库房、污水处理间、医疗废物暂存间地面等防渗处理； ④单独污水管网的设计安装，透析区污水管道各布设1根主收集明管，各透析机单独接入主管道，废水经收集通过主管道接入污水处理间； 根据本项目的施工内容分析，施工主要为安装工程、防渗处理、墙体及吊顶的施工及装修、污水管网的布设。项目设备、防护设施均为成品或定制的成品，在安装过程中主要的产污环节为院内转运过程中产生的运输噪声、安装过程中产生的机械噪声、拆包过程中产生的包装废弃物等以及施工期工人和安装人员产生的生活垃圾和生活污水。 - 施工期环境保护措施 - 废气 本项目施工期主要大气污染源有：施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气、装修废气。扬尘、装修有机废气主要在建筑主体改造装修阶段产生，施工机械和运输车辆排放的尾气主要在装修材料、污水处理设施、医疗设备进场安装时产生。对于施工期废气主要采取以下措施：装修时采取选用优质环保涂料，加强室内通风换气，施工机械和运输车辆应尽量使用清洁的燃料，合理安排施工路线。项目施工期短，施工内容少，经采取上述措施后对大气环境影响较小。 - 废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水，依托周边化粪池进行处理，预处理后排入市政污水管网，进入火厂坪镇污水处理厂进一步处理达标排放。 - 噪声 施工噪声主要为装修材料、医疗设备进场安装时噪声，噪声值约为70-90dB（A），为了减轻噪声可能对其产生的影响，本评价建议采取以下防治措施： ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并且在18：00～22：00施工时应尽量分散噪声源，降低对周边居民的影响； ②在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强，如以液压机械代替燃油机械；提高机械施工精度及机械装配精度，以减少机械振动和摩擦产生的噪声； ③施工设备需做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声； ④施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大； ⑤高噪声作业尽量在白天进行，在22:00之前进行施工，防止施工噪声对附近声环境敏感点产生较大影响； ⑥夜间22：00～次日6：00禁止施工； 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对周围的影响。 - 固废 施工期产生的固废主要包括设备、防护设施等包装废弃物以及施工期生活垃圾等。 施工期生产的生活垃圾由垃圾桶收集，由环卫部门清运。各类包装废弃物主要材料为外箱纸板、木制框架、内置塑料泡沫、金属打包带等，包装废弃物经分类收集后全部外售废旧物品公司。 施工期固废经以上措施后可做到资源化、无害化处理处置，对外环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气源强 本项目产生的大气污染物主要包括污水处理间恶臭和柴油发电机废气。 - 污水处理间恶臭 本项目污水处理系统，采用“一级强化处理+消毒工艺”处理工艺。污水处理系统处理废水过程中产生的恶臭气体，其主要成分为氨、H2S、臭气浓度等。这些恶臭气体对周围大气环境产生一定的影响。 类比同类型医院污水处理站，本项目恶臭气体氨、H2S、的产量分别为5.316g/d和0.207g/d。同时根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到表3中要求。 综上所述为了，由于项目的废气量较少，同时防止废气从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒、细菌的二次传播污染，本项目污水处理系统为地埋式，污水处理站周边通过种植绿化隔离带，同时恶臭气体采用加盖密封后以无组织形式排放，项目可通过投加生物除臭剂处理，减少恶臭污染物的排放量，从而可以在更大程度上减轻其对项目及其周边环境的影响。 - 柴油发电机废气 为紧急用电需要，本项目拟设置一台400KW的柴油发电机，其工作时耗油量约为0.084t/h，根据建设单位提供的资料并类比同类项目每年柴油耗量约为1.875m3，0#柴油密度为0.835g/ml，则柴油耗量为1.566t/a，年使用时间为19h。项目备用柴油发电机设置于一层，发电机运行产生的废气机械通风、绿化吸收，发电机尾气经纸质过滤器处理后排放。项目发电机使用时间极少，因此产生的污染物也较少，只要严格按要求操作，采取上诉处理措施后燃烧废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放，对周围环境空气质量影响较小。 1.2废气处理可行性分析 本项目污水处理间产生的恶臭气体，为无组织排放，通过加密封盖和投加除臭剂来减少污染物的排放量，该处理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)中污水处理站无组织废气处理可行性技术（产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂）。因此该废气处理措施为可行性技术。 1.3废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目的废气监测要求如下表4-3。 4-3废气监测方案 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 无组织; 厂界; 二氧化硫，氮氧化物，烟尘; 1次/半年; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 废水 2.1废水源强 本项目在运营过程中的废水有医护人员生活废水，检验室废水，接诊病人生活废水，住院病人的生活废水，透析治疗预冲洗废水，透析治疗废水等，超滤废水，地面清洗废水，水处理间废水。其中接诊病人生活废水，住院病人的生活废水，透析治疗预冲洗废水、透析治疗废水、超滤废水和地面清洗废水属于医疗废水。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中对医疗机构污水（医疗污水）的定义，当医疗机构其他污水和门诊、病房、手术室、各类检验室等污水混合排出时一律视为医疗机构污水，因此，本次评价将上述中除水处理间废水外的各类废水一同视为项目医疗污水。 （1）医护人员生活废水 本项目的生活废水主要由医护人员为卫生间厕所、洗手盆、洗涤盆排水产生的生活废水根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43T388-2020），医护人员因不住宿医院，因此用水量按每人80L/d，项目医护人员为100人，则医护人员废水用水量为8m3/d。排污系数按85%计，则废水产生量为6.8m3/d。该废水通过项目污水处理系统处理后，接入市政污水管网排入火厂坪镇污水处理厂。 （2）检验室废水 本项目设有内科，肾内科，血液透析科，检验科，急诊科医学影像科，放射科。其中医学影像科的DR机直接与彩色激光打印机连接，不涉及胶片冲洗水，DR室无含银等重金属废水产生，无放射性废水产生；检验室主要为使用购买试剂盒（不含氰化物、铬）进行简单的血尿常规等检测，不含氰化物废水、铬等重金属废水，综上本项目不产生含银、铬等重金属废水，不产生放射性废水，氰化物废水等特殊医疗废水，本项目特殊废水只为酸（碱）性废水。同时根据建设单位提供的资料，检验室用水量约为1m3/d，排污系数按85%计，则废水产量为0.85m3/d。根据排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)排放特殊医疗污水的相关科室使用药剂不涉及重金属的情况下，按医疗污水填报，无需设置科室或设施排放口，因此该废水通过项目的预消毒池处理后，与其他医疗废水一同排入项目的污水处理系统达标后接入市政污水管网，排入邵东市火厂坪镇污水处理厂。 （3）接诊病人和住院病人生活废水 接种病人的生活废水和住院病人的生活废水卫生间厕所、洗手盆、洗涤盆排水。根据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019用水定额，接诊病人：10L/d，项目设计接诊病患量为150人/d，则接诊病人用水量为1.5m3/d，住院病人（本项目病房不设淋雨室）：100L/d，项目住院病床为79床，因此每天最大住院病人为79人，则住院病人最大用水量为7.9m3/d。，排污系数按85%计，则污水总排放量7.99m3/d。该废水通过项目污水处理系统处理后，接入市政污水管网排入火厂坪镇污水处理厂。 （4）透析预冲洗废水 通过建设单位提供的资料，在进行血液透析前需要用生理盐水对透析管路进行一个预冲洗，每次冲洗的生理盐水量为1L，每台透析机（指血液透析机或血液透析滤过机）每天运行三次，本项目设有49床血液透析床位，则每天最多需要消耗0.147m3生理盐水，废水产生系数按90%计，则废水产量为0.132m3/d。该废水中阳性血透区域的废水通过预消毒池消毒处理后与阴性区域废水一同排入项目污水处理系统处理，经处理后排入接入市政污水管网排入火厂坪镇污水处理厂。 （5）透析治疗废水 根据《血液净化标准操作规程（2010版）》，同时结合建设单位提供资料，每台透析机每天运行12h。项目设有49台透析机，透析治疗的过程中透析设备流量为500mL/min，则用水量为17.64m3/d，透析过程中基本无消耗，则透析废水产生量为17.64m3/d。该废水中阳性血透区域的废水通过预消毒池消毒处理后与阴性区域废水一同排入项目污水处理系统处理，经处理后排入接入市政污水管网排入火厂坪镇污水处理厂。 （6）超滤废水 根据建设单位提供的资料，一般病人体重约60kg，超滤总量按病人体重的5%计，则病人每次透析的超滤量为3kg，即病人透析前后体重减轻量不超过3kg，即不超过3L，每台设备每天可接待3位病人，则超滤废水产量为0.441m3/d。该废水中阳性血透区域的废水通过预消毒池消毒处理后与阴性区域废水一同排入项目污水处理系统处理，经处理后排入接入市政污水管网排入火厂坪镇污水处理厂。 （7）水处理间废水 项目的水处理间的纯水制备设备是通过将自来水进行一个反渗透处理，从而产生透析用的纯水。根据建设单位提供的资料在每次透析治疗过程中会通过中透析A液，透析B粉以及纯水按一定比例通入透析机中进行治疗，每次要消耗掉5L的A液，一天做多做三次透析治疗，则A液消耗量为0.735m3/d，而透析的用水量为17.64m3/d，则纯水的用量为16.905m3/d。纯水的制备率为70%，则需要自来水用量为24.15m3/d，则产生的浓水量为7.245m3/d。。纯水制备系统产生的废水属于清洁下水，可排入市政污水管网。 （8）地面清洗废水 项目每天需对地面进行清洁处理以保证良好的治疗环境。项目建成后，需进行地面清洁的面积约为3773m2，按照2L/m2۔d，则项目地面清洁用水为7.546m3/d，污水的排放量按照给水总量的85%计，则废水排水量为6.41m3/d。该废水中阳性血透区域的废水通过预消毒池消毒处理后与阴性区域废水一同排入项目污水处理系统处理，经处理后排入接入市政污水管网排入火厂坪镇污水处理厂。 2.2废水处理措施 本项目产生的废水主要为医疗废水。本项目医疗废水中阳性血透区域的废水和检验室废水经预消毒池处理后再与其他医疗废水一同排入污水处理系统处理，达标后纳入市政污水管网最终进入火厂坪镇污水处理厂。水处理间废水则直接进入市政雨水管网。 （1）医疗污水处理工艺 项目拟在一层建设一个污水处理间用于处理医疗废水，采用“一级强化处理+消毒工艺”处理工艺，该工艺符合《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中医院废水处理工艺要求，设计处理能力为,40m3/d，其处理工艺流程如下图4-1。 图4-1污水处理工艺流程图 各处理单元简述： 格栅：医疗废水经过格栅来截留水中较粗大漂浮物和悬浮物。 预消毒池：预消毒池采用的是臭氧消毒，消毒时间不少于30min，对阳性血透区和检验室产生的废水进行一个消毒处理。 调节池：为保持污水水质、水量稳定，通过设计一个容量足够的池子来存储污水，从而保证了后续工艺的稳定处理。 混凝沉淀：通过向水中投加一些药剂（通常称为混凝剂及助凝剂），使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，从而去除水中的污染物质。 消毒池：项目采用臭氧消毒确保水的水质出水细菌达标。 污泥池：用于存储混凝沉淀产生的污泥和格栅产生的栅渣。消毒处理后由吸污车进行收集交由有资质的单位处理。 项目污水水质情况 项目医疗废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013)中医疗废水水质分析，考虑对环境最大不利影响，医疗污水水质为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：120mg/L、NH3N：50mg/L、粪大肠菌群数为3×108个/L。 类比同类医院污水处理项目本项目运营期废水中污染物产排情况如下表4-4： 表4-4 运营期废水污染物产排情况 污染源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量(t/a); 处理方式; 排放浓度（mg/L）; 排放量(t/a); 排放去向. 医疗废水（12078.9t/a）; COD; 300; 3.62; 一级强化处理+消毒工艺; 200; 2.42; 邵东火厂坪镇污水处理厂. BOD5; 150; 1.81; 80; 0.97. SS; 120; 1.45; 50; 0.60. NH3-N; 50; 0.60; 30; 0.36. 粪大肠菌群; 3×108; /; 5000; /. 根据上表可知，本项目的医疗废水经污水处理间的污水处理系统处理后，满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政污水管网排入邵东火厂坪镇污水处理厂。同时本项目水处理间产生的废水属于清净下水，可直接排入市政污水管网。因此本项目的废水不会对环境产生不利的影响。 2.3废水处理技术可行性分析 本项目的医疗废水中阳性血透区通过预消毒池处理后与其他医疗废水于调节池进行混合，符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中4.1.5“传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理”，混合后的医疗污水采用“一级强化处理+消毒工艺”达标后排入邵东火厂坪镇污水处理厂。该污水处理工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)中医疗污水排入城镇污水处理厂的污水处理可行技术中“一级强化处理（一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。）+消毒工艺（加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等）”，由此可知项目污水处理工艺为可行性技术。 2.4依托污水处理厂可行性分析 （1）污水处理厂概况 邵东市火厂坪镇污水处理厂位于湖南省邵东市火厂坪镇龙环村，已于2021年年底投入运行使用，火厂坪镇污水处理厂配套污水管网工程管网建设内容为41855m管道工程和一座500m3/d一体化加压泵站，该污水处理厂将服务整个镇区，镇区服务人口近期约3万人。目前火厂坪镇污水处理厂运行负荷为2000m3/d，设计的进水水质如表4-5，污水处理完成后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准如表4-6后排至桐江 表4-5火厂坪镇设计进水水质 序号; 污染物; 进水水质. 1; 化学需氧量（COD）（mg/L）; 300. 2; 生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 160. 3; 悬浮物（SS）; 250. 4; 总氮（以 N 计）; 37.5. 5; 氨氮（以 N 计）; 30. 6; 总磷（以 P 计）; 3.5. 7; pH; 6-9. 表4-6火厂坪镇污水处理厂设计出水水质 序号; 污染物; 出水水质. 1; 化学需氧量（COD）（mg/L）; 60. 2; 生化需氧量（BOD5）（mg/L）; 20. 3; 悬浮物（SS）; 20. 4; 总氮（以 N 计）; 20. 5; 氨氮（以 N 计）; 8（15）. 6; 总磷（以 P 计）; 1. 7; pH; 6-9. 8; 粪大肠菌群数（个/L）; 10000. （2）污水处理厂工艺介绍 邵东火厂坪镇污水厂采用“格栅+细格栅+平流沉砂池+AAO组合池+紫外消毒”污水处理工艺。污水处理完成后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准如表4-6后排放。 - 粗格栅及提升泵房：为保证提升泵的正常运转，在进水井与提升泵井之间的渠道上设粗格栅 道，近期安装一道粗格栅，以截留较大悬浮物。经格栅处理后的污水自流进入污水提升泵站。栅宽700mm，渠深8.4m，栅条间隙10mm，设置4台提升水泵。 - 细格栅及平流沉砂池：细格栅选用回转式机械细格栅，渠道宽度700mm，栅条间隙3mm，渠深0.70m，污水经细格栅后进入平流沉砂池。 - AAO组合池：AAO组合池为本工艺的主体反应池。预处理后的污水依次均匀进入两组AAO组合池的厌氧池、缺氧池和好氧池，厌氧池主要功能是聚磷菌进行磷的释放，为在好氧段进行磷的超量吸收实现生物除磷创造条件；缺氧池中，反销化菌利用污水中的有机物作为碳源，将回流混合液中带入的大量NO3-N还原为N2释放至空气，达到脱氮的目的并使BOD5浓度有所下降；在好氧池中，有机物被微生物生化降解，浓度继续下降；氨氮被硝化成NO3-N，同时聚磷菌进行磷的超量吸收，在排除剩余污泥的过程中被除去，完成生物除磷；经过厌氧、缺氧和好氧池处理后的污水进入AAO组合池沉淀池沉淀后出水。 - 紫外消毒池：紫外光消毒池为地下式钢筋混凝土结构，采用明渠式低压高强紫外消毒系统，采用模块化结构，紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高、作用时间短、危险性小、无二次污染等。 - 生物除臭：生物滤池法是通过对预处理系统（粗细格栅、平流池、调节池等），生化系统，以及污泥收集、浓缩压滤机房的臭气通过管道进行收集后，先经过加湿处理，再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层，臭气物质被填料吸收，然后被微生物分解成二氧化碳和其它无机物，从而达到除臭目的。 - 污泥脱水：脱水设备采用叠螺式脱水机，将含水率降至80%以下。污泥经调节池处理后，再送到叠螺式脱水机进一步加药（PAM）脱水，脱水后污泥储存在污泥斗内，待污泥斗盛满后采用槽罐车外运至邵东市污水处理厂进一步脱水至60%以下。 综上所述本项目废水经处理后，水质满足邵东市火厂坪镇污水处理厂进水水质要求，废水类型与邵东市火厂坪镇污水处理厂处理工艺相匹配，同时污水量较小，因此不会对火厂坪镇污水处理厂水质造成大的影响。 2.5废水排放口 表4-7 废水排放口情况 排放 口编号; 排放口名称; 地理坐标; 污染物种类; 污染防治措施; 排放规律; 排放去向; 排放口类型. 工艺; 是否为可行技术. DW001; 废水排放口; E111.895713，N27.180802; COD、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群; 一级强化处理+消毒工艺; 是; 间接排放; 邵东火厂坪镇污水处理厂; 一般排放口. 排放标准：《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准. 2.6监测方案 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ1105-2020)，则本项目的废水监测要求如下表4-8 表4-8废水监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废水排放口DW001; COD; 1次/周; 《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准. BOD5; 1次/季度. SS; 1次/周. 粪大肠菌群; 1次/月. - 噪声 ### 3.1噪声源分析 本项目噪声源主要来水处理机、污泥泵、中央空调机组、冷却塔等运行噪声，其噪声源的源强为70-80dB(A)，各种噪声源的声源强见下表项目噪声源强详见下表。 表4-9 噪声产生情况 设备名称; 位置; 数量; 每台产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 备注. 水处理机; 位于6F南面; 1台; 70; 优先选用低噪声设备，并设置减振基座；加强维护，保证设备运转正常；通过厂房隔声等措施。其中冷却塔采用百叶隔声。; 45; 连续. 污泥泵; 位于1F西北面; 1台; 80; 55; 连续. 中央空调机组，冷却塔; 楼顶; 2套; 75; 50; 连续. ### 3.2噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。 1、计算某个室内声源在靠近固护结构处产生的倍频带声压级： Lp1＝Lw＋10 log (Q4π⋅r2+4R) 式中： Lp1——某室内声源在靠近围炉结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw——声源的倍频带声功率级，dB； Q——声源的指向性因子，无量纲； r——受声点与声源的距离，m； R——房间常数，用s/(1－) 表示，s房间表面积m2， 2、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 3、在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 4、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 5、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 6、计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： L(r)=Lw-20lg(r/r0)-△L ### 3.3噪声预测结果 根据上述噪声预测模式，本项目对各厂界、噪声监测点的影响预测结果见表4-10和4-11. 表4-10 各噪声源对各厂界噪声的贡献值 噪声源; 与最近厂界距离/m; 到各厂界贡献值/dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 污泥泵; 25; 13; 2; 23; 27.04; 37.72; 48.98; 27.77. 中央空调机组和冷却塔; 13; 38; 14; 2; 30.73; 21.41; 30.09; 44.05. 水处理机; 2; 3; 25; 35; 38.98; 35.46; 17.04; 14.12. 各噪声源叠加后; 39.82; 39.81; 49.04; 44.16. 表4-11厂界噪声预测结果 声源; 预测值; 标准值dB (A); 评价结果. 东厂界; 39.54; 50-60; 达标. 南厂界; 39.78; 50-60; 达标. 西厂界; 49.01; 50-60; 达标. 北厂界; 44.09; 50-60; 达标. 通过采取以上隔声减振处理措施后可确保项目的厂界噪声能能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求，因此项目运营期的噪声对周边环境影响不大。 - 固体废物 4.1固废基本情况 本项目产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、污水处理间污泥、一次性输液瓶（袋）（未被病人污染的）等。 - 生活垃圾 本项目生活垃圾主要来源于医护人员和住院病人，属于一般固废。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》数据，垃圾产生量以0.5kg/人·d计，本项目劳动定员100人，共用128张病床，则生活垃圾产生量为114kg/d，全年工作300天，则运营期生活垃圾总产生量为34.2t/a。生活垃圾经统一收集后由环卫部进行清运处理。 - 一次性输液瓶（袋） 根据《关于明确医疗废物分类的有关问题的通知》（卫办医发[2005]292号）及《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》（湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅湘卫函[2017]429号），医院使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染，不属于医疗废物，为一般固体废弃物，不必按照医疗废物进行管理。根据建设单位提供的资料以及类比同类型项目，此类固体废物每天产生量约为0.735t，，每年的运营期为300天，即该固废产量为2.205t/a。一次性输液瓶（袋）经收集后暂存至一般固废间后，委托有资质的单位处理。 - 医疗废物 项目的医疗废物主要来源于各种医疗诊断，检查和透析治疗过程中产生的固体废弃物。依据《医疗废物分类目录》本项目产生的医疗废物主要有感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，同时结合《国家危险废物名录》（2021年版），项目运营期产生的医疗废物分类见下表4-12。 表4-12 项目医疗废物分类 类别; 特征; 废物代码; 产生分类; 处置方式. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; HW01 841-001-01; 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括①棉球、棉签引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③废弃的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。; 分类收集包装好后暂存于危废处理间，定期交由有医疗废物处理资质的单位回收处理. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; HW01 841-002-01; 医用针头等. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; HW01 841-005-01; 废弃的一般性药品. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; HW01 841-004-01; 废弃的乙醇、碘伏等试剂. 通过类比同类项目以及建设提供资料，本项目医疗废物的产生量为70kg/d，全年运营300天，则运营期医疗废弃物产生的总量为21t/a。产生的医疗废物按照《医疗废物分类目录》规定分类收集至相应容器暂存于危废暂存间内，定期交由有医疗废物处理资质的单位回收处理。 - 污水处理间污泥 本项目废水处理过程中产生污泥。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），化粪池和污水处理站污泥属于危险固废，应按危险废物进行处理和处置。根据《国家危险废物名录》（2021版）注2“医疗废物分类按照《医疗废物分类目录》执行”。根据《医疗废物分类目录》（卫医发〔2003〕287号）中的“感染性废物”中列有“其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”，项目产生的污泥应列入此类。根据《国家危险废物名录》（2021版），污水处理站污泥危废类别为HW01，危废代码841-001-01。 类比同类项目，本项目的废水总量为12078.9t/a，则污泥产生量约为3t/a。由吸污车进行收集后交由有资质的单位进行处理。 本项目的危险废物产生和处置情况见下表4-13 表4-13 危险废物处置情况汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 污泥; HW01; 841-001-01; 3; 污水处理; 胶状液态; 病人血液污染的废水; 年; In; 消毒后交由有资质的单位处理. 感染性废物; HW01; 841-001-01; 21; 诊断、透析治疗; 固态; 被病人血液污染的一次性医疗器械; 每天; In; 分类包装好置于医疗废物暂存间，定期交由交由医疗 废物处置 中心处置. 损伤性废物; HW01; 841-002-01; 固态; 废弃的针头; In. 药物性废物; HW01; 841-005-01; 固态; 废弃药品; T. 化学性废物; HW01; 841-004-01; 固态; 废弃的化学药剂; T/C/I/R. 4.2固废环境管理要求 一般固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求执行，不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 医疗废弃物的处理要求：本项目产生的医疗废物按照《医疗废物管理条例》（国务院380号令）、《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及2013年修改单与《危险废物储运单元编码要求》（GB∕T38920-2020）相关要求，交由有资质单位进行统一清运处置。本项目内设有医疗废物暂存间占地面积约12m2用于存放医疗废物，其位置远离医疗区、人员活动区，方便医疗废物的运送。 医疗废物暂存间应设置严密的封闭措施，设置专人管理，防止非工作人员接触医疗废物。按要求张贴明显的环保标识，在医疗废物回收机构回收之前暂存项目产生的医疗废物，并且对暂存站用消毒剂冲洗和喷洒，医疗废物暂存间避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25度时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。由于医疗废弃物是属于危险固废，具有高度传染性，因此在其储运过程中须注意以下几点： A、在就诊室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 B、对医疗废物必须按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，包装容器最多只能乘放3/4体积的医疗废物，其中塑料袋采用鹅颈束捆方法，禁止使用订书机之类的简易封口方式。并根据《危险废物储运单元编码要求》（GB∕T38920-2020）相关要求进行编码包装。 C、医院应在废物产生区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。 D、污物暂存存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。 E、医院污水处理设施产生的污泥含有大量寄生虫卵、有害病原体，污泥和栅渣垃圾集中消毒后交由有资质单位进行集中处置。 F、医院必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定： ①禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 ②禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。 危险废物处理处置过程中的环境管理要求： - 按危险废物类别分别采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理。收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。 - 建立危险废物台账管理制度：根据《固体法》第五十三条的规定：“按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料”。 - 在交有资质危险废物处理单位时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 - 地下水和土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)评价工作等级划分依据，本项目行业类别为“V社会事业与服务业-161、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”，环评类别均为报告表，因此，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，应根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。根据导则附录A，本项目属于“社会事业与服务业-其他类”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。本次仅对地下水及土壤污染影响作简单分析 5.1 污染源分析 通过对项目生产特点的分析，项目在运营过程中医疗废物暂存间、湿库房、污水处理间和透析治疗区等可能发生渗漏或泄露，若其中的污染物或化学物质若渗入到地下可能会对土壤和地下水产生影响。其可能的污染途径如下 - 医疗废物暂存间的地面未进行防腐、防渗处理，或医疗废物暂存间的地面因长期使用或工程质量不符合要求等原因导致出现破损、断裂情况，造成污染物渗入土壤、地下水。 - 污水池未进行相应的行防腐、防渗处理，或污水池因长期使用或工程质量不符合要求等原因导致出现破损、断裂情况，造成污染物渗入土壤、地下水。 - 透析治疗区地面未进行防渗，或因透析仪排液管路因产期使用或未定期的进行维护等原因导致仪器运行异常、管路破损导致污染物渗入土壤、地下水。 - 湿库房未进行防腐防渗处理，或因人为或自然等原因导致物料包装袋破损，导致物料渗入土壤、地下水。 5.2污染分区防控措施 根据项目特点分析，采取防控措施如下表4-14. 表4-14分区防渗措施 序号; 防治分区; 名称; 防渗措施. 1; 重点防渗区; 污水处理间、医疗废物暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 透析区、湿库房等; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s（或参照 GB16889 执行）. 3; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. 5.3跟踪监测要求 本项目不涉及重金属及地下水开采，不属于土壤和地下水重点行业，且落实上述防控措施后，污染物一旦泄露会被及时发现并处理，基本不会通过渗透的途径进入地下水和土壤，对地下水和土壤环境影响可接受。因此，本报告不提出跟踪监测要求。 - 环境风险 6.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中环境风险物质，本项目涉及的风险物质主要为酒精、84泡腾片和柴油。 6.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，项目涉及的危险物质名称，主要为酒精，泡腾片，柴油。因氧气和检测试剂（稀释剂和清洗剂）存量少且不在附录B中，因此不列入计算中。综上贮存量及临界量见下表4-15。 表4-15 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 物质名称; 最大存储量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 酒精; 1; 500; 0.002. 2; 84泡腾片; 0.1; 5; 0.02. 5; 柴油; 0.672; 2500; 0.0003. 合计; 0.0223. 由上表可知，本项目Q=0.0223＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。 6.3项目风险物质情况 本项目的风险物质如下表 表4-13 项目主要环境风险物质及危险物质分布情况表 物质名称; 最大储存量; 储存方式; 储存地点; 运输方式; 主要环境风险; 原因简析. 酒精; 1t; 密封瓶装; 湿料库; 汽车运输; 泄漏; 操作错误；贮存体破损；火灾爆炸；交通事故. 84泡腾片; 0.1t; 密封瓶装; 干料库; 汽车运输; 散落. 柴油; 0.672t; /; 发电机中自带油箱; 汽车运输; 泄漏. 氧气; 1600L; 密封钢瓶; 供养中心; 汽车运输; 泄露. 清洗剂和稀释剂; 9L; 密封桶装; 湿; 汽车运输; 泄漏. 6.4 环境风险分析 （1）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，基本没有回收再利用的价值，如果不经分类收集等有效处理，或混入一般生活垃圾流入社会，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。此外，医疗废物在贮存和运输过程中，若处置不当，也将导致医疗废物溢出、散漏，还可能会污染土壤或附近地表水。 （2）事故废水排放风险分析 ①废水非正常排放事故因素 废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大，不经有效处理会成为疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响受纳水体的水环境质量。 ② 医院污水事故排放引起的风险影响 本项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。污水处理站事故排放后将造成污水处理厂进水水质中细菌、病毒等的含量增大，可能引起污水处理厂排水的水质不达标。 （3）泄漏、火灾爆炸事故分析 由于搬运、操作失误等原因发生药品等泄露事故或火灾爆炸事故，导致大气、地表水体等环境污染。 （4）氧气瓶储存爆炸环境风险分析 氧气瓶储存的氧气具有易爆特性，在氧气存储及酒精等易燃化学品储存区周围要坚决杜绝明火，特别要注意防止电器电火花引起火灾及爆炸，电器采用防火防爆的插头、插座，对可能产生静电火花的管道、物品等做静电处理。装运气瓶必须对气瓶进行检查，将开关关紧，戴好安全帽，瓶体要有防震圈，并确保无缺陷、无漏气、符合技术检验标准，否则不得装运 6.5风险防范措施 （1）废水处理设施事故环境风险防范措施 ①污水处理系统出现故障时，立即通知医院内各部门，在不影响诊疗、病患医治的情况下，住院病人暂停洗漱，尽量减少医院污水的产生量；同时可采用人工投加混凝剂的方式，对医院污水进行沉淀处理。若事故未能及时排除，则将废水排入消毒池，加大消毒剂用量并进行脱氯，余氯经污水站处理达标后排入市政污水管网，使废水在非正常工况下具有一定的缓冲能力，确保医院污水处理设施出现事故时不会将未处理的废水直接入市政污水管网，对邵东火厂坪镇污水处理厂造成影响。 ②安排专人管理医院污水处理设施，定期强化培训管理及工作人员，提高其处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动实施强化消毒程序，快速报告制度等。 ③根据《医院污水处理工程技术规范》，医院污水处理工程应设置应急事故池（即废水暂存池），以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。应急事故池容积一般不小于日排放量30%，本项目应设置1座事故池，位于污水站旁，项目日排水量为40.263m3/d，则事故池容积应为13m3。 （2）医疗废物收集、贮存和运输过程中的环境风险防范措施 为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下防范措施。 ①医疗废物科学分类收集是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 ②医疗废物包装物或者容器的封口要密封。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。 ③有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 ④对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 （3）泄漏事故环境风险防范措施 ①酒精，碘伏，柠檬酸，稀释剂、清洗剂泄漏事故防范措施：酒精，碘伏，柠檬酸、稀释剂、清洗剂等液体物质的存储均配制相应的接液体托盘。若酒精，碘伏，柠檬酸等物质泄露后应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。并使用不燃材料或砂土对泄漏的酒精进行吸附。 ②84泡腾片泄漏防范措施：本项目84泡腾片的规格为100g/瓶，最大储存量为1000瓶。发生泄漏后应组织人员迅速撤离泄漏污染区并进行隔离，严格限制出入。应急人员应佩戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源然后用洁净的铲子手机与干燥、洁净有盖的容器中。 （4）火灾爆炸事故环境风险防范措施 本项目储存有少量84泡腾片等物质，发生火灾或爆炸时，会产生一定氯化物。根据各风险物质的特性，避免使用不当的灭火方式后对环境和周围的居民产生更大的影响，本评价建议发生火灾或爆炸时，宜用（雾状）水、泡沫或二氧化碳灭火器和砂土进行扑救。 （5）储存过程风险防范措施 ①酒精、84泡片、碘伏、柠檬酸、稀释剂、清洗剂存储风险防范 酒精、84泡腾、碘伏、柠檬酸片，稀释剂、清洗剂均储存在阴凉、通风的库房中，远离火种、热源。储存温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80%。包装要求密封，保持容器密闭。各风险物质分区存放，切忌混储。设置禁火标志及防静电措施等。定期对存储容器等进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。酒精储区应备有合适的材料收容泄漏物，地面采取防腐防渗措施。 ②氧气瓶储存的风险防范措施 1.本项目供氧室内不得放易燃物品，并定期对储罐和设备进行安全性检验，检验合格后才能使用，同一储存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品； 2.使用氧气过程中要提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。生产和使用时，应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入； 3.明示各种警示标牌，附近严禁烟火和堆放易燃易爆物品，杜绝可能产生火花的一切因素； 4.定期检查装置的气密性防止出现泄漏； 5.储存设施要向正规厂家购置；储存室配备消防设施； 6.一旦发生事故，要启动应急预案，引导人群有序疏散。 医院应加强管理，严格按照规范的操作程序操作，氧气瓶放置符合有关消防规范，建立健 全相应的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，可将上述风险事故隐患降至可接受程度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理设施加盖预制板密封，并定期添加抑臭剂，加强院区周边绿化 | 污水处理站周边无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求 |
|  | 柴油发电机 | 二氧化硫，氮氧化物，烟尘 | 机械通风、绿化吸收，纸质过滤处理后排放 | 厂界废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物二级排放限值中无组织排放监控浓度值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油 | 通过与医疗废水混合通过污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准； |
|  | 医疗废水 | COD、SS、BOD5、氨氮、粪大肠杆菌 | 阳性血液透析去废水经收集后接入预消毒池处理后后与其他医疗废水一并接入厂内污水处理系统 处理，采用的是“一级强化+消毒工艺”处理工艺，处理后的废水进入市政污水管网排入邵东火厂坪镇污水处理厂 |  |
|  | 检验室废水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 经预消毒池中和处理后与其他医疗废水混合后并接入厂内污水处理系统处理处理后的废水进入市政污水管网排入邵东火厂坪镇污水处理厂 |  |
|  | 清洁下水 | COD、BOD5、 SS | 排入市政污水 官网 | / |
| 声环境 | 水处理机 | Leq | 优先选用低噪声设备，并设置减振基座；加强维护，保证设备运转正常；通过厂房隔声等措施。冷却塔采用百叶隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值 |
|  | 中央空调机组，冷却塔 |  |  |  |
|  | 污泥泵 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：项目运营过程中生活垃圾委托环卫部门清运处置； 一次性输液瓶（袋）（未被病人污染的）：经收集后交由资质单位处理。 医疗废物：医疗废物收集存储后委托有资质的单位进行处理。 污泥：医院污水站污泥经消毒后委托有资质单位处置不在医院存储。 医疗废物暂存间：医院内建设医疗废物暂存间（12m2）。医疗废物暂存间严格按照《医疗废物处理处置染控制标准》（GB39707-2020）相关要求建设，符合“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）的要求；危险废物分类贮存在密封袋内；危废间按照危废种类分区并张贴警示标志和危险废物标签。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 建设单位应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的防治原则，将透析中心进行分区防治。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 废水处理设施事故环境风险防范：1.安排专人管理。2.设立事故应急池。3.设备故障时，采取措施建设污水产生量，阻止未处理的污水进入市政管网。 医疗废物收集、贮存和运输过程中的环境风险防范：1.分类收集，明确标识。2.医疗废物包装物或者容器的封口要密封。3.有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理，当发生泄漏时应采取相应的控制。 泄漏事故环境风险防范：1酒精，碘伏，柠檬酸，稀释剂、清洗剂等液体物质的存储均配制相应的接液体托盘 2.酒精和84泡腾片泄漏等危险物质泄漏时厂，疏散人群，采取相应的控制措施。 火灾爆炸事故环境风险防范：宜用（雾状）水、泡沫或二氧化碳灭火器和砂土进行扑救。 储存过程风险防范：酒精、84泡腾片、碘伏、柠檬酸均储存在阴凉、通风的库房中，远离火种、热源。同样氧气瓶存储在阴凉、通风的库房中，远离火种、热源，定期检测，操作人员需受过专门培训 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目应办理排污许可登记 2、项目及时进行环保竣工验收 3、项目的环保设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投产 |  |  |  |

- 六、结论

邵东火厂坪康恩医院建设项目为新建项目，符合国家产业政策要求，选址符合相关规划要求。项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小。综上所述，本项目在落实各项环保措施的情况下，各类污染物可以做到达标排放，不会对环境产生明显影响，从环境角度，本项目建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | 0 | 0 | 0 | 2.1762kg/a | 0 | 2.1762kg/a | +2.1762kg/a |
|  | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.08424kg/a | 0 | 0.08424kg/a | +0.08424kg/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 2.42t/a | 0 | 2.42t/a | +2.42t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.97t/a | 0 | 0.97t/a | +0.97t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.60t/a | 0 | 0.60t/a | +0.60t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.36t/a | 0 | 0.36t/a | +0.36t/a |
| 一般工业 固体废物 | 一次性输液瓶（袋）（0未被病人污染） | 0 | 0 | 0 | 2.205t/a | 0 | 2.205t/a | +2.205t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 26.85t/a | 0 | 26.85t/a | +26.85t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 21t/a | 0 | 21t/a | +21t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①