邵市大环评〔2022〕10号

关于邵阳市脑科医院扩改建项目的批复

邵阳市脑科医院：

你单位报送的《邵阳市脑科医院扩改建项目环境影响报告表》等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

- 一、邵阳市脑科医院拟投资500万元在邵阳市城南街道西湖南路348号进行邵阳市脑科医院扩改建项目，本次扩改建主要对现有1、2号住院楼病房进行调整、病床数量进行新增，在现有640张床位基础上新增320张床位，院内主要建筑物不变，床位增至960张。

- 根据湖南新瑞智环境科技有限责任公司编制的环境影响报告表分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放情况下，同意该项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，应严格执行环保“三同时”制度，确保环保措施落实到位并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。项目在施工过程中应采取有效防治措施，减少废气、废水、噪声、固体废物环境影响。

2、控制废气污染物排放。食堂油烟废气须采取油烟净化设施处理，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。污水处理站恶臭须采取加盖密闭、喷洒生物除臭剂等措施处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。备用柴油发电机废气，须采取大气扩散处理；医疗废物暂存臭气须采取分类储存，通过加强管理，加强消毒等措施处理；检验室废气，须采取通风橱收集后引至室外排放等措施处理，上述三类废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。

3、强化废水污染防治。项目新增废水主要包括新增医院职工生活污水、住院病房废水及食堂新增就餐人员产生的食堂废水。职工生活污水和住院病房废水经化粪池预处理后排入医院污水处理站；食堂废水经隔油池、化粪池预处理后排入医院污水处理站。经医院污水处理站处理后的废水须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排污市政污水管网，进入邵阳市洋溪桥污水处理厂处理。

4、加强噪声控制管理。本项目的噪声主要为污水站配套的风机及水泵、空调机组等设备运行时产生的噪声。在采取基础减振、隔声等措施后，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

5、固体废物妥善处置。固废按照“无害化、资源化、减量化”原则管理。生活垃圾、餐厨垃圾及废油脂委托环卫部门清运处置；一次性输液瓶（袋）委托相关单位回收处置；项目产生的医疗废物、医院污水站污泥委托有资质单位处置，分别暂存于危险废物暂存间及污泥暂存间，暂存间应严格按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）相关要求建设，符合“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；危险废物分类贮存在密封袋（箱）内，按照危废种类分区并张贴警示标志和危废标签。

6、强化环境安全管理和清洁生产工作，落实环境风险防范措施，确保安全清洁生产。

三、环境报告表经批准后，项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表或变更环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我分局重新审核。

四、本环评批复与城市发展及相关规划调整内容相冲突的，以规划调整要求为准。

五、工程竣工后，应依法开展项目竣工环境保护验收，并接受环境保护行政主管部门的监督检查。

邵阳市生态环境局

2022年11月29日

抄送：湖南新瑞智环境科技有限责任公司