- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）（报批稿）

项目名称：医用敷料及消毒液生产建设项目

建设单位（盖章）：湖南巴德医药科技有限公司

编制日期：  2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	63

四、主要环境影响和保护措施	71

五、环境保护措施监督检查清单	105

六、结论	107

附件：

1、环评委托书

2、营业执照

3、厂房购买合同

4、产品辐照技术服务协议

5、检测报告

6、《关于邵东巨龙国际产业园标准化厂房环境影响报告表的批复》（邵阳市环境局，邵环评【2013】148号）

7、《湖南省生态环境厅关于<湖南邵东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》湘环评[2020]9

8、《关于发布邵东经济开发区边界面积及四至范围的通知》湘发改园区【2022】601号

9、评审、考核意见及签字表

10、专家个人意见

11、修改清单

12、专家复核意见

附图：

1、项目地理位置图

2、项目用地周边环境现状图

3、项目平面布置图

4、项目周边环境敏感目标示意图

5、邵东经济开发区调区扩区建设规划空间结构示意图

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 医用敷料及消毒液生产建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘杰 | 联系方式 | 19118105777 |  |
| 建设地点 | 湖南省邵东市绿汀大道巨龙工业园H3栋3-4单元 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经：111°45′16″，北纬：27°13′34.5″） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770 卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 27；49 卫生材料及医药用品制造 277；卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）； |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 35.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.55 | 施工工期 | / |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 690 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《湖南邵东经济开发区调区扩区建设规划（2018-2025）》、批复（邵政函【2018】67号）； 审批机关：邵东县人民政府。 规划范围：湖南邵东经济开发区调区扩区规划用地面积为4.47km2，规划用地分为二个区块，区块一具体范围为东至兴隆路、利隆路，西至绿汀大道、金声路、连云路，南至茂盛大道，北至人民路，规划范围用地面积约为395.97km2，区块二具体范围为冬至虹桥路，西至白杨路，南至衡宝路，北至人民路，规划范围用地面积约50.75hm2。 规划总体布局结构：《湖南邵东经济开发区调区扩区建设规划（2018-2025）》规划总体布局空间结构为“两轴、两心、四组团”“两轴”：指绿汀大道城市功能发展轴、衡宝路城市脉络发展轴2条城市发展轴线；“两心”：经开区二块生态绿地所形成的生态绿心；“四组团”：兴隆公园以东片区的东北部工业组团；兴隆公园和周边居住用地组成的服务配套组团；南部工业组团，以及西南面的服务配套组团。 规划产业发展定位：本次规划为邵东经开区确定了三种产业基地，依次为：主导产业基地、新兴产业基地及创新服务基地。 ①主导产业基地：主要涵盖了小五金、打火机、箱包服装传统支柱性产业及相关配套产业。 ②新兴产业基地：主要涵盖了先进装备制造、电子信息等新兴产业及相关配套产业。 ③创新服务业基地：中小企业创新创业基地、企业孵化中心、中小企业的技术转移服务平台、信息服务平台等生产性服务业项目，为工业发展带来新的契机。 邵东市巨龙工业园产业规划范围为邵东县绿汀大道以东、民旺路以北、青松路以南、双兴路以西，产业定位近期以一般加工贸易、金属制品加工、包装、纺织品来料加工等。邵东县巨龙工业园占地面积约为110398.6m2，总建筑面积为275123.84m2，已建19栋5层标准化工业厂房、原辅材料与成品仓库、办公生活区（办公、会议、体育休闲、食堂、宿舍），本规划范围内兴隆水厂可以作为本区水源，兴隆水厂供水规模为6.5万m3/d，产业园内实行雨污分流制，污水经处理后排往民旺路西端规划建设的兴隆污水厂，规模为4.0×104m3/d，主要处理规划区内污水。项目于2013年10月28日取得《关于邵东巨龙国际产业园标准化厂房环境影响报告表的批复》（邵阳市环境局，邵环评【2013】148号）。（见附件6） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《湖南邵东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》；（2020年1月） 编制单位：浙江宏澄环境工程有限公司 召集审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文件名称：《关于〈湖南邵东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书〉审查意见的函》（湘环评函［2020］9号）。（见附件7） 文件名称：《邵东·巨龙国际产业园标准厂房环境影响报告表》； 编制单位：邵阳市环境保护研究所； 召集审查机关：邵阳市环境保护局； 审查文件名称：《关于邵东巨龙国际产业园标准化厂房环境影响报告表的批复》（邵环评【2013】148号）。（见附件6） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）规划符合性分析 本项目为医用敷料及消毒液生产，根据国民经济行业分类，本项目属于卫生材料及医药用品制造C2770，符合园区的功能分区、产业定位。 本项目位于巨龙工业园，巨龙工业园隶属于湖南邵东经济开发区，本项目用地为工业用地，符合园区用地规划。 表1-1 本项目与《湖南邵东经济开发区调区扩区建设规划（2018-2025）》的相符性分析 序号; 规划; 本项目情况; 相符性. 1; 湖南邵东经济开发区调区扩区规划用地面积为4.47km2，规划用地分为二个区块，区块一具体范围为冬至兴隆路、利隆路，西至绿汀大道、金声路、连云路，南至茂盛大道，北至人民路，规划范围用地面积约为395.97km2，区块二具体范围为东至虹桥路，西至白杨路，南至衡宝路，北至人民路，规划范围用地面积约50.75hm2。; 本项目位于湖南省邵阳市邵东市两市塘街道巨龙国际产业园H3栋，属于规划用地范围内的区块二。; 符合. 2; 根据《湖南邵东经济开发区调区扩区建设规划（2018-2025）》，规划总体布局空间结构为“两轴、两心、四组团” “两轴”：指绿汀大道城市功能发展轴、衡宝路城市脉络发展轴2条城市发展轴线；“两心”：经开区二块生态绿地所形成的生态绿心；“四组团”：兴隆公园以东片区的东北部工业组团；兴隆公园和周边居住用地组成的服务配套组团；南部工业组团，以及西南面的服务配套组团; 本项目位于湖南省邵阳市邵东市两市塘街道巨龙国际产业园H3栋，属于南部工业组团，位于邵东经济开发区。详见附图5; 符合. 3; 本次规划为邵东经开区确定了三种产业基地，依次为：主导产业基地、新兴产业基地及创新服务基地。 ①主导产业基地：主要涵盖了小五金、打火机、箱包服装传统支柱性产业及相关配套产业。 ②新兴产业基地：主要涵盖了先进装备制造、电子信息等新兴产业及相关配套产业。 ③创新服务业基地：中小企业创新创业基地、企业孵化中心、中小企业的技术转移服务平台、信息服务平台等生产性服务业项目，为工业发展带来新的契机。; 根据国民经济行业分类，本项目属于卫生材料及医药用品制造C2770，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类产业。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。项目不属于园区禁止类，符合园区产业要求。; 符合. （2）规划区域环境准入负面清单相符性 对照《湖南邵东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》提出的规划区域环境准入负面清单分析，本项目与规划区域环境准入负面清单的相关要求相符，具体分析见下表。 表1-2 本项目与规划区域环境准入负面清单相符性分析 规划区域; 管控类型; 管控单位; 环境准入负面清单; 本项目情况; 相符性. 区块一、 区块二; 空间布局约束; 生态保护红线; 规划区域都不在生态红线范围内，故不考虑生态红线保护要求。; 本项目不在生态红线范围内。; 相符. 水环境优先保护区; 规划区域北面边界与邵水河（桐江）饮用水水源二级陆域保护区最近距离约170m，应禁止新建、扩建直接向水体排放污染物的项目或改建增加排污量的项目；禁止贮存、堆放固体废弃物和其他污染物。; 本项目不在规划区域北面边界范围，距离西北侧邵水河（桐江）约1220m。; 相符. 大气环境优先保护区; 规划区域内居住用地及教育科研用地的地块附近，限制引入高污染及有毒有害物质企业，优先布局低污染企业。; 本项目不属于高污染及有毒有害物质企业; 相符. 污染物排放管束; 水环境工业污染源治理区; 推进规划区域雨污分流，加快规划区域污水处理配套管网建设，区域内污水全部纳管进入污水处理厂处理，污水管网与污水处理厂管网未对接区域，禁止引进新增水污染排放的项目。; 本项目所在厂区实行雨污分流，厂区污水管道已接入市政污水管网。; 相符. 大气布局敏感重点管控区; 禁止不符合规划区域产业定位企业入驻，装备制造业禁止引入大型电镀及大规模喷涂等高污染项目。; 本项目符合规划区域产业定位，不属于大型电镀及大规模喷涂等高污染项目。; 相符. 环境风险防控; 大气环境优先保护区、大气布局敏感重点管控区、一般管控区; 禁止引入导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、贮存等项目；禁止引入涉重金属、持久性有机物等有毒有害企业。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、贮存，不涉及涉重金属、持久性有机物等有毒有害物质。; 相符. 建设用地污染风险重点管控区; 规划区域内居住用地及教育科研用地的地块附近，优先布局低污染企业。; 本项目所在厂区周边无居住用地及教育科研用地地块。; 相符. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区; 禁止新建燃煤锅炉；新建锅炉需采用电、天然气、液化石油气、生物质颗粒等清洁能源。; 本项目不涉及锅炉，使用电能等清洁能源。; 相符. （3）规划区域企业投资项目管理负面清单相符性 对照《湖南邵东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》提出的规划区域企业投资项目管理负面清单，本项目属于卫生材料及医药用品制造C2770，不涉及涉重金属排放的相关电池制造，不在规划区域企业投资项目管理负面清单内，符合规划区域企业投资项目管理负面清单的相关要求。规划区域企业投资项目管理负面清单见下表。 表1-3 规划区域企业投资项目管理负面清单 门类; 类别名称; 行业、工艺及产品特别管理措施; 国民经济行业分类 代码. C 制 造 业; 纺织业; 禁止C17中废水排放量较大的印染加工项目; 含C1713棉印染精加工、C1723毛染整精加工、C1733麻染整精加工、C1743四印染精加工、C1752化纤织物染整精加工、C1762针织或钩针编织印染精加工. 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业; 禁止C1910皮革鞣制加工; C1910皮革鞣制加工. 禁止C193中污染较重的相关毛皮鞣制加工业; C1931毛皮鞣制加工. 造纸和纸制品业; 禁止C221中污染较重的纸浆制造; 含C2211木竹浆制造、C2212非木竹浆制造. 禁止C222中污染较重的造纸; 含2221机制纸及纸板制造、C2222手工纸制造、C2223加工纸制造. 非金属矿物制品业; 禁止新建C3011水泥制造; C3011水泥制造. 金属制品业; 禁止C3360金属表面处理及热处理加工中的电镀加工、大型规模喷涂着色; C3360（电镀加工、大型喷涂着色）. 电气机械和器材制造业; 禁止C384电池制造中涉重金属排放的相关电池制造; C3843铅蓄电池制造、C3844锌锰电池制造. 计算机、通信和其他电子设备制造业; 禁止排放重金属废水的C3982电子电路制造; 排放含重金属废水的C3982电子电路制造. 其他; 禁止炼铁C3110、炼钢C3120; C3110、C3120. 禁止常用C321有色金属冶炼、C322贵金属冶炼、C323稀有金属冶炼; C321、C322、C323. （4）与《关于〈湖南邵东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书〉审查意见的函》的相符性分析 根据湖南省生态环境厅下发的《关于〈湖南邵东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书〉审查意见的函》（湘环评函[2020]9号）的要求：“主导产业为小五金、打火机、箱包服装；辅导产业为先进装备制造（不含电镀加工）、电子信息（不含印刷电路板）；不设置三类工业用地；优化园区产业结构，落实园区“三线一单”要求；落实管控措施” 等。 本项目为卫生材料及医药用品制造生产，不属于规划环评中园区禁止、限制类项目里，与园区规划环评相符合。 表1-4 本项目与《湖南邵东经济开发区调区扩区建设规划（2018-2025）》规划环评审批意见相符性分析 序号; 园区规划环评批复; 本项目情况; 相符性. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，严格依规开发，将空间管制 融入园区规划实施全过程，规划用地不得涉及各类法定保护地， 严格按照经核准的规划范围开展园区建设。与桐江饮用水水源保 护区邻近的人民路以南衡宝路以北的经开区地块不得引进对饮用水源产生影响的项目；处理好工业用地与居住用地之间的关系，位于园区中的居住用地周边原则上以布局环境影响较小的一类工业为主，不得布局二类工业，本园区不设置三类工业用地，从促进园区工业集聚连片发展的思路出发，最大限度地减少园区范围内部居住用地的布局。; 本项目位于邵阳市邵东市两市塘街道巨龙国际产业园H3栋厂房，符合《湖南邵东经济开发区调区扩区建设规划（2018-2025）》要求。且本项目不在桐江饮用水水源保护区邻近区域。项目位于工业园区，所在地为二类工业用地，项目建设符合用地要求。; 符合. 2; 严格环境准入，优化园区产业结构。落实园区“三线 一单”环境准入要求，完善各片区产业功能布局与整合，落实《报告书》提出的现有企业整改、退出和升级要求，园区须配合地方政府按相关承诺的内容及时间节点完成本次调出区域内有关企业的关停、搬迁与退出，严格执行规划环评提出的环境准入负面清单。; 本项目属于医药制造业中卫生材料及医药用品制造，不属于禁止类项目，符合园区规划产业定位要求。 项目运营将严格执行了规划环评提出的环境准入负面清单，不引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。; 符合. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水集中处 置设施与管网建设，做好园区雨污分流，加快开发区污水处理厂二期及配套管网建设，污水处理厂满足《城镇污水处理厂污染物排放》（GB18918-2002 ）-级A标准，园区各片区均应做到废水应收尽收并集中排入配套的污水处理厂，园区管网建设未完成、生产废水未接管之前，新建涉废水排放的企业不得投产（含试生产）。 优化园区能源结构，禁止园区企业使用高污染燃料，加强园区大气污染防治，加强对重点排放烟粉尘、VOCs企业的监管，采取有 效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，确保污染物达标排放。釆取全流程管控措施，建立园区固废规范化管理体系, 做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格 按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和 经营单位，强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动重点污染企业完成清洁生产审核减少 污染物的排放量，限期要求区内企业完善相应环保手续。; 项目厂区排水管网实行雨污分流，雨水经厂区的雨水管道收集后排入雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与沉淀后的纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理；本项目配料间洁净车间产生的粉尘（颗粒物）经集气收集后采用布袋除尘器+29m高排气筒排放；有机废气经集气收集后采用UV光解+活性炭吸附一体式装置”处理+29m高排气筒排放，检验实验室产生的有机废气非常少，经通风橱收集后通过排气管道至顶楼排放。 项目工业固体废物和生活垃圾均落实了分类收集、转运、综合利用和无害化处理措施。危险废物委托有资质单位处置。项目运营后将严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制制度，并完善相应的环保手续。; 符合. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应严格落实调扩区规划环评提出的监测方案,结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境 敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等 环境要素的监控体系。对重点排放企业要加强监督性监测，严防废水废气不经处理偷排漏排，加强对饮用水源保护区水环境质量变化情况的监控。; 本项目制定环境监测计划，建设单位将按照环境监测计划定期开展监测，确保项目污染物达标排放。; 符合. 5; 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，园区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，制定环境应急案，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目将加强区环境风险防控、预警和应急体系建设，对应园区突发环境事件应急预案，并按照应急预案要求落实风险防范措施。; 符合. 6; 做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，加快现有企业周边环境问题比较突出居民区的拆迁进度，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及。; /. 7; 做好园区建设期生态保护和水土保持。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体、水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目为购置园区已建设厂区，施工期主要为设备安装等产生的噪声，随施工结束而消失。; 符合. （5）与《邵东·巨龙国际产业园标准厂房环境影响报告表的批复》的相符性分析 根据邵阳市生态环境局下发的《关于邵东巨龙国际产业园标准化厂房环境影响报告表的批复》（邵环评【2013】148号） 表1-5 本项目与邵东市巨龙工业园环评批复相关相符性分析 序号; 邵东市巨龙工业园环评批复; 本项目情况; 相符性. 1; 邵东市巨龙工业园产业规划范围为邵东县绿汀大道以东、民旺路以北、青松路以南、双兴路以西; 本项目位于湖南省邵阳市邵东市两市塘街道巨龙国际产业园H3栋，属于邵东市巨龙工业园产业规划范围内; 符合. 2; 产业定位近期以一般加工贸易、金属制品加工、包装、纺织品来料加工等; 本项目属于医药制造业中卫生材料及医药用品制造，不属于禁止类项目，符合园区规划产业定位要求。; 符合. 3; 本规划范围内兴隆水厂可以作为本区水源，兴隆水厂供水规模为6.5万m3/d，产业园内实行雨污分流制，污水经处理后排往民旺路西端规划建设的兴隆污水厂，规模为4.0×104m3/d，主要处理规划区内污水，尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河（邵水），排污口设在曹家坝上游。; 项目厂区排水管网实行雨污分流，雨水经厂区的雨水管道收集后排入雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与沉淀后的纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理；; 符合. |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为卫生材料及医药用品制造，根据国民经济行业分类，本项目属于C2770 卫生材料及医药用品制造。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021修改），本项目不属于限制类、淘汰类与鼓励类，为允许类建设项目。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 #### 2、与《湖南省十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《湖南省十四五”生态环境保护规划》，强化重点行业VOCs科学治理，以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。本项目不属于重点行业，配料间、洁净车间产生的粉尘（颗粒物）经集气收集后采用布袋除尘器+29m高排气筒排放；有机废气经集气收集后采用UV光解+活性炭吸附一体式装置”处理+29m高排气筒排放；检验实验室使用时间短，产生的有机废气非常少，经通风橱收集后通过排气管道至顶楼排放，且实验室配有换气系统；食堂油烟经油烟净化器净化后，通过油烟管道顶楼排放。符合规划要求。 #### 3、与《邵阳市十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《邵阳市十四五”生态环境保护规划》，控制挥发性有机物排放，以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。本项目不属于重点行业，配料间、洁净车间产生的粉尘（颗粒物）经集气收集后采用布袋除尘器+29m高排气筒排放；有机废气经集气收集后采用UV光解+活性炭吸附一体式装置”处理+29m高排气筒排放；检验实验室使用时间短，产生的有机废气非常少，经通风橱收集后通过排气管道至顶楼排放，且实验室配有换气系统；食堂油烟经油烟净化器净化后，通过油烟管道顶楼排放。符合规划要求。 4、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求》相符性分析 2020年9月湖南省人民政府发布关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（湘政发〔2020〕12号），文件指出：全省建立“1+4+14+860”的四级生态环境准入清单管控体系，以下简称“准入清单”。 本项目选址位于邵东市邵东经济开发区，环境管控单元编码为：ZH43052120004，属于重点管控单元，其与管控要求的符合性分析如下： 表 1-6 本项目与邵东经济开发区管控要求相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目相符性分析; 是否相符. 空间布局约束; （1.1）与桐江饮用水水源保护区邻近的人民路以南衡宝路以北的经开区地块不得引进对饮用水源产生影响的项目；处理好工业用地与居住用地之间的关系，位于园区中的居住用地周边原则上以布局环境影响较小的一类工业为主，不得布局二类工业，园区不设置三类工业用地。 （1.2）落实现有企业整改、退出和升级要求，完成调出区域内有关企业的关停、搬迁与退出。; 本项目位于民旺路以南，不位于桐江饮用水水源保护区邻近。 本项目不属于空间布局约束区域。不属于关停、搬迁与退出企业。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）加强污水处理配套管网建设，实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施，新建污水处理设施的配套管网要同步设计、同步建设、同步投运。 （2.1.2）加快开发区污水处理厂二期及配套管网建设，园区各片区均应做到废水应收尽收并集中排入配套的污水处理厂后进入邵水，园区管网建设未完成、生产废水未接管之前，新建涉废水排放的企业不得投产(含试生产)。 （2.2）废气：加强园区大气污染防治，加强对重点排放烟粉尘、VOCs 企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，确保污染物达标排放。 （2.3）固废：采取全流程管控措施，建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，强化日常环境监管。 （2.4）园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动重点污染企业完成清洁生产审核减少污染物的排放量，限期要求区内企业完善相应环保手续。; 废水：园区管网已铺设完成，本项目生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与沉淀后的纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理； 废气：本项目不属于重点排放烟粉尘、VOCs企业，本项目配料间、洁净车间产生的粉尘（颗粒物）经集气收集后采用布袋除尘器+29m高排气筒排放；有机废气经集气收集后采用“UV光解+活性炭吸附一体式装置”处理+29m高排气筒排放，检验实验室产生的有机废气非常少，经通风橱收集后通过排气管道至顶楼排放。食堂油烟经油烟净化器净化后，通过油烟管道顶楼排放； 固废：项目各类固废分类收集，一般工业固废委托回收单位回收利用，危险废物委托危废资质单位转移处置，生活垃圾由环卫部门统一清运，并加强日常环境监管，建立台账制度； 本项目正进行环保手续。 本项目符合污染物排放管控。; 相符. 环境风险防控; （3.1）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.2）防治地下水污染。对工业园区进行必要的防渗处理。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。严格建设用地准入管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。强化未利用地环境管理。 （3.4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，建立分类清单。优先保护未污染和轻微污染耕地，安全利用中轻度污染耕地，严格管控重度污染耕地。; 本项目涉及风险物质主要为卡波姆、丙三醇（甘油）、乙醇、丙二醇、三乙醇胺等，造成的火灾或者泄露事故时，对大气环境、地表水和地下水造成影响。建设单位按照相关要求严格落实环境风险防控。 项目原辅材料储存间以及危废暂存间做好防渗处理。 本项目符合环境风险防控要求。; 相符. 资源开发效率要求; （4.1）能源：优化园区能源结构，禁止园区企业使用高污染燃料。加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、生物质、电力等优质能源替代燃煤使用。2020年，园区淘汰燃煤小锅炉，万元GDP能耗降到0.55吨标煤。按《湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发工程建设项目区域评估工作实施方案的通知》中相关要求，尽快开展区域节能评估工作。 （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。到2020年，邵东县万元工业增加值用水量不高于59立方米/万元，用水总量不超过2.5亿立方米。 （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。2020年，园区单位工业用地工业总产值0.36亿元/公顷，园区单位面积土地投资强度不低于250万元/亩。; 本项目不使用高污染燃料； 本项目纯水机设备，不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》； 本项目位于工业园区，占地面积690m2； 本项目符合资源开发效率要求。; 相符. 本项目位于巨龙工业园，根据表1-6，本项目建设与湖南省“三线一单”生态环境分区管控的意见相符。 5、选址合理性分析 根据湖南省发展和改革委员会湖南省自然资源厅《关于发布邵东经济开发区边界面积及四至范围的通知》湘发改园区【2022】601号文件（见附件8），本项目位于湖南省邵阳市邵东市两市塘街道巨龙国际产业园H3栋3、4单元，属于邵东市巨龙工业园，邵东市巨龙工业园属于邵东兴隆工业园的一部分，邵东兴隆工业园属于邵东经济开发区，本项目位于邵东经开区区块四。项目建设符合相关规划要求。 根据按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，巨龙工业园范围属于邵东兴隆工业园，属于邵东经济开发区范围内。邵东经济开发区于1994年3月经省政府批准为省级经济开发区（湘政发【1994】5号）为省级园区，符合要求。 根据《关于邵东巨龙国际产业园标准化厂房环境影响报告表的批复》（邵阳市环境局，邵环评【2013】148号）“产业定位近期以一般加工贸易，金属制品加工、包装、纺织品来料加工等为主，项目规划总占地面积110398.6m2，总建筑面积 275123.84m2、主要建设内容为19栋标准化厂房、原辅材料与成品仓库、办公生活区（办公、会议，体育休闲、食堂、宿舍），以及相关辅助配套工程和环保设施。入驻企业生产不采用电镀油漆喷涂等有较重污染的生产工艺，项目建设符合有关政策与规定要求。”根据国民经济行业分类，本项目属于卫生材料及医药用品制造C2770，生产工艺不涉及采用电镀油漆喷涂等有较重污染的生产工艺，项目建设符合有关政策与规定要求。因此，本项目符合邵东市巨龙工业园产业产业定位，项目产生的污染物较小，产生的污染物经处理后，对周边的环境影响极小，不会改变当地的环境质量现状，可以与周边的企业相容。 项目近距离范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条中第（一）、（二）、（三）条列明的环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等环境敏感保护区。 本项目厂区排水管网实行雨污分流，雨水经厂区的雨水管道收集后排入雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与沉淀后的纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理；本项目配料间、洁净车间产生的粉尘（颗粒物）经集气收集后采用布袋除尘器+29m高排气筒排放；有机废气经集气收集后采用“UV光解+活性炭吸附一体式装置”处理+29m高排气筒排放，检验实验室产生的有机废气非常少，经通风橱收集后通过排气管道至顶楼排放。食堂油烟经油烟净化器净化后，通过油烟管道顶楼排放。项目运营期间通过采取相应措施后不会造成二次污染。 项目工业固体废物和生活垃圾均落实了分类收集、转运、综合利用和无害化处理措施。危险废物委托有资质单位处置。项目运营后将严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制制度，并完善相应的环保手续。 本项目不属于禁止引进的项目，属于允许类项目，选址符合基地总体发展规划、环保规划及基地产业定位要求，不属于禁止引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、污染环境严重、不符合产业政策的建设项目。根据环境影响分析，本项目对周边环境影响较小。 综上所述，本项目选址可行。 6、项目平面布局合理性分析 项目位于邵东经济开发区，用地呈矩形，北面、西面、南面、东面均为工业厂房。 项目总建筑面积3234.43m2，一层为原料仓库、成品仓库；二层为包装车间、食堂；三层为包装车间、原料储存间、纯水机房、一般工业固废暂存间、危废暂存间、理化实验室、微生物实验室、机房（空调机、压缩机）、更衣间；四层为洁净车间、原辅材料暂存间、内包材暂存间；五层为办公区。项目具体平面布置图详见附图3。 本项目节约用地，合理划分功能区，符合生产工艺流程，生产工序线路明确分工，场地布置紧凑，满足工艺运转需求，使生产井然有序，因此项目总平面布局合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 湖南巴德医药科技有限公司拟投资医用抗菌凝胶及洗液生产建设项目（以下简称“本项目”）位于湖南省邵阳市邵东市两市塘街道绿汀大道巨龙工业园H3栋3、4单元。巨龙工业园隶属于邵东市经济开发区，邵东·巨龙国际产业园标准厂房位于邵东绿汀大道以东、青松路以南、双兴路以西、民旺路以北地段，总占地面积11039.6 m2，总建筑面积275123.84m2，建有19栋标准化厂房、原辅材料与成品仓库、办公生活区以及相关辅助配套工程和环保设施。现已全部投入使用，道路、管网、网络、绿化、给排水、供电等配套设施已基本完成。 本项目厂房为购置现有标准化厂房，巨龙工业园H3栋3、4单元1-5层（地理坐标为：111°45'16.637"，27°13'34.246"）占地面积约690m2，共五层，框架结构，建筑面积3234.43m2。项目主要建设利用现有厂房，建设洁净车间、原料仓库、成品仓库、包装车间、食堂、办公区、配套建设污染治理设施等，本项目配有员工60人，提供员工午餐，不在厂内住宿；年工作300天，每天1班，每班8小时。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十四、医药制造业 27”中“49 卫生材料及医药用品制造 277；卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）”，本项目需编制环境影响评价报告表。湖南巴德医药科技有限公司于2022年12月委托深圳市博朗环境技术有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我司环评技术人员按照技术导则所规定原则、方法、内容和要求，通过现场踏勘，收集资料，走访调查，分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 项目主要组成详见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 分类; 建设内容; 规模及位置; 备注. 主体工程; 10万级洁净车间; 位于四层，车间面积640m2; 依托购置已建厂房. 包装车间; 位于二层，车间面积400m2；三层，车间面积320m2. 辅助工程; 更衣室; 位于三层，面积17m2；四层，面积25m2; /. 纯水机房; 位于三层，面积14m2; /. 理化实验室; 位于三层，面积26m2; /. 微生物实验室; 位于三层，面积55m2; /. 机房（空调机、压缩机）; 位于三层，面积29m2; /. 办公生活设施; 办公区; 位于五层，面积640m2; 依托购置已建厂房. 食堂; 位于二层，面积120m2；; /. 储运 工程; 原料仓库; 位于一层，外包装材料区，面积116m2； 三层，原辅材料储存间，面积17m2; 依托购置已建厂房. 成品仓库; 位于一层，面积169m2; 依托购置已建厂房. 公用 工程; 供水; 市政供水管网供给; /. 供电; 市政电网供给，接入项目内配电房（顶楼5m2）; /. 排水; 市政污水管网; 依托现有排水系统. 环保 工程; 原辅材料储存区; 液态原料储存区采取地面防渗防漏，设接液托盘措施、灭火器; /. 废气处理措施; 布袋除尘+一体式UV光氧催化与活性炭吸附装置+排气筒、通风橱、油烟净化器、空气净化系统; /. 噪声处理措施; 隔声、减震; /. 固废处理措施; 危险废物暂存间位于三层(10m2)液态废物区设接液托盘，地面硬化防渗防漏措施、一般工业固废暂存间于三层(15m2)、垃圾桶; /. 废水处理措施; 生活污水经隔油池、化粪池处理；设备清洗废水经自建污水处理站处理；纯水机产生的浓水及反冲洗废水经沉淀池沉淀。; 依托已建设施. 风险防范措施; 液态原料储存区设接液托盘，地面采取防渗防漏措施、储存间放置灭火器；危险废物暂存间液态废物区设接液托盘，地面采取硬化防渗防漏措施。; /. 2、产品方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 产品规格; 主要成分. 1; 海水鼻腔喷雾器; 84460瓶/年; 30ml/40ml/60ml/80ml/瓶; 浓缩海水. 2; 壳聚糖凝胶I型; 123904支/年; 3g/支; 壳聚糖. 3; 壳聚糖凝胶Ⅲ型; 307644支/年; 3g/20g/支; 壳聚糖. 4; 口腔修复液; 516161瓶/年; 20ml/30ml/100ml/瓶; 卡波姆. 5; 消痔凝胶; 10918860支/年; 3g/10g/20g/支; 卡波姆. 6; 皮肤修复液; 100908瓶/年; 3ml/4ml/50ml/60ml/100ml/瓶; 卡波姆. 7; 卡波姆妇科洗液; 110480瓶/年; 200ml/瓶; 卡波姆. 8; 卡波姆痔疮洗液; 238680瓶/年; 100ml/200ml/瓶; 卡波姆. 9; 卡波姆阴道填塞凝胶; 513640支/年; 3g/支; 卡波姆. 10; 卡波姆阴道灌洗液; 58860瓶/年; 200ml/瓶; 卡波姆. 11; 抗HPV生物凝胶敷料; 494760支/年; 3g/4g/5g/支; β葡聚糖. 12; 壳聚糖前列腺凝胶敷料; 900122支/年; 3g/4g/20g/支; 壳聚糖. 13; 医用疤痕修护凝胶; 10409支/年; 10g/20g/支; 聚二甲基硅氧烷. 14; 抗HPV生物蛋白凝胶; 165600支/年; 4g/5g/支; 酸酐化牛β-乳球蛋白. 15; 医用Ⅲ型胶原蛋白修护（膜）液; 332600片/年; 25g/28g/袋、10ml/瓶; Ⅲ型胶原蛋白. 16; 一次性阴道填塞吸附栓; 4000个/年; M1; 壳聚糖无纺布. 17; 消毒液; 133225瓶/年; 500ml/100ml/60ml/瓶; 乙醇. 3、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 产品; 名称; 物态; 年消耗量（t）; 最大储存量 （t）; 包装/储存规格; 备注. 1; 海水鼻腔喷雾器; 浓缩海水; 液态; 0.277; 0.05; 桶装20KG; 外购. 纯化水; 液态; 3.401; /; /; 自制. 喷雾瓶; 固态; 84460瓶; /; /; 包材. 2; 壳聚糖凝胶I型; 卡波姆; 粉末; 0.001736; 0.08; 桶装10KG; 外购. 壳聚糖; 粉末; 0.00434; 0.05; 桶装20KG; 外购. 纯化水; 液态; 0.43; /; /; 自制. 推注器; 固态; 123904支; /; /; 包材. 3; 壳聚糖凝胶Ⅲ型; 卡波姆; 粉末; 0.01077; 0.08; 桶装10KG; 外购. 壳聚糖; 粉末; 0.01936; 0.05; 桶装20KG; 外购. 纯化水; 液态; 1.06; /; /; 自制. 推注器; 固态; 307644支; /; /; 包材. 4; 口腔修复液; 卡波姆; 粉末; 0.01936; 0.08; 桶装10KG; 外购. 对羟基苯甲酸丙酯钠; 粉末; 0.01548; 0.03; 袋装1KG; 外购. 乙二胺四乙酸二钠; 粉末; 0.01936; 0.01; 瓶装0.5KG; 外购. 三乙醇胺; 液态; 0.01548; 0.1; 瓶装0.5L; 外购. 纯化水; 液态; 16.39; /; /; 自制. 喷雾瓶; 固态; 516161支; /; /; 包材. 5; 消痔凝胶; 卡波姆; 粉末; 0.22952; 0.08; 桶装10KG; 外购. 三乙醇胺; 液态; 0.32756; 0.1; 瓶装0.5L; 外购. 丙三醇; 液态; 1.63784; 1; 桶装250KG; 外购. 乙二胺四乙酸二钠; 粉末; 0.00065; 0.01; 瓶装0.5KG; 外购. 纯化水; 液态; 35.66; /; /; 自制. 推注器; 固态; 10918860支; /; /; 包材. 6; 皮肤修复液; 卡波姆; 粉末; 0.00063; 0.08; 桶装10KG; 外购. 对羟基苯甲酸丙酯钠; 粉末; 0.00504; 0.03; 袋装1KG; 外购. 乙二胺四乙酸二钠; 粉末; 0.00063; 0.01; 瓶装0.5KG; 外购. 三乙醇胺; 液态; 0.00504; 0.1; 瓶装0.5L; 外购. 氯化钠; 粉末; 0.00504; 0.05; 瓶装0.5KG; 外购. 纯化水; 液态; 4.917; /; /; 自制. 塑料瓶; 固态; 100908支; /; /; 包材. 7; 卡波姆妇科洗液; 卡波姆; 粉末; 0.02762; 0.08; 桶装10KG; 外购. 对羟基苯甲酸甲酯钠; 粉末; 0.0221; 0.03; 袋装1KG; 外购. 对羟基苯甲酸乙酯钠; 粉末; 0.0221; 0.03; 袋装1KG; 外购. 对羟基苯甲酸丙酯钠; 粉末; 0.0221; 0.03; 袋装1KG; 外购. 乙二胺四乙酸二钠; 粉末; 0.02762; 0.01; 瓶装0.5KG; 外购. 丙二醇; 液态; 0.0221; 0.01; 瓶装0.5L; 外购. 丙三醇; 液态; 0.0221; 1; 桶装250KG; 外购. 三乙醇胺; 液态; 0.0221; 0.1; 瓶装0.5L; 外购. 纯化水; 液态; 22.93; /; /; 自制. 塑料瓶; 固态; 110480瓶; /; /; 包材. 8; 卡波姆痔疮洗液; 卡波姆; 粉末; 0.05967; 0.08; 桶装10KG; 外购. 对羟基苯甲酸甲酯钠; 粉末; 0.04774; 0.03; 袋装1KG; 外购. 对羟基苯甲酸乙酯钠; 粉末; 0.04774; 0.03; 袋装1KG; 外购. 对羟基苯甲酸丙酯钠; 粉末; 0.04774; 0.03; 袋装1KG; 外购. 乙二胺四乙酸二钠; 粉末; 0.05967; 0.01; 瓶装0.5KG; 外购. 丙二醇; 液态; 0.04774; 0.01; 瓶装0.5L; 外购. 丙三醇; 液态; 0.04774; 1; 桶装250KG; 外购. 三乙醇胺; 液态; 0.04774; 0.1; 瓶装0.5L; 外购. 纯化水; 液态; 46.83; /; /; 自制. 塑料瓶; 固态; 238680瓶; /; /; 包材. 9; 卡波姆阴道填塞凝胶; 卡波姆; 粉末; 0.01078; 0.08; 桶装10KG; 外购. 丙三醇; 液态; 0.07705; 1; 桶装250KG; 外购. 三乙醇胺; 液态; 0.01541; 0.1; 瓶装0.5L; 外购. 乙二胺四乙酸二钠; 粉末; 0.00003; 0.01; 瓶装0.5KG; 外购. 纯化水; 液态; 1.68; /; /; 自制. 推注器; 固态; 513640支; /; /; 包材. 10; 卡波姆阴道灌洗液; 卡波姆; 粉末; 0.01472; 0.08; 桶装10KG; 外购. 对羟基苯甲酸甲酯钠; 粉末; 0.01177; 0.03; 袋装1KG; 外购. 对羟基苯甲酸乙酯钠; 粉末; 0.01177; 0.03; 袋装1KG; 外购. 对羟基苯甲酸丙酯钠; 粉末; 0.01177; 0.03; 袋装1KG; 外购. 乙二胺四乙酸二钠; 粉末; 0.01472; 0.01; 瓶装0.5KG; 外购. 丙二醇; 液态; 0.01177; 0.01; 瓶装0.5L; 外购. 丙三醇; 液态; 0.01177; 1; 桶装250KG; 外购. 三乙醇胺; 液态; 0.01177; 0.1; 瓶装0.5L; 外购. 纯化水; 液态; 11.33; /; /; 自制. 塑料瓶; 固态; 58860瓶; /; /; 包材. 11; 抗HPV生物凝胶敷料; β葡聚糖; 粉末; 0.03760; 0.02; 袋装0.5KG; 外购. 卡波姆; 粉末; 0.0116; 0.08; 桶装10KG; 外购. 纯化水; 液态; 2.19; /; /; 自制. 推注器; 固态; 494760支; /; /; 包材. 12; 壳聚糖前列腺凝胶敷料; 卡波姆; 粉末; 0.018; 0.08; 桶装10KG; 外购. 壳聚糖; 粉末; 0.036; 0.05; 桶装20KG; 外购. 丙三醇; 液态; 0.18; 1; 桶装250KG; 外购. 三乙醇胺; 液态; 0.0108; 0.1; 瓶装0.5L; 外购. 苯甲醇; 液态; 0.0108; 0.01; 瓶装0.5L; 外购. 乙二胺四乙酸二钠; 粉末; 0.00072; 0.01; 瓶装0.5KG; 外购. 纯化水; 液态; 2.93; /; /; 自制. 推注器; 固态; 900122支; /; /; 包材. 13; 医用疤痕修护凝胶; 聚二甲基硅氧烷; 液态; 0.1145; 0.25; 桶装250KG; 外购. 聚二甲基硅氧烷交联聚合物; 液态; 0.09368; 0.25; 桶装250KG; 外购. 推注器; 固态; 10409支; /; /; 包材. 14; 抗HPV生物蛋白凝胶; 酸酐化牛β-乳球蛋白; 粉末; 0.00041; 0.002; 袋装1KG; 外购. 纯化水; 液态; 0.86; /; /; 自制. 推注器; 固态; 165600支; /; /; 外包材. 15; 医用Ⅲ型胶原蛋白修护/膜液; 重组胶原蛋白; 粉末; 0.00415; 0.001; 瓶装0.1KG; 外购. 对羟基苯甲酸丙酯钠; 粉末; 0.00004; 0.03; 袋装1KG; 外购. 纯化水; 液态; 9.304; /; /; 自制. 医用树脂管（瓶）; 固态; 332600瓶; /; /; 包材. 16; 一次性阴道填塞吸附栓; 壳聚糖无纺布; 固态; 4000; /; 袋装; 外购. 碳纤维布; 固态; 4000; /; 袋装; 外购. 活性炭芯; 固态; 4000; /; 袋装; 外购. 17; 免洗手消毒液; 乙醇; 液态; 2.22; 500; 桶装50kg; 外购. 纯化水; 液态; 8.09; /; /; 自制. 塑料瓶/喷雾瓶; 固态; 133225; /; /; 外购. 18; 外包材; 纸箱; 固态; 10; 万个; /; 外购. 19; 检验试剂; 乙酸; 液态; 1kg; 0.5kg; 瓶装250mL; 外购. 正戊醇; 液态; 0.65kg; 0.5kg; 瓶装500mL; 外购. 无水乙醇; 液态; 7.5; 10kg; 瓶装1L; 外购. 溴甲酚绿-甲基红指示液; 液态; 0.45kg; 500mL; 瓶装500mL; 外购. 20; /; 反渗透膜; /; 0.02t; /; /; 纯水制备耗材. 21; /; 活性炭; 固态; 0.4128t; 0.5t; 袋装; 废气治理. 22; /; UV灯管; 固态; 0.01; 0.1; 盒装; 废气治理. 23; /; 电; /; 60万kw·h; /; /; 当地电网. 24; /; 液化气罐（30kg）; /; 2罐/月; /; /; 液化气公司. 25; /; 水; /; 1867.97m3; /; /; 市政供水. 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 原辅料名称; 理化性质. 卡波姆; 本品为丙烯酸键合烯丙基蔗糖或季戊四醇烯丙醚的高分子聚合物。外观为白色疏松状粉末，有特征性微臭，具有较强的吸湿性，平均含水量为 8%。可溶于水、甘油、乙醇，具有胶体溶液的特性。其密度 1.063g/cm3，熔点 12.5℃，沸点 141℃，闪点 61.6℃。具有良好的凝胶性、粘合性、增稠性、乳化性、助悬性和成膜性，且化学性质稳定安全，无刺激性及过敏反应。. 壳聚糖; 壳聚糖可由甲壳质(chitin)脱去乙酰基而制得。在100℃和40%NaOH的条件下，对甲壳素进行作用，则产生脱乙酰基反应，从而得到壳聚糖。这是一种白色或灰白色的半透明片状固体，溶于大多数的稀酸，包括甲酸、乙酸和盐酸。壳聚糖呈粉末状态，无味、无臭，水溶液有些辛辣感，无毒性。壳聚糖具有广泛的抗菌作用，但不同浓度的壳聚糖其抗菌能力不一样，如壳聚糖浓度为0.1%时，8d内可以使镰刀霉菌属的各种霉菌繁殖完全抑制，在浓度为0.4%时，对大肠杆菌、普通变形杆菌、枯草杆菌、金黄色葡萄球菌均有较强的抑制作用。. 对羟基苯甲酸甲酯钠; 对羟基苯甲酸甲酯钠，是一种有机化合物，白色结晶粉末或无色结晶，易溶于醇，醚和丙酮，极微溶于水，沸点270-280℃。 主要用作有机合成、食品、化妆品、医药的杀菌防腐剂，也用作于饲料防腐剂。安全无毒. 对羟基苯甲酸乙酯钠; 对羟基苯甲酸乙酯钠，是一种有机化合物，白色、晶状、几乎无臭的粉末，味微苦、灼麻，几乎不溶于冷水，易溶于乙醇、乙醚、丙酮或丙二醇等，具有抗微生物特性。一般用作食品防腐剂，也用于制药、皮革等行业，对霉菌的抑菌效能较强，但对细菌的抑制作用较弱，在药剂中用作抑菌防腐剂，广泛用于液体制剂、半固体制剂，在食品工业和日化工业中具有相似的用途。安全无毒。. 对羟基苯甲酸丙酯钠; 对羟基苯甲酸丙酯钠又称尼泊金丙酯钠，是一种有机化合物，分子量为202.1823，白色结晶，有特殊气味，易溶于醇、醚。该物质广泛用于医药、食品、纺织工业的防腐以及其他领域如化妆品、饲料、日用工业品的防腐。遇明火可燃。. 乙二胺四乙酸二钠; 乙二胺四乙酸的盐类中，二钠盐最为重要。是一种重要络合剂。用于洗涤剂、液体肥皂、洗发剂、农业化学喷雾剂、彩色感光材料冲洗加工漂白定影液、净水剂、PH调节剂、阻凝剂等。采用麻袋内衬双层塑料袋包装。低毒，对大鼠经口LD50为2000mg/kg。. 三乙醇胺; 三乙醇胺，即三(2-羟乙基)胺，是一种有机化合物，可以看做是三乙胺的三羟基取代物。与其他胺类化合物相似，由于氮原子上存在孤对电子，三乙醇胺具弱碱性，能够与无机酸或有机酸反应生成盐。分子量：149.1882；沸点：335.4℃；熔点：21℃；密度：1.12g/cm3。无色至淡黄色透明粘稠液体，低温时成为无色至淡黄色立方晶系晶体。露置于空气中时颜色渐渐变深。易溶于水、乙醇、丙酮、甘油及乙二醇等，微溶于苯、乙醚及四氯化碳等，在非极性溶剂中几乎不溶解。5℃时的溶解度：苯 4.2%、乙醚 1.6%、四氯化碳 0.4%、正庚烷小于 0.1%。呈强碱性，0.1mol/L的水溶液 pH 为 10.5。. 丙二醇; 丙二醇学名“1，2-丙二醇”，是一种有机化合物，混溶于水、丙酮、醋酸乙酯和氯仿，溶于乙醚。可溶解于许多精油，但与石油醚、石蜡和油脂不能混溶。对热、光较稳定，低温时更稳定。左旋体沸点187～189℃，比旋光度[α]D20-15.0°。丙二醇在高温时能被氧化成丙醛、乳酸、丙酮酸与醋酸。属低毒类，毒性和刺激性都很小。大鼠经口LD50为32.5mL/kg。. 丙三醇; 化学名称丙三醇，俗称甘油，是一种有机化合物，外观呈无色透明的粘稠油状的液体，味甜。熔点 18.17℃，沸点 182℃，闪点 177℃，密度 1.261g/cm3。具有吸湿性。可与水和乙醇混溶，水溶液为中性，不溶于氯仿、醚、二硫化碳、苯、油类。贮存于清洁干燥处，应注意密封贮存，遇明火可燃。. β葡聚糖; 主要成分为葡萄糖单位组成的多聚糖。外观呈白色粉末。泛用于医药、食品、化妆品等行业，葡聚糖制成的凝胶常用来进行生化分离. 苯甲醇; 苯甲醇是一种有机化合物，分子式是C7H8O，是最简单的芳香醇之一，可看作是苯基取代的甲醇。无色液体，有芳香味。微溶于水，易溶于醇、醚、芳烃。常用作溶剂、增塑剂、防腐剂, 并用于香料、肥皂、药物等的制造。遇明火、高热可燃，有毒，具刺激性。. 聚二甲基硅氧烷; 聚二甲基硅氧烷，又名二甲基硅油，是一种高分子聚合物根据相对分子质量的不同，外观由无色透明的挥发性液体至极高黏度的液体或硅胶，无味，透明度高，具有耐热性、耐寒性、黏度随温度变化小、防水性、表面张力小、具有导热性，导热系数为0.134-0.159W/(m·K)，透光性为透光率100%，二甲基硅油无毒无味，具有生理惰性、良好的化学稳定性。电绝缘性和耐候性、疏水性好，并具有很高的抗剪切能力，可在-50℃～200℃下长期使用。. 聚二甲基硅氧烷交联聚合物; 聚二甲基硅氧烷交联聚合物，在化妆品、护肤品里主要作用是乳化稳定剂. 重组胶原蛋白; 重组胶原蛋白是基于人体皮肤Ⅲ型胶原蛋白的原始基因序列，优化选择其中水溶性强、生物活性高的部分进行密码子优化和拼接重组，得到了全新的重组人源Ⅲ型胶原蛋白序列，利用生物发酵技术实现可规模化生产，通过实验证实此胶原蛋白表达量大，水溶性好，生物活性高，其性能优于人天然胶原蛋白，在生物医用材料、美容化妆品、食品保健等领域有着广大的应用前景。. 壳聚糖无纺布; 壳聚糖无纺布有利于抑菌酶的增生、抗霉、保湿。壳聚糖的抑菌作用，它对大肠杆菌、枯草杆菌、金黄葡萄球菌、乳酸杆菌等多种常见菌种有很好的抑菌作用. 乙醇; 乙醇是一种有机化合物，俗称酒精。乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。在20 ℃常温下，乙醇液体密度是0.7893 g/cm3。乙醇的熔点是-114.1 ℃，沸点是78.3 ℃。乙醇蒸气能与空气形成爆炸性混合物。低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇能与水以任意比互溶。. 乙酸; 乙酸，也叫醋酸，是一种有机化合物，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。无色透明液体，有刺激性气味。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中弱酸性且腐蚀性强，对金属有强烈腐蚀性，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于二硫化碳. 正戊醇; 正戊醇，又称1-戊醇，是一种有机化合物，为无色液体，微溶于水，溶于丙酮，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，主要用作有机合成。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。. 无水乙醇; 无水乙醇，是指纯度较高的乙醇水溶液，是乙醇和水的混合物。一般情况下称浓度99.5%的乙醇溶液为无水乙醇。无色透明液体，有特殊芳香味，易挥发。与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂遇明火、高热能引起燃烧爆炸. 溴甲酚绿-甲基红指示剂; 溴甲酚绿-甲基红指示剂，是溴甲酚绿和甲基红混合而成的一种变色范围更窄的指示剂。常用于盐酸标准溶液的标定。溴甲酚绿-甲基红指示剂的变色范围为：pH5.2以上时，蓝绿色；pH5.0时，淡紫灰到淡蓝色； pH4.8时，带淡蓝色的淡粉红色； pH4.6时，淡粉红。需要密封阴凉干燥避光保存. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 高精度在线称重机; CQ-XP; 台; 2. 单层搅拌罐; HZY-FYF-500L; 台; 1. 单层储液罐; HZY-CYG-1000L; 台; 1. 高剪切搅拌罐; HZY-JRFYF-500L; 台; 1. 单灌机; GZ-2; 台; 4. 磁力泵液体灌装机; YL-1; 台; 1. 全自动软管灌装封尾机; JR-005; 台; 1. 半自动灌装机; GZ-2; 台; 2. 液体灌装机; ZH-X; 台; 4. 液体灌装机; KC-Ⅱ; 台; 2. 半自动气动灌装机; GZ-2; 台; 2. 4头凝胶灌装机; YS-ZNJ-100型; 套; 1. 6头蠕动泵灌装机; DF600; 台; 1. 6头活塞灌装机; LDGZ-JY-6; 台; 1. 全自动二元包装一体式灌装机; QGQE-11; 套; 1. 水冷式铝箔封口机; GS-6000; 台; 1. 半自动封口机; QGB; 台; 1. 金属铝管灌装封尾机; JG-1; 台; 1. 多功能自动塑料薄膜封口机; DBF-900; 台; 1. 多功能自动薄膜封口机; FR-900; 台; 1. 全自动高速面膜机; HLT-M8/IP; 台; 1. 自动薄膜封口机; FR-990; 台; 2. 全自动软管灌装封尾机; GZJR-GF02B; 台; 1. 快速脚踏封口机; SF-B型; 台; 4. 软管灌装封尾机; ZSGF-40; 台; 1. 半自动压盖机; ASDLQD-63; 台; 2. 自动旋盖机; LD-JX-00; 台; 1. 单头搓盖机; DTC-2; 台; 1. 自动搓盖机; F300; 台; 2. 气动轧盖机; WT-80ZX; 台; 1. 自动有色标示机; MY-380F; 台; 1. 双电机捆扎机; HS-PACK; 台; 2. 透明膜折叠式包膜机; JW-B280型; 台; 2. 自动折纸机; ZE-8B/2; 台; 1. 自动折纸机; ZE-9B/4; 台; 1. 全自动捆扎机; 20型; 台; 1. 喷码机; streamline5; 台; 3. 喷码机; S5; 台; 1. 全自动圆瓶贴标机; SCT-100/2000/1200/1400; 台; 1. 半自动圆瓶贴标机; 50型; 台; 1. 圆瓶贴标机; LDTP-YP-00; 台; 1. 全自动搓滚式圆瓶贴标机; XL-T821Z; 台; 1. 双面贴标机; 5GN-10K; 台; 1. 半自动异型贴标机; 803型; 台; 1. 分页贴标机; T2000型; 台; 2. 全自动平面侧面转角贴标机; XL-T833S; 台; 1. 半自动全周贴标机; XL-T805; 台; 1. 全自动三维包装机; HT-300; 台; 1. 双变频枕式包装机; CM-250X; 台; 1. 远红外热收缩包装机; 300×150; 台; 1. 双变频上走膜枕式包装机; CM-250X; 台; 1. 全自动装盒机; SY30-50CH; 台; 2. 左右驱动封箱机; FXJ-3025S; 台; 2. 风冷式恒温恒湿型洁净式空调; RC-2-300B-H; 台; 1. 干衣机消毒柜; FH-1380F2; 台; 1. 自动杀菌消毒器; M-X5; 台; 2. 变频螺杆式空压机; SS-30AM; 台; 1. 储气罐; YNE117RA; 台; 1. 冷冻式压缩空气干燥机; SS-3GW; 台; 1. 佰沃RO膜反渗透净水机; 0.5吨/小时; 套; 1. 5、公用工程 （1）给水 ①员工生活用水 本项目供水水源来自于园区的自来水供水管网。项目厂区设置食堂，只提供午餐，不在厂住宿。项目劳动定员60人，年工作300天，定额参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43T388-2020），平均用水量按80L/人·d计算，总用水量为4.8m3 /d（1440m3 /a）。 ②产品用水 根据建设单位提供的资料，100kg医用敷料凝胶中约含82kg纯化水、100kg一般液态产品中约含92kg纯化水，100kg气雾剂产品中约含93kg纯化水，结合原辅材料消耗可知产品所需使用纯化水约167.97m3/a。 ③设备清洗用水 本项目使用的外购内包装材料（喷雾瓶、推注器、塑料瓶等）购入须达到相应产品质量标准，无需再进行清洗。本项目生产设备（搅拌器，灌装机）每天均须使用纯化水进行清洗，洗掉残留在设备中少量的原辅材料、半成品等。本项目使用纯化水进行冲洗，设备清洗用水约0.2m3/d，则年使用纯化水60m3/a。 ④纯水机反冲洗用水 纯水系统一般一星期清洗一次，反冲洗过程会产生一定量的反冲洗废水，废水中主要含有少量悬浮物、有机物以及盐离子。每次纯水系统反冲洗用水量为0.5t，按一年43周计算，年用水量为21.5t。 ⑤冷却用水 本项目在包装环节部分产品使用水冷式铝箔封口机，水冷式铝箔封口机需要使用间接循环冷却水对设备进行冷却保护。采用自来水作为冷却水，该部分水在循环工程中蒸发损耗，定期补充新鲜水即可，不产生外排废水。水冷式铝箔封口机年使用时间为100d，循环水量为0.1m3/h，80m3/a。补充水量为循环水量的1%，故补充水量为0.8m3/a。则年用水量80.8m3/a。 （2）排水 项目厂区排水管网实行雨污分流，雨水经厂区的雨水管道收集后排入雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 ①生活污水 本项目厂区设置食堂，只提供午餐，不在厂住宿。项目劳动定员60人，年工作300天，定额参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43T388-2020）公共事业及公共建筑用水定额中的一般综合办公楼用水定额指标，平均用水量按80L/人·d计算，总用水量为4.8m3 /d（1440m3 /a），生活污水排污系数按0.8计算，生活污水的排放量约为3.84m³/d（1152m³/a）。采用隔油池、化粪池处理后通过污水管网，进入邵东市兴隆工业污水处理厂处理后排入桐江河。 ②产品用水 项目产品用水为纯化水，作为产品的使用成分，不外排。 ③纯水机产生的浓水及反冲洗废水 本项目使用一台多级制反渗透纯水机制备纯化水，制备的纯水用于产品用水和设备清洗用水。产品用水为167.97m3/a、设备清洗用水60m3/a。因此，项目需纯化水227.97m3/a，参考本项目纯水机型号，反渗透纯水装置的制水效率约为70～75%，本项目取70%，则需自来水325.67m3/a，制水机产生的浓水为97.7m3/a。纯水系统一般一星期清洗一次，反冲洗过程会产生一定量的反冲洗废水，废水中主要含有少量悬浮物、有机物以及盐离子。每次纯水系统反冲洗用水量为0.5t，按一年43周计算，年用水量为21.5t。排水量按用水量的90%计算，反冲洗废水量为19.4t/a。浓水与反冲洗废水主要含无机盐类（钙盐、镁盐等）及其他矿物质，无须酸碱中和，较为洁净。由于其所含污染物质较少，污染物浓度大大低于排放标准。因此，本项目纯水机产生的浓水及反冲洗废水经沉淀后作为清下水直接排放。 ④设备清洗废水 本项目使用的外购内包装材料（喷雾瓶、推注器、塑料瓶等）购入须达到相应产品质量标准，无需再进行清洗，不产生清洗废水。本项目生产设备（搅拌器，灌装机）每天均须使用纯化水进行清洗，洗掉残留在设备中少量的原辅材料、半成品等。本项目使用纯化水进行冲洗，设备清洗用水约0.2m3/d，则年使用纯化水60m3/a，设备清洗带走的按照10%计算，则损耗6m3/a，设备清洗废水产生量为54m3/a。设备清洗废水进入厂区自建污水处理站处理，厂区污水处理站采用AO处理工艺，处理达到邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，经过市政管网排入兴隆工业污水处理厂处理。 ⑤冷却水 本项目在包装环节部分产品使用水冷式铝箔封口机，水冷式铝箔封口机需要使用间接循环冷却水对设备进行冷却保护。采用自来水作为冷却水，该部分水在循环工程中蒸发损耗，定期补充新鲜水即可。冷却水经循环水池贮存，循环使用不外排，不产生外排废水。 本项目水平衡见。 表2-6 项目水平衡表（m3/a） 序号; 工序; 用水项目; 新鲜水用量; 纯化水用量; 损耗水量; 废水量. 1; 员工生活; 员工生活用水; 1440; /; 288; 1152. 2; 纯水机; 纯化水制备; 325.67; 进入产品（167.97）; /; /. 3; 设备清洗（60）; 6; 54. 4; 纯水机反冲洗用水; 21.5; /; 2.15; 19.35. 纯水机产生的浓水; /; /; /; 97.7. 5; 封口机; 冷却水; 80.8; /; 0.8; /. 合计; 1867.97; 227.97; 296.95; 1323.05. 图2-1 项目水平衡图（m3/a） （3）供电系统 项目主要能源为电能，由工业园电网接入，能够满足生产需要。 6、劳动定员与工作制度 项目劳动定员60人，厂内提供午餐，不在厂房内住宿。项目年工作300天，实行1班工作制，每班工作8小时。 7、厂区平面布局 项目位于邵东经济开发区，用地呈矩形，北面、西面、南面、东面均为工业厂房。 项目总建筑面积3234.43m2，一层为原料仓库、成品仓库；二层为包装车间、食堂；三层为包装车间、原料储存间、纯水机房、一般工业固废暂存间、危废暂存间、理化实验室、微生物实验室、机房（空调机、压缩机）、更衣间；四层为洁净车间、原辅材料暂存间、内包材暂存间；五层为办公区。项目总平面布置符合生产工艺流程，生产工序线路明确分工，场地布置紧凑，满足工艺运转需求，使生产井然有序。项目具体平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目利用邵东经济开发区巨龙工业园现有厂房进行建设，施工期不涉及基础开挖过程和厂房主体结构建设过程，仅存在现有厂房布置和设备安装过程，因此本项目不进行施工期的工程分析。 二、营运期 1、营运期工艺流程及产污环节点 （1）海水鼻腔喷雾器生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图 2-2 海水鼻腔喷雾器生产工艺流程及产污节点图 海水鼻腔喷雾器生产工艺流程简介 ①脱包：原材料浓缩海水为密封桶装，原料使用完后会产生废包装桶。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：将浓缩海水、纯化水分别按比例称量。 ③混合搅拌：将称量好的浓缩海水、纯化水分别加入搅拌机内进行搅拌，使之溶解均匀。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：将搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至喷雾瓶内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥喷码：对灌装好的喷雾瓶、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑦包装：将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：包装机噪声、废包装材料。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （2）壳聚糖凝胶I型、壳聚糖凝胶Ⅲ型生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图 2-3 壳聚糖凝胶I型、壳聚糖凝胶Ⅲ型生产工艺流程及产污节点图 壳聚糖凝胶I型、壳聚糖凝胶Ⅲ型生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装， 第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：将卡波姆、壳聚糖、纯化水分别按比例称量。按配方先将壳聚糖粉末溶于纯化水中备用。本工序产污节点：粉尘、有机废气。 ③混合搅拌：根据壳聚糖凝胶I型、壳聚糖凝胶Ⅲ型的配方，将称量好的卡波姆粉末加入纯化水中，高速搅拌直至粉末完全分散，再低速搅拌下加入壳聚糖水溶液，继续搅拌至凝胶状。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：投料粉尘、搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：将搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至推注器内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥包装：将灌装好的推注器装入铝塑袋内，用封口机封口。然后将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：封口机噪声、包装机噪声、废包装材料。 ⑦喷码：对封口后的铝塑袋、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （3）口腔修复液生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图 2-4 口腔修复液生产工艺流程及产污节点图 口腔修复液生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装， 第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：将卡波姆、对羟基苯甲酸丙酯钠、乙二胺四乙酸二钠、三乙醇胺、纯化水分别按比例称量。按配方先将卡波姆粉末溶于纯化水中备用。本工序产污节点：粉尘、有机废气。 ③混合搅拌：将称量好的对羟基苯甲酸丙酯钠粉末、乙二胺四乙酸二钠粉末、三乙醇胺加入纯化水中，高速搅拌直至粉末完全分散，再低速搅拌下加入卡波姆水溶液，继续搅拌至凝胶状。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：投料粉尘、搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：将搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至喷雾瓶内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥喷码：对灌装好的喷雾瓶、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑦包装：将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：包装机噪声、废包装材料。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （4）消痔凝胶、卡波姆阴道填塞凝胶生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图 2-5 消痔凝胶、卡波姆阴道填塞凝胶生产工艺流程及产污节点图 消痔凝胶、卡波姆阴道填塞凝胶生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装， 第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：根据消痔凝胶、卡波姆阴道填塞凝胶的配方将卡波姆粉末、三乙醇胺、丙三醇、乙二胺四乙酸二钠粉末、纯化水分别按比例称量。按配方先将卡波姆粉末溶于纯化水中备用。本工序产污节点：粉尘、有机废气。 ③混合搅拌：将卡波姆溶液边搅拌边加入三乙醇胺、丙三醇、乙二胺四乙酸二钠粉末中和调节pH值为5.0-7.5，形成凝胶，再低速搅拌下加入卡波姆水溶液，继续搅拌至凝胶状。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：投料粉尘、搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：将搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至推注器内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥包装：将灌装好的推注器装入铝塑袋内，用封口机封口。然后将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：封口机噪声、包装机噪声、废包装材料。 ⑦喷码：对封口后的铝塑袋、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （5）皮肤修复液生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图 2-6 皮肤修复液生产工艺流程及产污节点图 皮肤修复液生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装， 第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：卡波姆粉末、对羟基苯甲酸丙酯钠粉末、乙二胺四乙酸二钠粉末、三乙醇胺、氯化钠粉末、纯化水分别按比例称量。按配方先将卡波姆粉末溶于纯化水中备用。本工序产污节点：粉尘、有机废气。 ③搅拌：将称量好的对羟基苯甲酸丙酯钠粉末、乙二胺四乙酸二钠粉末、三乙醇胺、氯化钠粉末加入纯化水中，高速搅拌直至粉末完全分散，再低速搅拌下加入卡波姆水溶液，继续搅拌至完全溶解。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：投料粉尘、搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：将搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至塑料瓶内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥喷码：对灌装好的塑料瓶、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑦包装：将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：包装机噪声、废包装材料。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （6）卡波姆妇科洗液、卡波姆痔疮洗液、卡波姆阴道灌洗液生产工艺流程及产污节点 卡波姆妇科洗液、卡波姆痔疮洗液、卡波姆阴道灌洗液生产工艺相同，主要区别为投放原料比例不同，具体工艺流程如下图。 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图 2-7 卡波姆妇科洗液、卡波姆痔疮洗液、卡波姆阴道灌洗液生产工艺流程及产污节点图 卡波姆妇科洗液、卡波姆痔疮洗液、卡波姆阴道灌洗液 生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装， 第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：根据卡波姆妇科洗液、卡波姆痔疮洗液、卡波姆阴道灌洗液的配方，对卡波姆粉末、对羟基苯甲酸甲酯钠粉末、对羟基苯甲酸乙酯钠粉末、对羟基苯甲酸丙酯钠粉末、乙二胺四乙酸二钠粉末、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、纯化水分别按比例称量。按配方先将卡波姆粉末溶于纯化水中备用。本工序产污节点：粉尘、有机废气。 ③搅拌：将称量好的对羟基苯甲酸甲酯钠粉末、对羟基苯甲酸乙酯钠粉末、对羟基苯甲酸丙酯钠粉末、乙二胺四乙酸二钠粉末、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺加入纯化水中，高速搅拌直至粉末完全分散，再低速搅拌下加入卡波姆水溶液，继续搅拌至完全溶解。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：投料粉尘、搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：将搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至塑料瓶内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥喷码：对灌装好的塑料瓶、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑦包装：将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：包装机噪声、废包装材料。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （7）抗HPV生物凝胶敷料生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图 2-8 抗HPV生物凝胶敷料生产工艺流程及产污节点图 抗HPV生物凝胶敷料生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装，第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：将卡波姆粉末、β葡聚糖、纯化水分别按比例称量。按配方将卡波姆粉末溶于纯化水中备用。本工序产污节点：粉尘、有机废气。 ③混合搅拌：将卡波姆溶液边搅拌边加入β葡聚糖，形成凝胶，再低速搅拌下加入卡波姆溶液，继续搅拌至凝胶状。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：投料粉尘、搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：灌装前将推注器插好管，然后搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至推注器内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥包装：将灌装好的推注器装入铝塑袋内，用封口机封口。然后将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：封口机噪声、包装机噪声、废包装材料。 ⑦喷码：对封口后的铝塑袋、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （8）壳聚糖前列腺凝胶敷料生产工艺流程及产污节 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图 2-9 壳聚糖前列腺凝胶敷料生产工艺流程及产污节点图 壳聚糖前列腺凝胶敷料生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装，第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：卡波姆粉末、壳聚糖粉末、丙三醇、三乙醇胺、苯甲醇、乙二胺四乙酸二钠粉末、纯化水分别按比例称量。按配方将壳聚糖粉末溶于纯化水中备用。本工序产污节点：粉尘、有机废气。 ③混合搅拌：将卡波姆粉末撒入纯化水中，高速搅拌直至粉末完全分散。然后低速搅拌下加入原先制备的壳聚糖溶液以及丙三醇、三乙醇胺、苯甲醇、乙二胺四乙酸二钠粉末等，继续搅拌至凝胶状。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：投料粉尘、搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：灌装前将推注器插好管，然后搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至推注器内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥包装：将灌装好的推注器装入铝塑袋内，用封口机封口。然后将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：封口机噪声、包装机噪声、废包装材料。 ⑦喷码：对封口后的铝塑袋、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （9）医用疤痕修护凝胶生产工艺流程及产污节 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图2-10 医用疤痕修护凝胶生产工艺流程及产污节点图 医用疤痕修护凝胶生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为密封桶装，脱包会产生废包装桶。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷交联聚合物分别按比例称量。本工序产污节点：有机废气。 ③混合搅拌：将聚二甲基硅氧烷、聚二甲基硅氧烷交联聚合物搅拌至凝胶状。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至铝塑管内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥包装：将灌装好的铝塑管装入铝塑袋内，用封口机封口。然后将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：封口机噪声、包装机噪声、废包装材料。 ⑦喷码：对封口后的铝塑袋、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （10）抗HPV生物蛋白凝胶生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图2-11 抗HPV生物蛋白凝胶生产工艺流程及产污节点图 抗HPV生物蛋白凝胶生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装，第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：酸酐化牛β-乳球蛋白、卡波姆粉末、纯化水分别按比例称量。本工序产污节点：粉尘、有机废气。 ③溶解：酸酐化牛β-乳球蛋白与纯化水溶解后备用。 ④混合搅拌：对酸酐化牛β-乳球蛋白溶液进行搅拌并加入卡波姆粉末搅拌至凝胶状。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：投料粉尘、搅拌机噪声。 ⑤中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑥灌装：灌装前将推注器插好管，然后搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至推注器内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑦包装：将灌装好的推注器装入铝塑袋内，用封口机封口。然后将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：封口机噪声、包装机噪声、废包装材料。 ⑧喷码：对封口后的铝塑袋、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑨成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑩产品委托湖南湘华华大生物科技有限公司对产品进行辐照灭菌。 ⑪入库：将合格产品转入成品仓库代售。 （11）医用Ⅲ型胶原蛋白修护（膜）液生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图2-12 医用Ⅲ型胶原蛋白修护（膜）液生产工艺流程及产污节点图 医用Ⅲ型胶原蛋白修护（膜）液生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装， 第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：重组胶原蛋白、对羟基苯甲酸丙酯钠、纯化水分别按比例称量。本工序产污节点：粉尘、有机废气。 ③溶解：重组胶原蛋白与纯化水溶解后备用。 ④混合搅拌：重组胶原蛋白溶液进行搅拌并加入对羟基苯甲酸丙酯钠粉末搅拌至凝胶状。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：投料粉尘、搅拌机噪声。 ⑤中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑥灌装：灌装前将推注器插好管，然后搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至铝箔包装袋或医用聚乙烯或医用玻璃、医用树脂管（瓶）内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑦包装：将灌装好的铝箔包装袋或医用聚乙烯或医用玻璃、医用树脂管（瓶）、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：封口机噪声、包装机噪声、废包装材料。 ⑧喷码：对封口后的铝塑袋、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑨成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑩辐照灭菌：产品委托湖南湘华华大生物科技有限公司对产品进行辐照灭菌。 ⑪入库：将合格产品转入成品仓库代售。 （12）一次性阴道填塞吸附栓生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图2-13 一次性阴道填塞吸附栓生产工艺流程及产污节点图 一次性阴道填塞吸附栓生产工艺流程简介 ①脱包：原材料为双层包装，脱包即脱去第一层包装， 第二层在洁净车间脱去。本工序产污节点：废包装材料。 ②裁剪：将壳聚糖无纺布（碳纤维布）和牵引线裁剪到规定尺寸。本工序产污节点：废边角料。 ③组装：将活性炭芯、壳聚糖无纺布、碳纤维布、牵引线按照既定步骤进行组装。 ④内包装：对组装好的产品进行装袋封口，并检验封口严密，合格后方可转入下道工序。本工序产污节点：封口机噪声。 ⑤过程检验合格：组装进行过程检验，按照检验标准，合格转入下一流程，不合格转入上一道工序。 ⑥外包装：将装好产品的铝塑袋、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：包装机噪声、废包装材料。 ⑦喷码：对封口后的铝塑袋、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨辐照灭菌：产品委托湖南湘华华大生物科技有限公司对产品进行辐照灭菌。 ⑩入库：将合格产品转入成品仓库代售。 （13）消毒液生产工艺流程及产污节点 注：虚线内生产环境为10万级洁净室 图2-14 消毒液生产工艺流程及产污节点图 消毒液生产工艺流程简介 ①脱包：原材料乙醇为桶装密封包装，乙醇使用完后会产生原料包装桶。本工序产污节点：废包装材料。 ②称重配料：根据产品配方将乙醇、纯化水分别按比例称量。本工序产污节点：有机废气。 ③混合搅拌：将称量好的乙醇、纯化水分别按比例缓慢加入搅拌机内进行低速搅拌，持续时间20分钟，使之溶解均匀。各原辅材料混合过程不发生化学反应。本工序产污节点：搅拌机噪声。 ④中间体检验合格：通过对混合搅拌好的中间体物料进行微生物、理化性质等的检验，检验其是否符合产品质量标准，本工序产污节点：检验实验室废气、检验实验室废物。 ⑤灌装：将搅拌器中的混合物料倒入灌装机，之后灌装至不同规格的塑料瓶及喷雾瓶内。本工序产污节点：灌装机噪声。 ⑥喷码：对灌装好的塑料瓶、喷雾瓶、包装盒使用喷码机采用激光喷码方式喷上生产日期、生产批号等信息。 ⑦包装：将产品、折叠说明书、放入印打批号的包装盒，再同合格证、检验报告书装箱。本工序产污节点：包装机噪声、废包装材料。 ⑧成品检验：对包装好的产品进行人工检验，检验主要内容为是否张贴标签、包装盒中是否含有产品及说明书，检验不合格产品返回上道工序返工。 ⑨入库：将检验合格产品转入成品仓库代售。 （14）中间体检验 项目需对混合搅拌好的中间体物料进行微生物指标、理化性质的检验，检验其是否符合产品质量标准。理化实验室在进行微生物实验前准备和理化性质检验时会产生实验室废气和实验室废物。微生物指标检验，利用微生物菌种来检验产品的微生物指标。检验后的菌液、培养基、试验后的培养物采用121℃高温灭活，本工序产污节点：实验室废弃物，均暂存于危废暂存间。中间体检验工艺流程如下图所示。 图2-15 中间体检验工艺流程图 （15）辐照灭菌工艺 本项目产品委托湖南湘华华大生物科技有限公司对产品进行辐照灭菌。辐照灭菌是利用电离辐射产生的电磁波杀死大多数物质上的微生物的一种有效方法。用于灭菌的射线有电子束、X射线和γ射线等。它们都能通过特定的方式控制微生物生长或杀死微生物。从而达到消毒和灭菌的作用。 （16）封口工艺 本项目因产品的不同采用不同的封口机，将封合产品与容器（袋）进行封口，有效密封能实现对包装产品的保护作用。 ①推注器的封口：使用铝塑袋对灌装好的推注器进行装袋，然后使用对应封口机进行封口。 ②瓶罐容器的封口。一般预制成与被封容器相配合的封合物(盖)，然后在专用的封口机上实施封合。 ③纸塑类软包装容器的封口。一般直接将包装容器口、壁部分材料以粘接、扭结等方法实施封口。通常在相应的裹包或装袋设备的封口工位上完成封口。 ④纸盒、纸箱等容器的封口。用外加辅助材料（金属钉、线、胶带等）将已封盖或未完全封盖的容器封合，可由专用设备或手工完成。 （17）贴标工艺 根据本项目贴标机的类型（全自动圆瓶贴标机、半自动圆瓶贴标机、全自动搓滚式圆瓶贴标机、双面贴标机、全自动平面侧面转角贴标机等）。可按以下方法对它们进行分类： ①按自动化程度可分为半自动贴标机和全自动贴标机； ②按容器的运行方向可分为立式贴标机和卧式贴标机； ③按包装容器的材料、形状(圆形、异形)、以及贴标面的形状和粘结剂的种类等分类。 - 贴标的基本工艺：不同类型的贴标机，其贴标机构有所不同，根据本项目贴标机的工艺来讲，包括以下几个基本工序。 ①取标—由取标机构将标签从标盒（标仓）中取出； ②传送—将标签传送至贴标部件； ③盖印—在标签背面印上生产日期、产品批次等信息； ④涂胶—在标签背面涂胶； ⑤贴标—将标签贴附在容器的适当位位置上； ⑥熨平一将粘贴在容器表面的标签进一步拂平、贴牢。消除皱折、鼓泡、翘起等缺陷，使标签贴得即平整又牢靠。 - 激光喷码工艺 - 本项目使用激光喷码机将产品三期信息、二维码等喷码至对应产品包装上。其工作原理是通过激光直接在产品表面瞬间气化而成，无需借助任何辅助工具即可肉眼分辨，便于消费者识别，且无耗材，维护更方便。激光喷码机突破了传统油墨喷码技术，避免了大量的喷码机油墨、溶剂对环境的污染。因此，激光喷码具备着更加节约、环保、低碳的优势。 （19）纯水机制备纯水工艺流程 本项目使用一台多级制反渗透纯水机制备纯化水，原理是采用两级反渗透制备纯化水，工艺为：自来水-（电磁阀、手动阀）-原水箱-原水泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-一级高压泵-一级反渗透- 中间水箱-二级高压泵-二级反渗透-纯水水箱-纯水泵-臭氧杀菌-紫外线杀菌器-微孔过滤-用水点。该工艺是利用物理拦截作用对水中的盐分进行浓缩的过程。具体如下图所示。 图2-16 纯水机制备纯水工艺流程图 2、营运期产污环节及主要污染工序 ①废气：称重、配料工序产生的粉尘（颗粒物）及有机废气；投料工序产生的投料粉尘；中间体检验工序实验室产生的检验废气（以非甲烷总烃计）以及食堂油烟。 ②废水：生活污水、设备清洗废水、纯水机产生的浓水、冷却水（循环使用，不外排）。 ③噪声：项目噪声主要来源于纯水机、灌装机、风冷式空调压缩机、封口机、包装机等设备运行，其噪声值约在70-90dB（A)。 ④固体废物：生活垃圾；一般工业固废：废包装材料、废边角料、废反渗透膜；危险废物：液体原材料包装桶、实验室废物、废活性炭。 项目主要产污汇总见Error: Reference source not found。 表2-7 污染物产生及排放环节 污染类别; 产排污环节; 名称; 污染物; 治理/处理处置措施. 废气; 称重、配料与投料工序; 粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器+29m高排气筒楼顶排放. 配料间（配料溶解）; 有机废气; 非甲烷总烃; “UV光解+活性炭吸附一体式装置”+29m高排气筒楼顶排放. 中间体检验工序; 有机废气; 非甲烷总烃; /. 食堂; 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器+排烟管道顶楼排放. 废水; 生活污水; W; COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油; 生活污水经隔油池、化粪池处理. 设备清洗废水; W; 自建污水处理站. 纯水机产生的浓水及反冲洗废水; W; 沉淀池. 固废; 员工生活; S; 生活垃圾; 垃圾桶收集、环卫清运. 纯化水制备; S; 反渗透膜; 经收集后暂存于一般工业固废暂存间，委托环卫部门定期清运. 裁剪工序; S; 废边角料. 脱包工序; S; 废包装材料; 经收集后暂存于一般固废暂存间，外售物资回收单位. 自建污水处理站; S; 污泥; 环卫清运. 检验实验; S; 实验室废物; 经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理. 原料储存间; S; 液体原材料包装桶. 废气治理装置; S; 废活性炭. 废气治理装置; S; 废UV灯管. 噪声; 设备运行; N; 噪声; 合理布设、安装减震措施、厂房隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于湖南省邵阳市邵东市两市塘街道绿汀大道巨龙工业园H3栋3、4单元，为新建项目，项目购置现有厂房。经现场勘查，本项目生产区域无原有污染，且区域环境质量状况良好。项目四周主要为工业园工业企业。 根据现场勘查，项目购置厂房为空置厂房，无历史遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）区域空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，因此，本项目大气环境质量现状摘取邵东市的常规监测点2022年1月~2022年6月的年均浓度统计情况来判断区域是否达标。根据邵东市政府大气常规监测点（地理坐标：经度111°44′07″，纬度27°15′41″）2022年1-6月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 1-6月评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 1-6月平均质量浓度; - 8.3; 60; 13.8; 达标. NO2; 1-6月平均质量浓度; - 16.8; 40; 42; 达标. PM10; 1-6月平均质量浓度; - 42.67; 70; 61; 达标. PM2.5; 1-6月平均质量浓度; - 31.5; 35; 88.57; 达标. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; - 0.85; 4; 21.25; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; - 102.8; 160; 64.25; 达标. 根据统计数据结果可知，邵东市2022年1月-6月二氧化硫、二氧化氮、PM2.5和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准8小时平均浓度。因此判定本项目所在区域为达标区。 ## 为了解本次评价项目所在区域挥发性有机物（非甲烷总烃）的环境质量现状情况，本项目引用《邵阳一鸣箱包配件有限公司年产20万套箱包拉杆建设项目》对大气环境质量现状监测数据，监测时间为2022年5月16日至5月17日。邵阳一鸣箱包配件有限公司位于巨龙工业园D13栋2单元，位于本项目西南侧约150m处，自监测时至今，项目区域自然及社会环境未发生重大变化，引用数据的时间以及位置均符合大气导则关于引用环境质量监测数据近三年，属于同一评价范围的规定，引用数据基本能够反映项目所在区域环境质量情况，具体监测结果如下： 表3-2 特征污染物环境质量情况表 单位：mg/m3 检测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值. 2022年5月16日; 2022年5月17日. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 厂界上风向G1; 非甲烷总烃; 1.21; 0.99; 1.17; 1.23; 1.10; 1.19; 4.0. 参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 由表3-2可知，本项目非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解要求。 二、地表水环境现状调查与评价 （1）区域水环境质量达标判定 生活污水经隔油池、化粪池处理后与纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河。 本次环评根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的邵东市桐江兴隆水厂省控断面及兴隆污水处理厂下游梅子坝控断面2022年1月~6月的水质调查情况，兴隆水厂省控断面位于本项目西北方向1.2km处，本项目间接排口位于省控断面下游，因此引用省控断面数据是合理有效的。控断面所在河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质监测数据详见表3-3。 表3-3 水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况. 报告表只需要; 桐江兴隆水厂省控断面; 梅子坝控断面; 执行标准. 2022.01; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2022.02; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2022.03; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ. 2022.04; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ. 2022.05; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.06; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 由上表可知，本项目所在区域控断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量达标。 三、声环境质量现状调查与评价 为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目周边声环境进行了现场监测。 （1）监测布点 根据项目噪声源及区域环境特征，共设5个噪声监测点，详见表3-4。 表3-4 噪声现状监测点位 监测点位; 布点位置. N1; 厂界东面1m处. N2; 厂界南面1m处. N3; 厂界西面1m处. N4; 厂界北面1m处. N5; 厂界东北面20m处. 注：监测期间，企业正常生产。 （2）监测项目 本次环评噪声现状监测项目为：等效A声级。 （3）监测方法 按有关标准和技术规范执行。 （4）监测时间和频次 于2023年1月9日～1月10日对各监测点环境噪声进行了监测，昼、夜各监测1次。 （5）评价标准：厂界N1-N4执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂界N5最近居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （6）监测及评价结果：详见表3-5。 表3-5 噪声监测数据统计表 单位：dB（A） 点位名称; 监测内容; 检测结果 dB（A）; 建议参考 标准限值. 2023.01.09; 2023.01.10. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东面外 1m 处 N1; 声环境噪声; 54.8; 45.7; 55.2; 45.4; 65; 55. 厂界南面外 1m 处 N2; 56.2; 48.4; 56.6; 48.6; 65; 55. 厂界西面外 1m 处 N3; 55.7; 47.9; 56.0; 48.2; 65; 55. 厂界北面外 1m 处 N4; 54.6; 46.1; 54.9; 46.4; 65; 55. 厂界东北面最近居民点 20m 处 N5; 52.6; 44.3; 53.0; 44.1; 60; 50. 标准限值来源：N1-N4：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准 N5：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 由监测数据可知，监测期间，N1-N4各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，N5最近居民点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 四、生态环境现状调查与评价 本项目区域规划为工业园区用地，现有植被以狗尾巴草、车前草等草本植物为主。区域内动物较少，主要有老鼠、麻雀等。 经现场勘查和调查，本项目区域未见国家法定保护的野生动物和需要保护的珍稀植物。 - 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目位于产业园内，生产工艺主要污染物为颗粒物、有机废气和生活污水，不涉及土壤、地下水环境的污染途径，故可不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，评价项目区域内无国家重点及省级风景区、历史文化遗迹等保护区（地），无特殊环境空气敏感因素，因此本次评价确定评价区域内的村庄、河流、为环境保护目标。本项目主要环境保护目标详见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 方位、最近距离（m）; 功能、规模; 保护级别. X; Y. 大气环境; 新屋村居民点; 111.7567175; 27.2262080; NE，20; 居民，约200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 高吉塘居民点; 111.758680; 27.227138; NE，353; 居民，约400人. 地表水环境; 桐江河（邵水）; 111.7447555; 27.233182; NW，1209; 工业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 新屋村居民点; 111.7567175; 27.2262080; NE，20; 居民，约200人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地下水环境; 项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 注：大气环境为项目周边500m范围内的环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值；本项目产生的有机废气（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准及厂界无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录 A.1中排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中规定的限值。具体标准值见下表3-7、表3-8、表3-9。 表3-7 大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 工序; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）; 标准来源. 15m; 监控点; 浓度. 称重、配料与投料工序; 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 配料间配料溶解; NMHC; 120; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 检验; NMHC; /; /. 表3-8 厂区内NMHC无组织排放限值 单位：mg/m3 工序; 污染物名称; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 配料间配料溶解、检验; NMHC; 10; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019). 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-9 食堂油烟排放限值 污染物; 单位; 排放浓度; 标准. 油烟; mg/m³; 2.0; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 二、废水 营运期生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与沉淀后的纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河。 表3-10 废水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准. 1; pH; 6-9; 6~9. 2; COD; 500; 350. 3; BOD5; 300; 160. 4; SS; 400; 180. 6; NH3-N; /; 30. 三、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东北侧最近居民点执行2类标准。具体情况见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; 项目东、南、西、北厂界. 2类; 60; 50; 厂界东北侧最近居民点. 四、固体废物 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险固体废弃物的贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，除了对COD、NH3-N、SO2、NOx主要污染物实行排放总量控制计划管理，新增的工业烟粉尘、总氮、总磷及总挥发性有机物在重点区域和重点行业分别实施。 1、废水 参照国家“十四·五”期间全国主要污染物排放总量控制计划，本项目外排污染物中涉及到国家“十四·五”总量控制指标范围内的废水污染物为COD、NH3-N。 本项目废水产生量为1323.05m3/a，废水经市政污水管网，然后进入邵东市兴隆污水处理厂处理。根据邵东市兴隆污水处理厂出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标（标准值为COD：50mg/L、NH3-N：5mg/L）核算，本项目污染物总量为COD：0.066t/a、NH3-N：0.0066t/a，总量纳入邵东兴隆工业园污水处理厂总量指标当中。 2、废气 参照国家“十四·五”期间全国主要污染物排放总量控制计划，本项目外排污染物中涉及到国家“十四·五”总量控制指标范围内的废气污染物为实验室有机废气（以非甲烷总烃计）及投料时产生的粉尘（颗粒物），根据国家环保部要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，本项目大气污染物非甲烷总烃为0.0114t/a，颗粒物0.00306kg/a，颗粒物属于特征因子，不属于区域总量控制因子，非甲烷总烃属于总量控制因子，但目前无需购买总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用邵东经济开发区巨龙工业园现有厂房进行建设，目前已经基本建成，故本评价不对施工期环保措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物产排情况 本项目运营期产生的废气主要为称重、配料产生的粉尘（颗粒物）与投料工序产生的投料粉尘（颗粒物）；配料间配料溶解产生的有机废气（非甲烷总烃）、中间体检验工序实验室产生的检验废气（非甲烷总烃）以及食堂油烟。项目气型污染源源强核算过程如下： （1）称重、配料与投料工序产生的粉尘（颗粒物） 本项目使用的卡波姆、壳聚糖、对羟基苯甲酸甲酯钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、对羟基苯甲酸丙酯钠、乙二胺四乙酸二钠、β葡聚糖、酸酐化牛β-乳球蛋白、重组胶原蛋白均为粉末/颗粒状原料，在称重、配料工序以及投料工序时会有微量起尘，搅拌混合是在密闭搅拌罐中进行，不产生粉尘逸散。本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社1898）“水泥生产的原料装料逸散尘排放因子为0.00015~0.02kg/t”，本项目的粉末状原料比重大于水泥，颗粒较大，较水泥粉尘更易沉降，其在称重、配料工序以及投料工序产生的粉尘系数按最不利0.02kg/t·原料核算，本项目粉末/颗粒状原料用量为1.7t/a，则粉尘产生量为0.034kg/a。粉尘产生量较少。 配料间分称重、配料区与溶解区，均为单独的密闭间。称重、配料工序产生的粉尘（颗粒物）通过在称重、配料区上方设集气装置进行收集。投料工序是在洁净车间进行，通过在搅拌罐上方设集气装置进行收集。操作人员均佩戴有防护口罩及防护服，产生的颗粒物在密闭环境内，不会造成大面积粉尘逸散。集气装置收集效率不低于90%，收集的称重、配料粉尘（颗粒物）与投料粉尘（颗粒物）经风机通过管道抽吸至布袋除尘器进行治理，去除效率按90%计，风机风量为2000m2/h，本项目配料称重及投料工序为间歇性操作，预计操作时长为3h/d（900h/a）。则粉尘收集量为0.0306kg/a，有组织排放量为0.00306kg/a，排放浓度为0.0017mg/m³，排放速率0.000003kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准限值要求，通过29m高排气筒（DA001）顶楼排放。未收集到的粉尘（颗粒物）在配料间与洁净车间内以无组织形式排放，无组织排放量为0.0034kg/a，无组织排放速率为0.000004kg/h排放量很小，操作人员均佩戴有防护口罩及防护服，对工作人员影响不大。 （2）配料间配料溶解产生有机废气（非甲烷总烃） 本项目配料间分称重、配料区与溶解区，均为单独的密闭间。溶解区使用的液体原辅材料丙二醇、丙三醇（甘油）、三乙醇胺、苯甲醇、聚二甲基硅氧烷、乙醇等有一定的挥发性，根据建设单位提供的资料，液体原辅材料共4.86t/a，在配料溶解过程中有少量的挥发性有机物产生（以非甲烷总烃计）。该挥发性有机物存在于配料间的溶解区。根据环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—277 卫生材料及医药用品制造行业系数手册》（277 卫生材料及医药用品制造行业系数表中挥发性有机物产污排放系数为11.72kg/t-原料），液体原辅材料使用量为4.86t，故挥发性有机物（非甲烷总烃）的产生量为0.057t/a。 配料间溶解区在使用液体原辅材料时会有少量挥发性有机物产生（以非甲烷总烃计），操作人员均佩戴有防护口罩及防护服，产生的挥发性有机物（非甲烷总烃）通过溶解区房顶设有的集气装置收集有机废气，收集效率不低于80%。本项目的有机废气初始排放浓度不高，收集的废气采用“UV光解+活性炭吸附一体式装置”进行治理。UV光解+活性炭处理效率为75%以上，本环评取75%，本项目投料工序为间歇性操作，预计操作时长为3h/d（900h/a），拟采用风机风量为2000m2/h。则非甲烷总烃收集量为0.0456t/a，有组织排放量为0.0114t/a，排放浓度为6.33mg/m³，排放速率0.0127kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准限值要求，通过29m高排气筒（DA002）顶楼排放。采取以上措施后，挥发性有机物（非甲烷总烃）有组织排放对周边环境的影响较小。 未收集到的挥发性有机物（非甲烷总烃）在配料间内以无组织形式排放，无组织排放量为0.0057t/a，排放速率为0.0063kg/h，排放量很小，操作人员均佩戴有防护口罩及防护服，对工作人员影响不大。对厂区及其周边环境影响较小。 （3）检验废气（非甲烷总烃） 本项目实验室在试剂取样、配置、实验样品前处理等操作时，会有少量的溶剂挥发产生有机废气，以非甲烷总烃作为特征污染物。本项目检验为间断性操作，年检验时间约为300h，大部分时间为微生物菌类培养，其中试剂使用时间约为10h/a，年使用时间少，且项目每次添加试剂的量较少，试剂挥发量有限。 由于实验室各种废气主要是实验操作过程中试剂的挥发产生的，废气产生量较小，在物料衡算的误差范围内，即很难通过物料衡算加以估算。因此本次环评主要参考同类型实验室的情况，实验过程中有机溶剂首先与被测物质反应，一般会消耗掉 80%以上，剩余部分考虑最大影响设为全部挥发，挥发量按20%计。 本项目检验工序产生的有机废气主要污染物为乙酸(1kg/a)、正戊醇(0.65kg/a)、无水乙醇(7.5kg/a)，检验过程中挥发量按 20%计，则本项目有机废气(以非甲烷总烃计)产生量为1.83kg/a，产生量很少。 项目配置有 2个通风橱，试剂取样、配置、检验均在通风橱中进行，产生的有机废气通过通风橱引至顶楼排放，且实验室内设置换气设施。为保障操作人员的身体健康，检验时操作人员须佩戴有防护口罩。结合项目情况，试剂使用时间约为10h/a，年使用时间少，且项目每次添加试剂的量较少，试剂挥发量有限，有机废气产生量很少。产生的有机废气经通风橱排至厂房外做无组织排放，对周边环境的影响很小。 （4）食堂油烟 本项目为员工提供午餐，设有一个食堂，2个灶台，食堂燃料为液化天然气，属于清洁能源。根据类比调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取3%。动植物油以30g/d•人计，年工作时间为300天，职工60人在厂区内用餐，则耗油量为1.8kg/d，0.54t/a，经核算，食堂油烟产生量约为0.054kg/d，16.2kg/a。烹饪时间按3h/d计算，则该项目油烟产生量为18g/h，本项目使用2台排风量为2000m³/h的油烟净化器。环评要求安装油烟净化器对油烟废气进行处理后通过油烟管道（DA003）引至楼顶排放。小型油烟净化器处理效率为60%，处理后的油烟废气排放量为6.48kg/a，油烟排放浓度为1.8mg/m³，油烟排放速率为0.0072kg/h。可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中规定的限值，对环境影响较小。 2废气污染物排放源 废气污染物汇总见表4-1 表4-1 废气产污环节、污染物种类及污染治理设施等一览表 生产 单元; 废气产污环节; 污染物 种类; 排放 形式; 执行标准; 污染治理设施及工艺; 是否为可行技术. 配料间、洁净车间; 称重、配料与投料工序; 颗粒物; 有组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 布袋除尘器+29m高排气筒顶楼排放; 是. 配料间; 配料溶解; 非甲烷总烃; 有组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; “UV光解+活性炭吸附一体式装置”+29m高排气筒顶楼排放; 是. 食堂; 食堂制作饭菜; 油烟; 有组织; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中规定的限值; 油烟净化器+油烟管道引至顶楼排放; 是. 配料间、洁净车间; 称重、配料与投料工序; 颗粒物; 无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; /; /. 配料间; 配料溶解; 非甲烷总烃; 无组织; 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值; /; /. 检验废气; 试剂取样、配置、实验样品前处理; 非甲烷总烃; 无组织; 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值; 通风橱收集后引至顶楼做无组织排放; 是. 表4-2 有组织排放污染物源强信息 污染源; 污染物产生情况; 治理 措施; 风机风量; 去除率（%）; 排放状况. 污染物名称; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生 量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量kg/a. 配料间、洁净车间; 颗粒物; /; 0.00004; 0.034kg/a; 布袋除尘器+29m高排气筒顶楼排放; 2000; 90; 0.0017; 0.000003; 0.00306. 配料间; 非甲烷总烃; /; 0.063; 0.057; “UV光解+活性炭吸附一体式装置”+29m高排气筒顶楼排放; 2000; 75; 6.33; 0.0127; 0.0114t/a. 食堂; 油烟; /; 0.018; 0.0162; 油烟净化器+油烟管道引至顶楼排放; 6000; 60; 1.8; 0.0072; 6.48. 表4-3 有组织排放口基本情况 排放口编号; 名称排放口; 污染物种类; 排放口 地理坐标; 排气筒参数; 污染物排放标准; 排放口类型. 经度; 纬度; 高度（m）; 出口内径（m）; 排期温度（℃）; 排气量（m3/h）; 浓度限值（mg/m3）. DA001; 配料间与洁净车间排放口; 颗粒物; E：111°45′15.336″; N：27°13′34.582″; 29; /; /; 2000; 颗粒物（120）; 一般排气口. DA002; 配料间排放口; 非甲烷总烃; E：111°45′15.452″; N： 27°13′34.745″; 29; /; /; 2000; 非甲烷总烃（120）; 一般排气口. DA003; 食堂油烟排放口; 油烟; E：111°45′12"; N：27°13′31"; 15; 0.3; 25; 6000; 2; 一般排气口. 表4-4 无组织排放污染物源强信息 序号; 污染源 位置; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况. 产生速率kg/h; 产生量kg/a; 排放速率kg/h; 排放量kg/a. 1; 配料间、洁净生产车间; 颗粒物; 0.000004; 0.0034; 0.000004; 0.0034. 2; 配料间; 非甲烷总烃; 0.0063; 0.0057t/a; 0.0063; 0.0057t/a. 4; 检验实验室; 非甲烷总烃; 0.183; 1.83; 0.183; 1.83. 2、污染物排放量核算 表4-5 大气污染物排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 排放形式; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（kg/a）. 1; DA001; 称重、配料与投料工序; 有组织; 颗粒物; 0.0017; 0.000003; 0.00306. 2; DA002; 配料溶解; 非甲烷总烃; 6.33; 0.0127; 0.0114t/a. 3; DA003; 食堂; 油烟; 1.8; 0.0072; 6.48. 4; 配料间与洁净生产车间; 称重、配料与投料工序; 无组织; 颗粒物; /; 0.000004; 0.0034. 5; 配料间; 配料溶解; 非甲烷总烃; /; 0.0063; 0.0057t/a. 6; 检验实验室; 试剂取样、配置、实验样品前处理; 非甲烷总烃; /; 0.183; 1.83. 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），企业在运营期的大气环境监测计划如下： 表4-6 废气污染物监测情况一览表 有组织排放. 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. DA001; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准; 半年监测一次. DA002; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准; 半年监测一次. DA003; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中规定的限值; 半年监测一次. 无组织排放. 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中监控浓度限值; 半年监测一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中附录 A.1中排放限值; 半年监测一次. 4、大气污染治理措施及可行性分析 ①布袋除尘器原理 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘效率高效便捷，且经济适用。 ②UV光解工作原理： UV光解是利用特种紫外线波段（C波段），在催化氧化的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式，废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。适合处理有机废气的范围广，处理效率高。 UV光氧净化器反应工程式：①UV+高分子有机物→低分子有机物；②UV+O2→O3；③低分子有机物+O3→CO2+H2O+N2 适用场合：该净化装置适用于涂装废气、印刷废气、化工废气、制药废气、食品皮革废气以及污水处理等相对纯净有机废气、小分子有机废气及恶臭有机废气的处理。 ③活性炭吸附工作原理： 活性炭吸附是有效的去除臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。活性炭吸附装置和UV光解一起使用，能有效提高废气净化效率，达到达标排放。 综上所述，本项目产生的粉尘（颗粒物）采用布袋除尘器处理，有机废气采用“UV光解+活性炭吸附一体式装置”处理后可达标排放，项目实施后，可减少废气污染物的排放，减轻对周围大气环境的影响，本项目产生的废气对周围空气环境影响较小。 ④洁净车间空气净化系统工作原理 空气净化系统工作原理：来自室外的新风与来自洁净车间的回风混合经过滤器将颗粒物杂物过滤后，通过初效过滤器过滤，再分别经过表冷段、加热段进行恒温除湿，然后经过中效过滤器过滤后进入送风管道，通过送风管道上的消声器降噪后送入管道最未端，经高效过滤器过滤后进入洁净车间。洁净车间均设有回风口，使用后的废气及过剩的空气通过回风口和回风管道与新风混合后进入初效过滤器继续循环。洁净车间空气净化系统具体工艺流程如下图。 图4-1 洁净车间空气净化系统工艺流程图 5、排气筒高度符合性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.4新污染源的排气筒一般不应低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行。”可知，本项目排气筒高度不得低于15m，由于标准内未规定高度以及与周围建筑物的相对高度关系，按照环境影响评价普遍性要求，排气筒应高出周围200m半径范围的建筑3m以上。本环评要求排放筒应高于排气筒所在大楼3米以上。本项目楼层高为26m，DA001、DA002位于楼顶，总高度29m，可达到标准要求。因此，项目排气筒设置合理。 根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求：“油烟排气筒的高度、位置等具体规定由省级环境保护部门制定；排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径(或当量直径)的平直管段；排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物；排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。”根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求：“6.2.3：饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口应高于15m。”本项目厂房高度约26m，食堂油烟排放口DA003设置于厂房顶楼，对环境影响较小，符合环境影响评价要求。 6、大气环境影响分析 本项目产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值；本项目产生的有机废气（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准及厂界无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录 A.1中排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中规定的限值。对周边环境影响不大。 二、废水 1、源强核算 本项目废水主要为生活污水、设备清洗废水、冷却水、纯水机产生的浓水及反冲洗废水。 ①生活污水 本项目厂区设置食堂，只提供午餐，不在厂住宿。项目劳动定员60人，定额参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43T388-2020）公共事业及公共建筑用水定额中的一般综合办公楼用水定额指标，平均用水量按80L/人·d计算，总用水量为4.8m3 /d（1440m3 /a），生活污水排污系数按0.8计算，生活污水的排放量约为3.84m³/d（1152m³/a）。生活污水依托厂区内已有隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后经过市政管网排入兴隆工业污水处理厂处理，废水最终排入桐江河。 项目生活污水产生量3.84m³/d（1152m³/a），生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等，其产排污情况见下表。 表4-7 营运期生活污水主要污染物产排污情况一览表 污染源; 废水量（t/a）; 污染物名称; 核算方法; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理效率（%）; 核算方法; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 生活污水; 1152; COD; 产污系数法; 300; 0.346; 隔油池、化粪池; 15; 排污系数法; 255; 0.294; 兴隆工业污水处理厂. BOD5; 150; 0.173; 9; 136.5; 0.157. NH3-N; 30; 0.035; 3; 29.1; 0.034. SS; 175; 0.202; 30; 122.5; 0.141. ②设备清洗废水 本项目使用的外购内包装材料（喷雾瓶、推注器、塑料瓶等）购入须达到相应产品质量标准，无需再进行清洗，不产生清洗废水。生产设备（搅拌器，灌装机）每天均须使用纯化水进行清洗，洗掉残留在设备中少量的原辅材料、半成品等，根据建设单位提供资料及类比同类型项目，本项目使用纯化水进行冲洗，设备清洗用水约0.2m3/d，则年使用纯化水60m3/a，设备清洗带走的按照10%计算，则损耗6m3/a，设备清洗废水产生量为54m3/a。设备清洗废水中主要为原辅材料残留物，原辅材料中无重金属。主要污染物为COD、NH3-N，通过类比同类型的项目以及根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 277卫生材料及医药用品制造行业系数手册》（生态环境部公告2021年第24号），COD产生量为105.51g/吨-医用敷料及消毒液，氨氮产生量为5.17g/吨-医用敷料及消毒液，本项目医用敷料及消毒液产量约为175t/a，COD产生量为0.0185t/a，产生浓度为342.59mg/L；氨氮产生量为0.0009t/a，产生浓度为16.67mg/L。设备清洗废水进入厂区自建污水处理站处理，厂区污水处理站采用AO处理工艺，处理达到邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，经过市政管网排入兴隆工业污水处理厂处理。其产排污情况见下表。 表4-8 设备清洗废水产排污情况一览表 污染源; 废水量t/a; 污染物名称; 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施; 处理效率%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 设备清洗废水; 54; COD; 产污系数法; 342.59; 0.0185; 采用AO处理工艺; 95.1; 排污系数法; 16.79; 0.0009; 兴隆工业污水处理厂. NH3-N; 16.67; 0.0009; 91.7; 1.38; 0.00007. ③冷却水 本项目在包装环节部分产品使用水冷式铝箔封口机，水冷式铝箔封口机需要使用间接循环冷却水对设备进行冷却保护，该部分水在循环工程中蒸发损耗，定期补充新鲜水即可。根据建设单位提供资料可知，水冷式铝箔封口机年使用时间为100d，循环水量为0.1m3/h，80m3/a，补充水量为循环水量的1%，故补充水量为0.8m3/a。冷却水经循环水池贮存，循环使用不外排，定期补充新鲜水。 ④纯水机产生的浓水及反冲洗废水 本项目使用一台多级制反渗透纯水机制备纯化水，原理是采用两级反渗透制备纯化水，具体工艺为：自来水-（电磁阀、手动阀）-原水箱-原水泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-一级高压泵-一级反渗透- 中间水箱-二级高压泵-二级反渗透-纯水水箱-纯水泵-臭氧杀菌-紫外线杀菌器-微孔过滤-用水点。该工艺是利用物理拦截作用对水中的盐分进行浓缩的过程。参考本项目纯水机型号，反渗透纯水装置的制水效率约为70～75%，本项目取70%。 项目由反渗透纯水机多级制纯水，制备的纯水用于产品用水和设备清洗用水。根据建设单位提供资料可知，产品用水为167.97m3/a、设备清洗用水60m3/a。因此，项目需纯化水227.97m3/a，纯水制备设备制水效率取70%，则需自来水325.67m3/a，浓水产生量为97.7m3/a。纯水系统一般一星期清洗一次，反冲洗过程会产生一定量的反冲洗废水，废水中主要含有少量悬浮物、有机物以及盐离子。每次纯水系统反冲洗用水量为0.5t，按一年43周计算，年用水量为21.5t。排水量按用水量的 90%计算，反冲洗废水量为19.35t/a。项目采用自来水公司提供的自来水作为原水，浓水与反冲洗废水主要含无机盐类（钙盐、镁盐等）及其他矿物质，无须酸碱中和，较为洁净。由于其所含污染物质较少，主要污染物为COD、SS，污染物浓度大大低于排放标准，因此，本项目纯水机产生的浓水及反冲洗废水经厂区沉淀池沉淀后作为清下水直接排放。 其产排污情况见下表。 表4-9 纯水机产生的浓水及反冲洗废水主要产排污情况一览表 污染源; 废水量t/a; 污染物名称; 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施; 处理效率%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 纯水机产生的浓水及反冲洗废水; 117.05; COD; /; 40; 0.005; 沉淀; /; /; 40; 0.005; 兴隆工业污水处理厂. SS; 55; 0.006; /; 55; 0.006. 混合废水：生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河。混合废水产生量：4.41m3/d（1323.05m3/a）主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，混合废水污染物浓度及排放情况详见下表4-10。 表4-10 混合废水污染物浓度及排放情况一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 混合污水 1323.05m3/a; 混合后; 产生浓度（mg/L）; 226.67; 118.67; 111.11; 25.75. 产生量（t/a）; 0.2999; 0.157; 0.147; 0.03407. 兴隆工业污水处理厂处理措施; 兴隆工业污水处理厂采用DSTE+三级过滤工艺处理. 兴隆工业污水处理厂处理后; 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 0.066; 0.013; 0.013; 0.0066. 2、环境影响、达标排放及措施可行性分析 结合工程分析可知，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河。 （1）废水排放情况一览表 本项目废水污染物信息表如下表4-11所示 表4-11 废水污染物信息表 序号; 产污环节名称; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治理设施名称; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放标准. 1; 生活废水 1152m3/a; COD; 300; 0.346; 隔油池、化粪池; 255; 0.294; 污染物浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，且需满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质要求. BOD5; 150; 0.173; 136.5; 0.157. NH3-N; 30; 0.035; 29.1; 0.034. SS; 175; 0.202; 122.5; 0.141. 2; 设备清洗废水54m3/a; COD; 342.59; 0.0185; 自建污水处理站; 16.79; 0.0009. NH3-N; 16.67; 0.0009; 1.38; 0.00007. 3; 纯水机产生的浓水及反冲洗废水117.05m3/a; COD; 40; 0.005; 沉淀; 40; 0.005. SS; 55; 0.006; 55; 0.006. （2）污水处理设施可行性分析 1）生活污水处理措施有效性评价 生活污水根据工程 分析核算，总废水量为3.84m³/d（1152m³/a），经过隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求排入市政污水管网，进入兴隆工业污水处理厂进一步处理，处理情况见下表4-12。 表4-12 项目隔油池、化粪池处理各污染物处理效率 处理阶段; 指标; COD; BOD5; NH3-N; SS. 进水浓度; 300; 150; 30; 175. 化粪池; 去除率; 15%; 9%; 3%; 30%. 出水浓度（mg/L）; 255; 136.5; 29.1; 122.5. 本项目生活污水的污染物浓度较低。经隔油池、化粪池处理后本项目总排口废水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求。 2）厂区自建污水处理站处理工艺可行性分析 由工程分析可知，本项目设备清洗废水产生量约为54m3/a（0.18m3/d），主要污染物为COD、NH3-N，厂区污水处理站处理规模为1m3/d，可以满足废水处理要求，因此本项目污水处理设施处理设计规模合理。根据本项目的特征，厂区污水处理站可使用“地埋式一体化污水处理”工艺处理废水。具体工艺流程如下： 图4-2 污水处理站污水处理工艺流程图 工艺流程简述： ①预处理 利用格栅池隔除较大的杂质及漂浮物，污水自流至调节池，这样既可以调节水量，又可以均衡水源。 ②A级生物池(缺氧池) 充分利用池内生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 ③O级生物池(生物接触氧化池) 该池为本地埋式一体化污水处理设备的核心部分，分两段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低，后段在有机负荷降低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到低的水平，使污水得以净化。两段式设计能使水质降解成梯度，达到良好的处理效果。曝气方式采用微孔曝气，这样的设计能有效的避免管路由于处理污水产生的污泥堵塞，延长埋式一体化生活污水处理设备使用寿命，提高氧利用率高。 ④沉淀池 沉淀是污水中的悬浮物在重力作用下，与水分离的过程。这种工艺流程简单易行，分离效果好，在地埋式一体化污水处理设备工艺流程中不可缺少的一种工序。沉淀池作用是进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化，使出水效果稳定。 ⑤污泥池 沉淀池污泥经污泥泵定时排至污泥池，并设污泥回流装置，部分污泥回流至A级生物处理池进行硝化和反硝化，既减少了污泥的生成，也利于污水中氨氮的去除。剩余污泥进行污泥浓缩，和好氧消化，污泥上清液回流排入调节池再处理，剩余污泥定期抽吸外运。 ⑥清水池 沉淀池出水进入清水池，可直接达标排放。 上述工艺已为成熟工艺，可有效处理废水使其达标排放。因此，此处理工艺处理本项目设备清洗废水可行。 3）纯水机浓水与反冲洗废水排放可行性评价 根据本项目纯水机的型号与生产工艺，该工艺是利用物理拦截作用对水中的盐分进行浓缩的过程。采用园区供水管网提供的自来水作为原水，纯水机产生的浓水与反冲洗废水主要含无机盐类（钙盐、镁盐等）及其他矿物质，无须酸碱中和，较为洁净。由于其所含污染物质较少，主要污染物为COD、SS，污染物浓度远低于排放标准。因此，本项目纯水机产生的浓水及反冲洗废水经沉淀后作为清下水直接排放，能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求，并通过市政污水管网排入邵东兴隆工业污水处理厂进一步处理，是可行的。 （3）依托兴隆工业污水处理厂可行性分析 ①兴隆工业污水处理厂基本情况 邵东市兴隆工业污水处理厂位于民旺路西端，主要承担桐江河以南地区的工业废水及生活污水。区内生活污水必须经化粪池处理后方可排入城市污水管网，所有排入污水管网系统的污水必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）要求后排入城市污水管道系统。未达标的工业废水，必需经企业内部处理后达标排放。污水厂设计处理规模为4万m3/d，预留远景发展用地，总占地面积为8hm2。污水处理程度为一级标准A标准，处理后出水排入桐江河（邵水），远景作为再生水厂水源。根据调查，本项目所在地在兴隆工业污水处理厂纳污范围内。 邵东市兴隆工业污水处理厂污水处理规模为4.0×104m3/d，分两期建设，其中：一期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，一期工程目前已建成投入运营，二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设。尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河（邵水），排污口设在曹家坝上游。污水处理厂处理工艺采用DSTE工艺，即A3/O工艺的一种改良型的新型工艺，该工艺是三级厌氧过滤、一级好氧生化处理工艺的简称，是一种以缺氧、厌氧为主，好氧为辅的高效低耗的处理工艺。 ②污水接管可行性 根据现场勘查，本项目区域市政污水管网已经建成，故本项目废水经处理后排入市政污水管网，是可行的。 ③水质水量纳污可行性分析 本项目废水经处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及邵东兴隆工业污水处理厂进水水质要求。本项目废水排放量为4.41t/d，兴隆工业污水处理厂一期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，占设计规模的0.022%，故兴隆工业污水处理厂有足够的容量容纳本项目所产生的废水。因此，本项目废水经过处理后经市政污水管网进入隆污水处理厂处理，是可行的。 综上所述，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与纯水机产生的浓水及反冲洗废水，汇同厂区自建污水处理站处理后的设备清洗废水形成混合废水，混合废水须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质标准要求后，排入市政污水管网，最终排入邵东兴隆工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河。本项目废水采取上述措施是可行的。 （4）建设项目废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录G中G1对厂区内废水类别、污染物及污染治理设施信息表进行汇总如下表。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 进入兴隆工业污水处理厂; 间断排放; /; 隔油池、化粪池; 隔油、厌氧消化; DW001; 是 ☐否; 企业总排放口. 2; 设备清洗废水; COD、NH3-N; 进入兴隆工业污水处理厂; 间断排放; /; 厂区污水处理站; AO处理工艺. 2; 纯水机产生的浓水及反冲洗废水; COD、SS; 进入兴隆工业污水处理厂; 间断排放; /; 沉淀池; /. 表格来源于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录G中G1。. 表4-14 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 标准浓度限值. 企业总排放口DW001; 111°45′16.089″; 27°13′34.831″; 4.41m3/d; 兴隆工业污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; /; 兴隆工业污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5(8). SS; 10. 表4-15 废水经污水处理厂处理后污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; pH; 6-9（无量纲）; /. 2; COD; 50; 0.066. 3; BOD5; 10; 0.013. 4; NH3-N; 5; 0.0066. 5; SS; 10; 0.013. 表4-16 废水监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 企业总 排放口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及邵东兴隆工业污水处理厂进水水质要求. 三、声环境影响分析和保护措施 （1）噪声源强分析 本项目的噪声来自空压机、搅拌机、纯水机、灌装机、包装机等辅助设备运行。根据现有的行业污染源源强核算技术指南关于常见噪声治理措施的描述，减振的降噪效果为 10～20dB(A)，消声器的降噪效果为 12～35dB(A)，隔声罩的降噪效果为 10～20dB(A)，隔声间的降噪效果为 15～35dB(A)，厂房隔声的降噪效果为 10～35dB(A)。项目生产设备主要布置于洁净车间（第四层）及钢混结构厂房内（第二层、第三层），搅拌机、纯水机、灌装机、包装机等辅助设备综合隔声量可达20 dB（A）以上；空压机、风冷式恒温恒湿型洁净式空调机组下方加装减振垫，配置消音设施，且布置于钢混结构厂房削减量可达25dB（A）。落实措施后，厂界噪声排放控制在昼间不超过65分贝，其中厂界东北面最近居民点（20m）噪声排放控制在昼间不超过60分贝（夜间不作业），主要设备噪声源强如表4-17所示。 表4-17 主要设备噪声源强 单位：dB（A） 工艺单元、 产污场所; 噪声源; 声源类型; 距离设备 1m 处噪声源强 dB(A); 降噪措施; 噪声排放值 dB(A); 持续时间 （h）. 工艺; 降噪效果dB(A). 洁净车间; 搅拌机; 阵发; 75~85; 厂房隔声; 20; 65; 8. 洁净车间; 灌装机; 阵发; 75~80; 厂房隔声; 20; 60; 8. 包装车间; 包装机; 阵发; 70~75; 厂房隔声; 20; 55; 8. 纯水生产车间; 纯水机; 阵发; 70~80; 减振、厂房隔声; 20; 60; 8. 机房; 风冷式恒温恒湿型洁净式空调机组; 连续; 80~90; 减振、消声器、厂房隔声; 25; 65; 8. 机房; 空压机; 连续; 80~90; 减振、消声器、厂房隔声; 25; 65; 8. 本项目噪声主要为风机、纯水机、搅拌机、打包机、灌装机等生产设备运行时产生的噪声，各机械设备的声源源强较低。根据现场监测的数据表明，厂界噪声均可以做到达标排放。 （2）预测模式 根据环境保护部《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009），本次评价采用等效室内声功率级法进行预测，其基本思路是将整个生产区或车间视为一个特大整体声源。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 厂界预测结果 项目工作时长8小时，夜间不工作，故只对项目昼间噪声进行预测。采用上述噪声预测模式进行预测计算，各设备噪声对厂界的贡献值以及叠加结果见表4-18。 表4-18 厂界噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源; 治理噪声排放声级; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 厂界东北面最近居民点. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. - 搅拌机; 65; 30; 35.46; 35; 34.12; 21; 38.56; 11; 44.17; 42; 32.54. - 灌装机; 60; 36; 28.87; 31; 30.17; 12; 38.42; 19.5; 34.2; 44; 27.13. - 包装机; 55; 21; 28.56; 17; 30.39; 24; 27.4; 27; 26.37; 33; 24.63. - 纯水机; 60; 10; 40; 28; 31.06; 35; 29.12; 24; 32.4; 25; 32.04. - 空压机; 65; 18; 39.9; 12; 43.42; 29; 35.75; 30; 35.45; 40; 32.96. - 风冷式恒温恒湿型洁净式空调机组; 65; 20; 38.9; 10; 45; 30; 35.46; 33; 34.63; 41; 32.74. 叠加贡献值; 45.2; 47.8; 43.5; 45.7; 39.1. 标准限值; 65; 65; 65; 65; 60. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测结果可知，项目运营期，各生产设备采取相应措施后，昼间东、南、西、北面厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，其中厂界东北面最近居民点噪声满足2类标准，项目的运营对周围声环境的影响不大。由于本项目夜间不工作，故不对项目夜间噪声进行预测。 为确保企业厂界噪声稳定达标，本评价要求企业还应采取以下噪声防治措施： ①要求企业在购买机械设备时尽量选购先进的、噪声低的设备，并加装避震基础、消声措施； ②加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ③对于高噪声设备车间内设置隔声围挡，减小噪声对厂区职工的影响； ④加强职工个人防护，在工作期间要佩戴隔声耳塞或隔声耳罩，减轻对操作者的危害； 通过以上措施，所有设备在运行时产生的噪音经过隔音、消声、厂房隔声、距离衰减，所有噪音对外环境的影响不大。本工程在落实好评价提出的各项噪声防治措施后，该项目对外环境的噪声影响控制在可以接受的范围内，对周边影响较小。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。本项目仅昼间生产，夜间不生产，因此厂界环境噪声每季度至少开展一次昼间噪声监测。 监测站位：厂界四周围墙外1m处、厂界东北面最近居民点（20m）处，分别设置1个监测点。 监测项目：昼间连续等效A声级。 监测频率：每季度1次。 表4-19 噪声监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 东厂界; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 1次/季度. 西厂界. 南厂界. 北厂界. 厂界东北面最近居民点（20m）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 1、固废产生情况 本项目运营期间固废主要来源于生活垃圾；一般工业固废：废包装材料、废边角料、布袋除尘收集的粉尘、废反渗透膜、污水处理站污泥；危险废物：实验室废物、液体原料废包装桶、废活性炭、废UV灯管。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员60人，年工作300天，根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产量按0.6kg/(人·d)计，则生活垃圾产生量为36kg/d（10.8t/a）。经厂区垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。 （2）一般工业固废 ①废包装材料 根据企业提供资料，在对各个原料脱外包装及对产品进行包装时会产生废包装材料，废包装材料主要为塑料袋、纸袋、纸箱、包装带、废包装桶等，产生量约为0.5t/a，集中收集后交给物资回收单位处理。 ②废边角料 本项目产品一次性阴道填塞吸附栓在生产过程中，使用的原材料壳聚糖无纺布（碳纤维布）和牵引线需裁剪到规定尺寸。裁剪工序会产生一定量的废边角料。根据企业提供资料，废边角料产生量约为0.05t/a，为一般工业固废，收集暂存于一般工业固废暂存间后交于环卫部门统一处理。 ③布袋除尘收集的粉尘 根据工程分析可知，本项目布袋除尘器收集的粉尘约为0.02754kg/a，经统一收集后交由当地环卫部门处理。 ④废反渗透膜 本项目使用一台多级制反渗透纯水机制备纯化水，原理是采用两级反渗透制备纯化水，具体工艺为：自来水-（电磁阀、手动阀）-原水箱-原水泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-一级高压泵-一级反渗透- 中间水箱-二级高压泵-二级反渗透-纯水水箱-纯水泵-臭氧杀菌-紫外线杀菌器-微孔过滤-用水点。该工艺是利用物理拦截作用对水中的盐分进行浓缩的过程。其原理是采用自来水作为原水，自来水经过多介质过滤器进行初级过滤，去除水中的铁锈、泥沙等大颗粒物，然后通过活性炭滤芯过滤，在高压力的作用下通过两级级反渗透膜（一种半透膜），水由高浓度向低浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的，反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类。经过两级反渗透膜过滤后，再对纯水进行臭氧杀菌、紫外线杀菌，最后通过微孔过滤后制得纯化水。 参考同类设备，当设备出水变小或出水水质变差时，需要对设备进行清洗或更换过滤材质。其中多介质过滤器填料为石英砂、烧结碳，只作反冲洗即可，无需更换。活性炭滤芯、反渗透膜可做更换。一般情况下1~2年更换一次，且更换时需委托专业人员进行更换。此过程会产生废活性炭滤芯及废反渗透膜。产生的废活性炭滤芯由机器厂家定期更换回收带走，反渗透膜本项目年更换2个，每个反渗透膜组件约2kg，折合产生量约为 0.004t/a，主要为过滤自来水中杂质，为一般工业固废，收集暂存于一般工业固废暂存间后交于环卫部门统一处理。 ⑤污水处理站污泥 本项目污水处理站会产生部分污泥，类比同类项目可知，其产生量约为5t/a。因本项目的废水主要为设备清洗废水，经分析，设备清洗废水不含有毒有害物质，因此本项目污泥不属于危险废物，污泥干化后，可交由当地环卫部门处理。 （3）危险废物 ①实验室废物 实验室废物主要包括理化实验室废物和微生物实验室废物，本项目设置专门的理化实验室、微生物实验室对成品/半成品、样品进行检验，主要检验微生物、理化性质等，检验为间断性操作，年检验时间约为300h，且项目每次添加试剂的量较少，实验时间短，废物产生量较少。 理化实验室废物：项目在试剂取样、配置、实验样品前处理等操作时，会有少量实验室废物产生，主要为废弃的化学试剂、实验过程中产生的高浓度实验废水。废弃化学试剂主要为液态的失效试剂，其产生量较少。根据项目所使用的试剂类型及所含主要污染性质，实验过程中产生废水为高浓度实验废水，作为危险废物，通过使用桶装容器收集加盖后暂存于危废暂存间。类比相同规模的实验室项目，本项目理化实验室废物约为 0.5t/a。 微生物实验室废物：主要为废菌液、废培养基、废培养物，根据建设单位提供资料及参考同类型实验室项目，微生物实验室废物产生量为0.01t/a。均采用 121℃高温灭活灭菌处理后，作为危险废物，通过使用桶装容器收集加盖后暂存于危废暂存间。 综上可知，本项目实验室废物（理化实验室废物、微生物实验室废物）产生量为0.51t/a，均为危险废物，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49，废物代码 900-047-49，经企业集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行处理。 ②液体原料废包装桶 本项目丙三醇（甘油）、三乙醇胺、丙二醇、苯甲醇等属于液体原料，包装过程中会产生废包装桶，产生量约为0.2t/a。液体原料废包装桶属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49，危废代码900-041-49，经企业集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有相应危废处理资质的单位进行处理。 ③废活性炭 本项目称重、配料工序产生的有机废气采用“布袋除尘+一体式UV光氧催化与活性炭吸附装置”进行处理。活性炭需定期清换，据《简明通风设计手册》并对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，本项目活性炭吸附有机废气能力以0.2~0.4kg有机物（本次取值0.3kg）/kg计，经活性炭处理装置处理的有机废气量约为0.0257t/a，需要活性炭约0.086t/a，本项目活性炭吸附装置的活性炭设计填充量按理论填充量1.2倍计，则填充的活性炭量为0.1032t/a，吸附过程需进行活性炭的更换，本项目活性炭吸附装置中活性炭每季度更换一次，则废活性炭产生量约为0.4128t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49类危险废物，危废代码为900-039-49。本项目废活性炭集中收集后，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质公司定期清运处理。 ④废UV灯管 项目有机废气处理设备需定期更换紫外灯以保证处理效率。根据建设单位提供资料产生量约为0.01t/a，属于危险废物，危废类别为HW29含汞废物，代码900-023-29，收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 表4-20 固体废物污染物信息表 序号; 产污环节名称; 固体 废物名称; 属性; 危废编码; 物理性状; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式; 处置量（t/a）. 1; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; 10.8; 厂区垃圾桶收集; 环卫部门处理; 10.8. 2; 产品包装; 废包装材料; 一般工业固废; /; 固态; 0.5; 暂存于一般工业固废暂存间; 物资回收单位; 0.5. 3; 裁剪工序; 废边角料; 一般工业固废; /; 固态; 0.05; 暂存于一般工业固废暂存间; 交由环卫部门统一处理; 0.05. 4; 称重、配料工序; 布袋除尘收集的粉尘; 一般工业固废; /; 固态; 0.02754kg/a; 暂存于一般工业固废暂存间; 交由环卫部门统一处理; 0.02754kg/a. 5; 纯水机; 废反渗透膜; 一般工业固废; /; 固态; 0.004; 暂存于一般工业固废暂存间; 交由环卫部门统一处理; 0.004. 6; 自建污水处理站; 污水处理站污泥; 一般工业固废; /; 固态; 5; /; 交由环卫部门统一处理; 5. 7; 检验实验; 实验室废物; 危险废物; HW49 900-047-49; 液、固态; 0.51; 及时封装加盖容器内，消毒后暂存于危废暂存间; 有资质单位处理; 0.51. 8; 原料; 液体原料废包装桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 固态; 0.2; 存于危险废物暂存间; 有资质单位处理; 0.2. 9; 废气治理装置; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 固态; 0.4128; 存于危险废物暂存间; 有资质单位处理; 0.4128. 10; 废气治理装置; 废UV灯管; 危险废物; HW29 900-023-29; 固态; 0.01; 存于危险废物暂存间; 有资质单位处理; 0.01. 2.固废环境管理要求 （1）一般工业固废管理要求： 废包装材料经收集后由物资回收单位进行回收处理；废边角料、布袋除尘收集的粉尘、废反渗透膜集中收集后暂存于一般工业固废暂存间与职工生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运处理；污水处理站污泥定期抽吸干化后委托环卫部门处理。固体废物贮存、处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 （2）危险废物管理要求 1）危废暂存场所需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求： ①贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ②按危险废物的种类和特性进行分区贮存，并设置防流失、防扬散和防渗漏措施。 ③应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ④墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤实验室管理人员应对暂存区收集容器和防溢容器密封、破损、泄露情况，标签粘贴及投放登记表填写情况，以及贮存期限等定期检查。 ⑥危废暂存场应设置备用通风系统和监控装置。 2）危险废物的转移、运输过程中，应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆将经过环保主管部门的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机将通过公司内部培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③严禁将危险废物向环境中倾倒、丢弃、遗洒，运输途中发现危废泄漏的，应及时采取措施控制污染； ④建设单位应跟踪厂区危废的转移、运输和处置情况，防止发生危废非法转移、非法运输和非法外卖等情况。 因此，项目产生的固废可以实现妥善处置，方法可行。在严格执行上述处置措施和管理措施的前提下，固体废物不会对环境产生二次污染。 五、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“地下水环境影响评价行业分类表”，将建设项目分为四类，本项目属于“卫生材料及医药用品制造”，属于Ⅳ类项目。Ⅳ类项目不需要进行地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响影响评价项目类别属于“其他行业”，项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类项目不需要进行土壤环境影响评价。 六、环境风险分析 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 1、风险识别 依据《常用危险品的分类及标志》（GB13690-92）和《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005），我国将危险化学品按其危险性划分为8类21项：第1类，爆炸品；第2类，压缩气体和液化气体；第3类，易燃液体；第4类，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；第5类，氧化剂和有机过氧化物；第7类，放射性物品；第8类，腐蚀品。第6类，毒害品和感染性物品；据前面内容分析，同时结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对项目涉及的风险物质进行危险性识别和综合评价。通过物质危险性识别，本项目涉及的危险物质主要为卡波姆、对羟基苯甲酸丙酯钠、乙二胺四乙酸二钠、三乙醇胺、丙二醇、乙醇、乙酸等风险物质，本项目风险物质见下表4-21。 #### 表4-21 项目风险物质识别一览表 #### 序号; #### 物料名称; #### CAS号; #### 临界量 #### (t); #### 年用量(t); #### 最大储量(t); #### Q值. #### /; #### 卡波姆; #### 9007-20-9; #### 10; #### 0.39795; #### 0.08; #### 0.008. /; #### 对羟基苯甲酸丙酯钠; #### 5026-62-0; 10; #### 0.08161; #### 0.03; 0.003. #### /; #### 丙二醇; #### 57-55-6; #### 10; #### 0.08161; #### 0.01; 0.001. #### /; #### 丙三醇; #### 75-05-8; #### 10; 1.9765; #### 1; 0.1. #### /; #### 三乙醇胺; #### 102-71-6; #### 7.5; 0.4552; #### 0.1; 0.013. #### /; #### 乙二胺四乙酸二钠; #### 139-33-3; #### 10; #### 0.1234; #### 0.01; 0.001. #### /; #### 苯甲醇; #### 100-51-6; #### 10; #### 0.0108; #### 0.01; 0.001. #### 67; #### 乙醇; #### 64-17-5; #### 500; #### 50; #### 5; 0.01. #### 67; #### 无水乙醇; #### 64-17-5; #### 500; #### 7.5kg; #### 10kg; 0.00002. #### 357; #### 乙酸; #### 64-19-7; #### 10; #### 1kg; #### 0.5kg; 0.00005. #### /; #### 正戊醇; #### 71-41-0; #### 10; #### 0.65kg; #### 0.5kg; 0.00005. #### /; #### 废活性炭; #### 64365-11-3; #### 50; #### 0.4128; #### 1; 0.02. 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表 B 突发环境事件风险物质及临界量和附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。计算公式如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q﹤1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对未列入表 B.1，但根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量可按表 B.2 中推荐值选取。 风险物质临界量、Q值详见下表4-22。 表4-22 风险物质Q值计算一览表 风险因子; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. #### 卡波姆; #### 0.08; #### 10; #### 0.008. #### 对羟基苯甲酸丙酯钠; #### 0.03; #### 10; 0.003. #### 丙二醇; #### 0.01; #### 10; 0.001. #### 丙三醇; #### 1; #### 10; 0.1. #### 三乙醇胺; #### 0.1; #### 7.5; 0.013. #### 乙二胺四乙酸二钠; #### 0.01; #### 10; 0.001. #### 苯甲醇; #### 0.01; #### 10; 0.001. #### 乙醇; #### 5; #### 500; 0.01. #### 无水乙醇; #### 10kg; #### 500; 0.00002. #### 乙酸; #### 0.5kg; #### 10; 0.00005. #### 正戊醇; #### 0.5kg; #### 10; 0.00005. #### 废活性炭; #### 1; #### 50; 0.02. 合计; 0.15712. 根据上表可知，Q=0.15712＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），只需做简单分析。 （1）环境风险分析表 表4-23 建设项目环境风险分析表 主要危险物质; 原辅材料; 实验室废物; 液体原料废包装桶. 主要危险物质分布; 原料储存间; 危废暂存间; 危废暂存间. 环境影响途径; 液体原料可能发生泄露；卡波姆、丙三醇、苯甲醇、正戊醇、乙醇、无水乙醇遇明火引发火灾; 可能发生泄露，对地表水和地下水造成影响; 可能发生遗落或与其他废物混合，影响周围环境. 风险防范措施要求; - 液体化学品原料均下设接液托盘，地面做防渗处理； - 配置灭火器等消防设施。; 1、实验室废化学试剂、高浓度实验废水均储存于密封桶内加盖，地面做防渗处理； 2、危废暂存间间做好“四防”措施，设置接液托盘等，将危险废物控制在危废间内； 3、配置灭火器等消防设施。; 严格遵守操作规范，将危险废物控制在危废间内，做好登记入库、分类存放，危废暂存间做好“四防”措施。. （2）环境风险防范措施和应急措施 本项目环境风险源主要为原辅材料泄漏、危废间泄露造成污染以及遇明火燃烧引发的火灾风险。 尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、操作和管理， 可将风险事故发生的可能性和危害性降到最小程度，达到预防事故发生的目的。本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施。 - 原辅材料泄漏、危废间泄露 ①环境风险防范措施： A.化学危险物品存放、使用场所，都应在醒目位置张贴《安全须知卡》。 B.风险物资储存和使用过程中严格遵守操作规范，原材料包装定期检查，严防泄露事故发生。 C.原辅材料储存间应根据原料的不同性质分区分类存放，加强通风，安装可燃气体报警器，当可燃气体泄露时，迅速撤离实验室人员至安全区，采取措施防止火灾发生。 D.液体原料应根据其性质分类存放在托盘上，防止液体原料泄露，地面需按要求铺设防渗防漏层进行防腐、防渗漏，防渗层为至少lm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 E.危险废物暂存间实验室废液存放在接液托盘上，地面采取防渗防腐处理措施，防止废液泄露，基础防渗层为至少 lm 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，周围其他区域均进行水泥地面硬底化。 F.建设单位应定期进行环境突发事件演练，保证事故发生时，工作人员能够积极应对。 ②应急要求： A.泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检测后再用。 2）原辅材料泄漏遇明火燃烧引发的火灾风险 ①环境风险防范措施： A.消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在风险物品存放区设立警示牌（严禁烟火）。 B.按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，应配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现； C.严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； E.加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故的发生。 ②应急要求： - 火灾应急处理 任何员工一旦发现火情，视火情的严重情况进行以下操作： a、局部轻微着火，不危及人员安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。 b、局部着火，可以扑灭但有可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，一方面立即通知周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，一方面向现场管理者汇报。 c、当发生大火又没有及时扑救，致使火势蔓延扩大而无法扑灭时，应立即报警，同时组织人员尽快撤离现场，上报应急处理领导小组和相关领导部门。依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 医用敷料及消毒液生产建设项目. 建设地点; 湖南省邵东市绿汀大道巨龙工业园H3栋3-4单元. 地理坐标; 经度; 111°45′16″; 纬度; 27°13′34.5″. 主要危险物质及分布; 原辅材料储存间（卡波姆、对羟基苯甲酸丙酯钠、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、乙二胺四乙酸二钠、苯甲醇、乙醇、无水乙醇、正戊醇等）、危废暂存间（实验室废物、液体原料废包装桶、废活性炭、废UV灯管）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 原料对羟基苯甲酸丙酯钠、丙二醇、三乙醇胺、乙二胺四乙酸二钠、乙酸储存过程中发生泄露时，对地表水和地下水环境造成影响；丙三醇（甘油）、卡波姆、乙醇、无水乙醇、正戊醇可燃，当发生火灾等安全事故时，对大气环境造成影响，消防废水进入地表及地下水对地表水和地下水造成影响. 风险防范措施要求; A.化学危险物品存放、使用场所，都应在醒目位置张贴《安全须知卡》。 B.风险物资储存和使用过程中严格遵守操作规范，原材料包装定期检查，严防泄露事故发生。 C.原辅材料储存间应根据原料的不同性质分区分类存放，加强通风，安装可燃气体报警器，当可燃气体泄露时，迅速撤离实验室人员至安全区，采取措施防止火灾发生。 D.液体原料应根据其性质分类存放在托盘上，防止液体原料泄露，地面需按要求铺设防渗防漏层进行防腐、防渗漏，防渗层为至少lm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 E.危险废物暂存间实验室废液存放在接液托盘上，地面采取防渗防腐处理措施，防止废液泄露，基础防渗层为至少 lm 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，周围其他区域均进行水泥地面硬底化。 F.建设单位应定期进行环境突发事件演练，保证事故发生时，工作人员能够积极应对。 G.消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在风险物品存放区设立警示牌（严禁烟火）。 H.按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，应配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现； I.严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； J.加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故的发生。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 1、风险调查：本项目运营期存在火灾、泄漏、中毒、灼伤及水体污染等危险有害性；主要危险物质为原料（卡波姆、对羟基苯甲酸丙酯钠、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、乙二胺四乙酸二钠、苯甲醇、乙醇、无水乙醇、正戊醇等）、危废（实验室废物、液体原料废包装桶、废活性炭、废UV灯管），主要危险单位为原辅材料储存间室、危废暂存间。 2、评价等级：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对环境风险评价工作等级进行判定，本项目Q值为0.15712，环境风险潜势为Ⅰ，可简单分析。. 七、电磁辐射环境影响分析 本项目不属于电磁辐射项目，无需进行电磁辐射环境影响评价工作。 八、环保投资 该项目环保投资35.5万元，占项目总投资1000万元的的3.55%，详见下表4-25。 表4-25 建设项目环保措施投资一览表 项目; 污染源; 污染处理措施; 投资额 （万元）. 营运期; 废水; 生活污水; 化粪池、隔油池（依托现有）; /. 纯水机产生的浓水及反冲洗废水; 沉淀池; 1. 设备清洗废水; 自建污水处理站; 15. 废气; 颗粒物; 布袋除尘器+29m高排气筒排放; 2. 非甲烷总烃; “UV光解+活性炭吸附一体式装置”+29m高排气筒排放; 6.5. 实验室废气; 风机、通风橱、排气筒; 3. 油烟; 油烟净化器、排烟管道; 2. 噪声; 噪声; 低噪声设备、消声、减震措施等; 1. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 1. 危险固废; 危废暂存间、危废处置协议、安全标识; 1. 风险防范措施; 液体原料存放区设置托盘存放、地面防渗层、硬化； 危险废物暂存间实验室废液存放在接液托盘上，地面进行硬化、防渗。防渗层为至少 lm 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，周围其他区域均进行水泥地面硬底化。; 3. 合计; /; 35.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织排放 | 称重、配料与投料工序产生的粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+29m高排气筒顶楼排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 配料间配料溶解 | 非甲烷总烃 | “UV光解+活性炭吸附一体式装置”+29m高排气筒顶楼排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+油烟管道顶楼排放 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中限值标准 |
|  | 无组织排放 | 称重、配料与投料工序产生的粉尘 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 配料间配料溶解 | 非甲烷总烃 | / | 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
|  |  | 检验实验室 | 非甲烷总烃 | 通风橱收集后至顶楼排放，实验室并配有换气系统 | 厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A标准限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、氨氮、SS、BOD5 | 隔油池、化粪池 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准且须满足邵东兴隆工业污水处理厂进水水质要求 |
|  | 设备清洗废水 |  | COD、氨氮 | 自建污水处理站 |  |
|  | 纯水机产生的浓水及反冲洗废水 |  | COD、SS | 沉淀后作为清净下水排放 |  |
| 声环境 | 各机械设备 |  | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东北侧最近居民点执行2类标准。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门定期清运；设置一般工业固废暂存处，废包装材料交由物资回收部门回收处理，废边角料、布袋除尘器收集的粉尘、废反渗透膜、污水处理站污泥交由环卫部门处理；实验室废物、液态原材料包装桶、废活性炭、废UV灯管委托有相应危废处理资质的单位进行处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、液体原料应根据其性质分类存放在托盘上，防止液体原料泄露，地面需按要求铺设防渗防漏层进行防腐、防渗漏，防渗层为至少 lm 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 2、按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置危废暂存间，并签订危废处理协议，建立危废管理台账； 3、危险废物暂存间，实验室废液存放在接液托盘上，地面进行硬化、防渗。防渗层为至少lm 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，周围其他区域均进行水泥地面硬底化； 4、项目应配备有消防箱、手提式干粉灭火器等，张贴禁火标识，严禁火源等标识 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格执行排污许可制度，按照排污许可证要求，定期开展自行监测、记录环境管理台账。 2、按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

湖南巴德医药科技有限公司医用敷料及消毒液生产建设项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求。通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。在建设单位严格执行本环境影响报告表中提出的污染防治对策和措施、严格执行环保竣工验收制度、确保各项污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.00306kg/a | 0 | 0.00306kg/a | +0.00306kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0114t/a | 0 | 0.0114t/a | +0.0114t/a |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 6.48kg/a | 0 | 6.48kg/a | +6.48kg/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.2999t/a | 0 | 0.2999t/a | +0.2999t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.147t/a | 0 | 0.147t/a | +0.147t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.03407t/a | 0 | 0.03407t/a | +0.03407t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 10.8t/a | 0 | 10.8t/a | +10.8t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 布袋除尘收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.02754kg/a | 0 | 0.02754kg/a | +0.02754kg/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
| 危险废物 | 实验室废物 | 0 | 0 | 0 | 0.51t/a | 0 | 0.51t/a | +0.51t/a |
|  | 液体废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.4128t/a | 0 | 0.4128t/a | +0.4128t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①