- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：邵阳市星辉工艺品有限公司年产240万条高端发条生产线建设项目

建设单位（盖章）：  邵阳市星辉工艺品有限公司

编制日期：            二零二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 1 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 22 -

四、主要环境影响和保护措施	- 30 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 50 -

六、结论	- 53 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 54 -

附图：

附图1 地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 环境保护目标图

附图4 环境质量现状监测布点图

附图5 园区污水工程规划图

附图6 项目用地规划图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 发改委备案文件

附件3 营业执照

附件4 新巾帼国有建设用地使用权出让确认书

附件5 厂房租赁合同

附件6 湖南新巾帼农业发展有限公司环评批复

附件7 园区规划环评批复

附件8 项目入园资格预审表

附件9 环境质量现状监测质量保证单

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵阳市星辉工艺品有限公司年产240万条高档发条生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-430503-04-01-274317 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐煜 | 联系方式 | 13187292125 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 邵阳 市 大祥 县（区） 罗市 乡（街道） 湘商产业园香铺南路与高新路交汇处 |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 28 分 41.601 秒， 27 度 08 分 48.972 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2439其他工艺美术及礼仪用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业41、工艺美术及礼仪用品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳市大祥区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 大发改立[2022]73号 |
| 总投资（万元） | 3000.00 | 环保投资（万元） | 37 |
| 环保投资占比（%） | 1.23 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4058.28 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《国家农业科技园核心区（大祥区湘商产业园）控制性详细规划》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《大祥区工业集中区横冲、面铺工业小区环境影响报告书》 召集审查机关：邵阳市环境保护局 审批文件名称及文号：邵阳市环境保护局关于《大祥区工业集中区横冲、面铺工业小区环境影响报告书》的审查意见；邵市环评〔2018〕26号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、大祥区工业集中区横冲、面铺工业小区发展概况 1）规划范围 大祥区工业集中区横冲、面铺工业小区位于邵阳市西南部，总规划面积3.99km2,其中横冲工业小区2.008 km2，北至沪昆高速公路、西邻多田村，南到横冲村李家垄、东抵横冲村枫树坪；面铺工业小区1.982 km2，北至檀溪路、西邻湘商路与桃花南路、南到湘鸿路、东抵香铺路。 2）发展定位 园区规划期限2013-2020年，产业定位以农产品加工为主、农业仓储物流及农业综合服务为辅。本项目主要原辅材料为牛毛，属于于农产业加工。 3）排水规划 工业集中区采用雨污分流制排水体系，大祥工业集中区污水处理厂及各工业小区污水管网与园区同步建设，含一类污染物的废水一律在生产车间或车间处理设施排放口按《污水综合排放标准》（GB8978-96）达标排放或回用，各企业污水必须到到行业排放标准或《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准要求，再经大祥工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，由专管统一外排檀江。 大祥区工业集中区横冲、面铺工业小区环境准入条件清单见下表。 表1-1 规划区环境准入条件清单一览表 类别; 产业. 鼓励引进行业清单; 低能耗、低污染、污染防治技术成熟、清洁生产水平高的企业。. 限值引进行业清单; 产生恶臭的食品加工项目及挥发性有机物排放量大的项目。. 禁止引进行业清单; 三类工业企业、涉重金属企业及屠宰、化学合成甜味剂、发酵酒精类等废水排放量大的企业。. 与产业定位不符的现有企业应逐步退出。. 2、项目与《国家农业科技园核心区（大祥区湘商产业园）控制性详细规划》的相符性： 项目位于湖南省邵阳市大祥区罗市桥镇大祥区湘商产业园，新巾帼农业发展股份有限公司内，本项目为新建项目，根据国家农业科技园核心区（大祥区湘商产业园）控制性详细规划—土地利用规划图（详见附图7），项目位于规划中的二类工业用地，项目用地符合土地利用规划。 3、项目与《大祥区工业集中区横冲、面铺工业小区环境影响报告书》环境影响评价结论及审查意见的相符性： 本项目与大祥区工业集中区横冲、面铺工业小区审查意见的相符性见表1-2。 表1-2 与规划环评审查意见相符性分析 序号; 与项目相关的审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 优化产业结构，严格环境准入。引进项目必须符合园区功能分区、产业定位以及国家产业政策，生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求并达到相应企业的国内清洁生产水平，鼓励引进低能耗、低污染、污染防治技术成熟、清洁生产水平高的企业；与产业定位不符的现有企业应逐步退出；限值引进产生恶臭的食品加工项目及挥发性有机物排放量大的项目；禁止引进三类工业企业、涉重金属企业及屠宰、化学合成甜味剂、发酵酒精类等废水排放量大的企业。; 项目符合园区产业定位及国家政策，使用的工艺技术及设施先进，本项目主要使用能源为电能，能耗低，产生的污染物经相应处理后均能达标排放；本项目产品为发条，不属于食品加工行业，且挥发性有机物排放量较小；本项目不属于三类工业企业，且不涉及重金属、不属于屠宰、化学合成甜味剂、发酵酒精类等废水排放量大的企业。; 符合. 2; 工业集中区采用雨污分流制排水系统。大祥工业集中区污水处理厂及各工业小区污水管网与园区同步建设，含一类污染物的废水一律在生产车间或车间处理设施排放口按《污水综合排放标准》（GB8978-96）达标排放或回用，各企业污水必须达到行业排放标准会《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准要求，再经大祥工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，由专管统一外排檀江。; 项目租赁标准化厂房，雨污分流，生活污水经化粪池处理、生产废水经厂区内设置污水处理池+地埋式一体化污水处理设施，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）后再通过市政管网排入大祥工业集中区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过专管外排至檀江。; 符合. 3; 制定中水回用方案，减少水资源消耗量，降低废水排放量，提高区域水资源利用率。工业集中区应加快能源结构调整，采用成型生物质、电能、天然气、液化石油气等清洁能源，逐步淘汰现有燃煤锅炉。严格将一般固废和危险废物分类收集，各入驻企业产生的危险废物在厂区按环保要求设置暂存场，并委托有资质的单位进行处置，危废在厂区临时贮存时需严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），一般工业固废及生活垃圾按照相关规定和要求进行妥善处置。; 项目车间采用市政用电，为清洁能源；项目产生的一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，定期委托环卫部门及其相关部门或单位进行处置；危险废物收集于危废暂存间，定期委托有相关资质单位清运处置，危废暂存间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。; 符合. 通过与规划环评审查意见对比分析，本项目与大祥区工业集中区横冲、面铺工业小区审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | “三线一单”相符性分析： 1、生态保护红线： 本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处，项目所在地未在生态红线范围、自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，不在《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中划定的生态保护红线范围内，符合生态红线保护要求。 2、环境质量底线： 根据项目区域环境质量现状及历史监测结果表明：项目所在地地表水环境、大气环境、声环境环境质量现状基本良好，基本符合相应的标准要求，基本符合环境质量底线要求。项目建成后，将严格落实本环评提出的环境保护措施，均能达标排放，且不会改变该区域环境功能，对周边环境影响较小。 3、资源利用上线： 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源。电源由市政电网供电，供水由邵阳市自来水公司供应，满足生产及员工生活所需用水。项目建设土地不占用基本农田、林地等，符合土地资源要求。因此，本项目建设不会突破区域的资源利用上线。 4、生态环境准入清单： （1）对照《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》邵市政发〔2020〕10号 对照《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》邵市政发〔2020〕10号，本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处，主体功能定位为省级层面重点开发区；经济产业布局为农业种植、农产品加工、木材加工、畜禽养殖、水产养殖、商贸物流、印刷、造纸、轻工、建材和非金属矿山开采、旅游、石材加工；环境管控单元编码为ZH43050330002；本项目位于二类工业用地（见附图7），本项目相关符合性情况见下表。 表1-3本项目与邵阳市“三线一单”生态环境总体 管控要求符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1.1）以种植业、农产业加工、物流为主。 （1.2）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注生态保护红线/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区。; （1.1）本项目生产产品为发条，属于发制品行业，根据项目主要原辅材料为牛毛，属于农产业加工。 （1.2）本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园内不涉及生态保护红线。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加强企业监管，确保污染物达标排放。 （2.2）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.3）加快推进养殖业粪污综合利用。 （2.4）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注水环境农业污染重点管控区。; （2.1）本项目酸洗工艺产生的硫酸雾经中和塔处理、中和氨经吸收塔处理后能达标排放；废水经污水处理池+地埋式一体化污水处理设施处理后达标排放。 （2.2）、（2.3）不涉及 （2.4）废水经厂区内污水处理池+地埋式一体化污水处理设施处理后排入园区污水处理站，经处理达标后专管统一排入檀江。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强企业危险废物管控。 （3.2）加快污染地块的整治，加强垃圾填埋场监管。 （3.3）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区/土壤污染风险一般管控区。; （3.1）本项目设有危废暂存间； （3.2）不涉及； （3.3）本项目原辅材料中液体原料存放于危险化学品库，将各化学品置于托盘上，下方设接液盘，地面做防腐防渗防漏处理，并设事故应急池（1m3），氨水、双氧水及硫酸采用碳钢罐装，设置在密闭钢结构厂房中。; 符合. 资源开发 效率要求; （4.1）提高企业用水循环利用率，降低煤炭低效消耗量。 （4.2）提高土地利用效率。 （4.3）执行市级资源开发效率相关要求，重点关注水土流失敏感区。 （4.4）提高能源效率，加快结构调整，发展高附加值、低能耗的制造业和生产性服务业，提高能源利用效率。加快淘汰落后产能，进一步健全和完善落后产能退出机制，加强技术改造，引导企业加大节能技术的开发引进。; （4.1）本项目使用能源以电能为主，喷淋吸收塔废水循环使用不外排； （4.2）、（4.3）不涉及； （4.4）本项目以电能为主，设备先进、生产效率高。; 符合. 本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》邵市政发〔2020〕10号相关要求。 产业政策符合性分析 本项目属于发制品行业，根据《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017），本项目属于 C2439 其他工艺美术礼仪用品制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40 号）文件，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且项目生产工艺及生产设备也不在限制和淘汰之列，符合目前国家产业政策要求，因此，本项目的建设符合园区要求。 选址合理性分析 根据湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，邵阳国家农业科技园区由核心区、示范区与辐射区组成，核心区位于大祥区板桥、面铺乡和城南街道办事处；示范区为大祥区除核心区外的其他区域，以及双清、邵阳和隆回等县市区部分区域；国家农业科技园核心区（大祥区湘商产业园）属于国家级园区，本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园内，项目周边配套雨污管网铺设而完善。同时项目不在生态保护区和水源保护区内，周边无风景名胜区、生态脆弱区等需要特殊保护的区域。本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园内，香铺南路与高新路交汇处，项目东面为X040、北面为新巾帼农业发展有限公司及湖南飞扬科技有限公司、西面为S236，交通便捷，方便原材料、产品的运输，因此，本项目选址邵阳市大祥区湘商产业园内是可行的。 平面布置合理性结论 本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处，租赁新巾帼农业发展有限公司1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房作为生产场所，并租赁新巾帼农业发展有限公司4号科研楼3F作为办公区。 1号厂房位于新巾帼农业发展有限公司厂区南侧，钢结构厂房紧邻1号厂房东侧，4号科研楼位于新巾帼农业发展有限公司厂区西北侧。1号厂房共3层，1F自西向东依次为包装车间、整毛车间、成品仓库、原料仓库及食堂，2F自西向东依次布置有传达室、整毛车间、拉发车间、手卷及高车车间，3F布置有加捻车间及定型车间；钢结构厂房共1层，由西至东、由北至南分别为烘干房（A、B、C）、化学品库、蒸汽机房、水塔区、水洗区、洗发区及过酸房，中和池及喷淋塔均布置在钢结构厂房东侧。 本项目总体布局结构合理，按照生产工艺特点合理布局，厂区内分区简单明了，方便生产管理，布局科学合理，且通过落实环评报告中提出的系列措施后，项目总平面布置从环境保护角度来看，基本合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着社会经济、文化的飞跃发展和人们生活水平的不断提高、审美观念的转型、求美求新需求的日益扩大。目前世界上很多国家已经把发制品作为一种展现自我、追求时尚的准必需消费品，发制品也因此逐步走入人们的日常消费中。随着发制品的需求增加，原材料的储备决定行业的竞争优势，邵阳发制品具有得天独厚的优势，原材料收购网络遍布全国所有省份以及印度、泰国、缅甸、老挝等国，但每年邵阳市发制品企业耗用量仅为收购量的10%，其余90%销往河南、山东等地，邵阳发制品在市场仍存在一定的发展潜力，同时，邵阳市委、市政府将发制品加工企业作为工业规划的重点产业，并在政策、税收、融资贷款上给予支持，促进邵阳市发制品产业的快速发展。 为了满足邵阳市及国内的市场需要，扩大公司对全市发制品产业的辐射带动能力，壮大发制品产业集群和集聚区，在此背景下邵阳市星辉工艺品有限公司租赁邵阳市大祥区湘商产业园新巾帼农业发展有限公司1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房，建设年产240万条高端发条生产线建设项目。 湖南新巾帼农业发展有限公司成立于2014年01月22日，经营范围包括水稻、水果、蔬菜的种植、初加工、销售及相关技术服务；农业科技咨询；新产品开发、展示及相关服务；农产品投资等。该公司投资12000万元，在湖南省邵阳市大祥区湘商产业园（国家农业科技园）建设“年产7万吨无公害蔬菜冷藏配送建设项目”，总占地面积14803.45m2，总建设面积18364.75m2，新建蔬菜商品化处理生产线5条，蔬菜加工生产线3条。邵阳市生态环境局大祥分局于2016年3月7日予以批复（批复文号：邵市大环评﹝2016﹞3号）。根据现场调查，该公司目前已建成投入生产。该公司3#厂房已租赁给湖南飞扬科技有限公司，产品为发条，现已建成运营，1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房现已建设完毕，均为闲置空置厂房。本项目拟租赁新巾帼农业发展有限公司1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房作为生产场所，并租赁新巾帼农业发展有限公司4号科研楼3F作为办公区（厂房租赁合同见附件5）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号）及《建设项目分类管理名录》（2021版）的有关规定，本项目环评类别为二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业，41、工艺美术及礼仪用品制造，“年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”，应编制环境影响报告表。因此，邵阳市星辉工艺品有限公司委托长沙坤腾环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，环评单位即组织技术人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照有关环评导则和技术规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、基本情况 项目名称：年产240万条高端发条生产线建设项目 建设单位：邵阳市星辉工艺品有限公司 建设地点：邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处 建设性质：新建 建设内容：项目总占地面积4058.28m2，其中厂房占地面积为3408.28m2，办公区占地面积650m2，酸洗（浸酸、中和）工序位于钢结构厂房；占地面积200m2。 总投资：项目拟投资3000万元，资金来源为建设单位自筹。 3、工程内容变更 本项目租赁租赁新巾帼农业发展有限公司1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房作为生产场所，并租赁新巾帼农业发展有限公司4号科研楼3F作为办公区，项目占地面积4058.28m2，项目生产单元包括洗发区、烘干区、原料仓库、加工区、造型区和包装及成品区，项目工程内容分为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程等项目工程内容一览表见表2-1。 表2-1 项目工程内容一览表 - 工程名称; - 建设内容; - 基本情况; - 备注. - 主体工程; - 钢结构 - 厂房; - 过酸房; - 建筑面积17.5m2，配置专门密闭房间，酸洗工序上方设集气罩将废气（硫酸雾）收集至喷淋中和塔处理后通过20m高排气筒（DA001）排放。; - 酸洗主要化学品为稀硫酸. - 漂洗区; - 约100m2，上方设置集气罩，废气（氨气）收集通过喷淋吸收塔处理后20m高排气筒（DA002）排放。; - /. - 化学品 - 仓库; - 包含化学药品仓库（10m2）; - /. - 蒸汽 - 烘干房; - 3间蒸汽烘干房，约20m2/间; - /. - 1号厂房; - 1F; - 建筑面积1608.28m2，食堂、切发车间、包装车间、整毛车间、原料仓库、成品仓库; - /. - 2F; - 建筑面积1608.28m2，传达室、拉发车间、手卷及高车车间、整毛车间; - /. - 3F; - 建筑面积1608.28m2，加捻车间、定型车间; - /. - 辅助工程; - 4号科研楼3F - （办公区）; - 建筑面积650m2; - /. - 设备房; - 包括配电间、消防设施房等; - /. 公用工程; 供水; - 供水由邵阳市自来水厂提供。厂区内生产、生活采用一个给水系统；消防采用专用给水系统。; - /. 排水; - 项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过专用的雨水管道收集，排入雨水沟。项目生产废水经自建污水处理池（处理能力30t/d）+地埋式一体化污水处理设施处理后排入园区污水处理厂；生活污水经隔油池、化粪池（10m3）处理后排入园区污水处理厂。园区污水处理厂尾水排入檀江。; - /. 供电; - 项目所需电力由邵阳市电网供应。; - /. 供热; - 项目定型工序采用电烤箱供热， - 不设置锅炉; - /. 消防; - 按《建筑设计防火规范》中的具体规定进行设计，配置室内外消防栓和便携式灭火器，并设置有消防水池。; - /. 能源; - 项目食堂使用天然气供能，其他生产设备均以电为能源; - /. - 环保工程; - 废水; - 生活污水; - 隔油池、化粪池; - 依托新巾帼农业发展有限公司配套设施. - 生产废水; - 经自建污水处理池（处理能力30t/d）+地埋式一体化污水处理设施处理后排入园区污水处理; - /. - 废气; - 浸酸硫酸雾; - 过酸房+喷淋中和塔; - /. - 中和废气氨; - 集气罩+喷淋吸收塔; - /. - 浸酸及中和 - 恶臭; - 排风扇; - /. - 排发废气; - 排气扇; - /. - 食堂油烟; - 油烟净化器; - /. - 噪声; - 生产设备安装减震垫、消音器等; - /. - 固废; - 一般废物; - 废料房，垃圾收集筒若干; - /. - 危险废物; - 危废暂存间5m2; - 位于原料仓库内. - 风险防控; 化学品储存房; 防渗防腐蚀、喷淋设施、1m3的事故池、导流槽; - /. 4、主要产品及产能变更 本项目将化纤发丝及酸洗（浸酸、中和）后的牛毛、人发加工成发条，每条发条重约108g，年生产发条240万条。且本项目不涉及漂染工艺，产品方案及生产规模一览表详见下表。 表2-2 产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 规模; 备注. 1; 发条（人发、牛毛、化纤发）; 240万条/年; 每个发条重约108g. 5、主要生产设备变更 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备清单一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 用途. 1; 排发车; 60台; /; 用于酸洗后下游工艺. 2; 合片机; 45台; /. 3; 修补车; 6辆; /. 4; 高车; 12辆; /. 5; 排线车; 12辆; /. 6; 脱水机; 10台; /. 7; 定型柜; 2套; /. 8; 钉梳; 24个; /. 9; 缠带机; 7台; /. 10; 打包机; 8台; /. 11; 蒸汽机; 2台; 72KW. 12; 卷发台; 30台; /. 13; 电子秤; 10台; /. 14; 排风机; 5套; /. 15; 梳发机; 25台; /. 16; 加捻机; 2台; /. 17; 空压机; 1; 40KW. 16; 过酸罐; 2个; /; 酸洗工艺. 17; 中和罐; 2个; /. 18; 喷淋塔; 1个; 20m高; 废气治理. 19; 中和塔; 1个; 20m高. 说明：本项目主要生产设备经查阅《产业结构调整指导名录（2019年本）》（2021年修订），均不属于淘汰类设备。 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目采用化纤发及人发和牛毛为主要原料生产发条，主要原辅材料、用量变更见下表： 表2-4 主要原辅材料、用量变更一览表 - 序号; - 名称; - 消耗量; - 包装型式; - 最大储量; - 备注. - 1; - 人发; 50t/a; - 袋装; - 依订单; - 外购. 2; - 化纤发; 100t/a; - 袋装; - 依订单; - 外购. 3; 牛毛; 180t/a; 袋装; 依订单; 外购. 4; 氨水; 10t/a; 碳钢罐装，暂存在过酸房旁钢结构库房; 1t; 外购，浓度为30%. 5; 双氧水; 10t/a; 1t; 外购浓度为27.5%. 6; 硫酸; 1t/a; 0.5t; 外购. 7; 次氯 酸钠; 10t/a; PE罐装，暂存在化学品仓库; 1t; 外购浓度为25%. 8; 氢氧 化钠; 2t/a; PE罐装，暂存在化学品仓库; 2kg; 外购. 9; 碳酸钠; 2t/a; PE罐装，暂存在化学品仓库; 3kg; 外购. 10; 去污剂; 1t/a; /; /; 外购. 11; 护发素; 0.1t/a; /; /; 外购. 12; 乳胶 手套; 200双/a; /; /; 外购. 13; 冷烫剂; 0.2t/a; /; /; 外购. 14; 帘子胶; 5t/a; /; /; 外购. 主要原辅材料的理化性质见表2-5。 表2-5 主要原辅材料的理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 毒性毒理. 1; 冷烫剂（巯基乙酸）; 含硫有机化合物，无色透明液体，有强烈令人不愉快的气味。具有较强的腐蚀性。受热分解产生有毒的硫化物烟气。; LD50<50mg/kg(大鼠经口)；250mg/kg(小鼠经口)，. 2; 帘子胶; 假发拼接时使用，又称蛋白质胶，以蛋白质为基料的天然胶粘剂。蛋白质胶是水溶性无毒害的胶粘剂。价格较低，使用方便，能块速粘接木材、金属、皮革等多种材料。蛋白质胶的性能取决于蛋白质的分子量。分子量高者耐水性好，强度高。多数蛋白质胶的耐久性、耐水性、粘接强度比淀粉胶好得多。; 无毒无害. 3; 去污剂; 即日用洗发水，主要成分为表面活性剂：仲烷基磺酸钠等；辅助表面活性剂：氧化胺，烷醇酰胺，咪唑啉等；调理剂：阳离子瓜尔胶，乳化硅油等；增黏剂和分散稳定剂：电解质（氯化钠，氯化铵），水溶性聚合物等；珠光剂：乙二醇（单）双硬脂酸酯；螯合剂：DETA-Na2DETA-Na4；酸度调节剂：柠檬酸，乳酸以及色素，香精，防腐剂; 无毒无害. 4; 护发素; 护发素主要是由表面活性剂、辅助表面活性剂、阳离子调理剂、增脂剂、油份、螯合剂、防腐剂、色素、香精及其他活性成分组成。; 无毒无害. 表2-6 硫酸理化性质及危险特性一览表 标 识; 中文名：硫酸; 危险货物编号：81007. 英文名：Sulfuric acid; UN 编号：1830. 分子式：H2SO4; 分子量：98.08; CAS 号：7664-93-9. 理 化 性 质; 外观与性状; 纯品为无色透明油状液体，无臭。. 熔点（℃）; 10.5; 相对密度(水=1); 1.83; 相对密度(空气=1); 3.4. 沸点（℃）; 330; 饱和蒸气压（kPa）; 0.13 /145.8℃. 溶解性; 与水混溶。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：2140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3 ，2 小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2 小时(小鼠吸入). 健康危害; 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少 15 分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予 2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氧化硫. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 砂土。禁止用水。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。. 表2-7 氨水理化性质及危险特性一览表 ### 标 ### 识; ### 中 文 名 ：氨溶液［10%≤含氨≤35%］；氢氧化铵；氨水; ### 危险货物编号：82503. ### 英 文 名 ：Ammonium hydroxide；Ammonia water; ### UN 编号：2672. ### 分子式 ：NH4OH; ### 分 子 量 ：35.05; CAS ：1336-21-6. ### 理 ### 化 ### 性 ### 质; ### 外观与性状; ### 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。. 熔点（℃）; /; 相对密度(水=1); 0.91; 相对密度(空气=1); /. 沸点（℃）; /; 饱 和 蒸 气 压 （kPa）; 1.59(20℃). ### 溶解性; ### 溶于水、醇。. ### 毒 ### 性 ### 及 ### 健 ### 康 ### 危 ### 害; ### 侵 入 途 径; 吸入 、 食入 、 经皮吸收。. ### 毒 性; LD50：350mg/kg(大鼠经口) LC50：/. ### 健 康 危 害; 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内。可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。. ### 储运条件与泄露处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥通风良好的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与酸类、金属类粉末分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 泄露处理：疏散泄露污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统，如大量泄露，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. ### 急救方法; 皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。. ### 燃 ### 烧 ### 爆 ### 炸 ### 危 ### 险 ### 性; 燃 烧 性; 可燃; 燃 烧 分 解 物; 氨. 闪 点(℃); /; 爆 炸 上 限（v%）：; 25.0. 自燃温度(℃); /; 爆 炸 下 限（v%）：; 16.0. 危 险 特 性; 易分解出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 酸类、铝、铜。. 灭火方法; 用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. 表2-8 次氯酸钠理化性质及危险特性一览表 标 识; 中文名：次氯酸钠溶液; 化学式：NaClO; 结构式：H-O-Cl. 英文名：Sodium hypochlorite solution; CAS号：7681-52-9; 危险号：83501. 危险行类别：/; 化学类别; 相对分子质量：74.44. 理 化 性 质; 外观与性状; 微黄色溶液，有似氯气的气味。. 主要用途; 用于水的净化，消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。. 熔点（℃）; -6; 稳定性：不稳定; 禁忌物：碱类. 沸点（℃）; 102.2; 相对密度：(水=1)1.10; 相对密度：(空气=1)无资料. 溶解性; 易溶于水。饱和蒸汽压：无资料. 危害特性及应急措施; 侵入途径; 吸入、食入。. 危险特性; 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。. 健康危害; 健康危害：经常用水接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱离。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护措施; 工程控制; 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。. 呼吸防护; 高浓度环境中，佩戴直接式防毒面具（半面罩）。. 眼睛防护; 戴化学安全防护眼镜。. 身体防护; 穿防腐工作服。. 手防护; 戴橡胶手套. 其他; 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄露应急; 迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿放酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄露：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。. 储运措施; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30摄氏度。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. 表2-9 氢氧化钠理化性质及危险特性一览表 标 识; 中文名:氢氧化钠；烧碱; 英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; UN编号：1823. 危规号：82001; RTECS号：/; CAS号：1310-73-2. 理 化 性 质; 性状：白色不透明固体，易潮解. 熔点(℃)：318.4; 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮. 沸点(℃)：1390; 饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃). 临界温度(℃)：/; 相对密度(水=1)：2.12. 临界压力(MPa)：/; 相对密度(空气=1)：/. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾. 闪点(℃)：/; 最小引燃能量(MJ)：/. 爆炸极限(V％)：/; 稳定性：稳定; 聚合危害：/. 自燃温度(℃)：无资料; 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水. 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. 标准; 车间卫生标准：中国MAC(mg/m3)：0.5；短时接触容许浓度限值(mg/m3)：/. 毒性; LD50：/；LC50：/. 对人 体危 害; 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急 救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防 护; 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 身体防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄 漏 处 理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 贮 运; 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 表2-10 碳酸钠理化性质及危险特性一览表 标识; 中文名: 碳酸钠; 英文名：sodium carbonate. 分子式：Na2CO3; 分子量：105.99; UN编号：无资料. 危规号：/; RTECS号：/; CAS号：497-19-8. 理化 性质; 性状：白色粉末或细颗粒（无水纯品），味涩. 熔点(℃)：851; 溶解性：溶于水，不溶于乙醇、乙醚等. 沸点(℃)：无资料; 饱和蒸气压(kPa)：/. 临界温度(℃)：/; 相对密度(水=1)：2.53. 临界压力(MPa)：/; 相对密度(空气=1)：无资料. 燃烧爆炸 危险性; 燃烧性： 不燃; 燃烧分解产物：无资料. 闪点(℃)：/; 最小引燃能量(MJ)：/. 爆炸极限(V％)：无资料; 稳定性：稳定; 聚合危害：不会发生. 自燃温度(℃)：/; 禁忌物：强酸、铝、氟. 危险特性：具有腐蚀性，未有特殊的燃烧爆炸性。 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。. 标准; 前苏联MAC（mg/m3）：2. 毒性; LD50：4090mg/kg（大鼠经口）；LC50：2300mg/m3，2小时（大鼠吸入）. 对人体 危害; 本品具有刺激性和腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。 生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。 长时间接触本品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松驰。 接触本品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。 误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。. 急救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩带自吸式过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。. 泄漏 处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 7、给排水及水平衡 ①生活用水 项目用水均由邵阳市自来水厂供给。本项目劳动定员50人，设食堂，职工在食堂吃中餐，但不在厂区住宿，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），参照表31“公共事业及公共建筑用水定额”中办公楼先进值，取15m3/人·a计，则用水量为5.0t/d，1500t/a，排污系数按80%计，废水排放量为4.0t/d，1200t/a。产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入大祥湘商产业园污水处理厂，尾水排放至檀江执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 （2）生产废水 本项目生产用水主要为酸洗、清洗、梳洗、冷烫等工艺，根据建设单位提供的相关资料及同行业生产用水经验情况，项目用水量约为30t/万条，年用水量为7200t/a（24t/d），废水量约为用水量的95%（损耗来自产品吸收及加热蒸发），即废水产生量为6840t/a(22.8t/d)，废水经自建污水处理池+地埋式一体化污水处理设施处理达标后排入园区污水处理厂深度处理尾水排放至资江执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 （3）喷淋用水 本项目浸酸、中和设置了喷淋中和塔和喷淋吸收塔，根据类比调查，喷淋塔用水量约为3.0t/d、900t/a，喷淋废水经自带沉淀池收集后循环使用不外排，喷淋过程水损耗率为10%，则年损耗量为90t/a。 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 t/a 8、劳动定员及工作制度变更 本项目设有食堂、不设员工宿舍，员工在食堂吃午餐，项目劳动定员50人，工作时间为8小时制，年工作300天。 9、厂区平面布置 本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处，租赁租赁新巾帼农业发展有限公司1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房作为生产场所，并租赁新巾帼农业发展有限公司4号科研楼3F作为办公区。 1号厂房位于新巾帼农业发展有限公司厂区南侧，钢结构厂房紧邻1号厂房东侧，4号科研楼位于新巾帼农业发展有限公司厂区西北侧。1号厂房共3层，1F自西向东依次为包装车间、整毛车间、成品仓库、原料仓库及食堂，2F自西向东依次布置有传达室、整毛车间、拉发车间、手卷及高车车间，3F布置有加捻车间及定型车间；钢结构厂房共1层，由西至东、由南至北分别为烘干房（A、B、C）、化学品库、蒸汽机房、水塔区、水洗区、洗发区及过酸房，中和池及喷淋塔均布置在钢结构厂房东侧。 10、四至情况 本项目租赁场地位于邵阳市大祥区湘商产业园（新巾帼农业发展有限公司1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房）。根据现场勘察，项目所租用的厂房已经建设完成，项目北面为邵阳市巾帼农业科技有限公司（蔬菜分装配送）生产车间及综合楼，西面为邵阳市罗曼丝工艺制品有限公司厂房（假发发条生产）。项目东面为X040，北面为产业园内道路，周边为湘商产业园标准化厂房。东面隔X040分布少量居民，东面150m处为檀江。南面100m为罗市桥社区居民区。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁新巾帼农业发展有限公司1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房作为生产场所，环评介入时，厂房已建设完成，施工期主要为装修及设备的安装，包括对现有厂房进行功能分区，堆砌隔断墙、水电改造、等室内装修活动及生产设备安装等。因此，本项目施工期产生的污染主要为噪声、装修固体废物等。 二、营运期 项目工艺流程及产污节点见下图2-2。 人发、牛毛、纤维毛 NaClO+H2SO4+清水 氨水+清水 浸酸 中和 化纤丝 W、G1 W、G2 清洗 梳洗 烘干 配发 W、S W、S N 打发 N、S 护发素 排发 N、G、S 含LAS植物油废水 浸泡 W 冷烫剂 清洗 W 清水 泡护发素 护发素 电热 G3、S 包装入库 梳洗 卷发 定型 清水 图例： G1：酸雾；G2：NH3； G3：水蒸气 N：噪声 S：固废 W：废水 图2-2 工艺流程及产污节点图 酸洗工艺分为浸酸、中和两部分。 浸酸：将从市场选购优质的人发及牛毛，将人发、牛毛初步整理后，进行酸浸泡，利用酸溶液去除毛发表面的油污和毛鳞片等，主要使用次氯酸钠和稀硫酸溶液进行1-3分钟的浸泡。此工序产生废水（主要含次氯酸钠、硫酸）及酸雾。 浸酸原理：毛发的生产环境为酸性，采用酸性溶液浸泡有利于中和碱性残留物，使毛鳞片关闭，呈现出自然健康光泽，有利于彻底清洁表面污垢的同时，还可以减少毛发内部营养成分及水分的流换。 中和：浸酸完成后将人发、牛毛捞出后放入中和罐中，经氨水中和6-7分钟，待中和完成后捞出人发、牛毛进行下一工序。此工序产生废水（主要含NH4+）及NH3废气 中和的原理：浸酸完成后的废水呈酸性，含有一定量的SO42-，在中和罐中通入一定量氨水后，溶液中的NH4+会与SO42-反应生成（NH4）2SO4，使酸洗后的废水呈中性。 酸洗后的半成品再经打发、分发、排发等工序后制成不同规格的发条，再用冷烫剂（主要成分为巯基乙酸）浸泡，捞出用清水清洗后进行发条的后处理，用护发素等进行后处理，再进行卷发，再用电烘箱烘干定型，包装（发条）入库。 半成品发丝进入排发车间进行梳制分档，采用三联机制成发帘（刷帘子胶），头发经过侵酸、中和漂洗、染色后，发质硬挺干涩，柔软性变差，因此需要选用合适的去污剂（日用洗发水、护发素）进行处理，改善头发柔顺性及异味，最后定型入库。此工序主要产生清洗废水。 三、产污环节分析 ### 表2-11 项目产污环节汇总表 序号; 污染物类型; 产污环节; 污染物名称; 污染因子. 1; 废气; 浸酸; 酸雾; 硫酸雾. 中和; 中和废气; 氨. 排发; 排发废气; VOCs. 2; 废水; 浸酸; 生产废水; pH、COD、氨氮、悬浮物、色度、BOD5. 中和. 梳洗. 清洗. 浸泡. 3; 噪声; 生产过程; 机械噪声; 等效连续A声级. 4; 固体废物; 梳洗、清洗、打发、定型; 碎毛发; 一般固废. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园内，经现场踏勘，项目属于新建，租赁新巾帼农业发展有限公司1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房作为生产场所，两栋厂房均属于闲置空置厂房，不存在原有污染情况及主要环境问题，区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物。无历史遗留环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 区域大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园（邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处），为了解项目所在区域的环境空气质量达标情况，本次评价引用邵阳市一中空气质量自动站监测点在线监测分析平台公布的2021年1-12月的环境空气质量历史数据，统计结果如下表3-1，邵阳市一中监测点位于大祥区，本项目地位于监测点东南面6.1km处： 表 3-1 环境空气质量监测统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度平均值; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 36.25; 35; 103.57%; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 53.92; 70; 77.03%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11.5; 60; 19.17%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 19.83; 40; 49.58%; 超标. CO; 第 95 百分位日平均 质量浓度; 1083.33; 4000; 27.08%; 达标. O3; 第 90 百分位日最大 8 小时平均质量浓度; 113.0; 160; 70.63%; 达标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO 取城市日均值百分之 95 位数；O3 取城市日最大 8 小时平均百分之 90 位数。 由上表可知，邵阳市一中的环境空气常规监测数据除PM2.5外（占标率103.57%）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，环境空气质量属于不达标区。 为切实改善邵阳市环境空气质量，致力绿色低碳循环发展，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，邵阳市人民政府办公室下达了关于印发《邵阳市“十四五”生态环境保护规划》的通知，明确了“十四五”规划具体指标，空气环境质量持续改善，县级及以上城市PM2.5年平均浓度持续下降，基本消除重度及以上污染天数，到2025年地级及以上城市PM2.5年均浓度达到35，实现六项空气质量指标稳定达标。根据项目大气污染物排放影响预测分析，汽车尾气、公路扬尘通过加强管理后能够达标排放，对区域环境影响不大，不会恶化区域大气环境质量。 特征污染物 《湖南飞扬科技有限公司年产200万条发条建设项目》位于本项目北面70m处，其生产工艺及污染因子与本项目相似，根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）填写指南》（2021）中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此，本项目引用《湖南飞扬科技有限公司年产200万条发条建设项目》中相关数据可行。 为了解项目所在区域特征污染物（氨、硫化氢、硫酸雾）环境质量现状，本次环评引用湖南昌旭环保科技有限公司于2022年2月16日至2月17日对湖南飞扬科技有限公司年产200万条发条建设项目东北面罗氏桥居民点G1特征污染物监测结果。见表3-2。 表3-2 引用特征污染物现状监测结果 点位 名称; 检测项目; 检测结果 （mg/m3）; 建议参考标准限值（mg/m3）; 是否 达标. 2022.02.16; 2022.02.17. 东北面罗氏桥居民点G1; 氨; 第一次; 0.09; 0.10; 0.2; 是. 第二次; 0.08; 0.09; 是. 第三次; 0.10; 0.09; 是. 硫化氢; 第一次; 0.003; 0.004; 0.01; 是. 第二次; 0.004; 0.003; 是. 第三次; 0.004; 0.004; 是. 硫酸雾; 第一次; 0.005L; 0.005L; 0.3; 是. 第二次; 0.005L; 0.005L; 是. 第三次; 0.005L; 0.005L; 是. 备注：1、是否分包：否 2、检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示. 标准限值来源：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值. 非甲烷总烃 《邵阳市大祥区阿豪钣喷中心建设项目》位于本项目西北面4.9km处，中间无明显山体及高层建筑物阻挡，根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）填写指南》（2021）中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此，本项目引用《邵阳市大祥区阿豪钣喷中心建设项目》中相关数据可行。 湖南西南检验检测有限公司于2020年7月8日至7月14日对《邵阳市大祥区阿豪钣喷中心建设项目》所在地进行现场监测： ①监测点位：G2项目地处，G3项目地南面厂界外70m处居民楼。 ②监测因子：非甲烷总烃。 ③监测时段：均连续监测7天，每天监测1次。 ④评价标准：非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3）。 ⑤监测统计及评价结果 本次环境空气监测统计及评价结果详见表3-3。 表3-3 环境空气监测数据统计及评价结果 监测点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果. G2项目地处; 非甲烷总烃（mg/m3）; 2020.07.08; 0.27. 2020.07.09; 0.36. 2020.07.10; 0.29. 2020.07.11; 0.43. 2020.07.12; 0.30. 2020.07.13; 0.31. 2020.07.14; 0.29. G3项目地南面厂界外70m处居民楼; 非甲烷总烃（mg/m3）; 2020.07.08; 0.41. 2020.07.09; 0.39. 2020.07.10; 0.31. 2020.07.11; 0.34. 2020.07.12; 0.34. 2020.07.13; 0.34. 2020.07.14; 0.23. 评价标准; 非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3）. 根据引用的监测结果表明，项目所在区域特征污染物（非甲烷总烃）环境质量现状符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值。 2、地表水环境质量现状 本项目营运期生活污水经化粪池处理后排入污水管网；废水经自建污水处理池+地埋式一体化污水处理设施处理达标后排入园区污水处理厂深度处理，处理后的尾水最终排入檀江，本次环评根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的资江邵水（罗氏社区）省控断面2021年1月-2021-12月水质情况。2021年1月-12月水质情况详见表3-4。 表3-4 资江邵水（罗氏社区）省控断面水质现状一览表 河流名称; 断面名称; 时间; 水质类别; 考核目标类型. 资江邵水; 罗氏社区; 2021.1; Ⅱ; Ⅲ. 2021.2; Ⅱ; Ⅲ. 2021.3; Ⅱ; Ⅲ. 2021.4; Ⅱ; Ⅲ. 2021.5; Ⅲ; Ⅲ. 2021.6; Ⅲ; Ⅲ. 2021.7; Ⅱ; Ⅲ. 2021.8; Ⅱ; Ⅲ. 2021.9; Ⅲ; Ⅲ. 2021.10; Ⅱ; Ⅲ. 2021.11; Ⅱ; Ⅲ. 2021.12; Ⅱ; Ⅲ. 根据引用的监测结果表明，罗氏社区监测断面处水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解项目厂界声环境现状，本项目委托湖南中额环保科技有限公司于2022年7月11日至7月12日对项目厂界四周的噪声监测结果。见表3-5。 （1）监测点位 项目拟建地东、南、西、北厂界外分别设置1个监测点位，分别为N1、N2、N3、N4，具体如下： N1：项目东厂界外1m处； N2：项目南厂界外1m处； N3：项目西厂界外1m处； N4：项目北厂界外1m处； （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。 其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）执行标准：噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 点位名称; 监测 内容; 检测结果 dB(A). 2022.7.11; 2022.7.12. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界外东侧1m处; 厂界 噪声; 58.7; 49.4; 57.9; 48.8. N2厂界外南侧1m处; 54.1; 46.5; 53.8; 46.1. N3厂界外西侧1m处; 57.4; 48.6; 57.7; 48.0. N4厂界外北侧1m处; 59.1; 50.2; 58.8; 49.4. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 标准限值; 65; 55; 65; 55. 标准限值来源：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 从上表可知，项目厂界处四周噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境质量现状 根据现场实地踏勘，项目所占区域为已硬化的生产厂房，总占地面积约4058.28m2，项目周边区域植被主要以乔灌木为主的人造绿化景观，以樟树为主。所在区域主要动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家禽以鸡、鸭为主；也无野生珍稀保护动物和濒危动物，未发现文物古迹、风景名胜、有价值的自然景观和稀有动植物物种。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本项目无需对电磁辐射现状开展监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂区距离/m. X; Y. 项目所在地; 0; 0. 1#罗市桥居民; 110; 60; 居民，2户10人左右; 二类; 东北面; 90-180. 2#罗市桥居民; 340; 0; 居民，约20户80人左右; 二类; 东面; 230-500. 3#罗市桥居民; 270; 330; 居民，约15户60人左右; 二类; 东北面; 390-500. 4#罗市桥居民; 200; -280; 居民，约14户56人左右; 二类; 东南面; 270-430. 5#罗市桥居民; -95; 230; 居民，约22户85人左右; 二类; 南面; 90-500. 2、声环境保护目标 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），明确厂界外50米范围内声环境保护目标。项目位于邵阳市大祥区湘商产业园（邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处），厂房外周边50米范围内无声环境保护目标。 3、水环境 项目所在地东面为檀江。 表3-7 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护要求; 相对厂区方位; 相对厂址距离/m; 相对厂址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. X; Y. 檀江; 111.47521; 27.15046; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类; 东面; 150; -5; 460. 邵水; 111.48273; 27.19756; 北面; 5370; -8; 5375. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目运营期有组织硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中2级排放监控浓度限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中浓度限值； 无组织有机废气参照非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值；详细标准值见下表。 ### 表3-8 有组织大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度m; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 硫酸雾; 45; 20; 2.6; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氨; /; 20; 8.7; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2. 表 3-9 无组织排放监控浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度限（mg/m3）; 标准来源. VOCs; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 硫酸雾; 1.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1. 臭气浓度; 20（无量纲）. 硫化氢; 0.06. 2、废水排放标准 项目生产废水通过自建污水处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（污水处理厂进水水质标准），氨氮、色度执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB-T31962-2015）B级标准后与经化粪池处理的生活污水一同排入大祥区湘商产业园污水处理站深度处理后排入檀江，大祥区湘商产业园污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表 3-10 污水排放标准限值 单位mg/m3 项目 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮①; 动植物油; 色度（稀释倍数）*; LAS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤40; ≤45; ≤100; ≤64; ≤20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; 5; ≤1; ≤30; ≤0.5. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见表3-11。 ### 标3-11 厂界噪声排放标准 时期; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 营运期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）及其2013年修改清单； 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间，国家实施总量控制的主要污染物共5项，其中空气污染物3项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2项（COD、NH3-N）。 项目外排大气污染物主要为VOCs、硫酸雾、氨等污染物；外排废水污染物主要为COD、NH3-N，具体情况如下： 项目污染物排放情况：大气污染物排放量：VOCs：5kg/a；水污染物排放量：COD：0.41t/a、NH3-N：0.05t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁新巾帼农业发展有限公司1号厂房及1号厂房旁钢结构厂房作为生产场所，并租赁新巾帼农业发展有限公司4号科研楼3F作为办公区，不需进行土建施工，仅需进行设备安装。 本项目租用厂房建设，安装阶段约8个工人，工期约60天，不在工地食宿及休息，施工人员在施工现场几乎不产生生活垃圾和生活污水。施工期环境影响主要为装修及安装设备时产生的施工噪声及装修废气。 1、装修期间噪声影响及防治措施分析 本项目装修设备噪声大多数在 65～85dB（A）。如不采取适当措施，将对周围声环境质量造成一定影响。项目施工应严格执行遵守相关法律法规，使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。建议采纳如下污染防范措施： ①以焊接替代铆接。 ②以液压工具替代气压冲击工具。 ③不得在施工现场混制混凝土。 经以上措施处理后，本项目施工期产生的噪声对周边声环境影响可大大降低。 2、装修期间废气影响及防治措施分析 装修期间存在使用黏合剂散发有机废气、装修过程产生的扬尘等。装修期间产生的上述污染因素，虽然较施工建设期影响较小， 但若处置不当，不采取有效的防治措施，会对施工人员身体健康产生不利的影响，甚至因为各种有机废气不能有效的散发出去，导致了室内污染。因此建设单位须采取有效的防治措施，将上述影响减至最低。具体如下： - 要从根本上减少装修污染，首先从选材上，要选用国家正规机构鉴定的绿色环保产品，不可使用劣质材料，从根本上预防装修过程室内污染。 - 2）在设计上贯彻环保设计理念，合理搭配装饰材料，选用释放量在国家规定的释放量之内的环保装饰材料。 - 装修过程中要加强室内的通风，通风换气是减少室内空气污染的一种非常有效的方法，室内空气不流通，室内污染物不能很好的扩散，势必会造成更为严重的污染。 - 加强施工队伍的管理，提升施工人员自身素质，做到施工有序、文明施工，将施工期间的环境污染降至最低。 总之，在建设项目建设期间，对周围环境会产生一定的影响，应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少项目施工建设对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 项目废气污染源主要为：排发废气、污水处理池异味（恶臭）、中和废气氨、浸酸硫酸雾废气、浸酸及中和恶臭。 1）排发废气 项目排发工艺用到胶水，项目所用胶水为帘子胶（用量5t/a），有机物含量及挥发量极少，按使用量的0.1%计算，胶水的挥发量为5kg/a，通过在车间设置排风系统无组织排放。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）7.2.1所述，VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。本项目使用帘子胶（蛋白质胶），其VOCs含量低于10%，且使用量较少，无组织收集鼓励源头削减，企业使用的原辅材料和产品中VOCs含量占比小于10%（质量含量），根据本标准的相关规定豁免相应的措施要求，可不要求采取有组织排放收集措施。 2）污水收集设施异味（恶臭） 本项目厂内污水处理设施在运营过程中会产生少量的恶臭气体。 项目采用污水处理池+地埋式一体化污水处理设施处理废水，生产废水年收集量为6840t/a，主要污染物为氨和硫化氢，属于无组织排放，同时污水收集罐为地埋式，上方均采用表土覆盖，极少量逸散的恶臭气体通过环境空气自然流通稀释作用和厂区绿化带的吸收作用，对周边环境空气影响不大，故不作定量分析。 3）食堂油烟 项目食堂每天为50人提供午餐，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，以2.83%计，动植物油以10g/人·d计，年工作时间为300天，食堂油烟产生量约为4.25kg/a、0.014kg/d。日均烹饪时间为3个小时，设置1台风量为3000m3/h的油烟净化器（净化效率按60%计算），油烟产生浓度为1.56mg/m3，排放浓度0.62mg/m3，低于饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)表2油烟最高允许排放浓度限值（2.0mg/m3）。油烟经排气筒至屋顶排放。 4）中和废气氨 本项目中和工序产生的废气氨，采用集气罩收集通过喷淋吸收塔处理后经20m高排气筒排放。吸收塔吸收液采用自来水，处理效率为80%，收集风量为10000m3/h，每天中和时间以4h计。本项目氨产生量参考同类型项目，中和工序氨的逸出量约为总量的20%，本项目30%氨水年使用量为10t/a，其中含氨3t/a；逸出量为0.6t/a，集气罩废气收集效率为95%，计算收集量为0.57t/a，产生速率0.48kg/h，产生浓度为47.5mg/m3，处理后排放浓度为9.5mg/m3，排放速率0.01kg/h，排放量为0.11t/a。无组织排放量为0.03t/a。 小结影响分析 项目酸洗工序（中和）过程中和废气氨逸出量为0.6t/a，废气经集气罩收集后通过喷淋吸收塔处理后经20m高排气筒排放。中和废气氨收集量为0.57t/a，有组织排放量为0.11t/a, 排放速率0.01kg/h，排放浓度为9.5mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中浓度限值（8.7kg/h）。 5）浸酸硫酸雾废气 本项目对人发、牛毛进行浸酸工序时，会产生少量的浸酸废气，主要为硫酸雾。根据同类型项目，硫酸雾产生浓度约为150mg/m3。本项目设置1套喷淋中和塔处理，中和液采用10%碳酸钠和氢氧化钠溶液，废气收集效率为95%，处理效率为90%，处理后经20m高排气筒排放。本项目废气收集风量为8000m3/h，浸酸每天以2h计，经计算，本项目硫酸雾产生量为0.72t/a，产生速率为1.2kg/h；经处理后，硫酸雾排放量为0.07t/a，排放速率为0.12kg/h，排放浓度15mg/m3。无组织排放量为0.04t/a。 小结影响分析 项目酸洗工序（浸酸）过程硫酸雾产生量为0.72t/a，废气经集气罩收集后通过喷淋中和塔处理后经20m高排气筒排放。有组织排放量为0.07t/a， 排放速率0.12kg/h，排放浓度为15mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准（排放浓度45mg/m3、排放速率2.6kg/h）。 6）浸酸及中和恶臭 本项目浸酸、中和过程中会产生一定异味，对环境的影响主要表现为恶臭，本项目过酸房进行封闭处理，浸酸工序上方设有集气罩，废气收集至喷淋中和塔处理后经20m高排气筒排放；中和工序上方设有集气罩，收集至喷淋吸收塔处理后经20m高排气筒排放；经集气罩收集后车间内浸酸、中和过程恶臭逸散量较小，且车间内设置排风扇进行通风处理，因此产生的恶臭对周围影响不大，故不作定量分析。 7）废气处理措施可行性分析 废气收集措施：项目浸酸工序均设置在密闭过酸房内进行，中和工序上方设有集气罩，使工作时处于微负压状态，保证废气被抽风系统抽吸效率。 废气处理：硫酸雾处理措施，根据酸碱中和的原理，采用产生碱液喷淋的方式对产生的硫酸雾进行中和处理；根据氨气废气易溶于水的特点，采用喷淋塔方案对氨气进行处理；本项目选用环保型帘子胶，产生的有机物废气较少，通过在车间设置排风系统无组织排放，对周围影响不大；污水处理设施异味通过环境空气自然流通稀释作用和厂区绿化带的吸收作用，对周边环境空气影响不大；浸酸及中和恶臭通过车间内设置排风扇进行通风处理，对周围影响不大，因此项目外排废气均可达标排放，对周边企业影响较小。 表4-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废气 类型; 产污环节名称; 污染物种类; 排放 形式; 污染治理设施. 污染防治设施名称; 处理 能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 1; 酸洗 废气; 酸洗工艺; 硫酸雾; 有组织; 中和塔; 8000m3/h; 95%; 90%; 是. 2; 氨气; 有组织; 喷淋塔; 10000m3/h; 95%; 80%; 是. 3; 排发 废气; 排发车间; VOCs; 有组织; 排风系统; /; /; /; 是. 表4-2 大气排放口基本情况表 序号; 排放口名 称及编号; 污染物种类; 排放口 类型; 排放口地 理坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内 径; 排气温度. 经度; 纬度. 1; 浸酸工序废气排气口（DA001）; 硫酸雾; 一般排 放口; 111.473073; 27.150158; 20m; 0.5m; 常温. 2; 中和废气排放口（DA002）; 氨; 一般排 放口; 111.473438; 27.150115; 20m; 0.5m; 常温. 表4-3 生产各废气污染物排放情况一览表 序号; 废气类型; 有组织排放情况; 无组织排放量 （t/a）. 污染物; 风量 （m3/h）; 浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; 酸洗废气; 硫酸雾; 8000m3/h; 15; 0.07; 0.04. 2; 氨; 10000m3/h; 9.5; 0.11; 0.03. 3; 排发废气; VOCs; /; /; /; 0.005. 排气筒高度合理性分析：本项目硫酸雾排气筒为20米，按照《大气污染物综合排放标准》，排气筒应高出周围半径200m范围内建筑物5m，本项目厂房高约15米，周边200米范围内无超过15米建筑，因此本项目排气筒高度设置是合理的。 （3）监测要求 本项目依据《排污单位自行监测技术指南 总则》及项目产污特征制定环境监测计划，本项目环境监测计划见下表。 表4-4 项目运营期监测计划表 污染物; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 喷淋中和塔排气筒; 硫酸雾; 1次/半年. 喷淋吸收塔排气筒; 氨; 1次/半年. 无组织排放监控点; 硫酸雾、氨、VOCs、恶臭、硫化氢; 1次/半年. 2、废水 本项目运营期的主要废水为员工生活污水、生产废水、废气处理喷淋废水。 1）生活污水 项目用水均由邵阳市自来水厂供给。本项目劳动定员50人，设食堂，职工在食堂吃中餐，但不在厂区住宿，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），参照表31“公共事业及公共建筑用水定额”中办公楼先进值，取15m3/人·a计，则用水量为5.0t/d，1500t/a，排污系数按80%计，废水排放量为4.0t/d，1200t/a。产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入大祥湘商产业园污水处理厂，尾水排放至檀江执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表4-5 项目运营期生活污水产排情况表 污水量 （t/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准mg/L. 1200; CODCr; 300; 0.288; 50; 0.06; 500. BOD5; 150; 0.144; 10; 0.012; 300. NH3-N; 30; 0.029; 5; 0.006; --. SS; 300; 0.288; 10; 0.012; 400. 动植物油; 40; 0.038; 1; 0.001; 100. 2）生产废水 本项目生产用水主要为酸洗、清洗、梳洗、冷烫等工艺，本项目年用水量为7200t/a（24t/d），废水产生量为6840t/a(22.8t/d)，废水经自建污水处理池（“格栅+调节+沉淀”）+地埋式一体化污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入大祥湘商产业园污水处理厂，尾水排放至檀江，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 3）喷淋废水 本项目浸酸、中和设置了喷淋中和塔和喷淋吸收塔，根据类比调查，喷淋塔用水量约为3.0t/d、900t/a，喷淋废水经自带沉淀池收集后循环使用不外排，喷淋过程水损耗率为10%，则年损耗量为90t/a。 喷淋水循环使用可行性：项目喷淋塔自带沉淀池容量为4m3，喷淋塔用水量约为3.0t/d，可以满足喷淋用水的收集要求，水吸收氨气生成氨水，氨水浓度升高不会降低对氨气的吸收效率，因此喷淋水循环使用是可行的。 本项目生产工艺与青岛雅丽嘉发制品有限公司《年产6万个假发发套、1万条假发发帘项目》工艺相似，生产废水均主要产生于酸洗、清洗、梳洗、冷烫等工艺及废气处理设施喷淋塔产生的喷淋废水，根据《青岛雅丽嘉发制品有限年产6万个假发发套、1万条假发发帘项目竣工环境保护验收监测报告》中山东骁然检测有限公司于2021年1月22日至23日对厂区污水处理站进水口监测浓度，其中监测浓度最高值（按最不利因素计）如下：色度：32倍、悬浮物：173mg/L、BOD5：213 mg/L、CODcr：532 mg/L、氨氮：124 mg/L、PH：7.62。 表4-6 本项目综合废水污染物产排放情况一览表 废水 产生量; 废水产生情况; 标准限值; 执行标准. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 综合 废水8040t/a; COD; 532; 4.28; /; /. BOD5; 213; 1.71; /; /. SS; 173; 1.39; /; /. 氨氮; 124; 1.00; /; /. 色度; 32; /; /; /. pH; 7.62; /; /; /. 污水处理池+地埋式一体化污水处理设施出水口设计浓度; COD; 400; 3.22; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 280; 2.25; 350. SS; 300; 2.41; 400. pH; 7.0; /; 6-9. 氨氮; 25; 0.20; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB-T31962-2015）B级标准. 色度; 30（稀释倍数）; /; 64（稀释倍数）. 园区污 水处理站出水 （8040t/a）; COD; 50; 0.40; 50; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. BOD5; 10; 0.08; 10. SS; 10; 0.08; 10. 氨氮; 5; 0.04; 5. 色度; 30（稀释倍数）; /; 30（稀释倍数）. pH; 7.0; /; 7.0. 4）废水处理设施依托关系可行性分析 污水处理池（“格栅+调节+沉淀”）+地埋式一体化污水处理设施 根据生产工艺可知，发制品废水主要为酸碱废水，本项目生产废水日排放量为21.7m3/d，本项目厂区生产废水采用污水处理池（“格栅+调节+沉淀”）+地埋式一体化污水处理设施处理，格栅可有效的拦截废水中的碎毛发等固废，调节池可有效的调节废水水质水量，沉淀池作为废水进入地埋式一体化污水处理设施前端废水收集池，为废水进入一体化污水处理设施提供流量稳定作用，经过一体化污水处理设施预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入大祥区湘商产业园污水处理厂。 碱液、絮凝剂、 污水处理池 车间废水 格栅 调节 废水收集池 一体化气浮机 硝化液回流 废水调节池 水解酸化池 AO（硝化反硝化）组合池 二沉池 污泥储池 污泥脱水机 委托环卫部门清运处置 浮渣去污泥储池 排放口 市政污水管网 污水处理池（“格栅+调节+沉淀”）+地埋式一体化污水处理流程图 工作原理简述： 一体化气浮机：气浮机可以有效去除废水中难以沉淀的轻浮絮体、絮凝的胶体物质、油类物质等。 废水调节池：根据生产实际情况、废水产排情况差异，调节池可将废水工艺过程中不均匀、差异性进行调节，确保后期处理能正常运行，且在调节池中设置水位控制器，能有效实行自动化控制。 水解酸化池：污水流入厌氧池中，通过搅拌机的搅拌作用污水与厌氧菌充分结合。厌氧池能将污水中的微生物，有机物进行分解，产生CO2甲烷等物质。 AO（硝化反硝化）组合池 生物脱氮过程包括硝化反应和反硝化反应。硝化反应是指在有氧条件下，微生物（硝化菌）将NH3（NH4+）氧化成NO2-或NO3-的过程。 其反应过程可表示为： NH4++1.5O2 → NO2−+H2O+2H++新细胞 q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn +0.5O2 → NO3−+新细胞 总反应为：NH4++2O2 → NO3−+2H++ H2O+新细胞 硝化反应速度与温度、溶解氧、pH值以及抑制性物质有关。硝化反应能在4～45℃范围内进行，硝化反应速率随温度降低而减慢。对一般的活性污泥法，硝化反应溶解氧一般应大于2mg/L。pH值对硝化反应的影响较大，当pH值降低到5～5.5时，硝化反应几乎停止。 反硝化反应是指在缺氧和有机物存在的条件下，微生物（反硝化菌）将硝化过程产生的NO2-和NO3-还原成气态氮（N2、N2O）的过程。 其反应过程可表示为： NO3−+3H（电子供体有机物）→ 0.5N2+H2O+OH- NO2−+6H（电子供体有机物）→ 0.5N2+H2O+OH- 污水中含碳有机物作为反硝化过程的电子供体。理论上每转化1g 需要2.86g含碳有机物（以BOD计）。因此，当反硝化池污水BOD5/TKN大于4～6时，一般认为碳源充分。这一比值要求还与反硝化时间有关，如反硝化时间过短，则只有一部分快速生物降解的BOD5才可作为反硝化的碳源。如有机物均可利用，有机物/NO3--N大于3时就可以反硝化完全（95%的NO3−−N还原为N2）。 国内典型的脱氮工艺---A/O工艺即缺氧-好氧活性污泥法。其原理是污水在流经不同功能分区的过程中，使污水中的有机物、氮得以去除。本工艺是在缺氧前置运行的条件下可有效抑制丝状菌的繁殖，克服污泥膨胀，SVI值一般小于100，有利于处理后污水与污泥的分离，运行中在缺氧段内只需轻微搅拌。同时由于缺氧和好氧严格区分，有利于不同微生物的繁殖生长。A/O活性污泥法是污水处理的广泛采用的污水技术，工艺灵活、运行稳定、效果良好，并且能够具备较长泥龄，满足硝化－反硝化的除氮工艺特点。 二沉淀池：是让接触氧化池中的水进行二次沉淀，沉清的水排至城市污水管网，而污泥通过污泥泵，抽到污泥储池，污泥通过泵抽到板框压滤机进行处理，压滤的水经过回流管流至调节池。压滤后污泥委托环卫部门清运处置。 经污水处理池+地埋式一体化污水处理设施预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足大祥区湘商产业园污水处理厂的进水水质要求，因此本项目采用污水处理池+地埋式一体化污水处理设施可行。 本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处，属于发制品制造企业，本项目生产废水在大祥区湘商产业园污水处理厂的纳污范围内。大祥区湘商产业园污水处理厂设计规模为：1000m3/d，目前实际处理能力200m3/d，采用“预处理+微孔曝气氧化沟+二沉池+高密度沉淀池+滤池+ClO2消毒”的处理工艺，污泥拟采用离心浓缩脱水一体机脱水，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入檀江。目前该污水处理厂已正式投入运行，项目地已接入市政污水管网。 根据生产工艺可知，项目废水日排放量为26.8m3/d，本项目厂区生产废水采用污水处理池（“格栅+调节+沉淀”）+地埋式一体化污水处理设施处理，经处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，现大祥区湘商产业园污水处理厂主要处理邵阳市罗曼丝工艺制品有限公司假发发条生产废水，废水量约为35t/d，园区内现还有食品加工企业，食品加工企业生产过程中主要产生清洗废水，废水产生量不大，因此污水处理厂现有富足余量，能够接纳本项目废水，因此，本项目生产废水排入大祥区湘商产业园污水处理厂可行。 经化粪池处理后生活污水与经污水处理池+地埋式一体化污水处理设施处理后的生产废水共用一个排放口，排入园区污水管网，进入大祥区湘商产业园污水处理厂，废水经污水处理厂处理后排入檀江，檀江经7km左右汇入邵水。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、HN3-N、色度; 大祥区湘商产业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 厂区污水处理池+地埋式一体化污水处理设施; 格栅、调节、水解酸化、AO; 是; DW 001; /; 一般排污口. 2; 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、HN3-N、动植物油; 大祥区湘商产业园污水处理厂; 连续排放流量不稳定且无规律，但不属于冲 击型排放; 化粪池; 厌氧 沉淀; 是; /. 表4-8 废水间接排放口基本信息表 类别; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放量（t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放浓度. 生产废水; DW001; 111.46565; 27.24765; 6840; 大祥区湘商产业园污水处理厂 资江; 间断排放，排放期间流量稳定; 全天; 大祥区湘商产业园污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 色度; 30. 生活污水; 1200; 连续排放流量不稳定且无规律，但不属于冲 击型排放; 全天; COD; 50. BOD; 10. NH3-N; 5. SS; 10. 动植 物油; 1. 项目废水污染物排放情况见表4-9。 表4-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001 （生活污水）; COD; 50; 0.06. BOD5; 10; 0.01. SS; 10; 0.01. NH3-N; 5; 0.006. 动植物油; 1; 0.001. 2; DW001 （生产废水）; PH; 7; /. COD; 50; 0.35. BOD5; 10; 0.07. SS; 10; 0.07. NH3-N; 5; 0.04. 色度; 30（稀释倍数）; /. 全厂排放口合计; PH; /. COD; 0.41. BOD5; 0.08. SS; 0.08. NH3-N; 0.05. 动植物油; 0.001. 色度; /. （5）监测要求 本项目依据《排污单位自行监测技术指南 总则》及项目产污特征制定环境监测计划，本项目环境监测计划见下表。 表4-10 废水监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水 总排口; 总排污口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、LAS; 1次/季度; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 氨氮、色度; 《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准. 3、噪声 （1）、噪声源强 本项目主要噪声源为排发车、合片机、修补车、高车、排风机、空压机、蒸汽机、梳发机等设备运转及作业噪声，噪声源强为60-80 dB（A）。 （2）、防治措施 ①合理布局，生产设备均布置在车间内，按工艺流程的顺序配置，且设备相互之间保持一定距离。 ②采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的基底减振垫、隔声罩、消音器等设施。 ③加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生高噪声的现象。 ④厂界和车间周边设置绿化带，有效降低噪声对厂界周边敏感点影响。 ⑤项目原料、成品均通过汽车运输，汽车运输噪声对沿线居民会产生一定的影响，运输车辆应限速、限重，加强运输车辆管理，经过村庄时不得鸣笛并控制速度，可最大程度降低对沿线敏感点的影响。 本项目噪声源强及治理措施详见表4-12。 表4-12 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 噪声强度; 减噪措施; 治理后噪声值. 1; 蒸汽机; 80; 置于封闭的厂房内；加装减震垫; 65. 2; 空压机; 80; 65. 3; 合片机; 60; 厂房隔声; 50. 4; 修补车; 65; 55. 5; 梳发机; 65; 55. 6; 排风机; 75; 65. 7; 高车; 60; 50. 8; 排发机; 65; 55. 9; 喷淋塔; 65; 基础减震; 55. 10; 吸收塔; 65; 基础减震; 55. （3）、达标分析 项目运营期生产设备集中布置于车间内，因此采用噪声叠加公式和噪声点声源衰减公式进行声环境影响预测。 Ltp=10lg[i=10100.1Lpi] 式中：L—某点噪声总叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的噪声值，dB（A）； n—声源个数。 声源距离衰减预测公式： L2＝L1-20lg(r2/r1) -ΔL(r2＞r1) 式中：L2—预测受声点声级增值，dB（A）； L1—主要噪声源的室外等效源强值，dB（A）； r—受声点距声源的距离，m。 关于ΔL的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑建筑隔声、建筑反射等：一般厂房隔声L≈15dB（A），隔声处理L≈20dB（A），建筑阻挡L≈15dB（A）。项目噪声源通过上述预测模式，对4个厂界点进行预测，预测结果见表4-13。 表4-13 项目噪声衰减预测结果（昼间） 噪声源; 噪声源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. dB(A); m; dB(A); m; dB(A); m; dB(A); m; dB(A). 蒸汽机; 65; 5; 51.0; 65; 28.7; 10; 45.0; 12; 43.4. 空压机; 65; 8; 46.9; 58; 29.7; 2; 59.0; 5; 51.0. 合片机; 50; 10; 30.0; 20; 24.0; 11; 29.2; 32; 20.0. 修补车; 55; 12; 33.4; 21; 28.6; 8; 36.9; 25; 27.0. 梳发机; 55; 7; 38.1; 22; 28.1; 12; 33.4; 30; 25.5. 排风机; 65; 6; 49.4; 23; 37.8; 13; 42.7; 32; 34.9. 高车; 50; 7; 33.1; 25; 22.0; 12; 28.4; 31; 20.1. 排发机; 55; 6; 39.4; 24; 27.4; 15; 31.5; 32; 24.9. 喷淋塔; 55; 12; 33.4; 48; 21.4; 4; 43.0; 2; 49.0. 吸收塔; 55; 14; 32.1; 47; 21.6; 2; 49.0; 3; 45.5. 贡献值; 54.56; 40.13; 59.80; 54.27. 标准值; 昼间：65dB（A）. 综上所述，本项目设备噪声经隔声及距离衰减后昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 固体废物 - ①固废源强 本项目营运期固体废物主要来源于生产过程中产生的短碎毛发、拆封的原料包装盒、包装产品时产生的废纸及废塑料，废润滑油、废机油（桶）、污水池碎毛发、处理池沉渣、污泥、废药剂桶、漂染车间员工产生的废弃乳胶手套以及各种药剂使用完后的容器，以及职工生活垃圾。 ①短碎毛发 根据同类企业生产经验，边角料产生量牛毛为27%合48.6t/a，人发18%合9.0t/a，化纤丝为5%合5.0t/a，共计62.6 t/a，其商业价值高，项目通过分类收集，定期由原厂家进行回购处理。 ②包装废料 拆封原料包装盒以及包装产品时产生的废纸、废塑料包装袋（盒），产生的固废量约为2.0t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给废品回收公司。 ③废劳保品 根据类比同类项目，员工产生的废弃乳胶手套量为1.5t/a，通过回收至原厂家处置。 ④废水池格栅拦截的碎毛发 本项目酸洗工艺，其浸酸、中和过程中，将会产生少量的碎发进入水体中，在打发、排发过程中会将碎毛发分拣，少量碎、断毛发包含在发条上，在冷烫、清洗、梳洗等过程中进入水体，产生量约为8.2t/a，通过细格栅拦截，取出晾干后与碎短毛发一同处置。 ⑤生活垃圾 项目营运期员工50人，不在厂内住宿，按0.3kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为4.5t/a，统一收集后交由环卫部门每天定时清运至生活垃圾填埋场处理。 ⑥废润滑油、废机油（桶） 本项目机械设备维修过程中会产生少量的废机油、废润滑油、废机油桶，年产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，废物类别为（HW08），代码为900-249-08，暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑦废药剂桶 本项目使用化学药剂进行浸酸、中和处理后，使用完后的药剂容器，会沾有化学试剂，产生量约0.5t/a，产生的化学药剂容器暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 项目固废产生及处置情况变更表见表4-14，项目危险废物汇总表见4-15。 表4-14 项目固废产生及处置情况变更表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 固废种类; 编号; 处理处置方式. 1; 短碎毛发; 62.6; 一般固废; 99; 定期外售. 2; 包装废料; 2.0; 一般固废; 07; 定期外售. 3; 废劳保品; 1.5; 一般固废; 61; 定期外售. 4; 废水池格栅拦截的碎毛发; 8.2; 一般固废; 61; 定期外售. 5; 废润滑油、废机油（桶）; 0.3; 危险废物; 900-249-08; 交由有资质单位处理. 6; 废药剂桶; 0.5; 危险废物; 900-041-49; 交由有资质单位处理. 7; 生活垃圾; 4.5; 生活垃圾; /; 环卫部门清运. 表4-15 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 废药剂桶; 废润滑油、废机油（桶）. 危险废物类别; HW49; HW08. 危险废物代码; 900-041-49; 900-249-08. 产生量; 0.5t/a; 0.3t/a. 产生工序及装置; 原料库; 机械设备维修. 形态; 固态; 固液混合. 主要成分; 低压聚乙烯; 废油. 有害成分; 酸、碱; 石油类. 产废周期; /; /. 危险特性; T; T、I. 污染防治措施; 收集后交由有资质单位处置. - ②、处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）一般固废暂存间应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m，临时堆放场所四周应建有围墙，防止固废流失及造成粉尘污染。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB 15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案， 长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表。 表4-16 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存能力/t; 贮存 周期. 危废暂存间; 废药 剂桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 原料 仓库 西南角; 5m2; 桶装; 1.5; 1季度. 废矿物油桶; HW08废矿物油; 900-249-08. 危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪 2）固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响 5、环境风险评价 （1）风险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169--2018）中表B.1 突发环境事件风险物质及临界量，本项目生产产品为发条，在生产过程中使用的环境风险物质主要为硫酸（CAS7664-93-9 临界量10t）、氨水（CAS1336-21-6 临界量10t）、次氯酸钠（CAS7861-52-9 临界量5t）、双氧水（CAS7722-84-1 临界量50）、氢氧化钠等危险化学品及设备维护保养过程中产生的废矿物油（含机油、润滑油）（临界量2500t）在运输、贮存、生产过程中发生泄漏等，对环境和人体将噪声危害。根据其理化性质可知，硫酸、氢氧化钠具有强腐蚀性；氨水具有刺激性，挥发产生高度氨气时易发生爆炸；次氯酸钠受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。硫酸、氨水、次氯酸钠、氢氧化钠由供应商提供，暂存于1楼危险化学品库中暂存，废矿物油位于危废暂存间暂存。 根据根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录表B.1 突发环境事件风险物质及临界量、表B.2 其他危险物质临界量推荐值选取，Q值按下式进行计算： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。本项目的环境风险物质和临界量比值计算见表4-17。 表4-17 环境风险物质及其临界量比值Q计算 风险物质; 最大储存量t; 临界量t; 储存量/临界量. 硫酸; 1.0; 10; 0.1. 次氯酸钠; 1.0; 5; 0.2. 氨水; 1.0; 10; 0.1. 双氧水; 1.0; 50; 0.02. 废矿物油; 0.3; 2500; 0.00012. 合计; 0.42. 根据上述计算可知，本项目危险物质数量与临界量比值为0.42，则Q＜1。该项目环境风险潜势为I，只对环境风险进行简单分析，根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）填写指南（2021）》，环境风险评价过程明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施即可。 （2）风险影响及途径 项目在生产过程中，由于员工操作不当或盛装容器破损，可能会引发硫酸、氨水、次氯酸钠泄露，机油、润滑油、双氧水、氨水等可能引发火灾、爆炸等事故，事故过程会产生浓烟及有毒气体。另外事故发生后也会产生消防漫流废水，会对周边水体环境造成污染。 项目硫酸、氨水、双氧水、次氯酸钠（溶液）为液态，若发生泄露，进入雨水管网或污水管网，将对周围地表水体造成较大的化学品污染；若泄露液体流经未硬化地面，甚至可能会通过地面渗入地下而污染地下水。进入水体的泄露量较多时，严重影响水体PH值。硫酸、双氧水、氨水、次氯酸钠（溶液）污染的主要危害为：恶化水体，危害水生生物。陆地含硫酸、氨水、次氯酸钠（溶液）等化学品的污水侵入无污染水域或地下会影响地表水体和地下水资源。当发生火灾、爆炸事故时，产生的浓烟及有毒气体会随风扩散，主要为硫酸雾、氨气等，影响周围的居民、企业及员工的正常工作和生活。另外产生的消防漫流废水，会随着地下水进入周边水体环境，对周边水体造成污染。 （3）风险防范措施 1）风险事故发生对地表水环境影响的应急处理措施 项目硫酸、氨水、次氯酸钠（溶液）、双氧水、废油均为液态，均为碳钢罐装，暂存在过酸房旁钢结构库房，库房内设置有导流沟及围堰，项目车间地面均已水泥硬底化防渗处理，并设有事故应急池（1m3），因此一般不会进入雨水管网或污水管网，基本不会对周围地表水体产生影响，若散落到地面，需及时清理，避免通过地面渗入地下而污染地下水。当发生火灾事故时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有大量的氨水、双氧水、硫酸、次氯酸钠的化学品成分，若直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响，导致严重污染环境的后果，因此建设单位必须对以上可能产生的消防废水设计合理的处置方案，防止污染环境。 风险事故发生时的废水应急处理同时建议采取以下措施： A.建议建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设一个闸门，发送事故时应及时关闭闸门，打开事故应急池开关，使泄露液体和消防废水暂存于事故应急池内，防治泄露液体及消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 B.发送火灾事故时，在事故发送位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。 C.车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发送泄露时，泄露液体不会通过地面渗入地下而污染地下水。 2）风险事故发生对大气环境影响的应急处理措施 发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围居民。 事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，引导职工、周边居民等向上风向撤离。 事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作 （4）、分析结论 表4-18 项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 邵阳市星辉工艺品有限公司年产240万条高端发条生产线建设项目. - 建设地点; - 湖南省; - 邵阳市; - 大祥区; - 湘商产业园. - 地理坐标; - 经度; - 东经111°28′41.61″; - 纬度; - 北纬27°08′48.95″. - 主要危险物质及分布; 过酸房旁钢结构库房. - 环境影响途径及危害后果; 发生火灾事故，产生消防固废；废气处理系统故障，导致未处理废气直接排入大气；危险化学品泄漏，污染地下水和土壤。. - 风险防范措施要求; 场内分区防渗处理；加强环保设备的巡检，避免废气处理系统故障的发生。. - 填表说明： - 项目信息： 评价说明：根据项目所用原料及辅料种类及工艺系统，涉及危险物质。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）有关规定和计算Q值，Q值小于1，因此本项目风险潜势为Ⅰ，评价工作级别为简单分析。. 6、环境管理及环境监测 环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥加强各生产车间环境卫生管理：督促员工保持工场的通风、整洁和宽畅。生产时各类生产设施必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。 环境监测 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》制定本项目环境监测计划。 1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测专业机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地生态环境行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 3）建设单位应切实加强场区“三废”达标排放和场区环境质量的监控。 营运期污染源监测计划见表4-19。 表4-19 营运期污染源监测点 监测时期; 监测项目; 排放口类型; 污染物; 频次; 监测点. 营 运 期; 酸洗 废气; 一般排放口; 硫酸雾; 一次/半年; 酸洗废气排放口. 中和 废气; 一般排放口; 氨; 一次/半年; 中和废气排放口. 无组织废气; /; 硫酸雾、氨、VOCs、恶臭、硫化氢; 一次/半年; 厂界四周. 噪声 监测; /; 等效连续A声级; 1季度/次（昼间监测，夜间不生产无需监测）; 东、南、西、北 厂界. 废水 监测; 一般排放口; pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油; 一次/季度; 废水总排口. 7、环保投资 本项目总投资3000万元，环保投资为37万元，占总投资的1.23%。项目环保投资一览表见表4-20。 表4-20 环保投资情况表 单位：万元 序号; 名 称; 投资内容; 投资金额（万元）. 1; 废气; 浸酸硫酸雾; - 过酸房+喷淋中和塔; 3. 中和废气氨; - 集气罩+喷淋吸收塔; 3. 食堂油烟; 油烟净化器; 2. 2; 废水; 生活污水; 依托新巾帼农业配套隔油池、化粪池; 0. 生产废水; 污水处理池+地埋式一体化深化处理设施; 15. 3; 噪声; 机械设备噪声; 减震、隔震、消声等设备; 5.5. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 一般固废; 一般固废暂存区; 1. 危险废物; 危废暂存间; 2. 5; 环境风险; 消防器材、应急事故池1m3; 5. 6; 合计; /; 37. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸洗工艺 | 硫酸雾（有组织） | 过酸房+喷淋中和塔+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中2级排放标准限值 |
|  |  | 氨（有组织） | 集气罩+喷淋吸收塔处理+20m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中浓度限值 |
|  | 排发废气 | VOCs（无组织） | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值 |
|  | 浸酸及中和 | 恶臭 | 车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 污水处理 | 硫化氢、氨 | 通风稀释 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产废水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 格栅+调节+沉淀 | 《污水综合排放标准》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房、围墙隔音、厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产过程 | 短碎毛发 | 定期外售 |  |
|  |  | 包装废料 | 定期外售 |  |
|  |  | 废劳保品 | 定期外售 |  |
|  |  | 废水池格栅拦截的碎毛发 | 定期外售 |  |
|  |  | 废润滑油、废机油（桶） | 交由有资质单位处理 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001） |
|  |  | 废药剂桶 | 交由有资质单位处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目原辅材料涉及主要有硫酸、氨水、次氯酸钠、氢氧化钠等化学品。环评要求在过酸房、中和工序、化学品储存仓库地面、废水处理池及废水管道做好防渗漏措施，并设导流槽以及应急事故池，确保在液体泄漏时，能做到有效控制，防止对地下水的污染。 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设备定期检修；各类原辅材料实行分类存放；地面防渗、喷淋设施、导流槽、围堰、应急事故池、废水管道防腐；加强仓储管理；配置足够的消防设施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①环境管理的基本任务 控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。 ②环境保护规章制度和措施 A.制定环保设施的运行管理和定期监测制度； B.制定污染处理设施操作规程； C.定期做好环保设备设施的检修； D.制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度； E.搞好场区绿化工程，提高场区绿化率，美化场区环境。 ③环境保护管理制度建设 建立环境管理台帐制度。根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）等法规和技术规范要求建立环境管理台帐制度，台帐记录内容该当包含原辅材料采购和使用量，生产设备的运转、使用、维护和维修管理情况，污染治理设施名称、编码、设计参数、实际运行相关参数、检查记录、运维记录，无组织治理设施应每天检查设施名称、管控措施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息，污染治理设施故障期间应记录故障设施、故障原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）在全国排污许可证管理信息平台按相关要求填报排污许可登记。 编制环境风险应急预案指导突发环境事件的应急防范及应急处置工作。 本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |

六、结论

本项目符合国家及地方的产业政策和环保政策要求，平面布置合理，符合当地产业发展规划；厂址位于邵阳市大祥区湘商产业园香铺南路与高新路交汇处，项目占地为规划的二类工业用地，符合国家农业科技园核心区（大祥区湘商产业园）控制性详细规划，项目各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。社会效益、经济效益较好。项目在采取有效的事故防范，减缓措施的前提下，项目环境风险水平可以接受。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  |  |  |  | 5kg/a |  | 5kg/a | +5kg/a |
|  | 食堂油烟 |  |  |  |  | 4.25kg/a |  | 4.25kg/a | +4.25kg/a |
|  | 中和废气氨 |  |  |  |  | 0.11t/a |  | 0.11t/a | +0.11 t/a |
|  | 硫酸雾 |  |  |  |  | 0.07t/a |  | 0.07t/a | +0.07t/a |
| 废水 | 水量 |  |  |  |  | 1200 t/a |  | 1200 t/a | +1200 t/a |
|  | 生活污水 | COD |  |  |  | 0.06 t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a | 0.01 t/a |
|  | 水量 |  |  |  |  | 6840t/a |  | 6840t/a | +6840t/a |
|  | 生产废水 | COD |  |  |  | 0.35t/a |  | 0.35t/a | +0.35t/a |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a | +0.04t/a |
| 日常生活 | 生活垃圾 |  |  |  |  | 4.5 t/a |  | 4.5 t/a | +4.5 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 短碎毛发 |  |  |  |  | 62.6t/a |  | 62.6t/a | +62.6t/a |
|  | 包装废料 |  |  |  |  | 2.0t/a |  | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 废劳保品 |  |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废水池格栅拦截的碎毛发 |  |  |  |  | 8.2t/a |  | 8.2t/a | +8.2t/a |
| 危险废物 | 废润滑油、废机油（桶） |  |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废药剂桶 |  |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |