- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：  年洗涤28万套宾馆布草和7万套医疗机构病床用品项目

建设单位（盖章）：邵阳县美洁洗涤消毒有限公司

编制日期：   2023年8月

- 中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善环评文件类型判定说明。补充土地利用规划，完善规划相符性分析。补充与湘环发[2020]27号相符性分析，核实项目用地性质，根据邵阳瑞康医院批复要求、项目对周边敏感点影响，完善选址合理性分析。说明本项目用地四至范围、现状；补充公司租赁场地情况、存在的环境问题及整改情况。 | 已补充土地利用规划，完善规划相符性分析；已补充与湘环发[2020]27号相符性分析，核实项目用地性质P3-5；已完善选址合理性分析并说明本项目用地四至范围、现状P3-4；已补充公司租赁场地情况、存在的环境问题及整改情况P12、P25。 |
| 2 | 细化建设内容、平面布局，说明项目依托可行性，核实项目组成一览表、主要设备一览表、项目环保投资；核实生产设备生产能力，论证规模合理性；核实原辅材料消耗表，说明成型生物质颗粒等具体来源及要求。 | 已细化建设内容、平面布局，并核实项目组成一览表、主要设备一览表、项目环保投资P13-17，P20-21；已核实生产设备生产能力及原辅材料消耗表，说明成型生物质颗粒等具体来源及要求P15-16。 |
| 3 | 核实现状监测数据，进一步说明监测数据的代表性，完善环境质量现状调查和评价。核实项目主要环保目标、评价标准，核实总量控制指标。 | 核实现状监测数据，进一步说明监测数据的代表性，完善环境质量现状调查和评价P27-28；已核实项目主要环保目标、评价标准P30-33；已核实总量控制指标P33。 |
| 4 | 加强工程分析，明确医用布草采用的消毒工艺，核实医用布草和非医用布草分开完善生产工艺流程及产污节点，核实水平衡。核实营运期废水、废气、固体废物等主要污染物产生和排放情况，进一步论证废水、废气、固体废物污染防治措施可行性和可靠性。 | 已明确医用布草采用的消毒工艺，且已核实医用布草和非医用布草分开完善生产工艺流程及产污节点P21-25；已核实水平衡P18-20；已核实营运期废水、废气、固体废物等主要污染物产生和排放情况，进一步论证了废水、废气、固体废物污染防治措施可行性和可靠性P37-50；P54-56。 |
| 5 | 完善场地内雨污分流系统，核实废水源强核算，完善生产废水处理工艺及处理效率，说明邵阳县第一污水处理厂、项目周边管网有关情况，进一步论证项目废水进入污水处理厂处理的可行性，完善地表水环境影响分析。 | 已核实废水源强核算，完善生产废水处理工艺及处理效率P44-46；已说明邵阳县第一污水处理厂、项目周边管网有关情况，进一步论证了项目废水进入污水处理厂处理的可行性，并完善了地表水环境影响分析P49-50。 |
| 6 | 根据蒸汽量核实生物质成型颗粒用量，核实项目营运期锅炉烟气产生情况、废气处理效率，核实污染防治措施，完善排气筒高度合理性论证，补充与邵阳县城区高污染燃料禁燃区管理政策相符性分析，完善大气环境影响分析。核实噪声源强、位置、与厂界和环保目标距离，细化噪声防治措施，完善噪声达标分析和环保目标的影响分析。核实固废种类、属性、产生量、暂存措施及去向。核实风险物质，说明影响途径，补充应急事故池容积，完善风险分析及防治措施。 | 已核实生物质成型颗粒用量、项目营运期锅炉烟气产生情况、废气处理效率及污染防治措施P37-39；已完善排气筒高度合理性论证P41；已补充与邵阳县城区高污染燃料禁燃区管理政策相符性分析P2-3；已核实噪声源强、位置、与厂界和环保目标距离，以及噪声达标分析和环保目标的影响分析P50-53；已核实固废种类、属性、产生量、暂存措施及去向P56；已核实风险物质，说明影响途径P60-62；已补充应急事故池容积并完善风险分析及防治措施P14、P60-61。 |
| 7 | 完善平面布局合理性分析。核实营运期监测计划、环境保护措施监督检查清单。完善附图附件。 | 已完善平面布局合理性分析P4-5；已核实营运期监测计划P41、P47、P54；已核实环境保护措施监督检查清单P63-66；已完善附图附件（见附图附件）。 |

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	64

六、结论	68

建设项目污染物排放量汇总表	69

附件：

- 1、环评委托书

- 2、营业执照

- 3、厂房租赁合同

- 4、租赁厂房的土地证

- 5、检测报告质保单

- 6、责令改正违法行为决定书和不予处罚决定书

- 7、专家综合评审意见

- 8、专家签名表

- 附图：

- 1、项目地理位置图

- 2、现状监测布点图

- 3、项目环境保护目标图

- 4-1、项目总平面布置图

- 4-2、宾馆布草洗涤厂房平面布置图

- 4-3、医疗机构病床用品洗涤厂房平面布局图

- 5、项目水系图

- 6、邵阳县国土空间总体规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年洗涤28万套宾馆布草和7万套医疗机构病床用品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓响红 | 联系方式 | 15526091888 |
| 建设地点 | 邵阳县塘渡口镇城西村 |  |  |
| 地理坐标 | （111°15′27.498"，26°59′1.110"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8030洗染服务 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 46 |
| 环保投资占比（%） | 23 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：现场踏勘时宾馆布草和医疗布草洗涤厂房基本建设完成，正进行办公区建设和设备安装。根据邵市生环责改〔2023〕2号和邵市生环不罚（3）〔2023〕1号，本项目不予处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 18026.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为宾馆布草和医疗机构病床用品的清洁洗涤，洗涤过程中采用生物质锅炉燃烧生物质成型颗粒来提供蒸汽。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的限制类和淘汰类，本项目中所使用的设备和生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中规定的限制类和淘汰类的设备和工艺，故本项目符合国家产业政策。 2、与《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》的相符性分析 《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中淘汰的行业为钢铁行业、纺织行业、造纸行业、建材行业，本项目在国民经济行业中为洗染服务，不包括在上述淘汰行业的范围内。 因此，本项目不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》。 3、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020]27号）的相符性分析 根据湘环发[2020]27号中“（三）积极引导园区外工业项目向园区聚集发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区”，本项目内容为洗涤宾馆布草和医疗布草，属于国民经济行业中的洗染服务，不属于工业项目，不在引进工业园区的范围内，故本项目建设地点不在工业园区内是符合湘环发[2020]27号要求的。 4、与《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（邵政通字〔2018〕30号）的相符性分析 根据邵阳县人民政府《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（邵政通字〔2018〕30号）中“二、禁止燃烧高污染燃料区域（以下简称禁燃区）：东至红洲路与紫阳路交叉路口（包含县工业集中区），南至大岭社区炎山岭上坡处，西至黄豆园交叉路口，北至石湾社区我那个昆鹏造纸厂出口，西南至塘千公路斗篷岭路口，东北至邵阳大道主线到第二污水处理厂红路灯处；四、严禁燃烧高污染燃料的类型：1、除单台出力大于或等于20蒸吨/小时以外燃用的煤及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、煤焦油。3、国家规定的其他高污染燃料。”本项目位于邵阳县塘渡口镇城西村，处于邵政通字〔2018〕30号文件的禁燃区内，但项目锅炉为一备（2t/h）一用（3t/h）的生物质锅炉，使用的燃料为生物质成型颗粒，不属于邵政通字〔2018〕30号文件的严禁燃烧高污染燃料的类型。根据《关于发布〈高污染燃料目录〉的通知》（国环规大气〔2017〕2号）中表1内容，禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）和Ⅲ类（严格），其中Ⅲ类为“1、煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料”，本项目为生物质锅炉，并配有旋风除尘+布袋除尘的除尘器，使用燃料为生物质成型颗粒，因此本项目所使用的燃料不在《高污染燃料目录》内。 5、选址合理性分析 本项目位于湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇城西村建设生产厂房，洗涤宾馆布草的厂房和洗涤医疗机构病床用品的厂房为独立厂房，两条生产线分开生产，使用的洗涤设备两条生产线分开使用，不混用，避免了洗涤过程中产生交叉污染。本项目的食堂为单独的一栋一层平层楼房，楼房顶装有隔热；项目锅炉为宾馆布草洗涤厂房和医疗机构布草洗涤厂房共用，生物质成型颗粒燃料堆放于锅炉房内部。 项目四至情况：项目东北面48m处为居民点，西面38m为邵阳瑞康医院，南面为菜地和少部分荒地，有少量常见树种植被，东面为山坡，山坡上多为灌木丛，少量常见树木。 根据建设方提供的厂房租赁合同，本项目建设地为租赁厂房，根据土地证（见附件4）可知，租赁用地的用地性质为工业用地，所租赁的厂房原来是元丝元钉厂，租赁前已停产，对本项目无环境干扰影响，对厂房周围环境无影响，不占用基本农田。根据《邵阳县国土空间总体规划图（2021-2035年）》的土地利用规划图，项目所在地为工矿用地用地，本项目为宾馆布草和医疗机构病床用品的清洁洗涤，属于国民经济行业中的洗染服务，与用地性质相符。 项目区域地质稳定，气候温和，发生重大自然灾害的可能性很小，给排水、供电等配套设施齐全，可满足项目正常生产要求。项目生产工序简单，产生污染物较少，营运期产生的污染物经处理后能达标排放，运营产生的噪声经建设实体围墙及隔音玻璃隔音减噪、合理安排运营时间等措施后，邵阳瑞康医院处噪声预测值（43.8dB）和西面厂界预测值（45.3dB）低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值（60dB），符合要求，随着距离的衰减和降噪措施的实施，项目运营产生的噪声逐渐减弱，到敏感点时不会有较大影响。项目废气中的颗粒物经旋风除尘+布袋除尘处理后，已达标排放，且排放量很少，烫平烘干废气产生的纤维尘经沉降后交由环卫部门处理，故不会对瑞康医院产生较大影响。项目采取本报告提出的污染防治措施后，各污染物均可做到达标排放，建成后不会降低该区域现有环境功能等级。 本项目评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；评价范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。故本项目选址合理。 6、项目平面布局合理性分析 本项目办公区位于厂区南面，临近荒地和菜地，办公区的北面为宾馆布草洗涤厂房，宾馆布草洗涤厂房的东面为锅炉房，锅炉房内部设置1台3t/h的生物质锅炉和1台2t/h的备用生物质锅炉，锅炉房外为35m高锅炉排气筒，锅炉房北面为医疗机构病床用品洗涤厂房，医疗机构病床用品洗涤厂房的西面距离约10m为食堂。具体布置情况详见附图4-1。 宾馆布草洗涤厂房大门位于厂房北侧中间，大门左侧为布草堆放、浸泡和原料区，大门右侧为布草打包堆放区，厂房西侧依次为布草洗涤区、布草烘干区，厂房中间为布草烫平区和折叠区，厂房东侧为通往锅炉房的侧门，厂房南侧为通往办公区的后门。详见附图4-2所示。 医疗机构病床用品洗涤厂房大门位于厂房西侧中间，大门左侧为布草堆放、浸泡和原料区，大门右侧为布草打包堆放区，厂房南侧依次为布草洗涤区、布草烘干区，厂房中间为布草烫平区和布草折叠区。详见附图4-3所示。 本项目宾馆布草洗涤厂房和医疗机构病床用品洗涤厂房的分拣区和成品区位于大门两侧，便于布草的运送，洗涤区、烘干区、烫平区和折叠区依照洗涤流程的顺序布置。锅炉及烟囱的位置也远离居民点，最近居民点位于烟囱的上风向，减小废气对居民的影响。综上所述，本项目平面布局是合理的。 7、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）：“湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为‘一湖三山四水’”，“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵—雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄—幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域”。生态保护红线主要分布为“武陵山区生物多样性维护生态保护红线：红线区位于湖南省西北部，主要涉及张家界市、湘西自治州以及怀化市麻阳、辰溪、沅陵等县的部分区域，常德市桃源、临澧、石门等县的部分区域；雪峰山区生物多样性维护—水源涵养生态保护红线：红线区位于湖南省西南部雪峰山脉，主要涉及怀化市新晃、芷江、中方、鹤城、会同、靖州、通道、洪江、溆浦、辰溪等多个县市区，以及益阳市安化、娄底市新化和邵阳市绥宁、洞口、新邵等县的部分区域；越城岭生物多样性维护生态保护红线：红线区位于南岭山脉越城岭山区，主要涉及邵阳市城步、新宁和永州市东安等县；洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线（包括长江岸线）：红线区位于湖南省最北端，以洞庭湖为中心，涉及岳阳市（包括长江岸线）、益阳市、常德市、长沙市4市部分区域；南岭水源涵养—生物多样性维护生态保护红线：红线区位于湖南省南部与广东省、广西壮族自治区交界处，包括湘桂交界都庞岭和湘粤交界萌渚岭、骑田岭等南岭山脉，主要涉及永州市、郴州市2市和衡阳市常宁部分区域；罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线：红线区位于湖南省东南部与江西省、广东省交界处，主要分布在湘赣交界处的罗霄山脉武功山、万洋山和八面山，涉及郴州市桂东、汝城、资兴、宜章、安仁和株洲市炎陵、茶陵、攸县等县市；幕阜山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线：红线区位于湖南省东北部，主要分布在汨罗江、浏阳河上游区域的幕阜山区、九岭山区，涉及岳阳市临湘、岳阳、汨罗、平江，以及长沙市浏阳、株洲市醴陵等县市的部分区域；长株潭城市群区域水土保持生态保护红线：红线区位于湖南省中部偏东区域，涉及长株潭城市群核心区域和岳阳市汨罗、平江、湘阴等县市的部分区域；湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线：红线区位于湖南省中部偏南区域，涉及娄底市、邵阳市、永州市、衡阳市、郴州市5市部分地区。” 本项目位于邵阳县塘渡口镇城西村，属于城市建成区，不在生态保护红线范围内，因此，本项目符合生态红线保护要求。 （2）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目营运期主要能源为电能、水资源和锅炉燃烧所需的生物质成型颗粒燃料。项目电能来源于国家电网，主要是用于洗涤过程，生活用量较少；水资源来源于水井和自来水厂；生物质成型颗粒外购。项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，项目建设不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 （3）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目营运期各污染物均能实现达标排放，锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘器除尘后通过35m高排气筒排放；废水经预处理后排入邵阳县污水处理厂进一步处理后再排入夫夷水，对环境产生的污染影响小，不会改变项目所在区域环境功能。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 （4）环境准入负面清单 为坚决贯彻“共抓大保护，不搞大开发”的方针，推动长江经济带高质量发展，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号），邵阳市人民政府就实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”生态环境分区管控提出《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。按照《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）要求，邵阳市划分优先保护、重点管控、一般管控三大共81个环境管控单元。 本项目选址位于湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇城西村，根据邵阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号），本项目所在地的环境管控单元编码为ZH43052320002，属于重点管控单元，本项目与管控维度、管控要求的符合性分析如下表1-1所示。 表1-1 本项目与邵阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 环境管控单元编码; ZH43052320002; 单元名称; 蔡桥乡/黄亭市镇/金称市镇/塘渡口镇/长乐乡. 单元分类; 重点管控单元; 单元面积; 472.40km2. 主要属性; 生态：生态保护红线 水：水环境农业污染重点管控区 水：水环境优先保护区/水环境城镇生活污染重点管控区 大气：大气环境弱扩散重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区 土壤：农用地优先保护区. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）按照最严格水资源管理制度和水功能区监督管理办法的要求，建立水功能区水质达标评价体系。从严核定水功能区水域纳污能力，严格控制入河排污总量，严格入河排污口监督管理。（1.2）城镇规划区内禁止新建砖瓦炉窑。建制镇区域内10蒸吨/小时以下的工业锅炉必须使用清洁能源，当城市燃气供应不满足需求时，可以过渡使用生物质成型燃料、柴油等非高污染燃料。（1.3）经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发。（1.4）严格控制夫夷水、赧水、资江流域等环境敏感区域有色、化工等重污染项目准入。（1.5）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/大气环境弱扩散重点管控区/农用地优先保护区/水环境优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区。（1.6）坚持改造提升和退出搬迁并重，有序推进城市建成区内重污染企业退出。; 本项目产生的废水经市政管网排入邵阳县第一污水处理厂，处理达标后排入夫夷水，夫夷水域设置了国控和省控断面监测水质；本项目锅炉为3t/h生物质锅炉一台，燃料使用的是生物质成型颗粒；本项目位于湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇城西村，建设宾馆布草和医疗机构病床用品洗涤项目，对环境污染较小，不属于有色、化工等重污染项目。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目；（2.2）禁止新建、扩建炼油石化、炼钢炼铁、平板玻璃（特殊品种的优质浮法玻璃项目除外）、焦炭、有色冶炼、化学制浆、鞣革等项目，改建项目必须实施污染物总量削减；（2.3）加强各类工业企业和建筑工地环境监管，确保各项污染物稳定达标排放；（2.4）加快推进县城第二污水处理厂和重点建制镇污水处理厂以及配套管网建设，确保城镇生活污水有效收集处理达标排放，提高城乡生活垃圾收集和处置效率；（2.5）推进农村综合环境整治，改善人居环境；（2.6）加快推进养殖业粪污资源化利用；（2.7）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注水环境城镇生活污染重点管控区；（2.8）加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCS治理，确保达标排放；（2.9）强化建筑扬尘治理管控，全县各类工地达到“六个100%”（工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输达到100%），加强道路扬尘控制；（2.10）落实《湖南省城市双修三年行动计划（2018-202年）》。加快推进重点镇污水处理设施建设“三年行动计划”。推进污泥处理处置。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集；（2.11）以生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、饮用水水源地保护、养殖行业环境整治为重点，推进农村环境综合整治全县域覆盖，以县级行政区为单元，推进基础设施建设并建立运行维护长效机制。加快农村环境综合整治县（区）推进；（2.12）严格畜禽禁养区管理，加强规模化畜禽养殖场（小区）废弃物处理和资源化综合利用。合理规划水产养殖布局和规模，严格规范河流、水库等天然水域的水产养殖行为。大力发展绿色水产养殖，依法规范、限制使用抗生素等化学药品。推进精养鱼塘生态化改造；（2.13）推进农药化肥使用减量化，大力推进统防统治和绿色防控。测土配方施肥覆盖率达到90%以上，主要农作物肥料利用率提高到40%以上，严格禁止秸秆露天焚烧，鼓励秸秆肥料化、资源化、能源化利用，加强废弃农膜和农药包装物回收利用。; 本项目国民经济行业类别为洗染服务，不属于（2.1）和（2.2）中禁止的项目，项目废水达标排放；生活垃圾集中收集，统一由环卫部门处理；本项目使用的锅炉为生物质锅炉，不产生VOCS，项目场地平整时做到“八个100%”，项目生产废水预处理后排入邵阳县第一污水处理厂达标处理后排入夫夷水；本项目建设内容为宾馆布草和医疗机构病床用品的洗涤，不属于畜禽养殖业。; 符合. 环境风险防控; （3.1）在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目；（3.2）加强企业危险废物监管；（3.3）加快推进工业污染地块整治；（3.4）全面启动历史遗留污染问题治理，实施综合性治理措施，分阶段、分区域、按类别解决历史遗留问题，对关闭矿山完成闭坑后矿山生态环境修复治理及矿井涌水整治；（3.5）加快推进采矿塌陷区修复工程项目；（3.6）执行市级环境风险防控相关要求。; 本项目主要是洗涤宾馆布草、居民衣服、医疗机构病床用品，不属于危险化学品生产、储存，，不属于工业污染地块、产矿区、农用地等项目建设用地为租赁原元丝元钉厂厂房，目前已停止生产，无历史遗留环境污染问题。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率；（4.2）合理开发土地资源、水资源、矿产资源和林业资源；（4.3）降低煤炭低效消耗量；（4.4）执行市级资源开发效率相关要求。; 本项目生物质锅炉为洗涤、烘干、烫平环节提供蒸汽，洗涤环节的蒸汽回用于洗涤；且使用的燃料是生物质成型颗粒。; 符合. 综上所述，本项目与邵阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的管控要求相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 邵阳县美洁洗涤消毒有限公司主要经营床单、被套、毛巾、浴巾、衣物洗涤、消毒服务。现租赁邵阳县塘渡口镇城西村厂房、住宅楼等设施，建设本年洗涤28万套宾馆布草和7万套医疗机构病床用品项目，主要建设内容为宾馆布草洗涤厂房、医疗机构病床用品洗涤厂房、锅炉房及其燃料堆放区、办公区、食堂等相关配套设施。 随着邵阳市城市化进程的加快，城市人口的增加、经济社会的发展以及人民群众日益增长的服务需求，邵阳市医疗卫生资源总量不足，难以满足人民群众的医疗服务需求，卫生资源配置结构不够合理，资源利用率不高，医疗卫生服务体系碎片化问题突出，卫生信息化建设滞后，政府对卫生投入总体不足，对医疗卫生资源配置的宏观管理能力不强，邵阳市医疗卫生服务面临严峻的考验，至此医疗机构大幅度增加，医院规定医疗纺织品必须每天更换，根据调研可知，除了一些大型医院设置了洗衣房外，大多医院的布草洗涤都是外包，同样的，众多酒店也均未设置洗涤部门，因此部分医疗机构及酒店需依托社会上专业的洗涤服务公司，从而导致洗涤市场需求量的激增。 为顺应社会发展需要，响应市场需求，邵阳县美洁洗涤消毒有限公司租赁邵阳县塘渡口镇城西村厂房、住宅楼等设施用于建设洗涤宾馆和医疗布草项目，用于洗涤邵阳县内各大宾馆及医院的布草。邵阳县美洁洗涤消毒有限公司于2022年8月21日签订租赁合同，合同期限为3年，即2022年8月22日至2025年8月22日。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，项目应进行环境影响评价。本项目主要进行宾馆布草、居民衣服和医疗机构病床用品的清洁洗涤（有锅炉生产提供蒸汽），其中医疗机构病床用品不含医院传染科布草，不清洗具有感染性的医用织物。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），洗染服务项目未纳入分类管理名录。但本项目拟设置生物质锅炉，使用生物质成型颗粒，参照《名录》“四十一、电力、热力生产和供应业”“91.热力生产和供应工程（包括建设单位的自建自用的供热工程）”要求，本项目需编制环境影响报告表，因此，邵阳县美洁洗涤消毒有限公司特委托湖南景晟环保科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司环评工作人员在现场踏勘调查、工程分析及资料收集的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。 环评介入时，根据现场踏勘情况，项目拟建的生产厂房主体基本建设完成，正在建设办公区和设备安装，根据《中华人民共和国环境影响评价法》，该行为属于未批先建，责令改正违法行为决定书和不予行政处罚决定书见附件6。 2、项目基本情况 项目名称：年洗涤28万套宾馆布草和7万套医疗机构病床用品项目 建设性质：新建 建设单位：邵阳县美洁洗涤消毒有限公司 建设地点：湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇城西村（111°15′27.498"，26°59′1.110"） 总投资：200万元，其中环保投资46万元，占总投资的23%。 租赁情况：项目建设地租赁原元丝元钉厂厂房，租赁时已停产多年，已无环保设施遗留，场地内有生产用平顶厂房一栋，生产仓库一栋（包括地下室一层），平顶住房一栋（包括隔热篷）和原胶合板生产厂房四栋等，由于原元丝元钉厂停产时间较长，地下室已填平，除平顶厂房、平顶住房（包括隔热篷）外其余厂房已拆除，故本项目租赁后修缮平顶厂房用作办公区域，修缮平顶住房（包括隔热篷）作为食堂。 3、项目建设内容及规模 邵阳县美洁洗涤消毒有限公司在湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇城西村租赁的厂房、住宅楼建设年洗涤28万套宾馆布草和7万套医疗机构病床用品项目。 建设单位拟在湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇城西村租赁的厂房、住宅区域建设宾馆布草洗涤厂房、医疗机构病床用品洗涤厂房、锅炉房及其燃料堆放区、办公区、食堂等，占地面积18026.4m2。项目宾馆布草洗涤厂房、医疗机构病床用品洗涤厂房为独立厂房，两条生产线独立生产，设备不交叉使用。其中宾馆布草洗涤厂房用于洗涤宾馆布草，来源于邵阳县内各大宾馆的枕套、床单、被套、浴巾、面巾等，年洗涤量为28万套；医疗机构病床用品洗涤厂房用于洗涤医疗布草，来源于邵阳县内各大医疗机构的病床被套、枕套、床单、病号服等，不含感染性布草，年洗涤量为7万套。 本项目建设内容主要组成详见下表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 分类; 建设内容; 项目基本情况; 备注. 主体工程; 宾馆布草洗涤生产线厂房; 位于厂区中间，厂房内部设置堆放区、洗涤区，烘干区，烫平区和折叠区等。厂房北面门通往出厂道路，南面门连接的是办公区，东面门连接的是锅炉房，约占地1300m2，共一层，建筑为钢结构。; 新建. 医疗机构病床用品洗涤生产线厂房; 位于厂区东北侧，厂房内部设置堆放区、洗涤区，烘干区，烫平区和折叠区等。厂房西侧有两扇通往厂内道路的门，约占地1300m2，共一层，建筑为钢结构。; 新建. 储运 工程; 原料区; 位于宾馆布草洗涤厂房、医疗机构病床用品洗涤厂房内部; /. 成品区; 位于宾馆布草洗涤厂房、医疗机构病床用品洗涤厂房内部; /. 办公生活设施; 办公区; 位于厂区南面，约占地300m2，共一层，建筑为砖混结构，办公区正前方为宾馆布草洗涤厂房; 依托厂内平顶厂房进行修缮. 食堂; 位于厂区西北侧，为单独一栋带隔热篷的一层平层楼房，约占地80m2，建筑为砖混结构，食堂只提供中餐。; 依托厂内平顶住房进行修缮. 公用 工程; 锅炉房; 位于厂区东面，内部设置一台3t/h生物质锅炉，一台2t/h备用生物质锅炉，配有旋风除尘+布袋除尘措施，燃料为生物质成型颗粒，堆放于厂房内，厂房东面外设有锅炉烟囱，约占地500m2，共一层，建筑为钢结构; 新建. 供水; 市政供水，部分用水取自南面厂界外约100m处水井; /. 供电; 国家电网; /. 供汽; 一备一用生物质锅炉，其中一台3t/h的生物质锅炉用于日常生产使用，一台2t/h的生物质锅炉作为备用。; /. 环保 工程; 废气处理措施; 食堂油烟：抽油烟机+油烟管道（出口平直烟道长度约为2m，内径0.40m）; 管道延伸至屋顶排放. 生物质锅炉烟气经旋风除尘+布袋除尘措施处理后通过35m高排气筒高空排放；烫平机产生的纤维尘经管道收集沉降处理后定期交由环卫部门处理。; /. 噪声处理措施; 隔声、减震，选用低噪声设备，在噪声较大的锅炉房设置隔声玻璃或消声器用于隔音; /. 固废处理措施; 对于锅炉的灰渣、污泥等设置固废暂存间；设置垃圾桶收集生活垃圾和废包装材料；烘干烫平产生的纤维尘沉降收集后交由环卫部门处理。; /. 废水处理措施; 生活污水通过化粪池处理后经自建的排污专管进入区域截流干管后纳入邵阳县第一污水处理厂进一步处理，尾水排入夫夷水。; /. 洗涤废水通过格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀处理后经自建的排污专管（总长104m，直径350mm，从废水排放口接至东北面振兴路路口市政管网）进入区域截流干管后纳入邵阳县第一污水处理厂进一步处理，尾水排入夫夷水。. 食堂废水经隔油池预处理后汇入生活污水，一起经自建的排污专管进入区域截流干管后纳入邵阳县第一污水处理厂进一步处理，尾水排入夫夷水。; /. 实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网; /. 环境风险措施; 加强员工培训，设置截流沟和应急事故池（20m3）. 4、项目产品方案 本项目产品方案详见下表2-2。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年洗涤量; 备注. 1; 宾馆布草; 万套/年; 28; 来源于邵阳县内各大宾馆，包括宾馆枕套、床单、被套、浴巾、面巾等。. 2; 医疗机构病床用品; 万套/年; 7; 来源于邵阳县内各大医疗机构，包括病床被套、枕套、床单、病号服等，不含感染性布草。. 5、项目主要设备 本项目主要设备情况详见下表2-3所示。 表2-3 本项目主要设备一览表 生产线; 序号; 名称; 数量; 型号; 作用; 备注. 宾馆布草洗涤; 1; 洗涤机; 4台; XGQ-100F（100kg）; 洗涤; 外购. 2; 烘干机; 3台; LM-100S（100kg）; 烘干; 外购. 3; 熨平机; 1台; YZV-3300; 烫平; 外购. 4; 折叠机; 1台; FD-3300; 折叠; 外购. 医疗机构病床用品洗涤; 6; 洗涤机; 2台; XGQ-100F（100kg）; 洗涤; 外购. 7; 烘干机; 2台; LM-100S（100kg）; 烘干; 外购. 8; 烫平机; 1台; YZV-3300; 烫平; 外购. 9; 折叠机; 1台; FD-3300; 折叠; 外购. 共用; 11; 生物质锅炉; 2台; 3t/h的生物质锅炉，燃料为生物质成型颗粒; 提供蒸汽; 两条生产线共用. 2t/h的生物质锅炉，燃料为生物质成型颗粒; 提供蒸汽; 备用锅炉. 12; 除钙镁过滤器; 1个; BR15tl-2全自动软化水; 软水制备; 两条生产线共用，采用离子交换树脂制备软水. 本项目使用的生物锅炉参数如下： 额定蒸发量为3t/h；额定工作压力为1.25MPa。 6、项目原辅材料和燃料消耗 本项目主要原辅材料及燃料消耗情况详见下表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料及燃料消耗情况一览表 序号; 名称; 年使用量（t/a）; 来源; 备注. 1; 全自动主洗液; 12.5; 外购; 液态，不含磷. 2; 全自动增效液; 2; 外购; 液态，不含磷. 3; 全自动油净液; 2; 外购; 液态，不含磷. 4; 全自动中和液; 3.5; 外购; 液态，不含磷. 5; 全自动柔顺液; 1.5; 外购; 液态，不含磷. 6; 无磷乳化剂; 2; 外购; 液态，主要作用为去油. 7; 彩漂粉; 5; 外购; 粉状，主要作用为漂白. 8; 氯漂粉; 3; 外购; 粉状，主要作用为漂污. 9; 84消毒液; 1; 外购; 液态，用于洗涤过程消毒. 10; 水; 20733.51; 自来水厂; /. 11; 电; 66666.7度; 国家电网; /. 12; 生物质成型颗粒; 1136.96; 外购; 固态. 13; 二氧化氯; 0.1; 外购; 液态，污水处理消毒，厂内最大储存量为0.05t。. 原料成分及理化性质： 乳化剂：乳化剂是乳浊液的稳定剂，是一类表面活性剂。乳化剂的作用是：当它分散在分散质的表面时，形成薄膜或双电层，可使分散相带有电荷，这样就能阻止分散相的小液滴互相凝结，使形成的乳浊液比较稳定。由多种表面活性剂复配而成，浓缩高效，无毒性，具有极强的润湿、乳化、分解能力，从而具有很好的去污能力。 彩漂粉：属含氧漂白剂，pH值为酸性，在它释放出活性氧时能发挥漂白、去渍除菌等作用，与各种洗衣粉配合使用时能促进活性氧的释放。能有效去除汗渍、茶渍、血渍、果汁等污渍，并能有效除菌、除臭，且不会损伤织物纤维。白色、彩色织物均可使用。 氯漂粉：为有机氯漂粉，有效氯含量为12%。主要成分为氯酸钾，其溶于水后首先分解出次氯酸（HClO），次氯酸进一步水解，释放出氧化能力很强、能破坏色素基团从而使色渍消失的初生态氧［O］。氯漂粉具有强烈去渍、去污、漂白、消毒、杀菌功能，不损伤被服，用量少而效果好。 84消毒液：是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%~6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。 生物质成型颗粒：本项目拟采用生物质成型燃料，为低硫低灰较清洁燃料，符合相关环保要求。干基主要技术指标为：含硫量0.01%，灰分取2%。 7、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员28人，不包住宿，食堂包中餐。项目年工作356天，每天工作8小时。 8、平面布局 本项目办公区位于厂区南面，临近荒地和菜地，办公区的北面为宾馆布草洗涤厂房，宾馆布草洗涤厂房的东面为锅炉房，锅炉房内部设置一备一用生物质锅炉，其中一台3t/h的生物质锅炉用于日常生产使用，一台2t/h的生物质锅炉作为备用，锅炉房外为锅炉排气筒，锅炉房北面为医疗机构病床用品洗涤厂房，医疗机构病床用品洗涤厂房的西面距离约10m为食堂。项目总平面布局情况详见附图4-1。 宾馆布草洗涤厂房大门位于厂房北侧中间，大门左侧为布草堆放、浸泡和原料区，大门右侧为布草打包堆放区，厂房西侧依次为布草洗涤区、布草烘干区，厂房中间为布草烫平区和折叠区，厂房东侧为通往锅炉房的侧门，厂房南侧为通往办公区的后门。详见附图4-2所示。 医疗机构病床用品洗涤厂房大门位于厂房西侧中间，大门左侧为布草堆放、浸泡和原料区，大门右侧为布草打包堆放区，厂房南侧依次为布草洗涤区、布草烘干区，厂房中间为布草烫平区和布草折叠区。详见附图4-3所示。 项目锅炉房有北至南依次为固废暂存间、燃料堆放区、锅炉及锅炉废气处理措施、软水制备装置区，锅炉房东面厂房外为烟囱。 9、公用工程 （1）给水 本项目的用水主要为生活用水和生产用水（洗涤用水），本项目总用水量为20733.51m3/a。 ①员工生活用水 本项目员工定额28人，包中餐，不在厂住宿。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），不在厂住宿的员工用水量按80L/人•d计，则本项目员工用水量797.44m3/a（2.24m3/d）。 ②洗涤用水 本项目设计年洗涤宾馆布草28万套，按布草平均干重1.5kg/套进行折算，则本项目年洗涤宾馆布草量为420t/a；设计年洗涤医疗机构病床用品7万套，按布草平均干重1.5kg/套进行折算，则本项目洗涤医疗机构病床用品量为105t/a，故本项目共计洗涤量为525t/a。根据本项目购入的洗涤机（XGQ-100F）的洗涤参数（每100kg干衣用水1400kg），可得项目洗涤用水7350m3/a；结合《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）中洗染服务行业中用水定额（500L/m2▪d），经计算的项目洗涤用水19580m3/a，本项目洗衣用水取中间值，故本项目年洗涤用水量为36.88m3/d（13125m3/a），其中锅炉蒸汽回用于洗涤的用水量为14.31m3/d（5093.59m3/a），则本项目拟设计新鲜洗涤用水量为8031.41m3/a。 ③锅炉蒸汽用水 本项目生物质锅炉一备（2t/h）一用（3t/h），3t/h生物质锅炉提供蒸汽，燃料为生物质成型颗粒，根据建设方提供的资料，锅炉每天工作时间为6h。 由于原水不能直接进入锅炉，所以进入锅炉的水需先软化，本项目设置水净化处理间，且锅炉配置纯水系统，软水设施需损耗3-5%的水，剩下的水就直接进入锅炉，进入锅炉的水，锅炉自身需定期排水，定期排水一般是3-5%，根据查阅锅炉手册，锅炉耗水量可用如下方法进行计算： 耗水量＝锅炉蒸发量＋汽水损失量； 汽水损失量＝锅炉排污损失＋管道汽水损失； 其中，锅炉排污损失是指锅炉定期排水和软水系统间歇性排放，本评价取5%；管道汽水损失，本评价取3%。 每1t蒸汽耗水＝1＋1×5%（排污损失取5%）+1×3%（管道损失取3％）＝1.08t水，本项目锅炉为3t/h的生物质锅炉，则锅炉用水为3.24t/h，锅炉每日运行时间为6h，年工作356天，则锅炉每天总用水量为19.44t/d，由于水的密度为1g/cm3，则锅炉每天用水量为19.44m3/d（6920.64m3/a）。锅炉排水量为0.97m3/d（346.03m3/a），管道汽水损失量为0.58m3/d（207.62m3/a），产生的蒸汽量为17.88m3/d（6366.99m3/a）。本项目产生的蒸汽主要用于洗涤、烘干、烫压，用于洗涤部分的蒸汽冷凝水回用于洗涤环节，用于烘干和烫压环节的蒸汽全部蒸发消耗掉，类比“江西国康洗涤有限公司年洗涤500万套医疗布草建设项目”，蒸汽在烘干和烫压环节消耗量为总蒸汽量的20%，则本项目烘干和烫压环节的蒸汽量为3.58m3/d（1273.40m3/a），用于洗涤部分的蒸汽量为14.31m3/d（5093.59m3/a），故锅炉用水量为19.44m3/d（6920.64m3/a）。锅炉用水由软水设备提供。 ④软水制备浓水 本项目生产过程中洗涤新鲜用水及锅炉所使用的水均为软化水，企业自备软化水制备系统，软化水处理工艺为：离子交换树脂。软水制备系统预计75%用于锅炉用水和洗涤新鲜用水，即锅炉用水为19.44m3/d（6920.64m3/a），洗涤新鲜用水为8031.41m3/a。故项目所需的软化水总量为14952.05m3/a，软水制备系统进水量为19936.07m3/a。软水制备系统损失水量为4984.02m3/a。 （2）排水 ①员工生活污水 本项目员工生活用水量为797.44m3/a（2.24m3/d），生活用水的排放量按产生量的80%计，则本项目生活污水的排放量为637.95m3/a（1.79m3/d），产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理后通过市政污水管网排入邵阳县第一污水处理厂，处理后达标排放至夫夷水。 ②洗涤废水 本项目年洗涤用水量为36.88m3/d（13125m3/a），排污量按用水量的80%计，则本项目洗涤废水的排放量为10500m3/a（29.49m3/d），产生的洗涤废水经格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀处理后通过市政污水管网排入邵阳县第一污水处理厂，处理后达标排放至夫夷水。 ③锅炉排污废水 锅炉自身需定期排水，一般为3%~5%，锅炉排污损失是指锅炉定期排水和软水系统间歇性排放，本评价取5%，本项目的锅炉排污废水主要是锅炉定期清理清洗污垢产生的废水。通过上述计算知，本项目锅炉排水量为0.97m3/d（346.03m3/a），和洗涤废水一起经化粪池后通过市政污水管网排入邵阳县第一污水处理厂。 本项目水平衡图如下所示： 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） （3）供电 本项目所用电为国家电网提供，项目年用电66666.7度。 （4）供热 本项目设置一台3t/h的生物质锅炉为洗涤、烘干、烫压环节提供蒸汽。 10、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资46万元，占总投资的23%。本项目环保投资估算情况如下表2-5所示。 表2-5 环保投资一览表 - 时期; - 环保措施; - 投资费用（万元）. - 营运期; - 锅炉烟气处理设施、排气筒、油烟净化器及管道; - 15. - 生产和生活废水处理设施; - 25. - 隔声、减振、在高噪声设备靠近瑞康医院侧设置消音玻璃、实体围墙; - 1.5. - 垃圾桶、固废暂存间、烫平机粉尘沉降室; - 0.5. - 废水事故应急池，厂区防渗措施; - 3. - 绿化; - 1. - 合计; - 46. 11、土石方平衡 本项目拟建地地块为租赁厂房，租赁场地时土地基本平整，无挖方和填方，故不计算土石方平衡。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污环节 本项目建设地为邵阳县塘渡口镇城西村，为租赁厂房，租赁场地时土地基本平整，对于租赁场地现有的食堂楼房、办公区长久无人居住使用，比较破旧需修缮，另本项目锅炉房和两间洗涤生产厂房为建设单位租赁后新建，故本项目施工期主体工程为修缮破旧食堂楼房、办公区平房，新建锅炉房、宾馆布草洗涤厂房和医疗机构布草洗涤厂房，根据现场踏勘，主体工程已基本建成，项目施工期主要内容为装修施工、完善环保措施及设备安装和调试。主要施工工艺流程及产污环节流程见下图2-2所示。 图2-2 施工期工艺流程图及产排污环节 本项目施工期主要产生施工人员生活污水、施工废水、生活垃圾、建筑垃圾和施工噪声，生活垃圾由环卫部门定期清运，建筑垃圾由有关单位回收处置，施工废水主要用于施工洒水降尘，施工人员生活污水经化粪池预处理后排入邵阳县第一污水处理厂，施工噪声随着施工期的结束而结束，在施工时合理安排施工时段，避开夜晚施工，高噪声施工设备尽量错峰施工。 2、运营期工艺流程及产排污环节 （1）工艺流程 本项目运营期主要是进行宾馆布草和医疗机构病床用品的洗涤，宾馆布草洗涤工艺流程图见下图2-3所示，医疗机构病床用品洗涤的工艺流程见下图2-4所示，本项目医疗布草洗衣程序中通常通过高温、加入消毒剂，以及最后的烘干、整烫过程来达到布草在洗涤过程中的杀菌条件。其工艺流程图如下所示： 图2-3 运营期宾馆布草洗涤工艺流程图及产污环节 图2-4 运营期医疗机构病床用品洗涤工艺流程图及产污环节 （2）流程简述： 本项目工作人员在工作时穿戴工作服、帽、口罩、手套、防水围裙和胶鞋，以维持卫生和保护工作人员作业安全。 1）宾馆布草洗涤工艺流程 ①分拣 在洗涤前作分拣分类处理，使洗涤具有针对性。 ②过水和预洗 预洗是加入适量洗涤剂的一个预去污过程。由于水的表面张力作用，只用水并不能充分润湿污垢。针对特别严重的污垢，预洗是必选的步骤。预洗涤通常包括两个步骤，对一些污渍程度较高的布草，需预先在容器或池子中进行浸渍处理，适量加乳化剂；对一般脏污程度的布草，直接将布草卸入洗涤机，加水，高水位，浸泡5-10min，排出部分预洗废水至低水位。 ③洗涤 主洗：低水位，热水，洗涤时间15-20min。该工序不再加水，在预洗的基础上向洗衣机内加入适量主洗液、增效液、油净液等，让洗涤物件与洗衣液充分接触，不断搅合，附在各种物件上的污垢、脏物即被洗衣液和水包裹形成亲水性物质，渐渐从布草上溶解到水中，各种赃物得以去除，洗完后排出洗涤废水。 漂白：去除主洗步骤中不能完全去掉的色素类污垢。在这个步骤中主要使用氧化性漂白剂（氧漂粉）。水温在65℃～70℃，洗液PH值在10.2～10.8。 漂洗：加水，高水位，让织物中残存含有污垢的洗液成分向水中扩散，温度一般为30℃～50℃。共漂洗两次，流程可简化为：过水—漂洗1—排水—过水—漂洗2—排水。 过酸中和、柔顺：加水，高水位；加中和液，去除残留多余碱，对部分需要进行柔顺处理的布草，同时添加柔顺液，过程控制约10~15min，然后排水。中和柔顺处理可以在织物内部能起到润滑作用，使织物手感舒适，防静电。 脱水：中和、柔顺排水完毕后，即启动脱水程序。机筒在电机带动下高速旋转甩干布草中大部分水分，甩脱水排出洗涤机。 ④烘干、烫平、折叠、打包 人工将清洗干净并脱水后的布草拉出，大件（床单、被套、枕套等）送至烫平区烫平，在水蒸气的作用下烘干并高温消毒，烫平后的布草进入折叠机进行折叠，之后打包运走；小件（毛巾、浴巾、面巾、方巾、被巾等）送至烘干机内烘干，烘干温度为80-100℃，同时能高温消毒，烘干后人工折叠打包运走。 2）医疗机构病床用品洗涤工艺流程 ①分拣暂存 医疗布草在各医疗卫生单位被分类收集，不含感染性医疗布草。布草采用袋装，运输车采用由建设单位配备的小型箱式专用车辆，全程封闭运输。 ②洗涤 洗涤工序包括预洗、主洗、漂洗、中和、柔顺、脱水。 预洗：布草的装机量为洗衣机承载量的70%~80%，不能超载，所有布草洗涤都应进行预洗，时间为3~5分钟。预洗可以清除掉医疗织物表面的轻污渍、药渍、血渍，还可清除大量的细菌，为主洗打下基础 主洗：低水位环境下进行，加入适量洗涤液。消毒剂（彩漂或氯漂）在水温达到60℃时投放可发挥最大效果。油渍、暗渍较多时，可根据实际情况加入适量全自动油净液，以去除油脂类成分的污渍。彩色布草使用彩漂，白色布草使用氯漂。排出主洗污水时，温度不可过低，需控制在60℃左右，以防止布草的二次污染与冷收缩现象发生。 过水漂洗：加水，高水位。共漂洗三次，流程可简化为：过水—漂洗1—排水—过水—漂洗2—排水—过水—漂洗3—排水。 中和、柔顺：加水，高水位；加中和液，温度在40℃左右，去除残留多余碱，对部分需要进行柔顺处理的布草，同时添加柔顺液，过程控制约10~15min，然后排水。中和柔顺处理可以在织物内部能起到润滑作用，使织物手感舒适，防静电。 脱水：中和、柔顺排水完毕后，即启动脱水程序。机筒在电机带动下高速旋转甩干布草中大部分水分，甩脱水排出洗涤机。 ③烘干、烫平、折叠 人工将清洗干净并脱水后的布草拉出，床单、被套、枕套等送至烫平区烫平，在水蒸气的作用下烘干并高温消毒，烫平后的布草进入折叠机进行折叠；病服、手术服等送至烘干机内烘干，烘干温度为80-100℃，同时能高温消毒，烘干后人工折叠。 ④打包 折叠好的布草即为成品可包装外送。 （3）产排污环节 本项目运营期产污环节具体情况见下表2-7所示。 表2-7 项目运营期产污环节一览表 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污环节; 排放特征. 废气; 锅炉燃烧烟气; 颗粒物、SO2、NOX; 生物质成型颗粒燃烧; 连续. 纤维尘; 纤维尘; 烫平烘干工序; 连续. 食堂油烟; 油烟; 食堂生活; 间断. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、动植物油等; 员工生活; 间断. 洗涤废水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP、阴离子表面活性剂; 洗涤工序; 连续. 锅炉排污水; SS、COD; 生物质锅炉; 间断. 软水制备产生的浓水; 钙镁离子; 软水制备; 间断. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 间断. 废包装材料; 废包装材料; 洗涤环节; 间断. 锅炉炉（灰）渣; 锅炉灰渣; 生物质成型颗粒燃烧; 间断. 污泥; 絮凝沉淀池; 废水处理; 间断. 浮渣; 气浮; 气浮工序; 间断. 废离子交换树脂; 废离子交换树脂; 软水制备; 间断. 噪声; 噪声; dB（A）; 洗涤、烘干、烫平、折叠; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 邵阳县美洁洗涤消毒有限公司现租赁邵阳县塘渡口镇城西村厂房、住宅楼等设施用于建设本项目。该租赁厂房原来是元丝元钉厂，土地已平整，租赁前已停产，厂房处于空置状态，无遗留设备物资。 本项目厂房地面硬化，土地平整，不存在土壤及地下水污染的途径，厂房原项目已无废气、废水的排放，故不存在与原项目有关的遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 为了解项目所处环境空气质量现状，结合本项目所在区域的环境特点，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”以及《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径50km，邵阳县城区设有1个自动大气监测站，监测点位为塘渡口镇振羽大道石齐学校，监测点离本项目的距离约4.4km＜50km，因此本项目环境空气质量现状引用邵阳县常规监测点2022年1月~2022年12月的数据是合理的。 监测因子为SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10。本项目环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量现状评价结果详见下表3.1。 表3-1 2022年邵阳县环境空气质量现状评价结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 30µg/m3; 35µg/m3; 85.7%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43µg/m3; 70µg/m3; 61.43%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7µg/m3; 60µg/m3; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13µg/m3; 40µg/m3; 32.5%; 达标. CO; 95百分位数24小时平均; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5%; 达标. O3; 90百分位数8小时平均; 127µg/m3; 160µg/m3; 79.375%; 达标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。. 根据上表数据结果可知，邵阳县常规监测点2022年全年PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度、O3日最大8小时平均值及CO24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此本项目所在区域为环境质量达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目营运期产生的生产废水和生活污水经市政污水管网排入邵阳县第一污水处理厂，处理达标后尾水排放至夫夷水，夫夷水为资江南源。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，本项目地表水环境质量现状评价选取邵阳市生态环境局网站公布的2022年1月至2022年12月（近一年）邵阳市资江夫夷水上的邵阳县水厂省控断面以及塘渡口国控断面水质情况，塘渡口国控断面位于邵阳县污水处理厂排污口下游2.2km，邵阳县水厂省控断面位于邵阳县污水处理厂排污口上游1.2km，所引用监测资料能反映项目区域地表水环境质量现状。邵阳县水厂断面所在断面为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，塘渡口国控断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。水质监测数据详见表3-2。 表3-2 水质监测数据引用基本情况 河流名称; 夫夷水. 断面名称; 邵阳县水厂; 执行标准; 塘渡口; 执行标准. 断面属性; 省控; /; 国控; /. 水质类别; 2022.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.2; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.3; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.4; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.5; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.6; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.7; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.8; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.9; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.10; Ⅲ（溶解氧超标）; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.11; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.12; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 超标项目（超标倍数）; /; /. 由上表数据分析可知，本项目所在区域夫夷水塘渡口国控断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，邵阳县水厂省控断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）除2022年10月的溶解氧指标，其余均可达Ⅱ类标准，区域地表水环境质量不达标。溶解氧超标原因可能为采样当日温度较高，晴朗有日照的天气条件下和富营养化比较明显的水体均可能造成溶解氧过饱和。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。为了解项目所在地区域声环境现状，本环评委托湖南桓泓检测技术有限公司对项目周围环境进行了噪声现状监测监测时间为2023年4月6日~2023年4月7日。监测内容如下： （1）监测布点 - 根据拟建设项目平面布置情况，在项目厂界东、南、西、北四个面以及西面、东北面敏感点个布设一个监测点，共计布设6个监测点（N1~N6）。 - 表3-3 噪声监测点位 - 测点编号; - 测点位置; - 噪声分类. - N1; - 东面厂界外1m; - 厂界噪声. - N2; - 南面厂界外1m; - 厂界噪声. - N3; - 西面厂界外1m; - 厂界噪声. - N4; - 北面厂界外1m; - 厂界噪声. - N5; - 西面厂界外38m瑞康老年公寓; - 环境噪声. - N6; - 东北面厂界外48m居民点; - 环境噪声. （2）监测时间 连续2天，分别测定昼间、夜间等效A声级。 - （3）监测方法及数据处理 评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）检测结果 - 表3-4 项目噪声监测结果 监测点位; 监测日期及检测结果（单位：dB（A））; 标准限值. 2023.4.6; 2023.4.7. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧外1m处N1; 41.4; 38.3; 41.5; 38.7; 60; 50. 厂界南侧外1m处N2; 41.8; 38.9; 41.6; 39.4; 60; 50. 厂界西侧外1m处N3; 42.5; 39.4; 42.0; 38.7; 60; 50. 厂界北侧外1m处N4; 45.1; 40.7; 45.1; 41.0; 60; 50. 西面厂界外38m瑞康老年公寓N5; 43.0; 39.5; 42.7; 39.4; 60; 50. 东北面厂界外48m居民点N6; 43.9; 39.7; 43.4; 40.2; 60; 50. 由上表监测数据可知，监测期间，各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境 本项目建设地位于邵阳县塘渡口镇城西村，根据现场踏勘，本项目东面厂界外为小山坡，主要生长着常见灌木丛和常见树木；南面厂界外为菜地和小树林，主要是附近居民的菜地，小树林里主要为松树和樟树，为常见树种；西面厂界外（食堂后面）为小块菜地，居民种植了一些当季蔬菜。项目周围环境无珍贵野生动物活动，无国家法律保护的野生动植物，区域生态系统敏感程度较低，故本项目不开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目主要进行宾馆布草、居民衣服和医疗机构病床用品的清洁洗涤，（有锅炉生产提供蒸汽），不属于电磁辐射类项目。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目建设地进行地面硬化，生产废水处理后经管道排入邻近污水处理厂，无污染渗漏途径，对土壤环境的影响较小，故不开展地下水和土壤环境质量现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区。本项目环境空气保护目标情况见下表3-5和附图3。 表3-5 环境空气保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X（m）; Y（m）. 1; 邵阳县看守所; -151.7; -177.7; 人群; /; 二类; WS; 151-315. 2; 邵阳瑞康医院; -49.5; 0; 病人和医护人员; 约109人; 二类; W; 38-109. 3; 兴安村4#; -132.5; -58.3; 居民; 约48人; 二类; WS; 110-308. 4; 兴安村3#居民点; -130.4; 0; 居民; 约92人; 二类; W; 100-230. 5; 兴安村2#居民点; -203.3; 82.1; 居民; 约220人; 二类; W; 181-571. 6; 兴安村1#居民点; -203.4; 160.1; 居民; 约80人; 二类; WN; 243-470. 7; 邵阳县汽车西站; 0; 117.1; 工作人员和乘客; /; 二类; N; 80-153. 8; 贺家组居民; 0; 203.8; 居民; 约100人; 二类; N; 171-281. 9; 煤炭局小区; -139.7; 398.1; 居民; 约24栋; 二类; WN; 333-622. 10; 井冲居民; 0; 265.2; 居民; 约148人; 二类; N; 194-503. 11; 振兴路1#居民; 31.9; 33.0; 居民; 约332人; 二类; EN; 48-532. 12; 振兴路2#居民; 165; -286.3; 居民; 约24人; 二类; ES; 274-433. 2、声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内有声环境保护目标，本项目声保护目标情况见下表3-6和附图3。 表3-6 声环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X（m）; Y（m）. 1; 邵阳瑞康医院; -49.5; 0; 病人和医护人员; 约59人; 二类; W; 38-50. 2; 振兴路1#居民; 31.9; 33.0; 居民; 约4人; 二类; EN; 48-50. 3、地表水环境 表3-7 水环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 厂界距离; 水力联系; 保护级别. 地表水环境; 夫夷水; WN708m; 生活污水经隔油池、化粪池处理后经邵阳县第一污水处理厂处理达标排至夫夷水；洗涤废水经污水设施处理后经邵阳县第一污水处理厂处理达标排至夫夷水。; 地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类. 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期产生的废气主要是食堂油烟废气和生物质锅炉燃烧生物质成型颗粒产生的锅炉烟气。 本项目营运期锅炉采用生物质成型颗粒为燃料，生物质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉燃煤锅炉排放标准要求。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表3-8 锅炉废气排放标准一览表 类别; 污染物名称; 有组织排放监控浓度限值; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒（m）. 锅炉废气; 生物质锅炉燃烧废气; 颗粒物; 50; 35; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. SO2; 300. NOX; 300. 表3-9 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60. 2、废水 本项目运营期产生的废水有员工生活废水、锅炉废水和洗涤废水、除尘用水、软水制备浓水。员工生活污水经隔油池、化粪池处理后，经市政污水管网排入邵阳县第一污水处理厂处理，达标后排入夫夷水；洗涤废水经格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀池处理后排入邵阳县第一污水处理厂，在污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入夫夷水；软水制备浓水排入污水管网。本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准排放限值（TP和氨氮执行的是《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准）和邵阳县第一污水处理厂进水水质标准。 表3-10 废水排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; LAS; TP; 动植物油. GB8978-1996三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; 20; /; 100. GB/T31962-2015; /; /; /; /; 45; /; 8; /. 污水处理厂进水标准; 6~9; 350; 150; 260; /; /; 4.5; /. 本项目执行标准; 6~9; 350; 150; 260; 45; 20; 4.5; 100. 邵阳县第一污水处理厂排口执行GB18918-2002; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 0.5; 1. 注：氨氮括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见下表3-10所示。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 厂界外声环境功能区类别; 时段; 备注. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50; 厂界西、东、北、南三侧. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、TP，本项目产生的洗涤废水和锅炉排污水排入邵阳县第一污水处理厂进一步处理。经核算，本项目洗涤废水COD排放量为1.323t/a、NH3-N排放量为0.149625t/a，TP排放量为0.00945t/a；锅炉排污水COD排放量为0.0363t/a。因此本评价建议项目总量控制指标为：COD：1.3593t/a、NH3-N：0.1497t/a、TP：0.0095t/a。 营运期废气主要为生物质锅炉烟气，大气污染物是颗粒物、SO2、NOX。本项目执行污染物排放总量控制因子为SO2、NOX，经核算，本项目SO2排放量为0.1933t/a、NOX排放量为1.1597t/a。因此本评价建议项目总量控制指标为：SO2：0.1933t/a、NOX：1.1597t/a。 由于本项目国民经济行业类别属于O8030洗染服务，不属于工业项目，故无需购买总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 本项目路面已硬化，新建厂房已建成，修缮厂房已修缮完成，施工期主要是对废水处理措施、废气处理措施以及固废处理措施的安装、生产设备的安装和调试。 施工期产生的施工扬尘主要来自以下几个方面：现场堆放扬尘；设备的现场搬运及堆放粉尘；施工垃圾的清运及堆放扬尘；车来车往所造成的现场道路扬尘。 （1）针对以上施工扬尘，施工单位拟采取的措施如下： ①采取下列8个100%扬尘污染防治措施：施工期建筑工地周边做到100%设置围挡，物料密闭运输100%；场地内裸露黄土要采取洒水、防尘布苫盖等有效防尘措施，要做到100%覆盖，保证施工工地环境整洁；施工工地工程车出入口必须设置洗车平台、洗车池等，配备高压冲洗设备，做到车辆离场100%冲洗。严禁车轮带泥、车厢肮脏货运车进入城区道路；施工场地要求做到100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水压尘，做到100%湿法作业；扬尘监控安装100%，工地内非道路移动机械车辆100%达标排放，工程完工后，及时完成渣土清理工作。 #### ②对施工场地车辆通行路面进行洒水降尘，减轻车辆通行时扬尘的产生。 （2）车辆尾气 运输车辆会产生尾气，由于施工工程量较小，使用的机械设备及车辆较少，尾气在空气中可得到有效扩散，此外，该废气对周边环境空气质量的影响是临时的，只限于施工期，施工结束后，影响随之消失。 针对车辆尾气须采取以下措施： ①施工现场应合理布置车辆运输路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。 ②设计合理地施工流程，进行合理地施工组织安排，减少重复作业等。 2、施工废水 本项目施工期预计3个月，施工期间不设临时营地和食堂，工人为附近居民，回家住宿。本项目施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工废水经过临时沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排；施工人员的生活污水利用附近居民化粪池处理。在施工完成后，对厂区内空地进行环境绿化，美化环境，避免水土流失。 3、施工期噪声 （1）根据《湖南省环境保护管理条例》相关规定，合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～次日6:00）和午间（12:00～14:00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。 （2）根据建设用地周围敏感目标的分布情况，合理布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。 4、施工期固体废物 项目施工期间产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾等。生活垃圾统一收集后交当地环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强核算 本项目运营期产生的废气主要是生物质成型颗粒燃烧废气和食堂油烟废气。 （1）锅炉废气 项目生产过程中使用生物质锅炉，燃料为生物质成型颗粒，燃料废气主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。为减少锅炉废气对环境的污染，本项目生物质锅炉产生的烟气经旋风除尘+布袋除尘器处理之后，经35m烟囱外排。本项目设置1台3t/h生物质锅炉（另设置1台2t/h备用锅炉），提供热蒸汽。本次核算锅炉额定蒸发量为3t/h，锅炉每天工作时间为6h，年生产时间356天。经类比及业主设计资料可知，1吨生物质成型颗粒可以产生5.6吨蒸汽，本项目燃料使用量约为1136.96t/a。参照第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表—生物质工业锅炉”和《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数可知本项目燃成型生物质产生的污染物指标如下表4-1所示，项目锅炉废气的产排污情况如表4-2所示。生物质成型颗粒含硫量本项目取0.01%。 表4-1 生物质锅炉产排污系数汇总 项目; 污染物名称; 单位; 产污系数; 末端治理; 排污系数. 生物质锅炉; 工业废气量; Nm3/t-原料; 6240; 直排; 6240. 二氧化硫; kg/t-原料; 17S; 直排; 17S. 颗粒物; kg/t-原料; 0.5; 旋风除尘+袋式除尘技术; 0.005. 氮氧化物; kg/t-原料; 1.02; 直排; 1.02. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。. 表4-2 生物质锅炉废气产排污情况汇总 污染物名称; 处理前; 处理措施; 处理后; 执行标准值 mg/m3. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3. 工业废气量; 7094630.4Nm3/a; /; 旋风除尘器+布袋除尘器+35m高烟囱排放; 7094630.4Nm3/a; /; /. 二氧化硫; 0.1933; 27.244; 0.1933; 27.244; 300. 颗粒物; 0.568; 80.128; 0.006; 0.801; 50. 氮氧化物; 1.1597; 163.462; 1.1597; 163.462; 300. 执行标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。. （2）食堂油烟废气 本项目设置食堂，设1个灶头，员工定额人数为28人。一般食堂的食用油耗油系数为30g/人•d，本项目员工28人，年工作时间为356天，则其一天的食用油的用量约为0.84kg。一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目取3%，则油烟的产生量约为25.2g/d，项目烹饪时间按3h/d计算，食堂配有抽油烟机及油烟管道，处理效率以60%，灶头风量预计为2000m3/h，经计算可得，油烟的产生量为25.2g/d（8.97kg/a），产生浓度为4.2mg/m3，排放量10.08g/d（3.59kg/a），排放浓度1.68mg/m3，处理后的油烟经油烟管道至楼顶排放，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），排放具有间断性，对环境空气影响不大。为减少食堂油烟对大气环境的影响，环评建议项目食堂使用清洁能源作为燃料。 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数情况见下表4-3所示。 由下表4-3的产排污数据可知，本项目锅炉废气的排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的标准要求，食堂油烟的排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准限值。 （3）烘干烫平废气 项目烘干烫平过程中会产生少量纤维尘，纤维尘的粒径约为0.4μm，密度为1.58g/cm3，纤维尘产生量与布草占比为1%，则本项目棉尘产生量为5.25t/a。本项目采用采用管道过滤吸收至沉降室暂存，沉降室长宽高为2.3m×2.3m×6.5m，吸收效率为80%，故棉尘排放量为1.05t/a（0.369kg/h），对周边大气环境影响较小。 沉降室采取密闭措施，管道直接连通沉降室，在连接处密封处理，防止纤维尘飞出，沉降室收集的纤维尘统一用垃圾袋收好交由环卫部门处理，密闭措施可避免纤维尘飞出影响周边环境，措施可行。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 排放方式; 治理措施; 排放情况; 治理措施是否为可行技术; 排放时间h/d; 排放标准. 核算方法; 浓度mg/m3; 产生量t/a; 治理工艺; 处理效率（%）; 核算方法; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 名称; 限值mg/m3. 锅炉废气; SO2; 产污系数法; 27.244; 0.1933; 有组织; 旋风除尘+布袋除尘+35m烟囱排放; 0; 排污系数法; 27.244; 0.1933; 是; 6; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 300. 颗粒物; 80.128; 0.568; 99.5; 0.801; 0.006; 是; 6; 50. NOX; 163.462; 1.1597; 0; 163.462; 1.1597; 是; 6; 300. 烘干废气; 纤维尘; /; 5.25; 无组织; 沉降; 60; /; 1.05; 是; 6; /; /. 食堂油烟; 油烟; 4.2; 0.000025; 无组织; 抽油烟机+油烟管道; 60; 1.68; 0.00001; 是; 3; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0. 2、排放口设置情况 本项目排放口设置情况见下表4-4所示。 表4-4 本项目排放口基本情况一览表 类型; 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 排气量（m3/h）; 出口烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. 经度; 纬度. 一般排放口; DA001; 锅炉废气; 111.257748; 26.983403; 35; 0.15; 3073.26; 95; 2136; 正常. 食堂油烟烟囱; /; 油烟; 111.257452; 26.983796; 至楼顶排放; 0.40; 2000; 25; 1068; 正常. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 排气筒高度合理性分析：本项目生物质锅炉设置35m高排气筒，烟囱高度根据锅炉房装机容量确定，本项目燃烧生物质成型颗粒按照燃煤锅炉房烟囱最低允许高度表执行。本项目生物质锅炉一用（3t/h）一备（2t/h），锅炉房装机总容量4~＜10t/h，烟囱最低允许高度为35m。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”，项目所在地周围200m范围内建筑物高度为12m，本项目锅炉烟囱最低允许高度为35m，高于建筑物高度18m。因此本项目烟囱高度设为35m是合理的。 3、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目监测计划如下表4-5所示。 表4-5 废气污染物监测计划 类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; 排气筒DA001; 二氧化硫; 一月/次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. 颗粒物; 一月/次. 氮氧化物; 一月/次. 烟囱; 油烟; 一年/次; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 无组织; 厂界; 颗粒物; 一季度/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 4、非正常排放污染物情况 本项目废气非正常排放主要包括污染防治措施故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。一般情况下每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在1h内可实现紧急停产、排除故障。本次环评考虑最不利情况下：除尘设施故障后的污染物排放量，废气处理效率按30%计。此情况下污染物排放情况见下表4-6。 表4-6 污染物非正常工况排放情况 污染源; 非正常排放原因; 污染物名称; 年排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 单次持续时间(h); 年发生频次(次); 应对措施. DA001; 旋风除尘+布袋除尘器设施故障; 颗粒物; 0.398; 56.09; 1; 1; 立即停止产污设施运行，尽快找出故障原因，进行检修. SO2; 0.1933; 27.244. NOx; 1.1597; 163.462. 由上表数据可知，本项目运营期非正常排放情况下，废气颗粒物处理效率按30%计，SO2、NOX的非正常排放浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值要求，对周围环境影响较小，颗粒物的非正常排放浓度超标，因此当除尘设施故障时，应立即停止生产，尽快找出故障原因，及时进行检修恢复；启动应急预案，减轻对周围环境的影响；加强设备的维护和管理，确保废气处理设备正常运行，并设专人进行管理及时对设备及故障进行排查。项目运营期应加强检修、加强管理人员业务培训，规范操作，尽量避免非正常情况的发生。 5、废气处理设施可行性分析 本项目锅炉废气的处理设施为旋风除尘+布袋除尘器+35m高排气筒排放。旋风除尘器是除尘装置的一类，其使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）中“燃生物质成型燃料锅炉宜采用机械除尘+袋式除尘技术实现颗粒物达标排放”和表1内容，本项目锅炉烟气处理措施采用旋风除尘+布袋除尘是可行的，且根据前面可行性分析，项目锅炉为生物质锅炉，生物质成型燃料不是高污染燃料，故项目燃料使用生物质成型颗粒是可行的。根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）可知，旋风除尘器+布袋除尘器的排污系数为0.005，则其去除效率为99.5%，能高效去除锅炉废气中的颗粒物，是可行技术。 本项目参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表4的燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，本项目生物质锅炉一用（3t/h）一备（2t/h），锅炉房装机总容量4~＜10t/h，烟囱最低允许高度为35m，故本项目烟囱高度设置为35m。经过旋风除尘+布袋除尘器+35m高排筒后，本项目颗粒物排放浓度为0.801mg/m3，SO2排放浓度为27.244mg/m3，NOX排放浓度为163.462mg/m3。均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的限值标准，故本项目废气处理设施是可行的。 6、环境影响分析 本项目废气主要为生物质锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目采用旋风除尘+布袋除尘器进行除尘，项目产生的废气呈有组织排放。经核算，项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经过旋风除尘+布袋除尘器处理后，都能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准，对周围环境影响较小。本项目拟建地厂界500m范围内有居民，为敏感点。项目非正常排放情况下，SO2、NOX的非正常排放浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准限值要求，对周围环境影响较小，颗粒物的非正常排放浓度超标，但项目在发生非正常工况时立即停止生产，进行检修，并且非正常工况出现频次少，持续时间短，因此对环境影响较小。本项目食堂设置油烟机，油烟去除率达60%，经核算，油烟排放浓度为1.68mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目产生的锅炉废气和油烟废气不会对项目拟建地周围的居民敏感点造成污染。 二、废水 本项目运营期产生的废水主要是生活污水、洗涤废水、锅炉排污水和软水制备浓水。项目实行雨污分流措施，雨水经厂内雨水管道流入市政雨水管网。 1、废水源强核算 （1）生活污水 本项目员工定额28人，包中餐，不在厂住宿。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），不在厂住宿的员工用水量按80L/人•d计，则本项目员工年用水量797.44m3/a（2.24m3/d），生活用水的排放量按产生量的80%计，则本项目生活污水的排放量为637.95m3/a（1.79m3/d）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油，其浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L、动植物油：80mg/L，经隔油池、化粪池预处理后排入邵阳县第一污水处理厂处理，处理后达标排放至夫夷水，为间接排放。化粪池和隔油池对COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油的去除效率为：30%，30%，30%，3%，50%。 （2）洗涤废水 本项目年洗涤用水量为36.88m3/d（13125m3/a），则本项目拟设计新鲜洗涤用水量为8031.41m3/a。洗涤废水排污量按用水量的80%计，则本项目洗涤废水的排放量为10500m3/a（29.49m3/d），产生的洗涤废水经格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀处理后排入邵阳县第一污水处理厂处理，处理后达标排放至夫夷水。 洗涤废水中含有COD、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂（LAS），类比《邵东市洁丰小白豚洗涤有限责任公司扩建年水洗服装700万件生产线项目竣工环境保护验收报告》（监测时间为2019年10月13日~2019年10月14日）对污水处理设施进口的监测数据，生产工艺类似，具有可比性。则本项目洗涤废水中COD：200mg/L、BOD5：55mg/L、SS：180mg/L、氨氮：15mg/L、TP：1.8mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）：6mg/L。 （3）锅炉排污废水 锅炉自身需定期排水，锅炉排污损失是指锅炉定期排水和软水系统间歇性排放，定期排水一般是3-5%，锅炉每天用水量为19.44m3/d（6920.64m3/a），则锅炉排水量为0.97m3/d（346.03m3/a）。本项目锅炉排污废水是定期清洗锅炉污垢，所产生的污染物量较少，主要为COD、SS，经沉淀池处理后通过市政污水管网排入邵阳县第一污水处理厂，处理后达标排放至夫夷水。 （4）软水制备浓水 本项目生产过程中洗涤新鲜用水及锅炉所使用的水均为软化水，企业购入钙镁离子过滤器用于软化水，设备软化水工艺为：离子交换树脂。软水制备系统预计75%用于锅炉用水和洗涤新鲜用水，项目需软化的水总量为14952.05m3/a，软水制备系统进水量19936.07m3/a，软水制备系统损失水量4984.02m3/a。 软化水再生废水的水质较为洁净，主要污染物为微量Ca2+、Mg2+等溶解性总固体，不含重金属等有毒有害污染物。经沉淀池处理后通过市政污水管网排入邵阳县第一污水处理厂，处理后达标排放至夫夷水。 （5）锅炉蒸汽冷凝水 本项目产生的蒸汽主要用于洗涤、烘干、烫压，用于洗涤部分的蒸汽冷凝水回用于洗涤环节，用于烘干和烫压环节的蒸汽全部蒸发消耗掉，蒸汽在烘干和烫压环节消耗量为总蒸汽量的20%，则本项目烘干和烫压环节的蒸汽量为3.58m3/d（1273.40m3/a），用于洗涤部分的蒸汽量为14.31m3/d（5093.59m3/a）。 本项目运营期废水产排污情况详见下表所示。 表4-7 项目运营期废水产排污情况一览表 污染源; 废水量t/a; 污染物名称; 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施; 处理效率%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放方式; 排放去向. 洗涤废水; 10500; COD; 类比法; 200; 2.1; 格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀; 37; 类比法; 126; 1.323; 间接排放; 邵阳县第一污水处理厂. BOD5; 55; 0.5775; 46; 29.7; 0.31185. SS; 180; 1.89; 71.2; 51.84; 0.54432. NH3-N; 15; 0.1575; 5; 14.25; 0.149625. TP; 1.8; 0.0189; 50; 0.9; 0.00945. LAS; 6; 0.063; 23.5; 4.59; 0.048195. 生活污水; 637.95; COD; 产污系数法; 300; 0.1914; 隔油池+化粪池; 30; 排污系数法; 210; 0.13397; 间接排放. BOD5; 150; 0.0957; 30; 105; 0.06698. SS; 200; 0.1276; 30; 140; 0.0893. NH3-N; 30; 0.0191; 3; 29.1; 0.0186. 动植物油; 80; 0.0510; 50; 40; 0.0255. 锅炉排污废水; 346.03; COD; 产污系数法; 150; 0.0519; 沉淀池; 30; 排污系数法; 105; 0.0363; 间接排放. SS; 30; 0.0104; 50; 15; 0.0052. 2、废水污染治理设施及排放口信息 本项目废水污染治理设施信息情况见下表4-8所示。 表4-8 项目废水治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入邵阳县第一污水处理厂; 间断排放; 化粪池+隔油池; 化粪池+隔油池; 可行; /. 2; 洗涤废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、LAS; 洗涤废水经格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀处理后排入邵阳县第一污水处理厂; 间断排放; 污水处理设施; 格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀; 可行; 废水总排放口. 3; 锅炉排污废水; COD、SS; 沉淀池处理后排入邵阳县第一污水处理厂; 间断排放; 沉淀池; 沉淀池; 可行. 4; 软水制备浓水; 钙镁离子; 间断排放; 沉淀池; 沉淀池; 可行. 本项目废水排放口基本情况如下表4-9所示。 表4-9 项目废水排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排出浓度限值. 生活污水排放口DW001; 111.257367; 26.983314; 637.95m3/a; 邵阳县第一污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 邵阳县第一污水处理厂; pH; 6~9. COD; 60. BOD5; 20. 洗涤废水排放口DW002; 111.257684; 26.983972; 15830.05m3/a. NH3-N; 8（15）. SS; 20. LAS; 1. 动植物油; 3. TP; 8. 3、自行监测要求 本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，开展废水污染源监测，废水污染源监测计划见表4-10。 表4-10 项目废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生活污水排放口DW001; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准排放限值标准（TP和氨氮执行的是《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））. 洗涤废水排放口DW002; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、LAS; 1次/年. 4、废水污染治理设施可行性分析 （1）污水处理设施 本项目的生活污水采用隔油池+化粪池预处理后排入污水处理厂处理，达到污水处理厂出水标准后最后排入夫夷水；洗涤废水经格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀处理后排入污水处理厂，达到污水处理厂出水标准后排入夫夷水。 管网合理性分析：6号排污口直排入夫夷河的生活污水主要来源为桂竹山社区氮肥厂至工具厂及粮站周边的居民生活污水，2021年6月，6号排污口生活污水直排问题纳入有县纪委牵头的2021年邵阳县“洞庭清波”专项行动重点整改问题清单，且于2022年3月完成整改，将6号排污口直排夫夷河的生活污水截流进入污水处理厂进行处理后达标排放。本项目位于邵阳县塘渡口镇城西村，属于桂竹山社区氮肥厂至工具厂及粮站周边，在6号排污口排污水来源范围内，且项目东北面厂外临近的振兴路已建设完成市政污水管网，项目自建污水专管总长104m，直径300cm，从废水排放口接至东北面振兴路路口市政管网，故本项目产生的污水可经自建的排污专管进入区域截流干管再纳入邵阳县第一污水处理厂处理后排入夫夷河。 - （2）洗涤废水处理工艺原理 1）工艺流程 项目污水处理工艺流程见下图所示： 图4-1 污水处理设施工艺流程 - 格栅的处理效率：COD：0%、BOD5：0%、SS：10%、氨氮：0%、TP：0%、LAS：0%。 - 调节池的处理效率：COD：0%、BOD5：0%、SS：0%、氨氮：0%、TP：0%、LAS：0%。 - 气浮的处理效率：COD：10%、BOD5：10%、SS：20%、氨氮：0%、TP：0%、LAS：10%。 - 絮凝沉淀池的处理效率：COD：30%、BOD5：40%、SS：60%、氨氮：5%、TP：50%、LAS：15%。 - 综合处理效率为：COD：37%、BOD5：46%、SS：71.2%、氨氮：5%、TP：50%、LAS：23.5%。 - 2）工艺原理分析 - 项目洗涤废水先经过格栅，去除大块悬浮物质，出水进入调节池，考虑到废水产生的情况不均匀，先设计一座调节池收集生产废水。调节池起到均匀水质水量的作用。调节池出水通过水泵送至气浮池，气浮利用高度分散的微小气泡为载体去粘附水中颗粒物，将小气泡和颗粒视为一个整体，其总的密度小于水，从而上浮到水面，从而实现固液分离，气浮后的废水进入絮凝沉淀池，向水中加入PAC（聚合氯化铝）和PAM（聚丙烯酰胺）分别作为絮凝剂和助凝剂，去除废水中的LAS、COD、悬浮物等污染物，然后对废水进行消毒、杀菌处理，进一步去除废水中的COD、色度等。之后通过市政污水管网排到邵阳县第一污水处理厂处理，最后达标后排入夫夷水。二氧化氯是一种光谱、高效的灭菌剂，杀菌能力强，能杀死病毒、细菌、原生生物、藻类、真菌和各种孢子及孢子形成的菌体，对人体及动物没有危害，对环境不造成二次污染，而且在除臭等方面表现出显著效果。絮凝沉淀池是给排水中沉淀池的一种。絮凝过程是通过向水中投加一些药剂（通常称为混凝剂及助凝剂），使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体，絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质，絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，从而达到水处理效果。絮凝沉淀池是废水处理中广为使用，它既可以降低原水的浊度、色度等水质的感观指标，又可以去除多种有毒有害污染物。 - （3）处理工艺达标分析 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准排放限值标准（TP、氨氮执行的是《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）），则项目废水排放浓度达标情况见下表4-11所示。 表4-11 项目废水排放浓度达标情况一览表 单位：mg/L 名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; LAS; 动植物油. 生活污水排放浓度; 210; 105; 140; 29.1; /; /; 40. 洗涤废水排放浓度; 126; 29.7; 51.84; 14.25; 0.9; 4.59; /. 项目执行标准; 350; 150; 260; 45; 4.5; 20; 100. 由上表数据可知，本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后和洗涤废水经气浮+絮凝沉淀消毒处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和邵阳县污水处理厂进水标准。 综上所述，本项目生活污水及洗涤废水的处理措施是可行的。 5、依托污水处理厂可行性分析 邵阳县污水处理厂位于县城桂竹山社区，该污水处理厂采用氧化沟工艺，设计日处理污水2万吨，配套管网48.6公里，总占面积地35亩，已于2009年建成正式运行，服务范围为县城老城区及部分新城区，服务面积10平方公里，目前处理能力仍有富余。本项目区域已铺设管道连接市政污水管网，本项目废水经处理后可经污水管网排入邵阳县第一污水处理厂处理，本项目总废水排水量为16468m3/a（46.26m3/d），仅占污水处理厂设计污水日处理规模的0.2313%，项目废水排放不会对邵阳县第一污水处理厂正常运行产生较大冲击影响，项目所产污水经邵阳县污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入夫夷水，对夫夷河水质影响不大。 综上，本项目废水经处理达标后排入邵阳县第一污水处理厂可行。 三、噪声 1、设备噪声源强 本项目运营期产生的噪声主要为机械设备噪声，包括洗涤机、烘干机、烫平机、折叠机等，噪声值约为65~85dB（A），由于本项目宾馆布草和医疗机构病床用品布草洗涤时分厂房洗涤，两厂房的洗涤机、烘干机、熨平机、折叠机相对于厂界距离不同，对厂界噪声的影响不同，故两厂房的设备分开计算噪声值和噪声预测。本项目主要噪声源强情况详见下表4-12。 表4-12 项目设备主要噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声源强（dB）; 叠加后（dB）; 治理措施; 治理后噪声源强（dB）. 1; 洗涤机（宾馆）; 4; 75; 81; 合理布局、基础减震、建筑物隔声、选用低噪声设备; 61. 2; 烘干机（宾馆）; 3; 80; 85; 65. 3; 熨平机（宾馆）; 1; 80; 80; 60. 4; 折叠机（宾馆）; 1; 80; 80; 60. 5; 洗涤机（医疗）; 2; 75; 78; 58. 6; 烘干机（医疗）; 2; 80; 83; 63. 7; 烫平机（医疗）; 1; 80; 80; 60. 8; 折叠机（医疗）; 1; 80; 80; 60. 9; 生物质锅炉风机; 1; 77; 77; 57. 2、噪声影响分析 （1）噪声预测 运营期噪声源主要为机械设备噪声，机械噪声声源较集中，相对呈点声源，因此，采用点声源距离衰减模式进行预测评价。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本项目采取以下预测模式： - ①点源衰减模式： - LA(r)=LA（r0）-20lg（r/r0） - 式中：LA（r）——声源在预测点产生的A声级，dB，r为预测点与声源距离； - LA（r0）——参考位置处引起的A声级，r0为参考位置与声源距离； - r——关心点距离噪声源距离，m； r0——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 - ②对两个以上多个声源同时存在时，计算噪声贡献值采用下列噪声叠加模式： Lp=10lgi=1n10Li10 - 式中：L——预测点噪声叠加值，dB（A）； - Li——第i个声源的声压级，dB（A）； - N——室内声源总数。 ③为预测项目噪声源对周围声环境保护目标的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。计算噪声预测值采用下列噪声叠加模式：： Lp=10lgi、q=1n10Li10+10Lq10 - 式中：Lp——预测点噪声叠加值，dB（A）； - Li——第i个声源的声压级，dB（A）； - Lq——第q个声源的声压级，dB（A）； - N——室内声源总数。 （2）预测结果 本项目厂界外50m范围内有环境保护目标，故本项目对四周厂界噪声和环境保护目标均进行预测。本项目噪声源距厂界和环境保护目标最近距离见表4-13和表4-14所示。 表4-13 项目噪声源与厂界最近距离一览表 序号; 噪声源; 降噪后源强（dB）; 距预测点距离（m）. 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 1; 洗涤机（宾馆）; 61; 30; 27; 13; 45. 2; 烘干机（宾馆）; 65; 30; 15.7; 13; 53. 3; 熨平机（宾馆）; 60; 19; 18.7; 18; 55. 4; 折叠机（宾馆）; 60; 13.3; 26; 27; 45. 5; 洗涤机（医疗）; 58; 5; 54.7; 35; 22.1. 6; 烘干机（医疗）; 63; 1.7; 54.8; 39.3; 21.1. 7; 烫平机（医疗）; 60; 5.3; 62.3; 33.4; 9.8. 8; 折叠机（医疗）; 60; 3; 75; 35; 2.4. 9; 生物质锅炉风机; 57; 2.4; 16.9; 37; 60.1. 表4-14 项目噪声源与敏感点最近距离一览表 序号; 噪声源; 降噪后源强（dB）; 距预测点距离（m）. 邵阳瑞康医院; 居民点4#. 1; 洗涤机（宾馆）; 61; 43.1; 105.4. 2; 烘干机（宾馆）; 65; 43.1; 113.3. 3; 熨平机（宾馆）; 60; 49.4; 111.4. 4; 折叠机（宾馆）; 60; 59.9; 102.6. 5; 洗涤机（医疗）; 58; 71.6; 74.9. 6; 烘干机（医疗）; 63; 74.4; 72.1. 7; 烫平机（医疗）; 60; 75; 62.5. 8; 折叠机（医疗）; 60; 79.9; 53.5. 9; 生物质锅炉风机; 57; 69.4; 111. 本次环评检测了项目环境噪声的本底值，因此本次对厂界和声环境保护目标的噪声预测结合了本底值进行的预测。本项目噪声预测结果如下表所示。 表4-15 项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A） - 项目; - 生产设备; 东边界; 南边界; 西边界; 北边界; 邵阳瑞康医院; 居民点4#. - 贡献值; 洗涤机（宾馆）; 31.5; 32.4; 38.7; 27.9; 28.3; 20.6. 烘干机（宾馆）; 35.2; 40.9; 42.5; 30.3; 32.1; 23.7. 熨平机（宾馆）; 34.4; 34.6; 34.9; 25.2; 26.1; 19.1. 折叠机（宾馆）; 37.5; 31.7; 31.4; 26.9; 24.5; 19.8. 洗涤机（医疗）; 44.0; 23.3; 27.1; 31.1; 20.9; 20.5. 烘干机（医疗）; 58.4; 28.2; 31.1; 36.5; 25.6; 25.9. 烫平机（医疗）; 45.5; 24.1; 29.5; 40.2; 22.5; 24.1. 折叠机（医疗）; 50.5; 22.5; 29.1; 52.4; 21.9; 25.4. 生物质锅炉风机; 49.4; 32.4; 25.6; 21.4; 20.2; 16.1. 噪声叠加值; - 59.8; - 43.3; - 45.3; - 52.8; - 35.9; - 32.2. 环境噪声背景值; - /; - /; - /; - /; - 43; - 43.9. 预测值; - /; - /; - /; - /; - 43.8; - 44.2. - 标准值; - 昼间：60dB（A）. - 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 本项目夜间设备不进行工作，故不进行预测。由表4-15预测结果可知，项目东面、南面、西面、北面厂界昼间噪声均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；项目最近敏感点厂界距离为邵阳瑞康医院，通过采取上述措施后，且项目锅炉运行时间为6h/d，运行时间较短，营运期噪声对外周边敏感点的影响较小，预计周边敏感点的噪声可达到相关标准。 （3）噪声防治措施 为确保项目运营噪声不对项目建设地点周边居民造成影响，本次评价提出以下要求与建议： ①在高噪声设备选型时，选用满足标准的低噪声设备。 ②对在室内运行的高噪声设备，应加装吸声隔声材料，并设置隔声操作室。 ③加强管理，降低人为噪声。建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障造成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④尽可能安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间不生产时间（22:00-6:00）。 ⑤优化平面布置，主要设备设置在厂区中部远离居民点及厂界，在厂房内部总体布置上利用堆放物或对厂房加隔声层来阻隔声波的传播。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划如下表4-16所示。 表4-16 噪声监测计划 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界外1米各一处; 等效A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物 1、固体废物源强核算 项目运营过程中产生的固废主要为生活垃圾、废包装材料、锅炉炉渣、絮凝沉淀池污泥等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员28人，均在厂内吃中餐，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，主要包括塑料盒、纸张、废弃瓶罐等，项目年生产天数356天，则员工生活垃圾产生量为4984kg/a（4.984t/a）。生活垃圾由建设单位分类收集后，交由环卫部门定期清运。 （2）废包装材料 项目使用的洗衣粉、柔顺剂、乳化剂等材料会产生废包装袋或废桶的固体废物，属于一般固体废物，根据企业相关经验，项目固体废物产生量为0.5t/a。废包装材料由建设单位统一收集后，交由环卫部门定期清运。 （3）锅炉炉渣 项目生物质锅炉年消耗生物质成型燃料1136.96t/a，生物质灰分取2%，则生物质锅炉炉渣产生量为22.74t/a，建设单位收集后，可作为有机肥料外售综合利用。 （4）污泥 本项目洗涤废水在絮凝沉淀池处理时会产生污泥以及气浮时会产生浮渣，类比同类项目，本项目含水污泥和浮渣产生量约为1t/a。本项目洗涤的医疗布草不含医院感染科布草，不含病菌、病毒等感染性物质。洗涤时加入的氯漂粉也具有一定的消毒、杀菌功能。因此洗涤废水中不含感染性废物，进而废水处理产生的污泥不含感染性废物，不具有危险特性，属于一般工业固体废物，交由环卫部门处置。 （5）除尘灰渣 本项目锅炉配备旋风+布袋除尘器，除尘器烟尘去除率可达到99.5%，收集产生的粉尘量为0.562t/a。 （6）废离子交换树脂 项目在制备软水过程中，需要使用一定量的离子交换树脂，由于离子交换树脂需要定期更换，因此会产生一定量的废弃离子交换树脂，产生量约0.1t/a。本项目废弃离子交换树脂重生不在本厂区内进行，由离子交换树脂厂方提供且回收。 （7）烫平烘干纤维尘 项目烘干烫平过程中会产生少量纤维尘，产生量为5.25t。本项目采用管道过滤吸收至沉降室暂存，吸收效率为80%，故棉尘收集量为4.2t，收集后定期清理交由环卫部门处理。 本项目运营期固体废物产生情况见下表4-17所示。 表4-17 项目运营期固体废物产生情况一览表 废物名称; 来源; 属性; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置措施 t/a. 处置方式; 处理量. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 固; /; /; /; /; 4.984; 统一收集后由环卫部门清运; 4.984. 废包装材料; 洗涤过程; 一般固废; 固; /; /; /; 900-999-99; 0.5; 统一收集后由环卫部门清运; 0.5. 锅炉炉渣; 锅炉燃烧; 一般固废; 固; /; /; /; 900-999-99; 22.74; 收集后可作为有机肥料外售综合利用; 22.74. 污泥及浮渣; 污水处理; 一般固废; 固; /; /; /; 900-999-99; 1; 交由环卫部门处置; 1. 除尘灰渣; 废气处理; 一般固废; 固; /; /; /; 900-999-99; 0.562; 回用于生产; 0.562. 废离子交换树脂; 软水制备; 一般固废; 固; /; /; /; 900-999-99; 0.1; 厂方提供且回收; 0.1. 纤维尘; 烫平烘干; 一般固废; 固; /; /; /; 900-999-99; 4.2; 沉降室处理后统一收集由环卫部门清运; 4.2. 2、环境管理要求 建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂房内的散失、渗漏。做好固体废物在厂房内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 本项目一般工业固废包括为生活垃圾、废包装材料、锅炉炉渣、絮凝沉淀池污泥等。其中废包装材料为原辅材料的废包装袋或废包装桶，和生活垃圾一起交由环卫部门处置；锅炉灰渣经厂内固废暂存间暂存后，可作为有机肥料外售综合利用；絮凝沉淀池的污泥定期清理后交由环卫部门处置。故本项目固体废物能得到妥善处理，对外环境无明显影响。 一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，一般工业固体废物暂存场所应设置防渗措施：当天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。库底清基过程中，应对发现的可能影响地基稳定的溶洞进行清理、回填处理；当天然基础层不能满足防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s，且厚度为0.75m的天然基础层。并设有符合GB15562.2的环境保护图像标志。一般工业固体废物暂存场所还应防风、防雨、防晒，各类一般固体废物应分类存放，并应与危险废物严格隔离，禁止危险废物混入。建设单位应定期检查和维护一般工业固体废物暂存场所发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），建议建设单位进行垃圾分类收集管理。 综上所述，在采取以上措施后，可有效控制本项目固废收集、贮存过程中产生的二次污染，各类固废去向明确，对周围环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）对照附录A，项目类别为IV类。IV类建设项目不开展土壤环境影响评价，故本项目不进行土壤环境影响评价。 本项目应在占地范围内对地面采取硬化措施、防渗防漏措施，特别注重固废暂存间和污水处理措施的防渗措施要做到位，从多方面降低项目建设对土壤的影响。 六、生态环境影响分析 经现场踏勘，项目区域及周边范围内未发现国家和地方重点保护及珍稀濒危危动、植物，亦未发现各级政府发文保护的古树名木等。项目区域内无珍稀濒危动植物，生物结构相对简单。本项目的建设和运营不会对生态环境的生物多样性造成影响，且项目通过采取相应措施，对区域生态环境不会造成较大影响。 七、环境风险 1、环境风险调查 （1）风险物质识别 本项目国民经济行业属于洗染服务，通过对本项目主要原辅材料、燃料、产品、污染物、生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施，以及危险物质向环境转移的途径，识别出本项目风险设施事故废类型主要反映在：锅炉烟气处理系统非正常运行状况可能发生的烟气超标排放以及污水处理措施非正常运行导致原污水排放等引起的直接或间接的环境问题。 根据本项目使用的原辅材料，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目使用的材料中84消毒液含有的次氯酸钠（有效氯含量为5.5%~6.5%，本项目取6.5%）以及氯漂粉中含有的氯酸钾（有效氯含量为12%）为风险物质。本项目氯漂粉用量为3t/a，84消毒液用量为1t/a。本项目危险物质的储存量、储存临界量见表4-18。 表4-18 重大危险源分布及主要危险物质一览表 序号; 物质名称; 危险类别; CAS号; 最大贮存量（t）; 临界量（t）. 1; 84消毒液; 其他腐蚀品; 7681-52-9; 0.065; 5. 2; 氯漂粉; 油类物质; 8006-61-9; 0.36; 100. 3; 全自动主洗液; /; /; 1; 50. （2）环境风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为I、II、Ⅲ、IV/IV+级。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质与临界量比值如下： 表4-19 项目危险物质数量与临界量比值Q值 序号; 风险源; 危险物质名称; 设计最大储存量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 原料区; 次氯酸钠; 0.065; 5; 0.013. 2; 原料区; 氯酸钾; 0.36; 100; 0.0036. 3; 原料区; 全自动洗衣液; 1; 50; 0.02. 总计; 0.0366. 根据上表计算结果，可知本项目环境风险环境风险物质最大量与临界量比值为小于1，则项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关评价工作分级的规定，确定本次风险评价工作等级，风险评价工作等级判定详见下表。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据表4-19的计算结果，本项目环境风险潜势为I，则本项目环境风险评价等级为简单分析。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年洗涤28万套宾馆布草和7万套医疗机构病床用品项目. 建设地点; 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇城西村. 地理坐标; 经度; 111°15′27.498"; 纬度; 26°59′1.110". 主要危险物质及分布; 本项目主要是进行宾馆布草及居民衣服、医疗布草的洗涤，洗涤生产过程中会使用到84消毒液（含有次氯酸钠）和氯漂粉（含有氯酸钾）、全自动主洗液等洗涤剂，洗涤过程排放的未处理的洗涤废水中也会含有，次氯酸钠最大储存量为0.065t，氯酸钾最大储存量为0.0036t，全自动主洗液最大贮存量为1t。. 环境影响途径及危害后果; 84消毒液包装桶破损或人为原因导致泄露，直接入渗会污染泄露区的土壤或地下水环境；泄露后的部分次氯酸钠挥发分解后，产生的次生污染物氯化氢在局部空气中扩散，会影响空气环境。氯酸钾预高热发生分解，释放出氧气引燃周边可燃物，则会释放氮氧化物、一氧化碳等次生污染物，污染空气环境。全自动主洗液会破坏人体皮肤的表面油脂层，不小心接触人的眼睛会有刺激性，需用大量清水冲洗。. 风险防范措施要求; 厂区内设置消防设备、消防物资、火灾报警系统等。配备灭火器、防毒面具、自给式呼吸器、消防器材以及收集桶、铲子等泄漏应急处理物资；乳化剂、84消毒剂、氯漂粉、全自动主洗液等物料应储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过37℃，保持容器密封；车间按照分区防渗的要求做好防渗措施。各污水处理罐体做好防渗措施；安排专人负责污染治理设施的日常管理，定期检查检修设备；生产设施、废水收集系统以及废水治理设施应同步运行；污水处理站应设置事故应急池；设置一般固废暂存间；液态原料储存区设置截流沟、应急池。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，环境风险潜势为I，环境风险评价等级为：简单分析。建设单位采取相应的防护措施后，项目环境风险在环境可控范围。. 2、环境风险识别与分析 本项目84消毒液包装桶破损或人为原因导致泄露，直接入渗会污染泄露区的土壤或地下水环境。泄露后的部分次氯酸钠挥发分解后，产生的次生污染物氯化氢在局部空气中扩散，会影响空气环境。本项目84消毒液年用量为1t，存量较小且储存间设置防渗措施，其泄露后可有效收集，且地面硬化，直接入渗进入土壤或地下水环境可能性较小，挥发进入环境的氯化氢量较少，对环境的影响较小。 若氯酸钾预高热发生分解，释放出氧气引燃周边可燃物，则会释放氮氧化物、一氧化碳等次生污染物，污染空气环境。本项目氯酸钾以复合物的形式存在于漂白粉中，不单独存在，且氯酸钾存在量较小，本身不燃，本次发生分解造成火灾或爆炸事情的可能性较小。 全自动主洗液会破坏人体皮肤的表面油脂层，不小心接触人的眼睛会有刺激性，需用大量清水冲洗，吞食有害，在操作时禁止进食、饮水。 若由于设备故障或外部事故导致的锅炉烟气及生产污水事故排放，因本项目锅炉、洗衣设备等基本为白天运行，在强化日常管理、日常维护的情况下，若环境保护设施故障时及时停止上游产污生产线运行，并对环境保护设施进行抢修、维护，使得环保设施尽快恢复正常运行，则本项目对周围环境的风险影响在可控范围内，对周围环境的风险影响很小。 3、环境风险防范措施 安全生产是企业产厂之本，企业在营运过程中一定要强化风险意识、加强安全管理。 （1）厂房内设置消防设备、消防物资、火灾报警系统等。配备灭火器、防毒面具、自给式呼吸器、消防器材以及收集桶、铲子等泄漏应急处理物资。 （2）火种、热源，库温不宜超过37℃，保持容器密封。 （3）车间按照防渗要求做好防渗措施。 （4）优化主要生产设备及环保设施设备、器材的设计、采购和选型，选择质量较好的生产设备、环保设备及管线、管材，严格遵循国家及地方相关规范及标准要求，从本质上降低泄漏事故的发生概率，减少环保设施故障率。 （5）生产设施、废水收集系统以及废水治理设施应同步运行。废水收集系统或废水治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产设施，报告当地生态环境主管部门，待检修完毕后同时投入使用。 （6）强化风险物质的监督管理，按规定使用合理的、有益于环境保护的原辅材料及燃料，从源头上减少污染物的产生。 （7）厂内要设置截流措施和应急池，以防原料包装破裂导致的原料溢出。 （8）定期开展员工环保管理培训，增强全员环保意识，针对环保设施专职管理人员开展环保设施运行管理的学习，以备事故发生时能第一时间进行维护，尽快解除设备故障。 4、应急预案 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77号）和《关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（湘政办发［2014］86号）等文件要求，建设单位应在本项目环保竣工验收前编制相应的《突发环境事件应急预案》。对照环境风险导则，本报告要求本项目的《突发环境事件应急预案》编制至少应包括以下内容： 表4-22 项目突发环境事件应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 洗涤生产区、锅炉房等配套工程以及本项目相关环保设施设备等，适用于本项目生产区域内部范围。. 3; 应急组织 机构; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工。区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。. 4; 预案分级响应条; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 5; 报警通讯联系方式; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 6; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。. 7; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄露、溢出的危险废物，降低危害；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 人员紧急撤离、疏散计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。. 10; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 11; 事故恢复措施; 制定相关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 12; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 在项目生产区域邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 5、环境风险分析结论 本项目风险潜势判定为I，是简单分析，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为泄漏、火灾、非正常废气废水排放，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001锅炉废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 旋风除尘+布袋除尘器+35m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 抽油烟机+油烟管道至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 纤维尘 | 纤维尘 | 管道过滤吸收至沉降室收集后交由环卫部门处理 | / |
| 地表水环境 | DW001生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 化粪池+隔油池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准排放限值标准（TP、氨氮执行的是《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））和邵阳县污水处理厂进水标准 |
|  | DW002洗涤废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、LAS | 格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀 |  |
|  | 锅炉排污废水 | COD、SS | 沉淀池 |  |
|  | 软水制备浓水 | 钙镁离子 | 沉淀池 |  |
| 声环境 | 设备运行 | 等效A声级 | 合理布局、基础减震、建筑物隔声、安装隔音玻璃、设置消声器及实体围墙、选用低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 用垃圾桶收集后由环卫部门定期清运 |  | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
|  | 废包装材料 |  |  |  |
|  | 锅炉炉渣 | 收集后可作为有机肥料外售综合利用 |  |  |
|  | 污泥及浮渣 | 交由环卫部门处置 |  |  |
|  | 除尘灰渣 | 回用于生产 |  |  |
|  | 废离子交换树脂 | 厂家回收 |  |  |
|  | 纤维尘 | 沉降室收集定期清理交由环卫部门处理 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 为了更好的保护地下水和土壤资源，将项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，本项目试行雨污分流措施，全部地面采取硬化防渗措施，场地平整，不滞留渍水，厂房内地面及化粪池、絮凝沉淀池也全部进行防渗处理。 选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，采用环保设备，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放，降低生产过程和末端治理的成本。严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、仓库采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目的建设施工应尽量避开雨季；施工场地设置临时沉淀池及配套的雨水沟；场地及时硬化或绿化处理 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 安全生产是企业产厂之本，企业在营运过程中一定要强化风险意识、加强安全管理。 1、储存、生产防范措施 （1）厂房内设置消防设备、消防物资、火灾报警系统等。配备灭火器、防毒面具、自给式呼吸器、消防器材以及收集桶、铲子等泄漏应急处理物资。 （2）火种、热源，库温不宜超过37℃，保持容器密封。 （3）根据消防及安全评价要求，加强对生物质成型颗粒的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。 （4）搬运、装卸原辅材料时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。 （5）制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗。 2、防渗防漏风险防范措施 （1）项目地面和厂房内部要求做好防渗措施。项目一般防渗区如生产区采用混凝土防渗。 （2）项目的原料库房应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，储存库房的地面及四壁均应做防雨、防渗、防漏处理，设置截流沟和事故应急池，以防原料包装破裂导致的原料溢出。 （3）生活污水及生产废水管道采用符合国家相关标准要求的合格管道，并确保污水管道接口的密闭性，防止污水渗漏。 （4）安排专人负责污染治理设施的日常管理，定期检查检修设备，对于老旧及影响处理效果的设备及时更换。水污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。建立污水处理台账。 （5）生产设施、废水收集系统以及废水治理设施应同步运行。废水收集系统或废水治理设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产设施，报告当地生态环境主管部门，待检修完毕后同时投入使用。 采取上述措施后，可有效应对项目的环境风险事故，将本项目的环境风险降至最低，对周边影响较小。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理 加强企业管理是控制环境污染的必要手段。项目建设完成后，建设单位内部应组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。加强运行期生产管理，严格实行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，杜绝事故性排放的发生。依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口，必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 环境管理台账，指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录。排污单位应建立环境管理台账记录制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账的编制要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则(试行)》（HJ944-2018）执行，该技术规范规定了排污单位环境管理台账记录形式、记录内容、记录频次和记录保存的一般要求。环境管理台账记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，保存时间原则上不低于5年。环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。 - 2、排污许可 - 本项目国民经济行业类别为O0803洗染服务，含生物质锅炉通用工序（本项目生物质锅炉额定压力为3t/h），根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于名录中“五十一、通用工序”中“109 锅炉”中“除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”，应当进行登记管理。排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污前进行登记备案。 - 3、竣工验收 - 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），本项目建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作，做到相关信息及时公开，接受社会监督。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

经综合分析，项目建设与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，平面布局合理，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善处置利用，噪声不会出现扰民现象，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.1933t/a |  | 0.1933/a | +0.1933t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.006t/a |  | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  |  | NOX | 0 | 0 | 0 | 1.1597t/a |  | 1.1597t/a | +1.1597t/a |
| 废水 | 生活污水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.13397t/a |  | 0.13397t/a | +0.13397t/a |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.06698/a |  | 0.06698t/a | +0.06698t/a |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0893t/a |  | 0.0893t/a | +0.0893t/a |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0186t/a |  | 0.0186t/a | +0.0186t/a |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0255t/a |  | 0.0255t/a | +0.0255t/a |
|  | 洗涤废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 1.323t/a |  | 1.323t/a | +1.323t/a |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.31185t/a |  | 0.31185t/a | +0.31185t/a |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.54432t/a |  | 0.54432t/a | +0.54432t/a |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.149625t/a |  | 0.149625t/a | +0.149625t/a |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.00945t/a |  | 0.00945t/a | +0.00945t/a |
|  |  | LAS | 0 | 0 | 0 | 0.048195t/a |  | 0.048195t/a | +0.048195t/a |
|  | 锅炉废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0363t/a |  | 0.0363t/a | +0.0363t/a |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0052t/a |  | 0.0052t/a | +0.0052t/a |
| 一般工业固体废物 |  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  |  | 锅炉炉渣 | 0 | 0 | 0 | 22.74t/a |  | 22.74t/a | +22.74t/a |
|  |  | 污泥及浮渣 | 0 | 0 | 0 | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  |  | 纤维尘 | 0 | 0 | 0 | 4.2t/a |  | 4.2t/a | +4.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①