邵市环评（1）〔2023〕12号

关于邵东财森饲料有限公司年产饲料用油 3000 吨、猪油渣 750 吨建设项目环境影响报告表的批复

邵东财森饲料有限公司：

你单位报送的《邵东财森饲料有限公司年产饲料用油 3000 吨、猪油渣 750 吨建设项目环境影响报告表》以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

- 基本情况

你单位投资300万元，在湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇玉京村群和组，租赁原邵东群和砖厂部分厂房建设年产饲料用油 3000 吨、猪油渣 750 吨建设项目（属于补办环评）。该项目建设内容有3台熬油釜、1个地下式油池、1个冷库、2个油罐、1台 0.8MW生物质颗粒锅炉等主体工程，办公区等辅助工程，导热油储存区等储运工程，同时配套建设环保工程，给排水、电力等公用工程。根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》 ,该项目符合国家产业政策要求。你单位在未办理环评审批手续的情况下，擅自动工建设，我局已对此予以了查处。根据邵东市人民政府常务会议纪要（[2020]第20次）精神和长沙宜青环境评估有限公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。生活废水经化粪池处理后，由附近农户清运，用作农肥，不外排；油烟冷凝后的油脂进入油水分离器进行分离，分离出的油作为产品外售，分离后的废水全部用于补给冷凝塔循环用水；锅炉除尘水经沉淀后循环使用，不外排。

2、强化废气污染防治。熬油、压榨、破碎等工序产生的氨气、硫化氢、恶臭气体，采取车间通风措施，厂界浓度需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放二级（新改扩建）标准限值。锅炉燃烧产生的二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、烟气黑度通过收集管道+水喷淋+25m高DA001排气筒排放，外排污染物浓度需达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤标准值；熬油釜产生的油烟、氨气和硫化氢通过收集管道+冷凝塔+油烟净化器+15m高DA002排气筒排放，油烟需达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟标准，氨气和硫化氢需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、妥善处置固体废物。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置固体废物。设置垃圾桶，对员工生活垃圾进行分类收集，由环卫部门统一清运处理；锅炉灰渣用于周边农肥；废包装袋外售废品店。危险废物废导热油、废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5、加强企业环境管理。按环评要求合理布局生产设施和建设污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染，保持良好的厂容厂貌。

三、项目建成后，在启动生产设施或实际排污之前，按要求办理好排污许可手续。

### 四、项目污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤0.084t/a、氮氧化物≤0.25t/a。

五、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2023年5月8日

抄送：黑田铺镇人民政府   长沙宜青环境评估有限公司