- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：年产1万吨建筑新材料（水性涂料）及配套项目

建设单位（盖章）： 湖南森缘新型材料有限公司

编制日期：           2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 年产1万吨建筑新材料（水性涂料）及配套项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 二十三、化学原料和化学制品制造业 44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264； 二十七、非金属矿物制品业 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南森缘新型材料有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430500MAC5LEMN49 |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 孙四方 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 孙四方 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 孙四方 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南景晟环保科技有限责任公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430111MA4T2Q4H7P |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 赵智华 | 05354323505430335 |  | BH004159 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 赵智华 | 建设项目工程分析、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单 |  | BH004159 |  |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	60

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

- 附件

- 附件1：环评委托书

- 附件2：备案证明

- 附件3：营业执照

- 附件4：用地证明

- 附件5：湖南省生态环境厅关于《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》审查意见的函

- 附件6：评审意见与签到表

- 附图

- 附图1：项目地理位置图

- 附图2：大气环境保护目标图

- 附图3：项目平面布置图

- 附图4：进站路污水厂纳污范围图

- 附图5：邵阳经济开发区土地利用规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1万吨建筑新材料（水性涂料）及配套项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-430500-04-05-494824 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 田小丰 | 联系方式 |  | 15273923456 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵阳经济开发区宝隆产业城3-1#栋 |  |  |  |
| 地理坐标 | （111度34分33.491秒，27度14分53.201秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2641 涂料制造、C3039 其他建筑材料制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264； 二十七、非金属矿物制品业 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳经济开发区管理委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 邵经开审批（产）发[2022]96号 |
| 总投资（万元） | 2000 |  | 环保投资（万元） | 41.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.08 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 3835.36 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | - 《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划》，邵阳市人民政府，市政函〔2016〕70号； - 《宝庆工业集中区二期控制性详细规划》（局部修改），邵阳市人民政府，邵市政函[2018]26号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、《湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护局）关于<邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书>的批复》，湖南省环境保护厅，湘环评〔2007〕178号； 2、《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》，湖南省环境保护厅，湘环评函〔2017〕18号； - 3、《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书>审查意见的函》，湖南省生态环境厅，湘环评函〔2022〕84号； |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》相符性分析 - 《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》（2016.10）指出，邵阳市区重点发展机械装备制造、电子信息、生物医药、新材料、纺织服装、食品等制造业，以及商业、商务、金融、文化科教、研发、物流等现代服务产业。本项目为建筑新材料（水性涂料）制造，项目建设内容与《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》（2016.10）规划内容相符。 - 本项目与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》相符性： - 产业定位相符性 - 本项目位于邵阳经济技术开发区双清片区，双清片区产业定位为以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。 - 双清片区产业限制类为C17纺织业（涉及染整工艺的），禁止类为C398电子元件及电子专用材料制造中涉及含线路板蚀刻等、C3843铅蓄电池制造、C2710化学药品原料药制造、C2762基因工程药物和疫苗制造、B采矿业、D4411火力发电、C1910皮革鞣制加工、C1931毛皮鞣制加工业、C25石油、煤炭及其他燃料加工业（生物质燃料加工除外）、C221纸浆制造、C222造纸、C31黑色金属冶炼和压延加工业、C32有色金属冶炼和压延加工业；水泥、石灰和石膏制造中涉及水泥熟料的制造业；线路板制造业。本项目是涂料和建筑材料制造，不属于邵阳经济技术开发区环境准入行业清单中禁止、限制内之列。 - 用地规划相符性 - 项目拟建地位于宝隆产业园3-1#栋，位于园区核准的规划范围内，用地性质为一类工业用地，符合园区用地规划。 - 环境准入行业清单相符性 - 本项目与邵阳经济技术开发区环境准入行业清单相符性分析，详见表1-1： 表1-1 邵阳经济技术开发区环境准入行业清单 分区; 产业名称; 类别; 行业; 本项目情况; 相符性. 总体要求; ①严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。 ②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类和限制类项目。; ①项目符合《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件。 ②项目符合国家、省、市产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改）中禁止类和限制类项目。; 相符. 邵阳经济技术开发区; 双清片区（区块二区域、区块三中三类工业用地以外区域）; 产业定位; 先进装备制造、农产品、电子信息为主导产业，现代物流、生物医药、发制品为辅助产业; 项目是涂料及建筑材料制造，与园区产业定位不相冲突; 相符. 限制类; C17纺织业（涉及染整工艺的）; 项目是C2641涂料制造、C3039其他建筑材料制造，不属于园区限制类产业; 相符. 禁止类; C398电子元件及电子专用材料制造中涉及含线路板蚀刻等、C3843铅蓄电池制造、C2710化学药品原料药制造、C2762基因工程药物和疫苗制造、B采矿业、D4411火力发电、C1910皮革鞣制加工、C1931毛皮鞣制加工业、C25石油、煤炭及其他燃料加工业（生物质燃料加工除外）、C221纸浆制造、C222造纸、C31黑色金属冶炼和压延加工业、C32有色金属冶炼和压延加工业；水泥、石灰和石膏制造中涉及水泥熟料的制造业；线路板制造业。; 本项目为C2641涂料制造、C3039其他建筑材料制造，不属于园区禁止类产业; 相符. 本项目产生的颗粒物及VOCs在严格治理措施处理之后达标排放，对环境产生的影响较小，不属于邵阳经济技术开发区环境准入行业清单中禁止、限制内之列。 （4）审查意见相符性 本项目与《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书>审查意见的函》的相符性见表1-2。 表1-2 与审查意见（湘环评函〔2022〕84号）的相符性分析 序号; 《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书>审查意见的函》湘环评函〔2022〕84号; 项目情况; 相符性. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间功能布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局。园区应按照经核准的规划范围开展建设，严格按照自然资源部门划定的发展方向区进行开发利用，落实园区规划的产业布局规划。; 项目拟建地位于邵阳经济技术开发区3-1部分地块，在园区核准的规划范围内; 符合. 2; 严格环境准入，优化园区产业结构。园区后续产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单“及《报告书》提出的环境准入要求、生态环境管控清单，新设置的三类工业用地的产业准入应按报告书提出的正面清单予以执行。; 园区管控要求：在城规调整为落实前，不得引进三类工业企业；禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。本项目为涂料、建筑材料制造，不属于三类工业企业及电镀等重污染企业，且拟建地用地性质为一类工业用地，符合园区“三线一单“及环境准入要求。; 符合. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求。园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 项目排水实行雨污分流，项目生产废水经处理后循环使用不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入进站路污水处理厂处理。项目产生的VOCs、颗粒物经处理后可做到达标排放。工业固体废物和生活垃圾分类收集、处理，生活垃圾交由环卫部门统一处理，一般工业固体废物外售处理，危险废物委托有危废处置资质的单位处理。; 符合. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全园区环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，重点监控鸡笼村、渡头桥安置地的环境空气环境质量变化情况，并涵盖VOCs等相关特征污染物监测，园区污水处理厂排口位于犬木塘水库工程枢纽与晒谷滩电站坝址中间河段，位于晒谷滩电站库区，相关重点废水排放项目投入生产后，应跟踪监控污水处理厂排污口上下游资水水质变化情况，加强对园区重点排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。; 项目建成投产后将按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行污染源监测; 符合. 5; 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。园区应急管理机构应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查，区内企业按要求编制突发环境事件应急预案。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 项目风险主要为火灾事故，厂区设置消防栓，灭火器等措施; 符合. 6; 做好周边控规，落实搬迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，与各级政府做好协调，在城市规划发展过程中，尽量避免城区的集中居住区向园区三类工业用地方向扩张。确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实。; 本项目为购买园区已建标准厂房，不涉及居民搬迁安置；且项目产生的VOCs、颗粒物经处理后可做到达标排放，无需设置防护距离; 符合. 7; 做好园区建设期生态保护和水土保持。园区开发活动对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 项目施工期土石方开挖、堆存及回填实施围挡、护坡等措施。; 符合. 由上表对比分析可知，项目产业及用地性质等与《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书>审查意见的函》相符。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目主要生产真石漆、乳胶漆、仿石漆、室内厚型钢结构防火材料属于涂料制造项目，抗裂砂浆属于建筑材料制造，本项目与国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的相关规定符合性见表1-3。 表1-3 产业政策相符性一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 限制类; 四、石化化工; 10、新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）; 本项目生产产品为水性涂料、防火涂料; 不属于. 九、建材; /; /; /. 淘汰类; 落后生产工艺装备; - 石化化工; - 10、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品，含滴滴涕的涂料; 项目原料使用情况见表2-3，生产过程不涉及四氯化碳（CTC）及滴滴涕的使用; 不属于. - （八）建材; - /; /; /. 落后产品; - （一）石化化工; 1、改性淀粉、改性纤维、多彩内墙（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料）、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其缩醛类内外墙（106、107涂料等）、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料 2、有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料; 项目涂料生产线产品为乳胶漆、真石漆、乳胶漆室内厚型钢结构防火材料，不含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质，不涉及落后产品的生产; 不属于. （五）建材; /; /; /. - 与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知符合性分析 - 项目与《2020年挥发性有机无治理攻坚方案》的通知符合性分析见下表： - 表1-4 项目与《2020年挥发性有机无治理攻坚方案》的通知符合性分析 - 《2020年挥发性有机无治理攻坚方案》污染防治要求; - 项目实际情况; - 符合性分析. - 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; - 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代; 项目水性涂料生产使用低VOCs含量原辅材料，防火涂料生产不涉及含VOCs原辅材料; 相符. - 全面落实标准要求，强化无组织排放控制; - 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求; - 项目涉VOCs物料均储存于密闭的容器中，存放于厂房内。项目设置集气罩收集废气，经收集后由密闭管道引至UV光解+活性炭吸附装置处理。项目无组织排放挥发性有机物按要求执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。废活性炭、废UV灯管、废内包装膜袋经危废暂存间收集后，委托有资质单位进行处置。; - 相符. - 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置。. - 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; - 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查; - 项目属于新建项目，项目建成后定期检查废气处理设施的运行情况，以保证VOCs废气达标排放; - 相符. - 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。; 项目严格按照《挥发性有机物治理实用手册》等文件落实废气处理设施，保证VOCs的收集和和处理效率; 相符. - 坚持帮扶执法结合，有效提高监管效能; - 加快完善环境空气VOCs监测网; - 要求企业按照下文表格4-5中相关内容进行废气监测; - 相符. - 加强污染源VOCs监测监控. - 关于与邵阳市“十四五”生态环境保护规划有关VOCs污染防治要求符合性分析 - 项目与邵阳市“十四五”生态环境保护规划有关VOCs污染防治要求符合性分析见下表： - 表1-5 项目与邵阳市“十四五”生态环境保护规划有关VOCs污染防治要求符合性分析 - 邵阳市“十四五”生态环境保护规划; - 建设项目实际情况; - 符合性分析. - 以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。; - 项目生产过程中，含VOCs的原料储存环节采用密闭容器，封闭式储库。装卸、转移和输送环节采用密闭容器。生产和使用环使用集气罩进行收集，非取用状态时容器密闭。; - 符合. - 按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。; - 本项目采用集气罩+UV光解+活性炭一体机处理装置的措施对VOCs进行收集处理，经处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002）。; - 符合. - 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。; - 项目不涉及重点排放源; - 符合. - 选址合理性分析 项目选址于邵阳经济技术开发区，位于邵阳经济技术开发区宝隆产业城3-1栋南侧厂房。按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，邵阳经济技术开发区属于国家级园区（国办函[2021]64号），根据园区用地规划，本项目位于邵阳经济技术开发区核准范围内，不属于生态保护区和水源保护区内，周边没有风景名胜区、生态脆弱区等需要特殊保护的区域。综上所述，本项目选址于邵阳经济技术开发区是可行的。 - 平面布局合理性分析 项目购买邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-1栋南面厂房，项目工程内容包括生产车间、办公区、员工宿舍及员工食堂，其中生产车间分为原料区、生产区、成品区等，原料区设置于厂房西侧，成品区位于厂房南侧，其余为生产区域，具体布置详见附图3。在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布局工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时最大限度节约空间，项目平面布置合理。 - 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析 表1-6 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析 内容; 符合性分析. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于落后产能项目。. 对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出；对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。; 本项目为涂料、建筑材料制造项目，不属于严重过剩产能行业。. - 与“三线一单“的相符性分析 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《湖南省人民政府关于实施“三线一单“生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）文件的相关要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号），全省共划定9个生态敏感区域和5个重点区域，其中，邵阳市有4890.93平方公里被列入生态保护红线区域范围，占全市国土面积的23.48%，涉及城步、新宁、绥宁、洞口、隆回、新邵、邵阳、武冈、邵东、北塔10个县市区，主导生态系统服务功能为水源涵养和水土保持。本项目位于湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区，根据《湖南省“三线一单“生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，邵阳经济技术开发区在准入清单内，不属于生态保护红线区域范围。 由环境现状质量状况可知，本项目所在区域环境空气、土壤及声环境质量现状均能满足相关环境质量标准。项目产生废水、废气及噪声均能达标排放，固体废物得到有效处置，各项污染物排放对周边的影响较小，不触及环境质量底线。故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目营运过程中消耗一定量的乳液、成膜剂、纤维素、水泥、水等，乳液、成膜剂、纤维素、水泥等原辅材料均由固定供应商供应；项目用水来自市政管网，用电来自市政电网。项目原辅材料、水、电供应充足，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及邵阳市资源利用上线。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 表1-7 与《湖南省“三线一单“生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中的邵阳经济技术开发区相符性分析 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）在城规调整未落实前，不得引进三类工业企业。; 本项目不属于三类工业项目。; 相符. （1.2）禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。; 本项目属于涂料、建筑材料制造，不在其禁止引入范围内。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实行雨污分流。北塔园区污水经江北污水处理厂排入枫江溪，双清园区污水经进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。; 废水：本项目生产废水不外排，生活污水经预处理后汇入进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。; 相符. （2.2）废气：推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。; 废气：项目挥发性有机物排放量为2.52t/a，企业采取UV光解+活性炭一体机处理装置处理有机废气，确保VOCs达标排放。; 相符. （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 固废：生活垃圾交由环卫部门回收处理；一般固废分类收集后外售至物资回收公司；危废交由有资质单位处理。; 相符. 环境风险防控; （3.1）建立健全环境风险防控体系，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。; 本项目在生产过程中严格按照安全生产制度营运，提高固体废物和生活垃圾的处理能力，排除环境隐患，建立防范环境风险的长效机制。; 相符. （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源。提高用气普及率；积极推广液化气、天然气等替代燃料。到2020年，能源效率要求消费总量控制在1149.77万吨标煤以下，单位GDP能源消费量控制在0.581吨标煤/万元以下。; 本项目使用电能，符合要求。; 相符. （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。到2020年，北塔区万元工业增加值用水量不高于59立方米/万元，用水总量不超过1.31亿立方米；双清区万元工业增加值用水量不高于57立方米/万元，用水总量不超过0.9亿立方米。; 项目年用水量为4021.2t，远低于准用水量，符合要求。; 相符. （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。2020年，园区单位工业用地工业总产值0.11亿元/公顷。园区单位面积土地投资强度不低于200万元/亩。; 本项目已取得邵阳市自然资源和规划局的用地许可，符合要求。; 相符. 综上所述，项目符合《湖南省“三线一单“生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。 《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》根据最新规划情况对邵阳经济技术开发区生态环境准入清单就行了修改，根据《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》，邵阳经济技术开发区生态环境准入清单(更新)，本项目与其符合性分析如下： 表1-8 与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》邵阳经济技术开发区生态环境准入清单(更新)的相符性分析 环境管控单元编码; 单元名称. ZH43050220002; 邵阳经济技术开发区. 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，严格依规开发，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间功能布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局。临近集中居民区的工业用地需设置一定距离的绿化隔离带或道路作为缓冲。; 项目位于邵阳经济技术开发区，宝隆产业城3-1栋，空间布局符合规划要求; 相符. （1.2）园区禁止新引入制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。双清片区新设置的三类工业用地的产业准入应按报告书提出的正面清单予以执行。; 项目属于涂料、建筑材料制造，不属于园区禁止重污染企业，项目拟建地为双清片区一类工业用地，符合规划要求; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实行雨污分流、污污分流。北塔片区工业废水、生活污水经江北污水处理厂处理达标后排入枫江溪，双清片区工业废水、生活污水经进站路污水处理厂处理达标后排入资江，两污水处理厂尾水排放均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，加强园区污水处理设施及在线监控设备的维护，保证出水稳定达标排放和在线监控稳定运行，建立完善水环境管理档案。不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求。; 废水：项目排水实行雨污分流，项目生产运营过程生产废水不外排，生活污水经化粪池、隔油池处理后排入污水管网，最终进入邵阳市进站路污水处理厂; 相符. （2.2）废气：加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。加快推进生物医药、新能源电池材料、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCS治理，确保达标排放。; 废气：项目产生VOCs、颗粒物经处理达标后排放; 相符. （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范企业物料、固体废物堆场堆存；对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染；强化危险废物管控，进一步推进危险废物规范化管理，对危险废物产生企业和经营单位，强化日常环境监管，严格对园区危险废物贮存、转移企业的督察管理。; 固废：项目生活垃圾及工业固废分类收集，生活垃圾委托环卫部门处理，工业固废分类收集后外售处理，危险废物委托有危废处理资质单位处理; 相符. 环境风险防控; （3.1）园区应建立健全环境风险预警、防控和应急体系建设，加强区内重要风险源管控。加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，定期对《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》进行修编，严格落实各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。; 项目风险主要为火灾事故，厂区设置消防栓，灭火器等措施; 相符. （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目在生产过程中严格按照安全生产制度营运，排除环境隐患，建立防范环境风险的长效机制。; 相符. （3.3）强化企业主体责任，配合园区管委会建立三级防控体系，其中第一道防控为：企业应针对水环境风险源设置围堰和罐区防火堤，加强维护和管理；第二道防控为：企业设置事故应急池，切断污染源与外部的通道，将污染控制在厂内；第三道防控为：园区管委会在污水进入自然水体的总排口前或者污水处理厂终端设置事故应急池，作为事故状态下的储存和调控手段，防止重大事故泄漏物料和消防水造成的环境污染。. （3.4）三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。. （3.5）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。严格建设用地准入管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。强化未利用地环境管理。. （3.6）农用地风险防控：实施农用地分类管理，建立分类清单。优先保护未污染和轻微污染耕地，安全利用中轻度污染耕地，严格管控重度污染耕地。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：落实经开区能源结构调整，积极推广清洁能源，禁止燃煤，鼓励使用天然气、电能等清洁能源，提高用气普及率。实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。到2026年，万元GDP能耗在现有基础上降低15%左右，单位GDP能源消费量控制在0.494吨标煤/万元以下。; 本项目生产使用电能，符合相关要求; 相符. （4.2）水资源：园区强调建设节水型工业，以降低生产成本和资源。一方面要对工业用水坚持按照定额用水，实行计划用水管理；另一方面要建立循环用水体系，鼓励企业实施污水处理工程，实现循环用水，强化中水利用，提高水的重复利用率，鼓励废水排放量大的企业发展废水深度处理回用技术。加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到2026年，水耗在现有基础上降低15%左右。; 本项目年总用水量为4021.2t，远低于准用水量，符合要求; 相符. （4.3）土地资源：坚持最严格的节约用地制度，盘活存量建设用地，提升土地产出效益，全面实施节约集约用地战略。园区项目引进严格运用用地指标，严格节约集约用地，园区工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）13等区域控制指标要求。单位面积土地投资强度达250万元/亩以上。; 本项目已取得邵阳市自然资源和规划局的用地许可，符合要求; 相符. 表1-9 与“三线一单“相关要求符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区宝隆产业城3-1栋，项目用地属于一类工业用地，不属于邵阳市生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定水、电资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及邵阳市资源利用上线。. 环境质量底线; 本项目周边土壤及声环境质量现状良好。根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及运营运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。. 负面清单; 对照《湖南省“三线一单“生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，项目符合要求. 综上所述，本项目符合“三线一单“的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 湖南森缘新型材料有限公司拟投资2000万元购买湖南省邵阳市邵阳经济开发区宝隆产业城3-1栋南侧厂房建设“年产1万吨建筑新材料（水性涂料）及配套项目”。项目占地面积约3835.36m2，项目主要从事建筑材料的生产与销售，项目建成投产后预计年产真石漆4000t，乳胶漆1400t，仿石漆1600t，室内厚型钢结构防火材料2000t，抗裂砂浆1000t。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目为二十三、化学原料和化学制品制造业，44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造264，单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外），二十七、非金属矿物制品业 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303，其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的，应编制环境影响评价报告表。 - 项目基本情况 项目名称：年产1万吨建筑新材料（水性涂料）及配套项目 建设单位：湖南森缘新型材料有限公司 建设性质：新建 建设地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区宝隆产业城3-1栋（111°34′33.491″，27°14′53.201″） 总投资：2000万元 - 项目工程组成 - 项目占地面积3835.36m2，建筑面积5055.71m2，工程内容包括生产车间、员工宿舍以及办公楼，具体工程内容见下表： 表2-1 建设项目组成一览表 类别; 项目名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 设置1F生产车间1栋，钢结构，层高11m，建筑面积3119.7m2，其中包括生产区、原料区、产品区. 储运工程; 成品区; 建筑面积425m2，用于成品的暂存. 原料区; 建筑面积332m2，用于原材料及包装桶的贮存. 辅助工程; 生活办公楼; 1栋3F，总建筑面积1470m2. 员工宿舍; 1栋3F，建筑面积698m2. 公用工程; 给水工程; 由市政自来水管网供应. 供电工程; 由市政电网供电. 环保工程; 废气处理; 颗粒物; 二级布袋除尘+15m排气筒（DA001）. VOCs; UV光解+活性炭一体机处理装置+15m排气筒（DA002）. 废水处理; 生活污水; 隔油池+化粪池. 固废处理; 工业固体废物和生活垃圾分类收集，生活垃圾交由环卫部门统一处理，一般工业固体废物外售处理，危险废物委托有危废处置资质的单位处理。. 噪声治理; 采取隔声、选用低噪声设备等措施. 风险防范措施; 厂区进行分区防渗，乳液、乙二醇等液体物料堆放间设置导流槽（或围堰）；厂内配备消防器材. - 项目主要生产设备 - 表2-2 生产设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 型号; - 数量; - 单位. - 真石漆、乳胶漆、仿石漆生产设备. - 1; - 卧式真石漆搅拌釜; - 1T; - 1; - 台. - 2; - 卧式真石漆搅拌釜; - 3T; - 1; - 台. - 3; - 卧式真石漆搅拌釜; - 5T; - 1; - 台. - 4; - 卧式真石漆搅拌釜; - 15T; - 1; - 台. - 5; - 卧式真石漆搅拌釜; - 30T; - 2; - 台. - 6; - 多彩成品混合机; - 5T; - 1; - 套. - 7; - 基础漆加砂混合机; - 8T; - 1; - 套. - 8; - 多彩造粒机; - /; - 2; - 台. - 9; - 平台分散机; - 90kw; - 1; - 台. - 10; - 分散缸; - 5m3; - 4; - 件. - 11; - 称重系统; - /; - 4; - 套. - 12; - 落地分散机; - 37kw; - 2; - 台. - 13; - 落地分散机; - 22kw; - 2; - 台. - 14; - 落地分散机; - 11kw; - 2; - 台. - 15; - 气动升降分散机; - 4kw; - 2; - 台. - 16; - 基础漆浆料泵; - 3寸; - 1; - 台. - 17; - 气动隔膜泵; - 2寸; - 4; - 台. - 18; - 平板地磅（称重控制）; - 3吨; - 1; - 套. - 19; - 平板地磅（仅显示）; - 3吨; - 1; - 套. - 20; - 拉缸; - 1750L; - 2; - 件. - 21; - 拉缸; - 1130L; - 4; - 件. - 22; - 拉缸; - 570L; - 4; - 件. - 23; - 拉缸; - 330L; - 4; - 件. - 24; - 拉缸; - 200L; - 4; - 件. - 25; - 多彩工具全套; - /; - 1; - 套. - 室内厚型钢结构防火材料、抗裂砂浆生产设备. - 1; - 双轴搅拌机; - 11kW; - 2; - 台. - 2; - 上料蛟龙; - 4kW; - 1; - 条. - 3; - 提升蛟龙; - 4kW; - 1; - 条. - 4; - 自动包装机; - /; - 1; - 套. - 5; - 储料仓; - Φ1.9mx1.75m; - 1; - 台. - 其它设备. - 1; - 叉车; - /; - 2; - 台. - 2; - 行吊; - 5t; - 1; - 台. - 3; 一体化废水处理设施（含压泥机）; 1t/h; 1; 套. - 项目原辅材料及能源消耗 项目主要原材料及能源消耗情况见表2-3，主要原辅材料理化性质见表2-4。 - 表2-3 项目原辅材料及能源消耗情况 项目; 名称; 年消耗量t/a; 最大储存量t; 备注. 原辅材料; 真石漆; 乳液; 465.4; 10; 液态，50kg/桶. 消泡剂; 2; 1; 液态，20kg/桶. 杀菌剂; 8; 0.5; 液态，20kg/桶. 成膜助剂; 20; 4.5; 液态，20kg/桶. 多功能助剂; 4; 0.5; 液态，20kg/桶. 色浆; 0.6; 0.5; 液态，20kg/桶. 乙二醇; 16; 5; 液态，20kg/桶. 白砂; 2660.092; 150; 固态，50kg/袋. 彩砂; 335; 17; 固态，50kg/袋. 纤维素; 8; 200; 固态，25kg/袋. 水; 485; /; /. 乳胶漆; 乳液; 401.4; 10; 液态，50kg/桶. 成膜助剂; 20; 4.5; 液态，20kg/桶. 杀菌剂; 4.2; 0.5; 液态，20kg/桶. 乙二醇; 14; 5; 液态，20kg/桶. 多功能助剂; 2.1; 0.5; 液态，20kg/桶. 分散剂; 8.4; 0.5; 液态，20kg/桶. 消泡剂; 4.2; 1; 液态，20kg/桶. 重钙粉; 325.0322; 50; 固态，50kg/袋. 滑石粉; 7; 7; 固态，25kg/袋. 钛白粉; 125; 100; 固态，25kg/袋. 纤维素; 4.2; 200; 固态，25kg/袋. 高岭土; 84.5; 50; 固态，25kg/袋. 增稠剂; 1.4; 1; 固态，25kg/袋. 水; 400; /; /. 仿石漆; 基料1. 保护胶; 13; 5; 固态，25kg/袋. 水; 307; /; /. 基料2. 乳液; 144; 10; 液态，50kg/桶. 多功能助剂; 2; 0.5; 液态，20kg/桶. 成膜剂; 7.2; 5; 液态，20kg/桶. 乙二醇; 3.9; 8; 液态，20kg/桶. 分散剂; 0.9; 0.5; 液态，20kg/桶. 消泡剂; 2.9; 1; 液态，20kg/桶. 高岭土; 64; 50; 固态，25kg/袋. 钛白粉; 4.8; 100; 固态，25kg/袋. 纤维素; 4.6; 200; 固态，25kg/袋. 白砂; 388.2; 150; 固态，50kg/袋. 保护胶; 57.6; 5; 固态，25kg/袋. 水; 280; /; /. 基料3. 乳液; 210; 10; 液态，50kg/桶. 成膜剂; 14.14; 5; 液态，20kg/桶. 乙二醇; 8; 5; 液态，20kg/桶. 增稠剂; 4.2; 1; 固态，25kg/袋. 水; 85.2; /; /. 室内厚型钢结构防火材料; 珍珠岩; 200; 100; 固态，50kg/袋. 蛭石; 620; 200; 固态，50kg/袋. 纤维素; 330; 100; 固态，25kg/袋. 钛白粉; 120; 50; 固态，25kg/袋. 水泥; 530; 200; 固态，50kg/袋. 磷酸二氢钙; 249.6; 100; 固态，25kg/袋. 抗裂砂浆; 黑水泥; 507; 200; 固态，50kg/袋. 石粉; 100; 50; 固态，25kg/袋. 纤维素; 2.5; 200; 固态，25kg/袋. PVA; 1.5; 1.5; 固态，25kg/袋. 乳胶粉; 10; 10; 固态，25kg/袋. 木质纤维; 3; 3; 固态，25kg/袋. 河砂; 400.8; 200; 固态，50kg/袋. 其它; 润滑油/脂; 5; 2; 桶装. PAC; 0.1; 0.05; 固态，25kg/袋. PAM; 0.01; 0.01; 固态，25kg/袋. 能源; 水; 2411.2; /; /. 电; 380/220V; /; /. - 主要原辅材料简介见下表： - 表2-4 原辅材料介绍 - 序号; - 名称; - 材料介绍. - 1; 乳液; - 丙烯酸酯和丙烯酸酯共聚物，浅白色半透明乳液，固体含量49%，粘度300～1000mPa•s，pH值8.5。无毒、无刺激，对人体无害，符合环保要求。. - 2; 纤维素; - 是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体，具有良好的增稠、悬浮、分散、乳化、粘合、成膜、保护水分和提供保护胶体等特性。. - 3; 消泡剂; - 主要成分为聚二甲基硅氧烷，化学性质稳定、使用范围广泛、挥发性低、无毒且消泡能力突出。. - 4; 杀菌剂; - 淡黄色或淡绿色透明液体，主要成分异噻唑啉酮，主要由5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MI)组成。杀生效率高，降解性好，具有不产生残留、操作安全、稳定性强、使用成本低等特点。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性杀生剂。广泛运用于油田、造纸、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。. - 5; 成膜助剂; - 主要成分为醚醇类高聚物，无色透明的液体，无不溶物，能促进高分子化合物塑性流动和弹性变形，改善聚结性能，能在较广泛施工温度范围内成膜物质。是一种易消失的增塑剂。该产品沸点高，环保性能优越，混溶性好，挥发度低，容易被乳胶粒子吸收，能形成优异的连续涂膜。. - 6; 多功能助剂; - 多功能助剂AMP-95是含有5%的水分的2-氨基-2-甲基-1-丙醇，是少量具有有低分子量和高碱性的工业胺之一。作为各种类型乳胶漆的多功能助剂，在配方中作为强力共分散剂可以防止颜料再凝聚。. - 8; 重钙粉; - 重质碳酸钙简称重钙，是用优质的石灰石为原料，经石灰磨粉机加工成白色粉体，它的主要成分是CaCO3。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。重钙通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。. - 9; 滑石粉; 主要成分是含水的硅酸镁，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2。白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂。有增加产品形状的稳定，增加张力强度，剪切强度，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。. - 10; 钛白粉; - 粉末状的二氧化钛，熔点很高，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。粘附力强，不易起化学变化，永远是雪白的。广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。. - 11; 乙二醇; - 无色澄清粘稠液体，密度（真空，20℃）1.11336g/ml。闪点116℃，粘度（20℃）21mPa·s。与水、低级脂肪族醇、甘油、醋酸、丙酮及类似酮类、醛类、吡啶及类似的煤焦油碱类混溶，微溶于乙醚（1：200），几乎不溶于苯及其同系物、氯代烃、石油醚和油类。有甜味。具有吸水性，易燃。属低毒类LD50：小鼠经口：8.0-15.3g／kg，大鼠经口：5.9-13.4g／kg. - 12; 分散剂; - 清澈黄色液体，活性原料-改性聚酯，活性成份39%~41%，固体含量49%~51%。主要用于水性涂料、印刷油墨的生产，在碱性介质中增强水性树脂和乳液相容性；有良好的防水性；不含烷基酚乙氧基化物，不含溶剂。. - 13; 增稠剂; - 白色或淡黄色、无味、无毒的纤维状或粉末状固体，一种流变助剂，不仅可以使涂料增稠，防止施工中出现流挂现象，而且能赋予涂料优异的机械性能和贮存稳定性。对于黏度较低的水性涂料来说，是非常重要的一类助剂。基本化学组成是单糖及其衍生物，所以对人体没有危害。. - 14; 保护胶; - 一种人工合成白色粉状锂镁硅酸盐胶体材料，无毒、无味、无刺激性；不溶于水、油和乙醇。当保护胶粉末分散在水中，会形成透明的，可流动的液体，一般分散含固量可达6%-10%，保护胶液长期存放粘度稳定。化学成分SiO2(55~57)%；MgO(23.5~25.0)%；Na2O(2.8~3.8)%；Li2O(1.2~1.5)%；F(5~5.8)%. - 15; 高岭土; - 一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。高岭石的晶体化学式为2SiO2·Al2O3·2H2O。性状：多无光泽，质纯时颜白细腻，如含杂质时可带有灰、黄、褐等色。外观依成因不同可呈松散的土块状及致密状态岩块状。密度：2.54~2.60g/cm3。熔点约1785℃。具有可塑性，湿土能塑成各种形状而而不致破碎。并能长期保持不变。. - 16; 珍珠岩; - 主要成分为SiO2和Fe2O3，属于酸性熔岩，表面具有玻璃光泽，以小粒径珍珠岩为基料，添加无机外加剂制成阻燃材料，在耐火、抗老化方面优于一般材料。. - 17; 蛭石; 化学式：(Mg,Ca)0.3-0.45(H2O)n{(Mg,Fe3,Al)3[(Si,Al)4O12](OH)2}，蛭石是一种与蒙脱石相似的粘土矿物，为层状结构的硅酸盐。一般由黑云母经热液蚀变或风化形成。蛭石可按阶段性可以划分为蛭石片和膨胀蛭石，按颜色分类可分为金黄色蛭石、银白色蛭石、乳白色蛭石。具有很强的保温隔热性能。可用作建筑材料、吸附剂、防火绝缘材料、机械润滑剂、土壤改良剂等。. - 18; 水泥; - 水泥的主要成分是石灰石及粘土和铁矿粉。加水搅拌后成浆状，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硬化后强度高、硬度大，能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。. - 19; 磷酸二氢钙; - 分子式为Ca(H2PO4)2，白色结晶性粉末。易溶于盐酸、硝酸，微溶于冷水，几乎不溶于乙醇，用于耐火工业、污水处理等，可用作食品的膨松剂与钙强化剂、酒的调味剂、发酵促进剂等。. - 20; PVA; - 聚乙烯醇树脂，白色固体，无毒无味、无污染，可在80-90℃水中溶解。其水溶液有很好的粘接性和成膜性；能耐油类、润滑剂和烃类等大多数有机溶剂；具有长链多元醇酯化、醚化、缩醛化等化学性质。. - 21; 乳胶粉; - 乙烯-醋酸乙烯共聚物，是由乙烯和醋酸乙烯按比例共聚而得，为可自由流动白色粉末，用于干混砂浆改性、墙体保温及饰面系统、墙体抹平胶和密封灰膏、粉末涂料、建筑腻子等领域。. - 22; 木质纤维; - 无毒、不溶于水、弱酸和碱性溶液，具有优良的柔韧性及分散性，混合后形成三维网状结构，增强了系统的支撑力和耐久力，能提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度。. - 项目产品方案 项目产品方案见下表： - 表2-5 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量t/a; 产品规格. 真石漆; 4000; 50kg/桶. 乳胶漆; 1400; 20kg/桶. 仿石漆; 1600; 20kg/桶. 室内厚型钢结构防火材料; 2000; 25kg/袋. 抗裂砂浆; 1000; 25kg/袋. 合计; 10000; /. - 项目劳动定员及工作制度 ### 本项目劳动定员15人，提供住宿和午餐。 年工作时间为300天，日工作时间8小时。 - 总平面布置 项目购买邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-1栋南面厂房，项目工程内容包括生产车间、办公区、员工宿舍及员工食堂，其中生产车间分为原料区、生产区、成品区等，原料区设置于厂区西侧，成品区位于厂房南侧，其余为生产区域，具体布置详见附图3。在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布局工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时最大限度节约空间，项目平面布置合理。 - 公用工程 - 给水：本项目用水由市政自来水管网供应，能够满足本项目生产、生活需要，项目主要用水为产品调配用水、职工生活用水、设备清洗用水。 ①产品调配用水：根据建设方提供资料，项目产品调配用水总量为1557.2t/a。 ②生活用水：本项目员工15人，包食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）员工生活用水定额按150L/人·d，经计算：生活用水量为675m3/a（2.25m3/d）。 ③设备清洗用水：在生产间歇期，要对真石漆、乳胶漆、仿石漆生产设备进行清洗，设备清洗用水量为1789t/a（5.96t/d），废水损耗量按10%计，则设备清洗废水产生量为1610t/a（5.37t/d），设备清洗废水通过一体化污水处理设施（化学混凝法+气浮法）处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 1923-2005)表1中相关标准后回用，不外排。 综上，项目总用水量为4021.2t/a。 - 排水：项目产生废水主要有生活污水及设备清洗废水，其中设备清洗废水循环使用不外排。 - ①生活污水：年用水量为675m3/a（2.25m3/d），排污系数按80%计，生活污水排放量为540m3/a（1.8m3/d），生活污水经过园区化粪池处理后通过市政污水管网排入进站路污水处理厂。 - ②设备清洗废水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2641中涂料制造行业系数手册，水性建筑涂料工业废水量产生系数为0.23吨/吨-产品，项目真石漆、乳胶漆、仿石漆生产总量为7000t/a，项目废水产生量为1610t/a，项目设备清洗废水经一体化设施（化学混凝法+气浮法）处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 1923-2005)表1中相关标准后回用，不外排。 项目用水平衡图如下： 图2-1 项目用水平衡图 t/a - 供电：本项目供电电源引自市政电网。 - 物料平衡 - 项目物料平衡情况见下表： 表2-6 项目物料平衡情况 投入（t/a）; 产出（t/a）. 真石漆; 4004.092; 产品; 真石漆; 4000. 乳胶漆; 1401.432; 乳胶漆; 1400. 仿石漆; 1601.637; 仿石漆; 1600. 室内厚型钢结构防火材料; 2049.6; 室内厚型钢结构防火材料; 2000. 抗裂砂浆; 1024.8; 抗裂砂浆; 1000. /; /; 除尘器收尘（回用于生产）; 66.434. /; /; 沉降收集粉尘（回用于生产）; 5.145. /; /; UV光解+活性炭吸附有机废气; 3.78. /; /; 排放粉尘; 2.982. /; /; 排放挥发性有机物; 3.22. 合计; 10081.561; 合计; 10081.561. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 真石漆生产工艺流程： - 图2-1 真石漆生产工艺流程图 ①上料计量：生产使用的原辅材料按配比进行计量并投入搅拌机。此工序会有粉尘、包装固废产生。 ②搅拌：对原辅材料进行混合、搅拌，通过人工上料方式加色浆进行调色，搅拌过程中搅拌机密闭，该环节有噪声、设备清洗废水、挥发性有机物产生，混合搅拌过程中产生的废气进入后续灌装环节进行排放。 ③检验：前述处理后得到的成品进行质量检验，检测指标包括色度、黏度、光泽度、硬度等，不合格品重新进入到搅拌工序，进行二次搅拌。 ④成品灌装：产品经过检验后，合格品灌入桶内由人工压盖包装，此过程有挥发性有机物及噪声产生。 ⑤产品入库：包装完成后产品装入桶装密封保存至厂房内成品区存放。 - 乳胶漆生产工艺流程 - 图2-2 乳胶漆生产工艺流程及产污节点 ①上料计量：原辅材料按配比进行计量投料投入分散机内。此工序会有粉尘、包装固废产生。 ②分散：所有原料在进行分散、搅拌、混合。此工序会有设备清洗废水及噪声、挥发性有机物产生。 ③检验：前述处理后得到的成品进行质量检验，检测指标包括色度、黏度、光泽度、硬度等，不合格品进入到分散工序重新加工。 ④成品灌装：产品经过检验后，合格品灌入桶内由人工压盖包装，此过程有挥发性有机物及噪声产生。 ⑤产品入库：包装完成后产品装入桶装密封保存至厂房内成品区存放。 - 仿石漆生产工艺流程 - 图2-3 仿石漆生产工艺流程及产污节点 - ①基料调配：人工将保护胶及水按一定配比混合调配成基料1，水、乳液、高岭土等其它液体、固体辅料按配比调配成基料2，乳液、水、成膜剂等调配成基料3，调配好的基料暂存于拉缸中待用，此过程有粉尘、挥发性有机物、清洗废水产生。 ②上料：调配好的基料按配比进行计量。此工序会有挥发性有机物、包装固废产生。 - ③分散：调配好的基料按一定配比投入分散机中进行分散、混合，此过程有设备清洗废水、噪声、挥发有机物产生。 - ④造粒：分散好的半成品经过输送管直接通过造粒机进行造粒，此过程有挥发性有机物及设备清洗废水、噪声、挥发性有机物产生。 - ⑤检验：前述处理后得到的成品进行质量检验，检测指标包括色度、黏度、光泽度、硬度等，不合格进入到分散工序，进行二次搅拌。 ⑥灌装入库：包装完成后产品装入桶装密封保存至厂房内成品区存放。 - 室内厚型钢结构防火材料生产工艺流程 - 图2-4 室内厚型钢结构防火材料生产工艺流程及产物节点图 ①计量投料：由电脑计量后的原料人工拆袋投入上料斗中，提升机将物料提升至搅拌机混合仓中，提升过程为密闭过程。此过程有粉尘、噪声、包装固废产生。 ②搅拌：按比例调配好的原料在混合仓中进行搅拌、混合。混合搅拌机为密闭结构，此过程有噪声产生。 ③检验：检验合格的作为成品袋装，不合格的重回搅拌工序。 ④成品袋装：将搅拌后的产品进行袋装、外售。袋装过程产生的主要污染物为粉尘及噪声。 ⑤入库：袋装好的成品暂存于成品区待售。 - 抗裂砂浆生产工艺流程 - 抗裂砂浆生产工艺流程与防火涂料生产工艺一致，详见室内厚型钢结构防火材料部分具体分析。 整个生产过程在常温常压下进行，不涉及化学反应。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，湖南省邵阳市邵阳经济开发区宝隆产业城3-1栋南侧厂房。根据现场调查，本项目无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于邵阳经济技术开发区，该区设有1个自动大气监测站，监测点位为邵阳经济技术开发区管委会办公楼楼顶，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用2022年度邵阳经济技术开发区管委会办公楼楼顶的常规监测点位空气质量公告，具体情况见表3-1。 表3-1 邵阳市2022年度环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40.00; 达标. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 151; 160; 94.38; 达标. 上述监测结果表明，根据统计数据结果可知，邵阳经济技术开发区管委会办公楼楼顶的常规监测点2022年大气监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在区域特征污染物TSP、挥发性有机物大气环境质量现状，本次环评引用邵阳经济技术开发区管理委员会《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》中的湖南中昊检测有限公司于2022年2月14日至20日的现状监测数据（监测点位G2邵阳市高崇山中心小学距离本项目东北面约1.632km，G3尹家洼居民点距离本项目西南面2.499km，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“区域环境质量现状（大气环境）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，该点位监测数据符合要求。 表3-2 环境空气检测结果 ## 点位名称; ## 分析项目; ## 检测结果; ## 参考限值; ## 单位. ## 2022-02-14 ~2022-02-20浓度范围. ## G2邵阳市高崇山中心小学; ## TSP（日均值）; ## 0.067~0.730; ## 0.3; ## mg/m3. ## TVOC（8小时均值）; ## 0.3137~0.4110; ## 0.6; ## mg/m3. ## G3尹家洼居民点; ## TSP（日均值）; ## 0.074~0.065; ## 0.3; ## mg/m3. ## TVOC（8小时均值）; ## 0.4122~0.4085; ## 0.6; ## mg/m3. 由表3-2可知监测点位的TSP符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2021）中二级浓度限制，TVOC符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中标准限值。 - 地表水环境质量现状 本项目营运期生活污水经预处理后排入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，处理后的尾水最终排入资江，本次环评根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，引用《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》中委托湖南中昊检测有限公司于2021年2月14日-2月16日对进站路污水处理厂排污口上游500m、下游1000m做出的检测，检测情况详见下表。 （1）监测布点 地表水监测断面具体布设情况详见下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测断面布设情况 监测断面; 监测点位置. W1; 进站路污水处理厂排污口上游500m. W2; 进站路污水处理厂排污口下游1000m. （2）监测项目 pH、BOD5、CODCr、NH3-N、总磷、总氮。 （3）监测频率 监测一期，连续监测3天。 （4）监测和分析方法 采样及分析方法按照《环境监测技术规范》及《水和工业废水监测分析方法》要求进行。 （5）监测结果统计与分析 表3-4 地表水水质监测数据统计及分析结果 采样断面; 监测项目; 采样时间; 标准限值; 分析结果. 2.14; 2.15; 2.16. W1进站路污水处理厂排污口上游500m; pH; 7.2; 7.2; 7.2; 6~9; 达标. BOD5; 3.3; 3.5; 3.6; 4; 达标. CODCr; 14; 15; 14; 20; 达标. NH3-N; 0.28; 0.28; 0.29; 1.0; 达标. 总磷; 0.05; 0.03; 0.05; 0.2; 达标. 总氮; 0.54; 0.57; 0.55; 1.0; 达标. W2进站路污水处理厂排污口下游1000m; pH; 6.6; 6.7; 6.7; 6~9; 达标. BOD5; 3.2; 3.4; 3.5; 4; 达标. CODCr; 14; 16; 17; 20; 达标. NH3-N; 0.16; 0.16; 0.15; 1.0; 达标. 总磷; 0.05; 0.05; 0.04; 0.2; 达标. 总氮; 0.75; 0.77; 0.74; 1.0; 达标. 上表引用数据表明，各监测断面各监测因子均未超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，区域地表水环境质量良好。 ### 声环境质量现状 项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，无需进行声环境现状监测。 ### 生态环境 根据现场踏勘结果表明：本项目区域人类活动频繁，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目标见下表： 表3-5 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 执行标准; 相对厂区方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 王家冲居民点; -310; 0; 居民点; 居民，46户，184人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; W; 98-500. 姜家长冲居民点; 422; 0; 居民点; 居民，26户,104人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; E; 253-500. 长塘村居民点; -80; -492; 居民点; 居民，65户，260人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; WS; 446-500. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 - 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值。营运期生产投料颗粒物有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中相关浓度限制。无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值。 - 乳胶漆、真石漆、仿石漆搅拌、分散工序中产生的VOCs有组织排放参照执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中相关浓度限制，VOCs无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表B.1厂区内VOCs无组织排放限值，具体如下： 表 3-6 大气污染物有组织排放标准 污染物; 排放浓度mg/m3; 污染物排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）. TVOC; 120; 车间或生产设施排气筒; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）. 表 3-7 大气污染物无组织排放标准 污染物; 排放浓度mg/m3; 限值含义; 污染物排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; /; 无组织排故源上风向设参照点，下风向设监控点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）. 表3-8 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 注：本项目为小型规模食堂。. - 2、废水排放标准 - 生活污水经化粪池处理后纳入进站路污水处理厂，本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和进站路污水处理厂接管标准。设备清洗废水经一体化废水设备（化学混凝法+气浮）处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 1923-2005)表1中相关标准后回用，不外排。 表3-9 生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH除外) 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. GB8978-1996; 6-9; 500; 300; 400; /; /; /; 100. 接管标准; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4; /. 本项目执行标准; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4; 100. 表3-10 再生水用作工业用水水源的水质标准 序号; 控制项目; 工艺与产品用水. 1; pH值; 6.5~8.5. 2; 悬浮物（SS）; --. 3; 生化需氧量（BOD5）; 10. 4; 化学需氧量（COD）; 60. 5; 氨氮; 10. 6; 总磷; 1. 7; 溶解性总固体; 1000. 8; 石油类; 1. 9; 阴离子表面活性剂; 0.5. 10; 粪大肠菌群; 2000. - 3、噪声排放标准 ①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准： 表3-11 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. ②营运期东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类排放标准。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. - 4、固体废物 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政发【2014】4号）规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷七类污染物。 根据《国家“十四五”生态环境保护规划》、《湖南省“十四五”主要污染物减排规划》中相关规定，结合本项目污染物排放特征确定项目实施总量控制的因子为：VOCs、COD、NH3-N。 本项目无SO2和NOX产生，VOCs排放量为2.52t/a，由于现阶段挥发性有机物为指导性总量控制指标，待国家或地方出台相关政策将其调整为约束性总量控制指标后，建设方再购买本项目VOCs的总量指标。 本项目建成后，外排废水主要为员工生活污水，本项目生活污水经预处理后进入进站路污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入资江，本项目生活废水排放量540m3/a，CODcr为0.027t/a、NH3-N为0.0027t/a，总量指标计入进站路污水处理厂，不再单独申请COD、NH3-N总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 废气 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、运输车辆尾气和施工机械废气。 - 根据国务院关于《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》的通知、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字[2018]1号）要求，废气污染控制措施如下： - ①“八个100%”：建筑工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖，超过48小时的易起尘裸露黄土要使用防尘网（布）进行覆盖；工地工程车入口必须设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工现场出入口及车行道路100％硬化；易起扬尘作业面100％湿法施工，必须配备必要的雾炮机、洒水车；渣土车辆实施100%密封运输；建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；工地内非道路移动机械车辆尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒黑烟作业； ②加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸。对于原料堆场，应设置围墙、顶盖，并对原料实施覆盖，避免作业起尘和风蚀起尘；石灰、砂土等建材尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，也能起到抑尘的效果； ③选择具有一定实力的施工单位，采用商品化的厂拌水泥以及封闭式的运输车辆； ④开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； ⑤避免大风天气作业，遇到4级以上大风或重度污染天气应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ⑥沿路施工靠近环境敏感点时，应作好防尘工作，采取更为有效的抑尘措施，增加洒水次数，以减少施工扬尘对附近居民的影响。车辆穿过居民区道路时，施工产生的扬尘对两侧居民影响较大，因此进出运载车辆应加盖布蓬，防治尘土飞扬，在施工路段增加洒水次数，防治扬尘对附近居民的影响； ⑦施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械和运输车辆，并加强管理和养护，使施工机械和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 - 废水 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有CODcr、石油类、SS。施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水经化粪池处理后排入园区管网。 为防止施工期间的水环境污染，建议采取以下措施： ①在施工场地地势低洼处设置沉淀池，收集施工现场排放的施工车辆和设备冲洗废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘； ②施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工； ③施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置； ④施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施； ⑤水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 通过采取上述措施后，项目施工废水对区域地表水环境影响较小，施工结束后，影响随即消失。 - 噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，对产生高噪声的设备如电锯、加工场在其外加盖易拆移、隔声效果好的隔声屏障，将施工噪声所造成的影响减少到最低程度； ②制订合理的施工计划，高噪声设备施工应尽量安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，尽可能避免高噪声设备同时施工。若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行，避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保建筑施工场界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)； ③设置单独出入口，在使用机械设备旁树立屏障，减小施工机械的噪声；加强运输车辆、机械设备的保养； ④降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。严禁用哨子指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等； ⑤对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障； ⑥加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声；在环境敏感点100m范围内车辆行驶速度应限制在10km/h以内，以降低车辆运输噪声； ⑦推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，并作为招标中标的主要内容，以达到控制噪声的目的；同时施工期间应使用市电供电，在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组； ⑧根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，如采取了降噪措施后仍不能达到排放限值要求的，特别是夜间施工噪声发生扰民现象时，施工单位应向受影响的组织或个人致歉并给与赔偿； 项目施工过程中采取上述措施后可使施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对区域声环境影响较小。 - 固体废物 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。 固体废物污染防治措施： - ①施工现场设置临时垃圾箱，防止生活垃圾乱扔的现象发生；建筑垃圾定期定点收集，方便后续回收、清理； ②建设项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）的要求及时清运至项目附近的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 项目施工过程中采取上述措施后，对区域声环境影响较小，施工结束后，影响随即消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 本项目生产过程仅为物理混合，不涉及化学反应，项目废气主要来源于乳胶漆、真石漆、仿石漆计量投料时产生的颗粒物和搅拌、分散工序产生的有机废气以及室内厚型钢结构防火材料、抗裂砂浆上料计量、混合搅拌、包装过程中产生的颗粒物。 - 水性涂料（乳胶漆、真石漆、仿石漆）生产废气 - ①计量投料粉尘：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2641涂料制造行业系数手册，水性建筑涂料颗粒物产生系数为2.30×10-2千克/吨-产品，项目水性建筑材料生产量为7000t/a（真石漆4000t/a、乳胶漆1400t/a、仿石漆1600t/a），颗粒物产生量为0.161t/a（真石漆0.092t/a、乳胶漆0.0322t/a、仿石漆0.0368t/a），产生速率为0.0671kg/h。 - 项目拟设集气罩对颗粒物进行收集，风机风量按10000m3/h计，工作时间按2400h计。废气经集气罩收集后由密闭管道引至二级布袋除尘+15m高排气筒排放（DA001），集气罩收集效率按90%计，项目颗粒物有组织产生量为0.145t/a，产生速率0.0604kg/h，产生浓度6.04mg3/m，颗粒物去除效率按99%计，项目颗粒物有组织排放量为0.00145t/a，排放速率0.000604kg/h，排放浓度为0.0604mg/m3； - 项目颗粒物无组织产生量为0.0161t/a，产生速率0.00671kg/h，针对项目无组织排放颗粒物项目采取密闭厂房的处理措施，颗粒物在重力的作用下沉降，沉降效率可达到60%，项目颗粒物无组织排放量为0.00644t/a，0.00268kg/h。 - ②分散、搅拌有机废气 - 本项目分散、搅拌工序均有机废气产生，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2641涂料制造行业系数手册，水性建筑涂料颗粒物产生系数为1.00千克/吨-产品，项目年产水性建筑材料7000t（真石漆4000t/a、乳胶漆1400t/a、仿石漆1600t/a），则有机废气产生量为7t/a（真石漆4t/a、乳胶漆1.4t/a、仿石漆1.6t/a），产生速率为2.917kg/h。 - 项目拟设集气罩对有机废气进行收集。风机风量按10000m3/h计，工作时间按2400h计。废气经集气罩收集后由密闭管道引至UV光解+活性炭一体机处理+15m高排气筒排放（DA002），集气罩收集效率按90%计，挥发性有机物去除效率按60%计，项目挥发性有机物有组织排放量为2.52t/a，排放速率为1.05kg/h，排放浓度为105mg/m3；挥发性有机物无组织排放量为0.7t/a，排放速率0.262kg/h。 - 防火涂料生产废气 - 本项目室内厚型钢结构防火材料产生的废气为上料计量、混合搅拌、包装过程中产生的颗粒物。 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2641涂料制造行业系数手册，粉末涂料颗粒物产生系数为24.80千克/吨-产品，项目室内厚型钢结构防火材料的年产量为2000t，颗粒物产生量为49.6t/a，产生速率为20.667kg/h。 - 项目搅拌过程搅拌机密闭，项目拟在投料口、包装处采取集气罩对颗粒物进行收集，使用二级布袋除尘+15m高排气筒排放（DA001）对颗粒物进行处理，风机风量按10000m3/h计，工作时间按2400h计。废气经集气罩收集后由密闭管道引至二级布袋除尘+15m高排气筒排放（DA001），集气罩收集效率按90%计，颗粒物去除效率按99%计，项目颗粒物有组织排放量为0.446t/a，排放速率为0.186kg/h，排放浓度为18.6mg/m3。 - 项目颗粒物无组织产生量为4.96t/a，产生速率2.0667kg/h，针对项目无组织排放颗粒物项目采取密闭厂房的处理措施，颗粒物在重力的作用下沉降，沉降效率可达到60%，项目颗粒物无组织排放量为1.984t/a，0.827kg/h。 - 抗裂砂浆生产废气 - 本项目抗裂砂浆产生的废气为上料计量、混合搅拌、包装过程中产生的颗粒物。 - 项目抗裂砂浆生产工艺及原料性状与防火涂料生产过程基本一致，产物系数参照防火涂料产物系数，取24.80千克/吨-产品，项目抗裂砂浆的年产量为1000t，颗粒物产生量为24.8t/a，产生速率为10.333kg/h。 - 项目拟在投料口、包装处采取集气罩对颗粒物进行收集，使用二级布袋除尘+15m高排气筒排放（DA001）对颗粒物进行处理，风机风量按10000m3/h计，工作时间按2400h计。集气罩收集效率按90%计，颗粒物去除效率按99%计，项目颗粒物有组织排放量为0.223t/a，排放速率为0.0939kg/h，排放浓度为9.3mg/m3，针对项目无组织排放颗粒物项目采取密闭厂房的处理措施，颗粒物在重力的作用下沉降，沉降效率可达到60%，项目颗粒物无组织排放量为0.992t/a，0.413kg/h。 - 废气处理设施可行性分析： - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020）表 A3 排污单位废气治理可行技术参照表：涂料制造，项目过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物采取吸附及袋式除尘的处理措施是可行的，因此项目颗粒物采取布袋除尘器处置，挥发性有机物采取UV光解+活性炭组合工艺属于可行性技术。同时，根据上述分析，水性涂料计量投料粉尘及防火涂料、抗裂砂浆生产过程中粉尘经同一排气筒（DA001）排放，挥发性有机物经UV光解+活性炭一体机处理后由排气筒（DA002）排放，经核算，颗粒物有组织排放总量为0.675t/a，排放速率0.281kg/h，排放浓度为28.1mg/m3，符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1相关浓度限值（30mg/m3）；经处理后的挥发性有机物有组织排放浓度为105mg/m3，符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表1相关浓度限值（120mg/m3）。 综上分析可知，本项目生产废气能做到达标排放，对周围环境影响较小，因此，处理措施合理可行。 排气筒设置合理性分析： 根据《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中描述““排气筒高度不低于15m”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中描述“排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”，项目拟设排气筒高度为15m，项目拟建地200m范围内建筑物高度不高于10m，故项目排气筒设置合理。 - （4）食堂油烟 - 项目建成后食堂就餐人数15人/d，食堂在烹饪过程中会产生饮食油烟，据调查居民人均日食用油用量约25g/人·d，一般油烟挥发量占总油耗量的2~4%，平均为3%，则油烟产生量为0.0113kg/a。项目拟设2个基准灶头，每天使用时间为4小时，安装油烟净化器对油烟废气进行处理，其排风量不小于5000m3/h，去除效率按60%计，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.00942mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准（2mg/m3）。食堂产生的饮食油烟产排情况见下表。 表4-1 食堂油烟废气产生及排放情况 污染源; 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）. 食堂; 饮食油烟; 0.00942; 0.113; 0.00377; 0.0452. - 项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-2，废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施见表4-3。 |

表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 |  | 排放形式 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 收集效率% | 工艺 | 去除效率% | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 水性涂料生产 | 计量投料 | 有组织 | 颗粒物 | 10000 | 6.04 | 0.0604 | 0.145 | 90 | 二级布袋除尘 | 99 | 10000 | 0.0604 | 0.00145 | 0.000604 |
|  |  | 无组织 |  | / | / | 0.00671 | 0.0161 | / | 密闭厂房 | 60 | / | / | 0.00644 | 0.00268 |
|  | 分散搅拌 | 有组织 | 挥发性有机物 | 10000 | 262.5 | 2.625 | 6.30 | 90 | UV光解+活性炭 | 60 | 10000 | 105 | 2.52 | 1.05 |
|  |  | 无组织 |  | / | / | 0.292 | 0.70 | / | 加强车间密闭管理 | / | / | / | 0.70 | 0.292 |
| 防火涂料生产 | 上料计量、包装 | 有组织 | 颗粒物 | 10000 | 1860 | 18.6 | 44.64 | 99 | 二级布袋除尘 | 99 | 10000 | 18.6 | 0.446 | 0.186 |
|  |  | 无组织 |  | / | / | 2.0667 | 4.96 | / | 密闭厂房 | 60 | / | / | 1.984 | 0.827 |
| 抗裂砂浆生产线 | 上料计量、包装 | 有组织 | 颗粒物 | 10000 | 930 | 9.30 | 22.32 | 99 | 二级布袋除尘 | 99 | 10000 | 9.30 | 0.223 | 0.0939 |
|  |  | 无组织 |  | / | / | 1.0333 | 2.48 | / | 密闭厂房 | 60 | / | / | 0.992 | 0.413 |
| 食堂油烟 | 员工用餐 | 有组织 | 食堂油烟 | 5000 | 0.00942 | 0.0000554 | 0.000113 | / | 油烟净化器 | 60 | 5000 | 0.00377 | 0.0000452 | 0.0000377 |

表4-3 废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表

| 生产单元 | 生产设施 | 废气产污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染防治设施 |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染防治设施名称及工艺 | 是否为可行 技术 |  |
| 生产厂房 | 人工上料 | 计量上料工序、人工上料、包装工序 | 颗粒物 | 有组织 | 布袋除尘器 | 是R 否□ | 一般排放口 |
| 生产厂房 | 搅拌机、分散机 | 搅拌、分散工序 | 挥发性有机物 | 有组织 | UV光解+活性炭吸附装置 | 是R 否□ | 一般排放口 |

本项目非正常生产情况是指系统开停车、停电、设备检修、系统出现异常以及管道泄漏、密封环损坏等情况。项目采用的生产工艺和治理设施较为先进、成熟可靠，因此在正常条件下，只要严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。项目非正常工况下，废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-4。

表4-4  大气污染物非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度(mg/m3) | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 袋式除尘器故障 | 颗粒物 | 3107 | 31.07 | 8 | 1 | 加强日常巡检，发现故障及时停运生产设备 |
|  | DA002 | UV光解+活性炭吸附装置故障 | 挥发性有机物 | 291.7 | 2.917 | 8 | 1 |  |

（3）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ 1087-2020）等规范的要求，监测计划见表4-5。

表4-5 运营期废气排放环境监测计划

| 监测项目 | 监测点 | 监测内容 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | 颗粒物 | 年 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
|  |  | VOCS | 年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂区 | VOCS | 年 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
|  | DA001 | 颗粒物 | 季度 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
|  | DA002 | VOCS | 半年 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |

（4）排放口基本情况

项目废气排放口基本情况见表4-6。

表4-6 废气排放口基本情况

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 废气流量/（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 111°33′37.40607″ | 27°14′55.19755″ | 258 | 15 | 0.3 | 10000 | 25 | 2400 |
| DA002 | 111°33′39.02827″ | 27°14′55.85416″ | 258 | 15 | 0.3 | 10000 | 25 | 2400 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废水 项目生产过程中不会对生产车间地面用水进行冲洗，生产车间采用扫把清扫方式，将粉尘颗粒统一收集处置，不产生地面清洗废水；项目废水主要为设备清洗废水和生活污水。 （1）废水产排情况 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2641中涂料制造行业系数手册，水性建筑涂料工业废水量产生系数为0.23吨/吨-产品，项目真石漆、乳胶漆、仿石漆生产总量为7000t/a，项目生产废水产生量为1610t/a（5.37t/d），项目设备清洗废水经1t/h的一体化废水设施（化学混凝法+气浮法）处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 1923-2005）标准后回用于设备清洗，不外排。 本项目设备清洗废水处理工艺见下图。 收集池 设备清洗 回用水池池 混凝沉淀池 生产废水 气浮机 PAC、PAM 压滤机 污饼委托环卫部门外运处置 一体化废水设备 设备清洗废水处理工艺简介：车间设备清洗废水经收集后，自流进入废水收集池，通过水泵进入混凝沉淀池，通过加入PAC、PAM药剂，在药剂的作用下，水中难以沉淀的颗粒物能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体，絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质，絮凝体通过吸附，体积增大而下沉，进行初步的泥水分离，混凝沉淀池污泥从底部排走，上部出水进入气浮设备，最后得到清水暂存于回用水箱，最后经水泵抽至设备清洗；沉淀污泥和气浮机浮渣通过压滤机脱水后得到泥饼，泥饼由环卫部门统一清运处置。 本项目设备清洗废水采用一体化废水设备（化学混凝法+气浮法）处理，该工艺属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2641中涂料制造行业系数手册-工业废水末端治理技术，属于可行技术。 本项目营运期污水主要为生活污水。项目劳动定员15人均在厂里食宿，项目年工作300天，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，住宿员工生活用水按150L/人·d计，则员工生活用水量为2.25m3/d，675m3/a。 污水排放系数按0.8计，污水产生量约为1.8m3/d，540m3/a。主要污染物及浓度分别为COD 300mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L和动植物油80mg/L。生活污水经隔油池、化粪池预处理达到进站路污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入宝东路市政污水管网，进入进站路污水处理厂深度处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准后排入资江。 （2）水型污染物排放量核算 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-7。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 进站路污水处理厂; 间断排放; 1#; 化粪池、隔油池; /; DW001; 符合; 企业总排口. 项目废水间接排放口基本信息见表4-8。 表4-8 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A/（mg/L）. 1; DW001; 111.57616407; 27.24821806; 540; 资江; 间断排放; 全天; 进站路污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5（8）. SS; 20. 动植物油; 1. 项目废水污染物执行标准见表4-9。 表4-9 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及进站路污水处理厂接管标准. 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 450. BOD5; 240. NH3-N; 35. SS; 350. 动植物油; 100. 项目废水污染物排放情况见表4-10。 表4-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 238; 0.428; 0.128. BOD5; 180; 0.324; 0.0972. NH3-N; 30; 0.054; 0.0162. SS; 180; 0.324; 0.0972. 动植物油; 40; 0.09; 0.027. 全厂排放口合计; COD; 0.128. BOD5; 0.0972. NH3-N; 0.0162. SS; 0.0972. 动植物油; 0.027. （3）依托可行性分析 项目生活污水产生量为540m3/a，经污水管网进入进站路污水处理厂处理后，经专管外排至资江。 进站路污水处理厂：出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水排放量为40000m3/d，通过专管排入资江。排污口位于双清区资江右岸（地理坐标为111°29′9.602″，27°16′35.042″），排污口所在区域为资江工业用水区，起于大洲尾端，止于新邵县养老院，全长14.3km。 进站路污水处理厂总纳污范围东至三二零国道、枫林路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至三二零国道、集仙路，总纳污面积为2250.18hm2。 其设计进水水质见下表。 表4-11 进站路污水处理厂进水水质 （单位：mg/L） （pH除外） 项目; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 指标值; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4. 本项目生活污水主要污染因子为COD、氨氮，根据对比分析，能满足污水处理厂的接管标准。 进站路污水处理厂采用A/A/O+MBR工艺。A/A/O工艺是一种典型的生物脱氮、除磷工艺，其生物贮泥池由厌氧、缺氧、好氧三段组成，其典型工艺流程见下图。 图4-1 进站路污水处理厂水处理工艺图 出水采用紫外线消毒工艺，污泥处理采用机离心式浓缩脱水一体化机械脱水工艺，脱水后的污泥含水率控制在80%以下，送至邵阳市污泥集中处置中心，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目拟建地位于进站路污水处理厂纳污范围内（详见附图4），仅排放生活污水，生活污水水质简单，污水排放量为1.8m3/d，仅占污水处理厂处理量的0.0045%，不会对污水处理厂造成冲击，故本项目生活污水进入进站路污水处理厂处理可行。 （5）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ 1087-2020）等规范，本项目生活污水经预处理达标后排入进站路污水处理厂，属于间接排放，本项目废水不需要进行监测。 - 噪声 本项目噪声主要为生产过程中真石漆搅拌釜、造粒机、分散机、浆料泵等生产设备运行噪声。 （1）噪声源强 具体噪声源的源强及其处理措施情况详见表4-13。 表4-13 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 设备名称; 数量 台/套; 源强/dB(A); 特征; 防治措施; 降噪后车间外噪声源/dB(A). - 1; - 1t卧式真石漆搅拌釜; - 1; 70; 点源，连续; 选用低噪设备、加装基础减震装置、厂房隔声; 55. - 2; - 3t卧式真石漆搅拌釜; - 1; 70; 点源，连续; 55. - 3; - 5t卧式真石漆搅拌釜; - 1; 75; 点源，连续; 60. - 4; - 15t卧式真石漆搅拌釜; - 1; 75; 点源，连续; 60. - 5; - 30t卧式真石漆搅拌釜; - 2; 75; 点源，连续; 60. - 6; - 5t多彩成品混合机; - 1; 75; 点源，连续; 60. - 7; - 8t基础漆加砂混合机; - 1; 75; 点源，连续; 60. - 8; - 造粒机; - 2; 80; 点源，连续; 60. - 9; - 分散机; - 9; 75; 点源，连续; 60. - 10; - 基础漆浆料泵; - 1; 75; 点源，连续; 60. - 11; - 气动隔膜泵; - 4; 75; 点源，连续; 60. - 12; - 双轴搅拌机; - 1; 80; 点源，连续; 75. - 13; - 自动包装机; - 1; 75; 点源，连续; 60. （2）噪声预测 - 预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式。 - 噪声叠加模式： Lp=10lgi=1n10Li10 - 式中：L——预测点噪声叠加值，dB（A）； - Li——第i个声源的声压级，dB（A）； - r——关心点距离噪声源距离，m； - 点源衰减模式： - LA(r)=LA（r0）-20lg（r/r0） - 式中：LA（r）——声源在预测点产生的A声级，dB，r为预测点与声源距离； - LA（r0）——参考位置处引起的A声级，r0为参考位置与声源距离； - r——关心点距离噪声源距离，m； - r0——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 - （3）预测结果与分析 项目噪声设备距四面厂界距离见表4-14。 表4-14 噪声设备距四面厂界距离 （单位：m） 厂界 噪声源强; 东面; 南面; 西面; 北面. - 1t卧式真石漆搅拌釜; 59.1; 22.3; 63.3; 5.9. - 3t卧式真石漆搅拌釜; 56.9; 22.1; 66.3; 5.8. - 5t卧式真石漆搅拌釜; 51.3; 22.1; 71.7; 5.8. - 15t卧式真石漆搅拌釜; 46.9; 21.8; 75.4; 5.8. - 30t卧式真石漆搅拌釜; 23.2; 21.7; 87.7; 5.8. - 5t多彩成品混合机; 79.0; 20.1; 23.4; 6.1. - 8t基础漆加砂混合机; 62.7; 22.1; 55.5; 5.8. - 造粒机; 18.6; 21.8; 91.1; 5.8. - 分散机; 71.1; 22.2; 39.3; 5.9. - 基础漆浆料泵; 62.8; 22.3; 55.5; 6.1. - 气动隔膜泵; 78.9; 20.6; 23.3; 6.3. - 双轴搅拌机; 62.3; 8.7; 55.1; 15.7. - 自动包装机; 59.1; 8.9; 63.5; 16.1. - 表4-15 噪声预测结果一览表 - 项目; - 生产设备; - 东厂界; - 南厂界; - 西厂界; - 北厂界. - 贡献值; - 1t卧式真石漆搅拌釜; 14.6; 23.0; 14.0; 34.6. - 3t卧式真石漆搅拌釜; 14.9; 23.1; 13.6; 34.7. - 5t卧式真石漆搅拌釜; 20.8; 28.1; 17.9; 39.7. - 15t卧式真石漆搅拌釜; 21.6; 28.2; 17.5; 39.7. - 30t卧式真石漆搅拌釜; 30.7; 31.3; 19.2; 42.7. - 5t多彩成品混合机; 17.0; 28.9; 27.6; 39.3. - 8t基础漆加砂混合机; 19.1; 28.1; 20.1; 39.7. - 造粒机; 37.6; 36.2; 23.8; 47.7. - 分散机; 27.5; 37.6; 32.7; 49.1. - 基础漆浆料泵; 19.0; 28.0; 20.1; 39.3. - 气动隔膜泵; 23.1; 34.7; 33.7; 45.0. - 双轴搅拌机; 24.1; 41.2; 25.2; 36.1. - 自动包装机; 19.6; 36.0; 18.9; 30.9. 贡献值; 39.4; - 45.0; - 37.6; - 53.9. - 标准值; - 昼间; - 65; - 65; - 70; - 65. - 夜间; - 55; - 55; - 55; - 55. 企业夜间不生产，由表4-15预测结果可知，项目东面、南面、北面厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目西面厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。因此，项目运营时设备噪声对周边环境影响较小。 - 噪声影响治理措施： 为进一步减少项目营运期噪声对周围环境的影响，建设单位应认真落实好以下防治措施 1）车间内设备合理布设； 2）合理利用厂房的封闭功能； 3）各类设备应选用低噪声低振动设备，高噪声设备密闭，采取基础减震，加装消音和隔声材料等； 4）加强工人文明生产培训和环保意识教育，提倡文明生产。 自行监测计划： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的厂界环境噪声监测要求进行自行监测，噪声监测点位、指标及频次见下表4-16。 表4-16 噪声监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度/1次. - 固体废物 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物有除尘器收集粉尘、废包装材料，危险废物有废UV灯管、废活性炭、废润滑油、废内包装膜袋。 （1）生活垃圾 本项目员工共15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运、处置。 （2）一般工业固体废物 ①除尘器收尘 根据污染源源强分析计算，除尘器收尘量约为66.434t/a，主要为水泥、纤维素粉，经查阅《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），类别代码为66，厂区收集后回用于生产。 ②废包装材料 本项目从市场采购的原辅料为桶装和袋装，会产生一定废包装袋、废包装桶，根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目仅液态原料包装膜袋属于危险废物，其他原辅料包装均为一般固体废物。根据建设单位提供资料，液态原料包装桶中内置薄膜袋，物料不与外包装桶直接接触，据建设单位提供资料，废包装桶产生量为5t/a，厂区集中收集后，交由供货厂家回收；废包装袋产生量为2.5t/a，厂区集中收集后外售。经查阅《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废包装材料类别代码为07。 ③沉淀池沉渣 本项目设备清洗废水经沉淀池处理后回用于设备清洗，沉淀池会产生一定沉渣，沉淀渣产生量约为1.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）水性涂料生产过程中产生的废水处理污泥不属于危险废物，经查阅《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），类别代码为99，定期清掏交由环卫部门统一处置。 ④沉降收集粉尘 根据污染源源强分析计算，地面收集粉尘量约为5.145t/a，主要为水泥、纤维素粉，经查阅《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），类别代码为66，厂区收集后回用于生产。 （3）危险废物 本项目产生的危废废物主要为废UV灯管、废活性炭、废润滑油、液态原料包装内膜。 ①废活性炭 本项目在分散、搅拌工序均有有机废气产生，根据《杨芬，刘品华：活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》可知，每100kg活性炭吸附25kg有机物即达到饱和状态，项目活性炭吸附的有机废气量约为3.78t/a，需活性炭15.12t/a，则废活性炭产生量为18.9t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49 其他废物”，危险废物编号为900-039-49，废活性炭经危废暂存间收集后，委托有资质单位进行处置。 ②废润滑油 本项目设备维修、保养时会产生少量废润滑油，产生量约为0.01t/a，为危险废物。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险废物编号为900-214-08，经危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置。 ③废UV灯管 类比同类项目与建设单位提供资料，本项目废UV灯管产生量约为10条/年，参考《国家危险废物名录（2021年版）》，废UV灯管属于危险废物，废物类别：HW29含汞废物，废物代码900-023-29，需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 ④液态原料内包装膜袋 本项目液态原料包装桶中内置薄膜袋，本项目液态原料内包装膜袋属于危险废物，产生量约为0.5t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），液态原料内包装膜袋废物类别为“HW49 其他废物”，危废代码为“900-039-49”，经危废暂存间收集后，委托有资质单位进行处置。 表4-17 项目固体废物产生量及处理处置一览表 序号; 固体名称; 形态; 固废属性; 产生量/（t/a）; 处理方法. 1; 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; 2.25; 交由环卫部门清运、处置. 2; 除尘器收尘; 固态; 一般工业固废; 66.434; 回用于生产. 3; 废包装材料; 固态; 一般工业固废; 7.5; 集中收集后外售. 4; 沉淀池沉渣; 固态; 一般工业固废; 1.2; 定期清掏交由环卫部门. 5; 沉降收集粉尘; 固态; 一般工业固废; 5.145; 回用于生产. 6; 废活性炭; 固态; 危险废物; 18.9; 危废暂存间+委托有资质的单位处理. 7; 废UV灯管; 固态; 危险废物; 10条; 危废暂存间+委托有资质的单位处理. 8; 废润滑油; 液态; 危险废物; 0.281; 专用容器收集+危废暂存间+委托有资质的单位处理. 9; 废包装膜袋; 固态; 危险废物; 0.5; 危废暂存间+委托有资质的单位处理. 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），项目生产过程中产生的危险废物基本情况见表4-18，一般固体废物基本情况见表4-19。 表4-18 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 18.9; 废气处理; 固态; 废活性炭; 废活性炭; 季度; T; 专用容器收集+危废暂存间+委托有资质的单位处理. 2; 废润滑油; HW09; 900-006-09; 0.281; 设备保养维护; 液态; 废润滑油; 废润滑油; 6个月; T，I. 3; 废包装膜袋; HW49; 900-214-08; 0.5; 原料上料; 固态; 废乳液; 废乳液; 季度; T，I. 4; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 10条; 废气处理; 固态; 含汞废物; 废含汞荧光灯管; 季度; T. 表4-19 一般固体废物汇总表 一般固体废物; 类别代码; 代码; 名称. 工业粉尘（收集的粉尘）; 66; 264-001-66; 涂料制造生产过程中产生的工业粉尘. 废包装材料; 07; 264-001-07; 涂料制造生产过程中产生的其它废物. 沉淀池沉渣; 61; 264-001-61; 涂料制造生产过程中产生的无机废水污泥. 项目拟设置一间一般固废暂存区位于车间内，分区暂存，设置“四防措施”，按GB15562.2设置环境保护图形标志等。项目一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，固废经资源化利用和妥善处理后，不排放，对环境不会造成不良影响，措施可行。 项目拟设置一间危废暂存间，面积为10m2。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。 危险废物在厂内存放期间，使用完好无损容器盛装；用以存放装置危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。存储容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不互相反应）；收集存放间应有防雨、防风、防渗设计，以防止对外界产生大的影响和危害。 危险废物的收集应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： （1）根据危险废物的产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 （2）制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 （3）危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备。 （4）在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防撒漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 （5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险性能、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。应建立危险废物贮存台帐制度，设置危险废物出入库交接记录，双人双锁。 （6）危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 （7）详细记录危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回执后应继续保留3年。 （8）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 （9）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 （10）项目产生的危险废物产生量、采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 综上，项目危险废物贮存及运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关措施妥善处理、处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，运营期产生的固废对周围环境影响很小，所采取的治理措施是可行的。 - 地下水、土壤环境影响分析 本项目运行过程中产生的污染物主要为非持久性有机物污染物。结合项目分场区防渗情况，确定本项目防渗措施如下。 为了避免液态类危险废物泄漏后渗透至地下污染地下水，建设方沉淀池、危废暂存间建设按《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）及《固体废物处理处置工程技术导则（HJ 2035-2013）》相关要求进行设置。具体防渗措施及要求如下： ①重点防渗区及防渗措施 本项目沉淀池、危废暂存间为重点防渗区，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修改单）相关防渗要求进行防渗。危废暂存间地面防渗做法：2mm厚高密度聚乙烯，防尘耐磨高级地坪漆（墨绿色），四周上翻墙面高度900mm墙裙（刷底漆（环氧树脂）），中层漆（环氧树脂-石英粉3遍，面漆（墨绿色环氧树脂）2遍，厚度2mm，渗透系数≤10-10cm/s。围堰防腐防渗做法：20mm厚C25混凝土、强度达标后，表面撒布2-3mm厚的金属骨料，耐磨面层（加固化剂）抹光。 ②简单防渗区及防渗措施 项目区除沉淀池、危废暂存间以外的其他区域均为简单防渗区，均进行地面硬化。 综上，项目在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此项目不会对区域地下水和土壤环境产生明显影响。 - 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。 （1）风险物质识别 本项目使用原辅材料主要有乳液、纤维素、消泡剂、乙二醇、润滑油等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）对上述化学品的危险性进行了辩识，本项目涉及到的危险物质主要为润滑油、乳液、乙二醇。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 根据风险物质识别结果以及项目生产过程可能发生的环境风险事故情况，本项目风险源分布情况及可能影响途径详见表4-20。 表4-20 风险源分布情况及可能影响途径一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储运工程; 乳液、乙二醇及润滑油等液体物料堆放区; 乳液、乙二醇及润滑油等液体原料; 泄漏、火灾; 包装破裂、物料泄漏混入雨水，进入地表水体或渗入地下水、土壤环境；储存和使用过程中由于静电、明火等原因，可能引发火灾、爆炸等环境风险事故; 大气环境保护目标、资江、土壤、地下水. 环保工程; 废气处理系统; 颗粒物、VOCS; 超标排放; 颗粒物、VOCS超标排放进入大气环境，使周边环境质量下降; 大气环境保护目标、土壤. 二级沉淀池; SS; 超标排放; 未经处理废水直接外排; 土壤、地下水、地表水. 危废暂存间; 废润滑油、废UV灯管、废活性炭等; 火灾; 消防废水进入地表水体; 地表水. （3）环境风险潜势判断 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 项目涉及的风险物质最大存在总量与临界量比值情况分析如下： 表4-21 环境风险物质数量与其临界量的比值计算 涉及危险品; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 润滑油; 2; 2500; 0.0008. 乳液; 10; 50; 0.2. 乙二醇; 5; 50; 0.1. 废润滑油; 0.281; 2500; 0.0001. 废活性炭; 18.9; 50; 0.387. 废UV灯管; 0.002; 50; 0.00004. 废包装膜袋; 0.5; 50; 0.01. 合计; 0.698. 由上表得：风险物质数量与临界量比值Q=0.698＜1，即项目环境风险潜势为I。 （4）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分依据，见表4-22。 表4-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据表4-22确定本项目评价工作为简单分析。 （5）环境风险影响分析 ①泄漏事故影响分析 本项目若管理操作不当或意外事故，存在着乳液、乙二醇、润滑油等原料及危险废物等泄漏事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。此外，储存、装卸过程可能造成的原料泄漏，部分会随着雨水进入雨水管道，从而造成地表水体污染。 ②火灾事故影响分析 —旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 ③废气超标排放事故影响分析 本项目若管理操作不当或设备故障、处理能力低下，如风机、除尘设备损坏、活性炭已饱和吸附效率低下导致废气超标排放。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①火灾风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 b、易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟。 c、生产厂房须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 d、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 e、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 f、加强电气防火安全管理，消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 g、对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 h、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对厂区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 i、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 ②泄漏防范措施 a、定期检查危险废物、乳液、乙二醇等液体物料是否发生泄露，上述物料贮存仓库地面应进行水泥硬化，并相关要求作防渗处理，特别是截流沟和围堰。 b、危废暂存间应按规范设置，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，并及时交有资质的单位处置。 ③废气超标排放防范措施 a、废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c、废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d、对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，如果全厂停电，停止生产。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 ④废水事故排放防范措施 a、厂区排水实行雨污分流，雨水经雨水管网排入市政雨水管网； b、定期对二级沉淀池各构筑物进行检查和维修。 ⑤其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器、正压式防毒面具等。 （6）建立事故救援应急机制 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》公司需成立一负责人为总指挥，分管生产负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，—旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 （7）分析结论 - 综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率较小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 - 排污许可证申领 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于二十一、单纯混合或者分装的涂料制造2641，应该申请取得简化管理排污许可证，待取得并落实环评批复后，建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)填报排污许可证相关内容。 - 建设项目环境保护设施竣工验收 - 根据国家新修订的《建设项目环境保护管理条例》，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收应遵循以下几点： - ①建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设的建设和调试情况，不得弄虚作假。 - ②除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 - ③编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 - 本项目“三同时“验收内容见表4-23： - 表4-23 项目竣工验收一览表 - 项目; - 污染物; - 验收内容; - 预期处理效果. - 废气治理; - 颗粒物; - 有组织; - 二级布袋除尘+15m排气筒（DA001）; - 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）. - 无组织; - 密闭厂房; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - VOCs; - 有组织; - UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）; - 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）. - 无组织; - 加强车间密闭管理. - 废水治理; - 生活污水; - 隔油池、化粪池; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂接管水质标准. - 固废处理; 生活垃圾; 环卫部门定期清运; - 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 除尘器收尘; 收集后回用; - 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废包装材料; 企业收集后外售. 沉淀池沉渣; 定期清掏交由环卫部门. 废活性炭; 收集于危废暂存间，委托有资质单位处理; - 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求. 废UV灯管. 废润滑油. 废包装膜袋. - 噪声治理; - 机械噪声; - 基础减振、厂房隔声、距离衰减; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值. - 生态; - 水土流失; - /; - /. - 环保投资 本项目总投资2000万元，根据项目排污情况分析，估计环保投资约41.5万元，环保投资占项目总投资2.08%。项目环保投资估算见表4-24。 表4-24 环保投资估算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废水治理; 生活污水; 化粪池、隔油池; 2. 废气治理; 颗粒物; 二级布袋除尘+15m高排气筒排放（DA001）; 15. 挥发性有机物; - UV光解+活性炭一体机处理装置+DA001 15m的排气筒排放; 15. 固废处置; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集; 0.1. 一般工业固体废物; 交由一般固废处理处置单位进行综合利用或填埋; 1. 危险废物; 危废暂存间暂存，交由有资质的单位处置，危废暂存间按要求做防渗处理; 3. 噪声控制; 隔声、减振措施；加强设备维修和保养; 1.4. 地下水、土壤及环境风险; 厂区进行分区防渗，乳液、乙二醇等液体物料堆放间设置导流槽（或围堰）；厂内配备消防器材; 5. 合计; 41.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水性涂料计量投料、防火涂料搅拌、包装 | 有组织 | 颗粒物 | 集气罩+二级布袋除尘+15m排气筒（DA001 ） | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 密闭厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 水性涂料分散、搅拌 | 有组织 | VOCs | 集气罩+UV光解+活性炭一体机处理装置+15m排气筒（DA002 ） | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
|  |  | 无组织 | VOCs | 加强车间密闭管理 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂接管水质标准 |
|  | 生产废水 |  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类 | 一体化废水设备（化学沉淀法+气浮法）处理后回用于设备清洗 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 1923-2005) |
| 声环境 | 厂界 |  | Leq（A） | 选用低噪声设备、加强设备维护，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运、处置；生产过程中产生的一般工业固体废物包装材料经统一收集后外售，收集的粉尘集中收集后回用于生产，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；产生的危险废物废UV灯管、废活性炭、废润滑油均使用专用容器收集，暂存在危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关标准。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区及防渗措施 本项目沉淀池、危废暂存间为重点防渗区，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修改单）相关防渗要求进行防渗。储存水性涂料、危废暂存间地面防渗做法：2mm厚高密度聚乙烯，防尘耐磨高级地坪漆（墨绿色），四周上翻墙面高度900mm墙裙（刷底漆（环氧树脂）），中层漆（环氧树脂-石英粉3遍，面漆（墨绿色环氧树脂）2遍，厚度2mm，渗透系数≤10-10cm/s。围堰防腐防渗做法：20mm厚C25混凝土、强度达标后，表面撒布2-3mm厚的金属骨料，耐磨面层（加固化剂）抹光。 ②简单防渗区及防渗措施 项目除沉淀池、危废暂存间以外的其他区域均为简单防渗区，均进行地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 防范措施详见 四、主要环境影响和保护措施-（6）环境风险防范措施，简述如下： 1、运营期除定期检查危险废物、乳液、乙二醇、循环废水等是否发生泄露外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是截流沟和围堰。应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 2、危险废物妥善收集，作好防渗透处理，定期交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。 3、车间内设置严禁烟火警示牌；配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，严格执行安全和消防规范。确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 4、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 5、废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、必须严格执行建设项目竣工环保验收制度，对项目废气、噪声、固废采取相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》经自主验收后方可投入运营。 2、运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 3、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环办环评函[2020]9 号，2020年01日06日），本项目属于二十一、单纯混合或者分装的涂料制造2641，应该申请取得简化管理排污许可证。 4、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 |  |  |  |  |

- 六、结论

总结论 本项目位于邵阳经济技术开发区，项目建设内容、土地利用及选址符合相关的要求，项目总体布局合理，项目营运过程中严格遵守国家和地方的有关环保法律、法规，并落实报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后可满足环境保护的要求，各项污染物均能实现达标排放，对环境的影响较小。从环境保护的角度出发，本评价认为，本项目的建设实施是可行的。 建议和要求 （1）项目投产后，应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生废气污染和噪声扰民事故； （2）认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度； （3）加强干部职工对环境保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.671t/a |  | 0.671t/a | +0.671t/a |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  | 2.52t/a |  | 2.52t/a | +2.52t/a |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 0.027t/a |  | 0.027t/a | +0.027t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0027t/a |  | 0.0027t/a | +0.0027t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘 |  |  |  | 66.434t/a |  | 66.434t/a | +66.434t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 7.5t/a |  | 7.5t/a | +7.5t/a |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 沉降收集粉尘 |  |  |  | 5.145t/a |  | 5.145t/a | +5.145t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 18.9t/a |  | 18.9t/a | +18.9t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 10条/a |  | 10条/a | +10条/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.281t/a |  | 0.281t/a | +0.281t/a |
|  | 废包装膜袋 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①