- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  湖南海旭管业有限公司年产6000万米高压胶管和650万米PVC管生产项目变更

建设单位（盖章）：   湖南海旭管业有限公司

编制日期：           2024.01

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南海旭管业有限公司年产6000万米高压胶管和650万米PVC管生产项目变更 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王公平 | 联系方式 | 15842924218 |
| 建设地点 | 新邵县经济开发区湘中汇商硅谷产业园2期7栋 |  |  |
| 地理坐标 | 111 度26分16.105秒，27度18分19.073秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C291橡胶制品业、C292塑料制品业 | 建设项目 行业类别 | 52-291橡胶制品业、53-292塑料制品业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 16000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 项目于2019年三月开工建设，目前除5、6栋外基本建成， | 用地（用海） 面积（m2） | 61084 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2012年4月获得《湖南省人民政府办公厅关于新邵经济开发区扩区调规的复函》（湘政办函〔2012〕53号），新邵经济开发区形成了石背垅与大坪工业组团、长塘（西片）工业组团两大组团，规划面积由3.10平方公里调整增加至7.897平方公里。2014年省发改委、省财政厅、省人社厅、省国土厅、省环保厅五部门联合下发了《关于加快邵阳湘商产业园区建设的若干意见》（湘发改地区〔2014〕1021号）文件，为积极响应省政府号召，新邵县委县政府决定在湖南新邵经济开发区（省级园区，属于上述的12个省级园区）南部的大坪石背垅片区规划出规模约316.74公顷用地，作为新邵湘商产业园。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2014年6月湖南新邵经济开发区管理委员会委托湖南省环境保护科学研究院编制了《湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响报告书》，并于2014年10月通过专家评审。2015年获得《湖南省环境保护厅关于湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响评价书的审查意见》（湘环评函〔2015〕56号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响报告书》相符性分析 本项目位于新邵县经济开发区湘中汇商硅谷产业园2期7栋，属于新邵经济开发区管控范围；根据《湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响报告书》内容，项目符合性分析见下表。 表1-1 与《湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响报告书》相符性分析 湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响报告书要求; 符合性分析; 是否符合. 定位; 为重点发展以农产品加工业、电子产业、轻工业（主要包括箱包加工、服装加工、食品加工及生物制药）为主导的产业。; 本项目不属于限制类及禁止类项目；不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类企业、国家产业政策明令禁止的项目；与新邵县经济开发区定位相符。; 符合. 准入要求; 允许类; 农产品加工业：蔬菜、水果、畜禽产品加工； 电子：电子终端产品装配、新型显示器件和电子材料； 轻工业：箱包；服装；实木家具、金属家具、软体家具； 食品产业：糕点、面包制造、水产品加工、豆类及肉制品加工；农产品加工业、食品产业、轻工业、电子中承接；邵阳市产业转移，符合国家产业中鼓励类、允许类和经开区上下游产业链的企业。 基础设施项目：供水、供热、供气、污水处理等；仓储物流业；一类用地鼓励引入企业技术研发机构、环境科技咨询机构、无工业废水、工艺废气排放的环保型产业。 金融、商贸服务业及旅游业：信用担保、保险、金融产品及应用、交易服务中心、民族风情游等。. 限制类; 高耗能、高水耗、低效高污染以及市面上生产能力大，市场容量小的项目；限制水排放量大以及水型污染物复杂的企业。. 禁止类; 不符合经开区的产业定位的项目；一类工业用地禁止引进二、三类企业；《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类企业、国家产业政策明令禁止的项目。具体行业如下：食品加工：生产能力在 150 瓶/分钟以下的碳酸饮料生产线等落后工艺； 电子：印刷电路板制造、液晶显示屏生产项目，集成电路和半导体器件前工序生产等落后工艺； 轻工业：制糖、酒精、淀粉及淀粉制品的制造、制浆造纸及纸制品、超薄塑料购物袋等落后产品。. 综上所诉，本项目符合《湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响报告书》中产业定位的要求，项目建设符合园区规划。 2、与《湖南省环境保护厅关于湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响评价书的审查意见》（湘环评函〔2015〕56号）相符性分析 表1-2 与湘环评函〔2015〕56号相符性分析 湘环评函〔2015〕56号内容; 符合性分析; 是否符合. 进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划和报告书提出的调整建设进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按环评要求取消塘口工业区中的居住用地，居民全部安置到配套服务区；对交通干线两侧一定范围内限制建设对噪声敏感型民用建筑，居民安置区与工业用地区间设置足够的噪声等环境防护距离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 项目位于园区工业用地以内，不影响周边农业、生活、配套服务等各功能组团; 符合. 严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及产业规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。经开区调扩后其中二、三类工业以承接邵阳市范围内的机械制造、冶金、造纸、建材、化工、纺织、生物制药、印刷中的转移企业为主，严格限制除邵阳市市域转移项目之外的冶炼、化工等项目的引进。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的准入条件做好经开区项目的招商把关，入园项目必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求；对经开区内已建项目进行清理，对存在问题按报告书要求进行整改并强化企业环境监管措施。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类企业、国家产业政策明令禁止的项目，不属于高耗能、高水耗项目，属于允许类的企业，与新邵县经济开发区定位相符。; 符合. 完善经开区环保公建基础设施建设，园区截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，加快污水收集管网、污水集中处理设施建设和提标改造进度，落实经开区水污染控制措施。按排水规划，资江以南区域大坪片区污水排往西区域塘口片区污水排往西部拟建污水处理厂，排放口位于晒谷滩电站大坝下游。综合考虑环境容量因素，对已建新邵污水处理厂实施提标改造，其尾水排放标准提至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准；拟建西部污水处理厂尾水排放标准按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准控制，污水处理厂及管网工程另行环境影响评价。在经开区集中污水处理设施及配套管网完成并实现接管运营前应严格限制水型污染企业引进。; 项目无工业废水排放。; 符合. 经开区应从优化能源结构、加强企业管理、推行清洁生产、优化企业布局等多方面全面做好经开区大气污染控制。新入园企业配套建设锅炉必须符合有关“大气污染防治行动计划”要求，通过推行清洁能源和连片集中供热措施，逐步淘汰现有小型燃煤锅炉，减少燃煤耗量；鼓励企业加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，在达标排放的前提下进一步减少工艺废气的无组织排放；合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间、工业用地与配套服务用地间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 项目使用天然气锅炉，不使用燃煤锅炉。; 符合. 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 项目工业固体废物和生活垃圾分类收集、分类处置，符合国家有关规定。; 符合. 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 项目严格落实《新邵经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，并制定单独的环境应急预案。; 符合. 按经开区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。; 项目不涉及。; 符合. 做好建设期的生态保护和水土保持工作。落实生态环境的保护、恢复和补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。; 项目不涉及。; 符合. 综上所诉，本项目符合《湖南省环境保护厅关于湖南新邵经济开发区扩区调规环境影响评价书的审查意见》（湘环评函〔2015〕56号）相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目属于“C291橡胶制品业、C292塑料制品业”，对照《产业结构调整导向目录》（2024年本），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，且生产设备不属于落后生产工艺设备，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 根据国家发展和改革委员会商务部《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于市场禁止准入类、不违反市场准入相关的禁止性规定，因此，本项目不属于国家、地方禁止或限制投资的建设项目。 - 项目选址合理性分析 项目位于新邵县经济开发区湘中汇商硅谷产业园2期7栋，根据不动产权证（见附件2），项目用地为工业用地，符合国家用地政策。 根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地大气、声环境和水环境符合环境功能区划，区域环境质量较好。根据项目工程分析及污染物排放影响分析，项目营运期产生的污染物经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。项目西北面4.4km为新邵西高速互通，选址交通便利，地理位置优越。 综上所述，项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 本项目位于新邵县经济开发区湘中汇商硅谷产业园2期7栋，不在新邵县划分生态红线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区、基本农田及公益林等生态保护目标，符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量利用底线符合性分析 根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地大气、声环境和水环境符合环境功能区划。营运期产生的其他污染物经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目运营过程中所用的资源主要为水、天然气，原料充足。项目采用的机械设备无淘汰类，符合资源利用上限要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目位于新邵县经济开发区湘中汇商硅谷产业园2期7栋。根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园生态环境准入清单》，新邵经济开发区环境管控单元编码为ZH43052220002，单元分类属于重点管控单元，项目建设与新邵经济开发区生态环境准入清单的相符性分析见下表。 表1-3 新邵经济开发区生态环境准入清单相符性分析 文件要求（部分）; 符合性 分析; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）经开区调扩后其中二、三类工业以承接邵阳市范围内的机械制造、冶金、造纸、建材、化工、纺织、生物制药、印刷中的转移企业为主。严格限制除邵阳市域转移项目之外的冶金、化工项目引进。 （1.2）合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间、工业用地与配套服务用地间设置合理的距离，防止互相干扰。; （1.1）项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类企业、国家产业政策明令禁止的项目，不属于高耗能、高水耗项目，属于允许类的企业，与新邵县经济开发区定位相符。 （1.2）项目位于园区工业用地以内，不影响周边农业、生活、配套服务等各功能组团; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水： 大坪工业区：工业废水、生活污水经新邵县大坪污水处理厂处理达标后排入资江。 塘口工业区：工业废水、生活污水经塘口工业园区污水处理厂处理达标后排入资江。塘口工业区在污水处理厂及配套管网完成并实现接管运营前严格限制水型污染企业引进，现有企业废污水须自行处理达标后方可外排。 （2.2）废气： （2.2.1）鼓励企业加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，在达标排放的前提下进一步减少工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 （2.3）园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业全部分类入园。; （2.1）项目无工业废水外排。（2.2）项目锅炉采用天然气为燃料，烟气可达标排放。（2.4）工业固体废物和生活垃圾分类收集、分类处置，符合国家有关规定。。; 符合. 环境风险防控; （3.1）园区应严格按照《新邵经济开发区突发环境事件应急预案》中相关内容执行， 严防突发环境事件发生。 （3.2）鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）防治地下水污染。对工业园区进行必要的防渗处理。 （3.4）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。严格建设用地准入管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。强化未利用地环境管理。 （3.5）农用地风险防控：实施农用地分类管理，建立分类清单。优先保护未污染和轻微污染耕地，安全利用中轻度污染耕地，严格管控重度污染耕地。; 项目严格落实《新邵经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，并制定单独的环境应急预案；对厂区进行相应的防渗处理防止对区域的地下水和土壤污染。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：新入园企业配套建设锅炉符合有关要求，通过推行清洁能源和连片集中供热措施，逐步淘汰现有小型燃煤锅炉，减少燃煤粍量。按《湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发工程建设项目区域评估工作实施方案的通知 》中相关要求，尽快开展区域节能评估工作。 （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。到2020 年，新邵县万元工业增加值用水量不高于66立方米/万元，用水总量不超过2.5亿立方米。 （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。2020年，园区单位工业用地工业总产值0.11亿元/公顷，园区单位面积土地投资强度不低于250 万元/亩。; 项目不使用燃煤锅炉；项目用水均采用市政自来水，不使用地下水和地表水；项目用地性质为工业用地。; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中“三线一单”的相关要求，符合《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环评[2016]95号）“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）”的管控要求。 4、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号）符合性分析 根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号），除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。 项目位于新邵县经济开发区，符合《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发【2020】27号）要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南海旭管业有限公司位于新邵县经济开发区湘中汇商硅谷产业园2期7栋，2019年2月委托湖南景诚环境工程有限公司编制了《年产6000万米高压胶管和650万米PVC管生产项目环境影响报告书》，于2019年3月取得邵阳市生态环境局新邵分局下发的环评批复（新环评字【2019】18号），于2022年3月25日取得排污许可登记，登记编号为91430522MA4PKAT838001Y。 湖南海旭管业有限公司年产6000万米高压胶管和650万米PVC管生产项目除3#、4#厂房尚未建设，其余工程已基本建成，厂区现有1台1t/h天然气蒸汽锅炉供热，在实际生产过程中发现现有锅炉不能满足设计产能供热需求，拟另新增1台 2t/h天然气蒸汽锅炉，现有1台1t/h天然气蒸汽锅炉作为备用，根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，属于重大变动，需重新报批环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，变更项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业中的52—-橡胶制品业291—其他、53—塑料制品业292—其他”，需编制环境影响报告表。现湖南海旭管业有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担“年产6000万米高压胶管和650万米PVC管生产项目变更”的环境影响评价工作。接受委托后，评价公司组织有关人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 2、工程概况 项目总占地面积61084 m2，工程内容包括1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房、食堂及宿舍楼、科研及办公楼，同时配套建有环保工程及公用工程。项目占地面积及主要建设内容无变动，具体工程组成及变更情况见表2-1。 表2-1 工程组成情况 类别; 工程名称; 工程内容; 变更情况. 主体工程; 1#厂房; 钢架结构，1F，建筑面积18687.8m2，H=13.35m；用作高压胶管挤出、编织、硫化区和锅炉区等; 无. 2#厂房; 半砖混结构，1F，建筑面积1365.04m2，H=12.85m；用作高压胶管的炼胶车间（配料、密炼、开炼）; 无. 4#厂房; 砖混结构，5F，建筑面积10690.14m2，H=22.2m；1F设置危废间和原料仓库、2F和5F为PVC管生产车间、3F为编织区、4F为成品仓库; 无. 科研业务 培训综合楼; 2栋，砖混结构，科研区为5F、办公区为4F，总建筑面积4408.31m2，H=19.2m；用作办公、科研和业务培训; 无. 6#厂房; 砖混结构，3F，建筑面积11008.86m2，H=16.15m；用作高压胶管生产。; 实际尚未建设. 生活办公设施; 食堂及宿舍楼; 砖混结构， 食堂为1F、宿舍楼为6F，建筑面积6547.85m2; 无. 辅助及储运工程; 3#厂房; 半砖混结构，1F，建筑面积1365.04m2，H=12.85m；用作原料仓库; 无. 5#厂房; 砖混结构，3F，建筑面积11008.86m2，H=16.15m；用作高压胶管的质检、打包; 实际尚未建设. 公用工程; 供电; 国家电网供电，供电电压为380/220V。; 无. 供热; 1#厂房设有锅炉区，安装1台1t/h天然气锅炉; 新增1台2 t/h天然气锅炉，现有锅炉转为备用. 给水; 生产用水来自园区自来水管网; 无. 排水; 采用雨污分流制排水; 无. 消防; 设消防栓、每个车间配备干粉、泡沫灭火器; 无. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 隔油池+化粪池; 无. 生产废水; 回用水池; 无. 废气处理; 炼胶废气; 集气罩+布袋除尘器+光催化氧化装置+15m排气筒（DA001）; 无. 硫化废气; 集气罩+布袋除尘器+光催化氧化装置+15m排气筒（DA002）; 增加布袋除尘器. PVC熔融废气; 集气罩+光催化氧化装置+22m排气筒（DA003）; 无. 锅炉烟气; 15m排气筒（DA004）; 无. 食堂油烟; 油烟净化器+楼顶专管排放; 无. 噪声处理; 室内隔声、基础减震装置，围墙等; 无. 固废处理; 垃圾桶、一般固废暂存间、30m2危废间; 无. 2.1产品方案及原辅材料 项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 名称; 产量（万米/a）; 常温下 物理状态; 运出方式; 包装方式. 高压胶管; 6000; 固态; 汽车运输; 袋装/扎捆. PVC管; 650; 固态. 主要原辅材料及能耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能耗情况表 橡胶管. 序号; 原材料名称; 每万米产品消耗量; 年耗量（t）; 产地/来源. 1; 丁苯橡胶; 0.15t; 900; 中石化江苏分公司（袋装），最大储存量30t. 2; 炭黑; 0.3t; 1800; 邵阳市本地炭黑厂（袋装），最大储存量30t. 3; 轻钙粉 （碳酸钙）; 1.0t; 6000; 浙江常山（袋装），最大储存量60t. 4; 钢丝; 1.0t; 6000; 河南巩义（扎捆），最大储存量100t. 5; 氧化锌; 15kg; 90; 浙江东海化工（袋装），最大储存量10t. 6; 机油; 25kg; 150; 中石油邵阳分公司 （厂内设置2个地上机油储罐、单个容积为22t，最大储存量30t）. 7; 石蜡; 10kg; 60; 上海宝钢（袋装），最大储存量5t. 8; 不溶性硫磺; 5kg; 30; 外购，最大储存量3t. 9; CZ促进剂（ N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺）; 2.5kg; 15; 外购，最大储存量2t. 10; 硬脂酸锌; 1kg; 6; 外购，最大储存量1t. 11; 橡胶隔离剂（硬脂酸钙、硅酸盐、碳酸盐、表面活性剂、纤维素等）; 1kg; 6; 外购，最大储存量1t. PVC管. 1; PVC; 2.8t; 1800; 外购，最大储存量30t. 2; 钢丝; 2.3t; 1500; 河南巩义（扎捆），最大储存量25t. 3; 棉线; 1.5t; 1000; 外购，最大储存量20t. 其他耗材. 1; 编织袋; 15kg; 100; 邵阳市本地（扎捆），最大储存量10t. 2; 接头; 10kg; 60; 外购包装成品，视订制需求安装，最大储存量5t. 3; 水包布; 20kg; 120; 外购，最大储存量10t. 4; 油墨; 1kg; 6.5; 外购，最大储存量1t. 能源. 11; 天然气; /; 72万 Nm 3; 由园区天然气管网接入. 12; 新鲜水; /; 12000; 新邵县自来水厂. 13; 电能; /; 150万度; 市政供电. 不溶性硫磺： 不溶性硫黄是将硫黄粉加热至沸腾(444.6摄氏度),倾于冷水中急冷而得的透明、无定形链状结构的弹性硫黄。亦可将过热硫黄蒸气用惰性气体稀释，喷在冷水雾中冷却至90摄氏度以下制得，或将硫黄块溶于氨中立即喷雾干燥获得。因大部分(65%~95%)不溶于二硫化碳，故称不溶性硫黄。由于它具有不溶于橡胶的特点，因此在胶料中不易产生早期硫化和喷硫现象，无损于胶料的黏着性，从而可剔除涂浆工艺，节省汽油，清洁环境。根据调查市面上的此类产品，一般其硫元素含量约90%左右，其中不溶性硫磺含量约60%，油含量约10%左右，其余灰分、酸、杂质等含量约1%。 硫：CAS号7704-34-9，熔点119℃，沸点444.6℃，饱和蒸气压0.13kpa（119℃），闪点207℃。性质易燃，固体单质为低毒性，但硫蒸汽具有一定的毒性和刺激性。硫蒸汽会在环境空气中氧化、逐步演变为硫酸雾。 CZ促进剂： 化学名称：N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺。性状: 灰白色粉末(颗粒) ，稍有气味，无毒。比重1.31-1.34，熔点98℃以上，易溶于苯、甲苯、氯仿、二硫化碳、二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯，不易溶于乙醇，不溶于水和稀酸、稀碱和汽油。主要用于制造轮胎、胶管、胶鞋、电缆等工业橡胶制品。 轻钙粉： 轻钙粉又称轻质碳酸钙轻钙粉,是将石灰石等原料段烧生成石灰（主要成分为氧化钙）和二氧化碳，再加水消化石灰生成石灰乳（主要成分为氢氧化钙），然后再通入二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀，最后经脱水、干燥后经石灰磨粉机粉碎而制得。 橡胶隔离剂： 由硬脂酸钙、硅酸盐、碳酸盐、表面活性剂、纤维素等混合制成。 硬脂酸锌： 硬脂酸锌是一种有机物，化学式为C36H70O4Zn，是白色粉末，不溶于水。主要用作润滑剂和脱模剂。同时在橡胶中还具有硫化活性剂，软化剂的功能。在干燥情况下有可燃性，燃点约为900℃。其粉尘与空气的混合物遇明火有爆炸危险，爆炸下限为11.6g/m3，风险程度较低。 石蜡： 石蜡是固态高级烷烃的混合物，主要成分的分子式为CnH2n+2，其中n=17～35。主要组分为直链烷烃，还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃；直链烷烃中主要是正二十二烷和正二十八烷。 2.2主要生产设备 项目设备一览表见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 高压胶管生产设备. 1; 密炼机; 55L; 4台. 2; 开炼机; 16寸; 4台. 3; 开炼机; 14寸; 4台. 4; 挤出（橡胶）机; 1125; 18台. 5; 包布机; 2.2kw; 15台. 6; 编织机; 20锭; 60台. 7; 滚筒; /; 200台. 8; 打芯泵; /; 5个. 9; 硫化罐; FB13078; 5个. 10; 循环水泵; 2.2kw; 6个. 11; 鼓风机; 1.5kw; 6个. 12; 燃气锅炉; 2t/h; 1台. 13; 合股机; /; 9台. PVC管生产设备. 12; 注塑机; 30kw; 16台. 13; 钢丝编织机; 3kw; 120台. 14; 棉线编织机; 3kw; 100台. 15; 合股机; /; 40台. 16; 卷筒机; 2.2kw; 28台. 17; 包布机; 2.2kw; 6台. 18; 滚筒; /; 60个. 2.3、劳动定员和工作制度 项目定员200人，在厂内食宿。生产制度为：采用两班制，每班8小时，年生产天数约为300d。 3、用地情况 本项目位于新邵县经济开发区湘中汇商硅谷产业园2期7栋，在现有用地范围内进行变更，不新征用地，场地东面和西面为园区规划道路，北面为园区厂房，南面为耕地和居民房，最近的居民房位于南面10m处。 4、平面布置 现有工程锅炉区位于1#厂房西北角，本次变更拟在现有锅炉旁新增一台2t/h天然气锅炉，紧邻硫化区，减少蒸汽输送，布局较为合理。项目总平面布置图见下图。 科研办公楼 宿舍及食堂 1# 5# 6# 3# 2# 4# 图2-2 总平面布置图 5、投资情况 项目总投资约16000万元，环保投资200万元，环保投资所占比例约为1.25%，投资具体构成见表2-8。环保投资具体内容见表2-9。 表2-8 投资具体构成情况表 序号; 项目名称; 投资金额（万元）. 1; 土建费用; 5800. 2; 设备购买及安装费; 10000. 3; 环保投资; 200. 合计; 16000. 表2-9 本项目环保投资估算表 序号; 污染类型; 项目; 防治措施; 环保投资 (万元). 1; 废气; 炼胶废气; 集气罩+布袋除尘器+光催化氧化装置+15m排气筒（DA001）; 50. 硫化废气; 集气罩+布袋除尘器+光催化氧化装置+15m排气筒（DA002）; 40. PVC熔融废气; 集气罩+光催化氧化装置+22m排气筒（DA003）; 35. 锅炉烟气; 15m排气筒（DA004）; 2. 食堂油烟; 油烟净化器+楼顶专管排放; 8. 2; 废水; 生活污水; 污水管网、隔油池、化粪池; 20. 冷却废水; 循环水池; 2. 3; 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基座减振; 20. 4; 固废; 一般固废; 一般固废暂存间; 2. 危险废物; 危险废物暂存间; 3. 生活垃圾; 垃圾桶; 1. 5; 环境风险; 机油储罐; 地面防渗、围堰; 4. 消防废水; 应急池; 3. 合计; 200. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、高压胶管生产工艺流程及产污节点如下： 图2-3 高压胶管工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - （1）人工配料 采用人工配料，将橡胶、炭黑、钙粉、石蜡、氧化锌等通过计量设备进行称量，按照产品所需的比例配好分别放入不同的容器中备用（若准备制备外胶层，则还需加入硫粉和促进剂，以在硫化工序中实现硫化效果）。此过程在单独隔开的车间完成，主要是为了防止配比原辅材料时，造成粉尘无组织扩散。 - （2）密炼 将配比好的原辅材料按照一定的操作规程分别由进料口倒入密炼机中，密炼通过机械压制与轭棍搅拌共同作业，将物料搅拌均匀。该过程中不进行额外加热，但由于机械作用会导致升温，作业时设备温度一般在80℃左右，作业持续时间25分钟，密炼胶从出料口出料，一般为块状固态。 - （3）开炼 将密炼胶放入开炼机中进行第一次开炼，通过两个钢制滚筒将物料压制成片。该过程中不进行额外加热，但由于机械作用会导致升温，作业时设备温度一般在50℃左右，第一次开炼后成为片状固体，宽度约为80cm，自然冷却一段时间后，再进行第二次开炼，加工成条状固体，宽度约为10cm。经二次开炼后的开炼胶成为后续工序内胶层和外胶层的原料。 - （4）缠绕内胶层 先将橡胶棒芯外部涂刷隔离剂后，放入挤出机，再将二次开炼后的胶片放入挤出机进料口内，通过挤出机将开炼胶挤出在棒芯上，形成内胶层，将内胶层通入水槽中水冷备用。 - （5）缠绕钢丝 将内胶层和钢丝分别放入编织机，通过编织机在内胶层外缠绕一层钢丝骨架，以增强胶管的抗压性能。 - （6）缠绕外胶层 将缠绕好钢丝骨架的内胶层放入挤出机，同时在挤出机开料口内放入开炼胶，将开炼胶挤出在内胶层的钢丝骨架上，形成外胶层，此时便已形成半成品，将半成品放入水槽，水冷备用。 - 过粉 - 半成品过一遍硬脂酸锌粉末以增加润滑性。 - （8）缠绕水布 将半成品和水布分别放入包布机，通过包布机在半成品外部缠绕一层水布，形成一层保护层。水布内侧已提前印制好胶管表面所需文字。 - （9）硫化 将缠绕好水布的半成品放入硫化罐内进行硫化，硫化罐采用饱和蒸气压进行间接高温高压硫化，由燃气锅炉提供所需蒸汽，硫化的作用为改善胶管性能，硫化温度约150℃，硫化时间约2个小时。同时，硫化工序的高温使水布上的印字转移到胶管外壁上。 - （10）自然冷却 硫化后的半成品胶管取出后进行自然风冷。 - （11）脱水布 冷却后的半成品胶管放入包布机，通过反向作业拆除半成品胶管外部的水布，水布可重复利用。 - （12）脱芯棒 脱完水布的半成品胶管放入打芯泵，通过高压水流使之松动，然后抽出中间的橡胶棒芯，棒芯可重复使用，至此，基本制成成品胶管。 - （13）质检 对成品胶管进行基本的尺寸和外观检测，不合格的次品外卖给再生胶厂。 - （14） - 定长、装接头 - 按订单要求，将胶管裁剪为需要的长度，并在两端安装接头。 - （15）包装、入库 - 胶管通过机器卷好包入包装袋中，放入成品库。 2、PVC管生产工艺流程及产污节点如下： 注塑内层 PVC颗粒 废气、噪声 缠绕钢丝或棉线 注塑内层 检验 打码 定长、装接头 包装入库 废气、噪声 固废 废气 噪声 水冷 循环水池 回用生产 图2-3 PVC管工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - 注塑内层 - 将PVC颗粒经注塑机在电加热至200℃左右的温度下定型内圈。 - （2）缠绕钢丝 将内塑层和钢丝或棉线（视订制需求决定）分别放入编织机，通过编织机在内塑层外缠绕一层钢丝或棉线骨架，以增强PVC管的抗压性能。 - （3）注塑外层 - 同上，将做好骨架的PVC管通过注塑机做好外层。 - （4）检验 对成品PVC管进行基本的尺寸和外观检测，不合格的次品可回收利用。 - （5）打码 PVC管表面丝印文字。 - （6）定长、装接头 - 按订单要求，将胶管裁剪为需要的长度，并在两端安装接头。 - （7）包装、入库 - 胶管通过机器卷好包入包装袋中，放入成品库。 3、燃气锅炉产污节点如下： 锅炉 硫化罐 天然气、自来水 蒸汽 废气、噪声 图2-3 工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目天然气由市政燃气管道提供，天然气在锅炉内燃烧将自来水加热成高温蒸汽，蒸汽供给硫化罐硫化工序。锅炉在运行过程中会有废气、噪声产生。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 湖南海旭管业有限公司位于新邵县经济开发区湘中汇商硅谷产业园2期7栋，2019年2月委托湖南景诚环境工程有限公司编制了《年产6000万米高压胶管和650万米PVC管生产项目环境影响报告书》，于2019年3月取得邵阳市生态环境局新邵分局下发的环评批复（新环评字【2019】18号），于2022年3月25日取得排污许可登记，登记编号为91430522MA4PKAT838001Y。 现有工程污染源分析主要参照《年产6000万米高压胶管和650万米PVC管生产项目环境影响报告书》和生产过程中的实际情况。 （1）废水 现有工程无生产废水外排，生产过程中产生的冷却水经沉淀池处理后循环使用。生活污水经隔油池+化粪池处理后排入园区市政污水官网。湖南谱实检测技术有限公司于2022年12月28日至29日对现有工程进行了污染源监测，监测结果见表2-10。 表2-10 废水监测结果 采样 点位; 检测 项目; 检测结果; 计量 单位; 标准限值. 12月28日; 12月29日. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. W1生活污水排放口; pH值; 7.4; 7.3; 7.3; 7.4; 7.3; 7.2; 7.3; 7.4; 无量纲; 6-9. 化学需 氧量; 83; 84; 79; 82; 83; 84; 80; 82; mg/L; 500. 五日生化需氧量; 23.3; 23.5; 22.7; 22.9; 23.2; 23.4; 22.8; 23.1; mg/L; 300. 悬浮物; 42; 45; 40; 47; 48; 44; 39; 43; mg/L; 400. 氨氮; 24.0; 24.3; 24.7; 24.0; 24.7; 23.7; 23.5; 24.6; mg/L; 45. 总磷; 0.36; 0.35; 0.36; 0.36; 0.38; 0.36; 0.35; 0.36; mg/L; 8. 动植物油; 0.22; 0.23; 0.24; 0.21; 0.23; 0.22; 0.23; 0.21; mg/L; 100. 由上表可知，监测期间，废水排口中pH、悬浮物、COD、BOD5、动植物油监测数值均可满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）表4中三级标准限值；氨氮、总磷均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。 （2）废气 现有工程废气有炼胶废气、硫化废气、锅炉烟气、PVC熔融废气和食堂油烟，其中炼胶废气经布袋除尘+光催化氧化装置处理后通过15m排气筒排放；硫化废气经集气罩+光催化氧化装置处理后通过15m排气筒排放；PVC熔融废气经集气罩+光催化氧化装置处理后通过22m排气筒排放；锅炉烟气通过15m排气筒直排；食堂油烟采取油烟净化器处理后经专管引至楼顶排放。污染源监测结果如下。 表2-11 硫化废气检测结果 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值. 12月28日; 12月29日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. G1硫化废气处理前检测口; 标况流量（m3/h）; 3341; 3172; 3449; 3439; 3380; 3212; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 27.1; 29.8; 28.6; 26.8; 28.8; 27.5; /. 排放速率（kg/h）; 0.0905; 0.0945; 0.0986; 0.0922; 0.0973; 0.0883; /. 硫化氢; 排放浓度（mg/m3）; 0.175; 0.163; 0.165; 0.177; 0.160; 0.165; /. 排放速率（kg/h）; 5.85×10-4; 5.17×10-4; 5.69×10-4; 6.09×10-4; 5.41×10-4; 5.30×10-4; /. G2硫化废气处理后检测口; 标况流量（m3/h）; 3518; 3412; 3245; 3451; 3555; 3282; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 6.75; 7.06; 6.25; 5.98; 6.65; 6.52; 10. 排放速率（kg/h）; 0.0237; 0.0241; 0.0203; 0.0206; 0.0236; 0.0214; /. 硫化氢; 排放浓度（mg/m3）; 0.025; 0.026; 0.026; 0.025; 0.027; 0.029; /. 排放速率（kg/h）; 8.80×10-5; 8.87×10-5; 8.44×10-5; 8.63×10-5; 9.60×10-5; 9.52×10-5; 0.33. 表2-11监测结果表明，监测期间，硫化废气中的非甲烷总烃符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置），硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值。 表2-12 炼胶废气检测结果 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值. 12月28日; 12月29日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. G3炼胶废气处理前检测口; 标况流量（m3/h）; 4506; 4470; 4531; 4573; 4624; 4511; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 34.0; 32.9; 33.6; 31.3; 32.5; 33.8; /. 排放速率（kg/h）; 0.153; 0.147; 0.152; 0.143; 0.150; 0.152; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 40.3; 52.5; 44.5; 50.6; 42.3; 48.8; /. 排放速率（kg/h）; 0.182; 0.235; 0.202; 0.231; 0.196; 0.220; /. G4炼胶废气处理后检测口; 标况流量（m3/h）; 5154; 4967; 5090; 5198; 5107; 5041; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 9.38; 8.97; 8.56; 8.40; 8.68; 9.52; 10. 排放速率（kg/h）; 0.0483; 0.0446; 0.0436; 0.0437; 0.0443; 0.0480; /. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 7.2; 7.0; 6.1; 7.3; 7.9; 8.3; 12. 排放速率（kg/h）; 0.0371; 0.0348; 0.0310; 0.0379; 0.0403; 0.0418; /. 表2-12监测结果表明，监测期间，炼胶废气中的非甲烷总烃、颗粒物浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置）。 表2-13 注塑废气检测结果 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值. 12月28日; 12月29日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. G5挤出废气处理前检测口; 标况流量（m3/h）; 4647; 4480; 4748; 4806; 4585; 4852; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 57.6; 56.4; 53.9; 50.6; 52.7; 51.9; /. 排放速率（kg/h）; 0.268; 0.253; 0.256; 0.243; 0.242; 0.252; /. G6挤出废气处理后检测口; 标况流量（m3/h）; 5670; 5482; 5755; 5603; 5387; 5538; /. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 15.5; 14.9; 13.0; 14.7; 13.9; 14.0; 120. 排放速率（kg/h）; 0.0879; 0.0817; 0.0748; 0.0824; 0.0749; 0.0775; 17. 表2-13监测结果表明，监测期间，注塑废气排气筒处监测点位处的非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值。 表2-14 锅炉废气检测结果 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 12月28日; 12月29日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. G7锅炉废气检测口; 标况流量（m3/h）; 519; 472; 516; 513; 521; 509; /. 含氧量（%）; 6.1; 6.2; 6.4; 6.6; 6.5; 6.4; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 6.3; 6.0; 5.1; 5.2; 6.1; 5.6; /. 折算浓度（mg/m3）; 7.4; 7.1; 6.1; 6.3; 7.4; 6.7; 20. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 5; 5; 6; 7; 6; 5; /. 折算浓度（mg/m3）; 6; 6; 7; 9; 7; 6; 50. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 79; 70; 72; 75; 69; 73; /. 折算浓度（mg/m3）; 93; 83; 86; 91; 83; 88; 150. 烟气黑度（级）; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ≤1. 表2-14监测结果表明，监测期间，锅炉废气排气筒处监测点位处的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉标准。 表2-15 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准 限值. 12月28日; 12月29日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. G9厂界东侧外3m处; 非甲烷总烃; 0.78; 0.83; 0.74; 0.80; 0.76; 0.84; 4.0. 硫化氢; 0.007; 0.006; 0.006; 0.007; 0.006; 0.006; 0.06. 颗粒物; 0.153; 0.153; 0.171; 0.170; 0.154; 0.153; 1.0. G10厂界南侧外3m处; 非甲烷总烃; 0.43; 0.40; 0.46; 0.45; 0.41; 0.42; 4.0. 硫化氢; 0.003; 0.004; 0.003; 0.002; 0.002; 0.003; 0.06. 颗粒物; 0.102; 0.119; 0.120; 0.119; 0.102; 0.119; 1.0. G11厂界西侧外3m处; 非甲烷总烃; 0.75; 0.82; 0.79; 0.77; 0.81; 0.74; 4.0. 硫化氢; 0.007; 0.006; 0.006; 0.006; 0.007; 0.007; 0.06. 颗粒物; 0.170; 0.153; 0.188; 0.187; 0.154; 0.170; 1.0. G12厂界北侧外3m处; 非甲烷总烃; 0.89; 0.94; 0.97; 0.91; 0.95; 0.96; 4.0. 硫化氢; 0.007; 0.006; 0.006; 0.006; 0.006; 0.007; 0.06. 颗粒物; 0.221; 0.238; 0.222; 0.238; 0.222; 0.239; 1.0. 表2-15监测结果表明：监测期间，本项目无组织废气下风向各监控点监测因子非甲烷总烃、颗粒物的浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值；硫化氢的浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准限值。 （3）噪声 现有工程噪声来源于项目各生产工艺生产过程，主要噪声设备有：密炼机、开炼机、挤出机、编织机、搅拌机、切割机、风机等。产生噪声的设备经过设备房及消声设备的消声、隔声、减振后，再经距离衰减，可减小设备的噪声污染。监测结果见下表。 表2-16 项目厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 测点编号; 监测结果; 标准值. 2023.7.20; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间. 1#场界东面1m处; 57.3; 46.7; 60; 50. 2#场界南面1m处; 58.5; 47.3; 60; 50. 3#场界西面1m处; 56.8; 47.7; 60; 50. 4#场界北面1m处; 55.7; 46.2; 60; 50. 南面10m石背垅居民房; 56.4; 45.8; 60; 50. 注：项目夜间不生产。 根据表2-16可知，项目设备噪声经过选用低噪声设备和设置减振垫、隔声处理后，厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物：现有工程固体废物主要为废弃包装材料、次品胶管、布袋收集粉尘、废弃棒芯、废弃水布、废润滑油、沉淀池沉渣和生活垃圾。其中废弃包装材料交由供应方回收处理；次品胶管和废弃棒芯外售再生胶厂；布袋收集粉尘回用于生产；废弃水布、生活垃圾和沉淀池沉渣交由环卫部门处理；废润滑油交由有资质单位处置。 综上所述，现有工程污染物排放情况见表2-17。 表2-17 现有工程污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量（固废为产生量）（t/a）. 废水; 生活污水; 废水量; 7650. 废气; 废气; 非甲烷总烃; 0.21. 硫化氢; 可忽略（0.22kg）. 颗粒物; 0.1. 二氧化硫; 0.01. 氮氧化物; 0.06. 固体废物; 废弃包装; 2. 次品胶管; 15. 收集的粉尘; 5. 废弃棒芯; 2. 废弃水布; 3. 生活垃圾; 15. 废润滑油; 0.02. 沉渣; 0.1. 2、现有工程存在的主要环境问题： 根据对现有项目的污染防治措施进行分析，项目存在以下不足之处： （1）厂区地面部分表土裸露，未进行绿化。 （2）危废暂存间未设置围堰及事故收集池。 （3）氮氧化物超总量排放。 拟采取的完善措施如下： （1）尽快完善厂区绿化。 （2）危废暂存间建设围堰、事故收集池。 （3）购买缺少的氮氧化物总量。 变更项目通过完善现有项目的不足，可改善甚至消除存在的环境问题，减轻对环境的影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用邵阳市生态环境局公开发布的2022年度新邵县常规监测点位空气质量公告，具体情况见表3-1。 表3-1 2022年度新邵县环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 是. PM10; 年平均质量浓度; 37; 70; 52.9; 是. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 是. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 是. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 1.1; 4; 27.5; 是. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 129; 160; 80.6; 是. 根据上表监测结果分析：项目所在地的PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域环境空气为达标区。目前，新邵地区的大气环境有了明显改善，可满足《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的要求。 项目排放的特征污染物为挥发性有机物、硫化氢，为了解项目所在区域挥发性有机物、硫化氢大气环境质量现状，本次环评委托湖南得成检测有限公司于2023年7月20-22日对项目北面280米处东谷大厦进行了环境质量现状监测。 表3-2 环境空气检测结果 ## 点位名称; ## 分析项目; ## 采样时间; ## 检测结果; ## 参考限值. 1; 2; 3; 均值. ## G1东谷大厦; ## 非甲烷总烃; ## 7.20; ## 1.41; ## 1.48; ## 0.81; ## 1.23; ## 2. ## 硫化氢; ## 0.002; ## ND; ## ND; ## ND; ## 0.01. ## 非甲烷总烃; ## 7.21; ## 1.26; ## 1.42; ## 1.26; ## 1.31; ## 2. ## 硫化氢; ## 0.003; ## ND; ## ND; ## ND; ## 0.01. ## 非甲烷总烃; ## 7.22; ## 1.28; ## 1.16; ## 1.34; ## 1.26; ## 2. ## 硫化氢; ## 0.003; ## ND; ## ND; ## ND; ## 0.01. 由表3-2可知监测点位的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，硫化氢符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中标准限值。 2、水环境质量现状调查与评价 本项目地处资江水系范围内，根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，本项目收集了邵阳市生态环境局公布柏树省控断面和晒谷滩电站国控断面2022年1月-7月的水质情况，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质监测数据详见表3-3。 表3-2 水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况. 柏树省控断面; 执行标准; 晒谷滩电站国控断面; 执行标准. 2022.01; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.02; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.03; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.04; Ⅱ; Ⅲ; /; Ⅲ. 2022.05; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.06; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 2022.07; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 由上表可知，本项目所在区域资江柏树省控断面和晒谷滩电站国控断面2022年1月-7月水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量达标。 3、环境噪声质量现状调查与评价 为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评委托湖南得成检测有限公司对项目所在地声环境进行了现状监测。 监测时间：2023年7月20日，昼夜各监测1次。 监测统计结果见表3-4。 表3-4 声环境现状监测统计结果表单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 2023.7.20; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间. 1#场界东面1m处; 57.3; 46.7; 60; 50. 2#场界南面1m处; 58.5; 47.3; 60; 50. 3#场界西面1m处; 56.8; 47.7; 60; 50. 4#场界北面1m处; 55.7; 46.2; 60; 50. 南面10m石背垅居民房; 56.4; 45.8; 60; 50. 根据监测结果可知，项目拟建地厂界和敏感点昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：本项目场内无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界位置/m. X; Y. 环境 空气; 石背垅社区居民点; 485; -265; 人群; 10户，约40人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准; 东面; 400-500. 石背垅社区居民点; 205; -480; 人群; 30户，约120人; 东南面; 350-500. 石背垅社区居民点; -32; -98; 人群; 45户，约180人; 南面; 10-330. 石背垅社区居民点; -225; 126; 人群; 40户，约160人; 西北面; 90-380. 邵阳市广益学校; -400; 565; 师生; 约2000人; 西北面; 500. 东谷大厦; 58; 386; 职工; 约600人; 北面; 240. 声环境; 石背垅社区居民点; -32; -98; 人群; 5户，约20人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; 南面; 10-50. 地表水; 资江; 740; 350; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 东北面; 720. 生态环境; 项目周边200m范围内耕地、林地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物：锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中限值标准；无组织废气非甲烷总烃、颗粒物的浓度执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值，硫化氢的浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准限值；有组织硫化废气中的非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置），硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值；有组织炼胶废气中的非甲烷总烃、颗粒物浓度执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置）；有组织注塑废气的非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值。 表3-5 废气排放标准 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控限值; 标准来源. 炼胶工序; 颗粒物; 12mg/m3; /; 1.0mg/m3; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（DB12524-2014）. 非甲烷总烃; 10mg/m3; /; 4.0mg/m3. 硫化工序; 硫化氢; /; 0.33kg/h（15m）; 0.06mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 非甲烷总烃; 10mg/m3; /; 4.0mg/m3; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（DB12524-2014）. PVC颗粒热熔挤出; 非甲烷总烃; 120mg/m3; 17kg/h; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中 二级标准. 锅炉废气; 颗粒物; 20mg/m3; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的表2中燃气锅炉废气排放标准. 二氧化硫; 50mg/m3; /; /. 氮氧化物; 200mg/m3; /; /. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; /; /. 职工食堂; 油烟废气; 2.0mg/m3; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. （2）废水：本项目无生产废水外排，外排废水主要为员工生活污水。项目外排生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮B级标准限值。 表3-6 生活污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 控制项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 标准限值; 6～9; 500; 300; 400; 45. （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 排放标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. （4）固体废物：项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期有组织外排的SO2排放量为0.288t/a，NOx排放量为1.143t/a；颗粒物1.404t/a。根据湖南省《关于进一步加强建设项目重点污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》，颗粒物未列入总量控制指标内，但属于需备案登记的污染因子，建议总量控制指标为SO2：0.29t、NOx：1.15t。建设单位现持有污染物排污权指标SO2：0.01t、NOx：0.01t，还缺少总量指标SO2：0.28t、NOx：1.14t，缺少的总量指标通过排污权交易获取。有组织VOCs排放量为2.09t/a，总量建议指标为2.09t。 本项目无生产废水外排，生活污水中的污染物排放总量纳入新邵污水处理厂总量控制指标内。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目主体工程已基本建成，经现场勘查，未发现主体工程建设时期遗留的污染问题。 本次变更施工期主要为锅炉设备安装，实际施工量较小、施工工艺简单，主要是安装设备及少量配套施工。施工期预计为1个月左右，预计2023年10月建成投产，施工人数依据实际需要估计在5人左右浮动，施工人员雇佣当地居民，自行解决食宿问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本项目营运期过程中产生的废水主要是冷却废水和员工生活污水，其中冷却废水经循环水池沉淀后回用生产，不外排。 （1）生活污水 本次变更项目劳动定员与现有工程一致（200人），年工作300天，且由厂区提供食宿。根据湖南省用水定额DB43/T388-2014，按每天每人平均用水150L计算，则员工生活用水量为30m3/d（9000m3/a），生活污水排放量按用水量的85%计算，则生活污水产生量为25.5m3/d（7650m3/a）。由上文第二节表2-10可知，现有工程生活污水已实现达标排放。根据检测结果，污染物排放浓度取平均值，据此计算纳入市政管网的排放量。 表4-1 项目生活废水主要污染物产排情况 废水类型; 废水量 (m3/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 污染物产生量; 场内处理 措施; 处理后去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 7650; pH; 6~7; --; 6~7; --; “隔油池+化粪池”; 通过园区污水管排至新邵县污水处理厂. COD; 300; 2.295; 82; 0.63. BOD5; 250; 1.913; 23; 0.18. SS; 250; 1.913; 44; 0.34. NH3-N; 30; 0.191; 24; 0.15. 总磷; 10; 0.064; 0.36; 0.01. 动植物油; 10; 0.064; 0.25; 0.01. （2）冷却废水 本项目在密炼工序和各挤出工序均设置了冷却槽，冷却槽中冷却水主要是冷却胶管或塑料管表面，冷却水基本无杂质产生，且本项目设置两个循环冷却池（一备一用，容积均大于15m3），是其可循环使用；但由于各工序需冷却的工件温度较高，部分冷却水以蒸汽的形式蒸发，需要定期补充。根据建设单位的生产经验，项目冷却用水量为10m3/d，在运行过程中约有20%的水分蒸发，需补充新鲜用水量2t/d（600t/a）。 2、废气 （1）锅炉废气 本次变更项目新设置1台2t/h天然气锅炉并将现有1台1t/h天然气锅炉转为备用。根据建设单位运行经验，锅炉每天工作8h，年工作300d。 根据建设单位统计，锅炉天然气用量平均约为120方/万米—产品，项目年产胶管6000万米，PVC管生产无需使用锅炉，则项目天然气总用量约为72万m3/a。锅炉废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉行业系数手册，天然气锅炉废气量按107753m3/万m3原料，二氧化硫产污系数为0.02Skg/万m3燃料（S：含硫量，本项目取200），氮氧化物15.87kg/万m3燃料，颗粒物参照《湘窖酒业2万吨酱酒扩建项目环境影响报告书》按照0.3kg/万m3燃料计算。 表4-2 锅炉烟气污染物产排情况 污染源排放方式; 污染因子; 排放情况; 标准值mg/m3. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 有组织排放; 废气量7758216m3/a，3232.6m3/h. 颗粒物; 0.022; 0.00917; 2.83; 20. 二氧化硫; 0.288; 0.12; 37.12; 50. 氮氧化物; 1.143; 0.476; 147.25; 200. 锅炉废气直接通过15m高排气筒排放，本项目锅炉废气污染物排放浓度可达 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉标准要求，对周边环境影响较小。 本项目锅炉设置15米高排气筒符合 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排气筒最低8米的要求，排气筒设置合理。 （2）硫化废气和炼胶废气 橡胶在高温下会挥发出多种有机物，密炼工序产生的废气中主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物；开炼工序中橡胶已基本软化，产生的废气中主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物。 本项目生产过程中将胶管送入硫化罐内进行硫化时，硫磺在高温高压下随水蒸汽充斥整个硫化罐。橡胶硫化反应产生的废气主要含硫化合物（以硫醇等有机化合物为主，其次为硫化氢及其他硫化物）、烃类、吲哚类等（以非甲烷总烃表征），以及颗粒物。 硫化废气和炼胶废气污染物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中291橡胶制品行业系数手册，混炼和硫化工艺颗粒物产污系数为10.10kg/t三胶原料，挥发性有机物产污系数为4.90kg/t三胶原料，废气量74000m3/t三胶原料，项目丁苯橡胶年用量900t，则硫化和炼胶过程废气产生量为6660万m3/a，产生的颗粒物量为9.09t/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为4.41t/a。 硫化和炼胶总产生颗粒物为9.09t/a，挥发性有机物挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为4.41t/a，按各工序废气量和污染物产生量各50%计，则炼胶工序废气量3330万m3/a（6937.5m3/h），挥发性有机物产生量（以非甲烷总烃计）产生量为2.205t/a，颗粒物4.545t/a。 硫化工序废气量3330万m3/a（13875m3/h，硫化工段每天生产8小时），挥发性有机物产生量（以非甲烷总烃计）产生量为2.205t/a，颗粒物4.545t/a，硫化工序产生的硫化氢产污系数参考同类型项目《清河县汽车零部件有限公司年产120万件橡胶管项目环境影响报告书（报批稿）》中硫化工序硫化氢产污系数0.6kg/t胶，则项目硫化工序硫化氢产生量为0.54t/a。 炼胶废气采用集气罩+布袋除尘器+光催化氧化装置处置后通过一根15m高排气筒排放，废气收集效率按95%计，废气处理效率参照污染源监测数据计算得挥发性有机物平均处理效率约73%，颗粒物平均处理效率84%。 硫化废气采用集气罩+布袋除尘器+光催化氧化装置处置后通过一根15m高排气筒排放，废气收集效率按95%计，废气处理效率参照污染源监测数据计算得挥发性有机物平均处理效率约77%，硫化氢处理效率84%，颗粒物去除效率参考炼胶废气取84%。炼胶和硫化工序废气污染物产排情况见下表： 表4-3 炼胶和硫化废气污染物产生排放情况一览表 炼胶. 排放方式; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 标准值mg/m3. 有组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 2.095; 0.436; 6.291; 0.566; 0.118; 1.698; 10. 颗粒物; 4.318; 0.900; 12.966; 0.691; 0.144; 2.075; 12. 无组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.110; 0.02; /; 0.110; 0.02; /; 4. 颗粒物; 0.227; 0.047; /; 0.227; 0.047; /; 1.0. 硫化. 有组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 2.095; 0.873; 6.291; 0.482; 0.201; 1.447; 10. 颗粒物; 4.318; 1.799; 12.966; 0.691; 0.288; 2.07; 12. 硫化氢; 0.513; 0.214; 15.405; 0.082; 0.034; 2.465; 0.33kg/h. 无组织; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.110; 0.046; /; 0.110; 0.046; /; 4. 颗粒物; 0.227; 0.095; /; 0.227; 0.095; /; 1.0. 硫化氢; 0.027; 0.011; /; 0.027; 0.011; /; 0.06. 炼胶和硫化废气在分别收集，分别通过布袋除尘+光催化氧化处理后，非甲烷总烃、颗粒物浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置），硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值，对周边环境影响较小。 - （3）注塑废气 本项目热熔挤出过程采用电加热方式，项目生产使用的原料主要为PVC颗粒，控制温度130-240℃左右，挥发少量的有机物（以非甲烷总烃计），注塑废气污染物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册，挥发性有机物产污系数为1.5kg/t产品，废气量70000m3/t产品，项目PVC管产量约4300t/a，则PVC管生产过程产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）量为6.45t/a，废气量30100万m3/a，本项目注塑废气采用集气罩+光催化氧化装置处理后通过22m排气筒排放，收集效率按95%计，废气处理效率参照污染源监测数据计算得挥发性有机物平均处理效率约73%，注塑废气污染物产排情况见下表： 表4-5 注塑废气污染物排放情况表 污染源 排放方式; 主要污染物; 产生量 t/a; 产生 源强kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放源强kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织排放; 挥发性有机物; 6.128; 1.277; 20.357; 1.042; 0.217; 3.461. 标准值; 17; 120. 无组织排放; 挥发性有机物; 0.322; 0.067; /; /; /; /. 标准值; 4.0. 注塑废气采用集气罩+光催化氧化装置处理后可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值。对周边环境影响较小。 - （4）配料粉尘 炼胶前配料工序由人工在独立配料间内封闭作业，炭黑、轻钙粉等物料颗粒较重，搅拌、倾倒时产生的粉尘会在工作间内沉降，一般而言不会对外环境造成影响。 - （5）食堂油烟 食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，就产生油烟。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约为30g/（人·d），一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，本变更项目取3%。本变更项目劳动定员200人，均在食堂用餐，年工作300天，则油烟产生量为54kg/a。在食堂灶头设置不低于6000m3/h的风机（每天工作4h），经油烟净化机（处理效率大于85%）净化处理后，排放浓度约为1.125mg/m3，可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（2mg/m3），排放量8.1kg/a。通过管道引至楼顶排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （6）治理技术可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）中橡胶制品业炼胶和硫化工序颗粒物防治可行性技术为袋式除尘器，本项目炼胶和硫化分别收集后通过布袋除尘+光催化氧化处理，根据污染源监测和污染物产排量核算可知，炼胶和硫化产生的颗粒物和挥发性有机废气经处理后可达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置）标准，为可行性技术；根据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）中塑料行业非甲烷总烃防治可行性技术为喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧，本项目采取的措施为光催化氧化，根据污染源监测和污染物产排量核算可知，PVC管生产注塑过程产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值，本项目注塑废气污染防治措施可行；食堂油烟采取油烟净化器处理后可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（2mg/m3），油烟防治措施可行。 项目有组织污染源核算见下表。 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; DA004（锅炉）; 颗粒物; 2.83; 0.00917; 0.022. 二氧化硫; 37.12; 0.12; 0.288. 氮氧化物; 147.25; 0.476; 1.143. 2; DA001（炼胶）; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1.698; 0.118; 0.566. 颗粒物; 2.075; 0.144; 0.691. 3; DA002（硫化）; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1.447; 0.201; 0.482. 颗粒物; 2.07; 0.288; 0.691. 硫化氢; 2.465; 0.034; 0.082. 4; DA003（注塑）; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 3.461; 0.217; 1.042. 5; 食堂油烟; 油烟; 1.125; 0.00675; 8.1×10-3. 主要排放口合计; 颗粒物; 1.404. 二氧化硫; 0.288. 氮氧化物; 1.143. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 2.09. 硫化氢; 0.082. 油烟; 8.1×10-3. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 1.404. 二氧化硫; 0.288. 氮氧化物; 1.143. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 2.09. 硫化氢; 0.082. 油烟; 8.1×10-3. 表4-28 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; /; 炼胶、硫化、注塑; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; /; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 4000; 542. 2; /; 炼胶、硫化、; 颗粒物; /; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 1000; 454. 3; /; 硫化氢; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; /; 27. 表4-29 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.858. 2; 二氧化硫; 0.288. 3; 氮氧化物; 1.143. 4; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 2.632. 5; 硫化氢; 0.109. 6; 油烟; 8.1×10-3. 3、噪声 据调查，本项目主要的噪声来源于项目各生产工艺的生产设备，主要噪声设备有：密炼机、开炼机、挤出机、编织机、搅拌机、切割机、风机等，类比调查同类设备噪声源强，具体情况见Error: Reference source not found4-7。 表4-7 主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 源强dB(A); 数量; 位置. 高压胶管生产设备. 1; 密炼机; 75~90; 4台; 2#厂房. 2; 开炼机; 70~85; 4台; 2#厂房. 3; 开炼机; 70~85; 4台; 2#厂房. 4; 挤出（橡胶）机; 70~85; 18台; 1#厂房. 5; 包布机; 70~80; 15台; 1#厂房. 6; 编织机; 70~85; 60台; 1#厂房. 8; 打芯泵; 70~85; 5个; 1#厂房. 9; 硫化罐; 70~85; 5个; 1#厂房. 10; 循环水泵; 70~80; 6个; 1#厂房. 11; 鼓风机; 70~85; 6个; 1#厂房. 12; 燃气锅炉风机; 75~90; 1台; 1#厂房. 13; 合股机; 70~85; 9台; 1#厂房. PVC管生产设备. 14; 注塑机; 70~80; 16台; 4#厂房. 15; 钢丝编织机; 70~85; 120台; 4#厂房. 16; 棉线编织机; 70~85; 100台; 4#厂房. 17; 合股机; 70~85; 40台; 4#厂房. 18; 卷筒机; 70~85; 28台; 4#厂房. 19; 包布机; 70~85; 6台; 4#厂房. 由上文第二节表2-12可知，项目噪声源经隔声、减震和距离衰减以后，项目厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类昼间标准要求。项目敏感目标噪声贡献值能达到《声环境质量标准》2类昼间标准。项目营运期噪声对声环境影响较小。 4、固废 固体废物：现有工程固体废物主要为废弃包装材料、次品胶管、布袋收集粉尘、废弃棒芯、废弃水布、废润滑油、沉淀池沉渣和生活垃圾。其中废弃包装材料交由供应方回收处理；次品胶管和废弃棒芯外售再生胶厂；布袋收集粉尘回用于生产；废弃水布、生活垃圾和沉淀池沉渣交由环卫部门处理；废润滑油交由有资质单位处置。本次变更新增一台2t/h锅炉，采用天然气为燃料，运营过程中无固废产生。 其中各原辅材料的废弃包装产生量约2t/a，可交由供应方回收利用；次品胶管的产生量约成品胶管的0.1%，约15t/a，可出售给再生胶厂；布袋除尘器收集的粉尘主要为密炼机除尘器收集的炭黑和钙粉颗粒，收集量总共约5t/a，可作为原料外售给砖厂；项目生产过程中棒芯和水布可以循环使用，但也有部分损耗，废弃棒芯的产生量约2t/a，可外卖给再生胶厂，废弃水布产生量约3t/a，可交由环卫部门清运处理；运营过程中需要定时进行设备检修，在检修过程中产生少量的废矿物油（产生量0.02t/a，最大储存量0.01t），交由有资质的单位回收；定期清理循环水池，产生的少量沉渣（0.1t/a），交由环卫部门清运处理；本项目投产运营后劳动定员为200人，类比同类工程实际情况，生活垃圾产生系数为0.25kg/人▪d，产生的生活垃圾约50kg/d（15t/a），交由环卫部门清运处理。 表4-8 变更后项目固废产生情况 序号; 类别; 性质; 变更后总产生量; 现有工程产生量; 变化量; 处置去向. 1; 废包装; 一般固废; 2t; 2t; 0; 交由供应方回收. 2; 残次品; 一般固废; 15t; 15t; 0; 出售给再生胶厂. 3; 收集的粉尘; 一般固废; 5t; 5t; 0; 出售给砖厂. 4; 废棒芯; 一般固废; 2t; 2t; 0; 出售给再生胶厂. 5; 废水布; 一般固废; 3t; 3t; 0; 交由环卫部门处置. 6; 废矿物油; 危险废物（HW08、900—214—08）; 0.02t; 0.02t; 0; 交由有资质单位处置. 7; 生活垃圾; 一般固废; 2.1t; 2.1t; 0; 交由环卫部门处置. 8; 污水处理沉渣; 一般固废; 0.1t; 0.1t; 0; 交由环卫部门处置. 危险废物贮存设施污染控制要求 - 本项目危险废物暂存于各类危险废物暂存隔间内，定期送有资质单位处置。危险废物储存方法、运行管理等严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行，其运输和转运应符合《危险废物转移联单管理方法》执行，防止危险废物在贮存及转移过程中产生二次污染。危险废物在危废暂存间存放，通常应采用密闭桶装贮存，并建立危险废物标志。危险废物的贮存设施应满足防渗、防雨、防漏要求。 - 一般固废暂存间贮存设施污染控制要求 本环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存间，具体要求如下所示： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，应设置导流渠。 ④为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ⑤进行员工培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 5、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)附录A，本次改、扩建涉及的环境风险物质如下： 表4-9 项目环境风险物质一览表 风险物质; CAS号; 最大 存在总量; 临界量; 储存区域. 硫; 63705-05-5; 3t; 10t; 原料仓库. 油类物质（机油）; /; 30.01t; 2500t; 机油储罐. 油类物质(废机油）; /; 0.01t; 2500t; 危废暂存间. 由上表核算本项目Q值=0.35；Q值＜1，评价等级为简单分析。 项目存在的环境风险主要是火灾导致的次生大气污染及机油泄漏事故。 （1）火灾事故 除一般火灾中产生的颗粒物、NOx、CO等污染物外，重点考虑硫将在火灾下将产生二氧化硫；橡胶、PVC、机油与废机油将在火灾下产生VOCs。此外，硫火灾还需考虑消防废水中的亚硫酸。 环评建议建设单位配备灭火器、喷淋头等完善的消防设备，注意可燃物的防火工作。其中原料仓库建议采用碱液喷淋，以降低硫燃烧产生的废气影响。考虑消防废水可能具有一定腐蚀性，应急池应采用防腐处理，并应预备絮凝剂、碱等药剂用于处理腐蚀性消防废水。 （2）机油泄漏事故 储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到机油的污染，将使地下水产生严重异味。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的机油，土壤层吸附的机油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。 环评建议机油储罐四周设置围堰、地面进行防渗处理。厂内应常备沙土用于应急堵漏，后续作为危险废物委托有资质单位进行处理。 本项目两个机油储罐占地面积约60m2，周界围堰高度0.5m，则该空间容积为30m3。 考虑泄露物料的危险性，拟设置的60m3应急事故池应采用封闭式设计，其高程必须低于生产厂区其它高程，确保泄露物料能自流进入。事故收集池平时空置，不得贮水。 参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)附录A，事故缓冲设施总有效容积按下式确定： V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 式中： V总——事故缓冲设施总有效容积； V1——收集系统范围内发生事故的罐组或装置的物料量（m3）。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，单套装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计，事故缓冲设施按一个罐组或单套装置计，末端事故缓冲设施按一个罐组加一套装置计。按最大的储罐容积的80%计算，取20m3。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3，计算得60m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h，取20 m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，取3h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取30m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，取值0； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，取值3h·2m3＝6m3； (V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值=50m3。 根据上式计算得，当厂区内发生事故时V总＝56m3，因此企业拟建60m3事故应急池满足事故废水暂存需求，应急池位置应为厂区较低洼处，当企业发生事故时废水能自流入应急池。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南海旭管业有限公司年产6000万米高压胶管和650万米PVC管生产项目变更. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 新邵县; 新邵县经济开发区湘中汇商硅谷产业园2期7栋. 地理坐标; 经度; 111 度26分16.105秒; 纬度; 27度18分19.073秒. 主要危险物质及分布; 原料仓库：硫，最大储存量3t 机油储罐：机油，最大储存量30.01t 危废暂存间：废机油，最大储存量0.01t. 环境影响途径及危害结果; - 火灾导致次生污染，污染大气环境 - 机油泄漏事故污染地下水、土壤环境. 风险防范措施要求; - 配备灭火器、喷淋头等完善的消防设备，注意可燃物的防火工作。其中原料仓库建议采用碱液喷淋，以降低硫燃烧产生的废气影响。考虑消防废水可能具有一定腐蚀性，应急池应采用防腐处理，并应预备絮凝剂、碱等药剂用于处理腐蚀性消防废水。 - 油储罐四周设置围堰、地面进行防渗处理。厂内应常备沙土用于应急堵漏，后续作为危险废物委托有资质单位进行处理。 - 考虑泄露物料的危险性，拟设置的60m3应急事故池应采用封闭式设计，其高程必须低于生产厂区其它高程，确保泄露物料能自流进入。事故收集池平时空置，不得贮水。. 填表说明; 本项目火灾事故产生的次生污染除一般火灾中产生的颗粒物、NOx、CO等污染物外，重点考虑硫将在火灾下将产生二氧化硫；橡胶、PVC、机油与废机油将在火灾下产生VOCs。此外，硫火灾还需考虑消防废水中的亚硫酸。. 6、监测计划 环境监测是指项目在营运期对主要污染对象进行的环境采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。 为对在环境影响评价过程中所识别、预测的不利影响进行跟踪监测，及时发现在环境影响评价过程中未预计到的实际发生的不利影响，同时为环境保护及污染物控制、和环境管理提供科学依据，同时根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》9HJ820-2017制定环境监测计划。本项目环境监测项目和内容如下表所示。 - 表4-24 本项目环境监测计划汇总表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢; 年/次. 有组织废气; DA001（炼胶）; 颗粒物; 年/次. 非甲烷总烃; 半年/次. DA002（硫化）; 颗粒物; 年/次. 非甲烷总烃; 半年/次. 硫化氢; 年/次. DA003（注塑）; 非甲烷总烃; 半年/次. DA004（锅炉）; 氮氧化物; 月/次. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 年/次. 厂界噪声; 厂界; Leq; 季/次. 固体废弃物; 统计产生量、处理量、处理方式、贮存量，台账统计. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004（锅炉烟气） | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉限值标准 |
| 炼胶废气 | DA001（炼胶废气） | 非甲烷总烃、颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+光催化氧化装置+15m排气筒（DA001） | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置） |
| 硫化废气 | DA002（硫化废气） | 非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢 | 集气罩+布袋除尘器+光催化氧化装置+15m排气筒（DA002） | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置），硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值 |
| PVC熔融废气 | DA003（PVC注塑熔融废气） | 非甲烷总烃 | 集气罩+光催化氧化装置+22m排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值 |
| 无组织废气 | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢 | / | 橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 场内设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 固体废物 | 垃圾桶、危废暂存间、一般固废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 全厂地面硬化、机油储罐四周设置围堰、地面进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1.配备灭火器、喷淋头等完善的消防设备，注意可燃物的防火工作。其中原料仓库建议采用碱液喷淋，以降低硫燃烧产生的废气影响。考虑消防废水可能具有一定腐蚀性，应急池应采用防腐处理，并应预备絮凝剂、碱等药剂用于处理腐蚀性消防废水。 - 2.机油储罐四周设置围堰、地面进行防渗处理。厂内应常备沙土用于应急堵漏，后续作为危险废物委托有资质单位进行处理。 3.考虑泄露物料的危险性，拟设置的60m3应急事故池应采用封闭式设计，其高程必须低于生产厂区其它高程，确保泄露物料能自流进入。事故收集池平时空置，不得贮水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 项目应按照“三同时”原则进行建设，并按要求进行环保竣工验收，验收内容参考本清单内容。 - 项目营运期应按照监测计划定期进行环境监测。 - 建设单位应根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《邵阳市突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规，结合本单位实际情况，制定突发环境事件应急预案。 - 按照《排污许可管理条例》及相关技术规范填报并申领排污许可证，本项目为重点管理排污单位。 5、建立完善的环保管理制度，明确责任。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设选址可行，符合产业政策要求，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求。建设方在采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 |  |  | 1.858t/a | 0 | 1.858t/a | 0 |
|  | SO2 | 0 |  |  | 0.288t/a | 0 | 0.288t/a | 0 |
|  | NOX | 0 |  |  | 1.143t/a | 0 | 1.143t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 2.632t/a | 0 | 2.632t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0 |  |  | 0.109t/a | 0 | 0.109t/a | 0 |
|  | 油烟 | 0 |  |  | 8.1×10-3t/a | 0 | 8.1×10-3t/a | 0 |
| 废水 | 化学需氧量 | 0 |  |  | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废弃包装 | 0 |  |  | 2t/a | 0 | 2t/a | 0 |
|  | 次品胶管 | 0 |  |  | 15 t/a | 0 | 15 t/a | 0 |
|  | 粉尘 | 0 |  |  | 5 t/a | 0 | 5 t/a | 0 |
|  | 废弃棒芯 | 0 |  |  | 2 t/a | 0 | 2 t/a | 0 |
|  | 废弃水布 | 0 |  |  | 3 t/a | 0 | 3 t/a | 0 |
|  | 沉渣 | 0 |  |  | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 |  |  | 2.1t/a | 0 | 2.1t/a | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 |  |  | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①