- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：  金刚石产品创新与应用研发平台项目

建设单位（盖章）：湖南良诚新材料科技有限公司

编制日期：        二零二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

金刚石产品创新与应用研发平台项目

评审意见修改对照清单

| 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、根据建设项目行业类别，完善项目与邵阳经济技术开发区规划符合性分析。说明机械行业车床、铣床等落后产品规格型号，对照本项目生产设备清单，明确本项目生产设备是否涉及《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）落后产品，完善产业政策相符性分析。结合项目外排污染物产生情况、对周围环境和环保目标的影响，完善项目选址合理性分析。 | 1、已完善项目与邵阳经济技术开发区规划符合性分析。已完善产业政策相符性分析，已结合项目外排污染物产生情况、对周围环境和环保目标的影响，完善了项目选址合理性分析（详见P3~P11） |
| 2、核实建设内容，补充喷漆房、门卫 、原料仓库、成品仓库、风险防范措施建设情况，核实废水、废气环保工程内容，完善项目组成表。细化产品方案，说明产品质量标准；核实生产设备清单，明确生产设备来源。根据项目产品设计生产规模，核实原辅材料消耗情况，补充活性炭、UV灯管等消耗情况，明确原辅材料材质，说明其理化性质。 | 2、已核实建设内容，补充喷漆房、门卫 、原料仓库、成品仓库、风险防范措施建设情况，已完善项目组成表。细化了产品方案，核实生产设备清单，明确生产设备来源。根据项目产品设计生产规模，核实原辅材料消耗情况，补充活性炭、UV灯管等消耗情况，明确原辅材料材质，说明其理化性质（详见P12~P18） |
| 3、加强项目地周围环境状况调查，核实特征污染物历史监测点位与项目地位置关系；补充工业街水厂、柏树断面2022年常规断面监测资料，完善地表水水质现状调查。核实项目环保目标，明确环保目标与项目地相对位置关系。 | 3、已加强项目地周围环境状况调查，核实特征污染物历史监测点位与项目地位置关系；补充工业街水厂、柏树断面2022年常规断面监测资料，完善地表水水质现状调查。核实项目环保目标，明确环保目标与项目地相对位置关系（详见P22~P27） |
| 4、细化生产工艺阐述，核实各类用水情况、水平衡。核实废水种类，说明处理措施可行性，完善废水环境影响分析。 | 4、已细化生产工艺阐述，核实各类用水情况、水平衡（详见P18~20）；已核实废水种类，说明处理措施可行性，完善废水环境影响分析（详见P35~37） |
| 5、核实废气种类，补充顶压机机加工打磨、抛光粉尘产生情况、处理措施。核实喷漆废气处理措施、排放情况、排放方式，说明其可行性，核实VOCs总量指标，说明总量来源。核实废气监测要求。 | 5、已核实废气种类，补充顶压机机加工打磨、抛光粉尘产生情况、处理措施。核实喷漆废气处理措施、排放情况、排放方式，说明其可行性，核实VOCs总量指标，说明总量来源。核实废气监测要求（详见P38~44） |
| 6、根据生产设备配置情况，核实噪声源、降噪措施、降噪量及噪声预测结果。核实各类固体废物产生情况，明确其处置措施，核实废包装桶危险废物类别、代码，补充机加工金属碎屑、喷漆工段漆渣产生情况，说明其属性、处置措施。核实项目风险物质，说明风险事故类型，完善风险防范措施。 | 6、已根据生产设备配置情况，核实噪声源、降噪措施、降噪量及噪声预测结果。核实各类固体废物产生情况，明确其处置措施，核实废包装桶危险废物类别、代码，补充机加工金属碎屑、喷漆工段漆渣产生情况，说明其属性、处置措施。核实项目风险物质，说明风险事故类型，完善风险防范措施（详见P45~58） |
| 7、核实环保投资，完善环境保护竣工验收内容、环保措施监督检查清单及附图附件。 | 7、核实环保投资，完善环境保护竣工验收内容、环保措施监督检查清单及附图附件（详见P45~58） |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

- 附件

- 附件1：环评委托书

- 附件2：营业执照

- 附件3：项目备案证明

- 附件4：项目代建、租赁及回购合同

- 附件5：项目总用地红线图

- 附件6：邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书审查意见

- 附图

- 附图1：项目地理位置图

- 附图2：项目总平面布置图

- 附图3：项目周边环境保护目标分布图

- 附图4：项目周边水系图

- 附图5：项目地与进站路污水处理厂纳污范围位置关系图

- 附图6：邵阳经济技术开发区规划图（项目位置关系图）

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金刚石产品创新与应用研发平台项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-430500-04-05-613440 |  |  |
| 建设单位联系人 | 曹晓君 | 联系方式 | 13908429160 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区H-15地块 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 33 分46.905秒， 27 度 15分 17.010 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3529其他非金属加工专用设备制造；M7320工程和技术研究和试验发展； | 建设项目 行业类别 | - 三十二、专用设备制造业35化工、木材、非金属加工专用设备制造352； - 四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（实验）基地-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（ 备案）部门 | 邵阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（ 备案）文号 | 邵经开审批（产）发[2022]81号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 | 14个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 11758 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划》，邵阳市人民政府，市政函〔2016〕70号； - 《宝庆工业集中区二期控制性详细规划》（局部修改），邵阳市人民政府，邵市政函[2018]26号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、《湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护局）关于<邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书>的批复》，湖南省环境保护厅，湘环评〔2007〕178号； 2、《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济开发区规划环境影响报告书>的审查意见》，湖南省环境保护厅，湘环评函〔2017〕18号； - 3、《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书>审查意见的函》，湖南省生态环境厅，湘环评函〔2022〕84号； |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 - 产业定位相符性 - 本项目位于邵阳经济技术开发区双清片区，双清片区产业定位为以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。 - 本项目是C3529其他非金属加工专用设备制造与工程和技术研究和试验发展，属于园区产业定位中先进装备制造业，符合园区产业定位。 - 用地规划相符性 - 项目拟建地位于H-15地块，位于园区核准的规划范围内，用地性质为工业用地，符合园区用地规划。 - 环境准入行业清单相符性 - 本项目与邵阳经济技术开发区环境准入行业清单相符性分析，详见表1-1： 表1-1 邵阳经济技术开发区环境准入行业清单 分区; 产业名称; 类别; 行业; 相符性. 总体要求; ①严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。 ②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类和限制类项目。; ①项目符合《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件。 ②项目符合国家、省、市产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改）中禁止类和限制类项目。. 邵阳经济技术开发区; 双清片区（区块二区域、区块三中三类工业用地以外区域）; 产业定位; 先进装备制造、农产品、电子信息为主导产业，现代物流、生物医药、发制品为辅助产业; 项目是C3529其他非金属加工专用设备制造与工程和技术研究和试验发展，属于园区产业定位中先进装备制造业，符合园区产业定位. 限制类; C17纺织业（涉及染整工艺的）; 项目是C3529其他非金属加工专用设备制造与工程和技术研究和试验发展，不属于园区限制类产业. 禁止类; C398电子元件及电子专用材料制造中涉及含线路板蚀刻等、C3843铅蓄电池制造、C2710化学药品原料药制造、C2762基因工程药物和疫苗制造、B采矿业、D4411火力发电、C1910皮革鞣制加工、C1931毛皮鞣制加工业、C25石油、煤炭及其它燃料加工业（生物质燃料加工除外）、C221纸浆制造、C222造纸、C31黑色金属冶炼和压延加工业、C32有色金属冶炼和压延加工业；水泥、石灰和石膏制造中涉及水泥熟料的制造业；线路板制造业。; 项目是C3529其他非金属加工专用设备制造与工程和技术研究和试验发展，不属于园区禁止类产业. 本项目仅使用少量外观油漆与切削液作为辅料生产，项目VOCs收集后经UV+活性炭吸附处理后达标排放，对环境产生的影响较小，不在禁止、限值准入行业清单内。 （4）审查意见相符性 本项目与《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书>审查意见的函》的相符性见表1-2。 表1-2 与规划环评审查意见的相符性分析 序号; 湘环评函[2022]84号; 项目情况; 符合性分析. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局，园区应按照经核准的规划范围开展建设，严格按照自然资源部门划定的发展方向去进行开发利用，落实园区规划的产业布局规划。; 项目拟建地位于H-15地块，属于园区核准的规划范围内; 相符. 2; 严格环境准入，优化园区产业机构。园区后续产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”及《报告书》提出的环境准入要求、生态环境管控清单，新设置的三类工业用地的产业准入应按报告提出的正面清单予以执行。; 本项目为其他非金属专用设备制造，拟建地用地性质为工业用地，符合园区“三线一单”及环境准入要求。; 相符. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得产国污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求。园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCS治理，建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管，园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核，园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 本项目实行雨污分流、污污分流，项目不涉及生产废水，生活废水预处理后纳入邵阳市进站路污水处理厂，项目产生的VOCs、颗粒物经处理后可实现达标排放。项目工业固体废物和生活垃圾分类收集，生活垃圾交由环卫部门统一处理，一般工业固体废物外售处理，危险废物委托有危废处置资质的单位处理。; 相符. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况，环境敏感目标分布等。建立健全园区环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，重点监控鸡笼村、渡头桥安置地的环境空气环境质量变化情况，并涵盖VOCS等相关污染物监测，园区污水处理厂排口位于犬木塘水库工程枢纽与晒谷滩电站坝址中间河段，位于晒谷滩电站库区，相关重点废水排放项目投入生产后，应跟踪监控污水处理厂排污口上下游资水水质变化情况，加强对园区重点排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。; 项目建成投产后按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行污染源监测; 相符. 5; 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，园区应急管理机构应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查，区内企业按要求编制突发环境事件应急预案。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故应急池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求; 本项目将在取得环评批复后按照相关法律法规完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求; 相符. 6; 做好周边控规，落实搬迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，与各级政府做好协调，在城市规划发展过程中，尽量避免城区的集中居住区向园区三类工业用地方向扩张，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实。; 本项目占地用地类型为工业用地; 相符. 7; 做好园区建设期生态保护和水土保持。园区开发活动对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目施工期严格按照相关要求落实生态保护和水土保持措施; 相符. - 综上所述，本项目与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书》审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | ①“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》文件的相关要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 本项目位于邵阳经济技术开发区，地处邵阳经济技术开发区东部，与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的相符性分析如下表1-3。 表1-3 湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）在城规调整未落实前，不得引进三类工业企业; 本项目为其他非金属加工专用设备制造与工程和技术研究和试验发展，不属于三类工业企业。; 相符. （1.2）禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业; 本项目为不属于电镀企业、工艺技术落后和污染严重的企业。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实行雨污分流。北塔园区污水经江北污水处理厂排入枫江溪，双清园区污水经进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江; 废水：本项目不涉及生产废水；生活污水经预处理后汇入进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。; 相符. （2.2）废气：推进挥发性有机物（VOCS）综合治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCS治理，确保达标排放; 废气：本项目机加工、喷漆工序会产生少量挥发性有机物，经UV+活性炭吸附处理后可实现达标排放要求。. （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物综合利用或妥善处置，严防二次污染; 固废：生活垃圾由环卫部门统一处理；一般固废分类收集后外售相关企业，危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置。; 相符. 环境风险防控; （3.1）建立健全环境风险防控体系，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力; 本项目环评手续办理后，建设单位将根据相关法律法规进行环境风险防控。; 相符. （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案. （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。严格建设用地准入管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。强化未利用地环境管理. （3.4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，建立分类清单。优先保护未污染和轻微污染耕地，严格管控重度污染耕地. 资源开发效率要求; （4.1）能源：落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源，提高用气普及率；积极推广液化气、天然气等替代燃料; 本项目使用电能，符合要求。; 相符. （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗; 本项目不涉及生产用水，仅产生生活污水，符合要求。; 相符. （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地适用标准，加 强土地开发利用动态监管，鼓励对现有企业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率; 本项目已取得经开区管委会的用地规划许可，符合要求。; 相符. 综上所述，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符。 ②与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知符合性分析 - 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知符合性分析见下表： - 表1-4 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 - 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》污染防治要求; - 项目实际情况; - 符合性分析. - 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; - 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。; - 项目生产过程中严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）; - 相符. - 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代; 项目仅使用少量外观油漆与切削液作为辅料生产; 相符. - 全面落实标准要求，强化无组织排放控制; - 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; - 项目生产过程中严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）; - 相符. - 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 要求企业采取加强管理，密闭厂房的污染防治措施; 相符. - 引导石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业合理安排停检修计划。; 项目不属于石化、化工、煤化工、制药、农药等行业; 相符. - 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; - 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查; - 项目使用少量外观油漆与切削液作为辅料生产，产生的VOCs废气经收集后进入UV+活性炭吸附装置处理达标排放。; - 相符. - 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。; 相符. - 深化园区和集群整治，促进产业绿色发展; - 重点针对烯烃、芳香烃、醛类等O3生成潜势大的VOCs物种，确定本地VOCs控制重点行业，组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账。; - 项目不属于本地VOCs重点控制企业; - 相符. - 对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人。; /; 相符. - 强化油品储运销监管，实现减污降耗增效; - 加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制; - 项目生产不涉及大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品; - 相符. - 坚持帮扶执法结合，有效提高监管效能; - 加快完善环境空气VOCs监测网; - 要求企业按照本评价监测计划中的相关内容进行废气监测; - 相符. - 加强污染源VOCs监测监控. - ③关于与邵阳市“十四五”生态环境保护规划有关VOCs污染防治要求符合性分析 - 项目与邵阳市“十四五”生态环境保护规划有关VOCs污染防治要求符合性分析见下表： - 表1-5 项目与邵阳市“十四五”生态环境保护规划有关VOCs污染防治要求符合性分析 - 邵阳市“十四五”生态环境保护规划; - 建设项目实际情况; - 符合性分析. - 以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。; - 本项目属于其他非金属加工专用设备制造与工程和技术研究和试验发展，仅使用少量外观油漆与切削液作为辅助生产，产生的VOCs废气经收集后进入UV+活性炭吸附装置处理达标排放，满足无组织排放要求; - 符合. - 按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。; - 符合. - 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。; - 项目仅使用少量外观油漆与切削液作为辅助生产，不涉及重点排放源及去除效率; - 符合. - 加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进城市餐饮油烟治理全覆盖; - 项目属于其他非金属加工专用设备制造与工程和技术研究和试验发展，不涉及汽修及餐饮行业; - 符合. ④产业政策符合性分析 本项目为顶压机生产与应用研发平台建设项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中“C3529其他非金属加工专用设备制造；M7320工程和技术研究和试验发展”，对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于鼓励类中“三十一、科技服务业-10中新产品开发设计中心与实验基地建设”，故符合国家产业政策要求。 ⑤选址合理性分析 按照湘政办函[2018]15号和湘环发[2020]27号文件规定，新建工业项目须进入省级及以上园区，项目所在地位于邵阳经济技术开发区产业园，地处邵阳经济技术开发区H-15部分地块，属于国家级工业园区，项目用地属于工业用地，本项目属于C3529其他非金属加工专用设备制造、工程和技术研究和试验发展，符合园区产业定位；项目运营期间仅使用少量外观油漆与切削液作为辅料生产，产生的挥发性有机物经收集后进入UV光解+活性炭吸附处理设施处理达标排放，对周边环境影响较小；同时项目不在生态保护区和水源保护区内，周边没有风景名胜区、生态脆弱区等需要特殊保护的区域。通过以上分析，本项目厂址选择合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目产品钻石沉积设备研发与六面顶压机研发生产自用，类别为“三十二、专用设备制造业35-化工、木材、非金属加工专用设备制造352-其他”，应编制环境影响评价报告表；本项目为研发平台基地建设，类别为“四十五、研究和试验发展98-专用实验室、研发（实验）基地-/”，不产生实验废气、废水、危险废物的，所以参照分类管理名录，研发平台基地建设无需编制环境影响评价报告表。 2、项目基本情况 （1）项目名称：金刚石产品创新与应用研发平台项目； （2）建设单位：湖南良诚新材料科技有限公司； （3）建设地点：湖南省邵阳市双清区邵阳经济技术开发区H-15地块（具体地理位置见附图1）； （4）建设性质：新建； （5）投资总额：10000万元，环保投资45万元，占总投资的0.45%； （6）占地面积：11758m2（7#科研综合楼、5#顶压机机加工车间及配套工程），总建筑面积20486m2； （7）职工人数：200人； （8）工作制度：企业年运行350天，三班工作制，每班八小时； 3、项目主要建设内容及规模 （1）项目组成 2022年8月26日，建设单位在湖南省投资项目在线审批监管平台备案了“邵阳经开区良诚科技建设项目（一期）”，建设内容包括人造金刚石和合成钻石生产线及配套设施，项目正处于环评编制阶段，不在本次评价范围内。 2022年10月8日，建设单位在湖南省投资项目在线审批监管平台备案了本项目“金刚石产品创新与应用研发平台项目”，建设内容为研发平台、气相沉积设备六面顶压机设备研发制造生产线及配套设施，本次环评仅对“金刚石产品创新与应用研发平台项目”进行环境影响评价。 本项目为“金刚石产品创新与应用研发平台项目”，项目位于邵阳经济技术开发区H-15地块，属于湖南省邵阳经济技术开发区范围内，对照邵阳经济开发区土地利用规划图分析，项目所在地属于工业用地。项目租赁（代建、租赁及回购合同见附件4）经开区H-15地块5#生产厂房（包括产品展示厅）、7#科研综合楼等建筑物20486m2，购置数控车床、立式车床、万能回转头铣床等设备，搭建金刚石产品及生产装备研发实验室，产学研合作中心，产品质量检测中心，建设六面顶压机等人造金刚石关键设备的研发试制生产线以及高端人造金刚石材料试制生产线，开展高端人造金刚石材料及其装备的技术研发及成果转化，形成面向高端人造金刚石材料、半导体材料产业的研发、测试、成果转化为一体的公共服务平台，为产业链上下游企业提供人造金刚石技术及装备研发、检测、生产验证等服务，打造承接长三角、粤港澳大湾区等沿海发达地区的产业转移示范基地，具体组成见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 5#厂房; 5#顶压机机加工车间、原料仓库、产品展示厅等，占地面积9576m2，1F钢结构厂房，层高16.6m。. 7#科研楼; 7#科研综合楼，钢筋混凝土结构，1+5F，负一层为设备用房，占地面积882m2，建筑物高度20.25m。. 辅助工程; 生活区; 门卫设置在7#科研综合楼西侧约6m2，8#宿舍，9#食堂、宿舍，钢筋混凝土结构，8#宿舍（1+5F）占地面积约418m2，9#食堂、宿舍（1+5F）占地面积约882m2，建筑物高度20.85m。. 公用工程; 供水; 工业园区供水系统提供. 供电; 工业园区供电系统提供. 排水; 经污水管网排入进站路污水处理厂进行处理. 环保工程; 废水防治措施; 生活污水、食堂废水经隔油池及化粪池处理后接管园区污水管网排入进站路污水处理厂进行处理。. 废气防治措施; 机加工废气、喷漆废气经UV+活性炭吸附装置处理+25m高排气筒排放；备料废气加强厂房通风，呈无组织排放。. 食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟管于屋顶排放。. 固废防治措施; 一般固废：设置固废暂存间1处，危废暂存间一处；生活垃圾交由环卫部门清运，一般固废外售或者回用利用，危险废物交由有资质单位处置。. 噪声防治措施; 基础减振、隔声、消音等措施。. 环境风险防范措施; - ①规范储存：油漆材料、稀释剂、润滑油堆放区设置明显的标志；分区存放，按生产计划合理进料，严格控制堆放量；对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。②厂区防渗，危废暂存间重点防渗；油漆材料、稀释剂、润滑油存放区一般防渗。③加强安全教育，强化安全意识。④厂房按规范要求设置火灾自动报警器、灭火器材等，落实消防水源和室外消防给水系统。. （2）厂区平面布置 项目位于湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区H-15地块，项目占地面积约11758m2，总建筑面积为20486m2。建设内容包括1栋生产厂房、1栋科研综合楼办公区以及食堂宿舍等。厂区设置一个主入口位于爱莲池路，一个消防车出入口位于项目东北角，紧邻爱莲池路。厂区东南部依次设置7#综合楼、8#宿舍、9#食堂宿舍，项目东南部为5#顶压机机加工车间，项目布局功能明确，总体布局较为合理，具体项目总平面布置详见附图2。 （3）产品方案及规模 项目主要进行CVD钻石沉积设备研发及六面顶压机研发生产自用。 项目具体产品方案一览表详见表2-2。 表2-2 建设项目研发平台产品方案 序号; 产品名称; 规格尺寸. 1; 微波等离子体化学气相沉积设备; LC200-6kw-MPCVD. 2; LC300-10kw-MPCVD. 3; LC400-15kw-MPCVD. 4; LC500-75kw-MPCVD. 钻石沉积设备照片. 5; 六面顶压机; 850. 6; 750. 7; 650. 六面顶压机设备照片. （5）原辅材料及主要设备 本项目主要原辅材料使用量见下表。 - 表2-3 项目主要原辅材料种类和用量情况一览表 序号; 使用工序; 原辅料名称; 数量/单位; 最大贮存量/备注. 1; 六面顶压机研发生产自用; 钢材; 500t; 主要为铁、钢板板材、圆钢、角铁等材料. 2; 线材; 120t. 3; 电料; 68t; 配电相关材料. 4; 顶压机其他配件; 120t; 其他连接器材与活动连接件. 5; 微波等离子体化学气相沉积设备研发生产自用; 钢材; 110t; 主要为不锈钢材料（圆、扁、方通）、铝型材等材料. 6; 线材; 45t. 7; 电料; 25t; 配电相关材料. 8; 气相沉积设备其他配件; 35t; 其他零配件材料. 9; 公用工序; 外观油漆; 1.2t; 0.3t. 10; 润滑油; 1.0t; 0.2t. 11; 切削液; 1.0t; 0.2t. 12; 活性炭; 1.76t; 0.8t. 13; UV灯管; 8条（0.01t）; 8条. - 油性漆：油性漆，又称油脂漆。以干性油为主要成膜物质的一类涂料，主要有清油，厚漆，油性调合漆、油性防锈漆和腻子、油灰等。油性漆含有强烈的刺激性气味，气体中含有大量的有害物质，伤害人体健康，一般使用后1-2月，强刺激性气味挥发至基本无味，但大量有害气体仍会缓释挥发10-15年。油性漆具有防腐、防水、防油、耐化学品、耐光、耐温等特点。物件暴露在大气之中，受到氧气、水分等的侵蚀，会造成金属锈蚀、木材腐朽、水泥风化等破坏现象。在物件表面涂以油性涂料，形成一层保护膜，能够阻止或延迟这些破坏现象的发生和发展，使各种材料的使用寿命延长。 表2-4 油漆主要组分含量表 序号; 油漆; 油漆主要组分; 含有率. 1; 油漆0.66t; 固体组分0.396t; 不饱和聚酯树脂等; 60%. 挥发组分0.264t; 醋酸丁酯; 15%. 甲苯; 15%. 二甲苯; 10%. 2; 稀释剂0.30t; 挥发组分0.30t; 二甲苯; 20%. 丁醇; 30%. 高沸点芳烃溶剂; 50%. 3; 固化剂0.24t; 固体组分0.24t; 苯酚磺酸; 100%. 本项目主要设备见下表。 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. （台/套/把）. 1; 立式车床; CK5225; 3台; 外购（六面顶压机研发生产自用）. 2; 六面压机大梁铣床; X22-900; 2台. 3; 万能回转头铣床; X6232C; 1台. 4; 摇臂钻床; Z3080X25; 2台. 5; 普通车床; JYP200VL; 4台. 6; 卧式车床; CW61160B; 8台. 7; 数控车床; CK61160; 1台. 8; 喷漆房; 50m2; 1间. 9; 激光切割机; PLC-P20A; 2台. 10; 抛光机; JG-4P; 2台. 11; 氦质谱检漏仪; ZQJ-2000; 5/台; 外购（微波等离子体化学气相沉积设备研发生产自用）. 12; 可燃气体检测报警器; XP-3160（高灵敏度）; 1/台. 13; 矢量网络分析仪; SNA-5000X; 1/台. 14; 台式数字存储示波器; uTD-2102CE+（100M）; 1/台. 15; 微波检测功率计; N1911; 1/台. 4、公用工程 （1）给排水 本项目运营期生产过程无生产废水排放，设备无需用水清洗，地面采用扫把清扫，因此废水来源主要为职工产生的生活污水和食堂废水。 1）给水 ①生活用水 项目定员200人，提供食宿，参照《湖南省用水定额》（DB 43/T388-2020）办公楼用水及区域实际用水情况，用水定额按150L/人·d计，年工作时长350天，则生活用水量为30m3/d、10500t/a。 ②切削液调配用水：根据建设方提供资料，项目切削液使用浓度为5%~10%，此处按5%计，项目切削液年使用量为1t，需调配19t水，调配好的切削液循环使用全部损耗，不外排。 2）排水 本项目污水主要为生活污水，产污系数按0.8计算，则生活污水产生量为8400t/a，生活污水经隔油、化粪处理后达到进站路污水处理厂进水水质要求，经污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入资江。 根据上述分析，项目水平衡图如下： 图2-1 建设项目水平衡图（单位：t/a） （3）供电 项目厂区与工业园园区电网相连，厂区用电均由工业园电网供电。 （4）储运 本项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅材料和产品存储设置专门仓库。 - 5、投资规模 - 项目总投资10000万元，由湖南良诚新材料科技有限公司自筹，环保投资45万元，占总投资的0.45%，环保投资分项估算见表2-6。 - 表2-6 项目分项投资估算一览表 单位：万元 - 序号; - 项目; - 金额（万元）; - 占百分比（%）. - 1; - 厂房租赁费; 500; - 5.0. - 3; - 设备购置费; 6500; - 65. - 4; - 场地装修、设施安装费; 2000; - 20. - 5; - 工程其它费用; 455; - 4.55. - 6; - 流动资金; 500; - 5.0. - 7; - 环保设施; 45; - 0.45. - 总投资; - 10000; - 100. - 表2-7 项目环保投资估算一览表 单位：万元 - 时期; - 环保措施; - 投资费用. - 施工期; - 降噪、抑尘; - 5. - 固体废物处置及清运; - 8. - 营运期; - 废气处理设施：UV光解+活性炭吸附、食堂油烟净化器; - 10. - 废水处理设施：隔油化粪池; - 2. - 隔声、减振装置、消音; - 5. - 垃圾桶、一般固废间、危废暂存间及委托处置费; - 10. - 绿化; - 5. - 合计; - 45. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 - 本项目施工期工程主要包括厂房和配套设施的建设，具体施工流程及产物节点如下图。 场地平整 基础工程 S、G、N 打桩夯实工程 主体施工 装饰施工 设备安装 工程验收 S、W、G、N S、G、N S、W、G、N S、N N 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节（G-废气、W-废水、S-固废、N-噪声） - 2、运营期工艺流程及产污环节 本项目主要产品为沉积设备和定压机研发生产，生产工艺流程图见下图。 （1）顶压机生产加工工艺流程及说明如下： 外购钢材 精密加工（车、铣、钻） 打磨、抛光 喷漆 顶压机 S、N S、G、N S、N 精密件组装 调试检验 S、G、N 图2-3 项目运营期工艺流程及产污环节（G-废气、W-废水、S-固废、N-噪声） 工艺流程简述：将外购回来的板件按要求在铣床、钻床、车床上进行加工，再进行抛光打磨，之后进入外观防锈喷漆，喷漆后经晾干后进行精密件组装，组装好后进行调试检验，检验好后得到顶压机产品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现场不存在遗留问题，无原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域空气环境质量现状 结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目位于邵阳经济技术开发区，该区设有1个自动大气监测站，监测点位为邵阳经济技术开发区管委会办公楼楼顶（距离本项目3.5km），本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用2022年度邵阳经济技术开发区管委会办公楼楼顶的常规监测点位空气质量公告，具体情况见表3-1。 表3-1 邵阳市2022年度环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40.00; 达标. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 151; 160; 94.38; 达标. 上述监测结果表明，根据统计数据结果可知，邵阳经济技术开发区管委会办公楼楼顶的常规监测点2022年大气监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - （2）特征因子 - 为了解本项目区域TSP、挥发性有机物（TVOC）现状质量状况，本次环评引用了《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年~2026年）环境影响报告书》环评现状监测数据（仅引用TSP、TVOC），监测基本信息如下： 1）监测布点 根据规划环境情况及区域主导风向，本次评价环境空气质量现状监测布点6个，详见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点 序号; 点位; 方位. G2; 邵阳市高崇山中心小学; 规划范围外东面1067m（距离本项目东面1.4km-上风向）. G5; 邵阳市第一中学; 规划范围内（距离本项目西面3.5m-下风向）. 2）监测因子 TSP、TVOC。 3）监测时间与频次 2022年2月14日~2月20日连续监测7天。 4）监测与分析方法 采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 5）评价方法 超标率法和超标倍数法 超标率（%）=（超标样品数/监测样品总数）×100% 超标倍数=（样品实测浓度－标准值）/标准值 6）监测结果统计与分析 监测及统计结果详见下表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测数据统计及评价结果 单位：mg/m3 ## 点位名称; ## 分析项目; ## 检测结果; ## 参考限值; ## 单位. ## 2022-02-14 ~2022-02-20浓度范围. ## G2邵阳市高崇山中心小学; ## TSP（日均值）; ## 0.067~0.730; ## 0.3; ## mg/m3. ## TVOC（8小时均值）; ## 0.3137~0.4110; ## 0.6; ## mg/m3. ## G5邵阳市第一中学; ## TSP（日均值）; ## 0.067~0.074; ## 0.3; ## mg/m3. ## TVOC（8小时均值）; ## 0.4072~0.422; ## 0.6; ## mg/m3. 注：L表示低于检出限。 由上表监测结果可知，各监测点各监测因子能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相应空气质量标准要求，因此，邵阳经济技术开发区总体环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目营运期生活污水排入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，处理后的尾水最终排入资江，本次环评根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6.3.2 水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息”。因此，本项目地表水环境质量现状采用湖南省生态环境厅公布的湖南省2022年1月至2022年12月地表水水质状况中资江干流工业街水厂与柏树断面水质情况。详见下表： 表3-4 地表水环境质量现状监测断面情况 选取断面; 监测点位置. 工业街水厂; 进站路污水处理厂排污口上游约3500m. 柏树; 进站路污水处理厂排污口下游约3500m. 表3-5 地表水水质监测数据统计及分析结果 采样断面; 时间; 水质类别; 超标污染物; 执行类别. 工业街水厂; 2022.1; Ⅱ; 无; Ⅱ. 2022.2; Ⅱ. 2022.3; Ⅱ. 2022.4; Ⅱ. 2022.5; Ⅱ. 2022.6; Ⅱ. 2022.7; Ⅱ. 2022.8; Ⅱ. 2022.9; Ⅱ. 2022.10; Ⅱ. 2022.11; Ⅱ. 2022.12; Ⅰ. 柏树; 2022.1; Ⅲ; 无; Ⅲ. 2022.2; Ⅱ. 2022.3; Ⅱ. 2022.4; Ⅱ. 2022.5; Ⅱ. 2022.6; Ⅱ. 2022.7; Ⅱ. 2022.8; Ⅱ. 2022.9; Ⅱ. 2022.10; Ⅱ. 2022.11; Ⅱ. 2022.12; Ⅱ. 由上表3-3引用数据表明，工业街水厂和柏树监测断面均无超标污染物，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应类别水质标准要求，区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：项目所在区域属于城市生态系统（园区建设的标准化厂房），评价区内以工业生产为主，植被主要为人工种植的部分乔木和灌木丛，由于人类活动频繁，项目区内无大型野生动物栖息地，现存的野生动物主要为蛇类、鼠类、鸟类、昆虫等一些常见的小型动物，项目周边500m范围内未发现重点保护的野生动物、无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、地下水、土壤环境 （1）土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A可知，本项目属于制造业中的“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，为3类项目。本项目主要从事钻石沉积设备研发和六面顶压机研发生产，通过对本项目的土壤环境污染影响分析，本项目属于污染影响型项目，占地规模11758m2属于小型（小于5hm2），项目周边都是工业用地，周边土壤环境敏感程度为不敏感，故土壤可不开展环境影响评价工作。 （2）地下水 本项目属于污染影响型项目，项目位于湖南省邵阳经济技术开发区H-15地块，项目周边地下水环境不涉及敏感和较敏感所包含的区域，为不敏感；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价等级仅对I类、II类、Ⅲ类项目进行评价，对照附录A，项目属于“V社会事业与服务业：164、研发基地中的-其他”，为报告表，地下水环境影响评价类别为IV类。因此本项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目从事CVD钻石沉积设备研发与六面顶压机研发生产，生产过程不涉及重金属使用，产生的生活污水污染物简单，污染浓度较低。本项目采取严格的防渗措施，在重点区域防渗后基本不会发生泄露事故，对土壤和地下水影响较小。根据《建设项目环境影响报告书编制技术指南（污染影响类）》（2021版）要求分析，本项目不存在土壤和地下水污染途径的，原则上可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 根据项目现场初步调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住点，详见表3-6、3-7。 表3-6 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 执行标准; 相对厂区方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 露水冲; 180; -190; 居民点; 居民，25户，100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; ES; 210-500. 上头大院子与鸟山安置房; -210; -100; 居民点; 居民，450户，1000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; W; 120-500. 小路冲; -110; 220; 居民点; 居民，10户，40人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; WN; 140-500. 浏阳坪; 0; 200; 居民点; 居民，50户，200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; N; 80-400. 小聪聪幼儿园; -410; -80; 学校; 师生，200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; W; 420. 表3-7 项目地表水环境保护目标 环境保护目标; 相对位置及最近距离/m; 功能及规模; 是否有山体林木阻隔; 保护级别. 红旗河; S 780; 小型河流; 有道路阻隔; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 资江; WN 7210; 大型河流; 有道路阻隔; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准； 运营期项目排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求，非甲烷总烃无组织排放执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017）无组织排放限值要求，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。 表3-8 施工期大气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 0.12. 3; 颗粒物; 1.0. 表3-9 大气污染物排放限值 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 评价标准. 有组织; 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准. 非甲烷总烃; 50; /; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017）. TVOCs; 50. 苯系物; 30; /. 无组织; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放监控浓度限值. 苯系物; 1.0; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 非甲烷总烃; 2.0（厂界）. 10mg/m3（监控点处1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 30mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 表3-10 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数量; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 2、废水 本项目生活污水和食堂废水经隔油池及化粪池处理后经园区污水管网排入进站路污水处理厂进行处理。生活和食堂污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准与进站路污水处理厂进水水质标准的较严值，进站口污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标（GB18918-2002）一级A标准。 表3-11 废水排放标准 单位：mg/L 项目; 限值来源; 排放限值; 限值来源; 接管限值; 本项目执行标准; 排放限值. pH（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准; 6~9; 污水处理厂进水水质要求; 6~9; 6~9. COD; ≤500; ≤450; ≤450. BOD5; ≤300; ≤240; ≤240. SS; ≤400; ≤350; ≤350. NH3-N; —; ≤35; ≤35. TN; —; ≤40; ≤40. TP; —; ≤4; ≤4. 动植物油; ≤100; ≤100; ≤100. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期项目东、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区噪声排放标准，项目北、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类功能区噪声排放标准，排放标准限值见表3-12和3-13。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 - 一般工业固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）以及《国家危险废物名录（2021年版）》的相关规定； 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，该标准不适用于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，但其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护要求，以及执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2024]3号）文件第二条：“化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位；生活垃圾焚烧发电企业、餐厨垃圾处置中心、医疗废物处置中心、生活污水集中处理厂、园区工业废水集中处理厂、生活垃圾填埋场等公共基础设施不纳入排污权有偿使用和交易管理范围。 因此，确定本项目的总量控制指标如下： 1、大气污染物总量控制指标 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），营运期挥发性有机物排放量为0.107t/a。因此，大气污染物总量控制指标为VOCs：0.107t/a，总量控制指标需通过排污权交易获得。 - 水污染物总量控制指标 - 本项目不产生工业废水，生活污水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网排入进站路污水处理厂处理，其中COD：0.42t/a、NH3-N：0.08t/a，总量纳入进站路污水处理厂总量控制指标，本项目无需购买水污染总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 废气 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、运输车辆尾气和施工机械废气。 - 根据国务院关于《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》的通知、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字[2018]1号）要求，废气污染控制措施如下： - ①建筑工地周围100%围挡，主要道路临街工地要采用硬质围挡，高度不低于2.5米，次要道路临街工地围挡高度不低于1.8米，临时围挡采用绿色生态围挡，高度不低于15米；裸露黄土100%覆盖；工地工程车入口必须设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100％硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；物料堆放100%覆盖；扬尘施工100％湿法作业，流散体运输车100%密闭运输；必须配备必要的雾炮机、洒水车； ②加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸。对于原料堆场，应设置围墙、顶盖，并对原料实施覆盖，避免作业起尘和风蚀起尘；石灰、砂土等建材尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，也能起到抑尘的效果； ③选择具有一定实力的施工单位，采用商品化的厂拌水泥以及封闭式的运输车辆； ④开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； ⑤避免大风天气作业，遇到4级以上大风或重度污染天气应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ⑥沿路施工靠近环境敏感点时，应作好防尘工作，采取更为有效的抑尘措施，增加洒水次数，以减少施工扬尘对附近居民的影响。车辆穿过居民区道路时，施工产生的扬尘对两侧居民影响较大，因此进出运载车辆应加盖布蓬，防治尘土飞扬，在施工路段增加洒水次数，防治扬尘对附近居民的影响； ⑦施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械和运输车辆，并加强管理和养护，使施工机械和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 - 废水 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有CODcr、石油类、SS。施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水经化粪池处理后排入园区管网。 为防止施工期间的水环境污染，建议采取以下措施： ①在施工场地地势低洼处设置沉淀池，收集施工现场排放的施工车辆和设备冲洗废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘； ②施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工； ③施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置； ④施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施； ⑤水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 通过采取上述措施后，项目施工废水对区域地表水环境影响较小，施工结束后，影响随即消失。 - 噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，对产生高噪声的设备如电锯、加工场在其外加盖易拆移、隔声效果好的隔声屏障，将施工噪声所造成的影响减少到最低程度； ②制订合理的施工计划，高噪声设备施工应尽量安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，尽可能避免高噪声设备同时施工。若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行，避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保建筑施工场界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)； ③设置单独出入口，在使用机械设备旁树立屏障，减小施工机械的噪声；加强运输车辆、机械设备的保养； ④降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。严禁用哨子指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等； ⑤对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障； ⑥加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声；在环境敏感点100m范围内车辆行驶速度应限制在10km/h以内，以降低车辆运输噪声； ⑦推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，并作为招标中标的主要内容，以达到控制噪声的目的；同时施工期间应使用市电供电，在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组； ⑧根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，如采取了降噪措施后仍不能达到排放限值要求的，特别是夜间施工噪声发生扰民现象时，施工单位应向受影响的组织或个人致歉并给与赔偿； 项目施工过程中采取上述措施后可使施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对区域声环境影响较小。 - 固体废物 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。 固体废物污染防治措施： - ①施工现场设置临时垃圾箱，防止生活垃圾乱扔的现象发生；建筑垃圾定期定点收集，方便后续回收、清理； ②建设项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）的要求及时清运至项目附近的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 项目施工过程中采取上述措施后，对区域声环境影响较小，施工结束后，影响随即消失。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | - 废水 （1）废水源强核算 本项目废水主要来源于生活污水。 生活污水：生活污水排放量约为24m3/d（8400m3/a）。经隔油池、化粪池处理后汇入进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池进行预处理，隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。根据相关资料，隔油池对COD、BOD5、SS、动植物油除去效率分别为10%、20%、50%、50%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，根据相关资料，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的去除效率分别为30%、30%、30%、3%。 本项目生活污水处理前后水质一览表见下表。 表4-1 处理前后废水水质一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 650; 400; 750; 35; 180. 隔油池处理效率（%）; 10; 20; 50; 0; 50. 化粪池处理效率（%）; 30; 30; 30; 3; 0. 预处理后生活污水; 处理后浓度（mg/L）; 410; 224; 263; 34; 90. 进站路污水处理厂进水标准; 450; 240; 350; 35; 100. 根据上表可知，项目职工产生的生活污水经隔油池、三级化粪池预处理后满足进站路污水处理厂进水标准。 表4-2 废水源强一览表 类别; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理设施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 治理工艺; 治理效率（%）. 生活污水（8400m3/a）; CODcr; 650; 5.46; 隔油池+化粪池; 37; 410; 3.44. NH3-N; 35; 0.29; 3; 34; 0.286. BOD5; 400; 3.36; 44; 224; 1.88. SS; 750; 6.3; 65; 263; 2.21. 动植物油; 180; 1.51; 50; 90; 0.76. 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-3。 表4-3 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcrBOD5、SS、 氨氮; 进站路污水处理站; 间断排放，流量稳定; 01; 隔油池、化粪池; 生化; DW001; R是 £ 否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理口设施排放. （2）排放口基本情况 表4-4 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放口类型; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生活污水; DW001; 111.563287; 27.255221; 一般排放口; 进站路污水处理站; 间断排放，流量稳定; /; 进站路污水处理站; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5. SS; 10. 表4-5 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 污水处理厂接管标准; 450. BOD5; 240. 氨氮; 35. SS; 350. 动植物油; 100. （3）项目废水污染物排放情况见表4-6。 表4-6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 本项目排放浓度/（mg/L）; 污水厂排放浓度/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 650; 50; 0.42. BOD5; 400; 10; 0.08. NH3-N; 35; 5; 0.04. SS; 750; 10; 0.08. 全厂排放口合计; COD; 0.42. BOD5; 0.08. SS; 0.04. NH3-N; 0.08. （4）监测要求 本项目无生产废水外排，仅生活污水进入市政污水管网，因此，项目无需进行废水自行监测。 （5）依托可行性分析 项目生活污水产生量为8400m3/a（24m3/d），经污水管网进入进站路污水处理厂处理后，经专管外排至资江。 进站路污水处理厂位于邵阳市宝庆工业集中区进站路与红旗河交叉口西南地块，占地122.79亩。总纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区（一期、二期）的绝大部分，东至三二零国道、枫林路，南至站前路，西至进站口、财桥路，北至三二零国道、集仙路，总纳污面积为2250.18ha。污水处理规模为4.0万吨/天，本项目排放量为24m3/d，占污水厂日处理量的0.06%。根据污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入污水处理厂设计容量，污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。 其设计进水水质见下表。 表4-7 污水处理厂进水水质表 项目; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 指标值; 6-9; 450; 240; 350; 35; 40; 4. 本项目生活污水主要污染因子为COD、氨氮，根据对比分析，能满足污水处理厂的接管标准。 进站路污水处理厂采用A/A/O+MBR工艺。A/A/O工艺是一种典型的生物脱氮、除磷工艺，其生物贮泥池由厌氧、缺氧、好氧三段组成，其典型工艺流程见下图。 泥饼外运 栅渣、臭气 噪声 沉砂、臭气 栅渣、臭气 臭气 废水 粗格栅 提升泵站 细格栅 沉砂池 缓冲池 均质沉淀池 水解酸化池 配水调理池 A2/O生化池 二沉池 转盘过滤池 紫外消毒池 资江 贮泥池 污泥回流泵 污泥脱水机房 臭气 臭气 臭气 噪声、臭气 噪声、废水 噪声、臭气 污泥 污泥 污泥 污泥 图4-1 A/A/O工艺图 出水采用紫外线消毒工艺，污泥处理采用机离心式浓缩脱水一体化机械脱水工艺，脱水后的污泥含水率控制在80%以下，送至邵阳市污泥集中处置中心，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 故进站路污水处理厂可完全处理本项目产生的污水。 - 2、废气 （1）产污环节和污染物种类 本项目废气主要来源于备料废气、机加工废气、打磨抛光粉尘、喷漆废气和食堂油烟。 - （2）污染物产生和排放源强核算 - ①备料废气 - 本项目在备料过程中产生的废气主要为切割金属粉尘（颗粒物），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，04下料-钢板、铝板、铝合金、其它金属材料-等离子切割，颗粒物产生系数为1.1kg/吨-原料，项目板材原料年用量约为500吨，则本项目颗粒物产生量为0.55t/a，金属粉尘经移动式吸尘净化装置处理，收集效率约为80%，处理效率可达80%，金属粉尘排放量为0.09t/a。 - ②喷漆废气 本项目在外观处理（喷漆）过程中会产生喷漆废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，14涂装-喷漆（油性漆），挥发性有机物产生系数为486kg/t-原料，项目油漆原料年使用量约为1.2吨，则喷漆工序挥发性有机物产生量为0.6t/a；喷漆后烘干（油性漆）挥发性有机物的产生系数为121kg/t-原料，则喷漆后烘干工序挥发性有机物产生量为0.15t/a。本项目油漆、稀释剂主要组分含量见表4-8。 表4-8 主要组分含量表 序号; 油漆; 油漆主要组分; 含有率. 1; 油漆0.66t; 固体组分0.396t; 不饱和聚酯树脂等; 60%. 挥发组分0.264t; 醋酸丁酯; 15%. 甲苯; 15%. 二甲苯; 10%. 2; 稀释剂0.30t; 挥发组分0.3t; 二甲苯; 20%. 丁醇; 30%. 高沸点芳烃溶剂; 50%. 3; 固化剂0.24t; 固体组分0.24t; 苯酚磺酸; 100%. 由上表可知，油性漆料内固体成分总量为0.636t/a，挥发组分有机溶剂的总量为0.564t/a。喷漆过程中有30%的固体组分成为漆雾，则项目漆雾产生量为0.191t/a；油漆含有挥发组分，主要为甲苯、二甲苯和其它有机挥发组分，其它有机挥发组分以挥发性有机物计，挥发性有机物总量为0.438t/a，甲苯产生量为0.04t/a，二甲苯产生量为0.086t/a。有机挥发组分的释放率：喷漆阶段约为98%，则本项目喷漆过程中产生的挥发性有机物产生量为0.43t/a，产生的甲苯量为0.039t/a，产生的二甲苯量为0.084t/a。针对本项目产生的喷漆废气，经设备自带水帘系统处理后，采取管道收集经UV光解+活性炭吸附处理，处理达标后经一根25m高排气筒（DA001）排放，收集效率按90%计，则有组织收集的漆雾颗粒物为0.172t/a（0.07kg/h，8.95mg/m3），挥发性有机物有组织总产生量（喷漆+晾干）为0.53t/a（0.22kg/h，27.6mg/m3），甲苯有组织产生量为0.036t/a（0.015kg/h，1.87mg/m3），二甲苯有组织产生量为0.0774t/a（0.032kg/h，4.03mg/m3），废气处理设施的总处理效率按80%计，风机风量为8000m3/h，则颗粒物有组织排放量为0.0344t/a（0.014kg/h，1.79mg/m3），挥发性有机物有组织排放量为0.106t/a（0.044kg/h，5.52mg/m3），甲苯有组织排放量为0.0072t/a（0.003kg/h，0.37mg/m3），二甲苯有组织排放量为0.0155t/a（0.0065kg/h，0.8mg/m3）。 - 颗粒物无组织排放量为0.017t/a，挥发性有机物无组织排放量为0.053t/a，甲苯无组织排放量为0.0036t/a，二甲苯无组织排放量为0.0077t/a。 - ③抛光打磨粉尘 - 本项目在预处理过程中会产生抛光打磨金属粉尘（颗粒物），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，06预处理-抛丸、打磨，金属粉尘（颗粒物）产生系数为2.19kg/t-原料，项目需抛光打磨钢材（半成品）约为10吨，则金属粉尘（颗粒物）产生量为0.02t/a，经移动式吸尘净化装置处理，收集效率取80%，处理效率取80%，金属粉尘排放量为0.0032t/a，沉降后的粉尘由人工清扫收集。 - ④机械加工废气 - 本项目湿式机加工件在机械加工过程中会产生挥发性有机物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，07机械加工-产品为湿式机加工件，挥发性有机物的产生系数为5.64kg/t-原料，项目切削液使用量为1吨，则挥发性有机物产生量约为0.0056t/a，机加工废气经集气罩收集后进入UV光解+活性炭吸附处理系统（与喷漆废气共用一套处理设施）处理后经一根25m高排气筒（DA001）排放。 - ⑤食堂油烟 - 本项目废气主要为食堂油烟废气，本项目职工人数为200人，本次环评按每天就餐人数160人，年工作日350天，设3个灶头，按人均耗油量25g/人·d计，则食用油量为1.4t/a，油烟排放系数按3%计，油烟产生量为0.042t/a，每天运行4小时，风量为5000m³/h，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型规模标准，油烟废气经油烟净化器处理，处理效率为75%，油烟排放量为0.006t/a，排放浓度为1.0mg/m³，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型规模低于2.0mg/m³的标准要求。 表4-9 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 耗油量; 油烟挥发系数; 油烟产生浓度（mg/m³）; 油烟产生量（t/a）; 油烟净化效率; 油烟排放浓度（mg/m³）; 油烟排放量（t/a）. 1.4t/a; 3%; 6.0; 0.042; 75%; 1.5; 0.01. - （2）达标排放分析 - 1、废气处理设施可行性分析： - ①项目备料原料为钢铁板材和不锈钢，产生的颗粒物为金属粉尘，金属粉尘密度大，沉降速度快，故对下料过程产生的金属粉尘采取自然沉降的措施是可行的。 - ②本项目废气（喷漆+晾干）采取喷漆设备自带水帘+管道收集+UV光解+活性炭吸附处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》附录A.1（续）中“涂装（喷漆、固化成膜晾干室）废气（漆雾颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物）末端治理可行技术（水帘+UV光解+活性炭吸附）。 - 处理达标后经一根25m高排气筒（DA001）排放，因此，本项目喷漆废气采取的治理措施属可行技术。 - 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气筒高度及排放速率的有关规定”，①新污染源的排气筒一般不低于15m，且要高于项目200m范围内建筑5m以上；不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，通过实地勘察，项目所在地为工业园区，项目地周围200m范围内最高建筑物为5层建筑（约20m），因此本项目喷漆和喷粉废气排气筒高度设计25m，符合规定。 - 2、废气源强核算结果与达标分析 - 本项目污染源源强核算结果及达标分析如表4-10所示。 - 表4-10 项目废气污染物产排核算结果一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 核算方法; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 收集效率%; 工艺; 去除效率%; 风量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 备料工序; 切割机; 无组织排放; 颗粒物; 产污系数法; /; 0.55; 80; 移动式吸尘净化装置; 80; /; /; 0.09; 2400. 打磨抛光; 打磨、抛光机; 无组织排放; 颗粒物; 产污系数法; /; 0.02; 80; 移动式吸尘净化装置; 80; /; /; 0.0032; 2400. 机械加工工序; 钻、铣、磨床; 有组织; 挥发性有机物; 产污系数法; /; 0.0056; 90; UV光解+活性炭吸附; 80; 8000; 5.56; 0.107; 2400. 喷漆工序; 喷漆房（喷漆+晾干）; 有组织; 挥发性有机物; 产污系数法; 27.6; 0.588. 漆雾颗粒物; 8.95; 0.191; 90; UV光解+活性炭吸附; 80; 8000; 1.79; 0.0344. 甲苯; 1.87; 0.04; 0.37; 0.0072. 二甲苯; 4.03; 0.086; 0.8; 0.0155. 3、非正常工况 非正常工况是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。 根据项目特征，项目不存在停车等非正常工况造成的非正常排放，考虑废气处理系统故障作为非正常工况，相应污染物处理效率下降至零这一情况。项目非正常工况详见下表： 表4-11 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 持续时间（h/次）; 频次（次/a）; 应对措施. DA001; 废气处理系统故障; 非甲烷总烃; 27.6; 0.22; 1; 1; ①立即停止相应工序的生产，尽快找出故障原因，及时进行检修恢复； ②启动应急预案，减轻对周围环境的影响； ③加强设备的维护和管理，确保各类废气处理设备正常运行，并设专人进行管理。. 漆雾颗粒物; 8.95; 0.07. 甲苯; 1.87; 0.015. 二甲苯; 4.03; 0.032. （3）排放口基本情况 表4-12 排放口基本情况 编号; 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时数; 排放口类型. X; Y. /; /; 污染物; /; /; m; m; Nm3/h; ℃; h; /. DA001; 喷漆废气; 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯; 111.565046; 27.254439; 25; 0.3; 8000; 20; 2400; 一般排放口. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目污染源监测计划见下表。 表4-13 废气监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 大气污染物; DA001; 颗粒物、挥发性有机物、苯系物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 厂界; 颗粒物、挥发性有机物. 厂区; 颗粒物、挥发性有机物. |

|  | - 3、噪声 根据《环境影响评价技术导则 声环境 HJ2.4-2021》要求评价建设项目实施引起的声环境质量的变化情况；提出合理可行的防治对策措施，降低噪声影响；从声环境影响角度评价建设项目实施的可行性。 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为车床、铣床、钻床、切割机、空压机等设备噪声，声源源强 75~85dB（A）。通过调查工程项目声源种类与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，本项目噪声源强调查清单见表 4-14。 项目生产设备均布置于室内，项目生产车间为整体钢结构厂房，墙面用吸声材料装饰，并采用吸声顶棚和隔声门窗。设置基础减振和隔声，并选用低噪型设备，风机设备与管道间采用软连接，以减少固体传声并采取吸声消音措施，尽量降低噪声对周边居民的干扰。根据《噪声环境影响评价噪声控制使用技术》（周兆驹著，机械工艺出版社，2016年11月），单层玻璃推拉窗、4mm玻璃的隔声量为20dB（A）；本项目厂房窗的厚度为5mm，隔声量可取20dB（A），门的隔声量为20dB（A），生产过程中门长关，留有小门进出，墙体的平均隔声量取20dB（A）。因此本项目厂房内隔声量为20dB（A）。 |
| --- | --- |

表4-14  项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声压级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 5#顶压机生产车间 | 车床 | CK5225、JYP200VL | 80 | 低噪型设备、基础减振、隔声 | 150 | -90 | 1.2 | 东/5 | 67.1 | 昼间、夜间 | 20 | 47.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南/110 | 56.4 |  |  | 36.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西/35 | 64.2 |  |  | 44.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北/45 | 63.1 |  |  | 43.1 | 1 |
| 2 |  | 铣床 | X22-900、X6232C | 80 |  | 140 | -80 | 1.2 | 东/30 | 64.7 |  | 20 | 44.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南/105 | 56.8 |  |  | 36.8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西/10 | 66.7 |  |  | 46.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北/50 | 62.6 |  |  | 42.6 | 1 |
| 3 |  | 钻床 | Z3080X25 | 80 |  | 130 | -70 | 1.2 | 东/10 | 66.7 |  | 20 | 46.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南/90 | 58.3 |  |  | 38.3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西/30 | 64.7 |  |  | 44.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北/65 | 61.2 |  |  | 41.2 | 1 |
| 4 |  | 激光切割机 | PLC-P20A | 85 |  | -90 | -90 | 1.2 | 东/20 | 70.8 |  | 20 | 50.8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南/100 | 62.4 |  |  | 42.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西/20 | 70.8 |  |  | 50.8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北/55 | 70.1 |  |  | 50.1 | 1 |
| 5 |  | 气相沉积设备 | 6KW-MPCVD | 80 |  | -100 | -80 | 1.5 | 东/20 | 65.7 |  | 20 | 45.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南/105 | 56.9 |  |  | 36.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西/20 | 65.7 |  |  | 45.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北/50 | 62.6 |  |  | 42.6 | 1 |
| 6 |  | 抛光机 | JG-4P | 80 |  | -110 | -70 | 1.5 | 东/5 | 67.1 |  | 20 | 47.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南/30 | 64.6 |  |  | 44.6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西/35 | 65.1 |  |  | 45.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北/125 | 54.9 |  |  | 34.9 | 1 |
| 7 | 公用单元 | 车间行车 | 5吨型 | 75 |  | -100 | -80 | 10 | 东/20 | 60.7 |  | 20 | 40.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南/50 | 57.7 |  |  | 37.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西/20 | 60.7 |  |  | 40.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北/105 | 52.2 |  |  | 32.2 | 1 |
| 8 |  | 空压机 | 30P型 | 85 |  | -90 | -75 | 1.2 | 东/30 | 69.5 |  | 20 | 49.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南/45 | 68.0 |  |  | 48.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西/10 | 71.4 |  |  | 51.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北/110 | 61.4 |  |  | 41.4 | 1 |

注：表中坐标以厂址地面中心为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | （2）室内声源噪声预测 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg —— 噪声贡献值，dB； T —— 预测计算的时间段，s； t i —— i 声源在 T 时段内的运行时间，s； LAi ——i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 项目运营期生产设备集中布置于车间内，因此采用噪声叠加公式和噪声点声源衰减公式进行声环境影响预测。 Ltp=10lg[i=10100.1Lpi] 式中：L—某点噪声总叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的噪声值，dB（A）； n—声源个数。 声源距离衰减预测公式： L2＝L1-20lg(r2/r1) -ΔL(r2＞r1) 式中：L2—预测受声点声级增值，dB（A）； L1—主要噪声源的室外等效源强值，dB（A）； r—受声点距声源的距离，m。 噪声源通过上述预测模式，对项目4个厂界点昼、夜间进行预测，预测结果见下表。 ①厂界噪声预测结果。 表4-15 项目厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 噪声现状值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 噪声标准; 达标情况. 厂界 东侧; 昼间; /; 54.5; 54.5; 65; 达标. 夜间; /; 54.5; 54.5; 55; 达标. 厂界 南侧; 昼间; /; 51.7; 51.7; 65; 达标. 夜间; /; 51.7; 51.7; 55; 达标. 厂界 西侧; 昼间; /; 54.2; 54.2; 70; 达标. 夜间; /; 54.2; 54.2; 55; 达标. 厂界 北侧; 昼间; /; 49.5; 49.5; 70; 达标. 夜间; /; 49.5; 49.5; 55; 达标. 根据表4-8预测结果可知，项目厂界东、南厂界昼、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目厂界西、北面昼、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，营运期产生噪声对周边环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等法律法规的要求，运营期过程中应对噪声排放进行自行监测，监测计划见表。 表4-16 运营期噪声监测计划 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/季度; 项目东、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西、北厂界执行4类标准. - 4、固体废物 根据对本项目的固废污染物产生环节的分析，本项目固废主要为生产固废、生活垃圾。 固体废物产排污影响分析 （1）生产固废： ①金属边角料 项目在切割、剪切过程中会产生一定的边角料，类比同类项目与建设单位提供资料，金属边角料产生量约为原料用量的5%，因此，金属边角料产生量约为25t/a，统一收集后外售物资回收公司。参考《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）金属边角料固废代码为352-003-09。 ②废切削液：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册-专用设备制造业，废切削液的产生系数为8.89kg/台产品，本项目产品产量为300台/a，产生量为2.67t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废乳化液属于危险废物，废物类别HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码：900-006-09，危险特性：T。废乳化液采用专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位收集处置。 ③废润滑油：项目生产设备需要定期进行保养维护，会有一定的废润滑油产生，类比同类项目与建设单位提供资料，废润滑油产生量为0.12t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，危险特性：T，I。废润滑油采用专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位收集处置 ④废活性炭：根据《杨芬，刘品华：活性炭纤维在挥发性有机废气处理中的应用》可知，每100kg活性炭吸附25kg有机物即达到饱和状态，根据前文分析，本项目废气设施有机废气吸附量为0.44t/a，因此，本项目活性炭产生量约为1.76t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码900-039-49），需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 ⑤废UV灯管：类比同类项目与建设单位提供资料，本项目废UV灯管产生量约为8条/年，参考《国家危险废物名录（2021年版）》，废UV灯管属于危险废物，废物类别：HW29其他废物，废物代码900-023-29，需暂存于危废暂存间，定期交由有处理资质的单位回收处理。 ⑥废包装桶（切削液桶、润滑油桶）：根据建设方提供资料，切削液的使用量约为100桶/a，润滑油的使用量约为20桶/a，项目废包装桶的产生量为120个/a。经对照《国家危险废物名录》（2021版），废包装桶属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，危险特性为T/C/I/R。废包装桶暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 ⑦漆渣：漆渣来源于喷漆及漆雾处理过程，根据计算分析可知，形成的漆雾中5%落入地面形成漆渣，漆渣产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），漆渣属于危险废物，废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码为900-252-12，危险特性为T，I。委托有资质的单位处置。漆渣暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 （2）生活垃圾：项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目劳动定员为200人，则生活垃圾产生量为35t/a，由环卫部门统一清运。 表4-17 项目固废属性判定 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 种类判断*. 固体废物; 副产物; 判定依据. 1; 金属边角料; 切割成型、激光切割; 固; 金属; 25; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废切削液; 机加工; 液; 乳化液; 2.67; √; /. 3; 废包装桶; 原料包装; 固; 润滑油、乳化液; 120个; √; /. 4; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; 1.76; √; /. 5; 废UV灯管; 固; 含汞灯管; 8条（0.01）; √; /. 6; 废润滑油; 机械保养; 液; 废矿物油; 0.12; √; /. 7; 漆渣; 外观喷漆; 固态; 油漆; 0.01; √; /. 8; 生活垃圾; 职工生活; 固; 纸张、果皮等; 35; √; /. 表4-18 建设项目固体废物产生情况一览表 序号; 污染物名称; 废物来源; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 废物属性; 废物代码; 拟采取处理方式; 环境管理要求. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑等; 35; 一般固废; /; 环卫部门定期清运; 建立环境管理台账制度. 2; 金属边角料; 生产过程; 固态; 金属; 25; 352-003-09; 外售相关单位. 3; 废包装桶; 生产过程; 固态; 废油漆; 120个; 危废HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 900-041-49; 委托有资质单位处理. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 1.76; 烟气、VOCS治理过程产生的废活性炭; 900-039-49. 5; 废UV灯管; 废气处理; 固态; 废含汞灯管; 8条（0.01）; 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管; 900-023-29. 6; 废润滑油; 机械设备维护; 液态; 废润滑油; 0.12; 危废HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08. 7; 漆渣; 喷漆工序; 固态; 油漆; 0.01; HW12染料、涂料废物; 900-252-12. 8; 废切削液; 机加工; 液态; 废乳化液; 2.67; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09. 一般工业固废环境管理要求 在厂区设置包装工具和库房贮存一般工业固废，贮存场应构筑堤、坝、挡土墙等设施，做好防风、防雨、防晒，禁止危险废物和生活垃圾混入，储存场要按相关规定设置环境保护图形标志。 同时，企业需自觉履行固体废物申报登记制度。一般工业固体废物申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的相关规定，其中第三十六条规定“产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物”，第三十七条规定“产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。产生工业固体废物的单位违反本条第一款规定的，除依照有关法律法规的规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任”。 一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 危险废物环境管理要求 危废暂存间的建设要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入专用容器的危险废物可用防漏胶袋、胶桶等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的相关要求；危废间必须基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10cm/s；收集、转运按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求执行，储存场所做到“六防”（防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐），防止造成二次污染。 危险废物的转移需遵守《危险废物转移管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，危险废物在贮存、运输、处置过程中须执行六联单制度；建立台账并悬挂于危废仓内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。危险废物台账管理参照《关于开展第二期危险废物产生单位建立危险废物台账试点工作的通知》（环办函〔2009〕767号）的要求设置；有关计划制定参照《关于发布<危险废物产生单位管理计划制定指南>的公告》（2016年第7号）的要求设置。 - 综上所述，采取上述措施后本项目固体废物均可得到妥善、合理的处置，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 - 5、项目竣工环境保护验收 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目环境保护措施、验收的主要内容、要求列表，详见表4-19。 表4-19 项目竣工环境保护验收一览表 污染源; 污染物源; 防治措施与工艺; “三同时”验收内容; 监测 点位; 验收标准. 大气污染物; 油烟; 油烟净化器+专用烟管于房顶排放; 油烟净化器+专用烟管于房顶排放; 有组织排气口; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯; 废气收集管道+UV光解+活性炭+25m排气筒排放; 废气收集管道+UV光解+活性炭+25m排气筒排放; 有组织排气口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准、《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯; 车间通风、加强管理、绿化; 车间通风、加强管理、绿化; 厂界、厂区; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）. 水体污染物; 生活污水; 隔油池+化粪池; 隔油池+化粪池; -; 经隔油池化粪池处理后排入市政污水管道进入进站路污水处理厂. 固体废物; 金属边角料; 一般工业固废暂存间; 一般工业固废暂存间; -; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020). 生活垃圾; 收集后由环卫部门清运处理; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 废包装桶; 贮存于危废暂存间，定期交由资质单位处理; 贮存于危废暂存间，定期交由资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废活性炭. 废UV灯管. 废切削液. 废润滑油. 漆渣. 噪声; 机械 噪声; 选用低噪声设备、隔声减振; 置于室内 隔声减振; 厂界四周; 项目东、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西、北厂界执行4类标准. - 9、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要是废润滑油、废切削液、废包装桶。 （2）环境风险潜势判别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、C，本项目环境风险潜势初判详见表4-20。 表4-20 危险物质Q值判定表 序号; 物质名称; CAS号; 厂内最大贮存量qn/t; 最大临界量Qn/t; 该物质Q值. 1; 废润滑油; --; 0.12; 2500; 0.00005. 2; 废包装桶; --; 0.06; 2500; 0.00002. 3; 废活性炭; --; 1.76; 50; 0.0352. 4; 废UV灯管; --; 0.01; 50; 0.0002. 5; 废切削液; --; 2.67; 50; 0.0568. 6; 漆渣; --; 0.01; 50; 0.0002. 7; 润滑油; --; 1.0; 2500; 0.0004. 项目Q值∑; 0.09287. 根据上表4-19可知，危险物质数量与临界量的比值Q＜1，环境风险潜势I，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-21 评价等级判别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上，本项目环境风险评价工作等级评价工作等级为“简单分析”。 （3）环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-6，环境保护目标区位分布图详见附图。 （4）环境风险分析 ①泄漏影响风险 项目生产过程需要使用润滑油、切削液等化学品，若盛装的容器出现腐蚀穿孔或设备缺陷、破损而泄漏到环境中，如果随雨水管网泄漏至外环境，可能会污染地表水环境、地下水环境。 ②风险物质分布情况 原料存放区、危废暂存间。 （5）风险事故防范措施及应急要求 ①泄漏防范措施 - 运营期除定期检查设备设施、原辅材料等是否发生泄漏外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是截流沟和地坑，应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 - 危废暂存间应按规范设置，防止泄漏的危废污染地表水体，同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，危废存放设置接液托盘，并及时交由有资质单位处置。 - ②建立事故救援应急机制 - 为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，公司需成立一支以负责人为总指挥，分管负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《企业突发环境事件应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时企业必须将危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 （6）分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 项目环境风险简单分析内容表如下所示： 表4-22 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 金刚石产品创新与应用研发平台项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （双清）区; 经济技术开发区. 地理坐标; 经度; 111°33′45.598″; 纬度; 27°15′15142″. 主要危险物质分布; 原料仓库、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油漆、切削液、危废泄漏以及火灾次生环境风险对大气、地表水、地下水的影响. 风险防范措施要求; （1）提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，按规定配备劳动防护用品，定期或不定期对员工进行安全和健康防护方面的教育； （2）必须经常检验贮存容器是否破损，如损坏应及时维修或更换； （3）易燃物品必须放置在与明火隔绝的地方，不得露天暴晒； （4）危废暂存间按规范要求建设，采取防渗、防漏、防雨等安全措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、二甲苯 | 废气收集管道+UV光解+活性炭+25m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准、《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、 镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 加强厂区绿化、车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》、 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
|  | 厂区 | 非甲烷总烃 | 加强厂区绿化、车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 雨污分流管道、 标准化隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网进入进站路污水处理厂处理 | 进站路污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 车床、铣床、钻床、空压机等 | 噪声 | 基础减震、围墙阻隔、距离衰减、加强管理等 | 项目东、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西、北厂界执行4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫部门定期清运；一般固废收集后出售或由环卫部门清运；危险固废暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处理，同时做好台账记录表。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围；②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 防范措施如下： 1、运营期除定期检查危险废物、润滑油、切削液等是否发生泄露外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是设置截流沟和围堰。应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 2、危险废物妥善收集，作好防渗透处理，设置接液托盘，定期交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。 3、气瓶存放区周边禁止使用明火等，使用时对气瓶阀门进行检查。 4、车间内设置严禁烟火警示牌；配置相应的灭火装置和设施，设置火灾报警系统，严格执行安全和消防规范。确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 5、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 6、废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 按照要求制定环保管理制度； - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环办环评函[2020]9 号，2020年01日06日），本项目属于“三十、专用设备制造业35，化工、木材、非金属加工专用设备制造352中其他”，因此只需进行登记管理。应当在全国排污许可证管理信息平台填报登记表，登记基本信息、污染物放去向、执行的污染物排放标准以及采取防治措施等信息。应当在启动生产设或发生实际排污之前填报排污登记表； - 严格执行建设项目“三同时”制度要求，及时进行环保竣工验收，逐一落实项目污染治理措施； - 项目建成后应及时完成环境风险应急预案编制并备案； 5、按监测计划开展各项污染源例行监测工作。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.107t/a | / | 0.107t/a | +0.107t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0344t/a | / | 0.0344t/a | +0.0344t/a |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.42t/a | / | 0.42t/a | +0.42t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料 | / | / | / | 25t/a | / | 25t/a | +25t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 35t/a | / | 35t/a | +35t/a |
| 危废 | 废包装桶 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.76t/a | / | 1.76t/a | +1.76t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废切削液 | / | / | / | 2.67t/a | / | 2.67t/a | +2.67t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①