- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：武冈市红旗泵水闸除险加固工程

建设单位（盖章）：武冈市水利事务中心

编制日期：2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

武冈市红旗泵水闸除险加固工程修改清单

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、核实行业类别、是否需要设置专项评价。完善三线一单相符性分析。细化与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析。 | 行业类别已核实，项目所涉及的电站为河床式发电站，非调峰发电站；无引水工程，无水库，项目不涉及清淤。属于五十一、水利，127防洪除涝工程中的“其他”，不需设置专项；详见P1-2 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析已细化，详见表5-6 |
| 2、补充项目由来，说明存在的问题和除险加固的目的。核实建设内容，完善经济技术一览表，补充除险加固前后相关参数对比情况，补充主要工程工程量，核实原辅材料用量、主要设备，细化说明渣场、施工营地设置情况，核实是否设置取土场和进行现场搅拌，核实土石方平衡。 | 项目由来已补充，存在的问题和除险加固的目的已补充，详见P9-11；经济技术一览表以补充完善，除险加固前后相关参数对比情况已补充，主要工程工程量已补充，详见表2-2；原辅材料用量已核实，详见表2-3；主要设备已核实，详见表2-4；取土场及弃渣场设置情况已补充说明，详见P18，已核实不设置现场搅拌；施工营地设置情况已细化说明，详见P19；土石方平衡已重新核对，详见P19-20 |
| 3、补充区域土地利用情况调查，核实渣场占地类型，补充渣场、取土场等临时用地植被情况调查，明确是否涉及保护动植物，核实鱼类三场分布情况，补充常规监测断面、集中式饮用水源取水口分布情况调查，核实环境质量现状监测数据，补充底泥监测。完善环境保护目标、评价标准。 | 区域土地利用情况调查已补充，详见P33；取土场及弃渣场临时用地占地类型及面积已核实，临时用地植被情况调查已补充，详见表2-5、P19；已出具文件说明项目不涉及保护动物及鱼类三场；项目地表水现状引用2023年1月至2022年12月赧水邓元泰（武冈第二污水处理厂排放口上游约15km处）、武冈小水村（武冈第二污水处理厂排放口下游约3km处）断面水质情况进行说明区域水质情况；根据调查项目区域不涉及集中式饮用水源取水口，下游省控监测断面调查已补充；详见P41-42；本项目坝址周边50m范围内无敏感点，不进行噪声监测；项目不涉及清淤工程，无需做底泥检测；项目环境保护目标已完善，详见P43；评价标准已补充完善，详见P45 |
| 4、完善施工方案，补充工程所需材料来源及运输，核实疏浚工艺、基坑废水处置方案，细化帷幕灌浆工艺过程，完善工程占地情况一览表，补充工程比选方案。 | 施工方案已完善，工程所需材料来源及运输以补充完善，详见P22-23；工程无疏浚工艺；基坑废水处置方案已补充完善，详见P25；帷幕灌浆工艺过程已细化，详见P28；工程占地情况一览表已完善，详见表2-5；工程比选方案已补充，详见P63-64 |
| 5、核实施工废水产生情况，补充建设施工对下游水质（常规监测断面、饮用水取水口）的影响分析，细化水污染防治措施。补充施工道路扬尘产生情况，补充弃渣场堆渣、施工物料堆放粉尘产生情况，完善施工扬尘防治措施。核实施工设备噪声源强，补充敏感点噪声预测，细化防治措施。补充物料运输污染防治措施。核实淤泥、碎石、拆除建筑垃圾等固废的暂存处置措施及去向，补充占用场地表土剥离用于复垦要求。完善施工期生态保护措施，补充临时用地生态恢复方案。 | 施工废水产生情况已核实，详见P51-52；建设施工对下游水质（常规监测断面、饮用水取水口）的影响分析已补充，详见P54；水污染防治措施已细化，详见P72-74；施工道路扬尘产生情况，弃渣场堆渣、施工物料堆放粉尘产生情况已补充，施工扬尘防治措施已完善，详见P52、P72-73；施工设备噪声源强已核实，详见表4-2；敏感点噪声预测已补充，详见P54-56；防治措施已细化，详见P73-74；物料运输污染防治措施已补充，详见P72，第⑤条；工程各类固废的产生及去向已完善，详见P55-56（影响分析）；P74（防治措施）；施工期生态保护措施已完善，详见P46-50；临时用生态恢复方案及占用场地表土剥离用于复垦要求等生态环境保护措施已补充完善，详见P65-69 |
| 6、完善渣场设置合理性分析，补充取土场、施工营地等设置合理性分析，完善生态保护监督检查清单。 | 取土场及弃渣场的合理性分析已补充，详见P63-64；施工营地合理性分析已补充完善，详见P62；生态保护监督检查清单已完善，详见P82-84。 |
| 7、完善运营期监测计划。完善环境保护措施监督检查清单。完善附图附件。 | 运营期监测计划已完善明确，详见P79-80；环境保护措施监督检查清单已完善，详见P82-84；附图附件已完善，详见附图及附件内容 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	33

四、生态环境影响分析	46

五、主要生态环境保护措施	65

六、生态环境保护措施监督检查清单	82

七、结论	85

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目区域水系图

附图3工程与取土场、弃渣场位置关系图

附图4红旗泵水闸现状平面图

附图5红旗泵水闸加固除险整体平面图

附图6 工程施工总布置图

附图7施工导流平面布置图1/2

附图8项目环境保护目标图

附图9取土场水土保持措施设计图

附图10弃渣场水土保持措施设计图1/2/3

附图11 工程整体水土保持措施设计图

附图12周边环境现状图

附件

附件1环评委托书

附件2事业单位法人证书

附件3项目可行性研究报告的批复

附件4项目初步设计批复

附件5武冈市自然资源局不需要用地预审与选址意见书的意见

附件6：工程水生生态相关情况说明

附件7：项目建设单位说明

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 武冈市红旗泵水闸除险加固工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-430581-04-01-473176 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐小梁 | 联系方式 | 15873976768 |
| 建设地点 | 武冈市荆竹铺镇双清村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经110°43′54.715″、北纬26°54′11.045″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，127防洪除涝工程中的“其他” | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：19900m2 临时占地：10000m2 |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 武冈市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 武发改审[2023]369号 |
| 总投资（万元） | 5514.95 | 环保投资（万元） | 140 |
| 环保投资占比（%） | 2.54 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置情况分析如下表： 类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置专项. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为水闸除险加固工程；现有灌溉引水工程内容不变，引水规模不变，无引水工程，无水库，项目不涉及清淤。; 不设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及穿越可溶岩地层隧道; 不设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源 保护区，以居住、医疗卫生、文化教 育、科研、行政办公为主要功能的区 域，以及文物保护单位） 的项目; 本项目周边主要为以居住为主要功能的区域，不涉及环境敏感区; 不设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 不设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能 的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及; 不设置. 风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区 内管线）：全部; 不涉及; 不设置. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 武冈市红旗泵水闸除险加固工程属于防洪除涝项目，属国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“第一类鼓励类”中“二水利”的“3、防洪提升工程中水闸除险加固工程”项目，工程建设符合国家的产业政策。 2、项目与三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）及《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发〔2020〕10号）的要求，项目位于武冈市荆竹铺镇双清村，项目位于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH43058130002。 建设项目需严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”约束。本项目与“三线一单”符合性分析见下表1-1。 表1-1“三线一单”符合性分析表 项目与《邵阳市环境管控单元生态环境准入清单》与其相符性分析详见下表1-2： 内容; 符合性分析; 结论. 生态保护红线; 项目位于武冈市荆竹铺镇双清村，选址不在自然保护地、环境空气一类功能区、永久基本农田保护区等以生态环境保护为主的区域，不涉及省级以上产业园区和开发强度大、污染物排放强度高，水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，项目位于重点管控单元区域，不属于武冈市生态红线保护区范围，因此可满足生态保护红线要求。重点管控单元管控要求主要落实生态环境保护基本要求，项目施工期、运营期均按要求对生态环境进行保护，符合管控要求。; 符合. 环境质量底线; 根据武冈市人民政府网于2023年1月-12月发布的环境质量月报，环境空气质量中相关数据分析项目所在区域环境质量达标情况，项目所在地的PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故项目所在地武冈市为达标区；本项目运营期不产生废气、废水，噪声经治理后均达标排放，改建建成后不会改变环境功能，不会触碰环境质量底线。在采取本环评提出的环保措施后，项目运营对周边环境质量影响较小。; 符合. 资源利用上线; 本项目属于防洪除涝类项目，施工期所用的资源主要为水资源、电能、土地资源，项目施工期较短，项目用水及用电不会达到资源利用上限。因此，项目符合资源利用上限要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目属于防洪除涝类项目，不属于生态环境负面清单项目，项目建设符合当地环境准入要求。; 符合. 表1-2项目与《邵阳市环境管控单元生态环境准入清单》符合性一览表 荆竹铺镇具体要求; 本工程情况; 符合性. 经济产业布局; 农业种植、畜禽养殖、食品加工、农副产品加工、机电设备制造、制鞋、电子设备制造、饰品加工、服装加工、旅游开发及旅游产品加工、社会服务、商业、建筑材料制造、矿山开采、光伏发电、废旧资源利用等; 本项目为防洪除涝工程，有利于防洪除涝和改善人居环境。; 符合. 空间布局约束; （1.1）规划区内禁止新建砖瓦炉窑，禁止新建10蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；严格限值在生态脆弱区或者环境敏感区建设“两高”行业，完成建成区内重点污染企业搬迁改造，淘汰落后产能。 （1.2）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/大气环境弱扩散重点管控区/农用地优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境优先保护区。 （1.3）在全市范围内建设环境质量自动监测系统，对全市空气环境质量及其变化趋势实施有效监控。 （1.4）加强水体流域沿岸生态林建设，扩大生态林区面。 （1.5）抓好流经城镇江段、河道排污总量控制和污水处理，各城镇江段、河道须达到地表水三类以上标准。 （1.6）对弃置矿产区进行生态整治，恢复其生态属性。; （1.1）不涉及锅炉，不属于两高行业。 （1.2）本项目不涉及生态红线，项目运营期无废气产生，对周边敏感点影响主要在施工期。 （1.3）项目运营期无废气排放，对周边环境大气影响较小。 （1.4）本项目为防洪除涝工程，项目建设有助于改善水体流域沿岸生态。 （1.5）项目运营期无废水产生。 （1.6）不涉及弃置矿产区。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)加强企业监管，确保污染物达标排放。 (2.2)推进农村综合环境整治，改善人居环境。 (2.3)加快推进养殖业粪污综合利用。 (2.4)提高城镇生活废水、垃圾的收集、处置效率。 (2.5)执行市级污染物排放管控相关要求。 (2.6)检查水泥、建材、食品等涉气工业企业及燃煤锅炉、窑炉的除尘、脱硫、脱硝设施运行情况严厉处罚设施停运、超标排放行为，凡未达标排放的一律关停。 (2.7)统筹区域内燃烧企业、水泥行业等涉气企业错峰生产， (2.8)严禁城区豆腐作坊和豆制品加工厂使用燃煤锅炉。 (2.9)控制农业面源污染和畜禽养殖污染:规模畜禽养殖场必须建立污染物综合处理措施，实现达标排放。; （2.1）工程运营期仅有生活废水和生活垃圾，均能够达到妥善处置； （2.2）工程的建设对区域环境有改善作用； （2.3）不涉及。 （2.4）不涉及。 （2.5）不涉及。 （2.6）不涉及。 （2.7）不涉及。 （2.8）不涉及。 （2.9）不涉及。; 符合. 环境风险 防控; （3.1）在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目。 （3.2）加强企业危险废物监管。 （3.3）加快推进工业污染地块整治。 （3.4）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区。; （3.1）不涉及。 （3.2）工程运营期无危险废物产生。 （3.3）不涉及。 （3.4）不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。 （4.2）合理开发土地资源、矿产资源。 （4.3）执行市级资源开发效率相关要求。 （4.4）加快发展农村清洁能源，大力发展农村沼气。 （4.5）全面禁止露天焚烧秸秆等农林废弃物，推广生物质成型燃料技术，提高农作物秸秆综合利用的效率。; （4.1）不涉及。 （4.2）不涉及。 （4.3）不涉及。 （4.4）不涉及。 （4.5）不涉及。; 符合. 综上，本项目与《邵阳市环境管控单元生态环境准入清单》要求相符合。3、项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的相符性分析 表1-3项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件 审批原则（试行）》符合性一览表 具体要求; 本工程情况; 符合性. 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划等相协调，项目为防洪除涝工程，在施工及运营过程中最大限度维护河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 符合. 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定; 工程选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，本项目周边无集中式饮用水取水点。; 符合. 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施; 项目工程施工过中设置横向围堰、纵向围堰和导流明渠，利用现有导流明渠将洪水引入下游河道的方式，施工完成后再拆除围堰和导流明渠，恢复河堤和原来地貌。对水体基本不产生扰动作用。项目施工对地下水环境基本不产生影响。; 符合. 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施; 根据武冈市畜牧水产事务中心出具的《关于工程水生生态相关情况的说明》（附件7）可知，评价区内没有集中的鱼类产卵场、索饵场和越冬场分布。; 符合. 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施; 项目在枯水期进行施工，设置横向围堰、纵向围堰和导流明渠。通过采取控制工程占地、对临时施工用地进行复垦或植被恢复，合理安排工期、设置围挡、洒水降尘等措施，减小对周边水体及生态环境影响。; 符合. 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案; 项目施工及完工恢复需严格落实水土保持措施。 本项目施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物均得到有效治理措施和妥善处置。 本项目涉水工程不涉及饮用水水源保护区和取水口，红旗泵下游6.36km处为郝水河红光水坝省控断面自动监控断面，下游6.4km处为郝水河红光水坝省控断面自动监控断面，，可能对水质造成不利影响，已提出污染物控制措施。 项目采用施工过程设置横向围堰、纵向围堰和导流明渠，利用现有导流明渠将洪水引入下游河道的方式，施工完成后再拆除围堰和导流明渠，恢复河堤和原来地貌。; 符合. 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施; 本项目不涉及移民安置。; 符合. 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求; 本项目无河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。; 符合. 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求; 按相关导则及规定要求，制定了环境监测计划，提出了相关环境管理要求。; 符合. 综上，本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求相符合。 4、项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析 表1-4与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》 符合性分析 湖南省长江经济带负面发展清单主要内容; 本项目内容; 是否相符. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头类、长江通道类项目。; 符合. - 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目为防洪除涝工程，建设地点不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区。; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目建设地不在水产种质资源保护区岸线和国家湿地公园岸线及河段范围内。; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目为防洪除涝工程，工程不涉及岸线生态修复规划，不涉及长江流域河湖岸线等敏感区域。; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口情形。; 符合. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞情形。; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为防洪除涝工程，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的污染项目。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为防洪除涝工程。; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为防洪除涝工程，项目不属于禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为防洪除涝工程。; 符合. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目严格参照《长江经济带负面发展清单指南（试行2022年版）》执行。; 符合. 综上所述，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 武冈市位于湖南省西南部，邵阳市西部，雪峰山东麓，南岭北缘，资水上游，总面积1549平方千米。武冈市东南西北依次与邵阳县、新宁县、城步县、绥宁县、洞口县、隆回县交界。地理坐标为东经110°25′35″—111°01′58″，北纬26°32′42″—27°02′09″。全县辖11镇3乡4个街道，总面积1549平方公里。 本项目地处武冈市荆竹铺镇双清村，工程坐标东经110°43′54.715″、北纬26°54′11.045″。项目地理位置图详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 红旗泵水闸枢纽工程位于赧水干流，水闸闸址座落在武冈市荆竹铺镇双清村，距荆竹铺镇3.0km，距武冈市区中心21km，地理坐标为东经110°43′54.715″、北纬26°54′11.045″。 红旗泵水闸闸址控制流域集雨面积1275km²，占资水全流域面积28142km²的4.53%，河道干流长75.5km，河道坡降7.8%。区内多年平均降雨量1330.1mm。水闸设计主要功能以灌溉为主，综合发电及防洪的中型水闸工程，水闸设计灌溉5.5万亩农田，水闸设计装机容量1810kw，同时该坝还保护着下游12万人民的生命财产不受洪水威胁。 红旗坝水闸1966年建成滚水闸坝，无发电功能，是文革时期的产物，由于当时资金少，材料短缺，设计不尽合理，施工条件限制，造成先天不足。2008年进行了一次小规模的加固处理，由于资金原因，部分项目实施不到位。红旗泵水闸原设计和施工资料和2008年改造设计施工资料缺失，目前红旗泵水闸既无原始设计资料，又无竣工资料。建成运行后一直也未进行全面的除险加固设计。 拦河闸坝位于河床中央，现状闸坝段长92.8m，坝体为“金包银”结构，堰坝顶高程为282.00m，顶宽为1.85m，堰顶设水力自动翻板闸门，闸门尺寸为6×1m，沿轴线布置，共14块，闸顶高程为283.00m，最大坝高6.2m，上游面为垂直面，下游面坡比为1:2.5，基础高程为275.9m。闸坝坝体及坝基渗漏严重，砌体砂浆老化，水蚀脱落，砌体间空隙多，局部变形破损，闸门止水橡皮老化严重，无法正常使用。 由于多种原因，工程存在安全隐患。2023年9月，武冈市水利局组织专家对武冈市红旗泵水闸进行了安全鉴定，审定为三类闸，2023年9月邵阳市水利局确认武冈市红旗泵水闸为三类闸。 工程目前主要存在以下问题： （1）左岸灌溉渠道进水闸无启闭房，启闭设施日晒雨淋，设备锈蚀严重；进水闸无防汛公路，通行困难，不利防洪抢险和水闸日常管理；渠道渗漏严重； （2）拦河闸坝位于河床中央，现状闸坝段长92.8m，坝体为“金包银”结构，堰坝顶高程为282.00m，顶宽为1.85m，堰顶设水力自动翻板闸门，闸门尺寸为6×1m，沿轴线布置，共14块，闸顶高程为283.00m，最大坝高6.2m，上游面为垂直面，下游面坡比为1:2.5，基础高程为275.9m。闸坝坝体及坝基渗漏严重，砌体砂浆老化，水蚀脱落，砌体间空隙多，局部变形破损，闸门止水橡皮老化严重，无法正常使用； （3）右岸电站翻板闸位于电站进水渠道左侧，闸门为液压式翻板闸，总长16m，共2扇，单扇尺寸为8m×4m。电站翻板闸侧向布设与河流水方向垂直，对泄洪冲砂不利，翻板闸门极易被杂物阻挡；闸门门体底部止水橡皮老化破损严重，无法正常使用；闸门支墩混凝土老化； （4）右岸电站进水渠道左岸侧墙开裂；电站进水口闸门锈蚀且止水橡皮老化破损； （5）水轮泵进水口闸门锈蚀且止水橡皮老化破损； （6）水闸上下游河岸多处掏蚀崩塌、冲毁； （7）坝下游无护坦，虽基岩裸露，但水流沿溶蚀沟槽冲刷，岩体完整性差，形成冲刷坑，对闸坝抗冲刷稳定不利； （8）水闸无垂直位移、水平位移、应力监测设施，无渗流量观测设施； 为确保水闸安全运行，充分发挥工程效益，对该工程进行除险加固是必要的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月 29日实施，中华人民共和国主席令第二十四号)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年 10月1日实施，中华人民共和国国务院令第682号)、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1 月1日实施，中华人民共和国主席令第九号)的要求，本项目建设应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(2021年1月1日实施，中华人民共和国生态环境部令第16号)，本项目属于“五十一、水利，127防洪除涝工程中的“其他”“类别，需编制环境影响报告表。武冈市水利事务中心特委托我公司长沙元青生态环境工程有限公司承担该项目环境影响评价工作，我公司根据报告表编制技术指南，编制完成了《武冈市红旗泵水闸除险加固工程环境影响报告表》。 2、工程建设主要内容 项目名称：武冈市红旗泵水闸除险加固工程 建设单位：武冈市水利事务中心 建设性质：改建 建设地点：邵阳市武冈市荆竹铺镇双清村 工程投资：总投资5514.95万元，其中环保投资140万元，环保投资占比2.54%。 建设工期：10个月 项目工程内容详见表-1，主要经济技术指标详见表2-2。 表2-1项目工程内容一览表 类别; 名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 水闸工程; （1）拆除重建拦河坝，新建5孔泄洪闸，对闸基进行帷幕灌浆防渗处理； （2）拦河坝下游新建消能设施； （3）水闸上下游河道两岸护坡加固处理； （4）更换右岸电站进水闸和拦污设备，不增加电量； （5）左岸灌溉渠改造； （6）新建防汛通道及闸顶工作桥； （6）新建水闸安全监测系统设计及工程管理设施；; /. 临时工程; 施工工厂; 左右岸各一处，共2处，占地1250m2，占地类型均为水域及水利设施用地和荒地，主要为钢筋加工厂、木材加工厂、金结拼装长、水泵站、临时堆料场; /. 施工仓库; 左右岸各一处，共2处，占地1050m2，占地类型均为水域及水利设施用地和荒地，主要为综合材料库和机械设备停放场、其他仓库; /. 施工便道; 占地类型为水域及水利设施用地，675m，4m宽，采用200厚泥结石路面; /. 临时堆土场; 左右岸各设置一处，占地300m2，占地类型均为荒地，主要用于临时施工场地开挖的表土堆存；位于左右岸施工工厂西侧；. 取土场; 取土场位于工程区水闸右岸上麦须村附近3000m处，占地5000m2；. 弃渣场; 规划1处弃渣场，弃渣场位于闸址右岸，平均堆高6m，总占地面积8900m2。. 辅助工程; 施工用水; 工程施工生产用水就近取符合要求的河水，生活用水从附近自来水管网接入; /. 施工用电; 施工用电就近从电网架线接入; /. 环保工程; 废水治理; （1）左右岸各设置一处200m3沉淀池，含泥废水、养护废水经明沟收集沉淀后回用，位于施工厂区内。 （2）车辆、设备冲洗废水经小型沉淀池（共2套，包括调节池--清水池，每套占地面50m2）处理后回用； （3）围堰基坑排水经沉砂池（2座）、沉淀池（2座）处理后回用。 （4）生活污水经管理用房已建化粪池处理后用于农肥，不外排。; /. 废气治理; （1）施工扬尘：开挖的土石方进行遮盖，运输车辆清洗，密闭运输，施工区洒水； （2）施工机械尾气和车辆废气：加强施工机械设备维护，选用合格的燃油。; /. 噪声治理; 设置围挡、合理安排施工时间，避免夜间和午休时间施工、合理布局施工现场、采用低噪声施工机械设备，车辆限速禁鸣等。; /. 固废处置; - 废弃土石方部分用于工程区填筑，弃渣及沉淀池淤泥定期运至弃渣场统一处置； - 建筑垃圾能回收的尽量回收利用或买卖处理，不能利用或回收部分运送到弃渣场统一处置。 （3）施工人员生活垃圾委托环卫部门及时清运; /. 生态治理; 主体工程区设置临时排水沟1100m及临时沉砂池3座，对裸露地面进行临时苫盖0.4hm2；施工便道区：土地整治及复耕面积:027hm2、道路两侧设置排水沟350m，沉砂池2座，袋装土拦挡180m，复耕面积0.27hm2，种 植乔木500株，种植灌木960株；施工生产生活区土地整治及复耕0.23hm2、堆放的土石方和材料周围设置临时拦挡，设置截排水沟400m及沉砂池2座；取土场区域土地整治0.50hm2、设置排水沟360m，沉砂池2座，种植乔木1250株，种植灌木2400株；弃渣场区平整面积0.589hm2、设置浆砌石挡墙80m，排水沟280m，沉砂池2座，临时苫盖0.4hm2、种植乔木2280株，种植灌木4250株。工程结束后，临建设施全部拆除并进行复垦，恢复原貌及其建设用地性质。 主体工程区设置临时排水沟1100m及临时沉砂池3座，对裸露地面进行临时苫盖0.4hm2；施工便道区：土地整治及复耕面积:027hm2、道路两侧设置排水沟350m，沉砂池2座，袋装土拦挡180m，复耕面积0.27hm2，种 植乔木500株，种植灌木960株；施工生产生活区土地整治及复耕0.23hm2、堆放的土石方和材料周围设置临时拦挡，设置截排水沟400m及沉砂池2座；取土场区域土地整治0.50hm2、设置排水沟360m，沉砂池2座，种植乔木1250株，种植灌木2400株；弃渣场区平整面积0.589hm2、设置浆砌石挡墙80m，排水沟280m，沉砂池2座，临时苫盖0.4hm2、种植乔木2280株，种植灌木4250株。工程结束后，临建设施全部拆除并进行复垦，恢复原貌及其建设用地性质。; /. 2、主要经济技术指标 表2-2本项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 原设计; 安全评价; 初步设计; 备注. 水文. 1; 所在水系; 资江; 资江; 资江. 2; 控制流城面积; km²; 1490; 1310; 1275. 3; 间线以上河流平均坡降; %; 1.2; 7.8; 7.8. 4; 干流长度; km; 84.4; 75.5; 75.5. 5; 多年平均降雨量; mm; 1330.1; 1330.1; 1330.1. 6; 设计洪水位; m; /; 285.42(P=5%); 285.5(P=5%). 7; 校核洪水位; m; /; 285.77(P=2%); 284.94(P=2%). 8; 正常挡水位; m; 283.00; 283.00; 283.00. 9; 校核洪水位相应下游水位; m; /; 281.20; 280.62. 10; 设计洪水位相应下游水位; m; /; 281.82; 281.20. 11; 设计洪峰流量; m³/s; 2291(P=5%); 2291(P=5%); 2177(P=5%). 12; 校核洪峰流量; m/s; 2861(P-2%); 2861(P-2%); 2664(P-2%). 二; 主要建筑物. 1; 右岸电站; /; /; /; 灌溉 用. 1.1; 闸门; m; 平板钢闸门; 平板钢闸门; 平板钢闸门. 1.2; 孔数及孔口尺寸; m; 2-5.4×4.5 1-2.8×3.5 1-3.5×3.5; 2-5.4×4.5 1-2.8×3.5 1-3.5×3.5; 2-5.4×4.5 1-2.8×3.5 1-3.5×3.5. 1.3; 启闭方式; /; 卷扬机; 固定卷扬机; 固定卷扬机. 2; 新建泄洪闸. 2.1; 闸型; 平底闸; 平底闸; 平底闸. 2.2; 闸轴线长; m; /; 28.6; 28.6. 2.3; 孔数及孔口尺寸; m; /; 3-8×5.5; 3-8×5.5. 2.4; 闸门; 平板钢闸门; 平板钢闸门; 平板钢闸门. 2.5; 启闭方式; 卷扬机; 固定卷扬机; 固定卷扬机. 2.6; 闸顶高程; m; /; /; 285.00. 2.7; 闸底板高程; m; /; /; 277.50. 2.8; 消力池长; m; /; /; 12. 2.9; 消力池深; m; /; /; 0.6. 2.10; 工作桥面高程; m; /; /; 284.50. 2.11; 桥面宽; m; /; /; 2.5. 2.12; 桥长; m; /; /; 111. 3; 拦河坝翻板门段. 3.1; 堰顶高程; m; /; 282.0; 280.50. 3.2; 闸顶高程; m; /; 283; 283. 3.3; 最大坝高; m; /; 6.0; 4.6. 3.4; 堰顶宽度; m; /; 1.85; 7.90. 3.5; 闸门型式; m; /; 水力自控砼翻板门; 液压翻板钢坝. 3.6; 闸门尺寸(宽×高); m; /; 6×1.6; 7.5×2.5. 3.7; 闸门数量; m; /; 7; 10. 4; 拦河坝固定坝段. 坝型; 重力坝; 重力坝; 改造为泄洪闸. 堰顶高程; m; 283.5; 283.5. 最大坝高; m; 7.5; 7.5. 坝顶宽度; m; 18; 18. 坝轴线长; m; 7; 7. 三; 效益. 1; 灌溉面积; 万亩; 5.5; 5.5; 5.5. 2; 防洪保护人口; 万人; 12; 12; 12. 3; 电站; Kw; 1810; 1810; 1810. 四; 工程总投资; 万元; /; /; 5514.95. 3、工程等别和洪水标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，红旗泵水闸属中型水闸，本次除险加固仍维持其中型水闸规模，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物为5级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。 - 4、原辅材料 - 工程施工所需主要原辅材料见表2-3。 - 表2-4主要原辅材料一览表 材料名称; 商品混凝土 （m3）; 钢筋 （t）; 块石（m3）. 数量; 19854; 521; 9000. - 注：本项目施工期车辆使用柴油、汽油均在周边加油站内补充添加，不在施工场地内储存。 - 5、施工设备 - 工程施工所需主要施工机械设备见表2-4。 - 表2-4主要施工机械设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 切缝机; EX-100; 台; 1. 2; 单斗挖掘机; 液压斗容1.0m³; 台; 1. 3; 单斗挖掘机; 液压斗容1.6m³; 台; 1. 4; 装载机; 轮胎式斗容1m3; 台; 4. 5; 推土机; 功率59kW; 台; 1. 6; 推土机; 功率74kW; 台; 1. 7; 推土机; 功率88kWW; 台; 1. 8; 推土机; 功率132kW; 台; 1. 9; 振动碾; 拖式重量13~14t; 台; 1. 10; 振动碾; 凸块重量13~14t; 台; 1. 11; 压路机; 内燃重量12~15t; 台; 1. 12; 刨毛机; 1.5kw; 台; 1. 13; 蛙式夯实机; 功率2.8kW; 台; 1. 14; 自落式混凝土搅拌机; 出料0.4m3; 台; 1. 15; 砂(灰)浆搅拌机; 拌简容积400L; 台; 1. 16; 混凝土输送泵; 输出量30m3/h; 台; 1. 17; 振动器; 插入式功率1.1kW; 台; 1. 18; 振动器; 平板式功率2.2kW; 台; 1. 19; 风水(砂)枪; 2~6m/min; 台; 1. 20; 载重汽车; 载重量5t; 台; 1. 21; 自卸汽车; 载重量8t; 台; 1. 22; 胶轮车; 台; 1. 23; 塔式起重机; 起重量10t; 台; 1. 24; 汽车起重机; 起重量St; 台; 1. 25; 地质钻机; 150型; 台; 1. 26; 灰浆搅拌机; 台; 1. 27; 灌浆泵; 中低压泥浆; 台; 1. 28; 链斗式挖泥船; 生产率120mh挖泥; 台; 1. 29; 拖轮; 功率90kW; 台; 1. 30; 机艇; 功率30kW; 台; 1. 31; 底开式泥驳; 非自航舱容积60m’; 台; 1. 32; 石驳; 舱容积100m3; 台; 1. 33; 空压机; 电动移动式排气量; 台; 2. 34; 离心水泵; 单级功率5.0kW; 台; 1. 35; 电焊机; 交流25kW; 台; 1. 36; 对焊机; 电阻型150kW; 台; 1. 37; 钢筋弯曲机; 中6-40; 台; 1. 38; 钢筋切断机; 功率20kW; 台; 1. 39; 钢筋调直机; 功率4~14kW; 台; 1. 40; 试压泵; 2.5MPa; 台; 1. 6、主要建筑物 （1）拦河坝段加固改造 闸坝位于河床中央，现状闸坝段长92.8m，坝体为“金包银”结构，闸坝顶高程为282.00m，顶宽为1.85m，闸坝顶设水力自动翻板闸门，闸门尺寸为6×1m，沿轴线布置，共14块，闸顶高程为283.00m，最大坝高6.0m，上游面为垂直面，下游面坡比为1：2.5，基础高程为275.84m。闸坝坝体及坝基渗漏严重，砌体砂浆老化，水蚀脱落，砌体间空隙多，局部变形破损，闸门止水橡皮老化严重，无法正常使用拦河坝固定坝段位于翻板闸坝段及右岸电站进水闸之间，为“金包银”结构，长度约7m，顶宽17.5m，为重力坝结构，堰顶高程283.5m，最大坝高7.5m。 为减小洪水期上游淹没损失，对原拦河坝固定坝段及翻板门段全部拆除，右侧布置3孔平板钢闸门，闸底高程277.50m，孔口尺寸8*5.5m，总宽度28.6m，左侧布置9孔液压翻板门钢坝，翻板门单宽7.5m，总宽度68.6m，闸门高2.5m，正常蓄水位为283.00m。液压控制房设于河堤右岸，翻板门左右岸边墩厚均为1.0m。 1）右侧3孔平板钢闸门： 侧右岸电站进水闸处新建3孔泄洪闸，总长28.6m闸孔净宽8.0m，中墩厚1.2m，边墩厚1.1m，闸底板高程277.50m，闸墩顶部高程285.00m。闸室顺水流向长度9.9m，设3扇工作门和1扇检修门，闸顶设启闭排架、启闭机房及工作桥。工作闸门为平板钢闸门，闸门孔口尺寸，8.0×6.0m(宽×高），由固定卷扬机启闭。检修闸门为叠梁式门，闸门孔口尺寸8.0×6.0m(宽×高），移动式台车启闭。 2）左侧9孔液压翻板钢闸门： 液压翻板坝的系统构造包括闸门、液压杆、支撑杆、液压缸和液压泵站等。 在堰顶布置9扇钢闸门，坝顶总长度为68.6m，闸前堰顶高程为280.5m，闸后堰顶高程为280.1m，闸门尺寸7.5m×2.5m，正常蓄水位为283.00m，堰前设压浆平台，平台高程278.50m，宽2.0m，堰顶水平段宽度8.5m，其中高程280.1m处水平段宽度5.95m。斜坡段（坡度1：2.5）长8.2m，下接消能工。升降坝底板为C25钢筋砼，厚3.6m，底板上布置预留孔（铰支座预留孔、支撑杆孔预留孔深、液压缸预留孔深、油管路槽），预留孔内安装埋件，待埋件安装完毕后，再回填二期混凝土。 3）下游设消能工：消力池池长取12m，池深0.6m，底板高程276.0m，厚度1.2m；格宾海漫长度20m，底板高程276.60m，厚度0.5m。 4）岩基采用帷幕灌浆，帷幕线布设在距新建溢流堰上游面1.0m处，单排布置，孔距2.0m，向两岸延伸，总长200m，防渗帷幕质量标准按照q＜10Lu控制。 （2）右岸电站改造 电站厂房位于水闸右岸，水轮泵房及发电厂房位于水闸右岸，该厂房内安装有2台625kW轴流定桨式发电机组、1台400kW轴流定桨式发电机组、1台160kW轴流定桨式发电机组，总装机1810kW，多年平均发电量460万kW.h。进水口设4处钢闸门，电站进水口1#、2#闸门为平板钢闸门，尺寸为5.4m×4.5m，采用卷扬机启闭；3#闸门为插板闸门，尺寸为2.8×3.5m，采用螺杆启闭机启闭；4#闸门为插板闸门，尺寸为3.7×3.5m，采用螺杆启闭机启闭。 右岸电站翻板闸位于电站进水渠道左侧，闸门为液压式翻板闸，总长16m，共2扇，单扇尺寸为8m×4m。电站翻板闸侧向布设与河流水方向垂直，对泄洪冲砂不利，翻板闸门极易被杂物阻挡；闸门门体底部止水橡皮老化破损严重，无法正常使用；闸门支墩混凝土老化。 （3）左岸灌溉渠道 左岸灌溉渠道位于拦河坝上游侧25m左右，进水口高程277.1m，进水闸为铸铁插板闸门(2扇)，单扇尺寸3.6m×3.2m，现闸门结构为双吊点手电两用螺杆启闭机。左岸灌溉渠道进水闸无启闭房，启闭设施日晒雨淋，设备锈蚀严重；进水闸无防汛公路，通行困难，不利防洪抢险和水闸日常管理。 根据水闸除险加固后的方案布置，对左岸灌溉渠道如下处理： 1）更换闸门及启闭设备； 原有破损挡墙拆除重建（纳入上、下游护岸） （4）上下游护岸加固处理 本次对水闸上游的右岸、下游的左右两岸近闸范围内的岸坡进行防护加固处理。 水闸上、下游需护岸总长度为395m，其中上游左岸新建墙式护岸长40m，采用设C20砼重力墙，下游设计长度为130m的C20砼挡墙。 右岸下游电站尾水出口重建翼墙，长度为200m的C20砼挡墙，墙顶高为279.50m，墙顶宽1.2m，临水面1：0.25，坡比1：0.25，长度根据现场实际地形可局部调整。 墙每10m左右进行分缝，缝宽20mm，内嵌柏油杉板，并设橡胶止水一道，翼墙内设置排水孔，孔径50mm，孔距2.0m，呈梅花型布置。 （5）监测系统设计 红旗水闸建设较早，因而没有设任何监测控制设施，为了水闸运行安全，本次设计增设安全监控设备。本工程安全监测项目主要包括：巡视检查、变形监测、渗流渗压监测、环境量监测、自动化监测系统等内容。 7、取土场 工程坝址工程区开挖量较大，需取土进行填筑，工程取土场占地面积为5000m2，工程所需土料可在工程区水闸右岸上麦须村附近3000m处取土场小规模开采。地面高程270～280m，上部生长少量杂草，为第四系冲积堆积粉质粘土，黄褐色、灰褐色，可塑～硬塑状，局部含少量砂质。剥离层厚约0.5m，平均有用层厚度3.0m，储量约5万m3。小规模土料开采地分布较广，储量和质量能满足设计要求，土料场地势开阔、平坦、适合机械开挖，有简易公路到达，开采运输条件较好，平均运距约3000m。工程与取土场位置关系图见附图3。 8、弃渣场 根据设计，本工程施工时产生弃渣量较大，产生弃渣弃土52300m3。根据本次工程地质勘察，拟规划3处弃渣场，1#、2#弃渣场位于闸址左岸，3#弃渣场位于闸址右岸，平均堆高6m，总占地面积8900m2，根据本次工程地质勘察，场地地貌属丘陵地貌，不侵占原有排水系统，没有侵占沟道、河道，基本满足防洪的要求，弃渣场临时占地主要为林地与旱地，附近无灌溉水源，四周植被较发育，周边山体坡度较缓，处于相对稳定状态，未见滑坡、崩塌及泥石流等不良地质现象，工程与弃渣场位置关系图见附图3。 9、工程占地及土石方平衡 （1）工程占地情况 本工程占地主要包括永久占地和临时占地，总占地面积29900m2，其中永久占地占地面积19900m2，主要包括坝址工程区和弃渣场区，其中坝址工程区占地面积11000m2，占地类型为水域及水利设施用地、耕地、草地和林地，弃渣场区占地面积8900m2，占地类型均为林地；项目永久及临时占地均不占用基本农田。 临时占地占地面积为10000m2，主要包括临时施工场地、施工便道及取土场区，施工场地占地面积为约2300m2，占地类型均为耕地和草地；施工便道占地面积为约2700m2，占地类型均为耕地；取土场区占地面积5000m2，占地类型均为林地和草地。工程占地情况祥见表2-5。 表2-5工程占地及占地类型一览表 工程组成; 占地类型; 占地性质; 合计. 水域及水利设施用地; 耕地; 草地; 林地; 永久占地; 临时占地. 坝址工程区; 9000; 300; 1600; 100; 11000; /; 11000. 施工便道; 2700; /; /; /; 2700; 2700. 施工场地; 1800; 500; /; /; 2300; 2300. 取土场; /; /; 700; 4300; /; 5000; 5000. 弃渣场; /; /; /; 8900; 8900; /; 8900. 合计; 13500; 800; 2300; 13300; 19900; 10000; 29900. （2）土石方平衡 ### 根据工程初步设计，工程土石方主要产生节点为原坝址工程区、施工便道区、施工场地、取土场及弃渣场区域等，各节点具体开挖、填筑土石方量详见表2-5。 表2-5工程土石方平衡表 名称; 挖方; 填方; 借方; 弃方; 备注. 表土; 土石方; 表土; 土石方; 土石方. m3; m3; m3; m3; m3; m3; m3. 坝址工程区; 600; 21100; 0; 7500; /; 11500; 土料场调入10500. 取土场; 1500; 200; 1500; 100; 10500; /; /. 弃渣场; 2700; 1500; 2700; 700; /; /; /. 施工场地; 900; 200; 1200; 400; /; /; /. 施工便道区; 1100; 500; 1400; 1800; /; /; /. 合计; 6800; 23500; 6800; 10500; 10500; 11500; /. 根据项目土石方平衡表，本工程开挖土石方总量共计为30300m3(含表土6800m3)，填方17300m3(含表土6800m3)，借方10500m3，弃方23500m3。土料场区剥离表土堆放于土料场区临时表土堆场，后期用于绿化覆土；弃渣场区剥离表土堆放于弃渣场区临时表土堆场，后期用于绿化覆土，工程在项目闸址左右岸选取弃渣场3座，占地面积为8900m2，工程在项目水闸右岸上麦须村附近3000m选取取土场一座，距离约3000m处，占地面积为5000m2，工程区至弃渣场、取土场道路条件良好，可直达弃渣场区域。 图2.1工程土石方流向图 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总图布置 本水闸枢纽工程从左至右主要布置有左岸灌溉渠道进水闸、拦河闸坝、电站翻板闸、生态泄流闸、电站进水渠道、水轮泵进水渠道、水轮泵房及发电厂房等建筑物组成。 项目现状平面布置图及加固除险后整体平面图见附图4、附图5。 2、施工布置情况 本项目计划在一个枯水期内完成主体工程施工，各单位工程建筑物具有相对独立性，具备独立施工的条件，施工道路、场地互不干扰，施工场区不设混凝土搅拌站和预制场，采用商品混凝土和外购预制件，项目左右岸设置两处施工营地，工程施工总布置图见附图6，本项目各临时工程布置详见下表。 表2-6临时工程布置情况 项目; 建筑面积; 占地面积; 备注. m²; m². 施工工厂; 钢筋加工厂; 240; 300; 布置于左右两岸. 木材加工厂; 240; 300; 布置于左右两岸. 金结拼装场; 240; 300; 布置于左右两岸. 水泵站; 40; 50; 布置于左右两岸. 临时堆料场; 200; 300; 布置于左右两岸. 小计; 960; 1250; /. 施工仓库; 综合材料库; 500; 600; 布置于左右两岸. 机械设备停放场; 200; 300; 布置于左右两岸. 其他仓库; 90; 150; 布置于左右两岸. 小计; 610; 1050; /. 合计; 2300. 取土场; /; 5000; 布置于左右两岸. 施工便道; /; 2700; 675m，4m宽. 合计; /; 10000; /. |
| 施工方案 | - 1、施工组织 （1）为保证工程质量和进度，建设单位在前期招投标过程中，应选择具有相应施工资质，机械化水平高、实力雄厚的专业化施工队伍。 （2）雨季汛期，做好防洪设施，防护基础工程的实施避开雨季，以免造成不必要的损失。 （3）排水工程要做到系统完善，严格掌握好各类防排水设施的衔接配套。 （4）合理组织施工材料和机械的调配工作，以免影响施工进度。 （5）必须创造良好的施工环境，降低成本。 （6）该项目的建筑材料，均由主体工程设计单位经详细的调查研究和试验、并与沿途相关单位协商后确定，对各类建筑材料均签订供料合同，由供料方供应，监理单位把关。 - 2、施工布置原则 本次施工总体布置遵循如下原则： 根据建筑物布置特点和施工条件，进行施工总布置规划，以满足主体工程施工的需求；遵照降低工程造价、方便工程施工、有利于生产、方便生活、同时安全可靠的基本原则；遵循紧凑、合理、节约用地，并尽量利用荒地、坡地及少占良田。闸址附近为耕作地和居民生活区，施工布置重点考虑新建临时施工道路旁边沿路布置。 - 3、施工条件 （1）交通条件 红旗泵水闸工程位于湖南省武冈市荆竹铺镇双清村境内，距武冈市区21km，水闸右岸堤顶有泥结石道路通行，距离250m处有硬化乡道，对外交通较便利。 - 施工场地 本工程位于郝水干流上游，河道左岸有滩涂地且分布有荒地，场地需进行平整，以便布置施工场地；施工期间交通对周边交通有有一定影响，需注意做好与当地的协调。 （3）水、电、通讯等设施以及建材供应 工程所需土料可在工程区水闸右岸上麦须村附近3000m处取土场小规模开采，质量和储量均满足要求，土料场地势开阔、平坦、适合机械开挖，有简易公路到达，开采运输条件较好，运距约3.0km。工程所需的商品混凝土，钢筋，木材、油料等建材可从武冈市或邵阳市相应物资部门购买。工程生产用水可采用小型水泵直接从河中抽取，生活用水采用当地居民供水水源，工程用电就近接线，同时自备发电机组，以备应急临时缺电，保障施工用电不间断，同时保证施工连续作业不间断，以确保工程在计划工期内完成。 施工期间通讯可直接利用已形成的通讯网络，不另设置通讯系统。 4、施工导流 - （1）导流标准 - 本工程导流工程属于临时性建筑物，临时建筑物级别均为5级。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017），综合考虑围坝的保护对象、实际作用、使用时间、工程规模和失事后果造成的损失，确定本工程施工导流建筑物级别为5级，施工期洪水标准为枯水期（9～次年3月）5年一遇。 - （2）导流方式 经过对“左右岸分期导流”和“两岸及中间滚水坝分期导流”两个方案的比较，选择围堰高度较低且有利用左右岸分期导流施工的方案。一期导流期间（第1年11月至第2年2月底）主要进行右岸滚水坝及下游消力池、右岸机组段尾海曼的施工，同时对围堰内的岸坡处理工程施工完成，二期导流期间（第2年11月至第3年2月底）主要进行左岸滚水坝及下游消力池、左岸机组段尾水消力池、船闸的施工，同时对围堰内的岸坡处理工程施工完成。汛期退守两岸进行施工准备和外围施工。 一期导流期间在右岸滚水坝顶修建浆砌石横向围堰与右岸机组段连接，利用原砼闸门安装在各机组流道的栅槽中形成上游横向围堰，同时修建纵向和下游横向土石粘土斜墙围堰。采用左岸85.7m长滚水坝、船闸、2孔船闸充水廊道、6孔机组孔口导流，保证右岸的干槽施工作业。 二期导流期间在左岸滚水坝顶修建浆砌石横向围堰与左岸机组段连接，利用原砼闸门安装在各机组流道的栅槽中形成上游横向围堰，同时修建纵向和下游横向土石粘土斜墙围堰。采用右岸80m长滚水坝、2孔泄洪冲砂调节闸、17孔机组孔导流，保证左岸的干槽施工作业。 - （3）导流建筑物施工 本工程导流建筑物主要包括：一期围堰，二期围堰。由于库区淤积严重，且施工设备进入库区施工困难，若上游围堰在库区内修建工程造价很搞，故本次设计在现有堰顶上游侧修建浆砌石横向围堰，根据施工洪水计算，一期围堰上游水位比现滚水坝体顶高出1.36m，二期围堰上游水位比现滚水坝顶高出1.33m，高度较小。由于工程施工时间紧迫，施工机械可以进入下游河床施工，故本次设计纵向及下游横向围堰采用土石粘土斜墙围堰。 纵向围堰均为土石粘土斜墙围堰，一、二期纵向围堰长均为82m，一期纵向围堰顶高程均为237.70～231.90m，二期纵向围堰顶高程为237.67～231.90m，从上游横向围堰顶放坡至下游横向围堰顶，围堰平均高度为3.6m。围堰顶宽5m，围堰迎水面及背水面的坡比均为1：1.5。其结构与下游横向围堰相同。纵向围堰戗堤截流流量如前所述，戗堤堤顶高程为236.09～229.5m。纵向围堰施工方法和下游横向围堰相同。 由于在库区内修建围堰困难，故水工设计上游堤防护坡常水位以下采用抛石施工的方法，不需要修建围堰，下游左岸为原浆砌石护坡加固，右岸为墙式护岸，闸坝一、二期围堰基坑内的堤防施工在围堰内进行，围堰外护坡施工的需修建土石围堰，下游堤防改造项目的土石围堰修建的标准、施工方法及施工时段与闸坝一、二期围堰相同。 施工导流平面布置图见附图7（1/2）。 - （4）基坑排水 一期基坑初期排水安排在第一年9月进行。一期基坑积水面积约0.35万m2，初期排水总量约0.48万m3，最大深度约2.0m，按2天排干，排水强度为100m3/h，选用IS80-50-250型水泵4台（一台备用）（电机功率3kW，扬程8.8m，流量40m3/h），从下游往基坑外抽水。 经常性排水主要由围堰及基础渗水、施工弃水及降雨等组成。一期基坑经常性排水强度约20m3/h，选用IS80-50-250型水泵1台（利用初期排水设备）。 二期基坑初期排水安排在第一年12月进行。二期基坑积水面积约0.2万m2，初期排水总量约0.6万m3，最大深度约2.0m，按2天排干，排水强度为125m3/h，选用IS80-50-250型水泵4台（一台备用）（电机功率3kW，扬程18.8m，流量40m3/h），分别从下游往基坑外抽水。 二期基坑经常性排水强度约18m3/h，选用IS80-50-250型水泵1台（利用初期排水设备）。 - （5）施工渡汛 根据施工进度安排，红旗泵护坡、水闸施工均安排在枯水季节施工，并按照“开工一段，完成一段”的原则实施；本工程能够在一个枯水期内完工。因此，当年开工项目均在汛前具备运行条件，可安全度汛。 施工导流工艺流程及产污节点见图2-7。 - 图2.2施工导流工艺流程及产污节点图 - 5、施工工艺流程 本次重建水闸主体工程主要有：平板提升式钢闸门部分（包括闸门、闸墩、闸室、启闭房、工作桥等）；上下游河道清理疏挖和堤防护砌等；钢筋混凝土扶壁式翼墙修建；防汛公路、铺盖、消力池与海漫，防冲槽部分。 工程施工项目较多，主要是以机械施工为主，人工施工为辅。开挖、拆除由下游围堰经左右两岸临时道路，接左右两岸对外公路沟通施工布置区和左岸弃碴场。 （1）土方开挖 土石方开挖采用1m3反铲挖掘机开挖。部分开挖料堆存于附近，用于自身回填，其余弃料采用1m3反铲挖掘机挖装8t自卸汽车运至弃渣场弃料。 （2）石方开挖 采用手风钻造孔，人工装药浅孔爆破开挖，由59kw推土机配合集料，1m3反铲挖掘机挖装，8t自卸汽车运输，质量较好的开挖被利用外其余渣料全部运至弃渣场弃渣。 （3）土石方填筑 土方填筑部分利用开挖料，采用1m3反铲直接堆于填筑部位，其余部分从料场取料，采用1m3反铲挖掘机挖装8t自卸汽车运至施工场地，74kw推土机摊铺压实，边角部位采用人工夯实逐层夯实。 （4）原闸坝拆除 本工程拆除工程包括浆砌石拆除、混凝土及钢筋混凝土拆除、闸门、启闭机及电气设备拆除、闸底板、消力池的拆除等。 1）拆除前的准备 ①拆除前组织工程技施工、安全员及参与拆除的施工作业人员，认真熟悉拆除施工方案，指令统一，组织技术交底。 ②拆除前对施工现场进行封闭，严禁非施工人员进入施工现场，确保拆除工作安全。 ③对所有参加拆除的施工人员进行技术交底。督促施工人员严格按照操作规程进行施工，遵循“由上至下，由一侧向另一侧施工”的原则。 ④施工人员必须正确穿戴安全防护用品。配戴安全帽，严格按照安全操作规程进行施工作业，并设立警示标志。施工时必须站到安全的地点。 ⑤在周边显明位置挂安全指示牌、温馨提示牌和建筑工程安全规程要求。 ⑥对所投入的机械、机具进行全面检查、维修、使各种设备、机具性能良好，满足拆除工程施工要求。 2）浆砌石的拆除该部位采用破碎锤破碎、挖掘机分类、装车8吨自卸车根据块石情况分类堆放。拆除时严格遵循自上而下的原则进行，对于难予施工的浆砌石护坡、护底采用风镐凿松，然后人工撬、凿、翻挖，再人工抬运，堆至指定地点堆放。 3）混凝土及钢筋的拆除拆除时，防止相邻部位发生坍塌，严格按照自上而下的的拆除顺序进行，不得立体交叉拆除作业，采用挖机配置破碎锤进行施工，将破碎后的大块混凝土在地面进行二次破碎，并取出结构钢筋同时将破碎后的混凝土块装车运至指定的地点。 4）闸门、启闭机及电气设备拆除先行拆除启闭机及电气设备，采用人工及机械配合的方式进行。最后拆除闸门，在闸门上选择适当吊点，用25t汽车吊一次性吊出门槽。闸门起吊时要注意均衡起吊，防止卡槽，防止闸门掉落。闸门、启闭机及电气设备等应注意保证完好不受损坏，运至监理人指定地点堆放。 5）闸底板、消力池的拆除底板、消力池拆除采用挖掘机配振冲风镐进行破坏性破碎拆除，局部采用空压机风镐配合人工进行拆除。 6）乱石清理、碎渣清理底板及两侧石砌挡墙等拆除后，组织专门队伍将老闸范围内残余碎石及拆除过程中掉落的碎碴清理干净。本工程采取随拆随运方式。拆下的碎石、砼马上运至建设单位、指定堆放地堆弃，可用块石按建设单位要求堆放。 （4）混凝土浇筑 现浇混凝土主要为铺盖、闸墩、翼墙、护坡、护坦和消力池等处，人工装模和制安钢筋。前期工程砼浇筑：主要有闸室底板、闸墩、下游消力池、护坦及翼墙砼浇筑。由拌合站设混凝土，输送泵运输砼，利用输送泵的压力，将砼直接送入仓面，人工平仓，插入式振捣器振捣密实。个别零星少方量砼浇筑区，采用人工斗车输送砼，人工插入振捣器振捣密实。后期工程砼浇筑：主要有闸室上部结构、工作桥上部结构砼浇筑。闸室上部结构及启闭台砼，由砼输送泵垂直运输直接入仓，人工平仓，插入式振捣器密实。 （5）砂卵石垫层铺设 砂石垫层铺设所需砂砾石料采用8t自卸汽车运至工地，手推胶轮车运至施工作业面进行铺设施工，铺设材料粒径要求搭配均匀并充填密实，人工采用简易工具平整夯实。 （6）浆砌石和干砌石砌筑浆 砌石和干砌石主要为海漫。块石部分利用砌石拆除料，不足部分由石料场购买，砌筑砂浆0.2m³移动式拌和机拌制，双胶轮车水平运输至砌筑仓面，人工砌筑，表面用水泥砂浆勾缝。浆砌石施工，采用座浆法分层砌筑，砌筑前应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润，铺浆厚宜3cm-5cm，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实；严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝；上下层砌石应错缝砌筑；砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理；水平缝宽不大于2.5cm，竖缝宽应不大于4cm；砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可以继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免震动下层砌体；勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润，砂浆应分次向缝内填塞密实；勾缝砂浆标号要高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝、凸缝；砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护。本工程采用水泥砂浆标号为M10，由0.2m³移动式砂浆搅拌机拌制，随拌随用。砂料宜用中细砂，水泥宜用425普通硅酸盐水泥。石块的形状要大致整齐，边尖应敲去，块重以30～50kg为宜，岩石要求新鲜坚硬，抗风化能力强，不得夹带泥土污物，采用M100砂浆勾缝。块石及砂卵石用8T自卸汽车运输至施工地点，人工抬运至施工仓面。干砌石施工工艺流程为：砌筑基面找平→大块石选料→安放石料→干砌施工。干砌块石施工时应错缝竖砌，锯齿形衔接施工，护面平整，砌石紧密，不允许有外插石，不通缝。砌筑前，应在坡面上设置纵向和横向砌体坡面线，以保证砌体厚度和表面平整度符合设计要求。面石砌筑禁止使用小块石，不得有通缝、对缝、浮石、空洞。不得出现缝宽在2.0cm以上、长度在50cm以上的连续缝。砌筑块石边角应经敲打修整使之与已砌块石面基本吻合后才能使用，块石砌体的缝口应挤靠紧密，上下错缝，底部应垫稳填实，严禁架空。不得使用刀口石（一边薄一边厚未经修整的石料）。不得叠砌和浮塞，石料最小边厚度不小于25cm。砌体的块石间较大空隙应用合适的石块嵌实，不得随便倒入碎石或留着空洞不处理。 （7）帷幕灌浆 帷幕灌浆分两序进行，Ⅰ序孔孔距为3m，Ⅱ序孔孔距为3m，终孔孔距为3m；帷幕灌浆总孔数为45孔。建议灌浆压力：水闸底板以下0～2.0m范围内，灌浆压力不大于0.2MPa；深度≥2.0m范围，灌浆压力不大于0.5MPa； 浆液：注浆材料为P.O.42.5普通硅酸盐水泥，浆液水灰比2、1、0.7、0.5四级；开灌浆液比选用2，浆液浓度由稀到浓，在吸水量很大的地带可先灌一定量的浓浆，然后再灌稀浆，由稀到浓，直至结束。 钻孔冲洗：基岩钻孔冲洗直至回水清净延续5min～10min止，要求孔内沉积不得超过200mm。灌浆：灌浆采用自上而下分段灌注，每3m~5m深为一段；灌浆应连续灌注，因特殊情况中断灌浆时，应酌情采取措施，尽快恢复灌浆。帷幕灌浆施工，先进行先导孔的勘探，灌浆深度根据先导孔压水试验透水率≤5Lu作为帷幕下限进行修正调整，灌浆结束后，对检查孔做压水试验检查。 检查：灌浆施工结束后，通过灌浆体内钻孔，用压水、注水或抽水等办法测定地基的流量及渗透系数，透水率不低于5Lu，不合格者需进行补充灌浆，检查孔的数目为总灌浆孔数的10%。经检查孔压水试验检查，孔段合格率应在90%以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的150%，且不集中，灌浆质量可认为合格。 （8）机电设备及金属结构制作 安装本工程机电设备安装主要为泄洪闸液压启闭机等；金属结构制作及安装主要包括平板提升式钢闸门和其它金属结构等。本工程金属结构安装工程量较少，单件重量不大，外形尺寸最大的为闸门，不存在运输上的困难。闸门门叶及附件均在工地加工，钢材则在固定加工厂按需加工成品后用汽车运送至工地。安装闸门启闭机时可采用汽车式起重机吊装，钢筋安装选派熟练的钢筋工即可。施工时需配备电焊机、千斤顶等机具。 （9）监测系统施工 红旗泵水闸安全监测采用自动化系统，水闸管理站内设置观测室，主要监测水平位移、垂直位移、扬压力、渗流、水位和气温等，观测设施的施工由专业施工单位进行施工。 水闸除险加固工艺流程及产污节点图见下图。 图2.3水闸除险加固工艺流程及产污节点图 - 6、施工时序 ### （1）施工阶段 工程建设分为3个施工阶段：工程准备期、主体工程施工期和工程完建期。工程施工总工期为三项工期之和。本工程施工计划总工期为10个月，在施工过程中安排各工程同时施工，各工程下部结构安排在工期内枯水期实施，其他分部工程可安排在洪水期实施，其中施工准备期为3个月，主体工程施工期为6个月，扫尾期为1个月。 （2）施工进度 ①施工准备期 计划工期3个月，预计由第一年7-9月正式开工。施工准备期由施工单位承包商完成，该阶段主要对场地进行“四通一平”，用水、用电引接，修建临时道路、搭建临时房屋和施工工厂设施，组织人员、机械到位，并进行导流建筑物的施工。 ②主体工程施工期 计划工期6个月，预计从第一年10月开始至第2年3月底结束，主体施工期主要完成主体工程施工。 ③工程完建期计划工期1个月，预计于第2年4月中旬开始，完成扫尾试运行、施工验收等工作。对已建工程进行质检、初验，对各处缺陷进行修补，进行设计总结、施工总结、监理报告、质检报告，对工程验收及质量做各种准备工作，最后对全部工程进行验收。 （3）施工月高峰人数及总工日 根据工程量和设备数量，本工程正常期拟安排施工人员90人，高峰期人数为120人。 ### 表2-7项目施工进度横道图 |
| 其他 | 1、工程建设过程回顾 红旗坝水闸1966年建成滚水闸坝，无发电功能，是文革时期的产物，由于当时资金少，材料短缺，设计不尽合理，施工条件限制，造成先天不足。2008年进行了一次小规模的加固处理，由于资金原因，部分项目实施不到位。红旗泵水闸原设计和施工资料和2008年改造设计施工资料缺失，目前红旗泵水闸既无原始设计资料，又无竣工资料。建成运行后一直也未进行全面的除险加固设计。 拦河闸坝位于河床中央，现状闸坝段长92.8m，坝体为“金包银”结构，堰坝顶高程为282.00m，顶宽为1.85m，堰顶设水力自动翻板闸门，闸门尺寸为6×1m，沿轴线布置，共14块，闸顶高程为283.00m，最大坝高6.2m，上游面为垂直面，下游面坡比为1:2.5，基础高程为275.9m。闸坝坝体及坝基渗漏严重，砌体砂浆老化，水蚀脱落，砌体间空隙多，局部变形破损，闸门止水橡皮老化严重，无法正常使用，由于多种原因，工程存在安全隐患。2023年9月，我局组织专家对武冈市红旗泵水闸进行了安全鉴定，审定为三类闸，2023年9月邵阳市水利局确认武冈市红旗泵水闸为三类闸。 2、工程存在的问题 水闸现状问题主要有： （1）左岸灌溉渠道进水闸无启闭房，启闭设施日晒雨淋，设备锈蚀严重；进水闸无防汛公路，通行困难，不利防洪抢险和水闸日常管理；渠道渗漏严重； （2）拦河闸坝位于河床中央，现状闸坝段长92.8m，坝体为“金包银”结构，堰坝顶高程为282.00m，顶宽为1.85m，堰顶设水力自动翻板闸门，闸门尺寸为6×1m，沿轴线布置，共14块，闸顶高程为283.00m，最大坝高6.2m，上游面为垂直面，下游面坡比为1:2.5，基础高程为275.9m。闸坝坝体及坝基渗漏严重，砌体砂浆老化，水蚀脱落，砌体间空隙多，局部变形破损，闸门止水橡皮老化严重，无法正常使用； （3）右岸电站翻板闸位于电站进水渠道左侧，闸门为液压式翻板闸，总长16m，共2扇，单扇尺寸为8m×4m。电站翻板闸侧向布设与河流水方向垂直，对泄洪冲砂不利，翻板闸门极易被杂物阻挡；闸门门体底部止水橡皮老化破损严重，无法正常使用；闸门支墩混凝土老化； （4）右岸电站进水渠道左岸侧墙开裂；电站进水口闸门锈蚀且止水橡皮老化破损； （5）水轮泵进水口闸门锈蚀且止水橡皮老化破损； （6）水闸上下游河岸多处掏蚀崩塌、冲毁； （7）坝下游无护坦，虽基岩裸露，但水流沿溶蚀沟槽冲刷，岩体完整性差，形成冲刷坑，对闸坝抗冲刷稳定不利； （8）水闸无垂直位移、水平位移、应力监测设施，无渗流量观测设施。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 生态环境现状与评价 （1）陆生生态环境 本工程占地主要包括永久占地和临时占地，总占地面积29900m2，其中永久占地占地面积19900m2，主要包括坝址工程区和弃渣场区，其中坝址工程区占地面积11000m2，占地类型为水域及水利设施用地、耕地、草地和林地，弃渣场区占地面积8900m2，占地类型均为林地，无保护动植物；项目永久及临时占地均不占用基本农田。 临时占地占地面积为10000m2，主要包括临时施工场地、施工便道及取土场区，施工场地占地面积为约2300m2，占地类型均为耕地和草地；施工便道占地面积为约2700m2，占地类型均为耕地；取土场区占地面积5000m2，占地类型均为林地和草地。 根据实地调查统计，项目区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，项目区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 范围内植被类群主要有：一是农家庭前院后以及道路两侧栽种的乔木，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木。二是禾本杂草丛，整个河流域内裸露的土壤较少，主要为河滩。三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果，常见品种有白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜等。因此，植被调查的结果显示，项目区域没有珍稀濒危的国家保护物种。 评价区域地带性植被为常绿阔叶林，受人类活动的影响，目前区内植被类型较为单一，以针叶林为主。植物类型有杉木林、马尾松林、杉木－香樟混交林、油茶林和农作物，生态系统较稳定，生态环境质量一般。 区域内主要野生木本植物有杉木、马尾松、油茶、苦檚、白栎、朴树、青冈、化香、构树、槐树、山矾、冬青、山胡椒、苦楝、女贞、黄檀、花椒、野桐、盐肤木、楠竹、吊竹、花竹等；草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等。另外还有多种蕨类和藤本植物。区域内野生动物较少，主要有蛇类、野兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳜鱼等。 （2）水生生态环境 在参考历史调查资料和查阅国内公开发表刊物的基础上，结合水利部中科院水工程生态研究所近年调查监测资料进行分析武冈市的水生生态现状。1）浮游植物 武冈市共有浮游植物9门67属86种，其中硅藻门40种，占46.5％；绿藻门23种，占26.74％；蓝藻门15种，占17.44％；金藻门、红藻门各2种，分别占2.32％；甲藻门、黄藻门、金藻门裸藻门各1种，分别占1.16%。浮游植物种类名录见表3-4。 浮游植物密度组成以硅藻门为主，其次为绿藻门，再次为蓝藻门，其它门浮游植物数量较少。平均密度为23.450（9.353～43.325）×104ind./L。 总体来看，武冈市浮游植物种类较少、现存量较低。 表3-1武冈市流域浮游植物名录 种类; 拉丁文; 种类; 拉丁文. 硅藻门Bacillariophyta. 颗粒直链藻; Melosiragranulate; 短小舟形藻; N.exigua. 颗粒直链藻最窄变种; M.G.var.angustissima; 双头舟形藻; N.dicephala. 双菱藻属; Surirellalis; 长等片藻; D.elongatum. 绒毛平板藻; Tabellaria.Flocculasa; 双生双楔藻; Didymospheniageminate. 扭曲平板藻; T.comta; 尖布纹藻; G.acuminatum. 美丽星杆藻; AsterionellaFormosa; 椭圆波缘藻; C.elliptica. 钝脆杆藻; Fragilariacapucina; 双头辐节藻; Stauroneisanceps. 针杆藻属; Synedra; 谷皮菱形藻; Nitzschiapaiea. 舟形藻属; Navicula; 中间异极藻; Gomphonemaintricatum. 桥穹藻属; Cymbella; 窄异极藻; G.angustatum. 卵形藻属; Cocconeis; 线形双菱藻; S.linearisW.Smith. 布纹藻属; Gyrosigma; 螺旋双菱藻; S.spiralis. 螺旋颗粒直链藻; M.G.var.angustissimaf.spira; 线形双菱藻缢缩变种; S.constricta.Grun. 菱形藻属; Nitzschia; 羽纹藻; P.sp.. 异极藻属; Gomphonema; 端毛双菱藻; S.capronii. 变异脆杆藻; F.virescensRalfs; 小头桥弯藻; C.microcephalaGrun. 克洛脆杆藻; F.crotomensis; 细小桥弯藻; C.pusillaGrun. 近缘针杆藻; S.affinis; 新月形桥弯藻; C.cymbiformis. 双头针杆藻; S.amphicephala; 偏肿桥弯藻; C.ventricosa. 尖针杆藻; S.acus; 膨胀桥弯藻; C.tumida. 绿藻门Chlorophyta. 新月藻属; Closteriumsp.1; 水绵属; Spirogyrasp.1. 衣藻属; Chlamydomonassp.1; 双星藻属; Zygnemasp.1. 盘星藻属; Pediastrumsp.1; 空球藻; Eudorinaelegans. 四刺藻属; Treubariasp.1; 双射盘星藻; P.biradiatum. 小球藻属; Chlorellasp.1; 四尾栅藻; S.ouadricauda. 纤维藻属; Ankistrodesmussp.1; 微小新月藻; C.parvulumNag. 浮球藻属; Planktosphaeriasp.1; 双胞新月藻; C.didymotocum. 栅列藻属; Scenedesmussp.1; 圆鼓藻; Cosmariumcirculare. 十字藻属; Crucigeniasp.1; 棒形鼓藻; G.aculeatum. 微星鼓藻属; Micrasteriassp.1; 链丝藻; HormidiumflaecidumHeer. 角星鼓藻属; Staurastrumsp.1; 细丝藻; UlothrixtenerrimaKutzs. 集星藻属; Actinastrumsp.1. 蓝藻门Cyanophyta. 粘球藻属; Gloeocapsasp.1; 束丝藻属; Aphanizomenonsp.1. 鱼腥藻属; Anabaenasp.1; 平裂藻; Merismopediasp.. 蓝纤维藻属; Dactylococcopsissp.1; 假丝微囊藻; Microcystis. 螺旋藻属; Spirulinasp.1; 色球藻; Chroococcussp.. 鞘丝藻属; Lyngbyasp.1; 小席藻; P.tenusGom. 胶鞘藻属; Phormidiumsp.1; 窝形席藻; P.foveoiarumGom. 尖头藻属; Raphidiopsissp.1; 巨颤藻; Oscillatoriaprinces. 小颤藻; O.tenuis. 隐藻门Chrysophyta. 分歧锥囊藻; Dinobryondivergens; 圆筒锥囊藻; D.divergensImh. 红藻门Rhodophyta. 丛枝奥杜藻; Audouinella; 中华奥杜藻; AudouinellasinensisJao. 甲藻门Pyrrophyta. 角甲藻属; Ceratium. 黄藻门Xanthophyta. 黄丝藻属; Tribonema. 金藻门Chrysophyta. 锥囊藻属; Dinobryon. 裸藻门Euglenophyta. 裸藻属; Euglena. 2）浮游动物 武冈市共有浮游动物74种。其中原生动物为26种，占总种数的35.14%；轮虫24种，占32.43%；枝角类14种，占18.92%；桡足类10种，占13.51%。浮游动物种类名录见表3-5。优势种为萼花臂尾轮虫、螺形龟甲轮虫等。原生动物在海拔较低的江段居多，而海拔较高的河段，数量较少。密度组成中，轮虫占的密度最大，原生动物次之，枝角类和桡足类密度很小。 浮游动物平均密度为677.1750ind./L。其中，原生动物密度为664.2857ind./L，占98.0966%；轮虫密度为12.8571ind./L，占1.8986%；枝角类密度为0.0071ind./L，占0.0011%；桡足类的密度为0.0250ind./L，占0.0037%。 调查水域浮游动物平均生物量为0.0493mg/L。其中，原生动物生物量为0.0332mg/L，占67.43%；轮虫生物量为0.0154mg/L，占31.32%；枝角类生物量为0.0001mg/L，占0.29%；桡足类生物量为0.0005mg/L，占0.96%。浮游动物的生物量组成以原生动物和轮虫占绝对优势。 表3-2武冈市浮游动物名录 种类; 拉丁文; 种类; 拉丁文. 原生动物. 砂壳虫; Difflugia.sp; 收音截口虫; Heleoperasylvatica. 圆钵砂壳虫; D.urceolata; 小弯颈虫; Campascusminutus. 片口砂壳虫; D.corona; 短刺刺胞虫; Acanthocystisbrevicirrhis. 褐砂壳虫; D.avellana; 针棘刺胞虫; A.aculeata. 蚤砂壳虫; D.pulex; 叉棘刺胞虫; A.chaetophora. 裸口虫; Holophrya.sp; 月形刺胞虫; A.erinaceus. 表壳虫; Arcella.sp; 变形虫; Amoeba. 大口表壳虫; A.megastoma; 碗表壳虫; Arcellacutius. 匣壳虫; Centropyxis.sp; 棘壳虫; Centropyxis. 压缩匣壳虫; C.constricta; 急游虫; Strombidium. 蚤钟虫; Vorticellakahli; 钟形虫; Vorticella. 针棘匣壳虫; C.aculeatagrandis; 大针棘匣壳虫; C.aerophilaaphagnicola. 累枝虫; Epistytis; 侠盗虫; Strobilidium. 轮虫Rotifera. 镰状臂尾轮虫; Brachionusfalcatus; 冠饰异尾轮虫; Trichocercalophoessa. 囊形单趾轮虫; Monostylabulla; 螺形龟甲轮虫; Keratellacochlearis. 裂足轮虫; Schizocercadiversicornis; 四齿单趾轮虫; Monostylaquadridentata. 迈氏三肢轮虫; Filiniamaior; 月形腔轮虫; Lecaneluna. 萼花臂尾轮虫; Brachionuscalyciflorus; 没尾无柄轮虫; Ascomorpha.ecaudis. 曲腿龟甲轮虫; Keratellavalga; 爱德里亚峡甲轮虫; Colurellaadriatica. 针簇多肢轮虫; Polyarthratrigla; 腔轮虫; Lecane.sp. 尖爪单趾轮虫; Monostylacornuta; 凸背巨头轮虫; Cephalodellagibba. 大肚须足轮虫; Euchlanisdilatata; 尾三枝轮虫; Filiniamajor. 枝角类Cladocera. 三角平直溞; Pleuroxustrigonellus; 矩形尖额溞; Alonareotangula. 短尾秀体溞; Diaphanosomabrachyurum; 光滑平直溞; Pleuroxuslaevis. 蚤状溞; Daphniapulex; 圆形盘肠溞; Chydorussphaerious. 透明溞; Daphniahyalina; 老年低额溞; Simocephalusvetulus. 简弧象鼻溞; B.coregoni; 拟老年低额溞; Simocephalusvetuloides. 点滴尖额溞; Alonaguttata; 长额象鼻溞; Bosminalongirostris. 中型尖额溞; A.intermedia; 肋纹平直溞; Pleuroxusstriatus. 桡足类Copepoda. 汤匙华哲水蚤; Sinocalanusdorrii; 近邻剑水蚤; Cyclopsvicinus. 哲水蚤幼体; Calanoida; 四刺跛足猛水蚤; Mesochraquadrispinosa. 剑水蚤幼体; Cyclopoida; 广布中剑水蚤; Mesocyclopsleuckarti. 透明温剑水蚤; T.hyalinus; 锯缘真剑水蚤; Eucyclopsserrulatus. 毛饰拟剑蚤; Paracyclopsfimbriatus; 蒙古温剑水蚤; Thermocyclopsmongolious. 3）底栖动物 武冈市共有底栖动物42种，详见表3-6。其中环节动物5种，占底栖动物种类数的11.9%；软体动物15种，占35.71%；节肢动物22种，占52.38%。优势种有水丝蚓、椭圆萝卜螺、耳萝卜螺、中华园田螺、铜锈环棱螺、方形环棱螺、泥泞拟钉螺、前突摇蚊、粗腹摇蚊等。个体数以水生昆虫扁蜉科的稚虫、鞘翅目的扁泥甲和毛翅目幼虫最多，软体动物和蜗虫次之。 底栖动物现存量组成中，密度组成以软体动物、节肢动物为主，生物量组成以软体动物为主。 表3-3武冈市底栖动物名录 种类; 拉丁文; 种类; 拉丁文. 环节动物. 水丝蚓; Linmodrilussp.; 三角涡虫; Dugesiajaponica. 腹平扁蛭; Glossiphoniacomplanata; 铁线虫; Gordiusaquaticus. 宁静泽蛭; Helobdellastagnlis. 软体动物. 静水椎实螺; Lymnaeastagnalis; 方形环棱螺; Bellamyauadrata. 椭圆萝卜螺; Radixswinhoei; 方格短沟蜷; Semisulcospiracancellata. 耳萝卜螺; Radixauricularia; 放逸短沟蜷; Semisulcospiralibertina. 中华园田螺; Cipangopaludinachinensis; 泥泞拟钉螺; Triculahunida. 铜锈环棱螺; Bellamyaaeruginasa; 闪蚬; Corbiculidaenitens. 折叠萝卜螺; R.plivaluala; 三型矛蚌; Lanceolariatriformis. 扁旋螺; Gyrauluscompressus; 卵萝卜螺; Radixovata. 豌豆蚬; Pisisiumsudtrunoatum. 节肢动物. 二翼蜉; Cloeondipterum; 花腮蜉; Potamanthus. 二尾蜉; Siphlonurus; 小裳蜉; Leptophlebia. 新石蝇; Neoperlasp.; 箭蜓; Gomphus. 蜉蝣; Ephemerasp.; 亚洲瘦蟌; Ischnuraasiatica. 直线蜉; EphemeraLineata; 前突摇蚊; Pelopiasp.. 胫毛水黾; Asclepiossp; 粗腹摇蚊; Pelopiasp.. 星齿蛉; Protokermes; 中华小长臂虾; Palaemonsinensis. 扁泥甲; Psephenussp.; 秀丽白虾; Palaemonmodestus. 鼓甲; Orectochilussp.; 纹石蚕; Hydropsychesp. 多足摇蚊; Polypedilumsp.; 灰翅角石蚕; Stenopsychegriseipennis. 蚋; Simuliumsp.; 短石蚕; Brachycentrussp.. 4）鱼类 ①种类组成 根据历史记录，武冈市共分布有鱼类82种（包括亚种），分别隶属于鲤形目、鲇形目、鲈形目和合鳃鱼目等6目14科50属，被列入《中国濒危动物红皮书鱼类》的有长身鳜、鯮。特有鱼类有桂林薄鳅、张氏薄鳅、湖南吻鮈、湘华鲮和湘江蛇鮈等5种。 鱼类组成中鲤形目鱼类种类数最多，共有91种，占总种数的77.7%；鲇形目有16种，占总种数的13.7%。在11个科中，鲤科种类数最多，为76种，占65.0%；鳅科13种，占11.1%；鲿科11种，占9.4%，其它科鱼类数量较少。 ②生态特点 依据鱼类对水流流态的适应性，武冈市鱼类可分为下列三类： 需要在流水中完成生活史的种类：鱼类胸鳍、腹鳍演化呈吸盘状，将鱼体吸附在砂、石上，以适应急流环境，有犁头鳅、中华纹胸鮡等。种类和数量较少。 生活史的某一阶段需要在流水中完成的种类：其种类有青鱼、草鱼、鲢、鳙、圆吻鲴、鳊、马口鱼、铜鱼、吻鮈、蛇鮈、鳅类、鲿类、银鮈、银飘鱼、鲌类、宜昌鳅鮀、宽鳍鱲等。 在缓流、静水中完成生活史的种类：其种类有鲤、鲫、鲇、赤眼鳟、黄鳝、泥鳅、中华鳑鲏等。该类型鱼类具有渔业优势。 根据成鱼的摄食对象，可以把武冈市鱼类划分为四类： 植食性鱼类：包括以维管植物为食的草鱼，以周从植物为食的裂腹鱼类、白甲鱼、墨头鱼、黄尾鲴等，以浮游植物为食的鲢等。 肉食性鱼类：以鱼类为主要捕食对象，甲壳类及水生昆虫为辅，包括鳜类，鲇类、鲌类、鮠属、大鳍鳠等。 底栖动物食性鱼类：以底栖软体动物为食的类群。包括鮈亚科大部分种类、鳅科、平鳍鳅科、鮠科、黄颡属、黄鳝、青鱼等。 杂食性鱼类：食谱中包括小型动物、植物及其碎屑，其食性在不同环境水体和不同季节有明显变化。包括鲤、鲫、泥鳅、圆吻鲴等。 根据鱼类的生殖习性及鱼卵性质等特点，大致可分为三类： 产漂流性卵鱼类：该类鱼所产鱼卵比重稍大于水，但卵膜可吸水膨胀，借助流水随水漂流发育。这类鱼主要有青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳊、赤眼鳟、鳡、铜鱼、吻鮈、蛇鮈、银鮈、银飘鱼、花斑副沙鳅、犁头鳅等。 产粘沉性卵鱼类：卵产出后粘附于水草或砾石上发育。如鲤、鲫、团头鲂等鱼卵粘附于水草发育；鲂、鲴类、麦穗鱼、沙塘鳢的鱼卵粘附于砾石、残瓦上发育；鲇等既可黏附于水草也可黏附于砾石；部分鱼类卵呈微粘性，在急流浅滩处产卵，卵产出后，被流水带入砾石间隙发育，如大鳍鳠、沙鳅类、中华纹胸鮡等；产卵于掘筑的巢穴中，如黄颡鱼、瓦氏黄颡鱼等。 经现场踏勘，本项目河道治理区内不涉及国家重点保护野生鱼类及湖南省重点保护野生鱼类三场及洄游通道，本项目河道不存在洄游通道。 2、工程影响区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、声环境等） 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价收集了2023年1~12月武冈市环境空气质量数据进行评价，监测统计见下表3-1。 表3-42023年武冈市常规监测点数据统计单位：μg/m3 评价因子; 评均时段; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 10; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 13; 40; 达标. CO; 年平均浓度; 1017; 10000; 达标. 臭氧; 年平均浓度; 110; 200; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 27; 35; 达标. PM10; 年平均浓度; 45; 70; 达标. 由上表可知，项目所在区域2023年环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度和CO的24小时平均浓度、O3的日最大8h平均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为达标区。 3、水环境质量现状调查与评价 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：“地表水环境。引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 本项目位于赧水河流域，为资江支流，根据调查，本工程下游10km范围内无取水口分布，水闸上游左岸和右岸分布引水渠各1条，红旗泵下游6.36km处为郝水河红光水坝省控断面自动监控断面，下游6.4km处为郝水河红光水坝省控断面手动监控断面；本次环评收集了邵阳市生态环境局发布的赧水河水环境质量数据或地表水达标情况的结论，符合指南要求，工程与郝水河红光水坝省控断面位置关系图见图3.1。 根据邵阳市生态环境局网站公布的地表水环境质量情况，2023年1月至2023年12月资江邓元泰（武冈第二污水处理厂排放口上游约15km处）、武冈小水村（武冈第二污水处理厂排放口下游约3km处）断面水质情况，根据统计结果可知，资江水质状况为良。 表3-5资江水环境质量现状监测结果 河流名称; 资江. 断面名称; 邓元泰; 武冈上游（小水村）; 红光水坝. 所在市州; 武冈市; 武冈市; 武冈市. 断面属性; 国控; 省控; 省控. 水质类别; 2023.1; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ. 2023.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2023.1; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 根据监测结果可知，项目所在水域水环境质量较好。 图3.1 工程与郝水河红光水坝省控断面位置关系图 4、声环境质量现状调查与评价 本项目位于武冈市荆竹铺镇双清村，项目所在厂区边界50米范围内不涉及声环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场调查，项目周边无工业企业分布，目前区域无明显环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目环境保护目标详见表3-6~表3-8，环境保护目标分布详见附图8。 表3-6环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对场址最近距离. X; Y. 双清村五组; 0; -170; 居民区; 居民，约35户; 二类; S; 170m. 双清村四组; 0; -460; 居民区; 居民，约15户; 二类; S; 160m. 双清村二组; 110; 160; 居民区; 居民，约32户; 二类; NE; 260m. 本项目选址于武冈市荆竹铺镇双清村，根据调查，项目地表水环境敏感目标主要为郝水。地表水环境以及生态环境保护目标详见表3-7。 表3-7地表水以及生态环境保护目标 名称; 主要保护目标; 本项目位置关系; 水体功能/规模; 执行标准. 地表水环境; 郝水; 横跨; 农业用水区; （GB3838-2002）中的III类. 红光水坝省控断面自动监控断面; 下游6.36km处. 红光水坝省控断面手动监控断面; 下游6.4km处. 生态环境; 本项目河段及周边生态系统; /; 农田、村镇、林地及河岸生态系统等; /. 表3-10渣土运输沿线保护目标. 类别; 环境保护目标; 方位及距离; 性质及规模; 评价标准. 环境空气、声环境; 沿线居民; 运输道路两侧0-200m范围内; 无; 大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准. 生态环境; 周边动植物、林地、园地、农田. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。 表3-9环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 二级浓度限值; 单位; 执行标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 24小时平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. CO; 24小时平均; 4; μg/m3. 1小时平均; 10; μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75; μg/m3. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3. （2）地表水环境 地表水环境功能属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准； 表3-10地表水环境质量标准 项目名称; 单位; GB3838-2002 Ⅲ类标准值; 项目名称; 单位; GB3838-2002 Ⅲ类标准值. pH值; 无量纲; 6-9; 镉; mg/L; ≤0.05. 化学需氧量; mg/L; ≤20; 铅; mg/L; ≤0.05. 五日生化需氧量; mg/L; ≤4; 汞; mg/L; ≤0.0001. 氨氮; mg/L; ≤1.0; 六价铬; mg/L; ≤0.05. 总磷; mg/L; ≤0.2; 锌; mg/L; ≤1.0. 溶解氧; mg/L; ≥5; 砷; mg/L; ≤0.05. 铜; mg/L; ≤1.0; /; /; /. 石油类; mg/L; ≤0.05; /. - 声环境 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。 表3-11声环境质量标准（等效声级LAeq：dB） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2、污染物排放标准： （1）废气 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准。 表3-12废气主要污染物排放执行标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. TSP; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值. （2）废水 施工期产生的废水全部回收用于施工用水、洒水降尘、车辆冲洗，生活污水经管理用房已建化粪池处理后用于农肥，不外排。营运期产生的废水主要为生活污水，经管理用房已建化粪池处理后用于农肥，不外排。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固废 施工期固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 总量控制指标： 本项目属于防洪除涝项目，项目不涉及总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 （1）工程临时占地影响 本项目临时占地主要为施工场地（施工工厂、施工仓库、沉淀池）、施工便道、取土场，总计占地面积约10000m2，施工场地占地面积为约2300m2，占地类型均为耕地和草地；施工便道占地面积为约2700m2，占地类型均为耕地；取土场区占地面积5000m2，占地类型均为林地和草地。施工过程中严格按照设计方案进行作业，作业完成后必须恢复，搭建工棚会使周围色彩不协调，如不及时恢复，会影响河道沿线的景观。临时占地需加强水土保持工作，尽量减少项目临时占地对周围生态环境的影响，此外，施工收尾阶段需对临时占地进行拆除恢复。 （2）对陆生动植物的影响 本项目对陆生植物的影响主要源于工程施工占地、护坡护岸工程等非涉水工程的影响，施工占地将导致工程涉及区内陆生植被面积直接减少，造成局部区域的植被破坏，生物量降低，护坡护岸工程施工可能对区内陆生植被造成破坏。项目涉水作业施工主要采用横向围堰、纵向围堰和导流明渠，对河道岸线及植被破坏程度较小。另外，完工后也将对临时施工用地进行复垦或植被恢复，可使工程影响区内的植被在较短的时间内得到较好的恢复。 工程对此处的动物影响主要有： ①水闸拆除重建工程等涉水作业施工过程会影响施工河流的水流，采用横向围堰、纵向围堰和导流明渠，利用现有导流明渠将洪水引入下游河道，施工完成后再拆除围堰和导流明渠，恢复河堤和原来地貌，仅围堰修筑、拆除过程对水体产生扰动作用，但动物自身对恶劣环境的趋避效应，可以迁移到远离施工区域的地方栖息和活动，施工结束后即可开闸放流恢复原貌，这种影响会逐渐消失。 ②施工期间，工程施工占地等非涉水工程施工活动对野生动物有一定的影响。区域主要野生动物有蛇、鼠及鸟类等常见动物，经调查项目区内未发现珍稀保护野生动物物种分布。鸟类可能在施工期因受到惊吓而暂时迁移到周围附近的地方，但施工期结束后随着区域生态环境的不断改善，大部分鸟类又可找到合适的活动空间。其它一些小型野生动物在施工期可迁往其它地方，因此，施工活动对区域野生动物的影响较小。 （3）对水生生物的影响分析 本项目的施工会对水生生物的栖息地造成直接影响。例如，水流加速可能导致河床冲刷，破坏水生生物的生存环境；而水流减缓则可能导致水体富营养化，影响水质和水生生物的生存。其次，河道内的施工可能引入污染物，如施工废水、废弃物等污染物进入水体，对水生生物造成毒害。同时，施工过程中的噪音、振动等也可能对水生生物产生不利影响。此外，河道内的施工还可能改变水体的温度、光照等环境因素，这些变化可能影响水生生物的生理和繁殖过程。例如，水温的升高可能导致一些水生生物无法适应而死亡；光照的减少则可能影响水生植物的光合作用，进而影响整个水生生态系统的平衡，这些影响基本都是不利的，甚至有些水生生物因生境的改变是不可逆的。在施工结束后，要采取生态修复等措施，使因施工造成的水生生态系统的破坏得到恢复。 1）浮游生物 浮游植物初级生产力是水体生物生产力基础，是水生态系统食物网的结构和功能的基础环节，不但要为鱼类直接和间接提供天然活饵料，而且还是水体溶氧的主要制造者。水体含沙量明显增加，水体透明度下降，改变了水下光照条件，若浓度过大，也有可能会影响到工程作业水域浮游植物的光合作用，并影响到硅藻、绿藻、蓝藻等藻类的种类组成和群落结构，从而降低水体初级生产力。浮游生物、底栖动物的数量的减少，从而改变部分鱼类局部生境，进而对鱼类繁殖、觅食和栖息造成影响。随着施工结束，水体悬浮物浓度将很快恢复本底值，考虑到生态系统的自我修复能力加上流域支流生物的不断补充，工程结束后浮游生物的种类将很快得到恢复。 2）水生植物 在工程施工期间，工程范围沿线挺水植物、沉水植物将消失，根据类似工程调查情况，工程整治后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。 3）底栖动物 本工程不涉及疏浚与清障作业，因此对底栖动物影响不大。 4）鱼类 项目区域无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。现状调查显示，项目范围的鱼类较少。项目施工期围堰建筑和拆除等将影响局部浮游生物、底栖动物等饵料生物量的变化，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，进而对鱼类繁殖、觅食和栖息造成影响。但这种影响是暂时的，会随着施工结束而逐渐消失，对评价范围河段的鱼类影响总体较小，且较为有限。 ①鱼类资源影响 施工过程对鱼类资源的影响主要为涉水施工过程引起局部悬浮物浓度升高，导致水质下降，减少附近水体的光合作用，并妨碍水体的自净作用。有资料显示，光在泥沙中的穿透能力降低约50%，而在非常浑浊的水体中将减少75%，影响鱼类资源生长环境，主要表现在阻塞鱼鳃，直接杀死鱼类个体，降低鱼类生产率及疾病抵抗能力，降低鱼类饵料生物的丰度，降低鱼类捕食效率等。同时当水中悬浮物沉降后，对底栖生物等有覆盖作用，降低鱼类及底栖动物的种群密度，改变原有底栖生物的生境和觅食环境。闸坝河段的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类，其抗干扰能力较强，施工结束后较短时间内得到恢复。因此，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。 另外，施工噪声对鱼类资源也有影响。根据相关文献资料，鱼类的听觉随着音频信号的升高，听觉的感度急剧下降。鱼类对人工造成水中音频变化的反应也很敏感，日本学者曾在琵琶湖水域边进行人工声响的测定，测得泥沙泵的噪声级为500Hz左右，最高声压为88dB（A），沉没的管道噪声级为100Hz到10000Hz，最高声压为75dB（A），在上述的水中声响，发现鲫鱼从腹部到眼球的变化，表现为鳃盖开闭加剧。在同一声压dB（A）时，由于泥沙泵发出的噪声，其频带较宽，比纯音的刺激性大，也有如上所述表现，并迅速逃离。当工程结束后，人工噪声消失，鱼类就表现正常的游泳，并在管道附近逗留。 项目施工期间主要噪声为挖掘机产生的噪声，噪声声压级在75~95dB（A）之间。噪声对鱼类的影响主要是造成鱼类回避或对噪声的适应，因此不会形成大的不利影响。 ②鱼类栖息影响 施工水域悬浮物的含量增加，导致水体透明度下降、溶氧度降低，影响鱼类及其他水生动物的栖息地，鱼类的游泳迁移能力使其主动避开危险和逃离危险环境，对鱼类产生阶段性、局部性的影响；闸坝沿岸带及浅水水域有少量的挺水植物（如芦苇等）分布，施工过程可能会占用部分沿岸水体，影响鱼类的部分活动栖息空间；护岸工程使水生植物生长区域减少，土壤中微生物的数量种类大大减少，边坡硬化使鱼类产卵条件恶化，鱼类及两栖类动物栖息地被破坏甚至消失。 ③对鱼类索饵的影响 施工期由于浮游植物、浮游动物、底栖动物以及沉水植物等水生生物资源等受到影响，鱼类的运动和摄食可能会受到影响。浮游植物群落的变化将会影响浮游植物食性鱼类（如鲢、鳙等滤食性鱼类）的时空分布；底栖动物群落的变动可能影响水生昆虫食性、软体动物食性和杂食性鱼类（如鲤、青鱼等）。但鱼类的摄食习性具有高度的可塑性，尤其是本评价区主要为杂食性鱼类，能很好地适应变化的环境，因而对岸边的索饵区影响较小，对鱼类索饵影响不大。 ④对鱼类重要生境的影响 根据调查，治理河段没有固定的索饵场和越冬场，在饵料资源丰富的沿岸带均可作为鱼类索饵场，水草及腐木，在这些物体之间生长着多种硅藻和丝状绿藻，石隙间常栖虾、蟹、螺类及多种水生昆虫，沿岸带的浅滩、水草丰富处都是鱼类索饵的良好场所，而在河流的深水区可作为鱼类的越冬场。另外，红旗泵水闸沿岸带并未进行完全人工化的护岸硬化工程，具有较高的生境异质性，本项目不会在整个郝水全范围进行大规模施工，影响很小。 总之，项目涉及的水生生物都是水生环境中常见的物种，没有珍稀濒危物种，本工程的实施虽然改变了鱼类繁殖和生长所需的生境条件，但不阻断鱼类索饵和洄游的通道，施工期在施工河段水生群落生物量和净生产量的损失量较大，造成的生物多样性损失也不小，但对整个流域来说，水生生物群落和生物多样性损失不大，工程结束后浮游生物、底栖生物、鱼类等水生生物可得到恢复。 （4）水土流失影响 项目建设过程中本工程扰动的地面面积包括施工生活区、施工便道、土料厂区、弃渣场区，根据工程水土保持方案可知，工程建设将扰动原地貌3.5hm2，损坏地表植被面积2.09hm2，工程建设扰动面积及损毁表见表4-1。 表4-1工程建设扰动面积及损毁表 序号; 工程分区; 扰动地表类型及数量（hm2）; 损毁植被面积（hm2）. 水域及水利设施用地; 耕地; 草地; 林地. 1; 坝址工程区; 2.51; 0.03; 0.16; 0.01; 2.71. 2; 施工便道; /; 0.27; /; /; 0.27. 3; 施工生活区; /; 0.18; 0.05; 0.23. 4; 土料场区; /; /; 0.07; 0.43; 0.50. 5; 弃渣场区; /; /; /; 0.89; 0.89. 6; 合计; 2.51; 0.48; 0.28; 1.33; 3.5. 施工期土地开挖将造成一定的水土流失。目前，《武冈市红旗泵水闸除险加固工程初步设计报告》中已进行水土保持设计，项目施工及完工恢复需严格落实水土保持措施。 综上所述，项目施工期间对生态环境的破坏须采取一定的措施避免或减轻其影响，且这些影响是短期的，随着施工期结束，本工程建设不会对周围生态环境产生明显影响。 （5）施工期结束后临时占地恢复措施及影响分析 项目施工结束对项目临时占地（主要为施工工厂、施工仓库、沉淀池、施工便道、取土场等）进行拆除恢复，总计占地面积约10000m2，主要占地类型为耕地、草地、林地。弃渣场占地5000m2，施工结束过后应严格按照初步设计中提出的工程措施和植物措施对弃渣场进行水土流失防治。临时工程占地如不进行拆除恢复，一定程度影响沿岸景观及生态环境。 2、施工期水环境影响分析 本项目不对河道进行清淤，施工期产生的废水主要为生产废水和施工人员生活污水。施工期的生产废水主要来自于车辆及设备冲洗废水、含泥废水、混凝土养护、围堰基坑废水等。 （1）车辆、设备冲洗废水 项目不设置机修站，车辆、设备的维修均利用周边区域的机修、汽修厂，施工区域内仅对车辆、设备进行冲洗，冲洗时将产生含油废水及泥沙，含油量约为40mg/L，pH值呈弱碱性。根据《环境影响评价技术手册水利水电工程》相关数据，车辆冲洗用水量约为0.5m3/次•辆，工程施工期每天施工机械、车辆总冲洗次数约为24次，则车辆冲洗水量约为12m3/d，排水量按80%计算，则排水量为9.6m3/d。此类废水拟采用小型沉淀池（共1套，包括调节池-沉淀池-清水池，每套占地面积50m2，水力停留时间7d）进行处理，沉淀后的废水回用于车辆冲洗或洒水抑尘。 （2）含泥废水、混凝土养护 施工过程中需使用混凝土浇注养护，产生混凝土养护废水；土料运输和堆放、坡面修整和围堤等活动产生含泥废水。主要污染物为SS和pH值，据同类工程类比，混凝土养护系统废水中的SS浓度高达5000mg，pH值约为10左右。施工生产废水若未经处理直接排放，会对周围水域水质产生一定的不利影响。上述废水拟采用明沟收集+沉砂池（2座，每座100m3，水力停留时间0.5h）+沉淀池（1座，水力停留时间3h）进行处理，由于废水中pH值较高，可在沉淀池中加入适量的絮凝剂进行处理，废水经絮凝沉淀后用于施工场地洒水、车辆冲洗，泥沙由人工处理运至弃渣场，禁止随意堆弃。 （3）围堰基坑废水围堰基坑废水 主要污染物为悬浮物，具有废水量大、SS浓度高的特点，若不经处理直接排入河道，将对河道水生生物栖息繁殖产生不利影响。于围堰基坑区修筑沉砂池、沉淀池各2座，长×宽=5m×1.5m，有效水深0.9m，围堰基坑废水经沉砂池将粗砂去除后，进入沉淀池，并投加凝聚剂，处理后的清液回用施工场地洒水、车辆冲洗，沉淀泥沙由人工定期清理后运至弃渣场堆放，禁止随意堆弃。 （4）生活污水 施工期生活污水的主要污染物为BOD5、氨氮等。施工高峰期劳动人员约为120人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），农村地区分散式供水每人每天用水量90L计，生活污水排放系数取0.8。则施工期生活污水高峰排放强度约为8.64m3/d。生活污水经施工生活区化粪池处理后用于农肥，不外排。 （5）对水文情势的影响 ①施工导流对水文情势的影响分析 本工程施工内容为红旗泵水闸除险加固，施工安排在枯水期，导流标准选用3年一遇的洪水标准，选择10月为施工围堰挡水时段，导流流量166m3/s，主体工程施工采用分期围堰施工，围堰采用土石围堰，一期上游围堰修建浆砌石围堰100m，二期上游围堰修建浆砌石围堰105.7m，一期上游围堰顶高程为237.70m，设计围堰高度为2.1m，二期上游围堰顶高程为237.67m，设计围堰高度为2.07m。围堰顶宽0.6m，迎水面设有0.8m高直墙，下部坡比为1：0.5，背水面均为铅垂，影响河道短，导流基本上不影响河道流态。 ②河宽的变化 本项目建设施工对河宽基本不会有影响，河段河宽基本无变化。 ③河床的变化 本工程不对河道进行清淤，施工开挖产生的表土、废渣等暂时堆放于施工场地内，不会对河道产生影响，因此，河床高程不会发生变化。 ④流量的变化 本工程不对河段进行改造，仅对水闸及其附属构筑物除险加固，工程不从河道引水，总体上不会减少河道的流量。 ⑤水位的变化 本工程仅在左岸下游消能设施施工时对河流进行施工导流，但项目施工时间短，施工结束即拆除围堰，基本不会影响水位的变化。 ⑥水面积的变化 工程实施基本不改变河道过水断面、河道形态，工程涉及水体的水体面积基本无变化。 （6）工程施工对水闸下游水质的影响分析 工程施工过程车辆设备冲洗、混凝土养护、围堰基坑施工等工序将产生少量的废水，如随意排放将对区域水体下游水质产生污染，主要表现为区域悬浮物浓度增高，根据对施工废水的处理措施可知，工程施工过程中车辆、设备冲洗废水沉淀后的废水回用于车辆冲洗或洒水抑尘；含泥废水、混凝土养护废水经沉淀池絮凝沉淀后用于施工场地洒水、车辆冲洗；围堰基坑废水经沉砂池将粗砂去除后，进入沉淀池，并投加凝聚剂，处理后的清液回用施工场地洒水、车辆冲洗；工程产生的施工废水经经沉砂池、沉淀池等处理后悬浮物浓度降低，因此各类施工活动扰动水体均只影响近岸水域，不影响总体水质。 根据调查，工程下游10km范围内无取水口，工程施工区下游6.36km处为郝水河红光水坝省控断面自动监控断面，下游6.4km处为郝水河红光水坝省控断面手动监控断面；根据《关于强化责任防范人为干扰环境质量检测和数据的通知》（湘环发【2022】9号）（一）规范管控要求可知，地表水监测断面及自动监测站上游1000m至下游200m内为控制区域，本项目不属于郝水河红光水坝省控断面手动、自动监控断面控制区域，须严格加强施工期各类施工废水的处理处置工作，最大化减小对省控断面水质检测的人为干扰，在严格执行环评提出的施工废水处理措施后，各类施工废水均能够得到合理处置，涉水工序仅仅对近岸水域产生一定影响，水域流量较大，且距离监控断面距离较远，经河流稀释作用后，基本不会对下游郝水河红光水坝省控断面自动、手动监控断面造成影响。 综上所述，工程施工期产生的各类废水均能够得到合理处置，因在河道及河岸施工，必定会对水体有一定扰动，影响区域河流水质，根据上述分析，施工期废水主要污染物为SS，在采取沉淀混凝等上述措施后，主要的施工废水均能够合理处置，因此，工程施工对区域地表水环境基本无影响。 3、施工期环境空气影响分析 项目施工对环境空气的污染主要来自施工扬尘、车辆及施工机械尾气。 （1）施工扬尘对环境的影响 本项目为防洪除涝项目，施工扬尘主要来自项目施工扬尘、施工车辆运输扬尘，施工期混凝土采用商品混凝土，不设置搅拌站。 ①施工车辆运输扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。参考同类工程调查报告，当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 项目拟在道路出入口处设置洗车池和冲洗坪，车辆进出场地前均需进行冲洗，并且设置施工围挡，通过采取这些措施后，施工扬尘对环境敏感目标影响较小。 ②施工扬尘 施工扬尘主要有施工土石方开挖、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘，但扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。一般情况，根据监测经验，建筑施工扬尘均比较严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍；建筑施工扬尘的影响范围一般为其下风向150m之内，被影响地区TSP浓度在0.45~0.55mg/m3之间，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.5倍左右。 一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减70%~80%左右。下表为施工场地洒水抑尘试验结果。 表4-1施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由表4-1可知：每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m，若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的数量，因此，为控制施工期扬尘对周围环境的影响，在项目区施工过程中，制定并落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，采取路面清扫、路面洒水、车速限制、易扬尘物质密封运输，以及设置车辆冲洗设施等措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。本项目主要环境敏感点为施工区沿线的居民，施工扬尘对其产生一定不利影响。 （2）施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。本项目工程较小，施工时间较短，产生的机械、汽车尾气量较少，项目沿岸植被覆盖率高，地势相对较为开阔，有利于燃油废气的扩散和稀释。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。本次评价要求项目必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准，必须使用合格的油品，严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。 4、施工期声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声施工作业及运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。 - （1）施工机械噪声 本项目的施工期主要噪声源为施工机械和运输车辆。施工过程将动用挖掘机、电锯、钻孔机、风动机械等施工机械，这些施工机械在进行施工作业时产生噪声，是对临近敏感点有较大影响的噪声源。此外，一些施工作业如搬卸、安装、拆除等也产生噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A.2，并结合本项目所使用的机械设备，常见施工设备噪声源不同距离声压级见下表，具体情况见Error: Reference source not found-3。 表4-2距各种施工机械不同距离的噪声值单位：dB(A) 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 单斗/反铲挖掘机; 80-86; 75-83; 蛙式夯实机; 92-100; 86-94. 轮式装载机; 90-95; 85-91; 混凝土输送泵; 88-95; 84-90. 各类压路机; 80-90; 76-86; 自落式搅拌机; 85-90; 82-84. 柴油发电机; 95-102; 90-98; 混凝土振捣器; 80-88; 75-84. 重型运输车; 82-90; 78-86; 地面磨光机; 90-96; 84-90. 空压机; 88-92; 83-88; /; /; /. 施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减。声源噪声衰减预测模式如下： 式中： L1、L2：距声源的距离，m； r1、r2：r1、r2处的声强级，dB(A)； L：建筑物，树木等对噪声的影响值，dB(A)，本次环评按0dB(A)计。 多个声源叠加公式： 式中： L：总声压级，dB(A)； Li：各声源在预测点的声压级，dB(A)； n：点声源数，dB(A)。 根据上述计算公式，一般情况下，在未采取噪声防护措施时的施工机械噪声影响程度及范围见下表。 表4-4施工机械噪声影响程度及范围 距离(m) 施工设备; 5; 10; 50; 100; 150; 200; 1450. 单斗/反铲挖掘机; 86; 83; 69; 63; 59; 57; 40. 轮式装载机; 95; 91; 77; 71; 67; 65; 47. 各类压路机; 102; 86; 72; 66; 62; 60; 42. 柴油发电机; 90; 98; 84; 78; 74; 72; 55. 重型运输车; 92; 86; 72; 66; 62; 60; 43. 空压机; 100; 88; 74; 68; 64; 62; 45. 蛙式夯实机; 95; 94; 80; 74; 70; 68; 51. 混凝土输送泵; 95; 90; 76; 70; 66; 64; 47. 自落式搅拌机; 90; 84; 70; 64; 60; 58; 41. 混凝土振捣器; 88; 84; 70; 64; 60; 58; 41. 地面磨光机; 96; 90; 76; 70; 66; 64; 57. 根据上表可知，在不采取任何隔声屏障阻挡的情况下，施工机械单台设备运行时，距离声源150m处的施工机械噪声昼间均可满足《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，夜间需达1450m才可满足排放要求。根据现场踏勘调查，项目周围150m范围内无敏感点，在项目施工过程应适当采取隔声措施及增设施工围档，尽量选用低噪声设备进行施工，并合理安排高噪声设备的使用时间，禁止在夜间及午休期间施工，合理摆放设备的位置，利用自然条件降噪，以减少施工机械噪声的环境影响。 （2）运输车辆噪声运输车辆产生的噪声对水闸闸坝周围200m的居民产生影响。施工过程中一般使用大型货运卡车，其噪声级较高，可达105dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时，其噪声级可达110dB以上。本项目对外交通方便，主要利用各类乡道进行运输，沿路主要分布居民区，主要包括乡道两侧田塘村三组居民点等，运输施工物资出入施工场地以及运输弃渣进出弃渣场时应注意合理安排施工物料运输时间，在途径上述敏感点时，应减速慢行、禁止鸣笛，以避免车辆噪声对周围的居民生活产生影响。综上所述，施工噪声是间歇性的短暂的，随着施工活动结束，其施工噪声也随之消失，在采取一定措施情况下，施工期噪声对周围环境的影响是可以接受的。 5、施工期固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废弃物主要为拆除工程及基础施工中产生的建筑垃圾、开挖时产生的弃土弃渣、生活垃圾等。 （1）生活垃圾本工程施工高峰期人数约120人，生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，本工程施工期生活垃圾产生量为21.6t。 生活垃圾若随意丢放，会破坏环境卫生，影响美观：有机物腐烂变质，发出恶臭，滋生蚊蝇，传播疾病，可能影响施工人员和附近居民的身体健康。因此，本项目施工建设过程中必须按照工程设计做好生活垃圾的收集处理工作：设置垃圾桶，实行垃圾袋装化，定期清运至最近的乡镇垃圾收集点由环卫部门进行后续处理；垃圾桶以及垃圾集中存放处需经常撒喷灭害灵等药水，以防止苍蝇等害虫滋生。 （2）弃土弃渣施工过程中产生的弃土弃渣若处理不当或任意堆放，必将影响行车、行人的通行，并容易带来扬尘、环境卫生、由暴雨形成地表径流等二次污染。工程土石方主要产生节点为主体工程区施工、施工便道施工、施工生产生活区、取土场和弃渣场施工，工程建设土石方开挖总量为30300m3，填方为10500m3，弃方为23500m3，运至设置的弃渣场处理。 （3）建筑垃圾建筑物拆除、除险加固工程等施工期间会产生少量建筑垃圾和包装废物等，若不及时清运将对区域景观、交通及环境空气质量产生影响。本工程施工过程中，钢材、金属边角料等交由物资回收公司综合利用；废砖头、废石材以填坑的方式利用或送给附近农民利用；废木条、木屑等不能利用的垃圾由专人专车收集后，运送到弃渣场统一处置。 综上所述，项目施工期固废全部得到妥善处理或处置，对周边环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）风险识别 环境风险分析主要是对有毒有害、易燃易爆等物质泄漏所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度的分析评价。本项目主要为红旗泵水闸移址拆除重建。项目在运营期基本不会有环境风险事故发生，本次环评以分析施工期由于施工不当导致的突发环境风险事故及防控措施为主。 施工期原辅材料主要为钢筋、砂、碎石等建筑材料以及施工机械所需柴油、汽油，建筑材料均无毒无害，本项目不储存柴油和汽油，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的危险物质的储存、使用、生产和运输，本项目危险物质数量与临界量比值为0（Q<1），则环境风险潜势为Ⅰ。本项目环境风险评价等级为简单分析。 本工程主要的环境风险为施工管理不当导致施工机械本身携带的油品泄漏及施工废水、含油废水等直接排入郝水的事故风险，对郝水造成环境风险。 7、施工期环境影响分析小结 ### 综上所述，本项目在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，在采取相关环境保护措施后，工程施工期对周围环境的影响可以接受。建设单位及施工单位应严格按照有关规定落实上述环境保护措施，并加强监管，将工程施工期对周围环境的影响降低到最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期环境影响分析 本项目为非污染型项目，运营期间工程本身不产生废水、废气、固废等污染，主要是声环境影响和对环境的正面影响。 （1）声环境影响分析 项目运营期噪声主要来自于水闸设备运作时产生的机械噪声，类比同类项目，其声压级一般在85dB(A)左右。项目尽量选择低噪声设备，并对设备基础进行减震，对机房进行隔声、密闭等治理措施。由于水闸启闭只在汛期，产生的噪声是暂时的，对周边声环境影响很小。 （2）生活污水 工程改造运行后，废水主要为生活废水；水站监测设施主要检测流量、流速等，无检测废液产生。 水闸共设管理人员13人，工程改建完成后不新增员工，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水按160L/人·d计，排污量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为1.664t/d（607.36t/a），污水中主要污染因子COD、BOD和NH3-N，经管理用房新建化粪池处理后用于农肥，不外排。 （3）固体废物 运行过程中产生的固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾。 水闸共设管理人员13人，垃圾产生量按1.5kg/（人.d），则管理人员生活垃圾产生量为19.5kg/d，7.12t/a，收集后统一由环卫部门清运。 （4）社会影响 项目完成后，河道容积增加，水体环境容量有所增加，水文情势得到改变，可提高排洪能力，遇暴雨等条件下可使洪水位降低，高水位持续时间较现状减少，有效缓解洪水形成的因素，对当地的防洪排涝等产生有利影响。 2、运营期对生态环境影响 （1）对水生生态环境的影响 工程建成后，可有效提高堤防防洪能力，防洪保护圈的建成将保证退水时成块农田区内涝水能快速排走，同时也使成块农田区变成蓄洪区，一定程度上减轻了河道的行洪压力和下游沩水城市防洪段的防洪压力，减少了洪水泛滥对河流岸线陆生生境和陆生生物的影响，有利于河流岸线区域陆生生态的相对稳定。工程通过护坡护岸等措施，在保证并完善防洪功能前提下，营造出自然曲折的河道景观岸线，为各种水生生物创造了适宜的生境，为小型水生生物提供了栖息地，为鱼类产卵提供场所，为生物多样性发展提供了环境基础。同时，岸线的塑造，沟通了水陆域的物质交换，加强了河道的生态修复功能，有利于河道健康可持续发展。因此，通过采取生态修复和恢复等措施，使因施工造成的水生生态系统的破坏得到恢复，项目运营期的前期，即水生态系统恢复期，生态系统还很脆弱，生态平衡容易破坏，要采取措施加强保护；待生态系统恢复后，项目运行对水生生态无不利影响。 （2）对陆域生态环境影响 1）对水土流失的影响 施工结束，意味着对地质地貌不再产生破坏作用，但已经产生的不良后果仍将继续起作用，水土流失就是很明显的一种。工程建设时，在施工场地和施工便道的植被均受到严重破坏，坡地上缺乏植被保护，很快即成为导致水土流失的现实因素，通过采取一系列水土保持措施，施工期水土流失现象可得到控制，但在运营初期，施工便道等局部区域的水土流失现象仍将存在。 2）对植被的影响 本项目运行后，涉及一部分永久占地，会减少区域植被生物量。由于施工场区原有生物量较大，建设单位须在林业主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边草场绿化率，因此运行期对区域植被的影响会逐渐减小。 3）对动物的影响 本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，分布的动物主要为蛙类、小型兽类，这些物种分布广泛，附近类似生境分布较多，受影响的动物可以迁移躲避。施工活动结束后，仍可以回到原栖息地附近区域，因此项目运行期间对区域的动物资源会逐渐恢复。 4）对土地利用的影响分析 本项目投入运营后，永久性占地将使原来的土地性质发生改变，且不可逆转。本项目永久占地面积相对于整个区域比例很小，对区域土地利用性质的影响也很小。项目建设后期，建设单位按照建设项目水土保持的有关要求进行施工现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，随着植被的逐步恢复。项目区原有土地将得到充分开发，荒地、坡地等通过绿化、景观等得到综合利用。 （3）对生态流量影响 生态流量指标是指维系河流水生态系统结构和功能，需要保留在河道内的流量。一般情况下，流域生态环境需水分为河道内需水和河道外需水。 本项目主要对红旗泵水闸移址拆除重建，不会减少河道生态流量，不会影响河道内及河道外需水。 总之，本项目投入运营后，会对区域环境产生正面影响，区域生态环境将得到有效改善。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址合理性分析 (1)环境制约因素 根据工程初步设计，工程在原坝址处进行改造，根据滚水坝段存在的主要问题，基础渗漏对其采取帷幕灌浆处理，对坝体、下游消能问题本次设计初拟两个方案进行比选。 方案一：不改变原滚水坝坝体结构，对原滚水坝坝体进行充填灌浆处理，溢流面板拆除重建钢筋砼面板，原挑流鼻坎改为底流消能，下游设消力池，消力池尾端设海漫。 方案二：对原滚水坝上部拆除后在下游现有挑流鼻坎段加高接长修建3m高翻板闸门，下游溢流面板拆除重建钢筋砼面板，原挑流消能改为底流消能，下游设消力池，消力池尾端设海漫。 ①防洪方面：根据调洪演算计算成果得知，改造为翻板门后，上游的防洪压力减小，上游公路堤段高程满足防洪要求，库区临时淹没区减小。 ②运行管理方面：水力自控翻板门在使用过程中存在不可调度的缺陷，开启不灵活，洪水期间自动开启时容易被漂浮物卡死，闸门不能随水回关，严重时发生脱铰现象，闸门维修及堵漏时极易发生安全事故。汛期也是水稻作物生长需水期，若水轮泵不能及时足额提水灌溉，会激化灌区水量供需的矛盾。 ③投资方面：由于两方案除自身造价会有区别外，也会直接影响上游公路堤段是否需要加高和上游堤防工程量，施工围堰工程量，同时下游的消能工的大小也会受到影响，故须对它们综合起来进行投资比较。原坝加固方案（方案一）投资为5501.88万元，改翻板门方案（方案二）投资为5897.83万元。 综合上所述，方案一工程投资比方案二少，且工程至今已运行40多年，发生险情大多都是因为施工质量所造成。只要按设计做好除险加固施工，确保施工质量，方案一完全能满足水闸运行的需要，故本次设计推荐方案一。 项目于左右岸各设置1处施工营地，根据调查，施工营地不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。本项目资江下游无集中式饮用水取水点，不在饮用水源保护区内。经调查，本区域内无国家一、二级野生动物出没，常见野生动物主要为鼠、兔等小型动物，区域内植被稀少，该场址的选择对野生动植物的影响十分有限。工程所在区域环境现状较好，无环境制约因素。 (2)环境影响程度方面 通过对本工程建设阶段、运行阶段的生态环境影响分析及主要生态环境保护措施分析，本工程建设阶段对环境的影响可控或随着工程建设进度而消失。本工程生产运行阶段所产生的环境影响因子均符合相关限值规定。建设阶段和运行阶段不会对环境造成较重的影响，因此，从环境影响程度方面分析本工程选址合理。 本工程为生态类项目，不属于工业污染类项目，其环境影响时段包括工程施工期和运营期两部分，其环境影响主要表现在施工期。工程施工期间，主体工程等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化；建成运营期间，污水、噪声、固体废物均可得到有效处置，在采取行之有效的环保措施后，工程建设产生的环境影响将控制在可接受范围。因此项目建设符合当地规划，选址可行。 2、弃渣场选址合理性分析 （1）从弃渣场容量上分析本项目土石方弃方为23500m3。本次设计3座弃渣场，1#、2#弃渣场位于弃渣场位于闸址左岸，3#其渣场位于闸址右岸，平均堆高6m，占地面积0.89hm2。占地类型为林地与旱地，可足够容纳本项目产生的弃方，满足要求。从弃渣场的运距上分析，工程的弃方最大运距3km，可利用现有的乡道及新建施工便道运输，交通便利。 （2）从敏感因素分析根据弃渣场设计方案，经现场调查，所选弃渣场没有设在环境及景观敏感地区内；所选弃渣场周边无公共设施、基础设施、工业企业、居民点等；弃渣场占地类型为林地和荒地，不会对当地的农业生产造成大的破坏；弃渣场没有占压当地的行洪河道，未破坏既有水保设施，工程弃土不会对周围环境构成威胁。 （3）从汇水面积上分析从汇水面积上分析，项目弃渣场为山坳型弃渣场，上游汇水面均较小，最大的汇水面积为0.66km2，均在1km2以下。 （4）从堆置方式上分析弃渣场最大堆高为6m，容量为5.34万m3，采用先拦后弃的堆置方式，施工前对弃渣场区进行表土剥离，表土集中堆放在弃渣场区，对表土临时堆置区周边采用袋装土垒砌防护，堆土区表面采用临时苫盖。在弃渣场区周边及场内布设土质排水沟及土质沉沙池，经沉沙处理后排入附近原有水系。弃渣前修筑浆砌石挡渣墙。浆砌石直墙式护岸尺寸：顶宽0.5m，临渣侧面为直墙，背渣侧面坡度为1：0.5，墙趾台阶宽0.5m、墙趾台阶高1.0m，基础埋深1.0m。施工结束后对施工迹地进行土地平整，施工迹地进行复土复绿，回填表土。 综上项目弃渣场选址合理可行。 3、取土场选址合理性分析 工程所需土料可在工程区水闸右岸上麦须村周边山坡小规模开采。工程坝址工程区开挖量较大，需取土进行填筑，工程取土场占地面积为5000m2，工程所需土料可在工程区水闸右岸上麦须村附近3000m处取土场小规模开采。地面高程270～280m，上部生长少量杂草，为第四系冲积堆积粉质粘土，黄褐色、灰褐色，可塑～硬塑状，局部含少量砂质。剥离层厚约0.5m，平均有用层厚度3.0m，储量约5万m3。小规模土料开采地分布较广，储量和质量能满足设计要求，土料场地势开阔、平坦、适合机械开挖，有简易公路到达，开采运输条件较好，平均运距约3000m。 工程取土区不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区，对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等没有重大影响。工程设计取土区设置为临时占地，施工结束后对土料场进行复绿临时堆放于土料场指定地方点暂存，用于后期绿化覆土。 综上项目取土场选址合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境防治措施 工程建设中土方开挖、机械碾压等作业势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等，同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。为了有效保护工程所在区域的动植物及其生境，本评价在水土保持等工程措施的基础上提出施工期生态破坏防治措施： （1）水土流失防治措施 根据湖南省人民政府《关于划分水土流失重点防治区的公告》（湘政[1999]115号）中，项目区位于湘资沅中游国家级水土流失重点治理区，土壤侵蚀类型为南方红壤区，区域容许土壤流失量为500t/(km2•a)。本区域水土流失就外营力作用来看，主要为水力侵蚀，侵蚀类型以面蚀为主，人为因素是造成项目区土壤侵蚀的主要因素，其中又以城市化发展造成的侵蚀最为严重。项目区位置靠近城区，沿河植被覆盖良好，不存在大面积裸露和崩塌，现状水土流失轻微。 根据工程建设对原地貌、土地和植被的损害情况，可能造成的新增水土流失范围包括主体工程区、施工便道区、施工生产生活设施占地区，共计4.60hm2，包括水域及水利设施用地和水田，以施工期的水土流失预防为主。 1）主体工程区 ①工程措施： 表土剥离：新增对压占绿地区域进行表土剥离，剥离面积0.2hm2，剥离厚度0.3m，剥离量0.06万m3。 永久排水沟：主要功能是收集和排放雨水,以维护道路四周正常的排水系统，防止冲刷形成径流，将新增的1000m土质排水沟硬化保留。 永久沉砂池：主要收集排水沟来水，将其沉淀后外排至自然排水系统，将新增的2座土质沉砂池硬化保留。 ②临时措施：临时排水沟：在项目施工过程中，新增布设临时排水沟1000m，排导在道路开挖时边坡内雨水。 临时沉砂池：在项目施工过程中，新增布设临时沉砂池3座，主要收集排水沟来水，将其沉淀后外排至自然排水系统。 临时苫盖：主体设计中考虑在项目施工过程中产生裸露地表进行临时苫盖0.4hm2。 2）施工便道区 ①工程措施：表土剥离、回填：主体设计对压占绿地区域进行表土剥离，剥离面积0.27hm2，剥离厚度0.4m，剥离量0.11万m3。回填面积0.27hm2，回填深度0.51m。回填0.14万m³。 土地平整：施工后期，本方案考虑对边坡坡面进行整平治理，并对坡面进行表土回填，为植被生长提供条件，平整面积0.27hm2。 复垦：施工后期，主体设计考虑对旱地进行复垦，复垦面积0.27hm2。 ②植物措施：本区植物措施主要为施工时压占草地区域的植被恢复。工程建设过程无法避让乔木栽植区域，本方案对占用需复绿区域进行种植灌木和播撒草籽，面积0.27hm2。种植乔木500株，种植灌木960株，撒播草籽0.27hm2。 ③临时措施：临时排水沟：在项目施工过程中，新增布设临时排水沟350m，排导在道路开挖时边坡内雨水。 临时沉砂池：在项目施工过程中，新增布设临时沉砂池2座，主要收集排水沟来水，将其沉淀后外排至自然排水系统。 临时苫盖：主体设计中考虑在项目施工过程中产生裸露地表进行临时苫盖0.1hm2。 袋装土拦挡与拆除：方案中新增对临时堆土拦挡与保护，减少水土流失，新增袋装土拦挡180m。 3）施工生产生活区 ①工程措施：表土剥离、回填：主体设计对压占绿地区域进行表土剥离，剥离面积0.23hm2，剥离厚度0.4m，剥离量0.09万m3。表土回填是还需消纳主体工程区堆置0.53万m³，回填面积0.5hm2，回填深度0.5m。回填0.12万m³。 土地平整：施工后期，本方案考虑对边坡坡面进行整平治理，并对坡面进行表土回填，为植被生长提供条件，平整面积0.23hm2。 复垦：施工后期，主体设计对旱地进行复垦，复垦面积0.18hm2。 ②植物措施：本区植物措施主要为施工时压占草地区域的植被恢复。工程建设过程无法避让乔木栽植区域，本方案对占用需复绿区域进行种植灌木和播撒草籽，面积0.23hm2。种植乔木750株，种植灌木1440株，撒播草籽0.23hm2。 ③临时措施：临时排水沟：在项目施工过程中，新增布设临时排水沟400m，排导在道路开挖时边坡内雨水。 临时沉砂池：在项目施工过程中，新增布设临时沉砂池2座，主要收集排水沟来水，将其沉淀后外排至自然排水系统。 临时苫盖：主体设计中考虑在项目施工过程中产生裸露地表进行临时苫盖0.15hm2。 袋装土拦挡与拆除：方案中新增对临时堆土拦挡与保护，减少水土流失，新增袋装土拦挡300m。 4）取土场区 ①工程措施：表土剥离、回填：主体设计对压占绿地区域进行表土剥离，剥离面积0.50hm2，剥离厚度0.3m，剥离量0.15万m3。回填面积0.50hm2，回填深度0.3m。回填0.15万m³。 土地平整：施工后期，本方案考虑对边坡坡面进行整平治理，并对坡面进行表土回填，为植被生长提供条件，平整面积0.50hm2。 永久排水沟：主要功能是收集和排放雨水,以维护道路四周正常的排水系统，防止冲刷形成径流，将新增的360m土质排水沟硬化保留。 永久沉砂池：主要收集排水沟来水，将其沉淀后外排至自然排水系统，将新增的2座土质沉砂池硬化保留。 ②植物措施：本区植物措施主要为施工时压占草地区域的植被恢复。工程建设过程无法避让乔木栽植区域，本方案对占用需复绿区域进行种植灌木和播撒草籽，面积0.50hm2。种植乔木1250株，种植灌木2400株，撒播草籽0.5hm2。 ③临时措施：临时排水沟：考虑在项目施工过程中，新增布设临时排水沟360m，排导在道路开挖时边坡内雨水。 临时沉砂池：在项目施工过程中，新增布设临时沉砂池2座，主要收集排水沟来水，将其沉淀后外排至自然排水系统。 临时苫盖：主体设计中考虑在项目施工过程中产生裸露地表进行临时苫盖0.35hm2。 袋装土拦挡与拆除：方案中新增对临时堆土拦挡与保护，减少水土流失，新增袋装土拦挡180m。 取土场水土保持措施设计图见附图9。 4）弃渣场去区 ①工程措施：表土剥离、回填：新增对压占绿地区域进行表土剥离，剥离面积0.89hm2，剥离厚度0.3m，剥离量0.27万m3。回填面积0.89hm2，回填深度0.3m。回填0.27万m³。 土地整治：施工后期，本方案考虑对边坡坡面进行整平治理，并对坡面进行表土回填，为植被生长提供条件，平整面积0.89hm2。 浆砌石挡墙：根据本项目主体工程设计，为防止弃渣场回填完成后裸露的土表受雨水冲刷后地面径流向区外侧带走泥土造成水土流失，本次方案在弃渣场堆土的外侧坡脚位置布设浆砌石挡土墙，弃渣前修筑浆砌石挡渣墙，挡渣墙总长80m。 永久排水沟：主要功能是收集和排放雨水,以维护道路四周正常的排水系统，防止冲刷形成径流，将新增的280m土质排水沟硬化保留。 永久沉砂池：主要收集排水沟来水，将其沉淀后外排至自然排水系统，将新增的2座土质沉砂池硬化保留。 ②植物措施：本区植物措施主要为施工时压占草地区域的植被恢复。工程建设过程无法避让乔木栽植区域，本方案对占用需复绿区域进行种植灌木和播撒草籽，面积0.89hm2。种植乔木2280株，种植灌木4250株，撒播草籽0.89hm2。 ③临时措施：临时排水沟：主体设计中考虑在项目施工过程中，布设临时排水沟280m，排导在道路开挖时边坡内雨水。 临时沉砂池：主体设计中考虑在项目施工过程中，布设临时沉砂池2座，主要收集排水沟来水，将其沉淀后外排至自然排水系统。 临时苫盖：主体设计中考虑在项目施工过程中产生裸露地表进行临时苫盖0.4hm2。 袋装土拦挡与拆除：方案中新增对临时堆土拦挡与保护，减少水土流失，新增袋装土拦挡380m。 弃渣场水土保持措施设计图见附图10；工程整体水土保持措施设计图见附图11。 （2）生态保护措施 1）陆生生态保护措施 ①预防保护措施 加强对施工人员进行生态环境保护的宣传教育工作，增强环保和生物多样性保护意识，以便在施工中能自觉保护生态环境。禁止毁坏工程占地范围以外的林地、破坏植被等对陆生动植物有不利影响的活动。大力宣传两栖、爬行动物的有益作用，如蛙类、蛇类等要摄食大量害虫、害鼠，呼吁当地居民和施工人员自觉保护野生动物。严禁非法猎捕珍稀鸟类及对人类有益的鸟类。 ②划定合理施工范围 划定施工范围，避免占地范围外的植被受影响。在永久和临时占地的主体工程区域、施工道路及施工场地等施工区域，在施工期，采取尽量少占地，少破坏植被的原则，把施工活动限定在尽可能小的范围内，划定施工作业范围和路线，不随意扩大。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，对于施工过程中破坏的植被，要制定补偿措施，进行补偿。 ③保留工程占地的表土层用于植被生态恢复 工程占地范围内表土层应采取分层开挖、分层堆放的方式，建议施工前提取占地范围内的表层土另行保存，待施工结束后将这些表层土作为覆土用于临时占地、施工便道的植被恢复，这将收到较好的恢复效果。 ④植被恢复措施 在工程竣工前，将根据各地段的实际情况，并综合考虑区域生态建设，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少工程区内的施工痕迹。对工程建设所需开挖、占压和扰动的地表，以及损坏植被，采取针对性各项环境保护措施，尽快恢复植被，减少水土流失，促进小型动物栖息地生态环境恢复，达到生态恢复和保护的目的。 ⑤合理安排工程施工时段和方式，减少对动物的影响 为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午开挖等。采取措施降低施工机械噪声，如尽可能用多孔性吸声材料建立隔声屏障等。在施工期间，夜间应尽量少使用强光灯，同时尽量减少灯光的照射时间，以免给野生动物的休息、觅食、交配等正常活动规律带来负面影响。 2）水生生态保护措施 ①工程施工尽量选在枯水期进行，尽量减轻对水生生物的影响，若发现有珍稀鱼类，应立即停止施工，并上报相应机构。加强施工管理，严禁任意开挖、采料及向河道弃渣等破坏生态的行为。 ②采用环保型的施工方法和材料，减少施工过程中的污染和破坏。 ③建立施工区域的水生生态保护区，对施工影响范围内的水生生物进行保护和恢复。 ④加强对施工废水和废弃物的处理，防止污染物进入水体。对于产生的施工废水，需经过处理达标后再排放；对于废弃物，要进行分类处理和回收利用，减少对环境的污染。 ⑤在施工过程中应加强监管和监测，及时发现和处理可能对水生生态造成影响的问题，一旦发现异常情况，应及时采取措施进行治理。 3）景观保护 在工程施工期，施工区景观保护措施主要为相应的水土保持措施：对施工区附近的空隙地和其它裸露迹地种植乔、灌、花、草进行绿化；对临时堆置场采取塑料薄膜覆盖，防止水土流失；对施工临时占地采取复垦措施；对临时占地区占用的林地覆土后恢复为水土保持林草地等。综上所述，施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 2、施工期地表水污染防治措施 （1）施工废水 本项目不对河道进行清淤，施工期产生的废水主要为生产废水和施工人员生活污水。施工期的生产废水主要来自于车辆及设备冲洗废水、含泥废水、混凝土养护废水、围堰基坑废水等。 ①车辆、设备冲洗废水 此类废水拟采用小型沉淀池（共1套，包括调节池-沉淀池-清水池，每套占地面积50m2，水力停留时间7d）进行处理，沉淀后的废水回用于车辆冲洗或洒水抑尘。 ②含泥废水、混凝土养护废水 上述废水拟采用明沟收集+沉砂池（1座，每座150m3，水力停留时间0.5h）+沉淀池（1座，水力停留时间3h）进行处理，由于废水中pH值较高，可在沉淀池中加入适量的絮凝剂进行处理，废水经絮凝沉淀后用于施工场地洒水、车辆冲洗，泥沙由人工处理运至弃渣场，禁止随意堆弃。 ③围堰基坑废水 于围堰基坑区修筑沉砂池、沉淀池各2座，长×宽=5m×1.5m，有效水深0.9m，围堰基坑废水经沉砂池将粗砂去除后，进入沉淀池，并投加凝聚剂，处理后的清液回用施工场地洒水、车辆冲洗，沉淀泥沙由人工定期清理后运至弃渣场堆放，禁止随意堆弃。 （2）涉水施工工序对水环境的保护措施 根据调查，工程下游10km范围内无取水口分布，红旗泵下游6.36km处为郝水河红光水坝省控断面自动监控断面，下游6.4km处为郝水河红光水坝省控断面手动监控断面；为最大程度减小施工废水对区域水环境人为干扰的影响，本次环评提出以下水环境保护措施： - 加强施工活动管理，优化涉水施工工序和施工工艺，合理安排施工时间，避免在雨季或水体敏感期进行大量土方开挖等可能产生大量悬浮物的施工活动，采取设置围堰、施工挡板等措施，可减少施工活动对水体造成的直接冲击和污染。 - 建立应急联动机制，及时应对可能出现的突发水污染事件。制定详细工作计划和实施方案，明确责任单位和主体，确保施工废水得到有效处置，加强施工人员的环保意识培训，禁止施工废水未经处理入河、固废入河，提升全体施工人员的环保意识，确保各项环保措施得到有效执行。 （3）严格按照施工设计范围施工，严禁超范围施工，严禁工程区域疏浚清淤，生活废水不得随意排放至区域水体，定期对施工区域下游200m、500m断面进行水质监测，并报送至生态环境分管部门存档备案。 （4）加强对施工机械的维修和保养工作，减少机械漏油进入区域水体，对区域水质产生影响。 （5）加强对施工期间施工废水处置的巡查工作，开战隐患专项排查，确保下游省控断面水质人为干扰降至最低。 （6）加强对各施工阶段沉砂池、沉淀池的巡查检修工作，以及絮凝剂的投放工作，确保沉砂池、沉淀池正常运行，施工废水得到合理处置。 在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，对周边地表水环境影响较小。 3、施工期大气污染防治措施 （1）施工扬尘 为有效防治本项目施工扬尘等污染因子可能产生的环境空气污染，本评价要求建设单位严格采取以下防尘抑尘措施： ①在开工前制定建筑施工现场扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。 ②施工场地要设置1.8m以上硬质连续围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 ③施工场地进出道路、场内渣土运输道路必须进行硬化处理，并安排专人定期对路面和施工场区酒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次，若遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数；指定专人清扫工地路面。 ④强化施工工地环境管理。基坑开挖前必须设置规范化的车辆冲洗设施，开挖、运输和填筑土方作业要辅以洒水压尘；坚持文明装卸，装卸渣土严禁凌空抛撒；易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放；对于临时堆土采用防风网覆盖或洒水等措施防止扬尘；场地内的生活垃圾必须及时分检、清运；竣工后要及时清理和平整场地。 ⑤加强运输管理。严禁未采取密闭措施或者其它防护措施的施工垃圾（废弃土石方）、散装货物运输车辆上路行驶。所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖；散装货车不得超高超载，以免车辆颠簸物料洒出；土方和施工垃圾应采用密闭式车辆运输，严禁沿途遗撒，运输施工垃圾应当随车携带处置核准证件，按照规定的运输路线、时间运行；运输车辆进入施工场地低速行驶，或限速行驶。 ⑥施工期还应备齐防止暴雨的挡护设备如盖网、苫布或草帘等，在暴雨来临前覆盖施工作业破坏面，可极大地防止水土流失；备齐大风的挡护设备，在大风天气可有效防止施工现场起尘污染；4级以上大风天气不得进行土方回填转运以及拆除作业和其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工。 ⑦严格执行建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施（建筑施工100%围挡、路面硬化100%、酒水抑尘100%、裸土覆盖100%、进出车辆100%清洗、渣土实施100%密闭运输、建筑垃圾100%规范管理、工程机械尾气排放100%达标）。 （2）施工机械尾气 施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，并严格控制机械设备的正常运行，禁止设备超负荷运作，产生的机械尾气对环境影响较小。 采用上述处理措施后，施工扬尘及机械废气均能得到有效控制。因此，本项目施工废气对周围环境的影响不大，本项目措施可行。 4、施工期噪声污染防治措施 为减少项目施工噪声对周围声环境敏感点的影响，建设单位采取以下环保措施： （1）制订科学的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时使用，合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声压级过高。高噪声设备应设置远离毛家、头堂居民点，必要时设置临时声屏障，减少噪声对敏感点的影响。 （2）合理规划运输路线，尽量避开环境敏感点，途经敏感点时，应减速慢行、禁止鸣笛。 （3）施工区域设置1.8m高围挡。 （4）加强对施工机械设备的维系保养，减少因施工机械设备原因造成的噪声影响。 （5）按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定减少碰撞噪声。 （6）加强对施工现场的噪声监测，及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的；对施工车辆造成的噪声影响加强管理文明施工。 （7）施工单位应严格遵守《湖南省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》规定，合理安排好施工时间，未经生态环境主管部门的批准，严禁在中午12:00~14:00点，夜间20:00~次日07:00进行影响居民休息的高噪声建筑及装修施工作业，以免对周边敏感保护目标产生较大的影响。 （8）在项目施工前，建设单位应与项目所在地周边单位居民通过协调会的形式协调好与周边单位和居民的关系，随时收集周围民众的反馈意见，减免施工污染纠纷的产生；在施工期间，除采取必要的降噪措施外，建设单位还应加强管理，避免突发性噪声发生。通过以上措施可将施工期噪声影响控制在较小范围内，随着施工的结束，施工噪声影响也将随之消失。 采取上述措施后，本项目施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期较短，噪声影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。 5、施工期固体废物污染防治措施 为减少建筑垃圾、弃渣等固废运输过程中对环境造成的影响，建设单位拟采取以下防治措施： 为减少建筑垃圾、弃渣等固废运输过程中对环境造成的影响，建设单位应采取以下防治措施： （1）项目共计产生弃方23500m3，设置弃渣场，转运至弃渣场填埋处理。 （2）建筑垃圾建筑物拆除、除险加固工程等施工期间会产生少量建筑垃圾和包装废物等，钢材、金属边角料等交由物资回收公司综合利用；废砖头、废石材以填坑的方式利用或送给附近农民利用；废木条、木屑等不能利用的垃圾由专人专车收集后，运送到弃渣场统一处置。 （3）生活垃圾施工期会产生一定量的生活垃圾，生活垃圾集中收集后，由环卫部门及时进行清运。在严格采取上述措施之后，固体废物对环境的影响将有效减小。 综上分析，在采取本环评提出的建议措施后，固体废物能得到合理处置，对周围环境影响较小。 6、施工期环境风险防治措施 本工程的风险防范措施主要包括： （1）在施工一侧设置临时围挡和围堰，防止施工时物料洒落至水中，引起水质污染。 （2）施工废水均采取有效措施回收利用。 （3）在洒水降尘过程中，采取少量多次，确保水不会形成径流而流至外环境中。 （4）做好施工机械的维修和保养工作，防止油料泄漏污染水体。 在落实以上措施后，对郝水的影响风险可接受。 （5）应急预案 对于突发性污染事故的处理，应遵循“预防为主，安全第一”的环境保护基本方针；尤其对诸如突发性油污染或其它污染，只有通过应急方式来处理。 具体包括以下方面： 1）建立完善合理的事故应急计划 在做好突发性污染环境风险研究的同时，建立相应的事故应急计划，把事故的损失减到最小。 本项目施工期间主要的突发环境事件事故情景为当施工机械因施工不当发生翻车等事故时导致施工机械中油品泄漏，一旦发生施工机械漏油，施工人员应立即停止施工，同时按照污染事故应急措施，采取相应的措施以减小污染。 2）应急措施 ①对于少量油品泄漏在地面时：应立即停止施工，立即用沙土进行处理，同时将漏油的施工机械立即转移检修，废弃沙土作为危废处理。 ②对于少量油品泄漏至周边水域：应立即停止施工，通知下游水厂开展应急联动，监测进水水质，根据进水水质情况采取相应应急措施。 ③加强施工期对郝水的水质监测，防止事故状态下对郝水产生不利影响。 综上所述，通过风险分析，在采取必要的风险防范措施下，上述风险事故可以得到有效预防。当出现事故时，根据风险事故应急预案，事故影响可以得到有效减缓。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为非污染型项目，运营期间工程本身不产生废水、废气、固废等污染，主要是运营期水闸设备运作时产生的机械噪声影响，通过选择低噪声设备，并对设备基础进行减震，对机房进行隔声、密闭等治理措施，项目对周边声环境影响很小。 |
| 其他 | 1、技术经济论证 本项目各项污染防治措施大部分是根据国家环境保护要求及相关的设计规程规范提出、设计，同时结合已建成的同等级的输变电工程设计、施工、运行经验确定的，因此在技术上合理、具有可操作性。同时，这些防治污染措施在设计、设备选型和施工阶段就已充分考虑，避免了先污后治的被动局面，减少了财物浪费，既保护了环境，又节约了经费。因此，本项目采取的环保措施在技术上可行、经济上是合理的。 2、环境管理与监测计划 2.1环境管理 2.1.1环境管理机构的设置 本项目的环境保护机构分为管理机构和监督机构。 建设期和运营期环境管理机构为武冈水利局， 环境监督机构为邵阳市生态环境局武冈分局、邵阳市生态环境局。 2.1.2环境管理机构职责 （1）施工期环境监督机构 ①检查环保投资是否落实； ②检查扬尘和噪声污染控制措施，决定施工时间； ③检查施工场所生活垃圾的处理； ④检查环保设施三同时，确定最终完成期限； ⑤检查环保设施是否达到标准要求。 （2）施工期环保管理机构职责 ①环境管理机构应根据工程的施工计划，制定详细的管理计划，并落实计划的实施； ②环评中各项环保措施的落实； ③负责与上一级环保机构的联络，配合上级环保机构的检查； ④根据计划巡视检查大气、噪声、固废各项施工期环境预防措施的落实情况，负责安排各项监测定时定点按计划进行； ⑤定期提交环境管理检查成果，并就检查中发现的潜在环境问题提出针对性的解决办法 （3）运营期环境监测机构职责 ①负责贯彻、监督执行国家和地方的环境保护法律、法规，以及各级环保行政主管部门有关的环保指示工作； ②根据有关法规，结合区内实际情况，制定环保规章制度，并负责监督检查。 2.1.3环境管理主要内容 （1）设计、施工招标阶段的环境管理 ①主体工程设计单位应在下阶段设计中，将环评报告中提出的措施纳入工程设计中。设计中应统筹安排施工工序，合理安排环保措施的施工进度。 ②设计单位应遵循有关环保法规、严格按有关规程和法规进行设计。设计施工文件中详细说明施工期应注意的环保问题，按设计文件执行并同时做好记录。 ③建设单位应将施工环保措施纳入施工招标文件中，明确验收标准和细则。 （2）施工期环境管理 本工程的施工应采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查和监督检查。建设期环境管理的职责和任务如下： a）贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 b)制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 c)收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 d)组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 e)负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程所在区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。 f)在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 g)做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。h)监督施工单位，使施工工作完成后的土地补偿、环保设施等各项保护工程同时完成。i)工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 施工过程主要管理内容如下： a)施工扬尘：对工地及进出口定期洒水抑尘、临时渣土篷布苫盖； b)施工噪声：合理安排高噪声施工机械的运行时间、合理规划施工时间； c)施工废水：施工人员生活废水不乱排；避免在雨天进行基础开挖施工； d)建筑及生活垃圾：建筑垃圾及时清运，不能长期堆存，做到日产日清，运输车辆采用苫盖方式，防止粒状原料沿途散落。 e)生态环境：严格控制施工范围，划定临时占地区域，严禁施工及临时占地范围外土地的占用，施工结束后对临时扰动及占用区域进行生态恢复。 （3）营运期环境管理 环境保护管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。 环境管理的职能： a)制定和实施各项环境管理计划。 b)建立工频电场、工频磁场环境监测。 c)掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。 d)检查环境保护设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施正常运行。 e)不定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流； f)主变大修前后，应对项目厂界噪声进行监测，监测结果向社会公开； g)配合协调上级生态环境主管部门所进行的环保检查、环境调查、生态调查等活动。 2.1.4环境保护培训 应对与工程有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识 2.2项目环境监测、环境监理要求 项目环境监测计划包括环境空气、噪声部分，其中污染源监测详见表5-1~表5-2。并对郝水水环境质量现状进行监测，详见表5-3。 表5-1环境空气监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 施工期; 下风向5~50m范围内设置1-2个点位; TSP、PM10; 随机抽样; 1天; 监测单位或业主; 监理公司或业主; 生态环境局. 执行标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准. 表5-2环境噪声监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测项目; 监测时间; 执行标准; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 施工期; 敏感点; 随机抽样监测; Leq(A); 2天，昼夜间各一次; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准; 监测单位或业主; 监理公司或业主; 生态环境局. 表5-3郝水水环境质量现状监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测项目; 监测时间; 执行标准; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 施工期; 资江红旗泵水闸断面下游50m; 随机抽样监测; SS、CODCr、NH3-N、石油类; 1天; （GB3838-2002）中Ⅲ类标准; 监测单位或业主; 监理公司或业主; 生态环境局. |
| 环保投资 | 本项目总投资估算为5514.95万元，环保投资估算为140万元，占项目总投资的2.54%。具体投资详见表5-4。 表5-4本项目环保投资估算表 序号; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 大气污染治理工程; 施工扬尘：开挖的土石方进行遮盖，运 输车辆清洗、密闭运输，施工区洒水等; 25. 机械废气：加强施工机械设备维护，选 用合格的燃油; 5. 2; 废水污染治理工程; 含泥废水、混凝土养护废水：左右岸各设置一处150m3沉淀池; 12. 车辆、设备冲洗废水：小型沉淀池（共1套，包括调节池--清水池，每套占地面50m2）; 5. 围堰基坑排水：沉砂池（2座）、沉淀池（2座）; 12. 生活污水：施工营地化粪池（20m3）; 2. 3; 噪声污染治理工程; 施工区设1.8m高围挡，选用低噪声设备，高噪设备远离敏感点，必要时设置临时声屏障，加强设备维系保养，合理安排施工时间，禁止夜间及午休期间施工，车辆限速、禁鸣，加强施工管理等; 12. 5; 固体废物治理工程; 运至弃渣场堆放; 2. 建筑垃圾：能回用的尽量回用，不能回 用的运往当地建筑垃圾指定地点堆存处置; 4. 生活垃圾：委托环卫部门及时清运; 1. 6; 水土流失防治; 撒播草籽、设置排水沟。沉砂池、临时苫盖、道路硬化，迹地恢复等; 45. 6; 环境监测; 水质监测、环境空气质量监测、噪声监测; 5. 7; 工程绿化工程; 种植绿化植被（杜英、女贞、栾树、红叶石楠、小叶女贞草皮等）; 10. 合计; /; 140. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）尽量减少临时占地面积，主体工程区设置临时排水沟1100m及临时沉砂池3座，对裸露地面进行临时苫盖0.4hm2；施工便道区：土地整治及复耕面积:027hm2、道路两侧设置排水沟350m，沉砂池2座，袋装土拦挡180m，复耕面积0.27hm2，种 植乔木500株，种植灌木960株；施工生产生活区土地整治及复耕0.23hm2、堆放的土石方和材料周围设置临时拦挡，设置截排水沟400m及沉砂池2座；取土场区域土地整治0.50hm2、设置排水沟360m，沉砂池2座，种植乔木1250株，种植灌木2400株；弃渣场区平整面积0.589hm2、设置浆砌石挡墙80m，排水沟280m，沉砂池2座，临时苫盖0.4hm2、种植乔木2280株，种植灌木4250株。工程结束后，临建设施全部拆除并进行复垦，恢复原貌及其建设用地性质。 （2）合理安排施工季节和施工计划，尽量避免雨季施工和减少裸露面的暴露时间；不能避免时，雨季施工做好防、排水工作并采用在裸露面覆盖彩条布的措施。 （3）对弃渣及时利用，不得长时间堆置。 （4）拆除过程中应采取洒水抑尘以减少粉尘污染；不喧哗、不暴力拆除以减少拆除噪声对周边居民的影响；拆除产生的建筑垃圾能回收的尽量回收利用，不能回收的运至市政部门指定地点处置。 | 对陆生生态环境影响较小，施工结束，临时用地恢复原有功能 | / | / |
| 水生生态 | 禁止施工期间的固体投入水中，以避免对底栖生物的生态环境造成影响。 | 对水生生态环境影响较小 | / | / |
| 地表水环境 | - 含泥废水、混凝土养护废水：左右岸各设置一处150m3沉淀池 - 车辆、设备冲洗废水：小型沉淀池（共1套，包括调节池--清水池，每套占地面50m2）。 - 围堰基坑排水：沉砂池（2座）、沉淀池（2座）。 - 生活污水：施工营地化粪池（20m3）。 | 生产废水全部回用不外排；生活污水经管理用房已建化粪池处理后用于农肥，不外排 | 生活污水经管理用房已建化粪池处理后用于农肥，不外排 | 经化粪池处理后用于农肥，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 施工区设1.8m高围挡，选用低噪声设备，高噪设备远离敏感点，必要时设置临时声屏障，加强设备维系保养，合理安排施工时间，禁止夜间及午休期间施工，车辆限速、禁鸣，加强施工管理等 | 噪声不扰民，厂界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 选用低噪声设备，设备减振，启闭机房隔声、密闭，调整运行调度方式 | 噪声不扰民，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工扬尘：设置围挡、定期洒水、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、渣土运输车密闭运输等；②机械尾气和发动机废气：施工单位应加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，减轻机械尾气对周围空气环境的影响 | 达（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值 | / | / |
| 固体废物 | - 弃渣应集中堆放到弃渣场。 - 建筑垃圾能回收的尽量回收利用或买卖处理，不能利用或回收部分运送到弃渣场处置。 - 砂石、底层土等硬物可直接作边坡护坡用土处置。 | 调查施工期固废处置去向，确保处理率100% | 生活垃圾委托环卫部门及时清运 | 生活垃圾委托环 卫部门及时清运 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | （1）设置临时围挡和围堰，防止施工时物料洒落至水中，引起水质污染。 （2）施工废水均采取有效措施回收利用。 （3）在洒水降尘过程中，采取少量多次，确保水不会形成径流而流至外环境中。 （4）做好施工机械的维修和保养工作，防止油料泄漏污染水体。 | 加强环境风险管理，采取相应的防范措施，并制定环境风险应急预案 | / | / |
| 环境监测 | 废气监测点位：下风向5~50m范围内设置1-2个点位；监测项目：TSP、PM10；随机抽样1次 | 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准 | / | / |
|  | 噪声监测施工生产区四周Leq(A)，随机抽取2天，昼夜间各一次 | 达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准 |  |  |
|  | 郝水水质监测点位：郝水红旗泵水闸断面下游50m，随机抽样监测1次；监测因子为SS、CODCr、NH3-N、石油类 | 达（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |  |  |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

结论 本项目是国家鼓励类建设项目，符合规划要求，与区域环境有良好的相容性，本项目实施后可提高排洪能力，遇暴雨等条件下可使洪水位降低，高水位持续时间较现状减少，有效缓解洪水形成的因素，对当地的防洪排涝等产生有利影响。 项目建成后周围环境质量能够满足环境功能的要求。本项目不涉及环境风险物质暂存，运营期无环境风险。从环境保护方面分析，本项目建设可行。