- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 武冈市刘胡兰水闸除险加固工程

建设单位（盖章）：  武冈市水利事务中心

编制日期：        2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

武冈市刘胡兰水闸除险加固工程评审会后修改说明

| 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、对照项目所在管控单元管控要求和准入清单，完善三线一单相符性分析。 | P5-6完善了三线一单相符性分析。 |
| 2、完善项目由来，完善除险加固工程内容，补充翼墙、清污设备及清污码头建设内容，细化护岸工程设计，核实原辅材料种类、用量及来源，核实取土场、渣场设置情况。 | P12完善了项目由来；P12-15核实了工程内容；P17-18核实了材料种类、用量及来源。 |
| 3、完善生态环境现状调查，说明用地范围及周边土地利用类型、植被类型，核实施工营地、取土场、弃渣场地形地貌、植被状况，明确是否分布有保护植物；补充完善项目下游集中式饮用水取水口、常规监测断面、水生生物现状特别是鱼类“三场”分布情况调查；按主体工程、临时工程等分别列出保护目标，补充完善环保目标所在村组名称、规模、与项目的位置关系。 | P32-34完善了生态环境现状调查，施工范围内未分布有保护植被，无鱼类“三场一通道”；P27和P39、41补充了项目上下游常规检测断面、取水口情况；P36补充完善了保护目标情况。 |
| 4、细化基础防渗施工工艺，核实防渗施工过程污染物产排情况；补充拌合站、加工厂粉尘、废水、噪声产生情况、对周边环境及敏感点的影响和污染防治措施；细化施工场地扬尘污染防治措施；核实施工废水产生情况，补充完善建设施工（围堰、护岸等）及施工废水对下游水质的影响分析，细化水污染防治措施；核实运营期污染产排情况及污染防治措施；完善风险防范措施，细化临时用地生态恢复措施。 | 第二章细化了施工工艺；第四章、第五章补充完善了粉尘、废水、噪声产生情况、对周边环境及敏感点的影响和污染防治措施；P59细化了施工扬尘污染防治措施；P40核实了施工废水产生情况，P41补充完善了对下游水质的影响分析，P58-59细化了水污染防治措施；P54-55核实了运营期污染产排情况及污染防治措施；P68完善了风险防范措施，细化了临时用地生态恢复措施。 |
| 5、结合环境影响分析结果和周边敏感点分布，完善临时工程（拌合站、加工厂等）设置合理性分析，完善取土场、渣场设置合理性分析，核实环保投资，完善生态环境保护措施监督检查清单、附图附件。 | P56完善了合理性分析；P71核实环保投资；P72-73完善了监督检查清单；完善了附图附件。 |

- 目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	11

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	27

四、生态环境影响分析	39

五、主要生态环境保护措施	58

六、生态环境保护措施监督检查清单	72

七、结论	74

附件：

附件1：环评委托书

附件2：事业单位法人证书

附件3：武冈市人民政府办公室关于组建武冈市水闸除险加固和小型病险水库除险加固工程项目法人的通知

附件4：项目初步设计批复

附件5：武冈市自然资源局不需要用地预审与选址意见书的意见

附件6：武冈市畜牧水产事务中心水生生态相关情况的说明

附件7：武冈市水利事务中心关于项目建设是否涉及饮用水源取水口的说明

附件8：武冈市刘胡兰水闸除险加固工程环境影响报告表评审意见

附图：

附图1：工程地理位置及水系图

附图2：水闸现状平面布置图

附图3：项目总体平面布置图

附图4：土料场、弃渣场位置图

附图5：项目与生态保护红线相对位置图

附图6：项目生态环境保护目标分布图

附图7：工程施工期监测点位图

附件8：周边环境现状图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 武冈市刘胡兰水闸除险加固工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-430581-04-01-975524 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐小梁 | 联系方式 | 15873976768 |
| 建设地点 | 湖南省 邵阳市 武冈市 法相岩街道 |  |  |
| 地理坐标 | 东经110°40′54.538″，北纬26°44′28.608″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m²）/长度（km） | 永久占地：9300m² 临时占地：17400m² |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳市武冈市发改局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 武发改审〔2023〕373号 |
| 总投资（万元） | 3000.94 | 环保投资（万元） | 32.92 |
| 环保投资占比（%） | 1.10% | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据下表可知，本项目可不设置专项评价。 - 表1-1 本项目与专项评价设置原则对照表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目属于防洪除涝工程，但不包含水库，故不设置地表水专项评价. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不属于陆地石油、天然气、地下水（含矿泉水）开采和穿越可溶岩地层隧道的水利、水电、交通项目，故不设置地下水专项评价. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、 科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“127防洪除涝工程”，未列环境敏感区，故不设置生态专项评价. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不属于码头类项目，故不设置大气专项评价. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不属于交通运输类项目，故不设置噪声专项评价. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不属于石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线和危险化学品输送管线类项目，故不设置环境风险专项评价. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环 境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该 类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 | 《湖南省“十四五”水安全保障规划》、《邵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《武冈市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《武冈市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 一、与《湖南省“十四五”水安全保障规划》符合性分析 - 本项目与《湖南省“十四五”水安全保障规划》的符合性分析见表1-2。 - 表1-2 与《湖南省“十四五”水安全保障规划》相符性分析 - 文件内容; - 本项目情况; - 相符性. - 加快实施城市防洪、病险水库（闸）除险加固、中小河流治理、山洪灾害防治等项目建设，强化行蓄洪空间管控，完善超标洪水防御方案。; - 本项目为病险水库水闸除险加固工程。; - 符合. - 统筹存量与增量，通过推进防洪控制性枢纽建设、实施病险水库水闸除险加固等，新增和恢复防洪库容，增强‘四水’干支流洪水调蓄能力。. - 加强水利工程运行管理。完善水利工程运行管理制度和技术标准，全面开展水利工程安全鉴定，摸清工程运行现状，及早消除安全隐患，初步实现安全鉴定、除险加固常态化，确保工程安全运行。; - 本项目己于2023年完成了《湖南省武冈市刘胡兰水闸安全评价报告》，鉴定结果为“Ⅲ类闸”。; - 符合. - 二、与《邵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 - 《邵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》第十一章、第二节、专栏28明确：“防洪安全工程：加强水利防灾减灾工程建设，切实增强防汛抗灾能力，加快推进……62座大中型病险水闸除险加固工程、城市防洪防涝能力建设工程”。 - 本项目为武冈市刘胡兰水闸除险加固工程，与《邵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相符。 - 三、与《武冈市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 - 根据《武冈市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》可知：武冈市“十四五”期间密织水利网。加强防洪减灾工程建设。抓好28座小一型、96座小二型病险水库、红旗泵站水闸等8座病险水闸工程的除险加固，消除安全隐患。加快城市防洪保护圈建设及原有防洪堤加固提质改造、排涝设施与排渍站及预警预报系统建设。推进白沙江、江溪、花桥溪等21条山洪沟防洪治理以及龙溪河、小江河、冻江、长塘4条河流综合治理。 - 本项目属于病险水闸除险加固工程，故符合《武冈市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。 - 四、与《武冈市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》符合性分析 - 根据《武冈市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》第五章第二节专栏1中第6条，水源地保护及水利工程修复重点项目：严格污染控制，依法清理保护区内违法建筑、排污企业和各类养殖户；加强水污染治理，开展水源地汇水河流生态治理与保护；建立完善水源地管护制度和生态补偿机制；建设水利基础设施，加快完善防洪、饮水、用水、河湖生态四大体系。 - 本项目属于病险水闸除险加固工程，是防洪体系的一部分，故符合《武冈市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为水闸除险加固项目，刘胡兰水闸是一座以防洪为主、兼有灌溉等综合效益的中型水利工程。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“二、水利”“3．防洪提升工程”“病险水库、水闸除险加固工程”，因此，项目建设符合国家产业政策要求。 - 二、与“三线一单”符合性分析 - 1、生态保护红线 - 本项目位于武冈市法相岩街道，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），本项目不在其划定的生态红线九大区块内。对照《邵阳市生态环境保护国土空间专项规划》，邵阳市境内生态保护红线面积为4742.29平方公里，占市域总面积的23.43%，重点分布在新邵-隆回-洞口-绥宁沿龙山-雪峰山一带、城步-新宁沿大南山-越城岭一带。项目占地不涉及生态保护红线，较近的生态保护红线位于云山、荆竹铺镇一带，分别距离1.5km、16.5km。项目与生态保护红线相对位置见附图6。 - 项目选址不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地，也不涉及饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的生态红线区域。项目区距离较近的自然保护地为湖南云山国家森林公园、武冈古城-云山风景名胜区，分别距离1.5km、5.4km。 - 2、环境质量底线 - 根据项目区周边地表水环境质量现状，2023年刘胡兰水闸所在龙溪河入赧水河口，上游邓元泰断面和下游武冈小水村断面的水质均能满足Ⅲ类标准，项目所在区域属达标区域。根据邵阳市环境监测统计数据，2023年武冈市环境空气指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属达标区域。项目区周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。 - 本项目为防洪除涝工程，属非污染性项目，本项目环境污染主要集中在施工期，在采取本环评提出的环保措施后，项目施工对周边环境质量影响较小；运营期不产生废气、废水，噪声经治理后均达标排放，改建建成后不会改变环境功能，不会触碰环境质量底线。因此，本项目符合环境质量底线的要求。 - 3、资源利用上线 - 本项目为河流水闸除险加固工程，工程在原址改扩建，临时占地仅为施工围堰、土料场、弃渣场等占地，在施工结束后进行生态恢复，恢复其原使用功能。项目运营期不利用水资源；施工期及运营期使用清洁的电力能源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会对当地的资源供应产生不利的影响。因此，本项目符合资源利用上限要求。 - 4、生态环境准入清单 - 根据《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》邵市政发〔2020〕10号，对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）提出了生态环境管控意见。 - 项目区位于法相岩街道，为重点管控单元，环境管控单元编码ZH43058120003，项目建设内容与该区域“三线一单”生态环境管控要求对比分析见表1-3。 - 表1-3 与武冈市生态环境准入清单相符性分析 - 管控维度; - 管控要求; - 项目情况; - 相符性. - 空间布局约束; - （1.1）城镇规划区域内10蒸吨/小时以下的工业锅炉、高污染燃料禁燃区内的工业锅炉必须要求使用清洁能源。 - （1.2）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境优先保护区/农用地优先保护区。 - （1.3）在全市范围内建设环境质量自动监测系统，对全市空气环境质量及其变化趋势实施有效监控。 - （1.4）加强水体流域沿岸生态林建设，扩大生态林区面。 - （1.5）抓好流经城镇江段、河道排污总量控制和污水处理，各城镇江段、河道须达到地表水三类以上标准。 - （1.6）对弃置矿产区进行生态整治，恢复其生态属性。; - （1.1）不涉及 - （1.2）本项目不涉及生态红线，对周边敏感点影响主要在施工期。 - （1.3）项目运营期无废气排放，对周边环境大气影响较小。 - （1.4）本项目为防洪除涝工程，有助于改善水体流域沿岸生态。 - （1.5）项目运营期无废水产生。 - （1.6）不涉及。; - 符合. - 污染物排放管控; - （2.1）禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目； - （2.2）禁止新建、扩建炼油石化、炼钢炼铁、平板玻璃（特殊品种的优质浮法玻璃项目除外）、建筑陶瓷、焦炭、有色冶炼、化学制浆、鞣革等项目，改建项目必须实施污染物总量削减； - （2.3）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注水环境城镇生活污染重点管控区。 - （2.4）检查水泥、建材、食品等涉气工业企业及燃煤锅炉、窑炉的除尘、脱硫、脱硝设施运行情况，严厉处罚设施停运、超标排放行为，凡未达标排放的一律关停。 - （2.5）统筹区域内燃烧企业、水泥行业等涉气企业错峰生产。 - （2.6）严禁城区豆腐作坊和豆制品加工厂使用燃煤锅炉。 - （2.7）控制农业面源污染和畜禽养殖污染；规模畜禽养殖场必须建立污染物综合处理措施，实现达标排放。; - （2.1）不涉及 - （2.2）不涉及 - （2.3）不涉及 - （2.4）不涉及 - （2.5）不涉及 - （2.6）不涉及 - （2.7）不涉及; - 符合. - 环境风险防控; - （3.1）在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目。 - （3.2）加强企业危险废物监管。 - （3.3）加快推进工业污染地块、历史遗留煤矿整治，加强在产矿区的监管。 - （3.4）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区。; - （3.1）不涉及 - （3.2）工程运行期无危险废物产生。 - （3.3）不涉及 - （3.4）不涉及; - 符合. - 资源开发效率要求; - （4.1）鼓励企业提高废水、余热利用效率。 - （4.2）合理开发土地资源、矿产资源。 - （4.3）推进历史遗留煤矿、在产矿区固体废物综合利用 - （4.4）执行市级资源开发效率相关要求。 - （4.5）加快发展农村清洁能源，大力发展农村沼气。 - （4.6）全面禁止露天焚烧秸秆等农林废弃物，推广生物质成型燃料技术，提高农作物秸秆综合利用的效率。; - （4.1）不涉及 - （4.2）不涉及 - （4.3）不涉及 - （4.4）不涉及 - （4.5）不涉及 - （4.6）不涉及; - 符合. - 综上，本项目与邵阳市“三线一单”要求相符合。 - 三、与《邵阳市资江保护条例》符合性分析 - 项目与《邵阳市资江保护条例》的符合性分析见表1-4。 - 表1-4 与《邵阳市资江保护条例》相符性分析 - 文件内容; - 本项目情况; - 相符性. - 第十一条 禁止在资江干流及其支流河道管理范围向外延伸五十米区域内建设垃圾收集、堆放、转运设施。; - 项目施工垃圾、生活垃圾将及时进行分类处理，避开河道管理范围向外延伸五十米区域。; - 符合. - 第十三条 市、县（市、区）人民政府应当统筹规划建设城镇污水集中处理设施及其配套管网，提高城镇污水的收集率和处理率，推进雨污分流建设和改造。; - 项目施工废水收集处理后回用，不外排；围堰基坑废水尽量回用，多余部分沉淀处理后抽排入下游河道，不会对资江水质产生影响。; - 符合. - 第十五条 利用水域从事开发活动，应当符合相关保护规划要求；新建、改建、扩建建设项目应当依法进行环境影响评价，不得损害流域生态环境。; - 项目为改建建设项目，目前按要求开展环境影响评价工作。; - 符合. - 综上，本项目与《邵阳市资江保护条例》要求相符合。 - 四、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 - 项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的符合性分析见表1-5。 - 表1-5 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析 - 文件内容; - 本项目情况; - 相符性. - 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; - 本项目为水闸除险加固，为防洪除涝工程，建设内容主要为闸坝闸站建设。; - 符合. - 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; - 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，不涉及岸线调整，施工时临时占用河滩地，施工结束后将恢复河流自然形态，对河湖健康影响较小。; - 符合. - 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; - 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区; - 符合. - 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 - 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; - 本项目为水闸除险加固，施工期将对河道水动力条件或水文过程产生影响，但施工期较短，且采用分期导流方式，影响较小；项目施工期短，提出了相应的环保及水保措施后，不涉及地下水环境影响。; - 符合. - 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。; - 根据武冈市畜牧水产事务中心出具的《关于工程水生生态相关情况的说明》（附件6），本项目不涉及鱼类“三场一通道”，采用分期导流方式，确保了下泄生态流量。; - 符合. - 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。; - 项目在枯水期进行施工，设置围堰和导流。通过采取控制工程占地、施工结束后对临时占地进行复垦或植被恢复，合理安排工期，采取设置围挡、洒水降尘、隔声减震等措施，减小对周边生态环境影响。. - 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; - 本项目对各施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施，根据武冈市水利事务中心出具的《关于项目建设是否涉及饮用水源取水口的说明》（附件7），工程不涉及取水口，工程也不涉及饮用水水源保护区，并根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。; - 符合. - 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。; - 本项目不涉及移民安置。. - 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; - 本项目无河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。; - 符合. - 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。; - 制定了环境监测计划，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。; - 符合. - 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; - 本报告对环境保护措施进行了深入论证。; - 符合. - 综上，本项目与《水利建设项目(河湖整治与防洪除涝工程)环境影响评价文件审批原则（试行）》要求相符合。 - 五、与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析 - 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27修正），主要规定有： - 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 - 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 - 本工程的工程内容不在水源保护区范围内；所有临时用地均不在水源保护区范围内；运营期在水源保护区范围内无污染物排放。因此本次除险加固工程建设符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定。 - 六、项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析 - 表1-6 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 - 文件内容; - 本项目情况; - 相符性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不涉及。; - 符合. - 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 - 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 - 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目为防洪除涝工程，建设地点不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区。; - 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; - 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目建设地不在水产种质资源保护区岸线和国家湿地公园岸线及河段范围内。; - 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目为防洪除涝工程，工程不涉及岸线生态修复规划，不涉及长江流域河湖岸线等敏感区域。; - 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; - 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及。; - 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及。; - 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及。; - 符合. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目严格参照执行。; - 符合. - 综上所述，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | - 刘胡兰水闸位于赧水一级支流龙溪河干流下游段，距离赧水河2.0km，闸址坐落在武冈市法相岩街道，地理位置坐标为东经110°40′54.538″，北纬26°44′28.608″。水闸闸址以上控制集雨面积319km²。枢纽工程由10孔泄洪闸、1孔冲砂闸、电站厂房进水闸等建筑物组成，水闸正常蓄水位304.75m，是一座以防洪为主，兼顾灌溉、发电等综合利用的中型水利水电工程。具体位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 一、项目来源 - 刘胡兰水闸是一座以防洪为主，兼顾灌溉、发电等综合利用的中型水利水电工程，原设计灌溉农田面积0.3万亩，电站总装机容量为500kW，保护下游武冈市城区、法相岩、迎春亭、荆竹镇、马坪乡等24.7万人口。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《防洪标准》（GB50201-2014）相关规定，结合工程实际情况，确定刘胡兰水闸为中型水闸，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。 - 武冈市刘胡兰水闸于1981年动工建设，1982年竣工投入运行。水闸纽工程从左至右依次布置了10孔泄洪闸、1孔冲砂闸、电站厂房进水闸等建筑物组成。泄洪闸位于水闸中部，堰型为实用堰，水闸轴线长100.0m，设10孔木闸门，单孔尺寸1.0m高×0.2m宽，净泄流宽度10.0m，堰顶高程304.55m，闸顶高程304.75m；冲砂闸位于水闸右侧，冲砂孔为DN500圆孔钢管；电站进水闸为4孔闸门过流，单孔闸门尺寸为2×3m，由平板铸铁闸门控制放水。 - 2023年9月，武冈市水利局组织有关专家对《湖南省武冈市刘胡兰水闸安全评价报告》进行了审查，并出具了《武冈市刘胡兰水闸安全鉴定报告书》，确定该枢纽工程为三类水闸。 - 根据水闸安全鉴定报告书以及现场踏勘，刘胡兰水闸存在的主要问题如下：（1）滚水坝溢流面老化破损，存在蜂窝、麻面、空蚀和裂缝，堰体内部存在渗漏通道，基础由于地基处理不到位存在地基渗漏；（2）水闸原消力池被冲毁，下游河床形成冲刷坑，下游两岸河堤淘刷严重；（3）启闭台工作桥及排架混凝土老化严重，出现裂缝、剥蚀、蜂窝、麻面、钢筋锈蚀等，人行交通桥桥身及护栏混凝土破损；（4）泄洪冲沙闸等闸门锈蚀、破损严重，启闭机设备陈旧落后、启闭困难；（5）河道上游淤塞严重，下游形成沙洲；（6）两岸河堤多处垮塌冲毁，为险工险段；（7）水闸无安全观测设施及管理用房。 - 因此，为保障下游居民的生命财产安全及保障水闸功能的正常发挥，建议采取措施消除工程安全隐患，隐患消除前应当控制运用，加强检查、监测与应急管理，保障水闸安全，本次对刘胡兰水闸的除险加固非常有必要。 - 根据国家有关政策和规定，武冈市刘胡兰水闸除险加固工程仅对水闸及配套工程进行加固、重建，因此属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中的“五十一、水利127防洪除涝工程”中“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应编制环境影响报告书表。因此，武冈市水利事务中心委托湖南恒绿环保工程有限公司开展项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司进行了现场踏勘，在分析有关工程规划资料，收集相关规划，收集区域环境质量现状资料和其他有关资料的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》的要求编制了《武冈市刘胡兰水闸除险加固工程环境影响报告表》。 - 二、工程任务 - 本次除险加固工程的主要任务是对水闸存在的问题进行处理，消除工程存在的安全隐患，增强其抵抗自然灾害的能力，使其充分发挥灌溉、防洪等综合利用效益，促进农业生产，保护人民的生命财产安全，保障社会稳定。 - 三、建设内容 - 根据项目初步设计及批复，对水闸各部位加固处理内容如下：1）对原滚水坝进行拆除，新建C30钢筋砼堰体，新建冲砂闸闸室、侧墙及启闭排架，新建钢筋砼闸室提升式闸门；2）对闸坝坝基进行灌浆防渗；3）对右岸引水渠进水闸进行拆除重建，新建闸式、启闭机及进水闸门；4）新建下游消力池及海漫；5）重建两岸翼墙；6）新建右岸上游护坡；7）新建启闭机房及管理房；8）新建清污设备及清污码头；9）新建水闸信息化管理系统，新建水闸标准化建设等。 - 具体建设内容如下： - 1）泄洪闸坝 - 根据水闸存在的问题，本次采用对原水闸进行拆除重建，新建钢筋混凝土闸室，降低固定坝体高度，采用提升式闸门控制启闭。 - 本次设计将泄洪闸坝改造成提升式平板钢闸门，改造后布置10扇泄洪闸门，孔口尺寸均为7.5×2.5m（宽×高），底坎采用实用堰型式。闸室长13.7m，堰顶采用C30钢筋混凝土结构浇筑，厚度为2.0m，堰顶高程302.55m，堰体前后设防滑齿墙，齿墙深0.5m。边墩宽1.0m，中墩宽1.5m，长8.8m，闸墩顶部高程为305.85m，顺水流方向依次布设有检修门槽和工作闸门，检修闸门采用移动式卷扬式启闭机启闭，工作闸门采用固定卷扬式启闭机启闭，移动式和固定式启闭机型号均为QPQ2*160KN，布置在启闭房内。闸墩顶布置4排C30钢筋砼柱子与上部启闭房相连，启闭房地面高程为310.65m，平面尺寸为90.2*6.77m，考虑到两岸为基本农田，征地难度大，本次设计启闭房与管理房结合布置。 - 2）消能防冲设施 - 闸室出口通过1：3.5的坡与消力池相接，消力池底板高程300.75m，消力池尺寸（长×宽×深）为8.0×90.5×0.8m，海漫长度为15.0m。消力池为C30钢筋砼现浇结构，底板砼厚为0.5m，消力池顺水流方向设9道纵向伸缩缝，缝宽20mm，采用闭孔防渗泡沫板填缝，在消力池底板设有φ50排水孔，梅花形布置，间距3m，在靠近消力池始端设置φ110mm辅助排水孔，间距3m，内插φ100透水软管排水。海漫为干砌石结构，干砌石厚为0.6m，底部设0.2m厚砂石垫层，在尾端设有1.5m深防冲槽。 - 坝轴线上游堰底板开挖至302.05m后浇筑0.5m厚的C25砼防渗铺盖，铺盖长3.0m。 - 3）进水闸坝段 - 本次改造将进水闸整体拆除重建，重新浇筑钢筋砼闸底板及闸墩。改造后进水闸由进口铺盖段、闸室段、消力池段组成，仍采用提升式闸门控制启闭。堰顶高程302.55m，闸顶高程为306.85m。闸室布设两孔PGZ4.5*3.0(宽*高)型平面铸铁闸门，共2扇，启闭机型号为QL2×200型手电两用双吊点螺杆式启闭机，共2台。 - 闸室出口通过1：3的坡与消力池相接，消力池底板高程为301.75m，池长6.0m，宽10.5m，深0.5m。消力池底板厚为0.5m，采取C30钢筋砼浇筑而成。进口明渠段、闸室段、消力池段之间设伸缩缝，缝宽2cm，以闭孔防渗泡沫板填缝，橡皮止水。 - 堰体上游底板开挖至302.05m后浇筑0.5m厚的C25砼防渗铺盖，铺盖长3.0m。 - 4）水闸基础防渗设计 - 本工程在对坝基采用帷幕灌浆防渗。灌浆轴线从桩号0+000～0+120m，总长120.0m，共61个孔。最终孔距2.0m；每孔只对岩面以下4.0m的基岩以及岩面以上的砂卵石层进行帷幕防渗灌浆(具体灌浆孔深应根据实际情况进行调整）。施工程序：再施工上游排；每排分三序钻孔施灌，先Ⅰ序孔、再Ⅱ序孔、最后Ⅲ序孔；采用循环式、自下而上分段逐步施灌。 - 本工程帷幕灌浆采用循环式，其中：帷幕灌浆轴线长度120m，为单排，位于闸顶中心线上，布孔单排，土层钻孔31.90m，砂卵石层钻孔198.90m，岩层钻孔244m，总进尺长度564.80m，帷幕灌浆442.90m。 - 基岩帷幕灌浆质量检查孔按规定要求10%计算工程量（以总进尺×10%），检查孔钻孔6个，进尺58m。 - 该水闸闸基防渗标准为q≤10Lu。 - 5）办公管理房设计 - 刘胡兰水闸现状无管理房，水闸自运行以来，观测设施不完善，观测手段落后。本次除险加固后，水闸设雨水情观测及必要的监测设施，并尽可能自动化控制。故新建管理房将设控制室，并设有配电室以及柴油发电机室。考虑到两岸均为基本农田，征地困难，本次设计将提升式平板闸启闭房与管理房结合设计，共1层，面积810m²。 - 项目组成见表2-1。 - 表2-1 刘胡兰水闸除险加固主要工程内容 - 工程类别; - 工程名称; - 工程内容. - 主体工程; - 水闸工程; - 1）对原滚水坝进行拆除，新建C30钢筋砼堰体，新建冲砂闸闸室、侧墙及启闭排架，新建钢筋砼闸室提升式闸门； - 2）对闸坝坝基进行灌浆防渗； - 3）对右岸引水渠进水闸进行拆除重建，新建闸式、启闭机及进水闸门； - 4）新建下游消力池及海漫； - 5）重建两岸翼墙； - 6）新建右岸上游护坡； - 7）新建启闭机房及管理房； - 8）新建清污设备及清污码头； - 9）新建水闸信息化管理系统，新建水闸标准化建设等。. - 依托工程; - 供电; - 施工用电全部考虑电网。. - 供水; - 生产用水可直接从资水河取，生活用水接当地居民用水。. - 临时工程; - 施工围堰及导流; - 项目上游、纵向及下游围堰均采用土石粘土斜墙围堰，采取左右岸分期导流的方案。 - 一期围堰长133m，上游围堰顶高程为304.99m，下游为304.81m，围堰顶宽5.0m。二期围堰长143m，上游围堰顶高程为304.93m，下游为304.77m，顶宽5.0m。围堰迎水面及背水面的坡比均为1：1.5。. - 施工便道; - 一期围堰为一期基坑施工道路，二期围堰为二期基坑施工道路。. - 施工营地; 部分租附近民房；部分按临时工棚设计，占地200m²。. - 加工工厂; - 包括钢筋加工厂、木材加工厂、金结拼装场、砼拌和站等，位于闸址两岸下游，占地面积1100m²，占地类型为耕地。. - 临时仓库; - 布置仓库和停放机械，位于闸址两岸下游，占地面积700m²，占地类型为耕地。. - 土料场; - 位于法相岩办事处吊水冲，平均运距为5km，占地面积800m²，占地类型主要为林地。. - 弃渣场; - 位于水闸南侧小水冲，平均运距为5km，占地面积11200m²，占地类型主要为林地、草地。. - 工程占地和移民安置; - 工程占地; - 新增3.0亩永久占地，不涉及移民。. - 环保工程; - 废水处理; - 根据施工安排在施工区设沉淀池、设备冲洗点设隔油沉淀池。施工期废水经收集入沉淀池处理后回用；冲洗废水收集入隔油池处理后回用于冲洗；围堰基坑废水沉淀处理后回用；生活污水经化粪池处理后用作农肥。. - 废气治理; - 物料堆积时防尘；干燥晴朗天气施工道路、施工区洒水降尘；车辆清洗，场地配备抑尘覆盖物，配备洒水设备，购置防尘围挡；降低车速等。. - 噪声治理; - 采取消声、隔声、基础减振等措施，设置警示牌、限速牌，施工区移动隔声障，高度不低2m，合理安排施工时段等。. - 固废处置; - 废弃土石方部分用于工程区填筑，弃渣及沉淀池淤泥定期运至弃渣场处理；建筑垃圾能回收的尽量回收利用或买卖处理，不能回收利用的运至弃渣场处理；施工生活区设置垃圾桶，生活垃圾委托当地环卫部门清运。. - 生态治理; - 明确临时施工用地范围，禁止越界施工；加强施工管理与监理和施工人员有关环境保护的宣传教育；工程完工后对临时占地进行林草植被恢复或耕地复垦；合理安排施工时期，减少围堰施工扰动，保障下游生态流量；各工区严格按水保方案实施水土流失防治措施；临时占地的表土单独保存，用于后期复垦恢复植被，恢复植被时选用当地物种等。 - 1）主体工程区：钢筋砼挡墙、简易车辆清洗场。 - 2）土料场区：覆土整治0.08hm²，M7.5浆砌石截水沟168m，C20砼沉砂池2个，栽植乔木105株，栽植灌木421株，撒播草籽0.08hm²，剥离表土253m³，临时排水沟368m，临时沉砂池2个、临时苫盖 - 0.08hm²。 - 3）弃渣场区：覆土整治1.12hm²，截水沟100m，沉砂池2个，栽植乔木698株，栽植灌木3348株，撒播草籽1.12hm²，剥离表土3348m³，临时排水沟138m，临时沉砂池2个、临时苫盖1.12hm²。 - 4）施工临建区：覆土整治0.26hm²，撒播草籽0.26hm²，剥离表土780m³，临时排水沟300m，临时沉砂池2个，临时苫盖0.26hm²。 - 5）施工道路区：覆土整治0.28hm²，撒播草籽0.28hm²，剥离表土840m³，临时排水沟1000m，临时沉砂池4个、临时苫盖0.28hm²。. - 四、项目组成和规模 - 刘胡兰闸门除险加固工程施工主要包括：闸基帷幕灌浆、泄洪闸坝段改造、水轮泵进水闸改造、下游增设消力池及海漫、新增水闸上下游翼墙等。各项目施工一律以机械为主，包括土石方开挖、回填以及场内天然建筑材料、施工器材的运输，局部机械无法完成的死角适当考虑使用人力。除险加固后水闸的正常蓄水位维持不变，工程除险加固后仍然能满足水闸设计时的灌溉、发电、防洪要求，加固后工程等别仍为Ⅲ等，主要建设物级别为3级，次要建筑物级别为4级。设计洪水标准仍为20年一遇，校核洪水标准50年一遇。武冈市刘胡兰水闸工程特性见表2-2。 - 表2-2 刘胡兰水闸工程特性表 序号; 名称; 单位; 原设计; 安全评价复核; 本次设计. 一; 河流特征. 1; 地理位置; 武冈市迎春亭街道办水乐村; 武冈市迎春亭街道办水乐村; 武冈市迎春亭街道办水乐村. 2; 所在河流; 赧水一级支流龙溪河干流; 赧水一级支流龙溪河干流; 赧水一级支流龙溪河干流. 3; 基本地震烈度; 度; Ⅵ; Ⅵ; Ⅵ. 4; 高程基准面; 85黄海高程; 85黄海高程; 85黄海高程. 5; 多年平均气温; ℃; 16.9; 16.9; 16.9. 6; 多年平均降雨量; mm; 1520; 1520; 1520. 7; 多年平均最大风速; m/s; 13.6; 13.6; 13.6. 8; 坝址控制流域面积; km2; 319; 319; 319. 二; 水位. 水闸水位. 1; 校核洪水位（P＝2%）; m; -; 308.25; 307.75. 相应下游水位; m; -; 307.61; 307.61. 2; 设计洪水位（P＝5%）; m; -; 307.55; 307.05. 相应下游水位; m; -; 306.95; 306.95. 3; 水位（P＝10%）; m; -; 306.71; 306.16. 相应下游水位; m; -; 306.07; 306.07. 4; 正常蓄水位; m; 304.75; 304.75; 304.75. 相应下游水位; m; 302.68; 302.68; 302.68. 三; 洪水. 1; 设计洪峰流量 (P=5%); m3/s; -; 809; 809. 2; 校核洪峰流量(P=2%); m3/s; -; 1003; 1003. 四; 主要建筑物. 1; 进水闸. 总宽度; m; 12.5; 12.5; 10.5. 型式; 平板钢闸门; 平板钢闸门; 铸铁闸门. 进口孔口尺寸(宽*高); m; 2*3; 2*3; 4.5*3.0. 进口孔口数量; m; 4; 4; 2. 启闭机型号; 5t螺杆式启闭机; 5t螺杆式启闭机; QL2×200手电两用螺杆式启闭机. 2; 泄洪闸坝. 长度; m; 100; 100; 90.5. 闸型; 简易木闸门; 简易木闸门; 提升式平板钢闸门. 孔口尺寸(宽*高); m; 1.0*0.2; 1.0*0.2; 7.5*2.5. 孔口数量; m; 10; 10; 10. 启闭机型号; 无; 无; QP2*160KN卷扬式启闭机. 消能方式; 底流消能; 底流消能; 底流消能. 3; 管理房. 管理房面积; m2; 无; 无; 810. 七; 工程效益. 1; 设计灌溉面积; 万亩; 0.3; 0.3; 5.13. 2; 实际灌溉面积; 万亩; 0.3; 0.3; 5.13. 3; 装机容量; kW; 500; 500; 500. 4; 保护人口; 万; 22.5; 24.7; 24.7. 八; 除险加固工程. 1; 主要工程量. 土方开挖; m³; 15842.07. 砂卵石开挖; m³; 11302.81. 石方开挖; m³; 1131.93. 土方回填; m³; 2720.03. 混凝土; m³; 7252.76. 帷幕灌浆; m; 442.9. 钢筋; t; 402.14. 砌石; m³; 1003.46. 2; 主要材料用量. 水泥; t; 3187.94. 钢筋; t; 430.29. 块石; m³; 1164.01. 碎石; m³; 6899.17. 砂; m³; 3766.55. 汽油; t; 5.51. 柴油; t; 88.07. 3; 工程总投资; 万元; 3000.94. 其中： 建筑工程; 万元; 1426.81. 机电设备工程; 万元; 224.37. 金属结构工程; 万元; 353.75. 施工临时工程; 万元; 299.82. 独立费用; 万元; 430.61. 基本预备费; 万元; 136.77. 建设征地移民补偿; 万元; 44.68. 环境保护工程; 万元; 32.92. 水土保持工程; 万元; 51.20. 4; 经济指标. 经济内部收益率; %; 9.11. 经济净现值; 万元; 676.86. 效益费用比; - 1.20. - 五、主要建筑材料 - 本工程施工总工期10个月，施工所需劳动总工时18.05万个，高峰期劳动力人数88人。工程实施所需主要建筑材料供应情况为：水泥3187.94t、砂3766.55m³，钢筋430.29t、碎石6899.17m³，块石1164.01m³，汽油5.51t、柴油88.07t。具体见表2-3。 - 表2-3 主要材料用量汇总表 项目; 名称; 消耗量; 单位; 来源. 主要材料; 水泥; 3187.94; t; 外购. 钢筋; 430.29; t; 外购. 砂; 3766.55; m³; 外购. 碎石; 6899.17; m³; 外购. 块石; 1164.01; m³; 外购. 汽油; 5.51; t; 外购. 柴油; 88.07; t; 外购. - 本工程外来材料主要是水泥、砂、钢材等。普通硅酸盐水泥、砂可从武冈市购买；块石从武冈市采石场购买；钢筋、钢材、木材均可在武冈市购买，油料由城中中国石化或中国石油供应，不在施工场地内储存。 - 六、主要施工设备 - 本次除险加固工程施工期主要设备见表2-4。 表2-4 主要施工机械设备汇总表 序 号; 设备名称; 型 号 规 格; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 反铲挖掘机; 1m³; 台; 2. 2; 推土机; 74kw; 台; 1. 3; 风镐; 台; 2. 4; 蛙式打夯机; 台; 2. 5; 手风钻; Y28型; 把; 4. 6; 自卸汽车; 8t; 台; 3. 7; 载重汽车; 5t; 台; 2. 8; 混凝土搅拌机; 1.0m³; 台; 2. 9; 砂浆搅拌机; 0.4m³; 台; 1. 10; 卷扬机; 5t; 台; 1. 11; 地质钻机; 150型; 台; 2. 12; 钻机; XY-2; 台; 3. 13; 搅灌机; WJG-80; 台; 2. 14; 泥浆泵; HB80/10型; 台; 1. 15; 空压机; 3m³/min; 台; 2; 移动式. 16; 水泵; IS150-125-315A; 台; 3. 17; 汽车吊; 50t; 台; 1. - 七、公用工程 - 1）给排水 - 施工用水自上游河道抽取，生活用水同当地居民生活用水。施工废水经处理后回用，基坑废水不能回用的部分在处理达标后排入下游河道，生活污水依托民房化粪池消纳。 - 2）施工配电 - 工程施工没有大功率设备，施工用电从水闸管理所接线，可满足施工需求，生活用电可以接用居民用电。 - 3）建设征地及移民安置 - 本工程在原有老闸基础上进行改建，根据改建后工程运行情况需征用2000m²永久用地，为上游新建护岸占地。施工临时用地包括施工营地、临时道路、临时设施、土料场、弃渣场等，总计临时占地17000m²，主要占地类型为林地、旱地、荒地。本项目没有搬迁人口，不进行移民搬迁安置规划。 - 4）土料场 - 本项目工程设土料场1处，法相岩办事处吊水冲，平均运距为5km，占地面积800m²，主要占地类型为林地、荒地。本项目需外借土料0.25万m³，土料场地势开阔、平坦、适合机械开挖，有简易公路到达，开采运输条件较好，能够满足本工程要求，位置关系图见附图4。 - 5）弃渣场 - 根据设计，本工程施工时会产生弃渣，拟设弃渣场1处，位于水闸南侧小水冲，平均运距为5km，占地面积11200m²，主要占地类型为旱地、林地。根据施工组织设计，本项目弃渣量为2.79万m³，弃渣场不侵占原有排水系统，没有侵占沟道、河道，基本满足防洪的要求，四周植被较发育，周边坡度较缓，处于相对稳定状态，未见滑坡、崩塌及泥石流等不良地质现象，能够满足本工程要求，位置关系图见附图4。 - 八、土石方平衡 - 根据主体工程设计，工程土石方主要产生节点为主体工程区施工、施工道路施工、施工临建区施工，本工程开挖工程量总计35427m³，其中利用料7527m³，从土料场开挖土料2525m³，弃渣27901m³。表土开挖总量5200m³，回填总量5200m³。主体工程土石方平衡规划详细见表2-5。 表2-5 主体工程土石方平衡规划表 产料区; 受料区; 弃渣场. 利用料; 外借料. 部位; 项目; 数量; 挡水工程; 引水工程; 围堰; 围堰. 挡水工程; 土石开挖; 28277; 2633; 4807; 20837. 引水工程; 土石开挖; 307; 87; 220. 导流工程; 土石开挖; 6844; 2525; 6844. 合 计; 35427; 7527; 2525; 27901. - 土料场区剥离表土堆放于土料场区临时表土堆场，后期用于绿化覆土；弃渣场区剥离表土堆放于弃渣场区临时表土堆场，后期用于绿化覆土。 - 九、工程总投资 - 本工程初步设计概算总投资为3000.94万元，其中建筑工程投资1426.81万元，机电设备及安装工程224.37万元，金属结构设备及安装工程353.75万元，施工临时工程299.82万元，独立费用430.61万元，基本预备费136.77万元，建设征地移民补偿投资44.68万元，环境保护工程投资32.92万元，水土保持工程投资51.2万元。 |
| 总平面及现场布置 | - 一、施工布置及占地 本工程施工内容较为单一，工期相对较短，施工强度不是很大，各种施工辅助设施持续时间也不是很长。在方便施工的基础上，各种辅助设施应尽量简化布置，尽量少占耕地和林地。 本工程占地主要包括永久占地和临时占地，其中永久占地占地面积0.93hm²，主要包括坝址工程区和管理房用地，占地类型主要为水域及水利设施用地；临时占地占地面积1.74hm²，主要为施工营地、施工道路、土料场和弃渣场用地，占地类型主要为耕地、林地、草地、水域及水利设施用地等；项目永久及临时占地均不占用基本农田，工程占地详情见表2-6。 表2-6 工程占地一览表 单位：hm² 防治分区; 占地类型; 占地性质; 合计. 耕地; 林地; 草地; 水利设施用地; 永久占地; 临时占地. 主体工程区; 0.2; 0.73; 0.93; 0.93. 弃渣场区; 0.89; 0.23; 1.12; 1.12. 土料场区; 0.06; 0.02; 0.08; 0.08. 施工道路区; 0.18; 0.1; 0.28; 0.28. 施工临建区; 0.18; 0.08; 0.26; 0.26. 合计; 0.56; 0.95; 0.43; 0.73; 0.93; 1.74; 2.67. 表2-7 施工临时工程布置情况 项目; 建筑面积（m²）; 占地面积（m²）; 备注. 加工工厂; 钢筋加工厂; 100; 200. 木材加工场; 100; 200. 金结拼装场; 100; 300. 砼拌和站; 100; 400; - 包括砂石料堆. 临时仓库; 水泥仓库; 200; 300. 其他仓库; 300; 400. 办公及生活设施; 200; 200; - 租用400m². 土料场; 800; 800; 位于法相岩办事处吊水冲. 弃渣场; 11200; 11200; 位于小水冲. 施工道路; 2800; 2800. 合计; 15900; 16800. - 三、交通道路 - 刘胡兰水闸位于湖南省邵阳市武冈市法相岩街道，处赧水一级支流龙溪河干流下游段，距离赧水河2.0km，交通较为便利。 - 公路方面：武冈市内有洞新高速、武靖高速、及S346省道穿过，工程对外交通较为便利，武冈市经公路可通邵阳、长沙至全国各地。 - 铁路方面：距离项目区最近的火车站为洞口站，站址在湖南省邵阳市洞口县城区，主要线路为怀邵衡铁路，上行距邵阳站107km，下行距怀化站120km，隶属广州局集团有限公司管辖，货运办理整车、零担货物发到。 - 四、供应条件 - 本工程外来材料主要是水泥、砂、块石、钢筋和钢材等。普通硅酸盐水泥、砂从武冈市购买；钢筋、钢材、木材均可在武冈市购买，油料由城中中国石化或中国石油供应，。 - 土料场：本次勘察根据工程的分布情况选择了1个土料场，土料场位于法相岩办事处吊水冲，该土料场面积800m²，储量满足本次取土需求量。取土场现状主要占地类型为林地、荒地，主要植被为当地常见乔灌木，取土区域周边分布有村庄，为大气环境保护目标，内无声环境敏感点，开采、运输较为方便，至水闸平均运距5km。 - 砂砾料：据调查工程区内河床无工程所需的砂砾料可采，需到武冈市市区砂砾料销售点购买，可供应各种级配的砂砾料，砂砾石料母岩成分主要为花岗岩、石英砂岩，质地坚硬，细度模数3.19～3.85，含泥量＜5%，质量较好，储量丰富，各种粒径齐全，符合各种级配砼及质量要求。可按需直接运送工地，运距为10.0km，质量与储量均能满足设计要求。 - 碎、块石料：据调查工程区附近无易开采且质好的块石料场，块石、碎石料需武冈市采石场采购，该料场已开采多年，石料母岩为石炭系梓门桥组（C1d3）浅灰、灰色至深灰色中厚至厚层灰岩，岩石致密坚硬，抗风化能力强，饱和极限抗压强度RC＞50MPa，成型成块率高，储量丰富。采石场日产块石料300m³、碎石料200m³，质量与储量均能满足设计要求。公路直达采石料场，运距为20.0km。 - 施工用水：本工程生产用水可直接从资水河取，生活用水接当地居民用水。工程区内河水对混凝土无腐蚀，对混凝土中的钢筋无腐蚀。 - 施工用电：本工程的施工用电全部考虑电网。施工高峰用电负荷较高，另考虑2台柴油发电机组作为备用，每台机组容量150kW。 - 项目区离武冈市城区较近，武冈市具有较强的修配加工能力，可承担大中型施工机械及汽车的修理服务。 |
| 施工方案 | - 一、施工工艺及产污节点 - 工程施工期工艺流程图见下图： - 图2-1 工程施工期主要施工工艺流程及产污环节 - 施工围堰：根据枢纽布置、水文资料和地形地质条件，该水闸施工采用分期导流方案。围堰修筑、拆除时，将扰动河床，导致施工区域周边水域的SS浓度升高；围堰坡脚施工会产生扬尘、噪声；物料运输、机械施工将产生尾气和噪声。 - 主体工程施工：在工程施工过程中，已有构筑物拆除重建、帷幕灌浆钻孔、料场开挖、物料运输、机械维护等，将产生弃渣，废水、扬尘、尾气、噪声，影响施工作业区的环境现状，同时，施工人员也将产生生活垃圾和生活污水。 - 工程收尾：主体工程施工完毕后拆除临建设施、进行生态恢复工程，包括道路、临时用地恢复，清理扫尾，绿植恢复等，然后进行竣工验收。 - 二、施工导流 - 1）导流标准及方式 - 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，该工程属于Ⅲ等工程，主要建筑物为3级，临时建筑物为5级。参照《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）规定，5级建筑物土石类型围堰设计洪水标准为5～10年一遇洪水，混凝土、浆砌石结构围堰设计洪水标准为3～5年一遇洪水。本次导流临时建筑物采用土石围堰，施工洪水标准按5年一遇设计。 - 本次设计采取左右岸分期导流的方案，上游、纵向及下游围堰均采用土石粘土斜墙围堰。根据施工进度的安排，一、二期均在枯水期施工，根据工程规模和复杂程度、工程进度计划以及水文资料，一期工程导流时段选择于第一年的10月至12月底，采用左岸滚水坝导流，保证右岸的干槽施工作业，5年一遇相应流量为227m³/s；二期工程导流时段选择于第二年的1月至2月底，采用右岸闸孔及引水渠导流，保证左岸的干槽施工作业，5年一遇相应流量为209m³/s。施工导流水力特性见表2-8。 表2-8 施工导流水力特性表 项目; 一期围堰; 二期围堰; 单月截流; 单月截流. 施工项目; 围右岸; 围左岸; 土石围堰; 土石围堰. 导流标准; 5年一遇; 5年一遇; 5年一遇; 5年一遇. 导流时段; 10月～12月; 1月～2月; 9月; 12月. 导流流量（m³/s）; 227; 209; 186; 126. 导流宽度（m); 35.75; 35.75; 35.75; 35.75. 上游水位（m）; 304.49; 304.43; 304.25; 303.89. 下游水位（m）; 304.31; 304.27; 303.89; 303.5. - 2）导流建筑物设计 - 为了便于机械化施工作业，缩短工期，上游围堰采用土石粘土斜墙围堰，一期围堰长133m，上游围堰顶高程为304.99m，下游围堰顶高程为304.81m，围堰顶宽5.0m，围堰迎水面及背水面的坡比均为1：1.5。围堰采用单戗堤法进行施工，一期围堰上游戗堤截流标准采用9月下旬平均流量，其水位为304.25m，戗堤堤顶高程本次设计为304.50m；一期下游围堰戗堤截流标准采用9月下旬平均流量，其水位为303.89m，戗堤堤顶高程本次设计为304.20m。 - 二期围堰长143m，上游围堰顶高程为304.93m，下游围堰顶高程为304.77m，围堰顶宽5.0m，围堰迎水面及背水面的坡比均为1：1.5。围堰采用单戗堤法进行施工，二期围堰上游戗堤截流标准采用12月下旬平均流量，其水位为303.89m，戗堤堤顶高程本次设计为304.20m；二期下游围堰戗堤截流标准采用12月下旬平均流量，其水位为303.50m，戗堤堤顶高程本次设计为303.80m。 - 3）基坑排水 - 一期基坑初期排水安排在第一年10月中旬进行。一期基坑积水面积约0.6万m²，初期排水总量约0.9万m³，平均深度约1.5m，按5天排干，排水强度为75m³/h，选用IS80-50-200A型水泵4台（一台备用）（电机功率7.5kW，扬程38.3m，流量30m³/h），分别从大坝上、下游往基坑外抽水。一期基坑经常性排水选用IS80-50-200A型水泵1台（利用初期排水设备），排水时间3个月。 - 二期基坑初期排水安排在第二年1月中旬进行。二期基坑积水面积约0.5万m²，初期排水总量约0.7万m³，平均深度约1.4m，按5天排干，排水强度为58.3m³/h，选用IS80-50-200A型水泵3台（一台备用）（电机功率7.5kW，扬程38.3m，流量30m³/h），分别从大坝上、下游往基坑外抽水。二期基坑经常性排水选用IS80-50-200A型水泵1台（利用初期排水设备），排水时间2个月。 - 三、主体工程 - 1）土石方开挖 - 土石方开挖采用1m³反铲挖掘机开挖。部分开挖料堆存于附近，用于自身回填，其余弃料采用1m³反铲挖掘机挖装8t自卸汽车运至弃渣场弃料。 - 石方开挖采用手风钻造孔，人工装药浅孔爆破开挖，由59kw推土机配合集料，1m³反铲挖掘机挖装，8t自卸汽车运输，质量较好的开挖被利用外其余渣料全部运至弃渣场弃渣。 - 2）混凝土及浆砌石拆除 - 混凝土和砌石拆除采取机械拆除的方法施工，可利用部分就近堆放，不可利用部分采用1m³挖掘机装8t自卸汽车运输弃渣至弃渣场。混凝土拆除中保护层或者拆除断面较小部位须采用人工风镐凿除的，凿除料作为弃渣，采用1m³挖掘机装8t自卸汽车运输弃渣。 - 3）土石方回填 - 土方填筑部分利用开挖料，采用1m³反铲直接堆于填筑部位，其余部分从料场取料，采用1m³反铲挖掘机挖装8t自卸汽车运至施工场地，74kw推土机摊铺压实，边角部位采用人工夯实逐层夯实。土方回填需分层填筑，利用料中大块石及树茎等需在填筑前清除，不得用于回填。 - 4）混凝土工程 - 本工程主要采用商品混凝土，部分混凝土需要现场拌制，这部分采用0.4m³移动式拌和机拌制混凝土，下部结构一般采用手推车运输入仓或转溜筒入仓，上部结构通过施工脚手架人工转运入仓，人工平仓振捣。 - 在进行埋石砼施工时，先铺一层砼方一层块石，再振捣密实至块石沉入砼中。埋石所用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块最小体积的1/3。 - 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定，模板主要优先采用钢模板，局部边角部位可采用木模板。 - 5）砌石工程 - 浆砌石采用M10浆砌石，人工装手扶拖拉机或双胶轮车运至砌筑现场进行砌筑。采用砂浆勾缝。勾缝砂浆采用0.4m³砂浆拌和机拌制，人工挑运至作业面勾缝作业。 - 6）帷幕灌浆施工 - 本次除险加固对整个闸基进行帷幕灌浆，帷幕灌浆灌至10LU线以下。 - 帷幕灌浆的施工按下列程序进行：放样→钻进（一段）→洗孔→简易压水实验→灌浆→待凝→钻进（下一段）→洗孔→封孔。 - 钻孔采用150型回转式地质钻机，钻孔的孔位、孔深、倾斜方向及倾角严格按图执行，允许偏差必须满足《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-2020）规范要求，先导孔在一序孔中选取，间距宜为16m，深度比帷幕设计深度深5m，先导孔应采取岩芯，分段进行压水试验，分段灌浆。 - 帷幕灌浆方式采取自上而下分段灌浆，灌浆压力应通过灌浆试验确定；灌浆浆液由稀至浓逐级变换，浆液变换及结束控制标准按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范执行》，检查孔数量为灌浆孔总数的10%。 - 灌浆施工时， 钻孔位置误差不大于10cm，钻孔偏斜率按1%控制。钻进结束等待灌浆或灌浆结束等待钻进时，孔口均应进行堵盖，妥加保护，灌浆孔在灌浆前应进行钻孔冲洗，冲洗压力为灌浆压力的80%，冲洗至回水清时止。 - 当灌浆段在最大设计压力下，注入率不大于1L/min后，继续灌注30min，即可结束灌浆，最后进行封孔。灌浆封孔应采用“全孔灌浆封孔法”，灌注水灰比为0.5：1的浓浆，灌注压力与该段的灌浆压力相同，当注入率不大于1L/min时延续30min停止，在孔口段延续60min停止，灌注结束后闭浆24小时，待孔内水泥浆液凝固后，灌浆孔上部空余部分大于3m时，用灌浆泵向钻孔内泵入0.5：1的浓浆，直到孔口冒出浓浆止，待孔内水泥浆液凝固后，灌浆孔上部空余部分小于3m后，可使用更浓的水泥浆进行人工封填密实。 - 7）金属结构施工 - 机电设备、金属结构安装应严格按照有关技术规范、规程、导则以及设备制造厂家的技术要求进行。 - 四、场内交通 - 本工程场内交通运输主要包括土石料、砂卵石料、模板的场内运输以及砼浇筑等，道路主要从左岸进厂道路进入，拟以一期围堰为一期基坑施工道路，满足一期基坑内施工和二期下游围堰施工运输要求。二期围堰做为二期基坑施工道路，满足二期基坑内施工和设备安装需要。 - 五、施工总进度 - 由于该工程施工受库水位影响大，在汛期施工基本不能进行，为此对工程的工期控制要求高。本工程将安排在一个枯水期进行施工，总工期为10个月，即第一年9月进场，至第二年6月底完工。 - 施工筹建期不包括在本进度计划内，工作内容包括主体工程施工招标、四通一平、征地拆迁等筹建工作，要求在第一年8月底之前完成。 - 第一年9月，施工准备期，主要是完成库水位降低、“四通一平”、临时房屋和施工工厂等临时设施建设等。 - 第一年10月～第二年5月，分二期施工，一期导流期间主要进行右岸引水渠进水闸、右岸闸坝段及下游消力池、海漫、右岸砼翼墙的施工，二期导流期间主要进行左岸闸坝段及下游消力池、海漫、钢筋砼导墙、左岸砼翼墙的施工，同时完成管理房、机电及金属结构改造等。 - 第二年6月，工程完建期，进行工程收尾。 - 工程施工需施工劳动总工时为18.05万个，高峰期施工人数为88人。 |
| 其他 | - 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 一、地表水环境质量 - 1）水环境功能区划 - 本项目位于赧水河流域，为资江支流，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》、《湖南省水功能区划（修编）》及《邵阳市水功能区划（修编）》，项目所在河段为龙溪文坪以下保留区，水质目标为Ⅲ类。因此项目所在河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。刘胡兰水闸河段水功能区划详情见表3-1。 表3-1 刘胡兰水闸河段水功能区划基本情况表 一级水功能区; 二级水功能区; 起始; 终止; 水质断面; 目标. 龙溪文坪以下保留区; /; 武冈市文坪镇; 武冈市迎春亭街道唐家; /; Ⅲ类. - 根据邵阳市公布的集中式饮用水水源保护区清单，项目所在河段不涉及饮用水水源保护区；无取水口分布。 - 2）水环境现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”。本次采用湖南省生态环境厅发布的《地表水水质状况》、邵阳市生态环境局发布的《邵阳市环境质量月报》中，2023年1-12月地表水水质监测断面数据进行项目区水质现状评价，选取断面为项目区入资江河口上游邓元泰断面（经纬度：110.5289，26.6646）、下游武冈小水村断面（经纬度：110.7006，26.7872），项目区与选取断面的相对位置关系见图3-1，水质监测数据见表3-2。 - 邓元泰、小水村断面水质目标为Ⅲ类，根据监测结果，监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中邓元泰断面四、五、十二月为Ⅰ类水质，其余月份均为Ⅱ类水质；小水村断面九月为Ⅲ类水质，其余月份均为Ⅱ类水质。因此推测刘胡兰水闸河段水质较好，项目区为达标区域。 - 图3-1 刘胡兰水闸与邓元泰断面和小水村断面相对位置关系 表3-2 2023年邓元泰断面和小水村断面水质状况 断面名称; 监测时间; 水质目标; 水质类别; 达标情况. 邓元泰; 一月; Ⅲ类; Ⅱ类; 达标. 二月; Ⅱ类; 达标. 三月; Ⅱ类; 达标. 四月; Ⅰ类; 达标. 五月; Ⅰ类; 达标. 六月; Ⅱ类; 达标. 七月; Ⅱ类; 达标. 八月; Ⅱ类; 达标. 九月; Ⅱ类; 达标. 十月; Ⅱ类; 达标. 十一月; Ⅱ类; 达标. 十二月; Ⅰ类; 达标. 小水村; 一月; Ⅲ类; Ⅱ类; 达标. 二月; Ⅱ类; 达标. 三月; Ⅱ类; 达标. 四月; Ⅱ类; 达标. 五月; Ⅱ类; 达标. 六月; Ⅱ类; 达标. 七月; Ⅱ类; 达标. 八月; Ⅱ类; 达标. 九月; Ⅲ类; 达标. 十月; Ⅱ类; 达标. 十一月; Ⅱ类; 达标. 十二月; Ⅱ类; 达标. - 3）水文形势现状 - 项目区位于资水西源赧水，流域内洪水主要由暴雨形成，且主要集中在每年4～8月，从流域内现有雨量站观测资料统计，历史实测日暴雨以威溪站191.0mm(1995年)为最大。 - 本流域洪水全部由降雨所造成，洪水特性和暴雨特性一致，每年3月起进入梅雨季节，水量明显增大，4～7月为汛期，8月后水量渐小，为平枯水期。本流域暴雨成因，大多数为锋面雨，少数为台风雨。天气系统高空为低槽、低涡、切变线或低涡沿切变线活动，地面为静止锋。年最大一、三日降雨量多发生在4～8月，尤以4～6月出现次数最多，9～10月有时也出现，但雨量不大。本流域暴雨常和邵东地区暴雨分布构成一个整体，雨区一致。 - 本流域属山区性河流，洪水陡涨陡落，变辐较大，一次大洪水过程2～3天，由于暴雨时空变化不同，洪水峰形有时呈单峰形，有时为复峰形，洪水从起涨到峰现时间多在一天之内，有的仅几小时。 - 本流域河流所挟带的泥沙主要来自降水（主要是暴雨）对表土的侵蚀，因此来沙绝大部分集中在汛期；坝址上游无实测的泥沙观测资料，水闸建成后，由于坝址处水流过水面积增大，水力坡度变缓，纵向流速和紊动流速均大大减小，从而降低了水流的挟沙能力，改变了原来天然河道的泥沙运动规律，导致悬移质和推移质泥沙在库区沉淀、淤积。 - 二、环境空气质量 - 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气功能区分类标准，环境空气功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。项目区不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域，因此为环境空气功能二类区，执行二级标准。 - 本次采用湖南省生态环境厅发布的《全省14个市州城市环境空气质量状况及排名》、邵阳市生态环境局发布的《邵阳市环境质量月报》中，2023年1-12月环境空气质量监测数据进行项目区现状评价，并根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，详情见表3-3。 表3-3 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m³）; 标准值（µg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.14; 达标. PM10; 45; 70; 64.29; 达标. SO2; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 13; 40; 32.50; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 820; 4000; 20.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 115; 160; 71.9; 达标. - 由上表评价结果可以看出，武冈市2023年度常规大气污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目区环境空气质量较好，为达标区。 - 三、声环境质量 - 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），结合项目区所在地及周边土地利用类型进行分析，项目区域为2类声环境功能区，执行2类标准。 - 根据湖南省生态环境厅发布的《2023年全省城市功能区声环境质量》各季度报告，邵阳市各功能区昼间达标率均为100%。本目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。项目所在地周围无大的噪声源，推测声环境质量状况能够满足环境功能区划的要求，昼、夜噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，无超标现象，项目所在区域声环境质量较好。 - 四、生态环境 - 1）主体功能区规划 - 根据《湖南省主体功能区规划》，项目所在地位于国家级农产品主产区，为限制开发区域，是指耕地面积较多、发展农业条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的要求出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。 - 发展方向主要为大力发展现代农业，加强基础设施建设，提高综合生产能力；加强耕地保护，禁止违法占用、擅自毁坏等；提升农业规模化水平，引导优势和特色农产品适度集中发展；加快转变农业发展方式；统筹考虑人口迁移、适度集中等。 - 其功能定位为：以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区，以提供农产品为主体功能，也提供生态产品、服务产品和工业品。 - 图3-2 项目所在地在邵阳市主体功能区规划中的相对位置图 - 2）区域生态功能区规划 - 本项目位于邵阳市，根据《全国生态功能区划（修编版）》，属武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区，位于湖南省中部，区域生态功能以生物多样性保护、水源涵养和水土保持为主。该区主要生态问题是森林资源不合理开发利用带来生态功能退化问题较为突出，主要表现为水土流失加重、石漠化问题突出、地质灾害增多、野生动物栖息地破坏较严重。 - 评价区主要生态功能为水源涵养、水土保持、生物多样性保护和农副产品提供等。区域内植被以灌草丛为主，植被类型较为常见，工程占地面积较小，施工结束后会及时进行植被恢复，因此工程施工对植物多样性的影响较小，不影响该区功能。随着施工结束，评价区植被恢复等水土保持和水土流失防治措施的实施会将工程建设对区域生态功能的影响减小到最低。 - 3）陆生生态现状 - 本次土地利用现状调查范围为水闸边界500m范围，面积为91.62hm²。根据《武冈市国土空间规划》土地利用现状图，区域内土地利用类型有耕地、城镇其他建设用地、城镇工业用地等。区域内耕地的占地面积较大，构成了评价区土地利用类型的主体，区域内土地利用率较高，不同的土地利用现状各自聚集分布的特点较为明显。 - 在评价区内广泛分布的类型为耕地，面积为58.20hm²，占评价区总面积的63.52%，集中分布于评价区的中部、南部；其次为城镇住宅用地，面积为6.60hm²，占评价区总面积的7.20%，集中分布于评价区内河流两岸；其次为水域及水利设施用地，面积为5.23hm²，占评价区总面积的5.71%。上述三种土地类型占评价区总面积的76.44%，为评价区土地利用类型的主体，此外评价区内零散分布有村庄住宅用地、城镇交通运输用地、区域交通设施用地、坑塘水面等，占地面积均较小。 - 图3-3 项目所在地附近土地利用现状图 - 评价区属于东亚植物区-中国-日本森林植物亚区-华中地区-川、鄂、湘亚地区，亚热带常绿阔叶林区域-中亚热带常绿阔叶林地带-中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带-湘中、湘东山岳盆地栲稠林、马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区-涟、邵丘陵盆地植被小区。本小区位于湖南省中、西南部，地势由西南向东北倾斜，地貌以丘陵为主，区域内热量充沛，土壤类型多样，本小区自然环境优越，气候适宜，较有利于植被发育。评价区范围内自然植被主要为灌林木和农作物：一是农家庭前院后以及道路两侧栽种的乔木为人工栽培林，其中夹杂少量灌木；二是禾本杂草丛，整个河流域内裸露的土壤较少，主要为河滩；三是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果，常见品种有白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜等因此，植被调查的结果显示，项目区域没有珍稀濒危的国家保护物种。 - 本工程评价区位于武冈市，动物区划属于东洋界-中印亚界-华中区-西部山地高原亚区-黔桂湘低山丘陵省-低山丘陵亚热带林灌-农田动物群。根据实地调查统计，项目区域的野生动物种类较少，主要有蛇类、野免、田鼠、蜥蜴、青蛙壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等，家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、免等，没有特别珍稀保护动物，项目区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 - 4）水生生态现状 - 项目区位于资水西源赧水，资水是洞庭湖四大水系之一，位于东经110°～113°，北纬26°～29°之间，北接洞庭湖，东隔衡山山脉与湘江毗邻，西依雪峰山脉与沅水分界，南以五岭山脉与珠江流域分隔。流域南北长而东西窄，地势西南高而东北低，河流自西南蜿蜒流向东北，河源黄马界至河口甘溪港全长653km，流域面积28142km²。资水自邵阳县双江口以上分为两支，左支西源为赧水，右支南源为夫夷水。 - 赧水发源于城步县黄马界，流经武冈、洞口、隆回等县，先后纳玉溪、蓼水、平溪河及辰水，再东流经隆回至邵阳县双江口与夫夷水汇合后称为资水。赧水流域面积7103km²，干流长度188km，河床平均坡降为1.54‰。平溪江为赧水最大支流。 - 龙溪河发源于新宁县冷水冲，流经新宁县郑家湾、长乐公社、长铺里、安心观及武岗县龙头桥、杨柳桥、龙须桥、龙头桥，于武冈市大院何家汇入赧水，河流全长36km，流域面积322km²，河流坡降5.65‰。 - 在参考历史调查资料和查阅国内公开发表刊物的基础上，结合水利部中科院水工程生态研究所近年调查监测资料进行分析武冈市的水生生态现状。 - 武冈市共有浮游植物9门67属86种，其中硅藻门40种，占46.5%；绿藻门23种，占26.74%；蓝藻门15种，占17.44%；金藻门、红藻门各2种，分别占2.32%；甲藻门、黄藻门、金藻门裸藻门各1种，分别占1.16%。浮游植物密度组成以硅藻门为主，其次为绿藻门，再次为蓝藻门，其它门浮游植物数量较少。平均密度为23.450（9.353~43.325）×104ind./L。总体来看，武冈市浮游植物种类较少、现存量较低。 - 武冈市共有浮游动物74种。其中原生动物为26种，占总种数的35.14%；轮虫24种，占32.43%；枝角类14种，占18.92%；桡足类10种，占13.51%。优势种为萼花臂尾轮虫、螺形龟甲轮虫等。原生动物在海拔较低的江段居多，而海拔较高的河段，数量较少。密度组成中，轮虫占的密度最大，原生动物次之，枝角类和桡足类密度很小。 - 武冈市共有底栖动物42种，其中环节动物5种，占底栖动物种类数的11.9%；软体动物15种，占35.71%；节肢动物22种，占52.38%。优势种有水丝蚓、椭圆萝卜螺、耳萝卜螺、中华园田螺、铜锈环棱螺、方形环棱螺、泥泞拟钉螺、前突摇蚊、粗腹摇蚊等。个体数以水生昆虫扁蜉科的稚虫、鞘翅目的扁泥甲和毛翅目幼虫最多，软体动物和蜗虫次之。底栖动物现存量组成中，密度组成以软体动物、节肢动物为主，生物量组成以软体动物为主。 - 根据历史记录，武冈市共分布有鱼类82种（包括亚种），分别隶属于鲤形目、鲇形目、鲈形目和合鳃鱼目等6目14科50属，被列入《中国濒危动物红皮书鱼类》的有长身鳜、鯮。特有鱼类有桂林薄鳅、张氏薄鳅、湖南吻鮈、湘华鲮和湘江蛇鮈的等5种。鱼类组成中鲤形目鱼类种类数最多，共有91种，占总种数的77.7%；鲇形目有16种，占总种数的13.7%。在11个科中，鲤科种类数最多，为76种，占65.0%；鳅科13种，占11.1%；鲿科11种，占9.4%，其它科鱼类数量较少。 - 依据鱼类对水流流态的适应性可分为：①需要在流水中完成生活史的种类：鱼类胸鳍、腹鳍演化呈吸盘状，将鱼体吸附在砂、石上，以适应急流环境，有犁头鳅、中华纹胸鮡等，种类和数量较少。②生活史的某一阶段需要在流水中完成的种类：其种类有青鱼、草鱼、鲢、鳙、圆吻鲴、鳊、马口鱼、铜鱼、吻鮈、蛇鮈、鳅类、鲿类、银鮈、银飘鱼、鲌类、宜昌鳅鮀、宽鳍鱲等。③在缓流、静水中完成生活史的种类：其种类有鲤、鲫、鲇、赤眼鳟、黄鳝、泥鳅、中华鳑鲏等。该类型鱼类具有渔业优势。 - 根据成鱼的摄食对象可分为：①植食性鱼类：包括以维管植物为食的草鱼，以周从植物为食的裂腹鱼类、白甲鱼、墨头鱼、黄尾鲴等，以浮游植物为食的鲢等。②肉食性鱼类：以鱼类为主要捕食对象，甲壳类及水生昆虫为辅，包括鳜类，鲇类、鲌类、鮠属、大鳍鳠等。③底栖动物食性鱼类：以底栖软体动物为食的类群。包括鮈亚科大部分种类、鳅科、平鳍鳅科、鮠科、黄颡属、黄鳝、青鱼等。④杂食性鱼类：食谱中包括小型动物、植物及其碎眉，其食性在不同环境水体和不同季节有明显变化。包括鲤、鲫、泥鳅、圆吻鲴等。 - 根据鱼类的生殖习性及鱼卵性质等特点可分为：①产漂浮性卵鱼类：该类鱼所产鱼卵比重稍大于水，但卵膜可吸水膨胀，借助流水随水漂流发育。这类鱼主要有青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳊、赤眼鳟、鳡、铜鱼、吻鮈、蛇鮈、银鮈、银飘鱼、花斑副沙鳅、犁头鳅等。②产粘性卵鱼类：卵产出后粘附于水草或砾石上发育。如鲤、鲫、团头鲂等鱼卵粘附于水草发育；鲂、鲴类、麦穗鱼、沙塘鳢的鱼卵粘附于砾石、残瓦上发育；鲇等既可黏附于水草也可黏附于砾石；部分鱼类卵呈微粘性，在急流浅滩处产卵，卵产出后，被流水带入砾石间隙发育，如大鳍鳠、沙鳅类、中华纹胸鮡等；产卵于掘筑的巢穴中，如黄颡鱼、瓦氏黄颡鱼等。 - 经现场踏勘，本项目施工区内不涉及国家重点保护野生鱼类及湖南省重点保护野生鱼类三场及洄游通道，本项目河道不存在洄游通道，详见武冈市畜牧水产事务中心出具的《关于工程水生生态相关情况的说明》（附件7）。 - 5）水土流失现状 - 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，项目区属于国家级水土流失重点治理区中的湘资沅中游国家级水土流失重点治理区。根据《湖南省水土保持规划》（2016-2030年），项目区属于湖南省限制开发的重点生态功能区湘中南丘岗农业带，南方红壤区Ⅴ-4江南山地丘陵区中的湘中低山丘陵保土人居环境维护区。根据《邵阳市水土保持规划》，项目区属于邵阳市中北部地山丘陵水源涵养水质维护区。 - 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀强度分类分级标准，项目区属水力侵蚀类型中的南方红壤丘陵区，土壤允许流失量为500t/km²·a。区内水土流失以水力侵蚀为主兼有重力侵蚀，水力侵蚀以面蚀和沟蚀为主，面蚀多发生在5°以上的坡耕地、疏林地和绝大部分经济林地；沟蚀一般发生在15°以上的坡耕地、幼林地和荒山荒坡及无灌草林地；重力侵蚀多发生在丘岗坡脚切割深且上游面覆盖较差的地方。 - 根据《2022年湖南省水土保持公报》中湖南省水土保持率及水土流失面积表，武冈市土地总面积1540.31km²，现有轻度及以上土壤侵蚀面积308.14km²，约占土地总面积的20.01%，其中：轻度水土流失面积255.68km²，占水土流失总面积的82.98%；中度水土流失面积35.64km²，占水土流失总面积的11.57%；强烈水土流失面积12.02km²，占水土流失总面积的3.9%；极强烈和剧烈水土流失面积4.8km²，占水土流失总面积的1.56%。武冈市水土流失情况见表3-4。 - 表3-4 武冈市水土流失情况表 地区; 水土流失总面积（km²）; 各级强度土壤侵蚀面积（km²）. 轻度流失; 中度流失; 强烈流失; 极强烈流失; 剧烈流失. 面积; 占总 面积%; 面积; 占流失 面积%; 面积; 占流失 面积%; 面积; 占流失 面积%; 面积; 占流失面积%; 面积; 占流失面积%. 武冈市; 308.14; 20.01; 255.68; 82.98; 35.64; 11.57; 12.02; 3.9; 4.52; 1.47; 0.28; 0.09. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 刘胡兰水闸枢纽工程由水轮泵引水渠、闸坝段以及滚水坝段组成。工程始建于上世纪70年代，项目建设及投产均在环境影响评价法之前，因此项目未履行环境影响评价及竣工验收等环保手续。 - 根据湖南省生态环境厅、邵阳市生态环境局发布的各项资料，刘胡兰水闸项目区环境质量现状良好，并未产生环境污染，无相关生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中环境保护目标的要求，经调查，项目主要环境保护目标见下表，环境保护目标分布详见附图7，项目不涉及生态环境敏感点。 表3-5 大气环境保护目标 区域; 保护目标; 坐标; 保护内容; 功能分区; 相对场址方位; 相对场址距离. 经度; 纬度. 水闸; 紫甸善星小区; 110.680; 26.744; 居民; 二类; 西北; 270~450. 涂家庄; 110.678; 26.743; 居民，约55户; 西; 330~500. 安乐桥; 110.686; 26.738; 居民，约45户; 东南; 370~500. 老架桥周家; 110.686; 26.742; 居民，约60户; 东; 300~500. 长冲口; 110.686; 26.746; 居民，约25户; 东北; 450~500. 土料场; 紫甸村; 110.669; 26.727; 居民，约110户; 北; 260~500. 吊水冲; 110.668; 26.723; 居民，约45户; 西南; 80~500. 弃渣场; 小水冲; 110.681; 26.728; 居民，约35户; 北; 80~400. 栗山里; 110.679; 26.729; 居民，约60户; 北; 300~490. 运输沿线; 运输路线（穿过村庄）; 沿线居民; 两侧; /. 表3-6 声环境保护目标 区域; 保护目标; 保护内容; 功能分区; 相对场址方位; 相对场址距离. 运输沿线; 运输路线（穿过村庄）; 沿线居民; 2类; 两侧; /. 表3-7 其他环境保护目标 环境类别; 保护目标; 与建设项目的位置关系; 主要保护对象; 功能分区. 水环境; 龙溪河; /; 龙溪文坪以下保留区; 地表水Ⅲ类功能区. 生态环境; 项目河段及周边; /; 农田、村镇、林地及河岸生态系统等; /. |
| 评价 标准 | - 一、环境质量标准 - 1）地表水环境质量标准 - 项目所在河段为龙溪文坪以下保留区，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。选用的具体标准值见下表。 表3-8 地表水环境质量标准基本项目标准限值 水质指标; Ⅲ类标准（mg/L）; 依据标准. 水温（℃）; 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. pH（无量纲）; 6-9. 溶解氧; ≥5. 化学需氧量（COD）; ≤20. 高锰酸盐指数; ≤6. 五日生化需氧量(BOD5); ≤4. 氨氮（NH3-N); ≤1.0. 总氮（湖库，以N计）; ≤1.0. 总磷（以P计）; ≤0.2（湖库0.05）. 挥发酚; ≤0.005. 石油类; ≤0.05. 铜; ≤1.0. 锌; ≤1.0. 砷; ≤0.05. 汞; ≤0.0001. 镉; ≤0.005. 铬（六价）; ≤0.05. 硒; ≤0.01. 铅; ≤0.05. 氟化物（以F-计）; ≤1.0. 氰化物; ≤0.2. 硫化物; ≤0.2. 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 10000. - 2）大气环境质量标准 - 项目位于武冈市法相岩街道，不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域，因此为环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。具体标准见下表。 表3-9 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值（μg/m³）; 依据标准. 小时平均; 日平均; 年平均. 二氧化硫SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）及其修改单二级标准. 二氧化氮NO2; 200; 80; 40. 可吸入颗粒PM10; /; 150; 70. 可吸入颗粒PM2.5; /; 75; 35. 总悬浮颗粒TSP; /; 300; 200. - 3）声环境质量标准 - 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），执行2类声环境功能区要求。具体标准见下表。 表3-10 环境噪声限值 执行标准; 标准限值（dB（A））; 依据标准. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. - 二、污染物排放标准 - 1）废水排放标准 - 施工期产生的废水经隔油、沉淀处理后回用于施工场地，围堰基坑废水经沉淀处理达标后回用于施工用水、洒水降尘、车辆冲洗，生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。运行期不设现场管理人员，少量工程维护时产生的废水依托化粪池处理后用作农肥。 - 2）废气排放标准 - 施工期废气主要为施工扬尘、运输车辆及机械尾气，均为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；运行期无废气排放。 - 3）噪声排放标准 - 施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼/夜间标准；运行期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 4）固体废物 - 生活垃圾交由周边环卫系统进行处理；项目在建设过程中产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；运行期河道漂浮物由水利局定期打捞清运。 |
| 其他 | - 本工程为非污染项目，工程本身不额外增加作为控制指标的污染因素，区域总量控制指标不变。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 一、水环境影响 - 本项目不设施工人员生活营地，施工工作人员食宿均依托周边生活设施，项目范围内不产生生活污水，项目施工期产生的废水主要为施工废水。施工废水主要为混凝土拌和系统废水、施工机械冲洗废水，主要污染物为SS和少量设备跑、冒、滴、漏的污油。 - 1）施工期河道水文情势影响 - 本工程施工期对水文情势的影响主要为施工导流对水文情势的影响。为保证施工期内干场作业，同时结合本工程现场施工条件，需在施工区内采用临时挡水建筑物拦断河道的导流方式。项目采用土石围堰进行导流，采取左右岸分期导流的方案，不会截断河河道，不会影响河道生态流量。项目主体工程施工期避开汛期施工，河道水量较小，本工程施工对河道水流影响较小，故对河道上、下游水域的水文情势影响较小，并且影响是暂时的，随着施工期结束而消失。 - 2）涉水工程影响 - 项目涉水工程主要是围堰的修筑与拆除。涉水施工会扰动底泥，使得局部水环境浑浊度提高，对局部段水质一定影响。类比同类工程，围堰作业过程中泥沙散落量约占围堰土方量的10%，其中泥土中悬浮颗粒（≤63μm的颗粒）以35%计，施工流失泥沙比重约为2.65g/cm。涉水工程尽量选择非汛期、水流较小时段进行，尽量减少水体中SS的影响范围。 - 临近国控、省控地表水监测断面的施工区域在进行涉水施工时，可能影响断面水质，刘胡兰水闸所在龙溪河入赧水河口，上游23.5km处为邓元泰断面，下游4.1km处为武冈小水村断面。类比其他水闸除险加固工程，涉水施工期间，施工点下游800m处已接近完全混合，施工造成的SS基本沉淀完全，逐步恢复至水体悬浮物本底值。由于施工区域离上下游监测断面较远，施工过程中产生的悬浮物对水体水质影响很小，对监测断面产生的影响较小。根据武冈市水利事务中心出具的《关于项目建设是否涉及饮用水源取水口的说明》（附件7），工程不涉及取水口，不会对取水水质产生影响。 - 流失的泥沙会使附近水域的悬浮物浓度增加，导致河水浑浊，影响水域景观，但随着水流运动的同时会在水中沉降，并最终淤积于河底。本项目实施期为枯水期，水流速度较小，因涉水施工而产生的悬浮物易于沉降。总体而言对地表水环境的影响有限。 - 3）基坑废水 - 项目基坑排水包括初期排水与经常性排水。初期排水是施工围堰合龙闭气后，为使主体工程形成干场作业的施工条件，必须首先排出的基坑积水及堰身和堰基的渗水。初期排水后，还须经常保持基坑干场，此时仍应具备足够的抽水容量，进行经常性排水。经常性排水由人工降低地下水位排水、开挖基坑渗透水（含围堰、地下水两部分）、降雨汇水等组成。围堰基坑内施工为干地施工，但基坑场地内将沉积水闸基础施工等产生的粉尘，汇集混凝土养护废水，因此基坑废水的主要污染来源于构筑物拆除重建、混凝土养护导致的SS浓度上升，根据同类工程实测资料，经常性基坑排水SS浓度一般为2000mg/L。 - 环评要求在基坑下游设置沉淀池（长×宽×高=5m×1.5m×1m），基坑废水经沉淀池收集、酸碱中和、沉淀后，清液回用施工场地洒水、车辆冲洗，沉淀泥沙由人工定期清理后运至弃渣场堆放，禁止随意堆弃，不会对赧水水质造成影响。 - 4）混凝土系统废水 - 工程混凝土浇筑总量为0.73万m³，混凝土工程主要集中在下游消力池、闸坝段以及两岸翼墙，设计在水闸两岸空地各布置一台1.0m³移动式混凝土搅拌机，据有关资料，混凝土冲洗废水产生量约为2m³/d，在交接班时对搅拌机进行清洗时产生，其排放仅几分钟，为间歇性排放，水量较小，所以排放的污染物是间断瞬时性的。拌和废水收集至沉淀池处理后回用，无废水外排。 - 水闸各部位除险加固施工需要浇筑混凝土，在混凝土养护过程中，会产生一定量的养护废水，产生量约为0.3m³/m³混凝土，其中90%都随蒸发过程从混凝土表面流失，主要污染物为SS和pH值。根据进度安排，混凝土浇筑高峰期最高强度约81m³/日，混凝土养护废水排放部分按10%计，即排放量约为2.5m³/d。据同类工程类比，混凝土养护系统废水中的SS浓度高达5000mg，pH值约为10左右。 - 根据施工安排，混凝土拌和废水、养护废水产生量较小，拌和废水和未蒸发损耗完的养护废水收集至沉淀池处理后回用，拟采用明沟收集+沉淀池进行处理（长×宽×高=4m×2.5m×1m）。由于废水中pH值较高，可在沉淀池中加入适量的絮凝剂进行处理，处理后用于施工场地洒水、车辆冲洗，泥沙定期清运至弃渣场。 - 5）机械设备冲洗废水 - 工程所需施工机械为常用机械，工程区域距离武冈中心市区较近，具备修理条件，施工现场不考虑机械的大修。车辆及机械设备的冲洗废水、作业面冲洗废水等废水，主要含有泥沙和石油类等污染物，废水为间歇性产生，按每台机械冲洗水量0.5m³、每天有50%的燃油机械需要冲洗计，废水量按80%计算，施工区的机械停放场含油废水产生量约为5m³/d。冲洗废水拟集中收集后进入隔油沉淀池进行处理（1套，包括隔油池、沉淀池、清水池），处理后回用于车辆冲洗不外排，对地表水体产生影响较小。 - 6）生活污水 - 本项目施工营区主要依托项目区域周边民房。生活污水主要是施工人员在施工时产生的粪便污水、洗漱废水等，为间歇式排放。主要污染指标为BOD5、COD 等，其中 COD、BOD5的浓度分别约为300mg/L 和200mg/L。 - 鉴于施工队伍的流动性和施工人员的分散性和临时性，防止施工过程对水质的污染，租赁的房屋尽量远离水体，防止生活污水不经处理直接排入天然水体，生活污水依托民房化粪池处理后用作农肥，对区域水环境影响甚微。 - 7）工程施工对水闸下游水质的影响分析 - 工程施工过程车辆设备冲洗、混凝土养护、围堰基坑施工等工序将产生少量的废水，如随意排放将对区域水体下游水质产生污染，主要表现为区域悬浮物浓度增高，根据对施工废水的处理措施可知，工程施工过程中设备冲洗废水隔油沉淀后的废水回用于车辆冲洗或洒水抑尘；混凝土系统废水经沉淀池絮凝沉淀后用于施工场地洒水、车辆冲洗；围堰基坑废水经絮凝沉淀处理后的清液回用施工场地洒水、车辆冲洗，因此各类施工活动扰动水体均只影响近岸水域，不影响总体水质。 - 根据调查，工程下游10km范围内无取水口，工程施工区下游6.2km处为武冈小水村手动监测断面，下游6.35km处为武冈小水村自动监测断面。根据《关于强化责任防范人为干扰环境质量检测和数据的通知》（湘环发【2022】9号）（一）规范管控要求可知，地表水监测断面及自动监测站上游1000m至下游200m内为控制区域。本项目不在控制区域范围内，但为了减小对监测断面监测结果的影响，须加强施工期各类施工废水的处理处置工作，最大化减小对断面水质检测的人为干扰。在严格执行环评提出的施工废水处理措施后，各类施工废水均能够得到合理处置，本次环评对围堰、护岸施工施工提出严格要求，围堰施工采用土袋围堰或钢板桩围堰，不得直接采取土围堰施工；在施工期间加强对下游水质监测，及时向环境主管部门报告下游水质情况。项目不排放污染物入水体，涉水施工导致的悬浮物浓度增加在经河流稀释作用、自然沉降后，对下游取水口、断面自动、手动监控断面造成影响较小。 - 总体而言，施工期废水大多处理后回用于施工生产，仅涉水施工、基坑经常性排水时可能会造成下游水体SS含量上升，但通过采取设置防污帘等措施后，对下游水质的影响较小，并且距离上、下游的水质监测点、饮用水取水口较远，不会影响水质监测结果及饮用水水质。 - 二、大气环境影响 - 本项目对环境空气的影响主要在施工期，施工期工程对周边环境空气造成的影响主要包括施工扬尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘以及机械车辆燃油废气。 - 施工对环境空气的影响主要来自施工区开挖、灌浆钻孔、物料加工粉尘、装卸起尘、机械车辆运输中产生的扬尘及施工机械排放的尾气等，主要污染物为TSP、氮氧化物、二氧化硫等。 - 1）施工扬尘 - 工程在土方开挖和填筑、灌浆钻孔、物料加工等过程中会产生大量的粉尘，扬尘量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件不同而差异较大，针对施工工期所处的季节需采取有针对性的抑制扬尘的措施。 - 根据有关资料，施工扬尘粒径在3-80μm之间，大多成球形，比重在1.3-1.2左右。扬尘在大气中受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，其影响范围可达数百米，且与风向、风速有关，尤其是风速对扬尘有双重影响。本工程土石方开挖在短时间内产尘量较大，对现场施工人员将产生不利影响；项目表土清理过程及道路施工区域施工时将造成大面积地表裸露，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，同时土方清运过程也会扬起少量扬尘。 - 本工程使用的混凝土主要为现场拌制，在水泥、砂石料装卸、混凝土搅拌过程中，进料处于干燥状态且密封条件不好，在进料口、贮料层等处水泥易泄漏，将造成局部空气污染。因此，运送袋装水泥的车辆必须覆盖封闭；车辆在施工区和居民区行驶时，车速不得超过15km/h；应配备洒水车，在无雨天每日对施工运输经过的环境敏感地段进行洒水4～6次，同时道路应及时清扫。砼拌合站拌制时，需强化洒水降尘，同时在加装水泥时，尽量靠近搅拌机进料口，进料速度不宜过快，减少水泥粉尘外溢。 - 钢材加工主要对预埋钢筋构件进行冷弯、切料，该部分粉尘由于主要为金属，经自然沉降对环境影响较小。 - 通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围，在未采取防尘措施时，施工现场影响范围在400m范围；采取相应的防尘措施后，扬尘影响范围在150m范围内，防尘措施明显，能够有效的减轻施工扬尘对周围环境空气质量的影响。因此环评要求现有建筑拆除等易产生扬尘的工作要尽量避开大风天气施工，采取拦挡施工现场、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车和运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律冲洗轮胎，用苫布覆盖等一系列措施，将大气污染控制在一定范围内，基本不会对周围环境产生不利影响。 - 2）堆场扬尘 - 在气候干燥又有风的情况下，堆场会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： - Q=2.1kV50−V03⋅e−1.023w - 式中：Q-起尘量，kg/t·a；k-经验系数，是尘粒含水量的函数；V50-距地面50m处风速，m/s；V0-起尘风速，m/s；W-尘粒的含水率，%。 - 起尘风速与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。如果不采取有效的污染防治措施，扬尘势必对施工现场及周边局部区域造成影响，特别是在雨水偏少的干旱时期，扬尘污染比较严重。根据有关资料，粉尘的影响范围一般在下风向50m范围内为重污染带、50m-100m为中污染带、100m-150m为轻污染带、150m以外基本不受影响。 - 一般情况下，采取在堆场四周设置一定高度防尘网、定期洒水、保证物料含水率；对暂不扰动的区域，表面喷撒抑尘剂，并用密目网或彩布条进行遮盖；对即将扰动的各堆场表面，用洒水喷头进行洒水降尘，并采用密目网或彩布条遮盖；弃方应及时清运，防尘抑尘。采取措施后，粉尘对周围的影响范围可以被控制在20-50m范围内，且造成的这种影响是局部和暂时的，施工结束，这些影响也随即消失。因此堆场粉尘对周边环境的影响较小。 - 3）运输扬尘 - 规划施工区运输以载重汽车为主，物料运输过程中会产生遗漏；施工区道路清洁度较低，因此汽车在运输过程不可避免地产生扬尘，其排放方式为无组织排放。据有关调查显示，施工作业现场扬尘主要来自于运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，其产生量约占工地扬尘总量的60%。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少运输车辆动力起尘的有效办法。 - 运输车辆动力起尘属于等效线源，扬尘会向道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两侧。随着离道路的距离增加，扬尘浓度逐渐递减，直至最后趋于背景值。据类比调查，一般情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘影响范围在道路两侧30m范围。 - 项目拟在道路出入口处设置洗车池，车辆进出场地前均需进行冲洗，并且设置施工围挡。为了减少对沿途的影响，要求运输过程中车辆采用限速、遮盖、限载等方式防止砂料的溢洒，运输车辆装车完毕后全部覆盖，装卸时要适量洒水，降低粉尘的产生量。通过对运输道路采取洒水等措施后，粉尘产生量减少50-70%，其影响范围为运输道路两侧30m以内，不会对区域环境空气产生大的影响。 - 4）燃油废气 - 本项目柴油发电机为备用，使用频率较少，因此柴油发电机尾气较少，项目所在地较为开阔，经过自然扩散后对周围环境空气影响较小。 - 施工运输车辆行驶将加重城镇车辆尾气污染负荷，主要污染物为CO、THC、NOx等。施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO5.25g/辆·km、HC 2.08g/辆·km、NO210.44g/辆·km。 - 由于工程施工时间不长，施工机械数量有限，燃油废气排放量相对较小且呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内，预计影响范围仅限于下风向20~30m范围内，同时废气污染源具有间歇性和流动性，且施工区域较为开阔，有利于空气扩散。 - 施工单位应选用符合国家标准的施工机械设备和运输工具，减少状况较差的机械设施，降低尾气排放超标率，确保其废气排放符合国家有关标准；同时通过采用清洁燃料、在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，保持车辆及有关设备化油器、空气过滤器等部位的清洁，做到定期保养，确保其正常良好运转，可进一步有效降低机械设备及车辆废气对环境空气的影响。车辆、设备运作产生的废气属于间断性无组织排放，由于项目区域场地较开阔，扩散条件良好，采取措施后废气影响较小。 - 5）对敏感点的影响 - 根据工程布置，本工程对外交通主要利用现有乡村公路，为混凝土路面，满足物料运输要求。经调查，施工区位于农村，地势开阔，周边分布有较多敏感点，因此，建设单位必须采取相应的施工作业污染防治措施，若施工单位不采取相应污染措施，将会增加局部范围的TSP浓度增加。 - 环评要求施工单位固定建材运输路线，并在运输道路上适时洒水抑尘；施工单位应科学施工、文明施工，风速大于3m/s时停止施工；施工原材料堆放场需配套防风、防雨、防扬散措施，同时定期对施工场地周围洒水，严格控制扬尘；施工时工地边界设置2米以上的围挡，并根据施工区域周边居民点等敏感点的情况适当增加其高度；驶出施工场区的施工车辆，应进行冲洗，防止泥土带出施工场区；运输车辆应该采用清洁燃料、在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，保持车辆及有关设备化油器、空气过滤器等部位的清洁，做到定期保养，确保其正常良好运转。在采取防治措施后，评价认为施工期不会对周围敏感点造成明显影响。 - 三、声环境影响 - 1）噪声源强 - 施工噪声包括现场机械施工、物料加工、车辆运输产生的噪声。施工过程将动用挖掘机、推土机等施工机械，这些机械在进行施工作业时将产生噪声。噪声源分为固定源和流动源两种。固定源主要来自施工营地的材料加工作业，具有声源强、声级连续的特点；流动源主要来源于施工区的施工机械、运输车辆运行和物料装卸等施工过程产生的噪声，其中施工机械是主要噪声源。常用施工机械噪声源强见表4-1。 表4-1 施工机械噪声源强一览表 声源类型; 设备、系统名称; 5m处源强dB（A）. 固定源; 钢筋加工厂; 90. 木材加工厂; 85. 流动源; 挖掘机; 95. 推土机; 85. 钻机; 90. 砂（灰）浆搅拌机; 95. 空压机; 85. 运输车辆; 85. - 施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，使得工程施工噪声具有偶然性的特点。工程施工使用的施工机械大部分噪声源具有一定的移动性，非连续性，其中运输车辆移动范围较大，而推土机、挖掘机等移动区域较小，移动范围较小，其特点与流动车辆声源有一定不同。 - 2）施工噪声预测分析 - 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，施工区噪声预测采用点源衰减模式进行预测，采用无指向性点声源几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。基本公式如下： Lp（r）=Lp（r0）−20lg(rr0) - 式中：Lp（r）-预测点处声级，dB（A）；Lp（r0）-参考位置r0处的声级，dB（A）；r0-参考位置距声源的距离；r-预测点与噪声源距离。 - 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： - 式中：Ln-预测点的总等效声级，dB（A）；Li-第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 - 对施工噪声影响进行预测，预测结果见表4-2、4-3。 表4-2 噪声贡献值预测 机械类型; 噪声贡献值预测（dB（A））. 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 钢筋加工厂; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0. 木材加工厂; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 45.0; 41.5; 39.0; 37.0. 挖掘机; 69.0; 65.5; 63.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0. 推土机; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 45.0; 41.5; 39.0; 37.0. 钻机; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0. 砂（灰）浆搅拌机; 69.0; 65.5; 63.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0. 空压机; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 45.0; 41.5; 39.0; 37.0. 表4-3 多种施工机械同时运行时噪声叠加影响 机械类型; 源强; 噪声预测（dB（A））. 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 施工区; 90.4; 64.4; 60.9; 58.4; 56.4; 50.4; 46.9; 44.4; 42.4. - 项目施工期噪声基本为间歇性噪声，夜间不施工。通过按照声源的最大噪声声级对施工噪声源进行计算预测，在施工区各施工机械无遮挡、不考虑噪声叠加的情况下，昼间施工噪声影响范围为施工区外延35m，夜间施工噪声影响范围为施工区外延110m；该影响范围并没有考虑空气吸收、地形及建筑物阻挡、植被吸收、山体阻挡等影响噪声衰减的因素，因此实际影响范围及程度将比预测结果小。 - 本项目施工区周边50m范围内无居民点，噪声对居民的影响较小。建设方应合理安排施工时间，禁止夜间施工，并且采取相应噪声防治措施。施工时应设置连续或移动隔声围挡，围挡采用金属板材、设置高度应大于2m，降低对周围环境的影响；尽量避免使用高噪声设备，合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间；晚上严禁高噪声设备进行施工，以免影响周围的声环境质量；建议建设单位应与施工单位签订环境管理责任书，具体落实方法措施，同时加强对施工人员的管理，增强环境意识，通过合理安排施工时间并采取相应的防治措施，将对外环境影响降到最低。 - 3）运输噪声影响分析 - 本工程运输的主要水泥、钢筋、石料和砂料等施工材料，运输车辆行驶过程中将产生交通噪声，据有关监测数据，载重车辆的噪声源强约为85dB(A)。区域主要交通道路为乡道，其车流量相对不大，不考虑多台车辆同时通过的交通噪声影响，仅计算单台车辆通过时的噪声影响情况。计算模式如下： - LA（r）=LAw−20lgr-8 - 式中：LA（r）-预测点处声压级，dB(A)；LAw-声源强度，dB(A)；R-预测点与噪声源距离。 表4-4 运输车辆噪声影响预测结果 距路中心距离; 15m; 20m; 40m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 噪声预测（dB（A））; 53.5; 51.0; 45.0; 43.0; 38.9; 37.0; 33.5; 31.0. - 由上表可知，运输路线中心两侧10m处基本达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。部分运输路线两侧10m内存在民宅，因此运输车辆噪声对运输路线两侧的居民有一定的影响。 - 施工期交通噪声存在时间极短，只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对周围环境产生的影响是瞬时性的，同时尽可能通过土石方平衡减少土方运输，以减少车辆运输班次，设置减速慢行、禁止鸣笛标示牌，因项目施工产生的交通噪声影响增加量不大，而且施工期结束后，影响也随之消失。 - 施工期噪声具有暂时性和间歇性的特点，在采取减缓措施后，能满足相关规定，并且随着施工活动的结束，影响即消失。 - 四、固体废物 - 施工期固废主要为项目施工过程产生的弃土、建筑垃圾、机械设备维护产生的废油泥、废机油以及施工人员的生活垃圾。 - 根据施工组织设计，本工程产生弃渣27901m³。可利用料堆置在临时堆场，采取防尘、拦挡等措施，弃渣不可在施工场地长期堆存，应及时运至弃渣场，因此施工产生的弃土弃渣不会对周边环境产生影响。 - 施工期间会产生少量建筑垃圾和包装废物，若不及时清运将对区域景观、交通及环境空气质量产生影响。本工程施工过程中，钢材、金属边角料等交由物资回收公司综合利用；废砖头、废石材以填坑的方式利用或送给附近农民利用；废木条、木屑等不能利用的垃圾由专人专车收集后，运送到住建部门指定建筑消纳场所统一处置。 - 施工人员生活垃圾按施工高峰人数88人计算，每人每天产生垃圾量1kg，日产生活垃圾0.088t，整个施工期共产生生活垃圾量26.4t。生活垃圾中一般含有较多的有机物，极易引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，施工营地的生活垃圾若不能及时进行集中收集处理，随意堆弃或排放，不但容易造成施工营区内传染病的发生，也会给附近居民的健康产生一定的不利影响，同时生活垃圾露天自然降解所带来的恶臭还会给周围人群带来不良影响。本项目在施工营地设有生活垃圾桶及垃圾收集池，委托周边环卫系统定期清运至地方垃圾处理场，不会对环境造成明显的影响。 - 综上，对产生的固体废物采取了安全有效的措施，明确去向，不会对周围环境造成二次污染。 - 五、土壤环境影响 - 1）施工占地、土方开挖对土壤的影响 - 本工程是刘胡兰水闸除险加固工程，施工期对土壤的影响主要是场区内施工占地对表土造成扰动、施工围堰对水体扰动等。工程施工期间随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆在不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失，造成土壤结构改变，土壤肥力降低，只有通过合理的水土保持措施予以缓解。施工前需要对林地、耕地等范围内的表层土壤进行剥离保护，保存表层熟化的土壤，有利于后期施工迹地的生态恢复。 - 工程场区内施工应采取表土剥离、临时拦挡、截排水沟等措施，施工结束后，进行土地平整和覆土回填，对裸露地表采取植物措施，恢复植被。 - 2）施工期废气、废水、固废排放对土壤的影响 - 施工期间机械冲洗设备、养护废水等污废水排放，易造成污染物进入土壤环境。工程施工期应采取相应的措施，减少工程施工对周边土壤环境的影响。 - 施工期废污水进行处理回用，处理设备施工完成后及时拆除，进行消毒，减少对临时占地土壤的影响；固体废物分类妥善处置，减少对地表土壤的影响；施工期机械要勤加保养，防止漏油；减少对周边土壤环境的影响。采取上述措施后，施工期基本不会对项目区土壤环境造成影响。 - 六、生态环境影响 - 1）对陆生生态的影响 - 根据工程占地范围，涉及武冈市法相岩街道，项目占地范围内动物为常见种，没有国家或省级重点野生动物资源。人类施工导致一些小动物栖息地受施工活动、噪声影响，动物在区域内的出没频率相对降低，表现为暂时迁徙。由于施工时间较短，项目的影响和破坏是微弱的，施工结束后，随着人类活动的减少、噪声的减少、植被的逐渐恢复，部分迁徙动物将重新返回，产生的不利影响将得以控制和消除。 - 施工过程中，开挖、填筑以及堆放等临时占地将破坏施工区植被，使得植被失去原有的自然性和生物生产力，降低景观质量与稳定性。本项目临时占地现状主要为一般植被覆盖，无珍稀保护植物。施工时将对施工临建区、施工道路、土料场和弃渣场的植被造成破坏，这部分占地面积较大、植被覆盖率较高，约摧毁1.94hm²植被。施工结束后，施工迹地将按照原占地类型进行恢复，因此生物量和生产力能够得到一定的补偿，本工程占地对当地的植被类型影响很小。 - 施工布置及工程开挖、弃渣堆放等施工活动将干扰栖息于河道两岸动物的生境，原有陆生生态变化较大，灌木、乔木等植被被破坏，减少了部分陆生动物、鸟类、两栖、爬行动物的栖息地，缩减它们的活动范围；工程施工产生的噪声和施工人员活动会对施工区附近的陆生动物产生惊扰，驱使在附近活动的动物远离施工区，造成该区域个体数量下降。随着施工的结束，这些影响将消失，加上采取生态补救措施，对环境的影响会很快得到恢复，重新实现生态平衡。工程的建设不会对重点保护野生动物产生明显不利影响。 - 2）对水生生态的影响 - 项目河段不涉及水产种质资源保护区等各类水生生物保护区，不涉及重要水生生物及鱼类三场。项目水位以下工程施工时需设置施工围堰，无需截流，围堰建设时对水体造成扰动，地表水体中悬浮物增加，进而对水质和水生生态产生不利影响，影响水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物短暂变动，浮游植物、鱼类、底栖动物会因环境的变化短暂迁移，对该区域生态环境带来一定影响。 - 虽然本项目的实施在短期会减少沿线水生生物量，但项目施工时间较短，影响范围较小，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。在工程施工期间，施工河段水生植物均为常见种，繁殖能力高，施工结束后能在较短的时间内恢复。项目建成后，随着生态环境逐渐恢复、水生生态环境逐步稳定，上述不利影响将会很快得到恢复。 - 浮游植物初级生产力是水体生物生产力基础，是水生态系统食物网的结构和功能的基础环节，不但要为鱼类直接和间接提供天然活饵料，而且还是水体溶氧的主要制造者。水体含沙量明显增加，水体透明度下降，改变了水下光照条件，若浓度过大，也有可能会影响到工程作业水域浮游植物的光合作用，并影响到硅藻、绿藻、蓝藻等藻类的种类组成和群落结构，从而降低水体初级生产力。浮游生物、底栖动物的数量的减少，从而改变部分鱼类局部生境，进而对鱼类繁殖、觅食和栖息造成影响。随着施工结束，水体悬浮物浓度将很快恢复本底值，考虑到生态系统的自我修复能力加上流域支流生物的不断补充，工程结束后浮游生物的种类将很快得到恢复。 - 施工期对底栖动物的影响主要为围堰工程。底栖动物对于沉积环境的反应可能是相对迅速而较易察觉的，这是因为沉积物是从生活基质、摄食方式、摄食对象和摄食机制等方面影响底栖生物。由于疏浚活动中悬浮物的再沉积，这一影响有可能会是长期的，可能使底栖动物结构发生变化，需要较长时间才能恢复。 - 施工可能对附近水域鱼类产生惊扰，影响鱼类的生长和摄食，并改变其分布使鱼类躲避迁移至其他水域。但无大面积涉水施工，对水体的扰动范围较小，对鱼类的影响仅局限于施工区及附近水域。项目区域无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。项目范围的鱼类较少，项目施工期堰建筑和拆除等将影响局部浮游生物、底栖动物等饵料生物量的变化，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，进而对鱼类繁殖、觅食和栖息造成影响。但这种影响是暂时的，会随着施工结束而逐渐消失，对评价范围河段的鱼类影响总体较小，且较为有限。 - 有资料显示，光在泥沙中的穿透能力降低约50%，而在非常浑浊的水体中将减少 75%，影响鱼类资源生长环境，主要表现在阻塞鱼鳃，直接杀死鱼类个体、降低鱼类生产率及疾病抵抗能力、降低鱼类饵料生物的丰度、降低鱼类捕食效率等。同时当水中悬浮物沉降后，对底栖生物等有覆盖作用，降低鱼类及底栖动物的种群密度，改变原有底栖生物的生境和觅食环境。闸坝河段的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类，其抗干扰能力较强，施工结束后较短时间内得到恢复。因此，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。施工噪声对鱼类也有影响，据预测施工期可产生60分贝以上的噪声，对鱼类的正常活动带来一定的影响，对鱼类有驱赶作用。 - 本次除险加固工程实施对区域水生生态环境的影响程度、范围和时间均是有限的，影响可通过相应的措施避免或减缓，施工结束后不利影响逐渐消失，水生生态环境得到逐步恢复。除险加固工程完工后，水闸及下游河道的水文情势基本不发生改变，工程实施未改变鱼类繁殖和生长所需的水温、水流条件，下游水量不受影响，原有的水生生物资源及生境不会发生明显变化，总体上工程实施对区域水生生态环境影响较小。 - 3）水土流失影响 - 施工场地工程开挖、土方堆放过程中产生的临时土方或废土方，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。 - 生产建设项目水土保持防治责任范围为项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用和管辖区域，结合本工程建设过程中可能造成水土流失的范围，以主体工程设计、施工布置以及项目区的自然条件为依据，确定本工程水土流失防治责任范围为2.67hm²，划分为主体工程区、土料场区、弃渣场区、临建布置区和施工道路区。 - 根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤侵蚀模数背景值取值根据对项目占地范围内分地类进行水土流失调查分析，并按各地类侵蚀模数进行加权平均计算，确定背景值为500t/km²·a。 - 扰动地表土壤侵蚀模数取值经过对本项目区的气候条件、地形地貌、土壤、植被、施工前水土流失状况、所处省级水土保持分区等方面的综合分析。 - 水土流失量预测采用扰动地表水土流失预测公式计算各预测分区水土流失量。经计算，本项目建设期可能造成水土流失总量为194.77t，其中新增水土流失量为181.97t。水土流失预测见表4-5。 表4-5 水土流失预测范围及预测时段表 预测单元; 预测时段; 侵蚀面积（hm²）; 侵蚀背景值（t/km²·a）; 扰动侵蚀模数（t/km²·a）; 预测年限（a）; 背景流失量（t）; 流失总量（t）; 新增流失量（t）. 主体工程区; 施工准备期; 1; 373.97; 5500; 0.1; 0.37; 5.5; 5.13. 施工期; 1; 373.97; 12500; 0.75; 2.8; 93.75; 90.95. 自然恢复期; 0.3; 373.97; 2000; 1; 1.12; 6; 4.88. 小计; 4.3; 105.25; 100.95. 弃渣场; 施工准备期; 0.45; 500; 2500; 0.1; 0.23; 1.13; 0.9. 施工期; 0.45; 500; 10200; 0.75; 1.69; 34.43; 32.74. 自然恢复期; 0.3; 500; 1500; 1; 1.5; 4.5; 3. 小计; 3.41; 40.05; 36.64. 土料场; 施工准备期; 0.16; 500; 2500; 0.1; 0.08; 0.4; 0.32. 施工期; 0.16; 500; 10200; 0.75; 0.6; 12.24; 11.64. 自然恢复期; 0.16; 500; 1500; 1; 0.8; 2.4; 1.6. 小计; 1.48; 15.04; 13.56. 施工道路区; 施工准备期; 0.17; 500; 2200; 0.1; 0.09; 0.37; 0.29. 施工期; 0.17; 500; 9600; 0.75; 0.64; 12.24; 11.6. 自然恢复期; 0.17; 500; 1800; 1; 0.85; 3.06; 2.21. 小计; 1.57; 15.67; 14.1. 施工生活区; 施工准备期; 0.22; 500; 2000; 0.1; 0.11; 0.44; 0.33. 施工期; 0.22; 500; 9500; 0.75; 0.83; 15.68; 14.85. 自然恢复期; 0.22; 500; 1200; 1; 1.1; 2.64; 1.54. 小计; 2.04; 18.76; 16.72. 合计; 施工准备期; 0.87; 7.84; 6.97. 施工期; 6.55; 168.33; 161.78. 自然恢复期; 5.37; 18.6; 13.23. - 主体工程区、弃渣场区是本项目水土流失防治和监测的重点。 - 目前，《武冈市刘胡兰水闸除险加固工程初步设计报告》、《武冈市刘胡兰水闸除险加固工程水土保持方案报告书》已进行水土保持设计，项目施工及完工恢复需严格落实水土保持措施。 - 本项目的建设造成的生态影响多属临时性、可恢复的，工程施工过程中，通过严格的生态保护措施，可最大限度的减少对生态的影响，可保证生态功能不降低，面积不减少，性质不改变，环境不破坏。 - 4）土料场、弃渣场的影响 - 土料场、弃渣场周边分布有环境敏感点，要采取水、大气、噪声、固废环保措施，降低对周边生态环境的影响。 - 土料场、弃渣场施工时将产生扬尘、尾气和噪声，其产生强度、影响范围与主体工程施工时类似。应在取料或弃渣填筑的过程中，尽量避开大风、大雨天气；对于临时堆放的材料，及时采取洒水、遮盖措施；选用符合国家标准的施工机械设备和运输工具；在取料、填筑施工范围边界布设围挡；合理安排施工时间。在采取以上措施后，可将土料场、弃渣场对周边的影响控制在一定范围内。 - 土料场、弃渣场开挖、填筑以及堆放等将破坏施工区植被，使得植被失去原有的自然性和生物生产力，降低景观质量与稳定性。施工期间占地破坏地表植被、场地整理形成土壤裸露，会导致部分植株受到影响，以及植被面积有一定程度的减少，但不会导致某种植物、某一类植被类型消失，而在施工过程中破坏的植被，可通过施工结束后的植被恢复措施逐渐恢复。 - 土料场、弃渣场将占用现有土地及动物生境，工程开挖、弃渣堆放等施工活动将干扰栖息于施工范围内的动物，会减少原有动物栖息与活动的范围，压缩其生存空间，迫使一部分动物向其他区域迁移。一段时间内，施工区域外围的一些小型动物的种群密度会上升，种内及种间竞争加剧，进而影响其种群数量及分布格局，但不会对这些动物的组成、数量和分布格局产生显著影响，且施工完成后，经过自然恢复，原有动物仍旧会返回到原栖息地或逐渐适应新的环境，并在新的环境中繁衍生息。因此，规划实施对陆生动物的影响在可接受范围内。 - 土料场、弃渣场内施工会会产生、扰动边坡，扰动影响了周围土层及边坡的稳定性，可能诱发周边山体出现崩塌、滑坡、碎落、剥落等地质灾害。在采取科学堆置、“先拦后弃”、临时挡土坎、在四周布设排水沟，引坡面汇流入原山洪沟、施工完成后修坡整形等措施后，可有效提高土料场、弃渣场的稳定性。 - 本项目的建设造成的生态影响多属临时性、可恢复的，工程施工过程中，通过严格的生态保护措施，可最大限度的减少对生态的影响，可保证生态功能不降低，面积不减少，性质不改变，环境不破坏。 - 七、人群健康影响 - 对人群健康影响的主要因素为工程施工，其主要影响为呼吸道传染病、介水传染病、自然疫源性疾病和虫媒传染病。 - 根据施工组织设计，工程高峰期施工人数为88人，施工人员进驻工地，人口密度剧增，生活污水、垃圾等排放量增加。来自外地的施工人员与当地施工人员和当居民接触，可能增加传染源或易感人群；生活污水中含有细菌、病原体等病原微生物，垃圾的堆放将会给蝇虫滋生创造有利条件，若不采取有效措施，可能增加肠道传染病、虫媒传染病等疾病的流行机会，造成不利影响；施工人员相对集中，劳动强度大，作业环境较差，可能导致个人抗病能力下降，增加流行性感冒、肺炎等呼吸系统疾病发病率。 - 因此，需对施工人员采取必要的卫生防疫措施，并定期进行体检。施工期间定期对施工人群采取预防性服药、疫苗接种等预防措施，并加强卫生防疫的监督与管理力度，加强饮食卫生管理与监督，可有效防止疫病流行。根据近年来水利工程的实践经验，只要落实好各项卫生防疫措施，施工人员中疾病发病率可得到有效控制。 - 八、环境风险分析 - 本项目环境风险物质主要是柴油发电机所用的柴油、施工机械所使用的汽油，环境风险源主要为废污水事故性排放、火灾等风险。 - 1）废污水事故性排放 - 施工废水如未处理直接排入自然水体中，将对水体造成污染。施工期间产生的废污水，在环评阶段均规划了相应的处理措施和出水回用措施，明确了处理出水去向，提出了管理要求。 - 然而，在施工过程中，仍有可能因为回用水泵或污废水处理设施故障、施工废水产生量突然增加等情况，造成施工生产废水和生活污水出现事故排放，导致下游河道水质受到一定程度的污染。 - 需要合理进行施工安排，按照环评要求建设废污水处理设施和回用设施，确保废污水经处理后回用到相应场地或施工部位，如遇下雨导致基坑排水增多，需将初期雨水收集处理，其余无法回用要沉淀处理后再抽排入下游河道，确保排放水质达标。 - 2）溢油污染事故 - 以石油污染为例，其危害是由石油的化学成分、特性及其在库区内的存在形式决定。在石油不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁，甚至死亡。 - 工程施工产生的含油废水排放量较小，污染物成分较为简单，主要为SS和石油类，其事故排放影响较小，但石油类物质如果被雨水冲刷入河，其扩散距离长、范围大，因此需引起重视。 - 在采取合理安排施工作业面，严格操作规程，定期维护机械等措施后，可降低事故风险。 - 3）发生火灾、化学品泄漏等突发事件 - 本项目为水闸除险加固建设工程，涉及电器设备和化学物品少，化学品泄漏可能性较小，容易发生火灾事故的隐患主要有电器设备过载或短路、绝缘油泄露等。项目施工和运营期间，在施工方落实防火责任，严格做好防火的宣传教育工作，对电器设备、机械用油、建筑材料等采取严格管理的条件下，项目建设造成火灾、化学品泄漏等突发事件的可能性较小。 - 九、施工期环境影响分析小结 - 综上所述，本项目在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，在采取相关环境保护措施后，工程施工期对周围环境的影响可以接受。建设单位及施工单位应严格按照有关规定落实上述环境保护措施，并加强监管，将工程施工期对周围环境的影响降低到最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 一、水文情势影响分析 - 刘胡兰水闸除险加固后的调度运行方案没有发生变化，工程建设没有改变河道水流去向，仅改善水闸现有的一系列问题，排除工程安全隐患，保障枢纽工程能安全运行，综合效益能正常发挥，因此本工程建设对赧水（资水）水文情势基本无影响。 - 二、水环境影响分析 - 本工程已建成运行多年，水闸枢纽工程相关管理和专业技术人员均应已到位，对其相关专业技术已熟练掌握，本次加固设计对其人员编制维持现状，暂未调整，无废水排放。 - 二、水环境影响分析 - 本次加固设计对其人员编制维持现状，无现场值班人员，无新增废水排放量。 - 三、声环境影响分析 - 项目运营期噪声主要来自于水闸设备运作时产生的机械噪声，类比同类项目，其声压级一般在70~80dB(A)。项目尽量选择低噪声设备并对设备基础进行减震，对机房进行隔声、密闭等治理措施。由于水闸启闭只在汛期，产生的噪声是暂时的，对周边声环境影响很小。 - 四、固体废物影响分析 - 本次加固设计对其人员编制维持现状，无现场值班人员，无新增生活垃圾；运营期将打捞的河道漂浮物，主要为植物枯枝落叶、汛期被冲入河流的垃圾等，根据相关资料，产生量约为5t/a，由水利局负责打捞清运，影响较小。 - 五、生态环境影响分析 - 项目仅是对水闸进行加固处理，对相关设施进行维护及修缮，加固过程中影响的植被均为常见种，对生物量损失量及物种的多样性影响总体较小。工程建成后，水闸周边自然景观体系的生物量及生产力不会发生明显的变化，采取一定的措施后，可恢复至生态系统的正常状况。 - 工程结束后，对水闸周边水体的扰动结束，水质及水流量基本与原水闸运营情况相似，基本恢复了原有水生生境；本项目主要对水闸进行除险加固，不会减少河道生态流量，不会影响河道内及河道外需水。因此工程结束后，水闸的运营基本不会对周边及下游的浮游动植物、底栖动物、水生维管束植物及鱼类造成影响。 - 本工程不改变水闸本身的功能及运行调度，工程运行期不会对该区域生态环境产生新的生态阻隔，无新增生态环境影响。因此，运行期对该区域生态环境影响不大。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 一、工程施工布置方案合理性分析 - 本工程给施工布置充分利用沿线提供的服务设施、交通、通讯设施：对外交通以公路运输为主，铁路公路联合运输为辅，主要建筑材料及生活物资等均从武冈市、邵阳市等地通过公路运输至项目所在地；施工用水从资水取水，生活用水接当地自来水；施工用电使用在水闸附近有容量富余的变压器，生活用电接用居民用电。 - 施工营地布置合理性分析：根据工程布置特点，结合各建筑物施工进度安排，水闸两岸为本工程的临建设施布置区，场地平整后用于临建设施布置，主要布置施工营地、施工仓库，停放机械设备等。项目未占用永久基本农田，但项目区北侧分布有少量永久基本农田，因此需要严格控制施工范围。施工过程中产生的建筑垃圾、弃土弃渣等统一运至弃渣场，减少施工占地，对区域的生态环境影响较小。施工区周边分布有居民住宅，在采取大气污染、噪声污染等防治措施后，对其影响不大，且在施工结束后影响随即消失。因此，本工程施工布置方案具有环境合理性。 - 土料场选址合理性分析：由于围堰用料对土料的黏性、均匀性等性质有一定要求，经检测，本项目主体工程所开挖土料大部分不能满足工程需求，故本次需从其他土料场借方。本项目1处取土场位于法相岩街道办事处吊水冲，主要为林地、荒地。土料场储量和质量能满足设计要求，场地适合机械开挖，有简易公路到达，开采运输条件较好。工程取土区不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区，对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等没有重大影响。工程设计取土区设置为临时占地，施工结束后对土料场进行复绿，表土临时堆放于土料场指定地方点暂存，用于后期绿化覆土。该土料场距离生态保护红线较近，环评建议土料开挖时严格划定施工红线，明确开挖范围，谨防对生态保护红线造成侵占、破坏等影响，并在开挖结束后及时采取植被恢复措施。土料场土料质量、储量满足设计要求，距离工程区较近，开采运输方便。取土区域周边分布有零星散户，严格履行各项环保措施后，对周边影响可控，并且取土作业相对持续时间较短，施工结束后影响即消失。 - 弃渣场选址合理性分析：工程建设将产生2.79万m³弃渣，均运至弃渣场处理，弃渣场位于水闸南侧小水冲，该渣场附近山坡较为平缓，山谷纵向坡度不大，上游汇水面积较小，未发现崩塌、滑坡、泥石流等不良地质灾害。距离工程区平均运距5km，占地面积约11200m²，可利用现有的乡道运输，交通便利，主要占地类型为旱地、林地。经现场调查，所选弃渣场没有设在环境及景观敏感地区内；所选弃渣场周边无公共设施、基础设施、工业企业等；不会对当地的农业生产造成大的破坏；没有占压当地的行洪河道，未破坏既有水保设施，工程弃土不会对周围环境构成威胁。该弃渣场距离生态保护红线较近，环评建议弃渣时严格划定施工红线，明确弃渣范围，谨防对生态保护红线造成侵占、破坏等影响。弃渣前需剥离表土，妥善堆置，弃渣结束后，回覆表土并采取植被恢复措施，选择复绿植物为本土优势物种。 - 土料场、弃渣场周边分布有环境敏感点，土方开挖、临时堆放将会产生扬尘，机械运行将产生噪声和废气，采取大气、噪声、固废等环保措施后，影响范围在开采区周围50m范围内。施工会导致部分植株受到影响，减少植被面积，但不会导致某种植物、某一类植被类型消失，而在施工过程中破坏的植被，可通过施工结束后的植被恢复措施逐渐恢复。 - 施工会产生扰动边坡，扰动影响了周围土层及边坡的稳定性，在采取科学施工、临时挡土坎、在四周布设排水沟、施工完成后修坡整形等措施后，可有效提高场地的稳定性。同时，截排水沟末端设沉砂池，坡面汇流等经沉淀后引入原山洪沟。综上所述，土料场、弃渣场对周边大气、声、生态环境等影响较小。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 一、地表水环境保护措施 - 施工期间水污染源主要包括施工废水、冲洗废水、生活废水等。采用围堰法施工时，在围堰沉水、着床时，会扰动河床，使少量底泥发生再悬浮，拆除围堰时，围堰中残留的少量泥浆排入河流也会造成短时间内水中的SS有所增加。 - 1）施工废水处理措施 - 在工程区设一座简单平流式自然沉淀池，长×宽为4×2.5m，有效水深1m，设置必要的排水沟用以疏导施工废水（主要为砼拌和、养护废水）。废水经酸碱中和、隔油除渣等简单处理后，主要污染物去除率控制至80%，调节pH值至中性。施工废水尽量循环使用，用于生产、路面或施工场地洒水抑尘，不外排。 - 帷幕灌浆使用的泥浆通过导流管循环输送，返上来的泥浆泵至制浆池内暂存后循环使用不外排。帷幕灌浆产生的废泥浆最后沉淀、风干，清掏运至弃渣场处理。 - 基坑排水大部分都汇集在基坑内，与围堰渗水、自然降水混合后，污染物浓度一般较低，环评要求在下游基坑修筑沉砂池、沉淀池，长×宽为5×1.5m，有效水深1m，围堰基坑废水经沉砂池将粗砂去除后，进入沉淀池，并投加絮凝剂，处理后的清液回用施工场地酒水、车辆冲洗，沉淀泥沙由人工定期清理后运至弃渣场堆放，禁止随意堆弃。 - 2）机械设备冲洗废水 - 拟在设备停放处设置隔油沉淀池，包括隔油池、沉淀池，处理能力约6m³/d，机械维护含油废水经隔油沉淀处理后，上清液回用于机械冲洗、抑尘洒水等，隔油池沉淀下来的泥砂与弃渣一起堆放至弃渣场。 - 3）生活污水处理措施 - 为防止生活污水对水质的污染，施工临时居住主要租住附近社区民房，防止生活污水不经处理直接排入天然水体，生活污水依托民房化粪池处理，对区域水环境影响甚微。 - 4）其他保护措施 - ①合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入河道，影响水生生态，末端设置沉砂池，用于沉淀水中的泥沙。 - ②建立应急联动机制，及时应对可能出现的突发水污染事件。制定详细工作计划和实施方案，明确责任单位和主体，确保施工废水得到有效处置，加强施工人员的环保意识培训，禁止施工废水未经处理入河、固废入河，提升全体施工人员的环保意识，确保各项环保措施得到有效执行。 - ③工程承包合同中应明确材料的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在敏感水体周边及汇水范围内，以免随雨水冲入河流，造成污染；做好施工机械的维护、保养工作，防止油料泄漏污染水体；施工区附近设置必要的排水沟用以疏导施工废水，排水沟土质边坡及时夯实。 - ④加强对施工机械的维修和保养工作，减少机械漏油进入区域水体，对区域水质产生影响；加强对各施工阶段沉砂池、沉淀池的巡查检修工作，以及絮凝剂的投放工作，确保沉砂池、沉淀池正常运行，施工废水得到合理处置。 - ⑤基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 - 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水禁止外排进入周边水体，项目施工期废水对周围地表水环境和周边居民基本无影响。 - 二、大气环境保护措施 - 工程对环境空气产生影响的作业环节有：土石方开挖、土石方回填、构筑物建造材料装卸等施工过程产生的扬尘，材料运输、渣土运输车辆行驶产生的道路扬尘，以及施工机械及运输车辆排放的尾气。 - 为减轻施工对周边大气环境影响，建设单位应严格执行相关文件有关要求，施工现场应采取硬化主要道路、规范物料码放和散体材料堆放、配备现场出入口冲车设施、禁止现场搅拌混凝土、弃土和建筑材料运载过程中一律用篷布遮盖等控制措施，具体如下： - 1）施工扬尘防治措施 - ①施工场地定期洒水，防止产生大量扬尘。在大风日加大洒水量及洒水频次，遇到四级以上大风天气或者重污染天气预警时，应当停止土方作业，同时作业处采取覆盖防尘网等防尘措施。避免在暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间。 - ②施工场地要设置1.8m以上硬质连续围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。 - ③加强施工区的规划管理。混凝土生产系统附近辅以洒水降尘措施，使粉尘影响时间和范围得到缩减，减少建设过程中使用的建筑材料在装卸、堆放、搅拌过程中的粉尘外逸，降低工程建设对当地的空气污染。 - ④施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；若在工地内堆置3天内未能清运或覆土绿化的，堆放至本项目临时堆放场。装卸建筑垃圾、清扫施工现场时应当先洒水压尘，然后再进行装卸、清扫作业，避免引起扬尘污染空气。 - ⑤监理单位应当将建设施工扬尘治理纳入日常工程监理范畴，将建设施工扬尘治理内容写入监理规划、监理细则及监理日志中。对扬尘治理不符合标准要求的行为必须及时制止，对于不服从管理的应当及时向建设单位及建设行政主管部门报告。 - 2）堆场扬尘防治措施 - ①建筑材料的堆场定点定位，临时堆放场可设置一定高度防风抑尘网或在堆场上方采用防尘网覆盖。 - ②施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档，靠近居民区的四周应设置不低于3.5米高围挡。 - ③对堆砂场定期洒水，使原料及产品保持一定的湿度，避免装卸作业起尘和风蚀起尘。物料装卸时，可视现场具体情况采用炮雾除尘器洒水抑尘方式。 - ④土料场开挖土料未能及时运走利用时，应集中堆放并采用防尘网覆盖，避免土料表面干燥导致的扬尘。 - 3）运输扬尘防治措施 - 施工期建设过程中需要大量的建筑材料、土石方以及产生废弃建筑垃圾等，在运输进入项目区和将废料运出项目区的过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气环境产生一定的扬尘污染。根据建设单位提供的资料，本项目运输沿临近的道路进行，因此运输过程对道路沿线两侧居民有一定的影响。为了减小物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施和要求： - ①装载水泥、砂料等物料、渣土、垃圾的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布或篷布遮盖严实；根据需要装载物料后进行洒水抑尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘。 - ②工程应严格落实施工工地规范化建设和管理，控制扬尘污染。施工现场的工地出入口应当设置冲洗平台，驶出工地的机动车辆在冲洗平台将车身及轮胎清扫冲洗干净，洗车平台四周设置排水沟，收集废水和泥浆。 - ③土方、水泥等散装物料的运输主要依靠现状市政道路和新建泥结石路面临时施工道路，车辆在行驶时必然会引起扬尘，因此运输时车辆应避开人群流动较为集中的场地，行驶经过沿途居民点时注意控制车速，减速慢行，对起尘道路进行洒水降尘，防止行车时产生大量扬尘对周边造成影响。 - ④对运输道路进行定期检修，保证道路平整，根据情况进行沿线洒水抑尘，物料、石料运输要进行覆盖防止散落，防止二次扬尘。 - 4）燃油废气防治措施 - ①加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。 - ②施工机械要求选用符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）限值要求的柴油机。施工机械及车辆用油应严格控制油品质量，选择正规渠道购买油品，油品质量应符合《普通柴油》（GB252-2015）要求。 - ③对排放废气不达标的施工机械应安装尾气净化器。推行更新报废制度，对发动机耗油多、效率低、尾气排放超标的老旧机械，应予以更新。 - 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 - 三、声环境保护措施 - 施工期的噪声污染主要来源于土石方开挖、浇筑、机械设备和运输车辆的运行等，噪声污染易引起扰民事件。因此，应严格按照工程分析噪声影响评价章节中规定的原则，积极防治，尤其注意对夜间施工的监督、管理。 - 1）施工噪声防治措施 - ①合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，高噪声设备在中午12：00~14:00及夜间22：00～次日6：00居民正常休息时间内禁止施工。 - ②加强噪声源的控制。在满足施工需要的前提下，应尽可能使用先进的、噪声小的机械设备，如液压系统的施工机械；混凝土拌和系统等振动大的设备使用减噪槽、减振机座；大型固定施工设备应在其进气、排气口设置消声器；振动大的设备应配备减震装置，也可以使用阻尼材料；强噪声作业应进行全封闭方式；加强设备的维护和保养，减少其工作噪声。 - ③设置临时隔声围护，夜间停止施工。在施工边界，除了出入口以外用围墙加以封隔，为提醒进入施工区的外来人员及当地居民注意交通安全和自我防护，在对外公路及主要公路的交叉口处设置警示牌，限制车速，禁止鸣笛提醒来往车辆减速慢行。 - ④因施工工艺要求（如大体积混凝土浇注），必须进行连续施工并包括夜间施工时，应当向环保部门申请办理夜间施工审批手续。同时应加强管理，尽量减少人为喧哗等噪声、禁止车辆鸣笛、设置临时隔声屏障。还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 - ⑤对工作人员采取有效的保护措施，如戴防声头盔、耳塞、设隔音操作室、轮流操作等，以减轻噪声对工作人员的影响。对于强噪声源，如混凝土浇注、土石方开挖等作业，尽量提高作业的自动化程度，实现远距离的监视作业，既可减少作业人员，又可使作业人员尽量远离噪声源。 - 2）交通噪声防治措施 - ①对机械操作人员加强素质教育，文明驾驶，遵守交通安全规则；对运输车辆加强监管，定期检修，维护良好的运行状况；经过村庄路段限速，严禁鸣笛，避免在夜间与休息期间进行运输。 - ②加强道路养护和车辆的维修保养，禁止使用高噪声车辆，控制机动车辆行驶速度，夜间禁止鸣放高音喇叭。 - 采取上述措施后，施工噪声对周围声环境的影响较小。由于施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声影响也自行消失。 - 四、固体废物处理 - 施工期间固体废物主要包括工程开挖产生的土石方、施工人员产生的生活垃圾，如果不妥善处置无组织堆放，不采取积极的防护措将污染周围环境。 - 1）施工垃圾处置 - ①工程基础施工中松散的地基在降水或地表径流冲刷下易产生水土流失，应采取一定措施。根据水土保持原则及设计规范，采取修建挡土墙、排水沟等相应的水土保持措施，避免雨水、地表径流水冲刷，并及时做好堆土的回填，减少堆放时间。 - ②建筑垃圾，开挖的部分弃土、施工产生的少量淤泥等工程弃渣由自卸卡车运往指定的弃渣场。为防治弃渣增加水土流失量，在弃渣过程中要逐层压实，始终保持弃渣平整，并根据弃渣场现状，修缮完善的排水沟、砌筑挡墙等防护措施，避免环境污染和水土流失。施工结束后需对弃渣场进行生态恢复，加强绿化措施。 - ③施工辅助企业生产过程中产生的废弃物，如报废的施工机械和车辆废旧钢村、钢管、包装袋、木材、蓄电池等可利用部分的经回收后再利用；无法利用的可出售至废品收购站资源化回收，不随意丢弃；剩余一些无收价值的固体废弃物，统一运送至弃渣场。 - ④工程结束后，拆除施工区的临建设施，对施工机械汽车停放场、综合加工厂等施工用地，及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，对其周围的生活垃圾、污水坑必须清理平整，并用石炭酸、生石灰进行消毒，作好施工迹地恢复工作。 - 2）生活垃圾处置 - 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有的大肠杆菌等污染物还可能影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 - ①在施工场地内设置垃圾箱或垃圾收集点，按每20人设置一个垃圾桶，有机垃圾集中收集后及时交当地环卫部门处理；无机垃圾收集后可直接运送至弃渣场中堆放。 - ②工程施工期间应加强对施工人员的教育及管理，禁止将生活垃圾随意丢弃，影响工程区及周边环境。 - 因此本项目施工过程中产生的固体废物按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 - 五、土料场、弃渣场保护措施 - 土料场、弃渣场在取土、填筑时，会产生扬尘、噪声，对周边环境造成影响，同时会破坏原有植被，影响动物的生活环境。因此，项目应根据情况制定大气，噪声，生态恢复、补偿，水土保持等措施，以减小工程带来的破坏。具体措施如下： - ①加强施工管理，必须注意文明施工，定时对场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，对进出车辆（特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，同时合理选择土料、气渣的运输线路，运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路，减轻粉尘对周围大气环境的影响。 - ②气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘、爆破等作业。 - ③项目建设要按总体规划进行，筛选最佳方案，尽量减小施工噪声影响，如选择低噪音设备、设置隔音设施等。晨昏及正午时避免运行高噪声设备，最大限度减少施工对动植物的影响，避免给生态环境造成严重的破坏。 - ④严格设计、施工，以对周围植被和生态环境破坏最小为宜。为了防止水土流失，工程施工前，应采取临时挡土坎、表土剥离等措施，设置截排水系统，末端设沉砂池，引坡面汇水入沉砂池沉淀后再汇入原山洪沟。 - ⑤尽量避免雨季施工和减少裸露面的暴露时间；不能避免时，雨季施工做好防、排水工作并采用在裸露面覆盖塑料薄膜的措施，防止出现开挖面、土料处置不当而导致的水土流失。 - ⑥施工结束后，进行土地平整和覆土回填，对裸露地表采取植物措施，种植当地观赏性好的野生花草灌木和乡土树种，恢复原有生态平衡和自然环境。引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害。 - ⑦施工期废水进行处理回用；固体废物分类妥善处置，减少对地表土壤的影响；施工期机械要勤加保养，防止漏油。 - 采取上述措施后，土料场、弃渣场对周边环境的影响较小。 - 六、生态环境保护措施 - 生态影响的避免与消减措施就是通过采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免或减少不利的生态影响。一般通过工程设计、施工方案、变更项目内容或规模、适当防护等手段避免或减少项目造成难以挽回的环境损失。 - 1）工程对植被破坏和对植被生产力的影响的保护措施 - 项目应根据施工区域、土料场、弃渣场等情况制定生态恢复及植物保护措施方案，具体措施如下： - ①项目建设力求同自然景观、生态环境相融合。本项目的建设应严格设计、施工，以对周围植被和生态环境破坏最小为宜；合理布局，水、电、通讯、截排水等应统一规划施工，避免重复开挖；合理利用工程的区位优势，少建施工营地，减小仓储用地规模；优化施工场地布置和道路选线，尽量减少对动物生境和通道的占用。 - ②项目建设要按总体规划进行，筛选最佳方案，尽量减小施工噪声源强。最大限度减少施工对动植物的影响，避免给生态环境造成严重的破坏。 - ③项目建设时，要合理规划施工时的临时用地，对那些不必要的占地和施工要尽量避免；施工场地尽量采取“永临结合”的方式，节约利用土地资源；施工场地尽量选择荒地、裸地等未利用地；尽量绕避成片林地，减缓“林窗效应”。 - ④加强管理，严禁越界施工，施工前，在各主要施工区及植被较好的地段设置生态保护警示牌，标明工程施工区范围，禁止越界施工或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。工程施工期间如发现外来种，即现场烧毁，以防其种子扩散。 - ⑤工程弃土应按政府有关规定操作，注意保护自然景观，严禁随地弃土，同时加强弃渣场的绿化，防止水土流失。弃土前，在弃渣场四周布设浆砌石排水沟，并在出口处设置浆砌石沉沙池。 - ⑥优化工程设计，在保证安全的前提下，尽可能减少施工布置对植被的破坏，并尽可能给植被恢复提供立地条件，先剥离弃渣场表层熟土，并对表土进行暂存，同时采取防护措施，四周采用袋装土防护；工程完工后，将根据其原有的土地利用性质，按照原规模进行恢复。 - ⑦落实环保监理制度，并督促工程监理和环保监理强化对现有森林的管理。委托专业机构，开展施工前、施工期和运行期间的生态调查监测，重点调查植物种类及组成、植被类型及分布、优势种群生物量等情况以及生态系统整体性变化。 - ⑧施工完成后，将施工迹地恢复为原有占地类型，实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，对生态环境已遭破坏的地段，要进行全面绿化恢复，种植当地观赏性好的野生花草灌木和乡土树种，恢复原有生态平衡和自然环境，恢复景区的景观效果。引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害。 - ⑨在植被恢复前，对土壤进行改良，增加有机质含量，改善土壤结构，提高土壤肥力。根据植被恢复的要求，选择适宜的植被种子进行播种，确保植被的多样性和稳定性，在临时用地的坡面和裸露地表进行护坡植被的种植，采取合理的植被配置，增加植被覆盖面积，减少土壤侵蚀。 - ⑩对已经种植的植被进行定期养护，包括浇水、施肥、修剪等工作，确保植被的健康生长；对植被进行病虫害的防治工作，及时发现并处理病虫害，保证植被的生长质量；建立植被恢复的监测评估体系，定期对植被恢复效果进行评估，及时调整管理措施。 - 2）陆生动物保护措施 - ①提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物；严禁参建人员抓捕和故意惊扰野生动物及破坏鸟巢等行为。 - ②优化施工时间，春季等动物主要繁殖季节，应做好施工区的开挖计划；尽可能避开雨天进行挖填活动，减小水土流失及对植物的次生影响。 - ③防止施工噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、施工强度、施工时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。 - ④加强对动物经常出入地的巡护，并与当地公安、工商、林业草等部门联动，加大施工期的执法力度，依法惩处故意猎捕野生动物的个人和组织，严厉打击捕捉、收购、贩卖国家重点保护野生动物的不法行为。 - ⑤加强对施工人员关于野生动植物保护法律法规的宣传教育，提高施工人员的保护意识；在施工营地设置宣传牌，普及施工区可能分布的重点保护野生动植物种类及相关保护知识；在各主要施工区设置生态保护警示牌，标明工程施工区范围，禁止越界施工占地、禁止捕猎野生动物。 - 3）水生生物保护措施 - ①加强施工人员宣传教育和管理，加强法制宣传教育。施工期间，对施工人员加强生态保护的宣传教育，以公告、发放宣传册等形式，教育施工人员。 - ②建立严格管理制度，禁止施工人员捕捞鱼类，禁止施工人员超越施工红线在河道内活动，随意破坏鱼类的生存环境。 - ③选择泥沙产生量小的工艺，以减少施工作业对水质及混浊度的影响。减少水体扰动，施工过程中严格执行水土保持措施，做好施工期的围挡，严禁向河道中抛洒渣土。 - ④对施工期间的生产废水、生活污水等严格监管，采取集中收集、回收利用，固体废弃物禁止排入河道。工程设计尽量减少对河道、河床及植被的破坏，杜绝影响水生生境的污染事故发生。尽量减少和避免在河道中挖沙、取石、改变水流流向等行为和事件的发生，围堰施工时，应提前驱赶相关水域鱼类，避免造成直接伤害。对破坏的植被要尽快恢复，防止水土流失，尽量避免和减少泥沙和有害物质进入河道。 - ④为减少对鱼类的影响，应调整施工进度，在鱼类繁殖期尽量避免在河道及周边进行截流等施工作业，利用枯水季节进行邻近水域施工，以减少对鱼类繁殖的影响。 - 4）水土流失 - 本工程产生的水土流失影响主要位于主体工程区、土料场区、弃渣场区，新增水保措施为临时措施，具体为临时堆土防护、截排水等。 - 临时堆土防护：工程用于回填的开挖土需临时堆放于工程临时堆土场，这部分土方在堆放过程中会新增水土流失，需进行防护。临时堆土表面采用防尘网苫盖，周围装土草袋拦挡的型式防护。 - 截排水工程：为防止项目区地表水漫流、沟道水及坡面汇水影响堆土的稳定性，施工前，沿场地周边布设排水沟，排水沟末端设沉砂池。 - 土料场、弃渣场为了防止水土流失，施工前先剥离表土、修筑拦渣坎，并在场地两侧坡面上开挖排水沟，取土和弃渣回填完毕后对开挖面进行土地平整，采取开挖面植树，坡面草籽护坡措施保持水土，树种选择观赏树木，草种选择既能美化环境，又能保持水土同时具有经济价值的多年生草本植物。 - 项目区在施工建设期，由于开挖或填筑的土体裸露面积大，应合理安排施工季节和施工计划，尽量避免雨季施工和减少裸露面的暴露时间；不能避免时，雨季施工做好防、排水工作并采用在裸露面覆盖塑料薄膜的措施；施工结束后，采取迹地恢复措施，根据制定的生态修复方案，回覆表土、植被恢复选用乡土物种。 - 为防止水土流失，施工中采取的水土保持措施如下： - ①主体工程区：钢筋砼挡墙、简易车辆清洗场。 - ②土料场区：覆土整治0.08hm²，M7.5浆砌石截水沟168m，C20砼沉砂池2个，栽植乔木105株，栽植灌木421株，撒播草籽0.08hm²，剥离表土253m³，临时排水沟368m，临时沉砂池2个、临时苫盖0.08hm²。 - ③弃渣场区：覆土整治1.12hm²，截水沟100m，沉砂池2个，栽植乔木698株，栽植灌木3348株，撒播草籽1.12hm²，剥离表土3348m³，临时排水沟138m，临时沉砂池2个、临时苫盖1.12hm²。 - ④施工临建区：覆土整治0.26hm²，撒播草籽0.26hm²，剥离表土780m³，临时排水沟300m，临时沉砂池2个，临时苫盖0.26hm²。 - ⑤施工道路区：覆土整治0.28hm²，撒播草籽0.28hm²，剥离表土840m³，临时排水沟1000m，临时沉砂池4个、临时苫盖0.28hm²。 - 七、人群健康保护措施 - 1）卫生防疫 - 由于施工人员来自不同地方，为了防止施工人员将传染性疾病带入施工区，在施工人员进场前全部进行体检，限制传染病患者进入施工区，切断传染病的传染源。施工人员进场前及施工期间，对其进行卫生防疫及保健知识宣传，主要宣传内容为肝炎、肺结核、痢疾、麻疹等主要流行性传染病的感染途径、症状及危害、预防措施等。 - 按《全国计划免疫工作条例》规定，对施工人群采取服药预防疾病、接种疫苗预防乙肝等免疫措施，增强其免疫能力。施工期间发现传染病患者立即隔离治疗，并对患者的用具进行消毒，发现新病种应及时针对病情进行治疗并采取有效措施防止扩散。 - 利用周边卫生服务系统，负责一般疾病的诊疗和工伤事故处理。指定医院作为施工人员医疗急救中心，负责重病和急诊病人的诊疗。 - 2）公共卫生 - 施工过程中，为减轻废气、粉尘及噪声对施工人员健康造成不良影响，应按照国家有关劳动保护的规定，对施工人员加强个人保护措施，发放必要的劳动保护用品及装备，具体的防护工具根据不同岗位择优选取使用。施工过程中采用的各类机械、工具应符合国家有关规定，废气排放需达标。 - 加强施工人员生活区、办公区饮用水源、垃圾堆放点等地的环境卫生管理，定期检查，定时集中清理。生活用水需消毒净化处理后使用；餐饮工作人员需取得卫生许可证并定期体检；定期检查、消杀与传播疾病有关的媒介生物，如蚊、鼠、蝇等。 - 八、风险防范措施 - 为降低风险的概率以及在风险事故发生时能够及时控制，需采取以下措施： - ①加强施工废污水的处理。严格按照环评要求建设废污水处理设施和回用设施，确保废污水经处理后回用到相应场地或施工部位。无法回用需抽排入下游河道时，需确保排放水质达标。 - ②合理安排施工作业面，减少各类施工车辆、机械碰撞几率，加强机械设备的检修维护，避免机械漏油或含油废水事故排放。 - ③加强附近道路运输管理，并注意路面维护，减少各类施工车辆、机械碰撞几率，确保施工运输车辆安全通行，杜绝施工人员由于疲劳驾驶、速度过快或者车况不好，避免人为操作失当引起溢油事故发生。 - ④施工期，除定期和定点对施工区上下游水体进行监测、加强对废污水处理系统管理人员的培训外，还应定期对处理系统进行详细的检修，使系统处于良好状态运行。一旦出现事故，应立即停止相关生产设施的运行，停止废污水的处理和排放，从源头上控制废污水的产生，并尽快找出事故原因，检修、修理出现事故的机器，尽快恢复废（污）水系统的运行。同时，应将出现的事故向受影响的地方政府和当地环保部门汇报，并对事故发生后的下游水质进行监测分析，进行事故评价。 - ⑤施工前，编制事故风险应急预案，落实应急组织机构和相关责任人。具体包括建立完善合理的事故应急计划和具体应急措施两方面。 - 在做好突发性污染环境风险研究的同时，建立相应的事故应急计划，把事故的损失减到最小。 - 本项目施工期间主要的突发环境事件事故情景为当施工机械因施工不当发生翻车等事故时导致施工机械中油品泄漏和废污水泄露，一旦发生施工机械漏油或废污水泄露，施工人员应立即停止施工，同时按照污染事故应急措施，采取相应的措施以减小污染。 - 以油品泄露为例，少量油品泄漏在地面时，应立即停止施工，立即用沙土进行处理，同时将漏油的施工机械立即转移检修，废弃沙土作为危废处理；少量油品泄漏至周边水域时，应立即停止施工，通知下游水厂开展应急联动，监测进水水质，根据进水水质情况采取相应应急措施；加强施工期对赧水的水质监测，防止事故状态下对赧水产生不利影响。 - 综上所述，通过风险分析，在采取必要的风险防范措施下，上述风险事故可以得到有效预防。当出现事故时，根据风险事故应急预案，事故影响可以得到有效减缓。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 本项目为非污染型项目，运营期间工程本身不产生废水、废气、固废等污染，主要是运营期水闸设备运作时产生的机械噪声影响，通过选择低噪声设备，并对设备基础进行减震，对机房进行隔声、密闭等治理措施，项目对周边声环境影响很小。 |
| 其他 | - 一、环境管理 - 环境管理应根据建设单位的特点与主要环境因素，依据相关法律法规，执行具体的方针、目标和实现方案；结合建设单位组织结构的特点，由主要领导负责，规定生态环境部门和其他部门以及员工承担相应的管理职责、权限和相互关系，并予以制度化，使之纳入建设单位的日常管理中。 - 为保证环境保护设施的正常运行，建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，完善各项操作规程，其中主要应建立以下制度： - 岗位责任制度：按照“谁主管、谁负责”的原则，落实各项岗位责任制度，明确管理内容和目标，落实管理责任并签订环保管理责任书。 - 检查制度：按照日查、周查、月查、季度性检查等建立完善的环境保护设施定期检查制度，保证环境保护设施的正常运行。 - 二、环境监理 - 环境监理是指环境监理机构受项目建设单位委托，依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理。环境监理的根本目的在于提高环境影响评价的有效性，实现工程建设项目环保目标；实环境保护设施与措施，防止环境污染和生态破坏。 - 三、环境监测计划 - 为了随时掌握各施工阶段的污染程度和范围，拟对施工区水质、环境空气质量、噪声进行监测，以便于检验环境措施的实施效果，为优化调整环保措施提供科学依据。 - 1）水质监测 - 测点布设：工程区域上下游各布设1个地表水监测点，共2个测点。 - 监测项目：pH、水温、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类等。 - 监测频率：每季监测1次，每次连续采样2天，每天取水样1个。 - 2）大气质量监测 - 测点布设：根据施工具体情况，选择施工区场界布置1处。 - 监测项目：TSP - 监测时期与频次：按照《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017)和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)相关要求执行施工期间，施工高峰期每季度监测1次。 - 3）噪声监测 - 测点布设：根据施工具体情况，选择施工区场界布置1处。 - 监测时期与频次：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关要求执行，施工高峰期每季度监测1次，每期采样1天，昼间监测一次。 - 四、竣工环境保护验收 - 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 表5-1 建设项目竣工环境保护验收 要素; 工序/过程; 污染物; 环境保护措施; 验收要求. 生态环境; 陆生生态; /; 规范施工人员行为；合理组织工程施工，控制用地；保护表土，减少植被破坏，施工结束后，对临时占地进行绿化，及时恢复；施工占地不占用永久基本农田; 施工过程采取了遮盖、拦挡等表土防护措施；施工结束后进行了植被恢复或地面硬化，且措施效果良好，迹地恢复良好. 水生生态; /; 合理安排施工导流作业，减少围堰设置对水体的扰动；保障水闸下泄生态流量；设立保护水生生物的宣传牌；加大对施工人员的教育力度，加强管理，严禁施工人员非法捕捞作业；降低施工废物对水闸水质的不利影响; 施工结束后上述影响将得到改善，水生生态环境得到恢复. 大气环境; 施工/堆场; 扬尘、臭气; 采取施工场地洒水抑尘、施工围挡、土工布覆盖等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准. 机械运行及车辆运输; CO、THC、NOX等; 加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护. 地表水环境; 施工废水; SS、石油类; 施工废水收集处理后回用于生产或洒水抑尘; 施工废水回用，不外排. 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮等; 依托当地居民化粪池处理后用作农肥; 用于附近农肥. 声环境; 施工及运输噪声; 合理布局、选用低噪声型施工设备、施工区设置围挡、声屏障等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）场界排放限值. 固体废物; 弃渣及建筑垃圾; 就近设弃渣场，填埋后复绿; 固体废物按要求有效处置，有效处置率100%. 生活垃圾; 垃圾桶收集，交由环卫部门处理. |
| 环保投资 | - 本工程环境保护总投资约为32.92万元。未包含水土流失防治、生态恢复等措施投资，该部分已计入水土保持专项投资。 表5-1 环境保护投资概算表 时段; 类别; 环保设施设备; 投资概算(万元). 施工期; 废水; 施工废水经沉淀池处理后回用于生产或洒水抑尘；基坑废水沉淀后回用；生活污水依托化粪池处理后用作农肥; 6.9. 废气; 临时堆场防尘网、施工洒水降尘、围挡、选用低污染的施工机械、车辆限速等; 6. 噪声; 低噪声设备、减振降噪费、临近敏感点区域设立围挡、机械保养、禁止夜间施工等; 5. 施工垃圾; 布置弃渣场1处，及时清运至弃渣场; 5. 生活垃圾; 集中收集、交由环卫部门统一清运; 4. 水土流失防治; 设置排水沟、沉砂池、临时苫盖、迹地恢复等; 已列入水保投资. 施工期监测; 水环境、大气环境、声环境; 6. 运营期; 生态恢复; 对工程场进行植被恢复、水土保持; 已列入水保投资. 声环境; 老旧设备更新; 已列入主体投资. 合计; 32.9. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 将施工活动控制在施工占地范围内；严格落实水土保持方案布设措施；施工前剥离表土，并进行防护，用于临时占地的回覆；弃渣场、土料场等施工临时占地完工后播撒草种，进行生态恢复 | 恢复原有生态平衡和自然环境；防止水土流失 | 植被恢复 | 植被恢复效果达到要求 |
| 水生生态 | 加强施工人员宣传教育和管理；优化工艺设计，确保相关环保措施的落实；废弃物禁止排入河道；工程设计尽量减少对河道、河床及植被的破坏；尽量减少和避免在河道中挖沙、取石，围堰施工时提前驱赶相关水域鱼类 | 河流水生生态环境得到恢复 | / | / |
| 水土保持 | 施工前剥离表土，并进行防护，用于临时占地的回覆；施工完毕后，对弃渣场、土料场进行土地平整，采取开挖面植树，坡面草籽护坡措施保持水土，树种选择观赏树木，草种选择既能美化环境，又能保持水土同时具有经济价值的多年生草本植物 | 编制完成水土保持方案，按水土保持方案建设水保措施 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水、基坑废水、冲洗废水、灌浆废水经沉淀后回用，不外排；生活污水依托民房化粪池处理 | 禁止将施工废水直接排入沿线河道内 | 无现场管理人员，少量工程维护时产生的生活废水依托化粪池处理 | 经化粪池处置后用于农肥、不外排 |
| 地下水及土壤环境 | 施工期施工机械设备不得有跑冒滴漏现象 | 施工现场不得有机油跑冒滴漏现象 | / | / |
| 声环境 | 文明施工，夜间禁止施工，场地四周设围墙等隔声屏障，合理布设施工机械及养护等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 | 选用低噪声设备，设备减振，启闭机房隔声、密闭，调整运行调度方式 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场进行围挡作业，场地内洒水抑尘，临时堆场等进行覆盖，运输粉尘车辆密闭，出场车辆轮胎进行冲洗，清淤时喷洒除臭剂 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 | / | / |
| 固体废物 | 施工弃渣运至弃渣场处置；施工人员生活垃圾集中堆置于垃圾桶，定期清运 | 按照要求合理处置 | 无现场管理人员，少量工程维护时产生的垃圾集中存放于垃圾桶，由环卫清运 | 不随意丢弃，合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 设置临时围挡和围堰，防止施工时物料洒落水中；施工废水采取有效措施回收利用；洒水降尘过程中少量多次，确保不会形成径流而流至外环境中；做好施工机械的维修和保养工作，防止油料泄漏污染水体 | 加强环境风险管理，采取相应的防范措施，并制定环境风险应急预案 | / | / |
| 环境监测 | 地表水：pH、水温、悬浮物等 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准 | / | / |
|  | 大气：颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准 | / | / |
|  | 噪声：等效A声级 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

一、结论 刘胡兰水闸除险加固工程是属于非污染生态项目，工程新增3亩永久占地，对环境的不利影响主要发生在施工期，表现在工程及施工占地、土方开挖、施工干扰、“三废”排放等对项目区生态环境的影响等。本工程通过优化工程和施工布置及组织和落实环境保护及环境监管措施，环境影响可以得到一定程度上减免和减缓，工程建设不存在重大环境制约因素。施工期要认真落实各项环境保护措施和环境监测计划，加强施工期环境保护、监测、监督和管理，建设和运行过程中注重对生态环境及水质保护，确保生态环境安全。 刘胡兰水闸除险加固工程环境保护投资32.92万元，约占项目投资总额的1.10%。本项目在环保投资足额投入、环保措施切实实施的前提下，预计能够将环境影响降至最低。 综合以上因素，本工程从环境保护角度考虑，其建设是可行的。 - 二、建议 - 1）加强监督，提高施工管理水平，尽量减少施工对环境造成的影响。为了强化施工期环境管理，建议进行环境监理。 - 2）项目建设过程中应严格执行环保措施监督检查清单，建立完善的环保管理制度，建立、健全环保资料档案。