- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高端通讯、电脑、工业线生产线建设项目

建设单位（盖章）：湖南铭基高科电子有限公司

2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充项目与邵阳市生态环境分区管控更新成果(2023版)的符合性分析完善项目产业政策符合性分析。完善项目与《国家污染防治技术指导目录(2024年，限制类和淘汰类)》相符性分析。补充项目与VOCs污染防治相关政策符合性分析。 | P6-9已补充与邵阳市生态环境分区管控基本要求相符性分析；p12已完善项目与《国家污染防治技术指导目录(2024年，限制类和淘汰类)》相符性分析；p13已补充与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 |
| 2 | 核实项目用地情况，补充租赁厂房的建设及生产历史，核实场地是否存在遗留环境问题。完善现有工程介绍、环保手续办理情况说明。核实项目建设内容，完善项目组成一览表；核实项目产品方案、主要生产设备、原辅材料和能源消耗(需明确PVC为原生料)；核实项目总投资和环保投资；核实平面布置图。 | P24已补充原厂房和迁建地厂房情况；p14已完善现有工程相关情况；p15-18已完善项目建设内容；已完善平面布置图 |
| 3 | 加强周边环境调查，补充邵阳经济技术开发区的基本情况和现状。完善地表水现状调查，补充柏树断面水质现状监测数据。核实执行标准、主要环境保护目标、总量控制指标。 | P10已完善邵阳市经济开发区基本情况；p24已补充柏树断面监测数据；p28已完善执行标准和保护目标；p29已核实总量控制指标。 |
| 4 | 细化营运期工艺流程及简介，核实产污节点。说明各排气筒焊锡废气产生情况、废气量，说明废气收集效率;核实各排气简注塑废气产生情况、废气量废气收集效率，补充HCL污染源分析;补充涂装废气产生情况;核实项目有组织、无组织废气排放量核算;完善环境监测计划。结合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)《国家污染防治技术指导目录)(2024年，限制类和淘汰类)，说明废气处理工艺的可行性。完善排气设置合理性分析。 | 已核实工艺流程及产污节点；p32-36已完善废气工程分析相关内容 |
| 5 | 核实噪声源、噪声监测结果。核实各类固体废物产生情况，补充废吸附棉产生情况，说明其属性、处置措施。细化危险废物暂存环保要求。核实项目风险物质种类、数量、Q值，完善项目环境风险分析内容。 | 已核实噪声相关内容；p42-43已补充废过滤棉相关内容；p46已完善风险物质种类。 |
| 6 | 核实环保投资，完善环境保护措施监督检查清单、环境监测计划、竣工环境保护验收内容、附图附件。 | 已核实环保投资，已完善环境保护措施监督检查清单、环境监测计划、竣工环境保护验收内容相关内容；已完善附图：平面布置图；已补充附件：厂房租赁协议。 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	49

六、结论	52

附件：

1、环评委托书

2、营业执照

3、原项目环评批复

4、原项目排污登记回执

5、原项目自主验收意见

6、厂房租赁协议

附图

- 项目地理位置图

2、平面布置图

3、周边环境敏感目标图

4、引用数据监测布点图

5、邵阳经济开发区土地利用规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高端通讯、电脑、工业线生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 姜勇 | 联系方式 | 13657398599 |
| 建设地点 | 邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 111°33′26.551″E, 27°14′24.965″N |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3831电线、电缆制造 | 建设项目行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业 383电线、电缆、光缆及电工器材制造-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） | 0.94 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 建设项目位于邵阳市经济开发区双清片区，其规划文件名称：《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》。 说明：该规划由《邵阳市工业集中区（一期）控制性详细规划》、《邵阳市工业集中区（二期）控制性详细规划》合并而来。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 建设项目位于邵阳市经济开发区双清片区，其规划环境影响评价文件名称：《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》； 审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文号：湘环评函[2022]84号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划结论符合性分析 根据《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》，其主要结论如下： （1）本次规划邵阳经济开发区（双清园区）位于邵阳市东南部，西至昭阳路和大兴路，北达集仙路和宝庆东路，东到宝庆东路和衡邵高速，南至衡邵怀铁路。规划总用地面积2918.20公顷，其中邵阳经济开发区（双清园区）主区面积1464.05公顷。 （2）主导产业：主导产业为先进装备制造、生物医药、电子信息、轻工、新材料、农产品加工。 本项目位于邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房。项目为电线、电缆制造业，属于电子信息业，符合区域规划产业定位。故本项目与规划环评主要结论相符。 2、本项目与邵阳经济开发区规划环境影响评价结论与审查意见的相符性 表1-1 与规划环评审查意见相符性分析 与项目相关的审查意见; 项目情况; 相符性. 落实规划环评产业准入条件清单。按环评建议要求，经开区应加快产业转型升级，调整产业定位向先进装备制造业为主的特色主导产业发展。管委会应按照环评提出的产业准入条件严格实行新建项目准入控制，禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的防止产品制造业等重污染企业。加强对现有企业的监管，确保满足达标排放、污染物总量控制及一类污染物车间排口达标要求。; 本项目为电线、电缆制造，不属于禁止引入企业，使用的工艺技术先进，产生的污染物经相应处理后均能达标排放。; 符合. 重点解决经开区排水制约因素，邵阳经开区位于资江晒谷滩电站上游，宝工区区域自然排污由红旗渠汇入邵水再进入资江，目前直接纳污水体红旗河已无环境容量。经开区应严格按照规划环评要求切实加快区域管网、污水处理厂等环保公建基础设施建设，按政府承诺在2017年年底前完成进站路污水处理厂的建设并投入使用，污水处理厂尾水设专管排入资江；在污水处理厂建成接管运营前，不得新建新增排放废水污染物的项目; 本项目无生产废水排放，生活污水通过化粪池预处理后通过园区市政管网排入邵阳市进站路污水处理厂处理达到一级A标准后通过专管外排至资江。; 符合. 按国家《大气污染防治行动计划》和邵阳市地方大气污染防控政策落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源；做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物吹措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 项目车间采用市政用电，为清洁能源；项目产生一般固体废物和危险废物均与有资质的单位签订协议，并建立统一的固废运营管理体系。; 符合. 通过与规划环评审查意见对比分析，本项目符合邵阳经济开发区引入项目要求，不属于禁止引入行业，项目产业及污染物排放均符合邵阳经济开发区规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目的产品、生产工艺、生产设备及规模不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，故本项目符合国家产业政策要求。 2、与生态环境分区管控要求的符合性分析 （1）生态红线 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。 本项目项目为高端通讯、电脑、工业线生产线的迁建，迁建地位于邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房，不占用基本农田和生态公益林。查阅邵阳市生态红线图，项目迁建地选址不涉及基本农田、生态红线，符合生态红线管控要求。 （2）环境质量底线 根据现状监测结果可知，项目地TVOC满足环境质量标准，项目各废气污染物可达标排放，不会突破区域环境空气质量底线。 项目生活污水经化粪池处理达标后排入园区内污水管网，再排入进站路污水处理厂，最终于谷洲尾端下游200m处排入资江，排污口上游田江渡断面和下游柏树断面水质类别可达II类标准，评价范围内水质达标。项目办公废水经处理后可达标排放，不会突破地表水质量底线。 （3）资源利用上线 项目所需的水、电能占所在区域水、电资源比例很小，迁迁建地用地性质为工业用地，不占用基本农田等禁止开发用地，符合当地资源利用上线要求。 （4）生态环境准入 - 本项目位于邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房，与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）中的邵阳经济技术开发区相符性分析如下： 表1-2 与“准入清单”相符性一览表 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）严格按照国土空间规划进行开发，将空间管制融入经开区规划实施全过程，将环境影响较大的工业项目远高居民集中区医院、学校布局:杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，避免城区的集中居住区向经开区三类工业用地方向扩张。; 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（50137-2011），三类工业用地为对居住和公共环境有严重污染和安全隐患的工业用地，本项目属于二类工业企业，污染的环境风险相对不大。; 相符. （1.2）经开区禁止新引入电镀企业、工艺技术落后污染严重的原料药制造、制浆造纸、制革、有染整工段的纺织品制造等重污染企业。; 本项目属于电线、电缆制造业，不属于污染较重企业，不属于1.2禁止引入的行业类别。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水： 废水:完善经开区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，区块一污水经江北污水处理厂处理后排入枫江溪 区块二四污水经进站路污水处理厂处理后达标排放。; 废水：本项目园区排水已落实雨污分流。项目所在地属于双清片区污水经市政污水管网排入进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。; 相符. （2.2）废气： 加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量,严格控制无组织排放,开展重点行业、重点企业VOCs 治理。; 本项目注塑废气、焊锡废气和涂装废气：集气管道+二级活性炭+22m排气筒屋顶高空排放；涂装废气：单独房间+集气管道+二级活性炭+同一根22m排气筒排放。; 相符. （2.3）固废：建立经开区固废规范化管理体系，做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 固废：生活垃圾交由环卫部门回收处理；建设有危废暂存间，定期由有资质单位收集处置。; 相符. 环境风险防控; （3.1）加强经开区环境风险防控、预警和应急体系建设，加强经开区内重要风险源管控及危险化学品储运的环境风险管理，格落实应急响应联动机制，防止环境突发事件发生。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练。全面提升应急处置能力。; 本项目环评手续办理后，建议编制突发环境事件应急预案或者进行突发环境事件应急预案豁免管理申请。; 相符. （3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预笑，鼓励其他企业制定单独的环境应急预笑，或在突发事件应急预笑中制定环境应急预案专章，并备案。. （3.3）经开区生态环境主管部门应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 本项目用地为已建成标准厂房，且周边地面均已硬化，无土壤环境问题。; 相符. 资源开发效率要求; （4.1）能源:落实经开区能源结构调整，积极推广清洁能源，禁止燃煤，鼓励使用天然气、电能等清洁能源，提高用气普及率。实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。到 2025 年，用能总量预测当量值为124861吨标准煤，万元 GDP能源消耗预测值为 0.0574 吨标准煤/万元，能源消费强度降低 17.73%。; 本项目使用电能，符合要求。; 相符. （4.2）水资源 合理有序使用地表水，开展节水型工业园区建设，推广应用先进适用节水技术装备，减少水资源消耗。到2025年.北塔区万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 21.34%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 20.31%，用水总量控制在0336亿立方米以下;友清区万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 22.56%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 14.96%，用水总量控制 在 0.765 亿立方米以下。; 本项目无高耗水落后产能，符合要求。; 相符. （4.3）土地资源:强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。到 2025 年，工业用地固定资产投入强度控制在 350 万元/亩以上，工业用地地均税收控制在 25 万元/亩以上。; 本项目位于邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房，符合要求。; 相符. 综上所述，本项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）相符。 3、与邵阳市生态环境分区管控基本要求符合性分析 表1-3 与“邵阳市生态环境分区管控基本要求符合性”相符性一览表 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 符合性. 空间布局约束; (1.1)严格控制资江岸线开发建设，科学利用岸线资源，(1.2)沿资江、沅江、湘江岸线1公里范围内严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目;严禁现有合规化工园区在沿江岸线1公里范围内靠江扩建;安全环保达标的化工生产企业因生产需要可向背江一面逐步搬迁。合理布局砂石接收码头，引导河道砂石资源有序开发应用。(1.3)禁止在资江干流及其支流河道管理范围向外延伸五十米区域内建设垃圾收集、堆放、转运设施;已经建设的，由所在地人民政府责令搬迁。 (1.4)禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，强化水源涵养林建设与保护，积极推进退耕还林还草还湿、天然林资源保护、河湖与湿地保护恢复、长江防护林、生态廊道、矿山生态修复、水土流失和石漠化综合治理等生态保护修复工程。(1.5)鼓励实施生态修复工程，提升生态环境质量，区内的各种开发建设活动应控制建筑规模与开发强度，严格风貌管控，确保生态安全和生态服务质量不降低。(1.6)严格危险废物项目环境准入。严控新(扩)建省内综合利用能力过剩和以外省原料为主要来源的危险废物综合利用项目:禁止新建有机类危险废物热(裂)解处理项目。(1.7)在资江干流及其支流水域上不得经营餐饮业。不得在资江干流及其支流天然水域进行围栏围网(含网箱)养殖和投肥投饵养殖活动。; （1.1）（1.2）（1.3）本项目所在位置距离资江最近点6km以上；（1.4）（1.5）本项目租赁现有厂房，位于产业园内，不涉及相关内容；（1.6）本项目危险废物暂存危废间交由有资质单位处理；（1.7）不涉及; 相符. 污染物排放管控; (2.1)废水: (2.1.1)全面加强入河排污口排查整治与监管，完成入河排污口区域分区体系建设，明确禁止设置、限制设置区域范围，有效规范和管控入河排污口。 (2.1.2)全面实行排污许可制度,推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系实现固定污染源排污许可全覆盖。 染物排管控 (2.1.3)统筹规划建设城镇污水集中处理设施及其配套管网，加强生活源污染治理，推进雨污分流建设和改造，完善城市污水管网建设，推进农村生活污水治理，到2025年，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区,城市生活污水集中收集率达到 70%,全市乡镇政府所在地污水处理设施全覆盖。 (2.1.4)推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造，实现省级及以上工业园区污水管网全覆盖、污水全收集、污水集中处理设施稳定达标运行、进出水水质在线监控并联网正常规范设置园区集中污水处理设施排污口，建立园区水环境管理“一园一档”。 (2.1.5)统筹实施农村黑臭水体治理与农村水系综合整治，到2025 年，完成省下达目标的行政村的环境整治，农村黑臭水体治理率达到 40%。 (2.1.6)未经批准，任何单位和个人不得在资江干流及其支流、水库、渠道新建、改建、扩建排污口:已批准的排污口应当按照有关规定设置并实现达标排放。; 本项目无生产废水排放，生活污水通过化粪池预处理后通过园区市政管网排入邵阳市进站路污水处理厂处理达到一级A标准后通过专管外排至资江。; 相符. （2.2）废气： (2.2.1)控制挥发性有机物排放。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业 VOCs 原料替代、排放全过程控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进城市餐饮油烟治理全覆盖。 (2.2.2)加强扬尘污染治理。市建成区内房屋建筑和市政基础设施工程施工工地严格落实扬尘防控"六个 100%"，全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。 (2.2.3)禁止在划定区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质。 (2.2.4)钢铁、建材、有色金属、石油、化工、火力发电等企业应当采用清洁生产工艺，加快清洁烟气排放改造，减少大气颗粒物污染排放量。; （2.2.1）本项目为电线、电缆制造，不属于重点行业，有机废气经集气筒收集后通过二级活性炭处理，再由22m排气筒高空排放；（2.2.2）本项目租赁现有厂房，不涉及；（2.2.3）不涉及；（2.2.4）本项目主要使用电能，为清洁能源。; 相符. (2.3)固体废物: (2.3.1)严格控制涉重金属行业污染物排放,严格重金属污染物排放量"等量置换”和“减量替换”，持续减少重金属污染物排放，到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量下降 5%。 (2.3.2)实施生活垃圾分类制度，建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾管理系统，到2025年，邵阳市城区基本建成生活垃圾分类处理系统。城市生活垃圾无害化处置率达到 100%，城市生活垃圾资源化利用率达到60%。 (2.3.3)推动建筑垃圾资源化利用，构建建筑垃圾资源化利用标准体系，全面提升建筑垃圾资源化率。到 2025 年，建筑垃圾资源化利用率达到50%以上。; 固废：生活垃圾交由环卫部门回收处理；能回收的固废外售资源回收单位，不能回收的交由环卫部门清运，建设有危废暂存间，定期由有资质单位收集处置。; 相符. 环境风险防控; (3.1)严格监管水上危险化学品运输，确保船舶运输环境安全，制定河道污染事故应急方案。(3.2)加强集中式饮用水水源水质监测，将“千吨万人”集中式饮用水水源纳入常规监测:健全饮用水水源地环境应急管理机制。建立水源地风险评估和水质预警预报系统。(3.3)严格涉重金属重点行业环境准入,聚焦重有色金属采选冶炼、电镀等重点行业和重点区域坚持严控增量、削减存量，持续推进镉、锑、汞、砷、铅、铬、铊等重点重金属污染防控。(3.4)加强重污染天气应急响应,修订完善并持续更新重污染天气应急预案,细化应急减排措施实施应急减排清单化管理。督促工业企业按照“一厂一案”要求，配套制定具体的应急响应操作方案。 (3.5)定期在资江流域开展重金属污染状况调查评估，确定区域内重点防控的重金属污染地区行业和企业。整治涉重金属矿区历史遗留固体废物，防控矿产资源开发污染土壤。; （3.1）（3.2）（3.3）本项目不涉及；（3.4）根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发【2024】49号）制突发环境事件应急预案或者进行突发环境事件应急预案豁免管理申请；（3.5）不涉及; 相符. 资源开发效率要求; (4.1)能源:到 2025 年，非化石能源消费占比提升至 26%o 实施终端能源清洁化替代，加快工业、建筑、交通等领域电气化发展，推行清洁能源替代，逐步改善农村用能结构，提倡使用太阳能、石油液化气、电、沼气等清洁能源。 (4.2)土地资源:规划至 2035 年，市域城镇建设用地不超过 450.93 平方千米，村庄建设用地规模不超过 1165.30 平方千米。市辖区城镇建设用地规模不超过 131.71 平方千米，村庄建设用地规模不超过 45.08 平方千米。 (4.3)水资源: (4.3.1)统筹协调全市生活、生产和生态环境用水，合理配置地表水和地下水。坚持节约用水，高效利用的原则，在全市有计划、有步骤地开展节水型社会建设，切实提高水资源的利用效率。 (4.3.2)2025 年万元工业增加值用水量为 48m3/万元，根据节约用水规划及《湖南省邵阳市水安全规划》，2030年拟定万元工业增加值用水量 39m/万元。 (4.3.3)到 2025 年，全市用水总量为27.09亿 m';万元地区生产总值用水量比 2020 年下降21.03%;万元工业增加值用水量比 2020年下降 13.02%;农田灌溉用水有效利用系数为 0.558。; （4.1）本项目主要使用电能；（4.2）不涉及（4.3）本项目生产用水主要为注塑冷却用水，经冷却塔冷却后循环使用，生活污水生活污水通过化粪池预处理后通过园区市政管网排入邵阳市进站路污水处理厂处理达到一级A标准后通过专管外排至资江。; 相符. 综上所述，本项目与邵阳市生态环境分区管控基本要求相符。 4、选址合理性分析 ①产业规划及用地合理性 本项目为高端通讯、电脑、工业线制造，位于湖南省邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房，园区主导产业为先进装备制造、生物医药、电子信息、轻工、新材料、农产品加工，本项目属于园区规划的主导产业。项目用地性质为工业用地，不涉及基本农田等禁止开发区域，选址合理。 ②环境影响角度 由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后废气、废水污染物在采取防治措施后可以达标排放。通过噪声预测可知，项目噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，从环境影响角度看，项目实施对周边环境影响不大，选址合理。 ③环境敏感性和环境容量 本项目迁建地位于邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房，所在区域不属于环境敏感区。现状监测结果表明，项目所在地具有一定的环境容量。 ④基础设施情况 项目拟建地水、电和污水处理等基础设施完善，道路交通系统发达，对于企业的运行和发展有良好的促进作用。 综上所述，本项目选址可行 5、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》符合性分析 根据湖南省生态环境厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省工业和信息化厅、湖南省自然资源厅、湖南省科学技术厅联合发布的《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发[2020]27号），文件要求：“除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区”。 本项目为高端通讯、电脑、工业线生产线建设项目，位于邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房内，邵阳市经济开发区属于国家级园区，项目选址符合《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》相关要求。 6、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 第十八条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目为电线、电缆制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；项目主要使用电能；营运期无生产废水排放，废气在经过废气处理设施处理后可达标排放，对环境影响不大。 7、与《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》相符性分析 经查《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》，限制类和淘汰类VOCs处理技术如下： 限制类 - VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术：该技术仅采用水、酸液、碱液洗涤吸收工业废气中VOCs后直接排放。 - （2）无控制系统或控制系统未实现对设施关键参数进行自动调节控制的燃烧、冷凝、吸附-脱附VOCs治理技术：未对燃烧设施的辅助燃料用量、燃烧温度，冷凝设施的冷凝温度，吸附设施的吸附床层吸脱附时间和温度等关键参数进行自动调节与控制的 VOCs 治理技术。 淘汰类 - VOCs 光催化及其组合净化技术：该技术利用二氧化钦等光催化剂，通过紫外光、可见光激活并氧化 VOCs。 - VOCs 低温等离子体及其组合净化技术：该技术利用气体分子在电场作用下产生的激发态分子、电子、离子、原子和自由基等活性物种，降解废气中有机污染物分子。 - （3）VOCs 光解（光氧化）及其组合净化技术：该技术利用污染物分子吸收短波长紫外光，引发污染物分子化学键断裂，同时废气中的氧气或水分子吸收短波长紫外光后，产生包括臭氧和轻基自由基等在内的活性物种与污染物分子发生降解反应。 本项目属于有控制系统且控制系统可实现对设施关键参数进行自动调节控制的吸附-脱附VOCs治理技术。注塑废气、焊锡废气、涂装废气通过集气管道+二级活性炭吸附处理后由22m排气筒屋顶高空排放，不属于限制类或淘汰类工艺。 8、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)符合性分析见下表 表1-4 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性分析 控制项目; GB37822-2019标准要求; 本项目情况; 相符性. VOCs物料的储存; （1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库和料仓中。 （2）盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目VOCs物料主要为PVC塑料，平时袋装存放于仓库，无挥发性。; 相符. VOCs物料的转移和输送; （1）液态VOCs物料应采用密闭管道输送，非管道输送方式转移则应采用密闭容器、罐车。 （2）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式。或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目无液态VOCs物料。; 相符. 工艺过程的VOCs控制; （1）VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施。 （2）有机聚合物产品用于制品生产的过程，应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施。; 本项目产生VOCs的生产工艺主要为注塑，项目在注塑机等相关设备上设置集气管道，将废气抽入二级活性炭废气处理装置处理，再通过22m排气筒排放。; 相符. VOCs收集和处理系统; （1）废气收集系统集气罩的设置应符合GB/T16758的规定，废气输送管道应密闭。 （2）重点地区，NMHC初始排放速率≥2.0kg/h时，VOCs处理效率不低于80%。 （3）排气筒高度不得低于15m。; 本项目废气输送管道密闭，项目排气筒高度为22m。; 相符. 由上表可知，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中相关要求 9、与周边企业相容性分析 根据现场踏勘，项目迁建地位于邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房（13栋位于10栋北侧，两栋厂房相邻不相连，详情见厂区平面布置图），周围主要为湖南灯将军科技有限公司（灯泡制造）、邵阳市利鸿运动用品有限公司（运动鞋制造）和空厂房，无食品、医药等对环境要求高的企业。项目拟选厂址区域尚有一定的环境容量，项目投产后，废气、噪声等主要污染物可达标排放，不会改变项目所在区域的环境质量功能级别。同样，项目周边企业为通过审批，污染物排放浓度和排放总量符合要求的生产企业，与本项目不冲突，因此，项目与周边企业相容性较好。 10、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中相关要求：“强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。” 本项目为电线、电缆制造，不属于重点行业。注塑使用PVC新料，注塑废气、焊锡废气、涂装废气通过集气管道+二级活性炭吸附处理后由22m排气筒屋顶高空排放，根据后文废气工程分析，在落实环评提出的环保措施后，废气可达标排放。因此，项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 2020年，湖南铭基高科电子有限公司投资5000万元租赁邵阳市讯源电子科技有限公司6号、7号两栋厂房建设高科电子高端通讯、电脑、安防线束建设项目，租赁建筑面积13860m2。项目主要购买成品金属线芯、USB接口、转接口、胶带、扎带以及插头等零件，通过焊接、胶装、压胶、组装等工序，生产各类安防线、消费类连接线（自拍杆连接线、蓝牙耳壳连接线）、手机数据线等。 2020年8月，湖南铭基高科电子有限公司委托湖南知成环保服务有限公司编制了《湖南铭基高科电子有限公司高科电子高端通讯、电脑、安防线束建设项目环境影响报告表》；2020年10月，邵阳市生态环境局经济开发区分局下发了环评批复（邵经环评【2020】19号）；2021年10月29日，湖南铭基高科电子有限公司进行了排污登记，登记编号：91430500MA4R3T2X73001Z；2021年11月，湖南铭基高科电子有限公司对该项目进行了自主验收，委托湖南中昊检测有限公司编制了项目竣工环境保护验收报告，并于2021年11月15日通过了该项目竣工环境保护验收会议。 2024年，湖南铭基高科电子有限公司为利于企业发展，计划再投资5000万元，建设高端通讯、电脑、工业线生产线建设项目，搬迁至邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋1、2层和13栋整栋厂房（均为4F厂房，10栋租赁建筑面积3652.8m2，13栋租赁建筑面积12931.2m2，共16584m2），新增无人机线束和传感线等工业线生产线并新增相应设备。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，项目应进行环境影响评价，本项目主要进行高端通讯、电脑、工业线制造，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于三十五、电气机械和器材制造业 383电线、电缆、光缆及电工器材制造-其他，应编制环境影响报告表，因此，湖南铭基高科电子有限公司特委托湖南玖鸿环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司环评工作人员在现场踏勘调查和工程分析的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。 2.项目概况 项目名称：高端通讯、电脑、工业线生产线建设项目 建设性质：新建（迁建） 建设单位：湖南铭基高科电子有限公司 建设地点：邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房 项目投资：总投资5000万元 建筑面积：16584m2 本项目10栋租赁建筑面积3652.8m2，13栋租赁建筑面积12931.2m2，共16584m2，现有厂房为租赁厂房，新厂房建成后搬空退租。建设内容主要包括新厂房装修及设备安装，10栋1F为仓库，2F为工业线生产线（3、4F现为空厂房），13栋1F为数据线生产线，2F为连接线生产线，3F为传感线生产线和综合办公室，4F为原料仓库和实验室。为方便日常运营，各车间均配套车间仓库及现场办公室等辅助工程（车间仓库不储存化学品）。本项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 项目名称; 新建内容; 备注. 主体工程; 10栋生产区; 2F为无人机线束、安防线生产线，生产区位于车间中部，面积约1700m2; /. 13栋生产区; 1F为数据线生产线，生产区均位于车间中部，面积均为1700m2；2F为连接线生产线，生产区均位于车间中部，面积均为1700m2；3F为传感线生产线，生产区均位于车间中部，面积均为1600m2; /. 辅助工程; 综合办公室; 位于13栋3F西部，面积约800m2; /. 现场办公室; 位于10栋2F和13栋1、2F西部，每间面积约44m2; /. 实验室; 位于13栋4F中南部，面积约400m2; 主要进行通电实验，不进行化学实验. 成品仓库; 位于10栋1F东部，面积约1024m2; 包括成品检验区. 化学品仓库; 位于13栋北面，新建1F，约20m2; 化学品仓库防渗处理并设置接液容器. 车间仓库; 位于10栋2F和13栋1、2F西部，3F东部，每间面积约92m2; 用于临时存放车间产品、原料、模具和工具等，不储存化学品. 原料仓库; 位于13栋4F，面积约1088m2，内含一个生产设备仓库（320m2），和一个一般固废暂存间（18m2）; /. 公用工程; 供水; 城镇供水系统供给; /. 排水; 本项目无生产废水排放，生活污水通过化粪池预处理后通过园区市政管网排入邵阳市进站路污水处理厂处理达到一级A标准后通过专管外排至资江; /. 供电; 当地电网引入供电; /. 环保工程; 污水处理设施; 化粪池（厂房配套设施）; /. 废气处理设施; 注塑废气：集气管道+二级活性炭吸附处理后由22m排气筒屋顶高空排放; 两栋厂房各一套，每栋厂房的注塑、焊锡、涂装废气分别由同一根排气筒排放. 焊锡废气：集气管道+二级活性炭吸附处理后由22m排气筒屋顶高空排放. 涂装废气：单独房间+集气管道+二级活性炭吸附处理后由22m排气筒屋顶高空排放. 固废处理设施; 设置一般固废暂存间（位于13栋4F原料仓库内，18m2）、危险废物暂存间（新建于13栋北面，约20m2）、垃圾桶; 危废间防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐. 噪声处理设施; 合理布置设备位置，设备设置减振基础; /. 3.产品方案 本项目产品高端通讯、电脑、工业线，迁建后新增无人机线束和传感线生产线。 表2-2 项目产品方案一览表（万条/年） 产品名称; 产量; 规格/型号. 消费类连接线; 400; OD3.5线长1.5m. 数据线; 500; 0D3.5线长1m. 工业线; 传感线; 500; OD2.8线长0.8m. 安防线; 500; 0D4.5线长0.8m. 无人机线束; 500; 0D3.5线长1m. 4.投资估算 本次迁建项目总投资5000万元，主要用于厂房租赁及新增设备的购买安装，资金筹措方式为企业自筹。项目环保投资47万元，占工程总投资的0.94%。 表2-3 工程总投资构成表 序号; 工程或费用名称; 造价费用（万元）. 1; 设备购置及安装费用; 1691.28. 2; 厂房租赁费用; 308.72. 3; 流动资金; 1953. 4; 环保投资; 47. 5; 其他; 1000. 6; 合计; 5000. 表2-4 环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保措施; 投资额. 营运期; 废水; 化粪池（厂房配套设施，不计入环保投资）; /. 废气; 集气罩+二级活性炭+22m排气筒（2套），通风系统; 40. 噪声; 隔声、消声、减振措施; 2. 固体废物; 垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间; 5. 合计; 47. 5.原辅材料及能源消耗 本项目迁建后新增无人机线束和传感线生产线，消费类连接线产能增大，数据线和安防线产能不变。迁建工程主要原材料及能源消耗情况见表2-5。 表2-5 项目迁建前后原辅材料及能源消耗清单 序号; 名称; 消耗量; 最大储存量; 备注. 1; 圆线; 2405万m/a; 200万m/a; 金属线芯. 2; PVC; 35t/a; 5t/a; 新料，黑色，耐温-40~105℃，高流动性防缩料. 3; 热缩套管; 100000个/a; 10000个/a; /. 4; 插头; 2000000个/a; 100000个/a; 连接线、数据线、传感线使用. 5; 胶壳; 2000000个/a; 100000个/a; 连接线、数据线、传感线使用. 6; 扎带; 500000个/a; 50000个/a; /. 7; 钛钙型焊条; 8t/a; 1t/a; J422（E4303）. 8; 无铅焊锡条（丝）; 4t/a; 1t/a; 无铅型. 9; 润滑油; 90L/a; 25L/a; /. 10; 活性炭; 0.104t/a; /; 废气处理. 11; 过滤棉; 0.01t/a; /. 12; 环己酮; 0.3t/a; 0.1t/a; 无人机线束、安防线注塑前增加粘性. 13; 电; 30万kW·h/a; /; /. 14; 水; 5543m3/a; /; /. PVC颗粒：本项目使用的PVC颗粒为原生料。PVC即聚氯乙烯，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。工业生产的PVC分子量一般在5万~11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m2；有优异的介电性能。 环己酮：无是一种有机化合物，化学式是C6H10O，为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。无色透明液体，带有泥土气息，含有痕迹量的酚时，则带有薄荷味。不纯物为浅黄色，随着存放时间生成杂质而显色，呈水白色到灰黄色，具有强烈的刺鼻臭味。与空气混合爆炸极与开链饱和酮相同。在工业上主要用作有机合成原料和溶剂，例如它可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，环己酮在3类致癌物清单中。根据企业提供的环己酮MSDS报告，本项目使用的环己酮含量为99%，环评按100%计，属微毒类LD50：1535mg／kg(大鼠经口)；948mg／kg(兔经皮)LC50。本项目环己酮密封存放于化学品仓库中，涂装区域由玻璃墙单独隔开，涂装设备上安装集气管道，将涂装废气抽入废气处理设施，再经22m排气筒排放。 钛钙型焊条： 药皮中含有30%以上氧化钛及适量的（<20%）钙和镁的碳酸盐的酸性焊条。其稳弧性能良好，熔池流动性好，飞溅颗粒细小，焊后脱渣容易，熔渣覆盖均匀，焊缝成型细致美观。 无铅锡条：用于线路板的焊接。纯锡制造，湿润性、流动性好，易上锡；焊点光亮、 饱满、不会虚焊等不良现象；加入足量的抗氧化元素，抗氧化能力强；纯锡制造，锡渣少，减少不必要的浪费；无铅锡条项性能稳定，适用波峰或手浸炉操作。 6.设备清单 本项目现有设备可满足产品焊接需求，组装和检验主要为人工，迁建扩建后增加成型机53台，一体化裁线机2台，均不属于《产业结构调整指导目录》中规定的限制类和淘汰类。 表2-6 主要生产设备一览表 序号; 设; 名称 单位; 数量; 规格/型号; 备注. 1; 成型机; 台; 118; 2.5T,CR-300ST,KS3600; 后端成型. 2; 链条焊接机; 台; 10; TYPE; 自动焊接机. 3; 一体化裁线机; 台; 2; JC-1200; 裁线贴铜箔一体机. 4; 激光焊; 台; 3; /; /. 5; 手工焊接络铁; 台; 35; /; /. 6; 剥皮机; 台; 12; /; /. 7; 活性炭吸附装置; 套; 2; /; 废气处理. 8; 风机; 台; 2; 4-72-8C. 9; 冷却塔; 个; 2; /; 注塑冷却. 7.平面布置 本项目厂区为两栋4F厂房，10栋1F为成品仓，2F为工业线生产线，3、4F现为空车间；13栋1F为数据线生产线，2F为连接线生产线，3F为传感线生产线和综合办公室，4F为原料仓库和实验室。为方便日常运营，各车间均配套车间仓库及现场办公室等辅助工程。 8.公用工程 （1）给水 项目用水由城镇供水系统供给。 （2）排水 本项目无生产废水排放，生活污水通过化粪池预处理后通过园区市政管网排入邵阳市进站路污水处理厂处理达到一级A标准后通过专管外排至资江。 （3）用、排水计算 本项目劳动定员410人，食宿依托园区食堂和宿舍。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），员工生活用水按每人45L/d计。本项目年生产300天，则生活用水量为5535t/a，损耗量按20%计，则生活污水排放量为4428t/a。生活污水经化粪池处理后通过园区市政管网排入邵阳市进站路污水处理厂处理达到一级A标准后通过专管外排至资江。 （4）供电 本项目由市政供电管网供电，电压等级为380V/220V，年用电量约30万kw•h。 9.劳动定员及工作班制 本项目现有员工410人，迁建后不新增员工，食宿依托园区食堂和宿舍，本项目年生产300天。 10.地四至情况及用地情况 本项目迁建地位于邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房，所在园区污水管网已建成，周围主要为湖南灯将军科技有限公司（灯泡制造）、邵阳市利鸿运动用品有限公司（运动鞋制造）和空厂房。本项目租赁现有厂房，为工业用地，不涉及基本农田等禁止开发区域。 11.建设进度 本项目计划2025年1月开始进行施工建设，2025年4月投入生产。 12.依托工程 本项目租赁现有标准厂房，各项工程利用现有配套工程，仅保留迁建前现有设备，与新增设备一同投入迁建地生产。本项目租赁迁建地现有厂房，计划2025年1月厂房装修完成后开始搬迁，由于原厂址与迁建地距离较近，本次搬迁计划使用货车将现有设备等搬至新厂房安装。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目不涉及土建施工，施工期包括厂房的重新装修和设备的安装调试。本项目在现有标准厂房的基础上进行装修，施工期较短，施工影响在施工期结束后消除，不会对周围环境产生较大影响。 图2-1 施工期流程图 - 营运期 本项目无人机线束、安防线生产工艺流程简述如下： （1）裁线、剥皮、绞线：将电线裁剪为客户需要的长短，电子线材外皮脱去2cm左右，芯线外皮脱去1cm左右。 （3）焊锡：使用焊锡机将连接器与脱皮的芯线固定在一起。 （3）涂装：注塑前先进行人工涂装环己酮，以增加塑料粘性，提高产品质量。 （4）注塑：人工投加PVC颗粒，采用电加热使之软化，PVC颗粒加热温度120~180℃。然后注入模腔内，经冷却后定型，使在压出线和连接器上形成一层塑胶层。项目对注塑机的冷却方式为间接冷却，冷却水为普通的自来水，循环使用，不外排。 （5）测试、包装：成型的线需要进行检测，检测黑色端口是否有毛边、烫伤，端口是否有压伤、凹陷、缺料，是否通电等情况，合格产品包装入库，不合格产品暂存一般固废暂存间外售资源回收单位。 图2-2 无人机线束、安防线生产工艺流程及产污节点 本项目连接线、数据线、传感线生产工艺流程简述如下： （1）裁线、剥皮、绞线：将电线裁剪为客户需要的长短，电子线材外皮脱去2cm左右，芯线外皮脱去1cm左右。 （3）焊锡：使用焊锡机将连接器与脱皮的芯线固定在一起。 （3）组装/注塑：根据订单要求，部分产品人工组装插头、胶壳，部分产品需进行注塑成型。注塑：人工投加PVC颗粒，采用电加热使之软化，PVC颗粒加热温度120~180℃。然后注入模腔内，经冷却后定型，使在压出线和连接器上形成一层塑胶层。项目对注塑机的冷却方式为间接冷却，冷却水为普通的自来水，循环使用，不外排。 （4）二次注塑：组装/注塑后，插头和线连接部位较脆弱，需在连接处进行二次注塑提高强度。 （5）测试、包装：成型的线需要进行检测，检测黑色端口是否有毛边、烫伤，端口是否有压伤、凹陷、缺料，是否通电等情况，合格产品包装入库，不合格产品暂存一般固废暂存间外售资源回收单位。 图2-3 数据线、连接线、传感线生产工艺流程及产污节点 3、产污环节 ①废气：注塑废气、焊锡废气、涂装废气； ②噪声：生产设备运行时产生的噪声； ③固废：不合格产品、员工生活垃圾、废边角料、废润滑油及含油抹布手套、废活性炭、废过滤棉、锡渣等。 水平衡：本项目迁建后员工数量不变，现有注塑冷却水循环池可满足扩建后运营生产，故本项目水平衡迁建前后不变。 图2-4 水平衡 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 搬迁前项目已进行环保验收，根据验收监测结果，现有项目各项污染因子均能达标排放，对环境影响不大。 搬迁拟建地为新建空厂房，历史上无其他企业入驻，无与项目有关的原有环境污染问题。 现有项目已运行4年，根据验收意见，现有项目运营期间废水、废气、固废等均得到妥善处理，对环境影响较小。现为租赁厂房，搬迁后退租，无生态环境影响。搬迁后，各产污设备也将完成其服务功能，因此产污环节也将减弱或消失。对环境的潜在影响主要表现在以下两个方面： 1）搬迁后，现有工程场地剩余固废对环境的影响。 2) 现有设备进行拆除过程中在基础底部会遗留废机油以及危废间中暂存的尚未处理的危险废物。 项目搬迁后，对现有工程场地必须做好以下防治措施： 1）现有工程在生产关闭后应拆除厂房内设备，所有设备待新厂房建成后由货车运送至新厂房，不需要的设备均二手转卖，可回收固废外售至资源回收单位，不可回收的由环卫部门处理。 2）现有油类物质等危险废物在危废间储存时间较短，暂未签订危废协议，应在搬迁之前交由有资质单位处理。 落实以上措施后，现有工程搬迁后无固废遗留，无其他环境污染问题遗留，无需采取以新带老措施及要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量现状 本次评价引用邵阳市2023年大气环境数据，引用点位于邵阳市生态环境局经开区分局楼顶，监测结果见表3-1。 表3-1 邵阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7ug/m³; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11ug/m³; 40; 27.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47ug/m³; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29ug/m³; 35; 82.9; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1mg/m3; 4; 25.0; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 105ug/m³; 160; 65.6; 达标. 经判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 - 特征因子监测 项目排放的特征污染物为挥发性有机物，为了解项目所在区域特征污染物挥发性有机物大气环境质量现状，本次环评引用邵阳经济技术开发区管理委员会《邵阳经济技术开发区发展规划(2022年-2026年) 环境影响报告书》中的湖南中吴检测有限公司于2022年2月14日至20日的现状监测数据，监测点位G3尹家洼距离本项目东面约1.7km，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》 (污染影响类) (试行) 中“区域环境质量现状(大气环境): 排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，该点位监测数据符合要求) 表3-2 特征污染物质量现状监测结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准ug/m3; 监测浓度范围 ug/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. G1; TVOC; 8h; 600; 313.7-411.0; 68.5; 0; 达标. 由表3-2可知：监测结果中TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D中的标准限值，说明项目所在地空气环境质量中TVOC现状良好。 2、地表水环境质量现状 项目营运期产生的废水经化粪池处理后进入园区污水管网，园区污水管网汇入邵阳市进站路污水处理厂进一步处理。 本次评价引用邵阳市生态环境局官网公布的2023年1-12月水环境质量月报，选取了离进站路污水处理厂排水口最近的柏树和工业街水厂两个监测断面数据。邵阳市环境质量监测结果见下表。 表3-3 邵阳市地表水水质状况 河流名称; 资江干流. 断面名称; 柏树; 工业街水厂. 所属市州; 邵阳市; 邵阳市. 水质类别; 2023.1; 均达到II类; 均达到II类. 2023.2; 均达到II类; 均达到II类. 2023.3; 均达到II类; 均达到II类. 2023.4; 均达到II类; 均达到II类. 2023.5; 均达到II类; 均达到II类. 2023.6; 均达到II类; 均达到II类. 2023.7; 均达到II类; 均达到II类. 2023.8; 均达到II类; 均达到II类. 2023.9; 均达到II类; 均达到II类. 2023.10; 均达到II类; 均达到II类. 2023.11; 均达到II类; 均达到II类. 2023.12; 均达到II类; 均达到II类. 执行标准（GB3838-2002）; II类; II类. 由上表可知，项目所在地地表水水质状况较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场勘察，项目厂界周边50m范围内均为工业企业，无声环境保护目标。因此本项目不需开展声环境质量现状监测。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终瑞产业园10栋、13栋厂房区内，所在地不涉及生态环境保护目标，故不开展现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需开展电磁辐射监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目位于工业园内，厂房内进行分区防渗，周围均为水泥硬化地面，对地下水、土壤等基本不造成影响，因此本项目不进行土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目迁建厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，500m内有少量居民敏感点分布。 （2）声环境 本项目迁建厂界外50米范围内无居民敏感点。 （3）地下水环境 本项目迁建厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 地表水环境 - 本项目迁建地地表水保护目标主要为红旗河和资江。 - 土壤环境 - 本项目迁建地为已建成厂房，位于园区内，地面均已硬化，不涉及土壤环境影响。 （5）生态环境 项目位于产业园内，占地范围内无生态环境保护目标。 根据本项目工程特点及周围环境特征，确定环境保护目标。 表3-5 主要环境保护目标 保护目标; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 大气环境; 黄家台居民1#; 111°32′47.425″; 27°14′49.375″; 居民; 约34户; 二类; 西北; 90-500m. 黄家台居民2#; 111°32′59.437″; 27°14′49.182″; 居民; 约21户; 二类; 东北; 120-500m. 狮子山居民; 111°32′52.793″; 27°14′24.192″; 居民; 约3户; 二类; 西南; 480-500. 地表水环境; 红旗河; /; 地表水; /; Ⅲ类; 北; 260m. 资江; /; /; 地表水; /; Ⅲ类; 东; 6.4km. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：本项目焊锡废气和注塑废气（以非甲烷总烃计）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）浓度限值；其中，厂区无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准限值。 - 等效排气筒 - 根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996):“当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒”。本项目两栋厂房排放污染物种类相同，两根排气筒均为22m高，排气筒DA001与DA002距离约30m，小于两根排气筒之和，故排放速率按等效排气筒高度计。 表3-6 废气排放执行的标准限值 废气类别; 污染因子; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 等效排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3）; 标准号及标准等级. 生产工艺废气; 氯化氢; 100; 22; 0.312; 0.2（厂界）; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 氯乙烯; 36; 22; 0.96; 0.6（厂界）. 颗粒物; 120; 22; 4.66; 1.0（厂界）. 挥发性有机物(以非甲烷总烃计); 120; 22; 12.1; 4.0（厂界）. /; /; /; 10（厂区，监测点处1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准限值. /; /; /; 30（厂区，监测点处任意一次浓度值）. 点源有组织排放速率限值均按《大气染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中22m排气筒对应的二级最高允许排放速率的50%执行（22m排气筒废气最高允许排放速率按内插法求得）。 2、废水：本项目无生产废水，生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和邵阳市进站路污水处理厂进水水质要求中较严格标准。 表3-7 污水排放标准 单位：mg/L 污染物; pH（无量纲）; COD; SS; BOD5; NH3-N; 动植物油. GB8978-1996标准值; 6-9; 500; 400; 300; /; 100. 邵阳市进站路污水处理厂进水水质要求; 6-9; 450; 350; 240; 35; 100. 本项目执行标准浓度限值; 6-9; 450; 350; 240; 35; 100. 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级Leq[dB(A)] 时期; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; 3类; 65; 55. 施工期; /; 70; 55. 4、固体废物：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)适用范围可知:采用库房、包装工具《罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目一般工业固废经固废暂存间暂存后统一处置，属于采用一般固废堆放区堆放一般工业固废，仅参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）提出环境管理要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾用垃圾桶收集交由环卫部门处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目迁建前主要污染物排放总量执行《关于<湖南铭基高科电子有限公司高科电子高端通讯、电脑、安防线束项目环境影响报告表>的审批意见》（邵经环评[2020]19号），即COD：0.77t/a、NH3-N：0.08t/a；VOCs：0.005t/a。 本次迁建后项目VOCs排放量：0.069t/a，建议设置的总量控制指标：0.0690t/a；CODcr排放量1.32t/a，NH3-N排放量0.15t/a。本项目无生产废水排放，生活污水纳入污水处理厂总量管控，无须申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期 本项目迁建地现为已建成空厂房，施工期仅在已有的标准厂房内进行装修、设备安装和调试，以上工序将会不同程度产生噪声、固体废物、废气、废水污染等问题，本项目不涉及土建施工。 1、施工废气 项目施工期主要大气污染源为生产车间室内装潢及生产设备安装调试产生的扬尘及有机废气，为无组织污染源。本项目利用现有厂房，室内装潢简单，工程量小，废气经车间排气扇引至室外排放，对评价区域环境空气影响不大。并且，施工期具有时效性，其产生的影响将随着项目施工期结束而消失。 2、施工废水 本项目施工人员约为15人，均为当地居民，不在项目所在地居住，且夜间不施工，产生的生活污水较少。施工人员产生的生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 3、施工噪声 设备安装期间的主要噪声源是各类安装机械产生的噪声，以及设备运输时车辆引起的交通噪声。安装阶段所用机械设备主要有：打孔机、锤子等，安装机械都具有噪声高、无规律、突发性强等特点。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： ①合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ②施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 4、施工固体废物 本项目使用已建成厂房，施工期固废主要为生活垃圾和废包装等杂物，能回收利用的回收利用，不能回收的及时清运，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目主要生产废气主要为焊锡废气、注塑废气、涂装废气等，其中10栋的废气使用DA001排放；13栋的废气使用DA002排放。根据企业提供信息，本项目各产品生产工艺相似，10栋主要进行工业线生产，13栋主要进行数据线、连接线和传感线生产，旺季赶工可同时进行各产品生产，故两根排气筒排放的废气种类相同。 （1）焊锡废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——电子电气行业系数手册，焊接颗粒物产生系数按3.638×10-1g/kg-焊料计，本项目使用焊料共12t/a，根据企业提供信息，10栋厂房每年使用焊料约5t，13栋厂房每年使用焊料约7t。 则10栋厂房焊接颗粒物产生量为1.82t/a，13栋厂房焊接颗粒物产生量为2.55t/a。本项目在焊锡设备上方设置集气筒收集焊锡废气，收集效率按70%计，收集后经过二级活性炭+22m排气筒排放，活性炭对焊锡废气的处理效率忽略不计，则焊锡废气有组织排放量为DA001：1.274t/a，DA002t/a；无组织排放总量为1.311t/a，无组织废气通过车间内通风系统引至室外。 - 注塑废气 本项目注塑使用的PVC在90℃以上温度时会发生熔融现象生成有机废气，本项目注塑的熔融温度为150-180℃。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-292塑料行业制品系数手册：注塑过程中产生的挥发性有机物（按非甲烷总烃计）产污系数为2.70kg/-t产品。根据企业提供信息，本项目10栋厂房每年使用PVC约15t，13栋厂房每年使用PVC约20t。则10栋厂房非甲烷总烃产生量为0.041t/a，13栋非甲烷总烃产生量为0.054t/a。 根据《气相色谱—质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（林华影等，中国卫生检验杂志，2009（4）：587-589），PVC在注塑温度160-190℃，按170℃计时氯乙烯产污系数为0.0001412mg/g，氯化氢产污系数为0.0001187mg/g。则10栋厂房氯乙烯产生量为2.12g/a，氯化氢产生量为1.78g/a；13栋厂房氯乙烯产生量为2.82g/a，氯化氢产生量为2.37g/a。 本项目在各注塑机上方设置一套集气管道收集注塑废气，收集效率按70%计，风机效率30000m3/h，废气收集后经过一套二级活性炭装置处理，再由22m排气筒排放。根据292塑料行业制品系数手册：每级活性炭吸附对挥发性有机物的处理效率为21%，二级活性炭综合处理效率约为37.6%。由于氯化氢和氯乙烯产生量极少，产生浓度极低，不再对氯乙烯和氯化氢进行处理效率计算。 - （3）涂装废气 本项目在注塑前先使用环己酮涂装线头，以增加塑料粘性，提高产品质量。根据企业提供的环己酮MSDS报告，本项目所使用环己酮含量为99%，按100%计，设环己酮全部挥发，本项目10栋厂房环己酮使用量约为0.2t/a，13栋厂房环己酮使用量约为0.1t/a，则10栋环己酮废气产生量为0.2t/a，13栋环己酮废气产生量为0.1t/a。 项目环己酮使用量较少，且涂装工序位于单独房间，设置集气管道收集废气，收集效率按70%计，收集后和焊锡废气、注塑废气使用同一根22m排气筒排放，对环境影响较小。 达标排放及环境影响分析：本目所在区域为达标区，区域内环境空气质量较好。根据现场调查，项目地周边以工业企业为主，居民分布较少，项目生产均在封闭式生产车间内操作，其中涂装位于车间内单独封闭玻璃房中，产生的各项废气处理后排放情况如下所示： 表4-2 有组织废气排放情况一览表 产生工序; 污染物因子; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 焊锡; 颗粒物; 1.274; 0.531; 17.7; 集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA001; 1.274; 0.531; 17.7. 1.785; 0.744; 24.8; 集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA002; 1.785; 0.744; 24.8. 注塑; 非甲烷总烃; 0.029; 0.012; 0.4; 集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA001; 0.018; 0.0075; 0.25. 0.038; 0.016; 0.5; 集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA002; 0.023; 0.0096; 0.32. 氯乙烯; 1.48g/a; 0.62*10-6; 20.7*10-6; 集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA001; 1.48g/a; 0.62*10-6; 20.7*10-6. 1.97g/a; 0.82*10-6; 27.3*10-6; 集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA002; 1.97g/a; 0.82*10-6; 27.3*10-6. 氯化氢; 1.25g/a; 0.52*10-6; 17.3*10-6; 集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA001; 1.25g/a; 0.52*10-6; 17.3*10-6. 1.66g/a; 0.69*10-6; 23.0*10-6; 集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA002; 1.66g/a; 0.69*10-6; 23.0*10-6. 涂装; 环己酮; 0.14; 0.058; 1.93; 封闭涂装房+集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA001; 0.14; 0.058; 1.93. 0.07; 0.029; 0.97; 封闭涂装房+集气管道+二级活性炭+22m排气筒DA002; 0.07; 0.029; 0.97. 由上表可知，本项目颗粒物、氯化氢、氯乙烯和非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）相关标准对周边环境影响不大。 表4-3 排放口基本情况 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 排放口类型. X; Y. /; 污染物; /; /; m; m; m3/h; ℃; /. 10栋排气筒DA001; 非甲烷总烃、颗粒物; 111°33′26.532″; 27°14′24.870″; 22; 0.6; 30000; 20; 一般排放口. 13栋排气筒DA002; 111°33′26.421″; 27°14′24.723″; 22; 0.6; 30000; 20; 一般排放口. 废气自行监测：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测要求见下表： 表4-4 废气自行监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 10栋排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 1次/年. 氯化氢; 1次/年. 氯乙烯; 1次/年. 13栋排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 1次/年. 氯化氢; 1次/年. 氯乙烯; 1次/年. 厂界下风向无组织; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 1次/年. 氯化氢; 1次/年. 氯乙烯; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 非正常工况下大气影响分析 非正常工况下假设废气处理设施处理效率为0，废气产生情况见下表： 表4-5 非正常工况废气产排情况一览表 排气筒; 污染物名称; 排放情况; 标准限值; 达标情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3. DA001; 颗粒物; 1.274; 0.531; 17.7; 4.66; 120; 达标. 非甲烷总烃; 0.029; 0.012; 0.4; 12.1; 120; 达标. 氯化氢; 1.48g/a; 0.62*10-6; 20.7*10-6; 0.312; 100; 达标. 氯乙烯; 1.25g/a; 0.52*10-6; 17.3*10-6; 0.96; 36; 达标. DA002; 颗粒物; 1.785; 0.744; 24.8; 4.66; 120; 达标. 非甲烷总烃; 0.038; 0.016; 0.5; 12.1; 120; 达标. 氯化氢; 1.97g/a; 0.82*10-6; 27.3*10-6; 0.312; 100; 达标. 氯乙烯; 1.66g/a; 0.69*10-6; 23.0*10-6; 0.96; 36; 达标. 根据上表所示，本项目非正常工况下各项废气污染物排放量增大，但排放速率和浓度满足相关标准，且本项目环保设备定时巡检，一旦发生故障，及时暂停产污环节的生产，待废气处理设施重新运行后恢复生产，对环境影响不大。 废气环保措施可行性分析 经查《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，非甲烷总烃处理可行技术为喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）中表B.1电子工业排污单位废气防治可行技术参考表，挥发性有机物可行处理技术为活性炭吸附法。本项目拟采用活性炭吸附对有机废气进行处理，并设置控制系统对设施的关键参数进行调节，经查《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》，本项目废气处理设施不属于限制类或淘汰类，为规范中可行技术。 活性炭吸附：活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性和亲有机物的吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。 本项目采用蜂窝状活性炭，该活性炭比表面积大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。采用多层吸附床，使有机废气通过与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。利用活性炭吸附低浓度有机废气是较为常见的处理方法。 本项目采用TiO2催化板（网），通过调节孔隙结构、暴露电催化活性位点、改善高温抗氧化性能以及提高催化分解效率等方式，显著提升了活性炭的吸附性能，活性炭每个季度更换一次，确保处置效果。 类比同类工程废气处理情况，注塑废气经二级活性炭吸附处理的喷漆废气能达标排放，该处理工艺可行。 排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”；“7.4新污染源的排气筒一般不应低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行”。本项目分别在10栋和13栋设置两根22m排气筒，本项目周围200m内最高建筑为11F宿舍楼，高约40m，出于安全因素考虑，本项目排气筒无法再进行加高，项目设置的排气筒高度不能满足7.1要求，排放速率限值按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，根据前文工程分析，本项目两根排气筒排放的废气排放浓度、排放速率均满足排放要求，排气筒高度设置合理。 工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于5年。 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。 ## 2、废水 项目在注塑过程中使用的冷却水循环使用不外排，仅补充用水，主要废水为员工生活污水。 本项目劳动定员410人，均在厂用餐，无人在厂住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），员工生活用水按每人80L/d计。本项目年生产300天，则生活用水量为5535t/a，损耗量按20%计，则生活污水排放量为4428t/a。生活污水经化粪池处理后通过园区市政管网排入邵阳市进站路污水处理厂处理达到一级A标准后通过专管外排至资江。废水污染物浓度预计为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS 200mg/L、氨氮 35mg/L。 表4-6 本项目生活废水产生量及排放量 项目; 废水量; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活废水; 产生浓度（mg/L）; --; 6~9; 350; 200; 200; 35. 产生量（t/a）; 4428; /; 1.55; 0.89; 0.89; 0.15. 化粪池处理效率（%）; --; /; 15; 9; 9; 3. 处理后生活废水; 排放浓度（mg/L）; --; 6~9; 297.5; 182; 182; 34. 排放量（t/a）; 4428; /; 1.32; 0.81; 0.81; 0.15. 邵阳市进站路污水处理厂进水水质要求; --; 6~9; 450; 240; 350; 35. 污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中三级; --; 6~9; 500; 300; 400; /. 各类污染物排放浓度执行《邵阳市进站路污水处理厂进水水质要求》和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准中较严格标准。 生活污水进入邵阳市进站路污水处理厂的环境可行性 邵阳市双清片区配套集中污水处理设施1个，园区污水管网覆盖率为100%，集中污水处理设施名称为邵阳市进站路污水处理厂，设计处理规模20000m³/d，实际处理规模一期10000m³/d，污水处理工艺为A/A/O，在线监测达标率100%，园区雨水管网覆盖率100%。双清片区内涉及工业废水外排企业数量36个，工业废水总排放量2800m³/d，外排污水纳管企业数量36个，污水集中处理比例100%（按外排水量计），没有涉一类污染物排放企业。双清片区排污口下游最近的地表水水质管控断面名称柏树断面，水功能区划农用及景观用水（III类），监测达标率100%，无超标因子。 本项目所处位置为邵阳经开区，根据《邵阳市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》中可知，进站路污水处理厂纳污服务范围为：进站路污水处理厂纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区绝大部分，纳污面积为1027.82ha。本项目用地属于进站路污水厂的纳污范围内，项目拟建地园区已经铺设有污水管网，并对接市政污水管网，能够确保本项目污水排入邵阳市进站路污水处理厂。 目前，本项目厂区污水管网已铺设完成。项目废水主要为生活废水，主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5、动植物油等，水质复杂程度简单，为邵阳市进站路污水处理厂常规处理项目，项目污染物浓度满足污水处理厂进水水质要求，项目废水日排放量为14.76t/d，废水排放量仅占邵阳市进站路污水处理厂处理规模的0.05%，不会对邵阳市进站路污水处理厂造成冲击。 因此，项目废水通过邵阳市进站路污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池处理后排放至污水处理厂，无需进行监测。 3、噪声 噪声源强：本迁建项目噪声污染主要来源于设备运行，除废气处理设施外，其他设备均位于厂房内。根据类比调查，项目主要噪声源分布及源强详见表4-5。 项目生产设备均布置于生产车间内，降噪量可达5-10dB（A）。 表4-5 设备噪声源强一览表 序号; 声源名称; 单台设备声级值dB（A）; 数量（台）; 持续时间; 降噪措施; 降噪后声级值dB（A）. 1; 成型机; 80; 118; 8:00-20:00持续; 减振隔声; 70. 2; 链条焊接机; 75; 10; 减振隔声; 65. 3; 一体化裁线机; 80; 2; 减振隔声; 70. 4; 激光焊; 75; 3; 减振隔声; 65. 5; 废气处理设施（含风机）; 85; 2; 减振; 80. 本项目为迁建项目，原厂房为租赁厂房，新厂房建成后搬空退租，原有设备与新增设备转移至新厂房投入生产。各点声源距各厂界中心点的距离见表4-6。 表4-6 本项目噪声源强与四面厂界距离统计表（室内声源） 单位：m 序号; 设备; 距厂界中心点距离. 东; 南; 西; 北. 1; 成型机; 48; 47; 43; 52. 2; 链条焊接机; 40; 60; 47; 31. 3; 一体化裁线机; 52; 21; 44; 76. 4; 激光焊; 53; 68; 41; 31. 表4-7 本项目噪声源强与四面厂界距离统计表（室外声源） 单位：m 序号; 设备; 距厂界中心点距离. 东; 南; 西; 北. 1; 废气处理设施（含风机）; 39; 45; 42; 49. 2）噪声影响及达标分析 （1）预测内容及评价标准 本次主要预测项目噪声源昼间在各厂界中心点处的噪声强度，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （2）评价方法与预测模式 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2021）中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 为进一步了解本项目噪声在采取上述措施后对环境保护目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）模式预测法进行噪声预测，噪声预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/ （1-α） ，S 为房间内表面面积m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： 式中：L p i 1 （T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lplif ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 式中：Lp2f（T） ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； L plf（T） ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声级Lp2i（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声级的声功率级Lw： 式中：L w——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； L p2 (T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：L p (r) ——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 本评价主要考虑几何发散引起的衰减。 （4）预测结果 项目各厂界噪声预测值计算结果见表4-7。 表4-7 迁建项目噪声在各厂界贡献值计算结果表 单位：dB（A） 设备; 东; 南; 西; 北. 成型机; 36.37; 36.55; 37.33; 35.67. 链条焊接机; 32.95; 29.43; 31.55; 35.17. 一体化裁线机; 35.67; 43.55; 37.13; 32.38. 激光焊; 30.51; 28.34; 32.74; 35.17. 废气处理设施; 48.17; 46.93; 47.53; 46.19. 预测值; 48.85; 48.92; 48.48; 47.29. 根据噪声预测分析，各噪声源同时运行，在本项目最大昼间噪声预测值48.92dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目迁建后噪声可达标排放。 3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 工业噪声》（HJ1301-2023）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-8 噪声监测要求 监测点位; 监测频次; 备注. 四面厂界外1m处; 1次/季度; 昼间监测. 4、固体废物 本项目迁建项目主要固废为边角料、不合格产品、锡渣、废润滑油、废活性炭和员工生活垃圾等。 ①生活垃圾：本项目迁建后员工410人，厂内员工产生的生活按0.54kg/人·d 计，则生活垃圾产生量22.3t/a，交由环卫部门清运处理。 ②废边角料：本项目注塑、剥皮、裁线工序会产生废边角胶料和铜屑，产生量约为1.5t/a，暂存一般固废暂存间后外售资源回收单位。 ③不合格产品：本项目检验出的不合格产品主要为塑料、铜等，产生量约为0.1t/a，能维修的送去维修，不能维修的暂存一般固废暂存间外售资源回收单位。 ④废润滑油：设备维护保养过程中产生少量润滑油。废润滑油产生量约0.07t/a，废润滑油均属于《国家危险废物名录》的“HW08其他废物”类别中代码为900-249-08的废物（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）。收集暂存交由有资质危险废物回收处置的单位处理处置。 ⑤含油抹布、手套：设备维护保养过程中产生少量含油抹布和手套。含油抹布和手套产生量约为0.03t/a，含油抹布和手套润滑油因沾染润滑油而可能具有毒性、易燃性，属于《国家危险废物名录》的“HW49其他废物”类别中代码为900-041-49的废物（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。收集暂存交由有资质危险废物回收处置的单位处理处置。 ⑥废活性炭：项目的废气处理设施的活性炭需要定期更换，对照《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，编号为HW49 其他废物，代码为900-039-49。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版）P815页，活性炭对有机废气的吸附量约为0.25g废气/g活性炭。根据前文分析，项目本项目经活性炭吸附的VOCs量约为0.026t/a，故项目吸附废气理论所需的活性炭用量约为0.104t/a，则废活性炭产生量为0.13t/a，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 ⑦锡渣：企业锡渣产生于焊锡工序，使用无铅锡丝，经查《国家危险废物名录》，锡渣不属于名录中物质，不属于危废。锡渣年产生量约0.02t，由于锡具有回收利用价值，外售锡回收单位综合利用。 ⑧废过滤棉：项目的废气处理设施配套过滤棉，需定期更换，对照《国家危险废物名录》，产生量约为0.01t/a。废过滤棉属于危险废物，编号为HW49 其他废物，代码为900-039-49。暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 表4-9 建设项目固废产生及处置基本情况表 序号; 废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理性状; 固废代码; 产生量; 主要成分; 危险特性; 贮存方式; 处置方式. 1; 生活垃圾; 职工生活; /; 固态; /; 22.3t/a; 废纸等; /; /; 交由环卫部门每天清运处理. 2; 边角料; 剥皮、裁线、注塑; 一般固废; 固态; 380-001-04; 1.5t/a; PVC、铜; /; 袋装; 集中收集外售资源回收企业综合利用. 3; 不合格产品; 检验; 一般固废; 固态; 380-001-04; 0.1t/a; PVC、铜; /; 袋装. 4; 锡渣; 焊锡; 一般固废; 固态; 999-999-99; 0.02t/a; 锡; /; 袋装. 5; 废润滑油; 设备维修; 一般固废; 固态; HW08，900-249-08; 0.07t/a; 废矿物油; 毒性; 桶装; 集中收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置. 6; 含油抹布、手套; 设备维修; 一般固废; 固态; HW49,900-041-49; 0.03t/a; 含油危废; 毒性; 盒装. 7; 废活性炭; 废气处理; 危废废物; 固态; HW19，900-039-49; 0.13t/a; C、挥发性有机物（主要有害成分）; 毒性; 盒装. 8; 废过滤棉; 废气处理; 危废废物; 固态; HW19，900-039-49; 0.01t/a; C、挥发性有机物（主要有害成分）; 毒性; 盒装. 一般固废管理要求： 企业拟在13栋厂房4F设置一般固废暂存区，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），企业一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 建设项目需强化一般工业固废产生、收集、贮运各环节的管理，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。建立检查维护制度，定期检查维护一般固废贮存设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障其正常使用，以降低固体废物散落对周围环境的影响。根据固废产生的实际情况及时清运固废，使产生的的固体废物得到及时、妥善的处理和处置。 危险固废管理要求 危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地生态环境部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b．针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c．硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d. 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f.容器和包装物外表面应保持清洁。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定： a.贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 d.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 e.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 f.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接收单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接收单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接收地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接收单位验收危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接收的环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 5、地下水及土壤环境 本本项目为已建厂房，周边近距离范围主要为已建成厂房及硬化路面；项目排放的废气污染物主要为少量的颗粒物、挥发性有机物等，危险废物采用专用储存容器暂存，危废暂存间采取防渗措施；化学品原料贮存于化学品仓库中，不涉及重金属的使用，地面硬化防渗，在落实防护措施后，项目基本不存在污染土壤及地下水环境途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6、生态环境 项目位于产业园内，不进行生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需要计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下述公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q 1 、q 2 ‥‥‥q n —每种危险物质的最大存在总量，t。 Q 1 、Q 2 ‥‥‥Q n —每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1时，将 Q 值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100； Q≥100。 其Q值计算见下表4-10。 表4-10 Q值计算表 序号; 功能单元; 危险性质; 最大储存量q（t）; 储存位置; q/Q; 临界量*Q（t）. 1; 危险废物（废润滑油、含油抹布、手套、废活性炭、废过滤棉）; 毒性; 0.26; 危废间; 0.0026; 100. 2; 润滑油; 毒性; 0.021; 仓库; 0.0000084; 2500. 3; 环己酮; 毒性; 0.1; 化学品仓库; 0.002; 50. 合计; /; /; /; /; 0.252184; /. 由上表可知，本项目Q=0.252184＜1，项目环境风险潜势为 I。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行可知），有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目需进行专项评价（临界量及计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B和附录C），本项目危险物质储存量未超过临界量，无需进行专项评价，仅简单分析。 （2）环境风险分析 ①化学品泄漏 项目环境风险主要是环己酮等发生泄漏。仓库处应设置防渗漏收集托盘，托盘容积应大于单个储存容器的最大泄漏量。应有足够的泄漏收集系统，将环境风险影响控制在厂区范围内。 ②危废泄漏 本项目危险废物定点存放，且危废间需做好环保措施，危险废物专门容器分类收集，液体危废置于接液盘 内，同时，危险废物不得混入一般固废或生活垃圾。 （3）风险防范措施 ①危险化学品使用防范措施 - 总平面布置根据功能分区布置，各功能区之间设有通道，有利于安全疏散和消防，各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计。 2.接触油类物质等工作岗位配有专用的个人防护设施，如空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全眼镜、防护手套等。 3.生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 4.建立健全的组织管理网络。管理人员和操作人员在事故预防中应通力合作，每个 生产岗位配备必要的安全管理和责任人员。 5.采用国家推荐的相应先进的安全生产技术和方法，生产工艺、生产设备和各类三 废处理设备均要符合国家相关标准和规范要求。 7、油类物质仓库应远离火种、热源，禁止吸烟等。 ②危废防范措施 项目在生产过程中产生的危废具有易燃性或毒性，项目应做好相关的风险防范措施及应急措施，以防治风险发生对车间工作人员及周边环境造成影响，具体措施如下： 1.项目在生产过程中产生的危废应及时收集，妥善保管，放置于危废间，并设置围堰、收集池，保持通风阴凉。危废暂存间设置台账。 2.危废间应远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等； 3.危废间配备相应品种的消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检 查； 4.项目危废应委托有资质的单位处置，并做到专车专用，并标有相关标志。 5.危废间处按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求进行防渗 防漏处理。 （4）分析结论 项目通过严格执行相关技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度和风险防范措施后，该项目环境风险可控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/DA002 | 颗粒物、非甲烷总烃、氯乙烯、氯化氢 |  | 集气管道+二级活性炭+22m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA001/DA002 | 环己酮 |  | 封闭涂装房+集气管道+二级活性炭+22m排气筒 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、氨氮 |  | 化粪池处理后排放至进站路污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中标准限值及进站路污水处理厂进水水质标准的较严值 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 |  | 基础减振、厂房密闭隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 交由环卫部门每天清运 |  |  |
|  | 边角料 |  | 集中收集外售资源回收企业综合利用 |  |  |
|  | 不合格产品 |  |  |  |  |
|  | 锡渣 |  |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  | 集中收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置 |  |  |
|  | 含油抹布、手套 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①根据规范要求分区防渗，采取防渗措施。 ②按照固体废物属性，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，在车间内危废暂存场所。 ③加强化学品、危险废物及一般固废的管理，确保贮存和使用过程中无渗漏。 |  |  |  |  |
| 电磁辐射防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目在标准厂房基础上进行装修和设备安装调试等。场地无需进行土建，不进行大规模工程建设，因此，项目对生态环境不产生直接破坏。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）车间内配置一定数量灭火器等消防器材，设置火灾报警系统。 （2）车间消防通道和建筑物耐火等级均按照消防规范要求进行建设，设置严禁烟火的标志。 （3）建立企业管理制度和操作规程，工作人员必须严格执行具体工艺的操作规程及安全规程，并通过定期培训和宣传，掌握化学品泄漏的应急措施以及正确的处置方法。 （4）涉及到液态原辅料储存的地面采用防滑防渗硬化处理，贮存区内的桶装物料设置集液托盘。 （5）环保设施出现故障，应迅速停运故障的环保设施、停止生产，禁止污染物未经处理或处理未达标排放。待环保设施正常后方可恢复生产。 （6）原辅料进出库房应设专人管理，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 （7）定期组织员工开展风险应急培训，加强公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 （8）设置规范的危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，严格做好防渗措施。做好危险废物的收集、管理、转移记录，建立台账；危险废物妥善收集，由具有危险废物处理资质的单位统一处置，贮存时间不得过长，贮存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染；危废暂存间地面铺设环氧树脂地坪，设置防漏托盘。企业每周进行巡视检查，一旦发现包装破损泄漏等情况及时采用砂土、抹布等吸收材料及时收集，收集的物料外送有危险废物处置资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 排污口规范化 | 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 |  |  |  |  |
| 环境保护图形标志 | 在厂区的废气排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。危险废物标志应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境影响评价制度与排污许可制衔接要求 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业87：电线、电缆、光缆及电工器材制造383”，不涉及通用工序，属于其他类，做登记管理。 2、根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发【2024】49号）制突发环境事件应急预案或者进行突发环境事件应急预案豁免管理申请。 3、项目须按规定办理排污许可和环保竣工验收手续。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 1.55t/a | 0 | 1.55t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.89t/a | 0 | 0.89t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.89t/a | 0 | 0.89t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | / |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.37t/a | 0 | 4.37t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.069t/a | 0 | 0.069t/a | / |
|  | 氯乙烯 | / | / | / | 2.12g/a | 0 | 2.12g/a | / |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 2.82g/a | 0 | 2.82g/a | / |
|  | 环己酮 | / | / | / | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | / |
| 固废 | 边角料 | / | / | / | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | / |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | / |
|  | 锡渣 | / | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.07t/a | 0 | 0.07t/a | / |
|  | 含油抹布、手套 | / | / | / | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.13t/a | 0 | 0.13t/a | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 22.3t/a | 0 | 22.3t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①