- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：年产2100t腻子膏、2600t腻子粉、200t干粉砂

浆建设项目

建设单位（盖章）：湖南好腻建材科技有限公司

2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

附表	48

建设项目污染物排放量汇总表	48

附件

附件1：环评委托书及项目名称变更说明

附件2：营业执照

附件3：厂房租赁合同及土地证

附件4：原项目环评批复

附件5：排污登记回执

附件6：规划环评审查意见

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：引用监测点位图（大气）

附图4：环保目标图

附图5：北塔片区土地利用规划图

附图6：园区排水工程规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产2100t腻子膏、2600t腻子粉、200t干粉砂浆建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 程兴跃 | 联系方式 |  | 18174212232 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市北塔区邵阳经济开发区北塔片区 |  |  |  |
| 地理坐标 | （111度27分44.929秒，27度16分22.978秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品—56其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 300 |  | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3.3 |  | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开 工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 邵阳市经济开发区为国务院批准的国家级经济技术开发区，根据《邵阳经开区规划范围及土地利用规划》可知，邵阳市经济开发区共两个片区，双清片区和北塔片区（原邵阳市经济开发区），本项目所在地属于北塔片区，北塔片区原规划面积6km2，目前核准面积6km2内已有4km2发展为城市居住用地，邵阳市人民政府拟将已发展为城市居住用地4km2调出，现有的北塔片区2km2的四至范围为东至黄桑路，北至中山路，南至南山路和枫江溪，西至北塔路和屈原路，主导产业为食品、纺织、医药，目前，原邵阳经开区形成了农产品加工、仓储物流、机械制造、轻工等产业的综合性开发区。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》； 审批机关：湖南省生态环境厅； 审批文件：《关于邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年） 环境影响报告书》审查意见的函； 审批文号：湘环评函〔2022〕84号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》相符性分析 （1）用地规划相符性 根据邵阳经济开发区北塔片区土地利用规划图（见附图），本项目位于园区核准的规划范围内，用地性质为工业用地，符合园区用地规划。 （2）环境准入行业清单相符性 本项目与邵阳经济技术开发区北塔片区环境准入行业清单相符性分析，详见表1-1： 表1-1 邵阳经济技术开发区环境准入行业清单 分区; 产业名称; 类别; 行业; 相符性. 总体要求; ①严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件相关禁止性规定。 ②符合国家、省、市产业政策要求，禁止引入《产业结构调整指导目录》（以最新版为准）中禁止类和限制类项目。; ①项目符合《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等法律法规、政策文件。 ②项目符合国家、省、市产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中禁止类和限制类项目。. 邵阳经济技术开发区; 北塔片区（区块一）; 产业定位; 农产品加工、酒、饮料和精制茶制造业为主导产业。; 本项目腻子粉、腻子膏及干粉砂浆生产项目，工艺为物料搅拌混合，无化学工艺，不属于入园引进项目名录中“限制类”和“禁止类”产业，属于允许类项目。. 限制类; /; /. 禁止类; B采矿业、D4411火力发电、C1910皮革鞣制加工、C1931毛皮鞣制加工业、C25石油、煤炭及其他燃料加工业（生物质燃料加工除外）、C221纸浆制造、C222造纸、C31黑色金属冶炼和压延加工业、C32有色金属冶炼和压延加工业；水泥、石灰和石膏制造中涉及水泥熟料的制造业；线路板制造业。; 本项目国民经济行业类别为C3039，不属于禁止类行业。. 综上，项目与邵阳经济技术开发区环境准入行业清单相符。 （4）审查意见相符性 本项目与《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书>审查意见的函》的相符性见表1-2。 表1-2 与审查意见（湘环评函〔2022〕84号）的相符性分析 序号; 湘环评函〔2022〕84号; 项目情况; 相符性. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间功能布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局。园区应按照经核准的规划范围开展建设，严格按照自然资源部门划定的发展方向区进行开发利用，落实园区规划的产业布局规划。; 项目位于邵阳经济技术开发区北塔片区，属于园区核准的规划范围内。; 符合. 2; 严格环境准入，优化园区产业结构。园区后续产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”及《报告书》提出的环境准入要求、生态环境管控清单，新设置的三类工业用地的产业准入应按报告书提出的正面清单予以执行。; 本项目为腻子粉、腻子膏及干粉砂浆生产项目，拟建地用地性质为工业用地，符合《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策及园区“三线一单”、《报告书》提出的管控要求。; 符合. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求。园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 项目排水实行雨污分流。生产废水循环利用，食堂废水经隔油处理后与生活污水通过污水管网汇入园区化粪池处理，最终进入江北污水处理厂。项目产生颗粒物经处理后达标排放。项目工业固体废物和生活垃圾分类收集，生活垃圾交由环卫部门统一处理，一般工业固体废物外售处理或委托处置。 本评价提出了项目须履行排污许可制度、竣工环境保护验收及污染物排放总量控制等要求。; 符合. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全园区环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，重点监控鸡笼村、渡头桥安置地的环境空气环境质量变化情况，并涵盖VOCs等相关特征污染物监测，园区污水处理厂排口位于犬木塘水库工程枢纽与晒谷滩电站坝址中间河段，位于晒谷滩电站库区，相关重点废水排放项目投入生产后，应跟踪监控污水处理厂排污口上下游资水水质变化情况，加强对园区重点排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。; 北塔片区已要求入驻企业定期开展自行监测工作， 项目建成投产后按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行污染源监测。; 符合. 5; 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。园区应急管理机构应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查，区内企业按要求编制突发环境事件应急预案。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 本项目建成后将按照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的通知（湘环发〔2024〕49号）相关规范要求制订突发环境事件应急预案。 本项目用地不属于三类工业用地，可不建设事故水池、应急截流沟等措施。但需对浆料池等做好取防风、防雨、防晒和防止生产用水流失、扬散等措施。; 符合. 6; 做好周边控规，落实搬迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，与各级政府做好协调，在城市规划发展过程中，尽量避免城区的集中居住区向园区三类工业用地方向扩张。确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实。; 本项目占地不属于三类工业用地。; 符合. 7; 做好园区建设期生态保护和水土保持。园区开发活动对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 项目直接租赁现有标准化厂房，无土石方开挖、堆存及回填等施工内容，无水土流失影响。; 符合. 由上表对比分析可知，项目产业政策及用地性质等与《湖南省生态环境厅关于<邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书>审查意见的函》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目主要生产腻子粉、腻子膏和干粉砂浆，国民经济行业代码为C3039 其他建筑材料制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、禁止类、限制类产业中的任意一类，属于允许类，符合国家相关产业政策规定。 2.“生态环境分区管控”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区北塔片区，用地属于工业用地，不在划定的生态红线范围内，符合生态红线管控要求。 （2）环境质量底线 由环境现状质量状况调查数据可知，本项目所在区域环境空气、地表水环境质量现状均能满足相关环境质量标准，根据工程分析，本项目按照本评价提出的环境保护措施合理处置各项污染物，在运营运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目资源利用主要为电能和水能，水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗，实现了资源的合理利用。 （4）生态环境准入清单 项目位于邵阳经济技术开发区，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》，邵阳经济技术开发区属于“重点管控单元”，编码为“ZH43050220002”。本项目与其符合性分析如下： - 表1-2 与邵阳经济技术开发区生态环境准入清单的相符性分析 环境管控单元编码; 单元名称. ZH43050220002; 邵阳经济技术开发区. 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）严格按照国土空间规划进行开发，将空间管制融入经开区规划实施全过程，将环境影响较大的工业项目远离居民集中区、医院、学校布局;杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，避免城区的集中居住区向经开区三类工业用地方向扩张。 （1.2）经开区禁止新引入电镀企业、工艺技术落后污染严重的原料药制造、制浆造纸、制革、有染整工段的纺织品制造等重污染企业。; （1.1）项目位于邵阳经济技术开发区北塔片区内，空间布局符合规划要求。 （1.2）本项目腻子粉、腻子膏及干粉砂浆生产项目，工艺为物料搅拌混合，无化学工艺，不属于园区禁止准入的重污染企业。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水：完善经开区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流。区块一污水经江北污水处理厂处理后排入枫江溪；区块二~四污水经进站路污水处理厂处理后达标排放。 （2.2）废气：加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。 （2.3）固废：建立经开区固废规范化管理体系，做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强作日常环境监管。; （2.1）本项目位于区块一（北塔片区）内，项目排水实行雨污分流，生产废水循环利用。食堂废水经隔油处理后与生活污水再经化粪池处理通过污水管网汇入江北污水处理厂处理。 （2.2）废气：投料、搅拌过程中产生的粉尘通过封闭车间、集气收集措施以减少粉尘的无组织排放，末端治理采取布袋除尘器处理技术，制粒粉尘经密闭收集管道收集后经布袋除尘器处理和自然沉降后最终经车间门窗无组织排放，厂界颗粒物排放浓度可以达标。为可行的颗粒物污染防治技术，产生的粉尘经处理后对外环境影响较小。 （2.3）固废：项目生活垃圾及工业固废分类收集，生活垃圾委托环卫部门处理，一般工业固废分类收集后外售处理或委托处置。; 相符. 环境风险防控; （3.1）加强经开区环境风险防控、预警和应急体系建设，加强经开区内重要风险源管控及危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，防止环境突发事件发生。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练。全面提升应急处置能力。 （3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）经开区生态环境主管部门应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; （3.1）不涉及。 （3.2）本项目不涉及危险废物，后续应按照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的通知（湘环发〔2024〕49号）相关规范要求制订突发环境事件应急预案。 （3.3）本项目所在地不属于三类工业用地。; 相符. 资源开发效率要求; （4.1）能源：落实经开区能源结构调整，积极推广清洁能源，禁止燃煤，鼓励使用天然气、电能等清洁能源，提高用气普及率。实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。到2025年，用能总量预测当量值为124861吨标准煤，万元GDP能源消耗预测值为0.0574吨标准煤/万元，能源消费强度降低17.73%。 （4.2）水资源：合理有序使用地表水，开展节水型工业园区建设,推广应用先进适用节水技术装备，减少水资源消耗。到2025年，北塔区万元地区生产总值用水量比2020年下降21.34%，万元工业增加值用水量比2020年下降20.31%；用水总量控制在0.336亿立方米以下；双清区万元地区生产总值用水量比2020年下降22.56%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降14.96%，用水总量控制在 0.765亿立方米以下。 （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。到2025年，工业用地固定资产投入强度控制在350万元/亩以上，工业用地地均税收控制在25万元/亩以上。; （4.1）项目使用电能，不使用燃煤。 （4.2）项目用水660.78吨，远小于区域用水总量。 （4.3）用地为现有的工业用地，租赁园区现有厂房用于生产。; 相符. 综上所述，本项目《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》相符合。 3.选址合理性分析 ①产业规划及用地合理性 根据上述表1-1规划符合性分析可知，本项目不属于《邵阳经济技术开发区环境准入行业清单》禁止引入及限制类项目，产业定位符合园区规划。 项目拟建地位于邵阳经济开发区北塔片区内，根据北塔片区土地利用规划图可知，本项目用地性质为工业用地，用地符合园区规划。 ②环境影响角度 由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目生产车间为半封闭式车间，地面均采取硬化措施，投料、搅拌过程中产生的粉尘采取集气罩和密闭收集至布袋除尘器处理后无组织达标排放，排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值； 项目各生产设备均置于半封闭式生产车间内，未被收集处理的粉尘由于重力作用颗粒物逐渐沉降至地面经人工清扫收集，少量粉尘因风力作用散逸出去，通过大气扩散，无组织颗粒物排放浓度对外环境造成影响可接受。 生产设备噪声通过厂房隔声、基础减震等措施，四周厂界处噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，项目运营期噪声对周边环境影响不大。 项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水由浆料池回收后循环利用不外排，食堂废水经隔油池预处理与生活污水一并通过污水管网汇入园区化粪池处理后再排至江北污水处理厂处理，尾水处理达标最终排入枫江溪。 综上所述，项目实施后废气、废水和噪声在采取防治措施后均可以达标排放，固废得到有效处置，基本不会对周边环境造成影响，从环境影响角度看，项目选址是合理的。 ③环境敏感性和环境容量 本项目位于邵阳经济技术开发区北塔片区，所在区域不属于环境敏感区，符合“生态环境分区管控”要求。根据监测结果表明，项目所在地环境空气、地表水和声环境均具有环境容量。 ④配套及基础设施情况 项目拟建地水、电和污水处理等基础设施完善，道路交通系统发达，对于企业的运行和发展有良好的促进作用。项目东面紧邻园区道路，交通便利，便于原料和产品的运输。 ⑤项目周边企业情况 项目厂界东侧：东侧紧邻园区道路，道路东侧一旁即为美邵洗涤服务公司厂房，主要从事衣物清洗，无居民分布。 项目厂界南侧：南侧湖南东邦新材料科技有限公司厂房（生产石油沥青基碳纤维）和邵阳市中塔洗涤有限公司（从事餐饮行业提供器具的集中消毒服务）。 项目厂界西侧：西侧紧邻湖南省坤志家具有限公司空置厂房。 项目厂界北侧：北侧紧邻邵阳市北塔区奇才广告制作中心厂房，主要生产广告牌。 项目周边其他企业无较大污染，周边企业主要产生的废气为颗粒物、SO2、NOx和挥发性有机物，经处理后均可达标排放，不会对本项目建设产生制约。 本项目建设主要排放颗粒物，经处理后无组织颗粒物排放浓度可以达标且排放量较小，不会对周边企业造成不利影响。生产废水循环利用，食堂废水经隔油处理后与生活污水一并通过化粪池处理达标排入江北污水处理厂，噪声通过选用低噪设备，对设备进行减震处理等措施降噪；生产过程中产生的固体废物进行妥善处置，不会对外环境造成二次污染。项目在满足各项污染物达标排放的前提下，不会对周边企业正常生产运营及产品质量造成不良影响，不对周边企业生产造成制约。因此，本项目与周边企业是相符的。 综上所述，本项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 我国腻子粉行业发展至今已累积超过二十年的经验，行业规模成熟，销量增长稳定。石膏砂浆是以高纯度的保水石膏作为主要胶凝材料，加入外加剂和无机集料，经工厂预混制成的抹灰石膏。可广泛取代传统的水泥砂浆找平，用于室内干燥区域的建筑内墙的和楼板的抹灰找平，产品应用范围广，有良好的发展前景。干粉砂浆是指经干燥筛分处理的骨料（如石英砂）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可直接使用的物料。干粉浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、防护和装饰作用，建筑和装修工程应用极为广泛，市场前景良好。 现考虑企业发展，湖南好腻建材科技有限公司决定投资300万元在湖南省邵阳市北塔区邵阳经济开发区北塔片区另租赁厂房建设“年产2100t腻子膏、2600t腻子粉、200t干粉砂浆建设项目”，新厂房建成后，现有厂房搬空退租，现有厂房内的设备均搬迁至新厂房内，新增部分设备。本项目扩大了腻子膏和腻子粉产能，取消了防水涂料产品，改为干粉砂浆，并新增部分生产设备和原料种类。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的相关规定，项目应进行环境影响评价。本项目为腻子粉、腻子膏和干粉砂浆生产，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“二十七、非金属矿物制品业 30”-“303砖瓦、石材等建筑材料制造”中其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）类别，应编制环境影响报告表，因此，湖南好腻建材科技有限公司特委托湖南玖鸿环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司环评工作人员在现场踏勘调查和工程分析的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。 2.项目基本情况 项目名称：年产2100t腻子膏、2600t腻子粉、200t干粉砂浆建设项目； 建设单位：湖南好腻建材科技有限公司； 建设性质：新建（迁建）； 建设地点：湖南省邵阳市北塔区邵阳经济开发区北塔片区； 总投资：300万元。 3.项目工程组成 本项目共1栋1层建筑物，总用地面积1300m2，其中生产车间厂房占地面积1100m2，办公生活区占地面积200m2。具体工程内容见下表： 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积1100m2，砖混+钢架结构，半封闭式区域，共1层，层高6m，生产车间布置自动化生产设备、机械臂和浆料池（1.5x2x2m）。; 租赁湖南省万事达工贸集团有限公司现有空置厂房. 配料室、检验室; 封闭式车间，共1F，占地20m2，位于厂区东北角; /. 储运工程; 原料仓库; 位于生产车间中部，占地面积200m2，存放袋装和桶装原料（纤维素、乳胶粉等）; /. 成品仓库; 位于生产车间中部，占地面积120m2，用于堆放成品袋装腻子粉、干粉砂浆和腻子膏; /. 储料料仓; 重钙粉料仓×3（单个容积均为30m3，总容积90m3）、水泥料仓×1（容积30m3）、砂料料仓×1（容积30m3），均位于生产车间内西侧; /. 辅助工程; 办公区; 位于厂区东侧，砖混结构，共1F，占地200m2，钢混结构，含食堂、办公室和休息室; /. 公用工程; 供电; 市政供电; /. 给水; 用水采用自来水; /. 排水; 项目生产废水（腻子粉搅拌设备清洗水）循环利用；生活废水通过隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，进入邵阳市江北污水处理厂，最终排入枫江溪。; /. 环保工程; 废气治理; 食堂油烟：集气罩+抽油烟机+排气管道引至屋顶排放; /. 拆包投料、搅拌、产品包装粉尘：封闭式钢架车间+密闭集气管道+布袋除尘器+人工清扫; /. 筒仓呼吸孔粉尘：封闭式钢架车间+仓顶脉冲布袋除尘器+人工清扫; /. 废水处理; 生产废水（腻子粉搅拌设备清洗水）循环利用 生活污水：隔油池、化粪池; 化粪池依托园区. 噪声治理; 减震垫、隔声; /. 固废治理; 生活垃圾：垃圾桶; /. 一般固废：固废暂存场所（10m2、场所可储存量10t）; /. 4.主要生产设备 表2-2 生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注; 是否依托. 1; 自动化搅拌机; 卧式3m3; 1台; 用于干粉砂浆生产搅拌; 新增. 2; 重钙粉料仓; 容积30m3; 3个; 储存原料; 利旧. 3; 石膏料仓; 容积30m3; 1个; 储存原料; 利旧. 4; 砂料料仓; 容积30m3; 1个; 储存砂料; 利旧. 5; 自动化搅拌机; 卧式3m3; 4台; 腻子膏2台、腻子粉2台; 利旧. 6; 包装机; /; 2台; 用于产品包装; 新增. 7; 进料斗; /; 5台; 用于原料投料; 利旧，新增1个. 8; 机械臂; /; 2个; /; 新增. 9; 叉车; /; 1台; /; 利旧. 10; 布袋除尘器; /; 6个; 用于包装机和进料斗粉尘收集; 利旧，共6个（生产线1个，筒仓5个）. 11; 螺旋输送机; /; 5台; 用于物料输送; 利旧4个，新增1个. 12; 空压机; /; 1台; /; 利旧. 13; 检测仪器; /; 2台; 用于产品物理性质检测; 新增. 注：利旧设备通过汽车运输搬至本项目新厂区。 5.原辅材料及能源消耗 原辅材料及能源消耗情况见表2-3，部分物料理化性质见表2-4。 表2-3 原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 数量; 厂内最大储存量; 备注. 干粉砂浆. 1; 石膏; t/a; 130.6; 30t; 外购，袋装. 2; 砂石; t/a; 69.2; 10t; 外购，吨包. 3; 缓凝剂; t/a; 0.6; 0.2t; 外购，桶装. 4; 乳胶粉; t/a; 1.6; 0.6t; 外购，袋装. 腻子膏. 1; 钙粉; t/a; 983.4; 100t; 外购，袋装. 2; 乳液水; t/a; 300; 20t; 外购，桶装. 3; 色浆; t/a; 3.2; 0.5t; 外购，桶装，植物色浆. 4; 膨润土; t/a; 52.5; 0.1t; 外购，袋装. 5; 玉米淀粉; t/a; 180; 20t; 外购，袋装. 6; 防腐剂; t/a; 2; 0.5t; 外购，桶装. 7; 水; t/a; 600.87; /; 市政供水. 腻子粉. 1; 钙粉; t/a; 2608.4; 50t; 外购，吨包. 2; 乳胶粉; t/a; 6.3; 1t; 外购，袋装. 其他. 1; 电; kW▪h/a; 6万; /; 市政供电. 2; 水; m3/a; 60; /; 市政供水，生活用水. 注：本项目设备保养及维护委外进行，使用的油类物质不在厂内储存。 根据建设单位提供的资料信息，单台搅拌机产能为1.5t/h，本项目年生产总时长1600h，5台搅拌机可产出12000t/a的产品，满足本项目设计产能需求。 表2-4 理化性质一览表 物料名称; 理化性质. 钙粉; 主要成分是钙与镁的碳酸盐，是用优质的方解石为原料加工而成白色粉体，它的主要成分是 CaCO3，重钙白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。重钙粉具有耐候、保色、防霉等作用，适用于外墙涂料。主要用于原漆、腻子、皱纹漆、建筑外墙乳胶漆。. 乳液水（VAE乳液、丙烯酸乳液等）; 物理性质 外观：乳白色或半透明液体。 稳定性：乳液在储存和运输过程中需要保持稳定，不发生分层或沉淀。 化学性质 耐水性：乳液固化后形成的膜具有一定的耐水性，能够提高腻子膏的耐水性能。 粘结性：具有较强的粘结力，能够增强腻子膏与墙面的附着力，防止脱落和开裂。 环保性：优质的乳液应符合环保要求，不含有害物质，对人体健康无害。. 玉米淀粉; 是一种以天然植物为原料的的白色精细粉末，不含增塑剂。流动性好，具有良好的水溶性，其水溶液透明无色，稳定性好。. 膨润土; 是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2：1型晶体结构，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。也叫斑脱岩，皂土或膨土岩。. 缓凝剂（纤维素）; 以丙烯聚合得到的等规聚丙烯为原料纺制而成的合成纤维，聚丙烯纤维的密度为 0.90-0.92g/cm3，在所有化学纤维中是最轻的，比锦纶轻 20%，比涤纶轻 30%，比粘胶纤维轻 40%。聚丙烯纤维可分为长纤维、短纤维、纺黏无纺布、熔喷无纺布等。聚丙烯纤维电阻率很高，导热系数小。. 胶粉（可再分散性乳胶粉）; 水溶性可再分散粉末，喷雾干燥后制成的粉体粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液，由于可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能，如：抗水性及隔热性等，它们的应用范围极其广泛。可再分散乳胶粉主要成分为乙酸乙烯酯-乙烯共聚物，其在常温常压下性质稳定，不会分解。. 防腐剂; 通常情况下使用苯并异噻唑啉酮（BIT类）或卡松类防腐剂。 ①苯并异噻唑啉酮（BIT类） 物理性质 化学式：C7H5NOS。分子量：151.19。CAS登录号：2634-33-5。熔点：154-158°C。沸点：204.5°C at 760 mmHg。密度：1.367g/cm³。闪点：77.5°C。 水溶性：溶于热水，在水中溶解度为0.14%（25℃）和1.5%（90℃），易溶于碱性水溶液。蒸汽压：0.183mmHg at 25°C。外观：白色或微黄色粉末。 化学性质 稳定性：在酸性和碱性环境下均稳定，活性成分能耐300℃高温而不分解，对阴阳离子体系均适用。 溶解性：易溶于乙醇、乙二醇等有机溶剂。 ②卡松类防腐剂 物理性质 外观：纯品为无色透明液体，工业用的卡松通常为水溶液，外观呈淡黄色至琥珀色。 密度：相对密度（20/4）为1.19，密度范围为1.10-1.20。 粘度：粘度为5.0 MPa.s（23℃）。 凝固点：凝固点范围为-18～21.5℃。 溶解性：易溶于水、低碳醇和乙二醇。 化学性质 pH值：pH范围为2-5，最佳使用pH值为4-8，当pH>8时稳定性下降。 稳定性：在室温下贮存一年或者50℃时贮存半年，活性下降很少，但在高温条件下贮存活性会有所下降。 配伍性：可与阴离子、阳离子、非离子和各种离子型的乳化剂、蛋白质配伍。. 6.项目产品方案 项目产品方案见下表： 表2-5 项目产品方案一览表 产品类别; 产量（t/a）; 产品规格; 备注. 腻子粉; 外墙腻子粉; 1300; 20kg/袋; 产品执行标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2004. 内墙腻子粉; 1300; 20kg/袋; 产品执行标准《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010. 腻子膏; 2100; 20kg/袋; 产品执行标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB/T 18582-2008. 干粉砂浆; 200; 20kg/袋; 产品应满足JC/T有关文件要求. 7.项目投资估算 项目总投资300万元，其中环保投资10万元（占总投资比例的3.3%）。投资构成见表2-6，环保投资具体内容见表2-7。 表2-6 投资具体构成 序 号; 项目名称; 投资金额（万元）. 1; 厂房租赁; 60. 2; 基础装修; 80. 3; 设备购置、运输安装费; 60. 4; 环保投资; 10. 5; 旧厂设备拆除费用; 10. 6; 产品研发费用; 20. 7; 市场宣传费用; 10. 8; 流动资金; 50. 合 计; 300. 表2-7 环保投资内容 序号; 污染类; 防治措施; 预计投资; 备注. 1; 营运期; 废气; 拆包投料、搅拌、包装粉尘：集气管道+布袋除尘器（1台）; 0; 设备自带，纳入设备购置费用. 食堂油烟：集气罩+抽油烟机+排气管道引至屋顶排放; 1; /. 筒仓：仓顶式布袋除尘器; 0; 利旧. 废水; 生活污水：隔油池、化粪池; 3; 化粪池依托园区. 噪声; 设备安装减震垫、风机安装消声器、隔声挡板等; 5; /. 固废; 生活垃圾：垃圾收集桶; 0.1; /. 一般固废：固废暂存间; 0.9; /. 2; 合计; 10; /. 8.项目劳动定员及工作制度 ### 本项目劳动定员6人，提供食堂（中餐）、不提供住宿。 年工作时间为200天，日工作时间8小时，昼间生产，夜间不生产。 9.总平面布置 本项目租赁湖南省万事达工贸集团有限公司部分厂房用于生产和日常办公，用地性质为工业用地。项目生产车间整体呈长方形，设置1个出入口（厂界东侧），车间内部按区域划分，厂房内区域布局呈东西走向，分别为储罐区；生产区；原料和成品堆场；配料室、检验室、食堂、办公区和汽车卸货装运区域。生产区与办公区分开布置，降低生产活动对职工办公的影响。车间布置走流水线生产，生产连续进行无间断，节省劳动力及其成本，保证产品质量及产量。 该项目平面布置简洁实用，整体功能分区明确，平面布置紧凑合理，具体见附图。 10.用地现状及周边情况 用地现状：本项目位于湖南省邵阳市北塔区工业园内，厂房占地面积1300m2，根据现场勘察情况，目前租赁厂房为空置状态，原有企业设备已全部搬迁，无遗留环境问题。 周边环境：本项目位于产业园内，项目周边主要为工业企业。根据现场勘查情况，本项目四周相邻企业分布情况如下： 项目厂界东侧：紧邻园区道路，道路东侧一旁即为美邵洗涤服务公司厂房，主要从事衣物清洗，无居民分布。 项目厂界南侧：湖南东邦新材料科技有限公司厂房（生产石油沥青基碳纤维）、邵阳市中塔洗涤有限公司（从事洗涤服务）。 项目厂界西侧：紧邻湖南省坤志家具有限公司空置厂房。 项目厂界北侧：紧邻邵阳市北塔区奇才广告制作中心厂房，主要生产广告牌。 11.公用工程 （1）给水：项目用水均由自来水公司供给。 本项目用水分为：员工日常生活用水、腻子膏生产设备清洗用水和腻子膏生产用水。 员工生活用水：本项目员工6人，均在厂内只用午餐不住宿，生活用水量参照湖南省地方标准《用水定额》（DB 43/T388-2020）中城镇居民生活用水（小城市—通用值）且结合项目原有生产经验，每人每天的生活用水量按50L计，年生产200天，则年用水量为60t/a（0.3t/d）； 腻子膏生产清洗用水：根据建设单位提供的资料信息，2台搅拌机生产设备每周清洗1次，每次消耗量为30L，本项目年生产200天，预计清洗29次，则年用水量为0.87t/a。 腻子膏生产用水：根据建设单位提供的资料信息，每日腻子膏生产用水量为3t，年用量为600t/a。 （2）排水：项目排水采取雨污分流。初期雨水进入雨水管网；腻子膏生产清洗废水经浆料池回收后循环利用；食堂废水经隔油处理后与生活污水一并通过化粪池处理后排入园区污水管网，进入江北污水处理厂，最终排入枫江溪。 图2-1 水平衡图（单位t/a） （3）供电：市政供电。 （4）能源：食堂采用液化气为能源。 12.物料平衡 表2-8 物料平衡一览表 原料; 用量（t/a）; 产出; 产量（t/a）. 石膏; 130.6; 腻子膏; 2100. 砂石; 69.2; 腻子粉; 2600. 缓凝剂; 0.6; 干粉砂浆; 200. 乳胶粉（干粉砂浆）; 1.6; 无组织废气颗粒物; 3.3682. 钙粉（腻子膏）; 983.4; 收尘器收集粉尘; 3.1765. 乳液水; 268; 清洗废料; 0.1253. 色浆; 3.2; /; /. 膨润土; 52.5; /; /. 玉米淀粉; 180; /; /. 防腐剂; 2; /; /. 水; 600.87; /; /. 钙粉（腻子粉）; 2608.4; /; /. 乳胶（腻子粉）; 6.3; /; /. 总计; 4906.67; 总计; 4906.67. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 一、施工期 本项目租赁邵阳经济技术开发区北塔片区现有厂房进行生产，不涉及土建工程，仅涉及设备安装和浆料池的建设，施工期间可能产生少量粉尘、安装机械设备的噪声和固体废物，对周围环境可能造成一定影响，必须引起建设单位的重视，切实做好防护措施，合理调度和安排时间，使建设期间对环境的影响减至最低限度。 二、营运期 本项目运营期产品主要为腻子粉、腻子膏和干粉砂浆，生产过程均为投料和物料搅拌混合，不涉及化学反应，各个产品具体工艺流程如下： 图2-2 腻子粉生产工艺流程及产污环节 注：本项目设置检验室，主要是检验产品外观、颜色等内容，不使用化学试剂。 工艺流程说明： 腻子粉生产主要原材料为钙粉和胶粉。原辅材料根据客户需求进行配料，随之按比例由筒仓管道输送和人工投料输送至卧式简易干粉生产线进料口，再由搅拌机自带的螺旋提升机输送至搅拌机料仓内，物料经高速搅拌均匀后得到成品，然后出料包装外售。在此过程中有粉尘、噪声、包装固废（原辅材料在投料时需要拆除包装物）产生。 检验 加工生成的产品进行抽样检测，由人工对其产品外观、颜色等物理性质进行检测，看是否满足客户需求。该过程不涉及化学物质。校验后的产品外售处置，无固废产生。 图2-3 腻子膏生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 腻子膏生产主要原材料为钙粉、乳液水、色浆、膨润土、玉米淀粉、防腐剂和水等。玉米淀粉先与水搅拌成浆糊状，然后原辅材料按客户需求进行配料，配料后按比例由人工投料、筒仓管道输送和密闭式输送管道输送至卧式腻子膏自动化生产线进料口，再由搅拌机自带的螺旋提升机输送至搅拌机料仓内，物料经高速搅拌均匀后得到成品，然后出料包装外售。搅拌设备定期清洗（不使用清洗剂），在此过程中有拆袋投料粉尘、噪声、包装固废、设备清洗废水。 检验 加工生成的产品进行抽样检测，由人工对其产品外观、颜色等物理性质进行检测，看是否满足客户需求。该过程不涉及化学物质。校验后的产品外售处置，无固废产生。 图2-4 干粉砂浆生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 干粉砂浆生产主要原材料为已预处理加工好的砂石、石膏、缓凝剂、胶粉等。原辅材料外购后直接储存在仓库和筒仓内。原辅材料根据客户需求进行配料，生产时按比例由人工投料和密闭式输送管道输送至自动化生产线进料口，再由搅拌机自带的螺旋提升机输送至搅拌机料仓内，物料经高速搅拌均匀后得到成品，然后出料包装外售。在此过程中有拆袋投料粉尘、噪声、包装固废。 检验 加工生成的产品进行抽样检测，由人工对其产品外观、颜色等物理性质进行检测，看是否满足客户需求。该过程不涉及化学物质。校验后的产品外售处置，无固废产生。 生产区域地面保洁方式：根据建设单位提供的信息，地面采取吸尘器除尘的方式进行日常保洁，回收的粉尘物料回用于生产。 生产设备保洁方式：根据建设单位提供的信息，腻子膏搅拌筒仓需要定期使用清水清洗保洁，其余产品搅拌机定期使用抹布擦拭搅拌叶片。 三、产污环节 根据前述的工艺流程及产污环节说明项目生产过程主要污染源包括： （1）废水：生活污水和设备清洗废水； （2）废气：筒仓顶呼吸孔粉尘、拆包投料粉尘、搅拌粉尘、包装粉尘以及食堂油烟； （3）噪声：设备运行噪声； （4）固废：主要包括一般固废（布袋除尘器收集粉尘、废包装材料、人工清扫粉尘）和生活垃圾。 本项目产污情况见表2-8。 表2-8 本项目产污情况一览表 类别; 编号; 产生工序; 污染物/因子; 产生特征; 治理措施. 废气; G1; 投料; 粉尘; 间歇; 车间自然沉降，及时清扫. G2; 物料储存; 粉尘; 间接; 布袋除尘器、自然沉降. G3; 搅拌; 粉尘; 间歇; 布袋除尘器、封闭式车间、自然沉降. G4; 食堂; 油烟; 间歇; 油烟净化器. 废水; W1; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 间歇; 经隔油池、化粪池处理后排入江北污水处理厂. W2; 腻子膏搅拌设备清洗废水; COD、SS; 间歇; 循环利用不外排. 噪声; N; 生产; 噪声; 连续; 隔声、减振. 固废; S1; 布袋除尘器; 粉尘; 间歇; 企业自行回收循环使用. S2; 打包; 废包装材料; 废包装袋外售；废包装桶厂家回收利用. S3; 地面保洁; 粉尘; 企业自行回收循环使用. S4; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. S5; 腻子膏搅拌桶清洗; 清洗废料; 回用于生产. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 建设单位在2020年投资500万元租赁邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号一处钢结构空置厂房用地建设“年产腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、年分装防水涂料300吨建设项目”。 原有项目环保手续情况：2020年委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制了《年产腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、年分装防水涂料300吨建设项目环境影响报告表》，2020年9月15日，邵阳市生态环境局北塔分局下发了《年产腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、年分装防水涂料300吨建设项目环境影响报告表的批复》（审批文号“邵北环评[2020]18号”）。2020年10月29日，该项目通过验收（验收意见见附件）。2020年9月17日，该项目完成排污许可证登记，登记编号91430511MA4R55TQ7U。 原有项目建设情况：项目总用地面积2589m2，总建筑面积2589m2。建设内容中主体工程主要为1轻钢结构生产车间，生产车间包含生产区、原料仓库、成品仓库等；办公室、食堂、厕所等办公生活设施依托厂房北面居民楼（出租方自宅，共6层，租用2、3层），以及相关公用环保工程。根据验收报告资料，项目已建设内容见下表2-9所示。 表2-9 项目建设内容一览表 序号; 工程分类; 建设内容; 占地面积; 环评建设内容、规模、用途; 实际建设内容; 备注. 1; 主体工程; 车间; 2589m2; 1F轻钢结构厂房，层高6m，建筑面积2589m2，已建; 与环评一致; /. 其中; 原料仓库; 200m2; 原辅材料存放; 与环评一致; 不含水性涂料分装. 生产区; 800m2; 产品生产; 与环评一致; 含质检室. 成品区; 1500m2; 成品堆存（袋装、桶装存放）; 与环评一致; /. 2; 辅助工程; 办公室; /; 共6层，租用2、3层; 与环评一致; /. 食堂; /; 与环评一致; /. 厕所; /; 与环评一致; /. 3; 公用工程; 供电工程; 当地供电公司; 与环评一致; /. 给水工程; 生产生活用水均为自来水; 与环评一致; /. 4; 环工保程; 废水处理; 生产废水经沉淀池（3m3）收集后作为原辅材料回用于生产，职工生活污水经隔油池、化粪池处理后（5m3），作农肥利用; 与环评一致; /. 废气处理; 食堂设抽油烟机，卧式简易干粉生产线均配有进料口、搅拌机、出料口吸风口，；卧式腻子膏自动化生产线进料口配有吸风口，收集的粉尘收集至布袋除尘器处理后在厂区无组织排放; 与环评一致; /. 噪声处理; 高噪设备设置减震基座，空压机风机出口装消音器，设备及时检修维护; 与环评一致; /. 固废处理; 废包装集中收集后统一外售给废品回收站，生活垃圾设垃圾桶收集后交环卫部门清理; 与环评一致; /. （2）项目产品方案 项目验收总规模为年产2100吨腻子粉，1500吨腻子膏，验收产品方案见表2-10。 表2-10 产品规格方案 产品类别; 规格; 环评预计产量（t/a）; 实际产量（t/a）. 腻子粉; 外墙腻子粉; 20kg/袋; 1050; 1050. 内墙腻子粉; 20kg/袋; 1050; 1050. 腻子膏; 外墙腻子膏; 50kg/桶; 750; 750. 内墙腻子膏; 50kg/桶; 750; 750. 水性涂料; 内墙防水涂料; 5kg/桶; 150; 0. 外墙防水涂料; 5kg/桶; 150; 0. 产品执行《建筑工业行业标准》（JG-T 3049-1998）中相关标准. （3）项目主要生产设备 根据验收报告有关内容，本项目主要设备见表2-11。 表2-11 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台、套）; 型号/规格; 实际建设情况; 备注. 1; 卧式腻子膏自动化生产设备; 2; 双机，2m3; 一致; /. 2; 卧式简易干粉生产设备; 2; 双机，3m3; 一致; /. 3; 自动化分散机; 1; 15kW; 无; 不分装水性涂料. 4; 空压机; 1; /; 一致; /. 5; 重钙粉料仓; 3; 容积30m3; 一致; /. 6; 石膏料仓; 1; 容积30m3; 一致; /. 7; 砂料料仓; 1; 容积30m3; 一致; /. 8; 进料斗; 4; /; 一致; /. 9; 叉车; 1; /; 一致; /. 10; 螺旋输送机; 4; /; 一致; /. 项目所用设备均为一体化智能设备，配套有环保、包装、配电设备。. 项目主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见表2-12。 表2-12 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料①; 原辅材料名称; 单位; 年耗量. 1; 土砂; t/a; 828.45. 2; 双飞粉; t/a; 1164.15. 3; 水泥; t/a; 577.5. 4; 乳胶粉; t/a; 14.18. 5; 食用淀粉; t/a; 289.5. 6; 羟丙基甲基纤维素; t/a; 15.6. 7; 膨润土; t/a; 264. 8; 乙烯共聚乳液; m3/a; 10.13. 9; 防水涂料②; t/a; 300. 10; 能源; 电; kw·h/a; 20000. 11; 水; m3/a; 152.65. 根据验收结论得知，原有项目验收监测期间，本项目废气无组织排放中，颗粒物最大排放浓度出现在10月10日厂界下风向G2点位第三次监测数据0.535mg/m3，较上风向参照点最大增量为0.125mg/m3，各监测点位颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。项目厂界东、南、西、北监测点N1~N4昼间最大噪声值为N4：52.9dB（A），夜间最大噪声值为N4：41.9dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。项目厂界距离居民最近的东面昼间最大噪声为50.2dB（A），夜间为39.9dB（A）不会对周边居民产生较大影响。本项目按照《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）要求，产生的固体废物均得到综合利用和妥善处置，生活垃圾符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）交环卫部门统一处置。 综上，原有项目在原项目用地生产过程中无环境污染问题。本次项目建成后原厂设备搬迁至本项目地块，本环评要求建设单位做好原有厂房保洁工作，不得遗留废弃物。在设备拆除过程中，企业各环保设施应保持正常运行，直至设备、厂房等全部拆除完毕。 企业应妥善做好拆迁现场的污染防治工作，主要包括对大气、噪声污染的防治与控制。 噪声与粉尘污染控制：在拆迁现场应设置隔音围栏，若遇到特殊情况需昼夜连续工作的，应按规定办理夜间施工手续，拆迁现场要制定洒水降尘制度，配备洒水设备专人负责洒水降尘，防止粉尘污染。 加强固废安全处理监管。原遗留固体废物和在拆除活动中产生的一般固体废物（建筑垃圾等）必须即拆即清，妥善处理，避免二次污染。遗留和拆除过程中产生的固废，应按《固体废物污染环境防治法》相关规定，制定废物管理计划，并报所在地环保部门备案。 本项目厂房情况历史及现有情况： 根据现场勘察及建设单位提供的信息，本项目租赁的厂房为超威电池代理邵阳市兴天金属有限公司闲置厂房，厂房原用途为仓库，无其他生产活动，无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本环评收集邵阳市生态环境局官方网站公布的北塔区2024年常规监测数据，具体情况见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准µg/m3; 现状浓度µg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 9; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 13; 32.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 48; 68.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 38.9; 111.14; 达标. CO; 第95百分位数年平均质量浓度; 4（mg/m3）; 1.0（mg/m3）; 25; 达标. O3; 第90百分位日最大8h平均质量浓度; 160; 139; 86.88; 达标. 由表3-1可知，北塔区2024年环境空气除PM2.5外其他各监测因子常规监测数据均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，环境空气质量属于不达标区。PM2.5浓度较高主要原因有以下几点：①城市建设、房屋建设工程较多，施工场地扬尘量较大，施工扬尘防治措施未落实到位；②道路扬尘较为严重。目前邵阳市正在执行《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》，开展工业污染治理、扬尘污染管控、面源污染控制等专项整治行动，重点抓好燃煤小锅炉、“散乱污”企业、车辆扬尘、城乡环境、城区禁炮等治理工作。随着邵阳市环境空气质量限期达标规划的逐步实施，邵阳市环境空气质量将逐年变好。 （2）特征因子补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》大气环境现状要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目的特征污染物为TSP，为了解项目所在区域特征污染物的大气环境质量现状，本次环评引用《邵阳市广发再生资源回收有限公司改扩建项目环境影响报告表》中湖南谱实检测技术有限公司于2022年9月1日至2022年9月3日的项目所在地大气环境质量现状（监测点位距离本项目南面约130m），该点位监测数据符合要求。具体监测数据如下。 - 表3-2 空气质量特征因子现状监测结果 检测项目及监测频次; 监测点位、日期及检测结果; 标准限值; 单位. G1丰江社区（位于本项目西南面约500m处）. 2022年9月1日至2022年9月3日. TSP（24h均值）; 0.115~0.147; 0.300; mg/m3. 根据监测结果可知，TSP日均值达标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 项目营运期生活污水经隔油化粪池处理后经市政管网汇入江北污水处理厂进行处理达标后排入枫江溪。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 为了解周边资江（枫江溪流入资江）水环境质量现状，本次评价收集了邵阳市生态环境局官方网站上收集了2个断面2024年1-月2024年12月（近一年）的环境质量月报数据反映本项目所在区域地表水环境质量现状。引用情况如下： 表3-4 地表水常规监测断面水质情况统计表 河流名称; 资江干流. 断面名称; 柏树; 工业街水厂. 所在市州; 邵阳市; 邵阳市. 断面属性; 省控; 省控. 水质类别; 2024年1月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年2月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年3月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年4月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年5月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年6月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年7月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年8月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年9月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年10月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年11月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 2024年12月; 均达到Ⅱ类; Ⅱ类. 水质执行标准（GB3838-2002）; II类; II类. 由上表可知，本项目所在区域资江柏树断面水质和工业街水厂省控断面水质符合所在河段水质控制类别，区域地表水环境质量较好。 ### 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境现状并评价达标情况。本项目位于产业园区内，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标分布，故不进行声环境质量现状监测。 ### 4、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于产业园内，占地范围内无生态环境保护目标，故可不开展现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于产业园区内，厂区地面全部进行硬化，本项目运营期主要的废气为颗粒物；生产废水循环利用，外排废水主要为少量生活污水，生活污水通过隔油化粪池预处理后经园区污水管网排入江北污水处理厂处理。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在相关土壤、地下水污染途径。故可不开展土壤、地下水环境现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围主要分布为工业企业，居民分布较少，无自然保护区、风景名胜区等敏感区域。 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）地表水环境 本项目最近地表水系为南侧270m的枫江溪和东南面约780m处的资江，主要功能为渔业用水区。 项目主要环境保护目标见下表。 表3-6 主要环境保护目标 保护类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 丰江社区; 111.462126; 27.268662; 居民; 35户; 二类区; 南; 470~500. 匡家村; 111.460499; 27.273759; 居民; 5户; 二类区; 西; 170~350. 邓家村; 111.463561; 27.275183; 居民; 40户; 二类区; 北; 180~500. 湘窖生态文化酿酒园; 111.458133; 27.273898; 旅游景点; /; 二类区; 西; 350~500. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地表水环境; 资江; /; /; 大河; /; III类; 东南; 780. 枫江溪; /; /; 小溪; /; III类; 南; 270. 5、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目厂区厂房建设时已对用地区域进行水泥硬化，截断土壤、地下水污染途径。项目主要污染物为粉尘废气，经布袋除尘器装置、半封闭式生产区域和设置扬尘挡板等措施处理后通过无组织排放；设备清洗废水循环利用、生活污水经隔油池、化粪池处理后一并排入园区污水管网；在做好污染防控措施及防渗措施后，不存在土壤环境污染途径。故本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 6、生态环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于邵阳市邵阳经济技术开发区江北园区内，未在产业园区外新增用地，故无需进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值； 营运期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。具体限值详见表3-7。 表3-7 污染物综合排放标准（摘录） 单位：mg/m3 污染物名称; 有组织; 无组织. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; /; /; 1.0. 食堂油烟; 2.0; /; /. 2.废水 （2）本项目营运期腻子膏生产设备废水循环利用不外排，食堂废水经隔油处理后与生活污水一并经化粪池预处理达标，随后经园区管网汇入江北污水处理厂进行处理。本项目外排生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和江北污水处理厂的纳管要求的较严值，通过污水管网排入污水处理厂处理，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年修改单）一级A标准。本项目废水排放标准如下： 表3-8 生活污水排放执行标准（摘录） 单位：mg/L（pH无量纲） 标准类别; pH值; COD; SS; BOD5; NH3-N; 动植物油. GB8978-1996; 6-9; 500; 400; 300; 45; 100. 污水处理厂污水接纳标准; 6-9; 290; 200; 140; 28; /. 本项目污水执行标准值; 6-9; 290; 200; 140; 28; 100. 污水处理厂尾水排放标准GB18918-2002，含2006年修改单; 6-9; 50; 10; 10; 5; 1. 3.噪声 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准： 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区噪声排放标准： 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘录）单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.固体废物 ①一般固体废物：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)适用范围可知：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目一般工业固废经固废暂存区暂存后统一处置，属于采用一般固废堆放区堆放一般工业固废，仅参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）提出环境管理要求，相关要求如下： 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物； ②生活垃圾：执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014，含2019修改单）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23 号）可知，需要进行排污权交易的主要污染物，是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。 ①本项目排放废气主要为颗粒物，不涉及二氧化硫、氮氧化物等总量控制因子的排放，无需申请总量控制指标。 ②项目无生产废水排放，生活污水COD和氨氮纳入江北污水处理厂总量指标，无需另行申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁产业园现有闲置厂房进行生产，不涉及土建工程，仅生产设备和环保设备的安装以及浆料池的建设，对周围环境可能造成一定影响，必须引起安装单位的重视，切实做好防护措施，合理调度和安排时间，使建设期间对环境的影响减至最低限度。 废水：施工人员生活污水依托园区已建的化粪池，处理后排入江北污水处理厂。 噪声：合理安排施工时间，避免夜间（22:00-6:00）及午间使用高噪声设备，并加强设备维护保养，防止故障导致异常噪声。 扬尘：对运输车辆采取密闭车斗或防尘布覆盖措施，防止物料散落。及时清扫落地粉尘和废渣。 固废及油污处理：设备安装产生的废弃包装材料分类收集，可回收部分外售，油污等不可回收部分委托资质单位处置。浆料池在施工过程中会产生建筑垃圾、弃渣等固体废物，交由环卫部门处置。 项目施工时对周边环境影响较小，污染随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 本项目无相关行业排污许可证申请与核发技术规范，也无相关行业污染源源强核算技术指南，本评价源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求编写本节内容。 一、废气 项目产生主要废气为筒仓顶呼吸孔粉尘、拆包投料粉尘、搅拌粉尘、包装粉尘以及食堂油烟。 （1）粉尘 ①筒仓呼吸孔粉尘 项目设置料仓5个（石膏料仓x1，钙粉料仓×3，砂石料料仓×1），进料时粉尘通过筒仓（料仓）仓顶除尘器处理后排放，各料仓、筒仓顶部均设置有脉冲布袋除尘器。本项目钙粉、砂石、石膏年用量分别为3591.8t/a、69.2t/a、130.6t/a，类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子—贮仓排气”，粉尘排放因子按0.12kg/t-卸料计，合计粉尘产生量约为0.455t/a。 项目生产车间为半封闭式砖混钢架车间，砂石、重钙粉、石膏储料筒仓均置于半封闭式车间内，大部分粉尘被仓顶布袋除尘器收集回用（类比参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》分册《3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表可知，袋式除尘器的处理效率达99.7%。为保守起见，筒仓粉尘收集效率按100%计，处理效率按95%计，经仓顶脉冲布袋除尘器处理后，车间内排放），因此上述三种筒仓无组织粉尘（约0.0228t/a）主要在车间内由于重力作用颗粒物逐渐沉降至地面，少量粉尘因风力作用散逸出去，粉尘逸散后在半封闭厂房沉降60%(参照工业源-附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中的附录5，本项目综合考虑，取60%计），经人工清扫收集后回用，约40%的粉尘通过车间内门窗排出车间外，则储料筒仓外排无组织粉尘量约为0.0091t/a。 ②拆包投料粉尘 a.仓库物料 投料：类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“水泥生产的逸散尘排放因子—原料掺和与贮存”，胶粉（7.9t/a）、膨润土（52.5t/a）和玉米淀粉（180t/a）投料、产生的粉尘排放因子按0.025kg/t计，相关物料总量为240.4t/a，计算得到粉尘量约0.006t/a。 拆包：项目母料、玉米淀粉等物料通过人工拆袋后投入圆锥式投料斗的投料口，由提升系统提升至投放仓然后进行计量，人工拆袋过程中会产生极少量的粉尘，无法进行收集，该部分粉尘在封闭式车间内自由沉降，最终落入地面，极少部分的粉尘会排出车间外，由于该部分粉尘产生量小，无法进行定量分析，因此本环评仅进行定性分析； 部分物料采用汽车运输入场，人工拆袋后投入圆锥式投料斗的投料口，通过圆锥式投料斗提升至各储料筒仓内，物料投放过程中会产生一定的粉尘，圆锥式投料斗上安装有密闭集气管道，将物料投放粉尘收集至脉冲布袋除尘器处理。 b.筒仓物料 砂石投料：提升至储料筒仓内产生的粉尘类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子—转运砂和粒料至高架贮仓”，粉尘排放因子按0.02kg/t-搬运料计，项目砂石年用量为69.2t/a，则粉尘产生量为0.0014t/a。 石膏和钙粉投料：提升至储料筒仓内产生的粉尘类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子—卸水泥至高架贮仓”，粉尘排放因子按0.12kg/t-卸料计，项目石膏和钙粉年用量分别为130.6t/a、3591.8t/a，则粉尘产生量为0.4467t/a。 综上所述，项目投料过程粉尘总产生量为0.4541t/a。项目投料斗安装集气管道，投料过程中的粉尘经集气管道收集至布袋除尘器处理，集气管道的收集效率约95%，则约0.4314t/a的粉尘经管道收集至布袋除尘器内，布袋除尘器的处理效率约95%，则处理后的粉尘排放量为0.0216t/a，还有5%未被收集的废气以无组织形式自由沉降和扩散于半封闭车间内部，未被集气管道收集的无组织粉尘排放量为0.0227t/a。 项目生产车间为半封闭式砖混钢架车间，各生产设备均置于半封闭式车间内，因此无组织粉尘（未收集和布袋除尘处理后的粉尘总量约0.0443t/a）主要在车间内由于重力作用颗粒物逐渐沉降至地面，少量粉尘因风力作用散逸出去，粉尘逸散后在半封闭区域沉降60%(参照工业源-附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中的附录5，本项目综合考虑，取60%计），经人工清扫收集后回用，约40%的粉尘通过车间内门窗排出车间外，则外排无组织粉尘量约为0.0177t/a。 ③搅拌粉尘 各原料按一定比例混合后进入干粉混合机中搅拌，类比参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造行业系数，物料混合搅拌过程颗粒物的产污系数为0.523kg/吨-产品，本项目腻子粉、腻子膏和干粉砂浆设计规模为4900t/a，则搅拌粉尘产生量为2.5627t/a，建设方设置密闭集气管道对废气进行收集，收集后引入布袋除尘器进行处理，集气管道的收集效率约95%，则约2.4346t/a的粉尘经管道收集至布袋除尘器内，布袋除尘器的处理效率约95%，则处理后的粉尘排放量为0.1217t/a，还有5%未被收集的废气以无组织形式自由沉降和扩散于封闭车间内部，未被集气管道收集的无组织粉尘排放量为0.1281t/a。 项目生产车间为半封闭式砖混钢架车间，各生产设备均置于车间内，因此无组织粉尘（未收集和布袋除尘处理后的粉尘总量约0.2498t/a）主要在车间内由于重力作用颗粒物逐渐沉降至地面，少量粉尘因风力作用散逸出去，粉尘逸散后在半封闭厂房沉降60%(参照工业源-附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中的附录5，本项目综合考虑，取60%计），经人工清扫收集后回用，约40%的粉尘通过车间内门窗排出车间外，则外排无组织粉尘量约为0.1t/a。 ④产品包装粉尘 本项目使用阀口包装机对成品粉料进行打包，包装机为封闭式，粉料从包装机出料包装过程中会产生少量粉尘，包装机打包口处设置有集气管道用于粉尘收集。类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“水泥生产的逸散尘排放因子--装袋”，成品装袋粉尘排放因子按0.005kg/t-装袋计，项目装袋的成品量为4900t/a，则粉尘产生量为0.0245t/a，该部分粉尘以无组织形式自由沉降和扩散于封闭车间内部。 项目生产车间为半封闭式砖混钢架车间，各生产设备均置于车间内，因此产品包装无组织粉尘主要在车间内由于重力作用颗粒物逐渐沉降至地面，少量粉尘因风力作用散逸出去，粉尘逸散后在半封闭车间沉降60%(参照工业源-附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中的附录5，本项目综合考虑，取60%计），经人工清扫收集后回用，约40%的粉尘通过车间内门窗排出车间外，则外排无组织粉尘量为0.0098t/a。 （2）食堂油烟 本项目员工共计6人，只在厂内食用中餐，不住宿。根据类比调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，本环评取2.83%。动植物油以30g/d•人计，年工作时间为200天，则耗油量为36kg/a，食堂油烟产生量约为1.019kg/a，食堂内拟设1个基准灶头，每天使用时间约为2小时，基准灶头排风量为2000m3/h，食堂油烟产生浓度为0.84mg/m3，建设拟安装抽油烟机，将食堂油烟通过抽油烟机引至屋顶排放，排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度限值（2.0mg/m3）。 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），餐饮建设规模划分为小型、中型和大型，其中小型餐饮的定义包括设置2个灶头及以下的食堂，本项目厨房仅设置1个灶头，故不属于食堂规模，且本项目油烟产生排放量较小，排放浓度可达标排放，本项目要求抽油烟机安装需满足《住宅厨房和卫生间排（烟）气道制品》（JG/T 194）和《排油烟气防火止回阀》（GA/T798）的相关规定，在满足油烟排放标准和设备安装规范的前提下，本项目使用抽油烟机可行。 （3）各工序废气排放情况汇总 本项目废气产生排放情况见下表： 表4-1 废气污染物排放源汇总一览表 污染源; 排放方式; 污染因子; 产生情况; 排放情况; 排放执行标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 治理措施. 筒仓呼吸孔; 无组织; 颗粒物; 0.455; 0.284; /; 0.0091; 0.006; /; 半封闭式砖混钢架车间+仓顶布袋除尘器+人工清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 拆包投料; 无组织; 颗粒物; 0.4541; 0.284; /; 0.0177; 0.011; /; 半封闭式砖混钢架车间+布袋除尘器+人工清扫. 搅拌; 无组织; 颗粒物; 2.4346; 1.522; /; 0.1; 0.063; /. 产品包装; 无组织; 颗粒物; 0.0245; 0.015; /; 0.0098; 0.006; /. 食堂油烟; 无组织; 油烟; 1.019kg/a; /; 0.42; 1.019kg/a; /; 0.42; 集气罩+抽油烟机+排气管道引至屋顶排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. （4）废气控制措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）中表33，覆膜滤料袋式除尘器处理固体废物贮存排气粉尘属于可行技术。原料罐自带滤芯式除尘器，这是目前普遍采用的方法，除尘效率可达 90%以上。经处理后，本项目原料罐呼吸孔粉尘的排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）排放限值要求。 布袋除尘原理：袋式除尘器是含尘气体通过滤袋滤去粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种，待净化的气体通过袋式除尘器时，粉尘颗粒被滤层捕集留在滤料层中，得到净化的气体。捕尘后的滤料经清灰后可重复使用。袋式除尘器可捕集多种干性粉尘，特别是高比电阻粉尘采用袋式除尘器净化要比用电除尘器净化效率高很多；含尘气体浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大；袋式除尘器可设计制造出适应不同气量的含尘气体的要求，除尘器的处理烟气量适用范围广。根据对国内同类型企业的调查、统计，袋式除尘器废气处理效率高，运行稳定，可确保颗粒物达标排放，因此，措施可行。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中末端治理技术，“袋式除尘”属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中末端治理技术中的可行技术措施，因此，本项目采取布袋除尘器的处理措施是可行的。 布袋除尘器处理效率说明：根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），本项目选取“3021水泥制品制造行业系数手册（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）—水泥制品”的相关末端治理技术名称及效率，布袋除尘器处理效率为99.7%，本项目保守计算，取95%。 项目所在区域为达标区，区域环境空气质量较好，各储料筒仓顶部均配套有布袋除尘器，筒仓呼吸孔产生的粉尘经仓顶布袋除尘器处理后排放；拆包投料、搅拌、包装过程中产生的粉尘，经收集后统一引至布袋除尘器处理后排放；项目生产车间为封闭式钢架车间，各生产设备均置于封闭式车间内，未被收集处理的粉尘由于重力作用颗粒物逐渐沉降至地面经人工清扫收集，少量粉尘因风力作用散逸出去，通过大气扩散，不会对外环境造成影响。 为了进一步降低无组织废气对周边环境的影响，本环评提出以下污染物控制要求： ①无组织排放：物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，采取有效抑尘措施，控制颗粒物无组织排放；粉状物料应密闭输送：其他物料应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。 ②废气收集、处理与排放：产生大气污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。净化处理装置应与其对应的生产工艺设备同步运转。应保证在生产工艺设备运行波动情况下净化处理装置仍能正常运转，实现达标排放。因净化处理装置故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 （5）自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819－2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的大气污染源监测计划，监测计划见表4-2。 表4-2 运营期废气排放环境监测计划 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界上风向，下风向外10m处; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二、废水 项目位于工业园区内，拟建原料贮存场所、产品贮存场所、生产装置均在车间内，因此本环评不考虑初期雨水，废水主要为生活污水。根据建设单位提供的资料，年生产用水为600t/a（2t/d），全部用于腻子膏生产，新鲜水全部进入产品或以蒸发形式损耗，设备清洗用水为0.87t/a，清洗过程中在设备内进行，损耗量较小，厂内设置一个1.5x2x2m浆料池用于日常储存，容量满足设备清洗废水水量，腻子膏生产设备清洗废水经浆料池收集后循环利用，不外排。 生产废水不外排可行性分析 生产废水量较小0.87t/a（约0.004t/d），搅拌桶清洗废水通过浆料池回收，其污染物成分与腻子膏的主要原料基本一致，再经过简单过滤即可满足回用要求。浆料池容积为6m3，容积足以满足清洗废水10天以上的沉淀需求，并且废水水质要求不高，因此沉淀后的废水完全可以回用于生产。此外，搅拌桶清洗废水的暂存时间较短（一般为0-5天），不会导致废水变质或污染物浓度升高。 因此，本项目生产废水循环利用不外排可行。 生活污水 根据前文分析，员工生活年用水量为60t/a（0.3t/d），废水产生量按用水量的80%计，则本项目员工的生活污水产生量为48t/a（0.24t/d）。参照第二次全国污染源普查《生活污染源产排污系数手册》的有关资料，生活废水污染物浓度预计为COD250mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L、氨氮 30mg/L、动植物油15mg/L。 项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，再排入江北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终流入枫江溪。 生活污水产生与排放情况见下表： 表4-3 生活污水中主要污染物产排情况 污水来源; 污水量; 污染因子; 污染源强; 排放形式; 排放方式; 排放情况; 最终污染物排放去向. mg/L; t/a. 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放浓度; 排放量. 生活 污水; 48t/a; COD; 250; 0.012; 间接排放; 隔油化粪池; 100%; 30%; 是; 175; 0.0084; 江北污水处理厂. BOD5; 180; 0.0086; 25%; 135; 0.0065. SS; 200; 0.0096; 30%; 60; 0.0028. NH3-N; 30; 0.0014; 5%; 28.5; 0.0013. 动植物油; 15; 0.0007; 90%; 1.5; 0.00007. 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设 置是否符 合要求; 排放 口类 型. 污染治理 设施编号; 排放口经纬度; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 生活 污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS、pH、动植物油; 间接排放，排入枫江溪; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 东经111°27'45.41"，北纬27°16'22.96"; 隔油化粪池; 隔油厌氧沉淀处理; DW001; 是; 一般排放口. （2）依托可行性分析 项目生活污水产生量为48m3/a，食堂废水经隔油处理后与生活污水一并经化粪池预处理后经污水管网进入江北污水处理厂处理，再经专管达标外排至枫江溪。 江北污水处理厂污水处理规模为6万m3/d，目前一期工程已建成运营，纳污范围为江北园区范围内的企业生活污水，本项目位于该污水处理厂的纳污范围内，且该污水处理厂污水管网已铺设至本项目所在地，项目生活污水可直接排入园区管网。 运营排放的废水类型主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD5 、SS、氨氮和动植物油，废水水质简单，水量小，最大废水量为0.24m3/d，单日最大总排水量约占总处理能力的千万分之四，占比极小，污水处理厂尚有足够余量接纳本项目废水。废水水质简单，不含有毒有害特征污染因子，属于江北污水处理厂设计可接纳废水类型，生活污水经过隔油池、化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准及污水处理厂进水水质标准，水质、水量不会对污水处理厂产生冲击性影响。 综上所述，项目生活污水进入污水处理厂处理措施可行。 表4-5 废水污染物排放执行标准表（间接排放） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; GB8978-1996浓度限值; 污水处理厂 进水水质; 本项目执行浓度限值. 1; DW 001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准要求及江北污水处理厂进水水质要求; 500mg/L; 290mg/L; 290mg/L. BOD5; 300mg/L; 140mg/L; 140mg/L. SS; 400mg/L; 200mg/L; 200mg/L. NH3-N; /; 28mg/L; 28mg/L. 动植物油; 100mg/L; 100mg/L; 100mg/L. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. （3）自行监测 本项目生活污水经预处理达标后排入江北污水处理厂，属于间接排放，本项目废水无需进行监测。 三、噪声 （1）噪声源强及治理措施分析 本项目运营期噪声主要为生产过程中生产设备运行时产生的噪声，本项目高噪音设备均置于厂房内，生产过程中采用厂房隔声、安装减震垫、选用低噪音设备等措施后，噪声可降低15dB(A)左右。 其主要噪声源强见表4-6。 表4-6 本项目主要设备噪声一览表（室内声源） 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声源源强; 声源控制 措施; 空间相对位置; 距室内边界距离; 室内边界声级; 运行 时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 生产 厂房; 卧式腻子膏自动化生产线; /; 85; 隔声减振、厂房隔声; 20; 60; 1.5; 20; 65; 白天; 20; 45; 1. 卧式简易干粉生产线; /; 85; 20; 40; 1.5; 20; 70; 白天; 20; 45; 1. 自动化搅拌机; /; 85; 20; 20; 1.5; 20; 65; 白天; 20; 45; 1. 空压机; /; 90; 0; -20; 1.5; 20; 90; 白天; 20; 70; 1. 包装机; /; 75; 10; 15; 1.5; 10; 55; 白天; 20; 35; 1. 注：以厂区西南角拐点为原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴计。 （2）噪声预测模型 为进一步了解本项目噪声在采取上述措施后对环境保护目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）模式预测法进行噪声预测，本评价噪声预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数a与内壁总面积S计算；R==Sa/（1-a）； Q——方向因子，半自由状态点生源Q=2。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： 式中：LPli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内 N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声级Lp2i（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声级的声功率级Lw： 式中：L w——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； L p2 (T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：L p (r) ——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （3）预测结果 项目各厂界噪声预测结果见表4-7。 表4-7 项目厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 昼间 贡献值; 背景值; 预测值; 昼间 标准值; 达标情况. 东厂界外1m; 60.3; /; /; 65; 达标. 南厂界外1m; 58.6; /; /; 65; 达标. 西厂界外1m; 53.1; /; /; 65; 达标. 北厂界外1m; 59.4; /; /; 65; 达标. 从预测结果可以看出，项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准（夜间不生产）。 为进一步降低项目的声环境影响，本环评建议项目方采取以下措施： 1.建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障造成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； 2.重视各类泵、风机等设备的基础设计，基础应加固加强，底座尽可能安装减振装置，配套消声器、隔声罩等；机房门窗采用标准隔声门窗，砌实心墙砖；对于难以设置密闭隔声房的设备，应尽可能采取基础减振、设置隔声围挡、加强设备保养等措施加以控制； 3.加强工人文明生产培训和环保意识教育，提倡文明生产。 （3）自行监测方案： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中的厂界环境噪声监测要求进行自行监测，噪声监测点位、指标及频次见下表4-8。 表4-8 噪声监测指标及最低监测频次 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 东、南、西、北厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要包括一般固废（布袋除尘器收集粉尘、废包装材料、人工清扫粉尘、清洗废料）和生活垃圾。 - 生活垃圾 建设项目员工6人，年工作时间为200天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·天）计，则生活垃圾的产生量为0.6t/a，由环卫部门定期清运。 - 一般工业固体废物 ①除尘器收集粉尘 项目各产尘点产生的粉尘经除尘器收集处理，其收尘器内有一定的量粉尘产生，其产生量明细见下表： 表4-9 项目各产尘点收尘器粉尘产生量明细表 序号; 产生环节; 污染物; 收集产生量t/a; 排放量t/a; 收集的粉尘量t/a; 去向. 1; 筒仓呼吸孔; 粉尘; 0.455; 0.0228; 0.4322; 回用于生产. 2; 拆包投料; 粉尘; 0.4541; 0.0227; 0.4314; 回用于生产. 3; 搅拌; 粉尘; 2.4346; 0.1217; 2.3129; 回用于生产. 小计; 3.3437; 0.1899; 3.1765; /. 根据上表可知，本项目建成运行后各产尘点产生的粉尘经除尘器的收集量约为3.1538t/a ，经收集后直接回用于生产，不外排。 ②人工清扫粉尘 项目生产车间内由于重力作用颗粒物逐渐沉降至地面，经人工清扫收集后回用，少量粉尘因风力作用散逸出去，则人工清扫收集的粉尘见下表： 表4-10 人工清扫收集的粉尘产生量明细表 序号; 产生环节; 污染物; 无组织产生量t/a; 无组织排放量t/a; 清扫的粉尘量t/a. 1; 筒仓呼吸孔; 粉尘; 0.0228; 0.0091; 0.0137. 2; 拆袋投料; 粉尘; 0.0443; 0.0177; 0.0266. 3; 搅拌; 粉尘; 0.2498; 0.1; 0.2398. 4; 产品包装; 粉尘; 0.0245; 0.0098; 0.0147. 小计; 0.3424; 0.0476; 0.2948. 根据上表可知，经人工清扫收集的粉尘量约为0.2948t/a，经收集后直接回用于生产，不外排。 ③废包装材料 项目废包装材料主要为纤维素、乳胶粉等包装袋，产生量为0.01t/a，收集后外售周边废品站；缓凝剂、乳液水等物料的废包装桶交由厂家回收利用，预计产生量0.05t/a。 ④清洗废料 本项目腻子膏搅拌桶定期清洗，清洗过程中会产生少量固体废料，根据物料平衡计算，预计产生量为0.1253t/a，全部回用于生产，不随意丢弃。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）等相关文件判定，项目固体废物鉴别分析汇总见下表： 表4-11 一般固体废物鉴别分析汇总表 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量; 属性; 物理性状; 固废编码; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 环境管理要求. 1; 除尘器收集粉尘; 布袋除尘器; 3.1765t/a; 一般固废; 固态; 302-005-66; 直接回用; 回用于生产; 妥善处置. 2; 人工清扫收集的粉尘; 车间; 0.2948t/a; 一般固废; 固态; 302-005-99; 直接回用; 回用于生产. 3; 废包装材料; 车间; 0.06t/a; 一般固废; 固态; 302-005-99; 一般固废暂存间; 废包装袋收集后外售周边废品站；废包装桶交由厂家回收利用. 4; 清洗废料; 腻子膏搅拌桶; 0.1253t/a; 一般固废; 固态; 302-005-99; 浆料池、搅拌桶; 回用于生产; 不得随意丢弃. 5; 生活垃圾; 员工生活; 0.6t/a; 生活垃圾; 固态; /; /; 交由环卫部门处理; 不得随意丢弃. 一般固废管理要求： 一般固体废物的厂内贮存措施需要严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、并根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）分类管理，本项目一般固体废物的临时贮存区需要做到以下几点： ①贮存区可设置于厂房内或放置于独立房间，作防扬散处置； ②贮存区禁止危险废物和生活垃圾混入； ③贮存区使用单位应建立检查制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅； ④贮存区的地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设置耐渗漏的地面，且表面无裂隙； ⑤不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。 五、地下水、土壤 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目租赁现有厂房进行生产，地面均已经硬化并做好“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏），因此项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不会对项目周边地下水、土壤产生影响。 六、环境风险 （1）Q值确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需要计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下述公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q 1 、q 2 ‥‥‥q n —每种危险物质的最大存在总量，t。 Q 1 、Q 2 ‥‥‥Q n —每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1时，将 Q 值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100； Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目无环境风险物质，Q=0。 由上表可知，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为 I。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行可知），有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目需进行专项评价（临界量及计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B和附录C），本项目危险物质储存量未超过临界量，无需进行专项评价。 （2）环境风险分析 火灾爆炸 公司内涉及的废机油为可燃物质，遇高温高热及明火可能会引发火灾事故，从而衍生大气污染物大量排放、含大量污染物质的消防废水等。 废气事故排放 非正常工况污染治理设施非正常运行，处理的废气达不到标准排放，引发环境风险事故对周围环境造成的影响。 （3）风险防范措施 废气处理装置故障防范措施 1.废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护。如发现人为原因不开启废气处理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任；若废气治理设施因故不能正常运行，或出现故障，立即停止产生有机废气工序生产及废气处理装置运行。 2.为确保处理效率，废气处理系统应定期检修，日常应有专人负责进行维护。活性炭要定期及时更换，避免饱和后失去吸附作用。 火灾事故防范措施 1.场内配备的各种消防器材应严格管理，无特殊情况任何人都不得随意挪用和损坏。厂区内设置消防水管，室外配置地上式消防栓；车间内根据生产类别设置合适的灭火剂、灭火器材和足够的水源。 2.严格控制火源：严格在厂区吸烟和违章用火；防止金属撞击及静电火花发生；定期测试线路绝缘防止线路老化着火；电气设施要符合防爆等级要求等，这些都是预防火源产生的措施。 3.加强对全厂员工教育，使员工了解防火知识。 （4）分析结论 项目通过严格执行相关技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度和风险防范措施后，该项目环境风险可控。 七、生态环境 本项目位于产业园内，不进行生态环境影响评价。 ### 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筒仓呼吸孔（无组织） | 颗粒物 | 半封闭式砖混钢架车间+仓顶脉冲布袋除尘器+人工清扫 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 拆包投料（无组织） | 颗粒物 | 半封闭式砖混钢架车间+布袋除尘器+人工清扫 |  |
|  | 搅拌（无组织） | 颗粒物 |  |  |
|  | 产品包装（无组织） |  |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 集气罩+抽油烟机+排气管道引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活区 | 生活污水 | 隔油化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准要求及江北污水处理厂进水水质标准较严值 |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 合理布置，密闭厂房，隔声、基础减震等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目主要固体废物有一般工业固废和生活垃圾。一般工业固废除尘器收集粉尘人工清扫粉尘回用于生产工序；废包装袋收集后外售周边废品站、废包装桶交由厂家回收利用。生活垃圾经垃圾收集桶收集后由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照相关标准要求进行防渗处理、地面硬化等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区设置消防器材，严格防火管理，车间地面硬化防渗。 仓库要求阴凉、干燥、通风良好，防风、防雨、地面硬化，并安排专人管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境影响评价制度与排污许可制度衔接要求 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 项目为腻子粉、腻子膏和干粉砂浆生产，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，属于该名录中第“二十五、非金属矿物制品业-石墨及其他非金属矿物制品制造309：其他非金属矿物制品制造 3099”，做简化管理。 综上所述，本项目排污许可证为简化管理。 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 3、根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（2024修订版）》 本项目不存在环境风险物质，主要风险为火灾事故 《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（2024修订版）》文件中提到： 第六条【责任主体】 县级以上人民政府及其指定的生态环境主管部门是本辖区环境应急预案编制责任主体，负责组织编制本辖区环境应急预案。 工业园区管理机构、企业事业单位涉及以下情形的，应组织编制环境应急预案： （一）涉及生产、加工、使用、存储或释放、运输危险化学品、危险废物，以及存在环境风险的新污染物和涉重金属物质的；涉及尾矿库包括湿式堆存工业废渣库（场）、电厂灰渣库（场）的； （二）环境影响评价文件中有要求的； （三）涉及上述（一）、（二）的企业事业单位，当其环境风险物质的Q<1时，结合该企业事业单位的Q、M、E值的实际情况，对该单位环境应急预案实行豁免管理，具体判定方法详见附件。 本项目应核对Q、M、E值后豁免或编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |

- 六、结论

总结论 本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声和固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。 建议和要求 （1）项目投产后，应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生废气污染和噪声扰民事故； （2）认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度； （3）加强职工对环境保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0476t/a | / | 0.0476t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 48t/a | / | 48t/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.0024t/a | / | 0.0024t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 3.1765 t/a | / | 3.1765 t/a | / |
|  | 人工清扫收集的粉尘 | / | / | / | 0.2948t/a | / | 0.2948t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
|  | 清洗废料 | / | / | / | 0.1253t/a | / | 0.1253t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①