- 建设项目环境影响报告表

项目名称：隆回县罗洪镇中学整体搬迁工程暨隆回县学前教育园舍提质扩容工程

建设单位（盖章）：隆回县罗洪镇中心学校

2025年5月

中华人民共和国生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	40

建设项目污染物排放量汇总表	41

附图

附图1 地理位置图

附图2 监测布点图

附图3 项目周边环境保护目标图

附图4 项目总规划图

附图5国土空间规划图

附图6给水规划图

附图7雨水工程规划图

附图8污水工程规划图

附图9区域水系图

附图10排水路径和纳污范围图

附图11评审会现场图

附图12 现场照片图

附件

附件1 委托书

附件2 事业单位法人证书

附件3 乡村建设规划许可证

附件4 集体建设用地批准书

附件5 项目可行性研究报告的批复

附件6 农用地转用、土地征收审批单

附件7 监测数据及质保单

附件8 教育局批复

附件9 会议评审意见

附件10 土壤污染调查生态环境主管部门意见表

评审意见修改

| 隆回县罗洪镇中学整体搬迁工程暨隆回县学前教育园舍提质扩容工程项目 |  |
| --- | --- |
| 评审修改意见 | 修改情况 |
| 1、补充项目建设与罗洪镇国土空间规划的相符性分析及控规要求。补充项目用地现状调查及土壤污染状况调查情况，补充用地现状类型表，核实项目地原有的环境污染问题，完善项目建设规模及选址的合理性分析;结合周边环境敏感保护目标，优化平面布局;完善生态环境分区管控相符性分析。 | 已补充P5；已补充用地现状调查，P7；已核实，P19；已完善，P2-5。 |
| 2、完善项目由来，结合当地生源，补充项目建设规模的合理性分析。核实建设内容、主要实验室试剂消耗、总投资及环保投资。补充服务设施(供热水设备、排风设备空调、备用柴油发电机等)情况。核实水平衡。 | 已完善，P8；已补充，P8-9；已核实，P10-11，P38；已补充，P9；已核实，P13。 |
| 3、完善环境空气、地表水、声环境等环境质量现状调查，核实总量控制指标、评价适用标准、主要环境保护目标。 | 已完善，P19；已核实，P21-22。 |
| 4、补充施工内容，核实施工期各类污染物产排情况，强化污染防治措施。根据施工内容核实施工机械和噪声源强，补充施工期噪声对周边的环境影响预测，强化噪声防治措施。补充土石方平衡及处置去向，完善施工期污染防治措施。 | 已核实，P15，P25；已核实，P25；已补充，P25 |
| 5、核实实验内容及污染物产排、预处理措施，根据建设规模，核实项目废水量、污染因子、处理工艺，进一步论证废水处理措施的可行性。补充当地污水纳管范围图，进一步论证排入罗洪镇污水处理厂的可行性。补充项目雨水、污水排放路径图及场地内雨污分流管网图。 | 已核实论证，P26-27， 已论证，P27；已补充，附图7、附图8、附图10。 |
| 6、核实实验室废气产排情况，加强达标排放的可行性分析。核实厨房灶头数、油烟废气产排情况及处理措施。核实噪声源，完善噪声达标分析。 | 已核实、已加强分析，P29-P30；已核实P29-P30；已核实P31。 |
| 7、核实固体废物产生类型、产生量、属性及暂存、处置措施。核实废药品试剂产生、收集、包装、暂存、去向等情况。根据《国家危险废物名录(2025版)》核实项目危废代码。核实风险物质，完善风险分析内容及风险防范措施。 | 已核实，P32；已核实、已完善P35-37。 |
| 8、完善环保措施监督检查清单。完善附图附件 | 已完善，P39，详见附图附件 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 隆回县罗洪镇中学整体搬迁工程暨隆回县学前教育园舍提质扩容工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 整体搬迁：2411-430524-04-01-439932 提质扩容：2411-430524-04-01-858786 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邹嗣贤 | 联系方式 | 13574971824 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市隆回县罗洪镇中罗洪社区 |  |  |
| 地理坐标 | （111度04分29.0269秒，27度33分23.0415秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P8310 学前教育 P8321普通小学教育 P8331 普通初中教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会 事业与服务业，110 学校、福利院、养老院（建筑面积 5000 平方米及以上的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 隆回县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 隆发改审社【2024】38号 隆发改审社【2024】39号 |
| 总投资（万元） | 3830 | 环保投资（万元） | 57 |
| 环保投资占比（%） | 1.49% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 23912.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据建设单位提供的集体建设用地批准书（附件4），本项目拟建地用途为教育用地，因此，本项目符合罗洪镇总体用地规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”的教育业。因此，项目的建设符合国家产业政策。 二、“三线一单”相符性分析 1、三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湖南省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。本项目位于湖南省邵阳市隆回县罗洪镇，不属于湖南省邵阳市生态红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 ②环境质量底线 本项目附近的大气环境、声环境和地表水环境均能满足相应的质量标准，根据隆回县2024年常规监测数据可知，隆回县环境空气质量属于达标区，区域环境质量较好。项目产生的废气和废水经处理后可达标排放，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的资源（水、电），项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 2、与邵阳市生态环境分区管控更新成果（2023版）符合性分析 本项目位于隆回县回罗洪镇中罗洪社区，属于“一般管控单元”，管控单元代码为“ZH43052430001”。根据邵阳市生态环境分区管控更新成果（2023版），项目的相符性见表1-1。 表1-1 项目与邵阳市生态环境分区管控更新成果（2023版）的符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; （1.1）严格河道岸线等水生态空间管控，落实岸线分区管理，禁止不符合河道功能定位的涉 河开发活动，强化岸线保护。 （1.2）在城市蓝线（指规划确定的主要的江、河、湖、库、渠、湿地的城市地表水体保护和 控制的地域界线）内禁止进行下列活动：违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；擅自填埋、占用城市蓝线内水域；影响水系安全的爆破、采石、取土；擅自建设各类排污设施；其它对城市水系保护构成破坏的活动。 （1.3）严禁在饮用水源保护区、自然保护地等环境敏感区、重要生态功能保护区内开发利用 矿产资源。 （1.4）在城市紫线范围（包括经县级以上人民政府公布保护的保护范围界线）内禁止进行下 列活动：损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；修建破坏传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等活动；以及其他对保护构成破坏性影响的活动。 （1.5）严格落实《隆回县国土空间总体规划》（2021—2035 年），合理划分规划分区。 （1.6）全面推广节能、节水产品，扩大中水回用，限制高耗能、高耗水行业的发展，切实严 控污染物排放增量，有效减少污染物存量，加快形成绿色发展方式，构建绿色产业体系。 （1.7）严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，确需使用国家级森林公园林地的，应当 避免或者减少对森林景观、生态以及旅游活动的影响，并依法办理林地占用、征收审核审批手续。; 本项目为学校项目，属于社会服务类项目。项目使用电能，不属于生态保护区和脆弱区。项目产生的污染物均能得到有效处置，不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）加快城区污水处理厂改造升级，加强污水管网、排水管网建设，延伸污水管网覆盖范围，全面实现雨污分流。 （2.1.2）全面实施《隆回县隆回县县域农村生活污水处理专项规划》，加快推进乡镇污水处理厂建设，实现污水处理设施乡镇全覆盖。 （2.1.3）实施畜禽规模养殖场标准化改造工程，确保废水实现达标后排放。 （2.2）废气： （2.2.1）强化建筑施工、道路运输、环卫作业等扬尘污染综合整治，加强秸秆焚烧、垃圾焚烧、餐饮油烟、露天烧烤、烟花爆竹等生活面源防治，持续改善空气质量。 （2.2.2）开展重点涉气企业污染整治专项行动，加快燃煤锅炉等装置环保技术改造。 （2.2.3）推进 PM2.5 与臭氧协同治理，强化重点行业 NOx 深度治理，控制挥发性有机物排放，加强扬尘污染治理，兼顾移动源污染治理，积极应对重污染天气。 （2.2.4）到 2025 年，县城空气质量指数达到优良天数占比 90%以上。 （2.3）固体废物：强化固体废弃物污染管控，开展废弃矿场、垃圾填埋场综合整治专项行动， 促进固体废弃物清洁焚烧与资源化利用。; 本项目雨污分流，废水经预处理后排入罗洪镇污水处理厂处理；项目产生的固体废物分类收集妥善处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加快推进土壤污染状况详查，开展重点地区工矿企业重金属污染耕地风险排查整治。 （3.2）开展矿山地质环境治理，消除地面坍塌、滑坡、泥石流、矿坑突水等地质灾害，加强 重金属矿、历史遗留煤矿等整治和生态修复，加快实施煤矿沉陷区生态治理与修复。 （3.3）加强重点城镇饮用水源地一级保护区隔离工程、饮用水源地环境监管能力建设、环境风险防控 （3.4）根据《隆回县突发环境事件应急预案》加强突发环境事件应急演练，深化重点领域、 重点行业环境风险防控。 （3.5）加强对工业园区、饮用水水源保护区、自然保护地等重点地区和砖瓦、造纸等重点行 业的监管。; 严格执行，运营过程中加强危险废物的监管，提高固废和生活垃圾的处理，排除环境隐患，建立防范环境风险的长效机制。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：改善能源结构，提高非化石能源及天然气消费比例，降低煤炭消费比重；提升能源系统效率，降低单位国内生产总值能耗比。 （4.2）水资源： （4.2.1）加强水资源、集约高效利用，执行最严格的水资源保护管理制度。 （4.2.2）隆回县用水总量 3.771(亿立方米)，万元地区生产总量用水量比 2020 年下降 20.16%，万元工业增加值用水 12.13%，农田灌溉水有效利用系数为 0.56。 （4.3）土地资源： 145（4.3.1）按照“宜农则农，宜林则林，宜建则建”的原则，分区分类、因地制宜实施历史遗 留矿山生态修复工程，复垦修复腾退的建设用地指标可用于采矿项目新增用地，复垦为可长期稳定利用耕地的，可用于新增采矿项目耕地占补平衡。 （4.3.2）严控建设用地总量，合理安排新增建设用地，积极盘活存量用地和低效用地，严格落实国土空间用途管制制度，加强土地节约集约利用。 （4.3.3）至 2035 年，全县耕地保有量不低于 100.05 万亩，永久基本农田保护面积不低于 88.59 万亩，生态保护红线面积不低于 63800.82 公顷。; 本项目使用电能，运营过程尽可能做到合理利用和节约能耗。; 符合. 综上所述，本项目与邵阳市生态环境分区管控更新成果（2023版）相符合。 三、选址合理性分析 本项目位于湖南省邵阳市隆回县罗洪镇，且本项目已于2024年6月取得乡村建设规划许可证和集体建设用地批准书（详见附件3、附件4），用地性质为教育用地，不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）中限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的用地规划。 根据罗洪镇《隆回县罗洪镇国土空间规划（2021-2035）》，罗洪镇中罗洪社区规划为九年一贯制学校，用地性质为教育用地；同时，本项目属于学校项目，符合“文旅融合特色镇”发展定位，本项目建成后能够落实“完善公共服务设施”规划要求，支撑“15分钟生活圈”建设目标，本项目选址符合“一核两带四区”空间格局。综上所述，本项目符合国土空间规划要求。 项目建设场地目前为空置地，西侧为村道和村部，东侧为村道，距镇区约300米左右，交通较为便利，区位条件较好；项目用地现状为南高北低，东西高差不大，内部无拆迁，开发条件较成熟，用地性质主要为教育用地，项目属于中小学（幼儿园）学校，其建设用地性质相符；同时评价区域范围内没有工业企业及其他废气排放源，评价范围内没有娱乐场所，生产、经营、贮藏有毒有害危险品、易燃易爆物品的场所，因此，项目选址合理。 四、平面布置合理性分析 学校地块呈不规则图形，学校进出口设置在西侧，靠近村道，便于师生进出，西部地块从北往南依次布置幼儿园、食堂、教学楼和学生宿舍，东部地块主要建设运动场和附属用房，各区域之间相对独立，避免干扰，同时又借助道路和绿化景观的过渡，互相联系，相互交融。 中学交通组织以人为本，人流是主体，车流量少且具有时段性， 人行、车行的相互干扰少，主要出入口设置在规划路上，通过主入口的空地引导人流和车流分流。通过主景观轴线，将人流引入各建筑。 人流线路：师生从西侧出入口通过人行道进入校园，经校园主要道路向左右两侧分流到达教学楼、食堂、宿舍楼等。 机动车线路：教师车辆和学校公务车辆通过西侧出入口就近停在校门右侧。校区内部设置消防车环道，既满足消防要求，又几乎不对校区人流造成任何影响。 应急消防设计：紧急状况下，用于应急的人员疏散场地有体育运动场，地面广场又与道路相连通；在校园的建筑物的一个长边或二个 长边都有不少于 7 米宽的消防通道，消防扑救没有障碍，符合现行建 筑设计防火规范的要求。 从项目平面布局可知，本项目功能分区明确、布局合理。 五、外环境对本项目的环境影响 本项目为学校项目，学校作为特殊的社会建筑类型，需要给师生等提供安静的环境，一般将其本身视为敏感建筑，对周边环境要求较高。 根据现场调查，项目位于湖南省邵阳市隆回县罗洪镇中罗洪社区，周围建筑物主要为居民住宅、中罗洪社区居委会，项目周围500m范围内无工业企业，项目西侧有一条村道，车流量少，交通噪声对学校影响不大。 综上分析，外环境对本项目的影响可以接受。 六、与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》（2016年7月1日起施行）符合性分析 本项目与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》相符性分析见下表。 表1-2 与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》相符性分析 条例要求; 本项目情况; 是否相符. 周边一千米范围内，不得新建殡仪馆、 污水处理厂、垃圾填埋场；; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边1000米范围内无殡仪馆、污水处理厂、垃圾填埋场。; 符合. 周边五百米范围内，不得新建看守所、强制戒毒所、监狱等羁押场所；; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边500米范围内无看守所、强制戒毒所、监狱等羁押场所。; 符合. 周边三百米范围内，不得新建车站、码头、集贸市场等嘈杂场所；; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边300米范围内无车站、码头、集贸市场等嘈杂场所。; 符合. 不得进行其他可能影响中小学校、幼儿园教学秩序和安全的规划建设活动。; 项目周边以居民住宅为主，无其他可能影响教学秩序和安全的活动。; 符合. 高压电线、长输天然气管道、输油管道或者市政道路等不得穿越或者跨越中小学校、幼儿园；易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、经营、储存、使用场所或者设施与中小学校、幼儿园的间隔距离应当符合国家和省有关规定。; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边无高压电线、天然气管道、输油管道等，亦无易燃易爆、 剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、经营、储存、使用场所。; 符合. 在中小学校、幼儿园周边二百米范围内，不得设立互联网上网服务营业场所、营业性电子游戏室、桌球室、歌舞厅等影响正常教学秩序和青少年身心健康的经营性场所。; 根据现场勘察情况及业主提供的资料，项目周边200米范围内无互联网上网服务营业场所、营业性电子 游戏室、桌球室、歌舞厅等影响 正常教学秩序和青少年身心健康的经营性场所。; 符合. 综上所述，学校的选址建设与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》的相关内容相符。 - 项目用地现状 - 项目用地现状为农林用地，项目建设不涉及工业企业用地，用地范围内不涉及民房拆迁，项目地块正在进行土壤污染状况初步调查；通过规划后成为教育用地。项目周边为耕地和居民住宅，详细情况可见下表。 表1-3 项目用地现状类型表 用地类型; 面积（m2）; 说明. 农林用地; 23912.4; 现状为空置地，原为农林用地，规划调整为教育用地. 教育用地; 23912.4; 根据国土空间规划为九年一贯制学校，属于教育用地. 周边耕地; /; 东面和南面主要为耕地和山林. 周边居民住宅; /; 西面是中罗洪社区居民委员会. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 目前罗洪镇中学有16个教学班级，在校学生有680人，教职工56人，学校总面积仅6000余平方米，总校舍4000余平方米，罗洪镇中心小学，现有14个班级，在校学生619人，教师35人，学校仅有两栋教学楼，普遍存在学校生均占地面积、生均校舍建筑面积不达标，生均占地面积不足10平方米，生均校舍建筑面积不足4平方米，且无运动场地，无论是生均占地面积指标还是生均校舍面积指标远低于《湖南省义务教育学校办学标准》指标。 同时，目前隆回县全县共有幼儿园378所，幼儿10063人。近年来，随着隆回县经济建设的步伐不断加快，城镇居民数量的日益增多，幼儿入学难的问题也日益突出，到目前为止，现有幼儿园分布稀散，发展极不平衡，幼师年龄结构严重老化，平均年龄近40岁，文化层次不高。各幼儿园条件简陋，校园活动空间狭窄，学生没有任何娱乐设施。家长们为孩子的学前教育问题忧虑不已。这与该区域经济社会事业快速发展的现状极不相适应，与该区域的整体教育也极不协调。为了满足当地群众对义务教育均衡发展需求，推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，从而推动隆回县义务教育事业发展。 近几年来，在脱贫攻坚的关键时期，隆回把办公平而有质量的教育摆在重中之重，全力改善办学条件，真抓实干不断提高教育教学质量，大力推进教育强县建设。隆回县罗洪镇人民政府为落实区域内教育布局规划，健全公共服务设施配置；同时本项目提高了隆回县罗洪镇教育整体水平，也是适应隆回县经济建设和社会发展的需要，也对促进基础教育事业发展都具有十分重要的意义。 教育公平是社会大众对教育基本而强烈的诉求，既是教育改革的核心价值追求，也是政府推动教育发展的主要目标。城市与农村本是义务教育统一体的两个方面，没有城乡义务教育的均衡发展就没有整个国家义务教育的整体发展，就没有教育公平和社会公平。为切实推动城乡教育均衡发展，努力让同处一片蓝天下的孩子们早日享受到公平而优质的教育，特提出本项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第（2017）682号令）规定要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：“五十、社会 事业与服务业，110 学校、福利院、养老院（建筑面积 5000 平方米及以上的）—有化学、 生物实验室的学校”，应编制环境影响报告表，本项目含有初中化学、物理、生物实验室，应编制环境影响报告表。本项目属于新建（迁建）环评项目。 2025年3月，隆回县罗洪镇中心学校委托湖南玖鸿环境科技有限公司承担“隆回县罗洪镇中学整体搬迁工程暨隆回县学前教育园舍提质扩容工程项目”环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织环评技术人员对项目所在地环境现状进行详细调查并收集了相关资料，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，编制完成了《隆回县罗洪镇中学整体搬迁工程暨隆回县学前教育园舍提质扩容工程项目》环境影响报告表。 2、工程内容及规模 项目总占地面积23912.4m2 （含幼儿园用地），主要建设内容为教学楼（装配式）、幼儿园、学生宿舍、附属用房、门卫室、垃圾站等必要的附属设施。项目具体组成见表2-1、2-2。 表2-1 项目组成一览表 序号; 项目名称; 建设内容及规模. 1; 主体工程; 教学楼（凹字形）; 占地面积1249.98m2，建筑面积5140.8m2，砖混结构，共4层，高度约为15.6m，初中部约12个班，每班约35人，小学约20个班级，每班约35人， 教师约有80人。. 幼儿园; 占地面积432.64m2，建筑面积1187.3m2，砖混结构，共2层，约有3个班级，每班约30人，教师约10人，高度约为12.4m。. 2; 辅助工程; 学生宿舍; 占地面积425.6m2，建筑面积1319.87m2，砖混结构，共3层，高度约为11.4m。. 食堂; 占地面积585.88m2，建筑面积1193.52m2，砖混结构，共2层，高度约为8.7m。. 运动场地; 占地面积7220.4m2，包括200m环形塑胶跑道，2个篮球场，非标准小足球场。. 停车场; 位于学校四周空地，车位76个。. 门卫室; 共1间，单间建筑面积22.8m2。. 附属用房; 建筑面积为328.3m2，共一层，高度4.2m，其中包含水泵房，消防水池，配电房和发电机房。. 3; 公用工程; 给水; 城市自来水管网供应. 供电; 当地供电局电网供应. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后连同食堂废水（食堂废水先经隔油池处理），实验室废水经中和处理后通过污水管网排入罗洪镇污水处理厂. 消防; 室外消火栓，消防通道，灭火器等. 4; 环保工程; 废水处理; 食堂废水：隔油池（位于食堂南侧，约3m3，具体位置见附图4）， 生活污水：化粪池（有多个，教学楼，幼儿园，食堂，宿舍楼外各有一个）， 实验室废水：预处理池（位于实验室外，约3m3，具体位置见附图4），所有废水经相应措施处理后通过污水管网排入罗洪镇污水处理厂. 废气处理; 实验室废气：通风排气系统；食堂油烟：油烟净化器. 噪声处理; 隔声、减振等措施. 固废处理; 垃圾桶、垃圾站、危废暂存间. 表2-2 教学楼和附属用房功能布局情况一览表（楼房顺序依次从南向北） 名称; 功能; 备注. 教学楼（凹字形）北侧; 主要为教学区域（1-5年级），每层设4间教室，从1-4层分别为1-5年级，共计16个班级其中1-4年级各3个班级，5年级有4个班级。; /. 教学楼（凹字形）南侧; 主要为教学区域（6-9年级），每层设4间教室，从1-4层分别为6-9年级，其中每个年级各4个班级。. 教学楼（凹字形）东侧; 每层有五间教室，一楼南侧为实验室，在实验室角落则规划为危废暂存间，一楼北侧为弱电机房，中间三间为办公室，2-4层由北至南前四间教室为办公室，第五间为教研室。. 附属用房; 主要有配电房，发电机房，消防水池和水泵房，发电机房中配备柴油发电机，且包含有存油间. 罗洪镇当地常驻人口为1.87万，项目地生源能够满足本项目需求。 综上所述，本项目功能分区明确，建筑面积合理，生源规模合理，因此本项目建设规模合理。 3、主要原辅材料消耗量 本项目设有实验室，根据现行人教版初中教材及新一轮基础教育课程改革中所提到实验及要求，并结合当地学校实际，本项目生物、化学实验课程中所需药品及试剂情况统计如下表2-3。 项目使用的化学试剂均保存在专门的药品柜中，日常管理中，药品柜处于封闭状态，只有开展化学实验时，根据需要种类和需求量进行提取。 表2-3 项目实验试剂材料消耗一览表 名称; 年消耗量; 包装方式、规格型号; 储存位置; 最大 储存量. 盐酸（37%）; 1900ml; 瓶装（500克）; 药品柜（酸）; 5瓶. 高锰酸钾; 1800g; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 5瓶. 酒精(95%); 2210ml; 瓶装（500ml）; 药品柜（易燃物）; 5瓶. 棉花; 500g; 包装（500克）; 药品柜（易燃物）; 2包. 木条; 120g; 捆（500克）; 药品柜（易燃物）; 1捆. 滤纸; 213张; 包装（500张）; 药品柜; 1包. 氧化铜; 500g; 瓶装（500克）; 药品柜（氧化物）; 2瓶. 大理石（石灰石）; 100g; 瓶装（500克）; 药品柜（盐）; 1瓶. 浓硫酸（98%）; 1800ml; 瓶装（500ml）; 药品柜（酸）; 5瓶. 石蕊溶液; 5瓶; 瓶（100ml）; 药品柜; 6捆. 白磷; 100g; 瓶（500克）; 药品柜（易燃物）; 1瓶. 红磷; 100g; 瓶装（500克）; 药品柜（易燃物）; 1瓶. 锌粒; 30g; 包（100克）; 药品柜（金属）; 1包. 酚酞溶液(5%); 5瓶; 瓶装（100ml）; 药品柜; 6瓶. 氢氧化钠溶液; 30ml; 瓶装（500ml）; 药品柜（碱）; 1瓶. 氢氧化钙溶液; 35ml; 瓶装（500ml）; 药品柜（碱）; 1瓶. 硫酸铜溶液; 35ml; 瓶装（500ml）; 药品柜（盐）; 1瓶. 氢氧化钙粉末; 60g; 包装（500克）; 药品柜（碱）; 1包. 碳酸钠; 40ml; 瓶装（500毫升）; 药品柜（盐）; 1瓶. 镁条; 33.4g; 包装（500毫升）; 药品柜（金属）; 1包. 硝酸银溶液; 35ml; 瓶装（500毫升）; 药品柜（盐）; 1瓶. 铁片; 40g; 包装（500克）; 药品柜（金属）; 1包. 铜片; 56.7g; 包装（500克）; 药品柜（金属）; 1包. 黄铜片; 51g; 包装（500克）; 药品柜（金属）; 1包. 铁粉; 50g; 包装（500克）; 药品柜（金属）; 1包. 铝片; 32g; 包装（500克）; 药品柜（金属）; 1包. 植物幼苗、煮熟的种子、萌发的种子、洋葱片、幼芽、根须等; 300个/a; /; /; 根据实验内容临时准备，一般不贮存. 生理盐水、 蒸馏水; 0.5t/a; /; 储物室; 0.2t. 胶带、 消毒棉絮等; 800个/a; /; 储物室; 800个. 植物类标本; 50个/a; /; 储物室; 50个. 动物类标本; 50个/a; /; 储物室; 50个. 注：实验室酸（碱）性废水一般添加氢氧化钠（盐酸）进行中和，所有实验用品均从外购入。 实验室具体内容： 物理实验：测定平均速度、声的产生与传播、光反射时的规律、探究平面镜成像的特点、探究凸透镜成像的特点、物质的质量与体积的关系、压力的作用效果与因素、浮力、动能因素、杠杆的平衡、斜面的机械效率、温度计测量水的温度、水的沸腾、串、并联电路中电流的规律、滑动变阻器改变灯泡的亮度、电流跟电压、电阻的关系、测量小灯泡的电功率、通电螺线管的磁场、研究电磁铁等。 生物实验：识别显微镜各部分名称和作用；初步学会规范操作显微镜；尝试使用显微镜观察生物玻片标本；观察动植物细胞的结构；观察草履虫的生命活动；观察水绵；观察植物的蒸腾现象；观察叶片的结构；绿叶在光下制造淀粉等。 化学实验：认识实验仪器；仪器设备的使用和清洗；认识实验药品；pH值的测定原理；石蜡的熔化；氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应；大理石与稀盐酸反应；水的沸腾；探究空气中氧气的含量；氧气的实验室制取与性质；过滤操作；木炭还原氧化铜；二氧化碳的实验室制取与性质；燃烧的条件；制取氢气；金属与稀盐酸或稀硫酸的反应；氯化钠在水中的溶解；稀释浓硫酸；酸与指示剂作用；常见酸、碱的化学性质；碳酸钠与稀盐酸反应；粗盐中难溶性杂质的去除；常见金属的物理性质和化学性质； 一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制；水的组成及变化的探究； 燃烧条件的探究，铜与硝酸银的置换反应等。 ②实验室器材： 化学实验室：实验室所用仪器主要为各种玻璃容器、表面皿、滴定管、铁架台、试管等实验仪器。 生物实验室：实验所用仪器主要为各种玻璃片、显微镜、剪刀等，不涉及外来物种、变异培养等内容。 物理实验室：实验器材有足量的三棱镜、平面镜、凹透镜、凸透镜、酒精灯、电流表、电压表、电源、导线、小灯泡、滑动变阻器、电阻等。 表2-4 主要化学试剂原辅材料（部分）理化性质表 序号; 试剂名称; 分子式; 理化性质、爆炸性; 毒理性质; 毒性类别/CAS号. 1; 碳酸钠; Na2CO3; 是一种无机化合物，分子量105.99，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。碳酸钠常温下为舶色无气味的粉末或颗粒。有吸水性。碳酸钠易溶于水和甘油。20°C时每百克水能溶解20克碳酸钠，35.49C时溶解度最大，100克水中可溶解49.7克碳酸钠，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。; LD50：4090mg/kg(大鼠经口)；LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入); 类别5. 2; 氢氧化钠; NaOH; 俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，具有高腐蚀性、潮解性；密度2.130、熔点318.4℃、沸点1390℃; /; /. 3; 盐酸; HCl; 俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点（℃）：-114.8（纯HCl），沸点（℃）：108.6（20%恒沸溶液），相对密度（水=1）：1.20; /; 7647-01-0. 4; 硫酸; H2SO4; 透明无色无臭液体，一种最活泼的二元无机强酸，沸点338℃，相对密度1.84; LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3; 7664-93-9. 5; 过氧化氢; H2O2; 无色透明液体,有微弱的特殊气味。溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。分子量34.01，熔点：-2℃；密度（水=1）：1.46; /; /. 6; 95%乙醇; CH3CH2OH; 无色液体,有酒香。主要用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂等。熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，饱和蒸汽压：5.8KPa/20℃；相对密度（水=1）：0.79；溶解性：溶于水，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。危险性类别：第3.2中闪点易燃液体。爆炸上限[%（V/V）]：19%; LD50：7060mg/kg（兔经口）；LC：37625mg/m3，5010小时（大鼠吸入）; 64-17-5. 7; 红磷; P4; 紫红色无定形粉末，无臭，具有金属光泽，暗处不发光。不溶于水、二硫化碳，微溶于无水乙醇，溶于碱液。分子量123.90，熔点：290℃；密度（水=1）：4.77; /; /. 8; 白磷; P4; 无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光。不溶于水，微溶于苯氯仿，易溶于二硫化碳。分子量123.90，熔点：290℃；密度（水=1）：4.77; LD50：3.03mg/kg （大鼠经口）; 类别1. 9; 石蕊; /; 石蕊的性状为蓝紫色粉末，是从地衣植物中提取得到的蓝色色素，能部分地溶于水而显紫色。是一种常用的酸碱指示剂，变色范围是pH=4.5-8.3之间。; /; /. 5、办学规模及运营时间 根据隆回县罗洪镇中心学校的规划，学校办学规模预计为35个教学班，其中初中部每年级各4个班级，共计12个；小学1-4年级各3个班级，5-6年级各4个班级，共计20个班级，幼儿园3个班级，师生人数达到1300人，其中初中师生人数约为480人，小学及幼儿园师生人数约为820人，其中小学和初中每个班级约35人，幼儿园每班约30人，生源范围主要来自9个行政村以及在罗洪镇工作、经商、务工等人员子女，其中初中生主要来源于现罗洪镇中心学校初中部。 学校在寒暑假、法定节假日、双休日等将安排放假，项目学校每年实际运营时间约为210天。 6、项目地四至情况 项目拟建场地位于中罗洪社区，场地现状为农用地，边界已砌好围墙。根据现场调查，项目东面和南面主要为耕地和山林，西面为村民住宅、中罗洪社区居委会和耕地，北面为村民住宅和无名小溪。 7、公用工程 （1）给水工程 由当地自来水管网供水。学校内采用太阳能和空气热源系统，于宿舍屋顶设置五吨热水箱，结合热水变频泵进行热水供应。 （1）生活用水 学校为全日制寄宿学校（预计260人住校），食堂不对外开放，建成后初中部师生人数约为480人，用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），中等教育用水定额取26m3/人·a，小学及幼儿园师生人数约为820人，学前教育和初等教育用水定额为18m3/人·a，则生活用水量为27240m3/a，上课天数按210天计，预计每天用水量约为129.71m3。本项目教学楼、宿舍楼产生的生活污水和食堂产生的食堂废水经隔油池处理后一起经三级化粪池处理后，通过污水管网排入罗洪镇污水处理厂。 （2）实验用水 实验室用水主要来源化学实验室，含有的污染物成分主要为酸碱、有机物等，由于化学实验只有九年级做，按建设规模可知，九年级班级数为4个，每班约为35人，共计140人做化学实验，每学期每班大概有8次化学试验，用水每次按10L/人计。实验过程中需要用水清洗实验用烧杯、试管等，则实验室用水约为22.4m3/a。项目在实验室内设置实验废水预处理池，实验室废水经废水预处理池酸碱中和处理后排入教学楼附近的化粪池与生活污水一起排入罗洪镇污水处理厂。 （2）排水系统 本项目实行雨污分流。生活污水经化粪池处理（食堂废水经隔油池处理）、实验室废水经中和处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后一并排入罗洪镇污水处理厂。生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为103.77m3/d，21792m3/a 。实验室用水量为22.4m3/a，产污系数取0.9，废水排放量约为20.16m3/a。废水排放总量为21812.16m3/a。 罗洪镇污水处理厂 18523.2 教学楼，宿舍楼、幼儿园生活用水 23154 27240 21812.16 化粪池 食堂用水 自来水27262.4 3268.8 隔油池 4086 20..16 实验室用水 预处理池 22.4 图1-1 本项目水平衡图（m3/a） （3）供电系统 电力由当地的市政电网供给。 （4）能源 食堂采用液化气。 8、项目总平面布置 学校地块呈不规则图形，学校进出口设置在西侧，靠近村道，便于师生进出，西部地块从北往南依次布置幼儿园、食堂、教学楼和学生宿舍，东部地块主要建设运动场和附属用房，各区域之间相对独立，避免干扰，同时又借助道路和绿化景观的过渡，互相联系，相互交融。 9、投资估算 本项目总投资3830万元，其中环保投资57万元，占工程总投资的1.49%。 表1-3 工程总投资构成表 序号; 工程或费用名称; 造价费用（万元）. 1; 工程费用; 3610. 2; 工程建设其他费用; 63. 3; 预备费用; 100. 4; 环保投资; 57. 5; 合计; 3830. 表1-4 环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保措施; 投资额. 施工期; 废水; 沉淀池、车辆冲洗平台等; 9. 废气; 覆盖、喷淋、洒水等; 10. 噪声; 隔声、减震; 1.5. 固体废物; 渣土及建筑垃圾处置; 5. 营运期; 废水; 化粪池、隔油池、预处理桶; 12. 废气; 通风橱、油烟净化器; 9. 噪声; 隔声、减振等措施; 3. 固体废物; 垃圾桶、垃圾站、危废暂存间; 7.5. 合计; 57. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目施工期的基础工程、主体工程、装修工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染、主要工艺流程见下图。 图2-1 施工期产污环工艺流程及产污节点图 施工期产排污环节分析： 废气：建筑材料在运输、装卸、堆放等过程产生的扬尘，排放的主要污染物为 TSP； 施工中各种燃油工程机械和运输车辆在作业过程中排放尾气，尾气中含有 THC、TSP、CO、 NOx 等大气污染物；装修过程产生装修废气。 废水：施工废水，主要污染因子为 SS 和石油类；施工人员生活污水，主要污染因子为 COD、SS、NH3-N 及动植物油等。 噪声：主要来自施工机械设备运行时产生的噪声以及运输车辆的交通噪声。 固废：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，其中建筑垃圾包括建材包装材料及多余土石方。 表2-4施工期污染物产生节点和污染因子表 污染物; 产生节点; 污染因子; 排放去向. 污水; 生活污水; COD、SS、NH3-N 及动植物油; 依托周边民房排放. 施工废水; SS 和石油类; 沉淀池沉淀后回用. 废气; 建筑材料在运输、装卸、堆放等过程产生的扬尘; TSP; 通过洒水，遮盖等方式减少排放. 施工中各种燃油工程机械和运输车辆在作业过程中排放尾气；装修过程产生装修废气; THC、TSP、CO、 NOx 等大气污染物. 噪声; 主要来自施工机械设备运行时产生的噪声以及运输车辆的交通噪声; 噪声; 基础减振、隔声. 固体废物; 日常生活; 生活垃圾; 依托周边民房. 施工垃圾; 建筑垃圾、土石方等; 临时堆放、收集、回收利用，. 二、营运期 1、营运期工艺流程 营运期 教学楼、学生宿舍、幼儿园、相关配套设施 实验室废水 生活污水 固废 废气 噪声 隔油池 食堂油烟、恶臭、实验室废气 预处理池 分类收集和处理 废液桶收集 化粪池 选用低噪声型设备、基础减震 实验室废气加强通风 食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放 垃圾站恶臭加强卫生管理和喷洒除臭剂 委托有资质单位处理 化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入罗洪镇污水处理厂 图2- 2营运期产污环节点图 主要实验流程说明 本项目为普通中学，运营后无生产工艺。主要产污环节为化学、生物实验室的实验过程。 表2-5 项目主要的化学实验（部分） 实验名称; 实验消耗品; 主要实验内容. 氧气的制取与性质; 高锰酸钾（1800g/a）、水、细铁丝(40g/a)、蜡烛等; 检查装置气密性；向试管中加入少量高锰酸钾粉末，使其平铺于试管底部；加热试管；收集气体；将木炭、细铁丝、蜡烛在气体内燃烧. 常见金属的性质; 镁条(33.4g/a)、铁片(40g/a)、锌片(30g/a)、铝片(32g/a)、铜片(56.7g/a)、稀硫酸（或稀盐酸37%）(1900ml/a)、食盐水、生石灰（无水氯化钙）(60g/a)、蒸馏水(500ml/a)等; 观察镁条、铁钉、锌片、铝片、铜片的外观、是否易被折弯、扭断；用砂纸打磨金属样品，观察外观是否有变化；用酒精灯加热；试管中分别加入镁条、铁钉、锌片、铝片，滴加稀硫酸（或稀盐酸). 溶液的酸碱性; 常见稀酸溶液（稀硫酸、稀盐酸37%）(1900ml/a)、常见稀碱溶液（石灰水、稀氢氧化钠溶液）(40g/a)、生活中常见溶液（食盐水、食醋、蔗糖溶液、碳酸饮料、肥皂水）、蒸馏水(500ml/a)、石蕊(500ml/a)、酚酞(500ml/a)等; 在白色点滴板（或小试管）里分别滴入几滴稀硫酸、稀盐酸、石灰水、稀氢氧化钠溶液，再各滴加1~2滴石蕊（酚酞）试液，观察颜色的变化；取1张pH试纸，将试纸放在表面皿上，用干净的玻璃棒蘸取少许待测液于pH试纸上，将试纸呈现的颜色与标准比色卡对照，读取标准比色卡上与pH试纸最相近颜色对应的pH，定为待测液的pH。. 铜与硝酸银溶液的置换反应; 铜片(56.7g/a)，硝酸银溶液(35ml/a)，稀硫酸，蒸馏水等; 称取硝酸银粉末（约5g）溶于蒸馏水，加入1滴稀硫酸酸化，将打磨后的铜片浸入硝酸银溶液；观察铜表面变化，溶液颜色变化。. 物质燃烧的条件; 95%酒精(500ml/a)、蒸馏水(500ml/a)、棉花球(20g/a)、玻璃棒（或石棉绒）(500g/a)、小蜡烛、小木条、小煤块等; 用玻璃棒分别蘸取95%酒精、蒸馏水，置于酒精灯火焰上，观察两种物质是否可以燃烧；用坩埚钳分别夹取一小固棉花球、玻璃棒（或石棉绒），放到酒精灯火焰上，观察两种物质是否可以燃烧；分别点燃两支蜡烛，竖直放在平整的桌面上，将其中一支蜡独用透明的玻璃杯聚住（尽量使玻璃杯口与来面间不留空隙）；观察、比较使小木条和小煤块燃烧所需要的时间。. 燃烧的条件; 红磷(100g/a)、白磷（100g/a）、氧气、热水、铜片等; 在烧杯中注入热水、放入金属圆柱体、白磷，盖上铜片，一端放置白磷，一端放置红磷，往水中通入氧气；观察，铜片上红磷不燃烧，白磷燃烧，通入氧气后水下白磷燃烧。. 表2-6 项目主要的生物实验 实验名称; 实验消耗品; 主要实验内容. 观察草履虫的生命活动; 草履虫培养液，牛肉汁、食盐、载玻片、吸管、放大镜等; 在洁净的载玻片左侧A处滴一滴草履虫培养液，用肉眼和放大镜观察虫的活动；在载玻片右侧B处滴一滴牛肉汁，用吸管划通A、B形成连桥，用放大镜观察草履虫的运动方向；在牛肉汁外侧边缘放数粒食盐，用放大镜观察草履虫的运动方向。. 探究酸雨对种子萌发的影响; 不同浓度的“酸雨”、小麦种子等; 配制具有一定浓度梯度的硫酸溶液；选取颗粒饱满大小相近的种子若干颗等量分成5组编号ABCDE；每天定时给ABCD组种子浇等量的配制好的不同浓度的硫酸溶液，E组浇等量清水，并放在相同且适宜的环境下生长；每天定时观察记录种子的萌发数统计结果得出结论. 观察人的口腔上皮细胞; 显微镜、生理盐水、稀碘液等; 用干净的纱布把载玻片和盖玻片擦拭干净；把载玻片放在实验台上，用滴管在载玻片的中央滴一滴生理盐水；用凉开水把口漱净。用消毒牙签从口腔侧壁处轻轻刮几下，牙签上就附着了一些碎屑；把牙签放在载玻片的生理盐水滴中均匀地涂抹几下；用镊子夹起盖玻片，使它的一侧先接触载玻片上的液滴，然后缓缓放平；在盖玻片的一侧滴加稀碘液（染），另一侧用吸水纸吸引，使染液浸润到标本的全部。. 观察叶片结构; 植物绿叶、横切根片; 将叶片放在载玻片上；右手捏紧并排的两块刀片，切割叶片；将切下的叶薄片放入清水中；用先镊子取最薄的一片，放在载玻片的水滴中，制成临时装片。. 本项目化学实验主要为制取氧气、二氧化碳、燃烧实验、金属性质探索、酸碱中和反应等。使用药品为以酸碱盐为主的常规化学药品，硫酸等高浓度试剂由老师根据需要进行配备。 本项目生物实验主要为观察类实验，主要为观察物根、茎、叶、动物标本、切片玻片等的形态。本项目生物实验不含有对健康成年人致病作用的微生物，不涉及外来物种、变异培养等内容。在化学、生物实验过程中会有实验废气、实验废水、固体废物的产生。 实验废气主要为有机废气、硫酸雾及氯化氢，产生废气的实验过程均在通风橱中进行（项目实验废气的产生主要以化学实验室为主，生物实验室试剂主要用于滴定，会产生少量废气）；废水仅为器皿清洗废水。实验室废水由预处理池进行收集，收集后经酸碱中和后进入教学楼附近的化粪池处理，再通过市政管网排入罗洪镇污水处理厂处理。 生物、化学实验过程会有废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、废弃的化学试剂、化学试剂包装材料、实验废液；除上述废物外，生物实验室还会产生植物残枝废料、动物标本和动物切片玻片；上述固体废物为危险废物，采用专用塑料桶收集后在危废间暂存； 项目污染物产生节点和污染因子见表2-7。 表2-7 运营期项目污染物产生节点和污染因子 时段; 污染产生节点; 污染因子; 排放去向. 运营期; 废水; 生活废水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂; 经化粪池处理后排入市政管网，最终进入污水处理厂处理后达标尾水排入附近河流. 办公室及教学用房清洁废水; CODCr、SS、阴离子表面活性剂. 食堂餐饮废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经化粪池处理后排放市政管网，最终污水处理厂处理后达标尾水排入附近河流. 实验室废水; pH、CODcr、SS、NH3-N、TP; 实验室废水经酸碱中和后(中和后pH值为6~9)与生活污水一起排入化粪池后排入市政管网. 废气; 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化装置处理于屋项排放. 实验室废气; 有机废气; 实验室（生物、化学）设置4个通风橱，并设专门的风道将实验室废气引至屋顶排放。. 酸雾. 噪声; 公建设备噪声、日常机动车辆和人群活动噪声; 噪声; 选择低噪音设备，并进行基础减振、隔声. 固废; 日常生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运. 教学过程; 废包装物; 集中收集，统一处理. 食堂; 餐厨垃圾、隔油池油渣; 餐饮垃圾桶收集，餐饮垃圾及食堂隔油池油渣由经城管部门许可的餐厨垃圾收运单位进行收集处置. 实验室废物; 生物实验室植物残枝废料、动物标本及切片玻片等; 暂存于危险废物暂存间（10m2），委托有资质的单位回收处理. 实验室废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、废弃的化学试剂、化学试剂包装材料等. 实验室废液; 化学实验过程中含化学试剂的实验液体及一次和二次清洗废水. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 目前罗洪镇中学位于罗洪镇中心区域，主要建筑为1栋教学楼，食堂，1栋学生宿舍，1栋综合楼；现罗洪镇中学有16个教学班级（6-9年级），学生680人，教师50人；现在学校废水的产生主要为生活污水，食堂废水和实验室废水，废水量为84.19m3/d,产生的废水经过预处理后通过管道排入罗洪镇污水处理厂；废气的产生主要为食堂油烟和实验室废气，食堂废气经过油烟净化器处理后通过排气筒排放；固体废物的产生主要为生活垃圾，餐厨垃圾和实验室废弃药剂等，生活垃圾和餐厨垃圾收集后由环卫部门清运处理，实验室的固废暂存在危废处置间，定期交有资质的公司进行处理。在本项目建成搬迁后，学校原址将用于罗洪镇人民政府办公使用。 本项目位于隆回县罗洪镇中罗洪社区，为新建（迁建）项目，本项目土壤污染调查引用湖南景晟环保科技有限责任公司编制的《罗洪镇中学整体搬迁建设项目土壤污染状况调查报告》的结论，本项目地块内从未进行过工业企业生产活动，未发现内部污染源，周围相邻区域未对本调查地块造成影响。因此认为该调查地块的环境状况满足“一住两公”建设用地要求，调查活动可以结束，无需开展第二、第三阶段地块环境调查工作，本地块可作为“公共管理与公共服务用地”开发建设利用。同时隆回县生态环境局对该土壤污染调查报告出示了审核意见（详见附件10），本项目规划用途为“公共管理和公共服务用地”，土壤环境质量满足用地要求，可进入后续工地程序。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规监测 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本项目位于隆回县罗洪镇中罗洪社区，距离隆回县空气质量常规监测点约48km，因此，本次评价采用2024年邵阳市环境质量简报中隆回县环境空气质量监测的数据。项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1： 表3-1 环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 平均指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.3; 达标. PM10; 40; 13; 32.5; 达标. SO2; 70; 51; 72.9; 达标. NO2; 35; 34.4; 98.3; 达标. CO; 日均值百分之95位数; 4; 1.0; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均百分之90位数; 160; 120; 75; 达标. 根据表3-1统计结果可知，隆回县2024年PM10、SO2、NO2、PM2.5年平均质量浓度、O3 8h、CO日平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在区域为达标区。 - 地表水环境 本项目位于隆回县罗洪镇中罗洪社区，区域主要地表水为春溪河，位于项目西北面约530m，项目场地北面紧邻一条无名山溪，属于春溪河的支流。 本项目营运期生活污水、实验废水等经处理达标后排入罗洪镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后再排入春溪河。 3、声环境 为了解项目声环境现状，本次环评委托湖南聚鸿环保科技有限公司于2025年3月23日对项目学校边界及敏感点的噪声监测结果。见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 采样点位; 检测结果Leq[dB(A)]. 2025-03-23. 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. N1项目西侧8m处中罗洪村居民委员会; 54.0; 60; 44.2; 50. N2项目西北侧10m处居民楼厂界; 51.5; 60; 45.3; 50. N3项目北侧30m处居民楼; 50.9; 60; 41.1; 50. 据上表可知，项目周边居民楼的噪声监测点声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于湖南省邵阳市隆回县罗洪镇，根据建设单位提供的规划许可证，用地原为农用地，根据现场踏勘，用地范围内主要种植常绿乔木和灌木。项目周围 500m 范围内未发现珍稀植物物种和古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，拟建地 1km 范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 5、土壤及地下水环境 依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目产生的实验室废水经中和处理及生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政管网，最终排入罗洪镇污水处理厂。 本项目不存在土壤、地下水污染途径，因此，不开展土壤、地下水境质量现状调查。 - 电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区。 表3-4 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 项目西侧中罗洪社区居民委员; 111°04′47.95″; 27°33′21.701″; 居民; 1户; 二类; 西; 8. 项目西侧居民区; 111°04′47.95″; 27°33′21.701″; 居民; 70户; 二类; 西; 70-500. 项目西北侧居民区; 111°04′47.08″; 27°33′14.61″; 居民; 100户; 二类; 西北; 10-500. 项目北侧居民区; 111°04′53.89″; 27°33′24.302″; 居民; 40户; 二类; 北; 30-300. （2）声环境 表3-5 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 项目西侧中罗洪社区居民委员会; 111°04′47.95″; 27°33′21.701″; 居民; 1户; 二类; 西; 8. 项目西侧居民区; 111°04′47.95″; 27°33′21.701″; 居民; 1户; 二类; 西; 70. 项目西北侧居民区; 111°04′47.08″; 27°33′14.61″; 居民; 6户; 二类; 西北; 10-50. 项目北侧居民区; 111°04′53.89″; 27°33′24.302″; 居民; 10户; 二类; 北; 30-80. （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - （4）地表水环境保护目标 表3-6 水环境保护目标一览表 保护对象; 与工程相对位置及距离/m; 执行标准. 春溪河; 西北530; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 无名小溪; 北面紧邻; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准； 实验室有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表 2 中有组织排放监控浓度限值。 垃圾站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新改扩建厂界标准值。 表3-6 饮食业油烟排放标准（摘录） 单位mg/m3 规模; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 85. 表3-7 大气污染物综合排放标准（摘录） 单位mg/m3 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒（m）; 二级. 1; 氯化氢; 100; 15; 0.26. 2; 硫酸雾; 45; 15; 1.5. 3; 非甲烷总烃; 120; 15; 10. 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 1; 臭气浓度; 20（无量纲）. 2; NH3; 1.5mg/m3. 3; H2S; 0.06mg/m3. 2、废水排放标准 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，进入乡镇污水处理厂处理达标后排放，尾水执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 表3-9 水污染物排放标准 （摘录） mg/L（pH无量纲） 项目; pH值; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 总磷; 阴离子表面活性剂. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400; 100; /; 20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6~9; 60; 20; 8; 20; 3; 1; 1. 3、噪声排放标准 营运期四周边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类。 表3-10 噪声排放限值 单位：dB(A) 时期; 标准名称; 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2024）。 |
| 总量 控制 指标 | 学校产生的污水进入罗洪镇污水处理厂处理达标后再排入春溪河，其污染物排放总量COD：1.5676t/a、NH3-N：0.2090t/a，TP:0.021t/a。本项目属于教育机构，生活污水排放无需购买总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、水环境保护措施分析 项目不设置施工营地，施工人员主要为当地居民，施工期生活污水依托周边民房处理。施工区内无生活污水产生。 施工废水主要包括主要产生于建设过程。建设过程中废水主要来源于基础施工时的基坑废水、混凝土冲洗、养护等作业中多余或泄漏的污水，以及清洗机具、运输车辆、场地卫生清洁等污水，污染因子主要为COD和SS，浓度分别为25～200 mg/L、500～4000 mg/L。环评要求建设单位在施工区设置沉淀池1座，施工废水经沉淀后循环使用，不外排，禁止未经处理的施工废水直接排入周边水体。 本项目管网工程施工废水主要为下雨导致的管沟积水，一般而言可不做处理由其自然 渗透入地下，仅对地下水水量有轻微影响，基本不会影响地下水水质。针对施工废水，项目拟在施工场地内设沉淀池，施工废水经处理后回用于场地洒水降尘等，不外排，对区域水环境影响较小。 为使施工活动对水环境的影响减少到最小限度，应采取以下措施： （1）要求建设方对其加强管理、控制，针对施工废水，并在施工现场修筑临时沉淀池，废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工中的固体废弃物应及时清理并运走，建筑材料应妥善存放并用篷布遮盖，防止雨水冲刷而造成污染。 （3）尽量避免在雨季开挖土方，节约建筑用水；防止溢流，要搭盖堆料工棚等，减少雨水对堆土的冲刷。 （4）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染。 （5）临河（沟渠）一侧设置挡渣板，防止施工废水随地势进入周边水体污染地表水。 采取上述措施后，施工过程产生的废水能够合理处置，对地表水影响较小。 2、大气环境保护措施分析 项目施工期废气主要有施工扬尘和燃油机械、车辆尾气。 （1）扬尘 对于施工产生的粉尘与车辆运输产生的粉尘与扬尘，在静风状态下，粉尘污染主要在污染源四周扩散，随着距离的增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减小70%以上。在积极采取相应扬尘防治措施前提下，施工扬尘对敏感点影响很小。 工程施工期间，地表裸露，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响。建议采取以下防治措施： 1）在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态，鼓励施工单位沿道路设置自动喷淋设施，实现自动洒水降尘； 2）施工场地内建筑材料、构件、料具等应按照施工总平面图划定的区域分类堆放整齐。钢筋、钢管、钢结构构件等材料应架空堆放，下设条形混凝土梁或条形砖墩。材料堆场地面应及时冲洗。 3）严禁在施工现场围档外堆放物料和建筑垃圾。严禁随意丢弃和焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘、恶臭气体的各类废弃物。 4）施工现场严禁大量堆码砂石、水泥、石灰等散体材料，对于场内道路工程及地面硬化工程必须使用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁现场批量搅拌。对于少量的搅拌、粉碎、筛分、切割等作业活动，应在封闭条件下进行，并采取降尘防尘措施。零星水泥、石灰、砂石、等易产生扬尘的物料应当分类密闭存放，不能密闭的应当在其周围砌筑围挡，物料上方采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标识牌； 5）施工现场土方开挖后应尽快回填，回填后的地面和不能及时回填的裸露场地，应采取混凝土硬化或防尘网覆盖的防尘措施。 6）水泥、砂土堆放时遮盖、密闭； 7）对于运输水泥、砂石的车辆，应谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘； 8）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂； 9）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量； 10）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围； 11）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 以上防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，采取以上措施后，扬尘的影响范围将减少80%左右。同时建设单位在建设过程应严格按照《邵阳市“蓝天保卫战”实施方案》的要求防治扬尘污染，项目施工要做到“8个100%”：施工期建筑工地周边做到100%设置围挡；物料密闭运输和临时堆场遮盖100%；施工工地工程车出入口必须设置洗车平台、洗车池等，配备高压冲洗设备，做到车辆离场100%冲洗；施工场地要求做到100%硬化；在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水压尘，做到100%湿法作业；建筑工地现场100%安装在线监测和视频监控系统；工地内非道路移动机械车辆100%达标排放，工程完工后，及时完成渣土清理工作。 施工产生的扬尘污染是短期的，它将随着施工期的结束而消失。通过采取上述治理措施后，施工期产生的废气对周围的影响不大。 （2）燃油机械、车辆尾气 项目施工机械、施工车辆产生少量的机动车尾气。项目建设规模小，施工的机械化程度不高，施工机械和施工车辆使用量少，汽车排放的尾气较少，尾气中的CO、NOX、SO2排放量不大，经过大气扩散和植物吸收后，对周围环境的影响较小。同时建议建设方采取以下防治措施：①使用低排放量的机械设备，禁止使用不能达标排放的机械设备。②设计合理地施工流程，进行合理地施工组织安排，减少重复作业等。③集中连续作业。④加强机械设备保养与合理操作，使设备处于正常运行状态，减少废气的排放量。 3、声环境保护措施分析 本项目施工期噪声主要来源于施工机械、物料运输车辆等，其噪声源强度在80~100dB(A)。建设方应合理安排施工作业，防止多种施工机械设备同时施工使项目拟建场界及周边敏感点的噪声超标的情况出现。 环评要求建设单位对施工设备采取有效的减振、隔声等措施，此外，还要认真做好以下几项工作： （1）合理安排施工时间：施工方制定施工计划时，应合理安排施工程序，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备应尽量安排在日间作业，夜间（晚上10点至次日早上6点）禁止进行产生高噪声污染的建筑施工作业，同时建议中午12点至14点停止高噪声设备的作业，以免影响周围居民正常休息。如有特殊情况必须夜间施工，必须提前通知周边居民，并申报环保主管部门，获得批准后方可施工。 （2）尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，对高噪声机械应设置在施工工棚内，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态。 （3）合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在项目区中间远离厂界和敏感目标的位置。 （4）加强对出入施工场地的渣土、材料运输车辆进行严格管理，控制汽车数量和行车密度；同时设置专人对运输车辆进行指挥，保持施工场地内作业车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛，尽可能减少堵车现象。 （5）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，在距噪声敏感建筑物较近的地方设置移动式隔声屏障，以减轻施工噪声对外环境的影响。 （6）严格遵守邵阳市生态环境局隆回县分局对建筑施工的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关要求。 综上所述，建设单位全面落实上述要求后，施工各阶段的场界噪声将符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，对项目周边声环境影响小，且施工期噪声随着施工工期的结束和消失。 4、固体废弃物环境保护措施分析 项目不设置施工营地，无生活垃圾产生，施工期间产生的固体废物主要为土石方和建筑垃圾。建设方拟对建筑垃圾进行分类，可以回收部分交由废旧材料回收企业回收后综合利用，不能回用的建筑垃圾运送到指定地点进行填埋，严禁乱堆乱放。项目弃土和建筑垃圾在施工区暂存时，建设单位和施工单位应做好防雨、防尘和防水土流失措施，且应及时清运。 表4-1 项目土石方平衡一览表 单位：m3 挖方量; 填方量; 弃方量; 弃方处置去向. 13103.6; 11826.9; 1276.7; 弃土场进行处置. 综上，本项目针对施工期产生的固体废物均按相应规范处置妥当，同时为控制施工期固体废物对周边环境的影响，本环评提出以下几点要求： （1）施工过程中合理选购材料和构件。在设计时应尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应选择维修、改造和拆除时，产生垃圾少、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。 （2）在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和施工工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。 （3）施工车辆在运送渣土时应使用不漏水的翻斗车，设置密闭式加盖装置，渣土不得沿途漏散、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面。 （4）施工垃圾不得随意丢弃，不得造成二次污染。收集后运往政府指定弃渣场堆放或用于附近在建项目的基础回填。 综上所述，施工固废经以上处理后对环境影响不大。 - 生态环境保护措施 - 该工程施工期对生态环境的影响主要是表现在地基开挖，扰动表土结构，使土壤侵蚀强度增加，裸露的土层容易在雨水冲刷、风力作用下造成水土流失。为防治水土流失，施工时应采取如下措施： ①施工应尽量避开雨季和洪水期，减少临时堆放土方受降雨等冲刷的影响，减小水土流失；挖出土石方临时堆放于施工地旁边，采用土工袋装填，进行拦挡，并修筑临时性的排水沟排水，待建设好后及时处置。 ②施工期间挖出土方应及时回填，采取分片施工就地利用方式处理，对已经产生的渣土用于尚未施工片区的铺塾材料，这样可以减少挖方的堆放面积和数量，施工期间，要避免挖出土方长时间、不加围栏的露天堆放。 ③在施工期间，对挖方临时堆放地下垫面在条件许可的情况下，采用硬化地面、在挖方堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。 ④基础开挖过程中，挖出的表层土用铲子铲起放置在一边，施工完后用于场区绿化；表层土在放置过程中应先填平并用薄膜覆盖，防止土壤松散过程中雨水的冲刷造成水土流失。 综上所述，该项目施工期对环境有一定影响，其影响大部分是阶段性的，随着工期结束而消失。落实水、气、声及固废污染防治措施，可将对环境的影响降低到最低程度。根据本项目建设内容，结合周围环境状况，总体来说，本项目土建工程量小，施工期短，施工活动对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影响和 保护 措施 | 本项目源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求编写本节内容。 1、废水 1.1废水污染源强分析 项目运营期产生的废水主要为生活污水、实验废水。 - 生活污水 本项目生活污水中包含食堂废水和学生及教职工生活污水，学校为寄宿学校（预计260人住校），按照前面的对生活用水量的计算可知，生活用水量为26840m3/a（127.81m3）。生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为102.25m3/d，21472m3/a 。类比同类型中学项目的污染物产生量，主要污染物浓度为pH6-9、COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 220mg/L、NH3-N40mg/L、动植物油40mg/L、总磷1mg/L，阴离子表面活性剂5mg/L。本项目教学楼、宿舍楼产生的生活污水食堂产生的食堂废水经隔油池处理后一起经附近的化粪池处理后，通过污水管网排入罗洪镇污水处理厂。 - 实验废水 主要来源于化学实验产生的废水。 ①实验室废水主要来源实验室，含有的污染物成分主要为酸碱等，实验室用水量为22.4m3/a，产污系数取0.9，废水排放量约为20.16m3/a。类比同类实验废水的监测数据，主要废水污染物的排放浓度为：pH 3~12、SS 20mg/L、BOD5 50mg/L、CODcr 90mg/L、TP0.5mg/L。项目在实验室外设置预处理池，实验室废水经预处理池酸碱中和处理后排入教学楼附近的化粪池与生活污水一同排入罗洪镇污水处理厂。 中和反应原理：酸碱中和反应说的是酸与碱发生作用生成盐和水的一种化学反应。其本质就是酸性溶液中的H+和碱性溶液中的OH-结合生成了中性的水H2O（H++ OH-＝H2O），本项目化学实验使用的试剂（盐酸和氢氧化钠成分中包含了H+和OH-），可有效对碱性酸性实验废水进行中和处理，无需再使用其他药剂。 表4-1 预计项目废水产生和排放情况一览表 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; 阴离子表面活性剂. 生活污水 21792m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 350; 200; 220; 40; 40; 1; 5. 产生量（t/a）; /; 7.62; 4.4; 4.79; 0.87; 0.87; 0.02; 0.11. 实验室废水20.16m3/a; 产生浓度（mg/L）; 3-12; 90; 50; 20; /; /; 0.5; /. 产生量（kg/a）; /; 1.8; 1.01; 0.4; /; /; 0.01; /. 废水处理情况; 生活污水经化粪池处理（食堂废水先经隔油池处理），实验室废水经预处理池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准一并排入罗洪镇污水处理厂。经污水处理厂处理后COD：1.5676t/a、NH3-N：0.2090t/a，TP:0.021t/a。. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; 100; /; 20. 1.2废水处理措施可行性分析 隆回县罗洪镇污水处理厂位于罗洪镇梓木溪村，于2023年投入使用，目前处理能力为1000m3/d；污水处理工艺由厌氧池-缺氧池-好氧池-沉淀池四个处理单元构成，污水依次序分别流经各处理单元，其相互独立的处理单元分别为污水生物处理中的硝化菌、反硝化菌及聚磷菌提供了较好的生存环境，从而可获得较好的同时脱氮除磷效果。出水水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级B排放标准，污水处理达标后排入东面春溪河。 本项目位于罗洪镇中罗洪社区居民委员会，位于罗洪镇污水处理厂西南方向，罗洪镇污水处理厂纳污范围为罗洪镇镇区及周边村镇，本项目处于罗洪镇污水处理厂纳污范围内，本项目排污口拟设置在学校西北侧，从排污口连接污水管网，排水路径见附图10，随后排入罗洪镇污水处理厂。本项目废水约103.86m3/d，污水处理厂尚有足够余量接纳本项目废水，废水经过预处理后可满足罗洪镇污水处理厂接纳标准，本项目生活污水水质简单，不含有毒有害特征污染因子，属于罗洪镇处理厂设计可接纳废水类型，生活污水经过化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，水质、水量不会对污水处理厂产生冲击性影响。 综上所述，项目生活污水进入污水处理厂处理措施可行。 本项目污染治理设施情况见表4-2。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 是否技术可行; 排放口编号; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS 、动植物油; 城镇污水管网; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 生化处理; 化粪池、隔油池; 是; DW001; 一般排放口. 实验室废水; COD、BOD5、SS; 城镇污水管网; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; /; 生化处理; 预处理池、化粪池; 是; DW001; 一般排放口. 表4-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 地理坐标; 预计废水排放量t/a; 排放规律; 排放去向; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001; 东经111度4分47.6165秒 北纬27度33分24.2688秒; 21812.16; 间接排放，流量稳定; 城镇污水管网; /; 罗洪镇污水处理厂; COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. 动植物油; 3. 氨氮; 8. 粪大肠菌群（个/L）; 104. 2、废气 2.1废气污染源强核算 本项目产生的废气主要来源于实验室废气和食堂油烟。 （1）实验室废气 本项目实验废气主要为学生试验溶液配制过程中产生的有机废气和酸雾，主要污染物为盐酸雾、硫酸雾和VOCs。 ①有机废气 化学实验过程中需要用到有机溶剂，此时会散发出少量有机废气，以非甲烷总烃计。学校实验试剂使用量较少，根据项目的原料使用情况，易挥发的有机溶剂主要为乙醇等，本项目实验室产生的挥发性有机气体主要来源于实验过程中的乙醇，实验每年消耗乙醇2.21L/a，约为1.68kg/a。本次环评按乙醇全部挥发进行估算，即挥发率视作100%，则年挥发的乙醇量为1.68kg/a。本项目乙醇的使用在通风橱中进行，产生的乙醇通过通风橱收集。实验室设置通风橱，并设专门的风道将实验室废气引致屋顶后排放，实验室位于教学楼东侧，教学楼高度约为15.6m，故排气口距离地面高度约为16m。实验在通风橱内进行，通风橱收集率取90%，排气筒风量为3000m3/h。通风橱未收集废气经实验室内的换气扇以机械排风的方式无组织排放。则有机废气的排放浓度为45mg/m3，无组织排放量为0.17kg/a，远低于常规限值。 ②酸雾 本项目实验过程需要使用硫酸，在使用过程中会有硫酸雾产生。本项目硫酸使用量为1800ml（浓度98%，密度为1.84g/cm3，折合3.31kg），盐酸年耗量为1900ml（密度为1.2g/cm3，折合2.26kg），蒸发量参考《环境统计手册》（方品贤等著，四川科学技术出版社出版）液体（除水以外）蒸发量计算公式进行计算，其计算公式如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中，Gz——液体的蒸发量，kg/h； M——液体溶质的分子量，硫酸分子量为98、氯化氢分子量为36.5； V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，本项目取值0.5； P——液体温度下空气中的蒸气分压力，温度取20C。通过查表可知，本项目硫酸P取值为15.44mmHg。氯化氢的P取值为4.90mmHg F——液体蒸发面的表面积，m2，本项目硫酸或盐酸一般于500mL烧杯中使用，烧杯口径为9cm，表面积约π·0.0452m=0.006m2。 经过公式计算项目硫酸的蒸发量为0.00676kg/h，氯化氢的蒸发量为0.00079kg/h。 以学校实验课程情况计算项目硫酸、盐酸使用量，即实验课程所有时间即为项目硫酸、盐酸工作时间，每年使用硫酸的课时为30课时，每年使用盐酸的课时为40课时，一个课时40分钟。则项目硫酸雾的年产生量约为0.135kg/a，氯化氢的年产生量约为0.0211kg/a。 实验室每个实验台设置通风橱，并设专门的风道将实验室废气引致屋顶处理后高空排放，风道排气口距离地面16m。实验在通风橱内进行，通风橱收集率取90%，风量为3000m3/h，则该项目硫酸雾的有组织排放浓度为2.028mg/m3，氯化氢的有组织排放浓度为0.237mg/m3。 （2）恶臭 根据设计，学校设有垃圾站，位于运动场西北角，若未及时清理或密封性不足，容易散发异味，尤其在高温季节，可能影响其他区域的空气质量；再者未及时清理会吸引蚊虫，老鼠等病媒生物；根据设计可得知，垃圾站位于项目北侧，离校外居民点较近，在大风高温天气下恶臭可能会随风扩散至北侧居民点；项目北侧有小溪，若垃圾站渗透液处理不当，会通过土壤渗透污染周边水源。在垃圾站周边设立绿化带（能吸附异味的植物）能够有效阻止恶臭扩散，同时垃圾站进行定期清理，会大大减少恶臭所带来的影响。故本项目只做定性分析。 （3）食堂油烟 本项目主要油烟废气来源于食堂。 学校设置1个食堂，食堂炒菜使用液化气为燃料，为清洁能源，初中和小学师生约有100人（午餐）住宿人数为260人（早餐和晚餐），幼儿园学生100人（午餐），学校运营210天，以液化气为燃料。食堂产生的废气主要是油烟废气，据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的1-3%，本项目以2%计，则项目食堂油烟产生量为0.37kg/d（0.08t/a）；本项目共有3个灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表1规模划分为大型。每个灶头风量为3000m3/h，处理效率均达到85%，每天工作4个小时，本项目食堂油烟产生速率为0.091kg/h，产生浓度为58.5mg/m3。本环评要求食堂需配套建设油烟处理设施，即采用高效油烟净化器处理后经食堂楼顶排气筒旁排放，经处理后废气中油烟排放量为0.071kg/d（0.015t/a），排放速率为0.012kg/h，排放浓度为1.52mg/m3。 （4）环保措施及达标排放分析 1）实验室废气 项目营运期产生的废气主要来源于化学实验室配置溶液产生的酸雾。 项目在实验室设置通风橱，实验室溶液配置均在通风橱中进行，收集效率为90%，本项目实验室原辅料消耗量少，污染物产生量少（硫酸雾排放量0.014kg/a，氯化氢产生量为0.018kg/a），产生的有组织无机酸雾和有机废气均经通风橱收集后，通过风机引至楼顶排气筒排放，硫酸雾、氯化氢、VOCs排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值。因此，项目废气排放对周边环境影响较小。 2）恶臭 项目运营期生活垃圾采取袋装化分类投放，并派专人负责清理和喷洒除臭剂、消毒药水，并及时清运，保持垃圾站周围的良好卫生状况；与市政环卫部门协调，保证垃圾站的垃圾日清日运；同时，学校地面会硬化，垃圾桶周围已设置绿化带，种植具有吸臭作用的树木，将生活垃圾恶臭影响降低至最小程度。 3）食堂油烟 根据以上分析，本项目食堂油烟经处理后废气中油烟排放量为0.071kg/d（0.015t/a），排放速率为0.013kg/h，排放浓度为1.52mg/m3。小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2mg/m3的要求，可实现达标排放，对周围环境影响较小。 本项目属于环境空气质量达标区，根据上述废气排放量分析可知，各类污染物排放量较小且均可达标排放，不会对区域环境空气质量造成污染影响。 2.2废气污染源产生及排放情况 本项目废气产生、污染源源强核算、处理及排放方式等相关信息见下表4-6。 表4-6 大气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产污工序; 预计产生量; 预计产生速率kg/h; 处理措施; 是否技术可行; 预计排放量; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放方式. 食堂油烟废气; 油烟; 食堂; 0.08t/a; 0.091; 油烟净化设施; 是; 0.012t/a; 1.52; 0.071; 屋顶排放. 实验室废气; 氯化氢; 有; 化学实验室; 0.018kg/a; /; 通风装置; 是; 0.018kg/a; 0.237; 0.0007; 有组织和无组织. 无; 0.002kg/a; /; 0.002kg/a; /; /. 非硫酸雾 雾; 有; 0.121kg/a; /; 是; 0.121kg/a; 2.028; 0.006. 无; 0.014kg/a; /; 0.014kg/a; /; /. 非甲烷总烃; 有; 1.68kg/a; /; 是; 1.51kg/a; 45; 0.135. 无; 1.68kg/a; 0.17kg/a; /; /. 垃圾站恶臭; H2S、NH3; 垃圾桶、垃圾站; 少量; /; 绿化植被吸收，定期清理; 是; 少量; /; /; 无组织. 2.2.1排气筒高度的可行性分析： 本项目实验室废气排放筒高度为16m，满足排气筒高度最低标准，同时教学楼高度为15.6m，排气筒高度高于教学楼，因此，排气筒高度合理。 3、噪声 3.1项目噪声源强及降噪措施 本项目运营期产生的噪声主要为教学噪声、设备噪声、车辆交通噪声等设备运行噪声。教学噪声主要来源于上课时、上下课铃声、广播宣传、课间操等产生的噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）的附录A可知，学校噪声源强在80～85dB(A)，各种设备噪声源强在 60～85dB(A)。噪声源强可见表4-7。 表4-7各类动力设备噪声强度 噪声源; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间. 水泵; 70~85; 置于室内，隔声、安装消声器; 55~60; 连续. 车辆出入噪声; 65～75; 减低车速、设置人车分流; 50~60; 间歇. 配电室; 60~75; 置于室内，通过墙体隔声; 45~55; 连续. 教学噪声; 80～85; 加强学校周边绿化、学校广播系统采用网络广播系统; 60~70; 间歇. 项目主要噪声类型包括校内车辆行驶噪声、学生课间休息喧哗声、广播噪声、风机、水泵等设备噪声。学校应加强铃声、广播等音响设备管理，尽量降低音量，减轻对周边环境的影响；空调、风机、水泵等设备采取基础减振、专用设备房、隔声等措施；校内车辆行驶噪声属于偶发间歇性噪声，其影响程度和源强视车流量情况而变化一般不超过75dB（A），校区内应加强区域内车辆行驶管理，采取警示减速慢行、严禁鸣笛等措施。采取上述措施后，预计校区四周噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 综上所述，项目运营期间产生的噪声值较低，学校边界噪声达标排放，对项目周围居民的影响较小。 4、固体废物 4.1 固体废物产生源及产生量分析 本项目产生的固体废物为生活垃圾、餐厨垃圾和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目运营期固体废物主要为学生、教师等产生的生活垃圾，本项目预估师生人数有1300人，全年运营时间210天，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.65t/d（136.5t/a），垃圾袋装收集后送市政环卫部门统一处置。做到日产日清。 （2）一般固体废物 ①餐厨垃圾及废油脂 食堂产生的垃圾主要有厨余垃圾和废油脂。本项目食堂预计就餐人数为1300人/d（午餐），餐厨垃圾产生量按0.2kg/（人·d）计，教学天数按210天计，则餐厨垃圾产生量为0.26t/d（54.6t/a）。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关规定，餐厨垃圾通过加盖塑料桶进行收集，收集后由专人每日清运，不在校园内滞留过夜，以免产生异味及蚊虫、老鼠等滋生。 食堂废水经隔油池处理，会产生少量食堂废油脂，约3t/a，即本项目食堂垃圾产生量共计49.2t/a。本项目食堂厨余垃圾和废油脂分类收集后交由餐厨垃圾收运单位进行收集处理。 （3）危险废物 - A、高浓度实验废液 - 由于学校中学阶段有生物、化学实验教学，产生废水的实验室主要是化学实验室。化学实验教学涉及有：盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸铜等化学试剂，会产生少量酸碱高浓度实验废液。由于大部分化学实验教学以教师演示为主，因此，化学试剂使用量较少，实验废液产生量也比较少，主要包括实验残液和仪器、器皿第一、二道清洗废水等。属于危险废物，产生量约0.1t/a。利用收集桶收集暂存于危废暂存间， 委托有危险废物资质的单位进行处置。 - B、过期实验用品 - 化学实验中会产生一定的过期实验药品，主要为盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸铜等化学试剂，实验室产生的过期实验药品约为0.001t/a，暂存于危废暂存间，委托有危险废物资质的单位进行处置。 - C、废弃包装物 - 化学实验中会产生少量的废试剂瓶，产生量约为0.03t/a，暂存于危废暂存间， 委托有危险废物资质的单位进行处置。 根据《固体废物 鉴别标准-通则》（GB 34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）和《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物鉴别标准》等相关文件判定，本项目固体废物的分析结果汇总情况详见下表。 表4-9 项目固体废物产生及处理处置一览表 废物属性; 产生环节; 名称; 编号/废物代码; 主要有害、有毒物质名称; 物理性状; 储存方式; 危险特性; 产生量（t/a）; 利用或处置量(t/a); 利用处置方式和去向. 生活垃圾; 师生日常生活; 生活垃圾; /; /; 固态; 桶装; /; 136.5; 136.5; 交由环卫部门处理. 一般固体废物; 食堂; 餐厨垃圾; 833-004-99; /; 固态; 桶装; /; 54.6; 54.6; 交由餐厨垃圾收运单位进行收集处理. 废油脂; 833-003-99; /; 液态; 桶装; /. 危险废物; 实验室; 实验室废物; 900-047-49; 废酸、废碱; 固态、液态; 桶装; T、C; 0.1; 0.1; 暂存危废暂存间定期，委托资质的单位进行处置. 4.2环境管理要求 一般固废管理要求： 建设项目需强化废物产生、收集，贮运各环节的管理，社绝固废在厂区内的散失、注温。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 危险废物管理要求： 1、实验室危险废物 根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《湖南省实验室危险废物管理方法（试行）》（湘环发[2021]32号）和《湖南省实验室危险废物环境管理指南（湘环发[2021]12号）》，项目产生的危险废物必须按《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）妥善存放，并直接委托有相应资质的处置，各类危险废物应分类收集、暂存并无害化处置，具体措施如下： - （1）学校作为实验室依托单位是危险废物污染防治的责任主体，需配备专（兼）职管理人员 。同时需要建立危险废物管理台账，记录种类、数量、流向等信息，保存至少5年 ； - （2）制定突发环境事件应急预案并定期演练，报县级生态环境部门备案； - （3）废液使用符合标准的塑料容器，顶部留100mm的空间； - （4）废化学试剂保留原标签，破损时需要密封处理；空瓶需要无害化处理； - （5）在危废暂存间中需要分类分区存放，不相容废物间隔>10cm，且危险废物暂存时间不得超过1年；（6）需要定期检查容器密封性及标签完整性； - （7）按需采购药剂，推行无毒替代方案，减少废物产生。 本项目将废弃包装、废弃试验器材暂存于危险废物暂存间，暂存后由有处理资质单位统一回收处理。危险废物储存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行，贮存区应根据不同性质的危险废物进行分区贮存，禁止将不相容（相互反应） 的危险废物在同一容器内混装，并做好防渗、消防等防范措施。危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好记录，记录上需注明危险废物的名称，来源、日期、存放位置及去向；建立档案管理制度，长期保存供随时查阅； 定期对贮存危险废物的容器及设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录；建设单位必须严格遵守有关危险废物贮存的规定，建立完善的管理体制，危险废物转移活动需按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行转移记录。经上述措施处理后，本项目产生的危险废物均将得到妥善处置，将不会对环境造成明显影响。 2、餐厨垃圾 针对餐厨垃圾，本环评建议采取如下措施： ①餐厨垃圾应当按照卫生、环保、城市管理部门的规定收集、存放和处置，也可以委托有经营资质的单位代为收集、存放、运输和处置。收集、存放、运输、处置餐厨垃圾，不得污染城市道路和环境。禁止将餐厨垃圾排入雨水、污水管道或沟渠、河道、公共厕所等。 ②项目食堂应设置专门的餐厨垃圾收集容器，收集容器保持完好和密闭，并标明餐厨垃圾收集容器字样。 ③项目食堂在餐厨垃圾产生后24h内将其交给收运单位或个人运输，不得将餐厨垃圾交给未在城管部门建档备案收运单位或个人收运、处理。 ④项目食堂应与餐厨垃圾收运者签订餐厨垃圾收运合同或协议，相关协议不得违反《中华人民共和国食品安全法》相关规定，不得将餐厨垃圾回收作为食品原料。 ⑤“收油方”必须在卫生监管部门备案，运输工具（如三轮车、货车）等要在城管部门备案。处理单位，如油脂厂对收来的油要备案，进出量要相互符合。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求，本项目各类固体废物按照相关要求分类收集贮存。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。 同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施，危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。固体废物运输过程中如果发生散落、泄露，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄露进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应加强管理。 综上，本项目固废采取了合理的综合利用和处置措施，危险废物、一般固废、生活垃圾均不外排，因此对周围环境基本无影响。 4.3 固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物采取上述措施，实验废物均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）规定，对周围环境造成的影响较小。 5、地下水及土壤 根据企业可能泄漏至地面区域污染物的性质和各构筑物构筑方式，将院区划分为：重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区。 重点污染防治区：对地下水环境有污染的污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域，主要包括危废暂存间、化学实验室、生物实验室。 一般污染防治区：对地下水环境有污染的污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域，主要包括隔油池、化粪池等。 简单污染防治区：主要教学楼、宿舍楼、幼儿园等其他区域。 3、防渗措施 （1）防渗设计要求 ①地下管道或建、构筑物防渗的设计使用年限分别不应低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限； ②污染防治区应设置防渗层； ③简单防渗区防渗技术要求为一般地面硬化；一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。 ④防渗层可由单一或多种防渗材料组成。 ⑤污染防治区地面应坡向排水口或排水沟。 ⑥当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有耐腐蚀性能或采取防腐处理。 （2）地面防渗 一般污染防治区采用抗渗钢纤维或配筋混凝土铺砌，非污染防治区铺砌部分采用素混凝土铺砌。混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的要求，混凝土的强度等级不应低于C25； 本项目污染防渗分区划分及防渗要求见下表，地下水污染分区防治图详见图4-10。 表4-10 学校内部分区防渗方案及防渗措施一览表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废暂存间、化学实验室; 防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层. 2. 3. 4; 一般污染防治区; 隔油池、化粪池、预处理池; 防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层. 5; 简单防渗区; 教学楼、宿舍楼、幼儿园等其他区域; 一般地面硬化. 6、生态影响 本项目位于湖南省邵阳市隆回县罗洪镇中罗洪社区居民委员会，用地范围内无生态环境保护目标 7、环境风险 1）风险调查 根据本项目的特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“物质危险性标准”对本项目原辅料进行危险性识别。根据导则（HJ169-2018）中有关危险物质判定见表4-11。 表4-11 物质危险性判定 类别; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；沸点（常压下）20℃或20℃以下的物质。. 2; 易燃液体：燃点低于21℃，沸点高于20℃的物质。. 3; 可燃液体：燃点低于55℃，常压下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。. 爆炸性物质; 在火焰影响下可爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。. 本项目化学品主要存放在药品室内；危废暂存间暂存过期的化学药品约0.001t/a，均为固态物质；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中的突发环境事件风险物质及临界量，表B.2其他危险物质临界量推荐值，危险物质数量与临界量的比值的计算见表4-12。 表4-12 风险物质名称及临界量 序号; 危险物质; 包装; 储存位置; 最大储存量（kg）; 临界量Qi（t）; 风险物质数量与临界量比值Q. 1; 盐酸; 试剂瓶; 药品柜; 2.5; 7.5; 0.0003. 2; 硫酸; 试剂瓶; 药品柜; 2.5; 10; 0.00025. 3; 白磷; 试剂瓶; 药品柜; 0.1; 5; 0.00002. 4; 乙醇; 试剂瓶; 药品柜; 2.5; 50; 0.00005. 5; 氢氧化钠; 试剂瓶; 药品柜; 0.5; 50; 0.00001. 6; 废弃药剂; 废液桶; 危废暂存间; 1; 50; 0.00002. 合计; 0.00065. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C中危险物质数量与临界量比值（Q）计算Q＜1，因此本项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 本项目风险源主要为实验室所用化学品，主要分布在药品室内。 2）环境风险识别 本项目存在的环境风险主要是实验试剂的泄漏可能引起的腐蚀、中毒和火灾。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致实验试剂的泄漏。 3）环境风险分析 由于项目使用化学品数量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或是可及时用抹布或专用醮布进行擦洗，不会引起大气环境污染。当发生火灾或爆炸时，会对整栋楼产生大的影响。但由于可燃物量小，只是小面积的影响，可及时快速处理，发生火灾爆炸的风险极小。对于有毒物质、腐蚀性物质和强氧化剂，只要进行快速收集处理，操作人员也注意事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小，仅对事故区域周围近距离范围内环境空气有一定影响。 本项目实验过程中所涉及的各类试剂均存放于室内，正常操作情况下，废液均收集于专用容器内，不会对地表水环境造成影响。若发生泄漏，由于使用量少，并且实验室采用耐腐蚀地面；如及时采取有效措施进行清理，不随意冲洗地面，泄漏物质不会对周边水体和土壤造成影响。 环境风险防范措施及应急要求 泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防试剂泄漏的主要措施为： a．严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 b．各类液体危险化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放。 c．配备大容量的槽筒或置换桶，液体化学品发生泄漏时可以安全转移。 d．设专人管理化学品，加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 e．实验室制订安全和风险防范规程，禁止牌，警示牌等。 f．实验室所需试剂种类较多(暂存量相对较小)，分类存放，保持一定的通风条件，并配备相应消防设施（如灭火器等）。 4）风险应急预案 为了有效的处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 a.设立报警、通讯系统以及事故处理领导体系：明确职责，并落实有关人员。 b.制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。 c.制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划。 d.对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由事故处置人员或有关部门工作人员承担。 一般情况下，本项目发生上述风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，实验室应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案及预防员工中毒相关预案，减轻风险情况造成的危害程度。本项目的实验大多数是以克级及毫升实验为主，试剂使用量小，本身不需大量储存，风险发生概率低，项目所涉及的危险化学品未构成重大危险源。 5）分析结论 项目在认真按照《建筑设计防火规范》的相关要求进行设计和管理，并落实环评提出的相关安全防范措施的基础上，在项目实施中加强管理，投产后加强安全培训和管理，其产生的环境风险几率较小。 表 4-13 建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称; 隆回县罗洪镇中学整体搬迁暨学前教育提质扩容工程项目. 建设地点; 湖南省邵阳市隆回县罗洪镇中罗洪社区居民委员会. 地理坐标; 东经：111度04分29.0269秒; 北纬：27度33分23.0415秒. 主要危险物质及分布; 硫酸、盐酸、乙醇等，存放于试剂库，实验废液存放于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 发生泄露等事故，挥发产生酸雾、有机废气，导致排放超标，对周围环境造成一定影响。. 风险防范措施要求; （1）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及2013年修改单的要求建设，一旦出现物料泄漏洒落到地表，则应迅速对其收集至危废暂存间。 （2）当污染治理设施停电或其设备损坏时，应立即停止实验操作，对有毒有害物质加以密封，一般来说，立即停止实验操作可有效控制非正常排放。 （3）化学药品柜需耐腐蚀、耐污染，药品须分类存放，同时药品柜位置需要通风、避光、避热、避湿。 （4）化学药品柜管理需要专人专责，需要定期检查药品状态（标签、密封性、变质情况），及时处理过期化学药品。 （5）教室、宿舍等区域需要优化电器布局，避免集中放置，减少电磁辐射影响. 8、环保投资 本项目总投资3830万元，根据项目排污情况分析，预估环保投资约57万元，环保投资占项目总投资1.49%。项目环保投资估算见表4-13。 表4-13环保投资估算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废水处理; 施工期污水; 沉淀池、车辆冲洗平台等; 9. 生活污水; 隔油池、化粪池; 10. 实验室废水; 预处理池; 2. 废气处理; 施工期废气; 覆盖、喷淋、洒水等; 10. 食堂油烟; 油烟净化器处理后经排气筒引导至楼顶排放; 6. 垃圾站恶臭; 日产日清、绿化吸附、喷洒除臭剂; 1. 实验室废气; 通风橱收集后引至窗外排放，加强实验室通风; 2. 固废处置; 施工固废; 渣土及建筑垃圾处置; 5. 生活垃圾; 垃圾桶分类收集，交由环卫部门处置; 4. 餐厨垃圾和废油脂; 单独收集，交由餐厨垃圾收运单位处置; 2. 实验室废物; 危废间暂存，定期交由有资质的单位处理; 1.5. 噪声控制; 施工噪声; 隔声、减振等措施; 1.5. 营运噪声; 3. 合计; 57. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化设施，处理后通过食堂楼顶排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 垃圾桶恶臭 | 臭气浓度、NH3、H2S | 定期清理，保洁 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准 |
|  | 实验室废气 | 酸雾、非甲烷总烃 | ①有组织废气：实验室废气由通风橱收集后，经设专门的风道最终统一由风机将废气集中引出至楼顶排放； | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中二级标准 |
|  |  |  | ②无组织废气：通风橱未收集废气经实验室内的换气扇以机械排风的方式无组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、食堂废水和实验室废水 | PH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、总磷 | 化粪池、隔油池、预处理池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 教学噪声、车辆交通噪声 | LeqA | 墙体隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 本环评不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾、隔油浮渣由环卫部门统一分类收集、运输、处理；餐厨垃圾由获得许可的单位收集处置；危险废物经专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，危险废物暂存间、化学实验室、生物实验室、药品室重点防渗，化粪池、隔油池做一般防渗，教学楼、宿舍楼等其他区域简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）的要求建设，一旦出现物料泄漏洒落到地表，则应迅速对其收集至危废暂存间。 （2）当污染治理设施停电或其设备损坏时，应立即停止实验操作，对有毒有害物质加以密封，一般来说，立即停止实验操作可有效控制非正常排放。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、加强废气废水处理设施的管理和维护 2、及时进行环保竣工验收 3、本项目建设过程中，应严格执行“三同时”管理制度，建设单位应保证项目主体工程的设计、建设和污染防治设施工程的设计、建设同时进行，保证运营过程中产生污染的过程与污染防治设施对污染进行治理同步进行 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、选址、平面布局可行，在落实本报告表中所提出的各项污染防治措施后，能够实现污染物稳定达标排放，项目对周围环境影响极小，从环境保护的角度来看，本项目建设可行。

- 附表一

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 食堂油烟 | / | / | / | 0.012t/a | 0 | 0.012t/a | / |
|  | 实验室废气 | 硫酸雾 | / | / | / | 0.135kg/a | 0 | 0.135kg/a | / |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0211kg/a | 0 | 0.0211kg/a | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 3.6kg/a | 0 | 3.6kg/a | / |
| 废水 | 生活污水 |  | / | / | / | 21792t/a | 0 | 21792t/a | / |
|  | 实验室废水 |  | / | / | / | 20.16t/a | 0 | 20.16t/a | / |
| 一般固废 | 餐厨垃圾及废油脂 |  | / | / | / | 50.4t/a | 0 | 50.4t/a | / |
|  | 生活垃圾 |  | / | / | / | 136.5t/a | 0 | 136.5t/a | / |
| 危险废物 | 高浓度实验废液 |  | / | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | / |
|  | 废弃包装物 |  |  |  |  | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | / |
|  | 过期实验用品 |  |  |  |  | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①