- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产70万平方米钢化玻璃生产线项目

建设单位（盖章）： 湖南闽安科技有限公司

编制日期：            2025年06月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目由来。核实项目与生态环境分区管控清单、邵阳市蓝天保卫战实施方案、大气污染防治行动计划、园区规划、规划环评及审查意见等相关文件相符性分析，据此完善项目选址合理性分析。 | 已核实完善相关文件的符合性分析，已完善选址合理性分析 |
| 2 | 核实项目建设内容、主要生产设备、产品方案、原辅材料及能源消耗、总投资及环保投资。说明项目平面布置合理性分析。 | P11-16已核实完善项目工程概况内容；p8已完善平面布置合理性分析 |
| 3 | 加强项目地周围环境状况调查，核实项目地四至情况。核实环境现状监测数据，核实引用数据的可行性。核实环境保护目标、评价标准及总量控制指标。 | P22-23已完善环境质量监测数据；P25-27已核实环境保护目标、评价标准和总量控制指标 |
| 4 | 强化工程分析。核实企业工艺流程及产污节点。核实项目用水、排放量、排放去向、水平衡图，核实清洗废水的更换频次、生产废水回用的可行性分析。核实项目雨污水排放路径图;纯水、自来水输送路径图。核实废气产生量、收集处理等内容。核实固废的产生、暂存及处置情况。 | P16-21已完善工艺流程及产排污情况，已完善水平衡图；附图已完善厂内水运输路线 |
| 5 | 完善运营期环境影响分析。加强废气源强核算，完善大气环境影响分析及污染防治措施;根据噪声源强及分布情况，核实厂界噪声预测结果，完善噪声污染防治措施。完善环境风险影响分析。完善监测计划及环境保护措施监督检查清单。 | P29-35已完善运营期工程分析；已完善风险分析；已完善监测计划，已完善环境保护措施监督检查清单 |
| 6 | 完善附图、附件。 | 已完善附图：平面布置图、引用数据监测布点图；已完善附图：不动产权证、硅酮胶和丁基胶检测报告 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	50

附表	51

建设项目污染物排放量汇总表	51

附件

1、环评委托书

2、营业执照

3、邵阳经开区规划环评批复

4、不动产权证

5、硅酮胶监测报告

6、丁基胶监测报告

7、评审意见

8、专家复核意见

附图

1、项目地理位置图

2、平面布置图

3、项目环境保护目标图

4、邵阳经开区（双清园区）土地利用规划

5、邵阳市进站路污水处理厂纳污范围图

6、引用数据监测布点图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产70万平方米钢化玻璃生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐振伟 | 联系方式 | 18152801333 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋 |  |  |
| 地理坐标 | （东经111度34分44.378秒，北纬27度14分49.954秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C30非金属矿物制品业 304 玻璃制造3042 特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业”中“57、玻璃制造304”“特种玻璃制造” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 0.93% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8066.99m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 建设项目位于邵阳市经济开发区双清片区，其规划文件名称：《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》。 说明：该规划由《邵阳市工业集中区（一期）控制性详细规划》、《邵阳市工业集中区（二期）控制性详细规划》合并而来。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 建设项目位于邵阳市经济开发区双清片区，其规划环境影响评价文件名称：《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》； 审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文号：湘环评函[2022]84号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性 根据《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》，其主要结论如下： （1）本次规划邵阳经济开发区（双清园区）位于邵阳市东南部，西至昭阳路和大兴路，北达集仙路和宝庆东路，东到宝庆东路和衡邵高速，南至衡邵怀铁路。规划总用地面积2918.20公顷，其中邵阳经济开发区（双清园区）主区面积1464.05公顷。 （2）主导产业：以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。禁止引入《产业结构调整指导目录》（2024年本）中禁止类和限制类项目。 本项目位于湖南省邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋，属于《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》中工业用地，用地性质符合规划要求。项目为特种玻璃制造，不属于园区主导产业，也不属于限制及禁止类项目清单企业，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中禁止类和限制类项目；不属于耗水量及排水量大的企业；不属于三类工业企业及排放重金属的建设项目，项目的引进已得到园区同意。 《邵阳市城市总体规划（2016~2030）》中生态环境保护规划：按照生态空间管制要素类别，对自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地河流、山体、基本农田、水源地、地质灾害区、军事设施保护区等进行管控。本项目湖南省邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋，购买现有标准厂房，根据湖南省邵阳市城市总体规划（2016-2030年）中心城区远景规划图，本项目所在地属于工业用地，不涉及以上管控区域。 2、规划环评符合性 1、本项目与邵阳经济的发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书及审查意见的函的符合性 相符性见下表1-1. 表1-1 与规划环评审查意见相符性分析 与项目相关的审查意见; 项目情况; 相符性. 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间功能布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局。园区应按照经核准的规划范围开展建设，严格按照自然资源部门划定的发展方向区进行开发利用，落实园区规划的产业布局规划。; 本项目为特种玻璃制造，不属于环境影响较大的工业项目，项目所在区域为《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》中工业用地，周围主要为工业企业和少量居民，符合园区空间布局规划; 符合. 严格环境准入，优化园区产业结构。园区后续产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”及《报告书》提出的环境准入要求、生态环境管控清单，新设置的三类工业用地的产业准入应按报告书提出的正面清单子以执行。; 本项目为特种玻璃制造，污染物产生量较少，属于二类工业，且符合相关法律法规及政策要求。; 符合. 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量:严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业 VOCs 治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制,督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 本项目购买邵阳市经开区宝隆产业城内现有标准厂房，雨污排放系统利用园区已建成系统。本项目生产废水回用不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理达标后经园区污水管网排入进站路污水处理厂；本项目使用的密封胶均为符合国家有关产品规定的低挥发性环保型胶，VOCs产生量极低，对环境影响不大；本项目可回收利用的固废外售回收利用，不能回收利用的交由环卫部门处理，危险废物暂存危废间交由有资质单位处理；本项目无生产废水排放，生活源排污无需购买COD、氨氮总量控制指标，VOCs排放量为0.145t/a。项目须按规定办理排污许可和环保竣工验收手续; 符合. 强化风险管控,严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。加强应急救援队伍、装备和设施建设,储备必要的应急物资,有计划地组织应急培训和演练,全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。园区应急管理机构应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查，区内企业按要求编制突发环境事件应急预案。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号），本项目应急预案可豁免。豁免企业事业单位、核查后豁免的企业事业单位不强制编制环境应急预案，但须向属地县级生态环境主管部门提供环境应急预案豁免管理申请表并得到同意。; 符合. 通过与规划环评审查意见对比分析，本项目符合邵阳经济开发区引入项目要求，不属于禁止引入行业，项目产业及污染物排放均符合邵阳经济开发区规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为特种玻璃制造，经查《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目的产品、生产工艺、生产设备及规模不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，故本项目符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于湖南省邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋，购置8066.99m2标准厂房作为生产用地。本项目所在地属于《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》中工业用地，用地性质符合规划要求。项目所在园区供水设施完善，园区供电、电讯设施完善。本项目附近主要为门窗生产、家具生产等项目，与本项目不冲突。项目所在区域大气环境除PM2.5外均达标，本项目采用湿法磨边，且玻璃碎屑颗粒较大，颗粒物排放极少，不会加重区域环境PM2.5的污染情况。项目周边无重大污染源分布，外环境对本项目影响不大，从环保的角度考虑，本项目选址可行。 3、生态环境分区管控相符性分析 - 本项目位于邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），邵阳经济技术开发区属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH43050220002，相符性分析如下： 表1-2 项目与“准入清单”的符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）严格按照国土空间规划进行开发，将空间管制融入经开区规划实施全过程，将环境影响较大的工业项目远高居民集中区医院、学校布局:杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，避免城区的集中居住区向经开区三类工业用地方向扩张。; 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（50137-2011），三类工业用地为对居住和公共环境有严重污染和安全隐患的工业用地，本项目属于二类工业企业，污染的环境风险相对不大。; 相符. （1.2）经开区禁止新引入电镀企业、工艺技术落后污染严重的原料药制造、制浆造纸、制革、有染整工段的纺织品制造等重污染企业。; 本项目为钢化玻璃制造，不属于污染较重企业，不属于1.2禁止引入的行业类别。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水： 废水:完善经开区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，区块一污水经江北污水处理厂处理后排入枫江溪 区块二四污水经进站路污水处理厂处理后达标排放。; 废水：本项目园区排水已落实雨污分流，雨水经园区雨水管网排入红旗河。项目所在地属于双清片区污水经市政污水管网排入进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。; 相符. （2.2）废气： 加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量,严格控制无组织排放,开展重点行业、重点企业VOCs 治理。; 废气：项目钢化炉加热使用电能，中空玻璃密封胶固化产生的微量有机废气通过车间设置排风系统无组织排放；钢化玻璃磨边机自带水喷淋装置，采用湿法工艺进行抑尘；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。; 相符. （2.3）固废：建立经开区固废规范化管理体系，做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 固废：本项目废胶桶等危险废物经收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；玻璃边角料、玻璃渣、废包装材料、废铝条、不合格产品等外售资源回收单位；生活垃圾交由当地环卫部门处理。; 相符. 环境风险防控; （3.1）加强经开区环境风险防控、预警和应急体系建设，加强经开区内重要风险源管控及危险化学品储运的环境风险管理，格落实应急响应联动机制，防止环境突发事件发生。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练。全面提升应急处置能力。; 本项目环评手续办理后，进行环境应急预案的编制和实施。; 相符. （3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预笑，鼓励其他企业制定单独的环境应急预笑，或在突发事件应急预笑中制定环境应急预案专章，并备案。. （3.3）经开区生态环境主管部门应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 本项目用地为已建成标准厂房，且周边地面均已硬化，无土壤环境问题。; 相符. 资源开发效率要求; （4.1）能源:落实经开区能源结构调整，积极推广清洁能源，禁止燃煤，鼓励使用天然气、电能等清洁能源，提高用气普及率。实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。到 2025 年，用能总量预测当量值为124861吨标准煤，万元 GDP能源消耗预测值为 0.0574 吨标准煤/万元，能源消费强度降低 17.73%。; 本项目使用电能，符合要求。; 相符. （4.2）水资源 合理有序使用地表水，开展节水型工业园区建设，推广应用先进适用节水技术装备，减少水资源消耗。到2025年.北塔区万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 21.34%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 20.31%，用水总量控制在0336亿立方米以下;友清区万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 22.56%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 14.96%，用水总量控制 在 0.765 亿立方米以下。; 本项目无高耗水落后产能，符合要求。; 相符. （4.3）土地资源:强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。到 2025 年，工业用地固定资产投入强度控制在 350 万元/亩以上，工业用地地均税收控制在 25 万元/亩以上。; 本项目位于宝隆工业地产标准厂房内，符合要求。; 相符. 综上所述，本项目符合生态环境分区管控要求。 4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)符合性分析见下表 表1-3 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性分析 控制项目; GB37822-2019标准要求; 本项目情况; 相符性. VOCs物料的储存; （1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库和料仓中。 （2）盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目VOCs物料采用密封容器盛装，存放于原辅材料存放区，非取用状态时加盖保持密闭。; 相符. VOCs物料的转移和输送; （1）液态VOCs物料应采用密闭管道输送，非管道输送方式转移则应采用密闭容器、罐车。 （2）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式。或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目VOCs物料主要为密封胶，属于低挥发性环保型胶，采用密封容器盛装转移。; 相符. 工艺过程的VOCs控制; （1）VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施。 （2）有机聚合物产品用于制品生产的过程，应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施。; 本项目VOCs物料主要为密封胶，属于低挥发性环保型胶，且使用量较少，VOCs产生量极少，在车间内无组织排放。; 相符. VOCs收集和处理系统; （1）废气收集系统集气罩的设置应符合GB/T16758的规定，废气输送管道应密闭。 （2）重点地区，NMHC初始排放速率≥2.0kg/h时，VOCs处理效率不低于80%。 （3）排气筒高度不得低于15m。; 本项目废气产生量极少，在车间内无组织排放，对环境影响不大。; 相符. 由上表可知，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中相关要求 5、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中相关要求：“强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。” 本项目为钢化玻璃制造，不属于重点行业；根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020），通常水基型胶粘剂和本体型胶粘剂为低VOC型胶粘剂，本项目使用的丁基密封胶与双组份硅酮密封胶属于本体型，属于低VOC胶粘剂，符合国家有关产品规定，排放浓度稳定且可达标排放，使用密闭容器盛装， VOCs 产生量极少，在车间内无组织排放，对环境影响不大。因此，项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。 6、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 第十八条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目为钢化玻璃制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；项目主要使用电能；营运期无生产废水排放，废气在经过废气处理设施处理后可达标排放，对环境影响不大。 7、平面布置及其合理性分析 本项目位于湖南省邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋，本项目厂房均呈规则矩形，生产区布局按照产品生产流程顺序布置，使原料及成品运输线路短捷，总运输量少，可提高产品的生产效率；项目平面布置充分利用厂区空间与资源，所有设备均安置在生产车间内，布置较为合理。办公区和食堂位于厂房东部，厂房西部为原料区和成品区，中部为生产区，生产区与办公区分开布置，能降低生产活动对职员办公的影响。该项目平面布置简洁实用，整体功能分区明确，平面布置紧凑，基本保证了各生产工艺生产需求，布局合理。具体平面布置见附图。 8、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》的符合性分析 “分类实行建设项目环评审批。......积极引导园区外工业项目向园区聚集发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区”。 本项目位于湖南省邵阳市经济技术开发区宝隆产业城内，邵阳市经济开发区属于国家级经济技术开发区，且本项目不属于工业园禁止引入类项目，所以本项目与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》相符。 9、与生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》“环综合【2021】45号”的符合性分析 表1-4 项目与“环综合【2021】45号”相符性分析 环综合【2021】45号相关要求; 本项目情况; 相符性. 新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目为特种玻璃制造，且本项目位置位于邵阳经济技术开发区宝隆产业城内。; 相符. 国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 本项目主要使用电能和水能，不涉及锅炉等高污染设备，项目不位于重点区域内。; 相符. “两高”项目建设单位应认真履行生态环境保护主体责任。对未依法报批环评文件即擅自开工建设的“两高”项目，或未依法重新报批环评文件擅自发生重大变动的，地方牛态环境部门应责令立即停止建设，依法严肃查处;对不满足生态环境准入条件的，依法责令恢复原状。对不落实环评及“三同时”要求的“两高”项目，应责令按要求整改;造成重大环境污染或生态破坏的，依法责令停止生产或使用，或依法报经有批准权的人民政府责令关闭。; 本项目严格按照相关审批手续办理和建设，建设过程中，严格落实环评报告提出的各项污染防治错误，确保各项污染物达标排放,固体废物妥善处置。; 相符. 综上，本项目建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》的相关内容及要求。 10、与邵阳市“蓝天保卫战实施方案”相符性分析 全面推进工业VOCs综合治理。严格环境准入，严禁新建石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。强化源头管控，2018年交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放；积极开展原油成品油码头、油罐车、储油库、加油站油气回收工作，并保证回收设施稳定运行，到2019年底前，完成全市加油站油气回收装置建设、改造，年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。 本项目为玻璃制造，不属于高VOCs排放项目。本项目使用的密封胶均为符合国家有关产品规定的低挥发性环保型胶，VOCs产生量极低，对环境影响不大。 11、与周边企业相容性分析 据现场踏勘，项目位于湖南省邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋，项目东面为林地和居民区，南面为云高公路，西面和北面为门窗生产、家具生产等项目，与本项目不冲突。项目投产后，废气、噪声等主要污染物可达标排放，不会改变项目所在区域的环境质量功能级别。同样，项目周边企业为通过审批，污染物排放浓度和排放总量符合要求的生产企业，因此，项目与周边企业相容性较好。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：年产70万平方米钢化玻璃生产线项目 建设性质：新建 建设单位：湖南闽安科技有限公司 建设地点：邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋 项目投资：总投资3000万元，环保投资28万元 用地面积：占地面积8066.99m2 劳动定员：预计共50人 建设规模：年产40万平方米钢化玻璃及15万平方米中空玻璃 项目由来：钢化玻璃是将原片玻璃按产品要求进行切割、磨边、干燥，然后将其加热到接近玻璃软化温度，并立即急剧冷却而制成的。钢化玻璃具有抗冲击强度高、抗弯强度大、热稳定性好以及光洁透明、可切割等特点。在遇到超强冲击破坏时，碎片呈分散细小颗粒状，无尖锐棱角，故又称安全玻璃。该产品应用范围广，主要用于汽车、火车、建筑物、器皿、仪表、家具等方面，销售前景广阔。 钢化中空玻璃是一种新型的节能环保产品，在美化建筑外观的同时，还具有节能降耗和降低噪音污染两重环保功效，能够有效地提升广大用户的居住舒适度。在降低室内噪音的同时，进一步阻隔了外界热量，极大的降低了室内制冷或制热的用电量。现已广泛地运用于各种高层和低层建筑，发展前景相当广阔。 目前邵阳市钢化玻璃以及中空玻璃有着巨大的市场需求，为此湖南闽安科技有限公司决定投资3000万元购买邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋厂房，设计年加工生产钢化玻璃40万平方米、钢化中空玻璃15万平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的相关规定，项目应进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“二十七、非金属矿物制品业”中“57、玻璃制造304”“特种玻璃制造”，应编制环境影响报告表，因此，湖南闽安科技有限公司特委托湖南玖鸿环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司环评工作人员在现场踏勘调查和工程分析的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。 2、工程概况 （1）项目主要建设内容 本项目位于湖南省邵阳市经济技术开发区宝隆产业城3-7栋，主要生产钢化玻璃和中空玻璃两类产品，项目总投资3000万元，总占地面积为8066.99m2，厂房为钢架结构，分为生产区、办公区等。项目只进行玻璃加工，不进行任何玻璃原料的生产，项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容基本组成一览表 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 厂房总占地面积为8066.99m2，层高约8m，生产区位于厂房中部，占地面积约4000m2，主要设切割区、磨边区、清洗干燥区、钢化区、中空玻璃生产区等; /. 辅助工程; 办公区; 位于厂房东北部，占地面积约50m2; /. 食堂; 位于厂房东南部，占地面积约50m2; /. 储运工程; 原料区; 位于厂房西南部，占地面积约200m2; /. 成品区; 位于厂房西北部，占地面积约200m2; /. 公用工程; 供电系统; 园区供电系统; 依托宝隆产业城基础设施. 给水管网; 园区市政给水管网. 道路; 园区配套道路. 环保 工程; 废气; 车间排风扇，加强通风，湿法磨边; /. 废水; 生活污水; 经隔油池、化粪池（园区配套设施）收集处理后排入园区污水管网进入进站路污水处理厂; 清洗用水先经净水器净化后再使用；厂区内设置排水沟，生产废水通过排水沟排入污水处理设施. 生产废水; 过滤-絮凝沉淀（浓缩罐15m3）-压滤-清水池（100m3）后循环使用不外排。. 噪声; 隔声、减振等降噪措施; /. 固废; 生活垃圾; 设置了生活垃圾收集桶若干个，交由当地环卫部门进行处理; /. 一般工业固废; 不合格玻璃、玻璃边角料、沉淀池玻璃渣暂存于玻璃废料收集桶中，废铝隔条、废包装材料暂存于废料收集桶中，外售资源回收单位回收处理; /. 危险废物; 废胶水桶暂存危废间，由供应商回收利用; /. 风险防控; 厂区设置消防器材，严格防火管理；在密封胶储存区、危废间设置托盘等截流措施; /. （2）主要产品及产能 本项目为玻璃加工，不进行任何玻璃原料的生产，产品产量见下表。 表2-2 主要产品方案 产品名称; 产品产能; 备注. 钢化玻璃; 40万平方米/年; 规格（单片厚度）：5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm等（根据客户需求确定规格）. 中空玻璃; 15万平方米/年; 根据客户需求确定规格. 本项目生产的钢化玻璃共70万平方米/年，其中40万平方米/年作为成品外售，30万平方米/年作为中空玻璃的生产原料。 钢化玻璃应符合《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》（GB 15763.2-2005），中空玻璃应符合《中空玻璃》（GB /T11944-20012）。 （3）主要生产设施 项目主要生产设备详见下表所示。 表2-3 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 规格型号; 备注. 1; 全自动玻璃切割机; 1; JL-CNC-6133; /. 2; 气浮掰片台; 1; JL-BQZ-6155; /. 3; 智能检测台; 1; JBC6030-A; /. 4; 磨边机; 2; BYS6026-BDN; /. 5; 钢化机组（含风机）; 1套; AU1E60; /. 6; 铝条格条全自动折弯机; 1; /; /. 7; 分子筛全自动灌装机; 1; /; /. 8; 清洗机; 1; GWM0070; /. 9; 涂胶机; 2; /; /. 10; 中空合片机; 1; /; /. 11; 风机; 3; /; /. 12; 地牛; 4; /; /. 13; 水泵; 4; /; /. 14; 净水器; 1; /; 玻璃清洗使用自制纯净水，使用PP棉-活性炭-石英石对自来水进行净化. 15; 浓缩罐; 1; 15m3; 废水处理. 16; 压滤机; 1; /. 17; 空压机; 1; /; /. 18; 行车; 1套; /; 厂内运输. （4）主要原辅材料种类和用量 本项目主要原辅材料种类和用量见下表。 表2-4 主要原辅材料种类和用量一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 包装形式; 最大暂存量; 备注. 1; 平板玻璃（主要成分为 SiO2）; 74万平方米（约2960t/a）; 薄膜包装; 5万平方米; 1万平方米原片玻璃约40t. 2; 中空铝隔条; 22吨; 纸箱包装; 2吨; /. 3; 分子筛干燥剂; 4.5吨; 颗粒状，桶装; 0.5吨. 4; 中空玻璃丁基密封胶; 4.5吨; 液态，桶装; 0.6吨. 6; 硅酮密封胶（包括A/B组分）; 3吨; 液态，桶装; 0.6吨; A组分与B组分使用时混合. 7; 聚合氯化铝混凝剂（PAC）; 1吨; 固态、袋装; 0.2吨; /. 8; 氩气; 1.2吨; 罐装; 0.1吨; 中空充氩气. 9; PP棉; 0.02吨; /; /; 净水器滤料. 10; 活性炭; 0.02吨; /; /. 11; 石英石; 0.02吨; /; /. 9; 水; 1263.84t/a; /; /; 区域自来水、回用水. 10; 电; 20万kWh/a; /; /; 区域电网供应. 表2-5 原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 丁基胶; 中空玻璃丁基胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。热熔丁基密封胶在较宽温度范围内保持其塑性和密封性（-40℃--200℃），且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封胶一起构成一个优异的抗湿气系统。特点：密封效果好、质量容易保证。 禁忌：对酸性矿物质白油敏感，会与之发生化学反应。 丁基胶由聚异丁烯30%、丁基橡胶8%、碳酸钙54%和炭黑8%等组成。; 可燃; 碳酸钙：大鼠口服LD50：6450mg/kg； 炭黑：大鼠口服 LD50＞15400mg/kg. 2; 中空玻璃干燥剂; 干燥剂是中空玻璃专用分子筛。中空玻璃专用分子筛，是一种结晶态铝硅酸盐矿物球粒，主要用于双层玻璃夹层中空气的干燥。颗粒表面坚硬光洁不易粉碎。对水和气体硫化物的吸附量大，对 N2和O2的吸附量却很小。可以有效的防止双层玻璃夹层间的起雾，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，提高中空玻璃的保温隔音、隔热性能，从而降低能源消耗，充分延长中空玻璃的使用寿命。用时尽量避免与油和液态水接触。; 不燃; /. 3; 硅酮密封胶; 本项目使用的结构胶是双组份硅酮结构胶。双组份硅酮结构胶是一种类似软膏、一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料其挥发性较弱。双组份硅酮结构胶粘接力强，拉伸强度大，同时又具有抗振性、防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。双组份硅酮结构胶尤其不会因自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷、塌落或流走。它主要用于干洁的金属、玻璃及许多油漆塑料表面的粘接。主要成分为40%107胶、14%硅油、43%碳酸钙、0.5%炭黑、2.5%其他添加剂。; 易燃; /. （5）项目投资估算 本项目建预计总投资3000万元，其中环保投资28万元，占工程总投资的0.93%。项目总投资见表2-6，环保投资见表2-7。 表2-6 工程总投资构成表 序号; 工程或费用名称; 造价费用（元）. 1; 厂房定购费用（包括土地使用成本费用）; 4618996. 2; 设备购置、安装工程、厂房装修费用; 10000000. 3; 铺底流动资金; 8000000. 4; 其他; 14301004. 5; 环保投资; 280000. 总计; 30000000. 表2-7 环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保措施; 投资额. 营运期; 废水; 絮凝沉淀（浓缩罐15m3）+压滤机+清水池（100m3）; 15. 废气; 排风扇; 2. 噪声; 隔声、隔震、减振措施; 1. 固体废物; 垃圾桶、一般固废暂存桶（16个）、危险废物暂存间（1间，5m2）; 5. 风险防范措施; 厂区设置消防器材，严格防火管理；在密封胶储存区、危废间设置托盘等截流措施，配置泄漏吸附物资，进行重点防渗; 5. 合计; 28. （6）劳动定员及工作制度 本项目预计职员数量为50人，年工作时间为300天，三班制，每天生产24h，均在食堂用1餐。 （7）厂区平面布置 本项目位于邵阳经济开发区宝隆产业城3-7栋，主要生产钢化玻璃和中空玻璃2种类型产品。厂房四面均设置出入口，车间布局按产品工艺流程布置，东侧北部为办公区，南部为食堂；西侧北部为成品区，南部为原料区；中间部分为生产区，最中间为钢化区，切割区、磨边区、清洗干燥区、中空玻璃生产区等区域按流程围绕中空区布置。 （8）给排水工程 本项目生产用水主要来自于自来水和循环水，可满足本项目要求。 项目共有2台磨边机，玻璃磨边为湿式打磨，磨边废水经沉淀过滤后循环使用，不外排。根据业主提供资料，项目运营过程中，每台磨边机自带1.5m3循环水池，根据企业提供资料，磨边用水每周更换1次，则磨边用水使用量为128.6t/a，损耗率按20%计，则磨边废水产生量为102.9t/a。 本项目玻璃均需进行清洗，清洗过程中无需使用清洗剂，仅用自制纯净水洗刷掉玻璃表面的玻璃粉尘等表面附着的杂质。本项目共有1台清洗机，根据业主提供资料，项目玻璃需进行三道清洗工序，清洗机自带3m3（每道工序1m3）循环水池，清洗用水经过滤循环使用，前两道清洗工序用水每周更换1次，第三道清洗工序用水每三天更换1次，则清洗用水使用量为186t/a，损耗率按20%计，则清洗废水产生量为148.8t/a。 本项目清洗用水使用前先经过净水器净化（PP棉-活性炭-石英石），参考同类型项目，浓水率按25%计，纯净水使用量为186t/a，则纯净水制备用水为248t/a，浓水产生量为62t/a。 据业主提供资料可知，本项目预计职员50人，年工作日为300天，在厂区内用1餐，不在厂内住宿。根据企业提供资料及《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），本项目员工用水量按80 L/d·人计，则项目生活用水量为4t/d；即为1200 t/a。损耗率按20%计，则生活污水排放量为960t/a。 厂区排水采用雨、污分流制，雨水经园区雨水管网排入红旗河；项目生产废水通过厂区内排水沟排至污水处理设施，经絮凝沉淀、压滤后循环使用不外排，职员生活污水经化粪池收集处理后通过园区污水管网排入进站路污水处理厂。 图2-1 水平衡图 单位：t/a （9）建设进度 项目计划于2025年7月开始进行生产设备及其他辅助设施安装，2025年10月完工，工期为3个月。资金均由企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 本项目位于邵阳经济开发区宝隆产业城3-7栋，生产厂房已建设完成，施工期主要是办公室、食堂的建设、厂区内部装修和设备的安装，该阶段源强主要为少量涂料、焊接废气、安装噪声、施工废料、装修废料以及施工人员生活污水、生活垃圾等，其主要工艺流程简图如下： 涂料、焊接废气、噪声、装修废料 室内装修 设备安装调试 投入使用 噪声 建筑施工 噪声、施工废料 图 2-2 建设项目施工期建设工艺流程及产污环节示意图 施工期工艺流程简介： 本项目施工过程其主要污染如下： 1）大气环境影响因素：厂区装修时产生的涂料废气、焊接废气和粉尘等。 2）地表水影响因素：主要为施工人员产生的生活废水。 3）声环境影响因素：仓库及循环水池修建时的施工噪声、厂区装修噪声、设备安装调试噪声。 4）固废影响因素：施工废料、装修垃圾、设备安装产生的废弃包装材料和施工人员生活垃圾等。 （二）运营期工艺流程及产污环节 图 2-3 运营期钢化玻璃工艺流程及产污节点图 图 2-4 运营期中空玻璃工艺流程及产污节点图 钢化玻璃生产工艺流程简述： 将玻璃原片切割成所需尺寸，经磨边、洗片、干燥等预处理后，利用钢化炉的自动温度曲线控制系统加热（电加热）至600℃-700℃左右再快速冷却而得。 1）原片选择：根据所需要生产的钢化玻璃型号，参考工艺卡，正确选择玻璃的原片规格。 2）切割：项目采用全自动玻璃切割机将原片玻璃切割成相应尺寸要求的玻璃片，主要产生噪声及废边角料。 3)磨边：切割后的玻璃先通过一组双边磨边机对玻璃纵向面的上下边角进行打磨，后通过输送带送入下组双面磨边机对玻璃横向面的上下边角进行打磨，使用磨边机将切割后的玻璃进行打磨，以至于不造成伤害，便于安装等，本项目采用湿法磨边加工，产生粉尘较少，磨边产生的玻璃粉尘被水带走，进入废水沉淀池，废水经沉淀池过滤沉淀后循环使用，每月更换1次，该工序产生噪声、磨边废水（经絮凝沉淀、压滤后回用于磨边）及玻璃沉渣。 4)清洗干燥：磨边后的玻璃使用清洗设备对其进行清洗，清洗过程中无需使用清洗剂，用自制纯净水冲洗掉玻璃表面的玻璃粉尘等表面附着的杂质。项目玻璃需进行三道清洗工序，清洗机自带3m3（每道工序1m3）循环水池，清洗用水经过滤循环使用，前两道清洗工序用水每周更换1次，第三道清洗工序用水每三天更换1次。干燥过程采用清洗机配套风机（电加热）吹干，风干温度约为40℃。该过程会产生玻璃碎屑、噪声以及清洗废水（经絮凝沉淀、压滤后回用于磨边）。 5)钢化：将预处理好的玻璃进行钢化处理。本项目使用电加热钢化炉，玻璃钢化工序分为四段：放片段、加热段、平钢化段、取片段。玻璃由放片段入钢化炉，进行加热钢化处理，在高温下进行加热约150-20s，然后入平钢化段进行冷却，冷却后玻璃由取片段取出，钢化能提高玻璃的强度，承载能力，增强玻璃自身抗风压性、寒暑性、冲击性等。 钢化炉工作原理为：通过对玻璃原片进行加热、而后再急冷的技术处理，使冷却后的玻璃表层形成压应力，玻璃内部形成张应力，从而达到提高玻璃强度，使普通玻璃成为钢化玻璃。根据玻璃的厚度控制加热钢化的时间，采用电加热至 玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向玻璃两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。此过程产生噪声。 6)检验包装：检验合格后，包装待售。不合格产品作为一般固废暂存。 中空玻璃生产工艺流程简述： 1)钢化玻璃选择：根据所需要生产的中空玻璃型号，选择相应的钢化玻璃。 2)清洗干燥：将选择好的钢化玻璃送入中空玻璃生产线，送入中空玻璃清洗设备内进行清洗与干燥（不需用洗洁精洗涤，只用清水清洗即可），清洗包括两个阶段，先用清水冲洗，冲去玻璃表面附着物，再由毛刷刷洗，项目玻璃需进行三道清洗工序，清洗机自带3m3（每道工序1m3）循环水池，清洗用水经过滤循环使用，前两道清洗工序用水每周更换1次，第三道清洗工序用水每三天更换1次。干燥过程采用清洗机配套风机（电加热）吹干，风干温度约为40℃。干燥过程采用清洗机配套风机（电加热）吹干，风干温度约为40℃。 该过程会产生玻璃碎屑、噪声以及清洗废水（经絮凝沉淀、压滤后回用于磨边）。 3)打铝隔条：铝隔条首先经过预处理，使用铝条切割折弯一体机进行制框，先将铝条切割成合适尺寸再对铝条进行弯折，再将分子筛干燥剂灌入制好的铝隔条内，切割过程中产生一定的铝条切割废料和噪声、粉尘等。 制好的铝隔条通过丁基胶涂胶机对其涂胶（无需调胶），涂胶时将铝框靠紧丁基胶涂胶机定位板，放在传送带上，自动涂上第一道密封胶（丁基胶），夹层玻璃第一道密封胶用丁基热熔密封胶，应符合现行行业标准《夹层玻璃用丁基热熔密封胶》JC/T914的规定。挤出温度范围为80℃～130℃，工作时环境温度要求不低于10℃，使用丁基胶涂胶机涂胶时，具体使用条件可通过调整温度和压力达到。本项目使用的丁基胶在40℃～200℃范围内性能变化不大，涂胶温度在100℃～130℃，因此在涂丁基胶过程中不会产生有毒有害气体。该过程有废胶桶、有机废气和噪声产生。 4)合片：钢化玻璃清洗干燥后，将涂抹好丁基胶的铝隔条通过玻璃合片机将铝框外边部和钢化玻璃边部对齐置于两片钢化玻璃中间，同时边沿留出缝隙，用于涂第二道密封胶，通过中空机合片设备平压使钢化玻璃（两块）完成合片（合片时玻璃中间通入氩气），完成合片第一道密封。合片过程由全自动平行导向系统和光感控制机构使两片玻璃在合片台上准确的组合在一起，当第一片带有铝框的玻璃进入后，在导向系统控制下进行位移，等待第二片玻璃进入，完成合片过程，合片工作横梁上下通行高度根据玻璃大小自动调节，整个工序由 PLC 控制完成，该工序位于单独合片房内。 5)固化：本项目双组份硅酮密封胶无需混胶调和，合片后的玻璃进入中空机自动封胶线，在合片时边沿预留缝隙的位置涂上调和好的硅酮密封胶即可，封胶后的中空玻璃放置车间内进行自然晾干固化。密封过程由全自动平行导向系统和光感控制机构使玻璃准确进行封胶，整个工序由 PLC 控制完成。本项目硅酮中空玻璃胶混胶及涂胶过程无需加热，使用的硅酮中空玻璃胶在-50℃～150℃范围内性能变化不大，该过程有废胶桶、有机废气和噪声产生。 6)检验：检验合格即成品，包装待售。不合格产品作为一般固废暂存。 本项目生产过程中所使用的平板玻璃原片全部直接外购，项目不进行玻璃原片的生产，不进行镀膜等处理。外层封胶所使用的硅酮密封胶、丁基胶，外购后经专用设备直接使用，不再分装或进行其他加工。 （三）主要产污环节 ①废水：生活污水及生产废水（磨边、清洗）。 ②废气：磨边粉尘；涂胶、封胶和固化等有机废气。 ③噪声：生产设备运行时产生的噪声。 ④固废：本项目固废主要为玻璃原片切割时产生的废玻璃、钢化产生的不合格废玻璃产品、玻璃磨边废水及清洗废水过滤沉淀后产生的玻璃渣、废包装材料、废铝隔条、废胶桶、净水器废滤料、沉淀池污泥及职员产生的生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建设地点为湖南省邵阳市经济开发区宝隆产业园3-7栋生产厂房，购置标准厂房，无土建，项目为新建项目，因此不存在与之有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境质量现状 （1）区域环境空气 本次评价引用邵阳市2024年大气环境数据，引用点位于市化工厂，监测结果见表3-1。 表3-1 邵阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9.0ug/m³; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15.0ug/m³; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50.0ug/m³; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35.6ug/m³; 35; 101.7; 不达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.1mg/m3; 4; 27.5; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 136.0ug/m³; 160; 85.0; 达标. 经判定，项目所在区域大气环境除PM2.5外均达标，根据现场踏勘，本项目所在区域为邵阳市经济开发区，周围工业企业较多，交通系统发达，过往车辆较多，导致该区域环境质量在邵阳市内较低。本项目采用湿法磨边，且玻璃碎屑颗粒较大，不会明显加重区域环境PM2.5的污染情况。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（2021年试行）：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。邵阳市经济开发区管理委员会于2023年委托湖南西南检验检测有限公司对经济开发区进行自主监测，为了解拟建项目所在区域环境质量现状情况，本项目引用该自主监测G2博文小学（本项目西南面约4km）引用点位和数据满足技术指南要求。具体监测数据如下。 表3-2 监测结果 单位：mg/m3 污染物; 平均时间; 监测结果; 达标情况. 挥发性有机物; 小时均值; 0.003L; 达标. 总悬浮颗粒物; 日均值; 0.102; 达标. 根据上表数据可知，监测期间，监测点位挥发性有机物和总悬浮颗粒物浓度均满足相关标准。 （二）水环境质量现状 项目营运期生产废水循环使用不外排，生活污水经隔油化粪池处理后进入园区污水管网，汇入邵阳市进站路污水处理厂进一步处理。邵阳市经济开发区管理委员会于2023年委托湖南西南检验检测有限公司对经济开发区进行自主监测，为了解拟建项目所在区域环境质量现状情况，本项目引用邵阳市经济开发区自主监测中W3红旗河入经开区断面和W4红旗河出经开区断面监测数据，监测结果见下表。 表3-3 地表水水质状况（mg/L） 断面名称; W3红旗河入经开区断面; W4红旗河出经开区断面; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 监测结果. 监测项目; pH（无量纲）; 7.2; 7.4; 6-9. 化学需氧量; 11; 14; 20. 五日生化需氧量; 2.2; 2.6; 4. 氨氮; 0.239; 0.211; 1.0. 总磷（以P计）; 0.04; 0.06; 0.2. 总氮（以N计）; 1.11; 1.19; 1.0. 铜; 0.00008L; 0.00008L; 1.0. 锌; 0.00067L; 0.00067L; 1.0. 氟化物（以F计）; 0.006L; 0.006L; 1.0. 砷; 0.00012L; 0.00012L; 0.05. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.0001. 镉; 0.00005L; 0.00005L; 0.005. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.05. 铅; 0.00009L; 0.00009L; 0.05. 氰化物; 0.005; 0.005; 0.2. 石油类; 0.01; 0.01; 0.05. 本次评价引用邵阳市生态环境局官网公布的2024年1-12月水环境质量月报，选取了离进站路污水处理厂排水口最近的柏树和工业街水厂两个监测断面数据。邵阳市环境质量监测结果见下表。 表3-4 邵阳市地表水水质状况 河流名称; 资江干流. 断面名称; 柏树; 工业街水厂. 所属市州; 邵阳市; 邵阳市. 水质类别; 2023.1; 均达到II类; 均达到II类. 2023.2; 均达到II类; 均达到II类. 2023.3; 均达到II类; 均达到II类. 2023.4; 均达到II类; 均达到II类. 2023.5; 均达到II类; 均达到II类. 2023.6; 均达到II类; 均达到II类. 2023.7; 均达到II类; 均达到II类. 2023.8; 均达到II类; 均达到II类. 2023.9; 均达到II类; 均达到II类. 2023.10; 均达到II类; 均达到II类. 2023.11; 均达到II类; 均达到II类. 2023.12; 均达到II类; 均达到II类. 执行标准（GB3838-2002）; II类; II类. 由上表可知，项目所在地地表水水质状况较好。 （三）声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场勘察，项目厂界周边50m范围内主要为工业企业，无声环境保护目标。因此本项目不需开展声环境质量现状监测。 （四）生态环境 本项目位于邵阳经济开发区宝隆产业城3-7栋，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。 （五）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 （六）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于产业园内，厂区地面全部进行硬化，本项目运营期主要的废气为VOCs、颗粒物，生产废水循环使用不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网进入进站路污水处理厂处理，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在相关土壤、地下水污染途径。故可不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于邵阳宝隆工业园内现有标准厂房，建设项目环境保护目标见下表。 表3-4 建设项目大气环境保护目标 序号; 名称; 中心经纬度; 保护对象; 保护内容; 保护规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 姜家长冲居民; 111°34′49.090″; 27°15′5.365″; 居住区; 居民; 15户; 二类; 东北面; 265-500. 2; 鸡笼山居民1#; 111°34′28.387″; 27°14′50.765″; 居住区; 居民; 30户; 二类; 东面及东北面; 60-500. 3; 鸡笼山村民2#; 111°34′48.365″; 27°14′45.551″; 居住区; 居民; 32户; 二类; 南; 95-500. 4; 高家冲居民; 111°34′23.984″; 27°14′51.422″; 居住区; 居民; 20户; 二类; 西; 300-500. 表3-5 建设项目水环境保护目标 序号; 名称; 保护对象; 保护内容; 保护规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 1; 资江; /; /; /; Ⅲ类; 西; 10000. 2; 红旗河; /; /; /; Ⅲ类; 西北; 800. 3; 金鸡塘水库; /; /; /; 农业灌溉用水; 东南; 220. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 厂区内无组织有机废气（以非甲烷总烃计）和颗粒物执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B限值，厂界无组织有机废气（以非甲烷总烃计）和颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准（本项目位于园区，仅有一间生产厂房，厂房边界即厂界，故无组织有机废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，不执行《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019））；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表3-6 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 无组织排放监控位置. NMHC; 5; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 15; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 3; 监控点处1h平均浓度值. 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 厂界VOCs; 周界外浓度最高点; 4.0（NMHC）. 表3-9 油烟最高允许排放浓度（摘录） 规 模; 小 型; 中 型; 大 型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 60; 75; 85. （2）废水 本项目生产废水经沉淀处理后循环使用不外排，生活污水经隔油化粪池处理后，通过园区污水管网排入进站路污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准具体见下表。 表3-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物; 三级标准. 1; pH; 6~9. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 氨氮; -. （3）噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-10 噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A) ] 执行时段; 类别; 昼间; 夜间; 适用区域; 标准来源. 施工期; /; 70; 55; 项目施工场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 3类; 65; 55; 适用项目场界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）. 本项目夜间进行生产，周围主要为工业企业及少量居民，与最近居民之间有山体阻隔，为进一步降低本项目夜间生产对附近居民的影响，夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）；夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 （4）固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)适用范围可知:采用库房、包装工具《罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目一般工业固废经固废暂存间暂存后统一处置，属于采用一般固废堆放区堆放一般工业固废，仅参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）提出环境管理要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾用垃圾桶收集交由环卫部门处理。 |
| 总量 控制 指标 | （1）本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入进站路污水处理厂，本项目生活源排污无需购买COD、氨氮总量控制指标。 （2）本项目不设锅炉，生产采用电加热，无SO2和NOx 产生，VOCs排放量为0.145t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | （一）水污染源 项目施工期主要水污染源为施工人员生活污水。 建设项目施工期间，产生的生活污水经现有化粪池处理通过园区污水管网排入进站路污水处理厂，对周围地表水环境影响不大。 （二）大气污染源 施工期间大气污染源主要为施工过程产生的施工粉尘、涂料废气、焊接废气等。 项目厂房内部装修、设备与设施安装过程会产生少量施工粉尘、涂料废气、焊接废气，排放量不大影响范围有限，对环境影响也较小。 （三）噪声污染源 建设项目施工期主要噪声污染源为建筑施工、建筑板材切割、生产工作平台搭建以及生产设备安装调试时产生的噪声。类比同类工程，一般不超过 90dB（A），经车间阻隔、地面效应、距离衰减后对周围声环境影响不大，而且，施工期具有时效性，其产生的影响将随着项目施工期结束而消失。 为进一步降低项目施工噪声对周围环境的影响，建议施工单位合理安排施工作业时间，夜间（22:00~次日 6:00）不得进行施工作业。 （四）固体废物 本项目购买邵阳宝隆产业园现有厂房，施工期间产生的固体废物主要来装修产生的废物以及施工人员生活垃圾。 施工人员生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清理运走，装修废物主要为纤维绳、塑料薄膜袋、纸皮箱、装修板材等，外售资源回收单位回收利用。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）地表水环境 项目运营期用水主要为生活用水和生产用水，废水主要为生活污水和生产废水。生活污水主要为职员生活产生的污水；生产废水主要来自玻璃清洗废水、磨边废水等。 1、生产废水 （1）磨边废水 项目共有2台磨边机，玻璃磨边为湿式打磨，磨边废水经沉淀过滤后循环使用，不外排。根据业主提供资料，项目运营过程中，每台磨边机自带1.5m3循环水池，根据企业提供资料，磨边用水每周更换1次，则磨边用水使用量为128.6t/a，损耗率按20%计，则磨边废水产生量为102.9t/a。 （2）清洗废水 本项目玻璃均需进行清洗，清洗过程中无需使用清洗剂，仅用自制纯净水洗刷掉玻璃表面的玻璃粉尘等表面附着的杂质。本项目共有1台清洗机，根据业主提供资料，项目玻璃需进行三道清洗工序，清洗机自带3m3（每道工序1m3）循环水池，清洗用水经过滤循环使用，前两道清洗工序用水每周更换1次，第三道清洗工序用水每三天更换1次，则清洗用水使用量为186t/a，损耗率按20%计，则清洗废水产生量为148.8t/a。 （3）纯净水制备浓水 本项目清洗用水使用前先经过净水器净化（PP棉-活性炭-石英石），参考同类型项目，浓水率按25%计，纯净水使用量为186t/a，则纯净水制备用水为248t/a，浓水产生量为62t/a。 本项目磨边废水、清洗废物和纯净水制备浓水均经厂区内排水沟排至污水处理设施，经絮凝沉淀、压滤后回用于磨边。本项目清洗机、磨边机自带的沉淀池含过滤网，玻璃碎屑基本在进入污水处理设施前已被过滤下来，生产废水的污染物因子主要为SS，类比同类项目，浓度约为3000mg/L，本项目废水产生量为313.7t/a，则污泥产生量为0.94t/a（干量）。本项目使用板框压滤机，压滤后的污泥含水量约为50%，则污泥产生量为1.88t/a（含水量50%），0.94t/a的水被污泥带走，循环使用的水为312.76t/a。 可行性分析： 根据上文计算结果，本项目废水主要污染物为SS，经絮凝沉淀、压滤后可有效净化水质，且磨边用水对水质要求不高，清洗用水在使用前先经过净水器净化，可满足生产需求。本项目用水量为376.6t/a，循环用水量为312.76t/a，还需补充63.84t/a自来水，项目设置100m3清水沉淀池，清水在其中停留时间约为7天，可满足本项目需求。 2、生活污水 本项目产生的废水主要为职员生活污水。 据业主提供资料可知，本项目预计职员50人，年工作日为300天，在厂区内用1餐，不在厂内住宿。根据企业提供资料及《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），本项目员工用水量按80 L/d·人计，则项目生活用水量为4m3/d；即为1200t/a；生活污水排污系数取0.8，则生活污水排放量约为3.2m3/d；即为960t/a，项目生活污水经隔油化粪池处理后，通过园区污水管网进入进站路污水处理厂。 表4-1 废水产生及处理排放情况汇总一览表 废水类别; 污染物总类; 污染物产生情况; 处理措施及效率; 预处理后. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 生活污水3.2m3/d (960m3/a); COD; 0.288; 300; 经化粪池预处理后排出，污染物去除率：COD：20%；BOD:20%；氨氮：3%；SS：30%；; 0.230; 240. BOD5; 0.192; 200; 0.154; 160. 氨氮; 0.029; 30; 0.28; 29.1. SS; 0.250; 260; 0.175; 182. 根据核算，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网排入进站路污水处理厂。 表4-2 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 废水排放量m3/a; 排放规律; 排放去向; 污水处理厂信息. 名称; 污染物总类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001; 960; 间接排放，有周期性规律; 市政污水管网; 进站路污水处理厂; COD; 50. BOD; 10. 氨氮; 5（8）. SS; 10. 表4-3 废水污染物产排汇总一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量t/a; 排放形式; 治理设施情况; 外排环境量. 治理设施; 收集效率; 是否可行技术; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 生活废水960m3/a; COD; 0.288; 间接排放; 化粪池; 100%; 是; 0.048; 50. BOD5; 0.192; 0.0096; 10. 氨氮; 0.029; 0.0048; 5. SS; 0.250; 0.0096; 10. 生活污水进入邵阳市进站路污水处理厂的环境可行性 邵阳市双清片区配套集中污水处理设施1个，园区污水管网覆盖率为100%，集中污水处理设施名称为邵阳市进站路污水处理厂，设计处理规模20000m³/d，实际处理规模一期10000m³/d，污水处理工艺为A/A/O，在线监测达标率100%，园区雨水管网覆盖率100%。双清片区内涉及工业废水外排企业数量36个，工业废水总排放量2800m³/d，外排污水纳管企业数量36个，污水集中处理比例100%（按外排水量计），没有涉一类污染物排放企业。双清片区排污口下游最近的地表水水质管控断面名称柏树断面，水功能区划农用及景观用水（III类），监测达标率100%，无超标因子。 本项目所处位置为邵阳经开区宝东路，根据《邵阳市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》中可知，进站路污水处理厂纳污服务范围为：进站路污水处理厂纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区绝大部分。本项目用地属于进站路污水厂的纳污范围内，项目拟建地园区已经铺设有污水管网，并对接市政污水管网，能够确保本项目污水排入邵阳市进站路污水处理厂。 目前，本项目厂区污水管网已铺设完成。项目废水主要为生活废水，主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5、动植物油等，水质复杂程度简单，为邵阳市进站路污水处理厂常规处理项目，项目污染物浓度满足污水处理厂进水水质要求；项目废水日最大排放量为3.2t/d，废水排放量仅占邵阳市进站路污水处理厂处理规模的0.032%，目前，邵阳市进站路污水处理厂实际处理量约为8800m³/d，剩余处理量可容纳本项目的污水排放，不会对邵阳市进站路污水处理厂造成冲击。 因此，项目废水通过邵阳市进站路污水处理厂处理达标后排放对外环境影响较小。 （二）大气环境 1、污染源强及污染防治措施 本项目钢化炉加热使用电能，不设锅炉，无锅炉废气产生，生产设备均使用电能。项目营运期大气污染物主要为中空玻璃密封上胶、固化过程中产生的有机废气（VOCS）、磨边粉尘等。 （1）磨边工序粉尘 项目粉尘主要来磨边机加工过程中产生的玻璃碎屑，磨边工序采用湿法工艺进行抑尘，该过程会产生少量无组织粉尘，磨边机通过湿式除尘后，粉尘产生量极小，对周边不会造成明显影响，本项目不进行定量分析。 （2）有机废气 项目运营期中空玻璃制作过程中进行涂胶压片、封边工序时，需要使用丁基密封胶和硅酮密封胶，在常温下，硅酮密封胶及丁基密封胶在较短时间即可固化，起到联接玻璃和密封中空玻璃的作用，涂胶及固化过程中，会产生少量的有机废气。 1）本项目中空玻璃生产线，采用丁基热熔密封胶作为第一道密封胶，丁基胶颜色为黑色，无味，为细腻、无可见颗粒的均质胶泥，使用前无需配置直接加入机器即可，其组分为8%丁基橡胶、30%聚异丁烯、8%碳黑、54%碳酸钙。涂胶工艺挤出温度为120℃，耐温性范围为-40℃～200℃，耐高低温性能卓越，40℃～200℃的范围内性能变化不大，产品符合《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T 914-2014）标准。本项目内丁基胶挤出温度小于200℃，位于其耐受分解温度范围内，因此，在中空玻璃生产过程中，丁基胶不会产生有毒有害气体，仅有少量VOCs产生。丁基胶中碳黑、碳酸钙均为无机组分，不会挥发；丁基橡胶具有良好的化学稳定性和热稳定性，聚异丁烯是一种高粘度、化学性能稳定的非挥发性成分，二者在120℃下均较稳定，但仍有少量未聚合单体挥发，废气主要组分为异丁烯，挥发的少量单体废气以VOCs计。根据本项目丁基胶的VOC监测报告，该丁基胶VOC含量为10g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中本体型胶粘剂VOC含量限量（50g/kg）。 本项目丁基胶使用量为4.5t/a，则VOCs产生量约为0.045t/a。 2）本项目中空玻璃生产线，密封工序采用双组份中空玻璃硅酮胶作为第二道密封胶，使用前直接将A组分胶和B组分胶投入密闭涂胶机中自动加热搅拌。根据本项目硅酮胶检测报告，该硅酮胶VOCs含量为34g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中本体型胶粘剂VOC含量限量（100g/kg），其中苯、甲苯、二甲苯及游离甲醛等均未检出。 本项目硅酮胶使用量为3t/a，则VOCs产生量为0.1t/a。 根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的丁基胶必须满足《中空玻璃用丁基热熔密封胶》(JC/T914-2014)规定要求；第二道密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封胶》(JC/T 486-2001)的规定。由《中空玻璃用丁基热熔密封胶》(JC/T914-2014)、《中空玻璃用弹性密封胶》(JC/T 486-2001)和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》(GB24266-2009)等规范可知，丁基密封胶热失重≤0.75%，硅酮类密封胶热失重≤6%。 热失重就是通过对物质加热，使物质逐渐挥发、分解，测量其随温度升高的重量的变化，根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》(JC/T914-2014)热失重实验方法可知：实验数据是将丁基密封胶样本压制为厚度2.0±0.2mm的薄片，至于130℃的鼓风机干燥机内50h得来，根据《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776-2005)热老化实验可知：实验数据是大小为130×40×6.5mm的硅酮密封胶样本至于90℃鼓风机干燥机内21h得来。 本项目丁基密封胶使用时仅需加热至胶体融化即可，涂抹后直接进行二次密封，不会如文中进行热失重测试一般经过高温高时长的加热，且合片后直接进行二次密封故挥发量有限。硅酮密封胶使用时无需加热，将配置好的硅酮密封胶填充涂抹至玻璃间缝隙待其自然固化即可，工作温度不超过40℃，上胶及固化过程中挥发量有限。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》规定，企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020），通常水基型胶粘剂和本体型胶粘剂为低VOC型胶粘剂，本项目使用的丁基密封胶与双组份硅酮密封胶属于本体型，属于低VOC胶粘剂，符合国家有关产品规定，排放浓度稳定且可达标排放，可不设置有机废气末端治理设施，项目产生的VOCs 通过在车间设置排风系统无组织排放（详情见附件）。环评建议建设单位加强生产车间通风换气，有效降低车间内有机废气的积累程度，原料采用低挥发性原料，从源头减少有机废气的产生，确保无组织排放达标，对周边环境不会造成明显影响。 - 食堂油烟 - 本项目职工有50人，均在厂内用餐。根据类比调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，本环评取2.83%。动植物油以30g/d•人计，年工作时间为300天，则耗油量为0.45t/a，食堂油烟产生量约为0.0127t/a。本项目食堂内拟设2个基准灶头，每天使用时间约为4小时，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），属于小型餐饮规模，单个基准灶头排风量为2000m3/h，则本项目食堂油烟产生浓度为2.65mg/m3。 - 建设单位通过安装集气罩收集油烟（收集效率为90%），并安装油烟净化装置（净化效率为70%）处理后由管道引至楼顶排放，油烟排放量为3.43kg/a、排放速率为0.0029kg/h、排放浓度为0.73mg/m3。可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度限值（2.0mg/m3）。 2、废气污染物排放源汇总 表4-4 废气污染物排放源汇总一览表 污染源; 排放方式; 污染因子; 产生情况; 排放情况; 治理措施; 是否为可行技术; 排放执行标准. 产生量; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 磨边工序; 无组织; 颗粒物; 少量; /; /; /; 水喷淋湿式操作抑尘; /; 厂区内执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 涂胶密封固化; 无组织; VOCs; 0.145t/a; 0.145t/a; 0.06kg/h; /; 加强厂区内通风; /. 食堂; 有组织; 油烟; 0.0127t/a; 0.0034t/a; 0.0028kg/a; 0.73mg/m3; 油烟净化器; 是; 油烟净化器引至楼顶排放. 3、废气排放可行性及环境影响分析 本项目磨边工序采用湿法工艺，产生的颗粒物大部分被水带入循环水池，湿式喷淋能有效的进行抑尘，对周围环境影响较小。项目使用的密封胶为采用符合国家有关产品规定的低挥发性环保型胶，在常温下，硅酮密封胶及丁基密封胶在较短时间即可固化，起到联接玻璃和密封中空玻璃的作用，涂胶及固化过程中有少量挥发性有机物产生，且工序废气产生较为分散，经车间通风呈无组织排放，通过加强车间通风换气，不会造成厂界污染物超标。项目有机废气无组织排放浓度厂内能达到《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B限值，厂界能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），项目生产废气可实现达标排放。根据上述分析，本项目位于邵阳市经开区宝隆产业园内，四面用地以工业用地为主，项在建设单位落实各项污染防治措施后，产生的废气均能达标排放且排放速率较小，本项目废气排放对周边环境影响较小。 4、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测要求如下表所示。 表4-5 项目自行监测要求 序号; 排放口编号/监测点位; 监测内容; 污染物名称; 手工监测采样方法及个数; 监测频次. 1; 厂界上下风向; 无组织; 风速、风向、温度、浓度; 颗粒物、VOCS; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/年. 2; 厂区内; 无组织; 风速、风量、温度、浓度; 颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）; 瞬时采样 至少4个瞬时样; 1次/年. 备注：对厂区内 VOCs 无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外 1 m，距离地面 1.5 m 以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向 1 m，距离地面 1.5 m 以上位置处进行监测。. （三）声环境影响 项目在营运期噪声主要为设备运行噪声，对高噪声设备采用减震垫降噪。按照《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4－2021）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。参考同类工程，项目主要噪声源强及降噪处理后噪声源强详见下表。 表4-6 项目噪声源强一览表 表中坐标以厂界中心（111.577278,27.250156）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 切割机; JL-CNC-6133; 85; 基础减振; 16.5; -9.2; 1.2; 41.6; 10.5; 63.5; 40.5; 69.0; 69.1; 69.0; 69.0; 24h; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 53.0; 53.1; 53.0; 53.0; 1m. 2; 磨边机; BYS6026-BDN; 85; 37.2; 5.7; 1.2; 16.5; 16.0; 88.5; 35.2; 69.0; 69.0; 69.0; 69.0; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0. 3; 钢化机组; AU1E60; 85; 2.4; 1.2; 1.2; 49.9; 25.7; 55.1; 25.3; 69.0; 69.0; 69.0; 69.0; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0. 4; 折弯机; /; 75; 17.5; 20.3; 1.2; 28.1; 37.2; 76.8; 13.9; 59.0; 59.0; 59.0; 59.1; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 43.0; 43.0; 43.0; 43.1. 5; 清洗机; GWM0070; 80; 34; 15.3; 1.2; 15.3; 26.1; 89.7; 25.1; 64.1; 64.0; 64.0; 64.0; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 48.1; 48.0; 48.0; 48.0. 6; 风机; /; 75; 22.8; 9.2; 1.2; 28.1; 25.0; 77.0; 26.2; 59.0; 59.0; 59.0; 59.0; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 43.0; 43.0; 43.0; 43.0. 7; 水泵; /; 75; 31.9; 21.9; 1.2; 14.4; 33.0; 90.6; 18.2; 59.1; 59.0; 59.0; 59.0; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 43.1; 43.0; 43.0; 43.0. 8; 空压机; /; 75; 32.3; 18.9; 1.2; 14.4; 32.3; 92.2; 19.6; 58.7; 59.0; 59.0; 59.0; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 43.1; 43.0; 43.0; 43.0. （1）预测内容及评价标准 本次主要预测噪声源在厂界四周，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 （2）评价方法与预测模式 为进一步了解本项目噪声在采取上述措施后对环境保护目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）模式预测法进行噪声预测，噪声预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数a与内壁总面积S计算；R==Sa/（1-a）； Q——指向性因数，取1。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： 式中：LPli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （4）预测结果 结合项目主要噪声源分布情况，采用上述预测模式计算得到项目投入运营后主要设备在考虑隔声、降噪措施的情况下，项目各院界及敏感点噪声预测结果见下表。 表4-7 项目营运期厂界噪声预测值 单位dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 53.7; 13.2; 1.2; 昼间; 46.9; 昼间65，夜间55; 达标. 53.7; 13.2; 1.2; 夜间; 46.9; 达标. 南侧; 20.1; -20.5; 1.2; 昼间; 50.2; 达标. 20.1; -20.5; 1.2; 夜间; 50.2; 达标. 西侧; -44.6; -32.1; 1.2; 昼间; 40.5; 达标. -44.6; -32.1; 1.2; 夜间; 40.5; 达标. 北侧; -3.2; 27.8; 1.2; 昼间; 46.4; 达标. -3.2; 27.8; 1.2; 夜间; 46.4; 达标. 从上表可知，本项目建成运营期间，项目厂界外噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设项目对周围声环境影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对生产机械噪声的设备，可在设备与基础之间安装减震装置； ③注意维护各种机械设备的正常运行，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现场； ④加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛； ⑤做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 3、自行监测要求 表4-9 噪声自行监测一览表 监测对象; 监测项目; 监测位置; 监测频次. 四周厂界; L（dB）; 东南西北厂界外 1m 处; 1次/季度，昼夜间各一次. （四）固体废物 运营期产生的固体废物包括玻璃原片切割时产生的废玻璃、钢化产生的不合格废玻璃产品、玻璃磨边及清洗废水过滤沉淀产生的玻璃渣、废包装材料、废胶桶、废铝隔条、净水器滤料及职员产生的生活垃圾。 1、生活垃圾 项目共有职员50人，每年工作日300天，生活垃圾按每人每天0.2kg 计，则垃圾的产生量为10kg/d即3t/a，项目内设有垃圾收集桶，收集后交由当地环卫部门进行处理。 2、一般工业固废 （1）本项目运输过程中少量破碎平板玻璃、生产过程中切割产生的玻璃边角料、不合格产品、沉淀池内玻璃沉渣等属于废玻璃，代码为304-02-08，产生量约160t/a，收集暂存于废料收集桶中，由厂家回收处理。 （2）废包装材料属于废复合包装，代码为304-02-07，产生量约为2t/a，定时交由物资回收单位回收处理。 （3）废铝隔条属于废有色金属，代码为304-02-10，产生量约为1t/a，定时交由物资回收单位回收处理。 （4）净水器滤料：本项目净水器滤料为PP棉-活性炭-石英石，经查《国家危险废物名录》（2021年版），本项目净水器滤料用于自来水除杂质、异味，无危险有机物，故不属于危废，产生量约0.1t/a，作一般固废交由环卫部门处理。 （5）沉淀池污泥 本项目污泥经清掏压滤后产生量为1.88t/a（含水量50%），属于一般固废，在污泥池中晾干后运往指定场所填埋。 3、危险废物 （1）废胶桶 本项目根据企业提供的资料，本项目丁基胶使用量为4.5t/a，硅酮胶使用量为3t/a，两种胶料均为桶装，每桶胶料净含量约为300kg，则废胶桶产生量为25个，平均每个胶桶约5kg，废胶桶产生量为0.125t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废胶桶属于HW49其他废物900-041-049含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，暂存于危废间，由供应商回收利用。 根据《固体废物鉴别标准通则》规定，“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理。”本项目胶桶由厂家回收不作为固体废物管理，但在企业内按危废管理。 表4-10 工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生量(t/a）; 分类; 物理性状; 环境危险特性; 贮存方式; 处置措施及去向. 1; 生活垃圾; 3; 生活垃圾; 固态; /; /; 经收集后交由环卫部门处理. 2; 净水器滤料; 0.1; 900-999-62; 固态; /; /. 3; 废玻璃; 160; 304-02-08; 固态; /; 桶装; 厂家回收处理. 4; 废包装材料; 2; 304-02-07; 固态; /; /; 交由物资回收单位回收处理. 5; 废铝隔条; 1; 304-02-10; 固态; /; /. 6; 沉淀池污泥; 1.88; /; 固态; /; /; 运往指定场所填埋. 7; 废胶桶; 0.125; HW49其他废物; 固态; T/In; 桶装; 由供应商回收利用. 一般固废管理要求： 本项目为废玻璃、废包装材料和废铝隔条等定期外卖给相关单位综合利用；生活垃圾和净水器滤料交由环卫部门统一处理，对环境不会造成明显影响。 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收 集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 危险废物影响分析 本项目在厂房内设置危险废物暂存间，面积约5m2，本项目危险废物产生量较小，且定期委托有资质单位处理，危废间面积可满足日常要求。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，地面采取防渗措施（基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯渗透系数≤10-10cm/s），设置接液盘，做到“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）要求，按规范设置液体收集装置。项目产生的各类危废分别储存于专用密闭容器内，暂存放于危废暂存间，在做好密闭暂存、危废暂存间的防渗措施后，危险废物对环境空气、地表水、地下水、土壤等基本不造成影响。 危险废物环保要求 危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地生态环境部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b．针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c．硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d. 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f.容器和包装物外表面应保持清洁。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定： a.贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 d.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 e.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 f.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接收单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接收单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接收地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接收单位验收危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接收的环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 （五）地下水、土壤 本项目为已建标准厂房，周边近距离范围主要为已建成厂房及硬化路面；项目排放的废气污染物主要为少量的颗粒物、挥发性有机物等，排放量极少，在车间内无组织排放对周围环境影响不大；危险废物采用专用储存容器暂存，危废暂存间采取防渗措施；本项目不涉及重金属的使用，车间内及周围地面硬化防渗，在落实防护措施后，项目基本不存在污染土壤及地下水环境途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 （六）生态环境 本项目位于邵阳市经济技术开发区宝隆产业城，生产厂房为产业园标准厂房，项目不涉及新增用地；且项目用地范围无生态环境保护目标。 （七）环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目涉及的辅料丁基胶、双组份硅酮中空密封胶。经查阅《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，本项目主要危险物质为危险废物。 - 表4-11 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 物质名称; 储存位置; 存储量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 危险固废（废胶桶）; 危废暂存间; 0.125; 100; 0.00125. 合计; 0.00125. 由上表可知，本项目Q=0.00125＜1，项目风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。 1、风险源分布及影响途径 项目丁基胶、双组份硅酮中空密封胶均储存在原料区，废丁基胶桶及废密封胶桶均放置于危废间内。本项目存在的主要环境风险影响是丁基胶、双组份硅酮中空密封胶泄漏以及火灾事故引发的伴生/次生污染物的排放对周围环境及空气质量影响等。 2、风险防范措施 ①项目原辅材料中，丁基胶、双组份硅酮中空密封胶为桶装，按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量，应布设在通风良好区域，并远离生产线等热源和明火源，存放区域地面应进行硬化防渗处理，周边设置托盘、围堰，确保发生液态物料泄漏时，可有效收集泄漏物料，使其不外泄影响外环境；废胶桶暂存于危废间桶内无过多剩余胶料泄露风险小，由供应商定期运走回收利用，存放区域地面应进行硬化防渗处理，对危废暂存场所的建设要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 ②按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，落实各项消防设施，预留消防通道，配备灭火器； ③加强对职员的管理与培训：对车间设备特别是加热设备、电器设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的职员进行上岗培训，使其了解生产作业中应该注意的具体事项； ④ 制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对职员的消防知识进行培训，对消防安全责任人及职员也定期进行消防知识培训，安全管理人员持证上岗。 ⑤火灾事故的抢救措施 A.及时向消防部门报警，内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。 B.同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。 C.一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 D.隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。 （2）分析结论 项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施、加强厂区管理。在认真落实工程拟采取的事故对策，完善事故应急预案的基础上，综上所述，该项目的环境风险相对较小，项目不存在重大危险源，运营期间发生环境风险事故的概率较低，经过妥善的风险防范措施，可在较大程度上避免风险的产生。本项目环境风险在可接受的范围内。 （八）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 玻璃磨边 | 颗粒物 | 湿式作业、加强车间通风 | 厂内无组织排放监控浓度执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B限值； 厂界无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（本项目位于园区，仅有一间生产厂房，厂房边界即厂界，故无组织有机废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，不执行《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019）） |
|  | 中空玻璃密封固化 | VOCs | 单独合片房，加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 经隔油池、化粪池收集后通过园区污水管网排入进站路污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产废水 | SS | 过滤沉淀处理后循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 安装减震垫、车间隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾和净水器废滤料经收集后交由环卫部门处理；废玻璃、沉淀池玻璃渣暂存于玻璃废料收集桶中，废铝隔条、废包装材料暂存于废料收集桶中，外售资源回收单位；沉淀池污泥定期清掏运往指定场所填埋；废胶桶由供应商回收处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①根据规范要求分区防渗，采取防渗措施。 ②按照固体废物属性，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，在车间内危废暂存场所。 ③加强危险物品、危险废物及一般固废的管理，确保贮存和使用过程中无渗漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目在标准厂房基础上进行装修和设备安装调试等。场地无需进行土建，不进行大规模工程建设，因此，项目对生态环境不产生直接破坏。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）车间内配置一定数量灭火器等消防器材，设置火灾报警系统。 （2）车间消防通道和建筑物耐火等级均按照消防规范要求进行建设，设置严禁烟火的标志。 （3）建立企业管理制度和操作规程，工作人员必须严格执行具体工艺的操作规程及安全规程，并通过定期培训和宣传。 （4）环保设施出现故障，应迅速停运故障的环保设施、停止生产，禁止污染物未经处理或处理未达标排放。待环保设施正常后方可恢复生产。 （5）原辅料进出库房应设专人管理，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 （6）定期组织员工开展风险应急培训，加强公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 （7）设置规范的危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，严格做好防渗措施。做好危险废物的收集、管理、转移记录，建立台账；危险废物妥善收集，由具有危险废物处理资质的单位统一处置，贮存时间不得过长，贮存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染；危废暂存间地面铺设环氧树脂地坪，设置防漏托盘。 |  |  |  |
| 排污口规范化 | 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 |  |  |  |
| 环境保护图形标志 | 在厂区的废气排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。危险废物标志应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境影响评价制度与排污许可制衔接要求 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30 特种玻璃制造 3042”，不涉及通用工序，做简化管理。 2、根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号），本项目应急预案可豁免。豁免企业事业单位、核查后豁免的企业事业单位不强制编制环境应急预案，但须向属地县级生态环境主管部门提供环境应急预案豁免管理申请表并得到同意。 3、项目须按规定办理排污许可和环保竣工验收手续。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求，平面布局合理可行，通过采取有效的环保治理措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCS | / | / | / | 0.002 t/a | / | 0.002 t/a | / |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.0034t/a | / | 0.0034t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.048 t/a | / | 0.048 t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0096 t/a | / | 0.0096 t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0096 t/a | / | 0.0096 t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废玻璃 | / | / | / | 160t/a | / | 160t/a | / |
|  | 废包装 | / | / | / | 2 t/a | / | 2 t/a | / |
|  | 废铝隔条 | / | / | / | 1 t/a | / | 1 t/a | / |
|  | 净水器废滤料 | / | / | / | 0.1 t/a | / | 0.1 t/a | / |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 1.88 t/a | / | 1.88 t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3 t/a | / | 3 t/a | / |
| 危险废物 | 废胶桶 | / | / | / | 0.125t/a | / | 0.125 t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①