湖南军杰食品科技有限公司入河排污口

设置论证报告

（送审稿）

建设单位：湖南军杰食品科技有限公司

编制单位：湖南森旺环保技术有限公司

编制时间：2025年8月

项目名称：湖南军杰食品科技有限公司入河排污口设置论证报告

项目建设单位：湖南军杰食品科技有限公司

报告编制单位：湖南森旺环保技术有限公司

说明：本报告或报告复印件无单位公章，均为无效。

目 录

1、总则	6

1.1项目论证任务由来	6

1.2论证目的	8

1.3报告编制依据	8

1.4论证规模	11

1.5论证范围	11

1.6论证工作程序	12

1.7论证的主要内容	14

1.8论证水平年	14

1.9论证等级的确定表	15

2、责任主体基本情况	16

2.1责任主体名称、单位性质、地址	16

2.2责任主体生产经营状况	16

3、建设项目基本情况及产排污分析	17

3.1建设项目基本情况	17

3.2项目所在区域概况	17

3.3项目建设及运行情况	19

3.3.1建设内容	19

3.4水平衡及废污水排放分析	24

3.5废水处理措施	28

4、水生态环境现状调查分析	30

4.1现有入河排污口调查分析	30

4.2水环境状况调查分析	31

4.3水生态状况调查分析	37

4.4生态环境分区管控要求调查分析	38

5、入河排污口设置方案设计	40

5.1入河排污口设置方案	40

5.2入河排污口排污情况	42

6、入河排污口设置影响分析	43

6.1对水环境影响分析	43

6.2对水生态影响的分析	49

7、入河排污口设置水环境风险分析及防治措施	51

7.1水环境风险分析	51

7.2风险防范措施	52

7.3事故应急措施	55

7.4应急监测	56

7.5建立事故性排放的报告制度	57

7.6建立责任追究机制	57

8、入河排污口设置合理性分析	58

8.1法律法规政策符合性分析	58

8.2水生态环境保护目标符合性分析	63

8.3应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析	64

9、其他需要分析或者说明的事项	66

9.1水资源保护措施	66

9.2入河排污口规范化建设	67

9.3建立信息报送制度	69

9.4开展排污口设置竣工验收	69

10、论证结论与建议	71

10.1 论证结论	71

9.2建议	71

附件：

附件1：环评批复

附件2：营业执照

附件3：排污许可证

附件4：排污权证

附件5：不动产权证

附件6：邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一批）

附件7：自行监测报告

附件8：环境质量现状监测报告

附件9：第三方权益征求意见

附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目平面布置示意图

附图3：地表水监测布点图

附图4：区域地表水系图

附图5：论证范围图

附图6：排水路径图

附图7：现场照片

# 1、总则

## 1.1项目论证任务由来

### 1.1.1项目由来

湖南军杰食品科技有限公司（原名为隆回军杰食品科技有限公司）位于湖南省邵阳市隆回县花门街道迈迹塘村（中心地理位置：E：110°59'19.257"，N：27°9'40.848"），成立于2013年1月23日，主要从事农产品的深加工及产业化等。

湖南军杰食品科技有限公司（原名为隆回军杰食品科技有限公司）于2013年委托邵阳市环境保护研究所编制了《隆回县石门“三辣”系列产品深加工生产线项目环境影响报告表》，2013年8月14日原邵阳市环境保护局以“邵市环评〔2013〕116号”予以审批。由于项目在建设过程中，建设内容发生了变化，2016年10月，湖南军杰食品科技有限公司委托东方环宇环保科技发展有限公司重新编制了《隆回“三辣”系列农产品深加工一期建设项目环境影响报告表》，2017年4月7日原隆回县环境保护局以“隆环评函〔2017〕3号”予以审批，年产“三辣”系列产品（含小米辣、剁辣椒、藠头、生姜、大蒜等）6万t。

2019年11月30日，湖南军杰食品科技有限公司办理了排污许可证，证书编号：91430524062210281R001V，有效期：2022年11月30日至2027年11月30日。

根据环评报告内容和现场调查，湖南军杰食品科技有限公司自建的污水处理站规模为200t/d，污水处理工艺为“格栅+调节池+厌氧催化池+接触氧化池+沉淀池+MBR”，目前厂区废水经自建的污水处理站处理达标后直排厂区门口的雨水沟渠，经沟渠流经1000m排入南面的小溪，再向西流经600m汇入辰水。

为指导各地开展入河入海排污口整治，有效管控入河入海污染物排放，保护和改善水环境质量，生态环境部于2023年制定了《入河入海排污口监督管理技术指南　整治总则（HJ 1308—2023）》，该总则规定了组织开展入河入海排污口整治的总体要求、工作流程、整治方案制定，以及依法取缔、清理合并、规范整治及销号要求。邵阳市依据该整治总则对市内入河排污口进行整治，根据《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一批）》，湖南军杰食品科技有限公司入河排污口属于整治清单内，故湖南军杰食品科技有限公司入河排污口不属于依法取缔情形，不属于清理合并情形，属于需规范整治的保留类排污口。湖南军杰食品科技有限公司拟自建1600m管道将废水直接排入辰水，排污口设置在辰水左岸，采取专管入河方式，入河排污口采取岸边式，地理位置为E：110°59'4.927"，N：27°9'12.245"。

根据《入河排污口监督管理办法》（生态环保部令第35号）、《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）、《邵阳市生态环境局关于明确新、扩、改建入河排污口设置审批权限的通知》（邵市生环函[2020]29 号）等法律法规的要求，加强入河排污口监督管理，有效控制水环境污染，实现水环境的可持续利用和保护，在江河、湖泊（含运河、渠道、水库等水域）新建、改建或者扩大入河排污口的设置单位，必须编制入河排污口设置论证报告，并向有管辖权的县级以上地方人民政府相关行政主管部门或者流域机构提出入河排污口设置申请，经相关部门审批同意后方可设置入河排污口。在此背景下，为落实相关文件精神，进一步推进湖南军杰食品科技有限公司入河排污口的监督管理工作，促进水资源优化配置，保证水资源可持续利用，湖南军杰食品科技有限公司委托湖南森旺环保技术有限公司编制《湖南军杰食品科技有限公司入河排污口设置论证报告》（以下简称入河排污口设置论证报告），作为湖南军杰食品科技有限公司申请开展本项目入河排污口设置的技术依据。

### 1.1.2项目建设的必要性

根据《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一批）》95隆回县花门街道湖南军杰食品科技有限公司排污口整治方案可知，该排污口的整治分为近中期和远期，其中近中期整治措施（2025年前）：对湖南军杰食品有限公司排污口进行审批登记，进一步加强军杰食品有限公司的监管力度，监督企业污水达标排放，并梳理标志牌。远期整治措施（2025年-2030年）：待隆回县城西污水处理厂纳污管网扩建延伸至该区域后，该区域内所有污水可纳入县城城西污水处理厂处理，之后取缔该入河排污口。

根据现场调查及资料收集，项目地污水管网尚未建成。因此，本项目需开展入河排污口论证。

## 1.2论证目的

建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态的影响，并分析入河排污口设置的合理性，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级水行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生态用水安全。

## 1.3报告编制依据

### 1.3.1论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

### 1.3.2论证依据

- 1.3.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月7日修正）；

（7）《中华人民共和国渔业法》(2014年3月1日实施)；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（9）《中华人民共和国河道管理条例》（2017年10月07日修正）；

（10）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日施行）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），（2017年10月1日实施）；

（12）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；

（13）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15 号令），2002年5月1日实施；

（14）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（15）《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令，2014.年1月1日实施）；

（16）《水行政许可实施办法》，（水利部令第23号）；

（17）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233 号）；

（18）《入河排污口监督管理办法》（2025年1月1日起施行，中华人民共和国生态环保部令第35号）；

（19）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；

（20）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018年7月12号实施）；

（21）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

（22）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》；

（23）《湖南省环境保护条例》（2024年修正）；

（24）《邵阳市资江保护条例》（2022年3月1日施行）；

（25）《关于明确新、扩、改建入河排污口设置审批权限的通知》；

（26）《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

（27）关于印发《湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案》的通知（湘环发〔2023〕31号）；

（28）《邵阳市水功能区划》（2016修编）；

（29）《生态环境部办公厅关于印发〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）〉的通知（环办执法函〔2020〕718）；

（30）《邵阳市入河排污口排查整治工作专项行动方案》（邵生环委发【2023】15号）

（31）《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一批）》。

- 1.3.2.2技术规程、规范

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《入河排污口设置论证基本要求》（试行）；

（3）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

（4）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（5）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（7）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）；

（8）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（9）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（10）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（11）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（12）《水利水电工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）；

（13）《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）；

（14）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（15）《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）；

（16）《中国地表水环境水体代码编码规则》（HJ 932-2017）；

（17）《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》（HJ1308-2023）；

（18）《入河排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）；

（19）《入河排污口监督管理技术指南 排污口分类》（HJ1312-2023）；

（20）《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386-2024）。

- 1.3.2.3标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《渔业水质标准》（GB11607-89）；

（3）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（4）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）；

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

- 1.3.2.4技术资料及文件

（1）《隆回县石门“三辣”系列产品深加工生产线项目环境影响报告表》（2013年8月）及批复（邵市环评〔2013〕116号）。

（2）《隆回“三辣”系列农产品深加工一期建设项目环境影响报告表》（2017年4月）及批复（隆环评函〔2017〕3号）。

（3）项目建设单位提供的其他与工程相关的资料。

## 1.4论证规模

根据湖南军杰食品科技有限公司相关环境影响报告表，结合项目实际运行情况，湖南军杰食品科技有限公司污水处理站处理规模为200m³/d，最大废水排放量为156.78t/d，故本次入河排污口设置论证规模为47034m3/a（156.78m3/d）。

## 1.5论证范围

根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386-2024）中要求：对地表水的影响论证以明确功能的水体（水域）为基础单元，论证重点区域为入河排污口所在水体（水域）、可能受到影响的周边水体（水域）以及可能受到影响的监测评价断面所在水域。涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等保护区域的，论证范围扩展到上述区域相关水域。 入河排污口设置在未明确功能的水体（水域）的，其论证范围延伸到下游临近已明确功能的水体（水域），受纳水体水质目标可按照水体实际使用功能或参考其下游临近的水体（水域）水质目标确定。

本项目尾水直接受纳水体为辰水，再往南流经1400m汇入资江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《邵阳市水功能区划》（2016年修编）、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，本项目入河排污口位于“隆回县六都寨水库大坝至隆回县桃洪镇铜盆江村”水域内，水功能一级区划为“辰水隆回县六都寨-铜盆江保留区”，属于Ⅲ类水体；辰水于资水（赧水）汇入口位于“隆回县南岳庙乡石蒜村至隆回县元木山电站”水域内，水功能一级区划为“资水（赧水）隆回开发利用区”，水功能二级区划为“资水（赧水）隆回饮用水源区”，起始断面为隆回县南岳庙乡石蒜村，终止断面为隆回县桃洪镇资江一桥，属于II类水体。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，辰水和资江水质管理目标为Ⅱ类。

根据现场调查和资料收集，本项目入河排污口下游约10km的隆回第一水厂取水口已不进行取水，根据本项目污水排放情况，结合纳污水域水环境特点及水功能区划，考虑排口下游的辰水段为本工程排污直接影响水域，辰水段论证范围设置为“尾水排口上游500m至尾水汇入资江口共1.9km长的辰水段”；资江段以“资水（赧水）隆回饮用水源区”为论证单元，考虑到辰水入资江口下游水文变化较大，项目污水排放量较小，经稀释后对下游基本无影响，因此论证范围设置为“辰水汇入资江口至下游隆回县桃洪镇资江一桥共计9.6km长的资江段”。

本项目的地理位置示意图和排污论证范围示意图分别见附图。

## 1.6论证工作程序

### 1.6.1现场查勘和资料收集

根据已确定的排污口设置的方案，我单位组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集项目所在区域的自然环境和社会环境资料，工程基本情况、排污量、废污水的处理工艺流程、处理达标情况，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，充分考虑入河排污口设置的初步方案，采用数学模型模拟的方法，预测入河废污水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响及范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。

建设项目入河排污口设置论证程序见图1-1。

图1-1  建设项目入河排污口设置论证程序框图

### 1.6.2资料整理

根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况；分析排污口所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，水功能区的划分情况以及其他取排水用户分布情况等。

### 1.6.3建立数学模型

根据项目所在河段的水文特性、排污状况确定计算边界，选择合适的数学模型进行分析计算。

### 1.6.4污染影响预测分析

根据现状及资料分析，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对所在水域受纳水体辰水的影响程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

### 1.6.5排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证的结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求， 论证排污口设置的合理性。

## 1.7论证的主要内容

按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386-2024）， 论证的主要内容包括如下部分：

（1）论证范围确定；

（2）责任主体基本情况；

（3）建设项目基本情况及产排污分析；

（4）水生态环境现状调查分析；

（5）入河排污口设置方案设计；

（6）入河排污口设置影响分析（包括水环境和水生态影响分析）；

（7）入河排污口设置水环境风险分析及防治措施；

（8）入河排污口合理性分析；

（9）其他需要分析或者说明的事项；

（10）论证结论与建议。

## 1.8论证水平年

入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水平年相协调。

根据江河流域社会经济发展以及河流水文特征变化情况分析，论证选取2024年为现状水平年，设计水平年近期为2025年。

## 1.9论证等级的确定表

1-1   入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  | 本项目 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 本项目入河排污口位于“隆回县六都寨水库大坝至隆回县桃洪镇铜盆江村”水域内，水功能一级区划为“辰水隆回县六都寨-铜盆江保留区” | 一级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感，相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水文或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题 较为敏感，相关水域现状排污 对水文情势和水生态环境产生一定的影响。 | 现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响甚微。 | 现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对水生态环境无影响 | 三级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废污水含少量可降解的污染物 | 所排放废污水含有少量可降解化学污染物 | 三级 |
| 废污水排放流量（缺水地区）m3/h | ≥1000（300） | 1000~500 （300~100） | ≤500（100） | 不属于缺水地6.5325m3/h | 三级 |
| 年度废污水排放量 | 大于200万吨 | 20~200 万吨 | 小于 20 万吨 | 47034吨 | 三级 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般， 取用水量小于 或接近所分配 用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 辰水和资江水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 三级 |

综上分析，确定本次水资源论证等级为一级。

# 2、责任主体基本情况

## 2.1责任主体名称、单位性质、地址

责任主体名称：湖南军杰食品科技有限公司；

单位性质：企业单位；

地址：湖南省邵阳市隆回县花门街道迈迹塘村（中心地理位置：E：110°59'19.257"，N：27°9'40.848"）。

## 2.2责任主体生产经营状况

湖南军杰食品科技有限公司（原名为隆回军杰食品科技有限公司）位于湖南省邵阳市隆回县花门街道迈迹塘村（中心地理位置：E：110°59'19.257"，N：27°9'40.848"），成立于2013年1月23日，主要从事农产品的深加工及产业化等。目前正常运营。

企业的经营范围主要为：其他未列明农副食品加工；食品加工技术开发；农产品初加工、销售（涉及审批项目凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；餐饮（含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品）、住宿、足浴、茶座、歌舞KTV服务（以上经营项目分支机构经营）；普通货运；豆制品加工销售；酱腌菜生产销售；调味品生产销售；肉制品及副产品加工销售；水产制品加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

# 3、建设项目基本情况及产排污分析

## 3.1建设项目基本情况

项目名称：湖南军杰食品科技有限公司入河排污口设置论证报告；

建设性质：新建；

建设单位：湖南军杰食品科技有限公司；

建设地点：湖南省邵阳市隆回县花门街道迈迹塘村（中心地理位置：E：110°59'19.257"，N：27°9'40.848"）。

## 3.2项目所在区域概况

### 3.2.1地理位置

邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区桂林地区接壤，西与怀化地区交界，北与娄底地区毗连。地处北纬25°58'～27°40'，东经109°49'～112°57'之间，总面积20876平方公里，占湖南省总面积的9.8%。其幅员在全省14个地州市中位列第三，居省辖8市之首。邵阳市城区位于市境东北，邵水与资江汇流处，建成区面积23.3平方公里。

隆回县地处湘中稍偏西南，资江（又称赧水）上游北岸。地理坐标为东经110°38′~110°15′，北纬 27°00′~27°40′。东临新邵县，南接邵阳县、武冈市，西抵洞口县，北界淑浦、新化县。县城距省长沙283km，距邵阳市56km，东西宽 61.4km，南北长74.6km，总面积2856km2。

本项目位于湖南省邵阳市隆回县花门街道迈迹塘村，入河排污口位于湖南省邵阳市隆回县花门街道黄公庙村花门路辰水左岸，地理位置为E：110°59'4.927"，N：27°9'12.245"。本入河排污口地理位置详见附图。

### 3.2.2气候气象

隆回县属中亚热带湿润季风气候区。由于北部多山，地势较高，南部多丘岗，地势较低，因此南北气候差异十分明显。年平均气温南部县城16.9℃，北部六都寨15.2℃，西北部小沙江11℃；≥10℃的活动积温南部5321.3℃，北部4692.8℃，西北部3127.8℃，年日照时数南部1539.9小时，西北部只有1084.4小时（云雾天点38%）；无霜期南部281天，北部260天，西北部206天；县境年均降水天数166天，年降雨量南部1293.2毫米，北部1567.6毫米，西北部达1678.3毫米。特别是北部山高坡陡，立体气候十分明显，山顶飞雪花，山下开桐花。常年主导风向：EN；平均风速：1.3m/s；历年的定时最大风速：15.3m/s。

### 3.2.3水文

隆回县境内河流分属资水水系和沅水水系。境内共有长度大于5公里、流域面积5平方公里以上河流81条。按流域水系划分，资水水系73条，流域面积2602.4平方公里，占全县面积的71.14%；沅水水系8条，流域面积253.1平方公里，占全县总面积的8.86%。流域面积大于500平方公里的只有赧水及其一级支流辰水，100-499平方公里的有西洋江、白竹河、小江河、石马江、大洋江、四都河等8条河流。

资江，长江支流，又称资水。位于湖南省中部，西南以雪峰山脉和沅水交界，东隔衡山山脉与湘水毗邻，南以五岭山脉和广西资水桂水流域相接。流域形状南北长而东西窄；地势西南高而东北低。流域内丘陵、盆地约占40%，大部分布在上游和下游，山丘区约占50%，主要分布在中游，其余为平原湖区。资水有两源：左源赧水发源于城步苗族自治县北青山，右源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653公里，流域面积28142平方公里。隆回境内流程58公里，河宽150~240m，平均宽160米，落差29.6米，平均坡降0.51‰，年平均流量174.4m3/s，枯水期平均流量62.2m3/s，最枯月平均流量28.7m3/s，多年平均径流量54.99亿m3，多年平均径流深826mm。

辰水发源于县内望云山北麓平岗，流经鸭田、羊古坳、六都寨、荷香桥等地在桃洪镇的铜盆江村汇入赧水，全长88公里，流域面积844平方公里，平均河床宽60米，年平均流量22.39m3/s，平均坡降0.221‰。

本入河排污口周边地表水系包括资江、辰水。本入河排污口设置于辰水左岸，资江位于排污口南面1400m处，尾水排入辰水后往南流经1400m汇入资江。论证范围内辰水位于“隆回县六都寨水库大坝至隆回县桃洪镇铜盆江村”水域内，水功能一级区划为“辰水隆回县六都寨-铜盆江保留区”，属于Ⅲ类水体；辰水于资水（赧水）汇入口位于“隆回县南岳庙乡石蒜村至隆回县元木山电站”水域内，水功能一级区划为“资水（赧水）隆回开发利用区”，水功能二级区划为“资水（赧水）隆回饮用水源区”，起始断面为隆回县南岳庙乡石蒜村，终止断面为隆回县桃洪镇资江一桥，属于II类水体。

根据收集的资料，辰水枯水期平均流速为1m/s，平均水深0.7m，河面平均宽度7m，平均水温8.5℃。

## 3.3项目建设及运行情况

## 3.3.1建设内容

项目占地32000.2m2，总建筑面积49325m2，项目建设瓶装或袋装小米辣、瓶装剁辣椒、瓶装藠头、瓶装豆瓣酱等4条生产线，主要建构筑物有生产车间、综合楼、研发中心、宿舍、农产品服务中心、仓库以及锅炉房、污水处理站等。年产“三辣”系列产品（含小米辣、剁辣椒、藠头、生姜、大蒜等）6万t，主要建设内容见下表。

表3-1  项目主要工程组成一览表

| 类别 | 工程名称 |  | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 钢结构，共3F，包含瓶装或袋装小米辣、瓶装剁辣椒、瓶装藠头、瓶装豆瓣酱等4条生产线 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 共5F，作为办公场所 |
|  | 宿舍、食堂 |  | 共6F，1层为食堂，2-6层为员工宿舍 |
|  | 研发中心 |  | 960m2，产品研发，4层、砖混结构 |
|  | 农产品服务中心 |  | 5层、砖混结构 |
|  | 污水处理站 |  | 设计处理能力200t/d（“厌氧催化+ 接触氧化+过滤及MBR”） |
|  | 锅炉房 |  | 2t/h生物质锅炉 |
| 公用工程 | 给水 |  | 用水由市政自来水厂供给 |
|  | 排水 |  | 经自建的污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准要求后，通过专用排污管道沿新花六公路排水沟排入其南面的小溪。 |
|  | 供电 |  | 由市政电网提供 |
| 环保工程 | 废气处理工程 | 锅炉废气 | 水浴除尘+30m高排气筒 |
|  |  | 车间油烟废气 | 油烟净化器处理后，通过专用排气竖管楼顶排放 |
|  |  | 异味 | 加强通风 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后，通过专用排气竖管楼顶排放（DA001） |
|  |  | 备用柴油发电机 | 加强机械排风 |
|  | 废水处理工程 | 生产废水处理设施 | 污水处理站 |
|  |  | 生活污水 | 隔油池+化粪池+污水处理站 |
|  | 噪声防治 |  | 优先选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，同时对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。 |
|  | 固废处理处置 | 一般固废 | 一般固废暂存间 |
|  |  | 危险废物 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 |

### 3.3.2产品方案

项目主要产品及产能详见下表。

表3-2  项目主要产品及产能一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产能力 | 运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “三辣”系列产品（含小米辣、剁辣椒、藠头、生姜、大蒜等） | 6万t/a | 2400h/a |

### 3.3.3原辅材料消耗情况

项目原辅材料消耗情况见下表。

表3-3  项目原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 小米辣 | 吨 | 2530 | 市场采购 |
| 2 | 红辣椒 | 吨 | 50380 | 市场采购 |
| 3 | 藠头、生姜和大蒜 | 吨 | 5060 | 市场采购 |
| 4 | 干辣椒 | 吨 | 1315 | 市场采购 |
| 5 | 蚕豆 | 吨 | 1235 | 市场采购 |
| 6 | 食盐 | 吨 | 50 | 市场采购 |
| 7 | 味精 | 吨 | 30 | 市场采购 |
| 8 | 植物油 | 吨 | 18 | 市场采购 |
| 9 | 防腐剂（山梨酸钾、脱氢乙酸钠、对羟基苯甲酸乙酯） | 吨 | 10 | 市场采购 |
| 包装材料及能源消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 包装袋 | 万个 | 66 | 市场采购 |
| 2 | 塑料瓶 | 万个 | 343 | 市场采购 |
| 3 | 电 | kWh/年 | 60000 | 仅为生产用电 |
| 4 | 水 | m3/年 | 106038 | 含生活用水和生产用水 |
| 5 | 生物质燃料 | 吨 | 900 | 本地 |

### 3.3.4生产工艺

本项目的产品为“三辣”系列，包含小米辣、剁辣椒、藠头、生姜、大蒜和豆瓣酱等瓶装或袋装产品。各产品的工艺流程如下面各图所示。

1、瓶装/袋装小米辣生产工艺如下图所示：

图3-1  瓶装/袋装小米辣生产工艺流程及产污节点图

工艺简述：

（1）将外购原料小米辣辣椒通过人工挑选，去杂除坏，去除不合格的辣椒，保留合格的原料小米辣辣椒，该过程会产生固废。

（2）将挑选出的合格原料用水清洗干净，该过程会产生清洗废水。

（3）用浓度为25%的盐水对清洗干净的辣椒进行腌制，腌制盐水循环使用，不足时添加盐和水，腌制盐水不外排，辣椒腌制一定时间后再次进行人工挑选，将腌制不合格的辣椒挑出，该过程会产生少量固废。

（4）用清水将挑选出得合格腌制辣椒清洗干净，该过程会产生废水。

（5）将清洗干净的腌制辣椒放入容器中，加入一定量的食用盐和味精搅拌均匀后，进行装瓶或者装袋，然后加入一定量的纯净水，进行封口和贴标。装瓶和装袋采用全自动设备，动力由锅炉产生的蒸汽提供，锅炉使用过程会产生废气和炉渣，封口和贴标过程会产生噪声。

（6）最后采用紫外线进行杀菌，得到最终产品。

2、瓶装剁辣椒生产工艺如下图所示：

图3-2  瓶装剁辣椒生产工艺流程及产污节点图

工艺简述：

（1）将外购原料红辣椒通过人工挑选，去杂除坏，去除不合格的红辣椒，保留合格的原料红辣椒，该过程会产生固废。

（2）将挑选出的合格原料用水清洗干净，该过程会产生清洗废水。

（3）将已清洗干净的辣椒剁碎，用食盐对剁碎的辣椒进行腌制，食盐添加量为剁碎辣椒的20%，腌制一定时间后将盐水过滤，该盐水用来泡干辣椒（豆瓣酱原料）。

（4）将腌制好的剁辣椒添加一定量的纯净水和一定量的味精，并混合均匀。

（5）对剁辣椒进行装瓶，然后对其封口和贴标。装瓶采用全自动设备，动力由锅炉产生的蒸汽提供，锅炉使用过程会产生废气和炉渣，封口和贴标过程会产生噪声。

（6）最后采用紫外线进行杀菌，得到最终产品。

3、瓶装藠头、生姜、大蒜生产工艺流程

图3-3 瓶装藠头/生姜/大蒜生产工艺流程及产污节点图

工艺简述：

（1）将外购原料藠头、生姜和大蒜通过人工挑选和去皮，得到合格的原料，该过程会产生固废。

（2）将挑选出的合格原料用水清洗干净，该过程会产生清洗废水。

（3）向已清洗干净的原料中加入一定量的食盐和味精，混合均匀后进行装瓶，装瓶采用全自动设备，动力由锅炉产生的蒸汽提供，锅炉使用过程会产生废气和炉渣。

（4）向装瓶好的半成品中加入纯净水，然后封口、贴标，该过程会产生噪声。

（5）最后采用紫外线进行杀菌，得到最终产品。

4、瓶装豆瓣酱生产工艺流程

图3-4  瓶装豆瓣酱生产工艺流程及产污节点图

工艺简述：

（1）将外购原料干辣椒通过人工挑选，去杂除坏，得到合格的原料，该过程会产生固废。

（2）将挑选出的合格原料用水清洗干净，该过程会产生清洗废水。

（3）对已清洗的干辣椒加入盐水中进行浸泡，盐水为剁辣椒生产过程中产生的过滤盐水，浸泡一定时间后将辣椒磨碎，磨碎方式为湿式磨碎，该过程主要产生噪声。

（4）将外购发酵好的蚕豆与磨碎的辣椒粉密封设备内混合均匀，再加入一定量味精、食用油进行混合后装瓶，装瓶采用全自动设备，动力由锅炉产生的蒸汽提供，锅炉使用过程会产生废气和炉渣。

（5）对装瓶后的豆瓣酱封口、贴标，该过程会产生噪声。

（6）最后采用紫外线进行杀菌，得到最终产品。

## 3.4水平衡及废污水排放分析

1、原材料清洗水

项目外购小米辣、红辣椒、藠头、生姜和大蒜等进厂后均需要用水清洗，根据建设单位提供的资料，清洗水量为0.6m3/吨-原料，需要清洗水量118.58m3/d，35574m3/a，排水量按90%计算，原料清洗废水排放量为106.72m3/d，32016m3/a，该类废水中主要污染物浓度为CODcr：100mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：20mg/L。

2、腌制清洗水

根据建设单位提供的资料，腌制清洗水用来为2.48m3/d，1744m3/a，排水量按90%计算，原料清洗废水排放量为2.23m3/d，669m3/a。该废水中含盐量较高，废水含盐量（以氯化物计）在2~3%左右，小米辣腌制后清洗废水中主要污染物浓度为CODcr：1500mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：100mg/L，氯化物：20000 mg/L。

3、剁辣椒过滤盐水

项目每生产100kg剁辣椒约产生7.5kg浓盐水，年产生浓盐水3750m3，该废水的主要污染因子为SS和氯化物，其中SS浓度为2000-5000mg/L，氯化物浓度为40000-50000mg/L。项目将该过滤盐水集中收集后用于泡发干辣椒，项目年使用合格干辣椒1295吨（占原料98.5%），泡发干辣椒需要水量按3m3/吨-干辣椒计，需要水量为3885m3，剁辣椒产生浓盐水3750m3，还需要加清水135 m3，该部分水全部被干辣椒吸收，无废水外排。

4、车间及设备清洗水

车间及设备需要定期清洗，会产生相应的清洗废水，车间、设备的清洗水量为20m3/d，6000m3/a，废水产生率按90%计，废水排放量为18 m3/d，5400m3/a。废水中主要污染物浓度为CODcr：450mg/L，SS：400mg/L，NH3-N：30mg/L，氯化物：1000mg/L。

5、反冲洗水

石英砂过滤器、离子交换树脂和反渗透膜运行一段时间后均需要用清水进行清洗，会产生一定量的反冲洗废水。根据建设单位提供的资料，反冲洗水用量为24 m3/d，7200m3/a，废水产生率按90%计，废水排放量为21.6m3/d，6480m3/a，废水中主要污染物浓度为CODcr：300mg/L，SS：600mg/L，经污水处理站处理后排放。

6、纯水制备产生的浓水

纯净水在生产过程中，会产生部分浓水，生产纯净水需要原水量为1400t，纯净水产生量约占原水量的80%，浓水占20%，浓水产生量为280t/a，该部分废水主要是硬度较高，并无其他污染物，经污水处理站处理后排放。

7、洗瓶水

项目产品使用塑料瓶需要用水清洗，根据建设单位提供的资料，洗瓶水用量约为1t/d，300t/a，废水产生率按90%计，废水排放量为0.9m3/d，270m3/a，废水中主要污染物浓度为CODcr：200mg/L，SS：250mg/L，经污水处理站处理后排放。

8、生活用水

生活用水主要为食堂用水和办公生活用水，项目有职工100人，其中30人在厂区食宿，根据业主提供资料，总生活用水量为8m3/d，2400m3/a，污水产污率以80%计，生活污水为6.4m3/d，1920m3/a，生活污水水质类似一般城镇生活污水水质情况，生活污水中主要污染物CODcr：300mg/L，BOD：170mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：30mg/L，动植物油：100mg/L。

9、绿化用水

本项目绿化面积7066m2，用水定额取1L/m2·d计，考虑到当地实际情况，绿化需要用水时间按90d/a计，用水量为7.1m3/d，639m3/a，绿化用水被植物吸收，蒸发和土壤渗透，无废水产生。

项目用水量见表3-4，项目综合废水污染物产生及排放情况见表3-5，项目水量平衡图见图3-5。

表3-4  项目用水量汇总一览表 单位：m3

| 项目 | 日用水量 | 年用水量 | 产污率 | 日排水量 | 年排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料清洗水 | 118.58 | 35574 | 90% | 106.72 | 32016 |
| 腌制清洗水 | 2.48 | 744 | 90% | 2.23 | 669 |
| 剁辣椒过滤盐水 | 0.45 | 135 | / | 0 | 0 |
| 车间及设备清洗水 | 20 | 6000 | 90% | 18 | 5400 |
| 反冲洗水 | 24 | 7200 | 90% | 21.6 | 6480 |
| 纯水制备产生的浓水 | 4.67 | 1400 | / | 0.93 | 280 |
| 洗瓶水 | 1 | 300 | 90% | 0.9 | 270 |
| 生活用水 | 8 | 2400 | 80% | 6.4 | 1920 |
| 绿化用水 | 7.1 | 639 | / | 0 | 0 |
| 合计 | 186.28 | 55884 | / | 156.78 | 47034 |

表3-5 项目综合废水污染物产生及排放情况表

| 污水来源 | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 产生量（t/a） | 消减量（t/a） | 排放浓度(mg/L) | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目综 合废水（47034m3/a） | CODcr | 501.44 | 23.58 | 18.88 | 100 | 4.70 |
|  | SS | 478.17 | 22.49 | 19.2 | 70 | 3.29 |
|  | 氯化物 | 5064.57 | 238.21 | 224.1 | 300 | 14.11 |
|  | 氨氮 | 39.59 | 1.86 | 1.15 | 15 | 0.71 |

图3-5 项目水量平衡图

## 3.5废水处理措施

项目年产“三辣”系列产品（含小米辣、剁辣椒、藠头、生姜、大蒜等）6万t，废水主要为员工生活污水和生产废水，根据《隆回“三辣”系列农产品深加工一期建设项目环境影响报告表》，结合项目实际运行情况，湖南军杰食品科技有限公司废水最大排放量为156.78m3/d，污水处理工艺为“格栅+调节池+厌氧催化池+接触氧化池+沉淀池+MBR”，厂区废水经自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准后，经自建的1600m管道排入辰水。项目废水经自建的污水处理站处理厂内污水处理站污水处理工艺流程见图3-6。

图3-6  污水处理工艺流程图

废水处理工艺流程简述：

（1）生活污水经隔油池、化粪池处理后，生产废水经由各车间隔油池处理后，通过收集管网流过格栅渠进入调节池，对水量、水质进行调节。生活污水和生产废水进行混合，可以稀释生产废水中的盐分，降低综合废水中的盐分浓度。

（2）调节后的废水通过提升泵输送进入厌氧催化池，在厌氧微生物的作用下，将水中的大分子有机物降解成溶解态的、易生化去除的小分子有机物，废水的可生化性进一步提高，为下一步的生化处理提供良好的条件。

（3）经厌氧反应后的废水进入生物接触氧化段，通过栖息在填料上的好氧菌高速代谢，进行好氧处理，将污水中剩余的有机物氧化分解为CO2和H2O，完成对有机物的大量去除。

（4）沉淀池出水后进入斜板＋过滤及MBR去除水中的污泥和残留的颗粒污染物，膜技术可以进一步去除废水中的盐浓度。

（5）处理后的废达标排放。沉淀池的剩余污泥压滤后的泥饼外运规范处置，污泥滤液流至调节池重新处理。

# 4、水生态环境现状调查分析

## 4.1现有入河排污口调查分析

### 4.2.1水功能区（水域）管理要求

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《邵阳市水功能区划》（2016年修编）、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，本项目入河排污口位于“隆回县六都寨水库大坝至隆回县桃洪镇铜盆江村”水域内，水功能一级区划为“辰水隆回县六都寨-铜盆江保留区”，属于Ⅲ类水体；辰水于资水（赧水）汇入口位于“隆回县南岳庙乡石蒜村至隆回县元木山电站”水域内，水功能一级区划为“资水（赧水）隆回开发利用区”，水功能二级区划为“资水（赧水）隆回饮用水源区”，起始断面为隆回县南岳庙乡石蒜村，终止断面为隆回县桃洪镇资江一桥，属于II类水体。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，辰水和资江水质管理目标为Ⅱ类。

根据水功能区管理要求，排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目排污口上下游水质现状为Ⅱ类，水质管理目标均为Ⅱ类，本项目的建设及运行不能影响到所涉及水功能区的水质管理目标，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护水资源，项目建设单位在运行期间应采取严格措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。

### 4.1.1取水口情况

本次排污口论证范围主要地表水体为辰水和资江，根据现场调查和资料收集，本项目入河排污口下游约10km的隆回第一水厂取水口已不进行取水，论证水域内排污口无集中式饮用水源取水口，距离本项目最近的取水口为辰水入资江口上游300m的隆回第二水厂取水口，保护区及取水口位置图详见附图。

表4-1  隆回县饮用水源取水口

| - 取水口名称 | - 位置 | - 取水性质 |
| --- | --- | --- |
| - 隆回第二水厂取水口 | - 辰水入资江口上游约300m | - 饮用水源取水口 |

### 4.1.2排水口现状

辰水河段论证水域内无现有、在建、拟建的生活、生产排污口。

资江河段论证水域内现有排污口情况见表4-2。

表4-2 资江段论证范围内现有排污口情况一览表

| 序号 | 排污口名称 | 与本排口相对位置 | 排污口编码 | 所在水功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵阳市隆回县城西污水处理厂排污口 | 辰水入资江口下游2.53km | FF4305240047SH00 | 资水（赧水）隆回开发利用区 |

## 4.2水环境状况调查分析

### 4.2.2区域常规监测断面

本项目尾水排入辰水后流经1400m后汇入资江，距离本项目最近的控制断面为辰水入资江口省控断面和隆回县水厂省控断面，所在河段水质控制目标为Ⅱ类。本评价引用生态环境主管部门公布的2023年和2024年辰水入资江口省控断面和隆回县水厂省控断面常规监测数据，分析近年来本项目所在水功能区地表水水质的变化情况。辰水入资江口省控断面位于尾水下游约1.3km，隆回县水厂省控断面位于辰水汇入资江口下游约9km。监测结果见表4-3~4-5。

辰水入资江口上游300m为隆回县第二水厂取水口，本项目收集了2024年度隆回县第二水厂的监测数据，监测结果见表4-6。

表4-3  2023年度辰水入资江口常规监测数据   单位：mg/L， pH无量纲

| 项目 | 2023.1 | 2023.2 | 2023.3 | 2023.4 | 2023.5 | 2023.6 | 2023.7 | 2023.8 | 2023.9 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 均值 | 标准值（Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 25.0 | 15.0 | 17.0 | 18.9 | 18.0 | 20.0 | 29.2 | 29.0 | 27.2 | 25.2 | 23.0 | 15.0 | 21.9 | / |
| pH | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6-9 |
| 溶解氧 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 10.3 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 9.8 | 8.9 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 4 |
| 化学需氧量 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 2.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 9.8 | 15 |
| 五日生化需氧量 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 3 |
| 氨氮 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.13 | 0.25 | 0.5 |
| 总磷 | 0.020 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.050 | 0.030 | 0.090 | 0.038 | 0.038 | 0.030 | 0.020 | 0.060 | 0.038 | 0.1 |
| 铜 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.064 | 0.042 | 0.00004 | 0.057 | 0.021 | 1.0 |
| 锌 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.021 | 0.006 | 0.016 | 0.002 | 0.006 | 1.0 |
| 氟化物 | 0.069 | 0.134 | 0.131 | 0.156 | 0.156 | 0.195 | 0.175 | 0.216 | 0.082 | 0.185 | 0.177 | 0.167 | 0.154 | 1.0 |
| 硒 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.01 |
| 砷 | 0.0022 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0060 | 0.0019 | 0.0036 | 0.0027 | 0.05 |
| 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 |
| 镉 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
| 铅 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0004 | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00004 | 0.0002 | 0.001 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| 石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |

表4-4  2023年度隆回县水厂常规监测数据   单位：mg/L， pH无量纲

| 项目 | 2023.1 | 2023.2 | 2023.3 | 2023.4 | 2023.5 | 2023.6 | 2023.7 | 2023.8 | 2023.9 | 2023.10 | 2023.11 | 2023.12 | 均值 | 标准值（Ⅱ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 19.6 | 18.0 | 19.0 | 28.4 | 28.0 | 26.2 | 23.6 | 22.0 | 14.0 | 21.2 | / |
| pH | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6-9 |
| 溶解氧 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 9.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 10.1 | 9.2 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 4 |
| 化学需氧量 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 8.8 | 15 |
| 五日生化需氧量 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 3 |
| 氨氮 | 0.07 | 0.84 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.5 |
| 总磷 | 0.020 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.043 | 0.021 | 0.030 | 0.020 | 0.040 | 0.028 | 0.1 |
| 铜 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 0.025 | 0.060 | 0.041 | 0.043 | 0.005 | 0.025 | 1.0 |
| 锌 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.030 | 0.010 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 1.0 |
| 氟化物 | 0.114 | 0.130 | 0.082 | 0.116 | 0.116 | 0.177 | 0.187 | 0.171 | 0.101 | 0.165 | 0.120 | 0.131 | 0.134 | 1.0 |
| 硒 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.01 |
| 砷 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 0.05 |
| 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00005 |
| 镉 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
| 铅 | 0.0001 | 0.001 | 0.00004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.0001 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
| 石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |

表4-5  2024年度常规监测数据   单位：mg/L， pH无量纲

| 项目 断面 | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辰水入资江口 | 7 | 8.3 | 1.0 | 0.19 | 0.042 | 0.016 | 0.014 | 0.158 | 0.0002 | 0.0021 | 0.00002 | 0.00003 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 隆回县水厂 | 7 | 11.4 | 0.9 | 0.11 | 0.047 | 0.010 | 0.011 | 0.119 | 0.0002 | 0.0012 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 标准值（Ⅱ类） | 6-9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.00005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |

根据常规监测断面数据可知，本项目所在区域2023年和2024年辰水入资江口省控断面和隆回县水厂省控断面均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。本项目已建成运行多年，企业排污口下游辰水河段（辰水入资江口省控断面）和资水河段（隆回县水厂省控断面）2023和2024年各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值，可满足辰水和资水水质管理目标要求，故受纳水体纳污能力仍有剩余，满足环境容量控制要求，对辰水和资江的水功能区水质影响较小。

表4-6  隆回县第二水厂取水口2024年度常规监测数据   单位：mg/L， pH无量纲

| 项目 | 均值 | 标准值（Ⅱ类） |
| --- | --- | --- |
| pH | 7 | 6-9 |
| 溶解氧 | 9.9 | ≥6 |
| 高锰酸盐指数 | 1.26 | 4 |
| 化学需氧量 | 7 | 15 |
| 五日生化需氧量 | 0.7 | 3 |
| 氨氮 | 0.092 | 0.5 |
| 总磷 | 0.05 | 0.1 |
| 总氮 | 3.572 | 0.5 |
| 铜 | 0.0056 | 1.0 |
| 锌 | 0.0122 | 1.0 |
| 氟化物 | 0.1332 | 1.0 |
| 硒 | 0.0004 | 0.01 |
| 砷 | 0.00116 | 0.05 |
| 汞 | 0.00004 | 0.00005 |
| 镉 | 0.000108 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.004 | 0.05 |
| 铅 | 0.000134 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.001 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0003 | 0.002 |
| 石油类 | 0.01 | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.008 | 0.1 |
| 粪大肠菌群 | 11020 | 2000 |
| 硫酸盐 | 39.22 | 250 |
| 氯化物 | 8.638 | 250 |
| 硝酸盐 | 3.218 | 10 |
| 铁 | 0.034 | 0.3 |
| 锰 | 0.022 | 0.1 |

根据常规监测数据可知，隆回县第二水厂2024年度除总氮和粪大肠菌群外，其他因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

### 4.2.3现状监测数据

为了解项目所在区域地表水环境质量，本次论证委托湖南新安检测技术有限公司于2025年6月5日至7日对辰水的水质进行了监测。

①监测因子：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、NH3-N、TP、挥发酚、石油类、氯化物、粪大肠菌群。

②监测断面：项目共设置2个监测断面。具体情况见下表4-6。

③监测时间：监测一期，连续监测3天。

④评价方法

采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）所推荐的水质指数法进行评价，计算公示如下：

Si, j=Ci, j/Csj

式中：Si, j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci, j一一第i中污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

Csj——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

pH值的指数计算公式：

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd—评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

⑤评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

⑥监测及评价结果

监测结果及评价见表4-7。

表4-7 监测断面布置情况一览表

| 编号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| W1 | 排污口上游500m辰水断面 |
| W2 | 排污口下游500m辰水断面 |

表4-8  地表水环境质量现状和评价结果  单位：mg/L， pH无量纲，粪大肠菌群 个/L

| 采样点位 | 监测内容 | 浓度值 |  |  | 平均值 | 标准指数 | （GB3838-2002）Ⅱ类标准 | 达标结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025.6.5 | 2025.6.6 | 2025.6.7 |  |  |  |  |
| W1排污口上游500m辰水断面 | 水温 | 26.5 | 26.4 | 25.7 | 26.2 | / | / | / |
|  | pH值 | 7.88 | 7.81 | 7.84 | 7.843 | 0.422 | 6~9 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 6.78 | 6.85 | 6.64 | 6.757 | 0.888 | ≥6 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.567 | 0.392 | 4 | 达标 |
|  | COD | 11 | 11 | 11 | 11 | 0.733 | 15 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.289 | 0.308 | 0.270 | 0.289 | 0.578 | 0.5 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.060 | 0.600 | 0.1 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |  | 0.002 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.033 | 0.667 | 0.05 | 达标 |
|  | 氯化物 | 9.20 | 8.95 | 9.27 | 9.140 | 0.037 | 250 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 130 | 170 | 110 | 136.667 | 0.068 | 2000 | 达标 |
| 排污口下游500m辰水断面 | 水温 | 25.5 | 26.7 | 26.5 | 26.233 | / | / | / |
|  | pH值 | 7.85 | 7.86 | 7.92 | 7.877 | 0.438 | 6~9 | 达标 |
|  | 溶解氧 | 6.20 | 6.73 | 6.94 | 6.623 | 0.906 | ≥6 | 达标 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.833 | 0.458 | 4 | 达标 |
|  | COD | 11 | 11 | 11 | 11 | 0.733 | 15 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.367 | 0.329 | 0.315 | 0.337 | 0.674 | 0.5 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.077 | 0.767 | 0.1 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | / | 0.002 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.800 | 0.05 | 达标 |
|  | 氯化物 | 8.79 | 8.81 | 8.79 | 8.797 | 0.035 | 250 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 320 | 385 | 315 | 340 | 0.170 | 2000 | 达标 |

注：“检出限+L”表示监测结果低于检出限

监测结果表明，辰水河段各监测断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，项目区域地表水环境质量良好。

## 4.3水生态状况调查分析

项目入河排污口位于湖南省邵阳市隆回县花门街道迈迹塘村，辰水左侧。辰水自北向南流向资江，本项目入河排污口下游约10km的隆回第一水厂取水口已不进行取水，项目入河排污口设置论证范围内无集中式饮用水源取水口，不涉及地质公园、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和润游通道、天然渔场、水产种质资源保护区等需要特殊保护的区域。项目入河排污口论证河段内主要水生生物为常见鱼类以及浮游植物，无列入《中国濒危动物红皮书.鱼类》的鱼类存在，也无列为国家 I、II 类保护鱼类的存在，无水产种质资源保护区及鱼类产卵场区。本项目不排放放射性物质。

## 4.4生态环境分区管控要求调查分析

根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），隆回高新技术产业开发区环境准入负面清单见下表。

4-9  隆回高新技术产业开发区生态环境准入清单

| 单元分类 | 主导产业 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码：ZH43052420002 |  | / |
| 重点管控单元 | 湘环评函〔2018〕14号：以富硒农产品精深加工、生物质能源、特种纸生产等产业为主； 六部委公告2018第44号：农副食品、皮革制品、电子设备。 湘发改地区〔2021〕394号：主导产业：富硒农产品（食品、中医药加工）、轻工纺织（鞋业箱包加工）；特色产业：农副产品深加工。 | 本项目为农副产品加工，符合 |
| 管控维度 | 管控要求 | / |
| 空间布局约束 | （1.1）禁止建设制浆造纸等废水、废气、噪声排放量大的工业企业。 （1.2）合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间、工业用地与居住用地、其他配套服务用地间设置合理的间隔距离，防止互相干扰。 | 不属于禁止类、限制类行业，符合要求。 |
| 污染物排放管控 | （2.1）废水 （2.1.1）区块一的新扩区域及区块三加快配套截污管网建设，实行雨污分流。 （2.1.2）区块一城东南区工业废水和生活污水经预处理后引入隆回工业污水处理厂处理后排入赧水；区块二城南食品加工区工业废水和生活污水引入隆回县华茂污水处理有限公司处理后排入赧水。 （2.1.3）区块三迈迹塘区食品加工废水和生活废水引入隆回城西污水处理厂处理排入赧水。 （2.2）废气 （2.2.1）对各企业工艺废气污染源，配置废气收集与处置净化装置，做到稳定达标排放，达到排放标准要求；采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。重污染天气预警期间大气排放重点企业执行《隆回县重污染天气应急预案》中限产限排要求。 （2.2.2）加强挥发性有机物综合治理，改造升级低效挥发性有机物处理设施，实施企业挥发性有机物原料替代、排放全过程控制。 大力推进挥发性有机物、氮氧化物协同治理和减排。 （2.3）固废 （2.3.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，工业企业产生固体废物按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.3.2）提升危险废物信息化监管能力和水平，实现危险废物全过程在线监管。 | - 项目废水经自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后拟排入辰水，待区域污水管网建成后排入城西污水处理厂。 2、本项目锅炉使用成型生物质燃料，不涉及燃煤锅炉，废气经处理后达标排放。油烟废气经油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准后通过高于屋顶的排气筒排放。 3、固废：本项目产生的生活垃圾交环卫部门统一收集处置；危险废物分类收集暂存于危废暂存间，交有资质的单位集中收集处置；一般固废分类收集，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求处置。 |
| 环境风险防控 | （3.1）园区应严格落实《隆回高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）以腾退工矿企业用地、用途变更为住宅和公共管理与公共服务用地的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 | 项目编制了应急预案，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：鼓励采取综合能源方式，推广使用清洁能源、低碳能源；持续推进工业循环经济发展和绿色园区创建工作；2025年年综合能源消费量预测当量值为233476.56吨标准煤，单位GDP能耗为0.1927吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗为0.5745吨标准煤/万元，“十四五”期间能源消费强度降低16%，能源消费增量74682.48吨标准煤。 （4.2）水资源：实行水资源消耗总量和强度控制，实施节水行动，强化工业节水减排，推行工业水效“领跑者”制度；推进水资源化利用；到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，隆回县用水总量不超过3.771亿立方米，万元工业增加值用水量比2020年下降12.13%。 （4.3）土地资源： 强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。工业用地固定资产投入强度达到220万元/亩，工业用地地均税收13万元/亩。 | 本项目的锅炉使用成型生物质燃料，不涉及燃煤锅炉，废气经处理后达标排放，符合要求。 |

综上分析：本项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）要求。

# 5、入河排污口设置方案设计

## 5.1入河排污口设置方案

### 5.1.1入河排污口现状

改造前湖南军杰食品科技有限公司废水经自建的污水处理站处理达标后直排厂区门口的雨水沟渠，经沟渠流经1000m排入南面的小溪，再向西流经600m汇入辰水。

1、废水污染物达标排放情况

本报告统计了2023-2025年企业自行监测数据，本企业废水排放情况如下：

表5-1  企业自行监测数据统计表 单位：mg/L，pH无量纲

| 采样点位 | 监测时间 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | COD | 氨氮 | SS | TP | TN | 动植物油 | 氯化物 | BOD5 |
| 废水总排口 | 2023.4.22 | 7.32 | 22 | 0.09 | 9 | 0.06 | 3.47 | 0.13 | 68.4 | 4.4 |
|  | 2023.7.15 | 7.41 | 22 | 0.34 | 5 | 0.41 | 7.54 | 0.13 | 522 | 4.4 |
|  | 2023.10.21 | 7.4 | 23 | 0.044 | 6 | 0.27 | 3.41 | 0.17 | / | 4.6 |
|  | 2024.1.9 | 7.5 | 23 | 0.056 | 6 | 0.02 | 3.86 | 0.13 | 4.4 | 4.6 |
|  | 2024.5.17 | 7.4 | 31 | 0.931 | 9 | 0.15 | 9.08 | 0.25 | 44.1 | 4.6 |
|  | 2024.7.16 | 7.4 | 15 | 0.053 | 7 | 0.05 | 6.57 | 0.34 | 2.92 | 3.8 |
|  | 2024.10.9 | 7.4 | 10 | 0.246 | 11 | 0.08 | 5.14 | 0.48 | 12 | 2.4 |
|  | 2025.4.19 | 7.3 | 26 | 0.183 | 9 | 1.04 | 18.5 | 0.7 | 48.6 | 6.5 |
| 标准值 |  | 6-9 | 100 | 15 | 70 | / | / | 10 | / | 20 |

根据上表可知，项目外排废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。

2、企业现有入河排污口整改建议

- 根据《邵阳市入河排污口“一口一策”整治清单（第一批）》、《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设（HJ 1309—2023）》及排污口目前情况，本排污口设置整改建议：

（1）近中期整治措施（2025年前）：对湖南军杰食品有限公司排污口进行审批登记，进一步加强军杰食品有限公司的监管力度，监督企业污水达标排放，并梳理标志牌。

（2）远期整治措施（2025年-2030年）：待隆回县城西污水处理厂纳污管网扩建延伸至该区域后，该区域内所有污水可纳入县城城西污水处理厂处理，之后取缔该入河排污口。

### 5.1.2入河排污口设置方案

厂区污水处理工艺为“格栅+调节池+厌氧催化池+接触氧化池+沉淀池+MBR”，厂区污水处理站尾水经自建的1600m管道排入辰水，排污口设置在湖南省邵阳市隆回县花门街道黄公庙村花门路辰水左岸，地理位置为E：110°59'4.927"，N：27°9'12.245"，排污口的入河方式为专用专管，管径为110mm，排放方式为间歇排放。尾水中COD、NH3-N、TP、TN等执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。排污口设置的基本情况见表5-2。

表5-2  排污口设置情况表

| 序号 | 名称 | 项目设置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污口设置地点 | 所在行政区 | 邵阳市隆回县花门街道 |
|  |  | 排入水体名称 | 辰水 |
|  |  | 水体功能 | 辰水隆回县六都寨-铜盆江保留区 |
|  |  | 水质管理目标 | Ⅱ类 |
|  |  | 经纬度 | E：110°59'4.927"，N：27°9'12.245" |
| 2 | 排污口类型 | 工矿企业排污口 |  |
| 3 | 排污口编码 | FF-430524-0019-GY-00 |  |
| 4 | 排污口设置类型 | 新建 |  |
| 5 | 排放方式 | 间歇排放 |  |
| 6 | 入河方式 | 专管，管径110mm |  |
| 7 | 入河排污口排污量 | 156.78m3/d |  |
| 8 | 入河排污口拟启用时间 | 2025年9月 |  |
| 9 | 入河排污路线 | 厂区污水处理站尾水经自建的1600m管道排入辰水，排污口设置在湖南省邵阳市隆回县花门街道黄公庙村花门路辰水左岸，地理位置为E：110°59'4.927"，N：27°9'12.245"，辰水自北向南流向资水 |  |

### 5.1.3入河排污口管理要求

（1）监测及排污量统计工作须符合《水环境监测规范》（SL219）及《入河排污量统计技术规程》（SL662）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2022）等有关要求，水质检测数据应由具备计量认证资质的检测机构出具，监测内容根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）的要求进行。

（2）污水排放单位需要为入河排污口建立档案，并按要求认真填写有关内容。如：排污单位名称，入河排污口性质及编号，入河排污口地理位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，立标情况，设施运行情况及整改意见等。

（3）规范化入河排污口的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等），生态环境部门应按照有关环境保护设施监督管理规定，加强日常监督管理。排污单位应将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

（4）及时申请入河排污口设置验收，完善设置管理手续。

（5）排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的专职人员对入河排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

## 5.2入河排污口排污情况

### 5.2.1污水来源及执行标准

本项目污水主要为湖南军杰食品有限公司产生的生活污水和生产废水，根据环评及其他相关资料可知，废水量约47034m3/a（156.78m3/d）。项目废水执行标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。

### 5.2.2申请的入河排污口重点污染物排放浓度、排放量和污水排放量

根据排污权证可知，本项目COD、NH3-N许可排放量分别为4.7t/a、0.71t/a。

根据环评及其他相关资料可知，项目污水处理设施处理的废水主要为主要为湖南军杰食品有限公司产生的生活污水和生产废水。污水处理规模为 200m3 /d，污水中主要污染物为 CODcr、NH3-N、SS、氯化物等，企业已审批废水量约47034m3/a（156.78m3/d），项目废水执行标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。本项目污染物排放量见下表。

表5-3  污水排放情况一览表

| ### 污水量 | ### 污染物种类 | ### 处理措施 | ### 排放浓度 | ### 排放量 | ### 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水（47034m3/a） | CODcr | ### 格栅+调节池+厌氧催化池+接触氧化池+沉淀池+MBR | 100 | 4.7034 | 100 |
|  | SS |  | 70 | 3.2924 | 70 |
|  | 氯化物 |  | 300 | 14.1102 | / |
|  | 氨氮 |  | 15 | 0.7055 | 15 |

# 6、入河排污口设置影响分析

## 6.1对水环境影响分析

### 6.1入河排污口设置影响范围

根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386-2024）和本项目污水排放情况，结合纳污水域水环境特点，设置入河排污口影响范围为本入河排污口上游500m至辰水汇入资江口共1.9km长的辰水段和辰水汇入资江口至下游隆回县桃洪镇资江一桥共计9.6km长的资江段。

### 6.1.2对水功能区水质影响分析

本项目已建成运行多年，根据2023和2024年辰水和资水例行监测数据可知：企业排污口下游辰水河段（辰水入资江口省控断面）2023和2024年各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值；企业排污口下游资水河段（隆回县水厂省控断面）2023和2024年各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值；各常规监测断面满足辰水和资水水质管理目标要求，故受纳水体纳污能力仍有剩余，满足环境容量控制要求，对辰水和资江的水功能区水质影响较小。根据常规监测数据可知，隆回县第二水厂2024年度除总氮和粪大肠菌群外，其他因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。项目正常排放的废水对隆回县第二水厂影响较小。

### 6.1.3尾水非正常排放对水体水质的影响预测

本报告主要考虑非正常排放，企业尾水未经处理直接排水在枯水期对辰水和资江水质影响。

1、预测因子

根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本报告确定的污染物预测因子选择COD、NH3-N。

2、预测内容

本评价主要预测项目事故排放对辰水水质和资江水质的影响，选取枯水期为评价时期。

3、背景值选取

辰水污染物背景浓度取排污口上游500m辰水断面W1实测数据的平均值；资江污染物背景浓度取隆回县第二水厂取水口2024年度常规监测数据；

表6-1  河流本底浓度值表

| 项目 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 辰水背景浓度（mg/L） | 11 | 0.289 |
| 资江背景浓度（mg/L） | 7 | 0.092 |

4、标准限值

项目排污口位于“隆回县六都寨水库大坝至隆回县桃洪镇铜盆江村”水域内，水功能一级区划为“辰水隆回县六都寨-铜盆江保留区”，属于Ⅲ类水体，间接影响水域资江为“资水（赧水）隆回开发利用区”，水功能二级区划为“资水（赧水）隆回饮用水源区”。辰水和资江水体水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准。水质标准见表6-2。

表6-2  水质标准表  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB3838—2002 Ⅱ类水质 | ≤15 | ≤0.5 |

5、预测范围

辰水预测范围：项目排污口至辰水于入资江汇入口处，长约1400m；

资江预测范围：辰水入资江口至下游隆回县桃洪镇资江一桥，长约9.6km。

本报告选取辰水入资江口省控断面（排污口下游1.3km）和隆回水厂省控断面（辰水入资江口下游9km）为关心断面。

6、预测河段水文参数

辰水和资江水文参数详细见下表：

表6-3 水文参数一览表

| 河流 | 时段 | 流量m3/s | 流速m/s | 河宽m | 水深m | 水力坡降（10-3） | Ey横向混合系数（m2/s） | Ex纵向扩散系数（m2/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辰水 | 枯水期 | 4.9 | 1 | 7 | 0.7 | 0.221 | / | 0.16162589 |
| 资江 |  | 62.2 | 0.194 | 160 | 2 | 0.51 | 0.115576878 | 1.185762776 |

7、水污染物排放源强

本入河排污口废水排放量156.78m3/d，废水排放流量为0.00182m³/s。污水中COD、NH3-N在非正常排放情况下的排放参数列于表6-4。

表6-4	  项目尾水污染物排放情况表

| 排放情况 | 废水流量QP（m3/s） | 污染因子 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常排放 | 0.00182 | 污染物浓度cp（mg/L） | 501.44 | 39.59 |
|  |  | 污染物排放速率（g/s） | 0.91262 | 0.07205 |

8、预测模型

本项目的纳污河流为辰水，项目尾水排入辰水后再汇入资江。

辰水宽深比小，尾水排入后在横向及垂向即均匀混合，主要考虑在纵向存在自然衰减和支流汇入稀释削减。在辰水河段采用纵向一维数学模型中的解析方法——连续稳定排放模型对废水中非持久性污染物衰减情况进行预测。预测模型的数学表达式如下：

（1）纵向一维数学模型——连续稳定排放解析解公式根据α和Pe判别：

k——污染物综合衰减系数，1/s；根据类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，一般河道水质降解系数参考值，III类水体COD水质降解系数在0.1~0.18d-1，NH3-N水质降解系数在0.1~0.15d-1。

辰水为III类水体，参照一般河道，COD、氨氮的k值分别取0.15d-1（1.74×10-6 S-1）、0.12d-1（1.39×10-6 S-1）。

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s。用爱尔德法求Ex=5.93H（gHI）1/2。

经计算，本项目α、Pe值如下：

表6-5   α、Pe计算结果表

| 项目 |  |  | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辰水 | 枯水期 | α值 | 0.00000028 | 0.00000022 |
|  |  | Pe值 | 43.309893 |  |

根据计算结果，α＜0.027，Pe≥1，适用对流降解模型：

C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh——河流流量，m3/s；

资江段宽深比较大，采用平面二维数学模型中的解析方法——连续稳定排放模型对废水中非持久性污染物衰减情况进行预测。预测模型的数学表达式如下：

（2）平面二维数学模型——连续稳定排放模型：

C（x，y）——纵向距离x、横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s；

k——污染物综合衰减系数，1/s；根据类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》，资江为大河，参照大江大河，COD、氨氮的k值分别取0.25d-1（2.89×10-6 S-1）、0.22d-1（2.55×10-6 S-1）。

9、预测结果

河流排放口初始断面混合浓度计算结果见表6-6，污染物在辰水和资江段的衰减预测结果见表6-7~表6-8。

表6-6  河流排放口初始断面混合浓度计算结果表  单位：mg/L

| 污染物 | 非正常排放 |
| --- | --- |
| COD | 11.18209579 |
| 氨氮 | 0.303592094 |

表6-7 辰水枯水期污染物预测浓度值  单位：mg/L

| 非 正 常 排 放 | X | 预测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 |
|  | 1 | 11.18207633 | 0.303591672 |
|  | 10 | 11.18190122 | 0.303587874 |
|  | 20 | 11.18170666 | 0.303583654 |
|  | 30 | 11.1815121 | 0.303579434 |
|  | 40 | 11.18131754 | 0.303575215 |
|  | 50 | 11.18112299 | 0.303570995 |
|  | 100 | 11.18015027 | 0.303549898 |
|  | 200 | 11.1782051 | 0.303507707 |
|  | 300 | 11.17626026 | 0.303465522 |
|  | 400 | 11.17431576 | 0.303423344 |
|  | 500 | 11.1723716 | 0.303381171 |
|  | 1000 | 11.16265586 | 0.303170394 |
|  | 1100 | 11.16071373 | 0.303128256 |
|  | 1200 | 11.15877193 | 0.303086124 |
|  | 1300 | 11.15683048 | 0.303043998 |
|  | 1400 | 11.15488936 | 0.303001878 |

表6-8  废水非正常排放，资江枯水期污染物预测浓度值  单位：mg/L

| 非正 常 排 放 | 因子 | X\c/Y | 1 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 1 | 8.130049478 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 10 | 7.521266159 | 7.008181562 | 7.000000028 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 20 | 7.376350135 | 7.047149862 | 7.000087058 | 7.000000002 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 30 | 7.309399183 | 7.077466048 | 7.001165906 | 7.00000107 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 40 | 7.26884614 | 7.095158586 | 7.004088953 | 7.000021555 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 50 | 7.240932466 | 7.104966488 | 7.008464124 | 7.00012739 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 60 | 7.2202153 | 7.110190361 | 7.013518227 | 7.000409462 | 7.000000006 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 70 | 7.204053155 | 7.112719 | 7.018661566 | 7.000931536 | 7.000000064 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 80 | 7.19098888 | 7.113626641 | 7.023553869 | 7.001710143 | 7.000000387 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 90 | 7.180144182 | 7.113540548 | 7.028032924 | 7.002723939 | 7.000001568 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 100 | 7.17095401 | 7.112838412 | 7.032042223 | 7.003930961 | 7.000004771 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 200 | 7.120956317 | 7.098269193 | 7.052366099 | 7.018341645 | 7.000638969 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | 300 | 7.0986824 | 7.085920921 | 7.056474728 | 7.028061627 | 7.002993234 | 7.000000083 | 7 | 7 |
|  |  | 400 | 7.085364095 | 7.076943096 | 7.056167627 | 7.033241461 | 7.006204417 | 7.000002375 | 7 | 7 |
|  |  | 500 | 7.076254309 | 7.070174597 | 7.054554811 | 7.035858183 | 7.009362784 | 7.000017288 | 7 | 7 |
|  |  | 1000 | 7.053542274 | 7.051363497 | 7.045287792 | 7.036716287 | 7.018761481 | 7.000806179 | 7.00000425 | 7.000001157 |
|  |  | 2000 | 7.037308114 | 7.036541147 | 7.034311955 | 7.03089472 | 7.022084545 | 7.004577945 | 7.000332384 | 7.000173445 |
|  |  | 3000 | 7.030013621 | 7.029600859 | 7.028384408 | 7.026467061 | 7.021159651 | 7.007411337 | 7.001289862 | 7.000836034 |
|  |  | 4000 | 7.025609115 | 7.025344517 | 7.024559281 | 7.023304246 | 7.019703217 | 7.008970738 | 7.002417204 | 7.001746118 |
|  |  | 5000 | 7.02256727 | 7.022380541 | 7.021824078 | 7.020927214 | 7.018297556 | 7.009750478 | 7.003415183 | 7.002632826 |
|  |  | 9000 | 7.015848217 | 7.01577523 | 7.015556106 | 7.015197641 | 7.01410513 | 7.009942748 | 7.005551223 | 7.004804138 |
|  |  | 9600 | 7.01520847 | 7.015142798 | 7.014945518 | 7.014622413 | 7.013634679 | 7.009823499 | 7.005688114 | 7.004967278 |
|  | 氨氮 | 1 | 0.181215892 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 10 | 0.133153914 | 0.092645934 | 0.092000002 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 20 | 0.121713328 | 0.095722542 | 0.092006873 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 30 | 0.116427892 | 0.098116152 | 0.092092051 | 0.092000084 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 40 | 0.113226493 | 0.099513156 | 0.092322839 | 0.092001702 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 50 | 0.111022929 | 0.100287675 | 0.092668289 | 0.092010058 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 60 | 0.109387501 | 0.100700281 | 0.093067356 | 0.09203233 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 70 | 0.108111671 | 0.10090009 | 0.093473484 | 0.092073552 | 0.092000005 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 80 | 0.107080404 | 0.100971913 | 0.093859804 | 0.092135032 | 0.092000031 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 90 | 0.10622436 | 0.100965272 | 0.094213507 | 0.092215085 | 0.092000124 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 100 | 0.105498932 | 0.100909987 | 0.094530129 | 0.092310398 | 0.092000377 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 200 | 0.10155267 | 0.099760927 | 0.096135675 | 0.093448553 | 0.092050463 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 300 | 0.099794927 | 0.098786897 | 0.096460941 | 0.094216589 | 0.092236436 | 0.092000007 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 400 | 0.098744095 | 0.098078804 | 0.096437461 | 0.094626205 | 0.092490173 | 0.092000188 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 500 | 0.098025443 | 0.097545038 | 0.096310798 | 0.094833432 | 0.092739826 | 0.092001366 | 0.092 | 0.092 |
|  |  | 1000 | 0.096234498 | 0.096062185 | 0.095581676 | 0.094903781 | 0.093483789 | 0.092063758 | 0.092000336 | 0.092000092 |
|  |  | 2000 | 0.094955763 | 0.094894999 | 0.09471839 | 0.094447657 | 0.093749664 | 0.092362691 | 0.092026333 | 0.092013741 |
|  |  | 3000 | 0.094382022 | 0.094349263 | 0.09425272 | 0.09410055 | 0.093679329 | 0.092588199 | 0.09210237 | 0.092066352 |
|  |  | 4000 | 0.094036025 | 0.094014988 | 0.093952559 | 0.093852779 | 0.093566483 | 0.092713209 | 0.092192177 | 0.092138823 |
|  |  | 5000 | 0.093797334 | 0.093782462 | 0.093738143 | 0.093666714 | 0.093457279 | 0.092776561 | 0.092271997 | 0.092209687 |
|  |  | 9000 | 0.093271085 | 0.093265231 | 0.093247657 | 0.093218906 | 0.093131283 | 0.092797445 | 0.092445228 | 0.09238531 |
|  |  | 9600 | 0.093221058 | 0.093215786 | 0.093199946 | 0.093174005 | 0.093094702 | 0.09278871 | 0.092456688 | 0.092398813 |

项目主要考虑尾水对下游辰水入资江口省控断面和隆回水厂省控断面的影响。

本项目正常排放情况下，根据2023和2024年辰水和资水例行监测数据可知：企业排污口下游辰水河段（辰水入资江口省控断面）2023和2024年各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值；企业排污口下游资水河段（隆回县水厂省控断面）2023和2024年各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值；各常规监测断面满足辰水和资水水质管理目标要求，故受纳水体纳污能力仍有剩余，满足环境容量控制要求，对辰水和资水的水功能区水质影响较小。

根据预测结果，本项目非正常排放情况下，辰水入资江口省控断面和隆回水厂省控断面均可满足满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅱ类水质标准管控要求（CODCr≤15 mg/L、NH3-N≤0.5 mg/L）。辰水枯水期下游辰水入资江口省控断面CODCr、NH3-N的最大浓度分别为11.1568mg/L、0.3030mg/L，CODCr、NH3-N的贡献浓度分别为0.1568mg/L、0.014mg/L，占断面预测浓度约1.43%、4.84%，资江枯水期下游隆回水厂省控断面CODCr、NH3-N的最大浓度分别为7.0158mg/L、0.0933mg/L，CODCr、NH3-N的贡献浓度分别为0.0158mg/L、0.0013mg/L，占断面预测浓度约0.23%、1.41%，故本企业非正常排放污染物对辰水入资江口省控断面和隆回水厂省控断面贡献量较小，为了减小对辰水入资江口省控断面和隆回水厂省控断面的影响，应杜绝本项目的非正常排放。

## 6.2对水生态影响的分析

### 6.2.1对水生生物区系组成的影响分析

辰水水生生物资源相对较少，区流域水生生物主要种类有常见鱼类、两栖类、爬行类、甲壳类、软体类等水生动物，构成了当地的生态系统。运营期尾水排放进入辰水，导致水体营养物质增加，耗氧量增加，引起水体富营养化，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高，将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，由于河水自身的稀释作用，污染物进入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对辰水鱼类区系组成的直接影响有限。

### 6.2.2对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占辰水径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。

因此，运营期对鱼类等水生生物种群结构的影响在可控范围内。

### 6.2.3对鱼类等的影响分析

根据废污水性质，对下游鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，经过模拟计算，正常排放情况下，根据排污口下游常规监测断面的例行监测数据，辰水能够满足河道水质管理目标。因此，在废污水正常排放情况下，工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的。在非正常排放情况下对河道的污染相对较大，对鱼类会造成一定的影响。

### 6.2.4对其他水生生物的影响分析

根据排污口下游常规监测断面的例行监测数据可知，正常排放情况下，对直接或间接受纳的水体水质类别没有发生显著变化，不会对该河饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，由于有机污染物浓度较高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

### 6.2.5 对水生生物繁殖的影响分析

水污染对鱼类的生理活动会产生一定影响，一般分为急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性。在COD、总氮、氨氮、总磷这几个指标中，对鱼卵孵化和仔稚鱼早期发育毒性最大的是氨氮。黄杰斯研究了氨氮对花鲈孵化的影响，指出氨氮浓度对花鲈幼鱼的耗氧率、排氨率有显著影响。鲁增辉研究了氨氮对稀有鮈鲫胚胎和卵黄囊期仔鱼的毒性效应，低剂量的氨氮溶液暴露能引起仔鱼的死亡、心率减缓和心律不齐、未形成功能性的鳔、体长体重降低以及心包、卵黄囊水肿等多种毒性效应。彭俊的研究指出罗非鱼随着氨氮与亚硝酸盐浓度的升高，孵化率与仔鱼活力随之降低，生长速度减缓。根据排污口下游常规监测断面的例行监测数据，正常情况下污染物排放不会影响水质功能，水质能满足Ⅱ类要求，尾水排放口下游无产卵场，因此其运营期对鱼类产卵繁殖影响有限。

# 7、入河排污口设置水环境风险分析及防治措施

## 7.1水环境风险分析

### 7.1.1风险事故分析

综合环境风险识别和项目运行期发生的环境风险事故，本项目运行期可能发生的环境风险事件主要为：

（1）污水处理系统在运行输送过程中管道破裂导致的泄漏事故；

（2）污水处理设施运行过程中设备故障引起的泄漏或跑、冒、滴、漏等现象导致的事故；

（3）由于突发紧急事故导致污水处理设施超负荷、停电、设备故障且无法启动备用设备等引发的废水非正常排放事故。

### 7.1.2风险影响分析

（1）废水非正常排放影响分析

造成污水事故排放的影响因素主要有：

①由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。

②如遇厂区停电，则易导致污水未处理直接排放。

根据预测分析，项目污水非正常排放，在辰水污染物浓度增加，因此，为防止废水非正常外排对水体水质造成较大冲击，若废水处理站出现故障，立即关闭排水系统，将废水储存在事故池内，同时停止生产，以限制废水处理站的进水。待事故解除后，将废水分批次处理达标后回用或者外排。

（2）泄漏事件影响分析

废水处理设施及污水管道可能因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。

发生破裂或渗漏，污废水进入土壤，渗入地下，会对地下水造成一定的污染，冒出地面水可能在死角处汇集滋生蚊虫、散发恶臭，对周围居民的生活产生较大的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成影响。

（3）其他风险事件分析

①电力及机械故障

污水处理设施一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，导致污水事故排放，影响纳污水体水质。

②污水处理设施停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。

③污泥的影响

本项目每天有湿污泥产生，污泥中含有一定有机物、微生物及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

此外，若污染无法及时清运处理，污泥长时间未经处理放置，易引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。

④暴雨的影响

本项目污水处理设施位于室内，有顶棚遮挡，暴雨对污水处理设施影响较小。

## 7.2风险防范措施

### 7.2.1现有风险防范措施

1、防止设备故障

污水处理设施使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高。对此类事故的应急措施主要是，对易损设备采取多套备用设计。在运行期间，需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率，若万一故障发生时，对废水的处置，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理后回用。

2、提高事故缓冲能力

污水处理设施主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相当的处理设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等），在发生事故后，废水池具有充足的缓冲能力。

3、定期监测

废水排放委托第三方监测单位定期人工取样测定。

4、规范管理

设置定岗操作人员，制定废水处理站规章制度，定期巡检、调节保养及联系维修更换等，可及时发现各种可能引起废水处理异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

### 7.2.2风险防控措施完善与改进建议

1、制定突发环境事件应急预案，事故情况下立即启动预案。

2、完善厂区标识标牌，设立明显的管道标志，防止意外破坏，绿化地段，管道上方不宜栽植高大乔木或深根性的植物。

3、加事故险隐患巡查力度，及时发现问题，预防污水事故排放。规范管理，做到管理有序、操作规范、巡查到位，把安全生产放在首位。

4、加强职工培训，提高安全意识。严格执行持证上岗制度。在生产过程中，要按照相关规定对管理、技术、生产等人员定期进行操作技术、安全知识等培训，提高操作技术水平，强化风险意识，从人的因素上杜绝风险事故产生。

5、强化运行管理，故障处置及时。强化系统安全检查、巡查，健全巡检档案。对关键设备做好备品备件储存、保养。强化自然灾害防范，做好防雷、防风设备维护。

6、建立信息互通，应与地方政府、生态环境、水利等相关部门建立信息互通机制。主动接受和协助地方生态环境局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理站的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

### 7.2.3污水非正常排放的防范措施

1、污水处理站水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

2、为使在事故状态下污水处理站能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

3、选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

4、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

5、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

6、建立由厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。

7、主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理站的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

### 7.2.4泄漏事故风险防范措施

1、严格按照污水处理设施建设要求进行防渗建设，确保厂内建构筑物质量可满足生产运行要求。

2、确定排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

3、当泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

4、强化对管道的管理、监控和维护，确保泄漏事故零发生。一旦发生事故，应在第一时间切断泄漏点，减少废水泄漏量。

## 7.3事故应急措施

本报告要求企业制定突发环境事件应急预案，在发生突发环境事件时，应根据《突发环境事件应急预案》规定的各项应急措施进行紧急处理。

### 7.3.1暴雨造成污水处理设施无法正常工作应急措施

应急小组按防汛区域做好应急措施，使厂区的排水系统畅通，停电并加固临时用电线路，保证通讯畅通。应急领导组织厂区人员将重要设备加以安置保护，同时人员应进行自我保护。

### 7.3.2停电造成污水处理设施无法正常工作应急措施

如污水处理设施发生停电事故无法正常工作时，按下列方式进行应急救援：

1、立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急指挥长决定启动应急响应（由应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作）。

2、现场处置：积极组织力量维修，启动备用发电机组，并立即与电力部门取得联系；同时停止生产线排水。

3、事故排除后，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。

### 7.3.3管网泄漏应采取的应急措施

1、管网发生泄漏后，事故发现人员立即报告车间负责人和公司应急领导小组，应急领导小组应立即启动应急响应。

2、抢险组按应急方案用最短时间组织好人员和堵漏物资，迅速进行堵漏。

3、停止生产线排水，加大回水量，停止尾水排放。

### 7.3.4污水处理设施设备故障应采取的应急措施

1、通知车间减少排水；

2、组织维修人员对故障设施进行维修；

3、当系统恢复正常运行后，恢复系统正常运行。

### 7.3.5出水水质超标应急措施

将进水暂存在调节池，停止生产线来水，待检修完毕，确定废水能够达标排放再处理调节池的污水。

## 7.4应急监测

### 7.4.1应急监测方案

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，应急监测组负责监测人员对事故现场进行侦察检测，掌握超标污水扩散区域，附近水系分布及流向；对辰水和资江各控制断面进行应急监测。

1、监测因子

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、氯化物。

2、监测方法

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在水环境中的浓度。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

①现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

②对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

③若无环境应急监测能力的，或部分监测指标无能力监测的，可以委托当地具有环境应急监测能力的单位进行，必要时应与县、市环境监测站联系进行监测。

（3）监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次。最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的48 h连续监测结果均恢复到本底值或背景点位水平时，则可终止应急监测。

（5）监测点位

排污口及下游辰水500m、1000m、辰水入资江口。

### 7.4.2应急监测人员的防护措施

1、进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护设备，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。

2、应急监测时，至少应有2人同行。

## 7.5建立事故性排放的报告制度

一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理。

## 7.6建立责任追究机制

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至述诸法律追责。

# 8、入河排污口设置合理性分析

## 8.1法律法规政策符合性分析

本项目污水处理设施主要处理湖南军杰食品科技有限公司产生的废水，根据实际废水产生情况，项目污水处理能力200m3/d，废水最大排放量为156.78m3/d（0.00182m3/s），辰水枯水期流量为4.9m3/s，远小于辰水枯水期流量，不会影响水体行洪排涝。

根据建设单位提供资料，本项目污水处理设施采取“格栅+调节池+厌氧催化池+接触氧化池+沉淀池+MBR”工艺，废水经处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。

根据2023和2024年辰水和资水例行监测数据可知：企业排污口下游辰水河段（辰水入资江口省控断面）2023和2024年各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值；企业排污口下游资水河段（隆回县水厂省控断面）2023和2024年各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值；各常规监测断面满足辰水和资水水质管理目标要求，故受纳水体纳污能力仍有剩余，满足环境容量控制要求。

- 综上所述，本项目入河排污口是设置可行的。

- 8.1.1与《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）的相符性分析

《中华人民共和国水污染防治法》对入河排污口设置作出要求，本入河排污口设置与其符合性分析如下：

表8-1  本入河排污口设置与《水污染防治法》相符性分析

| 序号 | 要求 | 本入河排污口设置情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十九条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业主管部门的意见。 | 本项目已依法委托第三方单位完成了环境影响评价。本入河排污口影响范围内的辰水段为渔业用水区，项目排污口不涉及通航、渔业保护区。 | 相符 |
| 2 | 第二十三条 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。 | 本入河排污口属于工业排污口，企业按照排污许可管理要求定期委托有资质的第三方公司开展监测，并保存监测记录。 | 相符 |
| 3 | 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 本入河排污口设置于辰水左岸，不属于饮用水源保护区 | 相符 |
| 4 | 第七十五条 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 | 本入河排污口设置于辰水左岸，尾水排入辰水后，辰水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准由此可知，本工程尾水对辰水无明显污染影响。 | 相符 |

### 8.1.2与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

《中华人民共和国长江保护法》对排污口设置作出以下要求：第四十七条......在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。

本入河排污口拟设置于辰水左岸，辰水属于长江流域洞庭湖水系，为资江的一级支流，本次排污口论证拟报邵阳市生态环境局隆回分局审批，拟设排污口经同意后，方启动建设。根据水质现状调查，本排口直接纳污水体和下游影响范围内的资江水域可达到相应的水质管理要求，本入河排污口设置可行。因此，本入河排污口设置与《中华人民共和国长江保护法》相符。

### 8.1.3与《中华人民共和国水法》相符性分析

根据《中华人民共和国水法》，禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。

本入河排污口所在位置不涉及饮用水水源保护区，符合《中华人民共和国水法》要求。

### 8.1.4与《中华人民共和国渔业法》（2013年修订）相符性分析

《中华人民共和国渔业法》于1986年颁布之后，于2013年进行了第四次修订。根据相关规定，对建设项目的限制性规定为“第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿”。

本项目排污口设置于辰水左岸，施工用干法施工，无水下施工。仅项目营运期尾水排放对渔业资源产生影响，但影响可接受，不会对渔业资源产生明显影响，符合《渔业法》要求。

### 8.1.5与《湖南省环境保护条例》（2024年版）相符性分析

《湖南省环境保护条例》对排污口设置提出以下要求：“第十二条 排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台帐，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标。重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装、使用自动监测设备，并确保自动监测设备与生态环境主管部门的监控设备联网；原始监测记录应当按照规定保存，不得篡改、伪造”。

本项目不属于重点排污单位，入河排污口拟根据规范化建设要求设置标志标牌、监测采样口及视频监控，并建立管理台账，按规定开展自行监测。本入河排污口处尾水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准，并设置COD、氨氮、TP、TN等重点污染物排放总量控制指标，工程排污严格按照排放标准及总量指标进行控制。

综上，本入河排污口设置与《湖南省环境保护条例》（2024年版）相符。

### 8.1.6与《邵阳市资江保护条例》相符性分析

《邵阳市资江保护条例》于2022年3月1日施行，本项目入河排污口设置与《邵阳市资江保护条例》相符性分析详见下表8-2：

表8-2 本项目入河排污口设置与《邵阳市资江保护条例》相符性分析

| 类别 | 条例相关要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染防治 | 第十条、未经批准，任何单位和个人不得在资江干流及其支流、水库、渠道新建、改建、扩建排污口；已批准的排污口应当按照有关规定设置并实现达标排放。市、县（市、区）人民政府生态环境主管部门应当建立排污口登记统计和建档立卡等制度，做好排污口编码、设置标牌等工作，加强排污口的日常监督监测。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录 | 本项目按照规定进行排污口论证报告的编制；入河排污口按照要求进行入河排污口登记、编码、标牌。 | 符合 |

根据上表分析，本项目入河排污口设置与《邵阳市资江保护条例》相符。

### 8.1.7与水产种质资源相关规定的符合性分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》（农业部 2016 年第 3 号令修订，2016 年6 月 1 日起施行）相关规定，对本项目的限制性规定为“第十七条：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书”。

本项目排污口不涉及水产种质资源保护区，符合规范。

### 8.1.8与《入河排污口监督管理办法》（生态环保部令第35号）相符性分析

根据《入河排污口监督管理办法》（生态环保部令第35号），以下情形，禁止设置入河排污口：

- 在饮用水水源保护区内；

- 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内；

- 不符合法律、行政法规规定的其他情形。

对流域水生态环境质量不达标的水功能区，除城镇污水处理厂等重要民生工程的入河排污口外，严格控制入河排污口设置。

本入河排污口拟设置于辰水左岸，辰水为资江一级支流，不属于饮用水水源保护区，不在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内。根据常规断面例行监测结果论证范围内现状水质较好，能够达到功能区水质要求。本项目排污口位于河岸边，采用专用管道排放，不会产生河道阻水，不影响辰水正常行洪。

综上，本入河排污口设置不属于管理办法中禁止审批类型，与《入河排污口监督管理办法》相符。

### 8.1.9与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号）的符合性分析

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号），入河排污口不得设置于饮用水水源一级、二级保护区内；自然保护区核心区、缓冲区内；水产种质资源保护区内；省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内。同时，经论证不符合设置要求的；排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的，不予审批。

本入河排污口拟设置于辰水左岸，辰水为资江一级支流，不在饮用水水源保护区范围，项目沿线污水管网尚未建成，待隆回县城西污水处理厂纳污管网扩建延伸至该区域后，该区域内所有污水可纳入县城城西污水处理厂处理，之后将取缔该入河排污口。根据常规断面例行监测结果论证范围内现状水质较好，能够达到功能区水质要求。此外，本入河排污口设置符合“三线一单”、用地规划、产业政策、环境保护等法律法规要求。因此，本入河排污口设置不属于管理办法中不予审批类型，符合《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号）的要求。

### 8.1.10与《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）相符性分析

由于本项目排污口未设置于水产种质资源保护区、国家湿地公园，故符合《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函[2021]71号）对涉及水产种质资源保护区以及国家湿地公园的排污口审批要求。

### 8.1.11产业政策相符性分析

按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C1371 蔬菜加工；C1469 其他调味品、发酵制品制造；C1499其他未列明食品制造”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关政策规定，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类及淘汰类；依据《促进产业结构调整暂行规定》（国发（2005）40号文）的相关规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目属于允许类。

隆回高新技术产业开发区产业定位为：以电子、服装加工、纺织、工艺品制造等轻工制造业和以金银花为主的富硒农产品加工为主一、二类工业企业，并以精细化工、生物质能源、特种纸、仓储物流等为辅助产业。本项目为农产品加工项目，因此与隆回高新技术产业开发区的产业定位相符。

综上，本项目建设符合国家相关产业政策的要求。

### 8.1.12用地规划的相符性分析

项目选址于湖南省邵阳市隆回县花门街道迈迹塘村，属于隆回高新技术产业开发区范围内，用地性质为工业用地，符合用地规划。

## 8.2水生态环境保护目标符合性分析

### 8.2.1所在水域环境功能属性

本项目尾水经自建的1600m管道排入辰水，直接受纳水体为辰水，再往南流经1400m汇入资江。本项目入河排污口位于“隆回县六都寨水库大坝至隆回县桃洪镇铜盆江村”水域内，水功能一级区划为“辰水隆回县六都寨-铜盆江保留区”，属于Ⅲ类水体；辰水于资水（赧水）汇入口位于“隆回县南岳庙乡石蒜村至隆回县元木山电站”水域内，水功能一级区划为“资水（赧水）隆回开发利用区”，水功能二级区划为“资水（赧水）隆回饮用水源区”，起始断面为隆回县南岳庙乡石蒜村，终止断面为隆回县桃洪镇资江一桥，属于II类水体。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，辰水和资江水质管理目标为Ⅱ类。

### 8.2.2敏感保护目标

项目直接纳污水体为西侧辰水，再往南经1400m汇入资江，地表水环境敏感目标主要为辰水和资江；无水生态环境敏感目标。

表8-3  本入河排污口论证范围内环境保护目标一览表

| 名称 | 保护对象、规模 | 水功能区划 | 水环境功能区 | 相对方位 | 相对排污口距离 | 范围、规模 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 资江（大河） | 资水（赧水）隆回开发利用区 | 饮用水源保护区 | 位于排口南侧，排口下游1400m |  | 辰水入资江口至县水厂取水口下游200米 | II类 |
|  | 辰水（小河） | 隆回县六都寨-铜盆江保留区 | 渔业用水区 | 相邻，直接纳污水体 |  | 排污口上游500m至辰水于资江汇入口 | III类 |

## 8.3应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析

### 8.3.1水生生态保护措施

（1）加强出水水质管控，确保出水水质能达标排放。一量发现出水中污染物浓度高于排放标准要求，必须立即查找原因，检修相关设备，防止超标污水进入辰水。

（2）加强运营管理：须认真做好项目废水处理设施的日常管理工作，加强员工培训和教育，提高工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作 失误而导致的事故。

（3）定期检修机械设备：加强对各类设备的检查、维护和管理，以减少事故隐患。

（4）加强基础保障：供电采用双电源设计，电力有保障；易出现故障或损耗较快的设备、零部件必须备份，在出现问题的时候可及时更换，防止事态恶化。

### 8.3.2减缓影响的管理措施

（1）加强出水质管控：确保出水水质达标排放，一旦发现出水中污染物浓度高于排放标准要求，必须立即查找原因，检修相关设备，防止超标污水进入辰水。

（2）加强运营管理：必须认真做好污水处理厂的日常管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。

（3）定期检修机械设备：加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；污水厂应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。

（4）设置警示牌：规范建设排水管道及排污口，管道相应位置及排污口设置明显的警示标志，确保管道及排污口的安全运行。

（5）设置阀门：厂区尾水排入排水明渠前应设置阀门、场地内布设的地埋式污水管道应设置 U 形槽。一旦发生意外，关闭排污口阀门，由于管道布置在 U 形槽内，U 形槽用水泥板封盖，U 形槽应与事故应急池连通并有一定坡度，一旦发生管道泄漏，泄漏的废水通过 U 形槽自流导入事故收集池。

（6）建立长效的监测跟踪评价机制：积极采用新技术、新工艺，持续提高污水处理厂工艺以减缓对周边环境的影响。

# 9、其他需要分析或者说明的事项

## 9.1水资源保护措施

根据湖南军杰食品科技有限公司入河排污口污染物来源与种类以及影响范围与程度，为进一步减少本入河排污口污水负荷，减轻对纳污河段的影响，提出以下工程措施和管理措施。

### 9.1.1加强工程运行管理

- 大力发展中水回用，提高水资源利用率，湖南军杰食品科技有限公司应进一步开发利用污水资源，发展中水处理，提高污水回用技术。工业生产和生活产生的优质杂排水经处理净化后，能达到一定的水质标准，可做为非饮用水使用于生产用水、绿化、卫生用水等方面。因此应积极推进邵阳市大祥区东升造纸厂再生水的设施建设，加大中水回用。

- 强化保护水资源意识强化保护水资源，节约用水的法制建设和宣传工作，增强全厂的节水意识，使人们自觉认识到水是珍贵的资源，摈弃“取之不尽，用之不竭”的陈腐观念，形成珍惜水资源、节约水资源和保护水资源的良好企业风尚。

- 加强水环境监测，取水许可，排污控制。通过划定水功能区，明确河、湖、水库等水资源的水功能与水质保护目标。强化污染负荷控制，建立和完善水资源保护标准体系；建立健全水量水质监测系统，实现对污水厂尾水水质的实时监测和监督；实施污染物排放总量控制，加强入河排污口的管理，保护水源生态环境不遭到破坏。

优化污水处理工艺。通过技术改造、产业升级，落实建设项目的污水、污泥工艺改造。通过升级改造，进一步提升对工业废水的污水处理能力，提高去污效率。鼓励企业自主创新，发展新型污水污泥处理工艺，通过引进国外新科技，结合自身科技发展，大力推进污水处理工艺升级改造研究，提升污水处理能力。

### 9.1.2加强管理措施

1、强化排污口监测

依据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》、《湖南省入河排污口监督管理办法》等相关意见、标准的要求，本项目污水处理设施应定期开展检测。

2、建立和完善水质保护规章制度

建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管

理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。

3、加强环保宣传教育

采用媒体宣传、发放宣传资料、强挂宣传标准横幅等方式，定期开期节约用

水、保护水环境宣传教育工作。

4、采取风险应急措施，编制应急预案

成立本排污口应急救援小组或将本排污口纳入隆回县突发事件应急救援体系中，在排污口处设置应急救援联系电话。

## 9.2入河排污口规范化建设

根据《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ1309-2023）：分类施策，规范建设。各类排污口建立档案；工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口以及其他排口中的港口码头排口、大中型灌区排口设置标识牌、监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，在口门附近设置检查井。

### 9.2.1入河排污口立牌

湖南军杰食品科技有限公司应规范该入河排污口设置、竖立明显的建筑物标识碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。

入河排污口口门处标志碑为钢筋水泥浇筑，正反两面为铝塑板，形状大体如下，其中背面标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并能长久保留。

排污口类型：按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》中排污口分类的一级分类填写。本项目入河排污口属于第（一）类“工业排污口”，类型代码为“GY”。

排污口名称：企事业单位作为责任主体的入河（海）排污口，按照“行政区信息+企事业单位名称+入河（海） 排污口类型”的规则命名。 行政区信息应包含地级市和县级行政区名称。企事业单位名称应以统一社会信用代码对应的名称为准，企事业单位名称中包含行政区信息的，命名时不予重复体现。因此本项目入河排污口命名为：湖南军杰食品科技有限公司排污口。

排污口编码：按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》执行，包含海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、排污口类型代码等；采用字母和数字组合编号的方式，编码长度为16位。入海（河）排污口编码结构如下图所示：

### 9.2.2入河排污口监测

入河排污口调查与监测，是入河排污口监督管理的重要内容，是保护水资源，保障饮水安全、改善水环境，促进水资源可持续利用的重要措施之一，是实施水功能区管理，落实最严格的水资源管理制度的重要保障，也是《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》（生态环保部第35号令）赋予水行政主管部门的重要职责。入河排污口的调查和监测是掌握入河排污口设置及排污基本情况，为入河排污口的整治与新建、改建和扩大入河排污口的审批工作提供基本依据，是排污控制、水功能区管理、水资源保护的基础性工作。

应将入河排污口监测点设置在厂区（园区）以外，污水入河前，根据排污口入河方式和污水量大小，选择适宜的监测采样点设置形式。监测采样点设置应考虑实际采样的可行性和便利性。污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。

### 9.2.3档案建设

排污口档案应当真实、完整和规范。

排污口文件材料、影像资料等的形成与积累、整理、归档及档案的管理与利用等其他要求参照HJ/T8.4规定。

下列文件、记录和数据属于归档范围：a）排污口基本信息资料；b）排污口设置审批相关文件（包括申请文件或登记表、同意或不予同意设置决定书、管理部门盖章的证明文件、排污口设置论证报告等）；c）排污口监督检查资料；d）排污口监测资料；e）其他有关文件和资料。

### 9.2.4其他要求

入河排污口的设置应符合以下要求：

1、入河排污口设置应便于采集样品便于计量监测、便于日常现场监督检查；

2、入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上；

3、入河排污口不得设暗管通入河道或湖库底部，如特殊情况需要设管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督；

4、凡含有有毒有机污染物、重金属、持久性有毒化学污染物和热污染的入河排污口，应采取有效保护措施，减少对周边环境的影响。

5、项目排污口建设时应考虑水力消能装置，防止对河岸的冲刷。

## 9.3建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期向县级或市级行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

县级或市级行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

## 9.4开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

# 10、论证结论与建议

## 10.1 论证结论

湖南军杰食品科技有限公司废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经隔油池和化粪池处理后与生产废水一起排入项目内污水处理站进一步处理，厂区污水处理工艺为“格栅+调节池+厌氧催化池+接触氧化池+沉淀池+MBR”，厂区污水处理站尾水经自建的1600m管道排入辰水，项目入河排污口位于湖南省邵阳市隆回县花门街道黄公庙村花门路辰水左岸，地理位置为E：110°59'4.927"，N：27°9'12.245"，排污口类型为工矿企业排污口，排污口的入河方式为专用专管，排放方式为间歇排放，最大排放量为156.78m3/d。尾水中COD、NH3-N、TP、TN等执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的一级标准。依据《“十四五”湖南省地表水环境质量监测网络设置方案》和考核要求，以及邵阳市生态环境局环境状况公报，辰水和资江水质管理目标为Ⅱ类。

排污口论证范围为：排污口上游500m至辰水汇入资江口共1.9km长的辰水段和辰水汇入资江口至下游隆回县桃洪镇资江一桥共计9.6km长的资江段，论证范围河道长度合计约为11.5km。入河排污口论证范围不涉及集中式饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和润游通道、天然渔场、水产种质资源保护区等需要特殊保护的区域。

根据预测结果，本排污口污水正常排放情况下排入前后纳污河段范围内主要 污染物浓度增加量较小，对纳污河段水生生物无影响，辰水河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的Ⅱ类标准要求，其对区域地表水环境影响较小。

本项目符合国家相关产业政策与产业布局；入河排污口为新建排污口，符合 湖南省生态环境分区管控要求，因此，入河排污口设置可行。

## 9.2建议

为进一步保护和维持该水域的生态环境质量状况，提出以下几点建议：

1、按照国家规范排污口的要求，对该排污口进行规范化建设管理。

2、对入河排污口进行测量，为排污口的数字化、精确化提供支撑。

3、加强污水处理设施的检查与维护。对污水处理站污水处理设施定期检查、维修，确保处理系统安全稳定运行，尽量避免事故排污发生。

4、运行管理单位应制定事故排放的应急预案。包括具体技术措施、工程措施和管理措施，同时报相关主管部门备案，并切实在运行中落实。

5、在企业运行后应按排污许可对污水进行监测，防范进水水质超标导致的尾水超标排放情况，严格执行污水排放标准，确保出水水质稳定达标排放，并把监测结果向主管部门通报。