- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产3万吨复合肥、3万吨掺混肥建设项目

建设单位（盖章）：湖南谷润田生物科技有限公司

编制日期：   2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目由来。核实项目与园区生态环境分区管控清单、国土空间规划及其它相关规划相符性分析，据此完善项目选址合理性分析。完善邵阳市经济开发区(双清园区)基本情况，企业与之依托关系。 | P14已细化项目由来；p3-4已完善规划相符性分析；p12已完善选址合理性分析 |
| 2 | 核实项目建设情况、主要构筑物、产品方案、主要生产设备原辅材料及能源消耗、总投资及环保投资。说明项目平面布置合理性分析。核实项目目前建设情况、存在的问题、整改情况。 | P15-20已核实项目组成情况；p26已补充项目存在的问题及整改情况 |
| 3 | 加强项目地周围环境状况及企业调查，核实项目地四至情况。核实环境现状监测数据,核实引用数据的可行性。核实环境保护目标。核实评价标准及总量控制指标。 | 已核实项目地周围情况及保护目标；p28已核实环境现状监测数据；已核实评价标准；p33已核实总量控制指标 |
| 4 | 强化工程分析。核实企业工艺流程及产污节点，细化工艺流程说明。完善雨污分流内容。核实项目用水量、排放量及去向、水平衡图。核实喷淋废水的属性、更换频次及去向。核实实验废水、清洗废液产生量、属性及处置情况。补充原料渗漏液的收集及处置情况。核实废气产生量、收集效率、处理设施等内容。根据废气源强预测废气影响结果。核实排气简高度。加强无组织废气收集及处理情况。核实固废的产生、暂存及处置情况。 | P23-25已核实企业工艺流程及产污节点；p21-22已完善用水量、排放量及去向、水平衡图等；p26、p49已补充原料渗漏液的收集及处置情况；p35-39已核实完善废气相关内容；已核实固废的产生、暂存及处置情况 |
| 5 | 完善运营期环境影响分析。根据噪声源强及分布情况，核实厂界噪声预测结果,完善噪声污染防治措施。完善环境风险影响分析。完善监测计划及环境保护措施监督检查清单。 | 已核实噪声相关内容，已完善监测计划及环境保护措施监督检查清单；p50-51已完善环境风险影响分析 |
| 6 | 完善附图、附件。补充雨水排放路径图、用地手续等资料等。 | 已补充雨水排放路径图，已完善平面布置图；已补充附件：邵阳经开区规划环评批复、生物质燃料监测报告 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	59

附表	60

建设项目污染物排放量汇总表	60

附件

1、环评委托书

2、企业营业执照及产品生产许可证

3、厂房租赁合同

4、建设项目用地说明

5、责令整改违法行为决定书

6、监测报告

7、质保单

8、邵阳经开区规划环评批复

9、生物质燃料检测报告

10、专家评审意见

11、专家复核意见

12、邵阳市生态环境局立案审批表

附图

1、项目地理位置图

2、平面布置图

3、环境保护目标图

4、监测布点图

5、土地利用现状图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨复合肥、3万吨掺混肥建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 尹小兵 | 联系方式 | 13973936395 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市双清区火车站乡栗山村 |  |  |
| 地理坐标 | （ E 111°32'53.663"，N 27°16'21.725"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C26 化学原料和化学制品制造业 262 肥料制造 2624复混肥料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中“45、肥料制造262”中“其他” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 22 |
| 环保投资占比（%） | 3.67 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：生产线及辅助、环保设施已基本建设完成，2025年5月19日，邵阳市生态环境局查处并下发了《责令改正违法行为决定书》（邵市生环责改〔2025〕8号），决定责令湖南谷润田生物科技有限公司立即改正违法行为，停止建设和生产使用（详情见附件），目前该企业处于停工整顿状态。 | 用地（用海） 面积（m2） | 25000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 建设项目位于邵阳市经济开发区双清片区，其规划文件名称：《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》（2021年修改）。 说明：该规划由《邵阳市工业集中区（一期）控制性详细规划》、《邵阳市工业集中区（二期）控制性详细规划》合并而来。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 建设项目位于邵阳市经济开发区双清片区，其规划环境影响评价文件名称：《邵阳经济技术开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》； 审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文号：湘环评函[2022]84号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析： 根据《邵阳经济开发区（双清园区）控制性详细规划》，其主要结论如下： （1）本次规划邵阳经济开发区（双清园区）位于邵阳市东南部，西至昭阳路和大兴路，北达集仙路和宝庆东路，东到宝庆东路和衡邵高速，南至衡邵怀铁路。规划总用地面积2918.20公顷，其中邵阳经济开发区（双清园区）主区面积1464.05公顷。 （2）主导产业：以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主导，以现代物流、生物医药、发制品为辅助产业。禁止引入《产业结构调整指导目录》（2024年本）中禁止类和限制类项目。 本项目位于湖南省邵阳市双清区火车站乡栗山村，现状为工业用地，已纳入邵阳经济技术开发区最新国土空间规划方案，拟将该地块调整为二类工业用地，目前规划正在调整中，2025年7月8日，邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局出具了《关于湖南谷润田生物科技有限公司年产8万吨复合肥掺混肥建设项目的选址意见》，原则同意本项目选址（详情见附件）。项目为复混肥料制造，不属于园区主导产业，也不属于限制及禁止类项目清单企业，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中禁止类和限制类项目；不属于耗水量及排水量大的企业；不属于三类工业企业及排放重金属的建设项目。 《邵阳市城市总体规划（2016~2030）》中生态环境保护规划：按照生态空间管制要素类别，对自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地河流、山体、基本农田、水源地、地质灾害区、军事设施保护区等进行管控。 本项目位于湖南省邵阳市双清区火车站乡栗山村，租赁现有标准厂房，根据经开区双清片区土地利用现状图，本项目所在地属于工业用地，不涉及以上管控区域。 表1-1 邵阳经济技术开发区环境准入行业清单 区域; 分类; 行业. 双清片区（区块二区域、区块三中三类工业用地以外区域）; 产业定位; 先进装备制造、农产品、电子信息为主导产业，现代物流、生物医药、发制品为辅助产业. 限制类; C17纺织业（涉及染整工艺的）. 禁止类; C398电子元件及电子专用材料制造中涉及含线路板蚀刻等、C3843铅蓄电池制造、C2710化学药品原料药制造、C2762基因工程药物和疫苗制造、B采矿业、D4411火力发电、C1910皮革鞣制加工、C1931毛皮鞣制加工业、C25石油、煤炭及其他燃料加工业（生物质燃料加工除外）、C221纸浆制造、C222造纸、C31黑色金属冶炼和压延加工业、C32有色金属冶炼和压延加工业；水泥、石灰和石膏制造中涉及水泥熟料的制造业；线路板制造业。. 本项目属于复混肥料制造，不属于邵阳经开区环境准入行业清单中限制类或禁止类项目。 1、本项目与《邵阳经济开发区发展规划（2022年-2026年）环境影响报告书》及审查意见的函的符合性 相符性见下表1-2. 表1-2 与规划环评审查意见相符性分析 与项目相关的审查意见; 项目情况; 相符性. 严格依规开发，优化空间功能布局。按照最新的国土空间规划，科学规划空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区应做好空间功能布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离居民集中区、医院、学校布局。园区应按照经核准的规划范围开展建设，严格按照自然资源部门划定的发展方向区进行开发利用，落实园区规划的产业布局规划。; 本项目为复混肥料制造，不属于环境影响较大的工业项目，项目所在区域现状为工业用地，已纳入邵阳经济技术开发区最新国土空间规划方案，拟将该地块调整为二类工业用地，目前规划正在调整中，2025年7月8日，邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局出具了《关于湖南谷润田生物科技有限公司年产8万吨复合肥掺混肥建设项目的选址意见》，原则同意本项目选址。周围主要为菜地和少量居民，符合园区空间布局规划; 符合. 严格环境准入，优化园区产业结构。园区后续产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》《邵阳市资江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”及《报告书》提出的环境准入要求、生态环境管控清单，新设置的三类工业用地的产业准入应按报告书提出的正面清单予以执行。; 本项目污染物产生量较少，不属于三类工业，且符合相关法律法规及政策要求。; 符合. 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区进站路污水处理厂废水排放应满足入河排污口设置批复的各项管理要求。园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制,督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 本项目雨污分流，无生产废水排放，雨水经厂区雨水沟收集进入沉淀池（8m3），再进入320国道旁雨水沟，最终排入红旗河；喷淋废水用柠檬酸中和后用作绿化和农肥，化验废水经中和后作生活污水处理，员工生活污水经化粪池处理后用作绿化和农肥；本项目主要生产设施基本封闭，烘干和冷却废气经过旋风除尘+沉降室+喷淋塔处理后进入60m烟囱排放，生产过程中无VOCs排放；本项目可回收利用的固废外售回收利用，不能回收利用的交由环卫部门处理，危险废物暂存危废间交由有资质单位处理；本项目无生产废水排放，无需购买COD、氨氮总量控制指标，SO2排放量为0.408t/a，NOx排放量为0.306t/a。项目须按规定办理排污许可和环保竣工验收手续; 符合. 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。加强应急救援队伍、装备和设施建设,储备必要的应急物资,有计划地组织应急培训和演练,全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。园区应急管理机构应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查，区内企业按要求编制突发环境事件应急预案。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号），本项目应急预案可豁免。豁免企业事业单位、核查后豁免的企业事业单位不强制编制环境应急预案，但须向属地县级生态环境主管部门提供环境应急预案豁免管理申请表并得到同意。; 符合. 通过与规划环评审查意见对比分析，本项目符合邵阳经济开发区引入项目要求，不属于禁止引入行业，项目产业及污染物排放均符合邵阳经济开发区规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为复混肥料制造，经查《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目的产品、生产工艺、生产设备及规模不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，故本项目符合国家产业政策要求。 2、生态环境分区管控相符性分析 本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），邵阳经济技术开发区属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH43050220002，相符性分析如下： 表1-3 项目与“生态环境分区管控”的符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目实际建设情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）严格按照国土空间规划进行开发，将空间管制融入经开区规划实施全过程，将环境影响较大的工业项目远高居民集中区医院、学校布局:杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。构建三类工业用地与城镇居住区之间的生态廊道，避免城区的集中居住区向经开区三类工业用地方向扩张。; 本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，周围主要为菜地和少量居民，西面约300m处为邵阳市第十一中学，北面约200m处为湖南省物勘院医院。本项目为复混肥料制造，不属于三类工业，污染物排放量不大，且本项目厂区西部主要为办公楼和仓库，烟囱设置在厂区东部，对学校的影响不大。; 相符. （1.2）经开区禁止新引入电镀企业、工艺技术落后污染严重的原料药制造、制浆造纸、制革、有染整工段的纺织品制造等重污染企业。; 本项目为复混肥制造，不属于重污染企业。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水： 废水:完善经开区污水管网建设，实行雨污分流、污污分流，区块一污水经江北污水处理厂处理后排入枫江溪 区块二四污水经进站路污水处理厂处理后达标排放。; 废水：本项目排水已落实雨污分流，雨水经厂区雨水沟收集进入沉淀池（8m3），再进入320国道旁雨水沟，最终排入红旗河；项目无生产废水排放，化验室废水经中和后作生活污水处理；生活污水经化粪池处理后用作绿化和农肥；喷淋废水经中和后用作绿化和农肥。; 相符. （2.2）废气： 加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量,严格控制无组织排放,开展重点行业、重点企业VOCs 治理。; 废气：本项目主要生产设施基本封闭，烘干和冷却废气经过旋风除尘+沉降室+喷淋塔处理后进入60m烟囱排放。根据后文工程分析，本项目废气在落实了环评提出的环保措施的情况下各项污染物可达标排放，对周围环境影响不大。; 相符. （2.3）固废：建立经开区固废规范化管理体系，做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 固废：本项目废机油和废机油桶等危险废物经收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；废包装材料等一般固废外售资源回收单位；生活垃圾交由当地环卫部门处理。; 相符. 环境风险防控; （3.1）加强经开区环境风险防控、预警和应急体系建设，加强经开区内重要风险源管控及危险化学品储运的环境风险管理，格落实应急响应联动机制，防止环境突发事件发生。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练。全面提升应急处置能力。; 本项目环评手续办理后，根据实际情况进行环境应急预案的编制和实施。; 相符. （3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预笑，鼓励其他企业制定单独的环境应急预笑，或在突发事件应急预笑中制定环境应急预案专章，并备案。. （3.3）经开区生态环境主管部门应不定期对企业风险源、环保设施、污染物排放进行检查。三类工业用地存在相关环境风险的企业应建设事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善环境风险防范和环境风险应急体系管控要求。; 相符. 资源开发效率要求; （4.1）能源:落实经开区能源结构调整，积极推广清洁能源，禁止燃煤，鼓励使用天然气、电能等清洁能源，提高用气普及率。实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。到 2025 年，用能总量预测当量值为124861吨标准煤，万元GDP能源消耗预测值为 0.0574 吨标准煤/万元，能源消费强度降低17.73%。; 本项目使用电能，符合要求。; 相符. （4.2）水资源 合理有序使用地表水，开展节水型工业园区建设，推广应用先进适用节水技术装备，减少水资源消耗。到2025年.北塔区万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 21.34%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 20.31%，用水总量控制在0336亿立方米以下;友清区万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 22.56%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 14.96%，用水总量控制 在 0.765 亿立方米以下。; 本项目无高耗水落后产能，符合要求。; 相符. （4.3）土地资源:强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。到 2025 年，工业用地固定资产投入强度控制在350万元/亩以上，工业用地地均税收控制在25万元/亩以上。; 本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济技术开发区双清片区，租赁现有标准厂房，属于工业用地，符合要求。; 相符. 综上所述，本项目符合生态环境分区管控要求。 3、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 第十五条：禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目为复混肥料制造，位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，距离资江最近点约5.4km，符合要求。 第十六条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，用地为工业用地，且本项目仅进行破碎、混合、造粒、烘干、冷却等工序，不属于高污染项目。 第十七条：禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，用地为工业用地，符合要求。 第十八条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目为复混肥料制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；项目主要使用电能，不属于不符合要求的高耗能高排放项目；污染物在经过废气处理设施处理后可达标排放，对环境影响不大。 4、项目与《邵阳市蓝天保卫战实施方案》(邵市办字【2018】1号)符合性分析 根据《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，对于企业无组织排放监管的要求如下：对涉煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰及废渣、水泥、石灰、石言砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料储存、运输的企业，必须完善大气污染物防控措施。对未落实无组织排放控制要求、超标排放的企业，一律关停。 对于道路扬尘的要求：所有进入城市道路的流散体运输车必须密封或覆盖，严厉查处抛洒漏车辆。 本项目为复混肥料制造，厂房整体封闭，主要生产设备如烘干、冷却、粉碎、筛分、造粒、抛光等基本封闭，可有效控制无组织粉尘排放；本项目运输车辆均进行覆盖，可有效避免运输过程中抛洒漏。 5、与《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）符合性分析 表1-4 项目与“大气污染防治行动计划”的符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 加大综合治理力度，减少多污染物排放; （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到 2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉：其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等立业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目不涉及锅炉使用. 调整优化产业结构，推动产业转型升级; （五）加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》的要求，采取经济技术、法律和必要的行政手段提前一年完成钢铁，水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。; 本项目不属于重点排污单位，不属于落后产能. 加快企业技术改造，提高科技创新能力; （八）强化科技研发和推广。加强脱硫、脱硝、高效除尘、挥发性有机物控制、柴油机（车）排放净化、环境监测，以及新能源汽车、智能电网等方面的技术研发，推进技术成果转化应用。加强大气污染治理先进技术、管理经验等方面的国际交流与合作。; 本项目废气治理工艺均为可行技术. 严格节能环保准入，优化产业空间布局; （十六）调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价：未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设:违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用,严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高"行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。在东部、中部和西部地区实施差别化的产业政策，对京津粪、长三角、珠三角等区域提出更高的节能环保要求。强化环境监管，严禁落后产能转移。; 本项目拟严格 履行环境影响 评价审批手续； 本项目不属于 两高行业项目。. 6、与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 根据《湖南省大气污染防治条例》第二十七条：省人民政府环境保护主管部门应当会同大气污染防治重点区域的设区的市、自治州人民政府按照《中华人民共和国大气污染防治法》规定实施大气污染联合防治。在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。 本项目为复混肥制造，不属于重污染企业。本项目主要生产设施基本封闭，烘干和冷却废气经过旋风除尘+沉降室+喷淋塔处理后进入60m烟囱排放，生产废气均采用可行技术进行处理，符合《湖南省大气污染防治条例》的相关规定。 7、与《邵阳市资江保护条例》相符性分析 根据《邵阳市资江保护条例》（邵阳市人民代表大会常务委员会公告 2021年第3号），第九条：新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园、开发区等工业集聚区，但在安全或者产业布局等方面有特殊要求的除外。工业集聚区污水集中处理设施运营单位应当保证污水处理设施正常运行，不得擅自停运。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。第十条：未经批准，任何单位和个人不得在资江干流及其支流、水库、渠道新建、改建、扩建排污口;已批准的排污口应当按照有关规定设置并实现达标排放。市、县（市、区）人民政府生态环境主管部门应当建立排污口登记统计和建档立卡等制度，做好排污口编码、设置标牌等工作，加强排污口的日常监督监测。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。 本项目选址邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，距离资江最近直线距离约5.4km，租赁福源金属材料有限公司现有厂房进行建设。本项目排水已落实雨污分流，无生产废水排放，雨水经厂区雨水沟收集进入沉淀池（8m3），再进入320国道旁雨水沟，最终排入红旗河；化验室废水经中和后作生活污水处理；生活污水经化粪池处理后用作绿化和农肥；喷淋废水经中和后用作绿化和农肥。本项目不在资江干流及其支流、水库、渠道新建、改建、扩建排污口，与《邵阳市资江保护条例》相符。 8、与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》及《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》的符合性分析 根据湖南发展改革委员会发布的《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》中是第三“(一)优化园区土地利用。引导工业项目向园区集聚，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区......”及湖南省生态环境厅发布的《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》中的第（三）点：“分类实行建设项目环评审批。......积极引导园区外工业项目向园区聚集发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区”。 本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》及《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》相符。 9、选址合理性分析 本项目位于位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，租赁约25000m2厂区作为生产用地，其中厂房面积19868m2。本项目所在地现状为工业用地，已纳入邵阳经济技术开发区最新国土空间规划方案，拟将该地块调整为二类工业用地，目前规划正在调整中，2025年7月8日，邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局出具了《关于湖南谷润田生物科技有限公司年产8万吨复合肥掺混肥建设项目的选址意见》，原则同意本项目选址，该选址意见仅为本项目用地性质的证明材料，考虑到实际生产能力，湖南谷润田生物科技有限公司最终决定的项目名称为《年产3万吨复合肥、3万吨掺混肥建设项目》。邵阳经济开发区总体发展定位以先进装备制造、传统加工、生物医药等产业为主，本项目为复混肥料制造，主要生产工序为粉碎、筛分、造粒、烘干，冷却，抛光等，污染物产生量较少，在落实环评提出的环保措施后可达标排放，不属于园区禁止引进项目。 项目所在园区供水设施完善，园区供电、电讯设施完善。根据现场踏勘，本项目四周主要为菜地和少量居民，北面进出厂道路连接G320国道，交通运输便利，西面约300m处为邵阳市第十一中学，北面200m为湖南省物勘院医院。本项目废气主要为粉尘和烘干、冷却废气，项目厂房封闭生产，主要生产设备基本封闭，可有效控制粉尘排放；烘干和冷却过程均为密闭，废气经旋风除尘+沉降室+喷淋塔处理后进入60m烟囱排放，且项目烟囱位于厂区东部，尽量远离学校、医院和居民区，经过以上措施处理后，废气对周围环境的影响不大。 项目所在区域项目所在地地表水水质状况较好，大气环境除PM2.5外均达标，根据现场踏勘，本项目所在区域为邵阳市经济开发区，周围工业企业较多，交通系统发达，过往车辆较多，导致该区域环境质量在邵阳市内较低。根据后文工程分析，本项目污染物在经过处理后，排放量较少，不会明显加重区域环境PM2.5的污染情况。从环保的角度考虑，本项目选址可行。 9、平面布置及其合理性分析 本项目占地面积约25000m2，其中厂房面积19868m2，大门位于厂区北部，通过一条道路连接G320国道；进厂大门东面为1栋2F综合楼（1F为仓库，2F为危废间和化验室）；西面为1栋3F生活办公楼（1F为办公室，3F为宿舍）。本项目厂房大部分空间为成品和原料仓库，生产区设置在厂房东南部，厂房中间为控制室和工具房；东南部生产区靠南区域从西往东主要为造粒、烘干工序；靠中间区域从西往东主要为打包、入料、抛光、粉碎、筛分、冷却工序。 项目平面布置充分利用厂区空间与资源，所有设备均安置在各车间内，生产布局基本按照产品生产流程布置，原料及成品运输线路短捷，总运输量少，可提高产品的生产效率；生产区与办公生活区分开布置，能降低生产活动对职工办公及生活的影响。该项目工序简单平面布置简洁实用，整体功能分区明确，基本保证了各工艺生产需求，布局合理。具体平面布置见附图。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 化肥行业是现代农业的基石，专注于生产各类肥料以补充土壤养分，促进作物生长。随着全球人口的增长和农业生产对化肥依赖性的增强，化肥需求持续上升。中国作为农业大国，化肥需求量同样保持增长态势。颗粒肥中的养分释放速度相对较慢，能够持续供应植物所需的养分，减少养分的损失和浪费，且颗粒状化肥不易结块，便于运输和保管，不会产生粉尘。为此湖南谷润田生物科技有限公司拟投资600万元，在邵阳市双清区火车站乡栗山村，建设年产3万吨复合肥、3万吨掺混肥建设项目，产品为颗粒肥，主要生产工序为粉碎、筛分、造粒、烘干、冷却、抛光等。 2024年9月，本项目生产线已建设完成并开始投产，部分环保设施未建设完善，由于本项目在生产前未办理相关环保手续，邵阳市生态环境局决定对湖南谷润田生物科技有限公司涉嫌未批先建、未验先投予以立案（详情见附件12）。2025年5月19日，邵阳市生态环境局查处并下发了《责令改正违法行为决定书》（邵市生环责改〔2025〕8号），决定责令湖南谷润田生物科技有限公司立即改正违法行为，停止建设和生产使用（详情见附件5），目前该企业处于停工整顿状态。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中“45、肥料制造262”中“其他”，应编制环境影响报告表。特此，湖南谷润田生物科技有限公司委托湖南玖鸿环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组成编制小组，并委托湖南聚鸿环保科技有限公司对项目所在区域进行环境质量现状监测，对项目所在地进行了实地勘察，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）和技术规范有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目情况 （1）项目主要建设内容 本项目位于湖南省邵阳市双清区火车站乡栗山村，总用地面积约25000m2，其中厂房面积19868m2，主要包括各生产厂房、综合楼、生活办公楼的装修和设备安装及其相关辅助设施、环保设施的建设。项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容基本组成一览表 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 钢架结构，高约10.8m，位于厂房东南部，面积约8000m2，主要设置粉碎、造粒、筛分、烘干、冷却、抛光等设施; 已建成. 储运工程; 原料仓库; 钢架结构，高约10.8m，位于厂房西南部区域，面积约2000m2，放置生产原材料。. 成品仓库; 钢架结构，高约10.8m，位于厂房西部区域，面积约2000m2，成品堆放区。. 综合仓库; 砖混结构，位于厂区大门东侧综合楼1F，面积约50m2，主要放置包装材料及其他杂物. 辅助工程; 化验室; 位于厂区大门东侧综合楼2F，面积约20m2，主要进行化肥中氮、磷、钾含量的检测; 已建成. 办公区; 位于厂区大门西侧生活办公楼1F，面积约100m2. 宿舍; 位于厂区大门西侧生活办公楼3F，面积约100m2. 控制室; 位于厂房中间，面积约10m2，设置生产线的控制系统，有专人负责管理. 工具房; 位于厂房中间控制室旁，面积约10m2，主要用于生产设备维修. 公用工程; 供电; 由国家电网提供，从附近电网接入; 厂区现有. 供水; 由厂内水井和自来水提供. 道路; 厂区道路混凝土结构. 供热; 1台生物质燃烧机; 已建成. 环保 工程; 废水; 生活污水经化粪池（20m3）处理后，定期清掏用作绿化和农肥; 化粪池为厂区现有. 喷淋废水：经过循环水池（自带过滤，2m3）循环使用，每月更换，更换废水使用柠檬酸中和后用作绿化和农肥; 未建成. 化验室仪器清洗废水中和后作生活污水处理; /. 废气; 生产粉尘：厂房封闭、生产设施基本密闭; 喷淋塔（带2m3循环水池）未建成. 烘干：封闭进行，废气经过旋风除尘1#+沉降室1#+喷淋塔处理后进入60m烟囱DA001排放. 冷却：封闭进行，废气经过旋风除尘2#+沉降室2#+喷淋塔处理后进入60m烟囱DA001排放. 噪声; 隔声、减振、厂房阻隔等降噪措施; 已建成. 固废; 设垃圾桶、一般固废暂存间（10m2）、危废暂存间（10m2，防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）; 未建成. （2）主要产品及产能 本项目主要产品为复合肥和掺混肥，两种产品原料种类及配比一致，其中复合肥原料为粉状，掺混肥原料为颗粒状，年产量共60000吨，产品方案及规格见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品类型; 生产规模（吨/年）; 外观; 规格; 产品标准. 1; 复合肥; 30000; 颗粒状; 2.5-4.4mm，袋装 25kg/包; 《复合肥料》（GB/T15063-2020）. 2; 掺混肥; 30000; 颗粒状; 2.5-4.4mm，袋装 25kg/包; 《掺混肥料》（GB/T21633-2020）. 图2-1 复合肥料技术指标 图2-2 掺混肥料技术指标 （3）主要原辅材料及能耗的种类和用量 主要原辅材料及能耗的种类和用量见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 年消耗量（t/a）; 最大储存量; 配比; 包装方式; 备注. 1; 氯化铵; 30000; 2000t; 50%; 袋装; 生产原料，其中50%为粉料（复合肥原料），50%为颗粒（掺混肥原料）. 2; 磷酸一铵; 9000; 800t; 15%; 袋装. 3; 白肥（磷酸氢钙）; 6000; 400t; 10%; 袋装. 4; 尿素; 6000; 400t; 10%; 袋装. 5; 氯化钾; 9000; 800t; 15%; 袋装. 6; 生物质燃料; 300; 5t; /; 袋装; /. 7; 机油; 0.08; 即买即用; /; 桶装; /. 8; 包装袋; 30; 5t; /; /; 产品包装. 9; 硫酸; 4.6kg/a; 即买即用; /; 瓶装; 化验室用. 10; 盐酸; 3kg/a; /; 瓶装. 11; 硝酸; 3.5kg/a; /; 瓶装. 12; EDTA; 2.5kg/a; /; 瓶装. 13; 氢氧化钠; 5kg/a; /; 瓶装. 14; pH试纸; 20盒; /; 盒装. 15; 柠檬酸; 25kg/a; 即买即用; /; 袋装; 喷淋废水中和. 16; 水; 3266 m3/a; /; /; /; 井水、自来水. 17; 电; 20万Kwh/a; /; /; 国家电网; /. 表2-4 原辅材料理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性质. 尿素; CO(NH2)2; 白色晶体，有氨的气味。溶于水、甲醇、乙醇，微溶于乙醚、氯仿、苯。熔点 132.7℃，主要用作肥料、动物饲料、炸药、稳定剂等。; 不燃; 微毒。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 LD50:14300mg/kg （大鼠经口）. 磷酸一铵; (NH4)H2PO4; 白色的晶体，在空气中稳定。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于丙酮。水溶液呈酸性。常温 下( 20℃)在水中的溶解度为37.4g。相对密度 1.80。熔点190℃。折光率 1.525。加热会分解成偏磷酸铵(NH4PO3)，可 用氨水和磷酸反应制成，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。; 不燃; 具有刺激性，刺激眼睛、呼吸系统和皮肤. 氯化铵; NH4Cl; 温常压下性质稳定，分子量 53.49，熔点 340℃,沸点 520℃, 密度 1.527g/cm3，呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂型， 粒状氯化铵不易吸湿，易储存， 而粉状氯化铵较多用作生产复 肥的基础肥料。; 不燃; 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤. 氯化钾; KCl; 白色晶体，熔点 770℃，沸点 1420℃，相对密度1.98。; 遇湿易燃，具有强腐蚀性; LD50:2600mg/kg （大鼠经口）. 白肥（磷酸氢钙）; Ca(H2PO4)2; 白色粉末，溶于弱酸，熔点370℃，空气中稳定; 不燃; LD50（大鼠经口）4000 mg/kg. （4）主要生产设备 本项目所在区域目前并未接通天然气管道，由于项目烘干工序需要供热，所以本项目使用1台生物质燃烧机对生产线进行供热，项目主要生产设备详见下表所示，废气处理设施设置在烘干和冷却工序末端。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 配料进量机; 450*630; 1; 台; /. 2; 搅拌机; 1.2m*2.2m; 1; 台; 复合肥生产. 3; 挤压机; Ф0.4m*1m; 24; 台; /. 4; 烘干筒; Ф 1.8*15m; 1; 个; 60-110℃. 5; 冷却筒; Ф1.6*15m; 1; 个; 常温滚动冷却. 6; 进出口温度测定仪; NIC-17; 2; 个; 烘干筒配套. 7; 滚动筛分机; SCYY-205; 2; 台; /. 8; 成品包装机; NIC-175; 1; 台; /. 9; 废气处理设施; /; 2; 套; 旋风除尘+沉降室+喷淋塔（含水泵）. 10; 生物质颗粒燃烧机; ZL-800; 1; 台; 烘干筒配套. 11; 分料搅拌机; NITR-22; 4; 台; 掺混肥生产. 12; 输送带; B-6; 14; 条; /. 13; 风机; 20000m3/h; 2; 台; 冷却、烘干配套. 14; 粉碎机; /; 1; 台; /. 15; 抛光机; /; 1; 台; 滚动抛光，无填料. （5）项目投资估算 项目预计总投资600万元，其中环保投资22万元，占工程总投资的5%。项目总投资见表2-6，环保投资见表2-7。 表2-6 工程总投资构成表 序号; 工程或费用名称; 造价费用（万元）. 1; 厂区租赁费用; 60. 2; 工程建设费用; 20. 3; 设备购置、安装工程费用; 360. 4; 装修费用; 80. 5; 环保投资; 22. 6; 铺底预备资金; 58. 总计; 600. 表2-7 环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保措施; 投资额. 废气; 生产废气：设备基本密闭，厂房封闭生产（计入装修和设备费用）； 冷却、烘干废气：2套旋风除尘+沉降室+喷淋塔（带2m3循环水池）+60m排气筒，其中排气筒为厂区现有; 15. 废水; 化粪池（厂区现有）; /. 噪声; 减振、隔声等; 2. 固废; 危废间、一般固废暂存间、垃圾桶; 5. 合计; /; 22. （6）劳动定员及工作制度 本项目预计员工人数为15人，年生产天数为300天，一班制每班8小时，夜间不生产，项目厂内设置宿舍，不设员工食堂，员工用餐主要为盒饭。 （7）厂区平面布置 本项目占地面积约25000m2，其中厂房面积19868m2，大门位于厂区北部，通过一条道路连接G320国道；进厂大门东面为1栋2F综合楼（1F为仓库，2F为危废间和化验室）；西面为1栋3F生活办公楼（1F为办公室，3F为宿舍）。本项目厂房大部分空间为成品和原料仓库，生产区设置在厂房东南部，厂房中间为控制室和工具房；东南部生产区靠南区域从西往东主要为造粒、烘干工序；靠中间区域从西往东主要为打包、入料、抛光、粉碎、筛分、冷却工序。 本项目工序简单平面布置充分利用厂区空间与资源，简洁实用整体功能分区明确，平面布置紧凑，保证了各工艺生产需求。根据湖南聚鸿环保科技有限公司2025年6月11日-14日对本项目的环境质量现状监测结果（监测布点位于生产车间下风向的办公楼前），本项目下风向各项监测因子均达标，尚有一定环境容量。本项目办公楼位于厂区最西部，生产区位于厂区东部，二者距离超过150m，且办公楼前种有绿植阻隔，实际生产对办公楼的影响不大。平面布置详见附图。 （8）占地现状及项目四至情况 本项目位于位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，租赁约25000m2厂区作为生产用地，其中厂房面积19868m2，用地性质为工业用地。根据现场踏勘，本项目四周主要为菜地和少量居民，北面进出厂道路连接G320国道，本项目西面约300m处为邵阳市第十一中学，北面约200m处为湖南省物勘院医院。湖南省物勘院医院位于本项目上风向，且与本项目之间有墙体和绿植阻隔，本项目对其影响不大；邵阳市第十一中学位于本项目下风向，根据湖南聚鸿环保科技有限公司2025年6月11日-14日对本项目的环境质量现状监测结果（监测布点位于生产车间下风向的办公楼前），本项目下风向各项监测因子均达标，尚有一定环境容量，本项目封闭生产且生产区位于厂区东部，与邵阳市第十一中学实际距离超过450m，且中间有墙体和绿植阻隔，对其影响不大。在落实环评提出的各项环保设施后，产生的污染物不会对周围环境产生明显的影响。 （9）公用工程 1）供电系统 电力由当地的市政电网供给，从附近电网接入本项目。 2）给水 项目生产工序无需用水，日常清洁使用扫帚、吸尘器等，用水主要为员工生活用水、喷淋用水和化验室用水，由厂内水井和自来水提供。 本项目设置一座喷淋塔处理干燥和冷却过程中产生的颗粒物和氨，考虑喷淋水的蒸发和风吹损失，需补充水量约为循环量的4%。喷淋塔水流量按照液气比1.5L/m3计算，喷淋塔设计处理废气规模为20000m3/h，则喷淋塔循环水流量为30m3/h，按照年运行2400h计算，则喷淋塔需补水2880t/a。由于喷淋塔喷淋下来的颗粒物积累过多容易堵塞喷头，且溶解的氨积累过多会降低对氨的吸收效率，所以喷淋塔底部水槽每月更换废水一次，水槽有效水容积约2m3，则年产生废水量24t/a。 本项目现有员工15人，在厂住宿不在厂用餐，根据企业提供资料及《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），本项目员工用水量按80 L/d·人计，则项目生活用水量为360 t/a，损耗率按20%计，则生活污水排放量为288t/a。 本项目化验用水主要为仪器清洗用水，由于本项目药剂使用量较少，主要为酸和碱，经水稀释后含量极低，中和后作生活污水处理。根据企业提供资料，本项目化验室仪器清洗用水量约为2t/a，蒸发损耗按10%计，则仪器清洗废水产生量为1.8t/a。 3）排水 本厂区排水采用雨、污分流制，雨水经厂区雨水沟收集进入沉淀池（8m3），再进入320国道旁雨水沟，最终排入红旗河；生活污水经化粪池处理后用作厂区绿化和农肥；化验室仪器清洗用水经中和后作生活污水处理；喷淋废水循环使用不外排，定期更换的喷淋废水经柠檬酸中和后用作绿化和农肥。 图2-3 水平衡图 单位：m3/a （10）建设进度 项目现已建成，部分环保设施未完善，目前处于停工整顿中，计划8月底整改完善。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 本项目施工过程其主要污染如下： 1）大气环境影响因素：厂区装修时产生的涂料废气、焊接废气和粉尘等。 2）地表水影响因素：主要为施工人员产生的生活废水。 3）声环境影响因素：施工噪声、厂区装修噪声、设备安装调试噪声。 4）固废影响因素：施工废料、装修垃圾、设备安装产生的废弃包装材料和施工人员生活垃圾等。 本项目目前已建成，施工期造成的污染已随着工期结束而消失，施工过程中未发生环境投诉事件。后续需整改内容主要为喷淋塔的安装、仓库围堰的建设和危废间的装修，施工量较小，对环境影响较小。 - 运营期工艺流程及产污环节 - 本项目主要生产设备如烘干、冷却、粉碎、筛分、造粒、抛光等基本封闭，产生的废气大部分可在设备内沉降，定期清扫设备内粉尘回用于生产，烘干和冷却设置旋风除尘+沉降室+喷淋塔+60m烟囱排放；设备运行过程中均产生噪声。 - 本项目设置掺混肥和复合肥2条生产线，但由于2条生产线共用进料口、搅拌机和筛分机，所以2条生产线不会同时运行。本项目复合肥和掺混肥使用的原料种类和配比相同，复合肥使用的原料为粉末状态，掺混肥使用的原料为颗粒状态。 - 本项目设置化验室，原料进厂和产品出厂时抽样检测氮磷钾含量，合格品可入库和出库，不合格原料退回生产商，不合格产品退回生产线重新调配比例。 图 2-4 复合肥工艺流程及产污节点图 复合肥生产工艺简述： ①计量配料：按比例称取原料，由叉车运送到投料口，人工拆袋，将原料分别加入到配料进量机内，自动称量设备计量后，物料由皮带输送机送至提升机内。称量系统为地下式，由输送带输送至至搅拌机内搅拌均匀。 ②粉碎：将混合好的物料由输送带送至密闭粉碎机内粉碎。 ③造粒：粉碎后的原料由输送带送入挤压造粒机内，通过机械挤压使粉末原料团聚成颗粒料。本项目挤压造粒机属于挤出滑模型造粒机，其工作原理是由电动机驱动皮带和皮带轮，通过减速机传递给主动轴，并通过对开式齿轮与被动轴同步，相向工作。物料从进料斗加入，经过挤压成型，脱模造球成型，颗粒粒径标准为2.5~4.4mm。造粒在常温下进行。 ④筛分：挤压成型后的颗粒料由输送带送入筛分机，筛分过程密闭，筛下不符合粒径的小颗粒，送入粉碎机内粉碎重新挤压造粒。 ⑤烘干：造粒成型后的物料经输送带输送至烘干筒内，烘干筒为密闭，利用生物质燃烧产生的热量及烟气进行加热烘干，去除物料中的水分。干燥筒内温度约60-110℃，该温度远未达到含氨肥料的分解温度（氯化铵的分解温度为337.8℃、磷酸一铵的分解温度大约在175 -205℃）。本项目在烘干筒末端设置旋风除尘1#+沉降室1#+喷淋塔，最后进入60m烟囱DA001排放。生物质燃烧灰尘定期清扫用作农肥。 ⑥冷却：烘干后的物料在冷却筒内常温冷却，冷却筒为封闭。本项目在冷却筒末端设置旋风除尘2#+沉降室2#+喷淋塔，最后进入60m烟囱DA001排放。 ⑦筛分：冷却后的颗粒料经筛分机进行二次筛分，筛出粒径小于4.4mm颗粒为成品，大于4.4mm的大颗粒送入粉碎机重新粉碎挤压造粒。 ⑧抛光：利用抛光机滚动让产品颗粒相互摩擦，将产品上附着的粉末摩擦下来，抛光机内无填料。 ⑨计量包装：成品进入包装机内进行打包，该过程产生固废。 图 2-5 掺混肥工艺流程及产污节点图 掺混肥生产工艺简述： ①筛分：原料分别筛分出合适大小的颗粒（2.5-4.4mm），粉末及不符合标准大小的原料颗粒用作复合肥原料。 ②计量配料：根据原料配比，计量每种原料所需的量。 ③混合：称量好的原料进入分料搅拌机搅拌均匀。 ④筛分：原料搅拌均匀后二次筛分出粉末及不符合标准大小的颗粒，筛分出的原料用作复合肥原料。 ⑤计量包装：合格的产品进入包装机进行计量包装，该过程产生固废。 表2-8 营运期本项目主要污染环节一览表 项目; 污染源; 主要污染因子. 废气; 挤压造粒; 配料、粉碎、造粒、筛分、抛光; 粉尘（原料）. 烘干、冷却废气; SO2、NOx、颗粒物、氨. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮. 废气处理; 喷淋废水; pH、SS、氨氮. 固废; 包装; 废包装袋. 生产车间; 清扫粉尘（原料）. 挤压造粒; 燃烧机; 燃烧机炉灰. 设备维修; 废机油. 含油抹布和手套. 废机油桶. 化验室固废; 废试剂瓶等. 生活垃圾; 纸巾、包装袋等. 雨水沉淀池污泥; 污泥. 噪声; 生产线; 机加工设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2024年9月，本项目已建设完成并开始投产，由于本项目在生产前未办理相关环保手续，2025年5月19日，邵阳市生态环境局查处并下发了《责令改正违法行为决定书》（邵市生环责改〔2025〕8号），决定责令湖南谷润田生物科技有限公司立即改正违法行为，停止建设和生产使用（详情见附件），目前该企业处于停工整顿状态。 根据《责令改正违法行为决定书》（邵市生环责改〔2025〕8号）和环评现场踏勘情况，本项目目前存在问题为： 1、废气处理设施不完善，导致废气排放超标。 整改措施：在旋风+沉降室末端连接一个喷淋塔对末端废气进行处理，粉碎机、搅拌机、挤压机、筛分机、抛光机等主要设备基本封闭，根据后文工程分析，在完善了废气处理设施后，本项目废气可达标排放。 2、原料堆叠在地面易吸水，挤出水氨氮含量较高，在车间内渗漏，部分流入雨水沟。 整改措施：购置一批木架，将原料置于木架上，并在原料仓库周围设置围堰，在雨水沟末端设置1个收集池（8m3），防止出现厂内原料泄漏进入雨水沟污染外环境的情况。 3、未设置危废暂存间，废机油堆放在生产区内。 整改措施：将综合楼2F空房间改造成危废暂存间（10m2，防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐），并设置台账和管理制度，厂区内产生的所有危险废物均应暂存在危废间并委托有资质单位处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境质量现状 本次评价引用邵阳市2024年大气环境数据，引用点位于市化工厂，监测结果见表3-1。 表3-1 邵阳市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9.0ug/m³; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15.0ug/m³; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50.0ug/m³; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35.6ug/m³; 35; 101.7; 不达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.1mg/m3; 4; 27.5; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 136.0ug/m³; 160; 85.0; 达标. 经判定，项目所在区域大气环境除PM2.5外均达标，根据现场踏勘，本项目所在区域为邵阳市经济开发区，周围工业企业较多，交通系统发达，过往车辆较多，导致该区域环境质量在邵阳市内较低。根据后文工程分析，本项目污染物在经过处理后，排放量较少，不会明显加重区域环境PM2.5的污染情况。 （2）特征污染物 为了解项目所在地大气环境质量现状，本项目委托湖南聚鸿环保科技有限公司于2025年6月11日-6月14日对项目所在地大气环境进行了监测，监测点位于厂区内下风向办公楼附近。具体监测数据如下。 表3-2 监测结果 单位：mg/m3 污染物; 标准限值; 采样日期和监测结果; 达标情况. 2025.6.11-6.12; 20.5.6.12-6.13; 2025.6.13-6.14. 总悬浮颗粒物; 0.3; 0.136; 0.144; 0.110; 达标. 氨; 0.2; 0.08; 0.08; 0.09; 达标. 硫化氢; 0.01; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 达标. 根据上表数据可知，监测期间，监测点位总悬浮颗粒物、氨和硫化氢浓度均满足相关标准。 （二）水环境质量现状 项目营运期无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用作绿化和农肥，化验室废水经中和后作生活污水处理，雨水经厂区雨水沟收集进入沉淀池（8m3），再进入320国道旁雨水沟，最终排入红旗河。 本次评价引用邵阳市生态环境局官网公布的2024年1-12月水环境质量月报，选取了距离本项目最近的邵水入河口监测断面数据。邵阳市环境质量监测结果见下表。 表3-3 邵阳市地表水水质状况 断面名称; 邵水入河口. 所属市州; 邵阳市. 水质类别; 2024.1; 均达到Ⅲ类. 2024.2; 均达到Ⅲ类. 2024.3; 均达到Ⅲ类. 2024.4; 均达到Ⅲ类. 2024.5; 均达到Ⅲ类. 2024.6; 均达到Ⅲ类. 2024.7; 均达到Ⅲ类. 2024.8; 均达到Ⅲ类. 2024.9; 均达到Ⅲ类. 2024.10; 均达到Ⅲ类. 2024.11; 均达到Ⅲ类. 2024.12; 均达到Ⅲ类. 执行标准（GB3838-2002）; Ⅲ类. 由上表可知，项目所在地地表水水质状况较好。 （三）声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场勘察，项目厂界周边50m范围内主要为工业企业，无声环境保护目标。因此本项目不需开展声环境质量现状监测。 （四）生态环境 本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。 （五）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 （六）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于邵阳市经开区内，厂区地面全部进行硬化；本项目运营期主要的废气为SO2、NOx、颗粒物等，无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作绿化和农肥；本项目在原料仓库周围设置围堰，防止原料渗漏液通过雨水沟进入外环境，该渗漏液量较少，在仓库地面晾干后剩下的原料可继续用于生产；本项目厂区内水井位于生活办公楼旁，现已进行封闭，通过水泵和管道抽取生活用水，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在相关土壤、地下水污染途径。故可不开展土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，敏感点主要为周围栗山村、泉塘村居民、西面300m处邵阳市第十一中学和北面200m处湖南省物勘院医院。 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内无居民住宅及其它对声环境有特殊要求的群体。 （3）地表水环境 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏外运用作农肥。 （4）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区。项目周边主要为菜地和少量居民，无国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道、饮用水源保护区等生态敏感保护目标，未发现珍稀植物物种和古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，无国家级和省级重点保护的野生动物及其栖息地，不涉及生态环境保护目标。 根据项目厂址周围环境状况，本项目主要环境保护目标详见下表。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 栗山村居民1#; 111°32′44.296″; 27°16′35.977″; 居民; 42户; 二类; 北; 120-500. 栗山村居民2#; 111°32′34.679″; 27°16′25.355″; 居民; 38户; 西北; 110-500. 栗山村居民3#; 111°32′35.915″; 27°16′18.094″; 居民; 10户; 西; 230-500. 栗山村居民4#; 111°32′55.497″; 27°16′11.142″; 居民; 23户; 南; 160-500. 泉塘村居民; 111°32′59.244″; 27°16′35.011″; 居民; 9户; 东北; 240-500. 邵阳市第十一中学; 111°32′35.104″; 27°16′14.579″; 学校; 约1800人; 西; 300. 湖南省物勘院医院; 111°32′53.373″; 27°16′31.719″; 医院; 约100人; 北; 200. 湖南省物勘院; 111°32′47.270″; 27°16′36.865″; 地勘单位; 约890人; 北; 200-500. 表3-5 地表水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 相对厂界位置及最近距离; 保护级别. 水环境; 红旗河; 东面1.7km; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002的III类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 本项目施工期已结束。营运期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值；冷却废气与烘干废气中颗粒物、SO2、NOx参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）中暂未制定行业标准的工业炉窑放限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓 度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-7 恶臭污染物厂界标准值（GB14554-93） 氨; 厂界标准限值（mg/m3）. 1.5. 有组织排放监控浓度限值. 排放量（kg/h）. 75. 臭气浓度; ≥60000（无量纲）. 表3-8 冷却、烘干废气排放标准浓度限值 单位：mg/m3 排放标准; 污染物项目; 标准限值; 污染物排放监控位置. 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）; 颗粒物; 30; 排气筒DA001. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. （2）废水 本项目无生产废水排放，喷淋用水循环使用不外排，更换的喷淋废水作农肥和绿化，生活污水经化粪池处理后用作绿化和农肥；化验室仪器清洗废水经中和后作生活污水处理；因此本项目废水不外排，不执行废水排放标准。 （3）噪声 本项目施工期已结束。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见下表。 表3-9 噪声排放标准[等效声级LAeq：dB(A) ] 执行时段; 类别; 昼间; 夜间; 适用区域; 标准来源. 营运期; 3类; 65; 55; 适用项目场界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）. （4）固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)适用范围可知：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目一般工业固废经固废暂存间暂存后统一处置，属于采用一般固废暂存间堆放一般工业固废，仅参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）提出环境管理要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾用垃圾桶收集交由环卫部门处理。 |
| 总量 控制 指标 | 湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）。 （1）本项目生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后作为农肥。本项目废水不外排，所以无需购买COD、氨氮总量指标。 （2）本项目设生物质燃烧炉，确定大气污染物总量控制因子为：SO2、NOX，根据工程分析，SO2排放量为0.408t/a，NOX排放量为0.306t/a，本评价建议设置的总量控制指标为SO2：0.4800t/a；NOX：0.3060t/a，可通过排污权交易获得。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | 2024年9月，本项目已建设完成并开始投产，由于本项目在生产前未办理相关环保手续，2025年5月19日，邵阳市生态环境局查处并下发了《责令改正违法行为决定书》（邵市生环责改〔2025〕8号），决定责令湖南谷润田生物科技有限公司立即改正违法行为，停止建设和生产使用（详情见附件），目前该企业处于停工整顿状态。 本项目目前已建成，施工期已结束，施工期造成的污染已随着工期结束而消失，施工过程中未发生环境投诉事件。后续需整改内容主要为喷淋塔的安装、仓库围堰的建设和危废间的装修，施工量较小，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染源强核算 本项目运营期废气主要为生产粉尘、冷却废气、烘干废气。 （1）生产粉尘 项目复合肥生产使用的原料均为粉料，其中计量配料、粉碎、造粒、筛分等工序会产生颗粒物。根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中C.2复混肥制造业废气产排污系数表，使用团粒法生产复混肥（生产规模小于30万吨/年）生产过程颗粒物产污系数为5.6kg/t-产品。项目采用团粒法年生产复混肥3万吨，则颗粒物产生量为168t/a，本项目每年生产约2400h，颗粒物产生速率为70kg/h。本项目原料大部分为结晶状，且原料均易吸水，人工投料过程中粉尘产生量较少，生产设备基本密闭，根据企业生产经验，85%粉尘可在设备内沉降，15%粉尘在设备之间传送过程中散发出来，本项目厂房封闭生产，且厂房面积较大，15%未在设备内沉降的粉尘中约有70%可在厂房内沉降，其余30%粉尘无组织排放，则沉降下来的粉尘约有 95.5%，排出厂外的粉尘量为 7.56ta，排放速率 3.15kgh，沉降下来的160.44ta 粉尘收集回用于生产。 项目掺混肥生产线使用的原料为成型颗粒，仅进行配料、搅拌、筛分和包装，粉尘产生量很少，环评不做定量分析。 项目含氨物料在储存、计量配料、造粒、筛分、破碎、包装等常温工序下氨挥发量很少，本环评不做定量分析。 （2）烘干、冷却废气 生物质燃烧废气：本项目设置一台生物质燃烧机为烘干工序提供热量，每年工作时间约2400h，并在烘干筒和冷却筒封闭各配置1台20000m3/h的风机。根据企业提供资料，每烘干100t产品约使用1t生物质燃料，本项目仅复合肥生产需用到烘干工序，复合肥产量为3万吨/年，则生物质燃料用量为300t/a，根据本项目所使用的生物质燃料供应厂商提供的检测报告，本项目使用的生物质燃料硫含量为0.08%。 1）SO2 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）中生物质工业锅炉SO2产污系数17Skg/t-原料核算。则项目SO2产生量为0.408t/a，产生速率0.17kg/h，产生浓度8.5mg/m3。 2）NOx 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）中生物质工业锅炉NOx产污系数1.02千克/吨核算。则项目氮氧化物产生量为0.306t/a，产生速率0.13kg/h，产生浓度6.5mg/m3。 3）生物质燃烧烟尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）中生物质工业锅炉颗粒物产污系数0.5千克/吨核算。则生物质燃烧烟尘产生量为11.28t/a，产生速率4.7kg/h，产生浓度235mg/m3。 - 氨 - 项目干燥筒内温度约110~60℃，该干燥温度远未达到含氨肥料的分解温度（氯化铵的分解温度为337.8℃、磷酸一铵的分解温度大约在175℃至205℃、磷酸二铵的分解温度为155℃），但由于干燥过程温度升高，干燥过程含氨肥料还是会有少量氨挥发出来。参考同类型项目《吉林三德农业科技有限公司年产20万吨高塔复合肥项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测数据，该项目为产品为复合肥，生产工艺主要为上料、混合、造粒、冷却、筛分、包装等，生产原料主要为硫酸铵、氯化铵、尿素、磷酸一铵、氯化钾等，与本项目相似，本项目原料中无硫酸铵，实际氨气产生量较计算结果偏小。氨的产物系数按0.0016kg/t-产品计，本项目需烘干的含氨肥料产量为30000t/a，则氨产生量为0.048t/a，产生速率0.02kg/h，产生浓度10mg/m3。 本项目在烘干筒和冷却筒末端分别设置1个旋风除尘器，并连接同一套喷淋塔+60m烟囱。 本项目为常温冷却，冷却过程中产生的废气主要为少量带出的烘干废气和氨。本项目在烘干和冷却筒末端设置旋风除尘+沉降室+喷淋塔，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业），旋风除尘对颗粒物的处理效率为36%，喷淋塔对颗粒物的处理效率为80%，参考《除尘器手册》（化学工业出版社 2005 年版），沉降室对颗粒物的处理效率按16%计，则冷却、烘干废气处理设施综合处理效率为88.07%；对二氧化硫和氮氧化物基本无处理效率；由于氨易溶于水，参考同类型项目，水喷淋对氨的处理效率按95%计。 - 则本项目烘干和冷却颗粒物排放量为1.34t/a，产生速率0.56kg/h，产生浓度28mg/m3；氨排放量为0.0024t/a，排放速率0.001kg/h，排放浓度0.5mg/m3。 1.2废气污染源产生及排放情况 本项目废气产生、污染源源强核算、处理及排放方式等相关信息见下表。 表4-2 本项目废气产生及排放情况一览表 1.3 污染防治措施可行性分析 污染源; 排放方式; 污染因子; 产生情况; 排放情况; 治理措施; 排放执行标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 生产粉尘; 无组织; 颗粒物; 168; 70; /; 7.56; 3.15; /; 设备基本密闭，厂房封闭生产; GB16297-1996. 烘干、冷却废气; 有组织; SO2; 0.408; 0.17; 8.5; 0.408; 0.17; 8.5; 密闭收集+旋风除尘+沉降室+喷淋塔+60m烟囱; 湘环发[2020]6号. 颗粒物; 11.28; 4.7; 235; 1.51; 0.63; 28. NOx（以NO2计）; 0.306; 0.13; 6.5; 0.306; 0.13; 6.5. 氨; 0.048; 0.02; 10; 0.0024; 0.001; 0.5; GB14554-93. 旋风除尘 在旋转过程中，由于离心力的作用，密度较大的粉尘颗粒被甩向筒壁，与气流分离，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力，在重力和气流的作用下沿壁面下落。 沉降室 在重力作用下，较重的尘粒以一定的沉降速度向下运动，逐渐与气流分离，沉降到沉降室底部。 由于旋风除尘和沉降室对颗粒物的处理效率较低，本项目设置旋风除尘+沉降室仅为预处理较大颗粒物，防止大量大颗粒物进入喷淋塔堵塞喷淋口。 喷淋塔 水喷淋系统喷出的水雾与空气中的颗粒物接触后，会使颗粒物表面湿润，增加其重量和体积。湿润的颗粒物之间容易发生碰撞、凝聚，形成更大的颗粒团，然后在重力作用下沉降下来，实现与空气的分离。 氨气极易溶于水，当含氨废气通过喷淋塔时，水从塔顶喷淋而下，与上升的废气逆向接触，氨气迅速溶解于水中，从气相转移到液相，能够高效地去除废气中的氨，是一种广泛应用于工业废气处理的环保技术。 二氧化硫、氮氧化物产生量小，产生浓度可直接达标，故不设置处理设施，综上所述，该项目废气处理措施可行。 项目所在区域大气环境除PM2.5外均达标，本项目所在区域为邵阳市经济开发区，周围工业企业较多，交通系统发达，过往车辆较多，导致该区域环境质量在邵阳市内较低。本项目厂房封闭，生产设备基本密闭，且本项目计量配料、粉碎、造粒、筛分、抛光过程中产生的粉尘主要为化肥原料，质量较大容易沉降，大部分可在设备内和车间内沉降，少部分外排。根据现场踏勘，本项目厂区有绿化且周围主要为菜地，少量无组织排放的粉尘基本被周围绿植及菜地吸收，对环境影响不大。本项目烘干、冷却废气通过旋风除尘+沉降室+喷淋塔+60m烟囱排放后，根据上文工程分析，对环境影响不大。本项目污染物在经过处理后，排放量较少，不会明显加重区域环境PM2.5的污染情况 1.4工艺过程无组织排放控制要求 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 1.5 非正常工况下大气影响分析 非正常工况下假设废气处理设施处理效率为0，废气产生情况见下表： 表4-3 非正常工况废气产排情况一览表 污染物名称; 排放情况; 标准限值; 达标情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3. SO2; 0.408; 0.17; 8.5; /; 200; 达标. 颗粒物; 11.28; 4.7; 235; /; 30; 不达标. NOx（以NO2计）; 0.306; 0.13; 6.5; /; 300; 达标. 氨; 0.048; 0.02; 10; 75; /; 达标. 根据上表所示，本项目非正常工况下氨、SO2、NOX满足相关排放标准，颗粒物排放超标。本项目应对环保设备定时巡检，一旦发生故障，及时暂停产污环节的生产，待废气处理设施重新运行后恢复生产。 1.6 排气筒设置合理性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）：“各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m；1997年1月1日起新建、改建、扩建的排放颗粒物和有害污染物的工业炉窑，其烟囱（或排气筒）最低允许高度还应按批准的环境影响报告书要求确定；当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上。”本项目四周主要为菜地，零星分布少量居民，根据现场踏勘，项目周围200m内最高建筑为5层民房，高约16.8m，本项目应设置19.8m以上的排气筒，由于项目租赁的厂房现有完整的烟道和60m烟囱，为节约成本，本项目废气排放利用现有设施，设置合理。 1.7自行监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测要求见下表： 表4-4 项目废气自行监测要求 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 无组织废气; 排污单位厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 有组织废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 自动监测; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. SO2、NOx; 1次/月. 氨; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. - 1.8大气环境影响预测与评价 - 1.8.1 预测模型及参数 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表4-5，所采用的污染物评价标准见表4-6。 表4-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 80万. 最高环境温度; 45°C. 最低环境温度; -4.8°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表4-6 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子; 有组织排放标准值（mg/m3）; 无组织排放标准值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 30; 1.0; 有组织排放标准值执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）；无组织排放标准值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二氧化硫; 200; /; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. 氮氧化物; 300; /. 氨; /; 1.5; 恶臭污染物厂界标准值（GB14554-93）. - 1.8.2预测因子及源强 项目点源和面源参数详见表4-8、4-9。 表4-8 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 正常工况污染物排放速率kg/h; 非正常工况污染物排放速率 kg/h. DA001; 烟囱; 272; 60; 1.0; 30; 一般排放口; SO2; 0.17; 0.17. 颗粒物; 0.63; 4.7. NOx（以NO2计）; 0.13; 0.13. 氨; 0.001; 0.02. 表4-9 项目矩形面源参数表 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 生产车间; 272; 265; 113; 0; 4; 2400; 正常工况; 颗粒物; 6.3. - 1.8.3预测结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表4-10 项目有组织废气估算模式预测结果表（最大落地浓度距离） 污染源; 污染物; 一小时Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）. 烟囱; SO2; 1.78E-04; 0.04¦0; 187. 颗粒物; 6.57E-04; 0.07¦0. NOx（以NO2计）; 1.33E-04; 0.07¦0. 氨; 1.04E-06; 0.00¦0. 表4-11 项目有组织废气估算模式预测结果表（300m处落地浓度） 污染源; 污染物; 一小时Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 距离（m）. 烟囱; SO2; 1.62E-04; 0.03¦0; 300. 颗粒物; 5.98E-04; 0.07¦0. NOx（以NO2计）; 1.21E-04; 0.06¦0. 氨; 9.50E-07; 0.00¦0. 表4-12 项目无组织废气估算模式预测结果表（最大落地浓度距离） 污染源; 污染物; 一小时Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 1.25E-01; 13.93; 185. 表4-13 项目无组织废气估算模式预测结果表（300m处落地浓度） 污染源; 污染物; 一小时Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 1.03E-01; 11.45; 300. 根据上表可知，本项目废气最大预测值和距离本项目西面300m处的邵阳市第十一中学废气预测值均满足均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准以及《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求，项目废气排放环境影响不大。 2、废水 2.1废水污染源强分析 本项目运营期废水喷淋废水及员工生活污水。厂区地面清洁采取干扫把进行清扫，不对地面进行冲洗。 （1）喷淋废水 本项目设置一座喷淋塔处理干燥和冷却过程中产生的颗粒物和氨。 本项目设置一座喷淋塔处理干燥和冷却过程中产生的颗粒物和氨，考虑喷淋水的蒸发和风吹损失，需补充水量约为循环量的4%。喷淋塔水流量按照液气比1.5L/m3计算，喷淋塔设计处理废气规模为20000m3/h，则喷淋塔循环水流量为30m3/h，按照年运行2400h计算，则喷淋塔需补水2880t/a。由于喷淋塔喷淋下来的颗粒物积累过多容易堵塞喷头，且溶解的氨积累过多会降低对氨的吸收效率，所以喷淋塔底部水槽每月更换废水一次，水槽有效水容积约2m3，则年产生废水量24t/a。由于喷淋废水组成主要为SS和氨水，且产生量较少，经柠檬酸中和后可做绿化和农肥。 （2）生活污水 本项目现有员工15人，在厂住宿不在厂用餐，根据企业提供资料及《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），本项目员工用水量按80 L/d·人计，则项目生活用水量为360 t/a，损耗率按20%计，则生活污水排放量为288t/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏用作绿化和农肥。生活污水中主要污染物为动植物油、COD、BOD5、氨氮、SS等。 - 化验用水 - 本项目化验用水主要为仪器清洗用水，由于本项目药剂使用量较少，主要为酸和碱，经水稀释后含量极低，中和后作生活污水处理。根据企业提供资料，本项目化验室仪器清洗用水量约为2t/a，蒸发损耗按10%计，则仪器清洗废水产生量为1.8t/a。 生活污水处理措施可行性分析 本项目化粪池容量约为20m3，除本企业生活污水外无其他废水排入池中，本项目生活污水排放量约为1.2m3/d，化粪池停留时间大于12-24h，化粪池可容纳16天污水不外排，若遇雨季也有足够容积收集本项目生活污水，依托可行。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。 本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏外运用作农肥，生活污水成分较简单，并且水量小，不含重金属等有害物质，生活废水有利于植物的生长，增加土壤肥力，对土壤无不良影响，有利于土壤环境的改善，作为农肥可行且可靠。 项目周围分布大量菜地，周边500m范围内约有菜地等50亩，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），平均1亩菜地浇灌用水量为430m³/a，50亩菜地用水量为21500m³/a，本项目生活污水产生量仅为288m3/a，且生活污水成分较简单，并且水量小，不含重金属等有害物质，其含有较多的有机成分和氨氮，有利于促进植物生长，增加土壤肥力，所以生活污水用作农肥可行。 喷淋废水处理措施可行性分析 本项目喷淋废水的主要成分是SS和氨水，无其他有害成分，氨水含有氮元素，是植物生长所需的营养元素之一，且喷淋用水每月更换，根据上文工程分析，喷淋水吸收的氨为0.0456t/a，喷淋废水产生量为24t/a，则喷淋废水中氨含量为0.19%，含量较低，不会导致氨水浓度过高烧伤植物。氨水呈碱性，直接施用可能改变土壤酸碱度，影响土壤结构和微生物活性，需调节至适宜范围，本项目使用柠檬酸对喷淋废水进行中和，不会对土壤造成影响，因此喷淋废水作农肥可行。 化验废水处理措施可行性分析 本项目化验废水主要为仪器清洗废水，主要试剂为酸和碱，使用量较少，经中和后再经大量生活污水稀释，对土壤基本无影响，因此化验室废水作生活污水处理可行。 3、噪声 3.1项目噪声源强及降噪措施 本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行产生的噪声。参照《污染源源强核算技术指南 化肥工业》（HJ994-2018）及类比同类型企业本项目噪声源强约70~90dB（A）之间。 生产设备均布置在生产厂房内，为使项目运营期噪声达标排放，减小噪声对周边敏感点的影响程度，在满足工艺性能条件下，选用低噪声、振动小的设备；设备安装进行合理布局，对高噪声设备安装减震基座；风机出口安装消音（声）器；充分利用厂房进行隔声。通过采取以上措施，降噪效果在5-20dB(A)不等。 按照《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4－2021）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。参考同类工程，项目主要噪声设备采取降噪措施后噪声源强详见下表。 表4-14 项目噪声源强一览表 表中坐标以厂界中心（111.547996，27.272605）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离m. 搅拌机; 80; 减振、隔声; 58.7; 3.6; 1.2; 39.1; 36.4; 195.0; 66.8; 59.2; 59.2; 59.2; 59.2; 8:00-18:00; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 43.2; 43.2; 43.2; 43.2; 1. 挤压机; 80; 80.1; -14.2; 1.2; 28.3; 52.9; 206.9; 91.9; 59.2; 59.2; 59.2; 59.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 43.2; 43.2; 43.2; 43.2; 1. 烘干筒; 75; 102.7; -4.1; 1.2; 3.7; 77.2; 231.7; 92.2; 56.5; 54.2; 54.2; 54.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 40.5; 38.2; 38.2; 38.2; 1. 冷却筒; 75; 107.2; 21.1; 1.2; 12.0; 87.7; 246.3; 71.1; 54.5; 54.2; 54.2; 54.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 38.5; 38.2; 38.2; 38.2; 1. 滚动筛分机; 75; 92.6; 14.5; 1.2; 4.0; 72.0; 230.3; 71.0; 56.2; 54.2; 54.2; 54.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 40.2; 38.2; 38.2; 38.2; 1. 成品包装机; 70; 38.2; 3.3; 1.2; 57.4; 16.5; 176.3; 58.5; 49.2; 49.3; 49.2; 49.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 33.2; 33.3; 33.2; 33.2; 1. 废气处理设施; 85; 130.3; 29.9; 1.2; 36.5; 112.2; 270.9; 72.8; 64.2; 64.2; 64.2; 64.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 48.2; 48.2; 48.2; 48.2; 1. 分料搅拌机; 80; 73.8; 6; 1.2; 24.6; 51.7; 209.7; 70.9; 59.2; 59.2; 59.2; 59.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 43.2; 43.2; 43.2; 43.2; 1. 风机; 90; 128.2; 34.4; 1.2; 36.7; 111.3; 270.9; 67.8; 69.2; 69.2; 69.2; 69.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 53.2; 53.2; 53.2; 53.2; 1. 抛光机; 75; 72.2; -6.5; 1.2; 31.8; 47.1; 203.0; 81.6; 54.2; 54.2; 54.2; 54.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 38.2; 38.2; 38.2; 38.2; 1. 粉碎机; 85; 82; 11; 1.2; 15.0; 60.8; 219.2; 69.8; 64.4; 64.2; 64.2; 64.2; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 48.4; 48.2; 48.2; 48.2; 1. （1）预测内容及评价标准 本次主要预测噪声源在厂界四周，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 （2）评价方法与预测模式 为进一步了解本项目噪声在采取上述措施后对环境保护目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）模式预测法进行噪声预测，噪声预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数a与内壁总面积S计算；R==Sa/（1-a）； Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。本项目Q值取4。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： 式中：LPli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （4）预测结果 结合项目主要噪声源分布情况，采用上述预测模式计算得到项目投入运营后主要设备在考虑隔声、降噪措施的情况下，项目各院界及敏感点噪声预测结果见下表。 表4-15 项目营运期厂界噪声预测值 单位dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 150.6; 43.8; 1.2; 昼间; 49.3; 65; 达标. 南侧; 37.1; -45.3; 1.2; 昼间; 42.8; 65; 达标. 西侧; -116.2; -89.3; 1.2; 昼间; 27.4; 65; 达标. 北侧; 28.4; 79.4; 1.2; 昼间; 39; 65; 达标. 从上表预测可知，通过选用低噪声设备、合理布置、隔声、减震、距离衰减等有效的噪声防治措施后，项目运营期四周场界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目运营期间噪声排放不会对周边居民及区域声环境产生明显不利影响。 为进一步降低营运噪声对周边环境的影响，噪声的危害可从消除和减弱噪声源、控制噪声传播和个人防护三个方面着手，加强管理采取切实有效的降噪措施： 1）满足工艺性能条件下，选用低噪声、振动小的设备； 2）风机安装采用柔性连接，避免管道振动产生噪声； 3） 所用生产用设备均安装于车间内部，利用建筑隔声，同时设备基础以柔性介质做减振垫，进一步降低噪声源强。 4） 注意维护各种机械设备的正常运行，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现场； 5）做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 6）加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛； 7）加强职工环保意识教育，提倡文明生产。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目营运期噪声对周围环境影响较小，同时外环境噪声对本项目亦无明显影响。 3.2自行监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088-2020）及本项目噪声排放情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表。 表4-16 噪声自行监测一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物 4.1 固体废物产生源及产生量分析 本项目运营期产生的固体废物主要为为地面收集粉尘、废包装袋以及员工产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目预计员工15人，每年工作日300天，生活垃圾按每人每天0.5kg 计，则垃圾的产生量为7.5kg/d即2.25t/a，厂区内设有垃圾收集桶，收集后交由当地环卫部门清运处理。 （2）收集粉尘 根据废气污染源强核算所知，设备内和车间地面沉积粉尘量约160.44t/a（主要为复合肥生产原料），收集后回用于生产。 （3）废包装袋 项目外购的原料均采用塑料编织袋包装，入厂后会产生少量废包装袋，产品包装过程中也会产生少量废包装袋，属于一般工业固体废物，产生量约为5t/a，外售资源回收单位。 - 燃烧机炉灰 - 本项目使用生物质燃烧机为烘干工序提供热量，参考《生物质成型燃料》（DB43/T 864-2014）基本要求，热风炉生物质颗粒燃烧后炉灰产生率为燃料用量的6%，本项目使用生物质燃料300t/a，则炉灰产生量为18t/a，用作附近农田堆肥。 - 化验室固废 本项目化验室会产生少量废试剂瓶等固废，根据企业提供信息，产生量约为0.02t/a，经查《国家危险废物名录》（2025年版），化验废水属于危险废物，危废代码HW49，900-047-49。收集暂存危废间交由有资质单位处理。 - （6）废机油及废机油桶 本项目设备维修过程中会产生废机油，机油使用量为0.08t/a，废机油产生量约为0.05t/a，废机油桶产生量约为0.01t/a。经查《国家危险废物名录》（2025年版），废机油及废机油桶属于危险废物，危废代码HW08，900-249-08，暂存在危废间，废机油循环使用，废机油桶交由有资质单位处理。 - （7）含油抹布和手套 - 含油抹布手套产生量约为0.01t/a，经查《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，危废代码HW49，900-041-49。收集暂存交由有资质危险废物回收处置的单位处理处置。 - （8）雨水沉淀池污泥 - 本项目厂区内雨水沟连接1个8m3的雨水沉淀池，防止厂区内散落原料通过雨水沟进入外环境，雨水沉淀池中污泥及时清掏，产生量约为1.2t/a，清掏用作厂区周围菜地堆肥。 表4-17 工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 分类/代码; 物理性状; 环境危险特性; 贮存方式; 处置措施及去向. 1; 生活垃圾; 2.25; 生活垃圾; 固态; /; 垃圾桶; 交由当地环卫部门清运处理. 2; 收集粉尘; 160.44; /; 固态; /; /; 回用于生产. 3; 废包装袋; 5; 一般固废; 固态; /; 袋装; 外售资源回收单位. 4; 燃烧机炉灰; 18; 固态; /; 袋装; 用作周围菜地堆肥. 5; 废机油; 0.05; HW08，900-249-08; 液态; 毒性; 桶装; 循环使用. 6; 废机油桶; 0.01; 固态; 毒性; /; 暂存危废间交由有资质单位处理. 7; 含油抹布和手套; 0.01; HW49，900-041-49; 固态; 毒性; 桶装. 8; 化验室固废; 0.02; HW49，900-047-49; 固态; 腐蚀性; 桶装. 9; 雨水沉淀池污泥; 1.2; 一般固废; 固态; /; /; 用作周围菜地堆肥. 4.2 一般固废影响分析 本项目收集的粉尘回用于生产，废包装袋外售资源回收单位，燃烧机炉灰用作周围菜地堆肥，生活垃圾交由环卫部门清运，均可得到合理处置，对环境影响不大。 建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）的要求，设置临时堆放点或贮存设施，固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置，要达到四防要求（防扬散、防流失、防雨淋、防渗漏），不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，杜绝固废在厂内的散失、渗漏。建立检查维护制度，定期检查维护一般固废贮存设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障其正常使用，以降低固体废物散落对周围环境的影响。根据固废产生的实际情况及时清运固废，使产生的的固体废物得到及时、妥善的处理和处置。 4.3 危险废物影响分析 在综合楼2F设置危险废物暂存间，面积约10m2，本项目危险废物产生量较小，且定期委托有资质单位处理，危废间面积可满足日常要求。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，地面采取防渗措施（基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯渗透系数≤10-10cm/s），设置接液盘，做到“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）要求，按规范设置液体收集装置。项目产生的各类危废分别储存于专用密闭容器内，暂存放于危废暂存间，在做好密闭暂存、危废暂存间的防渗措施后，危险废物对环境空气、地表水、地下水、土壤等基本不造成影响 4.4危险废物环保要求 危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存处置，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地生态环境部门进行危险废物的申报、转移等，环评对危废管理提出以下要求： A、危险废物的收集包装： a．容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b．针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c．硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d. 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f.容器和包装物外表面应保持清洁。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定： a.贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 d.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 e.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 f.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接收单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接收单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接收地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接收单位验收危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接收的环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目危险废物对周围环境影响较小。 4.5 固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物采取上述措施，均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，对周围环境造成的影响较小。 5、地下水、土壤 本项目本项目租赁现有厂房，周边近距离范围主要为已建成厂房及硬化路面；项目排放的废气污染物主要为少量颗粒物、氨、二氧化硫和氮氧化物等，危险废物采用专用储存容器暂存，危废暂存间采取防渗措施，并设置防泄漏围堰；原料仓库周围设置围堰，防止原料渗漏液通过雨水沟进入外环境，该渗漏液量较少，在仓库地面晾干后剩下的原料可继续用于生产。在落实防护措施后，项目基本不存在污染土壤及地下水环境途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为危废暂存间等区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，主要为加工车间。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域，主要为办公室等区域。 项目地下水污染防渗分区参照表见下表。 表4-18 分区防渗要求及处理办法 建构筑物; 防渗分区; 防渗技术要求; 本项目防渗技术要求. 危废暂存间、化验室; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-10cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行; 铺设10～15cm的水泥进行硬化，再涂环氧树脂防渗，使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s. 车间; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行; 铺设10～15cm的水泥进行硬化，使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s. 生活办公楼、综合楼; 简单防渗; 一般地面硬化; 一般地面硬化. 6、生态环境 本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，属于邵阳市经济开发区双清片区，租赁现有标准厂房进行生产，用地范围无生态环境保护目标。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 8、环境风险 8.1风险识别 根据《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中环境风险物质，涉及的风险物质主要危险废物。 项目主要环境风险为危险废物泄漏及突发火灾等。 8.2环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目不设物料储罐，危废均分类暂存在危废间内，主要风险物质为危险废物和化验室药剂。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，项目涉及的危险物质名称，贮存量及临界量见下表。 - 表4-19 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 物质名称; 储存位置; 存储量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 危险固废（含油危废等）; 危废暂存间; 0.09; 100; 0.0009. 2; 硫酸; 化验室; 0.002; 10; 0.0002. 3; 盐酸; 0.002; 7.5; 0.00027. 4; 硝酸; 0.002; 7.5; 0.00027. 合计; 0.00164. 由上表可知，本项目Q=0.00164＜1，项目风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。 8.3环境风险途径 本项目环境风险途径见下表。 表4-20 环境风险途径表 事故 类型; 危害后果. 环境空气; 地表水; 地下水; 土壤. 火灾; 可燃物料发生火灾，影响环境空气质量; 消防废水通过雨水管道直接进入水体，可能造成污染。; 消防废水进入厂区周边裸露地面，可能造成地下水、土壤污染。. 废气事故排放; 废气处理装置故障，烘干废气等未经处理直接排入大气，降低周边环境空气质量。; /; /; /. 泄漏事故; /; 危废等泄漏进入水体，降低地表水质量，影响水生生态。; /; /. 8.4环境风险分析 （1）大气环境风险 若遇明火或发生化学反应，可能导致火灾，产生的火灾次生/伴生灾害将影响大气环境。项目废气处理装置发生故障，颗粒物、氨等废气未经处理直接排入大气，对比正常工况下最大落地浓度将大大增加，降低周边环境空气质量。 （2）地表水环境风险 项目风险物质储存量较少，基本无直接通过地面径流影响地表水的风险。但存在发生风险时，消防废水经雨水管道进入周边地表水的风险。若企业的风险物质通过雨水管道直接进入周边水系，将直接引起区域地表水系一定程度污染。由于风险物质储存量较少，对地表水环境影响不大。 （3）地下水、土壤环境风险 项目位于现有已建厂房内，项目范围内无裸露地面，但周边有绿化区域，因此存在发生风险时，消防废水经绿化带进入周边地下水、土壤的风险。 项目危险废物暂存于厂区内危废暂存间，做好“六防”措施，同时设置托盘防止泄漏；原料仓库周围设置围堰堵截，一旦发生泄漏事故，可及时快速采取措施，截留、处置泄漏物，一般不会对周边地下水、土壤环境造成影响。 8.5环境风险防范措施 8.5.1危废暂存间泄漏防范措施 ①危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定进行建设，严格做好防渗措施，并设置符合HJ 1276—2022《危险废物识别标志设置技术规范的专用标志； ②各类危险废物等采用专用储存容器分开存放，并设有隔离间隔，且置于托盘内； ③做好危险废物的收集、管理、转移记录，建立台账；危险废物妥善收集，由具有危险废物处理资质的单位统一处置，贮存时间不得过长，贮存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染；危废暂存间地面铺设环氧树脂地坪，设置防漏托盘、隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐措施以及消防设施。企业每周进行巡视检查，一旦发现包装破损泄漏等情况及时收集，收集的物料外送有危险废物处置资质单位处理。 ④加强巡视管理，进行定期检查，配以不定期检查，发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换运输设备或容器。 8.5.2火灾事故防范措施 ①厂区内各原料分类贮存，禁忌物品分开存放。库房远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。保证仓库内容器密封。 ②厂区内应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 ③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。 ④做好日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防泄漏，如发现设备漏气应立即查明原因并及时处理。 ⑤按照有关企业设计防火规范的要求，工程的安全卫生设计实施规范化管理，满足企业设计防火规范的要求。在防爆区内杜绝布置可能产生火源的设备和建筑物。 ⑥建立专职消防与义务消防相结合的消防体制，根据有关规范和标准配备消防设施。主要包括：消防水池、消防泵房、消防水管道、消火栓、水炮、固定及半固定式泡沫 灭火系统。并设有室外消火栓箱、小型灭火器、火灾报警器等。同时，统一规划消防水的供给来源，确保消防水用量，建立完善的消防管网系统和泡沫管网系统 8.5.3废气事故排放风险防范措施 ①及时更换喷淋塔循环水，确保对氨的处理效率，减少氨对周围大气环境的影响。 ②对烘干和冷却末端的废气处理设施进行定期检修，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态。 ③加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 ④废气处理系统必须由有资质的单位进行设计，配套双电源保护系统，确保其处理效率和稳定运行。 ⑤一旦发现废气处理系统设施运行不正常，应立即对废气净化设施进行检修，若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待净化设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。 ⑥对废气处理设施的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。 ⑦制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 - 8.6环境风险评价结论 通过采取环评报告中提出的风险防范措施，可有效降低事故发生概率，所造成的环境影响较小，对外环境影响可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筛分、粉碎、造粒等 | 颗粒物 |  | 封闭厂房，车间降尘，密闭设备，定期清扫地面沉积粉尘 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 烘干、冷却废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | 密闭收集+旋风除尘+沉降室+喷淋塔+60m烟囱 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号） |
|  |  | 氨 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油 |  | 化粪池处理后，定期清掏用作绿化和农肥 | / |
|  | 喷淋废水 | SS、氨水 |  | 中和后用作绿化和农肥 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 |  | 安装减震垫、车间隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 交由当地环卫部门清运处理 |  |  |
|  | 收集粉尘 |  | 回用于生产 |  |  |
|  | 废包装袋 |  | 外售资源回收单位 |  |  |
|  | 燃烧机炉灰 |  | 用作周围菜地堆肥 |  |  |
|  | 雨水沉淀池污泥 |  |  |  |  |
|  | 废机油 |  | 循环使用 |  |  |
|  | 废机油桶 |  | 暂存危废间交由有资质单位处理 |  |  |
|  | 含油抹布和手套 |  |  |  |  |
|  | 化验室固废 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①根据规范要求分区防渗，采取防渗措施。 ②按照固体废物属性，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，在车间内危废暂存场所。 ③加强危险物品、危险废物及一般固废的管理，确保贮存和使用过程中无渗漏。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目在标准厂房基础上进行装修和设备安装调试等。场地无需进行土建，不进行大规模工程建设，因此，项目对生态环境不产生直接破坏。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）车间内配置一定数量灭火器等消防器材，设置火灾报警系统。 （2）车间消防通道和建筑物耐火等级均按照消防规范要求进行建设，设置严禁烟火的标志。 （3）建立企业管理制度和操作规程，工作人员必须严格执行具体工艺的操作规程及安全规程，并通过定期培训和宣传，掌握化学品泄漏的应急措施以及正确的处置方法。 （4）环保设施出现故障，应迅速停运故障的环保设施、停止生产，禁止污染物未经处理或处理未达标排放。待环保设施正常后方可恢复生产。 （5）定期组织员工开展风险应急培训，加强公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 （6）设置规范的危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，严格做好防渗措施。做好危险废物的收集、管理、转移记录，建立台账；危险废物妥善收集，由具有危险废物处理资质的单位统一处置，贮存时间不得过长，贮存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染；危废暂存间地面铺设环氧树脂地坪，设置防漏托盘。 |  |  |  |  |
| 排污口规范化 | 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 |  |  |  |  |
| 环境保护图形标志 | 在厂区的废气排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。危险废物标志应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境影响评价制度与排污许可制衔接要求 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见。排污许可证、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业 26 肥料制造 262 复混肥料制造 2624”，做重点管理。 2、根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号），本项目应急预案可豁免。豁免企业事业单位、核查后豁免的企业事业单位不强制编制环境应急预案，但须向属地县级生态环境主管部门提供环境应急预案豁免管理申请表并得到同意。 3、项目须按规定办理排污许可和环保竣工验收手续。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求，平面布局合理可行，通过采取有效的环保治理措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.408t/a | / | 0.408t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.306t/a | / | 0.306t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 9.07t/a | / | 9.07t/a | / |
|  | 氨 | / | / | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | / |
| 一般固体废物 | 收集粉尘 | / | / | / | 160.44t/a | / | 160.44t/a | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | / |
|  | 燃烧机炉灰 | / | / | / | 18t/a | / | 18t/a | / |
|  | 雨水沉淀池污泥 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
|  | 化验室废水 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | / |
|  | 含油抹布和手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①