邵市环评（ 1 ）〔2025〕26号

关于湖南比武堂家居有限公司年产8000平方米实木家具建设项目环境影响报告表的批复

湖南比武堂家居有限公司：

你单位报送的《湖南比武堂家居有限公司年产8000平方米实木家具建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位拟投资200万元，在湖南省邵东市牛马司镇范家山社区范家山村（坐标：经度111度37分46.789秒，纬度27度16分26.644秒）建设年产8000平方米实木家具建设项目，国民经济行业分类：C2110木质家具制造。该项目总占地面积2300m2,租赁邵东博通包装有限公司闲置场地进行建设，主要建设内容为1栋3层的生产厂房，包括开料区、打孔区、精加工区、雕花区、组装区、检验区、养生房、油磨区、底漆房、面漆房、烘干房、包装区、成品区及配套环保工程。项目建成后年产实木家具8000平方米。根据国家发展改革委第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目符合国家产业政策要求。根据湖南润之源环保科技有限责任公司编制的建设项目环境影响报告表的分析结论，从环境保护的角度，同意你单位按照《报告表》确定的地点、规模、工艺、污染防治措施建设该项目。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格落实环评提出污染防治措施，并严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。项目生活污水经化粪池处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后再经市政污水管网排入牛马司镇污水处理厂处理；水帘柜废水经沉淀捞渣后循环利用，不外排。

2、强化废气污染防治。开料、钻孔、平刨、压刨、铣型等木工工序采用集气罩收集后经布袋除尘处理后车间无组织排放；白磨粉尘采用密闭打磨+水帘柜除尘后车间无组织排放；油磨粉尘采用密闭打磨+水帘柜除尘后车间无组织排放；调漆、喷漆、烘干工序均在密闭房间内进行，调漆、喷漆、烘干有机废气经负压收集后经水帘柜+干式过滤器+二级活性炭吸附处理至楼顶通过高20m排气筒（DA001）排放。项目有组织废气：调漆、喷漆、烘干废气中的挥发性有机物执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中表1最高允许排放限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的最高允许排放浓度及排放速率；臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。厂界无组织挥发性有机物执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中表2无组织排放浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界标准值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

3、加强噪声控制管理。选用先进的低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、妥善处置固体废物。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；废木料木屑、除尘粉尘、废包装材料、废砂纸等一般固废收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；废化学品桶、废活性炭、废漆渣、废过滤棉、废润滑油、废油桶、油磨漆渣、含油抹布及手套等危险废物分类收集于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

5、强化风险防范措施。危废暂存间等环境风险单元设防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等措施；建设单位在日常生产过程中须加强对废气、废水处理设施的监督管理和运行维护，保证废气、废水处理设施正常运行，杜绝事故排放发生，确保环境安全。

6、加强企业环境管理。合理布局生产设施和污染防治设施，建立健全生产与环境保护管理制度，实行清洁生产，全过程控制污染。

三、项目污染物排放总量控制指标：VOCs≤1.08t/a。按照相关政策通过排污权交易方式获得排污总量。项目投入生产后，严格落实污染物总量控制制度，不得超过主要污染物排放总量控制指标。

四、项目建成后，在启动生产设施或者实际排污之前， 按规定办理排污许可手续。

五、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可投入运营。

邵阳市生态环境局

2025年12月11日

抄送：牛马司镇人民政府  湖南润之源环保科技有限责任公司