2010年12月                                  签发：周玉石

总第106期                                  邵阳市环境保护局

一、城市环境空气质量状况

环境空气质量按国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准评价

日均值：SO2 ≤0.15 mg/Nm3   NO2≤0.12 mg/Nm3    PM10≤0.15mg/Nm3

我市共有市化工厂、市罐头厂、市环保站和市环保局四个空气质量自动监测子站，本月四个监测点的大气监测自动站均正常运行。本月共31个监测日。

本月我市二氧化硫(SO2)日均值浓度范围0.037～0.050mg/Nm3,月平均浓度为0.042mg/Nm3；二氧化氮(NO2)日均值浓度范围0.016～0.030mg/Nm3,月平均浓度为0.022mg/Nm3；可吸入颗粒物(PM10)日均值浓度范围0.040～0.131mg/Nm3,月平均浓度为0.072mg/Nm3，SO2、NO2和PM10均符合GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。本月我市空气质量达标率为100％，我市主要空气污染物为PM10，空气污染指数(API)在45～80之间。环境空气质量级别评价标准见表1，我市空气质量状况见表2。

表1    空气质量级别评价标准

| 质量级别 | API （空气污染指数） | 空气质量状况 |
| --- | --- | --- |
| I | 0～50 | 优 |
| II | 51～100 | 良 |
| III | 101～200 | 轻度污染 |
| IV | 201～300 | 中度污染 |
| V | 301～500 | 重污染 |

表2  12月份全市市区空气质量状况

| 城市 | 空气质量状况（天） |  |  |  |  | 首要污染物（天） |  |  | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I级 | II级 | III级 | IV级 | V级 | PM10 | SO2 | NO2 |  |
| 邵阳 | 3 | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 100 |

二、地表水环境质量状况

地表水水质按国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价

我市共设地表水监测断面7个（由湖南省环保局确认）。资水：武冈上游断面、桂花渡水厂断面、田江渡断面；夫夷水：窑市断面、塘渡口断面；邵水：邵水入河口断面；巫水：绥宁长铺镇断面。各断面每月监测一次，监测项目23项。

本月监测统计情况见表3。

表3   12月份全市地表水水质类别统计表

| 河流名称 |  | 断面 名称 | 功能区类型 | 执行 标准 | 水质类别 |  |  | 本月主要超标 污染物 （超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干流 | 支流 |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |
| 资江 |  | 武冈上游 | 渔业用水区 | III | II | III | II | 无 |
| 资江 |  | 桂花渡水厂 | 饮用水源保护区 | II | II | II | II | 无 |
| 资江 |  | 田江渡 | 渔业用水区 | III | III | II | II | 无 |
| 资江 | 邵水 | 邵水入河口 | 景观娱乐用水区 | IV | IV | III | III | 无 |
| 资江 | 夫夷水 | 窑市 | 渔业用水区 | III | II | II | II | 无 |
| 资江 | 夫夷水 | 塘渡口 | 渔业用水区 | III | II | II | II | 无 |
| 沅江 | 巫水 | 绥宁长铺镇 | 渔业用水区 | III | III | II | II | 无 |

表3监测结果表明：武冈上游断面、桂花渡水厂断面、窑市断面、塘渡口断面均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类标准，田江渡断面、绥宁长铺镇断面符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准，邵水入河口断面符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准。武冈上游断面水质状况较上月有所上升，田江渡断面、邵水入河口断面、绥宁长铺镇断面水质状况较上月有所下降，其他断面水质状况与上月相同。田江渡断面、邵水入河口断面、绥宁长铺镇断面水质状况较去年有所下降，其他断面水质状况与去年同期相同。

三、城市饮用水环境质量状况

饮用水水源水质按国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价

我市城区三个水厂取水口上游100m处各设监测断面一个，每月监测1次。监测项目为29项。本月监测统计情况见表4。

表4 12月份全市市区集中式生活饮用水地表水源地水质状况统计表

| 表4表明：桂花渡水厂断面水质状况良好，29项指标均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类标准。城西水厂断面、工业街水厂断面水质状况良好，29项指标均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。城西水厂断面水质状况与上月相同，较去年同期水质状况有所下降。桂花渡水厂断面、工业街水厂断面水质状况与上月、去年同期水质状况相同。 序号 | 水域 名称 | 水 厂 | 控制断面名称 | 执行 标准 | 水质类别 |  |  | 本月主要超标污染物（超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 |  |
| 1 | 资江 | 桂花渡水厂 | 桂花渡水厂 | Ⅲ | II | II | II | 无 |
| 2 | 资江 | 城西水厂 | 城西水厂 | Ⅲ | III | III | II | 无 |
| 3 | 资江 | 工业街水厂 | 工业街水厂 | Ⅲ | III | III | III | 无 |

注：全省饮用水按Ⅲ类标准评价。

四、降水环境状况

我市降水设城区环保站和火车站乡泉塘村两个测点。本月降水PH值与上月和去年同期比较情况见表5。

表5    12月份邵阳市降水PH值统计表

| 测 点 | 样品数 | 酸雨 样品数 | PH值范围 | PH月均值 |  |  | 酸雨频率（％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本月 | 上月 | 去年同期 | 本月 | 上月 | 去年同期 |
| 环保站 | 8 | 7 | 4.93～5.73 | 5.35 | 4.74 | 4.44 | 87.5 | 87.5 | 81.8 |
| 泉塘冲 | 8 | 0 | 5.70～6.25 | 6.02 | 5.83 | 5.29 | 0 | 0 | 44.4 |

由表5可知：城区环保站测点降水PH（酸碱度）月均值为5.35，酸雨频率87.5%，与上月相同，与去年同期比较有所上升；火车站乡泉塘村测点降水PH（酸碱度）月均值为6.02，无酸雨。（酸雨为PH值＜5.60的雨水、冻雨、雪、雹、露等大气降水）

编制：邵阳市环境保护监测站

编写：李祝峰     审核：朱   洲         审定：王晚英

联系电话：0739-5431599             传真：0739-5432088