邵阳市环境空气质量月报

湖南省邵阳生态环境监测中心                2020年9月09期（总第33期）

1、城市环境空气质量

2020年我市共有市化工厂、市罐头厂、市一中、市环保局和市水土所五个空气质量自动站监测点，均为空气质量日报点。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧。

（1） 各监测项目与上年同期、上月的情况比较

二氧化硫：全市月平均浓度为9μg/m3，较上年同期下降55.0％，较上月下降30.8％。

二氧化氮：全市月平均浓度为14μg/m3，较上年同期下降39.1％，与上月持平。

可吸入颗粒物（PM10）：全市月平均浓度为40μg/m3,较上年同期下降42.9％，较上月下降14.3％。

细颗粒物（PM2.5）：全市月平均浓度为29μg/m3，较上年同期下降34.1％，较上月上升38.1%。

一氧化碳：全市日均值第95百分位浓度为1.0mg/m3，较上年同期上升11.1％， 比上月上升25.0％。

臭氧：全市日最大8小时平均第90百分位浓度为111μg/m3，较上年同期下降40.0％，较上月下降28.8%。

表1      2020年9月全市环境空气污染物浓度均值统计

| 站点名称 | SO2（μg/m3） |  |  | NO2（μg/m3） |  |  | PM10（μg/m3） |  |  | CO（mg/m3） |  |  | O3-8h（μg/m3） |  |  | PM2.5（μg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） |
| 市一中 | 8 | 20 | -60.0 | 13 | 25 | -48.0 | 43 | 73 | -41.1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 112 | 186 | -39.8 | 27 | 43 | -37.2 |
| 市化工厂 | 10 | 20 | -50.0 | 17 | 25 | -32.0 | 41 | 73 | -43.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 116 | 187 | 38.0 | 29 | 46 | -37.0 |
| 市罐头厂 | 9 | 20 | -55.0 | 12 | 22 | -45.5 | 39 | 66 | -40.9 | 1.0 | 0.8 | 25.0 | 111 | 188 | -41.0 | 30 | 43 | -30.2 |
| 市环保局 | 9 | 21 | -57.1 | 13 | 20 | -35.0 | 39 | 67 | -41.8 | 1.1 | 1.0 | 10.0 | 107 | 192 | -44.3 | 30 | 45 | -33.3 |
| 全 市 | 9 | 20 | -55.0 | 14 | 23 | -39.1 | 40 | 70 | -42.9 | 1.0 | 0.9 | 11.1 | 111 | 185 | -40.0 | 29 | 44 | -34.1 |
| 国家标准年均值 | 60 |  |  | 40 |  |  | 70 |  |  | 4(日均值) |  |  | 160(日最大8小时平均) |  |  | 35 |  |  |

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市24小时平均第95百分位数；臭氧取城市日最大8小时滑动平均值的第90位百分位数

（2）环境空气质量日报状况

本月我市空气质量自动站共发布环境空气质量日报30天。空气质量指数在25～74之间，达标天数比例为100%。无轻、中、重度污染。影响我市环境空气质量的首要污染物是臭氧和细颗粒物（PM2.5）。

与上月(31天)相比，优良天数相同,本月优良天数比例较上月上升3.2%。

与上年同期相比，优良天数比例较上年同期增加40.0%；综合指数下降1.71，详见表2。

表2      2020年9月全市空气质量状况统计表

| 城市 | 空气质量分布（天数） |  |  |  |  |  | 综合指数 |  |  | 优良天数 |  |  | 优良天数比例% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵 阳 市 | 优 | 良 | 轻 度 污 染 | 中 度 污 染 | 重 度 污 染 | 严 重 污 染 | 2020年 | 2019年 | 同期 增减 | 2020年 | 2019年 | 同期增减天数 | 2020年 | 2019年 | 2020年 8月 | 变化 幅度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较 上年同期 | 较 上月 |
| 9月 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 4.55 | -1.71 | 30 | 18 | 12 | 100 | 60.0 | 96.8 | 40.0 | 3.2 |

注：环境空气数据以生态环境部最终发布数据为准，最终解释权为市监测中心自动监测科。

2、城市降水状况

我市降水设邵阳市监测站和泉塘冲两个测点。本月市监测站测点降水pH范围为5.31～6.02， pH 月均值为5.51；本月酸性降雨频率为42.9％。泉塘冲测点降水pH范围为5.29～5.82，pH 月均值为5.57；本月酸性降雨频率为45.5%。详见表3。

表3      2020年9月全市降水监测结果统计表

| 项 目 测 点 | 设 点 数 个 | 降水样品 数 个 | 酸雨 样品 个 | 酸 雨 频 率 ％ | 降水pH (无量纲) |  | 降水量（mm） | 月平均化学浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 均值 | 实测 | 电 导 率 （ms/m） | SO42- | NO3- | F- | Cl- | NH4+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ |
| 邵阳市 监测站 | 1 | 14 | 6 | 42.9 | 5.31～6.02 | 5.51 | 795.5 | 1.57 | 15.2 | 3.61 | 0.122 | 1.34 | 1.29 | 5.61 | 1.28 | 0.130 | 1.28 |
| 泉塘冲 | 1 | 11 | 5 | 45.5 | 5.29～5.82 | 5.57 | 584.8 | 1.60 | 14.6 | 3.11 | 0.127 | 1.24 | 1.33 | 5.09 | 1.25 | 0.135 | 1.28 |

# 附  录

## 城市环境空气质量定性评价

| 空气质量指数AQI | 空气质量级别 | 质量状况 | 表征 颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51～100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 较少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101～150 | 三级 | 轻微污染 | 橙色 | 敏感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度户外锻炼 |
| 151～200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度户外锻炼，一般人群适量减少户外运动 |
| 201～300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动 |
| ＞300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外运动 |

编　　写：唐程伟、向红丽

审　　核：罗葳、  简红霞

审　　定：赵红伟、王晚英

签　　发：朱鸿毅

编写日期：2020年10月14日