邵阳市环境空气质量月报

湖南省邵阳生态环境监测中心                2020年10月10期（总第34期）

1、城市环境空气质量

2020年我市共有市化工厂、市罐头厂、市一中、市环保局和市水土所五个空气质量自动站监测点，均为空气质量日报点。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧。

（1） 各监测项目与上年同期、上月的情况比较

二氧化硫：全市月平均浓度为12μg/m3，较上年同期下降29.4％，较上月上升33.3％。

二氧化氮：全市月平均浓度为18μg/m3，较上年同期下降28.0％，较上月上升28.6％。

可吸入颗粒物（PM10）：全市月平均浓度为59μg/m3,较上年同期下降6.3％，较上月上升47.5％。

细颗粒物（PM2.5）：全市月平均浓度为37μg/m3，较上年同期下降9.8％，较上月上升27.6%。

一氧化碳：全市日均值第95百分位浓度为1.1mg/m3，较上年同期上升10.0％， 比上月上升10.0％。

臭氧：全市日最大8小时平均第90百分位浓度为128μg/m3，较上年同期下降23.8％，较上月上升15.3%。

表1      2020年10月全市环境空气污染物浓度均值统计

| 站点名称 | SO2（μg/m3） |  |  | NO2（μg/m3） |  |  | PM10（μg/m3） |  |  | CO（mg/m3） |  |  | O3-8h（μg/m3） |  |  | PM2.5（μg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） |
| 市一中 | 11 | 18 | -38.9 | 18 | 27 | -33.3 | 62 | 62 | 0 | 1.2 | 1.0 | 20.0 | 128 | 166 | -22.9 | 37 | 40 | -7.5 |
| 市化工厂 | 12 | 15 | -20.0 | 21 | 26 | -19.2 | 61 | 68 | -10.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 133 | 162 | -17.9 | 39 | 43 | -9.3 |
| 市罐头厂 | 12 | 16 | -25.0 | 17 | 22 | -22.7 | 55 | 62 | -11.3 | 1.1 | 0.9 | 22.2 | 129 | 172 | -25.0 | 36 | 39 | -7.7 |
| 市环保局 | 12 | 19 | -36.8 | 18 | 25 | -28.0 | 57 | 59 | -3.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 124 | 170 | -27.1 | 37 | 42 | -11.9 |
| 全 市 | 12 | 17 | -29.4 | 18 | 25 | -28.0 | 59 | 63 | -6.3 | 1.1 | 1.0 | 10.0 | 128 | 168 | -23.8 | 37 | 41 | -9.8 |
| 国家标准年均值 | 60 |  |  | 40 |  |  | 70 |  |  | 4(日均值) |  |  | 160(日最大8小时平均) |  |  | 35 |  |  |

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市24小时平均第95百分位数；臭氧取城市日最大8小时滑动平均值的第90位百分位数

（2）环境空气质量日报状况

本月我市空气质量自动站共发布环境空气质量日报31天。空气质量指数在20～97之间，达标天数比例为100%。无轻、中、重度污染。影响我市环境空气质量的首要污染物是臭氧和细颗粒物（PM2.5）。

与上月(30天)相比，优良天数增加一天,本月优良天数比例与上月持平。

与上年同期相比，优良天数比例较上年同期增加16.1%；综合指数下降0.58，详见表2。

表2      2020年10月全市空气质量状况统计表

| 城市 | 空气质量分布（天数） |  |  |  |  |  | 综合指数 |  |  | 优良天数 |  |  | 优良天数比例% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵 阳 市 | 优 | 良 | 轻 度 污 染 | 中 度 污 染 | 重 度 污 染 | 严 重 污 染 | 2020年 | 2019年 | 同期 增减 | 2020年 | 2019年 | 同期增减天数 | 2020年 | 2019年 | 2020年 9月 | 变化 幅度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较 上年同期 | 较 上月 |
| 10月 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 4.23 | -0.58 | 31 | 26 | 5 | 100 | 83.9 | 100 | 16.1 | 0 |

注：环境空气数据以生态环境部最终发布数据为准，最终解释权为市监测中心自动监测科。

2、城市降水状况

我市降水设邵阳市监测站和泉塘冲两个测点。本月市监测站测点降水pH范围为5.07～5.48， pH 月均值为5.17；本月酸性降雨频率为100％。泉塘冲测点降水pH范围为5.24～5.55，pH 月均值为5.32；本月酸性降雨频率为100%。详见表3。

表3      2020年10月全市降水监测结果统计表

| 项 目 测 点 | 设 点 数 个 | 降水样品 数 个 | 酸雨 样品 个 | 酸 雨 频 率 ％ | 降水pH (无量纲) |  | 降水量（mm） | 月平均化学浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 均值 | 实测 | 电 导 率 （ms/m） | SO42- | NO3- | F- | Cl- | NH4+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ |
| 邵阳市 监测站 | 1 | 9 | 9 | 100 | 5.07～5.48 | 5.17 | 53.2 | 1.27 | 5.85 | 0.821 | 0.289 | 1.97 | 0.276 | 14.9 | 2.37 | 2.58 | 1.39 |
| 泉塘冲 | 1 | 9 | 9 | 100 | 5.24～5.55 | 5.32 | 90.8 | 1.48 | 13.3 | 1.29 | 0.193 | 2.02 | 0.269 | 23.6 | 2.97 | 3.42 | 1.91 |

# 附  录

## 城市环境空气质量定性评价

| 空气质量指数AQI | 空气质量级别 | 质量状况 | 表征 颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51～100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 较少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101～150 | 三级 | 轻微污染 | 橙色 | 敏感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度户外锻炼 |
| 151～200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度户外锻炼，一般人群适量减少户外运动 |
| 201～300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动 |
| ＞300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外运动 |

编　　写：唐程伟、向红丽

审　　核：罗葳、  简红霞

审　　定：赵红伟、王晚英

签　　发：朱鸿毅

编写日期：2020年11月12日