邵阳市环境空气质量月报

湖南省邵阳生态环境监测中心                2020年12月12期（总第36期）

1、城市环境空气质量

2020年我市共有市化工厂、市罐头厂、市一中、市环保局和市水土所五个空气质量自动站监测点，均为空气质量日报点。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧。

（1） 各监测项目与上年同期、上月的情况比较

二氧化硫：全市月平均浓度为18μg/m3，较上年同期下降5.3％，较上月上升20％。

二氧化氮：全市月平均浓度为34μg/m3，较上年同期下降5.6％，较上月上升30.8％。

可吸入颗粒物（PM10）：全市月平均浓度为90μg/m3,较上年同期持平，较上月上升34.3％。

细颗粒物（PM2.5）：全市月平均浓度为80μg/m3，较上年同期上升8.1％，较上月上升77.8%。

一氧化碳：全市日均值第95百分位浓度为1.4mg/m3，较上年同期持平， 比上月上升40%。

臭氧：全市日最大8小时平均第90百分位浓度为86μg/m3，较上年同期下降18.1％，较上月下降34.8%。

表1      2020年12月全市环境空气污染物浓度均值统计

| 站点名称 | SO2（μg/m3） |  |  | NO2（μg/m3） |  |  | PM10（μg/m3） |  |  | CO（mg/m3） |  |  | O3-8h（μg/m3） |  |  | PM2.5（μg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） | 2020年 | 2019年 | 增幅 （%） |
| 市一中 | 20 | 17 | 17.6 | 34 | 35 | -2.9 | 94 | 92 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | -6.2 | 86 | 105 | -18.1 | 85 | 72 | 18.1 |
| 市化工厂 | 19 | 19 | 0 | 36 | 38 | -5.3 | 92 | 97 | -5.2 | 1.7 | 1.3 | 30.8 | 84 | 106 | -20.8 | 81 | 76 | 6.6 |
| 市罐头厂 | 18 | 18 | 0 | 31 | 36 | -13.9 | 90 | 89 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | -12.5 | 81 | 100 | -19.0 | 80 | 75 | 6.7 |
| 市环保局 | 17 | 24 | -29.2 | 34 | 37 | -8.1 | 88 | 78 | 12.8 | 1.4 | 1.2 | 16.7 | 92 | 114 | -19.3 | 79 | 74 | 6.8 |
| 全 市 | 18 | 19 | -5.3 | 34 | 36 | -5.6 | 90 | 90 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 86 | 105 | -18.1 | 80 | 74 | 8.1 |
| 国家标准年均值 | 60 |  |  | 40 |  |  | 70 |  |  | 4(日均值) |  |  | 160(日最大8小时平均) |  |  | 35 |  |  |

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市24小时平均第95百分位数；臭氧取城市日最大8小时滑动平均值的第90位百分位数

（2）环境空气质量日报状况

本月我市空气质量自动站共发布环境空气质量日报31天。空气质量指数在32～227之间，达标天数比例为54.8%。重度污染3天、中度污染3天、轻度污染8天。影响我市环境空气质量的首要污染物是细颗粒物（PM2.5）可吸入颗粒物（PM10）和臭氧。

与上月(30天)相比，优良天数减少10天,本月优良天数比例与上月下降41.9%。

与上年同期相比，优良天数比例较上年同期下降6.5%；综合指数下降0.2％，详见表2。

表2      2020年12月全市空气质量状况统计表

| 城市 | 空气质量分布（天数） |  |  |  |  |  | 综合指数 |  |  | 优良天数(天) |  |  | 优良天数比例% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵 阳 市 | 优 | 良 | 轻 度 污 染 | 中 度 污 染 | 重 度 污 染 | 严 重 污 染 | 2020年 | 2019年 | 同期 增减％ | 2020年 | 2019年 | 同期增减天数 | 2020年 | 2019年 | 2020年 11月 | 变化 幅度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较 上年同期 | 较 上月 |
| 12月 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5.62 | 5.63 | -0.2 | 17 | 19 | -6.5 | 54.8 | 61.3 | 96.7 | -6.5 | -41.9 |

注：环境空气数据以生态环境部最终发布数据为准，最终解释权为邵阳监测中心自动监测科。

2、城市降水状况

我市降水设邵阳市监测站和泉塘冲两个测点。本月酸雨样品为1个。市监测站测点降水pH为6.36，本月酸性降雨频率为0。泉塘冲测点降水pH为4.23；本月酸性降雨频率为100％。详见表3。

表3      2020年12月全市降水监测结果统计表

| 项 目 测 点 | 设 点 数 个 | 降水样品 数 个 | 酸雨 样品 个 | 酸 雨 频 率 ％ | 降水pH (无量纲) |  | 降水量（mm） | 月平均化学浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 均值 | 实测 | 电 导 率 （ms/m） | SO42- | NO3- | F- | Cl- | NH4+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ |
| 邵阳市 监测站 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.36 | 6.36 | 4.80 | 2.80 | 5.50 | 1.05 | 0.046 | 0.668 | 0.051 | 10.8 | 1.10 | 5.12 | 1.42 |
| 泉塘冲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.23 | 4.23 | 3.70 | 2.10 | 6.01 | 1.145 | 0.073 | 0.656 | 0.050 | 1.37 | 0.118 | 6.18 | 2.25 |

# 附  录

## 城市环境空气质量定性评价

| 空气质量指数AQI | 空气质量级别 | 质量状况 | 表征 颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51～100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 较少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101～150 | 三级 | 轻微污染 | 橙色 | 敏感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度户外锻炼 |
| 151～200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度户外锻炼，一般人群适量减少户外运动 |
| 201～300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动 |
| ＞300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外运动 |

编　　写：陈超、羊广

审　　核：罗葳

审　　定：朱洲

签　　发：朱鸿毅

编写日期：2021年1月6日