《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	9

三、环境质量现状	15

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

九、结论与建议	53

附件：

- 附件1 环评委托书

- 附件2 租赁合同

- 附件3 监测报告及质保单

- 附件4 营业执照

附件5 园区规划环评审查意见

附件6 企业入园资格预审表

附件7 委托加工合同

附图：

- 附图1 项目地理位置图

- 附图2 项目分层平面布置图

- 附图3 项目环保目标图

- 附图4 项目监测布点图

- 附图5 园区污水工程规划图

- 附图6 园区控制性详细规划

- 附图7 现场照片

- 附表：

- 附表1  建设项目环评审批基础信息表

- 附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

- 附表3  建设项目水环境影响评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200万条发条建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南飞扬科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贺广泛 |  |  | 联系人 | 贺广泛 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市大祥区罗市桥镇大祥区湘商产业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15399759759 |  | 传 真 | / | 邮编 | 422000 |  |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市大祥区罗市桥镇大祥区湘商产业园内 （中心坐标：东经111.473285°北纬27.150397°） |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 其他工艺美术及礼仪用品制造C2439 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2100 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1300 | 其中：环保投资 （万元） |  | 36 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.7% |
| 预期投产日期 | 2020年11月 |  |  |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模 - 一、项目的由来 - 随着社会经济、文化的飞跃发展和人们生活水平的不断提高、审美观念的转型、求美求新需求的日益扩大。目前世界上很多国家已经把发制品作为一种展现自我、追求时尚的准必需消费品，发制品也因此逐步走入人们的日常消费中。随着发制品的需求增加，原材料的储备决定行业的竞争优势，邵阳发制品具有得天独厚的优势，原材料收购网络遍布全国所有省份以及印度、泰国、缅甸、老挝等国，但每年邵阳市发制品企业耗用量仅为收购量的10%，其余90%销往河南、山东等地，邵阳发制品在市场仍存在一定的发展潜力，同时，邵阳市委、市政府将发制品加工企业作为工业规划的重点产业，并在政策、税收、融资贷款上给予支持，促进邵阳市发制品产业的快速发展。 - 为了满足邵阳市及国内的市场需要，扩大公司对全市发制品产业的辐射带动能力，壮大发制品产业集群和集聚区，湖南飞扬科技有限公司拟投资1300万元，在湖南省邵阳市大祥区罗市桥镇大祥区湘商产业园内建设年产200万条发条建设项目。项目租赁大祥区湘商产业园一栋3F厂房，建筑面积为5400m2。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682号令）的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目分类管理名录（2018修订版）》：该项目属于：十三、文教、体育、娱乐用品制造，全部，应编制环境影响报告表，湖南飞扬科技有限公司特委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司派出技术人员，在现场踏勘调查、资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 - 二、工程内容及规模 - 1、工程概况 - 本项目位于湖南省邵阳市大祥区罗市桥镇大祥区湘商产业园内，总占地面积2100m2，租赁一栋3层厂房，厂房占地面积为1800m2，厂房外空地300m2。租赁场地雨水沟、生活污水隔油池、化粪池已建成。建设方单独修建一座简易污水处理站处理生产废水。其他公用设施均已建设完成。本项目具体建设内容见表1-1。 - 表1-1 建设项目组成情况表 - 工程名称; - 建设内容; - 基本情况; - 备注. - 主体工程; - 生产车间; - 1楼层高3m，2、3楼层高3.5m，总高10m，占地面积1800m2，建筑面积5400m2共3层。; - 租赁园区已建厂房. - 1楼; - 洗涤剂仓库; - 洗发水、护发素、帘子胶仓库; - /. - 清洗车间; - 清洗废水通过专用管道汇入污水处理系统; - /. - 烘干房; - 漂洗、清洗后烘干; - /. - 原料、包装仓库; - 动物毛发、人发、化纤丝、包装材料堆存; - /. - 食堂; - 员工食堂; - /. 2楼; - 拉发、打发车间; - 发丝初步筛分整理; - /. - 成品仓库; - 成品发条堆存; - /. - 排发车间; - 将斩切整齐的发丝排成发条. - 切发车间; - 将处理好的发丝斩切整齐; - /. - 办公室; - /; - /. 3楼; - 接待室; - 客户接待; - /. - 展示大厅; - 产品展示; - /. 公用工程; 供水; - 供水由邵阳市自来水厂提供。厂区内生产、生活采用一个给水系统；消防采用专用给水系统。; - /. 排水; - 项目生产废水经自建污水处理系统（处理能力15t/d）处理后排入园区污水处理厂；生活污水经隔油池、化粪池（10m3）处理后排入园区污水处理厂。园区污水处理厂尾水排入檀江; - /. 供电; - 项目所需电力由邵阳市电网供应。项目设置有配电箱，并设有一台200KW的柴油发电机备用。; - /. 消防; - 按《建筑设计防火规范》中的具体规定进行设计，配置室内外消防栓和便携式灭火器。; - /. 能源; - 项目食堂使用天然气供能，其他生产设备均以电为能源; - /. - 环保工程; - 废水; - 生活污水; - 食堂隔油池、化粪池; - 依托出租方，已建. - 生产废水; - 污水处理池：位于厂房南面空地，包括有格栅+调节池，处理能力：15t/d; - 新建. - 废气; - 工艺废气; - 车间异味：排气扇加强通风; - 新建. - 食堂油烟; - 油烟净化器、屋顶排气筒; - 新建. - 、; - 柴油发电机尾气; - 一次性过滤器、屋顶排气筒; - 新建. - 噪声; - 生产设备安装减震垫、消音器等; - /. - 固废; - 一般废物; - 废料房，垃圾收集筒若干; - /. - 2、项目用地现状及周围环境概况 本项目租赁场地位于邵阳市大祥区湘商产业园。根据现场勘察，项目所租用的厂房已经建设完成，项目北面为邵阳市巾帼农业科技有限公司（蔬菜分装配送）生产车间及综合楼，西面为邵阳市罗曼丝工艺制品有限公司厂房（假发发条生产）。项目东面为X040，北面为产业园内道路，周边为湘商产业园标准化厂房。东面隔X040分布少量居民，东面150m处为檀江。南面500m为罗市桥社区居民区。 - 3、产品及产量 本项目将化纤发丝及酸洗完成后的牦牛毛、人发和加工成为发条，每条发条重约108g，年生产发条200万条。项目牛毛、人发的酸洗、漂染工艺由邵阳美丽来发制品有限公司完成后运送至本项目继续加工，委托加工协议见附件。 - 4、原辅材料及消耗 - 本项目采用化纤发及酸洗、漂染完成后的人发、和牦牛毛为主要原料生产发条，主要原辅材料用量见下表： - 表1-2 主要原辅材料消耗 - 序号; - 名称; - 消耗量; - 包装型式; - 最大储量; - 主要来源. - 1; - 人发; 24.55t/a; - 袋装; - 依订单; - 外购，已酸洗、漂染. 2; - 化纤发; 92.34t/a; - 袋装; - 依订单; - 外购. 3; 牛毛; 133.15t/a; 袋装; 依订单; 外购，已酸洗、漂染. 4; 机线; 6t/a; 袋装; 依订单; 外购. 5; 包装胶袋; 2×106个/a; 袋装; 依订单; 外购. 6; 帘子胶; 12t/; 25kg/桶装; 1t; 外购（蛋白质胶）. 7; 去污剂; 0.18t/a; 5kg桶装; 10kg; 外购. 8; 冷烫剂; 0.08t/a; 5kg/桶装; 10kg; 主要成分为巯基乙酸. 9; 护发素; 0.5t/a; 5kg/桶装; 50kg; 外购. 10; 乳胶手套; 0.3t/a; /; /; 外购. 11; 水; 4715.6t/a; /; /; 生产、生活. 主要原辅材料的理化性质见表1-3。 表1-3 主要原辅材料的理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 毒性毒理. 1; 冷烫剂（巯基乙酸）; 含硫有机化合物，无色透明液体，有强烈令人不愉快的气味。具有较强的腐蚀性。受热分解产生有毒的硫化物烟气。; LD50<50mg/kg(大鼠经口)；250mg/kg(小鼠经口)，. 2; 帘子胶; 假发拼接时使用，又称蛋白质胶，以蛋白质为基料的天然胶粘剂。蛋白质胶是水溶性无毒害的胶粘剂。价格较低，使用方便，能块速粘接木材、金属、皮革等多种材料。蛋白质胶的性能取决于蛋白质的分子量。分子量高者耐水性好，强度高。多数蛋白质胶的耐久性、耐水性、粘接强度比淀粉胶好得多。; 无毒无害. 3; 去污剂; 即日用洗发水，主要成分为表面活性剂：bai仲烷基磺酸钠等；辅助表du面活性剂：氧化胺，烷醇酰胺zhi，咪唑啉等；调理剂：阳离子瓜尔胶，乳化硅油等；增黏剂和分散稳定剂：电解质（氯化钠，氯化铵），水溶性聚合物等；珠光剂：乙二醇（单）双硬脂酸酯；螯合剂：DETA-Na2DETA-Na4；酸度调节剂：柠檬酸，乳酸以及色素，香精，防腐剂; 无毒无害. - 6、主要生产设备 项目建设后预计可年加工发条200万条。项目具体设备清单见表1-4。 表1-4 项目主要设备清单 序 号; 设备名称; 数 量. 1; 排发车; 60台. 2; 合片机; 45台. 3; 修补车; 6辆. 4; 高车; 12辆. 5; 排线车; 12辆. 6; 脱水机; 10台. 7; 定型柜; 2套. 8; 钉梳; 24个. 9; 缠带机; 7台. 10; 打包机; 9台. 11; 全自动烘干机; 2台. 12; 卷发台; 30台. 13; 电子秤; 10台. 14; 排风机; 5套. 15; 梳发机; 25台. - 7、总平面布置 - 本项目租赁一栋3层厂房，1楼包含洗涤剂仓库、清洗车间、烘干房、原料包装仓库、食堂；2楼包含拉发打发车间、成品仓库、排发车间、切发车间、办公室；3楼为接待室和展示大厅。污水处理站位于厂房南侧。进场道路连接东面X040。 - 8、公用工程 - （1）给水：供水由邵阳市自来水厂提供。厂区内生产、生活采用一个给水系统； - （2）排水：项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过专用的雨水管道收集，排入雨水沟；项目生产废水经自建污水处理系统（处理能力15t/d）处理后排入园区污水处理厂；生活污水经隔油池、化粪池（10m3）处理后排入园区污水处理厂。园区污水处理厂尾水排入檀江。 - （3）供电：国家电网供电，不设配电间。 - （4）能源：食堂使用天然气，生产设备使用电能。 - （5）消防：按《建筑设计防火规范》中的具体规定进行设计，配置室内外消防栓和便携式灭火器。 - （6）仓库：项目内不设冷库。项目内的仓库均为常温仓库，采用自然通风。 - 9、劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员80人，均在厂区食用午餐，不在厂区住宿。每天工作1班，每班工作时间为8小时，夜间不生产，年工作300天。 10、投资概况 该项目总投资约1300万元，其中环保投资36万元，占总投资的2.7%，具体投资情况见表1-5，具体环保投资情况见表1-6。 表1-5 项目投资情况表 序号; 投资名称; 投资额（万元）. 1; 厂房租赁; 280. 生产设备购置; 500. 内部装饰; 100. 环保投资; 36. 2; 流动资金; 384. 3; 合计; 1300. 表1-6 环保投资情况表 污染类; 内容; 投资（万元）; 备注. 废水治理; ①生活废水：化粪池、食堂隔油池→园区污水处理厂→檀江; 1; 依托现有. ②生产废水：格栅+调节池，废水处理设施大小：50m3，处理能力：15t/d→园区污水处理厂→檀江; 15; 新建. 废气治理; 车间异味：排气扇加强通风; 10; 新建. 固废治理; 垃圾桶、废料房; 4; 新建. 噪声治理; 隔声、减震; 6; /. 合计; 36. |
| - 与项目有关的原有污染情况及区域主要环境问题： - 本项目为新建项目，项目租赁邵阳市大祥区湘商产业园一栋3层空置厂房。根据现场勘察，项目场地所有建构筑物已建设完成。无其他与项目有关的原有污染情况。 项目位于邵阳市大祥区湘商产业园内，区域主要环境问题为周边厂房建设所产生的施工噪声、扬尘等，以及周边企业生产所产生的废气、噪声及生产生活废水；西面的X040及北面园区内部道路，主要环境问题为道路扬尘、车辆尾气以及道路交通噪声。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况 1、地理环境 邵阳是湖南省人口最多、面积第二大的城市，地处湖南省西南，踞资江之上游，东临衡阳市、南抵永州市，西南抵广西自治区桂林市，西接怀化市，北达娄底市。邵阳总面积2万余平方公里，全市辖3区1市8县。地形以丘陵为主，南、西部多山地，地势由西南向东北倾斜。主要河流有资江、资江。气候温润，年降水量3657.78～1500毫米。娄邵铁路与湘黔、京广线相接，沪昆高速、320国道横贯东西，二广高速、207国道纵贯南北。邵阳气候舒适，环境优美，人民生活安逸。 项目拟建地位于邵阳市大祥区湘商产业园（东经111.473285°北纬27.150397°），交通十分便利。（地理位置见附图1）。 2、地形地貌 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”，东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。 本项目所在区域地貌为丘陵地带。场地构建筑物已修建完成。 3、气候气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5mm；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。（风向频率玫瑰图详见图2-1）。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度112km，河床坡降0.79‰，河床宽80-150m；邵水每年平均径流量为11.47亿m3，平均流速0.5m/s，平均流量36.4m3/s，最大流量1350m3/s，枯水期平均流量0.64m3/s。 项目纳污水体为檀江。檀江源出东安县尖木岭南麓，于邵阳县五峰铺镇界牌桥进入市境，经五峰铺、中和、下花桥、谷州乡，市郊檀江乡，于双江口从左岸汇入邵水。全长68公里，流域面积631平方公里，河床坡降1.82‰。檀江河在邵阳市境内流域面积 528.7 平方公里，河长56公里，河床坡降0.843‰。 项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过专用的雨水管道收集，排入雨水沟。食堂废水经隔油沉淀池处理后与其他生活污水进入化粪池处理，再进入园区污水处理厂；项目生产废水通过自建废水处理池，使水质进行均化后再通过管网进入园区污水处理厂处理达标后排放至檀江。 5、动植物 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立m。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 项目拟建地周边为大祥区湘商产业园建成区域，项目评价范围内物种多为常见种，乔灌木主要为松、杉、樟、橘、继木等，草本植物主要有狗尾草、蒲公英等，主要野生动物为青蛙、田鼠、蛇等，无国家保护的珍稀植物、珍稀濒危动物分布。根据现场实际调查，项目周边没有受国家、省、市保护的名胜古迹、风景区、自然保护区。 6、大祥湘商产业园简况： 大祥工业集中区横冲、面铺工业小区位于邵阳市西南部，总规划面积3.99km2，其中横冲工业小区2.008km2，北至沪昆高速公路、西邻多田村、南到横冲村李家垄、东抵横冲村枫树坪；面铺工业小区1.982km2，北至檀溪路、西邻湘商路与桃花南路、南到湘鸿路、东抵香铺路。园区规划期限2013-2020年，产业定位以农产品加工为主、农业仓储物流及农业综合服务为辅。2018年获得规划环评环境影响报告书审查意见。本项目位于面铺工业小区，为国家农业科技园核心区（大祥湘商产业园）是大祥区创新创业的主阵地、体制机制创新的试验区、湘商创业的示范园，以农产品精深加工、农业仓储物流和近郊农业三大功能为主的产业园区。规划区范围内已建一座工业污水处理厂，同时配套建设相应的管网工程，对园区内产生的废水进行处理达标后外排。 7、大祥区湘商产业园污水处理厂概况： 园区污水处理厂选址于大祥区檀江街道檀江社区及六甲社区交界处，占地面积29391.72m2，主要接纳和处理国家农业科技园核心区（大祥湘商产业园）及横冲工业小区内工业企业生产废水和居住区生活污水，其比例为2.5：7.5左右，全区服务面积7.1km2（大祥湘商产业园5.1km2，横冲工业小区2.0km2）。设计污水处理规模1000m3/d，目前实际处理能力200m3/d，采用“预处理+微孔曝气氧化沟+二沉池+高密度沉淀池+滤池+ClO2消毒”的处理工艺，污泥拟采用离心浓缩脱水一体机脱水，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入檀江。目前该污水处理厂已正式投入运行，项目地已接入市政污水管网。

- 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 （1）大气常规监测数据 本次评价引用邵阳市生态环境局公布的2019年1月~12月邵阳环境空气质量（市一中监测点）历史数据（见表3-1）。 表3-1 邵阳市2019年大气自动监测点年报统计表 单位（ug/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14.58; 60; 24.6; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 59; 70; 84.29; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43.25; 35; 123.57; 超标. CO; 日平均值第95百分位浓度; 1091; 4000; 27.28; 达标. O3; 8小时平均值第90百分位浓度; 126; 160; 78.75; 达标. 由表3-1可知，邵阳市2019年PM2.5超标倍数为1.23倍。其他常规监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准。造成PM2.5超标的原因主要是因为常规监测点位附近正在进行基础设施建设且车流较大导致了浓度的超标。随着《蓝天保卫战实施方案》的推行，城市大气污染将得到有效控制。因此建设项目所在区域为环境质量不达标区域。 2、水环境质量现状 为了解项目纳污水体檀江的水质，本次环评引用了《邵阳市大祥集中区工业污水处理厂环境影响评价报告书》中的地表水现状监测数据。本项目生产、生活废水经厂内预处理后通过管道排入大祥集中区工业污水处理厂，因此本项目引用该数据合理。 污水处理厂项目环评时邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2018年1月15日-17日对排污断面上游、下游进行了现状监测。 （1）监测断面与监测因子：本项目对三个监测断面进行了现场监测，为W1-W3，详见表3-2。 表3-2 地表水现状监测布点 监测点编号及名称; 监测因子. W1; 污水处理厂尾水入檀江河上游200m处; PH、CODcr、氨氮、BOD5、悬浮物、粪大肠菌群、石油类、动植物油. W2; 污水处理厂尾水入檀江河下游500m处. W3; 污水处理厂尾水入檀江河下游2km处. （2）监测频次：连续监测3天，每天监测1次。 （3）监测结果：见表3-3。 表3-3 监测断面水质现状监测结果表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 评价方法. 浓度范围值/（均值）; GB3838-2002Ⅲ类标准; 超标率. W1污水处理厂尾水入口檀江河上游200m处; pH（无量纲）; 7.38-7.63（7.54）; 6～9; 0. COD（mg/L）; 10-12（11）; ≤20; 0. SS（mg/L）; 6-8（7.3）; /; /. BOD5（mg/L）; 1.9-2.1（2）; ≤4; 0. NH3-N（mg/L）; 0.21-0.23（0.22）; ≤1.0; 0. 石油类（mg/L）; 0.02-0.04（0.03）; ≤0.05; 0. 粪大肠菌群（个/L）; 80-140（100）; ≤10000; 0. 动植物油（mg/L）; 0.43-0.47（0.45）; /; /. W2污水处理厂尾水入檀江河下游500m处; pH（无量纲）; 7.41-7.61（7.55）; 6～9; 0. COD（mg/L）; 14-16（15）; ≤20; 0. SS（mg/L）; 8-10（9）; /; /. BOD5（mg/L）; 2.2-2.5（2.37）; ≤4; 0. NH3-N（mg/L）; 0.24-0.26（0.25）; ≤1.0; 0. 石油类（mg/L）; 0.02-0.03（0.03）; ≤0.05; 0. 粪大肠菌群（个/L）; 130-330（263.3）; ≤10000; 0. 动植物油（mg/L）; 0.40-0.51（0.45）; /; /. W3污水处理厂尾水入檀江河下游2km处; pH（无量纲）; 7.39-7.68（7.56）; 6～9; 0. COD（mg/L）; 15-16（16）; ≤20; 0. SS（mg/L）; 11-14（12.7）; /; /. BOD5（mg/L）; 2.4-2.6（2.5）; ≤4; 0. NH3-N（mg/L）; 0.28-0.29（0.28）; ≤1.0; 0. 石油类（mg/L）; 0.02-0.04（0.03）; ≤0.05; 0. 粪大肠菌群（个/L）; 3657.78-1600（1467）; ≤10000; 0. 动植物油（mg/L）; 0.47-0.52（0.50）; /; /. 根据上表可知，各断面各项监测数据都满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状调查与评价 为了解项目区域声环境现状，根据噪声源和区域环境特征相结合的原则，在项目场地布设5个监测点。湖南华环检测技术有限公司于2020年7月14日至15日对项目所在地的声环境质量进行了现场监测，环境噪声现状监测根据国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。监测数据见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果统计表 单位：Leq[dB(A)] 序号; 监测点名称; 2020.7.14; 2020.7.15; 执行标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东面厂界外1m处; 58.2; 47.3; 57.8; 48.3; 昼间65；夜间55; 达标. N2; 项目南面厂界外1m处; 56.4; 45.5; 56.2; 46.4; 昼间65；夜间55. N3; 项目西面厂界外1m处; 56.2; 46.1; 55.9; 45.9; 昼间65；夜间55. N4; 项目西面厂界外1m处; 57.5; 46.9; 57.4; 46.2; 昼间65；夜间55. N5; 项目东面75m处居民点; 55.9; 45.8; 55.7; 45.6; 昼间60；夜间50. 由现状监测可知，项目拟建区域厂界噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，N5居民位声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境状况 项目所在区域内植被以人工绿化苗木为主，植物种类单一，主要有樟树、桂花、柳树等，并伴有少量野生杉、桃、梨等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。现场调查时，项目所在区域未发现重点保护的野生、珍稀濒危动物和重点保护的古树名木，生态环境一般。 二、主要环境保护目标： - 本项目主要环境保护目标详见表3-5至3-7。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 最近点坐标; 保护内容; 环; 功能区 阻隔情况; 相对厂界范围，距离/m. 经度; 纬度. 1#罗市桥居民; 111.47426; 27.15027; 7户; 二类; 无; 东面 75~180. 2#罗市桥居民; 111.47259; 27.14851; 10户; 无; 南面200~300. 3#罗市桥居民; 111.47564; 27.15027; 25户; 檀江; 东面 200~500. 4#罗市桥居民; 111.47415; 27.15232; 4户; 无; 东北 200~240. 5#罗市桥居民; 111.47334; 27.15366; 3户; 无; 北 340-400. 表3-6 地表水环境保护目标一览表 名称; 最近点坐标; 保护要求; 相对厂区方位; 相对厂址距离/m; 相对厂址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. 经度; 纬度. 檀江; 111.47512; 27.15047; （GB3838-2002）III类; 东面; 约150; -5; 450. 表3-7 声环境保护目标一览表 保护目标; 最近点坐标/m; 特征与功能; 阻隔情况; 相对厂界方位、距离/m; 保护级别. 经度; 纬度. 1#罗市桥居民; 111.47426; 27.15027; 7户; 无; 东面 75~180; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水： 檀江执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准； 表 4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 标准; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 石油类; SS; TP. III类; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; /; ≤0.2. 2、环境空气： 项目地空气SO2、NO2、PM10、TSP、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-2 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值; 标准名称. SO2; 24小时平均; 0.20mg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 24小时平均; 0.08mg/m3. PM10; 24小时平均; 0.20mg/m3. TSP; 24小时平均; 0.3mg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 0.16 mg/m3. PM2.5; 24小时平均; 0.075 mg/m3. 3、声环境： 邵阳市大祥区湘商产业园执行《声环境质量标准》GB3096-2008中3类，周边居民执行2类。 表4-3 声环境质量标准 (GB3096-2008) 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： 项目排发废气无组织排放，厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界参考《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业厂界监控点浓度限值。 表4-4 项目大气污染物放标准 标准来源; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; NMHC; 厂区内; 10. 天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; VOCs; 厂界外; 2.0. 2、水污染物： 项目生产废水通过自建污水处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（污水处理厂进水水质标准），氨氮、色度执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB-T31962-2015）B级标准后与经化粪池、隔油池处理的生活污水一同排入大祥区湘商产业园污水处理站后排入檀江，大祥区湘商产业园污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表 4-5 污水排放标准限值 单位mg/m3 项目 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮①; 动植物油; 色度（稀释倍数）*; LAS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤40; ≤45; ≤100; ≤64; ≤20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; 5; ≤1; ≤30; ≤0.5. 注①：氨氮、色度执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB-T31962-2015）B级标准，. 3、噪声： 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 场界外声功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物： 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013修改单）。 |
| 总量控制指标 | 1、本项目产生废水，经过预处理后排入园区污水处理厂，总量控制指标为COD：0.13t/a，氨氮：0.01t/a，总量指标由建设方在总量交易平台购买后方可投入生产。 2、项目所有生产供能均为电能，无需申请气类总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

项目工艺流程及产污环节简述（图示）： 固废 本项目属于工业类建设项目，生产工艺流程及产污环节图见图5-1。 含NH4+废水NH3废气 废水 含LAS 植物油废水 废气 烘干 洗发水 化纤丝及酸洗、漂染后的牛毛、人发 清洗 梳洗 配发 护发素 打发 噪声、固废 排发 噪声、有机废气、固废 浸泡 废水 冷烫剂 清洗 清水 废水 泡护发素 护发素 清水 梳洗 废水 卷发 废气 定型 电热 包装入库 图5-1 项目工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简介： 项目前处理工艺由邵阳美丽来发制品有限公司完成，半成品在本项目经打发、分发、排发等工序后制成不同规格的发条，再用冷烫剂（主要成分为巯基乙酸）浸泡，捞出用清水清洗后进行发条的后处理，用护发素等进行后整理，再进行卷发，再用电烘箱烘干定型，包装（发条）入库。 各个工序作用及污染源排放： 委托加工的半成品发丝进入排发车间进行梳制分档，采用三联机制成发帘（刷帘子胶），头发经过侵酸、中和漂洗、染色后，发质硬挺干涩，柔软性变差，因此需要选用合适的去污剂（日用洗发水、护发素）进行处理，改善头发柔顺性及异味，最后定型入库。此工序主要产生清洗废水。 主要污染工序： 一、施工期污染源分析 项目租赁大祥区湘商产业园一栋3F现有厂房，环评介入时场地内所有构建筑物均已建设完成，与本项目相关的施工期内容主要为内部装修及设备安装。因此施工期主要污染物为①设备安装、装修噪声；②施工人员生活废水；③装修废气；④施工人员生活垃圾及设备、装修材料外包装。 总体来说，项目施工内容简单，施工期较短，对环境的影响不大，本次评价不再着重分析。 二、营运期污染源分析 1、废水 本项目营运期产生的废水主要为生产废水、生活废水。 （1）生产废水 根据同类企业生产经验，项目清洗、梳洗、冷烫工艺用水量约为4t/万条，排水量约为用水量的95%（损耗来自产品吸收及加热蒸发）。本项目年产发条200万条，合800t/a，排水量为760t/a，各主要污染物产生浓度见下表5-1（污染物浓度参考《邵阳市宏邦发制品有限公司年加工186吨发制品建设项目环境影响报告表》邵经环评[2019]55号）。本项目位于大祥区湘商产业园，废水经自建污水处理池处理达标后排入园区污水处理厂后排入檀江。因而本项目污水产排情况见下表5-2。 表5-1 项目生产废水中污染物浓度及排放量 污; 量 污染物; 产生浓度; 产生量; 排放浓度*mg/L; 排放量. 生产废水 760t/a; pH无量纲; 7.7; /; 7.0; /. COD; 400mg/L; 0.30t/a; 400（500）; 0.30t/a. BOD5; 200mg/L; 0.15t/a; 200（300）; 0.15t/a. SS; 150 mg/L; 0.11t/a; 40; 0.03t/a. 色度（稀释倍数）; 178; /; 64; /. 氨氮; 50 mg/L; 0.04t/a; 45mg/l; 0.034t/a. LAS; 5mg/L; 0.004t/a; 0.5mg/l; 0.0004t/a. *注：排放浓度取《污水综合排放标准》与产生浓度较低值. （2）生活废水 根据本项目劳动定员，项目职员约80人，均不在厂内住宿，其废水产生量按80L/人·d计，则用水量为6.4t/d，1920t/a，排污系数按80%计，废水排放量为5.12t/d，1536t/a。产生的生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入大祥湘商产业园污水处理厂，尾水排放至檀江执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 本项目生活污水产生情况见表5-2。 表5-2 项目运营期生活污水产排情况表 污水量 （t/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 1536; CODCr; 300; 0.46; 50; 0.08. BOD5; 150; 0.23; 10; 0.015. NH3-N; 30; 0.05; 5; 0.008. SS; 300; 0.46; 10; 0.015. 动植物油; 20.0; 0.04; 1; 0.002. - 项目用水情况见表5-3，项目水平衡图见图5-2。 表5-3 项目用水、排水情况表 名称; 数量; 用水定额; 日用水量m3; 日排水量m3; 年用水量 m3; 年排放量m3. 生产用水; 300d; 生产经验; 2.67; 2.53; 800; 760. 生活用水; 80人; 80L/人·d; 6.4; 5.12; 1920; 1536. 合计; /; /; 9.07; 7.65; 2720; 2296. 800 损耗40 760 污水处理站 进入大祥区湘商产业园污水处理厂 生产用水 2336 损耗384 1920 经隔油池、化粪池等预处理 1536 2296 生活用水 檀江 图5-2 项目水平衡图 m3/a 项目生活污水经隔油池、化粪池处理。生产废水经厂区污水处理站处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生产废水中氨氮、色度达《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B级标准。进入大祥区湘商产业园污水处理厂，尾水排放至檀江。 2、噪声 本项目噪声主要来自设备噪声、车辆交通噪声等。 - 设备噪声 项目设备噪声主要来源于排发车、修补车、合片机等生产设备和车间排风机，为调查项目设备噪声源强，本评价根据其他类似项目同类型设备噪声的监测值，其噪声源强详见表5-4。 表5-4 主要生产设备噪声强度 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 噪声源强dB(A); 性质. 1; 排发车; 70-80; 间歇. 2; 合片机; 70-80; 间歇. 3; 修补车; 75-85; 间歇. 4; 高车; 75-80; 间歇. 5; 排线车; 70-75; 间歇. 6; 脱水机; 70-80; 间歇. 7; 缠带机; 70-80; 间歇. 8; 打包机; 70-75; 间歇. 9; 全自动烘干机; 70-80; 间歇. 10; 排风机; 70-75; 间歇. （2）车辆交通噪声 项目所产生的交通噪声来源于项目原材料和成品的装卸和运输过程，运输车辆主要为货车，装卸时间和出入时间分散，且行驶速度低，间歇性噪声为65～75 dB(A)。 3、废气 本项目营运期废气污染源主要为排发废气、污水处理池异味和食堂油烟。 （1）排发废气 项目排发工艺用到胶水，项目所用胶水为帘子胶（用量12t/a），有机物含量及挥发量极少，按使用量的0.1%计算，胶水的挥发量为12kg/a，通过在车间设置排风系统无组织排放。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）7.2.1所述，VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。本项目使用帘子胶（蛋白质胶），其VOCs含量低于10%，且使用量较少，无组织收集鼓励源头削减，企业使用的原辅材料和产品中VOCs含量占比小于10%（质量含量），根据本标准的相关规定豁免相应的措施要求，可不要求采取有组织排放收集措施。 （2）污水处理池异味 根据项目工艺流程，项目直接假发的酸洗、漂染等工序均外包完成，后处理工艺废水中主要污染物为碎毛发及阴离子表面活性剂（洗发水、护发素等），处理此类废水不需要用到厌氧或好氧工艺，因此不会产生臭气，因此不考虑污水池产生的异味。 （3）食堂油烟 根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取2.83%。动植物油以10g/人·d计，厨房预计每天为80人提供午餐，年工作时间为300天，则耗油量共为0.24t/a。食堂油烟产生量约为6.8kg/a、0.02kg/d。日均烹饪时间为3个小时，设置1台风量为3000m3/h的油烟净化器（净化效率按60%计算），油烟产生浓度为2.2mg/m3，排放浓度0.88mg/m3。油烟经排气筒至屋顶排放。 4、固体废弃物 本项目营运期固体废物主要来源于生产过程中产生的短碎毛发、拆封的原料包装盒、包装产品时产生的废纸、废塑料，漂染车间员工产生的废弃乳胶手套以及各种药剂使用完后的容器，废水池格栅拦截的碎毛发以及职工生活垃圾。 ①短碎毛发：根据同类企业生产经验，边角料产生量牛毛为27%合36t/a，人发18%合4.42t/a，化纤丝为5%合4.62t/a，其商业价值高，项目通过分类收集，定期由原厂家进行回购处理； ②包装废料：拆封原料包装盒以及包装产品时产生的废纸，废塑料产生的固废量约为2t/a，通过收集至各车间的废料房内，定期外售给废纸回收厂处理。 ③废劳保品：根据类比同类项目，员工产生的废弃乳胶手套量为1t/a，通过回收至原厂家处置。 ④废水池格栅拦截的碎毛发：在打发、排发过程中会将碎毛发分拣，少量碎、断毛发包含在发条上，在冷烫、清洗、梳洗等过程中进入水体，通过细格栅拦截，其产生量约为20g/万条，则废水细格栅拦截的碎毛发约为4kg/a，取出晾干后与碎短毛发一同处置。 ⑤生活垃圾：项目营运期员工80人，不在厂内住宿，按0.3kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为7.2t/a，统一收集后交由环卫部门每天定时清运至生活垃圾填埋场处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 排发车间废气 | 有机废气 | 12kg/a | 12kg/a |
| 水污 染物 | 生活废水1536t/a | COD | 300mg/L，0.46t/a | 50mg/L，0.08t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.23t/a | 10mg/L，0.015t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.46t/a | 10mg/L，0.015t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.05t/a | 5mg/L，0.008t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.04t/a | 1mg/L，0.002t/a |
|  | 生产废水 760t/a | COD | 400mg/L，0.74t/a | 50mg/L，0.05t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.23t/a | 10mg/L，0.010t/a |
|  |  | SS | 150mg/L，0.12t/a | 10mg/L，0.010t/a |
|  |  | 色度 | 178（稀释倍数） | 30（稀释倍数） |
|  |  | 氨氮 | 50mg/L，0.11t/a | 1mg/L，0.005t/a |
|  |  | LAS | 5mg/L，0.14t/a | 0.5mg/L，0.0004t/a |
| 固体 废弃 物 | 员工 | 生活垃圾 | 7.2t/a | 委托环卫部门每天定时清运 |
|  | 生产过程 | 包装废料 | 2t/a | 收集至废料房内，定期外售 |
|  |  | 短碎毛发 | 36t/a牛毛 | 统一收集，定期由厂家回购处理 |
|  |  |  | 4.42t/a人发 |  |
|  |  |  | 4.62t/a化纤丝 |  |
|  |  | 废劳保品 | 1t/a | 由原厂家回收处置 |
| 噪 声 | 运营期： 该项目的噪声主要来自于生产设备运行和运输机械产生的噪声，其设备噪声源强在70~85dB(A)之间，交通间歇噪声为65~75dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目租赁大祥区湘商产业园现有厂房，场地施工已结束。营运期主要采取场地绿化、硬化、防渗等生态保护措施。项目不会对生态造成明显影响。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租赁大祥区湘商产业园一栋3F现有厂房，环评介入时场地内所有构建筑物均已建设完成，部分环保设施及公用设施仍在完善建设当中，与本项目相关的施工期内容主要为内部装修及设备安装。因此施工期主要污染物为①设备安装、装修噪声；②施工人员生活废水；③装修废气；④施工人员生活垃圾及设备、装修材料外包装。 总体来说，项目施工内容简单，施工期较短，对环境的影响不大，本次评价不再着重分析。 营运期环境影响分析： 一、对水环境的影响分析及防治措施 1、评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目生活废水经化粪池处理后最终进入园区污水处理厂深度处理，生产废水自建污水处理池，对产生的生产废水进行预处理后再通过管网进入园区污水处理厂，生活污水及生产污水排放方式均为间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 （1）处置方式：项目采取格栅+调节池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、色度达《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B级标准。通过市政管道进入园区污水处理厂处理后尾水排入檀江。 （2）处置可行性：根据项目生产工艺，高污染的酸洗及漂染工序均外包完成，项目内仅对假发发条添加洗发水、护发素进行清洗。根据工程分析，项目废水污染物除SS、LAS外均低于污水处理厂接纳标准，SS采取细格栅处置后可达到相关要求，LAS经调节池处理后可达到相关要求。总得来说项目废水污染物浓度较低，污染物种类简单，采取对应措施后对项目废水的处置是可行的。 项目生活污水经隔油池、化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进园区污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排，尾水排放至檀江。 综上，本项目对地表水环境影响可接受。 3、地表水环境影响评价结论 （1）地表水环境影响结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目生产废水、生活废水均进入污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 （2）污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-3。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N、SS; 大祥区湘商产业园污水处理厂; 间断排放; 1#; 生活污水处理系统; 隔油池、厌氧（化粪池）; DW001; 符合; 企业生活废水排口. 2; 生产废水; COD、NH3-N、SS; 间断排放; 2#; 生产污水预处理系统; 生产废水处理设施; DW002; 符合; 企业生产废水排口. ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-3。 表7-3 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. 东经; 北纬; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A（mg/L）. 1#; 生活废水排放口DW001; 111.465639; 27.247652; 5684.6; 大祥区湘商产业园污水处理厂; 间断排放; 全天; 大祥区湘商产业园污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 动植物油; 1. 2#; 生产废水排放口DW002; 111.465656; 27.247654; 5429.43; 间断排放; 全天; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 色度; 30（稀释倍数）. LAS; 0.5. ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-4。 表7-4 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)/《污水排入城镇下水道水质标准》. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. 动植物油; 100. 2; DW002; COD; 三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. 色度; 64稀释倍数. LAS; 20. ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-5。 表7-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001 （生活废水）; COD; 50; 0.08. BOD5; 10; 0.015. SS; 10; 0.015. NH3-N; 5; 0.008. 动植物油; 1; 0.002. 2; DW002 （生产废水）; COD; 50; 0.05. BOD5; 10; 0.010. SS; 10; 0.010. NH3-N; 5; 0.005. 色度; 30（稀释倍数）; /. LAS; 0.5; 0.0004. 全厂排放口合计; COD; 0.13. BOD5; 0.025. SS; 0.025. NH3-N; 0.013. 动植物油; 0.002. LAS; 0.0004. ⑤地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表3。 二、对大气环境的影响分析及防治措施 1、大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-6。 表7-6 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-9，所采用的污染物评价标准见表7-7。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 500. 最高环境温度; 39.6°C. 最低环境温度; -6°C. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表7-8 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. TVOC; 二类限区; 8h; 600.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. 项目面源参数详见表7-9。 表7-9项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度. 1; 排发; 111.473285; 27.150397; 231; 60; 30; 0; 3.5; 2400; 正常; TVOC; 0.005. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-10 正常工况估算模式预测结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 面源; TVOC; 600.0; 0.06221; 1.04; /; 三级. 由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为1.04%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为三级。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价不需设置大气环境影响评价范围。 2、影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，三级级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）7.2.1所述，VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。本项目使用帘子胶（蛋白质胶），其VOCs含量低于10%，且使用量较少，无组织收集鼓励源头削减，企业使用的原辅材料和产品中VOCs含量占比小于10%（质量含量），根据本标准的相关规定豁免相应的措施要求，可不要求采取有组织排放收集措施。 3、其他废气影响分析 （2）污水处理池异味 根据项目工艺流程，项目直接假发的酸洗、漂染等工序均外包完成，后处理工艺废水中主要污染物为碎毛发及阴离子表面活性剂（洗发水、护发素等），处理此类废水不需要用到厌氧或好氧工艺，因此不会产生臭气，因此不考虑污水池产生的异味。 （3）食堂油烟 根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取2.83%。动植物油以10g/人·d计，厨房预计每天为80人提供午餐，年工作时间为300天，则耗油量共为0.24t/a。食堂油烟产生量约为6.8kg/a、0.02kg/d。日均烹饪时间为3个小时，设置1台风量为3000m3/h的油烟净化器（净化效率按60%计算），油烟产生浓度为2.2mg/m3，排放浓度0.88mg/m3。油烟经排气筒至屋顶排放。 综上所述项目废气产生量小，产生浓度低，且易于处理，因此项目废气对周边环境影响很小。 四、噪声对周围环境的影响分析及防治措施 项目噪声主要来源于生产设备运行和运输机械产生的噪声，其中梳发、打发、排发工序产生的噪声源强约为69～82 dB（A）；车间排风机噪声源强约为75dB（A）；交通噪声源强约为70～75 dB（A）。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （2）预测结果 项目生产设备种类繁多，但总体噪声较低，且所有生产设备均分布在密闭车间内，因此本次评价将整个厂区作为一个整体声源进行预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），采用点源衰减模式，预测计算生产车间声源在经过噪声治理措施（隔声、吸声、减震）情况下至厂界的几何发散衰减，项目最近居民为东面75m处罗市桥社区居民。在不采取任何措施的情况下，所有设备同时运行的最不利叠加噪声为92.7dB（A），通过全封闭厂房、车间隔板、租赁厂区围墙降噪后预计可降噪20dB（A），叠加噪声为72.7dB（A）。项目不涉及夜间生产，根据项目平面布置图，营运期设备噪声至各厂界处的预测详见表7-11。 表7-11 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界噪声预测; 源强; 衰减距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 增量; 标准值; 超标情况. 项目厂界南侧1m处; 昼; 72.7; 10; 52.2; /; /; /; 65; 达标. 项目厂界北侧1m处; 昼; 72.7; 10; 52.2; /; /; /; 65; 达标. 项目厂界西侧1m处; 昼; 72.7; 10; 52.2; /; /; /; 65; 达标. 项目厂界东侧1m处; 昼; 72.7; 10; 52.2; /; /; /; 65; 达标. 项目北面75m处居民; 昼; 72.7; 85; 43.7; 55.9; 57.1; +1.2; 60; 达标. 项目选址声环境功能区划属3类标准地区，项目运营期主要噪声源为车辆交通及生产设备机械产生的噪声。项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量＜3dB（A），属处于非敏感区的建设项目，对周围环境影响较小。根据“导则”HJ2.4-2009中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。声环境评价工作等级判定结果见下表7-12所示。 表7-12评价工作等级判定结果 项目; 内容. 周围环境适用标准; GB3096-2008中2类. 周围环境受项目影响噪声增加量; 3dB(A)以内. 受影响人口数量变化情况; 变化不大. 评价工作等级; 二级. 根据表7-11预测结果可知，项目噪声源经厂房隔声和距离衰减以后，项目厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类要求，周边敏感目标达到《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准，项目营运期噪声对声环境影响较小。 项目运输车辆进出会对沿途居民产生一定程度的影响，通过采取加强运输管理，经过居民住宅时减速运行和禁止鸣号等措施，项目产生的交通噪声对沿途居民影响不大。 采取上述措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 五、固体废物对周围环境的影响分析与防治措施 本项目营运期固体废物主要来源于生产过程中产生的短碎毛发、拆封的原料包装盒、包装产品时产生的废纸、废塑料，漂染车间员工产生的废弃乳胶手套以及各种药剂使用完后的容器，以及职工生活垃圾。 ①短碎毛发：根据同类企业生产经验，边角料产生量牛毛为27%合36t/a，人发18%合4.42t/a，化纤丝为5%合4.62t/a，其商业价值高，项目通过分类收集，定期由原厂家进行回购处理； ②包装废料：拆封原料包装盒以及包装产品时产生的废纸，废塑料产生的固废量约为2t/a，通过收集至各车间的废料房内，定期外售给废纸回收厂处理。 ③废劳保品：根据类比同类项目，员工产生的废弃乳胶手套量为1t/a，通过回收至原厂家处置。 ④废水池格栅拦截的碎毛发：在打发、排发过程中会将碎毛发分拣，少量碎、断毛发包含在发条上，在冷烫、清洗、梳洗等过程中进入水体，通过细格栅拦截，其产生量约为20g/万条，则废水细格栅拦截的碎毛发约为4kg/a，取出晾干后与碎短毛发一同处置。 ⑤生活垃圾：项目营运期员工80人，不在厂内住宿，按0.3kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为7.2t/a，统一收集后交由环卫部门每天定时清运至生活垃圾填埋场处理。 综上，本项目固废均得到有效处置，对环境影响较小。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为假发制造项目，属于污染影响型项目。 ①占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目总占地面积为280m2，属于小型规模。 ②敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-13。 表7-13 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的. 较敏感; 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 经现场勘察，本项目周边50m范围内为工业用地，根据上表可知，本项目敏感程度为不敏感。 ③项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为无化学处理工艺的假发制造项目，属于其他用品制造③文教、美工、体育和娱乐用品制造-其他，为III类项目。 ④评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地柜面与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-14。 表7-14 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -; -. 本项目占地规模为小型，敏感程度为不敏感，根据上表可知，评价工作等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。 七、地下水环境影响分析 （1）等级判定 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价等级确定依据见表7-15。 表7-15 地下水评价等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目属于“N轻工”中“114印刷：文教、体育、娱乐用品制造；环境影响评价类型为环境影响报告表，项目属于地下水环境影响评价IV类项目。因此项目可不开展地下水评价。 八、生态环境影响分析 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011），依据影响区域的生态敏感性和评价项目工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地。具体见表7-16。 表7-16 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2或长度≥100km; 面积2km2~20km2或长度50km~100km; 面积≤2km2或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 项目占用城市土地，占地面积2100m2，根据表7-14，项目属于一般区域面积小于2km2，因此项目生态影响评价等级为三级。 ②影响分析 本项目位于湖南省邵阳市大祥区罗市桥镇大祥区湘商产业园内。属于工业园建成土地，项目构建筑物已建成，雨污分流排放，项目建设对生态环境影响较小。 九、风险分析 本项目为假发加工类项目，由于酸洗及漂染工序外包给其他企业生产，因此项目所设计的原材料及产生的污染物均无环境风险物质，因此项目不开展环境风险分析。 十、环境管理及措施 （1）、环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）、环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥加强各生产车间、工段的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 （3）环境监测计划 环境监测是为环境管理服务的一项重要制度。通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善、改进污染防治措施，提高清洁生产水平，是实现企业环境管理定量化、规范化的重要技术支持。建立一套完善而行的有效的环境监测计划是企业环境保护工作的重要组成部分。 对于环境监测计划的实施，建设单位可委托具有监测资质的单位承担，并由政府环保部门与建设单位共同监督执行。本评价提出环境监测计划如表7-17。 表7-17 环境监测计划 监测时期; 监测类别; 监测项目; 指标; 频次; 监测点. 营运期; 污染源监测; 噪声; 等效连续A声级; 每季监测一次，昼间、夜间各监测一次; 东、南、西、北厂界. 废水; COD、BOD5、NH3、LAS、SS、色度; 每年监测两次; 项目生产废水排放口. 废气; VOCs; 每年监测一次; 项目厂房上、下风向. （2）排污口规范化设置 排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌。 3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表7-18，环境保护图形标志的形状及颜色见表7-19。 表7-18 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表7-19 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 十一、建设项目相符性分析 1）产业政策符合性分析 本项目属于发制品行业，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40 号）中的限制类、淘汰类、鼓励类项目，符合国家产业政策。而且本项目所使用的生产设备不属于限制类、淘汰类工艺设备。因此，本项目符合国家相关产业政策及行业要求。 2）选址合理性分析 本项目租赁大祥区湘商产业园内现有厂房，三面临路，交通便捷，方便原材料、产品的运输，目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于风景名胜区、饮用水源保护区范围。项目四周居民较少，由于项目厂房内车间为封闭式结构，有厂房间隔，污染源强较小，且各类污染物经过有效措施治理之后，对周围环境影响较小。故从环保角度来说选址可行。 3）规划相符性分析 根据《国家农业科技园核心区（大祥区湘商产业园）控制性详细规划》可知，本项目所处地块属于二类工业用地，因此本项目符合用地规划。 4）平面布置合理性分析 本项目租赁一栋3层厂房，1楼包含洗涤剂仓库（危废暂存间）、清洗车间、烘干房、原料包装仓库、食堂；2楼包含拉发打发车间、成品仓库、排发车间、切发车间、办公室；3楼为接待室和展示大厅。污水处理站位于厂房南侧。进场道路连接东面X040。项目地内功能分区明细，按照生产工艺流水线布局，生产线整齐集中，便于管理，能保证物流和人流畅通，污染源分布相对集中，占用空间小，高噪声设备位于厂区中部。综合来看，本项目总平面布置在满足需求的前提下，功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于邵阳市大祥区湘商产业园，项目所在地为工业园区，不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 1）根据大气监测结果表明，评价区大气监测点各项指标均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其他相应标准，大气质量较好，有一定环境容量。 2）根据地表水监测结果表明：项目入河排水口周边地表水监测因子均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。 3）根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 本项目原料为毛发，当地水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。项目无外排废水，提高了水资源的使用率，实现了资源的合理利用。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、重污染的企业，根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于限制类和淘汰类，符合产业政策。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）7.2.1之要求，VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。本项目使用帘子胶（蛋白质胶），其VOCs含量低于10%，且使用量较少，无组织收集鼓励源头削减，企业使用的原辅材料和产品中VOCs含量占比小于10%（质量含量），根据本标准的相关规定豁免相应的措施要求，可不要求采取有组织排放收集措施。 7、与园区规划环评审查意见相符性分析 根据湖南省环境保护厅关于大祥工业集中区横冲、面铺工业小区环境影响报告书的审查意见（邵市环评[2018]26号）对项目准入的要求（第四段第（二）点）：优化产业结构，严格环境准入。引进项目必须符合园区功能分区、产业定位以及国家产业政策，生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求并达到相应产业的国内清洁生产水平，鼓励引进低能耗、低污染、污染防治技术成熟、清洁生产水平高的企业；与产业定位不符的现有企业应逐步退出。限制引进产生恶臭的食品加工项目及挥发性有机物排放量大的项目；禁止引进三类工业企业、涉重金属企业及屠宰、化学合成甜味剂、发酵酒精类等废水排放量大的企业。同时，严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度，防治未批先建等环境违法行为。 本项目为假发制造项目，不属于规划环评限制引进产生恶臭的食品加工项目及挥发性有机物排放量大的项目；不属于禁止引进三类工业企业、涉重金属企业及屠宰、化学合成甜味剂、发酵酒精类等废水排放量大的企业。同时项目各类污染物经合理处置后均可达标排放，因此项目符合园区规划及环评批复要求。 十二、建设项目环境保护设施竣工验收一览表 根据国家新修订的《建设项目环境保护管理条例》，项目建成后，建设单位需进行自主竣工验收，进一步强化建设单位的环境保护“三同时”主体责任，各级环境保护部门主要是加强对建设单位的指导和监督检查，确保验收内容不缺项，验收标准不降低，验收结果全公开。根据国家新修订的《建设项目环境保护管理条例》，建设单位自主验收应遵循以下几点： ①编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ②建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 ③除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 ④编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 根据工程实际情况，该项目竣工环境保护设施验收见表7-20。 表7-20建设项目竣工环境保护设施验收一览表 项目; 处理对象; 设施名称; 验收标准. 废水处理措施; 生活废水; 隔油沉淀池、化粪池→园区污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准. 生产废水; 格栅+调节池→园区污水处理厂. 废气处理设施; 排发废气; 车间排气扇或新风系统加强通风; 厂区内《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界参考《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业厂界监控点浓度限值. 噪声处理设施; 设备噪声、机械噪声; 隔声、减震; 工业企业厂界噪声排放标准》中3类昼间标准限值. 进出车辆噪声; 绿化带、加强管理. 固废处理措施; 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；. 短碎毛发、废纸、废塑料、废乳胶手套; 废料房; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）. 绿化; /; 树木、花草; /.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型; 排放源（编号）; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 厂区; 排发废气; 车间排气扇或新风系统加强通风; 厂区内《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界参考《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业厂界监控点浓度限值. 水污染物; 厂区; 生活污水; 隔油沉淀池、化粪池→园区污水处理厂; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排入污水处理厂，氨氮、色度执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB-T31962-2015）B级标准. 生产废水; 格栅+调节池→园区污水处理厂. 固体污染物; 厂区内; 包装废料; 定期外售至废纸回收厂处理; 对环境影响小. 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理. 废劳保品; 委托原厂家回收处置. 短碎毛发; 统一收集，定期由原厂家进行回购处理. 格栅截留残渣; 主要为碎毛发，自然晾干后与碎短毛发一同处置. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、设备机械减震，选用低噪设备; 《工业企业厂界噪声排放标准》中3类昼间标准限值. 车辆噪声; 绿化带、加强管理. 生态保护措施及预期效果 项目租赁大祥区湘商产业园现有厂房，场地施工已结束。营运期主要采取场地绿化、硬化、防渗等生态保护措施。

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目由来 - 随着社会经济、文化的飞跃发展和人们生活水平的不断提高、审美观念的转型、求美求新需求的日益扩大。目前世界上很多国家已经把发制品作为一种展现自我、追求时尚的准必需消费品，发制品也因此逐步走入人们的日常消费中。随着发制品的需求增加，原材料的储备决定行业的竞争优势，邵阳发制品具有得天独厚的优势，原材料收购网络遍布全国所有省份以及印度、泰国、缅甸、老挝等国，但每年邵阳市发制品企业耗用量仅为收购量的10%，其余90%销往河南、山东等地，邵阳发制品在市场仍存在一定的发展潜力，同时，邵阳市委、市政府将发制品加工企业作为工业规划的重点产业，并在政策、税收、融资贷款上给予支持，促进邵阳市发制品产业的快速发展。为了满足邵阳市及国内的市场需要，扩大公司对全市发制品产业的辐射带动能力，壮大发制品产业集群和集聚区，湖南飞扬科技有限公司拟投资1300万元，在湖南省邵阳市大祥区罗市桥镇大祥区湘商产业园内建设年产200万条发条建设项目。项目租赁大祥区湘商产业园一栋3F厂房，建筑面积为5400m2。 2、产业政策及相关符合性结论 1）产业政策符合性分析 本项目属于发制品行业，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40 号）中的限制类、淘汰类、鼓励类项目，符合国家产业政策。而且本项目所使用的生产设备不属于限制类、淘汰类工艺设备。因此，本项目符合国家相关产业政策及行业要求。 2）选址合理性分析 本项目租赁大祥区湘商产业园内现有厂房，三面临路，交通便捷，方便原材料、产品的运输，目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于风景名胜区、饮用水源保护区范围。项目四周居民较少，由于项目厂房内车间为封闭式结构，有厂房间隔，污染源强较小，且各类污染物经过有效措施治理之后，对周围环境影响较小。故从环保角度来说选址可行。 3）规划相符性分析 根据《国家农业科技园核心区（大祥区湘商产业园）控制性详细规划》可知，本项目所处地块属于二类工业用地，因此本项目符合用地规划。 4）平面布置合理性分析 本项目租赁一栋3层厂房，1楼包含洗涤剂仓库、清洗车间、烘干房、原料包装仓库、食堂；2楼包含拉发打发车间、成品仓库、排发车间、切发车间、办公室；3楼为接待室和展示大厅。污水处理站位于厂房南侧。进场道路连接东面X040。项目地内功能分区明细，按照生产工艺流水线布局，生产线整齐集中，便于管理，能保证物流和人流畅通，污染源分布相对集中，占用空间小，高噪声设备位于厂区中部。综合来看，本项目总平面布置在满足需求的前提下，功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 3、环境质量状况结论 项目拟建地区域环境空气质量监测因子除PM2.5外均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，超标倍数1.23倍为不达标区域。项目评价河段水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。拟建地噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准限值。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响结论 项目租赁邵阳市大祥区湘商产业园内一栋建成的3F厂房，环评介入时场地内所有构建筑物均已建设完成，本项目相关的施工期内容主要为内部装修及设备安装。因此施工期主要污染物为①设备安装、装修噪声；②施工人员生活废水；③装修废气；④施工人员生活垃圾及设备、装修材料外包装。 总体来说，项目施工内容简单，施工期较短，对环境的影响不大，本次评价不再着重分析。 （2）营运期环境影响结论 大气环境影响分析表明：项目使用帘子胶（蛋白质胶），挥发性有机物对周边环境影响较小；食堂油烟经油烟净化器处理后对周边环境影响较小；污水处理系统无异味产生不会对周边环境造成影响。因此项目建设对周边大气环境影响较小。 水环境影响分析表明：本项目营运期产生的生活废水进入化粪池处理，再进入园区污水处理厂，生产废水经过污水处理池处理后接入园区污水处理厂处理达标后外排至檀江。通过上述处理措施，本项目产生废水对周围水环境影响较小。 声环境影响分析表明：本项目在营运期所产生的噪声主要是机械设备噪声及运输车辆噪声。项目通过加强管理，选择低噪设备，基础减震，同时加强厂界加强绿化，加之项目为白天生产，夜间不生产，设备噪声经过厂房隔声、植物吸声和距离衰减后，对周围声环境质量的影响较小。 固体废弃物影响分析：本项目营运期固体废物主要来源于生产过程中产生的短碎毛发、拆封的原料包装盒、包装产品时产生的废纸、废塑料，漂染车间员工产生的废弃乳胶手套以及各种药剂使用完后的容器，以及职工生活垃圾。生活垃圾经保洁小组清扫收集后，集中至可移动垃圾收集箱交由环卫部门每天清运，统一处置；废纸废塑料通过收集至废料房，定期外售给废纸回收厂处理；短碎毛发通过统一收集，定期由供应原发的厂家进行回购处理；废弃乳胶手套及废活性炭储存于废料房，定期由原厂家进行回收处置，对环境影响较小。 5、总结论 综上所述，项目建设及运营期不可避免会对周围环境产生一定的影响，但只要严格按照本评价要求，加强环境监督和环境管理工作，严格按照环保竣工验收制度的要求，按照设计和环评建议采取有效措施对项目各项污染物进行治理，废气和废水能够做到达标排放，固体废物能够得到有效处置，把项目对环境的影响降到最低程度从环保的角度分析，项目建设是可行的。 二、建议 1、项目的环保防污措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位。 2、积极配合当地政府和环保部门对该厂周围环境质量进行严格监督，在生产中发现的污染问题，及时解决，并及时向环保部门汇报。 3、加强营运期的环境管理工作，制定专门的环境规章制度。 4、固体废物应按种类分别进行收集，建设单位应与有关单位签订固废处理协议，确保固体废物得到有效处置。