- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  邵阳县福鑫建材有限公司年产6000万块页岩标砖改扩建项目

建设单位（盖章）： 邵阳县福鑫建材有限公司

编制日期：           2021.11

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵阳县福鑫建材有限公司年产6000万块页岩标砖改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 林同述 | 联系方式 | 18670248866 |
| 建设地点 | 邵阳县下花桥镇大观村 |  |  |
| 地理坐标 | 111 度29分02.71秒，26度59分11.27秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 27-056砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 邵发改备【2021】73号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造项目，产品为年产6000万块页岩砖，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目工艺、设备和产能均不属于限制类及淘汰类项目，属于允许类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 项目选址合理性分析 根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地声环境和水环境符合环境功能区划，大气环境个别监测因子不能满足相应的环境功能。根据项目工程分析，项目营运期产生的污染物经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。 项目在现有工程的基础上进行改扩建，不新增用地，现有用地不属于生态公益林、自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田保护区，项目范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。 项目东面紧邻县道，选址交通便利，地理位置优越。综上所述，项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 本项目位于邵阳县下花桥镇大观村，不在邵阳县划分生态红线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区、基本农田及公益林等生态保护目标，符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量利用底线符合性分析 根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地声环境和水环境符合环境功能区划，大气环境个别监测因子不能满足相应的环境功能，但项目建成后废气中的主要污染物因子不是超标因子，对大气环境质量的影响不大。根据项目工程分析，项目营运期产生的污染物经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目运营过程中所用的资源主要为水、煤矸石、精煤、页岩，原料充足。项目采用的机械设备无淘汰类，项目废水均实现综合利用，减少了水资源的消耗量，符合资源利用上限要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目位于邵阳市邵阳县下花桥镇大观村。根据2020年12月25日《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发[2020]10号）中邵阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，邵阳县下花桥镇环境管控单元编码为ZH43052330002，单元分类属于一般管控单元，管控要求如下： ①空间布局约束 （1.1）推进农业农村污染防治。防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户入驻。 （1.2）城镇规划区内禁止新建砖瓦炉窑。建制镇区域内10蒸吨/小时以下的工业锅炉必须要求使用清洁能源。当城市燃气供应不能满足需求时，可以过渡使用生物质成型燃料、柴油等非高污染燃料； （1.3）经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发； （1.4）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注红线/饮用水水源保护区/ /农用地优先保护区。 （1.5）坚持改造提升和退出搬迁并重，有序推进城市建成区内重污染企业退出。 本项目为页岩砖生产项目，项目选址不属于城镇规划区，且利用原有砖瓦炉窑改扩建，不新建10蒸吨及以下燃煤锅炉，符合空间布局约束要求。 ②污染物排放管控 （2.1）禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目； （2.2）禁止新建、扩建炼油石化、炼钢炼铁、平板玻璃（特殊品种的优质浮法玻璃项目除外）、焦炭、有色冶炼、化学制浆、鞣革等项目，改建项目必须实施污染物总量削减。 （2.3）加强各类工业企业和建筑工地环境监管，确保各项污染物稳定达标排放。 （2.4）加快推进重点建制镇污水处理厂以及配套管网建设，确保城镇生活污水有效收集处理达标排放。提高城乡生活垃圾收集和处置效率。 （2.5）推进农村综合环境整治，改善人居环境。 （2.6）加快推进养殖业粪污资源化利用。 （2.7）执行市级污染物排放管控相关要求。 （2.8）加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 （2.9）强化建筑扬尘治理管控，全县各类工地达到“六个100%”（工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输达到100%）。加强道路扬尘控制。 （2.10）落实《湖南省城市双修三年行动计划（2018—2020年）》。加快推进重点镇污水处理设施建设“三年行动计划”。推进污泥处理处置。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 （2.11）以生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、饮用水水源地保护、养殖行业环境整治为重点，推进农村环境综合整治全县域覆盖，以县级行政区为单元，推进基础设施建设并建立运行维护长效机制。加快农村环境综合整治整县（区）推进。 （2.12）严格畜禽禁养区管理，加强规模化畜禽养殖场（小区）废弃物处理和资源化综合利用。合理规划水产养殖布局和规模，严格规范河流、水库等天然水域的水产养殖行为。大力发展绿色水产养殖，依法规范、限制使用抗生素等化学药品。推进精养鱼塘生态化改造。 （2.13）推进农药化肥使用减量化，大力推进统防统治和绿色防控。测土配方施肥覆盖率达到90%以上，主要农作物肥料利用率提高到40%以上。严格禁止秸秆露天焚烧，鼓励秸秆肥料化、资源化、能源化利用。加强废弃农膜和农药包装物回收利用。 本项目为页岩砖生产项目，生活污水经过化粪池处理后掏作农肥，不外排；生产用水带入产品，抑尘用水，全部蒸发，脱硫除尘废水经过沉淀池沉淀后循环使用或用于制砖，项目初期雨水经过雨水收集池收集沉淀后回用于生产。满足污染物排放管控要求。 环境风险防控 （3.1）在依法设立、环保基础设施齐全并经规划环评的产业园区外，禁止新建、改建、扩建危险化学品生产、储存等可能引发环境风险的项目。 （3.2）加强企业危险废物监管。 （3.3）加快推进工业污染地块整治。 （3.4）全面启动历史遗留污染问题治理。实施综合性治理措施，分阶段、分区域、按类别解决历史遗留污染问题。 （3.5）执行市级环境风险防控相关要求。 本项目为页岩砖生产项目，不属于危险化学品生产、储存项目，企业危废交由资质单位处理，符合环境风险防控要求。 综上，本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发[2020]10号）中的管控要求，符合《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环评[2016]95号）“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）”的管控要求。 4、与邵政办发[2021]70号符合性分析 根据邵阳县人民政府办公室关于印发《邵阳县砂石土矿和砖厂专项整治工作的方案》（邵政办发[2021]70号）（见附件12），方案提出有下列情况之一的砂石土矿及砖厂一律关闭：不符合行业准入条件；不符合行业规划布局；触碰耕地、生态、安全等法律法规红线；欠缴国家税费的；证照不齐，部门联审未通过的。 邵阳县福鑫建材有限公司位于邵阳县下花桥镇，通过本次改扩建，邵阳县福鑫建材有限公司产能符合国家产业政策，同时相关欠缴已交清，相关手续等证照齐全，不涉及生态红线，符合行业规划布局，属于邵阳县已复工复产砖厂名单中，符合《邵阳县砂石土矿和砖厂专项整治工作的方案》（邵政办发[2021]70号）中要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 邵阳县福鑫建材有限公司年产3000万块煤渣、煤矸石环保标准砖（空心）建设项目环境影响报告表于2015年6月取得邵阳县环境保护局下发的批复（批复文号为邵县环批【2015】54号，见附件4），2017年3月取得邵阳县环境保护局下发的验收批复（批复文号为邵县环验函【2017】3号，见附件5），并于2020年1月14日取得该项目的排污许可证（见附件9），证书编号为91430523394199488D001V。邵阳县福鑫建材有限公司现有工程生产能力为3000万块/年，配套设有砖瓦用砂岩开采区（采矿许可证证号：C4305232014117130136098），砂岩采矿许可证办理后一直未进行过开采，2017年12月2日采矿许可证到期后由邵阳县国土资源局予以注销。根据“《产业结构调整指导目录（2019本）》”中“6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线”属于限制类，现有工程生产能力为3000万块/年，属于限制类，应予以淘汰。 根据邵阳县科技和工业信息化局文件《关于邵阳县福鑫建材有限公司项目备案的批复》（邵科工信发[2021]49号）（详见附件7），同意邵阳县福鑫建材有限公司对现有工程进行扩建。同时，根据邵阳县环保砖厂过渡期间复工复产审批表可知，邵阳县福鑫建材有限公司已取得各职能部门复工复产审批意见，均同意本项目边整改边复工复产（详见附件10）。因此，邵阳县福鑫建材有限公司年产6000万块页岩标砖改扩建项目，符合邵阳县工业经济局文件中提出的相关要求，且符合产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》以及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制造业30——56、砖瓦、石材等建筑材料制造303”中的“粘土砖瓦及建筑砌块制造”类项目，应编制环境影响报告表。因此，邵阳县福鑫建材有限公司特委托湖南聚星励志环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位通过现场踏勘调查，在工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目基本情况 改扩建项目位于邵阳县下花桥镇大观村（东经111。29'02.71'，北纬26。59'11.27''），改扩建项目新建生活办公区、完善现有工程的环保设施、原辅材料由原来的页岩（砂岩）、煤矸石和煤渣更改为页岩（砂岩）、煤矸石和精煤，生产天数由原来的150天扩大到300天，不新增用地面积、生产工艺及设备保持不变。改扩建项目总占地面积约20000 m2，建筑面积11460 m2，主要建设内容包括隧道窑4000m2、陈化车间250 m2、制砖车间500 m2、原材料堆棚1800m2、破碎车间700m2、成品堆棚1600m2、生活办公楼730m2，并配套建设脱硫塔及其他附属设施。项目组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成情况 序号; 指标名称; 内容; 备注. 主体工程; 隧道窑; 钢架结构，位于厂区中部，建筑面积4000 m2，设有两条焙烧线一条烘干线; 依托现有. 破碎车间; 钢架结构，建筑面积700m2; 依托现有. 陈化车间; 钢架结构，建筑面积250m2; 依托现有. 制砖车间; 钢架结构，建筑面积500m2; 依托现有. 存坯棚; 钢架结构，建筑面积1800m2; 依托现有. 生活办公设施; 生活办公楼; 砖混结构，2栋1层，总建筑面积400m2，含食堂、办公楼和休息室; 新建. 员工宿舍; 钢架结构，1栋1层，总建筑面积330m2; 依托现有. 公厕; 砖混结构，1栋1层，总建筑面积80m2; 依托现有. 辅助工程; 原材料堆棚; 用于储存原材料，建筑面积1800m2; 依托现有钢架结构. 成品堆棚; 用于堆放成品，建筑面积1600m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 生产用水来源于项目内水井，生活用水为外购矿泉水; 依托现有. 供电; 由邵阳县下花桥镇供电所直接供电接入厂区配电房（20m2）; 依托现有. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 隔油池（新建2m3）、化粪池（新建14m3）; 新建. 初期雨水; 雨污分流系统、初期雨水收集池（48m3）; 新建初期雨水收集池. 生产废水; 循环再生池（5m3）、沉淀池（72m3）; 依托现有. 废气处理; 装卸粉尘; 洒水抑尘；在原料堆棚、陈化车间及破碎车间三面设置围挡; 依托现有. 破碎、筛分粉尘; 封闭车间；布袋除尘器+15m排气筒; 依托现有. 炉窑废气; 脱硫除尘设备（脱硫塔+60m烟囱、引风机）、大气污染物自动监控设施、设备房、监测平台; 依托现有. 食堂油烟; 油烟净化器; 新建. 噪声处理; 隔声、减震装置，围墙; 依托现有. 固废处理; 垃圾桶、5m2危废间; 新建危废间. 3、产品方案及主要原辅材料 改扩建项目年产量由原来的3000万块页岩折标砖扩大到6000万块页岩折标砖，项目所用原料页岩（砂岩）全部外购，项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 类别; 成品名称; 单位; 产量; 规格（mm）; 重量（kg）. 改扩建项目; 标砖; 万块/a; 3600; 240 × 115× 53; 2.5. 空心砖; 万块/a; 500（折算成标砖为900）; 240 × 115× 95; 3.5. 空心砖; 万块/a; 500（折算成标砖为1500）; 240 × 190× 95; 4.5. 改扩建项目将产品原辅材料由原来的页岩（砂岩）、煤矸石和煤渣更改为页岩（砂岩）、煤矸石和精煤，页岩（砂岩）、精煤、煤矸石的用量比为9:0.5:0.5，主要原辅材料及能耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 年用量; 备注. 原辅材料; 页岩（砂岩）; 12.87万t/a; 外购. 煤矸石; 7150t/a; 外购. 精煤; 7150t/a; 外购. 片碱; 100t/a; 外购. 生石灰; 200t/a; 外购. 柴油; 60t/a; 外购，场内不储存. 能源消耗; 水; 10890t/a; /. 电; 12万（kw·h）/a; /. 4、改扩建项目主要生产设备 改扩建项目主要生产设备保持不变，仅新增一套大气污染物自动监控设施，设备一览表详见下表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 生产能力; 备注. 1; 破碎机; 2台; 900，30-70; 80t/h; 已有（隧道窑为两烧一烘）. 2; 搅拌机; 2台; SJ3500; 80t/h. 3; 挤压成型设备; 1套; JKY60-55; 26000块/h. 4; 隧道窑; 3座; 96m长; /. 5; 码坯机; 1台; JM3000; /. 6; 滚筒筛; 3台; JZQ500*150; /. 7; 输送带; 5条; TDY75; /. 8; 引风机; 2台; YF4-72NO140; /. 9; 脱硫塔; 1座; /; /. 10; 铲车; 2台; /; /. 11; 窑车; 181台; /; /. 12; 布袋除尘器; 1台; /; /. 13; 大气污染物自动监控设施; 1套; /; /. 5、产能核算 根据隧道窑设计参数可知：产能（块/年）=窑车装坯量（块/车）×日进车数（车）×合格率（%）×生产时间（天/年） 根据现场调查可知，项目现有隧道窑为两烧一烘。根据建设单位提供资料，项目1台窑车平均装坯4500块，单条隧道窑每小时进车1次，每次进车1台，隧道窑每天工作24小时，年生产时间为300天，合格率约为99%，则项目隧道窑产能=4500×1×24×2×99%×300=6415.2万块/年，能达到年产6000万块产能。 根据产能6000万块页岩砖核算，本项目要进入破碎工序的原辅料共14.3万t/a，项目所使用的颚式破碎机及搅拌机处理能力均为80吨/小时，破碎机及搅拌机每天工作8小时，则破碎机及搅拌机对原料的年处理量=80×8×300=192000吨/年，能确保6000万块页岩砖原材料的处理。 项目配套JZK60-55型真空挤出机挤出能力为26000块/小时，挤出机每天工作8小时，则真空挤出机年生产砖坯量=26000×8×300=6240万块/年。 综上分析，本次改扩建将生产天数由原来的150天扩大到300天，依托现有工程配套的破碎机及搅拌机对原料的处理能力，真空挤出机对砖坯的生产能力，隧道窑的焙烧产能均可满足年产6000万块环保砖的产能要求。因此，建设单位在不增加生产设备的前提下，扩大产能是可行的。 6、劳动定员和工作制度 改扩建项目不新增员工人数，生产工人约35人，约有20人在厂区内食宿，15人仅提供工作餐，不住宿，原料的采运、破碎、筛选、制砖等工序采用8h/d工作制，隧道窑焙烧工序采用24h工作制，年工作日为300天。 7、公用工程 给水： 依托现有工程，生活用水由外购矿泉水提供，生产用水来源于项目内水井，总用水量为10890m3/a。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）以及项目在营运过程中的实际情况，项目具体用水情况见下表2-5。 表2-5 项目用水情况一览表 名称; 用水额; 用水规模; 时间; 用水量（t/a）. 生活用水; 住宿人员; 145L·人/d; 20人; 300 d; 870. 非住宿人员; 80 L·人/d; 15人; 300 d; 360. 生产用水; 制砖用水; 30m3/d; /; 300 d; 9000. 洒水抑尘用水; 1.2 m3/d; /; 300 d; 360. 脱硫除尘补充用水; 1 m3/d; /; 300 d; 300. 合计; 10890. 排水：项目采用雨污分流的形式，雨水收集至初期雨水收集池内，经沉淀处理后可用于厂区抑尘，多余部分进入自然沟渠；脱硫除尘用水经沉淀后循环使用；制砖用水经干燥焙烧后，约95%的水量以蒸汽的形式蒸发掉，其余进入产品中。生活污水经隔油池和化粪池处理后由周边居民掏作农肥，项目无废水外排。项目水平衡见下图： 生活污水 搅拌用水 抑尘用水 脱硫除尘用水 损耗0.82 新鲜用水量 损耗1.2 1.2 30 4.1 1 损耗1 循环 使用9 化粪池 掏作农肥 3.28 3.28 30 焙烧 成品 36.3 损耗28.5 1.5 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 供电：项目用电由下花桥镇供电所提供，厂内采用空调供暖，不设置中央空调。 8、用地现状及四至情况 改扩建项目位于湖南省邵阳县下花桥镇大观村，项目东面紧邻X016，南面和西面均为山林，北面紧邻邵阳县锦鸿建材有限公司，最近的居民房位于项目东面30m处。 9、总平面布置 项目总体布局按照功能分区布置的原则，分为生产区和生活办公区。生活办公区位于场内东部和南部，生产区位于场内中部。生产区从北至南依次为原材料堆棚、破碎车间、陈化车间、制砖车间、存坯棚、隧道窑和成品堆棚，进出口位于东面临县道侧，生产区东面和南面设有运输道路，方便进出车辆运输，在进出口地势较低处设有雨水收集池，整体布局较为合理。项目总平面布置图见下图。 图2-2 总平面布置图 10、投资情况 本次改扩建总投资200万元，其中新增环保投资8万元、占总投资的4%，改扩建项目环保投资情况见表2-6。 表2-6 改扩建项目前后环保投资情况一览表 污染类型; 污染物; 改扩建前; 改扩建后. 治理措施; 原环保投资估算 （万元）; 治理措施; 新增环保投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 2; 新增隔油池、化粪池; 4. 生产废水; 循环再生池、沉淀池; 4; 循环再生池、沉淀池; /. 初期雨水; 雨污管网; 1; 新增初期雨水收集池; 2. 废气; 装卸粉尘; 洒水抑尘，原料堆棚、陈化车间及破碎车间三面围挡; 20; 洒水抑尘，原料堆棚、陈化车间及破碎车间三面围挡; 0. 破碎、筛分粉尘; 封闭车间、布袋除尘器+15m排气筒; 15; 封闭车间、布袋除尘器+15m排气筒; 0. 焙烧废气; 脱硫塔+60m烟囱、大气污染物自动监控设施、设备房、监测平台; 45; 脱硫塔+60m烟囱、大气污染物自动监控设施、设备房、监测平台; 0. 食堂油烟; /; /; 油烟净化器; 1. 噪声; 机械噪声; 隔声、减振; 4; 隔声、减振; /. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; 垃圾桶；新增危废间; 1. 合计; /; /; 91.5; 新增环保投资合计; 8. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目营运期主要为原料破碎、搅拌、制砖、干燥、焙烧、出窑装车。项目生产工艺流程及产污节点见图2-3。 箱式供料机 破碎 筛分 二次搅拌 箱式供料机 陈化 混合搅拌 高压挤出 自动切条机 粉尘、噪声 粉尘、噪声 筛上物 筛下物 水 坯机组 窑车 烘干窑 隧道窑焙烧 成品砖 外售 噪声 烟囱 热烟气（烟尘、SO2、NOX、氟化物） 热烟气 废泥条 不合格砖坯 坏砖 双碱法脱硫除尘 烟气 页岩、精煤、 煤矸石 粉尘、噪声 图2-3 营运期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、原料制备 将堆放在原料堆棚的精煤、煤矸石和页岩按一定比例用装载机直接铲至箱式给料机，由箱式给料机均匀地给颚式破碎机喂料粉碎，再通过锤式破碎机细碎后，经孔径为2.5mm的圆滚筛过筛，筛下料由密封胶带进入强力搅拌机加水搅拌，筛上料再返回破碎机进行粉碎；细碎后的原料加水经强力搅拌机搅拌。 2、原料陈化处理 混合料经搅拌机处理后，通过皮带输送机运送到陈化库顶部的可逆布料机上，将物料按一定班次和规律均匀的堆存到陈化库中，物料的陈化时间应不少于96小时。陈化的作用是使原料中的水分均化程度提高（含水率17%左右），原料颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，颗粒变得容易疏解，物料的成型性能得到提高。 3、成型及切坯 经过陈化的混合料，由液压多斗机连续挖运到皮带输送机上，输送到制砖车间的箱式供料机中，定量向强力搅拌挤出机给料。原料通过再次加水搅拌，然后由皮带输送机将物料送到挤砖机挤出成型。挤出的泥条经自动切条机、自动切坯机切割成要求尺寸的砖坯，经过坯机组进行翻坯、编组后，经砖坯输送机输送到机械码坯处，自动化码坯机将砖坯码放到窑车上，以备干燥。不合格砖坯由回坯皮带送回搅拌挤出机再次使用，砖坯成型水份为12%-14%。 4、干燥、焙烧 项目设三条隧道窑，其中一条烘干隧道窑，两条焙烧隧道窑。页岩砖性能不同，采用的码烧工艺不同。湿砖坯经存坯棚自然干燥后，再进入干燥窑干燥，最后进入隧道窑焙烧。 干燥热源利用隧道窑烧成制品后的冷却余热。通过送热调节系统，自动调节送风温度（温度保持在120度左右）及风量大小，确保砖坯干燥质量。干燥周期12个小时。窑体结构设计成吊顶定结构。采用内燃焙烧工艺，热源来自砖坯内煤中残留碳的燃烧来满足制品烧成的要求。焙烧温度控制在920度至1020度之间。多余热量经送热调节系统换出，用于砖坯干燥。焙烧后产生废气抽出送给烘干线，利用废气的余热将砖坯烘干，潮湿的砖坯能吸收废气中的二氧化硫和沉降烟尘，焙烧周期为24小时。 5、成品检验与堆放 焙烧后的产品由窑车运转系统送至卸车位，由人工将成品从窑车上卸下，按制品外观质量分等码放到成品堆棚。空窑车经清扫、保养后通过回车线送至码坯位置，进入下一个循环。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 邵阳县福鑫建材有限公司年产3000万块煤渣、煤矸石环保标准砖（空心）建设项目环境影响报告表于2015年6月取得邵阳县环境保护局下发的批复（批复文号为邵县环批【2015】54号，见附件4），2017年3月取得邵阳县环境保护局下发的验收批复（批复文号为邵县环验函【2017】3号，见附件5），并于2020年1月14日取得该项目的排污许可证（见附件9），证书编号为91430523394199488D001V。 现有工程污染源分析主要参照《邵阳县福鑫建材有限公司年产3000万块煤渣、煤矸石环保标准砖（空心）建设项目环境影响报告表》和生产过程中的实际情况。 （1）废水 现有工程无生产废水外排，脱硫除尘废水经沉淀池沉淀后回用不外排，生活污水经化粪池处理后有周边居民掏做农肥。 （2）废气 现有工程废气有破碎、筛分粉尘，炉窑烟气，食堂油烟和少量的机械设备尾气。湖南中额环保科技有限公司于2021年10月17日对现有工程进行了污染源监测（见附件3），监测结果见下表2-7、2-8。 表2-7 炉窑烟气监测结果一览表 采样日期：2021.10.17. 检测点位; 检测项目; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 烟囱进口; 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 54.8; 52.2; 53.3; /. 折算浓度mg/m3; 46; 47; 40; /. 排放速率kg/h; 5.41; 5.12; 5.22; /. 二氧化硫; 实测浓度mg/m3; 224; 230; 242; /. 折算浓度mg/m3; 187; 209; 182; /. 排放速率kg/h; 22.1; 22.6; 23.7; /. 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 18; 20; 19; /. 折算浓度mg/m3; 15; 18; 14; /. 排放速率kg/h; 1.78; 1.96; 1.86; /. 氟化物; 实测浓度mg/m3; 1.62; 1.50; 1.55; /. 折算浓度mg/m3; 1.35; 1.36; 1.16; /. 排放速率kg/h; 0.160; 0.147; 0.152; /. 标干烟气流量（m3/h）; 98654; 98143; 97968; /. 含氧量%; 17.4; 17.7; 17.0; /. 烟囱出口; 颗粒物; 实测浓度mg/m3; 10.8; 11.2; 10.3; /. 折算浓度mg/m3; 18; 18; 17; 30. 排放速率kg/h; 1.02; 1.07; 0.99; /. 二氧化硫; 实测浓度mg/m3; 48; 45; 41; /. 折算浓度mg/m3; 80; 71; 68; 150. 排放速率kg/h; 4.53; 4.30; 3.94; /. 氮氧化物; 实测浓度mg/m3; 17; 20; 16; /. 折算浓度mg/m3; 28; 32; 27; 200. 排放速率kg/h; 1.60; 1.91; 1.54; /. 氟化物; 实测浓度mg/m3; 0.77; 0.72; 0.76; /. 折算浓度mg/m3; 1.28; 1.14; 1.27; 3. 排放速率kg/h; 0.073; 0.069; 0.073; /. 标干烟气流量（m3/h）; 94318; 95567; 96114; /. 含氧量%; 19.2; 19.1; 19.2; /. 注：监测期间页岩产量为20万块/天。 表2-8 无组织粉尘监测结果一览表 单位：mg/m3 采样日期：2021.10.17. 检测点位; 检测项目; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. G1：上风向; 颗粒物; 0.335; 0.348; 0.329; /. 二氧化硫; 0.021; 0.018; 0.023; /. 氟化物; 0.0013; 0.0012; 0.0015; /. G2：下风向; 颗粒物; 0.489; 0.458; 0.475; 1.0. 二氧化硫; 0.032; 0.030; 0.035; 0.5. 氟化物; 0.0018; 0.0019; 0.0020; 0.02. G3：下风向; 颗粒物; 0.492; 0.514; 0.503; 1.0. 二氧化硫; 0.038; 0.036; 0.033; 0.5. 氟化物; 0.0023; 0.0021; 0.0020; 0.02. 根据上表监测结果可知，项目正常工况下，炉窑废气能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中标准限值，无组织排放颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的标准限值。 （3）噪声 项目噪声源主要是破碎机、搅拌机、引风机、制砖机械设备运行产生的噪声，噪声源强为75～95 dB（A），监测结果见下表。 表2-9 项目厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目所在地东面场界; 2021.10.17; 54.2; 45.2; 60; 50; 达标. 2#项目所在地南面场界; 2021.10.17; 55.3; 44.6; 60; 50; 达标. 3#项目所在地西面场界; 2021.10.17; 55.6; 45.2; 60; 50; 达标. 4#项目所在地北面场界; 2021.10.17; 54.5; 44.4; 60; 50; 达标. 根据表2-9可知，项目设备噪声经过选用低噪声设备和设置减振垫、隔声处理后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物：项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾、废砖、除尘渣和布袋除尘器收集的粉尘。根据实际生产情况，生活垃圾产生量约为2.295t/a，经收集后交由环卫部门处理；废砖产生量约为150t/a，经破碎后回用于生产工序；除尘渣产生量约为97t/a，经收集后回用于生产工序；布袋除尘器收集的粉尘产生量约3.25t/a，经收集后回用于生产工序。 2、现有工程存在的主要环境问题： 根据对现有项目的污染防治措施进行分析，项目存在以下四点不足之处： （1）厂区路面扬尘较大，地面没有定期进行洒水抑尘； （2）食堂油烟未经处理直接外排； （3）未建设初期雨水收集池； （4）未设置危废间。 拟采取的完善措施如下： （1）入场道路进行硬化，安排专人定期打扫场内卫生，对路面进行洒水抑尘； （2）食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过屋顶排放； （3）建设初期雨水收集池（48m3），用于收集场内初期雨水； （4）拟建设危废间。 改扩建项目通过完善现有项目的不足，可改善甚至消除存在的环境问题，做到达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次环评收集了邵阳市生态环境局公布的邵阳县2020年年度常规监测数据，环境空气质量调查结果详见表3-1。 表3-1 环境空气质量调查结果统计表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.29; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.57; 不达标. CO; 百分之95位数24h平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 113; 160; 70.63; 达标. 根据上表监测结果分析：邵阳县常规监测点的SO2、NO2、PM10、O3、CO监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5监测值超标。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为非达标区。 PM2.5超标原因主要是不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的，自《邵阳市蓝天保卫战实施方案》实施以来，邵阳县地区的大气环境有了明显改善。根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。 2、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司对项目所在地声环境进行了现状监测。 监测时间：2021年11月1日至2日。 监测频次：连续两天，每天昼夜各监测一次。 监测统计结果见表3-2。 表3-2 声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 2021.11.1; 2021.11.2; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东面30m居民房; 55; 44; 53; 44; 60; 50. 根据监测结果可知，项目东面30m居民房监测点昼夜间值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量较好。 3、地表水环境质量现状 本项目地处资江邵水檀江流域范围内，根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，本项目收集了邵阳市生态环境局公布的罗市社区省控断面和邵水入河口国控断面2021年1月-6月的水质情况，罗市社区省控断面省控断面和邵水入河口国控断面所在河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质监测数据详见表3-3。 表3-3 水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况; 断面水质情况. 罗市社区省控断面; 执行标准; 邵水入河口国控断面; 执行标准. 2021.01; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.02; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.03; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.04; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.05; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2021.06; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 由上表可知，本项目所在区域邵水罗市社区省控断面省控断面和邵水入河口国控断面2021年1月-6月年水质均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量达标。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：本项目地块无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内植被主要以乔灌木为主的人造绿化景观，以樟树为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标/; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界位置/m. X; Y. 环境 空气; 大观村居民点; 62; -96; 人群; 15户，约60人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准; 东面; 30-250. 大观村居民点; -85; -260; 人群; 12户，约48人; 西南面; 200-400. 声环境; 大观村居民点; 62; -96; 人群; 8户，约32人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东面; 30-50. 地表水; 檀江; -1050; 0; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 西面; 1000. 生态环境; 项目所在地及周边200m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物：生产废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2、表3中污染物浓度限值以及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）修改单；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准。 表3-5 砖瓦工业大气污染物排放标准（有组织） 单位：mg/m3 生产过程; 污染物; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 原料燃料破碎及制备成型; 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒. 人工干燥及焙烧; 颗粒物; 30. 二氧化硫; 150. 氮氧化物; 200. 氟化物; 3. 表3-6 砖瓦工业大气污染物排放标准（无组织） 单位：mg/m3 序号; 污染物; 浓度限值（一小时平均值）. 1; 总悬浮颗粒物; 1.0. 2; 二氧化硫; 0.5. 3; 氟化物; 0.02. 表3-7 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率%; 60; 75; 85. （2）噪声：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准限值见表3-8。 表3-8 噪声排放标准 单位：dB（A） 排放标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. （4）固体废物：项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活污水经隔油池、化粪池处理后由周边居民掏作农肥，无废水外排。项目炉窑废气SO2排放量约为32.62t/a、NOx排放量约为13.76t/a，建设单位现有排污权总量：SO233.48t/a，NOx13.91t/a，因此，本次改扩建项目无需购买总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要为新建生活办公区、完善现有工程的环保设施，施工期约1个月，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、废水、噪声以及固体废弃物等。 施工废水：主要为施工人员产生的生活污水，施工期人员约10人，按照施工工人每天用水量20L，排污系数取0.9估算，施工人员生活污水平均产生量为0.18m3/d（5.4t）。污染物以 BOD5、COD、SS、NH3-N为主，其浓度分别为 120mg/L、350mg/L、250mg/L、30mg/L，项目施工人员利用现有卫生间如厕，如厕污水经化粪池处理后由周边居民掏作农肥。 施工废气：主要为施工扬尘和焊接废气。项目生产设备安装过程中采用电焊进行密封牢固，电焊采用手工电弧焊的焊接方式，主要对各设备接口进行焊接密封，焊条使用量少，会有少量的焊接烟气产生；施工过程中会产生少量施工扬尘，通过定期洒水抑尘减轻对环境的影响。 施工噪声：项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。通过合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用高噪声的机械设备；严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用；施工平面进行合理布局，尽量使高噪声机械设备远离附近的环境噪声敏感点。通过采取以上措施，可降低噪声对周围环境的影响。 施工固体废物：施工建筑垃圾经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、废水污染源及源强分析 项目本项目营运期废水主要为生活污水、生产废水和初期雨水。 ①生产废水 本项目洒水抑尘用水量约为360m3/a，抑尘用水全部蒸发，无废水产生。项目采用双碱法脱硫除尘除尘装置对隧道窑废气进行除尘处理，除尘装置大部分用水经沉淀池处理后循环使用，小部分定排水产生量约为300m3/a，主要污染物为pH、SS，项目生产配料对水质要求不高，项目定排水经采用沉淀池处理后回用做生产配料用水，生产配料用水为损耗性用水，将在砖坯烧结过程中全部蒸发散失，因此，本项目无生产废水外排。 ②生活污水 项目运营后定员35人，其中20人在项目内食宿，15人在项目内就餐。项目年工作日300天，在项目内食宿员工生活用水量按145L/人·d计，不在项目内住宿人员生活用水量按80 L/人·d计，则项目生活用水量为4.1m3/d、1230m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计算，即员工生活污水产生量为3.28m3/d、984m3/a，主要污染物浓度为pH：6〜9、COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L、动植物油：30mg/L，生活污水经隔油池、化粪池处理后由周边居民掏作农肥。 ③初期雨水 项目拟对生产区的初期雨水进行收集，根据相关资料，邵阳县一日最大降水量为208.9mm，该项目收集面积约为11000m2，径流系数取0.9，初期雨水按照 15min 的暴雨时间计，则初期雨水产生量约为21.6m3，项目设置雨水沟和初期雨水收集池（48m3）对场内的初期雨水进行收集，初期雨水经雨水收集池成后用于厂内洒水抑尘。 2、措施可行性 项目生活污水主要来自生活区等，经隔油池、化粪池处理后掏作农肥。由于项目位于农村山地地区，周边多以林地、农田为主，可以消纳本项目生活污水。项目生活污水水质简单，经化粪池处理后用于农肥可行，对外界水环境影响较小。 项目生产过程中地面易积粉尘，在暴雨天气，可能随雨水流至外环境，造成污染。项目在地势低洼处设置初雨收集沉淀池（48m3），根据计算可知，项目初期雨水产生量约为21.6m3，设置48m3沉淀池可行。项目抑尘及制砖对水质要求均不高，初期雨水经收集沉淀后用于厂区抑尘及制砖可行。 3、监测要求 本项目无废水外排，因此，项目无需进行废水自行监测。 二、废气 1、大气污染源及源强分析 项目营运期产生的废气主要为粉尘（卸载扬尘、运输扬尘、破碎工序粉尘、堆棚扬尘）、炉窑废气、机械设备尾气以及食堂产生的油烟废气。 ①原料运输、堆放、装卸中产生的粉尘 项目原料堆场堆放页岩、煤矸石和精煤等制砖原料，呈块状，同时堆场平均风阻小于2.0m/s，不易产生扬尘。粉尘主要为原料卸料过程中因振动产生的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中卡车卸料时排放因子，粉尘产生量为0.02kg/t装卸料。项目物料用量为14.3万t/a，按装卸各一次，年装卸料量约28.6万t/a，则无组织粉尘产生量约为5.72t/a。通过采取洒水降尘、对原料堆棚封闭处理等措施，粉尘的排放量可降低80%，则粉尘排放量为1.114t/a，以无组织形式排放。 ②原料破碎、筛分过程中产生的粉尘 项目折标砖年生产量为6000万块，原料粗破碎、细碎和筛分过程粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部2021年第24号公告)303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中产污系数“颗粒物按1.23千克/万块标砖、工艺废气按8290标立方米/万块标砖” 计算，本项目规模为年产6000万块标砖，则粉尘产生量为7.38t/a，废气产生量为4974万m3/a。 项目对破碎、筛分产生的粉尘进行收集，粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，并通过15米高排气筒排放，布袋所收集的粉尘作为原料投入陈化库。经以上措施处理后，收集效率按90%、处理效率按98%计，则破碎、筛分粉尘有组织产生量为6.642t/a、产生浓度133.53mg/m3，排放量约为0.133t/a、排放浓度2.68 mg/m3。破碎、筛分粉尘无组织排放量为0.738t/a。 ③炉窑废气 本项目采用一烘两烧工艺，用隧道窑生产页岩砖，规模为折合标砖6000万块。焙烧窑经正常点火燃烧后利用煤矸石和精煤燃烧产生的热量进行焙烧，无需添加其他燃料。项目在焙烧过程中所产生的污染物主要有烟尘、NOx、SO2和氟化物。焙烧废气通过封闭管道系统导入脱硫塔处理后通过60m烟囱排放，废气传输过程中基本上全程封闭，几乎可以完全收集，无组织逸散量极小，因此环评主要针对其有组织排放进行分析。 建设单位对砖厂隧道窑焙烧废气采取有效的措施，采用一体式脱硫除尘塔对焙烧烟气进行脱硫除尘处理后，由60m高烟囱高空排放。隧道窑焙烧烟气由风机经现有地下管道引入烘干房利用余热进行砖坯烘干，余热利用后的废气经引风机引入1套脱硫除尘系统处理后，由风机引到60m烟囱。脱硫除尘工艺为湿式双碱法，选用一体式脱硫除尘塔将碱性液体分别进入塔中，进行喷淋对隧道窑烟气进行脱硫除尘，喷淋塔废水经沉淀后循环利用。 建设单位委托湖南中额环保科技有限公司于2021年10月17日对现有工程污染源进行监测，本项目改扩建炉窑烟气产生的污染物类比《邵阳县福鑫建材有限公司常规检测报告》进行计算。 a.烟尘速率和浓度计算 根据《邵阳县福鑫建材有限公司常规检测报告》类比，改扩建项目颗粒物产生浓度为54.8 mg/m3、产生速率为5.41kg/h、产生量为38.952t/a，排放浓度为11.2mg/m3、排放速率为1.07kg/h、排放量为7.704t/a。 b. SO2速率和浓度计算 根据《邵阳县福鑫建材有限公司常规检测报告》类比，改扩建项目SO2产生浓度为242 mg/m3、产生速率为23.7kg/h、产生量为170.64t/a，排放浓度为48mg/m3、排放速率为4.53kg/h、排放量为32.616t/a。 c、NOx速率和浓度计算 根据《邵阳县福鑫建材有限公司常规检测报告》类比，改扩建项目NOx产生浓度为20 mg/m3、产生速率为1.96kg/h、产生量为14.112t/a，排放浓度为20mg/m3、排放速率为1.91kg/h、排放量为13.752t/a。 d、氟化物速率和浓度计算 根据《邵阳县福鑫建材有限公司常规检测报告》类比，改扩建项目氟化物产生浓度为1.62 mg/m3、产生速率为0.16kg/h、产生量为1.152t/a，排放浓度为0.77mg/m3、排放速率为0.073kg/h、排放量为0.526t/a。 ④机械设备尾气 机械设备主要为运输车辆等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，表现为间歇性特征，污染物排放量不大。 ⑤食堂产生的油烟 项目食堂采用液化气作为能源，废气产生量较小，因此本项目食堂产生的废气主要为油烟废气。项目食堂就餐人次约35人，按每人耗油量30g/d计算，全年耗食用油量为315kg/a。根据有关统计资料，日常烹饪过程中油烟发生量约为耗油量3%，则油烟产生量约为0.0315kg/d（9.45kg/a）。厨房设2个灶头、单个灶头排风量为2000m3/h计，每天工作2小时，则食堂油烟产生浓度为3.94mg/m3，项目拟在厨房安装高效油烟净化器，处理效率按60%计，则油烟排放量为3.78kg/a，排放浓度为1.58mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放标准2.0mg/Nm3的最高允许排放浓度，经屋顶排放。 |
| --- | --- |

表4-3  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 收集效率% | 工艺 | 去除效率% | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
| 破碎、筛分工序 | 破碎机、滚筒筛 | 有组织 | 颗粒物 | 20725 | 133.53 | 6.642 | 90 | 布袋除尘器 | 98 | 20725 | 2.68 | 0.133 | 2400 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | 0.738 | / | 封闭车间 | / | / | / | 0.738 |  |
| 焙烧工序 | 隧道窑 | 有组织 | 颗粒物 | / | 54.8 | 38.952 | 100 | 湿式双碱法脱硫除尘 | 79.6 | / | 11.2 | 7.704 | 7200 |
|  |  |  | SO2 |  | 242 | 170.64 | 100 |  | 80.2 |  | 48 | 32.616 |  |
|  |  |  | NOX |  | 20 | 14.112 | 100 |  | 0 |  | 20 | 13.752 |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | 1.62 | 1.152 | 100 |  | 52 |  | 0.77 | 0.526 |  |
| 原料运输、堆放、装卸 |  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | 5.72 | / | 地面硬化+三面围挡+洒水降尘等 | 80 | / | / | 1.114 | 2400 |
| 食堂油烟 |  | 有组织 | 油烟 | 4000 | 3.94 | 9.45kg/a | / | 油烟净化器 | 60 | 4000 | 1.58 | 3.78kg/a | 600 |

表4-4  废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表

| 行业类别 | 生产单元 | 生产设施 | 废气产污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染防治设施 |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施名称及工艺 | 是否为可行技术 |  |
| 砖瓦工业 | 隧道窑 | 隧道窑 | 焙烧 | 颗粒物、 SO2、 NOX、氟化物 | 有组织 | 湿式双碱法水膜脱硫除尘 | 是R 否□ | 一般排放口 |
|  | 原料制备 | 破碎机、滚筒筛 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 有组织 | 布袋除尘器 | 是R 否□ | 一般排放口 |
|  | 原料运输、堆放、装卸 |  |  | 颗粒物 | 无组织 | 地面硬化+三面围挡+洒水降尘等 | 是R 否□ | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、措施可行性分析 （1）原料运输、堆放、装卸中产生的粉尘 项目对原料堆棚进行封闭处理并定期洒水，场内道路硬化并安排专人定期打扫场内卫生，对路面进行洒水抑尘，可有效减少粉尘排放量，粉尘无组织排放量较小，对周围环境影响较小，措施可行。 （2）原料破碎、筛分过程中产生的粉尘 项目将破碎、筛分车间进行封闭处理，采取封闭式作业，并在破碎及筛分工序产尘点设置集气设施，废气经收集后引入布袋除尘器处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），生产生产过程中原料制备、成型等对于排放口产生颗粒物，采取袋式除尘为污染防治可行性技术。同时，根据现场调查可知，项目周边植被茂密，破碎、筛分粉尘经采取车间封闭+布袋除尘器处理后，粉尘无组织逸散量较小，对周围环境影响较小，措施可行。 （3）窑炉烟气 本项目隧道窑废气拟采用“湿式双碱法水膜脱硫除尘装置”处理，并按照当地政府政策要求安装烟气在线监控设备，并与环保部门联网，实时反应企业真实排污情况。 湿式双碱法水膜脱硫除尘工艺反应原理：双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物在脱硫剂再生池中用石灰还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，该部分脱硫渣集中收集，可破碎后回用于项目生产。双碱法脱硫除尘主要消耗的脱硫剂为石灰，氢氧化钠在脱硫过程中循环使用，有少量损耗（按理论总用量的10%计损耗量），需定期补充。 具体反应方程式如下： 1）2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O 2）Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3 脱硫后的反应产物进入再生池内用另一种碱，一般是Ca（OH）2进行再生，再生反应过程如下 Ca（OH）2 + Na2SO3 → 2 NaOH + CaSO3 Ca（OH）2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O +1/2H2O 存在氧气的条件下还会发生以下反应： Ca（OH）2 + Na2SO3 + 1/2O2 + 2 H2O → 2 NaOH + CaSO4·H2O 同时NaOH在一定反应条件下对NOX还有一定的去除作用： 2NaOH + 2NO + 3/ 2O2 →NaNO3 + H2O 本项目选择钠钙双碱法脱硫除尘工艺，以石灰石作为主脱硫剂，钠碱为助脱硫剂。由于在吸收过程中以钠碱为吸收液，脱硫系统不会出现结垢等问题，运行安全可靠，且由于钠碱吸收液和二氧化硫反应的效率比钙碱快很多，能在较小的液气比条件下，达到到较高的二氧化硫脱除率。 本项目使用的双碱法工艺流程图见下图： 脱硫塔 循环再生池 烟气 脱硫除尘渣 回用生产 烟囱 沉淀池 达标排放 补水、氢氧化钠、生石灰 图4-1 项目双碱法脱硫除尘工艺流程图 参照《浅议煤矸石烧结砖厂隧道窑废烟气治理技术》，碱液再循环过程中对水泵、管道、设备均无腐蚀与堵塞现象，吸收剂的再生和脱硫渣的沉淀发生在塔外，钠基吸收液吸收SO2速度快，故可用较小的液气比，可达到较高的脱硫效率。 根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），砖瓦工业生产过程中窑烟囱颗粒物及二氧化硫防治可行性技术主要为袋式除尘、湿式除尘、湿法脱硫技术、干法/半干法脱硫技术等，本项目采用湿式双碱法水膜脱硫除尘对颗粒物及二氧化硫进行治理，氮氧化物及氟化物参照陶瓷工业采取协同控制措施，属于可行性技术。同时，根据上文可知，通过处理后各污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单“表2新建企业大气污染物排放-人工干燥及焙烧”中最高允许排放浓度：颗粒物≤30mg/m3，二氧化硫≤150mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3，氟化物≤3.0mg/m3，处理后的烟气通过60m高的烟囱排放，对周边大气环境的影响较小。 （4）机械设备尾气 本项目运输车辆尾气量主要产生于原料、成品进出场过程，对沿线居民和空气环境有一定影响。由于项目运输沿线山地较多，植被茂密，汽车尾气大部分经植被吸收和大气扩散后，对周边环境不会造成明显影响。 （5）食堂油烟 本项目餐饮油烟经油烟净化器处理后经过油烟管道在楼顶排放，排放浓度为1.58mg/m3，排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求，措施可行。 3、项目废气污染源源强核算及相关参数 项目污染源核算见下表。 表4-1 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; G1（60m高排气筒，内径2m）; 颗粒物; 11.2; 1.07; 7.704. SO2; 48; 4.53; 32.616. NOX; 20; 1.91; 13.752. 氟化物; 0.77; 0.073; 0.526. 2; G2（15m高排气筒，内径0.3m）; 颗粒物; 2.68; 0.056; 0.133. 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 原料堆棚; 装卸、堆放; 颗粒物; 洒水降尘、三面围挡; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）; 1.0; 1.114. 2; 破碎车间; 破碎、筛分; 颗粒物; 封闭车间、布袋除尘器; 0.738. 3; 食堂; 油烟; 油烟; 高效油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0; 0.00378. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 9.689. 2; SO2; 32.616. 3; NOX; 13.752. 4; 氟化物; 0.526. 5; 油烟; 0.00378. 4、排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），制定本项目大气监测计划如表4-4所示： - 表4-4 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排污口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准（mg/m3）; 监测要求. 高度m; 内径m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测 因子; 监测 频次. 有组织; 窑炉废气排放口（DA001）; 60; 2; 50; 111.483906，26.985963; 一般排放口; 30; 窑炉废气排放口（DA001）; 颗粒物; 1次/半年，3次/1天. 150; SO2. 200; NOX. 3; 氟化物. 有组织; 破碎、筛分废气排放口（DA002）; 15; 0.3; 20; 111.483858,26.986799; 一般排污口; 30; 破碎、筛分废气排放口（DA002）; 颗粒物; 1次/半年，3次/1天. 备注; 项目应按照当地政府政策要求安装烟气在线监控设备，并与环保部门联网，实时反应企业真实排污情况。在线监控因子：烟尘、NOX、SO2、氟化物、含氧量、烟气量、温度、流速、湿度、压力. 厂界无组织; /; /; /; /; /; 1.0; 厂界四周; 颗粒物; 1次/年，3次/1天. 0.5; SO2. 0.02; 氟化物. 3、噪声 改扩建项目不新增生产设备，噪声源主要是现有工程的破碎机、搅拌机、引风机、制砖机械设备运行产生的噪声，噪声源强为75～95 dB（A）。本次改扩建项目委托湖南谱实检测技术有限公司对厂界噪声污染源进行了监测，监测结果见下表。 表4-5 项目厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 测点编号; 监测结果; 标准值. 2021.11.1; 2021.11.2; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东面1m处; 54; 43; 52; 44; 60; 50. 2#厂界南面1m处; 54; 44; 55; 44; 60; 50. 3#厂界西面1m处; 57; 43; 55; 42; 60; 50. 4#厂界北面1m处; 55; 44; 53; 44; 60; 50. 根据表4-5可知，项目厂界噪声各监测点均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响不大。 表4-6 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; Leq(A); 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 4、固废 本项目营运期产生的固废主要为废坯、废砖，脱硫除尘废渣、废润滑油和员工生活垃圾。 ①废坯、废砖：根据建设单位提供资料，制砖过程中切坯时产生的废泥坯和不合格砖坯产生量约为100t/a，全部作为原料回用于生产。砖坯焙烧后废砖块产生量约为产品总产量的1‰，则项目废砖的产生量为6万块/a，按标砖重量2.5kg/块折算，则废砖产生量为150t/a，全部作为原料回用于生产。 ②脱硫除尘废渣：脱硫除尘渣中的主要成分为亚硫酸钙和硫酸钙，亚硫酸钙为主，比例约为8:2，本项目SO2去除量为138.024t/a，按相对分子质量计算，则脱硫除尘渣中亚硫酸钙和硫酸钙的质量约为530.77t/a。一般页岩中的氟化物以其钙、镁盐类化合物为主，在本项目中由于高温焙烧而形成小型颗粒物存在于废气中，与废气中的其他颗粒物经脱硫塔水浴作用去除后基本混合在废水中，再经沉淀后最终混合在脱硫除尘渣中。本项目氟化物的去除量为0.626t/a，颗粒物的去除量为31.248t/a，则脱硫除尘渣中杂质的质量约为31.874t/a。综上所述，脱硫除尘渣固体物质质量共计约为562.65t/a，经收集后，加至搅拌机和制砖原料混合回用于生产。 ③雨水池泥沙：项目初期雨水经沉淀后方能回用或外排，会产生一定量沉渣，预计产生量为1.5t/a，可用于厂区作原料。 ④布袋除尘器收集的粉尘：布袋除尘器收集的粉尘产生量约为6.5t/a，全部作为原料回用于生产。 ⑤废润滑油：项目生产设备需要定期进行保养维护，会有一定的废润滑油产生，产生量约为40kg/a，属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油废物，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 生活垃圾：本项目共有员工35人，其中20人在项目内食宿，15人仅在项目内就餐，住宿人员生活垃圾人均产生量按0.54kg/d·人计，非住宿人员生活垃圾人均产生量按0.3kg/d·人计，则生活垃圾产生量为15.3kg/d，4.59t/a（一年按300天计）。 表4-7 项目产生固体废物一览表 序号; 固废名称; 废物识别; 产生量; 处置措施. 1; 废坯、废砖; 一般废物; 250t/a; 作为生产原料. 2; 脱硫除尘渣; 一般废物; 562.65t/a. 3; 雨水池泥沙; 一般废物; 1.5t/a. 4; 布袋除尘器收集的粉尘; 一般废物; 6.5t/a. 5; 废润滑油; 危险废物900-249-08; 0.04t/a; 委托资质单位处理. 6; 生活垃圾; 一般废物; 4.59t/a; 交由环卫部门处置. 环评要求项目设 1 个5m2危险废物暂存间，用于暂存危险废物。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，项目在收集、暂存、运送危废等过程中应采取以下环保措施： ①收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本项目产生的废润滑油应及时收集，且容器上必须粘贴相应的标签； ②暂存：危险废物暂存间要设立危险废物标志，地面要采取防渗漏措施，应有隔离设施，应设置安全照明设施及观察窗口； ③运输：项目应与具备危废处理资质的单位进行对接，危险废物运输使用专用车辆定期输送，运输车辆要有特殊标志，严格执行《危险废物转移联单管理办法》； 管理：建立健全的环境保护管理制度，建立危险废物转移台账制度。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目原辅材料不属于危险化学品，涉及的环境风险物质为废润滑油，Q值计算见表4-8。 表4-8 环境风险物质及其临界量比值Q的计算 序号; 物料名称; CAS号; 最大储存量 q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q. 1; 废润滑油; /; 0.04; 2500; 0.000016. 合计; /; /; /; 0.000016. 因此，本项目Q=0.000016＜1，项目环境风险潜势为I，只对环境风险进行简单分析。 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对生产过程所涉及的物质风险和生产设施风险进行识别。环境风险识别范围为：（1）物质风险识别范围：主要原辅助材料、燃料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。（2）生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 本项目风险类型主要为废润滑油泄漏和环保设施故障。 （1）废润滑油泄漏 项目生产设备定期保养维护会有一定的废润滑油产生，产生量约为40kg/a，暂存于危废间，若废润滑油容器发生破损会导致废润滑油通过地表渗入，可能会对区域土壤造成污染。项目废润滑油产生量不大，发生泄漏事故后及时处置对周边环境影响较小。为避免泄漏事故造成环境污染，环评要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单设置危废间（5m2），并设置围堰，保证废润滑油泄漏能有效收集。 （2）环保设施故障 项目环保设施故障主要为脱硫塔和布袋除尘器故障，导致炉窑烟气和粉尘事故排放。脱硫塔烟气采用在线监测，一旦发生事故排放可及时发现，通过增加碱液用量加强烟气处理效率，必要时停产检修。布袋除尘器发生故障时可立即停产检修。环评要求建设单位加强环保设施的日常维护，避免事故排放的发生。 综上所述，在建设单位按照评价的建议落实本报告提出的各项风险措施，可以有效防止事故发生或降低事故的损害程度，从环境风险角度分析，本项目的环境风险是可以接受的。 项目环境风险简单分析内容见表4-9。 表4-9 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵阳县福鑫建材有限公司年产6000万块页岩标砖改扩建项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳县; 下花桥镇; 大观村. 地理坐标; 经度; 111 度29分02.71秒; 纬度; 26度59分11.27秒. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果; 废润滑油泄漏和环保设施故障导致废气事故排放，发生事故后及时处置对周边环境影响较小. 风险防范措施要求; 设置危废间，并设置围堰，并定期交由资质单位处置等；加强废气处理设施的日常维护. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 采取风险防范措施、综合管理措施等可以有效防止事故发生或降低事故的损害程度，从环境风险角度分析，本项目的环境风险是可以接受的。. 6、污染物“三本账” - 建设项目污染物排放量“三本账” 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量（固体废物产生量）①; 现有工程 许可排放量 ②; 在建工程 排放量（固体废物产生量）③; 本项目 排放量（固体废物产生量）④; 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤; 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥; 变化量 ⑦. 废气; 颗粒物; 4.3t/a; 5.389t/a; 0; 9.689t/a; +5.389t/a. SO2; 16.308t/a; 33.48 t/a; 16.308 t/a; 0; 32.616t/a; +16.308t/a. NOX; 6.876t/a; 13.91 t/a; 6.876t/a; 0; 13.752t/a; +6.876t/a. 氟化物; 0.263t/a; 0.263t/a; 0; 0.526t/a; +0.263t/a. 油烟; 0.00945 t/a; 0; 0.00567t/a; 0.00378t/a; -0.00567 t/a. 废水; 化学需氧量; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 一般工业固体废物; 废坯、废砖; 150t/a; 100t/a; 0; 250t/a; +100t/a. 脱硫除尘渣; 97t/a; 465.65 t/a; 0; 562.65 t/a; +465.65 t/a. 雨水池泥沙; 0; 1.5t/a; 0; 1.5t/a; +1.5t/a. 布袋除尘器收集的粉尘; 3.25t/a; 3.25t/a; 0; 6.5t/a; +3.25t/a. 危险废物; 废润滑油; 0; 0.04t/a; 0; 0.04t/a; +0.04t/a. 生活垃圾; 生活垃圾; 2.295t/a; 2.295t/a; 0; 4.59t/a; +2.295t/a. 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 炉窑废气 | 颗粒物、SO2、NOX、氟化物 | 脱硫塔+60m烟囱 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013） |
|  | 破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间、布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 原料运输、堆放、装卸粉尘 | 颗粒物 | 洒水降尘，原料堆棚三面围挡 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 经隔油池、化粪池处理后由周边居民掏作农肥 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 经沉淀池处理后循环使用或回用于生产 | 不外排 |
| 声环境 | 场内设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 固体废物 | 垃圾桶、5m2危废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）化学品（片碱和石灰）单间存放并做好“四防措施”、加强日常管理； （2）设置危废间，并设置围堰，并定期交由资质单位处置等； （3）定期检查脱硫塔和布袋除尘器设备处理效率，一旦发现异常，应立即停止生产； （4）对原料棚进行防雨防渗处理，并定期检查地面的完整性，对有裂隙及破损的地面应及时修补好。 （5）加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可证。 2、项目建成试运行后，应及时进行环保竣工验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设选址可行，符合产业政策要求，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求。建设方在采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 ## 建议： 1、加强企业管理，搞好清洁文明生产，减少能耗、物耗。 2、提高环保意识、定期向环保行政主管部门汇报环境设施运转和污染物排放情况，自觉接受监督检查。 3、加强环境意识教育，指定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防治污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 4、建设单位必须严格落实竣工验收制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经自主验收后方能投入运行。并严格接受环保主管部门对环境保护工作的日常监督。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 4.3t/a |  |  | 5.389t/a | 0 | 9.689t/a | +5.389t/a |
|  | SO2 | 16.308t/a | 33.48t/a |  | 16.308t/a | 0 | 32.616t/a | +16.308t/a |
|  | NOX | 6.876t/a | 13.91t/a |  | 6.876t/a | 0 | 13.752t/a | +6.876t/a |
|  | 氟化物 | 0.263t/a |  |  | 0.263t/a | 0 | 0.526t/a | +0.263t/a |
|  | 油烟 | 0.00945t/a |  |  | 0 | 0.00567t/a | 0.00378t/a | -0.00567t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废坯、废砖 | 150t/a |  |  | 100t/a | 0 | 250t/a | +100t/a |
|  | 脱硫除尘渣 | 97t/a |  |  | 465.65t/a | 0 | 562.65t/a | +465.65t/a |
|  | 雨水池泥沙 | 0 |  |  | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 3.25t/a |  |  | 3.25t/a | 0 | 6.5t/a | +3.25t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 |  |  | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | +0.04t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.295t/a |  |  | 2.295t/a | 0 | 4.59t/a | +2.295t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①