- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：邵阳市广发再生资源回收有限公司改扩建项目

建设单位（盖章）：邵阳市广发再生资源回收有限公司

编制日期：二零二二年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵阳市广发再生资源回收有限公司改扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-430511-04-05-799044 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙明亮 | 联系方式 |  | 13887832188 |  |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （111度27分25.530秒，27度16分31.251秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  | 建设项目 行业类别 |  | “三十九、废弃资源综合利用业42”中“85金属废料和碎屑加工处理421”中的“废机动车、废钢、废铁处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 邵阳市北塔区发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 邵北发改备字【2022】12号 |
| 总投资（万元） | 8000 |  | 环保投资（万元） |  | 98 |
| 环保投资占比（%） | 1.225 |  | 施工工期 |  | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 31500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 邵阳市经济开发区为国务院批准的国家级经济技术开发区，根据《邵阳经开区规划范围及土地利用规划》可知，邵阳市经济开发区共两个片区，双清片区和北塔片区（原邵阳市经济开发区），本项目所在地属于北塔片区，北塔片区原规划面积6km2，目前核准面积6km2内已有4km2发展为城市居住用地，邵阳市人民政府拟将已发展为城市居住用地4km2调出，现有的北塔片区2km2的四至范围为东至黄桑路，北至中山路，南至南山路和枫江溪，西至北塔路和屈原路，主导产业为食品、纺织、医药，目前，原邵阳经开区形成了农产品加工、仓储物流、机械制造、轻工等产业的综合性开发区。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》，湖南省环境保护厅，湘环评函[2017]18号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》，本项目有部分扩建地块不属于邵阳市经济开发区北塔片区。邵阳市北塔区各部门于2022年9月针对该项目的建设进行了专题会议，会议中要求各部门要积极推动该项目的建设，区自然资源局要尽快办理好该项目的临时手续，条件成熟再办理正式用地手续，详细内容见附件9。环评要求，不在园区的地块需调规成功后方可进行建设。经济开发区的入园产业控制如下： 表1-1 邵阳市经济开发区环境准入条件清单 类别; 产业; 项目名单. 禁止准入行业清单; 先进装备制造业（主导）; 电镀企业. 医药（三类）; 工艺技术落后、污染严重的原料药制造业. 轻工（三类）; 制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业. 限制准入行业清单; 先进装备制造业（主导）; 劳动密集型、工艺技术落后的低端装备制造业、含电镀设施的企业. 医药（三类）; 使用化学合成工艺技术的化学原料药生产型企业. 轻工（三类）; 产生气型污染物的重污染企业. 允许准入行业清单; 先进装备制造业（主导）; 轨道交通装备业、工业机器人、环保设备、数控机床等高端装备制造业. 医药（三类）; 使用生物发酵工艺技术的化学原料药生产企业. 轻工（三类）; 功能性、差别化纤维制造业. 本项目为废旧资源利用项目，不属于园区禁止类和限制类项目，符合《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》产业规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为“C4210金属废料和碎屑加工处理”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）可知，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用-5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。根据国家发展和改革委员会商务部《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于市场禁止准入类、不违反市场准入相关的禁止性规定，因此，本项目不属于国家、地方禁止或限制投资的建设项目。 - 选址合理性分析 根据《湖南省商务厅关于做好报废机动车回收拆解企业资质认定工作的通知》（湘商建[2020]10号文，2020年9月8日）中明确了拆解经营场地需符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求；不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区。本项目选址于邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁，供电、给排水等均能依托市政管网，区域位置优势明显。项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，且不在生态红线范围内，符合生态红线要求。项目产生的污染物经采取相应的防治措施后，对周边环境影响较小。 因此，本项目选址较为合理。 - 平面布局合理性分析 本项目位于湖南省邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁，项目主出入口位于西南角，连接园区道路，方便物料运输。项目从北至南、从西至东依次布设报废车辆停车区、办公区、公共区及道路、主拆解车间、装卸区、1#钢铁加工车间、预拆解车间、2#钢铁加工车间、钢铁打包车间以及综合楼。项目雨水收集池位于厂区南部低洼处，方便雨水的收集。一般固废暂存间和危废间位于综合楼西部，分开设置，满足环保要求。项目总体布局较为合理。具体布置图见下图及附图3。 - 与相关政策符合性分析 - 与《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）相符性分析 表1-2 《报废机动车回收管理办法》相符性分析 规范要求; 本项目情况; 符合性. 具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范; 设备均为国内或国际先进设备；制定严格的拆解操作规范; 符合. 具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员; 具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员; 符合. 回收的报废机动车必须按照有关规定予以拆解；其中，回收的报废大型客车、货车等营运车辆和校车，应当在公安机关的监督下解体; 本顶目制定严格的拆解操作规范，拆解大型客车、货车等营运车辆前联系公安机关，拆解时在其监督下进行; 符合. 拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”; 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业; 符合. 拆解报废机动车，应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境，不得造成环境污染; 项目遵守国家环境法律法规，可实现污染物达标排放，对环境影响较小; 符合. 综上所述，本项目符合《报废机动车回收管理办法》中有关规定。 （2）与《报废机动车回收管理办法实施细则》（2020年9月1日起实施）相符性分析 表1-3 《报废机动车回收管理办法实施细则》相符性分析 规范要求; 本项目情况; 符合性. 拆解经营场地符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求，不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内; 项目选址符合邵阳市总体规划，不在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内; 符合. 符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、拆解技术规范，以及相应的专业技术人员要求; 项目按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、拆解技术规范进行设计，具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员; 符合. 符合环保标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348）要求; 项目符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348）要求; 符合. 具有符合国家规定的生态环境保护制度，具备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废物有妥善处置方案; 项目运营过程配套有相应的污染防治措施，可确保达标排放；固体废物拟采取的措施，符合综合利用、合理处置的原则，不会造成二次污染; 符合. 回收拆解企业在回收报废机动车时，应当核验机动车所有人有效身份证件，逐车登记机动车型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等信息，并收回下列证牌：（一）机动车登记证书原件；（二）机动车行驶证原件；（三）机动车号牌。回收拆解企业应当核对报废机动车的车辆型号、号牌号码、车辆识别代号、发动机号等实车信息是否与机动车登记证书、机动车行驶证记载的信息一致; 本项目对回收车辆进行检查及登记; 符合. 报废机动车“五大总成”和尾气后处理装置，以及新能源汽车动力蓄电池不齐全的，机动车所有人应当书面说明情况，并对其真实性负责。机动车车架（或者车身）或者发动机缺失的应当认定为车辆缺失，回收拆解企业不得出具《报废机动车回收证明》; 项目不回收拆解机动车车架（或者车身）或者发动机缺失的车辆; 符合. 回收拆解企业拆解报废机动车应当符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求，并建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年; 项目建成后，按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求进行报废机动车回收、拆解。本项目厂区建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年; 符合. 回收拆解企业应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物; 项目运营期按照相关环保要求，拟建立固废管理台账，并如实在“全国固体废物管理信息系统”进行填报；按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物; 符合. 回收拆解企业应当建立报废机动车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。回收拆解企业应当对出售用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息; 项目运行后建立报废机动车零部件销售台账，拆解产生用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，车架录入原车辆识别代号信息; 符合. 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业; 具备再制造条件的“五大总成”回收定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。不具备再制造条件的“五大总成”作为废金属出售给钢铁企业作为冶炼原料; 符合. 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。 回收拆解企业拆解的尾气后处理装置、危险废物应当如实记录，并交由有处理资质的企业进行拆解处置，不得向其他企业出售和转卖。回收拆解企业拆卸的动力蓄电池应当交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或者符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业; “五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的标明“报废机动车回用件”出售; 符合. 禁止任何单位或者个人利用报废机动车“五大总成”拼装机动车; 本项目拆解产生“五大总成”全部作为产品外售; 符合. 综上所述，本项目符合《报废机动车回收管理办法实施细则》中有关规定。 （3）与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相符性分析 表1-4 《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相符性分析 类别; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 场地建设要求; a）符合所在地城市总体规划或国土空间规划；b）符合GB50187、HJ348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区；c）项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内; 项目符合邵阳市城市总体规划，占地不在环境敏感区内; 符合. 企业最低经营面积（占地面积）要求：Ⅱ档~Ⅳ档地区为15000m2; Ⅲ档地区，总经营面积31500m2; 符合. 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求; 拆解场地和贮存场地的地面硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求; 符合. 拆解场地应为封闭或半封闭车间，应通风、光线良好，安全防范设施齐全; 拆解场地为半封闭车间，按建设防火要求配置灭火器、消防栓等; 符合. 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施; 固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施，配套设置积液池、围堰等应急泄露防范设施; 符合. 具备动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄露出的电解液、冷却液等有毒有害液体; 项目废蓄电池暂存在危废暂存间，与其他危废分区堆放，地面按要求防腐防渗; 符合. 设施设备要求; a）车辆称重设备；b）室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；c）车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替; 项目厂区设置地磅用于报废车辆称重；拆解预处理平台设置防雨顶棚; 符合. 安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；满足GB50016规定的消防设施设备；应急救援设备; 项目将配套安全气囊引爆装置；本项目将在车间内外配套满足GB 50016规定的消防设施设备及应急救援设施; 符合. 满足HJ 348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；c）机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；d）分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器; 项目废油液、废制冷剂将分别设置专用可密封的暂存容器暂存。废蓄电池及机油滤清器采用专用容器暂存，并分区存放; 符合. 技术人员要求; 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗; 相关岗位的操作人员均按规定持证上岗; 符合. 环保要求; 报废机动车拆解过程应满足HJ 348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求; 采取“清污分流制”; 符合. 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理; 各类废弃物的收集、暂存及转移按照国家环境保护相关管理标准及要求进行管理; 符合. 应满足GB 12348中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求; 本项目无大的高噪设备，经采取相关减震、隔声等措施后厂界噪声可达标排放; 符合. 综上所述，符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求。 - 与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）相符性分析 表1-5 《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）相符性分析 类别; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。; 本项目对汽车拆解过程中产生的各项污染物进行了合理处置，不产生二次污染。; 符合. 报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。; 项目位于工业园区，不在环境敏感区内; 符合. 报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。; 项目具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。; 符合. 报废机动车回收拆解企业应根据 HJ 1034、HJ 1200 等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。; 项目建成后依法依规办理排污许可证; 符合. 报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。; 项目按照《报废机动车回收管理办法实施细则》等依规开展报废机动车拆解工作; 符合. 报废机动车回收拆解企业应依据 GB 22128 等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 项目根据 GB 22128 等相关规定依法开展拆解作业; 符合. 报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。; 项目严格遵守“三同时”环境管理制度; 符合. 报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 项目报废机动车回收拆解及贮存过程满足环境保护相关要求，符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 符合. 基础设施污染控制要求; 报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括：a）整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）；b）动力蓄电池拆卸区；c）铅蓄电池拆卸区；d）电池分类贮存区；e）拆解区；f）产品（半成品；不包括电池）贮存区；g）破碎分选区；h）一般工业固体废物贮存区；i）危险废物贮存区。; 项目划分不同区域，包括办公区和作业区，其中汽车拆解作业区进行了分区设置; 符合. 报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求：a）作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要；b）不同的功能区应具有明显的标识；c）作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合GB50037的防油渗地面要求；d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；e）拆解区应为封闭或半封闭建筑物；f）破碎分选区应设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染；g）危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理；h）不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足GB18597中其他相关要求；i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足HJ519中其他相关要求；j）动力蓄电池拆卸、贮存区应满足HJ1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；k）各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。. 报废机动车回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。; 项目道路均进行硬化，并定期进行维护和管理; 符合. 报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照GB/T50483的要求设置初期雨水收集池。; 项目采取雨污分流制。雨水经厂区雨水沟排入雨水收集池沉淀处理后汇入市政雨水管网，生活污水经隔油池和化粪池处理后经市政管网汇入江北污水处理厂处理; 符合. 污染控制要求; 传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。; 本项目在报废汽车进入厂区后在拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废油液，并设置移动式废气收集处理器（活性炭）处理非甲烷总烃; 符合. 报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。; 项目报废车辆在进场时先进行检查，对问题车辆进行标记，优先处理; 符合. 报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。; 项目废制冷剂采用专用收集在密闭容器中，定期由有相应资质的企业进行处理与处置，动力蓄电池进行单独贮存; 符合. 动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。; 项目动力蓄电池进行单独贮存; 符合. 报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。; 项目不尽兴熔炼，严格按照拆解步骤进行工作; 符合. 报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。; 建设单位不焚烧废电线电缆、废轮胎和其他废物。; 符合. 报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。; 建设单位严格按照改要求进行管理; 符合. 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。; 项目设置单独的危废暂存间，危险废物均分类储存在危废间内，定期交由资质单位处置; 符合. 报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。. 报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。; 项目固废分类收集，产物外售，危废委托资质单位处置，一般固废由相应公司处置; 符合. 报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录A。如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。; 项目不进行汽车拆解的深加工，拆解产物去向符合附录A; 符合. 报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。; 汽车拆解油箱中的燃料均分类收集; 符合. 污染物排放要求; 报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。; 项目初期雨水设置有雨水收集池，生活污水设有隔油池和化粪池，废水经处理后经市政网管汇入江北污水处理厂; 符合. 报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合GB16297、GB37822规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。 报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。 报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足GB14554中的相关要求。 报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。; 项目外排废气满足排放标准要求。项目采取移动式烟尘净化器（布袋）、移动式废气收集处理器（活性炭）、洒水抑尘等措施对废气进行处理，并对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收；。; 符合. 报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足GB12348中的相关要求。对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。; 对高噪声设备设置隔声、减震等措施，厂界噪声能满足相应标准要求; 符合. 一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足GB18599的其他相关要求；危险废物应满足GB18597中的其他相关要求。; 项目固废进行分类处理，建设有一般固废暂存间和危废暂存间; 符合. 企业环境管理要求; 企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染： a）建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求； b）分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。; 项目建成后建设单位将建设一般固废暂存间，并建立台账，落实一般固废管理办法; 符合. 企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染： a）制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足HJ1259相关要求； b）交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同； c）拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作； d）转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。; 项目建成后建设单位将建设危废暂存间并与危废资质单位签订合同，严格按照危废管理办法进行操作；并变更排污许可证、制定自行监测方案。; 符合. 报废机动车回收拆解企业应按照HJ819等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告记录应至少保存3年。. 自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急监测方案等。. 报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的，应委托具有监测服务资质的单位监测。. 报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容： a）有关环境保护法律法规要求； b）企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施； c）环境污染物的排放限值； d）污染防治设备设施的运行维护要求； e）发生突发环境事件的处理措施等。; 项目建成后建设单位将定期对员工安排培训; 符合. 报废机动车回收拆解企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。; 项目建成后将按要求编制应急预案; 符合. 综上所述，本项目在严格落实各种污染防治及管理措施后，项目符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）中有关建设及运行的环保要求。 （5）与其他政策文件相符性分析 对照《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号）、《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体﹝2019﹞3号）及与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气﹝2017﹞121号）相符性分析 表1-6 与相关污染防治措施规范的符合性分析 规范名称; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 《废电池污染防治技术政策》; 废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。废铅蓄电池的贮存场所应有防止电解液泄漏的设施。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸; 项目拆解产生的废蓄电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，废蓄电池临时贮存在危废暂存间，与其他危废分区存放，废蓄电池贮存区地面设防腐防渗耐酸地面，周边设置围堰，并规范化设置危险废物识别标志; 符合. 废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池; 项目拆解产生的废蓄电池拟严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置，产生的废电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存; 符合. 应避免废电池进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置；在对废电池进行填埋处置前和处置过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出; 项目拆解过程不对废蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。项目拆解产生的废蓄电池存放在专用的危险废物暂存间，与生活垃圾分开存放，并严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置; 符合. 《废铅蓄电池污染防治行动方案》; 依法依规将废铅蓄电池交送正规收集处理渠道，严厉打击非法收集拆解废铅蓄电池、非法冶炼再生铅等环境违法犯罪行为。对无危险废物经营许可证接收废铅蓄电池，不按规定执行危险废物转移联单制度，非法处置废酸液，以及非法接收“倒酸”电池、再生粗铅、铅膏铅板等行为依法予以查处; 项目拆解产生的废蓄电池临时存放在专用的危险废物暂存间，严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置; 符合. 《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目; 本项目为报废汽车拆解项目，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集; 项目拆解过程中主要涉及废油液抽取过程产生的挥发性有机废气排放。废油液采用专用密闭式真空收集器收集，收集的废油采用密闭式包装桶进行包装，并严格按危险废物管理和处置要求进行处置; 符合. 综上，项目符合相关政策文件的要求。 5、与《关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发【2022】23号）符合性分析 根据《关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发【2022】23号），新增主要污染物排放量的“两高”项目，应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评【2020】36号）有关要求，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的削减措施，实现污染物排放量“等量削减”或“倍量削减”，环评审批及技术评估时应认真审核区域污染物削减方案，对削减替代源逐一核实，评估污染物削减措施的可靠性和合理性。 - 本扩建项目为金属回收和汽车拆解项目，不涉及“两高”项目扩建，因此，符合《关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发【2022】23号）要求。 - 6、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 （1）与生态红线相符性分析 本项目位于邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁，不在邵阳市北塔区划分生态红线范围内，周边无自然保护区、饮用水源保护区、基本农田及公益林等生态保护目标，符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量利用底线符合性分析 根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地声环境和水环境符合环境功能区划，项目区域PM2.5超标。项目采取移动式烟尘净化器（布袋）处理切割废气，采用移动式废气收集处理器（活性炭）处理非甲烷总烃，同时对装卸粉尘采取洒水抑尘，控制卸料落差、及时清扫等措施，营运期粉尘对环境的影响较小；营运期产生的其他污染物经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目运营过程中所用的资源主要为水、电，原料充足。项目采用的机械设备无淘汰类，项目生产废水均实现综合利用，减少了水资源的消耗量，符合资源利用上限要求。 - 与环境准入负面清单的对照 - 本项目位于邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁，根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，邵阳经济开发区环境管控单元编码为ZH43050220002，单元分类属于重点管控单元，管控要求如下： 表1-7 “三线一单”管控符合性分析 管控维度; 管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）在城规调整未落实前，不得引进三类工业企业。 （1.2）禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。; 本项目不属于三类工业企业；不属于重污染企业。. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实行雨污分流。北塔园区污水经江北污水处理厂排入枫江溪，双清园区污水经进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。 （2.2）废气：推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目废水实行雨污分流制，污水进江北污水处理厂；废气经处理后能达到相关标准要求；危废交由资质单位处置。符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; （3.1）建立健全环境风险防控体系，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。严格建设用地准入管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。强化未利用地环境管理。 （3.4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，建立分类清单。优先保护未污染和轻微污染耕地，安全利用中轻度污染耕地，严格管控重度污染耕地。; 项目营运期危废交由资质单位处置，建成后将依法依规办理应急预案。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：能源：落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源。提高用气普及率；积极推广液化气、天然气等替代燃料。到 2020 年，能源消费总量控制在1149.77 万吨标煤以下，单位 GDP 能源消费量控制在 0.581 吨标煤/万元以下。 （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。到 2020 年，北塔区万元工业增加值用水量不高于 59 立方米/万元，用水总量不超过 1.31 亿立方米；双清区万元工业增加值用水量不高于 57 立方米/万元，用水总量不超过 0.9 亿立方米 （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。2020 年，园区单位工业用地工业总产值 0.11 亿元/公顷。园区单位面积土地投资强度不低于200 万元/亩。; 项目营运期无需使用煤炭和天然气，符合资源开发效率要求。. 综上，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中的管控要求，符合《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环评[2016]95号）“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）”的管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 邵阳市广发再生资源回收有限公司位于湖南省邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁。2018年7月委托长沙振华环境保护开发有限公司编制了《邵阳市广发再生资源回收有限公司废旧钢铁回收利用建设项目》，于2018年8月取得邵阳市环境保护局北塔分局出具的环评批复（邵北环评字【2018】20号，详见附件5），生产规模为：年回收利用废钢铁1万t。2020年9月委托湖南安康时代检验检测有限公司编制了《邵阳市广发再生资源有限公司废旧钢铁回收利用建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，完成了自主验收（验收组意见详见附件6）。2020年3月取得固定污染源排放登记回执，登记编号为：91430500MA4PLA324E001W（见附件7）。 2022年5月，邵阳市广发再生资源回收有限公司与邵阳市北塔区人民政府签订了项目投资框架协议书，拟投资8000万元在邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁，建设邵阳市广发再生资源回收有限公司改扩建项目，年回收利用废钢铁40万t、拆解汽车1万台，其中拆解汽车1万台包括小型汽车7000辆、大中型汽车2000辆、摩托车500辆、电动自行车500辆。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定和相关要求，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于该名录中本项目属于分类管理名录中的“三十九、废弃资源综合利用业42——85金属废料和碎屑加工处理421，废机动车、废钢、废铁处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应编制环境影响报告表。邵阳市广发再生资源回收有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价公司组织有关人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 - 2、项目建设内容及规模 项目位于邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁，建设单位拟投资8000万元建设邵阳市广发再生资源回收有限公司改扩建项目，将汽车拆解的主拆解区设置在现有厂房内，同时将废钢铁加工生产线移至新建的1#废钢铁加工车间，现有项目的生产设备及工艺均保持不变。项目扩建完成后，年回收利用废钢铁40万t、拆解汽车1万台，其中拆解汽车1万台包括小型汽车7000辆、大中型汽车2000辆、摩托车500辆、电动自行车500辆。扩建后项目总占地面积31500m2，建设内容主要为办公区、装卸区、综合楼、主拆解区、预拆解区、钢铁回收区、报废车辆停放区及相应的配套设施。主要建设内容见下表。 本项目废钢铁回收为一般加工项目，主要将收购来的废钢铁进行简单机械加工（破碎、分选等，不涉及熔炼），最终得到用于炼钢的炉料。项目本身不涉及钢铁压延冶炼，加工处理后的钢铁，外售给有关钢铁企业作为炼钢炉料使用。 表2-1 本项目工程组成情况 类别 名称; 建筑物名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 主拆解车间; 钢架结构，占地面积为2700m2，设置汽车拆解平台等设备，包括小车、大车、摩托车拆解，地面硬化、防雨防渗; 依托现有封闭式钢结构厂房，将现有生产线移至1#加工车间. 预拆解车间; 两栋，占地面积分别为2000m2，用于报废车辆预拆解，地面硬化、防雨防渗; 新建. 废钢铁打包 车间; 占地面积为2000m2，用于废钢剪切压实，地面硬化、防雨防渗; 新建. 废钢铁加工 车间1#; 占地面积2000m2，地面硬化、防雨防渗; 新建，作为现有项目生产车间. 废钢铁加工 车间2#; 占地面积2000m2，地面硬化、防雨防渗; 新建. 辅助 工程; 办公区; 占地面积2000m2，包括办公、宿舍和地磅; 依托现有. 综合楼; 3F，建筑面积800m2; 新建. 装卸区; 占地面积4000m2，地面硬化; 新建. 公共区; 占地面积4500m2; 新建. 报废车辆 停放区; 占地面积为5000m2，用于贮存报废汽车，地面硬化、防雨防渗; 新建. 公用 工程; 供水; 由市政自来水管网供给; 依托现有项目. 供电; 由市政供电管网供给; 依托现有项目. 排水; 项目营运期无生产废水外排，生活污水经隔油池和化粪池处理后经市政管网汇入江北污水处理厂处理，初期雨水经雨水收集池沉淀后经市政管网汇入江北污水处理厂; /. 环保 工程; 废水处理; 初期雨水; 雨水收集池; 新建. 生活污水; 隔油池+化粪池; 新建隔油池. 废气处理; 废油液抽取废气; 移动式废气收集处理器（活性炭）; 新建. 装卸废气; 洒水抑尘，控制卸料落差、及时清扫; 新建. 剪切和切割废气; 移动式烟尘净化器（布袋）; 新建. 食堂油烟; 油烟净化器+排烟竖井; 新建. 噪声处理; 封闭厂房、减震垫、隔声; 新建. 固废处理; 垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间; 新建. 风险防范措施; 危废暂存间进行防渗、设置围堰等; 新建. 3、项目主要产品方案及原辅材料 项目主要汽车拆解原材料为报废机动车，包括报废小型汽车、报废大中型汽车、摩托车和电动自行车。本项目仅接收一般性质使用机动车的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车辆等特殊装备机动车。本项目仅涉及到汽车的拆解，除金属材质的物质外，其余物质不进行进一步的拆分、破碎和处理，如蓄电池、各种电子零部件从汽车上拆除后，不再进行拆解，将尽快由有资质的单位进行转运、处理。 本项目各类车辆拆解数量进行归纳整理，本项目拆解明细见下表2-2~2-5，项目主要产品方案见表2-7，主要原辅材料及能源消耗情况见表2-8。 表2-2 报废小型汽车拆解明细一览表 序号; 主要物件; 单车产出量（kg）; 7000辆总产出量（t）. 主产品. 1; 废旧钢铁; 车门; 300; 2100. 2; 车身; 200; 1400. 3; 悬架; 250; 1750. 4; 油箱; 50; 350. 5; 废旧有色金属; 有色金属; 80; 560. 6; 发动机; 150; 1050. 7; 变速器; 20; 140. 8; 散热器; 10; 70. 9; 废旧塑料; 塑料; 40; 280. 10; 保险杠; 170; 1190. 11; 废旧橡胶; 轮胎; 50; 350. 12; 玻璃; 玻璃; 30; 210. 副产品及废物. 13; 尼龙布（内饰、安全带等）; 5; 35. 14; 废海绵、皮革（座椅等）; 300; 2100. 15; 废燃油（汽油或柴油）; 1; 7. 16; 废油液（发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质等）; 1; 7. 17; 废油液（防冻剂等）; 0.5; 3.5. 18; 制冷剂（氟利昂）; 0.5; 3.5. 19; 废尾气净化催化剂; 0.2; 1.4. 20; 电子电器部件; 1; 7. 21; 含多氯联苯的电容器（少部分车辆含有）; 0.2; 1.4. 22; 废铅蓄电池; 10; 70. 23; 锂离子等动力电池; 4; 28. 24; 废液化气罐; 0.05; 0.35. 25; 引爆后的安全气囊; 1; 7. 26; 其他不可利用物（一般工业固体废物）; 2.6; 18.2. 合计; 1677.05; 11739.35. 表2-3 报废大中型汽车拆解产品明细表 序号; 主要物件; 单车产出量（kg）; 2000辆总产出量（t）. 主产品. 1; 废旧钢铁; 车门; 1200; 2400. 2; 车身; 600; 1200. 3; 悬架; 450; 900. 4; 油箱; 70; 140. 5; 废旧有色金属; 有色金属; 240; 480. 6; 发动机; 350; 700. 7; 变速器; 40; 80. 8; 散热器; 50; 100. 9; 废旧塑料; 塑料; 160; 320. 10; 保险杠; 900; 1800. 11; 废旧橡胶; 轮胎; 120; 240. 12; 玻璃; 玻璃; 150; 300. 副产品及废物. 13; 尼龙布（内饰、安全带等）; 10; 20. 14; 废海绵、皮革（座椅等）; 800; 1600. 15; 废燃油（汽油或柴油）; 2; 4. 16; 废油液（发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质等）; 2; 4. 17; 废油液（防冻剂等）; 3; 6. 18; 制冷剂（氟利昂）; 1; 2. 19; 废尾气净化催化剂; 0.5; 1. 20; 电子电器部件; 2; 4. 21; 含多氯联苯的电容器（少部分车辆含有）; 1.5; 3. 22; 废铅蓄电池; 16; 32. 23; 引爆后的安全气囊; 2; 4. 24; 其他不可利用物（一般工业固体废物）; 5; 10. 合计; 5175; 10350. 表2-4 报废摩托车拆解产品明细表 序号; 主要物件; 单车产出量（kg）; 500辆总产出量（t）. 主产品. 1; 废旧钢铁; 车身; 25; 12.5. 2; 悬架前后桥; 20; 10. 3; 油箱; 8; 4. 4; 废旧有色金属; 发动机; 25; 12.5. 5; 变速器; 3; 1.5. 6; 散热器; 0.5; 0.25. 7; 废旧塑料（包括塑料、保险杠等）; 塑料; 7.5; 3.75. 8; 废旧橡胶（轮胎等）; 轮胎; 20; 10. 副产品及废物. 9; 废海绵、皮革（座椅等）; 5; 2.5. 10; 废燃油（汽油或柴油）; 0.1; 0.05. 11; 废油液（发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质等）; 0.1; 0.05. 12; 废尾气净化催化剂; 0.2; 0.1. 13; 废电子元器件; 0.1; 0.05. 14; 废铅蓄电池; 3; 1.5. 15; 其他不可利用物（一般工业固体废物）; 2; 1. 16; 废滤清器; 0.5; 0.25. 合计; 120; 60. 表2-5 报废电动自行车拆解明细一览表 序号; 拆解产物名称; 单车产出量（kg）; 500辆总产出量（t）. 1; 钢铁（包括车门、车身、悬架前后桥、方向盘）; 40; 20. 2; 有色金属（包括发动机、变器、散热器、消声器、油箱、螺丝等）; 30; 15. 3; 橡胶; 15; 7.5. 4; 塑料; 7.5; 3.75. 5; 织布及废皮革（包括安全带、内饰、座椅等）; 5; 2.5. 6; 废电子元器件; 0.1; 0.05. 7; 废铅蓄电池; 3; 1.5. 8; 其他不可利用物（一般工业固体废物）; 1.5; 0.75. 合计; 102.1; 51.05. 本项目各车型车辆拆解明细汇总见表2-6。 表2-6 项目拆解总产出一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 固废量（t/a）; 最终产品量（t/a）. 1; 废旧钢铁（包括车门、车身、悬架、油箱 等）; 10286.5; /. 2; 废旧有色金属（包括有色金属、发动机、 变速器、散热器等）; 3209.25; /. 3; 废旧塑料（包括塑料、保险杠等）; 3597.5; /. 4; 废旧橡胶（轮胎等）; 607.5; /. 5; 玻璃; 510; /. 6; 尼龙布（内饰、安全带等）; 55; 55; /. 7; 废海绵、皮革（座椅等）; 3705; 3705; /. 8; 废燃油（汽油或柴油）; 11.05; 11.05; /. 9; 废油液（发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质等）; 11.05; 11.05; /. 10; 废油液（防冻剂等）; 9.5; 9.5; /. 11; 制冷剂（氟利昂）; 5.5; 5.5; /. 12; 废尾气净化催化剂; 2.5; 2.5; /. 13; 电子电器部件; 11.1; 11.1; /. 14; 含多氯联苯的电容器（少部分车辆含有）; 4.4; 4.4; /. 15; 废铅蓄电池; 105; 105; /. 16; 锂离子等动力电池; 28; 28; /. 17; 废液化气罐; 0.35; 0.35; /. 18; 引爆后的安全气囊; 11; 11; /. 19; 其他不可利用物（一般工业固体废物）; 29.95; 29.95; /. 20; 废滤清器; 0.25; 0.25; /. 合计; 22200.4; 3989.65; 18210.75. 表2-7 主要产品方案 产品; 产量（t/a）; 备注. 汽车拆解; 废旧钢铁; 10286.5; 主要包括车门、车身、悬架、油箱等. 废旧有色金属; 3209.25; 主要包括有色金属、发动机、变速器、散热器等. 废旧塑料; 3597.5; 主要包括塑料、保险杠等. 废旧橡胶; 607.5; 主要为轮胎等. 玻璃; 510; /. 钢铁回收; 压块料; 20万; 规格为700×700×1000mm. 剪切料; 20万; 600mm以下. 表2-8 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 年耗量; 最大储存量; 来源. 汽车拆解; 小型汽车; 7000辆; 500辆; 邵阳地区报废机动车车主或所属单位. 大中型汽车; 2000辆; 200辆. 摩托车; 500辆; 50辆. 电动车; 500辆; 50辆. 活性炭; 0.2t/a; 0.1t; 外购. 钢铁回收; 各种规格的废旧钢铁; 401023.82t; /; 各回收站外购. 氧气; 500瓶; （100L）10瓶; 10L/瓶，外购. 乙炔; 100瓶; （32kg）2瓶; 16kg/瓶，外购. 能源; 水; 690m3; /; 由市政管网供给. 电; 40万（kW·h）; /; 由市政管网供给. 废旧钢铁的主要来源：全部都是由邵阳地区的废钢铁回收公司（或个人）供应，不直接从生产企业或社会生活中收集废钢铁。原料废钢铁入厂前，都是经各供料公司筛检、拆解过的零散废钢件。 报废机动车主要来源：均从邵阳地区（主要是邵阳市区域）回收，主要来自报废机动车拥有单位或者个人。报废机动车是指达到国家机动车强制报废标准，或者经检验符合报废机动车运行安全技术条件或者国家机动车污染物排放标准的机动车。 报废机动车拥有单位或者个人应当及时向公安机关办理机动车报废手续。公安机关应当于受理当日，向报废机动车拥有单位或者个人出具《机动车报废证明》，并告知其将报废机动车交售给报废机动车回收企业。报废机动车拥有单位或者个人及时将报废机动车交售给报废机动车回收企业。报废机动车回收企业凭《机动车报废证明》收购报废机动车，并向报废机动车拥有单位或者个人出具《报废机动车回收证明》。报废机动车拥有单位或者个人凭《报废机动车回收证明》，向汽车注册登记地的公安机关办理注销登记。 4、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-9。 表2-9 项目主要生产设备一览表 5、劳动定员 序号; 设备名称; 数量; 主要参数; 备注. 1、汽车拆解生产设备. 1.1; 油水分离器; 2台; /; 新增设备. 1.2; 吊车; 1台; /; 新增设备. 1.3; 氟利昂收集器; 1套; /; 新增设备. 1.4; 翻转平台; 1套; /; 新增设备. 1.5; 放油平台; 1套; /; 新增设备. 1.6; 放油机专用器; 1台; /; 新增设备. 1.7; 行吊; 2台; /; 新增设备. 1.8; 拆解平台; 1台; /; 新增设备. 1.9; 大型气泵装置; 1套; /; 新增设备. 1.10; 等离子切割机; 1台; /; 新增设备. 1.11; 举升平台; 1台; /; 新增设备. 1.12; 安全气囊引爆装置; 2套; /; 新增设备. 2、钢铁回收生产设备. 2.1; 剪切机; 4台; T800、T1000、T315、T8; 新增设备，用于剪切. 2.2; 打包机; 2台; T630、T1000; 新增设备，用于打包. 2.3; 铲车; 3台; 夏工30和50、柳工50; 新增设备，用于转运. 2.4; 抓机; 6台; 三一195、柳工60、徐工150、斗山55、夏工150、三一70; 新增设备，用于装卸、打包、剪切. 2.5; 叉车; 2台; 3.5T; 新增设备，用于转运. 2.6; 磁选机; 1台; /; 新增设备，用于分选. 现有项目劳动定员3人，均不在厂内食宿，一班制作业，每班工作8小时，全年生产300天。扩建项目新增工作人员20人，均在项目内就餐，其中10人在项目内住宿，工作制度保持不变。 - 6、公用工程 （1）给水 项目用水均由当地自来水管网提供。项目用水主要为生活用水。项目新增工作人员20人，均在项目内就餐，其中10人在项目内住宿。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）同时参考同类型项目，住宿员工生活用水量按150L/人·d计，非住宿员工生活用水量按80L/人·d计，则项目员工生活用水量为690m3/a。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水沟排入雨水收集池沉淀处理后汇入市政雨水管网，生活污水经隔油池和化粪池处理后经市政管网汇入江北污水处理厂处理达标后排入资江。水平衡图见图1-1。 生活用水 新鲜水 690 损耗138 隔油池和化粪池 552 市政管网 552 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 依托现有项目，由当地供电电网供给，本项目设有配电房。 7、项目平面布置 本项目位于湖南省邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁，项目主出入口位于西南角，连接园区道路，方便物料运输。项目从北至南、从西至东依次布设报废车辆停车区、办公区、公共区及道路、主拆解车间、装卸区、1#钢铁加工车间、预拆解车间、2#钢铁加工车间、钢铁打包车间以及综合楼。项目雨水收集池位于厂区南部低洼处，方便雨水的收集。一般固废暂存间和危废间位于综合楼西部，分开设置，满足环保要求。项目总体布局较为合理。具体布置图见下图及附图3。 图2-2 项目平面布置示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺和产排污环节： - 1、钢铁回收生产工艺流程 分选 压块 剪切 原料 成品 装卸 G、N S、N N G、N - 图2-3 钢铁生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目辐射检测交由第三方单位，厂区内只进入和储存辐射检测合格的钢铁原料。本项目废旧钢材加工仅为简易物理过程，无熔炼与金属表面处理等工艺。 ①装卸：合格的原料经运输车辆运至原料区进行卸料，此环节会产生粉尘和噪声。 ②分选：由磁选机筛选出不是钢铁的杂质，再经人工分选钢铁的厚度，用叉车进行分类，分为轻薄料和厚重料，此环节会产生固废和噪声。 ③压块、剪切：经分选后的轻薄料压块成700×700×1000mm的大小，厚重料经剪切600mm以下的大小，此环节会产生废气、噪声。 ④项目成品运往成品堆场区暂存，最终出售给湖南省内、外合规炼钢企业。 - 汽车拆解生产工艺流程 根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号），拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合包装人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）、《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）相关要求，本项目的拆解工艺主要包括报废汽车预处理、拆解、分类收集和处置，不涉及深度处理和危险废物处理。与传统燃料汽车相比，摩托车无拆除安全气囊、回收空调制冷剂、拆除空调器等工序。 图2-4 汽车拆解工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）检查和登记 ①报废机动车通过拖车或直接开进厂区待拆车辆暂存区。报废汽车进厂后，人工检查废旧汽车发动机、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗漏。 ②对废旧汽车进行信息登记注册并拍照，将其主要行车信息（废旧汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期）录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。 ③将废旧汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 ④向废旧汽车车主发放《废旧汽车回收证明》及有关注销书面材料。 （2）临时堆存 本项目废旧汽车主要来源为当地废旧汽车回收点和回收站，大多采用拖车拖进场地或由货车装载进场登记，进入车间拆解之前将在报废车辆堆放区进行临时堆放存储，按照以下要求进行堆放： ①应避免侧放、倒放，如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，以防掉落，且叠放时外侧高度不超过3m，内侧高度不超过4.5m；对大型车辆应单层平置。如果为框架结构，要考虑其承重安全性，做到结构合理，可靠性好，并且能够合理装卸，而对存储高度没有限制。 ②应与其他废弃物分开存储。 ③堆场地面进行硬化和防渗处理，防止废油液渗漏引起地下水污染。 ④堆场外沿修建雨水收集沟，内沿设置废油收集沟，将废油液收集至废油收集池。 ⑤对于有漏液现象的报废汽车及时拆解，存放时间不超过2天。 ⑥接收或收购废旧汽车后，应在3个月之内将其拆解完毕。 （3）预处理 在进行汽车总体拆卸前，应对报废汽车进行必要的预处理，根据车辆的不同属性及大小，用拖车送入拆解车间内的不同预处理区（厂房内部）。拆解工作按照汽车生产企业所提供的拆解信息或拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。 ①拆除蓄电池 关闭电气总开关，人工拆除蓄电池和蓄电池接线，将蓄电池存放到耐酸碱塑料容器中，再送至废电池暂存间。蓄电池从汽车上拆除后，不会再进一步拆解，送有资质的单位进行处理。拆除的蓄电池暂存期不超过90天，暂存间进行防火、防渗处理。 ②拆除液化气罐 对有液化气罐的报废汽车拆除气罐。液化气罐内为可燃性气体。经拆卸后，罐内余气在厂区内作气割燃料进行利用。根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）规定，液化气罐空瓶属于危险废物，委托有资质单位处理。 ③拆除安全气囊 安全气囊主要化学成分包括：叠氮化钠、硝酸钾和二氧化硅。人工拆除安全气囊，再采用安全气囊引爆装置进行引爆。 引爆时，叠氮化钠分解为钠和氮气的混合成分，然后金属钠和硝酸钾反应释放更多氮气并形成氧化钾和氧化钠。这些氧化物会立即与二氧化硅结合，并形成无害的硅酸钠玻璃，氮气则充进气囊。主要反应方程式如下： 引爆装置为封闭箱式装置，可起到阻隔噪音作用，且可有效保证车间内操作人员安全。引爆后的安全气囊不再具有环境风险，作为一般尼龙材料外售。 ④拆除废电容器和尾气净化催化剂 人工拆除废电容器和尾气催化剂。废电容器属于危险废物，委托有资质单位进行处理。尾气催化剂载体为三氧化二铝，催化剂为金属铂、铑、钯。拆除尾气净化催化剂属于危险废物，委托有资质单位进行处理。 ⑤抽取残留的各种废油液 检查报废车辆是否有易燃物和危险品，放净油箱内残余油料，放净设备中的废液等。按照《报机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相关要求，采用专门的收集工具分类提取和收集各种废旧液，并将其分类存放于专用的密闭容器中，主要分为废液性液体和废油性液体，并贴上标签注明。使用专用容器进行分类收集暂存在封闭的容器内，之后各类废油液和其包装物一起送有危险废物处理资质的专业回收单位。暂存区采取防火、防渗、硬化地面等措施。 ⑥拆除空调系统 空调系统中的车用冷媒在压力状态下为液态，但在常温常压下为气态，主要成分为R134。人工拆下含有制冷剂的空调系统，制冷剂清理后作为危废暂存在危废暂存间，委托有资质单位处理，其余不进一步拆解。 ⑦拆除电器部件 人工拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机、发电机、电线电缆以及其他电子电器。电器部件中电线和塑料件作为一般固废售予废品收购站，废电路板属于危险废物，采用专用容器盛装后，暂存在危废暂存间委托有资质单位处理。含铅部件（如二极管、电阻、印刷电路板、电子元件等）和含汞部件（温控器、传感器、开关和继电器、汽车前后灯等），属于危险废物，采用专用容器盛装后，暂存在危废暂存间委托有资质单位处理。 ⑧拆除油类滤清器 抽取完汽油的油箱转入拆解车间剪切后作为废金属处理。机油滤清器和燃油滤清器含有废油，因此作为危险固废送有资质的单位进行处理。 （4）拆解 ①拆除玻璃； ②拆除车轮并拆下轮胎； ③拆除车门、座椅和内饰； ④拆除含有铅、汞的部件； ⑤拆除消声器、转向锁总成等； ⑥拆除能有效回收的含金属铜、镁、铝的部件； ⑦拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、液体容器等）。 ⑧拆除发动机、方向机、变速器、前后桥、车架总成（五大总成）和其他零部件。回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业。 （5）存储和管理 ①使用各种专用密闭容器分类存储废液，防止废液挥发，废液暂存在危废暂存间内，并交给有资质的单位收集处理。 ②拆下的可再利用零部件在拆解车间暂存后，能直接出售的零部件经抹布清洁后再存放，存放于零部件储存仓库，定期外售处理。 ③对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放。 ④对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识。 ⑤容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的存储装置应防爆，并对其进行日常性检查。 ⑥固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不焚烧、丢弃。 ⑦危险废物应交由具有相对应危险废物处理资质的单位处理。 ⑧拆解后的废弃物存储应严格按照GB18599、GB18597要求执行。 - 主要污染工序 ①项目营运期产生的废气主要为安全气囊引爆废气、制冷剂挥发废气、废油液挥发废气、装卸废气、切割废气、食堂油烟； ②项目营运期产生的废水主要为生活污水和初期雨水； ③项目营运期产生的造神主要为各设备运行过程中产生的设备噪声； ④固体废物为生活垃圾、一般固废和危险废物。其中一般固废为尼龙布（内饰、安全带等）、废海绵、皮革（座椅等）、其他不可利用物、引爆后的安全气囊、锂离子等动力电池、分选杂质、金属粉末、除尘器粉尘；危险废物为废燃油（汽油或柴油）、废油液（发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质等）、废防冻剂、废制冷剂（氟利昂）、废尾气净化催化剂、废电子电气部件、含多氯联苯的电容器、废铅蓄电池、废液化气罐、废滤清器、废含油抹布及手套、废活性炭等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目环保手续履行情况 本项目属于扩建项目，位于湖南省邵阳市北塔区丰江社区青云路万事达工贸园旁。2018年7月委托长沙振华环境保护开发有限公司编制了《邵阳市广发再生资源回收有限公司废旧钢铁回收利用建设项目》，于2018年8月取得邵阳市环境保护局北塔分局出具的环评批复（邵北环评字【2018】20号，详见附件5），生产规模为：年回收利用废钢铁1万t。2020年9月委托湖南安康时代检验检测有限公司编制了《邵阳市广发再生资源有限公司废旧钢铁回收利用建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，完成了自主验收（验收组意见详见附件6）。2020年3月取得固定污染源排放登记回执，登记编号为：91430500MA4PLA324E001W（见附件7）。 - 现有项目基本情况 - 现有项目组成 - 现有项目正常运营中，建设情况详见下表。 表2-11 现有工程组成情况一览表 类别名称; 项目组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 一栋一层，成品堆场200m2，破碎区300m2，原料堆场1000m2和进料区100m2. 辅助工程; 办公室; 一间，砖混结构，建筑面积100m2. 停车坪; 厂房外坪，建筑面积100m2. 公用工程; 供水; 由市政自来水管网供给. 供电; 由市政供电管网供给. 排水; 项目营运期无废水外排. 环保工程; 废水处理; 雨水导流沟、化粪池. 废气处理; 2套布袋式脉冲除尘系统. 噪声处理; 基础减震、厂房隔声. 固废处理; 垃圾桶、固废暂存区. - 现有项目主要生产设备 - 现有项目主要生产设备见表2-12。 表2-12 现有项目主要生产设备一览表 （3）现有项目原辅材料及产品方案 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 辐射检测仪; 1台; 现有设备. 2; 布袋式脉冲除尘系统; 2套; 现有设备. 3; 破碎主机; 1台; 现有设备. 4; 主电机; 1条; 现有设备. 5; 铁链板式输送机; 1台; 现有设备. 6; 滚筒式进料碾压机; 1条; 现有设备. 7; 振动出料筛; 1台; 现有设备. 8; 电机控制柜; 1台; 现有设备. 9; 出料带输送机; 1台; 现有设备. 10; 滚筒式磁选机; 1台; 现有设备. 11; 垃圾出料输送机; 1条; 现有设备. 12; 永磁式除铁器; 1台; 现有设备. 13; 堆料输送带; 1台; 现有设备. 14; 拔销机; 1条; 现有设备. 15; 液压站; 1台; 现有设备. 16; 监控系统; 1套; 现有设备. 现有项目主要原辅材料消耗见表2-13，产品方案见表2-14。 表2-13 现有项目原辅材料一览表 序号; 名称; 年消耗; 备注. 1; 各种规格的轻薄废旧钢铁; 10500t; 外购. 表2-14 现有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模. 1; 厚度5mm*长度8cm*宽度5cm的铁块; 1万吨/年. - （4）现有项目生产工艺流程及产污节点 - 图2-5 现有项目工艺流程及产污节点图 - 3、现有项目污染物排放及达标情况 - 邵阳市广发再生资源回收有限公司委托湖南安康时代检验检测有限公司2020年9月份编制了《邵阳市广发再生资源回收有限公司废旧钢铁回收利用建设项目》竣工环境保护验收报告。湖南安康时代检验检测有限公司2019年10月31日~11月1日对现有项目进行了检测。 ①废气：根据验收报告中项目废气的监测可知（具体数据见下表2-15），本项目无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，未出现超标现象。 表2-15 无组织废气检测结果 单位:mg/m3 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 2019.10.31; 2019.11.1. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 上风向; 颗粒物; 0.121; 0.130; 0.127; 0.125; 0.131; 0.123; 1.0. 下风向1#; 颗粒物; 0.245; 0.247; 0.247; 0.247; 0.245; 0.245. 下风向2#; 颗粒物; 0.261; 0.250; 0.251; 0.256; 0.251; 0.257. 注：执行标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. ②废水：现有项目生活污水（14.4t/a）经化粪池处理后经蔡锷路市政污水管网排入江北污水处理厂处理后排入资江。根据验收报告中项目废水的监测可知（具体数据见下表2-16），废水能满足《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准。 表2-16 废水监测结果 单位：mg/L 项目; 检测结果; 标准值. 2019.10.31; 2019.11.1. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH; 7.49; 7.53; 7.49; 7.57; 7.50; 7.47; 6-9. COD; 105; 106; 105; 106; 106; 105; 500. BOD5; 34.9; 35.1; 35.0; 35.3; 35.1; 35.0; 300. NH3-N; 1.27; 1.23; 1.26; 1.29; 1.25; 1.22; 25. SS; 57; 54; 58; 53; 55; 56; 400. 动植物油; 0.3; 0.27; 0.28; 0.33; 0.30; 0.28; 100. 总磷; 0.17; 0.14; 0.16; 0.18; 0.17; 0.15; 5. 总氮; 2.67; 2.73; 2.75; 2.86; 2.66; 2.76; 45. 注：NH3-N、总磷、总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中C级标准。. ③噪声：现有项目噪声主要为设备运行过程产生的噪声，噪声源强为70~90dB（A），建设单位采取了对高噪声设备设置减振垫、厂房隔声等措施。根据验收报告中的监测可知（具体数据见下表2-17），项目厂界各监测点昼夜监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表2-17 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 监测值; 标准值. 2019.10.31; 2019.11.1. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界外东面1m处; 52.5; 43.6; 52.6; 43.3; 60; 50. N2厂界外南面1m处; 53.7; 45.1; 53.4; 44.6; 60; 50. N3厂界外西面1m处; 53.2; 44.5; 53.4; 44.3; 60; 50. N4厂界外北面1m处; 52.1; 42.8; 52.4; 42.7; 60; 50. ④固体废物：运营期固体废物主要为碎铁屑（210t/a）、其他金属废弃物（284.73t/a）、除尘灰（5.2t/a）和生活垃圾（0.45t/a）；碎铁屑和其他金属废弃物外售回收企业；生活垃圾和除尘灰经收集后交由环卫部门处置。 根据现有项目环评及验收报告，现有工程污染物排放情况见表2-18。 表2-18 现有工程污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程产生量; 现有工程削减量; 现有工程排放量. 废水; 生活污水; 14.4; 0; 14.4. 废气; 颗粒物; 5.355; 5.281; 0.074. 固体废物; 碎铁屑; 210; 210; 0. 其他金属废弃物; 284.73; 284.73; 0. 除尘灰; 5.2; 5.2; 0. 生活垃圾; 0.45; 0.45; 0. - 4、与项目有关的主要环境问题 根据现场踏勘，同时对现有项目的污染防治措施进行分析，项目存在以下不足之处： - 厂区路面扬尘较大，地面没有定期进行洒水抑尘； - 未设置危险废物暂存间。 拟采取的完善措施如下： - 安排专人定期打扫场内卫生，对路面进行洒水抑尘； - 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及修改单）设计危险废物暂存间，有必要的防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 扩建项目通过完善现有项目的不足，可改善甚至消除存在的环境问题，减轻对环境的影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 ### （1）区域环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用邵阳市生态环境局公开发布的2021年度邵阳市常规监测点位空气质量公告，具体情况见表3-1。 表3-1 2021年度环境空气质量状况统计表（单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; - 13; 60; 21.67; 是. NO2; 年平均质量浓度; - 20; 40; 50; 是. PM10; 年平均质量浓度; - 54; 70; 77.14; 是. PM2.5; 年平均质量浓度; - 38; 35; 108.57; 否. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; - 1.2; 4; 30; 是. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; - 124; 160; 77.5; 是. 根据上表监测结果分析：项目所在地的PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气为不达标区。PM2.5超标的时段主要为冬季，原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，邵阳地区的大气环境有了明显改善，根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。 （2）特征因子监测 为了解项目所在区域周边环境情况，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2022年9月1日至2022年9月3日对项目所在地大气环境质量现状进行监测，监测情况如下： ①监测点位信息 表3-2 监测点布设 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离. X; Y. G1丰江社区; 111.456307; 27.271685; TVOC; 8h均值; 西南; 300m. TSP; 24h均值. - ②监测结果 - 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 监测点位坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准µg/m3; 监测浓度范围µg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1; 111.456307; 27.271685; TVOC; 8h均值; 600; 0.17~0.21; /; 0; 达标. TSP; 24h均值; 300; 0.115~0.147; /; 0; 达标. 根据上表监测结果可知，TVOC能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求；TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单中二级标准限值。 - 2、水环境质量现状 项目营运期生活污水经隔油池和化粪池处理后经市政管网汇入江北污水处理厂进行处理达标后排入资江。本次环评根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的资江干流邵阳市柏树断面和工业街水厂省控断面2021年的水质情况，柏树断面所在河段为渔业用水区，河段水质控制类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，工业街水厂省控断面所在河段为一级饮用水源保护区，河段水质控制类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质监测数据详见表3-4。 表3-4 资江水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况. 柏树断面（县界）; 水质控制类别; 工业街水厂断面（省控断面）; 水质控制类别. 2021.01; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.02; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.03; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.04; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.05; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.06; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.07; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.08; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.09; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.10; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.11; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 2021.12; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 由上表可知，本项目所在区域资江柏树断面水质和工业街水厂省控断面水质符合所在河段水质控制类别。 ### 3、声环境质量现状 ### 项目地50米范围内没有敏感保护目标，且位于工业园区，因此未对项目地声环境质量现状进行监测。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：本项目地块无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 - 目标 | 表3-5 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界位置/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 大气环境; 邓家村居民; 0; +290; 人群; 约50户200人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; NE; 130-440. 邓家村居民; +320; +45; 人群; 约30户120人; NE; 150-500. 邓家村居民; 0; +445; 人群; 约8户32人; N; 300-360. 邓家村居民; -170; +80; 人群; 约30户120人; NW; 160-375. 丰江社区居民; 0; -385; 人群; 约120户480人; S; 270-650m. 声环境; 50m范围内无环境敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; /; /. 地表水环境; 资江; +370; -470; 河流; 工业街水厂取水口下游200米至大洲尾端; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准; SE; 415. 枫江溪; 0; -210; 河流; /; S; 100. 生态环境; 项目所在地及周边200m. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：本项目营运期无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中厂区内无组织排放限值；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求。具体如下： - 表3-6 大气污染物排放标准 污染物名称; 类别; 浓度限值; 执行标准. 颗粒物; 无组织排放监控限值; 1.0mg/m3; GB16297-1996. 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 10mg/m3（厂区内）; GB37822-2019. 油烟; 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3; GB18483-2001. - 废水：本项目营运期生活污水经隔油池和化粪池处理后经市政管网汇入江北污水处理厂进行处理。本项目外排生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮B级标准限值后经市政污水管网排入污水处理厂处理，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目废水排放标准如下： 表3-7 废水执行标准 单位：mg/L，pH：无量纲 标准类别; pH值; COD; SS; BOD5; NH3-N. GB8978-1996和GB/T 31962-2015; 6-9; 500; 400; 300; 45. GB18918-2002; 6-9; 50; 10; 10; 5. （3）噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体如下： 表3-8 噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间; 备注. GB12348-2008; 2类; 60; 50; 厂界. - （4）固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），危险废物堆存处置参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | - 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求，确定总量控制指标为SO2、NOx、COD、NH3-N。 本项目营运期废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，不属于气型总量控制因子。故本项目不设置气型总量控制指标。 本项目营运期生活污水排放量为552t/a，生活污水经隔油池和化粪池处理后经市政管网汇入江北污水处理厂进一步处理。根据江北污水处理厂COD、NH3-N出水水质达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）二级标准（COD≤40mg/l，氨氮≤3mg/l）进行核算，项目排入枫江溪的污染物总量约为COD：0.03t/a，NH3-N：0.01t/a，纳入江北污水处理厂总量控制指标内。 本项目无需购买总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ### 1、施工期废气防治措施 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、施工机械以及运输车辆尾气等。 ①扬尘 项目施工产生的扬尘主要集中在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒飞扬而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，属于无组织排放，在干旱大风的不利天气条件下，为减少扬尘对周围环境敏感点的影响，本环评建议施工单位在施工期间应采取以下措施： A、项目施工场地洒水降尘、场内裸露封闭沙场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 B、场地设置连续、硬质围墙（档），围墙（档）不低于2.5m，围墙（档）底端应设置防溢座，围墙（档）之间以及围墙（档）与防溢座之间无缝隙，围墙（档）必须在项目开工以前完成。 C、落实《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，工地出入口设置洗车平台、洗车池，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；扬尘施工100%湿法作业。 由于本项目主体工程为钢架结构，施工期废气量产生较小，施工期产生的扬尘污染是暂时的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。只要严格管理措施，可有效降低施工期粉尘对周围环境的影响。 ②施工机械、运输车辆尾气 施工机械主要有空压机及各型运输车辆。大部分机械使用柴油作为能源，少量使用汽油或电。施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异，施工机械废气属低架点源无组织排放性质。 施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，对环境空气的影响轻微。随着施工期的结束，尾气产生的影响也将随之消失。 ### 2、施工期废水防治措施 项目施工期不设施工营地和食堂。施工人员利用现有项目厕所进行如厕。本项目工程量较小，施工过程中产生的废水主要为径流雨水、施工车辆清洗废水等，环评建议建设方于施工场地内设置导流沟和废水沉淀池，施工废水经收集处理后回用作为洒水抑尘用水，做到施工废水合理利用不外排。 3、施工期噪声防治措施 施工期噪声主要为交通噪声和施工机械噪声。噪声源强值约在50~90dB(A)之间。为了减轻项目施工噪声作业对周围敏感点的影响，建设方应采取以下措施： ①合理进行施工平面布置，合理安排工序，中午休息，夜间禁止施工，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间（6:00至22:00）施工。 ②严格按照施工规范加强管理。尽量选用低噪声机械，对高噪声设备进行隔声、减振处理；施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制，避免使用对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式。 ③本项目施工所需的各类材料，经公路以卡车运输，运输路线旁分布有居民住宅，繁忙的公路运输引起的噪声会对沿途居民的生活、工作产生一定程度的影响。为减少噪声影响，过往车辆在途经环境敏感点时应限速行驶和禁止鸣笛。 建设方采取上述措施后，预计噪声可对周围环境影响降到最低。本项目施工工程量较小，施工期较短，不会对其产生长期不利影响，且这种影响是暂时的，随施工期结束后影响逐渐消失。 ### 4、施工期固体废物防治措施 ①施工建筑垃圾 项目施工过程中产生的废弃建筑材料（如砂石、木材、废钢筋及建材包装袋）产生量约20t，建筑垃圾能回收利用的进行分类回收，不能利用的及时清运至城建部门指定堆放场所。 ②生活垃圾 项目施工期施工人员约20人，生活垃圾产生量按0.3kg/人·d计，则生活垃圾产生量约6kg/d，收集后交由环卫部门统一进行处理，对周边环境影响较小。 综上，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失，因此在采取相应措施，本项目施工期产生的污染对周边环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目产生的废气主要为安全气囊引爆废气、制冷剂挥发废气、废油液挥发废气、装卸废气、剪切和切割废气、食堂油烟。 ①安全气囊引爆废气 项目采用将安全气囊组件拆除后再引爆的方式。汽车安全气囊充气剂为叠氮化钠（NaN3），在近乎爆炸的化学反应快速发生的同时，会产生大量无害的以氮气为主的气体，将气囊充气至饱满的状态。气囊可由设计好的小排气口排气，排出的气体主要成分为氮气，对环境空气不会产生影响，引爆后的气囊不再具有环境风险，可作为一般尼龙材料外售。本项目拆解下的安全气囊统一送至安全气囊引爆工位进行引爆。氮气为空气中常见的惰性气体，经车间无组织排放对环境影响小。 ②制冷剂挥发废气 根据报废机动车使用年限要求及国家对CFC（主要包括R11、R12、R13、R14、R15、R500、R502等，该类产品对臭氧层有破坏作用，被《蒙特利尔议定书》列为一类受控物质）及HCFC（主要包括R22、R123、R141、R142等，臭氧层破坏系数仅仅是R11的百分之几，因此，目前HCFC类物质被视为CFC类物质的最重要过渡性替代物质，在《蒙特利尔议定书》中R22被限定2020年淘汰，R123被限定2030年淘汰）类物质淘汰日程及实际调查，目前时段报废汽车空调系统所用的制冷剂主要为HFC类物质（京都协议书中定性为温室气体），其中以R134a居多，但不排除淘汰类制冷剂存在。根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）要求：“7.2.4报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理”。 本项目采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，使用时，将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉出”来。从回收罐抽出蒸汽，又会进回收装置的运行，把它排到（推回）被回收设备的蒸汽入口处。在制冷剂的收集过程中，仅在连接、储存过程中会有少量制冷剂通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中，泄漏出來的氟利昂量非常小，对周围的环境影响也很小；因此评价中仅对制冷剂回收过程提出相应的措施要求。 根据《消耗臭氧层物质管理条例》第十九条：从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当向所在地县级人民政府环境保护主管部门备案。 根据《消耗臭氧层物质管理条例》第二十条：消耗臭氧层物质的生产、使用单位，应当按照国务院环境保护主管部门的规定采取必要的措施，防止或者减少消耗臭氧层物质的泄漏和排放。从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当按照国务院环境保护主管部门的规定对消耗臭氧层物质进行回收、循环利用或者交由从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位进行无害化处置。从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，应当按照国务院环境保护主管部门的规定对消耗臭氧层物质进行无害化处置，不得直接排放。 本项目运行过程中应根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）中的要求，依照《中国受控消耗臭氧层物质清单》，对收集的废制冷剂进行识别，涉及该清单中包含的制冷剂应按国家相关规定进行管理，交由专业单位进行无害化处理，不得自行利用、排放、销毁。 ③废油液挥发废气（非甲烷总烃） 汽车拆解收集的废油液包括燃油（主要为汽、柴油）、发动机机油、变速器机油、传动机构机油、动力转向油、制动液等各种液体，其它油液主要对发动机等机械设备起到润滑、清洁、密封、减磨、防锈等作用，相对于燃油而言其稳定性较强，有较强的氧化稳定性、热稳定性以及低挥发性，拆解回收过程中基本不产生废气污染。因此，该项目废油液回收过程中产生的主要大气污染物源于燃油（主要为汽、柴油）回收过程挥发的有机废气（主要污染物以非甲烷总烃计）。 在排空油箱油品时，未能达到100%的排空率，这些油正常情况下附着在油箱的内壁，报废机动车上残留有一定量的燃料汽油，汽油主要成分是C4~C12烃类，为混合烃类物品之一。项目在报废机动车拆解预处理过程中，在拆解预处理区采用真空吸油机对各类废油液进行封闭抽取，抽取后采用密闭罐体进行储存。在油液真空抽取过程中，会有少量的有机废气通过油箱、抽油管线、阀门等挥发。项目汽、柴油的收集量约11.05t/a。 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的要求，各存留在报废汽车中的各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于90%。项目采用真空吸油机抽取残余汽、柴油的量为98%计，残留于机动车油箱和其它器件中的汽、柴油量约2%，则残留于机动车油箱和其它器件中的汽、柴油量为0.221t/a。 项目非甲烷总烃废气主要来自残留废油液的挥发，参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中最大灌桶（0.18%）和最大输转时（0.22%）损失率，按总体0.4%的损失率进行计算，则本项目废油液挥发废气非甲烷总烃产生量约为0.0009t/a，0.0004kg/h。建设单位拟配备一台移动式废气收集处理器（活性炭），集气罩捕集效率为90%，净化效率为80%，净化后排入车间，经核算，挥发废气排放量为0.00025t/a，0.0001kg/h。采取加强车间通风、安装风扇等措施，少量挥发的非甲烷总烃以无组织形式逸散，对周围环境影响较小。 ④装卸废气 项目装卸废气主要为废钢铁回收原料在卸料过程中产生的。粉尘的产生量与物料的粒径/湿度、物料转运的速度/落差及生产操作管理等有关。本项目原料为废旧钢铁，携带的粉尘量较小，废旧钢铁经卸料之后通过分选才进行场内的运输和转运，分选后的废旧钢铁表面几乎无粉尘，因此，场内的运输和转运过程的产尘量可忽略不计。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第一章第三节：卡车自动卸料过程产生的无组织粉尘量按“0.005kg/t装卸料”计算，则该部分无组织粉尘产生量为2.02t/a。本环评要求规范卸料作业操作，在卸料过程中进行洒水抑尘，控制卸料落差、及时清扫等措施，采取上述措施后扬尘量减少80%以上，则物料堆场装卸扬尘产生量为0.404t/a、0.168kg/h，以无组织形式排放，对周围环境影响较小。 ⑤剪切及切割废气 根据企业提供资料可知，该项目年拆解废钢为10286.5t/a，回收废钢铁404000t/a，其中需剪切和切割的量均为100000t/a。项目废旧钢铁在剪切和切割过程会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“42废弃资源综合利用行业系数手册”，详细产污系数详见下表。 表4-1 金属废料和碎屑加工处理行业系数表 原料名称; 产品名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 废钢铁; 废碎料; 剪切; 所有规模; 废气; 颗粒物; g/t-原料; 7.2. 切割; 废气; 颗粒物; g/t-原料; 1.0. 破碎; 废气; 工业废气; m3/t-原料; 2000. 颗粒物; g/t-原料; 360. 固废; 一般固体废物; kg/t-原料; 100. 本项目颗粒物产生量为0.82t/a，0.342kg/h（剪切和切割时间按4h/d计），建设单位拟配备一台移动式烟尘净化器（布袋）收集剪切和切割产生的颗粒物，集气罩捕集效率为90%，其余未收集的颗粒物以无组织形式排放，则剪切和切割的颗粒物排放量为0.082t/a，0.034kg/h，经厂房内自然沉降后，对周围环境影响较小。 ⑥食堂油烟 项目共有员工20人，项目内配套设有食堂，食堂使用液化石油气作为燃料。一般食堂的食用油耗油系数为30g/人·d，则一天的食用油的用量约为0.6kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，项目以3％的挥发量计，则油烟的产生量约为5.4kg/a（年工作日以300天计），灶头数为2个，灶头上方设置集烟罩，单个集气罩排风量按2000m3/h计，每天工作2小时，则厨房油烟产生浓度为2.25mg/m3，拟采油烟净化装置进行处理，油烟去除率为60%，外排油烟浓度为0.9mg/m3，排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求，食堂油烟的排放量为2.16kg/a。灶头上方设置集烟罩，通过排烟管道集中进入油烟净化装置，净化后的烟气由楼顶专用烟道排出，对周边环境影响较小。 项目污染源核算见下表。 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 厂区; 汽车拆解; 非甲烷总烃; 移动式废气收集处理器（活性炭）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 10（厂区内）; 0.00025. 装卸; 颗粒物; 洒水抑尘，控制卸料落差、及时清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.404. 剪切切割; 移动式烟尘净化器（布袋）; 0.082. 食堂; 油烟; 油烟净化装置; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0; 0.00216. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.486. 2; 非甲烷总烃; 0.00025. 3; 油烟; 0.00216. 表4-4 废气监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. - 2、废水 本项目运营期废水主要为生活污水和初期雨水。 ①生活污水 依据水平衡分析，项目员工生活用水量为690m3/a，生活污水产生量按用水量的 80%计算，则生活污水产生量为552m3/a，其主要污染物为：COD、BOD5、氨氮和SS。生活污水经隔油池和化粪池处理后经市政管网汇入江北污水处理厂处理达标后排入资江，对周边环境影响较小。 ②初期雨水 本项目拟在厂区四周设置雨水沟用于收集初期雨水。项目一般采用历年最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，历年小时最大暴雨量取邵阳市最大日降雨量208.9mm的10%，本项目地面（水泥地面）的径流系数取0.9，项目总面积为31500m2，该项目地面雨水收集面积按总占地面积计算，则收集的初期雨水为24170×20.89×10-3×¼×0.9=148.06m3/次，年最大降雨次数按20次计，则初期雨水量为2961.2m3/a。本项目初期雨水主要污染物为SS和石油类，根据类比同类工程，项目初期雨水中SS浓度约为200mg/L，石油类约为40mg/L。 根据《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）中5.4条“报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照 GB/T 50483 的要求设置初期雨水收集池”。 本评价要求建设单位在报废车辆停放区地面和装卸区进行硬化防渗处理，四周设置截排水沟、管网及雨水控制阀，进行初期雨水收集，并在厂区南面低洼处设置1个有效容积为150m3的初期雨水收集池，同时本评价还建议建设单位下雨天在报废汽车上方加盖防雨布或塑料薄膜，减少雨天污染物的产生量。 项目废水的产排情况详见下表4-5。 表4-5 本项目废水及污染物产排情况一览表 废水类别; 废水量m3/a; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 生活污水; 552; COD; 350; 0.193; 隔油池、化粪池; 300; 0.166; 江北污水处理厂. BOD5; 200; 0.11; 150; 0.083. SS; 220; 0.121; 100; 0.055. 氨氮; 35; 0.019; 30; 0.017. 动植物油; 20; 0.011; 10; 0.006. 初期雨水; 2961.2; SS; 200; 0.592; 沉淀池; 100; 0.296. 石油类; 40; 0.118; 20; 0.059. 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 江北污水处理厂; 连续排放，流量不稳定无规律; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排口. 初期雨水; SS、、石油类; 非连续排放，流量不稳定; TW002; 综合污水处理; 沉淀; DW002. 表4-7 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 111.45670; 27.27439; 0.0552; 污水 管网; 间接排放; /; 江北污水处理厂; COD; 40. NH3-N; 3. DW002; 111.45879; 27.27446; 0.2961; 雨水管网; SS; 10. 石油类; 1. 表4-8 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500. 2; BOD5; 300. 3; SS; 400. 4; NH3-N; /. 5; 石油类; 20. 6; DW002; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500. 7; SS; 400. 8; 石油类; 20. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关要求，制定本项目废水监测计划。 表4-9 废水污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 生活污水排放口; pH值、COD、石油类、 氨氮、SS、BOD5; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 雨水排放口; COD、石油类、SS; 日. 备注：雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。. 3、噪声 （1）主要噪声源强及其分布 本项目的噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，类比同类型设备，其噪声源强一般在70-95dB(A)之间，其噪声源强详见下表，各类设备噪声经减振和厂房隔声，噪声值可降低15-20dB（A），噪声源强及降噪措施见下表。 表4-10 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 序号; 设备名称; 数量; 位置; 治理前源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强 dB（A）. 1; 油水分离器; 2台; 主拆解车间和预拆解车间内; 80; 隔声、减振; 60. 2; 吊车; 1台; 90; 隔声、减振; 70. 3; 氟利昂收集器; 1套; 80; 隔声、减振; 60. 4; 翻转平台; 1套; 70; 隔声、减振; 50. 5; 放油平台; 1套; 70; 隔声、减振; 50. 6; 放油机专用器; 1台; 70; 隔声、减振; 50. 7; 行吊; 2台; 75; 隔声、减振; 55. 8; 拆解平台; 1台; 80; 隔声、减振; 60. 9; 大型气泵装置; 1套; 85; 隔声、减振; 65. 10; 等离子切割机; 1台; 90; 隔声、减振; 70. 11; 举升平台; 1台; 80; 隔声、减振; 60. 12; 安全气囊引爆装置; 2套; 95; 隔声、减振; 75. 13; 剪切机; 4台; 钢铁加工车间内; 95; 隔声、减振; 75. 14; 打包机; 2台; 85; 隔声、减振; 65. 15; 抓机; 6台; 85; 隔声、减振; 65. 16; 铲车、叉车等车辆; 8台; 75; 减振; 55. 17; 磁选机; 1台; 85; 隔声、减振; 65. （2）噪声预测模式 按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2021）》的要求，可 将一个由多个点声源组成的复合声源，即把生产车间视为点声源。 点声源叠加公式如下： Leq=10log(å100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 点声源预测模式如下： 式中：Loct(ri)—点声源在预测点产生的倍频带压级dB(A)； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB(A)； r0—参考位置至声源的距离（m）； ri—某预测点至声源的距离（m）； △Loct—附加衰减值，包括建筑物和绿化带等，一般为8～25dB(A)，取20dB(A)。 本项目噪声源强主要分布在车间内，主要为各类设备运行时产生的噪声，通过采取基座减振、隔声等措施降低噪声源强，降噪衰减值取20 dB(A)，车间内多个噪声源强通过叠加后做为一个噪声源参与预测，各车间设备噪声经叠加后等效噪声值及对厂界的预测结果见下表4-11。 表4-11 各噪声源对厂界噪声的贡献值 序号; 噪声源; 距厂界的距离（m）; 对厂界噪声的贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 主拆解车间76.73dB（A）; 8; 64; 35; 105; 58.66; 40.60; 45.84; 36.30. 2; 预拆解车间 70.9dB（A）; 140; 8; 120; 8; 27.97; 52.83; 29.31; 52.83. 3; 废钢铁打包车间68.22dB（A）; 80; 8; 220; 20; 30.15; 50.15; 21.37; 42.19. 4; 1#废钢铁加工车间75.83dB（A）; 200; 10; 85; 10; 29.8; 55.83; 37.24; 55.83. 5; 2#废钢铁加工车间75.83dB（A）; 80; 20; 220; 10; 37.76; 49.80; 28.98; 55.83. 合计厂界噪声贡献值; 58.71; 58.95; 46.58; 59.9. 标准值（昼/夜）; 60/50; 60/50; 60/50; 60/50. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据预测结果可知，项目厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。周边最近敏感点位于项目东北面130m处，营运期噪声对周边敏感点影响较小。 总体而言，项目营运期噪声通过采取厂房隔声、减振和距离衰减等措施后对周边声环境影响较小。 表4-12 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 4、固废 本项目回收处理废旧钢铁和废旧汽车中的各类固体废弃物，通过拆卸拆解、分类收集达到资源再生利用的目的。其中报废汽车拆解回收的废钢铁、废有色金属、废玻璃、废橡胶、废塑料作为产品销售，固废章节不做评价。汽车拆解未分选出来的或难以利用的尼龙布（内饰、安全带等）、废海绵、皮革（座椅等）、其他不可利用物、引爆后的安全气囊、锂离子等动力电池等和钢铁回收在分选和剪切及切割过程中产生分选杂质、金属粉末、除尘器粉尘均属于一般工业固体废物，贮存在一般工业固体废物暂存区，按照一般工业固体废弃物处置；废燃油（汽油或柴油）、废油液（发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质等）、废防冻剂、废制冷剂（氟利昂）、废尾气净化催化剂、废电子电气部件、含多氯联苯的电容器、废铅蓄电池、废液化气罐、废滤清器、废含油抹布及手套、废活性炭等危险废物分类收集在密闭容器中分区贮存在危废暂存间，并委托有资质单位进行处置；生活垃圾定期交由环卫部门统一进行清运处理。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员为20人，均在项目内就餐，其中10个员工在项目内住宿。住宿人员生活垃圾以0.5kg/d·人计，非住宿人员生活垃圾以0.3kg/d·人计，年工作300天，则本项目生活垃圾产生量为2.4t/a，生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处置。 （2）一般固体废物 汽车拆解过程中会产生尼龙布（内饰、安全带等）、废海绵、皮革（座椅等）、其他不可利用物、引爆后的安全气囊、锂离子等动力电池等。钢铁回收在分选和剪切及切割过程会产生分选杂质、金属粉末以及除尘器收集的粉尘。一般工业固体废物暂存一般工业固废暂存间，按照一般工业固体废弃物处置。一般固废产生及处置情况详见下表。 表4-13 一般固废产生及处置情况一览表 一般固废名称; 产生环节; 产生量t/a; 处理措施; 处置量t/a. 尼龙布（内饰、安全带等）; 汽车拆解; 55; 暂存于一般固废间; 55. 废海绵、皮革（座椅等）; 汽车拆解; 3705; 3705. 其它不可回收物质; 汽车拆解; 29.95; 29.95. 引爆后的安全气囊; 汽车拆解; 11; 11. 废动力电池; 汽车拆解; 28; 暂存于专门储存间; 28. 分选杂质; 钢铁回收; 1003（原料的2.5‰）; 回卖给废品站; 1003. 金属粉末; 钢铁回收; 20（剪切和切割物料的0.1‰）; 20. 除尘器收集的粉尘; 废气处理; 0.738; 交由环卫部门处置; 0.738. - 危险废物 - 本项目危废包括废燃油（汽油或柴油）、废油液（发动机润滑油、变速箱油、推力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质等）、废防冻剂、废制冷剂（氟利昂）、废尾气净化催化剂、废电子电气部件、含多氯联苯的电容器、废铅蓄电池、废液化气罐、废滤清器、废含油抹布及手套、废活性炭。根据《国家危险废物名录》（2021年版）对项目危险废物进行分类，危险废物产生及处置情况详见下表。 表4-14 危险废物产生及处置情况一览表 危废名称; 产生环节; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 处理措施; 处置量t/a. 废燃油; 汽车拆解; HW08; 900-221-08; 11.05; 收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置; 11.05. 废油液（机油）; 汽车拆解; HW08; 900-214-08; 11.05; 11.05. 废油液（防冻剂等）; 汽车拆解; HW08; 900-199-08; 9.5; 9.5. 废制冷剂; 汽车拆解; HW49; 900-999-49; 5.5; 5.5. 废尾气净化催化剂; 汽车拆解; HW50; 900-049-50; 2.5; 2.5. 废电子器件; 汽车拆解; HW49; 900-045-49; 11.1; 11.1. 含多氯联苯的电容器; 汽车拆解; HW10; 900-008-10; 4.4; 4.4. 废铅蓄电池; 汽车拆解; HW31; 900-052-31; 105; 105. 废液化气罐; 汽车拆解; HW49; 900-041-49; 0.35; 0.35. 废滤清器; 汽车拆解; HW49; 900-041-49; 0.25; 0.25. 含油抹布及手套; 设备检修; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1. 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-49; 0.2; 0.2. 综上所述，本项目营运期产生的各类废物情况见下表。 表4-15 固废污染源强核算表 固废名称; 产生环节; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 处理措施; 处置量t/a. 生活垃圾; 生活及办公; 生活垃圾; /; /; 2.4; 交由环卫部门统一清运; 2.4. 除尘器收集的粉尘; 废气处理; 一般固废; /; /; 0.738; 0.738. 尼龙布（内饰、安全带等）; 汽车拆解; 一般固废; /; /; 55; 暂存于一般固废间，外售废品站; 55. 废海绵、皮革（座椅等）; 汽车拆解; 一般固废; /; /; 3705; 3705. 其它不可回收物质; 汽车拆解; 一般固废; /; /; 29.95; 29.95. 引爆后的安全气囊; 汽车拆解; 一般固废; /; /; 11; 11. 分选杂质; 钢铁回收; 一般固废; /; /; 1000; 1000. 金属粉末; 钢铁回收; 一般固废; /; /; 0.4; 0.4. 废动力电池; 汽车拆解; 一般固废; /; /; 28; 暂存于专门储存间，交回收单位处置; 28. 废燃油; 汽车拆解; 危险废物; HW08; 900-221-08; 11.05; 收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置; 11.05. 废油液（机油）; 汽车拆解; 危险废物; HW08; 900-214-08; 11.05; 11.05. 废油液（防冻剂等）; 汽车拆解; 危险废物; HW08; 900-199-08; 9.5; 9.5. 废制冷剂; 汽车拆解; 危险废物; HW49; 900-999-49; 5.5; 5.5. 废尾气净化催化剂; 汽车拆解; 危险废物; HW50; 900-049-50; 2.5; 2.5. 废电子器件; 汽车拆解; 危险废物; HW49; 900-045-49; 11.1; 11.1. 含多氯联苯的电容器; 汽车拆解; 危险废物; HW10; 900-008-10; 4.4; 4.4. 废铅蓄电池; 汽车拆解; 危险废物; HW31; 900-052-31; 105; 105. 废液化气罐; 汽车拆解; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.35; 0.35. 废滤清器; 汽车拆解; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.25; 0.25. 含油抹布及手套; 设备检修; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.2; 0.2. （4）固体废物环境管理要求 A、一般固废暂存间 本环评要求建立一间不低于30m2的一般工业固废暂存场，锂离子等动力电池需设置一处10m2的独立封闭暂存间单独储存，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下所示： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，应设置导流渠。 ④为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ⑤进行员工培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 B、危险废物暂存间 - 本环评要求建设单位建设一个面积100m2的危废暂存间，危废暂存间分区分类存放。为防止危险废物随处堆放和保证危险废物能够及时得到合理外运处置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求，本评价对危险废物暂存点提出如下要求： （1）建设要求 ①危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。 ③危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道； ④设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 - ⑦废铅酸蓄电池暂存应满足： - a）应划分出专门存放区域；b）有防止废铅蓄电池破损和电解质泄露的措施（收集的废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中），硬化地面及有耐腐蚀包装容器；c）废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗措施的托盘或容器中；d）在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示信息和警示标志。 - （2）标牌标识要求 - 贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。 （3）日常管理 ①须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危险废物管理记录需保留5年。 ②加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制废渣转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。 ③定期对危险废物暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。 ④危险废物暂存间必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ⑤危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。 ⑥加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 本评价结合《报废机动车拆解环境保护技术规范》，从各种物质的储存和运输等方面提出相应措施，具体如下： ①废机动车拆解产生的各类危险废物应严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ②各种危险废物在厂区内的贮存时间不得超过一年，拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。液态废物应在不同的专用容器中分别贮存。 ③安全气囊拆除后，在厂区内自制的安全气囊引爆装置引爆，但在实施前需取得相关资质。 ④废油液采用废液存储专用桶收集。 ⑤空调制冷剂采用专用的抽取设备抽取，分类收集。 ⑥拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域应具消防设施，避免大量堆放。 ⑦在拆解过程中产生的不可回收利用的工业固体废物应在符合国家标准建设、运行的处理处置设施进行处置。 ⑧禁止采用露天焚烧或简易焚烧的方式处理报废机动车拆解、破碎过程中产生的废轮胎和其他废物。 ⑨拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识。 ⑩各危险固废必须交由有资质单位进行处置。 综上所述，本项目固体废物处理处置在采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、物料平衡 物料平衡详见下表。 表4-16 物料平衡表 序号; 名称; 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 1; 钢铁回收; 废旧钢铁; 401023.82; 产品; 压块料; 20万. 剪切料; 20万. 废气; 无组织颗粒物; 0.082. 一般 固废; 分选杂质; 1003. 金属粉末; 20. 除尘器收集的粉尘; 0.738. 合计; 合计. 2; 汽车拆解; 小型汽车; 11739.35; 可回收产品; 废旧钢铁; 10286.5. 大中型汽车; 10350; 有色金属; 3209.25. 摩托车; 60; 废玻璃; 510. 电动车; 51.05; 废旧橡胶; 607.5. 废旧塑料; 3597.5. 一般固废; 尼龙布（内饰、安全带等）; 55. 废海绵、皮革（座椅等）; 3705. 其它不可回收物质; 29.95. 引爆后的安全气囊; 11. 废动力电池; 28. 危险废物; 废燃油; 11.05. 废油液（机油）; 11.05. 废油液（防冻剂等）; 9.5. 废制冷剂; 5.5. 废尾气净化催化剂; 2.5. 废电子器件; 11.1. 含多氯联苯的电容器; 4.4. 废铅蓄电池; 105. 废液化气罐; 0.35. 废滤清器; 0.25. 合计; 22200.4; 合计; 22200.4. - 6、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产中”中的“155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”的其他项目，本项目为报告表，属于IV类建设项目，不需要开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价行业项目类别表，本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再利用”，土壤环境影响评价项目类别为III类，土壤环境影响类型为污染影响型，项目位于工业园区，土壤环境敏感程度为不敏感，项目总占地面积为31500m2，占地规模为小型（≤5hm2），根据污染影响型项目土壤评价工作等级划分表，不需要开展土壤环境影响评价。 - 7、环境风险 （1）环境风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）相关规定，本项目营运过程中涉及到的风险物质主要有乙炔、废油液（汽油、柴油、润滑油等）、液化气罐中的废液化气、硫酸（废铅蓄电池）、危险废物等在拆解、贮存及运输装卸过程存在泄漏的风险，火灾产生次生环境污染问题。本项目不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现硫酸泄漏的情况和蓄电池破损时泄漏的硫酸。 （2）风险潜势和评价等级判定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，按照下表确定环境风险潜势。 ###### 表4-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. 由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定。 本项目P的分级确定如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中：q1，q2，，qn—每种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据建设单位提供的资料，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），本项目的环境风险物质和临界量比值计算见表4-18。 表4-18 环境风险物质及其临界量比值Q计算 风险物质; CAS号; 最大储存量t; 临界量t; 储存量/临界量. 乙炔; 74-86-2; 0.032; 10; 0.0032. 油类物质（包含燃油及润滑油等各种油类物质）; /; 3.15; 2500; 0.00126. 废液化气; 8006-14-2; 0.01; 10; 0.001. 硫酸; 7664-93-9; 0.13; 10; 0.013. 合计; 0.01846. 注：（1）废油液中含有汽油、柴油、机油、润滑油等，废油液按最大贮存量计算，一次最大储存量为3.15t； - （2）废液化气罐其中残留气液为甲烷，则甲烷一次最大储存量为0.01t； - （3）本项目不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现硫酸泄漏的情况和蓄电池破损时泄漏的硫酸。. 根据上述计算可知，本项目Q为0.01846<1，风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分： 表4-19 评价等级判别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等级划分依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）风险事故分析 从本项目工程分析，本项目生产过程中可能存在以下风险： ①油类等危险废物泄露事故风险； ②易燃易爆物质发生火灾事故风险； （4）风险防范措施 风险防范措施与风险管理的关键是要避免发生事故，因而必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。 本项目要求采取的风险防范措施如下： ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，设置规范的为危废间，设置围堰，做好防渗措施，并设置截留沟，设置专人管理，禁止无关人等进入，危险废物定期交由资质单位转运处置。 ②在存放库房贴防火标志，禁止火源进入；设置专人管理，禁止无关人员进入。 - ③常备值班人员，事故状态下立即关闭、封堵相应污染源；配备完善的消防设施，降低火灾事故的环境影响。 项目环境风险简单分析内容见表4-20。 表4-20 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵阳市广发再生资源回收有限公司改扩建项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市. 地理坐标; 经度; 东经111°27′25.530″; 纬度; 27°16′31.251″. 主要危险物质及分布; 仓库及危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; - 易燃易爆物质发生火灾、爆炸后产生的废气污染； - 油类等危险废物泄漏事故导致的周边土壤及地下水污染风险和雨水管网污染风险； - 制冷剂泄漏导致的臭氧层危害。. 风险防范措施要求; - 1、油类物质储存区周边设置围堰，常备消防砂土； - 2、危废储存区域配备事故应急池，防酸、防腐、防渗处理； - 3、常备值班人员，事故状态下立即关闭、封堵相应污染源； 4、配备完善的消防设施，降低火灾事故的环境影响。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 采取风险防范措施、综合管理措施等可以有效防止事故发生或降低事故的损害程度，从环境风险角度分析，本项目的环境风险是可以接受的。. 从环境保护角度来说，建设单位在落实本环评提出的各项风险防范措施，本项目的环境风险是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 汽车拆解（废油液收集） | 非甲烷总烃 | 移动式废气收集处理器（活性炭） | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中厂区内无组织排放限值 |
|  | 剪切及切割 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器（布袋） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 装卸 |  | 洒水抑尘，控制卸料落差、及时清扫 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置+专用烟道送至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类 | 经隔油池+化粪池处理后排入市政管网后汇入江北污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 初期雨水 | COD、SS、石油类 | 雨水收集池处理后排入市政管网后汇入江北污水处理厂 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声和设备减振等综合降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集后定期交由环卫部门统一进行清运处理。 一般工业固体废物，贮存在一般工业固体废物暂存区，按照一般工业固体废弃物处置； 危险废物分类收集在密闭容器中分区贮存在危废暂存间，并委托有资质单位进行处置； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置危废间，并设置围堰，危险废物定期交由资质单位转运处置；车间设置消防设施（灭火器、消防栓等） |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目建成投产排污前，应重新变更排污许可证。 ②项目建成试运行，应及时进行环保竣工验收。 ③建设单位应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口挂牌标识，做到各排污口环保标志明显，便于企业管理和公众监督制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放。 ④项目建成运行后，应依法开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.074t/a |  |  | 0.486t/a | 0 | 0.56t/a | +0.56t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.00025t/a | 0 | 0.00025t/a | +0.00025t/a |
|  | 油烟 | 0 |  |  | 0.00216t/a | 0 | 0.00216t/a | +0.00216t/a |
| 废水 | 生活污水量 | 14.4t/a |  |  | 552t/a | 0 | 566.4t/a | 566.4t/a |
|  | 初期雨水量 | 0 |  |  | 2961.2t/a | 0 | 2961.2t/a | +2961.2t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.45t/a |  |  | 2.4t/a | 0 | 2.85t/a | +2.85t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | 5.2t/a |  |  | 0.738t/a | 0 | 5.938t/a | +5.938t/a |
|  | 分选杂质（其他金属废弃物） | 284.73t/a |  |  | 1003t/a | 0 | 1287.73t/a | +1287.73t/a |
|  | 金属粉末（碎铁屑） | 210t/a |  |  | 20t/a | 0 | 230t/a | +230t/a |
|  | 尼龙布（内饰、安全带等） |  |  |  | 55t/a |  | 55t/a | +55t/a |
|  | 废海绵、皮革（座椅等） |  |  |  | 3705t/a |  | 3705t/a | +3705t/a |
|  | 其它不可回收物质 |  |  |  | 29.95t/a |  | 29.95t/a | +29.95t/a |
|  | 引爆后的安全气囊 |  |  |  | 11t/a |  | 11t/a | +11t/a |
|  | 废动力电池 |  |  |  | 28t/a |  | 28t/a | +28t/a |
| 危险废物 | 废燃油 |  |  |  | 11.05t/a |  | 11.05t/a | +11.05t/a |
|  | 废油液（机油） |  |  |  | 11.05t/a |  | 11.05t/a | +11.05t/a |
|  | 废油液（防冻剂等） |  |  |  | 9.5t/a |  | 9.5t/a | +9.5t/a |
|  | 废制冷剂 |  |  |  | 5.5t/a |  | 5.5t/a | +5.5t/a |
|  | 废尾气净化催化剂 |  |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 废电子器件 |  |  |  | 11.1t/a |  | 11.1t/a | +11.1t/a |
|  | 含多氯联苯的电容器 |  |  |  | 4.4t/a |  | 4.4t/a | +4.4t/a |
|  | 废铅蓄电池 |  |  |  | 105t/a |  | 105t/a | +105t/a |
|  | 废液化气罐 |  |  |  | 0.35t/a |  | 0.35t/a | +0.35t/a |
|  | 废滤清器 |  |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①