邵市环评（9）〔2022〕9号

关于邵阳市新宁县城西加油站综合改造项目环境影响报告表的批复

中国石化销售股份有限公司湖南邵阳新宁城西加油站：

你单位报送的《邵阳市新宁县城西加油站综合改造项目环境影响报告表》、申请报告及相关资料已收悉。经研究，批复如下。

一、你单位拟投资579万元（其中环保投资27万元），对位于新宁县金石镇春风社区大兴路（汽车西站对面）的城西加油站进行改扩建。城西加油站占地2497.5 m²，现有4个埋地单层油罐（1个30m³0#柴油罐、2个30m³92#汽油罐、1个30m³95#汽油罐）、4台双枪加油机，年销售汽油6000t/a、柴油1268t/a。本次改扩建不新增用地，拆除原有油罐，安装4个双层油罐（1个50m³0#柴油罐、1个50m³92#汽油罐、1个50m³95#汽油罐、1个25m398#汽油罐），增加2台四枪加油机，将洗车机从站区南部搬至站区西部，并配套建设其它辅助设施；改扩建后仍为二级加油站，年销售汽油8000t/a、柴油2000t/a。根据中皓生态环境有限公司编制的报告表的分析结论，项目建设符合产业政策、“三线一单”及行业标准等相关要求，选址及平面布局合理，在建设单位认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，污染物实现达标排放、固废安全处置的前提下，从环境保护的角度，同意该项目建设。

二、在项目建设和营运过程中，应严格执行环保“三同时”制度，着重做好以下几项工作：

1、加强施工期的环境保护。施工废水应经处理后用于场地洒水降尘，生活污水由化粪池处理后经市政污水管网排入新宁县污水处理厂，处理达标后排至夫夷水。应严格落实扬尘污染防治措施：工地周边100%围挡、裸露黄土和物料堆放100%覆盖、车辆离场100%冲洗、进出场道路100%硬化、土方开挖100%湿法作业等。应加强施工机械的维修、管理，合理安排施工时间，夜间和午休时间不得施工，进出场车辆严禁鸣笛。建筑垃圾应分类收集，钢材等有回收价值的外售综合利用，没有回收价值的运至建筑垃圾填埋场处置；废包装材料统一收集后外售给废品回收站；废弃油罐委托湖南米拓建设有限公司清理，清理后交由有资质的单位处置，清罐废油及油泥交由湖南衡兴环保科技开发有限公司收集处置；生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理。

2、加强营运期污染防治。

（1）、强化废水污染防治。项目应实行雨污分流、污污分流。生活污水应经化粪池处理、初期雨水与地面冲洗废水经1#隔油池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后，由市政污水管网排入新宁县污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入夫夷水；洗车废水经2#隔油池处理后进入洗车废水处理系统处理，处理后用于洗车，不外排。

（2）、控制废气污染物排放。应加强油气回收系统的维护管理，确保正常运行，非甲烷总烃排放浓度应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。柴油发电机尾气应经过滤处理后由排气管道引至楼顶排放，油烟由抽烟机收集后通过油烟管道引至楼顶排放，排放应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

（3）、加强噪声控制管理。应选用低噪声设备，进出车辆采取限速、禁鸣措施，场界东、北两侧噪声排放值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，场界西、南两侧噪声排放值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求；各声环境敏感目标的噪声排放值应分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4类标准要求。

（4）、固体废物妥善处置。生活垃圾应用垃圾桶收集后交由环卫部门清运处理；洗车废水沉渣定期清捞后交由环卫部门清运处置。清罐废油及油泥及时清运，不在站区内储存，含油抹布及手套暂存于危废间，以上危废交由湖南衡兴环保科技开发有限公司进行集中处置；危废间的建设和管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求。

（5）、主要污染物排放总量控制。项目废气污染物VOCs（以非甲烷总烃计）总量控制指标为3.78t/a。

（6）、加强企业管理。应健全企业管理制度，安排专人负责环保设施管理，确保各项污染防治、风险防控及应急措施落实到位；应编制突发环境事件应急预案，备好应急物资，加强人员培训，提高事故应急处理能力。

三、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

四、项目须按规定办理排污许可和环保竣工验收手续，经验收合格后方可投入正式运营。

邵阳市生态环境局

2022年11月18日